- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆云台建材有限公司新疆焉耆县建筑用砂12号矿建设项目

建设单位（盖章）：        新疆云台建材有限公司

编制日期：                2025年3月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆云台建材有限公司新疆焉耆县建筑用砂12号矿建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 丁辉 | 联系方式 | 13582286328 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆县河北巴州生态产业园西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：86度18分39.862秒，北纬：41度52分49.891秒） |  |  |
| 建设项目行业类别 |  | 八、非金属采矿业10-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积323600m2，其中永久占地323600m2，临时占地0m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 351.14 | 环保投资（万元） | 57.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.38 | 施工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批机关：中华人民共和国自然资源部 （2）《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审查组织机关：巴音郭楞蒙古自治州自治区人民政府 （3）《新疆维吾尔自治区焉耆县矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审查组织机关：焉耆县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：环审〔2022〕124号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析。 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。 限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。 禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中矿产开发规模结构要求： 严格新建矿山最低开采规模准入标准，引导矿山企业规模开采，严格矿山建设标准、环境准入标准和安全标准，鼓励相邻矿山通过整合、提升规模达到相应最低开采规模要求。产业政策和行业准入条件高于本规划规模准入标准的，以产业政策和行业准入条件为准。“十四五”期间依据经济发展、资源需求、生态环境承载能力及其他准入要求适时调整。 控制改扩建及新建矿山最低开采规模。规划期内禁止建设90万吨/年以下产能的煤与瓦斯突出煤矿改扩建井、45万吨/年以下产能的其他煤矿改扩建井。不再新建日处理岩金矿石100/300吨以下的地下／露天采选项目。 对照建筑用砂最低开采规模设计标准：大型＞30万m3，13万m3≤中型≤30 万m3，小型＜6万m3。 本项目开采种类为建筑用砂矿，为非金属矿开采，不属于重点、限制及禁止开采矿种，属于允许类，同时本项目生产规模为年开采原矿石量18万m3，为中型规模，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》中相关要求。 2、与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析。 重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产；限制开采矿种：限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，砖瓦用粘土、建筑用砂、石灰岩、石棉等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权；禁止开采矿种：禁止开采灰分大于40％或含硫大于3％、砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂金、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产；对重点开采矿种，优先投放采矿权，严格规范采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控；对限制开采矿种，坚持生态保护优先原则，严格采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。 本项目属于限值开采矿种中的建筑用砂。已取得采矿许可证。证书编号为：C6528262024127100157799。本项目已编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场作业面推进均衡有序。 3、与《新疆维吾尔自治区焉耆县矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析 优化矿产资源开发利用分区管理，坚守规划红线与生态底线，科学确定重点开采区和集中开采区。 1）重点开采区 辖区内划定重点开采区2个，其中自治区级、州级重点开采区各1个在重点开采区内向资源利用率高、技术先进的大型矿山企业倾斜矿产资源配置，引导和支持各类生产要素集聚，优化资源配置，进一步做好矿产资源整合，推动资源的规模化开发和集约利用，稳定矿产资源产业链、供应链，打造新型现代化资源高效开发利用示范区。 部分规划分区内涉及小范围限制、禁止勘查开发功能区时，在勘查开发过程中要规避进入生态红线范围，以避免对其造成影响。 2）集中开采区 依据资源分布及丰富程度，划定7个砖瓦用粘土、建筑用砂石集中开采区。 3）开采规划区块 规划共设置采矿权30个，其中按矿产类型分：一、二类矿产13个，三类矿产17个。按设置类型分：空白区规划区块9个，已设采矿权21个。 其中三类矿产中，采矿权保留15个，空白区拟设2个。开采矿种多为建筑用砂、砖瓦用粘土。 本轮规划期间，一、二类矿产采矿权总数控制在12个，三类矿产采矿权实际投放数量控制在15个以内。 严格控制县级发证采矿权总数，原则上只减不增。在不超过规划采矿权控制总数的前提下，可对自治区、自治州、县级矿权数量进行适当调整。 加强矿产资源储量三级管理体制和机制的完善，建立矿山储量动态监测管理系统，将成果应用于矿权管理中，切实加强矿产资源开发监督的力度。 本项目位于焉耆县塔什店-紫泥泉砂石粘土开采区，属于集中开采区，开采矿种为建筑用砂，已取得采矿许可证。证书编号为C6528262024127100157799。本项目已编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场作业面推进均衡有序。 4、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的符合性分析。 根据《报告书》中提出： 对区内探矿权重点监管，严格落实探矿权合同制管理，推动统筹部署、整装勘查、精细勘查。鼓励现有矿业权以矿权、资本、技术等形式进行合作，鼓励自愿依法进行有序整合；结合区域资源环境承载力，严禁在禁止开发区域开采固体矿产。严禁新设禁止开采矿种采矿权；严格按照相关法律法规，完善矿业权审批程序。进一步推进矿业权出让方式改革，完善矿业权的招标、拍卖、挂牌出让制度，严格控制协议出让矿业权的范围；科学合理设置探矿权、采矿权及其数量，增强规划宏观调控能力。可减少偷采、乱采等违法违规开采导致的生态环境破坏，减少矿产资源开发与生态环境保护的空间冲突。提高矿山开采环境准入条件，严格落实三同时要求，严格控制矿山“三率”达标水平，提高矿产资源综合利用水平，有利于生态环境保护；限制开采区矿产开发要坚持环境保护优先，要建立矿山生产和地质环境变化巡查制度，加强监控。区内控制新建矿山，逐步减少已有矿山数量。 本项目已取得采矿许可证。证书编号为C6528262024127100157799。经焉耆县及巴州国土资源局查询，该建筑用砂石矿区范围内未设置任何矿权，属无矿权争议区。矿区范围未见开采活动，其影响范围无固定居民点，亦不在保护区等禁止设置矿权区范围。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《中华人民共和国矿产资源法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等国家、省规定禁止和限制勘察、采矿的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、港口、码头、机场、军事禁区、地质灾害危险区、水库、重要水源地及主要交通干线两侧等。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、淘汰类、限制类项目，属于允许类项目。 本项目不属于《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》鼓励类项目。 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准许类或特定条件的许可准入类的负面清单范围。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 根据《准入条件》，结合项目实际情况可知，本项目建设符合《准入条件》要求。具体符合性分析见下表： 表1-1 项目与《准入条件》符合性分析 政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 禁止在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内建设非金属矿采矿项目。居民聚集区1千米以内禁止石灰石开采。; 本项目不涉及以上区域。; 符合. 矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等无组织粉尘防治措施。大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。; 本项目在进行采装作业前，对采装作业面首先进行洒水增湿，采装作业进行时利用雾炮喷雾设施进行降尘，破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99.7%，成品堆场采取定期洒水降尘、覆盖防尘抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖；废石料堆场采取定期喷洒水、紧密压实、大粒径废石覆压，粒径较小的废石增加苫盖措施，有效控制扬尘的产生，大气污染物颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。; 符合. 严禁未经处理的采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先作为生产用水和辅助水源利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控。; 生活污水经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。; 符合. 应对采矿废石等固体废物采取回填、筑路、制作建筑材料等方式资源综合利用，提高综合利用率。无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求建设。生活垃圾实现100%无害化处置。; 本项目所产生的固体废物为I类一般工业固废，固废处置率为100%，筛分产生的废料用于采坑回填；废机油密封桶装暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运处置；生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。; 符合. 新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。位于荒漠和风沙区的矿产资源开发应尽可能避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。; 本项目已完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作，并通过评审。; 符合. 破碎、筛分车间应采用尘源密闭、局部通风方式，并安装高效除尘设施防治粉尘污染，除尘效率≥99%，大气污染物排放有行业标准的应达到行业标准要求，无行业标准的应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。; 破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99.7%。; 符合. 选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，循环利用率≥80%，无循环利用条件的废水应进行收集，处理达标后排放。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，不外排。; 符合. 3、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 根据《条例》，结合项目实际情况可知，本项目建设符合《条例》要求。具体符合性分析见下表： 表1-2 项目与《保护条例》符合性分析 政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 第四十七条：矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。 对采矿使用的有毒有害物质，形成的有毒有害废弃物，应当进行无害化处理或者处置；有长期危害的，应当做永久性防护处理。; 本项目为建筑用砂矿开采，不涉及有毒有害物质，已编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，废料回填露天采坑。; 符合. 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《条例》，第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。 第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。 本项目在砂石转运、筛分等粉尘产生工序，配备抑尘、除尘设施，砂石、废石料堆场采用洒水抑尘、覆盖防尘抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖，设置围挡等措施防治无组织粉尘排放，合理规划物料堆场及运输路线，符合《条例》相关要求。 5、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《规划》，结合项目实际情况可知，本项目建设符合《规划》要求。具体符合性分析见下表： 表1-3 项目与《规划》符合性分析 政策有关要求; 本项目情况; 符合性. 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，对渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 本项目在砂石转运、装卸等粉尘产生工序，配备抑尘、除尘设施，砂石、废石料堆场采用洒水抑尘、覆盖防尘抑尘网并且粒径较小的料堆增加苫盖，设置围挡等措施防治无组织粉尘排放，合理规划物料堆场及运输路线；破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99.7%。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。; 本项目选用低噪声生产机械和设备，合理安排施工时间，对高噪声机械设备操作人员采取个人防护措施，加戴耳塞、头盔等。; 符合. 6、环境管理政策相符性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 本项目为矿山开发，不属于限制开发区域、禁止开发区域，本工程符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。 （2）与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分的公告》可知，本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园西侧，为重点治理区。项目开发过程中须加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。 本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园西侧，矿区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流。故项目区的水土流失主要以风蚀为主，矿区采用了边开采、边回填、边复垦的开采方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。 7、与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 健全完善主体功能区战略和制度，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，精准把握生态、农业、城镇三类空间平衡点，实施细化管控措施和配套政策，推动主体功能区战略格局在县域精准落地，高标准守牢“三条红线”，推动空间治理由指标管控向质量管控和功能管控转变，提高国土空间开发保护的精细化程度。坚决守好生态保护红线，以昆仑山、阿尔金山生态环境建设与保护区、巴音布鲁克草原水源涵养保护与建设功能区、塔里木河流域防沙固沙安全隔离带为重点，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，显著提升生态系统功能。严格保护永久基本农田，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。实行农村居民点建设规模总量和强度双控，推进村庄集中布局、集聚发展，提升乡村建设用地集约节约利用水平。强化城镇开发边界管控，科学引导城镇开发布局，集约发展工业空间，优化提升生活空间，促进城镇土地集约利用。高效率实现“多规合一”，建立分级管控、逐级传导的规划实施机制，实现“一张蓝图干到底”。 本项目为建筑用砂石料开采项目，矿场附近为未开发荒地，附近无地表水及地下水保护目标，所处位置无永久基本农田，因此本项目符合《纲要》的要求。 8、与《焉耆回族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 根据《纲要》，“第六章 加强基础设施建设，持续扩大有效投资-第四节 加快光伏、矿产、煤层气、红柱石等资源开发”指出： 提高矿产开发准入门槛，鼓励企业做大做强。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展思路，以“绿色勘查和绿色矿山建设”为抓手，在矿产勘查、开发利用和草原生态环境保护治理的全流程中，全面落实循环经济发展理念，提高资源综合利用效率，推进资源深加工，加大矿地综合利用，提高资源节约高效利用水平。坚持抓好矿山环境保护和“三废”治理，最大限度地减轻矿业活动对生态环境的污染和破坏，严格落实矿山生态环境治理工作，全面推动矿业绿色发展。落实全面深化改革战略布局，进一步完善矿山生态保护治理制度建设，全面推动绿色矿山建设。加强砂石料矿、砖瓦用粘土矿管理力度，确保资源得到有效管理，最大限度降低非法采矿行为的发生。尽快实施地热资源风险勘探，确定地热资源总量，为下一步综合开发奠定基础。“十四五”前期完成煤层气的勘探列入自治区勘探基金，由专业勘探队伍实施县域内煤层气全方位勘探，全面掌握我县煤层气储气区块、地层、储量，形成高质量勘探报告，为下一步招商工作奠定基础；加大对红柱石矿的技改支持，提高品位扩大产能，占据全国红柱石市场主要份额，力争规划期末年产量达到8万吨以上；积极招商引资，努力在霍拉山铜矿、金矿勘探开发上有所突破，力争在规划期末实现矿产资源招拍挂；根据我县基础设施建设的需要，在规划期内完成3个砂石料矿、1个碎石料矿的矿权出让和采矿证办理工作，为县域基础设施建设奠定基础，同时加大对非法开采砂石料的管理力度，坚决杜绝非法开采行为。 本项目为建筑用砂石料开采项目，矿场附近为未开发荒地，附近无地表水及地下水保护目标，所处位置无永久基本农田，已取得采矿许可证，证书编号为C6528262024127100157799，因此本项目符合《纲要》的要求。 9、与生态环境分区管控相符性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见表1-4。 表1-4 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目为建筑用砂12号矿建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目。; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。; 符合. 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及相关内容。; —. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水高污染行业。; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及相关内容。; --. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目不属于严重污染水环境的生产项目。; 符合. A1.4其他布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能规划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合规划及规划环评要求。; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目，不属于重点行业建设项目。; 符合. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。; 不涉及。; --. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 不涉及。; --. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。; 符合. 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 不涉及; --. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及; --. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 不涉及; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 不涉及; --. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 不涉及; —. 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 不涉及; --. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.2 联防联控要求; 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目仅为砂石料开采不涉及制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业，项目建成后应按要求编写环境应急预案，配合各县市应急响应，符合环境风险防控要求。; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 不涉及; --. A4资源利用要求; A4.1 水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 不涉及; --. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; 【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 项目对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 不涉及。; --. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。; --. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。; 符合. A4.5资源综合利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目所产生的固体废物为I类一般工业固废，固废处置率为100%，筛分产生的废料用于采坑回填；生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置；废机油密封桶装暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运处置。; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 符合. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 符合. （2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 2021年7月26日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知新环环评发〔2021〕162号。具体符合性分析见表1-5。 表1-5 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求; 总体要求; 空间布局：严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目聚集发展，新建、改建、扩建工业项目原则应布置于县级以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业市政、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类。项目不属于“三高”“两高”项目，符合国家产业政策。; 符合. 污染物排放管控（与项目有关的要求）：深化行业污染源头治理，.......。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油企联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化市政（工业聚集区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水处理收集及处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管，强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制。; 本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。; 符合. 环境风险防控：禁止在化工市政外新建扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目严格落实了环境风险管控要求。. 资源利用效率要求：优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源、协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提高水资源利用效率，保证生态用水，严防地下水超采。; 项目不涉及。. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河用水结构、维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合治理，强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 项目不涉及。. （3）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析 2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为一般管控单元（ZH65282620012）。 项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析见表1-6，项目与环境管控单元位置关系图详见附图。 表1-6 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》相符性分析 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目为建筑用砂12号矿建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目; 符合. 污染物排放管控; 1.严禁园区内企业将未经处理的废水直接排入博斯腾湖风景名胜区内。 2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。 3.污水处理厂出水处理达到国家相关污水处理排放标准。; 本项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，生活污水经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。 3.各企业对生产装置区、污水预处理设施、事故池等采取足够的防渗措施；园区内及上下游布设地下水跟踪观测井，对该区域地下水进行定期常态监测。; 本项目周围无敏感目标。; 符合. 资源利用效率; 1.园区工业用水总量达到焉耆县用水总量控制指标要求。 2.加强园区土地集约、节约利用。; 本项目洗砂废水经沉淀后循环利用，提高了资源利用率，不会超过用水总量控制指标。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 10、与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）符合性分析 本项目与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》相符性分析见下表： 表1-7 与《非金属矿行业绿色矿山建设规范》相符性分析 《建设规范》中相关要求; 本项目情况; 相符性. 矿区按生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定；生产、生活、管理等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范; 本项目按照采矿区、工业广场区、堆放区、办公生活区进行分区，矿区制定管理制度，管理比较规范。; 符合. 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定; 本项目道路、供水、供电等设施齐全；项目配套完善环保设施，并在生产区设置安全标志。; 符合. 矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。; 本项目在进行采装作业前，对采装作业面首先进行洒水增湿，采装作业进行时利用雾炮喷雾设施进行降尘；矿区内运输道路路面应硬化且采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定。; 本项目废石设置专用废石场，其建设、运行和监督管理符合GB18599的规定; 符合. 矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合GB 12348的规定。; 本项目设备采取隔声、减振等措施降低设备噪声，厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。; 符合. 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。; 项目所在区域土地利用类型为未利用裸地，自然景观属于荒漠景观，植被不发育，闭矿后矿山将进行全面复垦。; 符合. 资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。; 本项目开采范围均在采区范围内进行开采，闭矿后复垦可恢复原貌。本项目矿山开采过程严格做好各项环境保护措施。; 符合. 根据非金属矿资源赋存状况、生态环境特征等条件，因地制宜选择合理的开采顺序、开采方式、开采方法。矿山应优先选择国家鼓励、支持和推广的资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的先进装备、技术与工艺，充分实现资源分级利用、优质优用、综合利用。; 本项目采用露天开采，全液压挖掘机采装，自卸汽车运输的采矿工艺，生产工艺、运输工艺按相关要求进行，做到绿色开采、绿色生产、绿色贮存、绿色运输。; 符合. 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山压占和损 毁土地。矿山占用土地和损毁土地治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目严格按照复垦方案进行，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 符合. 按照矿山地质环境保护与土地复垦方案，建立责任机制，将治理和复垦与生产建设活动统一部 署、统筹实施，制定年度计划，及时完成地质环境治理和土地复垦。; 本项目严格按照复垦方案进行，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 符合. 应建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员。; 本项目运营期建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员。; 符合. 根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。; 本项目根据市场不同需要设置不同产品和类别。; 符合. 矿山宜对废石、尾矿等固体废弃物开展回填、筑路、制作建筑材料等资源综合利用工作。; 本项目废石采用回填方式综合利用。; 符合. 废石、尾矿等固体废弃物处置率应达100%。; 本项目废石采用回填方式综合利用，处置率达100%。; 符合. 矿山选矿废水重复利用率不低于85%。; 本项目生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排，重复利用率100%。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）相关要求。 11、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析 本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》相符性分析见下表： 表1-8 与《砂石行业绿色矿山建设规范》相符性分析 《建设规范》中相关要求; 本项目情况; 相符性. 矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。; 本项目按照采矿区、工业广场区、堆放区、办公生活区进行分区，矿区制定管理制度，管理比较规范。; 符合. 矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定。; 本项目道路、供水、供电等设施齐全；项目配套完善环保设施，并在生产区设置安全标志。; 符合. 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。; 矿区道路定期洒水降尘；破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放；成品堆场采取定期洒水降尘、覆盖防尘抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖；车辆驶离场区进行冲洗。; 符合. 应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声限值应符合GBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的要求。; 本项目设备采取隔声、减振等措施降低设备噪声，工作场所噪声限值符合GBZ2.2-2007的要求，厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。; 符合. 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。; 项目所在区域土地利用类型为未利用裸地，自然景观属于荒漠景观，植被不发育，闭矿后矿山将进行全面复垦。; 符合. 应对已闭库的矿山及排土场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。; 本项目未闭矿，矿山已制定矿产资源开发利用与生态保护修复方案，闭矿后严格按照复垦方案对矿区及工业场地进行复垦。; 符合. 资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。; 本项目开采范围均在采区范围内进行开采，闭矿后复垦可恢复原貌。本项目矿山开采过程严格做好各项环境保护措施。; 符合. 采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。; 本项目采用露天开采，全液压挖掘机采装，自卸汽车运输的采矿工艺，生产工艺、运输工艺按相关要求进行，做到绿色开采、绿色生产、绿色贮存、绿色运输。; 符合. 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目严格按照复垦方案进行，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 符合. 应按照地方矿产资源开发利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。; 本项目已编制矿产资源开发利用与生态保护修复方案，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场作业面推进均衡有序。; 符合. 采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。; 矿层顶部无覆盖层，无需进行剥离。; 符合. 应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m。; 本项目开采平均深度5米，矿层自上而下、水平分层一次全高开采。; 符合. 应根据地方国土资源主管部门核发的采矿许可证规定的生产规模以及目标市场容量确定生产线规模。; 本项目已签订采矿权出让合同，并按照规定的生产规模进行生产。; 符合. 根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。; 本项目根据市场不同需要设置不同产品和类别。; 符合. 生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸撒。; 筛分机、皮带运输机等加工机组采用钢板箱体密闭，设备与输送带衔接处均密闭处理。; 符合. 矿石的运输方式应结合矿山地形地质条件、岩石特性、开采方案、运输强度等因素、按JC/T2299选择运输方案。; 根据矿山地形地势，本项目运输距离较短，宜采取汽车运输方式。; 符合. 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。; 本项目已制定矿产资源开发利用与生态保护修复方案，闭矿后严格按照复垦方案对矿区及工业场地进行复垦。; 符合. 湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。; 本项目设沉淀池，沉淀泥土用于矿坑回填。; 符合. 应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。; 本项目生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）相关要求。 12、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号），结合项目实际情况可知，具体符合性分析见下表： 表1-9 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》; 本项目情况; 相符性. （一）禁止的矿产资源开发活动 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 6.禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 1.本项目不涉及自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域； 2.本项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围露天开采； 3.未在地质灾害危险区开采矿产资源； 4.不涉及土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动； 5.本项目未对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响； 6.本项目为建筑用砂矿开采，不涉及煤矿。; 符合. （二）限制的矿产资源开发活动 1.限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。 生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目不涉及。; 符合. （三）固体废物贮存和综合利用 1.对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。; 本项目废石设置专用废石场。; 符合. （二）选矿废水、废气的处理 1.选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。; 本项目生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排。; 符合. （三）尾矿的贮存和综合利用 （3）推广利用尾矿、废石作充填料，充填采空区或塌陷地的工艺技术; 本项目废石采用回填方式综合利用。; 符合. 根据以上分析，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）相关要求。 13、与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），结合项目实际情况可知，具体符合性分析见下表： 表1-10 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 《工业料堆场扬尘整治规范》; 本项目情况; 相符性. 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。; 本矿山贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。相关作业人员进行专业培训，持证上岗。; 符合. 工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。; 本项目按照采矿区、工业广场区、堆放区、办公生活区进行分区，矿区制定管理制度，管理比较规范。; 符合. 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; 矿区内运输道路路面应硬化且采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，合理规划物料堆场及运输路线。; 符合. 14、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析 根据《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号），结合项目实际情况可知，具体分析见下表： 表1-11 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 政策相关要求; 本项目情况; 相符性. 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目砂石料经过简单筛选后作为戈壁料用于道路建设中的土方回填，在开采过程中出现的开采粉尘，采用定期的洒水抑尘进行治理，矿区道路定期洒水降尘，破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，确保颗粒物排放符合《大气综合污染物排放标准》（16297-1996）中的“表2新污染源大气污染物排放限值”，本项目不产生二氧化硫、氮氧化物，符合污染物排放管控要求。本项目设沉淀池，沉淀泥土用于矿坑回填。; 符合. 对正在开采的矿山，坚持“边开采、边治理”原则，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦责任义务。; 本项目严格按照复垦方案进行，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 符合. 15、与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》：对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施；工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。 本项目成品堆场和废石料堆场采用防风抑尘网+喷洒水措施，粒径≤5mm物料增加苫盖，对各堆场配备洒水车；矿区内运输道路路面应硬化且采取洒水降尘措施，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输。符合《工业料堆场扬尘整治规范》的要求。 16、与《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》符合性分析 严格项目准入，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。 本项目属于建筑用砂石料矿开采项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目同时本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求，故项目建设符合《方案》的要求。 17、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 持续推进能源清洁化利用。加大民用散煤清洁化治理。到2022年，禁燃区逐步由县级及以上城市建成区扩展到近郊。禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，采用清洁能源，宜气则气宜电则电，逐步实现禁燃区内无煤化。禁燃区外，逐步推行清洁能源替代散煤。持续推进清洁供暖，因地制宜制定实施自治州清洁取暖方案，逐步提高清洁取暖面积占比。加强建筑节能改造，积极创建绿色建筑行动，到2025年，当年城镇新建民用建筑中绿色建筑面积占比达到100%，新建民用建筑严格执行强制性节能标准，执行率达到100%。 本项目工序均采用电驱动，冬季不生产，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。 - 18、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析 - 根据《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号），结合项目实际情况可知，具体分析见下表： 表1-12 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 政策相关要求; 本项目情况; 相符性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。 严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。; 本项目为建筑用砂开采，不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 大力发展新能源和清洁能源。推进风电光伏等清洁能源基地建设，构建新型电力系统。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂清洁能源替代力度。非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重达到相关规划要求。持续增加天然气生产供应，优先保障居民生活和清洁取暖、农业散煤治理等需求。 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产网电需求。; 矿区附近有10千伏供电线路，是可靠的矿山供电电源；项目不涉及煤炭等高污染物。; 符合. 强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动老旧铁路机车淘汰，联防联控区铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。到2025年，基本消除非道路移动机械及联防联控区铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械；年旅客吞吐量500万人次以上机场，桥电使用率达到95%以上。; 不涉及; 符合. 全面加强面源污染治理：根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。; 矿区距南疆铁路约4.5km，距吐伊高速约4km，交通条件方便交通，不需要同步建设铁路专线。; 符合. 持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。开展失效低效污染治理设施排查整治。扎实推进环保绩效“创A晋B”，各地结合实际制定“一企一策”污染治理方案，提升企业环保绩效水平。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放，逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 不涉及; 符合. - 19、与《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资源部自然资发〔2023〕57号）符合性分析 根据《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》：合理有序投放采矿权，负责砂石资源采矿权出让登记的自然资源主管部门，要依据矿产资源规划或砂石资源专项规划，组织开展必要的勘查，建立砂石资源采矿权出让项目库。统筹考虑已有砂石资源采矿权分布和服务年限，加强砂石市场运行分析，合理确定一定时期内拟设置砂石资源采矿权数量和规模，根据市场需求积极有序投放。 本项目已取得矿区的权属证明和采矿许可证。证书编号为：C6528262024127100157799；矿区面积323600m2，矿山服务年限为5年，规模：年开采原矿石量18万立方米（建筑用砂14.96万立方米/年）。符合《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资源部自然资发〔2023〕57号）要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 新疆云台建材有限公司新疆焉耆县建筑用砂12号矿行政区划隶属于焉耆县管辖，矿区位于焉耆县城南西225°方位，直线距离约28km处。从焉耆县城出发沿314国道向南行约30km至焉耆县河北巴州生态产业园，后向西沿简易道路行约4km至矿区，总里程约34千米；314国和吐依高速位于矿区东侧，距离约4千米，交通条件方便。矿区中心地理坐标：东经86°18′39.862″，北纬41°52′49.891″。地理位置图与周边环境关系图见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 为满足焉耆县城及周边农村路网建设工程对建筑用砂石料的需求，促进焉耆县经济的持续发展，新疆云台建材有限公司拟开采新疆焉耆县建筑用砂12号矿。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）项目属《名录》所列“八、非金属矿采选业10-11土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆泰驰环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《新疆云台建材有限公司新疆焉耆县建筑用砂12号矿建设项目环境影响报告表》，建设单位递交环境影响报告表呈报生态环境行政主管部门，审批后作为环保部门和该企业进行环境管理的依据。 2、项目概况 项目名称：新疆云台建材有限公司新疆焉耆县建筑用砂12号矿建设项目； 建设单位：新疆云台建材有限公司； 建设性质：新建； 建设规模：年开采原矿石量18万立方米（建筑用砂14.96万立方米/年）； 矿山服务年限：矿山服务年限为5年。 工程投资：项目总投资351.14万元，其中环保投资57.5万元，占总投资的16.38%； 3、项目建设主要内容 矿山总占地面积32.36hm2。本项目拟建露天采矿场占地面积约297300m2（界内），拟建办公生活区占地面积约900m2（界内），拟建工业广场占地面积约15000m2（界内），拟建废石堆放场占地面积6000m2（界内），拟建矿山道路占地面积约4400m2（界内）。 占用土地类型为其他土地-裸岩石砾地（2307）。 生产规模为年开采原矿石量18万立方米（建筑用砂14.96万立方米/年），其产品为建筑用砂矿，设计采用凹陷露天采矿方式，通过筛分来进行选矿，矿山服务年限为5年。项目区建设内容主要为新建建筑用砂年产量14.96万m3露天采矿场（一个采坑），通过筛分/水洗加工得到不同规格、不同粒径的建筑用砂石料产品。矿山为新建矿山，无期开采行为。 项目组成具体详见表2-1，主要建筑物详见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 组成; 主要建设内容. 主体工程; 露天采矿场; 全矿设置一个采矿场，占地面积约297300m2。. 工业广场; 占地面积15000m2，场内分别设置成品堆放场、蓄水池、沉淀池、破碎筛分车间、配电室、机修室等组成，地面积约15000m2，建筑面积约4400m2。. 辅助工程; 办公生活区; 包括办公室、职工宿舍、食堂、浴室等建筑物，采用彩钢结构，占地面积约900m2，建筑面积为200m2。. 修配间; 在工业广场设置修配间，负责矿山生产设备及辅助生产设备的检修任务，主要更换设备易损零、配件，修复少量机械零件、配件。机械设备的大中修委托专业检修机构或协作单位承担。. 储运工程; 废石料堆场; 占地面积约为7000m2，用于储存废石。. 原料堆场; 位于工业广场内，靠近矿区一侧，占地面积约6000m2，用于堆放原料。. 矿区运输道路; 矿山道路为简易沙石道路，用于连接采坑、工业广场和矿部生活区，路面宽5m，路基宽度6.5m，矿区内道路全长约800m，占地面积约为4400m2。. 危废暂存间; 在修配间内设置10m2的危废暂存间，用于储存项目运行过程产生的危险废物。. 成品堆放区; 成品堆放区占地10000m2，设置防风抑尘网+喷洒水并且粒径≤5mm物料增加苫盖措施。. 柴油储运方式; 本矿区不设柴油储罐区，生产用油外购，采用现用现拉运柴油方式。. 隔油池; 在办公生活区设置1座隔油池，容积为1.0m3，用于收集食堂餐饮废水。. 化粪池; 在办公生活区设置1座化粪池，容积为20m3，用于收集生活污水。. 公用工程; 供水; 矿区生活用水、生产用水主要从矿区东侧4千米处河北巴州生态产业园区直接拉运。矿山配备1台20m3水车，在工业广场修建100立方米蓄水池（50平方米）。. 排水; 生产废水汇集进入沉淀池处理后循环利用，不外排；项目采矿降尘用水自然蒸发损耗，不外排；生活污水经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。. 供电; 矿区附近有10千伏供电线路，引接电网至矿区，以满足矿区生产及生活用电需要。. 供热; 矿山年生产270天，每天1班，低于5摄氏度不进行生产，生活办公区冬季使用电采暖。. 消防; 矿区一带为山区，无耕地、草场，故不会发生大的火灾。但矿山生活区具有一定的火灾隐患。设计矿区构建筑物均采用岩棉彩钢结构，同时在火灾隐患较大的地方，均配备灭火器、消防砂等消防用具。. 环保工程; 废水处理; 项目建设有1座150m3沉淀池，1座200m3清水池，洗砂废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水集中收集到化粪池（20m3），经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。. 废气治理; 开采粉尘; 采装作业面洒水增湿，利用雾炮喷淋设施进行降尘。. 物料装卸和道路运输过程粉尘; 矿区内运输道路路面应尽量硬化且采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输，控制车速。. 筛分工序粉尘; 破碎机、筛分机处使用钢结构进行封闭，破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放. 上料粉尘; 全封闭上料设备间预留铲装运输车辆进出口，上料过程雾炮降尘. 成品及原料堆场粉尘; 设置防风抑尘网+喷洒水措施控制堆场粉尘，粒径≤5mm物料增加苫盖。. 食堂油烟; 油烟净化器。. 固废治理; 废石; 废石临时堆放在废石临时堆放场，废石第一年清运至临时堆放场，第二年后全部清运堆放至采坑底部，进行碾压平整，边开采边治理边复垦；生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。. 废机油; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运处置. 底泥; 沉淀池底泥定期清理，和洗砂生产的砂土废料贮存在废石料堆场，后期用于地表生态修复。. 噪声治理; 选用低噪声设备，定期养护维修。. 生态保护措施; 按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）制定生态恢复治理方案。严格控制占地面积和范围、对受破坏的地表及时进行平整，生态恢复达到本环评提出生态恢复指标。. 表2-2 主要建筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积; 单位; 建筑个数; 备注. 1; 办公室; 40; m2; 1; 岩棉彩钢结构. 2; 浴室; 20; m2; 1. 3; 食堂; 20; m2; 1. 4; 职工宿舍; 60; m2; 10. 5; 配电室; 10; m2; 1. 6; 机修间; 20; m2; 1. 7; 厕所; 10; m2; 2. 8; 库房; 10; m2; 1. 9; 危废暂存间; 10; m2; 1. 10; 筛分车间; 200; m2; 1. 11; 破碎车间; 200; m2; 1. 4、产品方案及原辅料用量 本项目产品方案见下表： 表2-3 产品方案 产品种类; 主要生产单元; 主要工艺; 产能; 备注; 产品质量标准. m3/a; t/a. 建筑用砂（5～0.15mm）; 破碎单元、振动筛、水洗砂机; 破碎、筛分; 44880; 76296; 平均密度1.7t/m3计算; 《建设用砂》（GB/T14684-2022）. 建筑用小砾（5～10mm）; 59840; 101728. 建筑用中砾（40～10mm）; 44880; 76296. 表2-4 主要原辅料用量表 序号; 名称; 用量. 1; 原矿; 18万m3. 2; 水; 128645m3/a. 3; 柴油; 20t/a. 4; 电; 10.7万kw·h. 5、主要设备 主要设备一览表见下表： 表2-5 主要设备清单 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 液压挖掘机; SY305H型; 台; 2. 自卸汽车; 德龙F3000; 辆; 2. 装载机; ZL-50; 台; 1. 筛分机; GS1830滚; 台; 1. 胶带输送机; B800型; 台; 4. 变压器; 125KVA; 台; 1. 洒水车; 2t; 辆; 1. 喷淋抑尘设备; /; 套; 2. 洒水降尘设备; 雾炮机; 台; 2. 布袋除尘器; /; 台; 1. 潜水泵; QW65-7-2.2; 台; 2. 颚式破碎机; /; 台; 1. 6、开采范围 项目矿区永久占地面积323600m2，采矿场范围拐点坐标见表2-6： 表2-6 矿区范围拐点坐标 拐点 编号; 2000国家坐标. 东经; 北纬; X; Y. 1; 86°18′27.23″; 41°52′59.19″; 4638885.46; 29442526.11. 2; 86°18′51.95″; 41°52′59.19″; 4638880.88; 29443096.04. 3; 86°18′51.95″; 41°52′40.79″; 4638313.04; 29443091.50. 4; 86°18′27.23″; 41°52′40.79″; 4638317.62; 29442521.52. 7、开采方案 1）开采方式 矿区内矿体出露地表，处于最低侵蚀基准面之上，露天开采条件好。根据矿体赋存特征及地形条件，设计采用山坡-凹陷露天开采方式。 2）运输方案 该矿为新建矿山，根据地形地貌条件及外部道路情况，本次采用公路开拓、汽车运输方案。 内部运输：内部运输主要是采场内部生产材料的运入及矿石的运出。生产设备及材料可用汽车经矿山公路运输至各个采矿工作面。 外部运输：外部运输主要是生产、生活物资（如生活用品）的运入以及矿山最终产品销售后运出。外部运输工作委托专业运输车辆或由公司内部运输车辆承担。 3）工作面布置及推进方向 根据矿体走向及倾角特点，同时考虑装车、运输开采工艺对作业空间的要求，设计矿山采用纵向采剥法，工作面沿矿体走向布置，垂直矿体走向推进；当矿山进入底部开采阶段时，沿矿体走向掘开段沟，沿矿体走向布置采剥工作面，垂直矿体走向推进工作面，在推进的过程中，始终保持地表以下5.0米的采矿深度，采用汽车运输。 4）采剥工艺 根据矿体的赋存条件，矿体可直接用挖掘机采装，自卸汽车运输； 采矿运输工艺流程：采用挖掘机采装→汽车运输；矿石装入自卸汽车运至工业广场，进行筛分，获得各粒级产品。 5）露天开采境界 根据矿区地形条件及压覆区分布范围，将矿区自然圈定为一个开采境界，全矿共设置一个采矿场。开采境界构成要素，见下表： 表2-7 露天开采境界圈定结果参数一览表 露天境界要素; 全矿. 最高开采标高; 1149米. 最低开采标高; 1119米. 开采深度; 5米. 境界尺寸; 地表境界; 长570米，宽567米. 底部境界; 长565米，宽562米. 采场最终边坡角; 45°. 8、项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表2-8。 表2-8 项目主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 评审通过的资源量; 万m3; 97.08; /. 2; 可利用砂石资源量; 万m3; 80.67; /. 3; 采出矿量; 万m3; 30.6; /. 4; 矿山生产规模; 万m3/年; 14.96; 建筑用砂石. 5; 服务年限; a; 5. 6; 开拓方案; 公路开拓、汽车运输. 7; 基建期; a; 3个月. 8; 回采率; 95%. - 9、工作制度 根据矿区气候条件和生产规模，工作制度执行每年工作270天，每天1班，工作8小时工作制度，劳动定员25人。 - 10、公用工程 1）矿山供电 矿区附近有10千伏供电线路，是可靠的矿山供电电源。设计架设高压输电线路，引接电网至矿区，可满足矿区生产及生活用电需要。用电设备总数10台，工作台数8台，总装机容量：79.5kW。其中工作设备功率64.5kW，辅助生产、照明及生活用电功率15kW。根据矿山生产性质及要求，矿山无一、二级负荷，均为三级负荷。根据矿山用电负荷，设计矿山安装一台S13-125kVA-10/0.4型变压器。 2）矿山供排水 矿区生活用水、生产用水主要从矿区东侧4千米处河北巴州生态产业园区直接拉运。矿山设1台20m3水车进行运输。矿山总用水量约128645m3/a，主要为降尘、洗砂等生产用水以及生活用水。 ①生活用、排水 项目废水主要是职工生活污水，本项目劳动定员25人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按100L/人·日计，则用水量2.5m3/d（675m3/a），产污系数按0.8计，废水量2m3/d（540m3/a），本项目所在区域地处偏僻，无排水管网，生活污水经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 ②生产用水 洗砂用水：项目对部分建筑用砂进行清洗，按砂石总清洗用水量0.5t/a原料计，项目年清洗砂料25.432万t，则用水量为127160t/a，471t/d。废水产生系数取值0.8计（砂石带走、蒸发及其它损耗以20%计），则废水产生量约101728t/a，约376.77t/d。参照《机制砂废水处理设计》（《过滤与分离》2011年11月21日）等有关资料显示“制砂后废水固含量质量百分比浓度及污泥压滤机等处理后全部回用于加工，不外排”。洗砂废水中主要污染物为SS，项目洗砂废水经“沉淀池+清水池”处理后循环使用，项目污泥带走水量为9715t/a，则可循环水量为92013t/a，年需补充新鲜水量约35147t/a（130.2t/d），整个生产过程中无外排废水。 洒水降尘用水：建设单位拟使用喷雾系统对作业区进行喷雾降尘，对作业区进行多次多点位喷雾降尘，对运输道路、堆场洒水降尘。根据业主提供资料，作业区喷雾用水约为1t/d，运输道路、堆场洒水降尘用水约为2t/d，则项目用水量810t/a。喷雾、洒水用水部分被产品带走，部分蒸发，因此不会产生生产废水。 （2）排水 项目生产废水不外排，洗砂废水收集后经“沉淀池+清水池”处理设施处理后，回用于生产；生活污水（含食堂废水）生活污水集中收集到化粪池20m3预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 项目水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a 3）矿山供热 矿山年生产270天，每天1班，低于5摄氏度不进行生产，不进行供热设备建设。生活办公区冬季使用电采暖。 4）矿山消防 矿区一带为山区，无耕地、草场，故不会发生大的火灾。但矿山生活区具有一定的火灾隐患。设计矿区构建筑物均采用砖混结构，同时在火灾隐患较大的地方，均配备灭火器、消防砂等消防用具，根据《建筑灭火器配置设计规范》，不设消防供水系统。在建筑物内配置4-6具手提式干粉灭火器；全力消除火灾隐患，矿山必须制定和完善消防安全规章制度，定期检查。 11、物料平衡 项目物料平衡见表2-9。 表2-9 物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 生产车间; 原矿; 306000; 产品; 建筑用砂; 254320. 污染物; 粉尘; 684.43. 弃土石、弃料; 50120.15. 沉淀泥沙; 875.42. 合计; 306000; 合计; 306000. |
| 总平面及现场布置 | 矿山总体布局包括：露天采矿场、办公生活区、废石场、工业场地、矿山道路。平面布置见附图。 1、露天采矿场 全矿设置1个露天采场，占地面积29.73公顷，拟设开采标高1119-1149米，最低开采标高1119米，地形坡度0～10°；工作台阶高度：3m；工作台阶坡面角：45°。设计露天采场为山坡-凹陷式采场。根据土地利用现状图及现场调查，占用土地类型为其他土地-裸岩石砾地（2307）。 2、办公生活区 矿部办公生活区位于矿区内东侧，地形坡度约3°，占地面积0.09公顷（。场地内设施包括办公室、职工宿舍、食堂、浴室等建筑物，采用彩钢结构，地面不做硬化，建筑面积约200平方米，为临时性建筑，待矿山闭坑后拆除。 3、工业场地 于矿区内东侧，地形坡度约3°，占地面积1.5公顷。场地内设施包括成品堆放场、蓄水池、沉淀池、筛分设备、配电室、机修室等组成，采用彩钢结构，地面不做硬化，建筑面积约4400平方米。占用土地类型为其他土地-裸岩石砾地（2307）。 4、废石堆放场 项目设计开采过程中工作面布置及推进方向是由西向东进行，为满足“边开采、边复垦”的要求，首先开采西侧矿体，产生的废石堆放至废石堆放场内，后开采东侧产生的废石回填至西侧已形成的采坑，因采坑最大开采深度为5米，生产及废石回填过程中引发地质灾害的可能性小。因此废石堆放场仅需满足西侧矿体产生的废石量即可，约8.2万立方米。 将废石堆放场布设在矿区内东南侧，地形坡度约3°，占地面积约0.6公顷。设计废石堆放场采用分层压实进行废石堆存，总堆放高度16米，分层堆放高度8米，废石堆放边坡角35°，废石堆场堆放容量约8.64万立方米，满足生产期间废石堆存需求，开采结束后及时回填采坑。场地占用土地类型为裸岩石砾地（2307）。 5、矿山道路 （1）运输道路 矿区外运输道路直接利用位于采空区北侧的既有简易公路，作为矿石外运及生产生活物资运输的主要运输通道。 （2）矿区内运输道路 矿山道路围绕矿山地面布局布设，道路起点位于工业广场东侧与已有简易公路连接，连接各个地面工业广场、废石堆场和露天采矿场。道路满足生产需要，矿山道路为泥结碎石路面，占地面积约0.44公顷。矿山新建道路平均纵坡5%，路基宽6.5米，最大纵坡度≤9%，最小转弯半径15米，全长800m。根据土地利用现状图及现场调查，占用土地类型为其他土地-裸岩石砾地（1207）。矿山道路位于平坦地带，地形坡度约0-5°引发崩塌地质灾害的可能性小，危害程度小，危险性小。矿山道路顺地势延展，不会改变原始形态和坡体结构，不易引发崩塌灾害，因此，矿山道路选址合理。外部道路通畅，由焉耆县城出发沿314国道向南行约30千米至焉耆县河北巴州生态产业园，后向西沿简易道路行约4千米至矿区，总里程约34千米，交通条件方便。 |
| 施工方案 | 1、项目施工期施工工艺 本项目施工期施工内容主要为矿区道路、矿区边界设置铁丝围栏以及配套办公设施，由于办公区设置采用彩钢板搭建，项目道路可依托前期普查、详查期遗留的简单道路，因此施工期施工比较简单，施工期较短，施工主要工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工工期计划 本项目施工总工期为4个月，施工进度安排如下： 准备期：2025年4月前完成施工期的前期准备工作。 施工期：2025年6月完成建设任务。 完成期：2024年7月底为工程完成期，主要包括施工现场建筑垃圾清除，拆除临时建筑物，工程竣工验收及质量评定工作。 3、运营期工序及产污节点 本项目运营期主要生产工艺为建筑用砂矿开采筛分。本项目采用露天开采方式。挖掘机开采，装载机采装，自卸汽车运输。具体生产工艺及产污环节见下图2-3。 图2-3 生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述： 本项目采用露天开采方式，汽车运输方案。生产工艺主要为采矿和选矿工艺。 （1）采矿、破碎 本项目采用露天开采，自上而下的台阶式开采方法，沿山坡地形掘单壁沟，沿矿体走向布置采掘工作线，工作面垂直矿体走向推进，工作台阶坡面角为45°。通过挖掘机直接铲装入15.0t自卸汽车运输至工业广场，用胶带输送机将原矿输送至滚筒筛选。 本工序会产生粉尘和机械噪声。 （2）筛分、水洗 采场采出的砂卵石用自卸汽车运至矿石堆放场经胶带输送机输入筛分机内由滚筒筛分。设计入料口处设置格筛网以筛除巨砾并防止人员坠落，入料口周围设置高1.2m的防护栏。 滚筒筛呈圆柱状，倾斜安装，砂卵从位置较高的一侧输入。当滚筒转动时，砂卵石借助重力的作用，往位置较低的一侧移动，同时不同孔径的砂卵石从筛网漏出。通过滚筒筛工作，将粒径不同的砂卵石分级后由4条输送带将粒径为40～10毫米的中砾、10～5毫米小砾、5～0.15毫米的砂，粒径大于40毫米、小于0.15毫米的砾石当作废石处理，运输至废石堆放场，分别输送至临时堆放点（每条输送带的长度约为30m左右），由挖掘机装载至自卸汽车将砂卵石运至成品堆场待售。 原矿仓→给料→条筛→仓胶带输送机输送入滚筒筛→滚筒筛筛分分级并水洗→胶带输送机转运→装载机运至成品堆场待售→装载机装入自卸汽车外运。 振动筛砂机对砂料进行清洗和筛选，筛选出符合建筑用材的各种规格的砂石，对于不符合规格的砂石回填矿坑。 本工序会产生筛分粉尘、废料、沉淀池泥沙、机械噪声和生产废水。 （3）成品 生产的最终产品为粒径5-0.15mm、10-5mm、40-10mm三个粒级的砂石料。 破碎、筛分和运输环节应采取封闭措施进行生产，产品堆场、原材料临时堆场设置防风抑尘网+喷洒水措施控制堆场粉尘并且粒径≤5mm物料增加苫盖，粉尘产生量较少，主要污染物为破碎、筛分过程中产生的粉尘、噪声及洗砂过程中产生的废水、污泥、噪声。 本项目运营期产污环节如下表。 表2-10 项目运行期产排污环节一览表 污染类型; 产污节点; 污染因子; 处理措施. 废气; 生产过程; 扬尘; 进行采装作业前，对采装作业面首先进行洒水增湿，采装作业进行时利用雾炮喷雾设施进行降尘，破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，除尘效率99%，成品堆场、废石料堆场采取覆盖防尘抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖，定期洒水降尘；废石料堆场同时采取定期喷洒水、紧密压实、大粒径废石覆压等措施。. 废水; 生活过程; 生活污水; 集中收集到隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。. 洗砂; 洗砂废水; 洗砂废水收集后经“沉淀池+清水池”处理设施处理后，回用于生产。. 噪声; 生产过程; 噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 沉淀污泥; 泥土; 选用低噪声设备，定期养护维修。. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。. 弃料; 废石; 回填采坑。. 生产过程; 废润滑油; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置. 废油桶. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区划情况 本项目属于非金属采矿业，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中第三篇第五章，本项目所在区域不在禁止开发区域名录的自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地、湿地公园和水产种质资源保护区内。 （2）生态功能区划情况 根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区生态功能区划见表3-1。 表3-1 生态功能区划 生态功能分区; 隶属师团场; 主要生态服务功能; 主要生态问题; 主要保 护目标; 主要保护措施; 主要发展方向. 二师、建工师焉耆盆地绿洲农业盐渍化敏感生态功能区; 农二师21~27团、223团以及建工师的和静农场; 农产品生产、土壤保持; 土壤盐渍化、地下水位较高; 保护基本农田、保护水源地、防止土壤次生盐渍化; 适度开发地下水，健全排水措施; 稳定发展优质小麦、甜菜、番茄的种植；发展辣椒、啤酒花等特产；建好两国道以大枣、葡萄间种甘草、麻黄的生态经济工程. 本项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、自然遗产地、基本农田保护区、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、水土流失重点防治区等环境敏感区，不在生态保护红线区及一般生态空间范围内。 （3）项目周边生态环境现状 矿区属大陆性干旱气候，冬季严寒，夏季炎热。自然植被稀少，矿区现状未开采，无人工栽培植物。根据现场调查，矿区大面积第四系砂石裸露，矿区内自然植被稀少，仅在上坡坡脚处有少量耐旱植被，如梭梭、骆驼刺，总覆盖度低于5%。矿区一带未见野生动物在此活动，矿区内无其他名胜古迹、地质遗迹、地质公园及风景旅游景点。该矿山为新疆云台建材有限公司新划定范围，矿区由新疆云台建材有限公司取得。现状按照权属证明矿区内地类型为其他土地-裸岩石砾地（2307）。 （4）项目土地类型 项目总占地32.36hm2，为其他土地-裸岩石砾地（2307），属焉耆县管辖，土地权属为国有。 - （5）植被类型 - 矿区属温带大陆性干旱气候，冬季严寒，夏季炎热。自然植被稀少，矿区现状未开采，无人工栽培植物区内自然植物稀少，仅在上坡坡脚处有少量耐旱植被，如梭梭、骆驼刺，总覆盖度低于5%。 2、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的国控站点和焉耆县监测点2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：2023年连续1年监测数据。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及修改单的二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年度评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求的即为达标。 （4）空气质量达标区的判定 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价项目; 浓度 （μg/m3）; 标准 （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.3; 达标. NO2; 年平均; 26; 40; 65; 达标. 24h平均第98百分位数; 64; 80; 80; 达标. PM10; 年平均; #### 84; #### 70; #### 120; 不达标. 24h平均第95百分位数; #### 359; #### 150; #### 239; 不达标. PM2.5; 年平均; #### 34; #### 35; #### 97.1; 达标. 24h平均第95百分位数; #### 95; #### 75; #### 126.7; 不达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; #### 1.1; #### 4; #### 27.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; #### 128; #### 160; #### 80; 达标. 2023年，焉耆县空气质量监测总天数为365天，其中PM2.524h平均第95百分位数、PM10年平均值及24h平均第95百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余评价因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。 造成区域环境空气不达标的主要原因生态环境不利，易受沙尘天气影响，春、夏季风沙较大。 （5）特征污染物补充监测 本项目特征污染因子为TSP，本次特征因子引用《新疆永硅煤业有限责任公司120万吨/年洗选煤建设项目环境影响报告表》中环境质量现状监测数据，该数据由新疆中测测试有限责任公司于2024年2月5日至7日监测所得，引用监测点位图见附图。 1）现状监测点符合性分析 现状监测点坐标为东经86.302825，北纬41.844345，位于本项目厂址西南侧4070m处，为当季主导风向下风向，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。 2）检测因子 TSP，共1项。 3）监测时间及监测频次 监测时间：2024年2月5日至7日； 监测频次：为1次/天，24小时/次，监测3天。 4）监测项目 监测项目为TSP，TSP采样时间为24小时平均浓度，至少有24小时的采样时间。气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。 5）质量控制和质量保证 检测仪器在监测前均用标准气体流量校准器进行流量校正。监测人员持证上岗，采样点、采样环境、采样高度和分析方法严格按《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。 6）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。具体见表3-5。 表3-5 评价标准一览表 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. TSP; 24小时平均; 300; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 7）环境空气质量监测结果与评价 根据评价计算结果，得出各单项标准指数（Ii），依据Ii值的大小，分别确定其污染程度。 项目所在区域特征污染物补充监测点位基本信息详见表3-6，监测结果见表3-7。 表3-6 其他污染物补充监测点位基本信息表 单位：mg/m3 监测点位; 坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 下风向; 220; -1100; TSP; 春季; SE; 4070. 表3-7 其他污染物环境质量现状（检测结果）表 单位：mg/m3 监测 点位; 坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 检测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 下风向; 220; -1100; TSP; 24h; 0.3; 0.200-0.209; 69.67; /; 达标. 由上表可知，评价区域内监测点大气环境质量现状TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 3、地表水环境质量现状调查与评价 根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》：巴州境内河流及湖泊属内陆水系。全州有大小河流759条，其中主要河流有开都河、孔雀河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟；主要湖库有博斯腾湖、大石门水库、大西海子水库和希尼尔水库。 - 地表水环境质量：2023年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，1~Ⅲ类优良水质断面（点位）占77.42%，Ⅳ类水质断面（点位）占22.58%，6条主要河流19个监河断面中1~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中1~Ⅲ类优良水质点位占42%，无劣V类水体，湖泊主要水质影响因子为高锰酸盐指数和化学需氧量；水库主要水质影响因子为氟化物。 - 集中式生活饮用水水源：2023年，全州各县市城镇集中式饮用水源地水质良好，水质达标率为87.5%，2023年监测的14个农村千吨万人集中式饮用水水源均为地下水，水质全年均达标。 本项目运营过程中产生的废水无直接排放，而且与最近地表水并无水力联系。生活污水经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。因此不需要进行地表水环境质量调查。 4、地下水环境质量现状 本根据地下水导则附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目行业类别为：J金属矿采选及制品制造，54、土砂石开采的“其他”报告表项目。地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1 一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行环境影响评价。 5、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。 6、土壤环境质量现状 本项目已进行分区防渗处理，不存在土壤污染途径，项目周围无地下水及土壤保护目标，不涉及地下水及土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 7、水土流失现状 项目区位于焉耆县河北巴州生态产业园西侧，项目区地形地貌为冲洪积扇地带，地表以裸岩石砾地为主，土壤结构松散、有机质含量低，抗侵蚀能力弱，矿区现状未开采，无人工栽培植物区内自然植物稀少，仅在上坡坡脚处有少量耐旱植被，如梭梭、骆驼刺，总覆盖度低于5%。依据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区所处的地理位置、地形地貌和气候环境特点，判断项目区水土流失项目区土壤侵蚀类型以风力侵蚀为主，项目区原生地貌侵蚀模数为2500t/（km2·a）。 8、土地沙化现状调查 根据《新疆维吾尔自治区第五次沙化监测沙化土地分布图》（2015年），焉耆县范围沙化土地类型有半固定沙地、固定沙地。本项目所在区域为半固定沙地 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，故无原有污染物和原有环境问题产生。 |
| 生态环境保护目标 | 根据项目所处地理位置及运营期产生的污染物特点，确定本项目污染控制目标为： （1）大气环境：根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域。 （2）水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水源，确保项目建设不对区域地下水环境造成影响，地下水环境功能满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）III类标准。 （3）声环境：根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （4）固体废物环境：确保固体废物得到妥善处置，不对周围环境造成污染。 （5）生态环境：项目用地不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，同时根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。 项目总用地面积约为32.36hm2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），“当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级”，本项目总用地面积小于20km2；本项目生态影响评价工作等级暂定为三级。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“6.1.5在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级”，本项目开采过程主要破坏的土地类型为其他土地-裸岩石砾地，矿区土地利用类型发生明显改变，本项目生态影响评价工作等级评价等级为三级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.2.3可知“矿山开采项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等”，故本项目评价范围为项目开采区、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围。 保护目标：根据调查及现场踏勘，本项目评价范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等保护目标，保护目标主要为项目区周围野生动物及植被。 生态功能分区：根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》可知，项目区域位于Ⅲ3天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区-46．焉耆盆地绿洲农业、盐渍化敏感生态功能区。 （6）保护采砂场及其周边原始地表，不因本项目开采过程中废石及砂石的任意堆放而遭到大面积扰动，造成水土流失。 （7）做好防护工作，尽量减少采石场职工在开采中受噪声和扬尘的不利影响，保护职工在砂石挖掘中的身体健康。 经调查、咨询可知，本项目区周围不涉及自然保护区、风景名胜区及水源保护区等重要生态保护区域。同时根据现场调查，项目矿区内无铁路、重要公路、大型电力、水利等重要国民经济建筑物及军事设施。项目占地范围内无村庄、无基本农田，基本为戈壁。 |
| 评价 标准 | 1、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期、运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准及无组织排放监控浓度限值要求。 表3-9 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放监控浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 职工厨房烹饪产生的油烟执行《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定，即最高允许排放浓度为2.0mg/m3。标准值见表3-10。 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 施工机械尾气排放浓度须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》）（GB36886-2018）限值要求。 （2）水污染物排放标准 项目生产用水循环使用，不外排。生活污水经隔油池和化粪池处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）C级标准后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 （3）噪声排放标准 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期生态环境影响分析 1、占地影响 矿区占地面积为32.36hm2。本项目在施工过程中施工人员活动，施工机械碾轧，施工材料堆放，施工临时设施建设，施工场地平整所占用的土地。其影响主要表现在三个方面：一是取土或弃土、弃渣等造成对地表形态的影响；二是留下的临时设施既不利用又不拆除，影响景观的恢复，临时占地的影响性质是暂时性的，采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，它未改变土地的利用形式，属可逆影响。但不采取文明施工和一定的恢复措施，对生态环境所造成的破坏，则往往需要很长时间才能恢复。 2、工程建设（含矿区道路建设）对区域土壤、植被影响 砂石矿建设项目在其建设过程中将不可避免地会占用和破坏一定面积的土地。这些活动将直接破坏地表土层和植被，造成生物量损失和对土壤的破坏，从而造成对原有生态系统的破坏。 以植被为核心的生态系统将由于砂石料开采会完全被清除掉，这种清除植被的活动包括采矿场、工业广场区、堆料区、废石料堆场、矿区道路、生活办公区等。原生植被在遭到破坏后的第一个生长期内将全部消失，一次性减少了植被的面积，导致蓄水保土功能降低或丧失。砂石料开采过程及闭矿后，逐年开展生态环境恢复、治理，可以减少对矿区及周边的生态影响。 3、野生动物影响分析 本项目所在地自然生态环境一般，主要有小型野生动物（如麻雀、山鸡等）在此活动，未发现珍稀保护野生动物，也无动物栖息和迁徙通道。项目建设对区域内的动物有一定的影响，但影响不大，矿山开采区域外围有大量与破坏区域相似的生境存在，当地野生动物生境不会因本矿山兴建而片段化或丧失，受影响的野生动物容易找到新的栖息地，但不会出现生物多样性减少、物种灭绝等情况，矿山开采对野生动物的影响是可以接受的。 4、水土流失影响分析 拟建项目建设过程中，由于施工人员践踏、机械作业等，将对地表植被及土壤结构造成破坏，形成一定面积的裸地，遇到雨天将会造成水土流失，开挖的土石方将占用一定的土地，对占地范围产生扰动、植被破坏，开挖土石方堆存易发生水土流失。工程建设新增水土流失产生于以下方面： （1）拟建项目实施期间，由于场地开拓及平整地基土层的填挖、施工人员临时生活区、施工道路的布置等，均有可能造成原生地表植被的破坏，引发和加剧水土流失。 （2）弃渣堆放被风蚀的可能性较大，若堆放或保护措施不当，将会在大风作用下产生水土流失。 从本项目建设性质来看，项目及其配套设施建设将扰动原地貌，改变地形地貌，破坏植被，工程建设对拟建项目占地范围内的土地产生扰动，项目占地面积较小，影响范围也有限，对项目区周边水土流失的影响不大。 5、防沙治沙影响分析 （1）损坏的防沙治沙设施（包括生物、物理或化学固沙等措施） 工程区域属于裸岩石砾地，本工程占地面积约32.36hm2。目前工程区域尚无人工建设的防沙治沙设施，因此，本工程的建设不存在对防沙治沙设施的损坏情况。 （2）矿区地表扰动对当地土地沙化和沙尘天气的影响 由于矿层直接裸露于地表，无需剥离。建设过程中对地表的扰动将降低矿区的土壤抗侵蚀能力，易造成土地沙化，此外，由于矿区风速较大，若筛分产生的废料未能采取分类堆放及采取洒水抑尘等措施，将更易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 （3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害 项目施工期主要包括土建建设，施工过程中对原有地表土壤造成扰动，破坏土壤表面结皮。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在矿区内行驶将使土壤表层结皮，加重沙化影响。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。建议企业继续完善相关水土保持措施建设，尽量减少水土流失对项目生产运行和周边生态环境的影响。 二、施工期大气环境影响分析 施工活动对大气环境的影响主要为扬尘及少量施工机械尾气，包括施工扬尘、运输道路扬尘及施工料场扬尘。 1、扬尘 （1）扬尘来源 扬尘是施工过程中的一个重要污染因素，施工扬尘的大小，随施工季节、施工管理、土壤类别情况等不同而差异很大。施工扬尘主要来自以下几个方面： ①地基开挖、土地平整、清理现场过程中产生的地面扬尘； ②建筑材料、水泥、砂子等装卸、搅拌、堆放的扬尘； ③运输车辆与施工用车运行引起的扬尘； ④施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。 （2）扬尘影响分析 扬尘的产生跟风力大小及气候有一定关系，项目区气候干燥，降雨不多，多风天气较多，项目扬尘的影响范围可能会大于150m。 施工和汽车通过便道扬尘的源强大小与污染源的距离有关，根据类比资料显示：无围挡情况下，施工扬尘十分严重，扬尘范围在工地下风向200m内是对照点的1.87倍；有围挡施工扬尘有明显改善，扬尘污染范围在工地下风向200m内是对照点的1.4倍。 运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。 为了抑制施工期间的车辆行驶扬尘，通常会在车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天定时适量洒水，可使扬尘减少70%。施工场地实施洒水抑尘后，扬尘污染可缩小至20~50m范围。 施工现场物料、弃土堆积等过程也会产生扬尘，类比分析，扬尘量约为0.12kg/m3物料。若采取防尘抑尘网遮盖等措施，排放量可降至10%。 本项目施工土方量相对较小，施工期间会有扬尘产生，本项目采取围栏遮挡、洒水降尘等措施后影响范围可控制在100m范围以内，对区域大气环境影响甚微，随着施工期结束后影响消失。 2、机械尾气 施工机械主要有挖掘机、装载机、运输车辆等机械，排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械大多为中小型机械，单车排放系数不大，施工机械数量少且分散，其污染程度相对较轻。根据同类施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2小时浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 三、施工期水环境影响分析 1、施工期废水主要来源 （1）施工人员产生少量生活污水，主要污染物为COD、SS、BOD5； （2）建筑材料拌合溢流水； （3）废水中含固体杂质较多，建设单位应修建临时沉淀池，经沉淀池处理后回用于洒水抑尘。 2、施工期废水影响 本项目施工期高峰时期可达25人，每人每天生活污水产生量按0.05m3计，则本项目生活污水总量约1.25m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等，项目施工污水处置不当会对施工场地周围产生短时间的不良影响，具体影响如下： （1）施工期生活污水产生量不大，排至临时化粪池，经隔油池和化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 （2）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使土壤受到一定程度的污染，施工期可建设临时的隔油沉淀池处理后回用。 四、施工期声环境影响分析 1、噪声源 本项目噪声主要是由推土机、挖掘机、电锯、装载机作业以及运输车辆行驶过程中产生的，噪声源强在84~90dB（A）之间，这些设备的运行噪声见表4-1。 表4-1 主要施工机械和车辆的噪声级 单位：dB(A) 序号; 机械设备; 测距; 声级. 1; 挖掘机; 1; 84. 2; 推土机; 1; 86. 3; 装载机; 1; 90. 4; 搅拌机; 1; 90. 5; 振动棒; 1; 90. 6; 切割机; 1; 85. 7; 卡车; 1; 89. 2、施工期噪声预测结果及分析 本项目施工期为办公生活区、工业广场区、堆料场的建设及配套设施的建设，噪声主要来源于推土机、挖掘机、电锯、装载机、切割机及运输车辆等。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的预测模式对施工期部分噪声进行预测，距离主要施工机械不同距离处的噪声级见表4-2。 表4-2 主要施工机械的噪声级 单位：dB(A) 机械名称; 离开施工机械的距离. 1; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 200; 300. 振动棒; 90; 83; 76; 69; 65.5; 63; 61; 55; 51.5. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 48.5. 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 54; 50.5. 切割机; 85; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 54; 50.5. 装载机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 58; 54.5. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间的施工噪声限值为70dB(A)，夜间的噪声限值为55dB(A)。从上表可以看出，昼间离施工场地约60m处可符合规定的噪声限值要求，本项目施工区100m范围内无噪声敏感点，因此噪声对周围声环境基本无影响，噪声影响随着施工期结束即会消失。 针对本项目的施工特点，为将施工期的噪声影响减小到尽可能低的程度，建议采取以下措施： ①施工期间应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定要求，合理安排施工时间，优化施工方案，在夜间尽可能不用或少用高噪声设备；同时物料进施工区安排尽量在白天。 ②应尽可能避免地面大量高噪声设备同时施工，减少夜间施工量。 ③合理布局施工场地，避免在同一地点安装大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ④降低设备声级：应尽量采用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣棒采用低频振捣棒等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖掘机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。 五、固废环境影响分析 施工期主要固体废物包括施工弃土（石）方、施工人员的日常生活垃圾。 1、施工期生活垃圾对周围环境的影响 施工人员生活垃圾主要产生于施工营地，每人每天生活垃圾发生量为0.3kg，则每天生活垃圾发生量约为7.5kg，生活区设置临时垃圾桶，生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。 2、施工期弃土（石）方对周围环境的影响 工程弃方可用于回填项目区低洼地带，本项目固体废物的贮运环节主要是固体废物在施工现场和临时堆场之间的运输。固体废物的运输以卡车运输为主，环境影响主要是运输扬尘和抛洒滴漏。运输车辆应配备顶棚或遮盖物，装运过程中应对装载物进行适量洒水，采取湿法操作。采取上述措施后，固体废物运输的环境影响可以处于可接受的程度。 只要项目加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.大气环境影响分析 1.1粉尘 本项目废气主要为开采砂石过程中采挖及堆放工序、筛分工序、成品运输装卸等过程中产生的粉尘以及矿区机械燃油产生的废气。 粉尘排放几乎伴随着整个采剥、堆放、破碎、筛分及成品运输装卸等工序。本工程运营过程中粉尘产生的环节主要有： （1）采剥及堆放工序 采剥砂石料以及砂石料采剥之后在装车前需短暂堆放，这些过程均会产生一定量的粉尘，起尘状况与风速和堆场面积等情况有关，其影响范围主要在采砂场以内。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1019粘土及其他砂石开采行业系数手册。产污系数表见下表4-3： 表4-3 粘土及其他土砂石开采行业系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产物系数. 开采; 砂岩; 砂岩原矿; 露天开采; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨产品; 8.2×10-2. 露天开采; 所有规模; 一般固废; 吨/吨产品; 3.3×10-2. 露天开采的颗粒物产污系数为0.082kg/t，本项目的砂石年产量为14.96万m3/a，按平均密度1.7t/m3计算，则年产砂石量为25.432万吨，则无组织颗粒物产生量为20.85t/a。项目开采过程中采取洒水降尘措施，采取措施后颗粒物去除率约为70%，则开采过程中颗粒物排放量为6.225t/a。 （2）破碎、筛分工序 项目工艺粉尘主要来源于破碎、筛分工序，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1019粘土及其他土砂石开采行中：建筑及铺路骨料”原料矿山的矿石破碎、筛分的产污系产污系数参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率，破碎、筛分工序颗粒物产污系数为3.07*10-2千克/吨-产品，采用布袋除尘治理技术去除率为99.7%，按年生产25.432万t砂石料计，破碎过程中粉尘产生量为781t/a，产生速率361.57kg/h，产生浓度72.3mg/m3。本项目破碎工序为封闭厂房内进行，产生的粉尘经过布袋除尘器（除尘效率99.7%，风量5000m3/h）处理后，通过15米高排气筒排放，则筛分工序粉尘产生量为2.35t/a，产生速率1.088kg/h，产生浓度5mg/m3。经计算确定破碎、筛分工序粉尘物排放量见下表。 表4-4 颗粒物产生及排放情况一览表 工序; 粉尘产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 破碎、筛分工序; 781; 361.57; 72.3; 布袋除尘器+15m排气筒; 2.35; 1.088; 10. 为确保项目布袋除尘器能够有效收集和处理，建议定期对布袋除尘器装置检查和维修等。 （3）自卸汽车卸料粉尘 自卸汽车在卸料时也会产生一定量的粉尘，本次环评采用《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀矿地质，2005年10月）推荐的山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算卸车过程中的粉尘产生量，具体公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量（g/次）； u—平均风速（m/s），取2.5m/s； M—汽车卸料量（t）。 e—单辆车引起的工地起尘量散发因子，kg/km，取2.718。 通过计算，本项目汽车卸料过程中粉尘产生量约为9.58g/次。本项目年产规模为14.96万m3/a，砂石料密度约为1.7t/m3，则年产矿石量为25.432万t/a，每辆汽车的载重量约为20t，年运输次数约为12716次，因此本项目汽车卸料时粉尘产生量为0.11t/a。本项目采取洒水降尘的措施进行降尘，降尘效率约80%，则卸料粉尘排放量为0.022t/a。 （4）堆场及装卸粉尘 项目运营过程中，原料堆场、成品堆场及废石料堆场堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产排量核算按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”计算，计算公式如下： 颗粒物产生量核算： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； ZCy—装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy—风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc—年物料运载车次（单位：车）； D—单车平均运载量（单位：t/车）； （a/b）—装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a—各省风速概化系数，混合矿石取值0.0011，b—物料含水率概化系数，混合矿石取值0.0084； EF—堆场风蚀扬尘概化系数，混合矿石取值0，各种石灰石产品取值3.6062（单位：kg/m2）； S—堆场占地面积（单位：m2）。 成品堆场占地面积为10000m2、废石料堆场占地面积为6000m2。 颗粒物排放量核算： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t），经上述公式计算得出P成品=105.43t/a、P废料=76.58t/a； Uc—颗粒物排放量（单位：t）； Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制措施控制效率74%，编织覆盖控制措施控制效率86%； Tm—堆场类型控制效率（单位：%），堆场密闭式控制效率99%、半密闭式控制效率60%。 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）可判断该堆场为Ⅱ类工业料堆场，本项目工业料堆为全封闭型仓库，采取防风抑尘网+喷洒水措施控制堆场粉尘的基础上对粒径≤5mm物料增加苫盖，此方案为《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中的可行性技术方案。本项目年产砂石量25.432万吨，每辆汽车的载重量为20t，则年运输次数为12716次，因此本项目成品堆场和废石料堆场堆存颗粒物产生量分别为105.43t/a、76.58t/a。环评要求，成品堆场和废石料堆场采用防风抑尘网+喷洒水措施并且粒径较小的料堆增加苫盖，对各堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘，采取定期洒水降尘、防尘抑尘网覆盖抑尘等措施可以减少80%扬尘排放量，采取措施后成品堆场、废石料堆场合计颗粒物排放量为36.40t/a。 （5）道路运输扬尘 矿区运输道路扬尘按照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》未铺装道路扬尘排放系数计算： 式中：EUPi—未铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km； ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，颗粒物取1691.4g/km；a取0.3，b取0.3； s—道路表面有效积尘率，取40%； v—平均车速，km/h，本次评价取15km/h； M—道路积尘含水率，取10%； η—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取控制车速、加盖篷布、路面洒水抑尘等措施后降尘效率取90%。 通过上式计算，EUPi为7.42g/km，矿区内道路长度约为0.8km。本项目年产砂石量25.432万吨，每辆汽车的载重量为20t，则年运输次数为12716次，因此道路扬尘排放量为0.08t/a。 （6）洗砂工序产生粉尘 本项目洗砂工序采用水洗砂，湿式作业，不产生粉尘。 （7）燃油废气 本项目施工机械主要为装载机等设备，根据主体设计资料，年用柴油20t，燃料燃烧过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物、铅化物等污染物。根据有关资料介绍，每吨柴油燃烧排放有害气体量详见表4-5，燃烧柴油排放污染物详情见表4-6。 表4-5 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质; 铅化物; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（kg）; 1.696; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 表4-6 燃烧柴油排放污染物一览表 有害物质; 铅化物; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（t/a）; 0.034; 0.070; 0.587; 0.965; 0.097. 项目区机械设备为移动设备，因此污染源较为分散且均为移动污染源。 （8）食堂油烟 矿区生活区设有职工食堂，运营期会产生少量厨房油烟，油烟具有瞬时排放量大、排放点集中等特点。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，本项目就餐人数为25人，年工作270天，则年消耗食用油0.203t/a，一般油烟挥发量占耗油量的2%，则油烟废气产生量约4.06kg/a。食堂的油烟净化器总风量为3000m3/h。日均烹饪时间2h，通过企业净化效率在60%以上的油烟净化装置处理，最终通过屋顶排放，则排放量为1.624kg/a，排放速率为0.003kg/h，油烟排放浓度为0.73mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。 1.2正常工况废气源强核算 根据上述内容分析，可知本项目大气污染情况具体如表4-7。 表4-7 大气本项目废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 污染物治理设施; 污染物排放. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理设施; 处理效率; 是否可行; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 采剥及堆放; 颗粒物; 无组织; /; /; 20.85; 洒水抑尘; 70%; 是; /; /; 6.225. 装卸; /; /; 0.11; 洒水抑尘; 80%; 是; /; /; 0.022. 堆场; /; /; 182.01; 洒水降尘+抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖; 80%; 是; /; /; 36.40. 道路运输; /; /; 0.8; 控制车速+加盖篷布+路面洒水; 90%; 是; /; /; 0.08. 破碎筛分工序; 颗粒物; 有组织; 72.3; 361.57; 781; 破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放; 99.7%; 是; 10; 1.088; 2.35. 燃油废气; 铅化物; 无组织; /; /; 0.034; /; /; /; /; /; 0.034. SO2; /; /; 0.070; /; /; /; /; /; 0.070. CO; /; /; 0.587; /; /; /; /; /; 0.587. NOx; /; /; 0.965; /; /; /; /; /; 0.965. 碳氢化合物; /; /; 0.097; /; /; /; /; /; 0.097. 职工食堂; 餐饮油烟; /; 4.06; 油烟净化器; 60%; 是; 0.73; 0.003; 0.001624. 1.3自行监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于登记管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-8。 表4-8 废气监测计划一览表 监测位置; 监测对象; 监测因子; 监测 频次; 执行标准. 筛分工序废气排气筒出口; 有组织颗粒物; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准. 厂界上风向1个点、下风向3个点; 厂界无组织粉尘; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求. 1.4废气污染防治措施可行性分析 （1）采剥及堆放工序粉尘防治措施可行性分析 项目开采过程中采取洒水降尘措施，采取措施后颗粒物去除率约为70%，成品堆场也采取洒水降尘措施后，能实现厂界无组织颗粒物达标排放，措施可行。 （2）破碎及筛分工序粉尘防治措施可行性分析 本项目破碎及筛分工序为封闭厂房内进行，同时顶部安装喷淋装置（除尘效率90%），产生的粉尘经过布袋除尘器（除尘效率99.7%，风量5000m3/h）处理后，通过15米高排气筒排放，则破碎、筛分工序粉尘产生量为0.48t/a，产生速率0.223kg/h，产生浓度44.506mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准，因此措施可行。 （3）装卸粉尘防治措施可行性分析 本项目自卸汽车装卸时采取洒水降尘的措施进行降尘，降尘效率约80%，则卸料粉尘排放量为0.022t/a，满足粉尘无组织排放标准限值要求。 （4）道路运输扬尘防治措施可行性分析 本项目采取控制车速、加盖篷布、路面洒水抑尘等措施后降尘效率达到90%。满足粉尘无组织排放标准限值要求。 （5）堆场粉尘防治措施可行性分析 成品堆场和废石料堆场设置防尘抑尘网，粒径较小的堆场增加苫盖，对各堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘，采取定期洒水降尘、防尘抑尘网覆盖抑尘等措施可以减少扬尘排放量，采取措施后成品堆场、废石料堆场扬尘量合计排放量为36.40t/a。 通过对比《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第四十四条：“矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应硬化”，本项目成品堆场和废石料堆场采用防尘抑尘网，粒径较小的堆场增加苫盖，定期洒水降尘，此措施可行，满足粉尘无组织排放标准限值要求。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 洗砂用水：项目对部分建筑用砂进行清洗，按砂石总清洗用水量0.5t/a原料计，项目年清洗砂料25.432万t，则用水量为127160t/a，471t/d。废水产生系数取值0.8计（砂石带走、蒸发及其它损耗以20%计），则废水产生量约101728t/a，约276.77t/d。参照《机制砂废水处理设计》（《过滤与分离》2011年11月21日）等有关资料显示“制砂后废水固含量质量百分比浓度及污泥压滤机等处理后全部回用于加工，不外排”。洗砂废水中主要污染物为SS，项目洗砂废水经“沉淀池+清水池”处理后循环使用，项目污泥带走水量为9715t/a，则可循环清水为92013t/a，年需补充新鲜水量约35147t/a（130.02t/d），整个生产过程中无外排废水。 洒水降尘用水：建设单位拟使用喷雾系统对作业区进行喷雾降尘，对作业区进行多次多点位喷雾降尘，对运输道路、堆场洒水降尘。根据业主提供资料，作业区喷雾用水约为1t/d，运输道路、堆场洒水降尘用水约为2t/d，则项目用水量810t/a。喷雾、洒水用水部分被产品带走，部分蒸发，因此不会产生生产废水。 （2）生活污水 项目废水主要是职工生活污水，本项目劳动定员25人，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量按100L/人·日计，则用水量2.5m3/d（675m3/a），产污系数按0.8计，废水量2m3/d（540m3/a），本项目所在区域地处偏僻，无排水管网，食堂餐饮废水集中收集到隔油池后排入化粪池，经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。生活污水浓度参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275-2019）中生活污水中各污染物产生浓度，生活污水污染物浓度CODcr200mg/L，SS100mg/L，粪大肠菌群40000MPN/L，蛔虫卵个数2个/L。 表4-9 生活污排放标准 项目; (DB65/4275-2019)中三级标准. pH(无量纲); 6-9. CODcr(mg/L); 200. SS(mg/L); 100. 粪大肠菌群(MPN/L); 40000. 蛔虫卵个数(个/L); 2. 项目废水不外排，洗砂废水收集后经洗砂废水处理设施处理后，回用于生产；生活污水（含食堂废水）经集中收集到1m3隔油池后排入化粪池，经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则和附录A，确定本项目属于J非金属矿采选及制品制造中的第54项，属于V类项目，可不开展地下水环境影响评价。矿区内未见地表水系和地下水露头，矿区地下水类型为松散岩类孔隙水，地下水埋藏较深，对采矿无影响。本项目对区域地下水环境产生的影响主要表现为化粪池污水事故排放渗入地下，如果缺少必要的地下水防护措施或者防护措施不到位，项目在长期的运营过程中，生活污水中的污染物势必会渗透至土壤，穿过包气带，渗入含水层污染地下水。为防止浅层地下水污染，化粪池应采用严格的防渗措施，防止污水渗漏污染地下水。沉淀池做好地基防沉、防断裂、防渗漏处理。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声源有挖掘机、装载机、筛分机以及洗砂机等设备产生的噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值一般在70～100dB（A）之间。 主要噪声源强见表4-10。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 液压挖掘机; CE400-5，斗容2m³，功率140KW; 800; 200; 3; 85~90; 基础减震、距离衰减; 昼间频发. 2; 自卸汽车; 重汽HOWO 40t矿用车; 900; 200; 3; 90~100. 3; 轮式装载机; ZL-50; 1200; 300; 5; 85~95. 4; 胶带输送机; B800型; 1500; 200; 5; 70~85. 5; 变压器; 315KVA; 1500; 200; 5; 70~80. 6; 发电机; /; 1500; 200; 1; 92~95; 昼间偶发. 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 振动筛分机; 30型12kW; 100; 300; 2; 80~90; 合理布局、基础减震、距离衰减; 昼间频发. （2）预测 1）预测方法 本项目噪声源位于室外，其对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达厂界外，故实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 2）噪声排放标准 厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见下表。 表4-12 噪声评价标准 单位：dB(A) 采用标准; 类别; 昼间; 夜间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2类; 60; 50. 3）达标性分析 ①声源在预测点的贡献值（Leqg）计算公式： 表4-13 声源产生的等效声级贡献值 单位：dB(A) 噪声设备; 数量; 最大噪声级; 降噪效果; 等效声级. 液压挖掘机; 4; 90; 15; 87. 自卸汽车; 3; 100. 轮式装载机; 1; 95. 振动筛分机; 2; 90. 胶带输送机; 4; 85. 变压器; 1; 85. ②户外声传播衰减计算： 项目加工区处于户外，考虑户外声传播衰减，由于加工区场地开阔，衰减过程中可以仅考虑几何发散衰减，考虑到距离及其他因素的作用，考虑噪声源处于半自由声场，因此确定衰减计算公式为： 经户外声传播衰减后，厂界外50m处声源贡献值见下表： 表4-14 声源在厂界处等效声级贡献值 单位：dB(A) 预测点; 声源; 离源距离; 等效贡献值. 项目区东侧; 加工区; 100; 47. 项目区西侧; 加工区; 200; 41. 项目区南侧; 加工区; 150; 35. 项目区北侧; 加工区; 200; 33. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）可知，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，不会对周围环境产生明显影响。 （3）噪声防治措施 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①从声源上控制，应对噪声设备（如振动筛、输送带）加强检修和维护，以保证设备正常运转，噪声设备尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 ②建设单位在生产过程中应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 ③项目营运期原辅材料及成品通过汽车运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过集镇时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 落实上述隔声降噪措施后，项目四周厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，对周边居民影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见表4-15。 表4-15 运营期噪声监测计划表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 矿界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值. （5）声环境影响分析 本项目周边50m范围内无居民区、学校、医院等噪声敏感目标，因此本项目运营期间设备噪声对项目区以外的环境影响较小，其主要影响对象为工作人员，因此必须采取降噪措施并加强个人防护，减少受影响的程度。 - 4、固体废物环境影响分析 - （1）生活垃圾按每人每天0.3kg计，工作人员为25人，生产运营期为每年9个月（270d），则生活垃圾产生量为2.03t/a。集中收集后，定期清运至河北巴州生态产业园生活垃圾处理场集中处置。 - （2）在采场开采砂石时需将表层土岩剥离，从而产生少量弃土石；另外砂石加工后会产生少量渣土弃料以及沉淀池产生的泥沙。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1011石灰石、石膏开采行业系数手册，露天开采时产生的弃土石、加工后产生的弃料及泥沙产生系数0.077t/t-产品，则本项目砂石开采一般固废产生量为23562t/a，属于一般固体废弃物，定期清理，定期回填采坑。 - （3）本项目多级振动筛等设备运行润滑会产生废机油，废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的危险废物为HW08废矿物油，本项目废机油产生量为0.02t/a，在修配间设置10m2危废暂存间，危废暂存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 - 本项目固体废物产生一览表见表4-16。 表4-16 项目固体废物产生一览表 - 产污环节; - 名称; - 属性; - 废物类别; - 代码; - 产生量（t/a）; - 物理性状; - 主要 - 成分; 产废周期; 危险特性; - 贮存、治理措施及去向; - 责任主体. - 办公生活; - 生活垃圾; - 一般 - 固废; - /; - 900-999-99; - 2.03; - 固体; - 生活垃圾; - 1d; - /; - 集中收集后，由当地环卫部门统一处理; - 当地环卫部门. - 采砂; - 弃土石、弃料及泥沙; - /; - 11-101-29; - 23562; - 固态; - 废石、弃料及污泥; - 1d; - /; - 回填采坑; - 建设单位. - 设备维护; - 废机油; - 危险废物; - HW08; - 900-214-08; - 0.02; - 液态; - 废机油、废润滑油; - 每月; - T，I; - 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; - 有危废处理资质单位. - 5、地下水、土壤环境影响分析 - （1）污染源分析 - 1）废水的渗漏对地下水、土壤的影响 - 本项目地下水环境的保护应以危废暂存间、化粪池、沉淀池防渗等主动性措施为主要保护手段，使污染源的渗漏达到最小程度。经采取分区防渗的治理措施处理后，可防止项目产生的污水渗入地下污染项目所在地区地下水环境质量。经过防渗处理措施后，项目排水对项目所在地区地下水环境质量影响不大。 - 2）固体废物对土壤、地下水水质的影响 - 本项目固体废物均得到妥善地处理处置，本项目固废对土壤和地下水的影响是极小的，不会改变该地区地下水和土壤质量类别。 - （2）防控措施 - 为了有效减小项目对地下水及土壤的影响，建设单位应主要从防渗角度完善环境保护措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点污染防治区主要包括危废暂存间；一般污染防治区主要包括生产车间区域、化粪池、沉淀池等区域；简单防渗区主要是指办公用房等。 - 各分区可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗要求如下： - ①对于重点防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 - ②对于一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 - ③对于简单防渗区，防渗技术要求为：一般地面水泥硬化。 - 6、生态环境影响分析 - （1）生态影响因素 - 根据现场调查分析结果，本项目运营期间对当地生态环境产生的主要影响见下表4-17： 表4-17 主要生态影响一览表 影响途径; 影响方式; 有害; 有利. 采矿场开采覆土、产品堆放; 破坏地表植被层和土壤层; √. 丧失当地动植物; √. 破坏栖息地; √. 降低物种多样性; √. 运输道路硬化及运输; 增加边界效应; √. 妨碍动物迁移; √. - （2）占地影响分析 - 项目占地面积主要为露天采矿场、办公生活区、废石堆放场、工业场地、矿山道路。地面工程布局占用土地类型为：其他土地-裸岩石砾地（2307）；矿山项目在其建设和运营中不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用土地指生产生活设施及开发破坏影响的土地，破坏的土地指露天采区、成品堆场等土地面积。本项目占地具体情况见下表，土地利用类型图见附图 表4-18 本项目占地面积及类型 工程名称; 占地面积（hm2）; 分布位置; 占地类型; 土地代码. 拟建露天采矿场; 29.73hm2; 界内; 裸岩石砾地; 2307. 拟建工业广场; 1.5hm2; 界内. 拟建废石堆放场; 0.6hm2; 界内. 拟建办公生活区; 0.09hm2; 界内. 道路; 0.44hm2; 界内. - （3）对地形地貌影响分析 - 矿区位于天山南麓焉耆盆地的冲洪积扇地带，属低矮丘陵地貌单元。矿区海拔1124～1149米，最大相对高差25米，区内地形相对较平坦，总体地势呈中部向四周逐渐降低的特征，地形坡度一般2°～10°。地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小。 - 地貌属于南麓焉耆盆地的冲洪积扇地带。区内自然植物稀少，仅在上坡坡脚处有少量耐旱植被，如梭梭、骆驼刺，总覆盖度低于5%。开采后将使矿区的平坦地形变为矿坑，地表上的少量植被将被破坏，采矿区范围内的植被覆盖率会降至0。闭矿后严格按照该项目的矿产资源开发利用与生态保护修复方案对矿区进行复垦。运营期对地形地貌的影响主要表现在开采区及废料临时堆场。 - 废料临时堆场的建设以及采矿区的开采势必造成对周围的地质地貌、地质构造和其他自然环境的影响和破坏。这种影响和破坏的程度与开采区、废料临时堆场所处的地理位置相关，规模越大，对自然景观的影响和破坏越严重。 - 项目的建设引起局部区域地应力的不平衡，使地质构造遭受破坏。可能引发诱发地面错动、水土流失、地表及地下水流向改变等地质灾害。地质灾害对生态环境构成严重威胁，可能造成严重的后果。 - 拟建项目建设规模较小，采深不是很大（平均5m深）并且项目设计采取了应有的预防措施，诱发地质灾害的影响因素能得到抑制，项目区原生地质结构虽然发生改变，但发生地质灾害的可能较小。 - （4）对土壤影响分析 - 1）工程占地对土壤的影响 - 运营期的影响主要是随着产生废料的增加，废料临时堆场的面积会逐渐扩大；其次是由于露天开采引起地表错动，这部分土地在未恢复治理前将失去一切使用功能。 - 2）工程运行对土壤环境的影响分析 - 工程运行过程中，各种机械设备和车辆排放的废气与丢弃的固体废物、生活区产生的生活污水等，将对土壤环境产生一定的污染。 - 生产期间职工的活动、运矿车辆以及倾倒矿石将碾压部分土壤；开采活动的占地、土地利用方式的改变等将直接破坏地表土层，破坏了部分土壤结构，使局部土壤生产能力和稳定性受到一定影响，使原有自然生态系统的所有功能完全损失或削弱，导致蓄水保土功能降低或丧失。 - （5）对动植物影响分析 - 1）对动物的影响 - 本项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主，常见野生动物有草兔、荒漠麻蜥等。根据本项目的特点，各种施工机械的噪声及施工人员的活动干扰，都将使原来栖息在项目区附近的各种野生动物受到惊吓而迁移别处安身，且活动范围减小。矿区总面积32.36hm2，相对于当地野生动物的栖息地来说，比例很小，因此对于野生动物的栖息地来说不会产生大的影响，不会导致野生动物因丧失这部分栖息地而灭绝。但矿山及其配套设施建设，使原完整自然生态系统发生变化，使部分野生动物原有迁徙通道受阻。因此，矿山道路在矿区运营过程中应加强司机及工作人员的环保教育，在矿区设立警示标志，禁止猎杀野生动物。 - 2）对植物的影响 - 根据现场勘察情况并结合矿区普查报告，矿区及周边植被不发育，本项目区域内植被稀少，主要耐干旱的野生杂草，砂石料开采和运输过程中产生的粉尘对附近的植物产生一定影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成为深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用；堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产。粉尘的碱性物质能破坏叶面表层的蜡质和表皮茸毛，使植物生长减退。由于开采过程中采取了相应的防尘措施，因此在正常的生产情况下，本工程不会对周围植物产生明显影响。 - 3）生物损失量 - 矿区总占地32.36m2，破坏土地主要用于矿部生活区、废料场、成品堆场、露天采场和矿区道路建设。矿区内的植被覆盖率比较低，总覆盖度低于5%，以野生杂草为主，拟建工程的生物损失量约1.8t。 - （6）自然景观影响分析 - 砂石矿的开发建设将原来的景观变为开采作业区、废料堆放场、运输道路等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的稀疏植被生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳工业生产区、道路、供电通信线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采矿错动带的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。 - 矿山的开发建设将原来的景观变为开采作业区，将使施工区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；这些都将改变矿区的原有的自然景观。 - 在项目建设施工中的填挖、弃土等一系列的施工活动，形成裸露的边坡、弃土场等一些人为的劣质景观，造成与周围自然景观的不相协调；生活区、道路建成后，会对原有的景观进行分隔，造成景观生态系统在空间上的非连续性，使区域上原有的自然荒漠景观演化为工业景观，对原有的景观产生一定的影响。 - 在矿山建设和开采过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，需采取一定措施，使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。 - 根据本矿山建设特点，要求在矿山服务后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，对废料场整理、固化等，对危险地带设置围栏等保护措施。 - （7）矿区道路运输对生态环境影响分析 - 矿区公路包括内部运输道路和外部运输道路。矿区周围交通条件较好，因此本项目道路建设主要为矿区内部建设，矿区道路主要占地面积0.44hm2，路面宽5米，路面结构为简易沙石道路。 - 道路运输对野生动物的影响主要表现在：对区域野生动物数量由于哄赶而下降，引起部分动物的近距离迁移，使野生动物种群数量减少。 - 对野生植物的主要影响表现在道路扬尘对散落在植被表面，抑制植物的正常生长，运输车辆对路边植被的碾压等。 - 矿区内外运输的物质主要是砂石料和废料，运输过程中车速较慢，可以认为本项目因物资运输引起的道路扬尘浓度较小且影响范围仅在附近局部区域，对道路周围生态环境影响不大。 - （8）项目实施对土地沙化产生的影响分析 - 矿区地貌为天山南麓焉耆盆地的冲洪积扇地带，土地类型为未利用裸地，矿区内主要为第四系上更新统洪积物，由砂石及少量沙土组成，局部砾石层呈微胶结状，矿山开采破坏了开采境界内的地形，且露天采场闭坑后进行回填、削坡、平整处理，基本恢复原有地形地貌，保持原有土地使用功能，因此采矿活动对土地沙化影响不大。 - （9）水土流失影响分析 - 矿区表层剥离、矿区道路建设等施工，要进行开挖地表和地面建设，施工活动对实施区域的地表造成局地性破坏和扰动，不同程度地破坏施工区域的土壤结构，扰动地表土壤层，导致土壤中水分的损失，易引起水土流失。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土方堆放等，也将扰动原有相对稳定的地表，使土壤变得疏松，扰动后产生一定面积的裸露地面，地表无植被覆盖，土壤肥力降低，极易发生土壤侵蚀，造成水土流失。 - （10）生态环境影响综合分析 - 1）生态系统稳定性及完整性分析 - 建设项目临时性和永久性占地对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。这些活动将严重破坏土壤的表层结构，造成地面裸露，表土温度变幅增大，对土壤的理化性质有不利影响，并且有机质分解强烈，使表土内有机质含量大幅度降低，不利于重新栽植其他植被，并且使土壤的富集过程受阻，土地生产力会进一步下降。所有这些影响都将改变局部区域原有的生态系统，使局部地区原本脆弱的生态系统遭到更大的破坏。 - 就整个评价区域，由于人为的活动影响和改造，生态系统结构的稳定性将发生一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，但就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性产生影响不明显。 - 2）生态系统异质性影响分析 - 生态系统异质性是指一个生态系统区域内对一个种或者更高级生物组织的存在起决定作用的资源在空间或时间上的变异程度。由于异质性组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。 - 建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目实施与运行对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性不造成影响。 - 3）物种多样性影响分析 - 建设项目建于物种稀少的中低山区，在生态系统中输入了新的组成部分。随着工程的建成并投入运行，人类活动频度增加，人工和人为因素将不断对生态系统产生影响。 - 4）生态环境影响评价结论 - 综上所述，本项目施工结束后，被永久性构筑物代替的地表，这部分土地的地表被固定，发生水土流失的影响较小，而其余的大部分的地表被扰动和破坏，增加了土壤的风蚀量，为风蚀、重力侵蚀等提供物质来源。 - 就整个评价区域来看，由于人为活动的影响和改造，使生态系统结构的稳定性发生了一定的变化，虽然改变了局部地带生态系统的完整性，就整个区域来说，对生态系统的稳定性和完整性不产生明显的影响。 - （11）项目闭矿复垦对生态环境的影响 - 本项目矿区生态环境质量低，但基本处于稳定状态。项目开展闭矿复垦，包括采取矿坑回填，植被恢复等工作。生态恢复工作对生态环境有着显著的改善作用，但对矿区发展也存在一些不利影响。 - 1）有利影响 - ①在废料回填后，采坑对地形地貌的影响可降低到最小，交通干线周围地形地貌景观可得到改善。 - ②随着矿区的覆土平整，生态恢复和重建，各种设施占地将逐渐恢复原貌。 - ③闭矿后通过多年的生态恢复，可重新建立新的人工景观，从而恢复了当地生态系统，植被的恢复对土壤的改良及水土保持进入良性循环，增加了区域的异质性，野生动物活动区域得到恢复，区域自然生态体系的稳定性得到显著增强。 - ④项目通过水土流失治理和地表恢复，区域颗粒物污染将得到有效控制。 - 2）不利影响 - ①在闭矿复垦等生态恢复过程中，直接将废料回填矿坑，会造成压矿。 - ②矿区地表、废石料堆场的大范围裸露，并遭到风蚀，需要长期的治理，短期内无法使得矿区粉尘颗粒物总量得到明显降低。 - （12）生态环境管理要求 - 1）环境管理机构 - 企业环境管理工作由矿长主抓，并配备专职安全环保管理人员1人，负责企业安全和环境管理的日常工作。环保管理员主要职责是在本单位组织学习国家与地方环境保护法律法规，组织制定、修改本单位的环境管理制度并保障有效运行。本项目在施工期、运营期与闭矿期对环境造成一定的影响，特别是施工期及运营期对周边的生态环境影响较大。为了最大限度地减轻施工期、运营期工程建设活动对项目区生态环境的不利影响，建设单位应完善环境监理制度。 - 2）本项目环境管理 - ①编制并实施环境保护计划 - 针对矿山开采工程特点及矿区所在环境特征，环保管理员应组织制定本项目环境保护计划及生态恢复方案，经矿长批准后实施。 - ②开展环保宣传教育 - 可通过板报、宣传单等形式，开展环境保护宣传教育。负责组织开展环境保护法律法规、知识学习，鼓励员工定期开展技术交流。 - ③监督环保措施落实 - 矿山开发应严格依照由专家审查通过《地质环境保护方案》制定相应的环境保护措施并进行管理，确保安全生产的同时环境保护工作有效开展。 - ④组织进行环境保护检查 - 在管理程序上建设单位应定期制订监测计划，委托有资质的环境监测单位进行监测，并将监测结果上报第二师生态环境局。铁门关市泽源长远公路养护服务有限公司进行日常工作的管理，明确机构，有专人负责协调。若监测结果出现异常或超标现象，应及时分析原因并制定治理方案；同时做好各类废弃物的处理、场地的清理等例行环保工作。 - 3）运营期环境管理 - ①贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律及法规。 - ②安全环保专员完成环境监测数据统计工作，并定期对统计数据进行分析，动态掌握矿山开采过程中矿区环境质量状况。 - ③制定生态计划，督促工程扰动和影响范围内生态保护措施落实。 - ④定期对采坑坑壁、边坡以及废石场围堰、挡土墙和截排水沟进行巡检、修整，以防止突发环境风险事故的发生。 - 4）其他要求 - ①运营期适时开展矿区大气环境、土壤、生态系统等生态环境监测，按要求适时开展后评价工作。 - ②服务期满后拆除工业场地的废弃的建筑物，妥善处理建筑垃圾，对工业场地占地进行生态恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - （1）项目选址选线环境合理性分析 - 矿区位于焉耆县城南西225°方位，直线距离约28km处。矿区中心地理坐标（CGCS2000地理坐标系）：东经86°18′39.862″，北纬41°52′49.891″″。从焉耆县城出发沿314国道向南行约30km至焉耆县河北巴州生态产业园，后向西沿简易道路行约4km至矿区，总里程约34千米，交通条件方便。 - 本项目不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，也不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域及军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域。项目区周围无特别需要保护的名胜古迹和文物保护目标。项目选址区域地势开阔，大气污染物扩散条件良好，采取相应的环保措施后污染物排放可满足国家标准。故本项目不涉及环境制约因素，不存在对敏感对象的影响。因此，本项目选址合理可行。 - （2）废石场选址合理性分析 - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）可知，本项目产生的废石为“第I类一般工业固体废物”。 - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，一般工业固体废物贮存场选址应满足以下要求： - ①一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 - ②贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 - ③贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 - ④贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 - ⑤贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 - 本项目位于焉耆县河北巴州生态产业园西侧，废石贮存场符合环境保护法律法规及相关法定规划要求；项目区周围不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；项目占地范围内无村庄、无基本农田，基本为戈壁；废石贮存场不涉及活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；废石贮存场选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 - 综上，本项目废石贮存场符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中一般工业固体废物贮存场选址要求。 - （3）项目废石回填合理性分析 - 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“8充填及回填利用污染控制要求-尾矿、矿山废石等可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填”。 - 本项目筛分产生的废料、废石等用于采坑回填，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）占地 施工期内临时构筑物及堆土的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性。应做到以下措施： ①施工期结束后及时拆除临时施工营地，对原来有植被的表土进行复垦复绿，恢复原有地貌。 ②尽量优化选择施工道路的选址，尽可能保留土地原有的生物生产功能和生态服务功能。 （2）土壤环境 施工期内临时构筑物及堆土的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。应做到以下措施： ①优化施工道路的布设，施工道路应尽量利用已有简易道路，减少土地的占用，优化设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ②优化临时堆场的选址，本工程临时占地区主要有修筑的简易道路、临时堆场等，尽量减小本工程地面扰动面积。 （3）植物 本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，同样对一些植被造成损坏。所以施工期应做到以下保护措施： ①施工期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生植物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。 ②对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，尽早对裸露地表进行复垦。 ③加强员工对野生植物的保护意识，施工过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。 （4）动物 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工过程中道路建设与施工营地的建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。所以施工期应做到以下保护措施： ①施工期间应严格规划施工道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。 ②对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，施工时避让野生动物，不追逐，不惊吓。 ③应尽量将施工作业安排在白天，避免夜间施工对野生动物的影响。 ④加强工作人员对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。 （5）自然景观 项目实施阶段，工程施工行为会对区域自然景观产生一定不利影响，项目实施过程中的开挖、弃渣堆放、营地设置，行车道路、施工迹地等若不能全面处理，则可出现渣土、生活垃圾及造成的植被枯死的景象，进而引发斑块状和条带状地形地貌使自然景观的整体性美感遭受破坏。项目已制定具体的复垦方案，预留了复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。 （6）水土流失 本项目施工过程中要进行开挖和地面建设，施工活动对实施区域的地表造成局地性和扰动，不同程度的破坏施工区域的土壤结构，扰动地表土壤层，导致土壤中水分的损失，易引起水土流失。此外，施工中机械碾压、人员践踏、土方堆放等，也将扰动原有相对稳定的地表，使土壤松动，产生一定面积的裸露地面，地表植被覆盖率降低，土壤肥力降低，容易发生土壤侵蚀，造成水土流失。应做到以下保护措施： ①加强水土保持管理工作，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围；划定适宜的堆料场，严禁材料乱堆乱放，尽量减少对地表植被及地表形态的扰动和破坏，边施工、边回填，减小中间堆放量，减少水土流失。 ②加强管理，大风天气、雨季不得作业。 ③施工完成后，将其施工区土地进行复垦，对周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。 ④施工期应避免在风季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、拦挡等防护措施，避免水土流失。 ⑤施工期应接受当地保护管理部门的监督、检查。开展环境监理工作，采用巡检监理的方式，对材料堆放、施工方式、施工机械和施工场地进行环境监控，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 2、施工期大气污染影响减缓措施 （1）扬尘防治措施 ①施工方需制定合理的施工计划，避免在大风时节开挖，遇大风天气停止作业。 ②建筑材料的防尘管理措施，施工过程中使用水泥、砂石、涂料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布遮盖；d）其他有效的防尘措施。 ③进出工地的物料运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料的运输。 ④建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内放置超过一周的，则应采取下列措施之一：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷洒抑尘剂；c）定期喷水压尘；d）其他有效的防尘措施。 ⑤在较大风速时应停止施工，并对堆存的建筑材料等采取遮盖措施。 （2）车辆废气防治措施 施工机械和运输车辆基本以液态燃料为主，燃烧尾气中含有SO2、CO、烃类等大气污染物，但由于源强不大，且具有流动性和间歇性的特点，只要注意在施工期间做好相应的环保措施，随着施工结束，此类影响可随之消失，不会对该区域大气环境质量产生持久性危害。 （3）非道路移动机械污染排放措施 ①禁止使用超标排放的非道路移动机械，运输车辆达到国六标准或新能源车辆非道路移动机械使用登记备案制度。 ②加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；定期检验，经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 ③在用非道路移动机械的排放治理改造。在排放治理改造中，针对要改造的非道路移动机械，应进行科学、系统的匹配和小规模示范应用，确认技术的可行性和治理效果，再进行推广应用，并确保对改造产品的持续维护和质量监管。 ④加强对再制造发动机的排放管理。本项目开采过程对装用再制造发动机的非道路移动机械，再制造发动机的排放性能指标应不低于原机定型时的排放要求，且只能作为配件进入发动机配件市场，用于替换同等排放水平的发动机。 ⑤加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。本项目废气污染源多为临时性分散设置，每天排放量相对较少，采取以上措施后，可减轻工程建设对施工区近地面环境空气质量影响，对大气环境影响较小。 3、施工期废水减缓措施 在施工期间拟建防渗化粪池1座，该化粪池在运营期作为生活污水处理设施，工作人员产生的生活污水经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 施工期产生的施工废水属间断排放，排放量很少，大部分施工产生的废水会因蒸发作用而逸散。在施工场地内修建沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用。 4、施工期噪声污染减缓措施 工程施工噪声来源包括：场地平整、土石方、基础等阶段中，使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动声源噪声。施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也将就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理： - （1）设备选型上尽量采用低噪声设备； （2）合理安排施工场地机械设置，对施工机械采取降噪措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。在采取以上各项减噪措施的前提下，施工期噪声对周围声环境的影响较小，可满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求。 5、施工期固废减缓措施 施工期固体废物主要包括采场表层清理、破碎区和洗砂区场地平整、生活办公区场地开挖产生的渣土、碎石、废弃的砖块、建筑废料以及施工人员产生的生活垃圾。渣土、碎石、废弃砖块及建筑废料用于施工区场内道路的路基填筑；施工期生活垃圾集中收集后清运至河北巴州生态产业园生活垃圾处理场集中处置。 6、施工期防沙治沙生态保护措施 本工程区域范围内的土壤类型主要为未利用裸地，植被稀疏，为防治土地沙化，本次环评特提出防沙治沙生态保护措施： （1）施工期间应划定施工活动范围，强化施工管理，严格控制 和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤及地表，加剧土地沙化。土地临时使用过程中发现土地沙化，应当及时报告当地人民政府。 （2）合理安排施工时间及工序，施工结束后应及时平整、回填、覆土、夯实，做好施工迹地的恢复。 （3）在土方开挖施工时，按照原土层顺序回填及覆盖，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，尽量不破坏表层土壤物理性质。 （4）施工过程中要采取防尘网苫盖等临时防护（挡护）措施，减少风力侵蚀产生的扬尘； （5）施工期间，对施工场所进行洒水抑尘。 （6）强化封禁保护，实行“三禁”制度。切实汲取长期存在的边治理、边破坏的教训，杜绝滥垦、滥牧、滥采等破坏行为，遏制盐土沙化，保护地表层。 （7）矿区目前地表植被覆盖极少，当地气候条件恶劣，不适宜天然及人工植被生长，不具备绿化条件。本着因地制宜、节约用水和合理用水相结合原则，不开展植物绿化工作。 （8）施工期间严格执行生态保护措施，杜绝破坏现有生态环境，造成沙化的行为。 （9）加强对矿区生态环境管理，施工结束，对施工场地进行清理、平整，防止土壤沙化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）生态环境保护预防控制措施 按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，根据本矿山及周边环境特征、矿业活动特征、矿业活动对环境的破坏类型、程度及规模，为了预防地质环境进一步恶化，经济更合理，技术更有效，应采取的生态环境保护预防措施如下： 1）占地工程生态保护措施要求 - 永久占地由于项目区域内自然条件的限制，植被的自然恢复极其困难，项目区内永久占地为未利用裸地；根据矿产资源开发利用与生态保护修复方案可知，项目区内道路全部为砂石路面，减少风蚀量。 ①保护方案 采用露天开采方式，开采区边坡需进行边坡灾害防治工作。要求在开采期间，边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理。 ②开采区生态保护 A.开采区应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。 B.开采区开采前应在区域范围及砂石料开采活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，保护项目区生物多样性。 C.设置堆场时，应严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。 D.应科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。 E.开采过程产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染。 F.开采结束后应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调。 开采结束后应加强对开采矿坑的生态治理恢复，及时清运砂石废料，使全场趋于平缓，为自然生态环境恢复提供条件，减轻水土流失造成的影响。 恢复后的露天采矿场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性和土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。本项目严格遵守国家和地方有关野生动植物保护和水土保持等法律法规。主要采取以下生态保护措施，这些措施对于减少植被破坏，减缓水土流失，抵制沙漠化发展起到了一定的积极作用。 （2）矿区地形地貌景观和土地资源破坏预防措施 矿区地形地貌景观破坏主要为建筑工程施工破坏和露天采矿场地面挖损破坏，其中建筑用地随着施工期结束而停止，且随着自然恢复将逐渐减少其影响程度。主要预防措施如下： ①露天采矿场：对矿山开采形成的露天采坑边坡，应建立监测机制，针对露天采坑边坡上的危岩体及时进行清理，禁止越界开采，从而降低对矿区地形地貌景观的破坏。 ②矿区道路：矿区道路尽量利用现有道路，控制新建道路长度，道路走向尽量和周边的地形地貌相协调，减少土方开挖工程量，降低路基高度以减少路基占地。 ③废料场、堆放场：为废料堆放对地形地貌的影响及次级灾害，在矿山生产期，控制废料堆放坡角小于30°，尽量减少对地形地貌景观的破坏。 （3）野生动物保护措施 加强对工作人员的环境保护教育；在运行期内，严禁工作人员、车辆离开项目区进行活动，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等的非法活动；临时占地时禁止占用保护区土地；服务期满后，将矿坑进行回填，如不能回填应在矿坑周围设置栅栏或其他障碍物，保障野生动物不会跌入矿坑等，可有效减缓对野生动物的影响。 （4）野生植物保护措施 根据现场调查，矿区大面积第四系砂石裸露，矿区内自然植物稀少，仅在上坡坡脚处有少量耐旱植被，如梭梭、骆驼刺，总覆盖度低于5%。无保护野生动植物分布。 对于荒漠植物的生态保护要求如下： ①设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。 ②施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区和生活区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的践踏破坏。 ③强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的油品泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 ④加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。 （5）闭矿期生态恢复 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）相关要求，闭矿后必须按照安全、水土保持、地质恢复、环境保护的有关规定，拆除无用的地面建筑，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作。运营期已经进行了一些生态恢复的基础工作，闭矿后要做的主要工作是全场修整、表土覆盖及绿化（选择与矿区原有植被相同的草籽）等土地复垦措施。 - 1）表土处置 - 土壤具有层次性，由于人类生产活动和自然因素的综合作用，使天然土壤产生层次划分，其剖面从上而下大体可分为：表土层，厚度约在30cm左右：心土层，位于表土层以下，厚度约为23-30cm；底土层，一般位于土体表面50-60cm以下的深度，此层植物根系分布较少。而露天矿复垦时人工堆造的土体构型常常是覆盖土层、土岩混合层及砾石层，若不考虑复垦要求，最终形成的地表层则可能通体为土岩混合层。在采矿时，应保留表层土壤以备复垦工程用，依据剥离区的表土的性质特征、数量、分布以及复垦后土地的用途来决定开采区域应保留的表土。采区表层的土壤是土地复垦时进行再种植成功的关键。因此，必须妥善就近储存并与底土分别堆放，尽可能做到恢复后保持原有的土壤结构，以利种植。建立临时的表土堆放场，贮存表土，在土地复垦时将表土覆盖在复垦平整后的地表，以恢复植被或种树种草。在采区剥离、开采、土地复垦时，可将采前剥离的表土直接铺覆于已回填废石的采空区，避免二次搬运。 - 2）覆土 - 结合露天开采工艺及开采进度，将开采中剥离的废弃表土单独堆存。回填覆土后将进行土地平整、覆盖表土最终达到设计要求。本矿生态综合整治工作应与露天矿开发同时进行，由建设单位负责，在基建期可委托施工单位实施，并做好生态建设工程的监理。设立环境管理机构，制定并组织实施全公司的生态建设环境保护规划和计划，并负责采掘场、覆土堆场恢复的监督管理，由当地生态环境部门、水保部门和国家资源部门监督。企业应委托有资质单位编制本项目的土地复垦方案，并严格按照复垦设计进行生态环境的修复。 - 3）废石场生态恢复 - 项目废石临时存放于废料场，边开采边回填，矿山开采结束后全部回填于采坑，平整场地。本项目属于干旱荒漠戈壁区，废石场不具备植被恢复条件的，应采用砂石等材料覆盖，防止风蚀。 - 4）采矿场 - 本次环评建议建设单位采用剥离-排土-复垦一体化理念，边开采，边回填，边复垦。对于项目排放的剥离表土进行及时回填采坑，及时复垦，表层腐殖质剥离土分开堆放，剥离土仍作为表层土，一块片区开采完毕后分层回填，进行平整后，表土覆盖在表层，播撒草籽，适当洒水，恢复地表植被。闭矿后应加强对矿坑的生态治理恢复，表土回填采坑，使全场趋于平缓。尽量为植被的自然恢复提供条件，以减轻水土流失造成的影响。场地整治与覆土：露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法，15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植物盆（糟）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 - 5）矿区专用道路恢复 - ①矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存。 ②矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行地貌恢复。 ③道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 6）矿山工业场地生态恢复 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行原始地貌恢复。 7）矿山工业场地不再使用的厂房、生活区设施、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。具体拆除类别如下： a拆除无后期需要的建筑物、构筑物； b保留适当数量的住宅，为后期生态管理人员使用； c保留集水池等设施，以便生态管理人员能加以利用； d将拆除产生的建筑垃圾等用于回填采坑等； e拆除矿山所有生产、生活设施，全场整理，自然恢复植被。 8）闭矿后及时进行环境恢复治理和土地恢复工作尽可能恢复矿区环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。 （6）防风防沙措施 矿区土地类型为未利用裸地，矿区内主要为第四系上更新统洪积物，由砂、砾石及少量沙土组成，局部砾石层呈微胶结状，矿山开采破坏了开采境界内的地形，为进一步降低项目实施对土地沙化产生的影响，拟采取以下措施： 1）严格依法坚持封禁保护，加强管理，严禁不合理利用土地资源行为，避免项目所在区域资源遭到破坏。 2）在矿区露天采挖时减少作业面面积，采装时及时洒水，对暂不开挖的砂石矿表面，定期洒水。 3）对原料和成品车辆（自卸汽车）运输时，车辆需采用篷布遮盖，对矿区道路洒水降尘，控制车速。 4）由于冬季风力较强，加上干燥的气候条件以及地表无植被覆盖，风沙较大。建设单位要重视防沙固沙工作，有效利用周围的环境条件，可在项目区域增设沙障，避免地表少量沙土随大风肆意扩散，减少沙土的扩散范围。 （7）其他要求 ①在可能诱发的崩塌、塌陷、滑坡、泥石流的区域外围设立多文字的警示标志和防护网，禁止靠近。在矿区范围入口处设置标识，提示进入矿区的危险性。 ②闭坑后及时进行环境恢复治理和土地复垦，应尽可能恢复矿区原有环境和土地使用功能，保持矿山环境与周边生态环境相协调。 采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。 2、大气环境污染防治措施 （1）有组织扬尘防治措施 本项目筛分为封闭厂房内进行，同时顶部安装喷淋装置（除尘效率90%），产生的粉尘经过布袋除尘器（除尘效率99.7%，风量5000m3/h）处理后，通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准，因此措施可行。 （2）无组织扬尘防治措施 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）中对工业场地的要求，本项目采取以下防治措施： 1）采装粉尘的防治措施 本项目在进行采装作业前，对采装作业面首先进行洒水增湿，采装作业进行时利用雾炮喷雾设施进行降尘，有效控制采装作业扬尘的产生。 2）运输及装卸防尘 ①加强装车管理，尽量降低物料落差，加大采取作业面的洒水降尘次数。 ②增大采场作业面、矿区运输道路上洒水次数；建议矿区内运输道路路面应硬化且采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，配备洒水车，每天洒水5~6次，保持开采区及运输道路地面潮湿。对铲装作业现场必须有喷淋洒水等抑尘措施，并定期洒水降尘，以减轻铲装作业扬尘的污染。 ③加强运输车辆的管理，限制来往、进出场地车辆的车速和行车路线，严禁超高超载、超速行驶；砂石矿运输必须严密覆盖，严禁撒漏，禁止凌空抛撒。 ④设备区输送带加装廊道，并且采取密闭措施，密闭输送砂石。 3）堆场粉尘 本项目堆场会产生扬尘污染，主要采取以下治理措施： ①成品堆场、废石料堆场采取防尘抑尘网覆盖，粒径较小的堆场增加苫盖，设置洒水喷淋设施，洒水降尘，对各堆场配备洒水车，装卸时洒水抑尘，在堆场装卸区每天洒水5~6次。 ②通过减小物料倾倒高度有效控制扬尘的产生，对每次分区堆存面完成后，及时进行表面压实。 ③废石料堆场采取定期喷洒水、紧密压实、大粒径废石覆压等措施，粒径较小的废石增加苫盖抑制扬尘的产生，尤其在大风天气一定要洒水，减少扬尘对下风向的影响。 通过上述措施，堆场扬尘可得到有效控制，在技术经济上可行。 （3）食堂油烟防治措施 食堂安装油烟净化器，油烟处理效率以70%计，净化处理后油烟排放量小，且为间断排放，通过排气筒排放到大气环境，属于低空面源排放，通过大气的稀释扩散，对周围环境影响不大。 3、废水防治措施 1）生产废水 本项目生产用水主要为扬尘用水，项目所在区域气候干燥，蒸发量较大，扬尘废水自然蒸发进入大气环境，不会对水环境造成不利影响。项目生产用水量为127160m3/a，主要用于洒水降尘和洗砂用水。本项目设置沉淀池，经沉淀后循环利用，生产废水不外排。 2）生活用水 矿区生活污水经一座20m3的防渗化粪池，生活污水经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复。 4、噪声治理措施 由于项目区周围较为空旷，无声环境敏感目标分布，因此对项目区噪声源提出以下治理措施： （1）对项目区各种设备选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货方提出限制噪声要求； （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； （3）对扰动较大的机械设备使用减振机座降低噪声； （4）加强施工人员的劳动保护（佩戴耳塞），合理安排工人高噪声作业时间。 5、运营期固废污染防治措施 （1）一般固废 本项目为露天开采，运营过程中产生的固废主要为筛选后的废料属于一般固废，堆放在废料堆场，用于维修矿山道路及回填采坑。 （2）生活垃圾 主要为项目区工作人员日常生活产生的垃圾，生活区设置临时垃圾桶，生活垃圾集中收集后运至河北巴州生态产业园生活垃圾集中收集点，由当地环卫部门统一清运处置。 - （3）废机油 本项目滚筒洗砂机、多级振动筛等设备运行润滑会产生废机油，废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油废物类别为HW08废矿物油和含矿物油废物，废物代码：900-214-08，危险特性：T，I。 本项目废机油产生量为0.02t/a，暂存于危废暂存间内由有资质的单位处置。 6、运营期环境风险评价及风险防范措施 （1）环境风险识别 本矿区不设柴油储罐区，生产用油外购，采用现用现拉运柴油方式。 本项目运营期环境风险物质为废机油。临界量为2500t，项目正常运营状态下环境风险物质贮存量为0.02t/a＜2500t，Q=0.000006＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环评对项目环境风险进行简单分析。 （2）影响途径 项目运营期生产过程中产生的废机油属于危险化学品，废机油泄漏或火灾产生的次生污染会对外环境产生影响。 此外露天采矿区域存在地质灾害风险影响，主要表现在边坡滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝、洪水等。 1）滑坡 通过实地调查，矿体地处中低山丘陵区，矿区矿体完整，开采区内相对高差不大，地形坡度较小，因此不易产生崩坍及滑坡。 2）崩塌 项目矿山矿体地处中低山丘陵区，地表矿体裸露，沟谷不发育，不易产生崩塌灾害。 3）泥石流 本矿区降水量极小，同时第四系冲沟内无堆砌物，无泥石流物源，发生泥石流的灾害可能性较小，夏季偶降暴雨，矿区内也很难形成积水和洪流，蒸发入渗迅速，稍纵即逝。发生泥石流的地质条件不充分，在外业调查中也未见泥石流痕迹，现状泥石流灾害不发育。此外排土场地基为第四系冲洪积，排土场整体稳定性较好。矿区干旱少雨，排土场汇水面积不大，产生泥石流的可能性小。 4）地面塌陷 本矿区没有进行地下开采工作，不会形成地下采空区，且矿区内地下水含水层富水性弱，没有破坏含水层结构和改变地下水流量，发生地下岩溶的水力条件不充分。 5）地面沉降 通过调查矿区内无大量抽取地下水及石油天然气活动，产生地面沉降的条件不充分，未发现地面沉降灾害，现状评估地面沉降危险性小。 6）地裂缝 评估区内地质构造简单，无断裂构造，发生地裂缝灾害的条件不充分。现状评估地裂缝灾害危害程度小，危险性小。 7）洪水 矿区位于中~低山区域，根据该矿水文地质条件，矿区内降水较少，地势平缓，矿层由砂、砾、石组成，具良好的透水性，大气降水在该层中即迅速渗失，对开采无大的影响。在每年夏季有可能形成暂时性径流，在矿区东北角修筑截水沟，防治季节性洪流进入矿区，不会对本矿工业场地、矿部生活区、排土场构成严重威胁。 （3）风险防范措施 1）环境风险防范措施 ①风险防范管理 环境风险管理的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策。加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②风险防范措施 a.加强巡查，定时巡检，发现废机油泄漏问题及时处理。 b.强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免油桶在搬运过程中磕碰造成油桶损坏。 ③合理布置厂区平面 a.办公生活区应与储存区之间明显分隔； b.合理布置危废暂存间分区，对不同危险废物进行分区存放； c.该项目应留有足够的消防环形通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻。 2）地质灾害风险防范措施 ①生产期采矿过程中保持采坑边坡稳定，选择合理的边坡参数。 ②设计境界内开采到最终边帮时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施。 ③在可能发生地质灾害区段设置警示标志。 ④在开采境界外围设置截水沟，将地表水拦截至境界之外，并及时了解地震信息。在排土场四周设置截水沟，可对雨洪水进行导流，避免造成对排土场的冲刷，对防治雨洪水的冲刷防治是较为适宜的。 ⑤废料堆放过程中要及时进行推平、压实处理；排土场闭矿期应进行生态恢复，防止溃坝风险。 3）露天采坑存在的环境风险及防范措施 采用露天开采方式，最终形成露天采坑，对生产中的侧向边帮和工作帮严格按设计要求进行放坡，对采矿场生产过程中的采坑周边修建截水沟，避免雨水流入采坑内造成边坡失稳对坑内生产人员和车辆造成危害，设置铁丝围栏和警示牌避免人员、车辆误入造成伤害。 为确保采坑内生产人员及运输车辆安全，对采矿活动期间，实行内排回填，回填分台阶实施，为避免人员及车辆误入造成伤害，对形成的露天采坑周边一次性设置铁丝围栏。确定采坑边坡角留设，对边坡存在的浮石及时清除。 4）危废暂存区风险防范措施 企业危废暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施；项目产生的危险废物进行合理的分类收集；对危废进行规范的贮存和运送；危废转交及运送过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》（2022年1月1日起施行）中的相关条款，确保危废安全转移运输。如果是危废暂存区中的危废发生泄漏，立即检查泄漏事故所在原料包装桶；如果是运输、装卸过程中（室外）发生泄漏，则应立即检查厂区雨水及污水接管口切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危险化学品流入雨水、污水管网，事故废水应进行收集，待事故结束后委托资质单位处置。 5）危险废物运输安全措施 危险废物收集、贮存、运输严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险化学品安全管理条例》中的有关规定执行。 6）危险废物处置措施 危废委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日执行）执行。即： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处置，对周围环境无影响。 （4）环境风险应急预案 建设单位根据要求，编制环境风险应急预案，应急预案一般包括几个部分内容：指挥机构、救援队伍、重大危险源的确定、编制救援方法和程序、准备救援设备器材和物资、通讯设施、预案的演习。 1）建立指挥机构和救援队伍矿区内可成立应急救援指挥部，要由主管领导负责（矿区主要领导为应急事故第一负责人），并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。 2）重大危险源的确定 列为风险源的内容基本应列为重大危险源，根据生产实际情况，找出其他可能发生的会对环境产生重大污染的危险源，分析其可能产生的事故类型、事故级别、事故位置、发生事故的影响范围和程度等，并绘制重大危险源分布图。 3）编制预案程序 应急预案程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援信息、应急状态终止及恢复等。 4）准备救援设备器材和物资 包括现场抢修所需的物品，消毒用的漂白粉、人员医疗使用的医疗器械及药品等。 5）通讯设施 规定应急状态下的通讯联络方式，通知方式和交通保障及交通管制方式。 6）当事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行勘查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7）在事故现场、临近区域、控制区域设置控制和清除污染措施和相应设备。 8）规定应急状态终止程序，做好事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及做好善后恢复工作。 9）预案的演习 应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，项目建设是可行的。 |
| 其他 | 1、与排污许可制度的衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》中要求：环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中六、非金属矿采选业10，7土砂石开采101，涉及通用工序重点管理的实行重点管理，涉及通用工序简化管理的实行简化管理，其他为登记管理；本项目不设置锅炉、炉窑等通用工序，因此实行登记管理。 2、环境保护竣工验收 本工程验收内容见“三同时”验收表5-1。 表5-1 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 项目名称; 环保设施; 治理 对象; 效果及要求. 废气; 筛分粉尘; 采用湿式除尘+生产车间密闭+布袋除尘器+15高排气筒; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准。. 开采粉尘; 采装作业面洒水增湿，利用雾炮喷淋设施进行降尘。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。. 运输及装卸; 矿区内运输道路路面应硬化且采取洒水降尘，安排专人每天对运输过程中洒落的粉尘进行清扫和收集，砂石外运控制装卸量，采用洒水加湿后加盖篷布运输。. 成品及废石料堆场粉尘; 成品堆场采取定期洒水降尘、覆盖防尘抑尘网并且粒径≤5mm物料增加苫盖；废石料堆场采取定期喷洒水、紧密压实、大粒径废石覆压，粒径较小的废石增加苫盖措施。. 食堂; 油烟净化器; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。. 废水; 生活污水; 化粪池; 生活污水; /. 固废; 筛分废料; 临时堆放于废石料堆场，用于回填已开采坑区; 筛分废砂石; 废石用于回填已开采坑区。. 生活垃圾; 集中收集; 生活垃圾; 分类收集，定期拉运至河北巴州生态产业园生活垃圾处理场统一处理。. 沉淀池; 沉淀池底泥和洗砂生产的砂土废料贮存在废石料堆场，后期用于地表生态修复。; 底泥; /. 废机油; 危废暂存间; 废机油; 由有资质的单位进行处置。. 噪声; 生产设备、机械; 低噪声设备、基础减振等; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。. 环境风险; /; 矿山开采：露天采坑设置警示标志、开采境界外围设置截水沟；危废暂存及运输风险：危险废物暂存间内存放期间，使用完好无损容器盛装；耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；厂内设置临时安全存放场所，基础做防渗。建立健全突发环境事件应急预案。; /; 建设情况. 生态环境; 运营期; 生态防护和恢复; 边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理；减少开采和运输等活动对地表砾幕层的破坏和扰动；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；开采结束后应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调；露天采矿场外围设置铁丝网围栏和警示牌；矿区道路尽量利用现有道路，控制新建道路长度，道路走向尽量和周边的地形地貌相协调，减少土方开挖工程量；加强对工作人员的环境保护教育，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等的非法活动。; /; 按照复垦方案进行生态恢复. 闭矿期; 土地恢复; 拆除不用的建筑，恢复土地原有功能; /; 景观和生境恢复. 废石场; 废料回填露天采坑，清理堆场截水沟迹地; 废料回填. 露天采坑; 优先利用废石料堆场废料回填露天采坑，并对采坑底部进行平整，同时对采坑边坡进行削坡处理，保证边坡稳定，防止水土流失加剧。采场四周设铁丝网围栏及警示牌。; 矿山闭矿后安全管理. 生活区; 闭矿后清理生活区迹地; 生态恢复. 矿区道路; 矿区道路清理、覆土，基本恢复原有地形地貌; 防止水土流失. |
| 环保投资 | 项目总投资351.14万元，其中环保投资57.5万元，占总投资的16.38%。环保投资情况见表5-2。 表5-2 环保投资估算一览表 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 大气防治; 施工场地、道路洒水，运输物料遮盖; 1.5. 水环境; 临时隔油沉淀池; 1. 噪声防治; 合理布局，基础减振; 1. 固废; 弃土、弃方、建筑垃圾的处置，施工期生活垃圾的处置; 2. 运营期; 废气; 采剥及堆放; 开采过程中采取洒水降尘; 2. 破碎、筛分粉尘; 破碎筛分顶部设置喷淋装置，设备间顶部安装集气装置，经布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放; 8. 卸料粉尘; 采取洒水降尘的措施进行降尘; 2. 堆场粉尘; 设置防风抑尘网，定期洒水降尘、防尘抑尘网覆盖抑尘并且粒径≤5mm物料增加苫盖措施; 2. 道路运输扬尘; 控制车速、加盖篷布、路面洒水抑尘等措施; 1. 废水; 项目建设有1座沉淀池容积为150m3，1座200m3的清水池，洗砂废水经沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水集中收集到防渗化粪池（20m3）后，经化粪池预处理后，用于项目区绿化及周边荒漠生态恢复; 8. 声环境; 高噪声设备进行基础减振，设备养护等; 1. 固废; 废石料堆场建设，生活垃圾设置垃圾箱，危废暂存间; 2. 生态治理; 边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理；减少开采和运输等活动对地表的破坏和扰动；科学设置堆场并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；开采结束后应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调；露天采矿场外围设置铁丝网围栏和警示牌；矿区道路尽量利用现有道路，控制新建道路长度，道路走向尽量和周边的地形地貌相协调，减少土方开挖工程量；加强对工作人员的环境保护教育，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等的非法活动。; 8. 风险防范; 矿山开采、危废暂存及运输风险、突发环境事件应急预案。; 3. 闭矿期; 矿山闭矿后地面治理及生态修复; 土地恢复、废料回填露天采坑、清理堆场截水沟迹地；闭矿后清理生活区迹地、矿山道路清理、覆土，基本恢复原有地形地貌。; 15. 合计; 57.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 划定施工区域，强化施工管理；尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积；施工完成后，恢复、平整场地，弃填土原则就地利用，不能利用的运到指定地点堆放；施工后进行地貌、植被恢复。 | 调查各项生态防治减缓措施落实情况及生态恢复情况 | 运营期采用边开采边恢复、终止采矿活动时必须完成恢复治理；减少开采和运输等活动对地表的破坏和扰动；科学设置堆场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施；开采结束后应平整后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调；露天采矿场外围设置铁丝网围栏和警示牌；矿区道路尽量利用现有道路。控制新建道路长度，道路走向尽量和周边的地形地貌相协调，减少土方开挖工程量；加强对工作人员的环境保护教育，坚决禁止偷猎和捕杀野生动物等的非法活动。在服务期满后及时封场。土地恢复：拆除不用的建筑，恢复土地原有功能；废石料堆场：废料回填露天采坑，清理堆场截水沟迹地；露天采坑：优先利用废石料堆场废料回填露天采坑，并对采坑底部进行平整，同时对采坑边坡进行削坡处理，保证边坡稳定，防止水土流失加剧。采场四周设铁丝网围栏及警示牌；生活区：闭矿后清理生活区迹地；矿山道路：矿山道路清理、覆土，基本恢复原有地形地貌。 | 按照生态修复方案及复垦方案进行生态恢复 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养；合理安排施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 选用低噪声设备，定期养护维修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 扬尘防治措施：周边设围挡；物料堆放百分百覆盖；道路硬化；洒水抑尘。采用尾气达标排放的运输车辆；定期对燃油车辆、机械进行检测与维护。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 | 筛分工序采用湿式除尘+生产车间密闭+布袋除尘器+15高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放浓度限值标准 |
|  |  |  | 开采工序作业面采用洒水降尘湿法作业；工业广场周围设置防风抑尘网并使用雾炮机降尘；砂石料传输工序采用封闭式传输设备，物料传送接口安装喷淋装置；装卸作业和原料、成品、原料堆场设置防风抑尘网、并采取洒水喷淋设施措施；禁止使用超标排放的非道路移动机械，运输车辆达到国六标准或新能源车辆非道路移动机械使用登记备案制度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》）（GB36886-2018）限值要求 |
| 固体废物 | 建筑垃圾尽量回收综合利用，其他清运处置；生活垃圾集中收集后依托河北巴州生态产业园生活垃圾系统，由当地环卫部门统一清运处置。 | 合理处置 | 筛分产生的废料用于采坑回填；沉淀池底泥和洗砂产生的砂土废料贮存在废石料堆场，后期用于地表生态修复；废机油密封桶装暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运处置；分类收集，定期拉运至河北巴州生态产业园生活垃圾处理场统一处理。 | 合理处置，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强施工管理，强化责任意识，提高施工人员专业素质。 | / | 加强生产管理，强化责任意识，提高生产人员专业素质。 | / |
| 环境监测 | / | / | / | 落实自行监测计划 |
| 其他 | / | / | 环境管理要求：建立环保管理制度，建立监测计划安排，认真落实各项污染防治措施及污染防治和生态保护对策建议。排污许可管理要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不设置锅炉、炉窑等通用工序，实行登记管理。 | 建立环保管理制度，完成排污许可管理工作。 |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”要求，选址合理，项目的实施有利于合理利用有效资源，在按评价提出的污染治理措施和生态恢复措施完善后，符合项目的建设特点和环境保护要求，在确保各项污染防治措施和生态恢复措施落实到位的情况下，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。