- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称      新疆且末县东来玉石矿普查

建设单位（盖章）：宁夏巨力房地产开发有限公司

编制日期：              2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆且末县东来玉石矿普查 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业 -99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积为25175m2 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 36.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.3 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）； 审批机关：中华人民共和国自然资源部； 审批文件及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）； 规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021—2025 年）》； 审批机关：巴州人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审批文件及文号：《关于新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕124号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与自治区矿产资源总体规划的相符性分析 规划内容; 本项目情况; 是否 符合. 鼓励开采规划区如下：全区划分为9个鼓励开采规划区：①阿尔泰山黄金、有色金属、黑色金属、稀有金属、白云母、宝石矿产开采规划区；②塔里木盆地、准噶尔盆地、吐哈盆地及周边油气、油砂、煤炭、煤层气、页岩气开采规划区；③西准葛尔铬、金、膨润土、煤炭、石材矿产开采规划区；④东准葛尔金、煤炭、有色金属、建材非金属矿产开采规划区；⑤西天山黑色金属、有色金属、金、煤炭、铀矿产开采规划区；⑥东天山金、黑色金属、有色金属、煤炭、化工、建材非金属矿产开采规划区；⑦南天山黑色金属、金、有色金属、煤炭、化工、特色非金属矿产开采规划区；⑧西昆仑煤炭、黑色金属、有色金属、金、宝玉石矿产开采规划区；⑨阿尔金山有色金属、金、石棉、玉石矿产开采规划区。加快推进天山中部和东疆铁矿、钒钛资源勘查开发。; 本项目属于阿尔金山有色金属、金、石棉、玉石矿产开采规划区，属于鼓励开采规划区项目。; 符合. 在西昆仑、阿尔金、东天山、北山、东准噶尔等重点区域开展大比例尺廊带专项地质矿产调查，开展大型资源基地地质背景调查。部署1︰2.5万—1︰5万专项地质调查3.3万平方千米。; 本项目矿区勘查区位于阿尔金山脉西南段，且末县城东南约150千米。由宁夏巨力房地产开发有限公司进行勘探，根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》矿区位于重点勘察范围内。; 符合. 表1-2 项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的相符性分析 规划内容; 本项目情况; 是否 符合. 红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区(自然保护区、森林公园、世界遗产地等)存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。; 本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区属于一般管控单元，符合生态保护红线要求。; 符合. 结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。; 本项目勘探区不涉及饮用水水源保护区。本项目生产废水主要为钻探施工用水大部分蒸发消耗，钻探结束仅有少量钻孔废水沉积于泥浆池内，后全部与岩屑、泥浆自然固化后一并用于钻孔回填。生活污水经一体化生活污水处理设施处置，不排放到外环境，无地表水污染途径。; 符合. 表1-3 项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的相符性分析 规划内容; 本项目情况; 是否 符合. 矿区生态保护修复：坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，把生态地质环境保护放在优先位置，推进矿产资源绿色勘查开发，最大限度减少对地质环境的破坏。; 本次地质勘探工作严格管控道路、场地、驻地及施工各环节。在满足地质勘查目的的前提下，实现对地质环境的破坏最小化。项目施工时，剥离表土临时堆放，待项目结束后进行表土回填及植被恢复，尽可能地恢复施工迹地原有使用功能。; 符合. 勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻(以钻代槽)等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。; 本项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质、物探、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6528002025037040058430。根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024本）》要求。 2、“三线一单”符合性分析 2.1《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅2021年7月发布的《关于印发（新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求）的通知》（新环环评发〔2021〕162号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本工程所在区域属于天山南坡片区，该片区管控要求如下： ①切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。 ②重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。 ③加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县城东南约150千米，主要分布于塔什萨依一带，隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州且末管辖。用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区。本项目钻探施工用水大部分蒸发消耗，钻探结束仅有少量钻孔废水沉积于泥浆池内，后全部与岩屑、泥浆自然固化后一并用于钻孔回填。抑尘用水自然蒸干，不外排。生活污水经收集后经一体化污水处理设施处置用于绿化，不外排，不与地表水体发生水力联系。项目需改变部分矿区地形地貌，不免使局部山地、自然景观遭受破坏，造成生境破坏和水土流失，导致植被覆盖率相应减少，会对野生动物的繁殖和栖息带来一定的不利影响。但本项目为临时施工，工程建设对环境造成的影响程度较轻；勘探结束后，进行了地形、地貌恢复和生态恢复后，可恢复原有的生态功能，因此勘探活动无论对生态的破坏，还是对环境的污染均处于较小的范围，不会对现场环境造成重大影响。随着勘探工作结束，其负面影响也将随之消失。 综合以上分析判定结果，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）文件要求。 #### 2.2与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），项目与自治区“三线一单”符合性分析，项目与该方案的符合性分析见表1-3。 表1-3《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控要求; “三线一单”要求; 相符性分析; 相符性分析. 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发【2024】157号）; 空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动 [Al.1-1]禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版）》禁止准入类事项。 [Al.1-3]禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 [Al.1-4]禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。 A1.2限制开发建设的活动 [A1.2-2]建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 A1.4其他布局要求 [Al.4-1]一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；本项目用地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区，项目区周边无生态保护目标。项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区生态环境功能区划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域要求。; 符合. 污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求 [A2.2-6]推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。; 本项目生产废水经沉淀循环池处理后重复利用；生活污水经一体化生活污水处理设施处理，满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)后用于绿化，作为回水利用，不排放到外环境的，属于间接排放，项目与地表水体无任何水力联系。若勘探过程中出现地下涌水，及时对其进行封堵，并收集于钻机平台内配套的临时防渗泥浆池内，沉淀处理后用于钻探过程及洒水降尘。 本项目拟对项目区进行分区地下水污染防治，柴油桶存储区、防渗泥浆池、防渗一体化生活污水处理设施区等关键部位均采用防渗膜防渗，正常情况下不会对周围地下水产生影响。槽探、钻探结束后及时对作业区进行回填、回覆，落实生态修复。; 符合. 环境风险防控; A3.2联防联控要求 [A3.2-4]加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目勘查期间定期对项目储油区、一体化生活污水处理设施周边土壤环境质量监测，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄露漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。; 符合. 资源利用要求; A4.5资源综合利用 [A4.5-1]加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。……以尾矿和共伴生矿、煤歼石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。; 本项目主要工作内容为矿产资源勘探，不涉及有毒有害物质，各类固废去向明确。项目槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。; 符合. #### 2.3《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）要求，见表1-4。本项目与环境管控单元位置关系详见附图1。 表1-4 《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 名称; 管控要求; 本项目相关内容; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果：总体管控要求; 空间布局约束; 1.13【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。; 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6528002025037040058430。项目按照《绿色地质勘查工作规范》要求，采用地质、物探、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。; 符合. 污染物排放管控; 2.4钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。; 勘探过程中产生的粉尘通过洒水抑尘的方式降低排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，勘查期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值，符合该管控单元的污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 3.5推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。 3.8严格环境风险控制。防范环境风险。; 项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域，勘查期建立健全的环境管理制度，防范环境污染事故发生。符合该管控单元环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 生活污水经一体化生活污水处理设施处理达标后，用于绿化，不与地表水体发生水力联系。符合该管控单元资源利用效率要求。; 符合. 表1-5 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. - 且末县一般管控区（ZH65282530001）; - 一般管控区; - 空间布局约束; - 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 - 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; - 本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）类项目，所在区域主要为裸岩石砾地及低覆盖度草地，不涉及占用基本农田。本项目主要工作内容为矿产资源勘探，不涉及有毒有害物质，各类固废去向明确。; 符合. - 污染物排放管控; - 5.严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; - 本项目勘查期间定期对项目储油区、一体化生活污水处理设施周边土壤环境质量监测，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。; 符合. - 环境风险防控; - 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; - 本项目勘查期间定期对项目储油区、一体化生活污水处理设施周边土壤环境质量监测，防止因勘探过程中柴油及生活污水泄漏造成土壤污染等情况的发生，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。; 符合. - 资源利用效率; - 4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。; - 本项目槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。符合该管控单元资源利用效率要求。; 符合. 综合以上分析判定结果，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》文件要求，符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》文件要求。 3、环境管理政策相符性分析 3.1与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。 根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。 3.2与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》符合性分析 依据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州水土保持规划（2021-2030年）》《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防保护区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）以及《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号），项目所在区域属于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。 项目开发过程中须加强水土保持工作，控制人为活动造成新的水土流失。勘查区位于新疆维吾尔自治区且末县东南方向，直线距离150km处，勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流。故项目区的水土流失主要以风蚀为主，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》的相关要求。 3.3《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 健全完善主体功能区战略和制度，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，精准把握生态、农业、城镇三类空间平衡点，实施细化管控措施和配套政策，推动主体功能区战略格局在县域精准落地，高标准守牢“三条红线”，推动空间治理由指标管控向质量管控和功能管控转变，提高国土空间开发保护的精细化程度。坚决守好生态保护红线，以昆仑山、阿尔金山生态环境建设与保护区、巴音布鲁克草原水源涵养保护与建设功能区、塔里木河流域防沙固沙安全隔离带为重点，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，显著提升生态系统功能。严格保护永久基本农田，确保基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。实行农村居民点建设规模总量和强度双控，推进村庄集中布局、集聚发展，提升乡村建设用地集约节约利用水平。强化城镇开发边界管控，科学引导城镇开发布局，集约发展工业空间，优化提升生活空间，促进城镇土地集约利用。高效率实现“多规合一”，建立分级管控、逐级传导的规划实施机制，实现“一张蓝图干到底”。 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得探矿权，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘探完成后恢复原有地形地貌，符合《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。 3.4《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，矿产资源的开发应贯彻“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。矿产资源的开发应推行循环经济的“污染物减量、资源再利用和循环利用”的技术原则。本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，槽探产生的土石方就地堆放在探槽一侧，并用彩条布铺垫，工程完成后立即回填。符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。 3.5《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。强化国土空间用途管制，对国土空间分级分类实施管控，推动形成优势互补、绿色低碳、高质量发展的区域经济布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。 本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。 3.6《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。 本项目已依法取得探矿权，在探矿权属范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 项目勘查区隶属新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县管辖。勘查区位于且末县城东南约150千米，详查面积7.3745km2，地理坐标：东经87°15′20.493″，北纬37°56′55.142″。工作区范围拐点坐标见表2-1。项目区地理位置图见附图2。 表2-1 工作范围拐点坐标一览表 拐点编号; 经度; 纬度. 1; 87°14′14.678″; 37°57′24.308″. 2; 87°15′40.268″; 37°57′24.308″. 3; 87°15′40.268″; 37°57′37.221″. 4; 87°16′33.415″; 37°57′37.221″. 5; 87°16′33.415″; 37°56′18.642″. 6; 87°14′14.678″; 37°56′18.642″. 面积; 7.3745km2. 详查区主要分布于塔什萨依一带，“V”形沟谷向纵贯全区东－西，地形反差较大。区内地势起伏较大，总体北高南低、西高东低。最高海拔4262米，最低海拔3555米，比高在300～700米。详查区属中高山区深切割地貌，自然条件恶劣。交通不便，详查区距附近有简易牧道，进入详查区后山高谷深，地形切割强烈，通行条件极差，需对矿区主沟进行道路修建。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目基本情况 2025年3月13日宁夏巨力房地产开发有限公司取得该项目探矿权。 探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）； 探矿证号：T6528002025037040058430； 勘查项目名称：新疆且末县东来玉石矿详查项目； 探矿权人：宁夏巨力房地产开发有限公司； 地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县； 勘查面积：7.37平方千米； 探矿年限：5年 探查矿种：玉石矿 探矿权类型：勘探 有效期限：2025年3月13日—2030年3月13日 项目具体目标任务： ①对矿区开展控制测量。1：2千地形测量及地质测量，统一矿区坐标系统和各类地质图件修正，基本查明勘查区范围内的地质和矿床特征；基本查明矿体及矿石特征；基本查明资源储量及其分布状况。 ②利用槽探工程、钻探工程及采样测试等技术手段对普查工作圈定的主矿体进行揭露和控制，开展水工环地质测量，对矿石的加工选矿性能进行类比或实验室流程试验研究，基本查明矿区主要矿体形态、规模、产状、和矿石质量，为矿山科学、合理开发利用资源提供可靠的基础地质资料。 ③开展室内综合整理、综合研究工作，估算矿区资源储量，提交详查报告。 - 2、主要建设内容 项目建设内容分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 主要建设内容一览表 类别; 建设内容. 主体工程; 地形地质测量; 地形测量：1∶2000地形测量7.3745平方千米；地质测量：1∶2000地质测量7.3745平方千米，1∶2000专项水文、工程、环境地质测量7.3745平方千米。. 槽探; 槽探1000立方米。槽断面为倒梯形，探槽底宽1.5～2米，深度不超过3米，深入基岩0.3～0.5米，探槽完工经检查验收合格后及时进行编录，探槽起点、拐点、终点均以木桩标记，并注明方向；文字记录应客观反映地质现象，突出矿化及蚀变特征描述。探槽施工过程中尽量减少对周边植被的破坏，编录完成后，对探槽进行回填，保证绿色施工。. 钻探; 钻探1000m。钻孔在施工过程中注意对周边环境的保护，尽量减少对环境的破坏，工程垃圾及时处理，钻孔经野外验收后，对机台、水坑进行回填。. 样品采集加工及测试; 本次工作采集的样品种类有：化学全分析样、基本化学分析样、组合分析样、岩矿鉴定、小体重样。所有样品均送至有测试资质的单位进行分析化验。 ①基本化学分析样品主要分为地质测量中拣块样、探槽中的刻槽样及钻孔中的劈心样三类，分析项目为：CaO、MgO、K2O、Na2O。 ②组合分析样是在基本分析结果出来后，根据有益、有害组分含量变化大小，由几个至十几个（或更多）的基本分析的副样组合而成，组合样重量一般100～200g。拟分析项目为SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、SO3、Cl-、烧失量、P2O5。 ③化学全分析样是从基本分析样品副样中提取，化学全分析样分析项目除基本分析项目外，再加上CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、SO3、TiO2、P2O5、Mn3O4、Cl-、烧失量等十三项。 ④岩矿鉴定主要在探槽和钻孔内采集，部分可在地表露头上选择性采集，拟部署岩矿鉴定样品10件；用于对岩石的准确定名，研究其结构、构造、矿物成分及其共生组合、变质和蚀变作用等。 ⑤小体重样按矿石类型和品级分别采取，在空间分布上应有代表性，每种矿石类型或品级的小体积质量样品数量不少于30件。 以上样品的采集过程中除化学基本分析样以外的其他样品均要同时采集对照样，以便对照分析。组合分析样、岩矿鉴定样、薄片等要有一部分样品在同一部位同时采集，可更全面的反映采样位置的化学特征和物性特征等。. 辅助工程; 生活 营地; 设有1个临时生活营地，占地约400m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地。. 钻探工作区; 20个，用于安置钻机、泥浆泵、泥浆罐、柴油发电机、离心机等钻探设备，占地规格均为4m×5m，其中，泥浆池占地约6m2/个，容积均为3m³/个。. 储运工程; 施工道路; 探矿区曾有过勘探活动，有简易道路与外界连接，进入详查区后山高谷深，地形切割强烈，通行条件极差，需对矿区主沟进行道路修建，长度约6km，宽3m，临时堆土占地约5400m2,施工道路总占地约23400m2。. 临时堆场; 槽探区及附近和生活营地及附近，占地约1775m2。. 柴油贮存区; 生活营地内设有15m2柴油贮存区放置柴油（油桶盛装）。. 公用工程; 供水; 生活用水拉水车定期从且末县水厂拉运至营地内储水箱（10m3）储存，生产用水取自矿区东北部厂界外车尔臣河水，均由车载进入。. 供电; 柴油发电机发电。. 环保工程; 废气治理; 施工扬尘; 道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布覆盖。. 柴油发电机废气; 废气产生量较少，通过周围植被和自然环境稀释。. 槽探、钻探工作区扬尘; 探槽开挖、钻探工作区表土剥离及施工采取洒水抑尘措施。. 钻孔粉尘; 采取湿式钻探作业。. 汽车尾气; 废气产生量较少，经自然扩散稀释以及绿化吸附。. 废水治理; 钻探施工废水; 每个钻探工作区设置1个3m³的双层油脂帆布防渗泥浆池，落实循环介质循环使用，不外排。钻探施工用水大部分蒸发消耗，钻探结束仅有少量钻孔废水沉积于泥浆池内，后全部与岩屑、泥浆自然固化后一并用于钻孔回填。. 地下涌水; 通过水泵抽至三级沉淀池，采用“絮凝沉淀”等工艺对SS等物质沉降处理后晴天优先回用于探矿、临时排土场以及施工便道的洒水降尘及绿化，不外排。雨天暂存于三级沉淀池，不外排。. 生活污水; 营地内设置一个10m3一体化生活污水处理设施用于处理生活污水，处理后满足《农村生活污水处理排放标准》 (DB654275-2019)后用于绿化。. 固废治理; 表土及土石方; 在槽探、钻探结束后用于探槽及钻探施工平台回覆回填并进行生态恢复。. 钻屑、泥浆; 成分主要为泥土、岩屑，钻屑被循环介质带出地面后，采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填，钻井泥浆固化后就地填埋。. 废油脂布; 待钻探结束后将泥浆池油脂布收集后，由施工单位送至且末县固体废物填埋场处置。. 生活垃圾及原辅材料包装; 设置加盖式垃圾桶，生活垃圾及原辅材料包装经收集统一交由环卫处置。. 生态恢复; 施工结束后，平整场地，对槽探施工、钻机平台区域进行回填、回覆；并依据探槽、钻机平台原土地利用类型及植被类型，按照生态相似及景观相似原则进行生态恢复。. - 4、主要勘探设备及原、辅材料 本项目所需主要勘探设备见2-3，原辅材料消耗见2-4。 表2-3 工程主要设备一览表 序号; 技术装备名称; 型号规格; 单位; 数量. 1; 轻型越野车; 江西五十铃; 辆; 2. 2; 全液压岩心钻机; HYDX-2; 台; 2. 3; 柴油发电机; S1125; 台; 2. 4; 数字测井系统; PSJ-2; 套; 1. 5; 高精度测斜仪; CX-1; 台; 1. 6; 挖机; /; 台; 2. 7; 刻槽取样机; 14J; 台; 2. 8; 岩芯切割机; BS355; 台; 2. 9; 对讲机; KT-3207; 台; 10. 10; 车载电台; 好易通TM800; 台; 2. 11; 卫星电话; ISATPHMEPKO; 套; 3. 12; 汽油发电机; 6500E; 台; 2. 13; 帐篷; /; 个; 4. 14; 医药箱; /; 个; 2. 15; 振动筛; /; 台; 2. 16; 离心泵; /; 台; 2. 17; 泥浆泵; /; 台; 2. 表2-4 工程主要原、辅材料一览表（探矿期） 序号; 名称; 单位; 用量; 来源; 备注. 辅料; 彩条布; m; 1000; 外购; 对暂时露天放置的设备，槽探开挖石料进行遮盖。使用后回收并无害化处理. 钠基膨润土; t; 0.5; 外购; 泥浆配置. 植物胶; t; 0.1; 外购. 广谱护壁剂; t; 0.1; 外购. 中粘羧甲基纤维素钠盐; t; 0.06; 外购. 水泥; t; 0.4; 外购; 用于钻孔封孔. 资源; 水; m³; 749; 生活用水从且末县水厂拉运至营地内储水箱（10m3）储存，生产用水取自矿区东北部厂界外车尔臣河水，均由车载进入; 探矿期生活总用水量：216m³；生产用水总量533m³. 柴油; t; 90; 定期从附近加油站运送至探矿区; 油桶储存，最大储存量为5t. - 5、公用工程 5.1给水 （1）生活用水 本项目勘探过程中，劳动定员约为19人，职工均在矿区食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，探矿期间勘探施工设计天数为240d，则可知本项目生活用水量为0.9m³/d，探矿期总用水量为216m³。 （2）生产用水 泥浆调配用水：项目钻井期间泥浆调配用水量约为20m3（每个钻孔用1m3），调配好的泥浆循环使用。 根据钻探施工单位经验，洗孔用水量为：每钻孔1m³岩心需2m³洗孔用水。本项目工程量为钻孔1000m，共20个钻孔，钻孔深度30～200m不等，设计孔径91mm，总洗孔用水量为13m³。 （3）洒水降尘 为减少探矿过程中的扬尘，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制扬尘。根据施工单位经验数据，洒水量按工作量的每立方米用水0.5m³计，探矿工程初步设计工作量1000m3，则洒水抑尘用水量为500m³。 5.2排水 （1）生活污水 生活污水经一体化生活污水处理设施处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)后用于绿化。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目探矿期生活污水产生量为0.72m³/d（172.8m³）。 （2）生产废水 本项目钻探施工过程约80%的钻探用水蒸发消耗（即10.4m³），钻探结束仅有少量钻孔废水（20%，即2.6m³）沉积于泥浆池内，后全部与岩屑、泥浆一并用于钻孔回填。 （3）洒水降尘 为减少探矿过程中的扬尘，本环评提出采用洒水抑尘的方法控制扬尘，此部分用水全部蒸发损耗。 损耗43.2 一体化污水处理设施 216 172.8 172.8 绿化 生活用水 100 损耗22.6 20 20 5 泥浆池 泥浆调配水 新鲜水 749 循环使用 100 533 生产用水 钻井设备冲洗水 2.6 13 损耗10.4 降尘用水 损耗500 500 图2-1 探矿工作期水平衡示意图（m3/探矿期） 5.3供暖 本项目野外勘探期不在冬季，无需供暖。 5.4机修 本项目野外施工期较短，项目区机修主要为更换设备易损零、配件，机械设备的大中修和养护委托专业检修机构或协作单位承担，产生的废油由专业检修机构或协作单位处置，本项目勘探期不建设机修间。 - 6、土石方分析 表2-5 项目土石方平衡表 单位：m³ 工作阶段; 挖方; 取样; 回填方; 补入 土石方; 场地平整. 施工期; 道路维修; 5400; /; 4500; 900; 900. 生活营地; 40; /; 0; 0; 40. 勘探期; 探槽开挖; 1000; 0.2; 999.8; 0.2; /. 钻探泥浆池开挖; 60; 0; 60; 0; /. 钻探钻挖; 6.5; 4.6; 1.9; 4.6; /. 合计; 6506.5; 4.8; 5561.7; 904.8; 940. 备注：补入土石方从地方商品砂石料场购买 根据上表可知，本工程开挖土石方共6506.5m3，取样4.8m3，填方共5561.7m3，补入土石904.8m3，剩余940m3用于场地的平整。临时堆土区总占地面积约为6400m2，设计平均堆高约1m，则设计堆渣量6400m3，满足本项目探矿期间产生的临时堆土。本次探矿槽探产生的临时弃土在堆放在槽探一侧空地上，待采样结束后立即回填。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为19人,设计2025年年工作约240天，采取8小时工作制。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本次探矿工程设计总平面布置原则：一是尽量减少施工用地，施工现场布置紧凑合理；二是合理布置施工设施，科学规划施工道路，尽量减少运输费用；三是科学确定施工区域和场地面积，尽量减少交叉作业，提高作业效率；四是尽量采用装配式施工设施，提高其安装速度；五是各项施工设施布置都要满足有利生产、方便生活、安全防火、绿色生态、环境保护的要求。 探矿区为本项目的主体施工区域，本项目将在该区域开展地形地质测量、水工环地质测量、槽探、钻探、样品采集等工程。在探矿区内东北部设置临时生活营地。 ①探矿生活营地 该项目总体布局为探矿区一个区块，在探矿区西南部外侧设置临时生活营地，用于作业人员食宿。营地搭建帐篷和临时彩板房，占地面积共400m2，均布置在项目区域地势平缓植被稀疏处，探矿工作结束后对临时生活营地进行恢复。 - ②进山简易道路 普查区交通便利条件较差，需要机械修路约6km进入，雨季洪水泛滥道路常被冲毁，整体普查区交通条件较差。道路施工为方便工作人员进行勘探工作建设，不做场地硬化处理。进行简单的场地平整，压实，方便物资运输以及勘探工作的开展即可。 ③探矿机械 探矿过程中所需的主要设备有全液压钻机、离心泵、运输车辆等。均外委钻探队伍配备，存放于项目钻探施工区。 ④原辅材料 探矿区内钻机用电来自移动的柴油发电机、用水采用车辆从项目区周围乡镇运入。 ⑤经综合考虑勘查区内的地形地貌、地质特征、资源量估算方法、资源量估算最低标高等因素，按照矿区内玉石矿体根据《矿产地质勘查规范 玉石》（DZ/T 0433—2023）确定的勘查类型为Ⅱ型，地表出露矿体按20m间距加密施工探槽进行揭露，探求推断资源量。本次详查工作加密布设1∶1000勘查线剖面1条/1.0km。探槽断面为倒梯形，探槽底宽1.5～2m，深度不超过3m，深入基岩0.3～0.5m，长度根据实际情况确定约250m，设计槽探共1000m3。本次详查工作中，按确定的详查网度沿勘查线剖面对本玉石矿矿化体开展钻探工作，钻探布设工作量1000m，完成钻孔20个，后续施工过程中，可能会根据实际工作需求对钻孔进行调整。 具体见图2-2。 图2-2 平面布置图 2、施工布置 施工布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地，本项目施工期主要进行道路的修筑、平整。本项目土石方开挖量主要来源于道路修建和槽探工程开挖，开挖土石方临时堆放于道路一侧和槽探一侧，并使用彩条布苫盖，以防止土石方扬尘及流失。开挖土石方部分回填，回填后剩余土方用于项目区周边土地平整。本项目设有1个临时生活营地，占地约400m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地。 本项目占地类型一览表见下表。 2-6 项目占地类型一览表 名称; 占地面积（m2）; 占地类型; 占地性质; 备注. 探矿权范围; 7374500; 裸岩石砾地和低覆盖度草地; 临时占地; 东南角有小部分高覆盖度草地. 其中; 槽探区; 375; 低覆盖度草地; 临时占地; 250m*1.5m*2.6m. 钻探区; /; 低覆盖度草地; 临时占地; 位于探槽倾斜坡面. 探槽临时堆场; 1000; 低覆盖度草地; 临时占地; 1000m3/1m，位于探槽一侧. 生活营地; 400; 裸岩石砾地; 临时占地; 探矿权范围内. 临时道路; 18000; 裸岩石砾地和低覆盖度草地; 临时占地; 6000m*3m*0.3m. 道路临时堆场; 5400; 裸岩石砾地和低覆盖度草地; 临时占地; 5400m3/1m，位于道路一侧. 合计; 25175; 裸岩石砾地和低覆盖度草地; 临时占地; /. |
| 施工方案 | 1、施工期流程简述 本项目为新建项目，施工期主要污染来自临时生活营地建设和道路修建时产生的施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等，施工期工艺流程图及产污环节见下图。 图2-3 生活营地建设工艺及产污环节图 图2-4 道路修建工艺及产污环节图 本项目设有1个临时生活营地，占地约400m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地。 道路施工的施工工序为：路基地表清理、土方开挖→土方回填、原土夯实→碎石摊铺、压实。 路基处理：采用挖掘机、装载机清除施工范围内的碎石等杂物以保证基底土的密实，其中表土剥离厚度大概约0.3m。 土方开挖：根据路基标高进行土方开挖，采用挖掘机开挖、自卸汽车运输。对于适用的土方，开挖前应清除地表不良土质。不论开挖量和深度大小，均应自上而下分层分段开挖，不得乱挖超挖。根据开挖深度和长度确定开挖方法：开挖方法主要有横挖法、纵挖法和混合式开挖法。 路基填方：用不含有腐殖土、树根、草泥或其他有害物质的挖方土填筑。道路基础填料后，均匀地摊铺一层碎石（碎石压盖厚度大约为0.05m），为保证路基压实度均匀，用推土机将填料大致整平，再用平地机整平，用压路机压实。 2、勘探期部署 本次勘查活动是在已有工作基础上，由表及里、由浅入深、突出重点、兼顾全面度不高，已有地质工作仅达到普查阶段，本次地质勘查工作属于详查阶段。 总体部署： 1、在已有普查工作的基础上，对工作区开展1∶2000地形地质测量，结合以往GPS测量工作成果圈出区内高极化、低阻异常区，分析研究异常特征，评价异常，初步确定与玉石相关的物探异常分布范围，并对地表圈出的玉石矿体范围与物探异常分布范围分解剖析，进一步对异常进行研究，查明物探异常与地层、岩浆岩、蚀变、构造等的关系。 2、根据1∶2000地质测量和1∶2000地形实地测量成果，对圈出的矿体部署地质剖面测量工作，初步了解矿体在深部的变化情况，为深部寻找玉石提供找矿线索，对下一步查证提供依据。 3、结合前期地、物等综合找矿成果，在普查工作的基础上，加密控制，系统开展槽探揭露、钻探查证、样品采集测试等方法手段，基本查明矿（化）体分布形态、有用矿物成分及品位、矿石类型以及与物化探异常等的套合关系，探求资源量。 4、勘探工作方法、手段选择及工程布置原则 充分研究以往地质成果及工作区内玉石成矿条件的前提下，对工作区内地质勘查工作进行统筹安排，分阶段、分层次实施布置原则，具体工作为：①根据区域玉石矿产分布规律和成矿特点，本次详查工作的目标矿种和类型为∶岩浆期后中低温交代型透闪石玉石矿，工作中要兼顾其他有益矿种，采用多种找矿方法并举，深入地质研究。②勘查方法和手段的选择要因地制宜，根据工作区的不同条件、不同工作阶段和目的任务要求，合理选择有效的方法和手段。③工作部署坚持由已知到未知、由表及里、由浅入深、由稀到密、重点突破的原则，采用地质-物探-槽探-钻探等综合勘查技术方法与手段，圈出矿体及矿化体，大致查明矿体形态、产状、规模、成因等，估算透闪石玉石矿矿物资源量。详查工作中各项工程布置应考虑后续勘查和开发工作的衔接。 5、勘查工程间距的确定 矿区内玉石矿体根据《矿产地质勘查规范 玉石》（DZ/T 0433—2023）和确定的勘查类型，结合矿体的空间产出特点及以往物探异常分布特征，在原有普查工作的基础上，本次详查工作矿体勘查工程间距沿走向20m，沿倾向20～50m。 6、具体安排工作 （1）1:2000地质测量 对详查区全区开展1∶2000地质测量工作，重点了解详查区内与岩浆混染型透闪石玉石矿有关的地质要素、控矿因素、找矿标志，基本查明区内各期次镁质大理岩及透闪石岩分布、规模、岩性组合特征、玉石矿含矿性及围岩蚀变等特征，了解构造与玉石矿分布在空间上的关系。基本查明区内地表玉石矿矿化体分布、数量、形态、规模、产状、围岩特征及矿化带与矿化体之间的相互关系。填图方法以穿越法为主，重要地质界线及矿化带、矿化体采用追索法。设计工作量7.3745km2。 （2）1∶1000勘查线剖面测量 在1∶2000地质填图范围内，根据已有成果，以1∶1000比例尺，采用全站仪以极坐标法按要求测制勘查线剖面，准确控制矿体的顶、底板边界和矿体夹层，对微地形、岩性变化处均布点测定。按照已知玉石矿矿化体确定的勘查间距，系统加密布置勘查线，测制1∶1000勘查线剖面图，剖面线要垂直已知矿化体布置成直线，为探槽揭露、钻探施工、系统取样等工作提供依据，也为矿体圈定、资源量估算提供基础图件。本次详查工作加密布设1∶1000勘查线剖面1条/1.0km。 （3）物探工作 ①探槽工作 本次探槽施工主要用于系统揭露圈定地表矿体、构造、重要地质界线。 探槽的布设应垂直于地质体或矿体的走向，切穿矿体。探槽断面为倒梯形，探槽底宽1.5～2米，深度不超过3米，深入基岩0.3～0.5米，长度根据实际情况确定，但因两端均应穿过目标体两侧围岩2～3米，要求壁底基本平整。设计槽探共1000立方米。探槽完工经检查验收合格后及时进行编录，探槽起点、拐点、终点均以木桩标记，并注明方向；文字记录应客观反映地质现象，突出矿化及蚀变特征描述。 图2-5 勘探期槽探工艺流程及产污节点图 ②钻探工程 钻探工作是在充分分析研究以往地质、物探等成果的基础上，结合详查阶段工作目标，重点依据各矿体地表形态反映的深部异常特征综合考量后部署的。本次详查工作中，按确定的详查网度沿勘查线剖面对本玉石矿矿化体开展钻探工作，基本确定矿化体向深部的延伸、产状、规模、矿石质量变化情况、共（伴）生有益元素种类、含量及其变化等。大致确定异常及矿体深部延伸及矿体与围岩边界，为进一步圈定矿体深部形态及资源量估算打下基础。 本次钻探布设工作量1000m，后续施工过程中，可能会根据实际工作需求对钻孔进行调整。 钻探工程施工质量按部颁DZ/T0227-2010《地质岩心钻探规程》六项指标及环境保护管理严格要求，把好工程质量关，保证施工钻孔的优质孔率。 A.岩矿芯采取率：钻孔岩心采取率不低于70%，矿芯（包括矿石、近矿3米围岩及重要标志层）采取率不低于80%，计算分层平均采取率，厚度大的矿体，按连续5～8米计算平均采取率，钻进中要注意保持矿芯完整。岩矿芯采取时，应及时清洗干净，自上而下，自左而右按次序摆放在岩芯箱（盒）内，并把大于10厘米的岩矿芯用红油漆写明回次数、总块数，岩心箱按回次顺序依次编号。 B.钻探弯曲度测量：机台应及时、定点测量钻孔顶角及方位角，将测量结果填入“钻孔弯曲度测量记录表”。本次设计钻孔为90°直孔，通常情况下，在直孔施工中每100米顶角偏斜不应超过2°,根据地质要求每钻进100米测一次顶角和方位角。 C.简易水文观测：钻探施工过程中，使用清水或无固相冲洗液的钻孔中，每班至少观测水位1～2回次。每观测回次中，提钻后、下钻前各测量一次水位，间隔时间应大于5分钟。每个钻进回次应根据水源箱水位、泥浆池液位变化和补充冲洗液量计算冲洗液消耗量。钻进中遇到涌水、漏水、涌砂、掉块、坍塌、缩径、逸气、裂隙、溶洞及钻柱坠落等异常现象时，应及时记录其深度。 D.孔深误差测量与校正：通常情况下，钻进深度达100m及其倍数时，应校正一次孔深，误差不得大于1/1000m。如遇厚度小于5m的矿体应在见矿位置、过矿位置校正孔深。本次设计孔深为100～200m，即孔深校正终孔后测量一次，当孔深误差≥1‰时，要修正报表。误差＜1‰时，不修正报表。 E.原始报表：机台各班应指定专人在现场及时填写原始班报表，班报表应做到真实、齐全、准确、整洁，字迹清楚并如实反映情况，终孔后汇订成册，归档存查。如发现伪造原始班报表，必须停钻整顿。 F.封孔：机台应按封孔设计的要求严格执行，孔口中心处必须设立水泥标志桩（用水泥固定），桩顶端露出地表10～15cm，桩面上写明孔号、开孔日期、终孔日期、终孔孔深等内容。 G.环境保护管理：孔位确定后，应对钻机场地周围的水文地质、植被、地貌、气候特征、水文环境、文化古迹进行调查，了解当地有关部门环境管理办法、环境功能区划分标准、污染物排放标准。应采取必要的措施，注意保护和有效利用土地资源，注意三废处理，减少噪声污染，保护生态环境。 ③取样 勘查工作同时开展各类样品的采集工作，样品大部分布置在探槽和钻孔内，在填图或剖面测制过程中也可采集适当的样品。采集样品的样品主要有化学基本分析样、岩矿鉴定样、多元素分析样、光谱分析样、X-衍射分析样、石墨片度样等。预计共采集400件。 ④地质编录 探槽编录∶每条探槽竣工经检查验收合格后必须在3日内完成编录工作。编录按DZ/T0078-2015《固体矿产勘查原始地质编录规程》中具体要求执行。探槽素描图比例尺采用1∶100。素描一壁一底，素描图应标注探槽方位、坡角、水平及垂直比例尺，工程起点坐标、图式、图例按规范执行。 钻探编录：结合施工完成的具体钻孔，进行矿产地质、水文地质、工程地质钻孔编录工作。 ⑤样品分析测试 样品分析测试由获得国家计量认证的测试单位承担。分析项目主要为基本分析。基本分析的结果应分批、分期做内部检查分析，查其偶然误差。 ⑥退场复垦 勘探结束后，需拆除钻探设备及平台、清运固体废物，并对扰动地面进行植被复垦，物种选用探矿前破坏的植被。 - 7、钻探工艺流程 - 勘探1年内，需完成钻孔20个，共1000m。拟采用下口径76mm金刚石钻探绳索方法，质量要求执行《金刚石岩心钻探操作规范》、《地质岩心钻探规程》（DZ/T 0227-2010）、《地质勘查钻探岩矿芯管理通则》（DZ/T 0032-1992）。 （1）钻探设备 本工程钻探使用的设备主要包括：钻机、泥浆泵、离心机、柴油机以及绳索取芯钻杆等。 ①钻机：钻机是矿山勘探工作中进行钻井的主要设备。钻机接受柴油发电机的动力，带动钻进工具（钻头、岩心管、钻杆）对地层进行钻进。 ②泥浆泵、离心机：在钻进过程中，将循环介质（本工程采用空气为主并辅以少量泥浆）送入钻孔内，循环介质在钻探中的作用主要为：冷却润滑钻具和钻头，以保证正常钻进；保护钻孔孔壁，防止孔内塌陷掉皮；冲洗钻孔并携出岩屑。泥浆泵的主要作用是在钻进过程中将循环介质随钻头钻进注入井下，起着冷却钻头，清洗钻具、固着井壁、驱动钻进，并将打钻后岩屑带回地面的作用，泥浆泵在吸入和排出阀的交替作用下，实现压送与循环冲洗液的目的；离心机的作用主要为完成固、液分离。 ③柴油发电机：钻探施工的动力设备，带动钻机钻进岩石、提升钻具等；带动泥浆泵向钻孔内供给冲液；带动其他辅助设备。 ④绳索取心钻杆：是一种不提钻而从钻杆内捞取岩芯的钻进工具，其主要包括双管、钻杆、打捞器、夹持器、电动或柴油机驱动绳索绞车等部件。 （2）钻探施工 本工程钻孔采用斜孔钻进，孔径91mm。钻进按照预先设计方案，并根据实际钻探过程中的具体情况，选取和调整钻进参数、调配循环介质，完成正常钻进工作，具体钻探施工流程如下： ①钻孔定位 钻孔的定位测量要求经过初测、复测和定测，初、复测依据设计坐标，用极坐标法标定孔位。 ②建设钻探工作区、设备安装 本项目在对每个钻孔进行钻探施工前，需平整一个钻探工作区用于建设钻进系统、泥浆处理系统以及设备安放，区域占地规格约为4m×5m，其中，泥浆池占地约3m3（每个钻探工作区设置一个容积为3m³的油脂布防渗泥浆池）。泥浆池开挖产生的废土石直接用于钻探工作区找平，不堆存。 建设钻孔工作区及设备安装过程中产生的施工扬尘及设备噪声随着施工作业结束而自动消除，钻孔工作区域在施工作业完成后进行回填平整工作，施工结束后及时进行生态恢复工作。 ③下钻 钻具组配完毕，经检查合格后下钻具开钻。 ④钻进 钻进过程中，当岩心充满岩心管后，将钻具提离孔底一小段距离，卡断岩心，不提升钻具，通过钻杆柱内腔下入用钢丝绳连接的打捞器，将盛有岩心的内管卡住提至地面，缓慢放下摆平，取出岩心。钻进过程中采用循环介质冲洗钻孔，利用冲洗液达到“及时携出岩屑，保持钻孔干净，保护钻孔孔壁、冷却润滑钻具”等目的。钻探期间产生的岩屑及剩余泥浆均排入泥浆池，探矿结束后用于钻孔回填。 ⑤岩心整理 岩心经清理后，按顺序排放、编号，各类牌签的填写、放置要认真、准确。 ⑥封孔 钻探完后先用清水反复冲洗孔壁，然后严格按照“封孔设计书”对钻孔进行封孔处理，其中，含矿段、含水层、透水层采用325号以上水泥封闭；中部用黄泥封至孔口5m，孔口5m至地表用水泥，孔口埋设水泥桩并写上钻孔编号。其工艺流程及产污节点图见图2-6。 图2-6 项目钻探工艺流程及产污节点图 - 3、勘查工作计划 - 本项目工作周期为8个月，其中槽探作业10d，钻探作业50d，每天实行一班制，每天工作8小时。勘查工作计划安排表如下表： 表2-7 工作安排表 勘查阶段; 工作项目; 工作量; 工作周期; 备注. 设计编写 阶段; 资料综合研究分析、总体设计编写与设计审查意见修改; /; 20d. 综合研究; 以往地质成果综合研究，物资准备工作; /; 10d. 野外施工; 1∶ 2000 地形测量; 0.27km2; 42d. 1∶ 2000地质测量、1∶1000勘查线剖面测量; 7.3745km2; 42d. 探槽; 1000m3; 10d. 探槽各类样品采取; 54件. 钻探施工; 20孔/1000m; 50d. 钻探各类样品采取; 310件. 野外补课; /; 10d. 综合整理、 野外验收 及详查报 告编写; 资料综合整理; /; 10d. 野外验收及探槽回填; /; 6d. 详查报告编写; 1份; 40d. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 1.1主体功能区规划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，该功能区发展方向见下表。 表3-1 新疆重点生态功能区的类型和发展方向 名称; 类型; 综合评价; 发展方向. 阿尔金草原荒漠化防治生态功能区; 防风固沙; 气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。; 控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。. 依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，本项目为阿尔金黑色、有色、稀有及非金属矿产资源勘探项目，是属于国家级重点生态功能区——阿尔金山草原荒漠化防治生态功能区，建设单位正在按要求开展环境影响评价，且环评文件要求建设单位制定生态保护和恢复治理方案，并在施工后积极进行生态修复。因此本项目符合自治区对该区域的功能定位要求。本项目主体功能区规划图附图4。 1.2生态功能区划 本项目区位于巴音郭楞蒙古自治州且末县县城东南方向，直线距离约150km处，根据《新疆生态功能区划图》，项目位于东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区。具体见表3-2。 表3-2 评价区生态功能区划一览表 生态功能分区单元; 隶属 行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅴ帕米尔－昆仑山荒漠干旱草原生态区; Ⅴ2昆仑山高寒草原侵蚀控制生态亚区; 75．东昆仑山及山间盆地湿地与生物多样性保护生态功能区; 若羌县、且末县; 生物多样性维护、水文调蓄; 乱采金矿、偷猎严重、植被退化; 生物多样性和生境极度敏感、土壤侵蚀不敏感、土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感; 保护藏羚羊、藏野驴、雪豹、野牦牛等野生动物、保护湿地; 严禁乱采金矿和其它矿产、严禁偷猎、加强保护区建设与管理; 建设好国家级野生动物自然保护区. 本项目属于陆地矿产资源地质勘查，不属于禁止类及限制类项目，属于允许类，符合产业政策和环境准入要求。项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6528002025037040058430，符合《新疆生态功能区划》相关要求。本项目生态功能区划图见附图5。 2、生态环境现状调查 2.1自然环境 本项目详查区位于且末县城东南约150千米，主要分布于塔什萨依一带，“V”形沟谷向纵贯全区东－西，地形反差较大。区内地势起伏较大，总体北高南低、西高东低。最高海拔4262米，最低海拔3555米，比高在300～700米。详查区属中高山区深切割地貌，自然条件恶劣。交通不便，详查区距附近有简易牧道，进入详查区后山高谷深，地形切割强烈，通行条件极差。 该区为典型的高原山区寒冷干旱气候，年平均气温-2℃～2℃，全年没有绝对的无霜期，4～10月为暖半年，11月至次年3月为冷半年，6～7月也常有降雪和霜冻，年最高气温28℃，冬季低温可达-40℃，年降水量约100～200毫米，大多数为固态降水，降水多集中在7月中下旬和次年的1月，全年多大风。区内水系较发育，塔什萨依河上游河段从矿区以西处自南向北径流而过。本项目区域水系图见附图6 2.2植被类型 根据《国家重点保护野生植物名录》（2021）和“关于印发《新疆国家重点保护野生植物名录》的通知（新林护字〔2022〕8号）”，项目评价区域范围内无国家及新疆维吾尔自治区重点保护野生植物。 项目所处区域属于亚洲中部最干旱、荒漠化最强的核心地段。极端干旱的环境严重限制了植物群落的发育，区域植被主要由新疆琵琶柴Reaumuriaminfengensis）、木本猪毛菜（Salsola arbuscula）、蒿叶猪毛菜（Salsolaabrotanoides）、碱蓬草构成的植被群落。本项目周边5km范围内除有碱蓬草分布外，无植被分布区域内植被覆盖度平均1%。评价范围内植被类型见附图7。具体见表3-3。 表3.3项目区植物名录及特征表 植物名称; 拉丁名; 科名; 形态特征; 植物价值. 新疆琵琶柴; Reaumuria minfengensis; 怪柳科; 灌木，高达50cm，多分枝，老枝褐色，枝皮撕裂，幼枝灰白色，有时浅紫红色，叶通常2-8枚小叶簇生，短圆柱型或长卵圆形，肉质，其上有腺点，叶长0.8-1.2mm，宽0.3-0.5mm，花单生于叶腋，无柄，形成带叶的穗状花序；花冠黄白色，直径3.5-4.5mm，花萼钟状，长1-2 mm，宽0.8-1mm，顶端5齿裂至1/3，花瓣5枚，卵形，长约3mm，宽1.6mm，内侧有2个椭圆形耳状附属物，长达花瓣的2/3，雄蕊6-10枚，分离长2.5mm；子房卵形，长约1.6mm，宽 1.1mm，花柱3-4，短于或等长于子房蒴果窄纺锥形长5-6mm，宽2mm，光滑，褐色，3-4瓣裂，中咨有香味，长达4.2mm，宽1mm，除顶端外，均被褐色长绒毛。本种与琵琶柴（Rea umuria songonicaPalL）Maxim）相似，唯灌木，叶长仅2mm，花瓣内侧用的附属物椭圆形耳状，长达花瓣的2/3；蒴果瘦小，种子有特殊香味与之不同。; 无. 木本猪毛菜; Salsolaarbuscula; 苋科; 小灌木。高 40~100cm，多分枝，老枝灰褐色，有纵裂纹，幼枝苍白色，有光泽。叶互生，半圆柱型，长 0.5-3cm，宽 1-2mm，肉质，灰绿色或绿色，穗状花序，生于枝顶部；苞片条形，小苞片长卵形，长于花被；花被片 5，矩圆形，翅膜质，黄褐色，花被片翅以上部分向外反折，呈莲座状；花药顶部有附属物，狭披针形，柱头钻形。胞果倒圆锥形，果皮膜质，黄褐色，种子横生，直径2-2.5mm。; 饲料价值中等. 蒿叶猪毛菜; Salsolaabrotanoides; 藜科; 匍匐状半灌木，高 15-40cm；老枝灰褐色，有纵裂纹，小枝草质，密集，黄绿色，有细条棱，密生突起。叶片半圆柱状，互生，老枝上的叶簇生于短枝的顶端，长 1-2cm，宽 1-2mm，顶端钝或有小尖，基部扩展，在扩展处的上部缩成柄状，叶片自缢缩处脱落。花序穗状，细弱，花排列稀疏；苞片长比小苞片长；小苞片长卵形，比花被短，边缘膜质；花被片卵形，背面肉质，边缘膜质，顶端钝，果时自背面中部生翅，翅 3个较大，膜质，半圆形，黄褐色，有多数粗壮的脉，2个稍小，为倒卵状，花被果时直径 5-7mm；花被片在翅以上部分，顶端钝，背部肉质，边缘为膜质，紧贴果实；花药附属物极小；柱头钻状，扁平，长为花柱的 2倍。种子横生，花期7-8月，果实8-9月。; 饲料价值中等. - 2.3野生动物现状调查及评价 项目所在区域位于阿尔金山腹地，该区域所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，主要野生动物包括高原兔、藏羚羊、盘羊、北山羊、高原山鹑、雪鸡、长嘴百灵、白腰雪雀、红嘴山鸦等。 - （1）高原兔。也叫灰尾兔，是青藏高原的特有种。成兔体重3kg,身长44cm,耳长为体长的1/4。体毛浅灰棕，殿部青灰，尾毛浅白，尾基有灰斑。仅分布于阿尔金山和昆仑山海拔3000m以上的高寒草原、灌丛中，穴居，以棘豆、苔草等高山植物为食。 - （2）藏羚羊。藏羚羊背部呈红褐色，腹部为浅褐色或灰白色。形体健壮，头形宽长，吻部粗壮。雄性角长而直，乌黑发亮，雌性无角。鼻部宽阔略隆起，尾短，四肢强健而匀称。全身除脸颊、四肢下部以及尾外，其余各处被毛丰厚绒密，通体淡褐色。藏羚羊一般体长135cm,肩高80cm,体重达45～60kg。藏羚羊主要分布海拔在3700～5500m的高山荒漠草原。食物以禾本科和莎草科植物为主。 - （3）盘羊。盘羊是典型的山地动物，喜在半开旷的高山裸岩带及起伏的山间丘陵生活，分布海拔在3500m至5500m左右。盘羊栖息于沙漠和山地交界的冲积平原和山地低谷中。海拔范围为2000~5000m，因地区而异。它们嗅觉灵敏，不易接近。冬季大雪时，常下至平原或山谷中积雪较浅的地方。群居性，一般3~5或数十只为一群。主要在晨昏活动，冬季也常常在白天觅食。以禾本科、葱属以及杂草为食。盘羊善于爬山，比较耐寒。盘羊食性较广，分布区的各种植物均食用。 - （4）北山羊。北山羊栖息于海拔3500~6000m的高原裸岩和山腰碎石嶙峋的地带，冬天也不迁移到很低的地方，所以堪称为栖居位置最高的哺乳动物之一。但2007年在中国新疆阿尔泰山东部查干山区，发现不少北山羊种群迁徙到海拔1000m以上的冬牧场。非常善于攀登和跳跃，蹄子极为坚实，有弹性的踵 关节和像钳子一样的脚趾，能够自如地在险峻的乱石之间纵情奔驰。以各种杂草类为食。白天多在裸岩上休息，早晨和黄昏才到较低的高山草甸处去觅食和饮水。喜欢成群活动，一般为4~10只，也有数十只甚至百余只的较大群体，由身强力壮的雄兽担任首领。 - （5）高原山鹑。高原山鹑体长约28cm，是一种体形略小的灰褐色鹑类。栖息于海拔2500-5000m之间的高山裸岩、高山苔原高原和亚高山矮树丛和灌丛地区，有季节性垂直迁徙现象，冬季可下到2500-3000m左右的生长有稀疏金雀花、矮树丛、杜松和石楠属植物的多岩山脚地带。主要以高山植物和灌木的叶、芽、茎、浆果、种子、草籽、苔藓等为食，也吃昆虫等动物性食物。 - （6）雪鸡。雪鸡是世界上分布最高的鸡类，一般分布3000~6000m，直至雪线以上。在中国西部高山地带常见。当地称为西藏雪鸡或喜马拉雅雪鸡。中国的两种雪鸡在夏季可到达海拔8000m的山地。能终年留居山顶，冬季向林带上限或山谷游荡，利用有蹄类的脚印寻觅食物。雪鸡以植物的茎、根、叶、芽等为食，有时兼吃昆虫和小型无脊椎动物。一般5~7月繁殖。在悬崖绝壁上筑巢，隐蔽在草丛或灌木下的岩石凹陷处，以枯枝、杂草构成，内铺草叶、羽毛。每窝产卵4~6枚，卵淡黄灰至带红的皮黄色，尖端具褐红色小点，重约56g，大小约为60mm×43mm。雪鸡栖息于高山，很难捕获。是中国国家二级保护动物。雪鸡在中国属于濒危物种。 - （7）长嘴百灵。长嘴百灵是一种小型鸣禽，体长约21.5cm，似二斑百灵但体型比较大，尾部甚多白色，胸部的黑色点斑不显著。栖于海拔4000~4600m的湖泊周围的草丛植被。主要以草籽、嫩芽等为食，也捕食昆虫，如蚱蜢、蝗虫等。 - （8）白腰雪雀。白腰雪雀全长约17cm。上体淡褐色，前额及眉纹白色，有一道黑色过眼纹。栖息于3000~4500m的多裸岩的高原荒漠、草原及沼泽边缘，喜结小群枉于鼠兔群集处，栖息、营巢于鼠兔废弃的旧洞中。 - （9）红嘴山鸦。红嘴山鸦体长约36cm。通体黑色，与一般乌鸦相同，但嘴形细长而曲，并呈朱红色。幼鸟两翅和尾闪烁着金属光泽，与成鸟一样，全身余部均纯黑褐色，而无辉亮。嘴端和嘴缘尤淡，近角色；虹膜偏红；脚污褐色。雌雄羽色相同。一般是在山崖的洞穴中掏取幼鸟饲养。主要栖息于开阔的低山丘陵和山地，最高海拔高度可到4500m。常见在河谷岩石、高山草地、稀树草坡、草甸灌丛、高山裸岩、半荒漠、海边悬岩等开阔地带活动。主要以金针虫、天牛、金龟子、蝗虫、蚱蜢、螽斯、蝽象、蚊子、蚂蚁等昆虫为食，也吃植物果实、种子、草子、嫩芽等植物性食物。 项目区内野生动物主要为白腰雪雀，根据现场调查和走访，项目区内未见啮齿目、偶蹄目保护类野生动物。 项目评价范围内无地区特有种动物，无珍贵动物栖息地，无动物迁徙路线途径，本项目影响范围内无《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（新政发〔2022〕75号）中收录的国家及新疆维吾尔自治区重点保护野生动物。 ### 2.4土地利用现状及土壤类型 ### 本项目位于阿尔金山北坡，主要为裸岩石砾地和低覆盖度草地，土壤类型为初育土，土地利用现状见附图8，土壤类型见附图9。 2.5水土流失现状 2023年且末县水土流失面积76469.31km2，占全县土地总面积55.14%，其中水力侵蚀面积为32.19km2，占水土流失面积的0.04%；风力侵蚀面积为76437.12km2，占水土流失面积的99.96%。且末县2023年水土流失面积比2022年减少了353.34km2。 2.6沙化土地现状 且末县是巴音郭楞蒙古自治州中沙化土地面积较大的县，沙化土地面积为854.41万公顷，占全州沙化土地面积的34.28%；也是沙化土地动态变化中沙化土地面积增幅较大的县，增加19.76万公顷。本项目位于且末县东南向约150千米处，距离塔克拉玛干沙漠最近距离约59km。 塔克拉玛干沙漠包括塔克拉玛干主体沙漠、焉耆盆地的阿克别勒库姆沙漠、罗布泊以西与塔里木河下游以东的库鲁克沙漠、且末河以南的雅克塔格沙漠以及喀什三角洲上的托克拉克沙漠和布古里沙漠等。 塔克拉玛干主体沙漠中的沙化土地面积3435.59万公顷，其中：流动沙地2618.66万公顷，半固定沙地549.82万公顷，固定沙地247.10万公顷，沙化耕地11.83万公顷，非生物工程治沙地8.18万公顷。 沙漠中每年有沙尘暴30天以上，浮尘150天以上，沙漠边缘地区年降水量60~80毫米，腹地降水量更低，降水少而蒸发强烈，植被覆盖率低，生态环境极为脆弱。 从《新疆第六次沙化监测报告》中分析，项目区属于非沙化土地。沙化土地类型见附图10。 根据《国家沙化土地封禁保护区名单》（国家林业和草原局公告2018年第13号）（国家林业和草原局公告2019年第3号），本项目不涉及国家沙化土地封禁保护区。 3、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（生态影响类）“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用且末县空气自动监测站2023年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源。 （1）监测点位：且末县环境空气自动监测站。 （2）监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。 （3）监测时间：根据且末县空气质量自动监测站评价基准年（2023）连续一年的监测数据，空气质量达标区判定结果见表3-6。 项目区属于二类环境空气功能区，评价标准采用环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 年平均（二级）; 单位. SO2; 60; μg/m3. NO2; 40; μg/m3. PM10; 70; μg/m3. PM2.5; 35; μg/m3. CO; 4（24小时平均）; mg/m3. O3; 160（日最大8小时平均）; μg/m3. 区域空气质量现状评价结果见表3-6。 表3-6 区域空气质量现状评价结果一览表单位：μg/m3 #### 污染物; #### 评价项目; #### 浓度（μg/m3）; #### 标准（二级）（μg/m3）; #### 占标率%; #### 达标情况. #### SO2; #### 年平均; #### 4; #### 60; #### 6.7; #### 达标. #### 24h平均第98百分位数; #### 6; #### 150; #### 4; #### 达标. #### NO2; #### 年平均; #### 6; #### 40; #### 15; #### 达标. #### 24h平均第98百分位数; #### 12; #### 80; #### 15; #### 达标. #### CO(mg/m3); #### 24h平均第95百分位数; #### 0.6; #### 4; #### 15; #### 达标. #### O3; #### 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; #### 116; #### 160; #### 72.5; #### 达标. #### PM10; #### 年平均; #### 393; #### 70; #### 561.4; #### 不达标. #### 24h平均第95百分位数; #### 1410; #### 150; #### 940; #### 不达标. #### PM2.5; #### 年平均; #### 84; #### 35; #### 240; #### 不达标. #### 24h平均第95百分位数; #### 360; #### 75; #### 480; #### 不达标. 项目所在区域SO2、NO2、CO和O3平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的最大年、日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其修改单要求，本项目所在区域为非达标区域。PM10、PM2.5超标与项目所在区域地处干旱沙漠边缘，受自然因素的影响比较明显。 对于环境空气质量不达标区需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。 - 4、水环境质量现状 根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，我州境内河流及湖泊属内陆水系。全州有大小河流759条，其中主要河流有开都河、孔雀 河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟；主要湖库有博斯腾湖、大石门水库、大西海子水库和西尼尔水库。 地表水环境质量：全州6条主要河流的19个监测断面中，Ⅰ-Ⅲ类优良水质断面占100%，与上年度相比没有明显变化。其中，开都河、黄水沟、迪那河水环境质量为Ⅰ类，孔雀河、塔里木河、车尔臣河、若羌河为Ⅱ类。博斯腾湖西半湖总体水质为Ⅲ类，东半湖总体水质为Ⅳ类，西尼尔水库水质为Ⅱ类，大西海子水库水质为Ⅲ类。 本项目勘探区西部厂界位于塔什萨依河东岸，直线距离0~450米，工程范围内地表水为雪山融水形成的季节性河流，根据2023年监测断面水质监测报告结果，各监测断面均能达到相应水质目标，水环境状况良好。 本项目不向周边地表水体排放废水，合理规划勘探线路和作业区域，避免穿越季节性河流及冲沟，对水体环境影响较小。 本项目行业类别是矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）标准划分，本项目为地下水环境影响评价中Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不进行地下水现状评价。 5、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，项目周边无声环境保护目标，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。 - 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。因此，本次评价不进行土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本工程为新建项目，未存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目位于且末县城东南约150km，主要分布于塔什萨依一带，“V”形沟谷向纵贯全区东－西，地形反差较大。根据对项目区周边现场踏勘、资料收集，项目区5km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化和农村地区中人群集中的区域等保护目标；厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水保护目标。 本项目不涉及地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等，无地表水保护目标。根据项目所在区域环境状况及勘探期排污特点，确定主要环境保护目标为： （1）生态环境：勘探期保护项目所在区域原有地表植被和土壤，降低水土流失，确保项目所在区域生态环境不受到较大影响；探矿结束后，通过钻探平台及配套泥浆池施工及槽探施工产生的表土及土石方回填泥浆池及探槽、覆盖表土，恢复植被，保证矿区周边荒漠生态环境不因本项目勘探而受到影响，出现明显变化。 （2）大气环境：保护项目附近区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，确保空气质量保持现有水平。 （3）地表水环境：保护项目区域地表水质量，不因本项目实施而降低地表水质量级别，确保地表水质量保持现有水平。 （4）地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中饮用式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。 （5）声环境：项目区厂界50m范围内无声环境保护目标。 （6）固体废物污染防治目标：确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置，最大限度地减小固体废物对周围环境的影响，避免二次污染。 根据项目建设对环境可能造成的污染与生态破坏，确定污染控制对象和防止生态破坏目标如下： （1）控制项目在建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏。 （2）保证项目区场界噪声达标，固体废物、废水得到合理利用及无害化处置。 （3）保证评价区域空气质量、地下水质量基本维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响减到最小并控制在小范围区域内，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。 2、与周边自然保护区位置关系 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县塔什萨依一带，项目占地范围内无禁止建设区中的自然保护区。距离项目最近的保护区为矿区东南侧约73km的阿尔金山国家级自然保护区。 阿尔金山国家级自然保护区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内，与青海和西藏相毗邻，面积4.5万km2，平均海拔高度4600m以上。阿尔金山国家级自然保护区是我国第一个以高原脆弱生态环境为主要保护对象的保护区，保护级别——国家级自然保护区，主管部门为新疆阿尔金山国家级自然保护区管理局。 建设项目与周边保护区相对位置关系图见附图3。 |
| 评价标准 | - 1、环境质量标准 - （1）环境空气 - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单。 - （2）声环境 - 项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准执行，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 - 2、污染物排放标准 - （1）大气污染物排放标准 施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表3-7 施工期无组织废气执行标准 污染物; 限值; 执行标准. 颗粒物; 1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 勘探期：建设项目运营期勘探过程中产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 表3-8 探期无组织废气执行标准 工序; 污染物; 限值; 单位; 执行标准. 勘探; 颗粒物; 1; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非道路移动机械烟气; CO; 3.5; g/kWh; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 (中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放 控制技术要求》（HJ1014-2020）. HC; -. NOX; -. HC+NOX; 6.4. PM; 0.20. - （2）噪声排放标准 施工期噪声排放限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。勘探期噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - （3）固体废弃物 项目产生的一般固废符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 其他 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》总体要求及主要目标，确定主要污染物排放总量控制因子为： （1）大气环境污染物：氮氧化物、VOCs。 （2）水环境污染物：氨氮、化学需氧量。 本项目为勘探项目，污染物产生量少，勘探期结束后污染物停止排放，不涉及重点管控水污染物、重点管控大气污染物的排放，因此本项目无须设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态影响分析 1.1占地影响 本项目施工期内修建道路占地18000m2(6000m*3m)。施工期内道路的修建会造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。修建道路产生的土石方堆放到道路一侧，利用彩条布进行苫盖，待工程结束后将其回填。 本次探矿勘探共设置施工营地1处，占地面积约400m2，为临时占地，施工期内临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。待项目勘探期结束后，拆除临时生活营地，恢复原有地貌。 1.2对植被的影响 工程在施工过程中，施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。 项目区为低覆盖度草地和裸岩石砾地，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少，以嗜碱类草本植物为主，每年5～7月在该区域生长，施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。勘探区以及运输道路一侧区域地表以低覆盖度草地为主，植被发育较差，覆盖度不足5％。矿区区域植物群种类和数量均贫乏，不涉及保护植物。施工期间弃土等的临时堆放会对植被产生一定的负面影响，工程建设将造成地表植被和植被土层的破坏，工程建设区和临时占用土地区域应尽量减少和避免工程区域内植被的人为破坏。 从生物损失量分析： 从土地利用现状来看，矿山区域及周边为裸岩石砾地和低覆盖度草地，勘探工程对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。区域生物量损失引用《新疆荒漠草地生物量估算及影响因素研究》按每平方米损失38.92g（项目扰动用地25175㎡）进行计算，本项目探矿过程仅会破坏勘探平台，造成生物量损失，生物损失量合计约0.98t，但随着矿山复垦工程的实施，可以在一定程度上补偿地表植被的损失。项目探矿期结束后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。 1.3对动物的影响 本工程施工范围内无珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使矿区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。项目区没有野生动物栖息地，没有野生动物主要的迁徙路径，也无珍稀野生保护动物出没。故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。 1.4对水土流失的影响分析 项目施工过程中，各类工程活动如修建勘查道路、平整场地、搭建临时设施等，会直接铲除、碾压地表植被，使地表植被覆盖率大幅降低；施工产生的噪声、粉尘等污染，会对周边一定范围内的植被生长环境造成破坏。高浓度粉尘沉降在植物叶片上，会堵塞气孔，影响植物光合作用，导致植被生长不良甚至死亡，进一步削弱了植被保持水土的能力；大量施工人员的活动，对周边地表植被造成践踏破坏，降低植被的郁闭度和覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流，故项目区的水土流失主要以风蚀为主。 1.5对区域景观的影响 由于项目施工开挖等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 项目施工期占地性质属于临时占地，占地面积约7600m2，主要以荒漠地带为主，植物稀疏，主要植物为碱蓬草、骆驼刺等，植被覆盖度不足5%，由于项目所在地植被稀疏，盖度较低，基本不会对周围生态环境造成影响。 1.6对区域沙化土地的影响分析 项目区属于非沙化土地，施工过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部从非沙化土地变成沙化土地。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。 2、大气污染物影响分析 施工期环境大气污染源主要为扬尘和施工机械废气。 ①扬尘 在整个施工期，产生扬尘的工序有土方开挖过程，土石方回填过程，建筑材料及建筑垃圾的运输、装卸、堆放过程等，施工现场的扬尘量与场地条件、土质、施工管理水平、施工季节和气象条件等诸多因素有关。 一般情况下，扬尘对大气环境的影响范围主要在工地附近100m以内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气环境影响甚微。而当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘影响范围可缩小到20~50m范围内。本项目施工工程量较小，施工扬尘的影响范围相对较小，且是暂时的，只要加强管理，切实落实好环评所提降尘措施，施工场地扬尘对区域大气环境和环境保护目标的影响较轻微，且随着施工的结束而消失。 ②施工机械废气和运输车辆尾气：包括各类运输车辆以及装载机等施工机械产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx、SO2。这种污染物较分散，且流动性，影响是短期的、局部的，经大气稀释扩散后，不会对环境造成较大影响。 # 3、废水污染物影响分析 本项目施工期较短，无生产废水产生，生活污水排入排入一体化生活污水处理设施中，满足《农村生活污水处理排放标准》(DB654275-2019)后用于绿化，不排放到外环境的，不会对周边水环境造成影响。 # 4、噪声污染物影响分析 施工期噪声主要可分为施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些施工中的敲打声、装卸过程建材的撞击声等，多为瞬间噪声；机械噪声主要由施工机械产生，多为间歇噪声；施工车辆噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。参考有关资料，施工期主要噪声源强见表4-2。 表4-2 施工期主要机械设备的噪声源强 施工阶段; 声源; 声源强度（dB（A））. 场地平整; 推土机; 83～88. 生活区用房安装; 吊车; 85~90. 运输阶段; 载重车; 82～90. 轻型载重卡车; 75～80. 施工噪声具有阶段性、临时性和不确定性，施工期间多种机械噪声声源都处于露天状态。当声源尺寸大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： LA(r）=LWA−20lgr−8 式中：LA—距离增加产生衰减值，dB（A）； r—点声源至受声点的距离，m。 各种施工设备在施工时随距离的衰减列于下表： 表4-3 施工机械噪声影响范围 施工机械; X（m）处声压级dB（A）; 标准dB（A）. 5; 10; 20; 30; 60; 100; 昼间; 夜间. 吊车; 74.0; 68.0; 62.0; 58.5; 52.4; 48; 70; 55. 载重车; 78.0; 72.0; 66.0; 62.5; 56.4; 52; 70; 55. 推土机; 78.0; 72.0; 66.0; 62.5; 56.4; 52; 70; 55. 轻型载重卡车; 74.0; 68.0; 62.0; 58.5; 52.4; 48; 70; 55. 在施工期间，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定，昼间限值为70dB（A）夜间限值为55dB（A）。根据现场调查，项目周边100m范围内无居民区，建设单位在施工期间应合理安排好施工时间、设备选型尽量采用低噪声设备、做好施工场所设备维护管理，规范操作，合理进行施工场地平面布置，减少噪声对环境的影响。 5、固体废物影响分析 （1）弃土 根据工程分析，项目主要的土石方由道路修建时产生。土石方临时堆放至道路两侧，并用彩条布覆盖，待工程结束后，土石方全部用于周边区域土地平整，无弃土产生，对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，施工期间，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计算，施工人员按照11人计，施工期约30d，则生活垃圾产生量为0.165t。 这些垃圾若处理不当，随意堆放，其中有机质会腐烂变质，发出恶臭，成为蚊蝇的滋生地，传播疾病，对生活区的卫生状况危害严重。此外垃圾中的有害物质还可能渗入地下，污染环境。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门定期处理。 |
| --- | --- |
| 勘探期生态环境影响分析 | 1、勘探期生态环境影响分析 项目勘探期对生态的影响都是负面、短期、局部的较小影响，随着勘探结束对环境进行恢复治理后对环境的影响是趋于正面的。 1.1对当地土地利用的影响 探矿活动对土地资源影响主要表现为对土地的占压以及表土的剥离。本项目整个勘探期对土地资源影响主要为占压，使其功能发生改变。探矿结束后，通过相应的复垦和生态恢复措施，临时占用的土地可恢复其原来的使用功能。 总体来说，由于本次勘查方式主要为槽探、钻探，占用的土地面积很小，且以临时占地为主，项目建设总体不会改变当地土地利用的格局。工程占地在工程结束后，通过采取合适的恢复植被等措施进行恢复，在实施措施合理可行的前提下，均可恢复到原来水平。因此，占地所造成的影响是短期的局部的，不会对评价区土地的利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局等造成显著影响。 1.2对植被的影响分析 （1）工程占地对植被的影响 勘探期对地表的开挖，项目区内的原生植被生态会造成一定程度的破坏。项目区内植被不发育，稀疏分布有盐地碱蓬草等，因此施工期对植被影响较小。 直接影响：槽探、钻孔的设置对地表进行开挖，同时开挖后钻屑及废土石的临时暂存，会占压土地，占地类型为裸岩石砾地和低覆盖度草地，探矿期间地表植被被破坏，表土剥离破坏地表植物，使得地表植被覆盖率降低。 间接影响：地表植被的清除、表土的剥离引起地表裸露，由此诱发的滑坡、泥石流等，滑坡使基岩裸露、植被破坏，泥石流的发生则会冲毁或掩埋沿途植被，物种的多样性和植被覆盖度及植物群落生产力逐渐下降。 随着勘探期的结束，被开挖部分将回填覆土，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求在施工过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带。施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。 （2）人类活动对植被的影响 项目作业过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。 1.3对动物资源的影响分析 （1）勘探过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着勘探各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有的荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。作业完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。 （2）对野生动物生境的影响 区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而勘探作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。 环评要求勘探单位合理安排勘查工作的施工、作业时间和施工方法，做好生态环境保护的宣传和教育工作，严禁在林区打猎，严禁对施工区域占地以外的植被进行破坏。 1.4景观环境影响分析 （1）景观格局影响分析 本项目施工人员对进场便道的踩踏，将在一定程度上会造成对评价区内景观连通性的破坏，由于钻探占地面积小，同时项目建成后采取植被复垦等生态保护措施，可减缓对景观格局的影响。总体上对评价区景观影响不大。 （2）景观生态影响分析 项目的作业会对周围景观生态功能产生一定的不利影响，并在一定程度上造成景观隔离。但项目占地较小，从生物传播关系来看，这种隔离作用仅限于土壤微生物和对以根系作为传播途径的植物有一定的影响。从生态系统中的食物链关系以及更广范围的生物互惠关系来看，由于项目区植被在区域植被总面积中所占比重较小，其影响也相对较小。 （3）自然景观影响 项目现有的生态景观主要为裸地。作业挖方会造成地貌的改变，对场地造成的地形破碎化，现场会产生一定的视觉反差。本项目矿区范围内无风景名胜区和名胜古迹，无珍稀植物及古树名木及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点，同时也不属于主要交通干线途径区域。因此对于大范围的自然景观，以及山地风貌来说，本项目作业的影响很小。 综上所述，项目作业会破坏当地植被，破坏原有自然景观地貌，逐渐形成裸地地貌，对矿区局部景观造成一定影响。但由于项目井场占地范围较小，破坏植被为区域常见物种，项目施工不会改变评价区内生态系统的整体功能。 1.5对土壤的影响分析 本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据项目性质与建设内容确定本项目为生态影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，探矿工程无具体类别，故本项目参考“其他行业”，“其他行业”全部为Ⅳ类项目，可不开展土壤评价，本次环评仅做简单分析。 （1）工程占地影响分析 本项目实施期间（包括施工期和勘探期）扰动总面积达25175m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。 在进行槽探、钻探施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。 当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。 （2）固体废物对土壤环境的影响 在钻探过程中会产生岩屑，本项目每个钻探工作区设置一个泥浆池，泥浆池采用双层油脂布进行防渗，钻屑采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填，可以有效减缓钻探泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。 1.6土地沙化影响分析 本项目勘探期各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就稀疏脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；钻探、槽探等勘查活动产生大量弃土弃渣，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。 1.7水土流失影响分析 本项目勘探期会使施工范围内的土体结构遭到破坏、野生植被会受到严重破坏甚至被彻底清除，若遇到大风天气施工，则可能导致风蚀作用加剧；本项目施工建设过程中，破坏了地表结构，不同程度的改变了原有地表水的循环途径。工程建设期间，探槽挖填土方和场地平整将导致原有地表裸露，还可能在较短时间内形成高于或低于地面边坡，以及倒运土的临时推土边坡。如勘探作业遇到洪水，在排水不畅的情况下，会导致一定的水土流失，影响周边区域，甚至可能淤积排水渠道，开挖边坡也可能出现少量的坍塌，但一般不会产生大规模的水土流失。 生态环境影响评价结论：本项目需改变部分矿区地形地貌，不免使局部山地、自然景观遭受破坏，造成生境破坏和水土流失，导致植被覆盖率相应减少，会对野生动物的繁殖和栖息带来一定的不利影响。但由于矿区处于较为原始的自然环境中，自净能力强，人为干扰小，且本项目为临时施工，工程建设对环境造成的影响程度较轻；勘探结束后，进行了地形、地貌恢复和生态恢复后，可恢复原有的生态功能，因此勘探活动无论对生态的破坏，还是对环境的污染均处于较小的范围，不会对现场环境造成重大影响。随着勘探工作结束，其负面影响也将随之消失。 2、勘探期废气影响分析 废气主要为柴油发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆尾气、施工扬尘、钻孔粉尘等。 2.1柴油发电机燃料燃烧烟气 项目需使用燃油发电机提供电力，发电机以0#柴油作为燃料，产生的废气主要成分为SO2、NOx、烟尘、烃类等。根据国家环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》一书中提供的资料，柴油燃烧产污系数为SO2：2.24kg/t，NOX：2.92kg/t，总烃：2.13kg/t。勘探期柴油消耗量约90t（密度0.835g/ml），则勘探期污染物排放总量约为SO2：0.202t、NOX：0.263t、总烃：0.192t。项目区及周围扩散条件良好，通过周围植被和自然环境稀释后对环境影响较小，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。 2.2施工机械及施工车辆尾气 施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，本项目勘探期间车辆较少，进出车辆的汽车尾气随着大气的自然扩散、稀释，加上绿化植被吸附后，对环境影响较小，且废气随着施工期的结束而消失，对区域大气环境影响不大。 2.3槽探扬尘 本项目槽探施工、钻机平台建设过程及运输车辆行驶均会产生扬尘，其排放特点为：扬尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对环境有一定的污染。排放浓度低、排放点多且分散、排放量受风速和空气湿度影响较大，采用洒水降尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，大风天气增加洒水次数，其扬尘造成的污染距离可缩小到20~50m范围，由此施工扬尘对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，勘探施工扬尘对周围大气环境质量影响是有限的，同时随着勘探工作的结束，施工粉尘对环境空气的影响会逐渐消失。 - 2.4钻孔粉尘 - 本项目采用湿法钻探，钻探过程中需要冲洗液冷却、润滑等，能够有效降低粉尘浓度，使大部分粉尘沉降下来，只有极少的粉尘进入空气中。 为了减少粉尘对环境的影响，应注意采取降尘措施： （1）加强工程管理，严格落实湿式作业，减少粉尘产生量； （2）尽量避免在极端天气如大风天气作业，必须作业时，需采用湿法作业，并适时洒水降尘。 综上所述，项目勘探期对大气环境影响小。 3、勘探期水环境影响分析 本项目勘探期废水主要为工程人员生活污水、钻探废水、洒水降尘、地下涌水。 3.1生活污水 勘探期探矿作业人员（19人）在项目区食宿，在工作区东北部设置临时生活营地，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取30L/d，则施工期间生活用水总量约为136.8m3；排水系数取0.8，则生活污水产生量约为109.44m3。施工人员产生的生活污水水质与居民生活污水相似，其中COD产生浓度350mg/L，产生量0.038t/a；BOD5产生浓度300mg/L，产生量0.033t/a，SS产生浓度200mg/L，产生量0.022t/a，NH3-N产生浓度30mg/L，产生量0.0033t/a。 钻探期在生活营地设置1个10m3防渗一体化生活污水处理设施处理生活污水。施工人员生活污水主要为餐饮、粪便、洗漱等污水，污水成分较为简单，污染物浓度也较低。若直接排入附近水体，将对水质造成污染。本项目生活污水用于绿化，生活污水处理后的水质满足《农村生活污水处理排放标准》(DB 654275-2019)表2中A级标准限值后，符合绿化用水水质要求，且项目绿化用水灌溉后进入水分进入土壤、被植物吸收，不排放地表水环境。 在采取相应的措施后，本工程施工对周边水体的环境影响较小。 3.2钻探废水 钻探过程采用循环介质冲洗钻孔，利用冲洗液达到“及时携出岩屑，保持钻孔干净，保护钻孔孔壁、冷却润滑钻具”等目的。循环介质由洗孔用水加入钻探过程中产生的泥浆调配而成。 根据钻探施工单位经验，洗孔用水量为：每钻孔1m³岩心需2m³洗孔用水。本项目工程量为钻孔1000m，共20个钻孔，钻孔深度30～200m不等，设计孔径91mm。则本项目钻孔总容积V=3.14×（0.091/2）2×1000=6.5m³，总洗孔用水量为13m³。 钻探施工过程约80%的钻探用水蒸发消耗（即10.4m³），钻探结束仅有少量钻孔废水（20%，即2.6m³）沉积于泥浆池内，后全部与岩屑、泥浆一并用于钻孔回填。 3.3地下涌水 矿区无系统的地下涌水观测资料，开拓系统尚不完善，未充分揭露各含水层、含水构造破碎带的水文地质现象，目前不具备地下涌水量定量预测的条件，未来地下涌水量无法确定，只能作定性预测评价。 若勘查过程中出现地下涌水且涌水量较小，及时进行封堵，涌出的地下水可收集至钻机平台配套的临时防渗泥浆池内，用于凿岩用水、洒水降尘，不外排。 若涌水量较大，则环评要求设置三级沉淀池，采用“絮凝沉淀”等工艺对SS等物质沉降处理后晴天优先回用于探矿、临时排土场以及施工便道的洒水降尘及绿化，不外排；雨天暂存于三级沉淀池，不外排。 综上所述，本项目勘探期产生的废水对周边环境影响较小。 4、勘探期噪声影响分析 勘查过程噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、发电机、凿岩机等连续性噪声，噪声源强在95~120dB(A)。主要噪声源强及特性见表4-4。 表 4-4 勘探期主要噪声源强特性单位：dB(A) 序号; 噪声设备; 数量; 单台强度; 噪声源; 声源种类; 治理措施; 治理后强度. 1; 钻机; 1; 120; 机械; 固定声源; 选用低噪声设备，加装基础减振，隔声等措施; 105. 2; 泥浆泵; 2; 95; 机械; 固定声源; 80. 3; 柴油机发电机; 1; 100; 机械; 固定声源; 85. 4; 凿岩机; 3; 90; 机械; 固定声源; 75. 勘查过程中，施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，预测模式如下： Lp(r)=Lp(ro)-201g(r/ro) 式中：Lp(r)-距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； Lp(ro)-距声源ro处的参考声压级，dB(A)； r-预测点距声源的距离，m； ro-参考点距声源的距离，m。 根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值参见表4-5。 表4-5 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 名称; 源强; 隔声后; 不同距离处的噪声贡献值. 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 160m. 钻机; 120; 105; 91; 85; 81; 79; 77; 75; 73; 71; 69; 67; 65; 61. 泥浆泵; 95; 80; 65; 60; 56; 54; 52; 50; 48; 46; 44; 42; 40; 36. 柴油发电机; 100; 85; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 53; 51; 49; 47; 45; 41. 凿岩机; 90; 75; 61; 55; 51; 49; 47; 45; 43; 41; 39; 37; 35; 31. 叠加; 120.06; 105.06; 91.06; 85.06; 81.06; 79.06; 77.06; 75.06; 73.06; 71.06; 69.06; 67.06; 65.06; 63.06. 按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，在设备全运转状态下，根据预测结果，项目钻探噪声经距离衰减后60m处昼间可达标，本项目夜间不进行钻探作业。 同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，勘查过程噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，勘探期产生噪声对周边环境影响不大。 5、勘探期固体废物环境影响分析 本项目在勘探期产生的固体废物为表土及土石方、钻井岩屑、废防渗材料、污泥池污泥及生活垃圾。 - 5.1表土及土石方 - （1）钻探平台及临时泥浆池施工 本项目每个钻探工作区需设置1个3m³的油脂布防渗泥浆池，泥浆池建设需清理表土将产生一定量的表土，每个泥浆池开挖过程会产生3m³的废土石方，20个泥浆池共产生60m³废土石方。表土及土石方堆存于钻机周围，用于后期生态恢复，待钻探结束后进行表土及土石方回覆回填，并进行植被恢复。 - （2）槽探施工 - 整个探矿期，槽探施工共开挖土石方1000m³，槽探施工时土石方临时堆存于探槽一侧，待槽探完成后用于探槽回填，并进行植被恢复。 本环评要求表土及土石方暂存期间落实压实堆放、遮盖、洒水降尘等措施，在槽探、钻探结束后及时回覆回填并进行植被恢复。整个勘探期无废弃土石，亦无损失量。 5.2钻屑 为了获得岩心样本，项目进行钻探施工。钻探过程，岩层中约70%作为岩心样本送实验室分析，剩余部分为钻进过程中排出的钻屑。产生的岩屑采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填。 - 钻屑产生量参考公式进行计算： - W=1/4×π×D2×h×30% - 其中：W——产生的钻屑量，m3； - D——井眼平均井径，m，0.091m； - h——裸眼长度，1000m； 经计算，整个钻探期其钻屑W产生量为1.95m³。 5.3废防渗材料 待钻探结束后需对油脂布防渗泥浆池进行回填、找平，同时需取出油脂布，每个泥浆池废油脂布用量约为15kg，则该项目整个探矿期废油脂布产生量为0.3t，属一般固废，由施工单位集中收集后送至且末县固体废物填埋场处置。 - 5.4泥浆池污泥 - 本项目设置20个钻探点，钻探作业单个、依次进行。以单个钻探点作业进行分析，项目钻探过程依据施工需求采用清水钻进或泥浆钻进，产生的废水夹带岩屑进入该钻机平台配套的泥浆池沉淀处理后循环使用或用于配置泥浆液；泥浆经泥浆池收集后循环使用，待钻探完成时泥浆池中的泥浆固化后用于该钻探点的回填作业。 5.5生活垃圾及原辅材料包装袋 项目劳动定员固定技术人员6人，其他辅助性人员5余人（槽探、取样等工人），钻探作业外委，钻探期间8名钻探作业人员，均在项目区食宿，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，整个探矿期生活垃圾产生量为2.28t，探矿过程原辅材料包装材料约10kg。生活营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后送至且末县生活垃圾卫生填埋场处置。 本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-6。 表4-6 勘探期固废情况一览表 固废 名称; 产生 工序; 固废属性; 产生量; 处置方式. 钻屑; 钻探; 一般固废 （900-099-S12）; 1.95m3; 钻屑被循环介质带出地面后，采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填. 泥浆池污泥; 钻探; 一般固废 （900-001-S71）; 少量; 待施工结束后用于回填钻孔. 废防渗材料; 地面防渗; 一般固废 （900-001-S72）; 0.3t; 集中收集后送至且末县固体废物填埋场处置. 生活垃圾及原辅材料包装材料; 施工 生活; 生活垃圾 （900-099-S64）; 2.29t; 集中收集后送至且末县生活垃圾卫生填埋场处置. 本项目污染物排放量汇总表见下表： 表4-7 污染物排放量汇总表 污染物; 产污环节; 污染物名称; 排放量. 废气; 柴油机和柴油发电机; NOx; 0.263t. SO2; 0.202t. 总烃; 0.192t. 废水; 生活污水; COD; 0.038t. BOD5; 0.033t. SS; 0.022t. NH3-N; 0.0033t. 固废; 钻屑; /; 1.95m3. 废防渗材料; /; 0.3t. 泥浆池污泥; /; 少量，待施工结束自然固化后用于回填钻孔. 生活垃圾及废包装材料; /; 2.29t. 6、环境风险分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 6.1环境风险评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2、q3……qn是指每种危险物质的最大存在总量，单位为t； Q1、Q2、……Qn是指每种危险物质的临界量，单位为t。 - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中，本项目勘探过程中涉及的危险物质主要为柴油，钻探工作期项目施工区未设置柴油储罐，采用30个200L油桶少量存放，柴油平均密度为0.84g/cm3，预计柴油最大存在量5.04t。本项目Q值见表4-8。 表4-8 危险物质临界量比值一览表 物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 柴油; 5.04; 2500; 0.002. 项目Q值; 0.002. 因此，本项目Q=0.002＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 - 6.2环境敏感目标概况 - 本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，项目施工区周边5km范围内无居民点、学校、医院。项目区内无环境风险敏感目标。 6.3风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。本项目涉及的环境风险物质主要为柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分见下表4-9。 表4-9 柴油理化性质、危险特性一览表 标识; 中文名称; 柴油; 英文名称; Diesel oil. 分子式; C4H100-C12H26; 分子量; 148-170. CAS号; 68334-30-5; UN编号; 1202. 危险号; -; 危险标记; 可燃液体. 理化性质; 性状; 稍有黏性的浅黄色至棕色液体. 溶解性; 不溶于水，溶于醇等溶剂. 熔点(℃); -18; 沸点(℃); 282~338. 相对密度（水=1）; 0.84~0.86; 相对密度（空气＝1）; 4. 饱和蒸汽压（UPa）; 4.0; 凝固点(℃); -35~10. 燃烧爆炸特性; 燃烧热（KJ/mol）; -; 最小点火能（mJ）; -. 燃烧性; -; 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳、水. 闪点(℃); 38; 引燃温度(℃); 257. 聚合危害; -; 稳定性; -. 爆炸下限(%); 1.5; 爆炸上限(%); 4.5. 禁忌物; 强氧化剂、卤素. 危险特性：; 遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：; 泡沫、干粉、沙土、二氧化碳，用水灭火无效。. 毒理; LD50; -. LC50; -. 对人体危害; 侵入途径：; 吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救; 皮肤接触：; 脱去污染的衣物，用肥皂和大量流动清水彻底冲洗. 眼睛接触：; 立即翻开下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟，就医。. 吸入：; 迅速脱离现场至新鲜空气处，保暖并休息。呼吸时给予输氧；呼吸停止时，立即进行人工呼吸；就医。. 食入：; 误食立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠；就医。. 防护; 工程控制：; 密闭操作，注意通风. 呼吸系统防护：; 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。. 身体防护：; 穿一般作业防护服. 眼睛防护：; 戴化学安全防护眼镜. 手防护：; 戴橡胶耐油手套. 其他防护：; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应佩戴自给式正压呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。少量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转至槽车或专用收集器内，回收或委托有资质单位进行处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前先检有包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 6.4环境风险分析 结合本项目环境风险识别，项目环境风险分析以化学品泄漏、火灾及地下涌水等环境风险为重点进行分析。 （1）化学品泄漏环境风险分析 本项目柴油等化学品的暂存设施主要是油桶，油桶老化存在渗漏的可能；化学品储存若管理、储存及处理不当，导致其泄漏、挥发等，会对泄漏区域的空气、土壤及人群健康将造成影响，也可能造成地下水污染，严重时会引发火灾。 （2）火灾风险因素分析 由于柴油具有易燃易爆的危险特性，如果油桶密封不严，造成存放的柴油泄漏挥发，在天气干燥季节，如果探矿工作人员用火不当，就可能造成火灾爆炸事故的发生。 火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳、颗粒物和刺激性的有毒有害气体等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防渗层，导致污废水泄漏等事故的发生，从而造成二次污染。将会对周围的生态环境造成严重的灾难。 （3）地下涌水风险因素分析 勘查区无系统的地下涌水观测资料有限，且各钻点实际钻探施工点位、深度等将依据构造-蚀变填图、剖面测量以及实际施工条件等作进一步细化调整，因此目前尚不能准确分析钻探过程地下涌水产生情况。因此，若探矿过程中出现地下涌水时处理不当将冲刷地表土壤，形成水土流失。 6.5环境风险管理 （1）化学品泄漏风险防范措施 柴油使用专用的柴油储存容器，并确保其密封性良好，防止泄漏发生；定期检查储存容器的密封性和完整性，一旦发现问题应立即修复或更换；柴油应存放在室外开放的通风场所，远离火源和明火，存放柴油的场所应平整、干燥，铺设防渗油脂布，并且无易燃物，不得将柴油堆积在地面上，可以使用防漏托盘或防溢油池来避免柴油泄漏；柴油存放场所应有醒目的标志标识，包括禁止吸烟、禁止明火、易燃易爆警示等标识，同时，应标明存放柴油的地点和容量，以便操作人员和应急人员快速定位；制定柴油储存和处理的安全操作规范，包括如何正确操作输送设备、处理泄漏等；定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。 柴油泄漏应急处置措施：切断火源，并尽可能切断泄漏源。小量泄漏时，用活性炭或其他惰性材料吸收；大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （2）火灾风险防范措施 项目应当加强管理，野外工作期间须有严格的防火安全措施，灭火工具必须常备，且仅作防火专用；不准在防火区燃火及乱扔未熄灭的火种；在非防火区燃火时，只能在背风一面点燃，且周围2米内不得有干草和枯枝等易燃物，火堆用毕应彻底熄灭；在无人监视时不得离开燃烧的火堆；项目涉及柴油的使用，虽用量较小，但在使用过程中，严禁明火；加强人员安全用火知识教育和管理。 （3）地下涌水风险防范措施 根据项目实施情况，钻探过程中若出现地下涌水，及时通过抽水、引流等方式将地下涌水收集至泥浆池内，清理淤泥和碎石，铺设防水油布，浇筑混凝土，然后土方回填。经过沉淀处理后的地下涌水用于项目区洒水降尘，不外排。 （4）表土及土石方临时堆放风险防范措施 ①做好拦排水，防止雨水在堆品表面形成径流，造成水土流失以及污染。 ②及时掌握天气变化情况以及当地汛情，提前做好排水工作，完善排水沟等设施。 （5）环境风险评价结论及建议 建设单位应严格落实风险防范措施，加强安全管理，制定安全管理制度，对工作人员进行有关安全知识培训，车辆进出场区应限速慢行，管理人员应及时对驾驶员进行宣传，提高其环境保护和防火意识，施工时要求勘查单位严格配备必要的消防设施等，可以有效控制事故的发生，将环境风险降至最低限度，确保勘探安全进行。 综上所述，在项目严格落实本次环评提出的建议和风险防范措施情况下，项目的环境风险是可以接受的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | # 勘探区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素，不涉及新疆维吾尔自治区国家沙化土地封禁保护区，根据附图，项目区不在红线范围内，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求。 # 本项目土地利用类型为裸岩石砾地和低覆盖度草地，不占用基本农田、公益林等，道路选线均避开植被生长旺盛的地方。对项目区的生态影响呈点状分布，仅影响井场占地范围内土壤、植被等。荒漠野生植被在临时占地得到释放后，自然恢复，由本项目造成的生物量损失较小。 # 施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施；且勘探工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 本项目施工期对生态环境的影响主要是对区域景观的影响，可能产生的水土流失影响，对土壤、动植物的影响等。 （1）优化施工道路的选址，严格限定施工范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （2）工程建设过程中，严格控制施工范围，避免使用大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业。尽量缩短工期，减少因施工造成的植被影响。 （3）动土作业应尽量避免大风天和雨天开展，以免造成大量水土流失，施工期应在施工场地内布设临时简易排水沟，以便于施工期能及时导出地面径流。生态环境保护尽量采取清洁、高效的生产技术及减少生态环境破坏的施工方式，并且优化施工布局，精心组织管理，尽量减少对区域内植被的破坏。 （4）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地、料场应进行清理，平整场地，使扰动过的地表与周围的景观相协调。在土方回填施工过程中，应采取以下环境保护措施。 ①合理划定回填区域范围，确保不超过规定范围。 ②依据土地复垦方案和生态恢复规划，制定详细表土回用计划，明确回用时间、地点、方式及用量，确保在探矿结束后及时开展。 ③回用过程中，遵循“先剥离、后回用”原则，按照原土壤层次顺序回填。采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。 ④土方运输：运输过程中应采取遮盖措施，防止土方散落和扬尘污染，确保周围环境的清洁。 ⑤扬尘控制：在施工的过程中要合理地降低土方回填产生的扬尘污染，可采取洒水抑尘等方法。 综上所述，本项目施工期较短，施工过程将对周围环境产生一定的影响，但是影响较小并且是可逆的，同时，施工期影响是暂时的，将随着施工期的结 束而结束，评价认为本项目施工期对周围环境的影响是可接受的。 2、施工期大气环境保护措施 （1）运输车辆应谨防装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗洒。及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。 （2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上施工期每天进行4次洒水降尘。 （3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫盖遮挡，减少风力起尘。 （4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备及原料的利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。 （5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强本项目施工期机械设备的维护保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。 3、施工期水环境保护措施 本项目施工期较短，无生产废水产生，本项目采取水环境保护措施如下： （1）严格控制勘查范围，禁止在施工现场冲洗机械设备。 （2）施工过程中产生的生活污水排入一体化生活污水处理设施中，经处理后用于绿化，不外排。 4、施工期噪声环境保护措施 本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、发电机、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下： （1）从声源上控制：使用低噪声的机械设备，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 （3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。 （4）车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。 5、施工期固废环境保护措施 施工期固体废物来自施工过程中所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。 土方回填施工技术要点： （1）土方回填施工前需先进行土方挖掘。在挖掘土方时，应根据工程要求确定挖土的深度和宽度。挖掘土方时应遵循分层分段、自上而下、保持土体稳定的原则，以确保挖掘过程中的稳定与安全。 （2）将挖掘土方进行整理、筛分、清除杂质等加工处理。处理后的土方应符合工程设计要求，具有足够的密实性和均匀性，土方处理过程中需要注意防止土方的二次污染或其他有害物质的混入。 （3）根据工程要求和土方性质，选择合适的填筑方法；合理设置均质层，确保填筑土方具有一定的均质性和稳定性；严格各种填筑的工艺参数，如填筑厚度、均质层厚度、回填层厚度等；回填施工时需要避免水分进入土方中，以防止土方松散和沉降现象的发生。 （4）土方回填施工完成后，选择合适的压实机械、压实层数和压实次数，控制压实厚度和速度，提高土方的密实性和稳定性，减少土方的沉降和变形。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门定期处理。 6、施工期防沙治沙措施 项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施： （1）施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖； （2）合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压； （3）根据当地气候和土壤条件，选择耐旱、固沙能力强的乡土植物品种进行植被恢复。 7、施工期水土保持措施 项目施工过程中，各类工程活动如修建勘查道路、平整场地、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施： （1）做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地； （2）控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动； （3）结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对植被的破坏。 |
| --- | --- |
| 勘探期生态环境保护措施 | 1、勘探期废气污染防治措施 （1）应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，尽量利用勘探区现有道路网络；其次是对使用频繁的道路路面进行洒水处理；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。 （2）勘探区设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业。 （3）使用达标柴油，定期对柴油发电机等设备进行维护。 （4）材料集中堆放，下垫上盖。 （5）钻探作业采取湿式钻进作业、裸露场地适时洒水降尘。 2、勘探期废水污染防治措施 本项目勘探期废水主要为工程人员生活污水、钻探废水、地下涌水、降尘用水。 （1）工程人员生活污水：生活污水经防渗一体化生活污水处理设施处理后，用于绿化，不外排。 （2）钻探废水：钻探过程产生的带岩屑冷却废水、泥浆等收集至钻机平台配套的临时泥浆池内，经沉淀处理后回用于钻探或洒水降尘，不外排。 （3）若勘探过程中出现地下涌水，及时对其进行封堵，并收集于钻机平台内配套的临时防渗泥浆池内，沉淀处理后用于钻探过程及洒水降尘。若涌水量较大，则设置三级泥浆池，采用“絮凝沉淀”等工艺对SS等物质沉降处理后晴天优先回用于探矿、临时排土场以及施工便道的洒水降尘及绿化，不外排；雨天暂存于三级泥浆池，不外排。 （4）降尘用水：蒸发耗散。 （5）地下水保护措施 ①防渗 本工程拟对项目区进行分区地下水污染防治，柴油桶存储区、防渗泥浆池、防渗一体化生活污水处理设施区等关键部位均采用防渗膜防渗，铺设防渗膜，防渗膜防渗系数需小于等于1.0×10-7cm/s。正常情况下不会对周围地下水产生影响。 ②加强器械装置及柴油储存容器的维护检修，防止因管理不当造成泄漏事件。 ③钻探作业过程中加强对钻机平台、临时防渗泥浆池区域的维护，及时清理污染物，减少由于淋溶作用造成地下水污染。 ④钻探作业严格按照工程标准执行，加强管理，防止由于操作不当造成局部塌陷，加剧地下水影响。 ⑤槽探、钻探结束后及时对作业区进行回填、回覆，落实生态修复。 3、勘探期噪声污染防治措施 （1）选用低噪声设备，同时加强设备的维护与管理使其保持良好工作状态，尽量避免高噪声设备同时工作，把噪声污染减少到最低程度，严禁使用鸣笛等联络方式，机械设备停止工作时应关闭发动。 （2）勘探期的柴油发电机等高噪声设备的基础减振和设置隔声罩减少噪声传播，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用，避免形成污染影响；在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的勘探工作人员发放噪声个人防护用品，消除噪声污染影响。 4、勘探期固体废物污染防治措施 4.1固体废物污染防治措施 本项目勘探期固体废弃物拟采取的措施如下： - 钻探平台及临时泥浆池施工产生的表土及土石方堆存于钻机周围，用于后期生态恢复，待钻探结束后进行表土及土石方回覆回填，并进行植被恢复。槽探施工时产生的土石方临时堆存于探槽一侧，待槽探完成后用于探槽回填，并进行植被恢复。勘探期产生的表土及土石方暂存期间落实压实堆放、遮盖、洒水降尘等措施，在槽探、钻探结束后及时回覆回填并进行植被恢复。整个勘探期无废弃土石，亦无损失量。 - 钻屑 钻屑被循环介质带出地面后，70%作为岩心样本送实验室分析，其余采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填。 （3）废防渗材料 废油脂布属于一般固废，由施工单位集中收集后送至且末县固体废物填埋场处置。 （4）泥浆池污泥 钻探泥浆经泥浆池沉淀后，自然固化后用于回填。 - （5）生活垃圾 - 勘探期间施工人员产生的生活垃圾集中收集至带盖垃圾桶内，统一收集后交由环卫部门定期处理。 4.2一般固体废物环境管理要求 项目区产生的一般固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求进行台账管理。 综上所述，施工期产生的固体废物在采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 5、勘探期土壤污染防治措施 （1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。 （2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。 （3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。 综上所述，正常情况下，勘探工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。 6、勘探期生态环境保护措施 6.1生态保护措施 （1）勘探区、生活营地临时占地保护措施要求 ①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。严格控制施工面积大小，钻探保证在钻探平台范围内进行，尽量缩小探矿活动范围，减少对植被、陆生脊椎动物及其栖息地的破坏，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。 ②严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽量减少便道占地和对地表植被的影响，临时道路应严格控制宽度，并指定车辆的行驶路线。 ③加强对员工的管理，尽可能减少对土地的扰动。 ④本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。 ⑤及时开展植被恢复工作，利用之前收集的表土对临时占用的戈壁进行覆土。项目勘探过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。 （2）对野生动物的生态环保措施要求 ①勘查过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。 ②为了更好地保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 ③对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。设置“保护野生动植物”等警示牌。 ④加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 （3）水土流失防治 本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围；施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道；施工车辆不得随意驶离便道。施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。钻孔应按封孔设计的要求严格执行，孔口中心处必须设立水泥标志桩（用水泥固定），桩顶端露出地表10～15厘米，桩面上写明孔号、开孔日期、终孔日期、终孔孔深等内容。 建设单位在保证做到以上措施的情况下，对防止风沙流动、促进生态环境的恢复会起到良好作用，可将水土流失的程度降低到最低限度。 （4）防沙治沙措施 本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定，执行以下矿区防沙治沙措施： ①土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。 ②大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在划定的施工范围外砍挖自然植被及其他固沙植物。 ③施工结束后对场地进行平整，清运现场遗留的污染物。 ④严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动。 ⑤营地应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。 ⑥优化施工组织，缩短施工时间，避免在风天气作业，以免造成土壤风蚀影响。 采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 （5）生态避让、管理、恢复、补偿、减缓及监测措施 ①工程避让措施：临时探矿营地位置及钻探施工平台占地应在满足勘探设计和施工要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响，并进一步影响其上部生长的野生植被。 ②管理措施：严格控制占地，严格遵守矿山环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线，运输车辆及勘探车辆在规定路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对野生植物生存环境的踩踏破坏。加强用电安全的管理，提高消防意识，防止人为原因导致火灾的发生。 ③恢复措施：勘探完成后施工设备及时撤离，固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留，占地应清理平整，尽量利用钻探、槽探施工时产生的表土及土石方对临时占地进行回填、回覆。 ④减缓措施：临时探矿营地尽量选择在植被稀少的区域布点，避开植被生长茂密区，减少对地表植被的破坏；严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。勘探期表土及土石方落实压实堆放并洒水降尘；关注天气状况，如遇极端天气如大风、暴雨，及时采取覆盖措施。 ⑤监测措施：勘探期对项目的大气环境、噪声、生态环境进行监测。 本项目在采取以上提出的保护措施后，可达到预期的生态保护和修复效果，提出的保护措施技术可行，经济合理、运行稳定。 6.2探矿结束后环境恢复治理 （1）场地清理 勘查施工区（点）工作结束后，应及时拆除现场施工设备、物资和临时设施，清除现场各类杂物、垃圾及污染物。 （2）场地恢复平整 场地恢复平整应根据恢复治理设计要求，结合现场情况，尽可能按原始地形地貌平整。难以复原的地段，应按恢复治理设计场地平整标高进行平整，尽可能与自然环境相协调。 施工现场的钻孔、池、槽等，应采用开挖或外运的土石进行回填，场地平整工作不应产生新的挖损破坏。 钻探及其他施工现场场地平整中，应彻底清除场地上污染物。废浆、废液应进行固化处理，深埋于开挖的坑、池底部，上部回填无污染的土壤。 钻探完后先用清水反复冲洗孔壁，然后严格按照“封孔设计书”对钻孔进行封孔处理，孔口中心处必须设立水泥标志桩（用水泥固定），桩顶端露出地表10～15厘米，桩面上写明孔号、开孔日期、终孔日期、终孔孔深等内容。 （3）场地覆土 场地的覆土厚度及土质应符合恢复地类的复绿设计及相关行业的规范标准要求。 仅压占未挖损及污染的场地，可采取深翻、松土、培土等方式，满足相关规定和设计恢复治理要求。 （4）复垦复绿 本项目勘探完成后，将其勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。 综上，本项目生态恢复治理措施全面实施后，破坏的植被可逐步恢复，可有效地吸滞扬尘，净化空气，提高环境空气质量，还可防风固沙，减少水土流失、减少土壤水分蒸发，改善土地利用状况。总之，通过实施生态恢复治理措施，本项目的污染被减小，局部生态环境得到改善和恢复。 图5-1 项目生态恢复治理措施示意图 |
| 其他 | 环境监测计划 项目钻探工作结束后，大气及噪声影响消失，后期也无废水、固废产生，因此不制定相关监测计划。项目对环境的影响主要是生态影响，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），制定生态监测计划见下表。 表5-1 生态监测计划 - 阶段; - 监测内容; - 监测因子; - 监测频率; - 监测点. - 施工期; - 环境空气; - 颗粒物; - 施工高峰期连续监测2天，每天监测3次; - 施工现场. - 噪声; - 施工噪声; - 施工现场. - 勘探期; 固体废物; 生活垃圾、土石方、岩屑、钻探泥浆; - 勘探期间随机监测2次; - 勘探区. 事故性检测; 根据事故性质，影响大小，判断监测气、土、水等; - 事故发生时; - 勘探区. - 撤离生态恢复期; - 场地恢复及植被恢复情况; - 对探槽、钻探施工平台及配套泥浆池临时占地进行回填、场地平整、覆土、生态自然恢复; - 撤离后半年; - 勘探区. |
| 环保投资 | 本项目总投资500万元，其中环保投资36.5万元，占总投资的7.3%，具体投资见下表。 表5-2 环保投资一览表 类别; 环保措施; 投资(万元). 废气治理; 施工现场定期洒水降尘; 2. 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 5. 生产废水; 每个钻探点设置临时防渗泥浆池，采用油脂布防渗; 5. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶统一收集，交由环卫部门处理; 0.5. 土石方、表土; 压实堆放，极端天气等有需要的情况下遮挡覆盖; 2. 岩屑、泥浆; 钻屑经振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，钻探泥浆经泥浆池沉淀后，每个钻孔完毕后，钻屑、泥浆用于钻孔回填; 10. 噪声; 车辆噪声、仪器噪声; 选用低噪声设备。合理安排施工时间，合理布置施工平面图，加强管理等; 纳入工程投资. 风险防范; 加强管理及巡查; 2. 生态恢复、水土 保持、防止土壤沙化; 对临时占地进行清理、平整、表土及土石方回填回覆、施工迹地修复(遵循景观相似及功能相似原则)，落实防沙治沙措施和水土保持措施; 10. 合计; 36.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 勘探期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌。 | - | 合理规划进场路线和临时探矿营地，尽量避让植被较多的区域；严格控制施工作业带宽度，减少临时占地面积；在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，以便后期自然恢复；工程结束后，做好施工场地的恢复工作。生态恢复与补偿措施主要依靠植被自然恢复的方式进行，重点是防止因工程建设造成的水土流失和风蚀沙化。 | 现场清理平整，施工范围外无破坏痕迹，临时占地已恢复原有使用功能。 |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | 施工期较短，无生产废水产生；生活污水经一体化生活污水处理设施处置后用于绿化，不外排。 | - | ①工程人员生活污水：生活污水经一体化生活污水处理设施处理后用于绿化，不外排。 ②钻探废水：钻探过程产生的带岩屑冷却废水、泥浆等收集至钻机平台配套的临时泥浆池内，经沉淀处理后回用于钻探或洒水降尘，不外排。 ③若勘探过程中出现地下涌水，及时对其进行封堵，并收集于钻机平台内配套的临时防渗泥浆池内，沉淀处理后用于钻探过程及洒水降尘。若涌水量较大，则设置三级泥浆池，采用“絮凝沉淀”等工艺对SS等物质沉降处理后晴天优先回用于探矿、临时排土场以及施工便道的洒水降尘及绿化，不外排；雨天暂存于三级泥浆池，不外排。 | 废水不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | ①应严格控制施工临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。 ②施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加。 ③施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。 | - | ①加强器械装置及柴油储存容器的维护检修，防止因管理不当造成泄漏事件。 ②钻探作业过程中严格按照工程标准执行，加强管理，及对钻机平台、临时防渗泥浆池区域的维护，及时清理污染物，减少由于淋溶作用造成地下水污染。 ③槽探、钻探结束后及时对作业区进行回填、回覆，落实生态修复。 | 作业区进行回填、回覆，完成生态修复。 |
| 声环境 | - ①合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械。 - ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良 好工作状态。 | - | 高噪声设备采取基础减振、隔声措施。 | - |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 道路洒水抑尘，开挖土石方堆放在临时堆场，使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放。 | - | 柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护；扬尘：对易起尘物料遮盖，钻探作业采取湿式钻进作业、裸露场地适时洒水降尘，加强车辆管理。 | - |
| 固体废物 | 施工期固体废物来自施工过程中土地平整和道路修建所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。 | 表土及土石方是否回填，并进行恢复。 | ①表土及土石方：钻探平台及临时泥浆池施工产生的表土及土石方堆存于钻机周围，用于后期生态恢复，待钻探结束后进行表土及土石方回覆回填，并进行植被恢复。槽探施工时产生的土石方临时堆存于探槽一侧，待槽探完成后用于探槽回填，并进行植被恢复。勘探期产生的表土及土石方暂存期间落实压实堆放、遮盖、洒水降尘等措施，在槽探、钻探结束后及时回覆回填并进行植被恢复。整个勘探期无废弃土石，亦无损失量。 | 表土及土石方是否回填，并进行恢复。 |
|  | - | - | ②钻屑：钻屑被循环介质带出地面后，大部分作为岩心送实验室分析，其余采用振动筛从泥浆中分离出来排入泥浆池，每个钻孔完毕后，钻屑用于钻孔回填。 ③泥浆池污泥：钻探泥浆经泥浆池沉淀后，自然固化后用于回填，并进行植被恢复。 ④废防渗材料：废油脂布属于一般固废，由施工单位集中收集后送至且末县固体废物填埋场处置。 ⑤生活垃圾：勘探期间施工人员产生的生活垃圾集中收集交由环卫部门定期处理。 | 固废处置率为100%，现场无施工遗留问题。 |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | - | - | 严格落实风险防范措施，加强安全管理，制定安全管理制度，对工作人员进行有关安全知识培训，车辆进出场区应限速慢行，管理人员应及时对驾驶员进行宣传，提高其环境保护和防火意识，施工时要求勘查单位严格配备必要的消防设施等，可以有效控制事故的发生，将环境风险降至最低限度，确保勘探安全进行。 | - |
| 环境监测 | - | - | 委托有资质单位进行检测。 | 检测报告单 |
| 其他 | - | - | 无 | 无 |

- 七、结论

综上所述，项目建设符合国家现行产业政策，项目选址符合相关规划，不在生态保护红线范围内。项目实施期间将对区域生态环境造成一定影响，并产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物，在采取环评提出的防治措施后可做到噪声达标排放，废水不外排，固体废物合理处置，在认真执行环评中提出的污染防治及生态恢复治理措施后，项目实施基本不会降低周围环境的功能，对环境的影响可以接受，项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。因此，本项目从环境保护的角度上考虑，项目的建设环境影响是可行的。