- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：且末县沙生植物应用产业基地建设项目

建设单位（盖章）：  且末县林业和草原局

编制日期：       2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 且末县沙生植物应用产业基地建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-652825-15-01-730281 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县东侧沙漠 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 666700m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 巴州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 巴发改项目〔2025〕77号 |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 598.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 59.8 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”—“地下水（含矿泉水）开采：全部”要求，本项目需开展地下水环境影响评价专章。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.项目产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“一、农林牧渔业”中的“23.重要生态系统保护和修复：草原、森林灾害综合治理工程天然草原植被恢复工程，优质高产牧草人工种植与加工，自然保护地建设及生态示范工程，内陆流域性大湖资源增殖保护工程，山水林田湖草沙系统治理，天然林保护与修复，营造林工程(包括防护林建设、退化林修复、森林抚育等)”，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 拟建项目已于2025年3月28日取得巴州发展和改革委员会《关于且末县沙生植物应用产业基地建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（巴发改项目〔2025〕77号），项目代码：2503-652825-15-01-730281。因此，项目的建设符合地方的产业政策。 2.生态环境分区管控符合性分析 2.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），项目符合性分析见表1-1。 表1-1 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束：〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 项目位于且末县土地沙化生态保护红线区，种植1000亩沙生植被，建设符合生态保护红线要求。项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类。; 符合. 污染物排放管控：〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目为建设沙生植物应用产业基地，积极改善沙化土地、具有积极的生态效益。病虫害防治使用少量生物制剂，不使用农膜。; 符合. 环境风险防控：〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目为建设沙生植物应用产业基地，积极改善沙化土地、具有积极的生态效益。病虫害防治使用少量生物制剂，环境风险很小，不用编制突发环境事件应急预案。; 不适用. 资源利用上线：〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 项目沙生植物采用浅层地下水滴灌，依法办理取水许可证，地下水的利用符合流域水资源规划。; 符合. 本项目为建设沙生植物应用产业基地，符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》中相关要求。 2.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），项目位于且末县一般管控区，属于一般管控单元，管控单元编码：ZH65282530001。项目符合性分析见表1-2和附图1-1、1-2。 表1-2 巴州生态环境分区管控符合性分析一览表 名称; 总体管控要求; 符合性分析; 符合性. 空间 布局 约束; 1.14自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。; 本项目为种植沙生植被、设置芦苇草方格、行列式等沙障，改善土地沙化状况，促进生态环境良性发展。不涉及基本农田、林地、草地、养殖和矿山采选业。; 符合. 污染 排放 管控; 2.10严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 本项目在病虫害防治中，要积极采用生物防治的方法，多施有机肥与复合肥，尽可能地少施无机化肥。禁止使用高毒、高残留农药。包装废弃物厂家回收，不使用农膜，无秸秆。; 符 合. 环境 风险 防控; 3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目沙生植物应用产业基地灌溉采用地下水，水质较好，不会污染区域土壤。; 符合. 资源利用 效率; 4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 本项目2眼机井不在地下水超采区域，依法编制水资源论证报告，采用节水滴灌方式，合理用水。; 符合. 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. 一般管控单元ZH65282530001 一般管控单元; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。 7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入 条件（修订）》相关要求。; 本项目为种植沙生植被、设置芦苇草方格、行列式等沙障，改善土地沙化状况，促进生态环境良性发展。不涉及基本农田、林地、草地、养殖和矿山采选业。; 符合. 污染 排放 管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目病虫害防治中，要积极采用生物防治的方法，多施有机肥与复合肥，尽可能地少施无机化肥。禁止使用高毒、高残留农药。不涉及畜禽粪污、不使用农膜，无秸秆。; 符合. 环境 风险 防控; 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目在沙地种植本土植被，按照植被生活习性、生态特征合理科学设置种植密度。; 符合. 资源利用 效率; 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 项目使用有机肥与复合肥，采用生物法防治病虫害，应用滴灌节水灌溉技术。; 符合. 本项目为沙生植物应用产业基地，项目区位于且末县土地沙化生态保护红线区，符合环境准入清单要求。 3.与《地下水管理条例》的符合性分析 表1-3 地下水管理条例符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 总量控制：省、自治区、直辖市人民政府应当根据国家确定的地下水取用水总量控制指标，对地下水开发利用实行总量控制。 省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当组织拟定本行政区域内各县级以上行政区地下水取用水总量控制指标，经国务院水行政主管部门组织复核后，报同级人民政府批准。 县级以上地方人民政府应当根据地下水取用水总量控制指标和国家相关技术标准，合理确定地下水取水井的布局和取水强度。; 项目依法编制水资源论证报告，按照规定用水，不超过许可量。; 符合. 4.与《新疆地下水超采区划定报告》（新政办发〔2018〕90号）符合性分析 表1-4 新疆地下水超采区划定报告符合性分析 类别; 区域; 本项目符合性. 超采区：共划定15个超采区，分别为乌鲁木齐超采区、吐鲁番鄯善超采区、托克逊超采区、哈密超采区、昌吉州东部超采区、昌吉州阜康超采区、昌吉州西部超采区、博州博乐超采区、巴州库尔勒超采区、巴州和硕超采区、奎屯超采区、塔城盆地超采区（塔城市、额敏县、托里县、裕民县平原区）、塔城地区乌苏超采区、塔城地区沙湾超采区、石河子超采区。; 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，不属于超采区。; 符合. 禁采区：共划定11个禁采区，为乌鲁木齐市禁采区、吐鲁番市禁采区、哈密市禁采区、阜康市禁采区、昌吉市禁采区、博乐市禁采区、库尔勒市禁采区、奎屯市禁采区、塔城市禁采区、石河子市禁采区。; 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，不属于禁采区。; 符合. 限采区：共15个限采区，为乌鲁木齐限采区、吐鲁番鄯善限采区、托克逊限采区、哈密限采区、昌吉州东部限采区、昌吉州阜康限采区、昌吉市西部限采区、博州博乐限采区、巴州库尔勒限采区、巴州和硕限采区、奎屯限采区、塔额盆地限采区、塔城地区乌苏限采区、塔城地区沙湾限采区、石河子限采区。; 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，不属于限采区。; 符合. 5.与《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（2017年5月27日修订）相符性分析 对照《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》： 第十四条 取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。建设项目需要取用地下水资源的，还应当按照建设项目水资源论证规定，编制建设项目水资源论证报告。 第十七条 有下列情形之一的，不得新建、扩建、改建地下水取水工程： （一）不符合地下水资源保护和利用规划； （二）地下水开采达到或者超过年度计划可采总量控制指标； （三）因地下水开采可能引起地面沉降等严重地质灾害； （四）可能造成地下水资源污染； （五）供水管网覆盖范围内自来水供水可以满足需要； （六）利用地表水供水且可以满足用水需要； （七）可能对生态系统产生影响。 第二十条地下水利用应当以浅层地下水为主。除必需的生活饮用水与突发事件应急取水外，承压水作为饮用水源、战略储备或者应急水源，应当控制开采。已经开采的，当地县（市、区）人民政府应当建设替代水源，制定消减开采计划，逐步封停取水工程。多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的浅层地下水和承压水，不得混合开采。 第二十二条 任何单位和个人不得擅自凿井开采地下水，不得损毁地下水取水工程设施及破坏和污染地下水资源。对未安装符合国家技术标准要求计量设施的机井，水行政主管部门不予核发取水许可证，供电部门不予供电。 本项目拟开采的地下水为浅层水，取水用于防护林滴灌，项目周边不在区域灌溉系统覆盖范围，本项目水资源论证报告已经于2025年5月初步编制完成，后期项目需取得水行政主管部门的许可意见方可投入运行。并安装流量计和电表实行“井电双控”，强化地下水资源管理。 6.与《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2024年11月28日修订，2025年1月1日起施行）。第三条 防沙治沙工作应当坚持预防为主、保护优先、因地制宜、突出重点、分区施策、以水定绿、科学防治、合理利用的原则，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，实现生态效益、经济效益和社会效益相统一。建立健全党委领导、政府负责、部门协同、兵地联动、社会参与的防沙治沙工作机制。 第十八条 县级以上人民政府应当加强防风固沙林、沙生植被及沙化草原有害生物的预防和治理，采取避免污染环境以及对人、畜和各种有益生物安全的治理措施，保护沙化土地区域内生物多样性。 第二十九条 县级以上人民政府应当合理利用沙地资源，引导和支持建设特色经济林果、花卉苗木、饲草料、药用植物等沙产业种植基地，发展相关产业，促进乡村振兴。 实施三北防护林、重点区域生态保护和修复等项目，应当优先吸纳脱贫人口、边缘易致贫劳动力参与绿化造林，带动农民增收。 本项目为建设沙生植物应用产业基地，造林树种为胡杨、紫花醉鱼木、沙冬青。胡杨3行，株行距2m×3m；醉鱼木1行，株距 1m；沙冬青2行，株行距0.5m×0.5m；栽培实验基地种植为柽柳、沙拐枣、岩黄芪属、白刺等植被；以水定绿，科学防治，采用生物制剂预防病虫害，积极改善沙化土地，防沙治沙，具有积极的生态效益。其生态与社会效益显著，通过引进种植沙生植物，改善区域生态、增加生物多样性，不仅为当地防沙治沙提供后备苗木资源和种植模式借鉴经验，还创造就业岗位，促进居民增收。因此，项目建设符合《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》中相关要求。 7.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 规划中指出：坚持山水林田湖草沙系统治理。项目重点实施伊犁河流域、乌鲁木齐河流域、开都一孔雀河流域等山水林田湖草沙系统一体化保护和修复治理项目。加强防护林建设工程，实施农田防护林保护修复、防沙治沙综合示范区工程。 本项目为建设沙生植物应用产业基地，属于防护林建设工程，积极改善沙化土地、防沙治沙、具有积极的生态效益。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 8.与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 规划中指出：坚持绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙系统治理，坚持人与自然和谐共生，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，落实减污降碳总要求，着力推进碳达峰行动，加快推动绿色低碳发展，加强生物多样性保护，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。 本项目为建设沙生植物应用产业基地，属于防护林建设工程，积极改善沙化土地，防沙治沙，具有积极的生态效益。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 9.与《新疆塔克拉玛干沙漠边缘阻击战总体方案》符合性分析 《新疆塔克拉玛干沙漠边缘阻击战总体方案》（以下简称《方案》）出台，2024—2030年阻击战重点区域21个县市将完成沙化土地治理3514.49万亩，在国家“三北”六期规划任务1461.9万亩基础上，新增2052.59万亩、超国家规划任务140.41%。 塔克拉玛干沙漠边缘阻击战以锁边为重点，突出绿洲外围风沙危害区、重要设施沿线保护，布局“一圈、两区、三线”主战场。 “一圈”：围绕沙漠边缘，重点对林草湿空白区、绿洲外围风沙危害区实施光伏+治沙、工程固沙、生物治沙锁边，布设光伏1亿千瓦，形成环沙漠边缘宽1公里以上，长约800公里的阻沙“光伏长城”。 “两区”：在受上下风口影响的10个县域风沙危害区，实施营造防风固沙林网林带、种植林果、发展戈壁设施农业等措施，实现绿进沙退；在沙漠中的15个自然保护区（地），通过实施工程固沙、生态修复、自然恢复等措施，提高生态系统稳定性。 “三线”：环塔克拉玛干沙漠铁路线、南北贯通的公路线（尉犁—且末、轮台—民丰、阿拉尔—和田、图木舒克—昆玉4条公路）、河岸线（塔里木河干流、叶尔羌河、车尔臣河、和田河、克里雅河5条河），实施草方格、湿地修复、种植灌草、退化林草修复、引洪灌溉、飞防灭虫防病等措施，巩固提升宽0.15~22公里、长7710多公里的防风固沙阻隔带。 此外，新疆将围绕光伏治沙、生物治沙、特色沙产业谋划实施12个标杆项目。 光伏治沙标杆项目重点打造巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区2个千万千瓦级光伏治沙基地；生物治沙标杆项目重点在巴楚县、民丰县、麦盖提县、阿瓦提县打造4个百万亩生物治沙和1个兵地（皮山县与昆玉市）联防联治标杆项目；特色沙产业标杆项目重点在沙雅县、于田县、尉犁县、且末县打造4个百万亩特色沙产业标杆项目，以及和田县1个戈壁设施农业治沙标杆项目。 根据《方案》，今年新疆计划完成沙化土地治理490.98万亩。 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，属于阻击战重点区域的21个县市，且末县明确列入“特色沙产业标杆项目”实施区。本次项目投资1000万元全部来自援疆资金，种植1000亩沙生植被，与《新疆塔克拉玛干沙漠边缘阻击战总体方案》防风固沙、治理沙化土地等要求相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州且末县，本工程为建设完成沙生植物应用产业基地1000亩，新建机井2眼，新建机井地理坐标分别为：1号机井：东经85°38′33.792″；北纬38°8′9.585″；2号机井：东经85°38′41.139″；北纬38°7′48.647″。项目区东侧和北侧为沙化土地封禁保护区，与东侧沙化土地封禁保护区最近距离33米，西侧和南侧为沙地。项目地理位置图见附图2-1，与周边位置关系见图2-2，与沙化土地封禁保护区位置关系见图2-3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景 国家高度重视生态环境保护，出台了一系列如《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》等政策，明确将荒漠生态系统修复作为重点任务。且末县位于塔克拉玛干沙漠边缘，生态环境脆弱，风沙危害严重。响应国家政策，且末县积极推进本地生态治理工作，沙生植物应用产业基地项目契合当地通过种植沙漠植物来防风固沙、改善生态环境的迫切需求，是落实国家生态保护战略在地方层面的具体实践。 在国家乡村振兴战略背景下，且末县致力于发展特色产业以促进经济增长和农民增收，将生态保护作为县域发展的核心战略，明确提出“生态立县、绿色发展”的目标。沙生植物应用产业基地项目是且末县落实生态立县战略的重要举措，能够推动生态修复与经济发展有机结合。沙漠植物具有耐旱、耐盐碱等特性，适合在当地生长。培育和开发沙漠植物资源，不仅能带动沙漠植物种植、加工、旅游等相关产业发展，形成完整产业链，还能为当地创造大量就业岗位，增加农民收入，推动乡村产业兴旺，助力乡村振兴目标的实现。 国家鼓励开展自然科普教育，提升公众生态环保意识。沙生植物蕴含着独特的沙漠文化和生态知识。且末县拥有悠久的沙漠文明历史，建设沙生植物应用产业基地，能够作为科普教育基地，展示沙漠植物的种类、特性和生态价值，传播沙漠生态文化，传承当地人民与沙漠和谐共生的智慧，增强民众对本土生态文化的认同感和保护意识。 且末县沙生植物应用产业基地的建设背景紧密结合国家生态文明建设、乡村振兴战略及地方生态保护政策，顺应了绿色发展和可持续发展的时代潮流。项目的实施不仅能够改善区域生态环境，还能推动经济转型和民生改善，具有重要的生态、经济和社会意义。 2.工程建设内容 本次工程建设内容：新建1000亩沙生植物应用产业基地，包括引种实验基地、育苗基地、栽培实验基地、防护林区、沙障保护工程、管护道路、灌溉工程以及辅助设施区。主要建设内容： （1）引种实验基地建设64.31亩，其中引种驯化苗床建设13.87亩、扩繁苗圃建设50.44亩。 （2）育苗基地建设91.25亩，建成110个育苗床，第一年育苗91.25亩，植物种5种以上。 （3）栽培实验基地建设622.42亩，主要以沙生乔木、灌木和草本植物进行不同组合栽培实验。 （4）防护林区建设194亩，其中外围防护林99.35亩、内部管护道路防护林94.65亩。 （5）沙障保护工程包括高立式沙障、芦苇草方格和行列式沙障。其中高立式沙障总长度5945m，芦苇草方格170亩、行列式沙障622.42亩。 （6）管护道路建设6560米，其中一级便道（管护道路）宽3米、长2390米，二级便道（管护道路）宽1.5米、长4170米。均为砂石路，既可用作施工便道，又可作为管护道路。 （7）灌溉工程建设节水灌溉系统灌溉1000亩沙生植被、井房2座、机井2眼、输电线路1000米、变压器2台、变频控制柜2套等。 （8）其他工程建设，辅助设施包括晾晒场、管理房、监控系统1套、照明系统、大门、基地宣传牌、引导牌、标识牌、抚育机械、种植器械、消防设备等。 （9）抚育管护1000亩，管护期限1年。 项目选择种植的植被为适应当地干旱气候，具有固沙、涵养水分功能的乡土物种，避免外来物种入侵。 项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; 实验基地; 建设64.31亩，其中引种驯化苗床建设13.87亩、扩繁苗圃建设50.44亩。引种荒漠植物60种及以上，建成后确保植物保存45种及以上。. 育苗基地; 建设91.25亩，建成110个育苗床，第一年育苗91.25亩，植物种5种以上。. 栽培实验基地; 建设622.42亩，主要以沙生乔木、灌木和草本植物进行不同组合栽培实验。. 防护林区; 建设194亩，其中外围防护林99.35亩、内部管护道路防护林94.65亩。. 沙障保护工程; 沙障保护工程分为3类：高立式沙障、芦苇草方格和行列式沙障。其中高立式沙障总长度5945m，芦苇草方格170亩、行列式沙障622.42亩。. 灌溉工程; 建设节水灌溉系统灌溉1000亩沙生植被、井房2座、机井2眼（井深150m，井径均为400mm，取水量均为100m³/h）. 辅助工程; 管理房; 为砖混结构，建筑面积49m2，用于储存工具、种子等。. 井房; 2座，为砖混结构，每个井房建筑面积30m2。. 灌溉管网; 由干管、分干管、支管和毛管组成。 主管材均为国标UPVC，PN≥0.6MPa，管件PN≥1.0MPa。 支管均采用PN≥0.25MPa的PE软管； 毛管采用DN16壁厚≥1.0.mm的PE管，1m一个滴头（流量3.75±0.2L/h），每株乔木2个滴头（间距50cm）； 引种育苗区滴灌采用滴头间距0.25m，流量3L/h的滴灌带。. 其他辅助设施; 监控系统1套、照明系统、阀门井、基地宣传牌、引导牌、标识牌、抚育机械、种植器械、消防设备等. 储运工程; 临时施工道路区; 一级、二级管护道路及临时作业道，总长6560米。其中一级便道（管护道路）宽3米、长2390米，二级便道（管护道路）宽1.5米、长4170米。均为砂石路，既可用作施工便道，又可作为管护道路。. 晾晒场; 为水泥地坪，面积1000平方米。采用现浇C20砼15cm+砂砾石垫层30cm；粗骨料采用连续级配碎石，粒径5-25mm，含泥量不大于1%；细骨料采用中砂。. 公用工程; 供配电; 就近由10kV原线路杆接入，采用JKLGYJ-10kV-95/15绝缘导线、12米非预应力电杆架空至2个泵站附近，线路下立2台双杆变台。. 供水; 采用项目区内地下水井提供。. 排水; 生活污水依托治沙站处理。. 供热; 项目冬季不生产，无需供暖。. 环保工程; 废气; 喷洒生物制剂、用量较小，避免大风天作业。. 生活污水; 生活污水依托治沙站处理。. 机械噪声; 每个机井上部建造一个砖混结构井室，共计2套；设备置于室内，并采取减振措施，减少设备噪声。. 固废; 生活垃圾收集至最近垃圾收集点，定期由环卫部门统一清运。. 病虫害防治使用生物制剂废包装瓶，贮存在危废暂存点（5m2），由有资质厂家回收再利用. 破损的滴灌带，回收再利用. 地下水经过滤产生的泥沙，低洼处场地平整. 机井保护; 围栏、绿化、防护等. 依托工程; 治沙站; 治沙站距离项目约5.2km，里面设置生活区有供水、排水、食堂、厕所等生活设施。. 3.原辅材料和能源 项目原辅材料和能源消耗见下表。 表2-2 项目原辅材料和能源消耗一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 苦参碱; t/a; 0.12; 外购，100mL/瓶. 2; 复配矿物油; t/a; 0.12; 外购，1000mL/瓶. 3; 滴灌带; t/a; 1.65; 外购. 4; 有机肥; t/a; 7; 外购. 5; 水; m3/a; 150030.36; 地下水井. 6; 电; 万kwh/a; 24.42; 供电系统. 苦参碱，分子式为C15H24N2O，沸点396.7℃，水溶性可溶，密度1.19g/cm3，白色粉末，闪点172.7℃，是由豆科植物苦参的干燥根、植株、果实经乙醇等有机溶剂提取制成的一种生物碱。 复配矿物油，剂型：乳油；产品标准证号：Q/DWBC039-2017；农药登记证号：PD20200289。用法：1000g，兑水500斤。矿物油防虫防病的机理总的来讲就是通过药液(油膜)的形成作用于作物上，封闭病虫的气孔，使其窒息而亡。或者封闭病虫的触角感官来达到影响其交配、产卵、取食以及植物体的接触，影响病虫正常行为来达到控制危害的目的。以及矿物油本身表面活性剂的特性，起到清理污垢、病斑的作用。 4.主要设备 项目主要设备见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 备注. 1; 抚育机械; 油锯5台、手工锯5把、采伐斧2把、高枝剪5把、修枝剪30把. 2; 病虫害防治器械; 喷药机1台、烟雾机2台. 3; 种植器械; 铁锹20把、镰刀10把、缝植锹20把、砍土曼20把、旋耕机1台. 4; 消防设备; 包括灭火器20个。. 5; 潜水泵; 2台，型号：250QJ-100. 5.工程特性表 项目工程量清单见下表。 表2-4 项目工程量一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 一、土地平整; 亩; 171.44; 平整区域：引种实验基地+育苗基地+内部二级管护道路+晾晒场+管理用房。. 沙丘推平; m3; 148936.80. 二、引种实验基地; 亩; 64.31; 围埂、起畦，植物引种60种，保存45种以上。. 三、育苗基地; 亩; 91.25. 四、栽培实验基地; 亩; 622.42; 栽植草本724713株，包括补血草、洋甘菊、大花罗布麻、苦马豆、香叶蒿、甘草、沙打旺、盐生肉苁蓉、沙拐枣、柽柳、文冠果、沙冬青、胡杨等。. 五、防护林区; 亩; 194; 植被包括沙冬青、紫花醉鱼木、乔木状沙拐枣、梭梭、紫穗槐、山楂、胡杨、长枝榆、沙枣等。. 六、管护道路. 1.一级便道; m; 2390; 路基宽4m，路面宽3m。. 1.1土方; m3; 30312; 推平，土方调整系数取1.74。. 1.2路基碾压; m2; 9560; 风积沙干压路基宽度4米。. 1.3土工布铺设; m2; 9560; 每平方160克聚丙烯编织布。. 1.4砂砾石; m3; 2264.21; 砂砾石路面铺设厚30cm，含运输及施工，压实系数取0.95。. 2.二级便道; m; 4170; 路基宽2.5m，路面宽1.5m。. 2.1土方; m3; 4697; 推平，土方调整系数取1.23。. 2.2路基碾压; m2; 10425; 风积沙干压路基宽度2.5米。. 2.3土工布铺设; m2; 10425; 每平方160克聚丙烯编织布。. 2.4砂砾石; m3; 1646.05; 砂砾石路面铺设厚30cm，含运输及施工，压实系数取0.95。. 七、灌溉工程. 干管管线; m; 24; 1、UPVC 管 DN63，PN≥0.63Mpa 2、配件：胶圈 3、连接方式：承插式连接 4、含材料、运输、安装、试水、试压. 支管; m; 1455; pe管DN90，PN≥0.25Mpa. m; 4654; pe管DN75，PN≥0.25Mpa. m; 3443; pe管DN63，PN≥0.25Mpa. 毛管; m; 287414; Φ16mm滴灌管1.0m×0.375L，误差±0.2，壁厚≥1.0mm. m; 44708; Φ16mm滴灌管2.0m×0.375L，误差±0.2，壁厚≥1.0mm；. m; 236418; Φ16mm滴灌带. 控制阀井; 座; 8; 1、材质：树脂整体阀井及配套井盖（H≥1.5m） 2、规格尺寸：井口尺寸800mm，井底尺寸1200mm，井高1500mm. 连接井; 座; 1; 1、材质：树脂整体阀井及配套井盖 （H≥1.5m） 2、规格尺寸：井口尺寸800mm，井底尺寸1200mm，井高1500mm. 排水井; 座; 5; 1、材质：树脂整体阀井及配套井盖 （H≥1.5m） 2、规格尺寸：井口尺寸800mm，井底尺寸1200mm，井高1500mm. 八、沙障保护工程. HDPE高立式沙障; m; 5945; 高1.2m，孔隙度40%左右；阻沙栅栏固定桩2080根；. 芦苇草方格沙障; 亩; 170; 芦苇固沙方格，1m×1m，碾压芦苇142.87t。. 行列式芦苇沙障; 亩; 622.42; 行距2m，碾压芦苇124.55t。. 九、其他工程. 晾晒场; m2; 1000; 水泥硬化. 管护房; m2; 49; 砖混结构，种子及工具储藏间. 监控系统; 套; 1. 照明系统; 套; 65; 太阳能路灯+捕虫灯. 大门; 座; 1; 宽5m，左右各一扇门，每扇门宽2.5m。大门高度设定为2.5m. 基地宣传牌; 个; 3; 高2.5m、宽5m的栅栏式宣传牌. 引导牌; 个; 10. 标识牌; 个; 175. 垃圾桶; 个; 15. 灭火器; 个; 20. 6.公用辅助工程 - （1）给水 ①生活用水 运营期有2名管理人员，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目管理人员用水量取50L/人·d，则项目用水量为0.1m3/d（30m3/a）。项目不设人居住房，依托治沙站生活设施，管理人员进行巡视巡查管理。 表2-5 机井情况表 名称; 水井 名称; 规划取水量; 井深 (m); 处理 工艺; 服务对象. 灌溉机井; 1#; 100m3/h; 150; 离心过滤器+洗网式过滤器; 1000亩沙生植物. 2#; 150. - ②配置病虫害防治药剂用水 - 项目配置病虫害药剂与水量比例为2：1，用水量为0.36m3/a。 - ③灌溉用水 - 项目沙生植被灌溉使用水量为297m3/亩，灌溉期灌溉10天进行1次，灌溉方式为滴灌，灌溉水利用系数按95%计算，用水量为3.119×105m3/a。机井取水许可手续正在办理中，取得取水许可方可后开工建设。 - 则项目总用水量为311930.36m3/a。 - （2）排水 - 项目植被灌溉水量和配置病虫害药剂水量全部损耗，仅产生生活污水。运营期有2名管理人员，项目用水量为0.1m3/d（30m3/a），生活污水按80%计，生活污水量为0.08m3/d（24m3/a），生活污水依托治沙站生活排水设施。 - （3）供电 项目区供电就近由10kV原线路杆接入。 - （4）暖通 项目冬季不生产，不进行供暖。 |
| 总平面及现场布置 | 1.工程总布置 项目主要分为引种实验基地、育苗基地和栽培实验基地三块，引种实验基地位于项目区北侧，占地64.31亩，育苗基地紧邻引种实验基地，在其南侧，占地91.25亩，栽培实验基地位于中间和南侧，占地622.42亩。防护林分布在项目区四周和内部，沙障保护工程和灌溉工程穿插在项目区内。项目区平面布置见图2-4。 具体布置工程布置如下： 1.1灌溉工程 根据现有水源实际运行情况，需新建2眼机井灌溉1000亩沙生植被。一眼位于项目区中间，一眼位于项目区东南角。设计井深150m、井径400mm、出水量为100m3/h，建供水井泵房2座，各设一台潜水泵，变频设备2套，配套完成输变电设备，井壁钢管（厚度≥6mm）安装及滤料填充，完成灌溉工程建设。 1.2引种实验基地 引种实验基地位于项目区北侧，建设规模64.31亩，其中引种筛选小区13.87亩、扩繁小区50.44亩。 （1）引种筛选小区将野生或栽培植物的种子、苗木或其他繁殖材料，从其原分布地区引入到该小区进行栽培和培育，并开展适应性监测与评价。实现植物引种荒漠植物60种及以上，建成后确保植物保存45种及以上，不断丰富植物种类。共分为162个苗床，苗床规格为4m×12m、4m×15m。 （2）②扩繁小区共分为76个苗床，苗床规格为20m×25m左右。灌溉采用滴灌带灌溉方式，滴灌带间隔1m。 1.3育苗基地 育苗基地专注于培育优质沙生植物及沙漠观赏植物苗木，通过培育大量适应本地环境的固沙防风植物种苗，也可为当地防沙治沙提供数量充足、品质优良、适应本地环境的种苗，助力区域生态环境改善。 育苗基地共分为110个育苗床，苗床规格为21m×25m左右。灌溉采用滴灌带灌溉方式，滴灌带间隔0.3m。 1.4栽培实验基地 致力于开展不同乔木、灌木与草本植物的组合栽培实验。依据沙生植物的生物学特性、经济价值及生态功能等要素，进行科学合理地搭配种植。在此过程中，深入研究各类沙生植物组合栽培模式，通过观察与数据分析，探索出防沙治沙效果最为显著的模式，为当地沙漠环境治理工作提供极具参考价值的范例，助力且末县生态环境的持续改善。栽培实验基地622.42亩，分为柽柳、沙拐枣、岩黄芪属、白刺、锦鸡儿等专属园。 1.5防护林区 鉴于项目区地处流动沙漠区域，为切实保障苗木的正常生长与基地的整体生态环境，营建防护林体系显得尤为关键。防护林分为外围防护林和内部管护道路防护林，东侧外围防护林紧邻河东治沙产业园区的砂石路，以防风为主，兼具景观效果。林带宽10m，造林树种为胡杨、紫花醉鱼木、沙冬青。胡杨3行，株行距2m×3m；醉鱼木1行，株距1m；沙冬青2行，株行距0.5m×0.5m。 其他三侧外围防护林以阻沙为主，采用阻-固结合方式（阻沙带-落沙带-固沙带）。林带宽20m，阻沙带为3行乔木状沙拐枣（其他种沙拐枣较低矮，不能使用），株行距1m×2m。落沙带宽8m，不种植植物。固沙带宽8m，5行梭梭，株行距1m×2m。 沿着管护道路两侧营建生态防护林，位于引种实验基地和育苗基地的管护道路两侧各种植2行沙冬青，株行距0.5m×1m。栽培实验基地两侧种植两种，一种是2行紫穗槐、2行长枝榆，株行距分别为0.5m×0.5m、2m×2m；另一种是种植2行沙冬青、1行山楂、1行沙枣；沙冬青株行距为0.5m×0.5m，山楂和沙枣株距均为2m。 1.6沙障保护工程 （1）高立式沙障 位于引种实验基地和育苗基地，总长度5945m，采用高密度聚乙烯（HDPE）材料。 （2）芦苇草方格沙障 针对外围防护林和管护道路防护林（育苗基地和引种实验基地除外）扎设芦苇草方格沙障，稳固沙面，保护植物生长，总面积170亩。 （3）行列式芦苇沙障 栽培实验基地内（除管护道路及防护林外）均采用行列式芦苇沙障方式。待道路铺设完成后，平行于栽培实验基地边线，东西方向栽植，行距2m，面积622.42亩。 1.7管护道路 分一级管护道路和二级管护道路，一级管护道路路基宽4m，路面宽3m，长度2390m；二级管护道路路基宽2.5m，路面宽1.5m，长度4170m。路基边坡比均为1：3。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 本项目建设内容主要为机井、灌溉管线、管护道路、营造林场地平整、沙障保护工程。施工工艺流程见图2-4、图2-5。 图2-4 机井施工期工艺流程及产污环节图 图2-5 灌溉管线施工期工艺流程及产污环节图 1.1机井 先进行场地清理，打井设备进行钻井，产生钻井泥沙和设备噪声；打井后安装潜水泵、计量等设备，会产生设备噪声；最后建设全封闭井房，产生建筑垃圾、噪声和粉尘。 1.2管线 管沟开挖前应进行测量放线，管沟采用挖掘机开挖，管槽开挖后人工清除管槽底部杂物，一般情况下一次开挖成形；管件安装部位应适当加宽，加宽宽度以施工方便为宜。在管槽开挖后，应检查沟底高程，对不符合设计要求的地方应进行处理、清理基面，然后再进行安装。放水试压，产生少量试压废水，最后进行回填，产生弃方、噪声和扬尘。 1.3管护道路 原沙土推平，推平宽度一级道路按路基宽4m、二级道路按路基宽2.5m；然后少量洒水并压实（无水源情况下，可以采用干压实），压实系数≥0.7，后铺一层土工布+30cm天然戈壁石(砂砾石粒径最大不超过50mm，2mm-50mm粒径的石子含量不小于65%，级配良好)。产生施工扬尘和设备噪声。 1.4场地平整 沙丘推平，精平后土地表面高差不超过±3厘米，坡度不宜超过3°。产生施工扬尘和设备噪声。 1.5沙障保护工程 高立式沙障先测量放线，确定阻沙网的布设位置，并在地面划出位置线。按照3m间距确定固定桩的位置；用铁锤敲打阻沙网固定桩顶端，用铁丝在距离桩顶5cm、60cm、115cm处各缠绕一圈，拉紧铁丝，用同样方法将铁丝固定于相邻木桩上。 芦苇草方格沙障采用芦苇固沙方格，先测量放线，划出沙障布设位置线，然后将截好的碾压芦苇沿线路均匀铺设，使芦苇段的中点与线路重合，规格为1m×1m。用平头锹沿线路方向踩踏芦苇，使其插入土中，深约15cm，芦苇秆两端翘起，直立在沙面上；用铁锹壅沙埋掩沙障基部，并用脚踩实，外露高度约20cm左右。 行列式芦苇沙障先测量放线，划出沙障布设位置线，然后将截好的碾压芦苇沿线路均匀铺设，使芦苇段的中点与线路重合，规格为2m×2m；用平头锹沿线路方向踩踏芦苇，使其插入土中，深约15cm，芦苇秆两端翘起，直立在沙面上；用铁锹壅沙埋掩沙障基部，并用脚踩实，外露高度约20cm左右。 沙障保护工程产生施工扬尘和设备噪声。 - 2.施工条件 （1）交通条件 项目区距离阿热勒镇5.4km，距且末镇8.35km，附近有乡镇道路。对外交通可由北侧9.36km的G0612进入。 （2）施工水源及电源 施工用电就近由10kV原线路杆接入，采用JKLGYJ-10kV-95/15绝缘导线、12米非预应力电杆架空至2个泵站附近，线路下立2台双杆变台。施工水源可以利用现有治沙站水井。 （3）建筑材料 本工程主要材料包括PE管、水泥、钢筋、砂砾石等；主要设备包括潜水泵及各类阀门。PE管、水泵、钢筋、水泥等各类零配件可从且末县购买，运距约8.35km；土建工程所需的砂石料可从且末县砂石料场拉运，运距约8.5km。 （4）管道回填料 项目区土方回填料全部利用管沟开挖料，土方开挖料由1m³挖掘机挖甩至管沟两侧，待管道放入管沟后，回填料由推土机推至管周及管顶回填。 - 3.施工方案 3.1机井 就地凿井是防护林生态工程建设的基础，工程共需凿机井2眼。机井距道路的距离要求不小于30m，井内径≥250mm，井壁钢管厚度≥6mm，井管要求高于地面0.7m。水源井出水量≥100m3/h，含沙量≤1/100000。 为保证井壁钢管（厚度≥6mm）安装及滤料填充，孔径设定为400mm；花管用于地下水渗入井内，花管长度均设为20-30m；滤料选用粒径2-4mm的石英砂，不均匀系数≤2。 3.2管护道路施工 道路路面结构为：原沙土推平，推平宽度一级道路按路基宽4m、二级道路按路基宽2.5m；然后少量洒水并压实（无水源情况下，可以采用干压实），压实系数≥0.7，后铺一层土工布+30cm天然戈壁石(砂砾石粒径最大不超过50mm，2mm-50mm粒径的石子含量不小于65%，级配良好)。 土工布可采用聚丙烯编织布，幅宽根据路面宽度而定。允许采用工业机缝制加宽度，一般采用2幅-4幅，幅长以每卷500m-1000m为宜。 边坡修整按1：3边坡比，使用人工配合机械对路基边坡进行修整，清理松散土方，拍实坡面，保证边坡稳定、顺直。 3.3管沟挖、填 开挖沟槽时，沟底设计标高以上20～30cm的原状土应予保留，禁止挠动，铺管前人工挖至沟底设计标高，如局部超挖，需用原土填补夯实。沟底应连续、平整、密实。在管沟开挖的同时可将管道摊放在管沟不堆土一侧，准备安装。 管沟开挖深度需综合考虑管道埋深、冻土深度及地面荷载等因素。且末县冻土深度57-62cm，为避免管道受冻胀破坏，管顶覆土厚度80cm。 本灌溉系统主管材均为国标UPVC，PN≥0.6MPa，管件PN≥1.0MPa。支管均采用PN≥0.25MPa的PE软管；防护林和栽培实验区毛管采用DN16壁厚≥1.0.mm的PE管，1m一个滴头（流量3.75±0.2L/h），每株乔木2个滴头（间距50cm）；引种育苗区滴灌采用滴头间距0.25m，流量3L/h的滴灌带。 附属设施主要指各类型阀门井，包括控制阀井和排水井。控制阀井、连接井和排水井采用整体树脂阀井（高度≧1500mm、底口直径≧1200mm），承载能力200kg及以上。 3.4场地平整 仅针对引种实验基地、育苗基地、种子晾晒场和管理用房开展沙丘平整作业，作业规模为171.44亩。将沙丘彻底推平，随后对土地展开精细的平整处理。在这一过程中，要严格把控土地表面高差，确保其被精准控制在±3厘米以内，与此同时，土地的坡度也不能超过3°，以此来满足后续管理服务工作对于地形条件的高标准要求。 3.5沙障保护工程 （1）高立式沙障 位于引种实验基地和育苗基地，总长度5945m，采用高密度聚乙烯（HDPE）材料。 ①材料要求 尼龙阻沙网材质为HDPE（HighDensityPolyethylene，高密度聚乙烯），UV抗老化剂添加比为6‰（确保8年内老化不明显，不影响使用），颜色为墨绿色，用圆丝编织，防沙网总高120cm。 固定桩为木质方桩，截面6cm×6cm，长2m，上端平，下端尖，桩间距3m；栅排加强筋采用15#铁丝（直径1.8mm）；栅排固定桩斜拉线采用16#铁丝（直径1.6mm）；斜拉线锚固桩采用木质方桩，截面5cm×5cm，长0.6m；栅排绑丝采用22#铁丝（直径0.7mm）。 ②施工方法 阻沙网施工时，先测量放线，确定阻沙网的布设位置，并在地面划出位置线，按照3m间距确定固定桩的位置；转动固定桩，使窄侧面朝向迎风侧，用铁锤敲打阻沙网固定桩顶端，将其打入沙土中70cm；用15#铁丝（直径1.8mm）在距离桩顶5cm、60cm、115cm处各缠绕一圈，拉紧铁丝，用同样方法将铁丝固定于相邻木桩上；截取4.4m长16#铁丝作锚固拉线，在距固定桩顶部3cm处缠绕一圈，使两侧同样长，拉紧铁丝；垂直于固定桩，在其迎风侧和背风侧1.2m处，转动锚固桩（长50cm，截面5cm×4cm），使宽边与阻沙网平行，用铁锤将锚固桩垂直打入地下，地上出露5cm左右；将锚固拉线末端在锚固桩顶缠绕两圈，拉紧锚固拉线，用钳子拧紧，使拉线与水平面成45°角；如阻沙网固定桩位于阻沙带的一个端点，两根固定拉线则需要向外侧旋转，使与阻沙网呈135°的水平夹角，按同样方法固定。 展开阻沙网，用双股22#铁丝（直径0.7mm）将阻沙网上沿与固定桩上的三道15#铁丝固定，结点间距30cm。 （2）芦苇草方格沙障 针对外围防护林和管护道路防护林（育苗基地和引种实验基地除外）扎设芦苇草方格沙障，稳固沙面，保护植物生长，总面积170亩。 1）建设材料 材料要求：①应选用水生芦苇秆，不能采用旱生芦苇，选择2~3年生，外观无色变、霉变；②充分碾压的柔性芦苇，截成长度70cm段。 2）布设模式 采用芦苇固沙方格，规格为1m×1m。 3）扎设方式 ①先测量放线，划出沙障布设位置线，然后将截好的碾压芦苇沿线路均匀铺设，使芦苇段的中点与线路重合；②用平头锹沿线路方向踩踏芦苇，使其插入土中，深约15cm，芦苇秆两端翘起，直立在沙面上；③用铁锹壅沙埋掩沙障基部，并用脚踩实，外露高度约20cm左右，芦苇用量每延米不低于0.6kg。 4）质量要求 整齐度：铺设完成后，草方格应纵横成行、线条清晰，保证整体的整齐度和美观度。 稳固性：沙障扎设后要用脚将芦苇根部的沙踩紧，或用铁锹向芦苇基部培沙并踏实，使芦苇牢固地固定在沙中。 （3）行列式芦苇沙障 栽培实验基地内（除管护道路及防护林外）均采用行列式芦苇沙障方式。待道路铺设完成后，平行于栽培实验基地边线，东西方向栽植，行距2m，面积622.42亩。 1）建设材料 材料要求：①应选用水生芦苇秆，不能采用旱生芦苇，选择2~3年生，外观无色变、霉变；②充分碾压的柔性芦苇，截成长度70cm段。 2）布设模式 采用行列式，沙障行距2m。 3）扎设方式 ①先测量放线，划出沙障布设位置线，然后将截好的碾压芦苇沿线路均匀铺设，使芦苇段的中点与线路重合；②用平头锹沿线路方向踩踏芦苇，使其插入土中，深约15cm，芦苇秆两端翘起，直立在沙面上；③用铁锹壅沙埋掩沙障基部，并用脚踩实，外露高度约20cm左右，芦苇用量每延米不低于0.6kg。 4）质量要求 整齐度：铺设完成后，草方格应纵横成行、线条清晰，保证整体的整齐度和美观度。 稳固性：沙障扎设后要用脚将芦苇根部的沙踩紧，或用铁锹向芦苇基部培沙并踏实，使芦苇牢固地固定在沙中。 - 5.施工机械 - 根据施工方法和机械施工定额，确定施工机械种类及数量见下表。 表2-6 施工机械一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1m3; 台; 5. 2; 推土机; 88kW; 台; 5. 3; 装载机; 1m3; 台; 5. 4; 自卸汽车; 10t; 辆; 10. 5; 压路机; 台; 2. 6; 搅拌机; 0.4m3; 台; 3. 7; 振动机; 2.2kW; 台; 3. 8; 装载机; 2. 9; 平地机; 50kW; 台; 2. 表2-7 环境影响因素一览表 时期; 影响 因素; 影响环节及产污环节; 主要污染因子及污染物. 施工期; 生态 影响; 土地平整、管沟开挖等工程占地、施工造成土壤扰动和水土流失。; 土壤扰动和水土流失. 废气 影响; 施工开挖、物料运输产生的扬尘、施工机械产生的尾气; 粉尘面源污染、机械尾气污染. 废水 影响; 施工废水; COD、SS. 噪声 影响; 主要是各种施工机械噪声、汽车运输噪声; Leq（A）. 固废 影响; 钻井产生的泥沙等; 泥沙、建筑垃圾和生活垃圾. 建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾. 6.施工人员及建设周期 本工程施工分期分为施工准备期、主体工程施工期，施工期共12个月，项目建设期为2025年7月-2026年10月（不包括2025年12月-2026年3月）。施工人员按20人计。 （1）7月-8月完成沙丘推平、管护道路施工，同时开展野外采种、植物种野外标定工作； （2）9月-10月完成灌溉工程、电力工程、沙障工程、苗床建设工作，同时准备好苗源和种源； （3）11月完成灌木、乔木大部分秋植工作； （4）次年3月-4月，完成草本种植，完成部分灌木和乔木春植工作，同时开展引种筛选和监测。 （5）次年5-10月，完成日常管护工作，准备验收。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态现状调查 1.1主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》：限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。 本项目所在地属于国家级重点生态功能区，生态系统脆弱，本项目建设沙生植物应用产业基地，建造防护林、防沙治沙、涵养水分，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中相关要求。 1.2生态功能区划 根据《新疆生态环境功能区划》可知，项目区属于Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区—Ⅳ2 塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区—63．车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区，详见表3-1及附图3-1。 表3-1 新疆生态功能区划简表 生态功能分区单元; 隶属行政 区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅳ 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区; Ⅳ2 塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区; 63．车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区; 且末县、若羌县; 沙漠化控制、农产品生产、土壤保持; 沙漠化扩大、风沙危害、植被衰败、毁林毁草开荒、樵采柽柳、乱挖甘草; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感; 保护绿洲农田、保护荒漠植被、恢复湿地; 扩大绿洲防护林、向台特玛湖输水、禁止开荒、禁樵禁采; 加强交通建设，调整能源结构，发展特色经济作物和林果业. 1.3生态环境现状调查 （1）土壤及土地利用现状 项目区土地利用现状主要为沙地，见附图3-2。土壤类型为风沙土，见附图3-3。 （2）植被类型现状 项目区为沙漠、占地范围内无植被，植被类型见附图3-4。 （3）动物 项目区为沙漠，无植被，区域内无野生动物，无珍稀和濒危物种。 1.4水土流失现状调查 （1）水土流失重点防治分区 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），且末县位于阿尔金山国家级水土流失重点预防区。 （2）水土流失现状 根据《新疆维吾尔自治区2023年水土流失动态监测报告》，2023年且末县水土流失面积76469.31km2，占全县土地总面积55.14%。其中水力侵蚀面积为32.19km2，占水土流失面积的0.04%；风力侵蚀面积为76437.12km2，占水土流失面积的99.96%。 且末县2023年水土流失面积比2022年减少了353.34km2。 项目区水土流失类型以风力侵蚀为主，兼具水力侵蚀。风力侵蚀的成因主要为特殊的地形地貌、干燥的气候环境、恶劣的植被生长环境以及人为的扰动因素等。 工程实施过程中的土方开挖、堆压，扰动地表，都会使项目区风蚀现象加剧。 1.5土地沙化现状 根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》（2021年12月），塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积361154km2，占全疆沙漠的81.97%，占我国沙漠总面积的一半以上。且末县沙化土地面积为85441km2，占全州沙化土地面积的34.28%。 项目区位于塔克拉玛干沙漠前沿，气候干旱多风沙，以风力侵蚀为主，兼具水力侵蚀，工程施工加剧风蚀。主体工程选址、建设方案、占地等均符合水土保持要求，土石方基本平衡。防治责任范围1000亩，通过土地平整、植被恢复、设置宣传牌与防尘网等工程、植物、临时措施，并加强施工管理，减少水土流失，促进生态修复。 1.6水资源利用现状 项目区处于车尔臣河中下游，含水层透水性强，富水性极强，补给源稳定，机井工程取水量可满足取用水需求，取水较为可靠。 流域现状年经济社会地表水、地下水实际用水量分别为2.46亿m3、0.28亿m3。根据《新疆车尔臣河流域综合规划》资料成果，流域现状年地表水、地下水实际用水量分别为51522万m3、9912万m3，车尔臣河流域多年平均地表水资源量、地下水可开采量及水资源总量分别为95059.6万m3、14795.3万m3、99725.0万m3，经计算，车尔臣河现状年地表水开发利用程度约54%，地下水开采率约为67%，水资源总量开发利用程度约62%。项目年取用地下水31.19万m3，仅占地下水可开采量的0.21%。因此，项目取用地下水灌溉有保障。 2.环境空气质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，选取且末县2023基准年空气质量逐日监测数据，作为项目区域环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。达标判定结果见表3-2。 表3-2 达标判定结果表 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 4; 60; 6.7; 达标. 24h平均第98百分位数; 6; 150; 4; 达标. NO2; 年平均; 6; 40; 15; 达标. 24h平均第98百分位数; 12; 80; 15; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 0.6mg/m3; 4mg/m3; 15; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 116; 160; 72.5; 达标. PM10; 年平均; 393; 70; 561.4; 不达标. 24h平均第95百分位数; 1410; 150; 940; 不达标. PM2.5; 年平均; 84; 35; 240; 不达标. 24h平均第95百分位数; 360; 75; 480; 不达标. 根据上表基本污染物年评价指标的分析结果，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度和第98百分位数日平均浓度、CO第95百分位数日平均浓度和O3第90百分位数最大8h日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的年、第95百分位数日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。超标原因为当地气候特征，背景值较高。 对于环境空气质量不达标区需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）>差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。 3.地表水质量现状调查与评价 根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》： （一）地表水环境质量。2023年，巴州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占77.42%，Ⅳ类水质断面（点位）占22.58%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质点位占42%，无劣Ⅴ类水体，湖泊主要水质影响因子为高锰酸盐指数和化学需氧量；水库主要水质影响因子为氟化物。 （二）集中式生活饮用水水源。2023年，巴州各县市城镇集中式饮用水源地水质良好，水质达标率为87.5%，2023年监测的14个农村千吨万人集中式饮用水水源均为地下水，水质全年均达标。 项目最近的地表水位于项目区西南侧6.5km的车尔臣河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，车尔臣河水质满足Ⅱ类标准。 4.地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中 4.1 一般性原则，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录 A，本项目行业类别为：“A 水利 6、地下水可采”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目可不开展地下水环境影响现状评价。 5.土壤环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中 4.2.2“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附件A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤现状进行调查”，本项目属于附录A中的Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6.声环境质量现状调查与评价 本项目为新建项目，项目区边界外50m范围内无居民点、学校、医院、机关办公楼等声环境保护目标，本次环评未开展声环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 1.大气环境 项目区周围500m范围内均为沙漠，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 3.生态环境 根据现场踏勘，本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县。项目区北侧和东侧分布有沙化土地封禁保护区。项目周边区域无饮用水水源保护区、国家及地方公益林、森林公园、湿地公园等生态环境敏感点。本项目属于营造林工程，建成后有良好的生态效益。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； （4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 2.污染物排放标准 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）； （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））； 运营期井房执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. （3）施工期固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关标准；运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 （4）废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 |
| 其他 | 综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本环评不建议总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期施工内容主要有：土地平整、新建机井（含井房）、输水管道、管护道路。施工机械包括运输车辆、打井设备等。施工期主要环境影响是施工机械噪声、施工扬尘及尾气等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的，随着施工期的结束，施工期的影响也随之消失。 1.环境空气影响分析 施工期废气主要为运输车辆、施工机械排放的少量尾气（TSP、CO、NOx）及施工扬尘。 1.1运输车辆、施工机械排放的尾气 施工期运输车辆及施工机械设备所排放的尾气中含TSP、CO、NOx 等污染物，会对空气环境造成一定的影响。但这种污染是间歇性、流动性的，且排放量不大，其对环境的影响也将随着施工的完成而消失。施工单位须使用污染物排放标准符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，定期对车辆进行维护保养，使其处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆设备，以减少尾气排放对周边空气的影响。 1.2施工扬尘 施工过程中，扬尘主要来自沙丘土地平整、打井、管沟开挖、车辆运输过程产生的扬尘。扬尘污染主要在施工点附近扩散，随着距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，在不采取任何措施时，一般扬尘对周围环境产生影响的距离范围在100m以内，如遇到干旱无雨季节，若加上大风，施工扬尘对周围环境的影响将更大。 通过车辆限速行驶和保持路面清洁等减少运输扬尘，土方及时运走或者回填，防止长期堆放表面干燥起沉。在干燥的季节或者有风天气应在堆场及裸露的地表洒水。土方的临时堆放点应远离敏感点，从而减小扬尘对敏感点的影响。供水管道沿线经过村庄，要求在此工段施工时施工区采用围挡，减少对沿线村庄的影响。在采取以上措施后，施工期扬尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放相关限值，对周围大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 由于本项目工程量较小，施工期较短，且项目沿线分布有村庄，无需在项目区建设施工营地，施工人员租住民房。施工期人员产生的主要为生活污水，生活污水依托租住房屋生活污水系统，项目区无需建设临时生活污水收集处理设施。 施工废水主要包括钻井初出水（泥沙）和施工机械冲洗废水。施工废水经临时沉砂池沉清后用于场地洒水降尘，自然蒸发，不外排。沉淀泥沙存在收集池内，工程完工后对收集池进行填平压实处理。本项目的施工期较短，这种影响会随着施工期结束而消失，施工废水对区域水环境影响很小。 3.声环境影响分析 （1）施工厂界噪声控制标准 建筑施工噪声对周围声环境影响较大，建筑施工工地的噪声适用标准是《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，施工阶段作业噪声限值见表4-1。 表4-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级 Leq[dB(A)] 施工阶段; 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 注：①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)； ②当厂界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，将相应的限值减10dB(A)作为评价依据。 （2）施工期主要噪声源及分析 本项目施工过程主要噪声源为：场地平整、开挖和打井阶段等机械车辆和设备噪声；各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声；另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL 其中：L(r)—为预测点的噪声值[dB(A)]； L(r0)—为声源的噪声值[dB(A)]； r—为预测点距噪声源的距离（m）； r0—为测量点距噪声源的距离，在此取1m； ΔL—噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。 拟建项目施工期噪声源强及不同距离的预测值见表4-2。 表4-2 施工设备噪声类比及预测结果表 单位：Leq[dB(A)] 序号; 设备名称; 距离施工机械距离（m）. 1; 10; 20; 40; 80; 100; 150; 280. 1; 推土机; 81; 61; 55; 49; 43; 41; 38.5; 32. 2; 装载机; 90; 70; 64; 58; 52; 50; 46.5; 41. 3; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 47; 45; 41.5; 36. 4; 运输车辆; 80; 60; 54; 48; 42; 39; 36.5; 31. 5; 打井设备; 90; 70; 64; 58; 52; 50; 46.5; 41. 6; 压路机; 85; 65; 59; 53; 47; 45; 41.5; 36. 7; 搅拌机; 90; 70; 64; 58; 52; 50; 46.5; 41. 8; 振动机; 90; 70; 64; 58; 52; 50; 46.5; 41. 9; 装载机; 80; 60; 54; 48; 42; 39; 36.5; 31. 10; 平地机; 85; 65; 59; 53; 47; 45; 41.5; 36. 在不考虑叠加和降噪措施的情况下，昼间施工机械噪声一般在距离高噪声设备10m范围外，其设备噪声贡献值就可低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间标准限值（70dB(A)），施工现场200m范围内不存在环境敏感目标，且此工段采取施工围挡，可有效降低噪声影响，所以施工机械噪声对周围环境影响较小。 项目施工对声环境的影响主要来自施工机械，施工噪声对周围环境具有一定的影响，该影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。 本项目拟采取以下措施防止噪声对外环境的影响： ①施工现场合理布置 合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。 ②合理安排施工作业时间 在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，把排放噪声强度大的应尽量安排在白天施工，禁止夜间施工。 ③合理选择施工机械设备 施工过程中，施工单位必须选择符合国家有关标准的施工机械及运输车辆，尽量选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，注意维修养护及正确使用，使之保持较好工作状态和低声级水平；对排放高强度噪声的施工机械设备应设置隔声或消音装置，减少对环境的影响。 ④加强施工管理 运输车辆在行经居民区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。 通过采取以上措施后，建筑施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工期对外环境影响较小，可以为现有环境所接受。 4.固体废物影响分析 拟建项目施工期中产生的固体废物主要是生活垃圾、管沟开挖土方、钻井泥沙和沉淀池泥沙。固体废物如果乱堆乱放、不加管理，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，拟建项目施工期约为365d，施工人员约20人。由此估算，管道敷设施工期间产生的生活垃圾量约为3.65t。项目施工期产生的生活垃圾依托当地环卫部门处理。 本项目井深为150米，采取直接钻井方式，产生的泥沙和沉淀池泥沙属于一般固体废物，用作施工范围内的低洼处土地平整，平整后并进行植被恢复。本项目管道基本上布置在机耕道上，管沟开挖挖方5524.01m3，填方4971.61m3，剩余少量的弃方552.4m3，用于周边低洼处土地平整，所以可不考虑弃土问题。 项目土地平整171.44亩，推平沙丘土石方量148936.8m3，不产生弃方。 采取以上措施后，施工期固体废物处置率达100%，对外环境影响较小。 5.生态环境影响分析 5.1总体扰动面积 施工扰动面积为永久占地。根据资料，本项目永久占地为1000亩，工程永久占地主要为沙地；管道工程在永久占地范围内，项目种植沙生植被，对沿线地区的现有土地利用格局产生有益影响。 5.2土地利用的影响 拟建项目施工建设过程中将占用一定面积的土地，从而扰动、破坏原有地貌，破坏土壤结构，使原有生态保护体系受到一定的影响。但这种影响是短期的、影响范围有限的，不会对区域土地利用性质构成明显影响。仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。在施工过程中尽量减少不必要的破坏，并采取相应的生态防护措施予以恢复。 5.3动植物的影响 本项目各个机井施工范围内无植物和动物，本项目占地面积小，对项目区域动植物几乎无影响。 5.4水土流失的影响 拟建建设项目对水土流失的影响主要有两方面：一是在施工期，由于土地平整使地表受到一定程度的破坏，地表结皮的破坏以及土体结构的改变，使项目区附近土壤的可蚀性指数上升，为风沙的形成、运移及土壤水蚀和重力侵蚀创造了条件，水土流失会有所增加。二是泥沙等固废处置不当，使可冲刷地表面积增加，水土流失也可能加剧。该项目评价范围内属于沙漠，土壤流失强度不大，工程可能造成的水土流失主要是开挖土方。 开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，开挖的土石方在及时平整处理，统一进行土地平整之前做好覆盖措施，防止水土流失。施工阶段造成的水土流失影响不大，另外对现场施工人员要加强环保意识，不随意扩大施工范围，这样才能最大限度降低对当地生态环境的影响。 5.5生态环境的影响 植被调查表明，评价区内无任何珍稀濒危植物物种，也没有《中国植物红皮书》上的受威胁物种。工程建设会使区域内地表结皮破坏，加剧沙地的流动。 由于项目区域沙漠干旱特点、无植被，近年来的人为活动的干扰，评价区域内几乎无动物，施工期对其种群的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1运营期工艺流程 （1）灌溉工艺 项目沙生植被采用地下水机井灌溉（滴灌），抽水经过滤后产生泥沙S1，潜水泵会产生设备噪声N，灌溉采用的滴灌带会有破损，产生废滴灌带S2，项目工艺流程及排污节点见图4-1。 图4-1 运营期工艺流程及产污节点图 （2）病虫害工艺 沙生植被预防病虫害会喷洒苦参碱和复配矿物油，会产生废包装袋。 2.运营期环境影响分析 运营过程中无生产废气产生，产生的主要潜水泵设备运行过程中产生的噪声，抽水过滤产生泥沙，破损的废滴灌带及病虫害防治产生的废包装袋，员工产生的生活污水、食堂油烟和生活垃圾。 2.1废气 本项目运营期不产生生产废气，员工仅产生食堂油烟，依托治沙站的生活设施。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟。目前我国居民食用油人均用量约30g/人·d计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%计，则油烟产生量约0.54kg/a，采用油烟净化器处理（1000m3/h），共2个灶头，油烟去除率以60%计，即食堂油烟排放量为0.216kg/a，食堂工作时间2h/d。食堂废气经烟道引至屋顶无组织排放（排放口高度至少高于食堂所在建筑物屋顶1m），油烟排放浓度可降至0.36mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准的要求，对周围环境空气影响较小。 2.2废水 （1）生活污水 项目劳动定员2人，依托治沙站生活设施，年工作时间300天。每天8小时。职工生活用水标准参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），本项目管理人员用水量取50L/人·d，则项目用水量为0.1m3/d（30m3/a）。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.08m3/d（24m3/a）。生活污水经化粪池收集后拉运至治沙站西侧4.4km处的且末县污水处理厂。 表4-3 项目生活污水排放情况 废水 来源; 废水量 (m3/a); 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 去除 效率（%）; 污染物排放量; 标准浓 度限值 (mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 24; COD; 400; 0.0096; 化粪池; 10; 360; 0.00864; 500; 生活污水经化粪池预处理后，再拉运至且末县污水处理厂. BOD5; 300; 0.0072; 9; 273; 0.006552; 350. 氨氮; 30; 0.00072; 3; 29.1; 0.0006984; 45. SS; 250; 0.006; 25; 187.5; 0.0045; 400. （2）污水处理可行性分析 且末县污水处理厂于2012年8月2日通过巴州环保局审批，批复文号为：巴环控函〔2012〕574号；2015年11月25日，巴州环保局下发了同意该项目试生产的批复，批复文号为：〔2015〕498号，项目建成后，调试过程中存在较多的问题，始终不能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级B标准。2017年全州污水处理厂提标改造，污水处理厂出水标准必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。为此且末县污水处理厂进行了提标改造，并委托第三方编制了《且末县污水处理厂升级改造工程环境影响报告表》，并于2018年5月26日通过巴州环保局审批，批复文号为：巴环评价函〔2018〕108号。2019年4月29日项目完成自主环保竣工验收，备案编号：巴环评价验备序〔2019〕82号。 项目已取得排污许可证，许可证编号：916528257108051613001U，有效期限：2022-06-13至2027-06-12。 且末县污水处理厂处理规模为0.58万m3/d，本项目废水排放量为0.08m3/d，占设计总规模的2.17%，项目生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮，成分简单，在且末县污水处理厂的处理能力范围内，依托可行。 2.2声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声源为井房设备噪声，机械噪声源强为80dB(A)，多为间歇性噪声源。这些噪声源主要对项目区内声环境造成一定影响。主要噪声源强见表4-4。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 治理前声压级; X; Y; Z; 治理后声压级; 建筑物外距离/m. 1; 潜水泵1; 80; 选用低噪声设备、置于室内、基础减振; 129; 711; 1; 2; 74; 间断; 20; 54; 1.0. 2; 潜水泵2; 80; 307; 97; 1; 2; 74; 间断; 20; 54; 1.0. 注：以厂区西南角为（0，0）点。 本项目设备均在室内，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2022）中的噪声预测模式。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按导则中的式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②点声源模式，在预测点的贡献值计算： LP(r)=LP(r0)-（AdiV+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中： LPR(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的倍频带衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减量，dB(A)； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)。 若声源处于半自由声场，且已知声源声功率级，则公式等效为： 式中： LA(r)——距声源r处的声级值，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的声级值，dB(A)； LAW(r0)——参考位置r0处的声功率值，dB； r——预测点至声源的距离，m； r0——参考点至声源的距离，m。 ΔLA——各种因素引起的噪声衰减量，dB(A)。一般指房间墙壁、室外建筑、绿化带和空气吸声衰减值。 ③多个声源对某预测声能量叠加模式 式中： LA－评价区内某预测点的总声级值，dB(A)； n－某预测点接收声源个数； LAi－第i个点声源贡献值，dB(A)。 ④预测点叠加值： 式中： LAr—预测贡献值，dB(A)； LAb—背景值，dB(A)。 由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减、绿化带衰减到达厂界外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 ⑤噪声影响预测结论及措施 表4-5 厂界噪声影响预测值 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准限值. 东侧厂界; /; 21; /; GB12348-2008中2类标准，即昼：60，夜：50. 南侧厂界; /; 25; /. 西侧厂界; /; 20; /. 北侧厂界; /; 27; /. 从上表预测结果可知，本项目通过减振、消声、距离衰减、绿化带衰减措施后，项目水泵产生的噪声源即在厂界四周可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间、夜间标准限值要求。因此，项目对周围环境影响较小。 2.3固体废物影响分析 （1）固体废物产生情况 项目机井抽水经过滤会产生少量泥沙，产生量约1t/a。 项目滴灌带破损率大概为5%，年产生废滴灌带量为1.65t/a。 项目病虫害防治产生的废包装袋约0.8t/a，属于危险废物，《国家危险废物名录（2025年版）》，危险废物类别为HW04农药废物，废物代码为900-003-04，危险特性为T，储存在危险废物贮存点（5m3）。 本项目运营期有2名管理人员，生活垃圾按0.5kg/d计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.0kg/d（300kg/a），生活垃圾收集至垃圾桶，运至最近垃圾收集点，再由环卫部门统一清运； （2）贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。 2.4地下水及土壤环境影响分析 且末县境内有7条较大河流，分别是：车尔臣河（且末河）、喀拉米兰河、莫勒切河、米特河、江尕萨依河、博斯坦萨依河（安迪尔河）等七条较大的河流，还有季节性的洪沟，如尤努斯萨依、克其克江尕萨依、库拉木拉克、阿克牙、吾达其、依山干、阿羌萨依、吾依拉克萨依、阿帕萨依等六十三条较大的洪沟。地表水总年径流量约19.02亿m3。 项目区处于车尔臣河中下游，含水层透水性强，富水性极强，补给源稳定，机井工程取水量可满足取用水需求，取水较为可靠。 流域现状年经济社会地表水、地下水实际用水量分别为2.46亿m3、0.28亿m3。根据《新疆车尔臣河流域综合规划》资料成果车尔臣河流域多年平均地表水资源量、地下水可开采量及水资源总量分别为95059.6万m3、14795.3万m3、65637.2万m3，经计算，车尔臣河现状年地表水开发利用程度约44.13%，地下水开采率约为18.91%，水资源总量开发利用程度约42.07%。项目每年用水量297m3/亩左右，灌溉方式为滴灌，灌溉水利用系数按95%计算，年取用地下水31.19万m3，仅占地下水可开采量的0.21%。因此，项目取用地下水灌溉有保障。 建设项目取水用于生物治沙林灌溉，灌溉用水中极少的一些水量被吸收转化为植株个体，剩余水量全部通过土壤、叶面蒸发、蒸腾消耗，无退水。 由于本机电井取水层为深度150m的潜水含水层，水质较好，项目开采量小，且不影响其他用水单位的地下水开采，所以项目区开采地下水影响甚微。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A、水利；6、地下水开采工程”，类别为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 表A.1中所列的“其他行业”，项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。而且病虫害防治喷洒的生物制剂用量较小，大多数滞留在植物表面上，很少部分进入土壤，通过区域沙生植物的土壤里微生物降解等，可以消纳这， 2.5生态环境影响分析 （1）植被影响分析 项目建成后将种植补血草、洋甘菊、大花罗布麻、苦马豆、驼蹄瓣、乌拉尔甘草、香叶蒿、马蔺、沙打旺、盐生肉苁蓉、荒漠肉苁蓉、管花肉苁蓉、锁阳等草本植被；密刺沙拐枣、塔干沙拐枣、心型沙拐枣、头状沙拐枣、短穗柽柳、多花柽柳、多枝柽柳、甘肃柽柳、刚毛柽柳、长穗柽柳、中华柽柳、紫杆柽柳、细穗柽柳、密花柽柳、红花锦鸡儿、毛条锦鸡儿、柠条锦鸡儿、铃铛刺、泡泡刺、梭梭、黑果枸杞、红果枸杞、唐古特白刺、沙冬青等灌木植被；胡杨、裂叶榆、沙枣、山楂酸枣、小叶白蜡、小叶杨等乔木植被。 植被均为项目区域干旱原生种（如梭梭、沙拐枣、肉苁蓉），适应当地沙质土壤、高盐碱、缺水环境，成活率很高。肉苁蓉、锁阳通过寄生梭梭、柽柳生存，形成独特营养循环链（每公顷可支撑300-500株寄生植物）。从流动沙丘向草-灌木-乔木群落过渡，最终形成自维持生态系统。 （2）土壤的影响分析 地表植被可拦截降水，减缓降水对地表的溅蚀，减轻地表径流对表土的冲刷，有效阻止土壤中氮、磷、钾等养分的流失。据有关资料，有林地保土率平均在90%以上。同等强度的降水，每公顷荒地流失土壤75.6吨，而有林地只有0.05吨，每公顷森林每年防止水土流失量为11.4立方米。项目建成以后每年有大量的凋落物和死根，在水、土、光、温和微生物的作用下，通过分解与矿化，将逐渐形成有机质、N、P、K等营养物质，供植物生长吸收利用。同时，林草根系的生长也可改善土壤的通透性，增加有机质含量，防止土壤表层沙化。 项目实施后，林草体系的功效主要体现为减少土壤侵蚀、保持土壤肥力、防沙治沙、防灾减灾等作用。同时，林草强壮庞大的根系在土壤中形成网络，与土壤牢固地盘结在一起，从而降低水土流失造成的土壤及各种养分损失的固土保肥作用。还可减少地表径流和土壤冲刷的70%-80%，同时也大大减少了矿物水土流失、肥力下降等作用。 （3）防风固沙效益 项目建设可增加且末县绿化面积，起到防风固沙、保护农田的作用。其中，防护林带是风的强大障碍，可以有效地降低风速和改变方向。当风经过防护林带时，一部分进入林内，由于树干和枝叶的阻挡以及气流本身的冲撞、摩擦，将气流分成许多小涡流，小涡流彼此摩擦、消耗，使风力逐渐降弱，风速降低；另一部分被迫沿林缘上升，使风速降低。据测算，一条疏透结构的防风林带，其防风范围在迎风面可达林带高度的3倍-5倍，背风面可达林带高度的25倍。该段范围内，风速可降低约40%～45%。同时乔木发达的根系具有固定沙土的作用，降低土壤流失。项目的实施可有效治理沙化土地，降低沙尘暴发生的强度和频率；减轻其对项目区、周边省（区）乃至我国东部和东亚地区的浮尘危害，促使社会文明进步，其意义重大而深远。 2.6环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2⋯⋯+qnQn式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据公式，计算企业Q值，详见下表： 表4-6 事故环境风险物质数量与临界量比值表 物质名称; 最大储存量（t）; 临界储存量（t）; q/Q. 苦参碱; 0.12; 100（危害水环境物质）; 0.0012. 复配矿物油; 0.12; 2500; 0.000048. Q; 0.001248. 从表中看出，该项目qn/Qn=0.0001248<1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）风险评价等级判定 建设项目风险评价工作等级划分见下表。 表4-7 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （3）环境风险分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对本项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目环境风险识别见下表。 表4-8 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 管理房; 苦参碱; 碱性物质; 泄漏=; 大气、地表水、土壤. 2; 管理房; 复配矿物油; 矿物油; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤. 本项目苦参碱、复配矿物油按照使用量，直接外购，几乎当天使用完，不贮存。非正常情况下，放置在管理房内，生物制剂放在托盘上方，若发生破损或泄漏，可及时发现拦截处理，不会进入外界，对环境影响较小。 （4）环境风险分析 最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。根据本项目物质危险性识别、生产设施危险性识别和重大危险源的识别分析结果，确定本报告可能发生的事故为： 苦参碱、复配矿物油发生泄漏。 （5）水资源短缺和人工植被建设对项目实施带来的环境风险 本项目位于沙漠区域，蒸发量大且水资源短缺，种植1000亩沙生植被需水量为3.119×105m3/a，进一步加剧水资源短缺问题；若是停止灌溉后植被退化，可能带来的问题：植被死亡、地表裸露、水土流失加剧、风蚀沙化风险增加、景观破坏、生态功能（固土、涵养水源等）丧失、前期投资浪费，甚至引发次生灾害。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址位于且末县东侧沙漠，北侧和东侧为沙化土地封禁保护区，项目的建设与周围生态景观相匹配，防沙治沙、保持水土、涵养水分、产生良好的生态效益。项目区施工用水可依托东侧现有机井，用电可就近由10kV原线路杆接入，道路依托附近管护道路，周围基础设施较完善。 根据《新疆地下水超采区划定报告》，本项目不属于地下水超采区。 本项目与周边供水机电井之间距离较远，均超过影响半径范围。且本项目机井取水目标含水层为150m的潜水含水层，水质较好。根据项目沙生植被种植面积1000亩，新建灌溉机井2眼，设计出水量为100m3/h，每年用水量297m3/亩左右，灌溉方式为滴灌，灌溉水利用系数按95%计算，全年用水量约3.119×105m3，远远小于且末县计划供水量。 本工程为生态类项目，工程运营期污染很小，对生态环境的影响来自施工期。随着施工期的结束，项目对环境的影响也将消失，基本不改变区域景观体系的结构，不会对区域生态完整性造成显著影响。通过人工造林等多项措施，促进生态系统自我修复和改善，恢复沙区植被，起到防风固沙、涵养水源的作用，有效地控制土地沙化，大大增加林草绿地面积，重建绿洲生态系统。因此本工程选址合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1.施工期大气污染防治措施 施工期产生的大气污染物主要来自土地平整和管沟开挖产生的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压道路时的扬尘；运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施： （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用砂石材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施：设置围挡或者采用防尘网苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷水压尘。③禁止六级以上大风天气进行土方作业。 （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （6）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 （7）井房施工区采用围挡，减少扬尘影响。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2.施工期废水治理措施 为防止施工废水对周围环境，本环评提出以下防治措施： 应根据其废水量在施工区域内就近空地设置相应简易的沉淀池，将施工废水集中在沉淀池内进行处理后用于工具清洗、养护和施工现场洒水降尘，沉淀物可清掏填于低洼处裸面。施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减轻废水排放对周围环境的影响。工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复。 本项目的施工期较短，这种影响会随着施工期的结束而消失，施工废水对区域水环境影响很小。 3.施工期噪声防治措施 为减轻施工期噪声对施工人员带来的不良影响，可采取如下噪声控制措施： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。 （2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合有关标准的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备，杜绝野蛮装卸，减少撞击声对外界影响。 （3）施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。 （4）加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 （5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 （6）加强施工期间道路交通的管理，对工程车辆加强管理，禁止鸣号、注意限速行驶，文明驾驶以减少地区交通噪声。 （7）井房施工区采用围挡，减少噪声影响；供水管道沿线经过村庄，要求在此工段施工时施工区采用围挡，减少对沿线村庄的影响。 本项目施工时段有限，采取以上控制措施后，可将施工期噪声影响降至最低程度。 4.施工期固体废弃物防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （2）施工期应尽量集中并避开大风天气和雨期，并做到要边弃土边压实。 （3）在工程完工后，应及时将工地的剩余垃圾、渣土处置干净，不得占用道路堆放。 5.施工期生态治理措施 （1）加强生态环保宣传教育工作 施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟采用的生态保护措施及意义等。 （2）开工前，施工单位对临时设施进行严格的规划，以达到既方便施工，又少占地的目的。 （3）施工过程中，加强施工人员的管理，严格限制人员的活动范围，禁止扰动非作业区地表，破坏沿线的生态环境。 （4）尽量缩短施工期，缩短土壤暴露时间，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，使之尽快种植相应沙生植被，减少对生态景观的影响。 （5）应充分利用现有道路作为施工道路进行施工作业，尽量缩小活动范围，减少对地表的破坏。 （6）要求运输车辆在施工便道范围内行驶，禁止对便道外的地表造成破坏。施工结束后应采取土地整平措施，并播撒草籽进行绿化。 6.施工期土壤治理措施 （1）施工结束后及时种植相应沙生植被，与沙障保护工程项目结合，保持水土，尽量保护土壤肥力。 （2）施工时应尽可能缩小工作面宽度，对土壤的影响降低到最低程度。 （3）施工单位要管理好施工车辆和人员，建设单位应对其施工人员进行环保教育，禁止破坏地表、加剧土地沙丘流动等。 （4）施工结束后，做好临时占地的回填、平整工作。 7.施工期水土流失治理措施 按工程建设和施工扰动特点，生态保护和修复工程自身水土流失防治措施。 （1）工程措施 工程施工结束后，地表因开挖、回填、碾压、堆置等施工活动破坏的原地表，原地表的稳定结构被破坏后不但加大了水土流失，而且破坏了施工区域内的景观。为减少因本工程施工而增加的水土流失量，同时促进扰动范围的迹地恢复，使施工区域的景观与周边环境相协调，施工结束后需管理范围内扰动的地表进行平整，土地平整措施具有一定的水土保持功能。 （2）植物措施 在有植被恢复条件的区域栽植乡土植被，涵养水源，固持水土，乡土植物（如胡杨、柽柳）占比不低于80%。 （3）临时措施 通过设置宣传牌，宣传水土保持注意事项。通过悬挂限制性彩条，以防止施工人员及施工机械越界活动，扰动施工边界外的土地。采取防尘网苫盖和洒水车洒水措施进行降尘，减少大气污染，也减少水土流失。 （4）预防管理措施 为减少工程建设过程产生的水土流失，除了具体的工程措施、植物措施和临时措施以外，还应加强各工程区施工阶段的管理措施： ①施工期间对于需要转运利用的临时填筑料应要求施工单位堆放成稳定台体，另外也要求施工单位合理安排施工工序，尽量减少临时堆土的堆放时间。 ②施工期间应规划施工活动范围，还要安排好现有交通车辆的通行，由专人负责严格控制和管理运输车辆及重型机械的行车范围，以防破坏地表植被，引发水土流失。 ③严禁在大风、大雨天气下施工，特别是地面工程土方开挖、土方回填等作业。 ④在施工道路出入口，竖立保护植被的警示牌，以提醒施工作业人员。 ⑤严禁施工材料乱堆、乱放，要划定适宜的堆料场和弃渣堆放场所，以防对植被破坏范围的扩大。 ⑥教育施工人员保护植被，不随意滥采乱挖沿线的资源植物，严禁将沿线的自然植被作薪材使用，加强对项目区周边植被的保护工作。 ⑦施工结束后，要做好施工迹地的恢复工作，使工程建设区的景观与周围环境相协调。 8.施工期对封禁保护区风沙扩散的防控方案。 坚持“预防为主、保护优先、最小扰动、及时恢复”的原则，将施工活动对封禁保护区风沙环境的负面影响降至最低，严防因施工引发新的风蚀源或加剧保护区外围风沙扩散。 严格限定作业带：精确划定施工便道、材料堆场、营地、作业面等范围，采用GPS定位、物理界桩（彩旗、围栏）清晰标识，严禁任何车辆、人员、机械越界进入封禁保护区。边界设置醒目标志和警示牌。 优化施工路线：选择对地表植被破坏最小、避让沙化敏感区域的路线。优先利用已有道路，新开便道应尽可能窄。 集中布置临时设施：材料堆场、营地等应集中布置在非保护区且远离保护区上风向的区域，避免多点开花式扰动。 施工方式优化：控制施工强度与节奏；风预警期（且末县春季及特定大风日）严禁进行大规模土方开挖、回填、平整等易产生扬尘的作业。合理安排工序，缩短地面暴露时间。在土方开挖、回填、运输等易产生扬尘的环节，采取洒水降尘措施，保持作业面和物料表面一定湿度（但需注意水资源合理利用）。 物理屏障阻沙：在施工扰动区临近封禁保护区一侧及主导风向上风向侧，设置高强度防风抑尘网。对短期内无法施工或恢复的裸露地表（如材料堆场、长期暴露的开挖面），立即铺设草方格沙障。所有易产生扬尘的物料（土方、砂石料、建筑垃圾等）在堆放和运输过程中必须进行全覆盖（使用防尘网或篷布，捆扎牢固）。 密闭运输：运输车辆必须采用全密闭车斗，装载高度不得超过车厢挡板，防止沿途遗撒。 快速植被重建：严格选用且末县本地原生、耐旱、抗风沙、固沙能力强的乡土植物物种，如柽柳（红柳）、梭梭、沙拐枣、骆驼刺、沙蒿、花花柴等，占比不低于80%。严禁引入外来入侵物种。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期不产生废气，项目运营期主要为生活污水、生活垃圾、水泵产生的噪声、地下水经过滤产生的泥沙、破损的废滴灌带和药剂废包装袋。 1.运营期声环境保护措施 （1）选用低噪声设备、设置橡胶隔振器等减振、隔声措施， （2）定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态； 2.运营期水环境保护措施 （1）生活污水依托治沙站生活设施。 （2）严格按照水资源论证报告中规划的水量，进行科学合理的灌溉（滴灌），禁止浪费水资源。 3.运营期固废保护措施 （1）生活垃圾收集至垃圾桶，运至最近垃圾收集点再由环卫部门统一清运。 （2）病虫害防治产生的废包装袋，厂家回收综合利用。设置储存在危险废物贮存点（5m3），制定包装回收制度：规定使用后包装（空瓶、塑料袋等）的临时存放地点（防雨、防渗、安全、标识清晰），移交有资质的回收厂家并进行记录，明确内部监督负责人和检查机制。 （3）破损的废滴灌带，回收再利用。 （4）地下水经过滤产生的泥沙，低洼处场地平整。 4.运营期生态保护措施 （1）后期管护方案 建设期（1-3年）：重点管护期。包括灌溉（按需，后期逐步控水）、补植、除草（防止杂草竞争水肥）、病虫害防治、必要的施肥（以有机肥为主）、防护（防人畜破坏）。本项目建设单位仅管护一年。 巩固期（4-5年或更长）：核心是“控水锻炼”和促进自然更新。大幅减少或停止灌溉（视物种和生长状况），重点进行监测、抚育（间伐、修枝）、防火、病虫害监控、促进乡土物种入侵和定居。 稳定期（目标状态）：目标是形成接近自然的、稳定的、低维护的植被群落。管护工作主要为监测（植被健康状况、群落演替、病虫害）、非常规性维护（如应对极端干旱事件、火灾后恢复、重大病虫害爆发、局部补植）和保护（防止破坏）。明确建设期、巩固期、稳定期各阶段的管护责任主体。建立清晰的移交标准和程序，确保管护责任无缝衔接。 记录指标：植被盖度、存活率、生长量、物种组成变化（自然更新情况）、病虫害发生、土壤状况（湿度、盐分）、生态功能（水土保持效果）等。 监测频率：建设期和巩固期频率高（如季度/半年），稳定期降低频率（如年度）。 适应性管理：根据指标结果，动态调整管护措施（如调整控水节奏、补植种类和数量、病虫害防治策略）。建立预案应对极端气候事件（如连续大旱的应急补水预案）。 （2）防风固沙，改善生态环境 通过种植维护1000亩的耐旱、耐盐碱的沙生植物（如梭梭、柽柳等），能够有效固定流沙，减少风沙对农田、道路和居民区的侵袭，改善区域生态环境。 植被覆盖率的提高有助于降低地表温度，调节局部气候，减少沙尘暴的发生频率，改善空气质量。 （3）恢复生态平衡，保护生物多样性 沙生植物应用产业基地为当地动植物提供了栖息地，有助于恢复生态系统的平衡，保护生物多样性。 通过科学规划植物种植结构，避免单一物种种植，促进生态系统的稳定性和可持续性。 5.环境风险预防措施 （1）苦参碱和复配矿物油泄漏应急措施 预防性措施：设置专用位置，防渗地面、设置带围堰的托盘，安全标志，定期检查维护。发现泄漏→停止作业→控制源头（如堵漏、扶正容器）→收集，然后用经水稀释后用于喷洒作业，节约物资损耗。配备应急物资（围堵工具、收集容器、个人防护装备、灭火器等）。 （2）停止灌溉后植被退化的风险防范措施 物种选择：优先选用极度耐旱、乡土、先锋物种。减少对外来物种或高耗水物种的依赖。建立以乡土灌木和草本为主，乔木为辅（如需种植，应选深根耐旱种）的植被结构。 种植密度：根据立地条件和水资源承载力，科学确定初始种植密度，避免过高密度导致需水量过大和种内竞争。 配置模式：采用“近自然”混交模式，模拟当地稳定植被群落的结构。 水分利用效率：应用保水剂、覆盖物（秸秆、碎石）、集水技术（微型集水区）等提高水分利用效率。 灌溉策略调整：采用滴灌、渗灌等节水灌溉方式，根据植物需水规律和土壤肥力精准灌溉。在植被建立后（如第2-3年），在关键生长期（如春季）适度、逐步减少灌溉量和频率，进行“抗旱锻炼”，促进根系深扎，提高其自身耐旱能力，为最终停止灌溉做准备。这是实现“脱离灌溉”的关键过渡措施！ 非常规水源：采用地表水或者探索利用处理达标的中水等作为补充水源。 土壤改良：种植前或种植初期进行土壤改良（如添加有机质、改善结构），增强土壤保水保肥能力。 |
| 其他 | 1.环境监测计划 拟建工程建成投入运营后，其日常的环境监测工作委托有资质的单位开展，监测数据及时由公司环保部门收集汇总存档，同时报送当地生态环境主管部门，并建立完备的环境保护管理档案。 1.1声环境监测计划 本项目为生态类项目，噪声源为井房内的潜水泵，安装在封闭的井房内，只有在灌溉时才会开启，且周围200m范围内无声环境敏感目标。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），厂界噪声监测频次为每季度开展一次。 表5-1 噪声环境监测计划 监测类别; 监测位置（或监测布点）; 监测项目; 监测 频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界1m处; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; (GB12348-2008)中2类标准. 1.2地下水监测计划 本项目灌溉采用地下水，为保证地下水不超量采用，本环评要求对2眼机井地下水水位进行监测，在水井内安装水位监测设备进行监测。在项目运行后，为保障地下水资源的可持续利用，应控制水位下降速率，加强对水位的监测，将建立水位监测程序，并安排专职人员负责管理。 1.3生态环境监测计划 项目种植的为人工植被，可自行统计种植面积、产量、植被种类、植被覆盖度、生物量等信息，进行详细记录并存档。 2.水资源论证报告结论 2.1项目用水量及合理性 本项目合理用水方案年取水31.19万m3，年灌溉期4-11月，用于项目的1000亩林地（防护生态苗圃）灌溉。 建设项目取水主要用于生物治沙林地灌溉，灌溉方式为滴灌，符合国家和自治区“十四五”规划要求，符合《关于印发<新疆维吾尔自治区农业用水定额>（新水厅〔2023〕67号）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）等规范标准要求，计算的取用水量符合实际。本项目设计灌溉用水定额为297m3/亩，灌溉方式为滴灌，灌溉水利用系数按95%计算。 2.2项目的取水方案及水源可靠性 （1）取水方案 本项目拟新建2眼机电井，开采地下水作为灌溉水源，目标含水层为150m深度内的潜水含水层，机电井安装井电双控计量设备。 （2）可靠性 项目区处于车尔臣河中下游，含水层透水性强，富水性极强，补给源稳定，机井工程取水量可满足取用水需求，取水较为可靠。 流域现状年经济社会地表水、地下水实际用水量分别为2.46亿m3、0.28亿m3。根据《新疆车尔臣河流域综合规划》资料成果，流域现状年地表水、地下水实际用水量分别为51522万m3、9912万m3，车尔臣河流域多年平均地表水资源量、地下水可开采量及水资源总量分别为95059.6万m3、14795.3万m3、99725.0万m3，经计算，车尔臣河现状年地表水开发利用程度约54%，地下水开采率约为67%，水资源总量开发利用程度约62%。项目年取用地下水31.19万m3，仅占地下水可开采量的0.21%。因此，项目取用地下水灌溉有保障。 另根据《支持塔克拉玛干沙漠边缘阻击战》的九条措施中第2条，在县（市）水资源承载能力范围内，对用于防沙治沙矿化度大于2g/L的地下水资源，取水许可由各地（州）、县（市）和自治区水行政主管部门直属的流域管理机构审批，开采量不计入用水指标。在沙漠边缘阻击战防风固沙林网和沙漠锁边林草带建设用水，矿化度小于2g/L的用水不计入用水总量，单列统计。项目利用地下水进行灌溉，支持措施为项目建设提供政策保障。因此，本项目利用地下水进行灌溉，不占用且末县用水指标。 综上，本项目以新建2眼机井灌溉项目区1000亩林地（防护生态苗圃），通过开采地下水作为水源，从供水水量、供水工程上来看都是可靠和可行的。 2.3项目的退水方案及可行性 建设项目取水用于生物治沙林灌溉，灌溉用水中极少的一些水量被吸收转化为植株个体，剩余水量全部通过土壤、叶面蒸发、蒸腾消耗，无退水。 2.4取水和退水影响补救与补偿措施 建设项目取水对水功能区、其他用水户影响很小，对生态系统基本无影响，不涉及补救与补偿措施。 综上分析，根据《新疆车尔臣河流域综合规划》中“5.2.3用水水平与水资源开发利用程度分析”可知，流域多年平均地下水可开采量为14795.3万m3，地下水开采率约为67%，剩余开采量为4883.3m3。本项目用水量为31.19万m3，仅占地下水剩余开采量的0.64%。因此，用水量有保障。若羌县气候干燥，蒸发量较大，项目位于沙漠区域，水分吸收快，无退水。因此，本项目水资源论证报告结论合理、可行。 3.要求和建议 （1）本工程水资源论证报告批复文件作为项目开工建设投入运行的前置条件。须按规定取得水利部门出具的取水许可证后方可运营。 （2）要求项目安装计量设施和井电双控，严格控制取水量，保护地下水资源。 （3）建议且末县水利部门严格按照水资源“三条红线”要求，会同农业农村部门等，严格控制区域地下水分类分区总量控制指标和地下水水位控制目标，采取精准配水、高效节水、科学种植、退地减水、适时采用地表水等措施，优化区域水资源配置。 |
| 环保投资 | 本工程建设总投资为1000万元，其中环保投资约598.5万元，占投资比例59.85%。具体见表5-2。 ## 表5-2 环保投资估算表 时期; 分类; 治理内容; 投资（万元）. 施工期; 废气治理措施; 施工围挡、苫布覆盖，洒水降尘; 5.0. 废水治理措施; 施工废水经沉淀池处理后回用于项目区降尘; 2.0. 噪声治理措施; 理安排施工机械作业时间，尽量选用低噪声的机械设备和工法，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任; 2.0. 固废治理措施; 泥沙用作施工范围内的土地平整；生活垃圾统一清运。; 10.0. 生态保护措施; 施工结束及时进行土地平整，种植植被。 施工完成后及时清理干净场地， 种植沙生植被、沙障保护工程，做到表土不裸露等水土保持措施。; 460. 灌溉工程; 节水灌溉系统; 111. 运营期; 噪声治理措施; 低噪声设备，设置于室内，采取减振措施; 1.5. 废水治理措施; 依托治沙站生活设施; /. 取水量控制; 水在线计量设施、水位监测设备; 1.0. 固废治理措施; 垃圾桶、固废收集、危废贮存点; 2.5. 其他; 展示牌、标识牌、托盘、灭火器、劳动防护用品等; 3.5. 合计; 598.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 工程施工过程对施工活动区采取严格红线限制，工程结束进行迹地恢复。 施工结束及时进行土地整治，恢复地表原有植被。充分利用有利地形，尽量减少对植被的破坏。 | 施工场地已进行清理平整和地表恢复，场地绿化1000亩 | / | 维护场地绿化维持1000亩； |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水依托当地农村排水系统，施工废水经沉淀池处理后回用 | 合理处置 | 生活污水依托治沙站生活设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准 |
| 地下水及土壤环境 | 施工场地采取围挡、洒水抑尘、苫布苫盖临时堆土、临时收集池收集打井泥沙和初出水、对施工过程产生的弃方及时运至低洼地进行填筑、压实、平整，不得随意倾倒 | 项目区及周边生态环境不降低 | / |  |
| 声环境 | 优先低噪声机械与设备，车辆减速慢行 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准限值 | 选用低噪声设备，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工过程中，边界设置封闭式围挡或设置警示牌；工地边界外侧设置密目防尘网或防尘布，施工场地定期洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 标准限值 | / | / |
| 固体废物 | 打井泥沙，运至低洼地进行填筑、压实、平整；生活垃圾经周边村庄垃圾清运系统处理 | 合理处置 | 生活垃圾经垃圾桶集中收集至就近垃圾收集点，环卫部门统一清运；废包装袋贮存在危废暂存点，由有资质厂家回收 | 合理处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 声环境 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准； |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策；根据《新疆地下水超采区划定报告》，本项目不属于超采区。本项目按照规定严格规范地下水开采活动，本项目严格遵守用水总量要求，项目的建设和选址合理。 本项目全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”制度，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，项目的建设与运行对周围环境不会造成明显影响。从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。