- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  和硕县硕达投资有限责任公司水稳站

项目

建设单位（盖章）： 和硕县硕达投资有限责任公

司

编制日期： 2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 和硕县硕达投资有限责任公司水稳站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-652828-17-01-291989 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55、石膏、水泥制品及类似制品制造302水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 和硕县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2411181600652800000147 |
| 总投资（万元） |  | 370 | 环保投资（万元） | 8.8 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.38 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是： 全部建设完成，暂无是否处罚或责令整改通知 | 用地（用海） 面积（m2） | 650m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目，项目建设符合国家相关产业政策。 ### 2、“三线一单”符合性分析 #### 2.1 与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），本项目与文件的符合性分析见下表。 表1-1本项目与《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析 管控维度; 部分环境管理政策有关要求; 本项目情况; 相符性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；本项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》的项目。符合国家产业政策。; 符合. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目建设地点位于新疆巴州和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内，满足相关要求。. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目产生的废气经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。 生产用水，不会影响区域水环境质量。 生活垃圾收集到垃圾箱后定期交由环卫部门统一处理，设备产生的废润滑油经设备维修公司处理后带走，委托有资质单位处置。本工程采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最低，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。; 符合. A4资源利用要求; A4.3能源利用; 〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 本工程建设地点位于新疆巴州和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，本项目营运期生产用水直接进入产品，不外排，实现了其资源化利用。; 符合. #### 2.2 《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析。 本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。 表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元名称及编码; 和硕县一般管控区 （ZH65282830001）一般管控单元; 工程具体情况; 相符性分析. “三线一单”要求. 空间布局约束; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目不属于畜禽养殖；本项目不涉及农药使用；本项目依托的矿山项目属于非金属矿山，无地下水监测井，本项目不属于化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源；本项目不属于油（气）田开发项目，设备下方均采取水泥地坪防渗，无土壤污染途径；本项目不新增生活污水。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目依托的矿山用地通过项目竣工环境保护验收，未出现土壤污染问题；本项目不属于土壤污染重点监管单位，设备下方均采取水泥地坪防渗，无土壤污染途径。; 符合. 环境风险防控; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目属于非金属矿物制品业，不涉及秸秆综合利用、不涉及农药使用；本项目不属于土壤污染重点监管单位，设备下方均采取水泥地坪防渗，无土壤污染途径。; 符合. 资源利用效率; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目不属于畜禽养殖；本项目不涉及农药使用；本项目依托的矿山项目属于非金属矿山，无地下水监测井，本项目不属于化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源；本项目不属于油（气）田开发项目，设备下方均采取水泥地坪防渗，无土壤污染途径；本项目不新增生活污水。; 符合. 3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》“分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌—昌—石”“奎—独—乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。受自然沙尘影响严重的南疆、东疆区域，因地制宜开展防风固沙生态修复工程，强化沙尘天气颗粒物防控”。本项目主要污染物为颗粒物，上料过程采用洒水抑尘，传送带全封闭，水泥筒仓配备仓顶除尘器，采取上述措施可有效抑尘，重污染天气停止生产。 4、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 表1-3 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 序号; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。城市建成区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；推动65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。深入实施《自治州工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，完善全州工业窑炉大气污染综合治理管理体系，推进工业窑炉全面达标排放，全面加强无组织排放管理；库尔勒区域（库尔勒市、兵团第二师铁门关市、库尔勒经济技术开发区、第二师铁门关经济技术开发区、焉耆县河北生态产业园）工业窑炉装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，协同促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。; 本项目主要污染物为颗粒物，本项目水稳站水泥筒仓自带袋式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭，采取上述环保措施，对项目区环境空气质量影响较小。; 符合. 2; 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，持续推进污水收集处理，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造；加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。; 本项目不涉及再生水利用。; 符合. 5、其他符合性分析 表1-4 其他符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》的通知（巴政发〔2023〕27号）; 住建部门加强预制搅拌站扬尘污染监管，落实原料堆场、破碎、投料、传输、筛分、搅拌、出料全环节密闭；厂区和运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆苫盖冲洗，确保厂区内外无积尘。2023年底前，各县市预制搅拌站完成扬尘监测系统建设和联网，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区全面完成预制搅拌站生产区和堆场封闭式改造。; 本项目位于和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处。本项目主要污染物为颗粒物，本项目水稳站水泥筒仓自带袋式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭。本项目堆场依托新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目，该项目目前已通过环境保护验收，目前堆场采用抑尘网，日常喷洒化学抑尘剂降尘。本项目需严格落实扬尘监测系统建设和联网。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 第十八条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。 第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 第三十七条各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。 第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目主要排放废气，监测计划为1次/1年，委托有资质单位进行监测；本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目；根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类； 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目，项目建设符合国家相关产业政策； 本项目主要污染物为颗粒物，本项目水稳站水泥筒仓自带袋式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭；本项目原料依托矿山开采项目的成品堆场，该堆场采取抑尘网，化学抑制剂抑尘。; 符合. 《逸散性工业粉尘控制技术》; 参考沥青混凝土拌合站。粒料搬运作业(包括从贮堆卸出粒料，转运到加工作业点)一般由前端式装载机进行。这个阶段产生的逸散尘，是由于散落造成的。卸料产生的排放与风失量同时混合发生。采用的控制方法包括搬运中适当的注意，以避免散落、使用封闭式设备或在可能的任何地方使用防风装置以及在冷贮箱内使用湿抑制。; 本项目主要污染物为颗粒物，本项目水稳站水泥筒仓自带袋式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭。; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 根据《产业结构调整指导目录（2024本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目，项目建设符合国家相关产业政策。; 符合. 6.项目选址合理性 本项目位于和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，在矿山开采项目用地范围内，可以减少原辅料运输、贮存产生的污染，降低企业成本。项目用地属于工矿用地，使用时间与采矿项目一致，属于临时占地。 根据现场勘查，项目周边环境简单，所在区域不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等，无明显环境制约因素。依托采矿项目进场道路，交通便捷，满足项目需求。 在项目实施过程及建设投产后，会产生一定的污染，但建设方将采取各种环保措施，使各种污染物排放量降至最低。 综上所述，从环境影响角度，项目在严格落实各种环保措施的前提下，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 在公路建设中，需要大量的水稳料，水稳拌合站可以为公路建设提供高质量、高强度的混凝土，并可以根据不同路段的要求进行生产，满足道路建设的需要。在大型房屋建设中，水稳拌合站也可以为混凝土梁、柱等结构提供高品质的混凝土，确保房屋结构的牢固和稳定。为加快推进和硕县市政及民众基础设施建设，和硕县硕达投资有限责任公司在和硕县新建和硕县硕达投资有限责任公司水稳站项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“二十七、非金属矿物制品业55、石膏、水泥制品及类似制品制造302水泥制品制造”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《和硕县硕达投资有限责任公司水稳站项目环评报告表》，审批后作为生态环境主管部门和该企业进行环境管理的依据。 2、建设内容与规模 本项目位于和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，中心地理位置为E86°44′2.990″，N42°19′22.057″，见附图1 项目地理位置关系图。 本项目西侧为建筑用砂矿采选厂的堆场，北侧、南侧、东侧均为空地，见附图2 项目周边位置关系图。 本项目新建1座水稳拌合站，设备型号为WBZ600型。本项目食宿、办公均依托《和硕县硕达投资有限责任公司新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》现有构筑物。 表2-1 项目建设情况一览表 序号; 名称; 现有工程内容和规模; 备注. 主体工程; 水稳拌合站; 占地面积为500m2，1座水稳料拌合站。; 已建成. 储运工程; 冷料仓; 占地面积为150m2。; 已建成. 水泥筒仓; 1个，100t，配备仓顶袋式除尘器。; 已建成. 辅助工程; 办公生活; 办公、生活区、食堂。; 依托现有. 公用工程; 供水; 自来水供水管网。; 依托现有. 供电; 市政电网，配电室。. 供暖; 采用电采暖。. 排水; 项目无生产废水、生活污水产生。. 环保工程; 废气治理; 本项目水稳站水泥筒仓自带袋式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭。进场道路采用石子硬化。; 已建成. 废水治理; 无废水产生，生产用水直接进入产品。; /. 噪声治理; 基础减振。; 已建成. 固体废物处理; 水泥仓顶除尘器收集到的粉尘返回筒仓，回用于生产；上料时的不合格砂石料返回《新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》回填采坑；机械设备中的润滑油在厂区危废贮存间暂存后交由有资质单位处置。; /. 风险防控; 设备下方采取水泥硬化，避免污染土壤及地下水；定期维护保养设备；配备消防设施。; /. 3、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 产品及产能一览表 产品名称; 生产能力; 年运行天数; 年运行时长. 水稳料; 600t/h（129.6万t/a）; 270; 2160. 4、主要生产设施 本项目主要生产设施见下表。 表2-3 设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 装载机; 辆; 1; 2Y-3T. 2; 水泥储罐; 个; 1; 100t. 3; 供水器; 个; 1; /. 4; 稳定土拌合站; 个; 1; WBZ600型，处理能力600t/h，双轴强制连续式. 5; 冷料仓; 个; 1; 4仓，15m3. 6; 铲装车; 辆; 3; 6t. 7; 自卸车; 辆; 2. 5、主要原辅材料 5.1 本项目所需主要原辅材料、能源消耗及来源 表2-4 项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表 水稳拌合料主要原辅材料用量. 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 原料; 水泥; t/a; 233280; 外购，筒仓储存。. 砂石料; t/a; 933120; 《和硕县硕达投资有限责任公司二十四团北建筑用砂矿采选项目》自供。. 动力消耗; 新鲜水; t/a; 129613.5; 市政提供（由附近自来水管网供水，在清水池中暂存）。. 电; 万kWh/a; 10; 市政提供。. 5.2 原辅料理化性质 水泥：水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。 本项目原料用量水泥：砂石料：水=2:8：1。 5.3 水平衡 （1）生产1t水稳拌合料搅拌约用水0.1m3，本项目共生产水稳拌合料129.6万t，则水稳拌合料搅拌用水为480m3/d，129600m3/a。 （2）喷淋水：项目喷淋水用量为0.05m3/d，全年合计使用13.5m3。 图2-1 水平衡示意图 单位：m3/d - 6、劳动定员及工作制度 - 不新增劳动定员，依托和硕县硕达投资有限责任公司二十四团北建筑用砂矿采选项目职工，不在厂区食宿。8h工作制，年工作时间270天，合计全年工作2160h。 7、厂区平面布置 - 本项目西侧为建筑用砂矿采选厂的堆场，铲装车从堆场进料，运输至本项目拌合站，拌合站设备由南至北依次是冷料仓、传送带、搅拌机。距离原料堆场较近，减少了颗粒物的排放。详见附图3。 9、项目环保投资估计 本项目总投资370万元，其中环保投资8.8万元，占投资的2.38%，具体情况见下表。 表2-5 环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 噪声治理; 施工设备降噪; 0.1. 运营期; 废气治理; 本项目水稳站水泥筒仓自带滤芯式除尘器（无动力除尘器）；冷料仓采用三面一顶，在围顶处采用喷水抑尘；砂石料进入搅拌机产生落料粉尘，该过程采用洒水抑尘；传送带全封闭。厂区喷洒化学抑尘剂。; 5. 废水治理; 无生产废水产生，无生活污水产生。; 0. 噪声治理; 设备运行噪声; 减震、距离衰减措施。; 0.2. 固废治理; 水泥仓顶除尘器收集到的粉尘返回筒仓，回用于生产；上料时的不合格砂石料返回《新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》回填采坑；机械设备中的润滑油在厂区危废贮存间暂存后交由有资质单位处置。; 2.5. 环境风险; 设备下方采取水泥硬化，避免污染土壤及地下水；定期维护保养设备；配备消防设施。; 1. 合计; 8.8. 环保投资占比（%）; 2.38. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程 本项目施工期由于建筑物土建施工作业，将产生一定量开挖、回填扬尘、机械噪声、机械设备清洗废水和废弃土方等，设备安装过程中由于材料堆放、室内装修等将产生一定量扬尘、施工机械噪声等。待施工结束区域绿化完成后，施工期产生的各项污染因素随即减少直至消失。 图2-2 施工期工艺流程图 2 运营期工艺流程图 图2-3 水稳拌合料生产工艺流程图 生产工艺说明： ①原料贮存：水泥采用密闭罐车运至厂区，使用专用输粉管将罐车中的粉料输送到水泥筒仓内储存，砂石料经铲装车从和硕县硕达投资有限责任公司新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿堆场运至拌合站。主要产生车辆运输粉尘、水泥运输粉尘、噪声。 ②水的输送：水泵供水，由电子秤记录，并设置快慢输送系统，有效地减少称量落差，保证计量精度，还设置有主机冲洗装置。 ③计量：砂石料通过铲车上料至料斗，计量后经皮带运输入搅拌机内，水泥受重力作用经出料口放出，出料口与密闭螺旋输送机连接，原料由螺旋输送机通过密闭管道送至密闭电子计量称内，经电子计量后，由计量称底部出料口经物料溜管送入搅拌机内；水则通过泵送计量添加至搅拌机内。主要产生砂石料上料粉尘（进入冷料仓过程）、砂石料落料粉尘（进入搅拌机过程）、噪声。 ④混合：计量好后的砂石、水泥水等原料在密闭的搅拌机内搅拌，完成后由出料口经重力作用直接下卸到罐车内，直接运出厂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、环保手续履行情况 2020年3月委托新疆拓晟环保科技有限公司编制完成了《新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目环评报告表》，2020年6月29日取得和硕县环境保护局《关于和硕县硕达投资有限责任公司新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目环境影响报告表的批复》（硕环评价函〔2020〕14号）；此项目属于一般环境风险，2024年11月15日在巴州生态环境局和硕县分局完成备案，备案编号：652828-2024-20-L；2022年10月11日取得排污许可登记回执，登记编号:91652828MA775T5F7R001X，有效期:2022年10月11日至2027年10月10日；2024年10月13日完成项目竣工环境保护验收。 2、现有工程污染物实际排放总量 2.1矿山开采 建设地点位于和硕县城西北355°方位，直线距离13千米处，行政区划属和硕县管辖，中心地理坐标：东经86°43′54.23″，北纬42°19′32.12″。主要建设内容包括：采矿场、工业广场及相关公用工程和环保工程。生产规模为年开采原矿石量10万m³，年产成品砂石料7.056万m³。 （1）有组织废气 项目运营期产生的有组织废气主要是筛分过程中产生的颗粒物，通过车间、传送带密闭，喷雾降尘并设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒进行处理后排放。根据验收监测结果，本项目有组织颗粒物排放浓度范围为42.3～58.7mg/m³，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。全场有组织颗粒物排放量为0.28t/a。 （2）无组织废气 项目运营期产生的无组织废气通过采取防风抑尘网、洒水降尘及喷洒抑尘剂的方式控制扬尘的产生和排放。根据监测结果，厂界上风向颗粒物浓度范围为0.512～0.527mg/m3，下风向颗粒物浓度范围为0.630～0.697mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度要求。 （3）废水 生活污水排入防渗旱厕后自然蒸发，不外排。 （4）固废 ①生活垃圾 生活垃圾集中收集后运往和硕县生活垃圾填埋场处置。 ②一般工业固废 本项目一般工业固废主要包括废石及除尘器收集的粉尘，用于采坑回填。 （5）噪声 本项目营运期噪声主要来源于挖掘机、筛分机、自卸汽车等设备噪声，噪声源强在80～100dB(A)，经合理布局、隔音、减振、建筑物屏蔽及距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，不会对周围环境产生不良影响。 目前生活污水需要增设化粪池（8m3），临时暂存后定期拉运至和硕县污水处理厂，和硕县污水处理厂现由和硕科发再生水有限公司运营，日处理能力2.5万立方米，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，主要用于绿化回用。‌目前余量可以满足本公司生活污水处理。 2.2水稳站 项目位于矿山开采项目内部。本项目依托采矿项目的堆场，堆场位于项目区西南侧60m处，面积4500m2，目前西南方向设置高度为6m防风抑尘网，砂石料上布有密目网，定时喷洒化学抑尘剂，采取措施满足《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》的通知（巴政发〔2023〕27号）相关要求。 （1）废气 本项目为新建项目，设施已全部安装结束，暂未运行。根据产物系数法计算当前污染物排放量，详见下表。具体计算过程见第四部分“主要环境影响和保护措施”。 表2-6 污染物排放量一览表 序号; 产污环节; 排放方式; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 措施名称; 效率（%）; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1; 转运砂和粒料至高架贮仓; 无组织; 颗粒物; 18.66; 8.64; /; 洒水; 50; 9.33; 4.32; /. 2; 贮仓排气; 无组织; 颗粒物; 27.99; 12.96; /; 袋式除尘; 99; 0.28; 0.13; /. 3; 装水泥、砂、粒料进入称量斗; 无组织; 颗粒物; 11.66; 5.4; /; 排气返回贮仓; 0.95; 0.58; 0.27; /. 4; 装水泥、砂、粒料进入搅拌机; 无组织; 颗粒物; 23.33; 10.8; /; 封闭; 70; 6.7; 3.24; /. 项目区道路做石子硬化，设备下方做水泥硬化，危废暂存间做环氧地坪防渗防腐。 转运砂和粒料至高架贮仓采用洒水抑尘技术；粉料仓废气采用袋式除尘；装水泥、砂、粒料进入称量斗采取排气返回贮仓技术；装水泥、砂、粒料进入搅拌机采取的降尘措施为封闭技术。 产生废气均得到有效治理，无环境污染问题。 （2）固废 设备安装且工期较短，且施工期已结束，通过对工程现状调查，厂区内无遗留的建筑垃圾，也未接到投诉，做到了“工完、料尽、场地清”，施工期无遗留环境问题。设备安装后暂未使用，无固废产生。 运营期产生的固废如下： 表2-7 项目固体废物属性判定一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物代码; 性状; 储存方式; 产生量（t/a）; 危险特性; 处理处置措施. 1; 水泥筒仓输料; 除尘器收集的粉尘; 一般工业固体废物; SW59 900-099-S59; 固体，粉状; 水泥筒仓中; 27.9; 无; 回用于生产. 2; 砂石料上料; 粒径过大的石块; 一般工业固体废物; SW59 900-099-S59; 固体，块状; 依托堆场中; 已是成品粒径的原料，较大石块较少; 无; 回填采坑. 3; 设备维护保养; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-214-08; 液体，油状; 搅拌机设备中; 0.07; 毒性、易燃性; 自行贮存、委托处置. （3）噪声 选用低噪声生产设备，采取基础减振措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1 大气环境质量现状 # 1.1 空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价选用距离项目最近的和硕县环境自动监测站2023年的全年监测统计数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源可行，所引用数据可以满足环境空气质量评价有效性要求。 项目区属于二类环境空气功能区，评价标准采用环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域空气质量现状见表3-1。 表3-1 现状监测结果分析表 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m³）; 标准限值 （μg/m³); 达标情况. SO2; 年平均浓度; #### 7; #### 60; 达标. 24小时平均第98百分位数; #### 16; #### 150; 达标. NO2; 年平均浓度; #### 19; #### 40; 达标. 24小时平均第98百分位数; #### 48; #### 80; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1; 4.0(mg/m³); 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 127; 160; 达标. PM2.5; 年平均浓度; #### 31; 35; 达标. 24小时平均第95百分位数; #### 70; 75; 达标. PM10; 年平均浓度; #### 84; 70; 不达标. 24小时平均第95百分位数; #### 223; 150; 不达标. # 根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM2.5和O3年平均浓度、24小时平均百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均浓度、24小时平均百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标原因为项目区地处南疆，位于沙漠边缘，受沙尘天气影响，本项目所在区域为非达标区域。 # 1.2 特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。新疆清源农业发展有限公司委托新疆中测测试有限责任公司对《新疆清源农业发展有限公司玉米烘干项目》特征污染物颗粒物环境质量现状进行补充监测，监测时间2023年1月11日—14日）。 本次评价引用该现状监测点，监测点位具体位置见附图4。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 经纬度坐标; 位置关系及距离. 1#监测点; E86°45′23.958″; N42°17′27.999″; 西南方向3.9km. （2）监测时间及监测方法 监测时间为连续采样3天，采样要求按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及《大气环境监测技术规范》及相关要求执行。 （3）评价方法 采用最大占标百分比，计算公式如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率； Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）； Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3） （4）监测结果 监测结果见下表，TSP参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值0.3mg/m3。 表3-3 颗粒物质量现状评价 监测点; 时间; 浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 浓度占标率（％）; 达标情况. 1#; 2023.1.11-2023.1.12; 0.199; 0.3; 66.33; 达标. 2023.1.12-2023.1.13; 0.203; 67.67; 达标. 2023.1.13-2023.1.14; 0.214; 71.33; 达标. 根据特征污染物补充监测数据结果，项目所在区域TSP最大浓度占标率范围在66.33~71.33，浓度范围在0.199～0.214mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值0.3mg/m3。 # 2 地表水水环境质量现状 根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2023年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占77.42%，Ⅳ类水质断面（点位）占22.58%。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质点位占42%，无劣Ⅴ类水体，符合2023年水质考核目标。 2023年我州境内的6条主要河流孔雀河、开都河、黄水沟、迪那河、车尔臣河、塔里木河19个监测断面中I~Ⅲ优良水质断面占100%，与2022年相比无变化，本项目最近地表水体是位于南侧3.5km的北干渠，其为开都河支流，根据巴州人民政府发布的《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：开都河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水体水质标准，区域水环境质量达标。 # 3 声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需要开展声环境质量现状并评价达标情况。 # 4 地下水、土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目不存在污染途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选场内，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 三、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外50m范围内无人群较集中的区域保护目标。 四、生态环境 项目用地属于工矿用地，使用时间与采矿项目一致，属于临时占地，建设场所位于现有矿山建设用地范围内，不新增占地，无生态环境保护目标，对生态影响较小。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目施工期已结束。运营期污染物排放标准如下： （1）废气 水稳拌合料生产线无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。 表3-4 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 项目; 排放方式; 排放浓度; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 无组织; 0.5mg/m3; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点. （2）噪声 根据《巴音郭楞蒙古自治州环境功能区划》，项目区位于2类声功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：mg/m3 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （3）固废 一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求处置，各类固体废物妥善处置，不得形成二次污染，一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要进行设备安装且工期较短，且施工期已结束，通过对工程现状调查，厂区内无遗留的建筑垃圾，也未接到投诉，做到了“工完、料尽、场地清”，施工期无遗留环境问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 - 本项目污染因子主要是颗粒物，产污环节主要是车辆运输扬尘、砂石料上料扬尘、砂石料落料扬尘、水泥输送粉尘。 - 砂石料堆存在《和硕县硕达投资有限责任公司新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》堆场，本次不进行重复核算。堆场位于项目区西南侧60m处，面积4500m2，目前西南方向设置高度为6m防风抑尘网，砂石料上布有密目网，定时喷洒化学抑尘剂，目前已通过环保验收。 1.1 转运砂和粒料至高架贮仓 参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂，转运砂和粒料至高架贮仓产污量为0.02kg/a，本项目使用933120t/a，颗粒物产生量为18.66t/a，产生速率为8.64kg/h。本项目采取洒水抑尘，抑尘效率为50%，通过洒水抑尘。颗粒物排放量为9.33t/a，排放速率4.32kg/h。 1.2 贮仓排气 参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂，贮仓排气产污量为0.12kg/a，本项目使用233280t/a，颗粒物产生量为27.99t/a，产生速率为12.96。本项目采取仓筒袋式除尘器，抑尘效率为99%。颗粒物排放量为0.28t/a，排放速率0.13kg/h。 1.3 装水泥、砂、粒料进入称量斗 参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂，装水泥、砂、粒料进入称量斗产污量为0.01kg/a（装料），本项目使用原料1166400t/a，颗粒物产生量为11.66t/a，产生速率为5.4kg/h。本项目采取排气返回贮仓技术，抑尘效率为95%。颗粒物排放量为0.58t/a，排放速率0.27kg/h。 1.4 装水泥、砂、粒料进入搅拌机 参照《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂装砂和粒料至搅拌机产污系数为0.02kg/t（装料）。本项目使用原料1166400t/a，经计算，上料输送的无组织粉尘产生量为23.33t/a，产生速率为10.8kg/h。对此本项目采取的降尘措施为封闭，效率为70%。颗粒物排放量为6.7t/a，排放速率3.24kg/h。 废气源强核算排放情况见下表。 表4-1 废气产排污情况一览表 序号; 产污环节; 排放方式; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 1; 转运砂和粒料至高架贮仓; 无组织; 颗粒物; 18.66; 8.64; /; 9.33; 4.32; /; /. 2; 贮仓排气; 无组织; 颗粒物; 27.99; 12.96; /; 0.28; 0.13; /; /. 3; 装水泥、砂、粒料进入称量斗; 无组织; 颗粒物; 11.66; 5.4; /; 0.58; 0.27; /; /. 4; 装水泥、砂、粒料进入搅拌机; 无组织; 颗粒物; 23.33; 10.8; /; 6.7; 3.24; /; /. 1.5 非正常工况分析 本项目设专人管理，过程控制，设备出现故障时，可以做到随时停机检修，对一线职工上岗前进行培训实行规范化管理，严格岗前、岗中、岗后维护检查和交接班制度，尽可能杜绝废气非正常排放的发生。 本项目的事故排放情况主要考虑袋式除尘器故障造成的非正常排放。此种情况下袋式除尘器对废气处理效率均以0%计，非正常排放历时不超过0.5h。 表4-2 项目非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量kg/a; 单次持续时间; 年发生频次. 仓顶袋式除尘器; 除尘器故障; 颗粒物; 12.96; 1h; 1次/年. 为防止生产废气非正常工况排放，所以企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.6 措施可行性分析 （1）参照《逸散性工业粉尘控制技术》转运砂和粒料至高架贮仓采用洒水抑尘技术为可行技术；（2）参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），粉料仓废气采用袋式除尘为可行技术。仓顶袋式除尘器属于无组织排放，无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放，而仓顶脉冲除尘器主要用于处理生产过程中产生的粉尘，这些粉尘通常是在生产过程中无规则地散发到空气中，而不是通过排气筒有规律地排放；（3）参照《逸散性工业粉尘控制技术》装水泥、砂、粒料进入称量斗采取排气返回贮仓技术属于可行技术；（4）参照《逸散性工业粉尘控制技术》装水泥、砂、粒料进入搅拌机采取的降尘措施为封闭技术属于可行技术。 1.7 大气环境影响分析 经源强计算，本项目颗粒物排放量较小，废气治理措施基本有效可行，不会对区域大气环境造成明显的不良影响。因此，本项目对大气环境影响较小，环境影响可接受。 1.8 监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4-3 废气监测计划 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 2 废水 本项目生产用水直接进入产品，无废水产生。不新增劳动定员，无生活污水产生。 3 噪声 3.1预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.2预测参数 噪声主要来源为搅拌机，噪声值一般为87dB（A）。 设备正常运行过程中产生的噪声污染是各机械设备单台噪声值的叠加值，具体污染工序中生产设备直接噪声影响值分析及单台噪声值见下表。各生产设备噪声值详见表4-4。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 搅拌机; WBZ600型; 0; 0.9; 1.2; 87; 基础减震、距离衰减; 8h. 3.3预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 5.6; 1.6; 1.2; 昼间; 48.5; 60; 达标. 南侧; -0.4; -7.6; 1.2; 昼间; 44.6; 60; 达标. 西侧; -5.6; 1.4; 1.2; 昼间; 48.5; 60; 达标. 北侧; 0.4; 7.6; 1.2; 昼间; 46.9; 60; 达标. 表中坐标以厂界中心（86.7341537,42.322750）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)2类标准。 3.4 噪声防治措施 （1）在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。 （2）对高噪声设备采用基础减振等措施，以降低噪声。 （3）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。 3.5 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期对厂界噪声的监测要求见表4-6。 表4-6 噪声监测计划 内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测历时; 检测指标; 采样时间; 实施机构; 负责机构; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 1次/季; 1天; 等效A声级; 昼间; 自行委托监测; 建设 单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4 固废 4.1 固体废物产生情况及处置情况 本项目固废主要为生产过程中除尘器收集的粉尘、不合格石料等。 （1）除尘器收集的粉尘 根据计算可知水泥筒仓收集的粉尘量27.71t/a，收集后均回用于生产。 （2）不合格石料 上料时，经冷料仓格栅过滤的粒径过大的石块送回《新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》回填采坑。 （3）本项目搅拌机维护保养时会产生少量废润滑油，约0.01t/a，（HW08 900-214-08），由于废润滑油产生量较少，本项目选择将更换的废润滑油直接交由有资质单位上门回收，在厂区危废间（10m2）临时贮存。 表4-7 项目固体废物属性判定一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物代码; 性状; 储存方式; 产生量（t/a）; 危险特性; 处理处置措施. 1; 水泥筒仓输料; 除尘器收集的粉尘; 一般工业固体废物; SW59 900-099-S59; 固体，粉状; 水泥筒仓中; 27.9; 无; 回用于生产. 2; 砂石料上料; 粒径过大的石块; 一般工业固体废物; SW59 900-099-S59; 固体，块状; 依托堆场中; 已是成品粒径的原料，较大石块较少; 无; 回填采坑. 3; 设备维护保养; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-214-08; 液体，油状; 搅拌机设备中; 0.07; 毒性、易燃性; 自行贮存，委托处置. 4.2 固体废物管理要求及措施 （1）一般工业固废委托利用环节污染防控技术要求：落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，各类固体废物妥善处置，不得形成二次污染。 （2）厂区拟建一座10m2危险废物贮存间用于危险废物的收集暂存。厂区产生的固体废物将按环评提出的污染防治措施进行收集、暂存、处置或利用。 危险废物运行环境管理要求 危险废物临时存放于指定的危废暂存间，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染；危废暂存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。 ①危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 危险废物运输措施 防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有： ①对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ②不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物。 ③禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 ④运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑤运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 ⑥运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。 ⑦运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）可知，危险废物转移应当遵循就近原则，转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 5 土壤及地下水 （1）污染物类型 本项目地下水、土壤影响主要为污染影响型。 本项目采取分区防渗，营运期正常工况下无污染途径，非正常工况对周边地下水、土壤环境主要影响途径为：废润滑油发生泄漏，防渗破裂垂直入渗对地下水、土壤产生影响。 （2）污染途径 本项目污染物若管理不当，废润滑油会通过“跑冒滴漏”的方式渗入地下，危险固废会通过大气对环境及人类造成影响，本项目可通过分区管控、设置重点防渗区和采取安全的运输措施等切断其污染途径。 （3）控制措施 为防止项目运行期间废水渗入地下，对项目区土壤及地下水造成影响，应对项目区实施分区防渗措施。厂区道路为简单防渗区；生产区为一般防渗区；危险废物贮存间为重点防渗区。在严格落实好各项防渗措施的情况下，本项目对周围地下水环境和土壤的影响不大。本项目地下水、土壤污染环节及污染防控措施见下表。 表4-8 地下水、土壤污染环节及污染防控措施一览表 序号; 污染防控类别; 污染环节; 污染防控措施. 1; 简单防渗区; 厂区道路; 地面硬化. 2; 一般防渗区; 生产区; 防渗层的渗透系数不应大于10-7cm/s，一般污染防治区粘土防渗层厚度不应小于1.5m。. 3; 重点防渗区; 危险废物贮存间; 等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 跟踪监测要求：本项目在采取落实上述防控措施后，基本不会通过渗透的途径进入地下水、土壤环境。土壤跟踪监测要求：运行期间每3年1次，重点监测表层土壤，采样深度根据污染影响范围调整。监测项目为石油烃。 6 环境风险评价 6.1 本项目风险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”进行危险性识别，本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油，润滑油风险源分布情况主要集中在搅拌机设备中。本项目危险物质分布情况见表4-8。 表4-8 危险物质及分布情况 危险物质; 主要成分; 最大储存量t/a; 储存方式; 临界量（t）; Q. 润滑油; 油类物质; 0.07; 搅拌机设备; 2500; 0.0028. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于环境风险的描述，“有毒有害和易燃易爆物质存储量超过临界量的建设项目”需要编制环境风险专项评价，临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的“突发环境事件风险物质及临界量表”对进行危险性识别，本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油，暂时存放在设备中储量为0.07t/a，其Q值=0.0028，未超过临界值，无需编制环境风险专项评价。 6.2 环境风险源影响途径 泄漏事故：当机械设备故障泄漏发生破损造成润滑油泄漏，一旦发生泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。 火灾爆炸事故引发的伴生/次生污染：由于废润滑油具有易燃易爆的危险特性，如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾事故可能破坏地面防渗，从而造成二次污染。 6.3 环境风险防范措施 （1）项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等有关规定，满足生产工艺要求，同时满足安全、消防等有关标准规范的要求。 （2）项目生产区域应进行简单防渗处理，杜绝因出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。 （3）制定《环境保护应急预案》，对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案，该应急预案应能够满足环保要求。并严格按照《环境保护应急预案》进行日常监督、管理。 （4）建设单位应加强除尘设施的管理，定期检修，及时清理除尘灰，降低事故排放概率，一旦发生非正常工况下废气排放，应立即启动应急预案，尽量降低项目废气事故性排放对周围大气环境的影响程度。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 转运砂和粒料至高架贮仓 | 颗粒物 | 洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 贮仓排气 | 颗粒物 | 袋式除尘 |  |
|  | 装水泥、砂、粒料进入称量斗 | 颗粒物 | 排气返回贮仓 |  |
|  | 装水泥、砂、粒料进入搅拌机 | 颗粒物 | 封闭 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备 | 生产噪声 | 基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 水泥仓顶除尘器收集到的粉尘返回筒仓，回用于生产；上料时的不合格砂石料返回《新疆和硕县二十四团北建筑用砂矿采选建设项目》回填采坑；机械设备中的润滑油在厂区危废贮存间暂存后交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 拌合站区为简单防渗区，采用水稳拌合料防渗即可。通过采取上述措施，能够有效防止项目运营期间对土壤及地下水产生不利影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设备下方采取水泥硬化，避免污染土壤及地下水；定期维护保养设备；配备消防设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据项目现状，在后期运行过程中应设专人负责环境保护管理工作，管理内容包括： （1）根据《中华人民共和国环境保护法》《大气污染物综合排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等，对厂内的环境保护工作进行全面的监督及管理。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，确定本项目管理类别，本项目为“二十五、非金属矿物制品业3024，其他水泥类似制品制造3029”，为登记管理。 （3）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施，根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求，制定环境风险应急预案，加强设备管理和维护，防止非正常排放事故发生。 （4）工程运行前，组织环保部门进行“三同时”验收，检查环保设施是否按要求建设。 （5）做好生产过程中的环保管理。项目内控制大气环境、声环境污染的重要设施，只有这些系统运转正常，才能保证区域内污染物达标排放。环保设施的保养、维修应制度化，确保环保设施正常运行。 |  |  |  |

- 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.28t |  |  | 16.89t |  | 17.17t | +17.17 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.07t/a |  | 0.07 | +0.07 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①