- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴州海森塑胶制品有限公司PE管材年产

5000吨项目

建设单位（盖章）： 巴州海森塑胶制品有限公司

编制日期：       2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州海森塑胶制品有限公司PE管材年产5000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-652801-15-01-387570 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29--53塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2023111 |
| 总投资（万元） | 70 | 环保投资（万元） | 24.2 |
| 环保投资占比（%） | 34.57 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 R是： 项目租赁已建成厂房， 厂房内规划设计5条生产线目前已安装3条（PE波纹管生产线2条，PE给水管（钢丝网骨架）生产线1条）；项目已于2023年3月试生产。2023年10月19日已按照巴音郭楞蒙古自治州生态环境局《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（巴环罚告字〔2023〕2-5号）及《巴音郭楞蒙古自治州生态环境局责令改正违法行为决定书》（巴环责改字〔2023〕2-5号）缴纳罚款。 | 用地面积（m2） | 2160 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《库尔勒市城市总体规划）（2012-2030年）》 审批文件名称：《关于库尔勒市城市总体规划（2012-2030年的批复）》（新政函〔2013〕65号） 审批部门：新疆维吾尔自治区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处的西南角，根据《库尔勒市城市总体规划）（2012-2030年）》，本项目与库尔勒市城市总体规划的相符性分析见下表。 表1-1 本项目与总体规划的相符性分析 类别; 规划要求; 拟建项目情况; 符合性. 发展 定位; 抓住国际上建设低碳城市的契机，充分利用塔里木地区丰富的石油、天然气、风能和太阳能资源及库尔勒良好的对外交通条件，努力引进以天然气化工为主导的大型石化工业项目，延长其产业链，形成天然气化工产业集群：积极培育石化产业相关的、在当地有竞争力的中小企业，努力提升库尔勒市的财政收入。; 本项目为塑料制品制造业，项目符合《库尔勒市城市总体规划）（2012-2030年）》发展目标。; 符合. 规划 布局; 城镇体系空间布局为“两带七组团”。两带：北部城镇发展产业带和东部城镇发展产业带。北部城镇发展产业带由314国道沿线的上户镇、塔什店镇、库尔楚园艺场和28、29、30团场构成，位于区域主要联系通道上，重点发展仓储物流、农副产品加工、油气田服务。东部城镇发展产业带由中心城区、开发区和西尼尔镇构成，位于第二条出疆铁路沿线，重点发展综合性服务业、天然气化工、造纸和服务业、机械装备制造业和生产物质仓储物流业。七组团：即老城区组团、南市区组团、开发区组团、塔什店组团、库西组团、库尉新区组团、普惠组团。; 本项目为塑料制品业项目，项目位于西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角，项目产品PE管材用于农用基础设施，项目符合《库尔勒市城市总体规划）（2012-2030年）》规划布局。; 符合. 产业发展规划; 规划以市场、物流与工业作为城市产业发展重点，布局上工业主要集中布置在开发区及开发区西南侧，市场物流区一块位于314国道北侧，另一块位于开发区东侧。; 本项目为塑料板，管，型材制造项目，项目生产PE管材，项目符合《库尔勒市城市总体规划）（2012-2030年）》产业发展规划。; 符合. 供水; 以节约用水为本，库尔勒市采用分质供水的供水方式，将供水系统主要分为绿化供水系统、生活供水系统和工业供水系统。采用焉耆盆地地下水作为城市生活供水主要水源；利用孔雀河水作为绿化供水主要水源；利用库尉输水工程和回用污水作为工业供水主要水源。; 项目用水由库尔勒市供水管网供给。; 符合. 排水; 将库尔勒中心城区分为四个污水收集、处理系统。老城区污水系统：污水处理规模为5万吨/日，逐步完善现状已形成的污水收集和处理系统，服务范围为孔雀河右岸城市建设用地。新城区污水系统：新建污水处理厂一座，设计二级处理规模为15万立方米/日，深度处理规模 5万立方米/日，服务范围为孔雀河左岸、铁路线围合的城市建设用地。开发区北部污水系统：污水处理规模5万立方米/日，深度处理规模2万立方米/日，服务范围为开发区北部。开发区南部污水系统：污水处理厂设计规模为5万立方米/日，服务范围为218国道以东、经四路以南城市建设用地。; 项目生产废水排入依托已建冷却池（容积为240m3）循环使用，不外排；生活污水经化粪池（容积为20m3）处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理。; 符合. 供电; 规划期内库尔勒城近郊区共布置220KV变电站四座，其中现状库尔勒220KV变电站扩容至2×180MW；在开发区东部新建220KV开发区变电站，容量按3×180 MW控制，占地3公顷；在城区西北部外围新建220KV城西变电站，容量按3×120 MW控制，占地3公顷；在城东高速出入口附近新建220KV东山变电站，容量按2×120 MW控制，占地3公顷。; 项目用电由库尔勒市供电系统统一供应。; 符合. 供热; 市区现有锅炉房53座（含工业蒸汽锅炉和采暖热水锅炉），其中供热热水锅炉56台，总供热面积约987万平方米。城区现状主要为小型分散供热锅炉，14MW/h以上的集中供热锅炉13台，总装机容量587MW（840吨/时）。现有主要集中锅炉房为新隆热力的23#、28#和新区供热站、农二师机关供热站、铁路东区供热站和华凌供热站。; 项目冬季不生产。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类项目，为允许类建设项目。因此，项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址合理性主要表现在以下方面： 本项目位于巴州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角（巴州锦达建材有限公司院内），本项目区北侧、东侧、南侧均为空地，西侧130m处为果园，本项目用地为二类工业用地，由库尔勒市自然资源局出具的《关于巴州海森塑料制品有限公司PE管材年产5000吨项目明确用地规划的复函》，项目用地符合库尔勒市国土空间规划总体要求，项目用地性质为工业用地，用地面积为2160平方米。 项目区周边无居民、学校、医院等环境敏感目标，对项目的建设制约不大； 项目区周围交通便利，区域供水、供电、排水、供气等基础设施较为完善，可满足项目建设需求； 综上分析，本项目选址是合理可行的。 ### 3、 项目“三线一单”符合性分析 3.1与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新政发〔2024〕157 号）的符合性分析 表 1-2 与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新政发〔2024〕157 号）的符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022 年版）》禁止准入类事项。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项。. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 符合，本项目用地为工业用地。. 〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 符合，本项目用地为工业用地。. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 符合，本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。. A1.4其它布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求; 符合，项目位于库尔勒西站314国道长运加油站南侧1500m处西南角， 项目用地为工业用地，并已取得巴州国土资源局出具的土地证，国用（ 0218）第00000470号。本项目符合库尔勒市总体规划。. A2污染物排放管控; A2.1污染物削 减 /替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 符合，本项目位于库尔勒西站314国道长运加油站南侧1500m处西南角，位于重点控制区范围内，本项目不排放重金属污染物。. 〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 符合，本项目生产过程产生的废气经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放. A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 符合，本项目生产过程产生的废气经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。. 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 符合，本项目位于重点控制区内，且不属于上述行业。. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 符合，本项目积极响应重污染天气应急预案。. A3.2联防联控要求; 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 符合，本项目产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 5 中非甲烷总烃特别排放限值。项目建成后需申请排污许可证。. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥 善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合，本项目已建成，目前尚未编制突发环境事件应急预案，环评中要求建设单位编制突发环境事件应急预案。. 〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 符合，本项目积极响应重污染天气应急预案。. A4资源利用要求; A4.1水资源; 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到 2025 年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中 供 水 率 分 别 达 到 99.3% 、99.7%。; 符合，本项目污水主要为生活污水，由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理。. A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 符合，本项目已取得不动产权证。. A4.4禁燃区要求; 〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 符合，本项目不涉及。. A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到 2025 年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到 99%以上。; 符合，本项目产生的一般固体废物统一收集外售；危险废物暂存危废间，定期委托有资质单位处置 生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理。. 综上所述，本项目符合《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新政发〔2024〕157 号）管控要求。 - 3.2与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）（以下简称《通知》）。《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目结合新疆维吾尔自治区人民政府发布《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）以及巴音郭楞蒙古自治州人民政府发布的《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》进行分析。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角（巴州锦达建材有限公司院内），根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，本项目环境管控单元编码为ZH65280120007，环境管控单元名称为“库尔勒市上户镇工业水污染重点管控单元”，环境管控单元类别为“重点管控单元”所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，属于已规划工业园区，本项目建设不触及生态保护红线。本项目区与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）位置关系见附图1。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域地表水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；区域大气环境中TSP、SO2、NOx、O3、CO能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5、PM10的最大年、日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域，PM2.5、PM10超标原因与项目区域所处独特地理位置有关。 根据工程分析，本项目运营期工艺过程废气经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。噪声经过基础隔声、减振等措施处理后可以达标排放；固体废物均能得到合理有效地处置，所以项目运营期各污染物排放对周围环境影响较小。综上，本项目建设不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。本项目运营期主要资源消耗为水、电和土地资源。其中生产用水来于库尔勒市供水管网；项目用电接国家电网；土地等消耗资源对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定生态环境准入清单，充分发挥对产业发展和项目准入的指导和约束作用。本项目生态环境准入符合性如下。 表1-3《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 生态环境分区管控; 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 符合，本项目为建材制造，不属于“三高（高污染、高能耗、高环境风险）”项目；. 不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 符合，本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。项目位置不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。. 推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 符合，本项目位于巴州库尔勒市范围内。. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。; 符合，本项目不属于重点行业，项目产生的有机废气通过处置后能够满足排放标准。. 以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; 符合，项目选址不涉及饮用水源等环境敏感区域，生产废水不排放，生活污水经拉运处理。. 提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 符合，危险废物暂存间进行重点防渗，防止危险废物跑、冒、滴、漏的发生，危废间设置应急池等，严格建设用地土壤环境风险管控。. 环境风险防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 符合，本项目不属于危险化学品生产项目。. 资源利用效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 符合，本项目生产所用能源以电能为主，生产、生活用水由库尔勒市管网提供，不开采地下水。. 天山南坡片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 符合，本项目位于不在划定的生态红线范围内，本项目周边1.5km范围内无天然草地分布。. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 符合，项目租用已建成厂房，未发现荒漠植被损害。. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 符合，生活污水拉运处理。. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 符合，本项目不属于油气资源开发区域和重金属行业。. 表1-4 项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单符合性分析一览表 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.杜绝“十小”企业死灰复燃。将其他不能稳定达标排放的工业企业废水治理工作纳入年度计划并进行改造。 2.强化环境准入，促进产业升级。禁止不符合国家、自治区和地区产业政策，已列入淘汰生产能力、工艺和产品目录的项目建设。优化高耗水、重污染工业项目的布局与发展，逐步淘汰落后工艺和设备。; 本项目为塑料制品加工业，原料均为购买的新料，不涉及废旧塑料回收，废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物特别排放限值; 符合. 污染物排放管控; 1.全面推行排污许可。全面完成重点污染源排污许可证的核发工作，加强日常监督检查，依法查处违反排污许可证管理规定的行为。以改善水质、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，实现对排污单位环境管理要求的全方位规范和全过程监管。 1.加快产业结构转型升级，完善建材、铸造等工业企业污染治理设施，推进工业污水达标排放，实现污染物稳定达标排放。; 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物特别排放限值；本项目废水仅为生活污水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后拉运至库尔勒市老城区污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。 2加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。; 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物特别排放限值；本项目位于新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角，周边无居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 符合. 资源利用效率; 1.节约水资源。一是提高水资源利用效率（从农业方面、工业方面和生活用水方面进行）； 二是调整优化产业结构；三是调整生态环境用水；四是加强水资源综合利用。 2.合理配水。保障生态用水的条件下，先生活，后生产，再农业。; 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物特别排放限值；本项目冷却水循环使用，不外排；排水仅为生活污水，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后拉运至库尔勒市老城区污水处理厂处理。; 符合. 4、 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析 表1-5 与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性 序号; 规范要求; 本项目. 1; 禁止生产、销售的塑料制品：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目产品为PE管材，不生产农用地膜。原料均为外购的新料，原料中不包含医疗废物以及进口废塑料。. 2; 塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收，可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。; 本项目生产、销售符合相关标准，原料及添加剂中不包含对人体、环境有毒的化学添加剂。本项目产品为PE管材，为可循环、易回收材料，符合规范要求应用成本较低的绿色产品。. 5、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）要求“以习近平生态文明思想为指导，统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展和打赢蓝天保卫战重点任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实精准治污、科学治污、依法治污，做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准，全面加强VOCs综合治理，推进产业转型升级和经济高质量发展。”本项目生产过程中产生的VOCs经集气罩收集后进入活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，减少无组织VOCs排放。企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。本项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号)要求。 6、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-6与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 方案要求; 本项目; 符合性. 控制思路与要求; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目为塑料板，管，型材制造项目，项目加热挤出阶段产生的非甲烷总烃由集气罩收集后经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目加热挤出阶段产生的非甲烷总烃由集气罩收集后经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒排放，集气罩收集率不低于90%，能减少VOCs无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 项目非甲烷总烃由集气罩收集后经活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒可达标排放。; 符合. 7、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》文件指出：加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。 本项目为塑料制品加工业，原料均为购买的新料，不涉及废旧塑料回收，符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设内容 本项目位于新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角，租赁巴州锦达建材有限公司已建设完成的空置厂房，项目区北侧、东侧、南侧均为空地，西侧130m处为果园。 本项目租赁厂房面积约2160m2（为封闭式厂房），主要建设内容包括生产区、原料堆放区、成品堆放区及办公生活区，项目建设5条PE生产线，其中PE波纹管生产线2条，PE给水管生产线3条。建成后预计年产5000吨PE管材。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系图见附图3。 项目建设内容具体见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（生产区）; 建筑面积1000m2，布设5条PE生产线，5条生产线位于生产区中部偏北，从北向南依次排开; 新建. 储运工程; 原料堆放区; 建筑面积500m2，用于放置PE原辅材料，颗粒状，均为袋装; 新建. 成品堆放区; 建筑面积650m2，用于放置成品; 新建. 危废暂存间; 建筑面积10m2，用于放置废润滑油、废活性炭; 新建. 辅助工程; 办公区; 依托巴州锦达建材有限公司已有办公区域; 依托. 生活区; 员工食宿依托巴州锦达建材有限公司已有设施; 依托. 公用工程; 供电; 库尔勒市电网; 依托. 供水; 库尔勒市供水管网; 依托. 排水; 由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理; 依托. 供暖; 本项目冬季不生产，因此不供暖; /. 环保工程; 废气; 混料、破碎、产品切割工序粉尘采用“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）”处理; 新建. 熔融挤出工序产生的有机废气采用“集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA002）”处理; 新建. 废水; 冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池（容积为20m3）处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理，最终拉运至库尔勒市老城区污水处理厂; 新建. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离减震; 新建. 固废; 生活垃圾; 经垃圾箱收集，委托环卫部门集中清运处理; 新建. 一般工业固废; 废包装物集中收集后委托环卫部门集中清运处理；边角料和残次品经破碎机破碎后回用于生产线; 新建. 危险废物; 废润滑油、废活性炭收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理; 新建. 2主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 一、PE给水管生产线（钢丝网骨架）1条（已建设）. 1; 吸料机; 台; 3. 2; SJS75主挤出机; 台; 1. 3; 真空箱; 台; 1. 4; 四履带牵引机; 台; 1. 5; 钢丝缠绕机; 套; 1. 6; 加热箱; 套; 1. 7; 高频加热机; 套; 1. 8; 外PE层SJS60/33挤出机; 台; 1. 9; 连接层SJS55/30挤出机; 台; 1. 10; SJS25色条线挤出机; 台; 1. 11; 第二节真空箱; 台; 1. 12; 喷淋箱; 台; 1. 13; 四履带牵引机; 台; 1. 14; 行星切割机; 套; 1. 15; 翻料架; 台; 1. 二、PE给水管生产线2条（未建设）. 1; 吸料机; 台; 2. 2; SJS75主挤出机; 台; 2. 3; 真空箱; 台; 4. 4; 四履带牵引机; 台; 2. 5; 行星切割机; 套; 2. 6; 翻料架; 台; 2. 三、PE双壁波纹管生产线2条（已建设）. 1; 混料机; 台; 2. 2; 上料机; 台; 2. 3; BLJ80/156锥双挤出机; 台; 4. 4; BLJ-600高速成型机; 台; 2. 5; 模具架; 台; 1. 6; 托管架; 台; 1. 7; 称重堆管架; 台; 1. 8; 切割机; 台; 2. 9; 破碎机; 台; 1. 3原辅材料及能源消耗 根据业主提供资料，计算本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3，项目原辅材料性质及其主要组分见表2-4。 表2-3 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 项目区最大存量; 来源; 储存方式及储存地点. 1; PE（5000S）; 2475t; 100t; 外购; 袋装，原料堆放区. 2; PE（4808）; 2475t; 100t; 外购; 袋装，原料堆放区. 3; 黑色母料; 30t; 5t; 外购; 袋装，原料堆放区. 4; 抗老化剂; 2; 0.5t; 外购; 袋装，原料堆放区. 7; 活性炭; 1.5; 1.5; 外购; 袋装，原料堆放区. 5; 电; 45万kW·h; /; 库尔勒市电网. 6; 水; 485m3; /; 库尔勒市市政管网. 表2-4 原辅材料性质及其主要组分一览表 名称; 性质及其组分. 聚乙烯（PE）; 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。由乙烯均聚以及与少量a-烯烃共聚制得的乳白色、半透明的热塑性塑料。密度0.86~0.96g/cm3，无味、无毒，耐化学药品，常温下不溶于溶剂。耐低温，最低使用温度-70~-100°C。电绝缘性好，吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压（110-200MPa）、高温（150-300°C）自由基聚合。其他则用低压配位聚合，有时同一套装置可生产密度0.87~0.96g/cm3的聚乙烯产品，称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。. 黑色母料; 主要成分为碳黑。高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无臭，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。. 抗老化剂; 本品是一种亚磷酸酯类抗氧剂，CAS 号：31570-04-4，化学名称：三(2,4-二叔丁基)亚磷酸苯酯，熔点：182-186；挥发分：0.5%max，灰分：0.3%max，本品为低挥发性有机合成抗氧阻聚剂，广泛用于聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚碳酸纤维及聚酯树脂等各类塑料的合成与加工。抗老化剂使用量非常小，具有超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；安全性极高。. 表2-5本项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 聚乙烯颗粒; 4950; PE给水管材; 5000. 色母粒; 44.9; 废气（非甲烷总烃）; 1.7. 抗老化剂; 10; 边角料及不合格产品（不涉及产出，破碎后回用）; 3.2. 合计; 5004.9; 合计; 5004.9. 4公用工程 （1）供电 本项目用电依托库尔勒市电网供给，可满足项目区用电负荷的需要。 （2）给水 本项目用水由库尔勒市供水管网供给，运营期用水主要为冷却用水和生活用水，水质及水量可满足项目所需。具体用水情况如下： ① 冷却用水：本项目设有一套冷却循环水系统，首次用水量为5m3，循环系统补水量约为1m3/d（240m3/a）因此总水量为245m3/a。 ② 生活用水：本项目劳动员工10人，均在项目区食宿，年工作240d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31），职工生活用水以100L/人·d计，生活用水量为1m3/d（240m3/a）。 （3）排水 ① 冷却用水：经循环水系统循环使用，不外排。 ② 生活污水：排放量按生活用水量（240m3/a）的80%计算，其排放量为192m3/a，排入化粪池（容积为20m3）处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理，最终拉运至库尔勒市老城区污水处理厂。 本项目给、排水平衡详见表2-7。 表2-7 本项目给、排水平衡表 用水类别; 用水定额; 用水规模; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 冷却用水; 首次用水量; /; /; 5; 0. 补水量; 1m3/d; 240d; 240; 0. 生活用水; 100L/人·d; 10人/d，240d; 240; 192. 合计; 485; 192. 由上表可知，本项目投产运行后，总用水量为485m3/a，总排水量为192m3/a。 本项目水平衡图见图2-1。 冷却用水 总新鲜 用水量 485 消耗240 245 192 消耗48 生活用水 240 拉运至库尔勒市老城区污水处理厂 循环使用 5 化粪池 192 （4）供暖 本项目冬季不生产 不需供暖。 5劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员10人，办公生活依托巴州锦达建材有限公司已有设施处理。 工作制度：本项目年生产240天（3月-10月），3班制，每班8h。 6项目平面布置 本项目厂房西侧设置进出口，5条生产线位于厂房中部偏北，从北向南依次排列，原料堆放区位于生产车间西南角，成品堆放区位于生产车间东南角，危废暂存间设置在厂房东南侧，办公区及生活区位于生产车间外东北侧。项目各功能区划分合理，符合项目生产流程，因此本项目平面布置合理。 项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1 施工期主要工艺流程及产污节点 - 工艺流程 本项目租赁巴州锦达建材有限公司已建好厂房，无土建工程，仅为设备安装、调试等工序，施工期主要污染源为机械噪声、生活污水、建筑垃圾和生活垃圾，此阶段影响至项目竣工时结束。其工艺流程图见图2-2。 设备安装 投入运营 工程验收 生活污水、噪声、建设垃圾、生活垃圾 设备调试 噪声、生活垃圾 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 （2）产排污环节分析 ①废气：本项目无土建工程，仅为设备安装、调试等工序，无废气产生。 ②废水：主要为施工人员的生活污水。 ③噪声：主要包括设备安装噪声、运输车辆产生的交通噪声等。 ④固体废物：施工过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 2运营期工艺流程和产污环节 （1）工艺流程 原料、辅料 检验 混料、上料 冷却成型 模具压制挤出 挤塑（电加热） 入库 噪声 有机废气、噪声 粉尘、噪声、废包装 切割 粉尘、边角料、噪声 残次品 循环水池 破碎 粉尘、噪声 工艺流程简述： 本项目主要利用新购置的PE、黑色母料、抗老化剂作为主要生产原辅材料，不使用有刺激性味道、包装有毒有害化工原料的废塑料袋。其生产工艺较为简单： ① 混料：将原辅材料按一定的配比，采用人工混料方式进行掺混，使之充分混合。 ② 上料：混合好的原料采用人工投料方式送入塑料管材生产线投料口。 ③ 挤塑、模具压制挤出：采用电将塑料原料加热，使之呈黏流状态，在加压的作用下，通过挤塑模具而成为截面与口模形状相仿的连续体，即使之成为熔融流动状态后通过模具压制挤出。 ④ 冷却成型：挤出后的管材直接将冷水加入被冷却的物料表面中达到冷却成型的目的，本项目采用直接冷却法不会影响被冷却管材的品质也不会引起化学变化。冷却水经冷却循环水池冷却降温后循环使用。 ⑤ 切割、检验、入库：用切割机剪切达到产品所需定长，并查看是否有残次品，若有残次品，则将残次品进行破碎后回用于生产线，确认合格的产品则进入成品堆放区待售。 （2）产排污环节 ① 废气：本项目废气主要为上料、切割、破碎产生的粉尘及挤出熔融工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 ② 废水：主要为冷却废水和生活污水。 ③ 噪声：主要来自挤塑机、切割机、混料机、牵引机、破碎机等设备产生的噪声。 ④ 固体废物：主要为工作人员产生的生活垃圾、废包装物、边角料和残次品、废润滑油、废活性炭。 运营期主要污染工序见2-8。 表2-8 运营期主要污染工序一览表 项目; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 生产区; 上料工序; 颗粒物. 切割工序; 颗粒物. 破碎工序; 颗粒物. 加热挤出工序; 有机废气（以非甲烷总烃计）. 废水; 生产废水; 冷却工序; SS. 生活污水; 办公、生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 等效连续A声级. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾. 一般工业固废; 生产过程; 废包装、边角料和残次品. 危险废物; 有机废气处理过程; 废润滑油、废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，项目位于新疆巴州库尔勒市314国道南侧（巴州锦达建材有限公司院内），项目生产车间租赁巴州锦达建材有限公司已建成空置厂房，办公房及宿舍租用巴州锦达建材有限公司已建好的建筑物，现场勘查时设备已安装，厂房内无与本项目无关的生产设备， 巴州锦达建材有限公司2011年6月28日取得巴州生态环境局出具的《关于对巴州锦达建材有限公司年生产7千吨石膏粉和76万平方米纸面石膏板生产项目环境影响报告表的批复》（巴环控函〔2011〕391号），项目未进行竣工环境保护验收，目前该公司为停产状态。 因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 为了解项目所在区域的环境质量现状情况，结合区域的自然环境特征和本项目的工程污染源特征，对大气环境、水环境、声环境质量现状进行调查和评价。 1环境空气质量评价 （1）基本污染物环境空气质量现状评价 根据项目所处地理位置及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本项目位于库尔勒经济技术开发区，本项目基本污染物环境质量现状评价采用新疆维吾尔自治区生态环境厅网站公布的“2023年12月和1-12月全区环境空气质量状况及排名”中库尔勒市环境空气质量数据，该监测数据可反映项目所在地环境质量的实际情况。 区域环境空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 序号; 污染物名称; 单位; 浓度; 占标率（%）; 达标情况. 1; PM10; μg/m3; 172; 245; 超标. 2; PM2.5; μg/m3; 42; 120; 超标. 3; SO2; μg/m3; 5; 8.3; 达标. 4; NO2; μg/m3; 25; 62.5; 达标. 5; CO; mg/m3; 0.4; 10; 达标. 6; O3-8h; μg/m3; 97; 60.6; 达标. 2023年库尔勒市PM10、PM2.5年均值浓度超过《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。可以看出，2023年库尔勒大气基本污染物环境质量现状情况为PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于环境空气质量不达标区。超标原因与项目所在区域地处干旱沙漠边缘有关。 （2）其他污染物环境空气质量现状评价 本项目的特征污染物为总悬浮颗粒物，2025年5月21日到24日对项目区下风向总悬浮颗粒物进行检测。 （1）监测布点 大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行)》中监测点设置要求，厂址当季主导风向下风向设监测点1个，监测点名称及相对位置、距离详见表3-1及附件1监测报告。 表3-1 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 数据来源. 项目区下风向; 85.955206 41.826691; 总悬浮颗粒物; 24小时值; 委托监测. （2）监测时间及频率 监测时间：2025年5月21日~5月24日，连续采样监测3天，由新疆中测测试有限责任公司完成。 （3）监测分析方法 表3-2 检测分析方法及检出限 监测项目; 分析方法; 方法来源. 总悬浮颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995. （4）评价标准 特征污染物参照执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。 表3-3 特征污染物浓度限值 序号; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1; 总悬浮颗粒物; 24小时平均值; 300; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准限值. （5）评价方法 采用单因子标准指数法，根据评价标准对项目环境空气质量现状进行评价。单因子污染指数公式为： Pi=Ci/Coi 式中，Pi——i物质的污染指数； Ci——i物质的监测浓度，mg/m3； Coi——i物质的评价标准，mg/m3。 当Pi<1 时，表示大气环境中该污染物不超标，当Pi≥1 时，表示该污染物超过评价标准。Pi 值越大，说明该污染物的含量越高，污染越重。 （6）监测结果及评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 特征污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大污染指数Pi; 超标率%; 达标情况. 项目区下风向; 总悬浮颗粒物; 24小时; 0.3; 0.249L~0.267; 0.267; 0; 达标. 从监测结果可知，总悬浮颗粒物24小时平均浓度符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准限值。 2地表水环境 本项目冷却水循环使用，不外排，生活污水拉运处理，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价等级为三级B，根据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响评价。 与本项目最近的地表水体为孔雀河，根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，孔雀河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不需要对本项目进行声环境质量现状调查。 4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市西站314国道长运加油站南侧1500米处西南角，项目不新增用地且用地范围不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。 5地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不涉及土壤、地下水污染途径，故不进行地下水、土壤质量现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。 2声环境 确保本项目四周边界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。现场根据勘察，项目区周边50m范围内没有声环境保护目标。 3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境 本项目位于新疆巴州库尔勒市314国道南侧（巴州锦达建材有限公司院内），项目用地范围内西侧130m为果园，本项目无生态环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1废气 本项目废气执行标准及限值见表3-5。 表3-5 废气排放执行标准 污染物; 排放浓度限值; 单位产品排放量; 标准来源. 有组织; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 0.3kg/t; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物排放限值. 颗粒物; 20mg/m3; /. 无组织; 厂区内非甲烷总烃; 小时平均值6mg/m3，任一次浓度20mg/m3; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1特别排放限值. 厂界非甲烷总烃; 4.0mg/m3; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB-31572-2015，含2024 修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 厂界颗粒物; 1.0mg/m3; /. ### 2废水 本项目生活污水执行标准及限值见表3-6。 表3-6 废水排放执行标准 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. COD; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. NH3-N; --; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. ### 3 噪声 （1）施工期 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. （2）营运期 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见表3-8。 表3-8 营运期噪声排放标准限值一览表 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. ### 4 固体废物 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）大气污染物 本项目污染物排放总量控制因子为VOCs。 本项目5条PE管生产线分布在同一车间，生产时熔融挤出工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目共设置5台塑料挤出机，5台挤出机熔融挤出工序上方0.5m处各安装1套集气罩收集挥发性有机废气，收集后经过活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（DA002）排放。本项目年生产5760h，有机废气处理系统配备5000m3/h风机。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 292塑料制品业系数手册》中2922塑料板、管、型材制造推荐的挥发性有机物产污系数1.5kg/t产品。PE管产量为5000t/a，产生的有机废气（以非甲烷总烃计）量为1.5kg/t×5000t=7.5t/a，根据生态环境部：“十四五减排污系统”中《VOCs废气收集率和治理措施去除率通用系数》，本次集气罩收集效率为90%，“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”去除率86%（其中：活性炭吸附去除率30%，催化燃烧法去除效率80%），则有组织非甲烷总烃排放量为0.945t/a 综上所述，本项目总量指标为：VOCs0.945t/a。 （2）水污染物 本项目生活污水由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理拉运至库尔勒市老城区污水处理厂处理。总量控制指标由库尔勒市老城区污水处理厂承担，本项目不提出总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用现有厂房进行建设，目前主体工程等基础设施已基本建设完成，施工期仅进行部分设备安装调试等。 1废气 本项目施工期无土建工程，仅为部分设备安装、调试等工序，无废气产生。 2废水 本项目施工期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理。 3噪声 本项目施工期产生的噪声为设备安装噪声和运输车辆产生的交通噪声，设备安装主要在车间内进行，通过合理安排施工时间，缩短施工期；运输车辆场内禁止鸣笛等措施，施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为生产设备的包装材料及生活垃圾，建议进一步采取如下措施： （1）包装材料：分类收集，合理堆放，最终全部运往指定的垃圾点进行处置。 （2）生活垃圾：集中收集至垃圾桶，交由环卫部门统一清运。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1源强核算 本项目运营期产生的废气主要包括熔融挤出工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），混料、破碎、产品切割产生的有组织粉尘；熔融挤出工序未被收集的无组织有机废气（以非甲烷总烃计），混料、破碎、产品切割未被收集的无组织粉尘。 （1）有组织废气 ①粉尘 本项目在上料、产品切割、破碎工序上方0.5m处各安装1套集气罩收集粉尘，收集后经同一布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目年生产5760h，粉尘处理系统配备6800m3/h风机。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 292塑料制品业系数手册》中2922塑料板、管、型材制造推荐的颗粒物产污系数为6.0kg/t产品。本项目PE管产量为5000t/a，产生的粉尘量为6.0kg/t×5000t=30t/a，集气罩收集效率为90%，则粉尘有组织产生量为30t/a×90%=27t/a；根据手册中规定的末端治理技术“布袋除尘器”去除效率为99%，则处理后的粉尘有组织排放量为27t/a×1%=0.27t/a。则有组织颗粒物排放量为0.27t/a，排放速率为0.0469kg/h，排放浓度为6.9mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）中表5大气污染物特别排放限值（20mg/m3）。 表4-1 本项目有组织粉尘排放情况一览表 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 上料、产品切割、破碎工序; 5.21; 766.18; 30; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 0.0469; 6.9; 0.27. ②有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目5条PE管生产线分布在同一车间，生产时熔融挤出工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目共设置5台塑料挤出机，5台挤出机熔融挤出工序上方0.5m处各安装1套集气罩收集挥发性有机废气，收集后经过活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理，由1根15m高排气筒（DA002）排放。本项目年生产5760h，有机废气处理系统配备5000m3/h风机。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 292塑料制品业系数手册》中2922塑料板、管、型材制造推荐的挥发性有机物产污系数1.5kg/t产品。PE管产量为5000t/a，产生的有机废气（以非甲烷总烃计）量为1.5kg/t×5000t=7.5t/a，根据生态环境部：“十四五减排污系统”中《VOCs废气收集率和治理措施去除率通用系数》，本次集气罩收集效率为90%，“活性炭吸附脱附催化燃烧装置”去除率86%（其中：活性炭吸附去除率30%，催化燃烧法去除效率80%），则有组织非甲烷总烃排放量为0.945t/a，排放速率为0.16kg/h，排放浓度为32.81mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表4中大气污染物排放浓度限值（60mg/m3）。 表4-2 本项目有组织废气非甲烷总烃排放情况一览表 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 熔融挤出工序; 1.30; 260; 7.5; 集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA002）; 0.16; 32.81; 0.945. 综上，本项目有组织废气产排放情况见下表。 表4-3 本项目有组织废气产排放情况一览表 产污工序; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 浓度; 排放标准. 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 限值（mg/m3）. 上料、产品切割; 粉尘; 5.21; 766.18; 30; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 0.0469; 6.9; 0.27; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）中表5大气污染物特别排放限值. 熔融挤出; 非甲烷总烃; 1.3; 260; 7.5; 集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA002）; 0.16; 32.81; 0.945; 60. （2）无组织废气 ①粉尘 粉尘无组织排放主要在上料、产品切割、破碎工序，项目采用集气罩收集产生的粉尘，集气罩效率为90%，剩余10%以无组织形式排放，则本项目无组织粉尘排放量为30t/a×10%=3t/a。 ②有机废气 有机废气无组织排放主要在熔融挤出工序，项目采用集气罩收集高温加工过程中产生的有机废气，集气罩效率为90%，剩余10%以无组织形式排放。则本项目无组织有机废气排放量为7.5t/a×10%=0.75t/a。 综上，本项目无组织废气排放情况见表4-4。 表4-4 项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 生产车间; 上料、产品切割、破碎工序; 颗粒物; 3; 加强车间通风; 3. 熔融挤出工序; 非甲烷总烃; 0.75; 0.75. 1.2废气治理措施及达标可行性分析 （1）废气污染物达标分析 由表4-3可知：本项目PE管生产车间有组织和无组织废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5和表9规定的限值要求。 （2）废气治理措施可行性 “活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置”：该装置采用在线吸附-脱附工艺，根据在线吸附和节能燃烧两个基本原理设计，一个催化燃烧炉，多个活性炭吸附床交替使用。 该装置在工作时，有机废气先经过前置过滤系统进入活性炭吸附箱进行吸附，洁净气体被排出。经过一段时间后活性炭当达到饱和状态时停止吸附，此时有机物已经被浓缩在活性炭内，启动催化净化装置内设加热室加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到分解处理。 本项目催化燃烧装置使用的催化剂是贵金属催化剂，主要利用其催化活性，不参与反应，贵金属催化剂具有很高的催化活性，且使用寿命长，易于回收，是常用的催化燃烧催化剂。 催化燃烧设备主要由换热器、催化床、电加热器、燃烧室等几个主要部分组成，废气经风机送入到催化燃烧室前的换热器，然后进入催化燃烧室中的预热器，在电加热的作用下，使气体温度提高到250-300℃左右，再进入催化燃烧床，有机物质在催化剂的作用下无焰燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热气体温度进一步提高，该高温气体再次经过换热器预热未经处理的有机气体，回收一部分热量。从换热器出来的气体再通过新风入口的换热器对脱附新鲜空气进行加热，经过换热后的气体通过排气筒排放。 催化燃烧废气处理装置不仅能使碳循环使用，还有节能省电的功效。在装置运行时，如果有机废气的浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化室便可以维持自燃，不用外加热。这样，一部分气体排出，另一部分继续被送往活性炭吸附床进行脱附，这样既可以满足燃烧，又能保证吸附所需的热能，达到省电节能的目的。 根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）的要求，催化燃烧装置运行参数如下： ①进入催化燃烧装置的废气浓度、流量和温度应当稳定，不宜出现较大波动。 ②催化燃烧装置的设计空速宜大于10000h-1，但不应高于40000h-1。 ③进入催化燃烧装置的废气温度宜低于400℃。 其装置净化工艺流程见图4-1。 图4-1 “活性炭吸附脱附催化燃烧装置”废气净化工艺流程图 布袋除尘器：是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分。除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，具体详见表4-5。 表4-5 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考一览表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目处置方式; 是否可行. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 布袋除尘器; 可行. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 活性炭吸附+CO催化燃烧装置; 可行. 本项目在上料、产品切割、破碎工序上方0.5m处各安装1套集气罩（收集效率90%）收集粉尘，收集后经同一布袋除尘器处理（处理效率99%），由1根15m高排气筒（DA001）排放。本项目5条PE管生产线在同一车间，生产时熔融挤出工序会产生有机废气（以非甲烷总烃计），本项目共设置5台塑料挤出机，5台挤出机熔融挤出工序上方0.5m处各安装1套集气罩（收集效率90%）收集挥发性有机废气，收集后经过活性炭吸附+CO催化燃烧装置处理（处理效率86%），由1根15m高排气筒（DA002）排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中可行技术“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，项目所采取措施属于可行技术，因此，措施合理可行。 本项目无组织废气中厂界无组织颗粒物、NMHC排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）中“表9企业边界大气污染物浓度限值”要求（颗粒物<1mg/m3，非甲烷总烃<4mg/m3）。厂内无组织NMHC排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值，即NMHC≤6.0mg/m3(小时均)、NMHC≤20.0mg/m3 (一次值)。 ### 综上，本项目废气污染治理设施防治技术可行。 （2）排气筒高度合理性分析 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）中的要求，产生大气污染物的生产工艺和装置，排气筒高度不应低于15m。 本项目共设2个排气筒，环评要求排气筒高度不低于15m，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）中对排气筒高度设置的要求。 经分析，排气筒排放的污染物的排放浓度和排放速率均满足相应标准要求，因此，从环保角度考虑，项目排气筒高度设置是合理的。 - 单位产品非甲烷总烃排放量达标分析 根据源强核算本项目非甲烷总烃排放量为0.945t/a，本项目产品为5000t，单位产品非甲烷总烃排放量为0.19kg/吨产品，符合单位产品非甲烷总烃排放量0.3 kg/吨产品限值要求。 1.3废气排放口基本情况 #### 本项目排放口基本情况见表4-6。 表4-6 本项目排放口设置一览表 排放口; 高度（m）; 直径（m）; 温度（℃）; 编号; 地理坐标. 粉尘排气筒; 15; 0.5; 30; DA001; 东经85°57′30.47″，北纬41°49′43.15″. 有机废气排气筒; 15; 0.5; 30; DA002; 东经85°57′31.38″；北纬41°49′43.10″. 1.4 非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为布袋除尘器失效、活性炭吸附+CO催化燃烧装置失效。其排放情况如下表。 表4-7 污染源非正常排放量一览表 时段; 废气污染源; 主要 污染物; 废气量 Nm3/h; 排放情况; 排放标准mg/m3; 单次持续时间; 年发生频次. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 非正常工况; 上料、产品切割、破碎工序（DA001）; 颗粒物; 6800; 766.18; 5.21; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表5特别排放限值; 1h; 1次. 熔融挤出工序（DA002）; 非甲烷总烃; 5000; 260; 1.3; 60; 1h; 1次. 由上表可知，非正常工况下，颗粒物、非甲烷总烃超标排放。为防止废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.5废气监测计划 项目在运营期存在废气排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ122-2020），制定相应的监测方案。废气监测计划具体如表4-8所示。 表4-8 运营期废气监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 排放限值; 执行标准. DA001; 1次/a; 颗粒物; 20mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5特别排放限值. DA002; 1次/a; 非甲烷总烃; 60mg/m3. 厂界; 1次/a; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015，含2024 修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 1次/a; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 厂区内; 1次/a; 非甲烷总烃; 小时平均值6mg/m3，任一次浓度20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1特别排放限值. 2废水 2.1废水污染物排放情况 本项目废水主要为冷却废水和生活污水。 冷却废水经循环水系统循环使用，不外排；生活污水排放量为192m3/a。根据资料类比分析，项目所排污水中主要污染因子为SS、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油。详见表4-9。 表4-9 生活污水污染因子排放浓度及排放量 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（m3/a）; 192. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 35; 25. 产生量（t/a）; 0.0672; 0.0384; 0.04224; 0.00672; 0.0048. 本项目生活污水排放量少，排放浓度较低，可生化性高，污染物成分简单，生活污水全部拉运至库尔勒市老城区处理厂处理，对项目区及周边水环境影响很小。 2.2 废水处理依托可行性分析 生活污水经化粪池预处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理（污水拉运协议详见附件4），巴州冠铭水利工程有限公司属于专业的污水运输公司，生活污水最终拉运至库尔勒市老城区污水处理厂处理。 2.3废水监测计划 项目在运营期排放的生活污水会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定相应的监测方案。废水监测计划具体如表4-10所示。 表4-10 废水监测计划表 内容; 监测点; 排放口编号; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 总排口; DW001; 1次/季度; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 3噪声 3.1 噪声源强分析 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于挤出机、切割机、破碎机、混料机、牵引机等加工机械设备，设备噪声值约为65~85dB（A）。各设备噪声叠加值具体见表4-11。 表4-11 主要设备噪声源强叠加一览表 产噪点; 噪声源; 噪声值 dB(A); 拟采用治理措施; 噪声值 dB(A); 噪声叠加 dB(A). 生产 区; 挤出机; 70～80; 合理安排设备、减振垫、隔声罩等基础设施; 60; 69.7. 切割机; 65～80; 60. 混料机; 75～85; 65. 牵引机; 70～80; 60. 破碎机; 75～85; 65. （2）预测方法 本项目主要噪声源在生产车间内，其对厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际衰减量要高于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。 （3）噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-12。 表4-12 噪声评价标准 单位：dB（A） 采用标准; 类 别; 昼 间; 夜 间. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 2; 60; 50. （4） 噪声影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算： L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对本项目主要噪声源进行预测，具体噪声源强度厂界衰减预测结果详见表4-13。 表4-13 噪声源强度各厂界预测结果 单位：dB(A) 产噪 位置; 噪声源强 dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A); 距离（m）; 预测值dB(A). 生产区; 69.7; 259; 21.43; 49; 35.89; 23; 42.46; 182; 24.49. （5）噪声影响预测结论 经核实，项目区周边没有噪声敏感点。根据表4-13预测结果，在采取降噪措施后，噪声源强到各厂界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，且项目区周边无居民区等环境敏感点，因此本项目生产噪声对周围声环境影响不大。 （6）噪声防治 为保护项目区域内声环境，本环评要求建设单位采取如下措施控制噪声： ① 在设备选型上，采用低噪声、振动小的先进设备； ② 生产设备合理布局，设备布置在室内； ③ 对高产噪设备采取减振等措施； ④ 加强生产设备的日常维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象； ⑤ 加强对作业人员的个人防护，如采用隔声耳罩等。 经过以上降噪措施，加之距离衰减作用，噪声传至厂界的声强可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围环境产生明显影响。 3.2噪声监测计划 项目在运营期噪声会对局部环境造成潜在的影响，为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-14所示。 表4-14 项目环境监测计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 厂界; 1次/季度; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4固体废物 4.1 影响分析 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固废（废包装物、边角料和残次品）和危险废物（废润滑油和废活性炭）。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，年生产约240天，生活垃圾产生量按0.5kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量约为1.2t/a，经垃圾箱后由环卫部门集中清运处理。 （2）一般工业固废（废包装物、边角料和残次品） 本项目原辅材料均用袋装储存，会产生废包装物，经建设单位提供，废包装物产生量为0.5t/a，集中收集后交由环卫部门处置；经建设单位提供，切割工序产生的边角料和检验工序产生的残次品为3.2t/a，集中收集经破碎机破碎回用于生产线。 （3）危险废物（废润滑油和废活性炭） ①废润滑油 本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换润滑油100kg。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，本项目产生的废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废活性炭 挤塑成型工序有机废气经过活性炭吸附装置吸附处理，按1kg“活性炭”吸收0.5kg有机废气计算，本项目处理的有机废气量为5.8t/a，则需要的活性炭总量为11.6t/a，活性炭吸附装置一次使用量为2t，则更换频率约每季度更换1次，根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废活性炭属于HW49危险废物，废物代码为900-039-49，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 综上，本项目固体废物的产生及处置情况见表4-15。 表4-15 本项目固体废物的产生及处置情况一览表 序号; 名称; 产生量 （t/a）; 废物类别; 编码; 处置措施; 排放量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 1.2; 生活垃圾; SW62; 定点收集，交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置; 1.2. 2; 废包装物; 0.5; 一般工业固废; SW17; 0.5. 3; 边角料和残次品; 3.2; SW17; 经破碎机破碎后回用于生产线; 0. 4; 废润滑油（HW08 900-249-08）; 0.1; 危险废物; 900-249-08; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置; 0. 5; 废活性炭（HW49 900-039-49）; 11.6; 900-039-49; 0. 综上所述，本项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准要求，对周围环境影响较小。 4.2危废暂存间要求 本项目危废暂存间具体要求如下： ### （1）危废暂存间设置要求 ### ①要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化并涂至少2mm厚环氧树脂，以防渗漏和腐蚀，以及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ### ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 ### ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 （2）危废暂存间防渗和堆放要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物的堆放： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 ⑨危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物里。 ⑪不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑫总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 （3）危险废物贮存设施的运行与管理要求： ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ### ⑤每个堆间应留有搬运通道。 ### ⑥不得将不相容的废物混合或合并存放。 ### ⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 ### ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ### （4）危险废物贮存设施的安全防护要求： ### ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ### ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ### ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ### ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上，在做到以上危险废物防治措施后，本项目产生的危险废物均能得到合理有效地收集、存储和处置，其全过程不对地下水及土壤环境产生不良影响，满足生态环境管理要求。 5 地下水、土壤 5.1对地下水的影响 根据分区防治的原则对项目区地面进行分区防渗，对照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，危废暂存间地面为重点防渗区，生产区、原料堆放区及成品堆放区及地面为一般防渗区，办公区和生活区为简单防渗区。项目各区采取的地下水防治措施如下： ①重点防渗区 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。”危废暂存间应根据控制标准对地面采用2mm的高密度聚乙烯材料或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）进行防渗处理。采用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的方式处理后，能够达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》中对重点防渗区的“等效黏土层≥6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s”的防渗要求。 ②一般防渗区 主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 ③简单防渗区 简单防渗区采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 5.2对土壤的影响 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，污染物影响途径主要为废水污染物以垂直入渗方式进入土壤环境。本项目主要为危废暂存间废润滑油渗入造成土壤污染，由于项目区危废暂存间地面按照要求进行了防渗处理，在事故状态可及时发现，可避免污染事故的扩大，污水进入土壤的入渗量很小，对土壤的影响不大，所以项目建设对区域土壤环境影响可接受。 6环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中环境风险要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。本项目环境风险分析如下： - 评价依据 ①风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在的环境风险主要是原辅材料和废润滑油。 ②风险潜势初判及风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），定量分析本项目设计的危险物质数量与临界量的比值（Q）； 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1Q1+q2Q+.........+qnQn≥1 式中：q1、q2、……qn--每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 、Q2 、……Qn --每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值化为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目主要危险物质为油类物质，涉及的临界量下表。 表4-16 危险物质临界量与本项目实际量对比表 序号; 危险物质; 临界量; 最大贮存量; Q. 1; 废润滑油; 2500t; 0.1t; 0.00004. 根据上表，Q＜1，确定本项目环境风险潜势为I，只做简单分析。 - 环境敏感目标概况 本项目涉及的环境敏感目标主要为项目区及周边厂区工作人员。 - 环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。本项目危险源主要为： ①本项目涉及的原辅材料PE属于易燃物质，易发生火灾并产生大量浓烟； ②设备故障事故及检修引起的设备短路等可能引起的失火事故； ③危废暂存间的废润滑油泄漏。 - 环境风险分析 发生火灾事故的主要原因是明火造成的，当原料堆放区或成品堆放区发生着火会放出一定的热量，根据《危险评价方法及其应用》点源模型分析可知，火焰辐射出的能量为燃烧热的一部分，热辐射强度与燃烧速率成正比，与接收距离的平方成反比，当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等。火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘等有害物质。 项目运营期间产生的废润滑油储存于危废暂存间，若发生泄漏将造成区域土壤、地下水环境污染，但环评要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定建设，对危废暂存间进行重点防渗处置，防渗性能达到渗透系数小于10-7cm/s，危废暂存间在按照环评要求采取防渗措施后，在对废润滑油储存加以严格管理，定期转移处置，减少厂区危废间储存量后发生泄漏的可能性极小。 - 环境风险防范措施和应急要求 针对本项目危险物质的影响途径提出以下风险防范措施： ①原料堆放区和成品堆放区设置明显标志，贮存场所采用防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施； ②原辅材料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量； ③生产区属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌并配备灭火器材； ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； ⑤项目厂区做好地面防渗漏措施，对可能会对地下水和土壤造成影响的污染区铺砌防渗地面，采用配筋混凝土加防渗剂；对铺砌地坪的胀缝和缩缝应采用防渗柔性材料填塞。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含2024 修改单）表5中大气污染物排放限值 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA002） |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理和通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015，含2024 修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1特别排放限值 |
| 地表水环境 | 总排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械噪声 | 噪声 | 机械设备加装减震垫，厂房密闭，加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和废包装物经垃圾箱后由环卫部门集中清运处理；边角料和残次品集中收集进入破碎机破碎后回用于生产线；废润滑油和废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危废暂存间地面为重点防渗区，需达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》中重点防渗区“等效黏土层≥6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s”的防渗要求；生产区、原料堆放区及成品堆放区地面为一般防渗区，主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。办公区和生活区为简单防渗区，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料堆放区和成品堆放区设置明显标志，贮存场所采用防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施； ②原辅材料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量； ③生产区属禁火区，应远离明火，不得存放易燃易爆物品，设置明显警示牌并配备灭火器材； ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； ⑤项目厂区做好地面防渗漏措施，对可能会对地下水和土壤造成影响的污染区铺砌防渗地面，采用配筋混凝土加防渗剂；对铺砌地坪的胀缝和缩缝应采用防渗柔性材料填塞。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 运行期环境管理措施：建设单位环保工作要纳入全面工作之中，在管理环节要注重环境保护，把环保工作贯穿到厂区管理的每个部分。环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环境保护部门的监督和指导。 2 严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 - 实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财〔2018〕80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 A.在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 B.排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 C.国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 D.政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 E.需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3）其他相关要求 A.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 B.落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 C.按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 D.按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 E.法律法规规定的其他义务。 4）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29--62、塑料制品业292”类，应执行排污登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 3排放口信息化、规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》《排污口规范化整治要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 - 排污口的技术要求 ①废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ②噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ③固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。危废暂存间应按标准要求设置醒目的标志牌。 （2）排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 环境保护图形标志具体设置图形见表5-1。 表5-1 环境保护图形标志设置图形表 ### 排放口; ### 废气排口; ### 废水排口; ### 噪声源; ### 固废堆场; ### 危险废物. ### 图形符号. ### 背景颜色; ### 绿色; ### 黄色. ### 图形颜色; ### 白色; ### 黑色. 8环保投资分析 本项目总投资为70万元，其中环保投资约为24.2万元，占项目总投资的34.57%。项目环保投资分析估算见表5-2。 表5-2 环境保护投资估算（万元） 治理项目; 污染物名称; 治理措施; 投资额（万元）. 施工期; 固废; 包装材料、生活垃圾; 垃圾桶、环卫部门清运; 0.2. 营运期; 废气; 粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 7. 有机废气; 集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒; 6. 废水; 生活污水; 排水管网（依托）; 0. 噪声; 设备噪声; 减震垫、耳罩等; 0.5. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾桶、环卫部门清运; 0.5. 危险废物; 危废暂存间、委托有资质单位处置; 5. 环境监测、管理; 5. 合 计; 24.2. 总投资; 70. 占项目总投资比例（%）; 34.57. 4环保验收 （1）验收标准与范围 ①国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ②与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目环保设施竣工验收内容见表5-3。 表5-3 环保“三同时”竣工验收一览表 项目; 主要污染物; 验收内容; 验收标准. 废气; 混料、破碎、产品切割工序产生的粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 修改单）表5特别排放限值. 熔融挤出工序产生的有机废气; 集气罩+活性炭吸附+CO催化燃烧装置+15m排气筒（DA002）. 混料、破碎、产品切割工序未被收集的粉尘; 加强车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015，含2024 修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 熔融挤出工序未被收集的有机废气; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015，含2024 修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A.1特别排放限值. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后由巴州冠铭水利工程有限公司用吸污车拉运处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值. 噪声; 机械噪声; 设备维护、加装减震垫、隔声罩等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 经垃圾箱收集，委托环卫部门集中清运处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废包装物. 边角料和残次品; 经破碎机破碎后回用于生产线. 废活性炭; 设置危废暂存间，建立危废管理台账，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）. |

- 六、结论

本项目在运营过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”制度，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘（颗粒物） |  | / | / | / | 3.27t/a | / | 3.27t/a | 3.27t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 1.7t/a | / | 1.7t/a | 1.7t/a |
| 废水 | 生活污水 |  | / | / | / | 192m3/a | / | 192m3/a | 192m3/a |
|  | CODCr |  | / | / | / | 0.0672t/a | / | 0.0672t/a | 0.0672t/a |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.0384t/a | / | 0.0384t/a | 0.0384t/a |
|  | SS |  | / | / | / | 0.04224t/a | / | 0.04224t/a | 0.04224t/a |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.00672t/a | / | 0.00672t/a | 0.00672t/a |
|  | 动植物油 |  | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | 0.0048t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | 1.2t/a |
|  | 一般工业固废 | 废包装物 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 边角料和残次品 | / | / | / | 3.2t/a | / | 3.2t/a | 3.2t/a |
|  | 危险废物 | 废润滑油（HW08 900-249-08） | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 废活性炭（HW49 900-039-49） | / | / | / | 11.6t/a | / | 11.6t/a | 11.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①