建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

和静县巴音布鲁克加油加气站建设项目

项目名称：

建设单位（盖章）：和静炬星能源有限责任公司

编制日期：        2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	57

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 和静县巴音布鲁克加油加气站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-652827-04-01-604616 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱丽双 | 联系方式 | 15899000841 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克镇西南13公里，巴音布鲁克机场南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 84 度 0 分 23.24 秒，北纬 42 度 58 分 4.98 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 机动车燃油零售F5265、机动车燃气零售F5266 | 建设项目 行业类别 | 50-119、加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 和静县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案2401251884652800000182 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 1.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4993 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险影响专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.1本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求符合性分析 表1.1 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求符合性分析 名称; 文件要求; 本项目; 相符性分析. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于和静县巴音布鲁克镇西南13公里，巴音布鲁克机场南侧，本项目不涉及红线，本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，属于不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设，符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目生活污水经化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理；大气污染物主要为非甲烷总烃，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。; 本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。; 符合. 环境管控单元; 本项目属于重点管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 根据新疆维吾尔自治区环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，本项目属于基础设施项目，不属于大规模、高强度开发建设活动。本项目占地面积较小，施工期除造成少量的生物量损失及相应的生态效益损失，施工结束后，对临时占地及时进行恢复，不会降低生态红线功能。运行期项目废气、废水、固废均得到妥善处置，对区域生态环境基本没有影响。; 符合. 表1.2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析 新疆维吾尔自治区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。除国家规划项目外，凡属于新增产能“三高”项目均不允许在全疆新（改、扩）建。; 本项目为加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目；不属于《市场准入负面清单》中禁止准入类项目；不属于“三高”项目; 符合. 【A1.2-1】严格执行国家产业、环境准入和去产能政策，防止过剩或落后产能跨地区转移。符合国家煤电产业政策的新建煤电、热电联产项目烟气排放执行超低排放标准。除国家规划项目外，国家和自治区大气污染联防联控区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。重点控制区主要大气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物相应标准限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标；一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物相应标准限值。严格执行钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，不属于《市场准入负面清单》中禁止准入类项目；不属于国家和自治区大气污染联防联控区域; 符合. 【A1.3-1】列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类的现状企业，制定调整计划。针对环境治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划。在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目为新建项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的允许类项目; 符合. 【A1.3-2】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护内和河流、湖泊、水库，且本项目不涉及重金属污染物的排放. 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区生态功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆生态功能区划》、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规划要求; 符合. 【A1.4-2】重大项目原则上布局在自治区主体功能区划中的优化开发区和重点开发区，并符合国土空间规划。; 本项目不属于重大项目; 符合. 【A1.4-3】石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工 业涂装、包装印刷等涉VOCs排放的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs集中高效处理。; 本项目产生的废气主要污染物为非甲烷总烃，经油气回收系统处理后，不会对周围大气环境产生明显影响; 符合. A2污染物排放管控; 【A2.1-1】PM2.5年平均浓度不达标城市禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。; 本项目所在区域属于PM2.5、PM10年平均浓度不达标城市，根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策范围的复函》(环办环评函〔2020〕341号)要求，对巴音郭楞蒙古自治州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减; 符合. 【A2.1-2】优化区域交通运输结构，加大货运铁路建设投入。推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽(物流园区)建设，降低大宗货物公路运输比重，减少重型柴油车使用强度，推进重点工业企业和工业园区的原辅材料及产品由公路运输向铁路运输转移。钢铁、电解铝、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例。建设城市绿色物流体系，支持利用城市现有铁路货场物流货场转型升级为城市配送中心。; 本项目不属于钢铁、电解铝、电力、焦化等重点行业; 符合. 【A2.1-3】推动实现减污降碳协同效应。优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设。加大交通运输结构优化调整力度，推动“公转铁”和多式联运，推广节能和新能源车辆。加强畜禽养殖废弃物污染治理和综合利用，强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制甲烷、氧化亚氮等温室气体。鼓励各县（市）积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。; 本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目；合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及原料的重复装卸和搬运，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量; 符合. 【A2.1-4】到2025年，全区所有城镇（城市、县城）和重点镇具备污水收集处理能力，城市污水处理率达到98%左右，县城污水处理率达到95%左右。; 本项目生活污水经化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理; 符合. 【A2.1-5】加强生活垃圾处理。建设城镇生活垃圾综合处理设施，实现地级城市生活垃圾分类投放、收集、分类运输和分类处置，县级城市（县城）生活垃圾无害化处理设施全覆盖，区域中心城市及设区城市餐厨垃圾分类收运和处理。提高农村生活垃圾无害化处理水平。积极发展垃圾生物堆肥，统筹建设垃圾焚烧发电设施，促进生活垃圾资源化利用。; 本项目生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处置; 符合. 【A2.2-1】伊犁河流域、额尔齐斯河流域、博斯腾湖流域、额敏河流域等敏感区域城镇污水处理设施全面提高至一级A排放标准。乌鲁木齐市、喀什市、博乐市、石河子市、五家渠市等建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新改扩建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。城镇污水处理厂运行负荷率达到75%以上。; 不涉及; 符合. A3环境风险管控; 【A3.1-1】禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。; 本项目不属于危险化学品生产项目，项目生产时产生的危险废物均临时储存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位定期清运; 符合. 【A3.1-2】全区受污染耕地安全利用率2025年达到98%以上，2030年保持98%；污染地块安全利用率2025年不低于90%，2030年达到95%以上。; 本项目不占用耕地; 符合. 【A3.1-3】到2025年，全区地下水水质基本稳定。到2035年，地下水污染风险得到有效防范。; 本项目化粪池（30m3）、危废暂存间及循环沉淀池防腐防渗措施满足相关要求，地下水污染风险得到有效防范; 符合. 【A3.2-1】建立重污染天气监测预警体系，建立地州（市）与县（市）之间上下联动、县级以上人民政府生态环境主管部门与气象主管机构等有关部门之间左右联动应急响应体系，实行联防联控。; 不涉及; 符合. A4资源利用要求; 【A4.1-1】实行最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。自治区用水总量2025年、2030年分别控制在 536.15、526.74亿立方米以内。; 本项目只有生活用水，且用水量较小，对区域水资源消耗较小; 符合. 【A4.1-2】严格实行用水总量控制和实施计划供水制度，坚决制止非法开荒。严格实施取水许可制度，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目无生产用水; 符合. 【A4.1-3】严控地下水超采。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。; 本项目用水为拉运，不涉及地下水开采; 符合. 【A4.1-4】2025年、2030年新疆维吾尔自治区地下水供水量控制指标分别为688538万m3、626527万m3。; 本项目用水为拉运，不涉及地下水; 符合. 【A4.2-1】2025年，全区永久基本农田保持在 4100万亩以上。; 本项目不占用基本农田; 符合. 【A4.3-1】煤炭占一次能源消费比重持续下降。 【A4.3-2】加强能耗“双控”管理，严格控制能源消费增量和能耗强度。优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点乡镇域实施新建用煤项目煤炭等量或减量替代。 【A4.3-3】大力发展绿色建筑，城镇新建公共建筑全面执行65%强制性节能标准，新建居住建筑全面执行75%强制性节能标准。; 本项目不涉及煤炭的消耗; 符合. 【A4.4-1】重点控制区实施燃煤总量控制。各城市结合本地实际划定和扩大高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊。通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。 【A4.4-2】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施; 符合. 【A4.5-1】实施全社会节水行动，推动水资源节约集约利用。 【A4.5-2】大力发展绿色矿业，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率。; 本项目不涉及矿产资源开采；本项目无生产用水; 符合. 1.2本项目与巴州生态环境分区管控要求符合性分析 根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）分析本项目符合性情况，本项目在巴州综合管控单元图位置见附图6，具体分析具体见下表。 表1.3 本项目与巴州生态环境分区管控要求符合性分析 名称; 文件要求; 本项目; 相符性分析. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于和静县巴音布鲁克镇西南13公里，巴音布鲁克机场南侧，该项目管控类别为重点管控单元，管控单元名称为：和静县大气弱扩散区，管控单元编码：ZH65282720002。本项目属于不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设，属于生态红线允许类。; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目无生产废水；生活污水经化粪池（30m3）处理后拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理；大气污染物主要为非甲烷总烃，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。; 本项目主要利用资源为草地、生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、草地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单 管控单元编码：ZH6528272 0002。; 空间布局约束; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.提高项目节能环保准入门槛，涉及大气污染物排放的，实行减量置换，实施严格的地方大气污染物排放标准或大气污染物特别排放限值。; 项目合理利用天然草地，对区域自然景观及生物多样性影响较小；加油站设有油气回收系统，有效减少无组织废气非甲烷总烃的排放。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。 2.执行环境空气质量二级标准。; 项目大气污染物主要为非甲烷总烃，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。. 环境风险防控; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于大气环境重点管控区的环境风险防控要求。 2.生态环境主管部门应当会同气象部门建立重污染天气监测预警、会商和信息通报等机制，进行大气环境质量预报。 3.政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 项目对各项风险物质合理存放与处置，运营期将制定突发环境事件应急预案。. 资源利用效率; 1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于大气环境重点管控区的资源利用效率要求。 2.在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。; 供热工程使用电网供电采暖。. 1.3本项目与自治区七大片区天山南坡管控要求符合性分析 文件要求：切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。 本项目不涉及油气勘探开发，不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水，不涉及重金属排放，本项目严格按照环评要求落实环保措施后对天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原影响较小，因此本项目符合自治区天山南坡管控要求。 1.4产业政策符合性分析 表1.4 产业政策符合性分析 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 新疆地域辽阔，矿产资源丰富，旅游资源富集，土地、电力、劳动力成本低等优势明显，具有较强的潜在竞争力。; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，工艺简单且成熟，对旅游业发展有重要意义，符合自治区政策。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 燃油、溶剂的储存、运输和销售，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用；已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。; 本项目严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）要求进行密闭，并在卸油口与加油口均设置了油气回收装置，可有效减少废气排放。; 符合. 《产业结构调整指导目录（2024年）》; /; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中的限制类、淘汰类。属于允许类，项目建设符合国家产业政策要求。; 符合. 《环境保护综合名录》（2021年版）; /; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录，符合国家政策要求。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。; 本项目不属于“两高”项目，符合自治区“三线一单”管控要求；本项目采取有效的环境保护措施后对周边环境产生的影响较小。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治行动计划实施方案》; 提升燃油品质2014年底前，全州供应符合国家第四阶段标准的车用柴油；在2017年底前，全州供应符合国家第 五阶段标准的车用汽、柴油加强油品质量的监督检查，依法查处非法生产、销售不合格油品行为; 本项目油品由中石油公司供给，符合国家第六阶段标准的车用汽、柴油。; 符合. 《环保厅2016年第45号公告关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》; /; 本项目不属于重点区域。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》; 加强危险废物监管和利用处置，完善危险废物集中处置利用能力结构和设施布局，建设小微企业危险废物集中收集站，推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建设项目进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项目危险废物暂存间建设及危险废物贮存处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。本项目建设满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021），均采用地埋式双层储罐，并安装油罐渗漏检测仪，严格落实各项环评措施后不会对土壤、地下水产生影响。; 符合. 1.5选址合理性分析 本项目位于和静县巴音布鲁克镇西南13公里，巴音布鲁克机场南侧，由和静县自然资源局出的《建设用地规划许可证》，项目用地符合国土空间规划和用途管制要求，项目用地性质为商业用地，用地面积为4993m2。中心地理坐标：东经84°0′23.24"，北纬42°58′4.98"，项目区东侧、南侧、西侧均为草地，北侧为G217国道。项目选址于旅游业发展具有重要意义，本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，评价范围涉及保护区。在严格落实环评提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，不降低各类环境功能，项目选址合理可行，详见附图4巴音布鲁克加油加气站周边环境图。 1.6项目排污管理类别分析 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“四十二、零售业52，汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526，其他加油站”，属于登记管理。 1.7 其他符合性分析 1.7.1与《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析 （十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。 本项目供暖采用电采暖，使用市政电网供电，清洁取暖。 （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024 年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 本项目通过了双层罐改造，采用双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，且储罐内设置了液位仪，可以及时发现储罐泄漏。 1.7.2与《自治区人民政府办公厅新疆生产建设兵团办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析 （十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 本项目设有油气回收系统，并且站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，有效减少VOCs的泄漏。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设项目背景： 本项目位于和静县巴音布鲁克镇西偏南13km，217国道南侧，巴音布鲁克机场西南方向535m，距离巴音布鲁克国家级自然保护区最近处为7.03公里，距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m。地理位置见附图1，本项目与巴音布鲁克国家级生态保护区位置关系见附图5。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业，119加油、加气站”涉及敏感区的项目，项目占地涉及基本草原，需要编写《建设项目环境影响评价报告表》。 2.2建设内容及规模 该项目规划用地4993m2，总建筑面积1244.65m2。项目新建一座地上1层站房，总面积为140m2；新建一座2层服务用房789.65m2，新建一座罩棚，占地面积315m2；罩棚下新建3台加油机，均为四枪双油品汽油加油机；新建3台加气机，均为汽车用压缩天然气加气机（CNG）；新建一台60m3的LNG储罐，一台9m3CNG储气瓶组，4台20m3的汽油埋地罐，1台50m3埋地柴油罐，LNG总容积储罐总容60m3，油品总容积为105m3（柴油折半），CNG储气设施总容积为9m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.17条规定，本站属于一级加油与LNG和L-CNG加气合建站。预计汽油销量为3500t/a，柴油销量2500t/a，天然气销量20万Nm³/a。本项目组成详见表2.1。 表2.1 建设项目组成一览表 序号; 分类; 工程名称; 主要内容. 1; 主体工程; 加油系统; 加油罩棚：建筑面积315m2，高6.5m，钢质网架结构；3台四枪双油品加油机，配套油气回收系统. 加气系统; 加气罩棚（与加油系统共用一个罩棚）：3座四枪加气机，一台60m³的LNG储罐，一台9m³CNG储气瓶组. 2; 辅助工程; 站房; 1层框架结构，总建筑面积140m2. 服务用房; 2层框架结构，总建筑面积789.65m2. 地面硬化; 厂区内均做地面硬化. 3; 储运工程; 储罐区; 一台60m3的LNG储罐，一台9m3CNG储气瓶组，4台20m3的汽油埋地罐，1台50m3埋地柴油罐. 4; 公用工程; 给水; 拉运. 排水; 生活污水排入化粪池（30m3）预处理后，定期由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理，无生产废水产生. 供电; 市政电力系统. 供暖; 冬季供暖为电采暖. 地面硬化; 2643.51m2. 消防; 本项目消防依托单位为巴音布鲁克镇消防中队，本项目按规范要求配备足量灭火器等消防设施，初期火灾主要依托自身消防力量. 5; 环保 工程; 噪声处理工程; 安装减振座、减震垫等. 废水处理工程; 生活污水排入化粪池（30m3）预处理后，定期由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理，无生产废水产生. 废气处理工程; 汽油加油油气回收工艺和卸油油气回收装置. 固废处理工程; 生活垃圾收集后由环卫部门清运. 废弃的含油手套、抹布收集后，定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋；废润滑油、废滤芯集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。. 风险防范; 设置报警装置、安全阀、紧急切断系统；设置消防沙箱、灭火器、灭火毯、消防工具箱等消防器具. 2.3主要设备 表2.2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 容量（m³）/型号; 数量; 单位; 备注. 加油部分. 1; V5-V7汽油储罐; S/F型双层卧式储罐（V=20m³）; 4; 座; 内罐材质：Q235B，外罐材质：强化玻璃纤维，直径：2.6m，长度：6.2m，内层壁厚：8mm，外层FRP≥4mm. 2; V3-V4柴油储罐; S/F型双层卧式储罐（V=50m³）; 1; 座; 内罐材质：Q235B，外罐材质：强化玻璃纤维，直径：2.6m，长度：5.8m，内层壁厚：8mm，外层FRP≥4mm. 3; 加油机; 四枪加油机，5-50L/min; 3; 台; /. 4; 通气管; DN50; 5; 根; 20#. 5; 阻火器; FZT-ⅡB; 3; 个; /. 6; 阻火呼吸阀; /; 2; 个; /. 7; 量油帽; /; 5; 个; 铝制. 8; 防静电卸油软管; DN100; 3; 根; 丁腈橡胶. 9; 磁致伸缩液位计; KYDM-L具有高低液位声光报警功能; 5; 套; /. 10; 油罐渗漏检测仪; LLD-D具有油品渗漏声光报警功能; 1; 套; /. 11; 双层管道渗漏检测仪; LLD-T具有油品渗漏声光报警功能; 1; 套; /. 12; 油气回收系统; 加油机真空泵油气回收等; 1; 套; /. 加气部分. 1; LNG低温液体贮罐; 全容积：60m³（立式）; 1; 台; 工作压力：1.2MPa 设计压力：1.44MPa. 2; 液化天然气管道组合装置; GYQ LNG潜液泵橇（单泵）集成汽化器200+120Nm³/h; 1; 台; /. 3; 液化天然气加气机; JLJ-2; 3; 台; /. 4; 巨创LNG加气机嵌入式控制系统软件; V2.1.4.56; 1; 套; /. 5; 液化天然气管道组合装置; GYQ LNG柱塞泵橇; 1; 台; （双泵、卧式双列） 2500L/h 设计压力：27.5MPa. 6; 空温式高压LNG气化器; 2000Nm3/h; 2; 台; 设计压力：27.5MPa. 7; 电加热式CNG加热器; 2000Nm3/h; 1; 台; 设计压力：27.5MPa. 8; 优先顺序控制柜; 3000Nm3/h; 1; 台; 设计压力：27.5MPa. 9; 压缩天然气储气瓶式容器组; 9立方水容积（3×3m3）; 1; 台; /. 10; EAG加热器（高压）; 120Nm3/h; 1; 台; 设计压力：27.5MPa. 11; 汽车用压缩天然气加气机; JQJ-C-II; 3; 台; /. 12; 巨创CNG加气机全自动模糊控制系统软件; V1.0; 3; 套; /. 13; 汽车用压缩天然气加气机; JQJ-C-IV; 1; 套; /. 14; 巨创CNG加气机全自动模糊控制系统软件; V1.0; 1; 套; /. 15; 巨创加气站零售管理系统; V8.0; 1; 套; 工控机（含显示器）. 16; PLC控制柜; 西门子S7-1200系列; 1; 套; 含优质变频器1台、软启动器2台. 17; 巨创LNG加气站PLC控制系统; V1.0; 1; 套; /. 18; 巨创LNG加气站自动控制系统; V1.0; 1; 套; /. 19; 巨创LNG加气站自动控制系统电脑; /; 1; 台; 工控机（含显示器）. 20; UPS电源; 3KVA; 1; 台; /. 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量见表2.3。 表2.3 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 计量单位; 耗量; 提供单位; 供应方式. 1; 汽油; t/a; 3500; 中石油公司; 油罐车拉运. 2; 柴油; t/a; 2500; 中石油公司; 油罐车拉运. 3; 天然气; Nm³/a; 20万; 中石油公司; 专用槽车运输. 4; 水; m³/a; 500; 市政供水; 拉运. 5; 电; kW·h; 150万; 市政电力系统供给; 电网. 本项目主要原辅材料理化性质见表2.4、表2.5、表2.6。 表2.4 汽油理化性质一览表 标识; CAS号：8006-61-9; 危险性类别：第3.1类 低闪点易燃液体. 化学类别：烷烃. 组成与性状; 主要成分：C4~C12脂肪烃和环烷烃. 外观与性状：无色液体，具特殊臭味。易挥发. 燃爆特性与理化性质; 燃烧性：易燃; 闪点（℃）：-58~10. 爆炸极限（%V/V）：1.3~7.6; 引燃温度（℃）：250~530. 最小点火能（mJ）：0.1～0.2mJ; 最大爆炸压力：0.813. 熔点（℃）：＜-60; 沸点（℃）：25~220. 相对密度（水＝1）：0.70~0.80; 相对蒸气密度（空气=1）：3~4. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素; 燃烧分解产物：CO、CO2. 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒理 资料; 急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口），LC50 103000mg/m³，2小时（小鼠吸入）. 车间卫生标准：中国MAC：300mg/m³（溶剂汽油），前苏联MAC：300mg/m³ 美国ACGIH300ppm，890mg/m³. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻痹作用。轻度中毒症状有头晕、呕吐、恶心、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。. 防护 措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴化学安全防护眼镜 防护服：穿防静电工作服。戴防苯耐油手套 其它：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触. 泄漏 应急 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 表2.5 柴油理化性质一览表 标识; 分子式：混合物; CAS号：68334-30-5. RTECS号：HZ1770000. 组成与性状; 主要成分：烷烃、环烷烃及少量芳香烃. 外观与性状：稍有粘性的淡黄至棕色液体. 燃爆特性与理化性质; 燃烧性：易燃; 闪点（℃）：45～90. 爆炸极限（%V/V）：1.5～4.5; 自燃温度（℃）：350～380. 最小点火能（mJ）：无资料; 最大爆炸压力：无资料. 熔点（℃）：-35~20; 沸点（℃）：280~370. 相对密度(水＝1)：0.87~0.9; 相对密度（空气=1）无资料. 饱和蒸气压（kPa）：无资料; 燃烧热：无资料. 临界温度（℃）：无资料; 临界压力（MPa）：无资料. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 禁忌物：强氧化剂、卤素; 燃烧分解产物：CO、CO2. 危险特性：其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 灭火方法：干粉、泡沫、二氧化碳、沙土. 毒理 资料; 接触限值：中国未制定，前苏联未制定，这里参照汽油。. 毒理资料：大鼠经口LD50：7500 mg/kg。兔经皮LD50＞5ml/kg。用500mg涂兔皮肤引起中度皮肤刺激。. 健康 危害; 因杂质及添加剂不同而毒性可有差异。对皮肤和黏膜有刺激作用，也可有轻度麻醉作用。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少有报道拖拉机驾驶台四周空气污染细微雾滴，拖拉机手持续吸入15min而引起严重的吸入性肺炎，皮接触后可发生接触性皮炎，表现为红斑、水疱、丘疹。. 急救; 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗，并对症处理。吸入雾滴立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧。发生吸入肺炎时给抗生素防止继发感染，并对症处理。. 防护 措施; 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风 个体防护：呼吸系统防护：空气浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 防护服：穿防静电工作服。戴防油手套 其它：工作现场严禁吸烟，避免长期接触. 泄漏 应急 处理; 首先切断一切火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿工作服。尽可能切断泄露源，将漏液收集在有盖容器中，用沙子或惰性吸收剂吸收残液并转到安全场所。对污染地面进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气，要防止进入下水道、排洪沟等限制性空间或环境。. 表2.6 天然气的理化性质 天然气. 分子式; CH4; 性状; 无色无臭气体. 分子量; 16.04; 蒸汽压; 53.32（饱和蒸汽压）. 闪点; -188; 沸点; -161.5℃. 临界温度; -82.6℃; 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 稳定性; 稳定; 密度; 相对密度(空气=1)0.42（-164℃）. 危险标记; 第2.1类(易燃气体); 热值; 889.5（kJ/mol）. 健康危害; 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病重尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。. 侵入途径; 吸入. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 泄露处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 2.5公用工程 给水：地下水井。 排水：一般生活污水排入化粪池（30m3）收集预处理后定期拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂。 供热：生产工艺中无用热工序，用热主要为冬季生活供暖。项目冬季供暖为电采暖。 用电：本工程供电电源由室外箱变引入低压380V电源作为本单体工作电源。市政10kV电力系统，采用ZB-YJV22-8.7/15kV电缆引入室外箱变，能够满足项目用电需求。 原料供应、运输途径及方式：加油站的油源由罐车从上游油品销售公司拉运至本站，LNG加气站的气源为天然气，由槽车从上游LNG液化工厂拉运至本站。 消防系统：本项目消防依托单位为巴音布鲁克镇消防中队。本站应加强自身的消防建设，切实做好防护措施。初期火灾无法依托消防队的消防力量。本项目按规范要求配备足量灭火器等消防设施，初期火灾主要依托自身消防力量。详见表2.7。 表2.7 主要消防器材一览表 序号; 设置位置; 消防器材类型; 数量; 备注. 1; 加油机及加气机; MF/ABC5 手提干粉灭火器; 每个加油岛2具，共12具; 配箱体. 2; 油品储罐区; 推车式 MFT35 干粉灭火器; 2台; /. 3; 站房; 配电室; MT/3 手提二氧化碳灭火器; 2具; 配箱体. 发电间; MT/3 手提二氧化碳灭火器; 2具; 配箱体. 站长办公室; MF/ABC3 手提干粉灭火器; 2具; 配箱体. 营业厅; MF/ABC3 手提干粉灭火器; 2具; 配箱体. 4; 商业用房; MF/ABC2 手提干粉灭火器; 40具; 配箱体. 5; 微型消防站; 灭火毯; 5块; 设置于油罐区附近. 消防沙; 2m3. 消防斧; 1把. 消防钩; 1个. 消防锹; 1把. 消防桶; 2个. 2.6平面布置 本项目平面布置严格执行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的有关规定。加油站占地面积4993m2，加油加气站内按功能划分为加油加气区、工艺设备区、充电区、站房及服务用房。 加油加气区：位于站区中部，加气网架尺寸为31.5m×20.00m，占地面积630m2，建筑面积315m2。加气网架下设有3台加油机，均为四枪双油品汽油加油机；3台加气机，均为汽车用压缩天然气加气机（CNG），加气网架净空高度6.5m。 工艺设备区：位于站区南侧、站房以南侧，一台60m3的LNG储罐，一台9m3CNG储气瓶组，4台20m3的汽油埋地罐，1台50m3埋地柴油罐以及对应卸车组件。 站房：站房位于站区南部、加气网架南侧、油罐区北侧，站房包括站长办公室、值班室、发电间、配电室、营业厅、储藏室等，1层框架结构，占地面积：140m2，建筑面积140m2。 服务用房：位于站区西南部、加气网架西南侧、油罐区西侧，包括商铺、卫生间等，两层框架结构，占地面积：318.56m2，建筑面积789.65m2。加油加气站平面布置见附图2，巴音布鲁克加油加气站鸟瞰图见附图3。 2.7防火距离 本项目罩棚为钢质网架结构，高度为6.5m，油罐为埋地式双层。汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距要求。 表2.8 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）一览表 方位; 建（构）筑物; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 一级站，设卸油和加油油气回收系统. 设计距离; 标准; 设计距离; 标准; 设计距离; 标准. 西侧; 服务用房; 13.3; 11; 18.5; 7; 38.4; 7. 北侧; G217线; 70; 7; 71; 5; 31.5; 5. 表2.9 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）一览表 方位; 建（构）筑物; 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 一级站. 设计距离; 标准; 设计距离; 标准; 设计距离; 标准. 西侧; 服务用房; 11; 11; 18.5; 7; 50.4; 6. 北侧; G217线; 69.7; 7; 71; 5; 31.3; 3. 通过表2.7、表2.8可知，该加油站的油罐、加油机与站外建（构）筑物的防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求和规定。 2.8劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为20人，主要包括生产工人、管理人员，均在厂区食宿。年工作日为365天，员工实行三班三运转工作制，每班8小时。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10运营期工艺流程及产污环节： （1）卸油工艺流程 汽油卸油工艺流程示意图如下： 注：虚线为卸油油气回收工艺。 图1 加油站汽油卸车流程 柴油卸油工艺流程示意图如下： 图2 加油站柴油卸车流程 工艺简述：汽油由汽车槽车运进加油站，车对位在卸油池边，连接卸油静电接地线，油罐车卸油前静置进行静电释放5min，然后车上的放油口快速接头与软管的快速接头连接，汽油经过阳极接头卸入卧式埋地油罐内。油罐的进油管上设置防满溢阀，油罐车卸油时，油料达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，卸油防溢阀自动停止油料继续进罐，进油管伸至罐内距离罐底0.1m处，进油立管的底端为45°斜管口，卸油完毕。 柴油由汽车槽车运进加油站，车对位在卸油池边，油罐车卸油前静置15min，然后连接卸油静电接地线，车上的放油口快速接头与软管的快速接头连接，柴油经过阴极接头卸入卧式埋地油罐内。油罐的进油管上设置防满溢阀，当油品达到油罐容量的95%时，防溢阀关闭，停止油品继续进入储罐，进油管伸至罐内距离罐底0.1m处，进油立管的底端为45°斜管口。 （2）加油工艺流程 加油站汽油加油工艺流程示意图如下： 图3 加油站汽油加油及油气回收工艺流程 柴油加油工艺流程示意图如下： 图4 加油站柴油加油工艺流程 工艺简述：加油机设在室外，车辆进行加油时，油品通过潜油泵抽出，经计量后，通过自封式加油枪加入机动车辆内。加油枪为自封闭式，可在紧急情况时切断加油机和埋地油罐之间的管路联系，储罐连接加油管道均为软连接，以防止油品泄漏，保障加油系统安全。 （3）加气工艺流程 图5 CNG加气工艺流程 工艺简述：LNG低温液体贮罐内的液态LNG经过空温式高压LNG气化器汽化为CNG，并储存在压缩天然气储气瓶式容器组内，储气瓶内压力低于正常压力时，LNG汽化器重启并给储气井补气加压，储气瓶内CNG经过汽车用压缩天然气加气机为CNG汽车加气，在加气过程中会有少量的废气排放。 图6 LNG加气工艺流程及产污环节 工艺简述：（1）卸车：项目采用增压器和泵，联合卸车的方式将槽车内的LNG转移到LNG低温储罐内。首先利用增压器将LNG槽车和LNG储罐之间的气相空间连通，使得两个设备之间气相压力大致达到平衡，后通过潜液泵将槽车中的LNG输送到低温储罐中，卸完车后需要给槽车降压，会逸出少量天然气。该过程产生噪声及放散的天然气废气。 存储：本项目采用EAG加热器（高压），当LNG气化为气态天然气时，其临界浮力温度为-107℃。当气态天然气温度高于-107℃时，气态天然气比空气轻，将从泄漏处上升飘走。当气态天然气温度低于-107℃时，气态天然气比空气重，低温气态天然气会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物。为了防止安全阀放空的低温气态天然气向下积聚形成爆炸性混合物，设置1台空温式安全放散气体加热器(EAG)，放散气体先通过该加热器加热，使其密度小于空气，然后再引入高空放散。 （2）调压：为汽车加气之前，需使储罐中的LNG升压以得到一定压力的饱和液体。LNG液体从LNG储罐的出液口，进入潜液泵、增压器后气化，气化后的天然气经过LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。该过程潜液泵运行时有产生噪声。 （3）加气：通过潜液泵将LNG泵入燃料汽车，由加气机进行计量，加气枪作为传输途径。该工序污染物主要为加气过程中逃逸、跑漏的天然气废气及设备运行、车辆行驶的噪声。 本项目LNG储罐无需清洗，故无清洗废水产生和排放。 表2.10 产排污环节一览表 生产设施; 产排污环节; 主要污染因子; 排放形式; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率（kg/h）; 污染治理设施; 污染治理效率; 污染物排放量; 污染物排放速率; 执行标准. 汽油储罐及加油枪; 油气挥发; 非甲烷总烃; 无组织排放; 11.350; 1.42; 油气回收系统; 95%; 0.567; 0.07; 《加油站 大气污染物排放标准》 （GB 2095 2-20 20）. 柴油储罐及加油枪; 油气挥发; 非甲烷总烃; 无组织排放; 2; 0.25; /; /; 2; 0.25. 天然气储罐及加气枪; 油气挥发; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0.011; 0.01; /; /; 0.011; 0.01. 2.11汽油油气回收工艺 汽油油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减小经济损失，从而得到可观的效益回报。该加油站汽油系统设有卸油油气回收和加油油气回收系统。 （1）油卸油油气回收 汽油卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。在卸油时关闭汽油油气通气管道阀门，连接卸油油气回收管道，在汽油进入油罐的同时罐内回收的油气通过油气回收管道输送至油罐车。待卸油结束，地下油罐与油罐车内压力达到平衡状态，汽油卸油油气回收阶段结束。 （2）汽油加油油气回收 汽油加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将汽油在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下油罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。无论92#，95#加油机加油时，加油油气回收至92#汽油油罐，储罐连接加油管道均为软连接。停止加油时，油泵信号中断，真空泵关闭，汽油加油油气回收阶段结束。 2.12本项目储罐为双层储油罐，双层罐简介 （1）基本信息 SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层油罐，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐之间具有贯通间隙空间； （2）结构 ①内层：采用6mm厚的Q235-B钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高。 ②外层：强化玻璃纤维，厚度达到2.5mm以上，抗压抗震性好。具有耐腐蚀性、耐电蚀性； ③贯通间隙：0.1~3.5mm；300°的范围，无牢固支撑。 ④加强结构：内罐加强 ⑤检测设备：泄漏检测仪24小时实时监控，监测到间隙空间底部液位时发出警报。 （3）安全特性 双层油罐如果内罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入常压的内罐；双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。储液渗漏进双层间隙后，由于外罐完好，储液并不会漏出。因此，储液、土壤和地下水都是安全的。 如果外罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入土壤。同理，双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。此时，由于内罐是完好的，储液安全；进入土壤的只有气体或检测液，因此，土壤和地下水也是安全的。 由于内罐接触的储液与外罐所接触的土壤、地下水，属于不同介质，对罐体材料腐蚀速率不同，在同一时间发生渗漏的概率几乎为零。因此，可以杜绝储液漏出罐外，做到了生产安全和地下水环境保护。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量评价 3.1.1 环境空气质量评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(试行)要求，选取距离本项目最近的国控监测站位于和静县人民医院环境空气质量自动监测子站2023基准年逐日监测数据，可以作为项目区域环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 基本污染物环境空气质量现状见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 24小时平均质量浓度第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. 24小时平均质量浓度第95百分位数; 85; 75; 113.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 119; 70; 170; 不达标. 24小时平均质量浓度第95百分位数; 309; 150; 206; 不达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 2.3; 4; 57.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 113; 160; 70.6; 达标. 和静县气候相对干燥，降水较少，不利于颗粒物的沉降。而且南疆沙尘天气较多，项目位于大气弱扩散区域，不利于空气流通和污染物的扩散，导致PM10、PM2.5等污染物容易积聚。 根据上表基本污染物年评价指标的分析结果，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM2.5和O3平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10的最大年、日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。 3.1.2、地表水环境质量现状 巴州境内河流及湖泊属内陆水系。全州有大小河流759条，其中主要河流有开都河、孔雀河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟；主要湖库有博斯腾湖、大石门水库、大西海子水库和希尼尔水库。 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，地表水环境质量。2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 本项目最近河流为开都河，开都河是新疆八大河流之一，也是我国较大的内陆河之一，发源于天山中部的和静县萨尔明山哈尔亥勒达坂。河流上段流向自东向西，到小尤鲁都斯盆地以西、巴音布鲁克区政府附近，转向东流过约200公里，穿过艾尔宾乌鲁山，到大尤鲁都斯盆地西部又转向东南，以后穿越峡谷，出山口后通过焉耆平原，最终注入博斯腾湖。开都河是流入焉耆盆地的最大河流，也是唯一能常年补给博斯腾湖水量的河流。开都河总落差1750km，在和静县境内长567km，在拜尔基站以上流域面积190022km2。主要有巴音郭勒河、依列克西河等12条支流。 本项目周边5km范围内无地表水体，并且本项目无生产废水，生活污水拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理，与地表水无直接水力联系。 3.1.3、土壤、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“V社会事业与服务业，182、加油加气站”，本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不需要开展土壤、地下水现状调查。 3.1.4、声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于声环境功能区2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2类声环境功能限值。 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此对项目不进行声环境监测。 3.1.5生态环境现状 3.1.5.1自然环境概况 （1）地理位置 和静县地处天山中段南麓，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州西北部，是连接南 北疆的重要交通枢纽，县城位于和静县东南部，东临吐鲁番盆地，南连库尔勒市，西接伊犁谷地，北越天山与乌鲁木齐等相连。和静县东西最大长度约410km，南北最大长度约140km，总面积3.97万km2。县城距库尔勒市公路里程为86km，距乌鲁木齐市公路里程为428km。 巴音布鲁克位于天山中部南麓，和静县西北，全区东西长约270km，南北宽136km，总面积2.38万km2，占全县总面积的60%。巴音布鲁克镇直距乌鲁木齐市约500km，距巴州首府库尔勒市360km，距和静县288km。东与巴伦台镇相连，南与轮台、库车、拜城三县交界，西邻特克斯、巩留两县，北接新源、尼勒克、乌苏、沙湾四县，地理位置为：东经82°28′～86°17′，北纬42°18′～43°33′。 巴音布鲁克大草原是中国最大的高山草原，海拔2000～2500m，面积为23835km2。四周山体海拔均在3000m以上。为典型的高寒草原草场、高寒草甸草场、高寒沼泽草场和山地草甸草场。巴音布鲁克大草原地处天山隆起带的山间盆地，属中生代山间断陷。盆底被第四纪沉积物覆盖。是集山岳、盆地、草原为一体的自然风景区。 （2）地形地貌 和静县地形呈东西长，南北宽，西北高，东南低，分为山间盆地、山地峡谷和山前平原三部分，总面积3.97万km2其中山地3.68万km2，占92.6%；平原0.29万km2，占7.4%）。海拔1065~2900m，境内多山、多河，水源丰沛。和静县平原区属焉耆盆地的一部分，属开都河冲积平原，地形由西北向南倾斜。开都河冲积平原的地貌轮廓如下：开都河出山口后，在海拔1100m以下形成三角洲。第四纪以来的地壳运动使盆地西部抬升，东部相对下降。致使三角洲由西向东逐渐迁移。形成不同时期的两个三角洲，古三角洲位于出山口至巴润哈尔莫墩镇东部，地表坡降0.25%，地表为粗砂，细砂及黄土、砂石等，近代三角洲在古三角洲东南，地形平坦，坡降约为0.1%，地表物质以亚砂土、粉砂等砂性土为主。近代三角洲东北部分往往与乌拉斯台河黄水沟冲积物交互沉积。和静县地貌单元按成因类型为：湖沼沉积~风积地貌，冲洪积堆积地貌。 巴音布鲁克草原位于和静县西北，伊犁谷底东南，由大小珠勒图斯两个高位山间盆地和山区丘陵草场组成，在天山的环抱中，巴音布鲁克有原始森林，草原，清泉湖泊，该地区是多条河流的发源地，水源补给以冰雪溶水和降雨混合为主，部分地区有地下水补给，形成了大量的沼泽草地和湖泊，著名的开都河就发源于此。草场属于典型的禾草草甸草原，也是天山南麓最肥美的夏季牧场。 （3）气候气象 和静县巴音布鲁克地区属高山气候，全年无夏，春秋相连，冷期长，严寒，多冰雪，暖期短，凉爽多雷雨，全年均可出现霜雪，气候严寒。因受地形地貌的影响，盛行东风，大风天气较多。近10年平均气温-3.7℃，和静县年极端最低气温-49.6℃（巴音布鲁克气象站极端最低气温-48.1℃，本项目观测期场址极端最低气温-40.8℃），巴音布鲁克镇气象站主导风向为偏东风（E），而项目场址气象站观测期（2018~2020）主导风向为北风（N），年降雨量 280.5mm，年蒸发量1110.4mm，年日照时数2836.9小时，全年无霜期，年积雪日数137.2天，年最大积雪深度45cm。该地区年平均雾日数17.3天，3月出现次数最多，多在夜间出现，消散时间一般为中午前后，年平均雷暴日数为38.1天，主要出现在6~7月份，年平均冰雹日数为4.9天，主要出现在5~8月。 （4）工程地质 根据《巴音布鲁克民用机场项目岩土工程勘察报告》（新疆建筑设计研究院，以下简称“勘察报告”），地层在勘探深度内，场地地层由浅至深主要为第①层表土、第②层卵石场地（圆砾）。各土层岩性特征描述如下： 第①层表土：广泛分布，厚度0.40～0.80m；呈灰黄、灰褐色，地表覆盖有植被，植物根系发育，地层主要由粉土构成，含少量砾石，孔隙发育，稍湿，稍密，土层或土孔隙中未见冰层或冰膜。 第②层卵石（圆砾）：广泛分布，为场地内的主要地层，一般埋深0.40～0.80m，勘探深度内未揭穿该层，可见厚度9.10～19.30m；呈青灰、灰褐色，局部（埋深0.70～1.30m）钙质胶结呈灰白色，干～稍湿，中密～密实，勘察期间埋深1.60～3.70m，土层呈低温冻结状态。一般粒径2～5cm，大者 8～12cm，可见较多漂石。骨架颗粒基本呈亚圆形，交错排列，大部分接触，母岩成分以硬质岩为主，充填物以砂土为主并混有粉质黏土，层中多见砾砂、含砾粉质粘土夹（薄）层或透镜体。地基承载力特征值fak=350~500kPa，压缩模量Es=40MPa。 勘察期间（勘察时间为2017年5月）在勘探深度（20.0m）范围内，未见地下水。 （5）河流水系 区域内的河流水系主要是开都河流域的上游水系，开都河距本项目南侧最近距离约1.12km，开都河流域位于天山山脉中段，塔里木盆地北缘，北与玛纳斯河、呼图壁河接壤。流域地势北高南低，自西北向东南倾斜，全流域可划分为北部源头天山山地及山间盆地区，中游河段高山峡谷地区，下游河段山前冲积扇及绿洲平原区。 开都河发源于天山中部艾尔宾、伊连哈比尔尕、那拉提、科克铁克等山脉，是巴音郭楞蒙古自治州产水量最大河流，主源哈尔咳特沟发源于哈尔咳特大坂，主流自东向西经小尤鲁都斯盆地至巴音布鲁克，而后折转东南，经大尤鲁都斯至呼斯台西里，其间由右岸汇入苏力杰和伊克塞沟的水量，该点以上为上游。河流经高山峡谷段，从左岸汇入恨托亥、库克乌苏等较大支流，至开都河出山口处的大山口水文站，出山口以下约20km到达开都河灌区首端－开都河第一分水枢纽，该点以上至呼斯台西里为中游，该点以下至河口为下游。在下游段，开都河从右岸汇入纳霍拉沟的部分汛期水量，从左岸汇入纳莫合茶汗沟、哈合仁郭楞构及黄水沟西支的部分水量，经焉耆县城至宝浪苏木分为东、西两支，东支注入博斯腾湖大湖，西支注入博斯腾湖西南部小湖群，河流全长560km，流域内较大支流30条以上。开都河上已开发建设的水电站有大山口水电站、小山口水电站、察汗乌苏水电站、开都河柳树沟水电站等8个梯级电站。区域内流域面积6240km2，年径流量平均值10亿m3，多年平均流量32.4m3/s，最大流量260m3/s，最小8.1m3/s。开都河的径流补给来源为冰雪融化水、降雨及地下水常年补给。 （6）土壤和植被 巴音布鲁克草原是我国第一大亚高山高寒草甸草原，现有草场面积3690.20万亩，其中可利用草场3371.86万亩，占草场总面积的86%。现实际载畜量为130.50万只绵羊。草群构成主要以线叶蒿草、苔草、针茅、冰草、棘豆等为主，平均生长高度为15~30cm。拟建场区现为天然牧场，区内植被以牧草科的小禾草为主，株丛不大且低矮，株高多在20cm以下，茎直立，少有匍匐茎。根据探井揭露及现场调查，场区植被根系发育深度基本在地表下0.8m以内。 （7）巴音布鲁克国家级自然保护区 1980年6月，经新疆维吾尔自治区人民政府批准，建立巴音布鲁克天鹅保护区，1981年10月成立巴音布鲁克天鹅保护管理站，1986年，由林业部审核，经国务院批准，保护区升为国家级野生动物类型自然保护区，2000年6月，保护区管理站更名为新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局。2006年，被国家林业和草原局命名为全国示范保护区。保护区位于和静县巴音布鲁克草原的大小尤鲁都斯盆地，海拔约2400m-2600m，东西长200余km，南北宽10km。总面积1368.94km2（其中核心区451.75km2，缓冲区698.16km2，实验区219.06km2）。 保护区实际地理坐标范围为北纬42°39′31〞～43°05′03〞，东经83°42′49〞～85°08′17〞，保护区总面积为1368.94平方公里，核心区总面积为451.75平方公里，占保护区总面积的33.00%；缓冲区总面积为698.16平方公里，占保护区总面积的51%；实验区总面积为219.03公顷，占保护区总面积的16%。 依据原国家林业和草原局《新疆巴音布鲁克国家级自然保护区总体规划》(林计发〔2003〕12号)的批复，对新疆巴音布鲁克国家级自然保护区的面积和功能区划进行勘界立标，勘界后各功能区面积统计如下表3-1所示： 表3.2新疆巴音布鲁克国家级自然保护区各功能区统计总表（单位：平方公里） 功能区; 面积（平方公里）; 比例%. 核心区; 451.75; 33. 缓冲区; 698.16; 51. 试验区; 219.03; 16. 总面积; 1368.94; 100. 图7 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区勘界立标项目功能区划图 根据《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，项目区属天山山地温性草原、森林生态区，天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区，尤尔都斯盆地草原牧业、湿地生物多样性保护生态功能区，环境评价影响范围内没有保护植物。 本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，项目用地范围内不含有生态环境保护目标，环境空气二类区，设置汽油卸油及加油油气回收装置后，对周围环境空气影响较小。本项目占地面积较小，施工期除造成少量的生物量损失及相应的生态效益损失外，生态环境影响不突出，营运期对区域生态环境基本没有影响，因此不需要开展生态现状调查。本项目与巴音布鲁克国家级自然保护区勘界立标项目功能区划图位置关系详见附图。 3.1.6电磁辐射质量现状 本项目不属于电磁辐射类项目，因此不需要开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内不存在大气环境保护目标。 2.声环境 本项目厂界外50m无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，详见表3.3。 表3.3 生态环境保护目标及保护级别一览表 环境保护目标; 距离项目边界(m); 方位; 保护对象; 保护级别. 巴音布鲁克世界自然遗产地; 100; 项目区南部; 生态环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；. 针对该项目的特点及地理位置，评价将本项目区生态环境作为环境要素保护目标。 （1）保护项目区的生态环境，确保项目周围生态环境质量不因本项目建设而受到影响。 （2）确保项目营运过程中的固体废弃物能够得到妥善的处理和利用。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 施工期生活用水（餐饮废水、盥洗废水）由废水桶集中收集，排泄物由临时旱厕收集后均由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理；混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。施工废水经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。 运营期废水主要为生活污水，经化粪池（30m3）预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，由吸污车定期拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂进行处理。 3.3.2废气 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求，周界外最高值为1.0mg/m3。 项目运营期厂界无组织废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求，见表3.4。 表3.4 大气污染物无组织排放限值 污染物名称; 单位; 标准值. 油气处理装置的油气（排放浓度1小时平均浓度值）; g/m3; 25. 无组织非甲烷总烃; mg/m3; 4.0. 加油油气回收管线液阻、系统密闭性压力监测值要求见表3.5～表3.6。 表3.5 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/(L/min); 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. 表3.6 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 单位Pa 储罐油气空间/L; 受影响的加油枪数注. 1～6; 7～12; 13～18; 19～24; >24. 1893; 182; 172; 162; 152; 142. 2082; 199; 189; 179; 169; 159. 2271; 217; 204; 194; 184; 177. 2460; 232; 219; 209; 199; 192. 2650; 244; 234; 224; 214; 204. 2839; 257; 244; 234; 227; 217. 3028; 267; 257; 247; 237; 229. 3217; 277; 267; 257; 249; 239. 3407; 286; 277; 267; 257; 249. 3596; 294; 284; 277; 267; 259. 3785; 301; 294; 284; 274; 267. 4542; 329; 319; 311; 304; 296. 5299; 349; 341; 334; 326; 319. 6056; 364; 356; 351; 344; 336. 6813; 376; 371; 364; 359; 351. 7570; 389; 381; 376; 371; 364. 8327; 396; 391; 386; 381; 376. 9084; 404; 399; 394; 389; 384. 9841; 411; 406; 401; 396; 391. 10598; 416; 411; 409; 404; 399. 11355; 421; 418; 414; 409; 404. 13248; 431; 428; 423; 421; 416. 15140; 438; 436; 433; 428; 426. 17033; 446; 443; 441; 436; 433. 18925; 451; 448; 446; 443; 441. 22710; 458; 456; 453; 451; 448. 26495; 463; 461; 461; 458; 456. 30280; 468; 466; 463; 463; 461. 34065; 471; 471; 468; 466; 466. 37850; 473; 473; 471; 468; 468. 56775; 481; 481; 481; 478; 478. 75700; 486; 486; 483; 483; 483. 94625; 488; 488; 488; 486; 486. 注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。. 厂界内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，见表3.7。 表3.7 厂界内非甲烷总烃无组织排放浓度执行标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 食堂操作间产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中的有关规定，即出口浓度小于2mg/m3。 3.3.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，即昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 项目区厂界外执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 3.3.4固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs无组织总量控制指标为2.567t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施： 4.1.1施工期大气污染防治措施 本项目位于巴音布鲁克草原，生态环境良好，施工期会对周边生态环境造成一定影响。施工期大气环境影响主要是施工扬尘。施工扬尘来源主要是土方的挖掘、场地平整、建筑材料装卸和堆放、车辆往来等引起的扬尘。由于施工现场广阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之机械车辆的不连续使用和工程施工期有限，施工废气对区域的环境空气影响较小。 （1）施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。 （2）工场地要设置围挡，如用彩钢板或聚丙烯布在施工区四周围屏以防扬尘扩散。 （3）施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。 （4）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。进出车辆的车轮要经常冲洗。 （5）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 （6）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。 （7）禁止现场搅拌混凝土。 4.1.2施工期废水污染防治措施 （1）施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。施工废水经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。施工期人员12人，均在现场食宿，建设期为2个月，按照80L/d·人用水量计算，日用水量为0.96m3/d，排污系数为0.8，生活污水排放量为0.768m3/d，施工期生活污水产生量为46.08m3。 （2）生活废水 施工期生活用水（餐饮废水、盥洗废水）由废水桶集中收集，排泄物由临时旱厕收集后均由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理； 4.1.3施工期噪声防治措施 施工噪声主要是各类机械设备噪声及运输的交通噪声。施工设备主要有挖掘机、推土机、打夯机以及物料运输车辆，噪声源强在75～90dB（A），随着施工期的结束，施工期噪声污染随之消失。 （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，附此之外，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，夜间不施工： （2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 （3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等； （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； （5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； （6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 4.1.4施工期固废污染防治措施 本项目施工期共有施工人员12人，施工期为2个月，以每人产生生活垃圾0.8kg/d计，共产生生活垃圾0.576t。厂内生活垃圾定点收集后由环卫部门定期拉运处理。 （1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； （2）渣土尽量在场内周转，除就地平衡、道路等建设，必须外运的弃土以及建筑废料应运至当地环卫部门指定的专门建筑垃圾堆放场； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 4.1.5施工期生态环境影响分析及防治措施 4.1.5.1生态系统稳定性影响分析 生态系统稳定性是指系统受到外部扰动后保持和恢复其初始状态的能力。 本项目对生态环境的影响主要表现在建设时占地使土地利用格局发生变化，一定数量的植被受到损耗以及导致短时期的水土流失影响。同时，由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，导致自然体系的生产能力降低，其恢复能力也受到一定影响。 本项目建设将对植物生境产生干扰，其中包括两个方面的影响：一是工程永久性占地，使得工程占地区域内的植物被迫消失，消耗了一部分植物量；二是临时用地，其严重破坏了土层的稳定性，使地表裸露面积增加，土壤理化性质变化，抗风力、水力侵蚀的能力降低，对外界干扰作用的敏感性增加，生态环境稳定性降低。 因此，整个评价区域，由于人为的活动影响和改造，生态系统的稳定性和完整性将发生一定的变化。但由于项目占地面积较小，且施工期较短，对整个区域来说，本项目对生态系统的稳定性和完整性产生影响不明显。 4.1.5.2土地利用与土壤环境影响分析 本项目占地类型为天然牧草地，项目建设将改变原来的土地利用类型。但拟建项目建成后将对周边草地进行相应的绿化措施，因此土地利用类型的变化并不会导致生态环境质量的降低。 项目建设对土壤的影响范围较广，主要影响表现在：改变土地的使用功能、地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。本工程建成后，永久占地的地表土壤将彻底清除或被覆盖，使土地利用结构发生变化，由现有的天然牧草地转变为商业用地，表层土壤硬化，失去部分使用功能，属不可逆影响。临时占地其影响主要表现在植被未恢复之前地表失去保护层。临时占地的影响性质是暂时性的，在施工过程结束后采取一定的措施和随着时间的推移，破坏的土地能够得以恢复，属可逆影响。 4.1.5.3对植被的影响分析 拟建项目位于禾草草甸草原，占地范围内均为天然牧草地。植被覆盖度较高，约80%。项目施工期将使占地范围内的原有植被完全破坏，并引起植被生物量的损失。基建施工、临时占地等也将会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。 项目占地区域内草原等级为二等一级，征地面积为9987m2，根据黄玫,季劲钧,曹明奎,等.2006.等《中国区域植被地上与地下生物量模拟》（生态学报，2016（12）：4156-4163）中有关数据，西部荒漠、半荒漠地区地上生物量在0.05kg C/m2以下，西部荒漠、半荒漠地区根生物量在0.1kg C/m2以下，经计算生物损失量为1498.05kg C/m2。 4.1.5.4对动物的影响分析 对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。评价区内动物资源的典型代表为鸟类和兽类。根据调查，本项目的选址为草原生态系统，此种生境的植被较单一，鸟类的种类较少，本区域特殊的环境使得项目区附近繁殖鸟类不多。由于缺乏高大乔木，大多数猛禽在距巴音布鲁克国家级自然保护区营巢，繁殖地距机场较远。 工程施工只在短期内会对靠近施工场地的鸟类活动造成一定影响，而且该区域没有高大乔木，只有低矮植被，适宜鸟类繁殖地点极为有限，对鸟类繁殖几乎不会造成影响。因此，项目在施工期不会使评价区内野生动物物种数量发生较大的变化，其种群数量也不会发生明显变化。 4.1.5.5水土流失影响分析 工程建设对水土流失的影响主要是施工期由于场地处理、机械作业、土石方调运等，将对土壤结构造成破坏，导致土壤层或土方疏松，破坏了原生地表，在降雨和风力作业下容易发生水土流失。 4.1.5.6对巴音布鲁克国家级自然遗产地的影响分析 本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，周边500m内地势平缓，为草原生态系统，此种生境的植被较单一，鸟类的种类较少，繁殖鸟类相对其他地区少，偶见重点保护鸟类，无珍稀野生动植物资源，大多数猛禽在距本项目场址较远的巴音布鲁克国家级自然保护区内部营巢，繁殖地距本项目较远，工程施工只在短期内会对靠近施工现场的动物活动造成一定影响，对巴音布鲁克国家级自然保护区生态景观等没有影响。 综上所述，本项目施工期对巴音布鲁克国家级自然遗产地基本不会产生影响。 4.1.5.7施工期生态环境影响防治措施 项目施工期会对生态环境产生较大影响，因此，必须采取有效的防治措施，减小施工期对生态环境的破坏： （1）施工前，剥离表土并集中堆放，采取编织袋装土拦挡、密目网苫盖等防护措施。 （2）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，以减少扬尘扩散范围。 （3）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。 施工现场要求施工人员严禁进入巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线。 （4）施工现场出入口应设置冲洗车辆设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，清洗废水用于洒水降尘。 施工过程中，切实做好施工现场洒水降尘工作。临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水，减少扬尘的起尘量。 （5）及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 （6）对贮存易产生扬尘的物料堆放应当密闭，不能密闭的，应当采取围挡、防风抑尘网等措施。汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布并控制车速，防止物料洒落产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。 （7）避免在大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间；遇有大风天气时，应避免进行挖掘、回填等大土方量作业。 （8）采用商品混凝土，不进行现场拌合。 （9）加强施工机械设备及车辆的养护，应定期对施工机械和施工运输车辆排放的废气进行检查监测；严禁使用劣质油料，保证不排放未完全燃烧的黑烟。 （10）施工过程中，场内设混凝土盖板明沟；施工生产生活区内临时堆料采用编织袋装土拦挡、密目网苫盖；施工结束后，进行土地整治，回覆表土， （11）合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开大风季节施工； （12）加强对施工队伍的管理，加强施工人员的环保教育，开工前，在工地及周边设立鸟类保护的宣传牌，注意对鸟类保护。在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施，奖励保护鸟类的积极人员，严禁施工人员捕杀鸟类、盗食鸟卵。对于发现的受伤、病弱、饥饿、受困的鸟类，要积极的采取救护措施。规范施工作业时间和方式，减少施工噪声等对鸟类的干扰。 综上所述，在采取以上各项措施后，项目施工对周围生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施： 4.2.1废气 （1）加油废气 本项目为加油加气合建站，运营期加油站废气排放主要为加油区无组织排放以及在加、卸油过程中溢出的非甲烷总烃。 加油站主要大气污染物为在卸油、储存、加油作业过程中产生的油气，属无组织排放，主要成分为非甲烷总烃。本项目设1座50m³柴油埋地双层储罐，4座20m³汽油埋地双层储罐，本站汽油罐容80m³，柴油折减后罐容为25m³。项目年销售汽油销量为3500t/a，柴油销量2500t/a。 柴油挥发量根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-89）柴油零售损耗率计算，汽油根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》进行源强核算，在卸油、储油、加油过程中非甲烷总烃的产物系数及产生量见表4.1。 表4.1 营运期废气产污系数及产生量一览表 项目; 产污系数; 产生量（t/a）. 汽油; 3.243g/kg; 11.350. 柴油; 零售损耗率0.08%; 2. 合计; /; 13.35. 企业应加强厂区内、外进行种植绿化，使挥发性有机物对周围空气环境的影响减少到最小程度。 表4.2 项目无组织废气产生及排放情况表 项目; 产排污环节; 污染物项目; 污染物产生量(t/a); 污染物产生速率(kg/h); 污染治理设施; 收集效率%; 污染物排放量（t/a）; 污染物 排放速率（kg/h); 执行标准. 汽油; 储罐挥发及加油损耗; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 11.350; 1.42; 油汽回收系统; 95; 0.567; 0.07; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 柴油; 储罐挥发及加油损耗; 2; 0.25; /; /; 2; 0.25. 按照《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952—2020）及《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020），加油站汽油系统需配套安装油气回收设施，本项目设油气回收装置进行油气回收（汽油工艺），其油气回收效率可以达到95%以上，本项目厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 油气浓度无组织排放限值（4.0mg/m3）；油气回收系统的油气排放控制和限值按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定。 （2）加气废气 天然气的主要成分为甲烷，是形成大气温室环境效应的温室气体之一，有效控制其排放量，既是保护空气环境必要措施，亦是减少资源浪费的有效途径。在CNG加气站的日常运转中，CNG的排放主要有以下几个方面： A.卸气柱的排放； B.压缩机的排放； C.加气机的排放。 卸气柱的排放主要为卸气软管段需排放少量CNG。该过程时间段，仅在更换长管拖车时进行，排放量小于2Nm3；工程选用的加气软管设有回气管，加气作业完成后，CNG通过回气管返回加气机内部；压缩机的排气量较大，按设计要求，加气排气口连接至其进气前的缓冲罐内，闭路循环使用。 根据同类标准加气站设备计量统计，加气站内天然气无组织排放量约为加气量的十万分之一（0.01%）。项目预计年加气量为20万m3，天然气平均密度为0.55kg/m3，计算得出天然气质量为110t/a，则项目泄露的天然气量为0.011t/a。加气工艺产生的非甲烷总烃产生量较小，难以收集，排放后自然扩散，对周围环境的影响可接受范围内。 企业应加强厂区内、外进行种植绿化，使挥发性有机物对周围空气环境的影响减少到最小程度。 4.2.1.1废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表，项目废气治理设施（油气回收系统）符合规范中可行技术，则本项目废气治理措施可行。 4.2.1.2废气影响分析 根据前文分析，项目所在区域属于不达标区，项目厂界周边500m范围内无敏感目标，项目采取的废气治理措施可行，正常生产时污染物可稳定达标排放，大气环境影响可接受。 4.2.1.3监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目废气监测方案，详见表4.3。 表4.3 项目废气自行监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; GB20952-2020. 企业边界; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 1次/年; GB20952-2020. 4.2.2废水 项目运营期主要废水为生活污水。 本项目劳动定员为20人，年运行365天，生活用水参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额标准》，确定用水量按80L/人·d计，则日用水量为1.6m3/d，年用水量为584m3/a。生活污水排污系数按0.8计，则污水排放量为1.28m3/d，467.2m3/a，生活污水排放量按用水量的80%计，则为1.92m³/d，即460.8m³/a。生活废水主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。生活污水经化粪池（30m3）预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，由吸污车定期拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理。 项目生活废水产生及排放情况见表4-4。 表4.4 项目生活废水产生及排放情况表 污染源; 污染物; 进水; 治理措施; 去除 效率（%）; 排放; 是否为可行技术. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水; —; 467.2; 经防渗化粪池预处理后拉运至污水处理厂; --; —; 373.76; 是. COD; 350; 0.164; 35; 285; 0.107. BOD5; 250; 0.117; 15; 180; 0.067. SS; 180; 0.084; 60; 100; 0.037. 氨氮; 25; 0.012; 41.66; 18; 0.007. 4.2.2.1废水拉运可行性分析 生活污水拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理，本项目区在G217路旁，沿G217拉运约13km，可到达巴音布鲁克镇污水处理厂。巴音布鲁克镇污水处理厂位于巴音布鲁克镇以西，G217公路西北1.5公里处，巴音布鲁克镇污水处理厂项目，污水处理能力约3139m3/d，采用消化+反消化+MBR工艺，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。本项目污水产生量较小，不会对音布鲁克镇污水处理厂造成过重负荷，生活废水依托该污水处理厂处理可行。 4.2.3噪声 项目运行过程中，噪声主要为卸油、加油工序，运输车辆、设备运行时噪声、日常活动等产生的噪声，噪声级为60～85dB(A)。其中影响较大的是油料卸油、加油、加油车辆产生的噪声，这些噪声都为短暂、间歇性排放。其主要噪声源强及治理措施见表4.5。 表4.5 主要噪声污染源强及治理措施 噪 声 源; 源强（dB（A））; 噪声特性. 卸油作业、加油枪、加油车辆、设备运行噪声和人为活动等; 60—85; 间断性噪声源. 根据预测模式，分析本项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。本次对项目边界噪声作预测，边界的噪声预测结果见表4.6。 表4.6 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点; 背景值; 最大贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; ——; 53.61; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，昼间60dB（A），夜间50dB（A）; 达标. 南厂界; ——; 42.04; 达标. 西厂界; ——; 40.17; 达标. 北厂界; ——; 52.54; 达标. 由上表可以看出，项目运营期间，各个厂界昼间噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），对外环境影响不大。 4.2.3.1噪声控制措施： （1）加油站进入口设置限速、禁止鸣标志。 （2）选购低噪声设备，对主要噪声设备进行基座减振； （3）油料装卸、灌装时间安排在昼间，且尽量避开昼间工作和休息时间进行。 经过预测，项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对该地区声环境不会产生明显不利影响。 4.2.3.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测方案，详见表4.7。 表4.7 项目噪声自行监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界四周处1m; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4.2.4固体废物 本项目固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废物两大类。 （1）生活垃圾 按人均产生垃圾0.8kg/d计，则20人日排放量为16kg/d，即5.84t/a。 （2）危险固废 ①废弃的含油手套、抹布：根据建设单位提供的经验数据，含油废弃手套、抹布产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物豁免管理清单中900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品在全部环节不按危险废物管理，本项目产生的废油纱布收集后，定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋。 ②废润滑油：项目压缩机检维修时产生更换的废润滑油，产生量为0.2t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）所列的HW08非特定行业中900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，集中收集后暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。 ③废滤芯：主要来源于加油站的油气回收系统、加油机过滤系统以及废水处理系统等设备的定期维护和更换，产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）所列的HW49其他废物中非特定行业900-041-49“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。 项目固体废物产生及排放情况见表4.8。 表4.8 项目固体废物产生及排放情况表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 废物代码; 物理形状; 环境危险特性; 产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a); 环境管理要求. 生产中; 废棉纱、含油抹布; 危险废物; 废矿物油 与含矿物 油废物; 900-041-49; 固态; 无; 0.05; 集中收集; 收集后，定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋; 0.05; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废润滑油; 危险废物; 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 液态; T，I; 0.2; 暂存于危废暂存间; 委托有资质单位进行处理; 0.2. 废滤芯; 危险废物; 其他废物; 900-041-49; 固态; T/In; 0.01; 暂存于危废暂存间; 委托有资质单位进行处理; 0.01. 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 无; 固态; 无; 5.84; 集中收集; 交由环卫部门统一清运; 5.84; 合理处置. 4.2.4.1危险废物管理要求 （1）建立台账的要求 企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账。 ①根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-1中的各表。在实际生产过程中，根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写附3-2中的各表。对需要重点监管的危险废物（如剧毒危险废物），可建立内部转移联单制度，进行全过程追踪管理。对危险废物产生频繁的情形，若从废物产生部门到贮存场所过程可控，能够有效防止危险废物的散落和遗失，则在产生环节可简化或不记录（可不填写表2.1）。 ②按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》附3-3中的格式，定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单（包括内部转移联单）等相关材料要随报表封装。 ③危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。 （2）危险废物转移要求： 危险废物委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行。 ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （3）危险废物暂存间建设要求 危险废物暂存间的建设需遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准，具体要求如下： ①选址要求 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 设施底部必须高于地下水最高水位。 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 位于居民中心区常年最大风频的下风向。 ②建设要求 建筑结构与材料：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 防渗措施：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 泄漏收集措施：用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 气体处理措施：贮存易产生粉尘、挥发性有机物（VOCs）、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，排气筒高度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 其他设施：必须有安全照明设施和观察窗口。危废间应配备通讯设备、防爆照明设施和观察窗口、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施（结合贮存的危废性质设置洗眼器、灭火沙、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土、防爆泵等）。 ③管理要求 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危险废物暂存间应设置明确的标志，在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 4.2.4.2固体废物管理要求 项目一般工业固体废物管理台账必须按照国家《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》执行。 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 ②《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、 批次填写。 ③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 ④鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 ⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 ⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ⑦鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.3地下水、土壤环境影响分析 4.3.1污染源 项目地下水、土壤污染源包括汽油、柴油储罐以及输油管线。项目储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对地下水产生污染。 4.3.2污染途径 项目可能影响地下水的主要途径是垂直入渗，具体方式为：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目通过了双层罐改造，采用了双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，且储罐内设置了液位仪，可以及时发现储罐泄漏，本项目区域地下水埋深较深，项目对区域地下水的影响很小。 项目可能对地下水产生影响的因素为储油罐油品储存环节发生对周围地下水造成污染，因此本项目需对地面等采取防渗措施。 4.3.3项目主要防渗措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。项目生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法：必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，及时采取措施，防微杜渐，尽量减少污染物进入地下含水层的概率和数量。采取的防渗措施如下所述： ①源头控制措施 a、埋地油罐和输油管道均为双层，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防滲技术，对储油罐内外表面、储罐区地面、输油管线、液压撬体外表面均做可靠的防滲防腐处理。 b、油罐防腐严格按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007)的要求做好防腐，防腐等级不低于加强级的防腐绝缘保护层。 c、设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其滲漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。 d、双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗村里的双层油罐，应设渗漏检测立管。 e、双层油罐、双层输油管道的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 ②分区防渗措施 严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作。针对可能对地下水造成影响的环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，该加油站对一股区域采用水泥硬化地面，装卸区、储罐区、输油管道、加油机等区域采取重点防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s。采取的防渗措施如下所述： a、加油站地面硬化选用能防止油品渗透的水泥材料； b、采用高标号的防水混凝土，装卸区、储罐区以及站内地坪采取钢筋混凝土： c、采用双层罐和双层输油管道。 项目分区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体分区防渗详见表4.9。 表4.9 污染防渗分区防控一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 储油罐区、加油站管道沿线、危险废物暂存间; 等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 加油棚区、化粪池（30m3）; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 除重点防渗区及一般防渗区外区域; /. 采取以上措施后，可以有效防止项目对站区附近的地下水与土壤造成影响。总的看来，项目通过采取有效措施严格做好防渗处理后，地下水、土壤环境影响可接受。 4.4营运期生态环境影响 本项目运营期主要是汽车噪声及无组织排放的非甲烷总烃对周围生态环境造成一定影响。巴音布鲁克保护区国家级保护区周围的鸟类可能会受到汽车行驶噪声的惊吓而飞离本项目区域，会影响鸟类及其他小型动物的正常活动，但这种影响是暂时轻微的，并不足以影响到周边动物的栖息生活。 本项目运营期产生无组织排放的非甲烷总烃经油气回收系统处理后无组织排放量少，周边区域开阔，自然净化能力较强，因此本项目运营期产生的无组织排放的非甲烷总烃基本不会对巴音布鲁克保护区国家级保护区的环境空气产生影响。 本项目运营期会存储危险化学物质，可能存在危险物质泄漏或发生火灾、爆炸等重大风险时对项目区周边土壤及地下水产生影响，具体防治措施详见《和静县巴音布鲁克加油加气站建设项目环境风险影响专项评价》，加油加气站项目运营技术相对成熟，发生油气泄漏和意外事故可能性较小，且本项目距离巴音布鲁克世界自然遗产地缓冲区红线100m，存在一定距离，因此本项目对巴音布鲁克保护区国家级保护区生态环境产生的影响较小。 运营期生态保护措施： ①在站区内空地以及边坡进行水泥硬化处理，区域周边进行植被恢复，可有效控制区域水土流失。同时，随着场区内绿化的种植，可起到吸尘降噪的作用，有利于改善区域生态环境。 ②加强对工作人员的生态保护宣传教育，制定相关规定和监管制度，禁止工作人员随意破坏植被、捕杀鸟类和对野生动物造成伤害的一切活动。 ③定期向自然遗产地管理部门报告生态保护措施的落实情况，接受其监督和指导，共同保护巴音布鲁克世界自然遗产地的生态环境。 4.5环境风险 项目主要危险性物质为汽油和柴油，柴油密度为0.84g/mL，汽油密度为0.75g/mL，本项目设一台60m3的LNG储罐，一台9m3CNG储气瓶组，4台20m3的汽油埋地罐，1台50m3埋地柴油罐。折合汽油最大储量49.708t，柴油最大储量37.125t，天然气最大储量23.338t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，汽油及柴油临界量为2500t，甲烷临界量为10t，因此，危险物质存储量超过临界量，需进行环境风险专项评价（具体见环境风险专项评价）。 本项目选取储罐泄漏、加油、加气区发生火灾及爆炸事故作为最大可信事故。本项目营运管理技术成熟，在营运过程中，严格按照安全生产规范操作，严格管理厂区存在的风险物质，可减小风险事故的发生概率。根据项目预测结果及分析，在发生环境风险事故时，建设单位立即启动环境风险应急预案，采取有效的风险防范措施，控制事态扩大，项目环境风险在可控范围内。 4.6环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资25万元，占投资的1.25%。环保投资情况见表4.10。 表4.10 环保设施（措施）及投资估算一览表 项 目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 洒水设备、抑尘网布; 2. 围墙遮挡、施工设备降噪; 2. 生态治理措施投资; 3. 运 营 期; 废气治理; 油气回收装置; 5.0. 废水治理; 化粪池（30m3）+生活污水收集拉运; 3. 噪声治理; 设备进行减振及隔声; 1.0. 固废; 生活垃圾拉运至巴音布鲁克镇生活垃圾处理厂统一处理; 1.0. 危险废物暂存间; 2. 危险废物委托处置; 2. 其他; 在线渗漏检测设备; 4.0. 合计; 25. 4.7环境保护“三同时”验收一览表 新修改的《建设项目环境保护管理条例》取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》要求如下： 编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 建设项目竣工环保验收一览表见表4.11。 表4.11 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 油品废气; 卸油、储油罐及加油作业阶段的油气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理; 厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 油气浓度无组织排放限值（4.0mg/m3）油气回收系统的油气排放控制和限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定。. 废水; 生活污水; 经化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准. 噪声; 设备噪声; 设备进行减振及隔声，加强绿化，站区作禁鸣要求。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声控制标准》（GB12348-2008）2类要求. 固废; 危险固废; 废弃的含油手套、抹布收集后，定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋；废润滑油、废滤芯集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 生活垃圾; 集中收集由环卫部门定期清运。; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （装卸、灌装工段）正常排放 | 非甲烷总烃 | 采用地埋式工艺，卸油、储油罐及加油作业阶段的油气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理。 | 厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 油气浓度无组织排放限值（4.0mg/m3）；油气回收系统的油气排放控制和限值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定。 |
| 地表水环境 | 生活废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池（30m3）处理后由吸污车拉运至巴音布鲁克镇污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 设备进行减振及隔声，加强绿化，站区作禁鸣要求。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾产生量为5.84t/a，集中收集后交环卫部门统一清运处理；废弃的含油手套、抹布产生量约为0.05t/a，废弃的含油手套、抹布收集后，定期由环卫部门拉运至垃圾填埋场填埋；项目压缩机检维修时产生更换的废润滑油，产生量为0.2t/a，集中收集后暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。废滤芯产生量为0.01t/a，集中收集后暂存于危险废物暂存间后委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采用双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，储罐内设置了液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，可以及时发现储罐泄漏，如果发生油罐泄露，液位报警装置能够发出警告，而且罐区均进行防腐防渗措施，项目对区域地下水的影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目施工期会对生态环境产生较大影响，因此，必须采取有效的防治措施，减小施工期对生态环境的破坏：施工前，剥离表土并集中堆放，采取编织袋装土拦挡、密目网苫盖等防护措施。建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，以减少扬尘扩散范围。在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。施工现场出入口应设置冲洗车辆设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶，清洗废水用于洒水降尘。施工过程中，切实做好施工现场洒水降尘工作。临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水，减少扬尘的起尘量。 及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。对贮存易产生扬尘的物料堆放应当密闭，不能密闭的，应当采取围挡、防风抑尘网等措施。汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布并控制车速，防止物料洒落产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘。避免在大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间；遇有大风天气时，应避免进行挖掘、回填等大土方量作业。采用商品混凝土，不进行现场拌合。加强施工机械设备及车辆的养护，应定期对施工机械和施工运输车辆排放的废气进行检查监测；严禁使用劣质油料，保证不排放未完全燃烧的黑烟。施工过程中，场内设混凝土盖板明沟；施工生产生活区内临时堆料采用编织袋装土拦挡、密目网苫盖；施工结束后，进行土地整治，回覆表土，合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开大风季节施工；加强对施工队伍的管理，加强施工人员的环保教育，开工前，在工地及周边设立鸟类保护的宣传牌，注意对鸟类保护。在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施，奖励保护鸟类的积极人员，严禁施工人员捕杀鸟类、盗食鸟卵。对于发现的受伤、病弱、饥饿、受困的鸟类，要积极的采取救护措施。规范施工作业时间和方式，减少施工噪声等对鸟类的干扰。 施工期采取以上生态保护措施，可以有效减少对生态环境的破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目采用双层罐和双层输油管道，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作； 加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化、严格防止跑冒滴漏现象发生； 项目防火防爆等消防安全措施到位，生产设备、管道、阀门等密封不泄漏，防止物料的跑、冒、滴、漏，加强管理、消除隐患。一旦发生溢油事故，被油品污染的泥土、泥沙、抢险人员使用的棉纱等物品，必须作为危险固废处理，禁止随意丢弃。 加强操作人员的岗位培训，严格遵守开、停工规程。对事故易发部位地点，按规定时间巡检，发现问题及早解决：把每个工作人员在业务、工作上与消防管理上的职责、责任明确清楚； 对各类储存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； 建立夜间值班巡查制度、火灾报告制度、安全奖惩制度等；项目需编制《突发环境事件应急预案》并备案，并根据要求定期演练，并做好应急预案的修订工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十二、零售业52-100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526—其他加油站”，为登记管理。《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）已发布实施，建设单位应在项目建成后、发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求制定环境管理台账、执行许可报告、监测计划并落实自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策。营运期排放的各种污染物经采取相关措施后对区域环境空气、地表水、声环境影响不大，项目的实施不会对区域环境质量产生明显影响，且增加了社会效益、经济效益等。因此，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.567t/a | / | 2.05t/a | +2.05t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 373.76t/a | / | 373.76t/a | +373.76t/a |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废弃的含油手套、抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①