- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

库尔勒市新疆淋闰沣吉再生资源有限公司瓶片加工利用基地建设项目

项目名称：

建设单位（盖章）：新疆淋闰沣吉再生资源有限公司

编制日期：         2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	51

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	65

四、主要环境影响和保护措施	72

五、环境保护措施监督检查清单	88

六、结论	92

七、大气环境影响专项评价	93

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85非金属废料和碎屑加工处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证编码：2506161275652801000172 |
| 总投资（万元） | 241.64 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 12.4% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 R是：厂房已建、地面已硬化，部分设备已安装 | 用地（用海） 面积（m2） | 7200 |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”需要设置大气专项评价，汞为本项目锅炉烟气排放控制因子之一，根据《有毒有害大气污染物名录》，汞属于有毒有害污染物，且在厂界外500m范围内存在环境空气保护目标，故设置大气专项评价。 |  |  |

| 规划情况 | 《哈拉玉宫镇废旧物资回收产业园总体规划（2024年-2035年）》 |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 本项目与《哈拉玉宫镇废旧物资回收产业园总体规划（2024年-2035年）》符合性分析情况见表1-1。 表1-1 本项目与《哈拉玉宫镇废旧物资回收产业园总体规划（2024年-2035年）》符合性分析结果一览表 文件 名称; 内容; 本项目内容; 符合性. 《哈拉玉宫镇废旧物资回收产业园总体规划（2024年-2035年）》; 发展方向：回收、加工、贮存各类再生原料，逐步向产业化方向发展。; 本项目主要回收、加工废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶，并对其进行光选、破碎、清洗、脱水等，最终得到干净的PET瓶片外售。; 符合. 园区共设有七大类功能区，分别为废塑料回收加工区、有色金属及玻璃制品回收加工区、废旧纺织物及废纸回收加工区、危险废物收集处置区、报废机动车及轮胎回收拆解区、废旧电器电子产品回收加工区和废旧钢铁回收加工区。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园废旧塑料回收加工区。; 符合. 给水工程：工业供水水源来自孔雀河，孔雀河来水主要为博斯腾湖出流。孔雀河地表水经新疆开源供水有限公司处理后，经库尉地区输水工程供给本项目所在产业园区。生活给水来自新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司建立的生活给水管网，其水源以焉耆盆地（开都河流域）地下水资源。; 本项目生产、生活用水来源于园区供水管网。; 符合. 排水工程：废旧物资回收产业园新建2座100m³化粪池，生活污水经化粪池收集后由污水管道输送至库尔勒经济技术开发区污水处理厂处理。; 目前废旧物资回收产业园排水工程尚未建成，园区生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 符合. 供热工程：规划区不进行供热系统的建设。; 本项目自建1台2.5t/h生物质锅炉用于给生产工序供热。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1 生态环境分区管控方案符合性分析 1.1 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析 （1）本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕 157号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放。项目实施对区域环境质量影响可接受，正常状况下不会增加土壤环境风险。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目用水来源于市政供水管网，占地面积小，项目用水量、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕 157号）; 环境管控单元; 自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于库尔勒市一般管控单元（ZH65280130001），项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （2）本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析 表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准。; 符合. 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目为瓶片加工利用项目，不涉及畜禽养殖场、养殖小区。; --. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目为瓶片加工利用项目，不涉及煤炭、石油、天然气开发。; --. 【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 本项目占地区域不涉及自然湿地，不涉及上述禁止行为。; --. 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业。; --. 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于危险化学品生产项目。; --. 【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于危险化学品化工项目。; --. 【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。; 不涉及上述相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 不涉及上述相关内容。; --. A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目营运期新增用水量较小，不属于高耗水高污染行业。; --. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用永久基本农田。; --. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目占地不涉及土地用途变更。; --. 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。; 本项目不涉及占用湿地。; --. 【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 本项目不涉及占用自然保护地。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A1空间布局约束; A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目占地不在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围。; --. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目符合国家产业政策，营运期清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理，不属于严重污染水环境的生产项目。; --. 【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能。; --. 【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于化工企业和危险化学品生产企业。; --. A1.4其它布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目建设符合国家、自治区主体功能区规划，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。; 符合. 【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 不涉及上述项目。; --. 【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。; 不涉及上述项目。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目符合“三线一单”、相关产业政策等相关环境准入管控要求，项目不属于重点行业建设项目。; 符合. 【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目不涉及挥发性有机物产生。; --. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目不涉及上述内容。; --. 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0CS）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs集中高效处理。; 本项目不涉及挥发性有机物产生。; --. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目不涉及能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目为瓶片加工利用项目，锅炉烟气中氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。; --. 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目废气通过采取完善治理措施，废气污染物均达标排放。; 符合. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 本项目用水来源于供水管网，年用水量较小，不会超过区域用水总量。; 符合. 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目用水来源于供水管网，年用水量较小。营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 符合. 【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本项目清洗废水处理各池体采用C20钢筋混凝土建设，满足一般防渗区的要求，危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗防腐要求，生产区域地面全部硬化。通过采取完善的污染治理措施，场址周围地下水环境风险可防控。; 符合. 【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 不涉及上述内容。; --. 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及上述内容。; --. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; 本项目不涉及上述内容。; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. A3.2联防联控要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 本项目建设区域不涉及集中式饮用水水源地。; --. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及受污染耕地。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 本项目锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放；营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 符合. 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本评价要求项目加强营运期环境风险防控。; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本评价要求企业按要求编制环境风险应急预案，并积极响应应急联动机制。; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. A4资源利用要求; A4.1水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。; 本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. A4资源利用要求; A4.1水资源; 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 本项目不涉及相关内容。; --. 【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目占地为建设用地，土地资源利用符合要求。; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。; 本项目能源消耗主要为生物质、电力，二氧化碳排放量相对较小。; 符合. 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。; 本项目能耗水平较低。; 符合. 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 本项目能源消耗主要为生物质、电力，为非化石能源。; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。; 本项目能源消耗主要为生物质、电力。; 符合. 【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目不属于重点用能单位。; --. 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 本项目不涉及煤炭消耗。; --. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不在禁燃区; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表 新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 管控要求; A4.5资源综合利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. A4资源利用要求; A4.5资源综合利用; 【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 本项目不涉及相关内容。; --. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求。 1.2 本项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求>（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-4。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-4 本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 天山南坡片区总体管控要求; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; —. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目占地为建设用地，无临时用地，施工过程中严格控制施工占地，避免对占地区域外的生态环境产生影响。; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖; 基本生态用水。 本项目周边无地表水体，不会对河流水质产生影响。; 符合. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，详见环境风险章节; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放， 正常状况下不会造成土壤污染。; 符合. 综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。 1.3 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果的符合性分析 （1）本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放。项目实施对区域环境质量影响可接受，正常状况下不会增加土壤环境风险。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。; 本项目用水来源于市政供水管网，占地面积小，项目用水量、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）; 环境管控单元; 自治州划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。 优先保护类单元66个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于库尔勒市一般管控单元（ZH65280130001），项目建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。; 符合. （2）本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析 表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，废气采取完善的污染防治措施后达标排放。; 符合. 1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目不涉及上述相关内容。; --. 1.3 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 本项目新建1台2.5t/h的生物质锅炉。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.4 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目用水来源于市政供水管网，用水量较小，项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。; 符合. 1.5 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目不属于严重污染大气环境的项目。; --. 1.6 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不涉及上述相关内容。; --. 1.7 开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不涉及上述相关内容。; --. 1.8 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目占地不涉及基本农田。; --. 1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 本项目占地不涉及基本农田。; --. 1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 本项目占地不涉及重度污染土地。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，符合区域功能定位和土壤污染防治要求。; 符合. 1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km; 符合. 1.13 【生态红线允许类】在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。（10）法律法规规定允许的其他人为活动。; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km; 符合. 1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。; 本项目占地不涉及上述相关内容。; --. 1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。; 本项目占地不涉及上述相关内容。; --. 1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。; 本项目占地不涉及上述相关内容。; --. 1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。; 本项目占地不涉及上述相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。; 本项目为瓶片加工利用项目，位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，满足产业准入要求，不属于“两高一资”产业。; 符合. 1.19 自然保护区核心保护区： 除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动： 1.管护巡护、保护执法等管理活动，经批准的科学研究、资源调查以及必要的科研监测保护和防灾减灾救灾、应急抢险救援等。 2.因病虫害、外来物种入侵、维持主要保护对象生存环境等特殊情况，经批准，可以开展重要生态修复工程、物种重引入、增殖放流、病害动植物清理等人工干预措施。 3.根据保护对象不同实行差别化管控措施： （1）保护对象栖息地、觅食地与人类农业生产生活息息相关的自然保护区，经科学评估，在不影响主要保护对象生存、繁衍的前提下，允许当地居民从事正常的生产、生活等活动。保留一定数量的耕地，允许开展耕种、灌溉活动，但应禁止使用有害农药。 （2）保护对象为水生生物、候鸟的自然保护区，应科学划定航行区域，航行船舶实行合理的限速、限航、低噪音、禁鸣、禁排管理，禁止过驳作业、合理选择航道养护方式，确保保护对象安全。 （3）保护对象为迁徙、洄游、繁育野生动物的自然保护区，在野生动物非栖息季节，可以适度开展不影响自然保护区生态功能的有限人为活动。 （4）保护对象位于地下的自然遗迹类自然保护区，可以适度开展不影响地下遗迹保护的人为活动。 4.暂时不能搬迁的原住居民，可以有过渡期。过渡期内在不扩大现有建设用地和耕地规模的情况下，允许修缮生产生活以及供水设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖等活动。 5.已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护，以及经批准采取隧道或桥梁等方式（地面或水面无修筑设施）穿越或跨越的线性基础设施，必要的航道基础设施建设、河势控制、河道整治等活动。 6.已依法设立的铀矿矿业权勘查开采；已依法设立的油气探矿权勘查活动；已依法设立的矿泉水、地热采矿权不扩大生产规模、不新增生产设施，到期后有序退出；其他矿业权停止勘查开采活动。 7.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作；根据中央统一部署在未定界地区开展旨在加强管控和反蚕食斗争的各种活动。; 本项目所在区域不涉及自然保护区核心保护区。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.20 自然保护区一般控制区： 除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动： 1.核心保护区允许开展的活动。 2.零星的原住居民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，允许修缮生产生活设施，保留生活必需种植、放牧、捕捞、养殖等活动。 3.自然资源、生态环境监测和执法，包括水文水资源监测和涉水违法事件的查处等，灾害风险监测、灾害防治活动。 4.经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集。 5.经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动。 6.适度的参观旅游及相关的必要公共设施建设。 7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。 8.战略性矿产资源基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作；已依法设立的油气采矿权在不扩大生产区域范围，以及矿泉水、地热采矿权在不扩大生产规模、不新增生产设施的条件下，继续开采活动；其他矿业权停止勘查开采活动。 9.确实难以避让的军事设施建设项目及重大军事演训活动。; 本项目所在区域不涉及自然保护区一般控制区。; --. 1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。; 本项目所在区域不涉及生态保护红线外的生态空间。; --. 1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目所在区域不涉及生态保护红线外的生态空间及耕地。; --. 1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。; 本项目用水来源于市政供水管网，项目用水量未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。; 本项目所在区域不涉及自然保护区。; --. 1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在景物或者设施上刻划、涂污； （四）乱扔垃圾。; 本项目所在区域不涉及风景名胜区。; --. 1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目所在区域不涉及风景名胜区。; --. 1.27 禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 本项目所在区域不涉及湿地。; --. 1.28 国家级森林公园内： 1、严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。 2、禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。; 本项目所在区域不涉及国家级森林公园。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.28 国家级森林公园内： 3、国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 4、在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展上述（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。 5、林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。 6、国家级自然公园管理单位应当加强对相关活动和设施建设的监督，督促有关单位和个人严格执行相关法律法规的规定，依法办理相关手续，在指定区域内进行，并采取必要保护修复措施，减少和降低对自然生态系统、自然遗迹以及自然和人文景观的不利影响。; 本项目所在区域不涉及国家级森林公园。; --. 1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为： （一）开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。 （二）直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。 （三）其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。; 本项目所在区域不涉及国家沙漠公园。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：（一）开山、采石、开矿、砍伐、狩猎、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌，改变、影响山川水系等自然状态；（二）破坏自然遗产资源的完整性、真实性，或者影响野生动物迁徙、栖息进行工程建设、旅游开发、生产经营；（三）携带外来物种及其制品，开展驯化、繁殖野生动植物等可能给自然生态带来不良影响；（四）法律、法规禁止实施的其他行为。; 本项目所在区域不涉及天山自然遗产地。; --. 1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。; 本项目所在区域不涉及天山自然遗产地禁建区。; --. 1.32 【开都河流域空间布局约束】 1、禁止在饮用水水源保护区、河流、湖泊、灌排渠设置排污口，兴建与水资源保护无关的建设项目，已设置的排污口应当限期拆除。 2、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当采取措施确保行政区域内各河流河道畅通，严禁擅自截流、筑坝、围垦、围网、养殖、捕鱼、挖沙、设闸等危害河岸堤防安全和河道畅通的行为。依法开展必要的河道、堤防、岸线综合整治以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动。 3、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强森林、草原的保护和管理，发挥森林、草原在维护生态平衡、涵养水源、调节气候、水土保持、防风固沙等方面的功能。 4、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。; 本项目所在区域不涉及开都河流域。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.32 【开都河流域空间布局约束】 4、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当在草原生态脆弱区、森林资源集中分布区、珍稀濒危野生动植物集中分布区，采取划区休牧轮牧、封山禁牧、天然林保护等重点工程治理措施，保护生物多样性，修复生态系统。 5、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当依法加强珍贵、濒危野生动植物保护和管理，采取措施减少珍稀、濒危野生动植物主要生息繁衍场所的人为活动。禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地。禁止捕捞濒危水生野生鱼类等资源，禁止投放外来水生物种，保护和增殖水生野生动植物资源。 6、流域内林业和草原主管部门应当加强流域内的湿地保护工作，组织对湿地的综合性调查研究，开展湿地及生物多样性的监测。对受到严重破坏的湿地生态系统，应当采取措施予以修复。 7、流域内文化体育广播电视和旅游主管部门应当做好本行政区域内的旅游资源调查、评价工作，合理利用生态资源和旅游资源。乡村旅游应当统一规划，合理布局。经营集中的地方，应当对生活垃圾和污水统一处置。在河道保护管理范围内从事旅游、餐饮等开发利用项目的 单位和个人，应当遵守河道生态保护规划和水功能区划确定的管理要求以及相关法律规定，设置垃圾回收容器，并负责清理其经营河面的 漂浮物，不得造成水质污染、生态环境破坏或者影响防洪安全。; 本项目所在区域不涉及开都河流域。; --. 1.33 [冰川保护]国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 本项目所在区域不涉及冰川冻土。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.34 [国家级自然公园]（1）自然公园包括国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家级地质公园、国家级海洋公园、国家级湿地公园、国家级沙漠（石漠）公园和国家级草原公园。国家级自然公园按照一般控制区管理。生态保育区以承担生态系统保护和修复为主要功能，可以规划保护、培育、修复、管理活动和相关的必要设施建设，以及适度的观光游览活动。根据保护管理需要，可以在生态保育区内划定不对公众开放或者季节性开放区域。合理利用区以开展自然体验、科普教育、观光游览、休闲健身等旅游活动为主要功能，兼顾自然公园内居民和其他合法权益主体的正常生产生活和资源利用。不得规划房地产、高尔夫球场、开发区等开发项目以及与保护管理目标不一致的旅游项目。严格控制索道、滑雪场、游乐场以及人造景观等对生态和景观影响较大的建设项目，确需规划的，应当附专题论证报告。（2）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 （3）严格保护国家级自然公园内的森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水域、生物等珍贵自然资源，以及自然遗迹、自然景观和文物古迹等人文景观。在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。禁止擅自在国家级自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。 （4）国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设；符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设；符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设；法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 （5）国家级自然公园管理单位应当配合县级以上人民政府及其有关部门开展国家级自然公园内受损、退化自然生态系统和野生生物 生境以及废弃地等的一体化保护与修复，提升生态系统稳定性、持续性和多样性。生态修复应当采取自然恢复为主，自然恢复和人工修复 相结合的措施，最大限度地保持自然景观和天然植被的原真性。严格防范外来入侵物种。; 本项目所在区域不涉及国家级自然公园。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水Ⅰ类，空气质量达到一级。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不属于重点生态功能区。; --. 2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 本项目新建1台2.5t/h的生物质锅炉，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放。不涉及燃煤。; 符合. 2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目新建1台2.5t/h的生物质锅炉，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放。; 符合. 2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目新建1台2.5t/h的生物质锅炉，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放。; 符合. 2.5 库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。; 本项目位于库尔勒大气联防联控区域内，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。; 符合. 2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区。; --. 2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 本项目所在区域不涉及饮用水源地准保护区，且项目不属于上述对水体污染严重的建设项目。; --. 2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不涉及饮用水水源二级保护区及准保护区。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放。; 符合. 2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.11 【开都河流域污染排放限制】 1、禁止向流域内水体倾倒矿渣、有毒有害物质、垃圾、农业投入品废弃物以及其他污染水体的废弃物，禁止向水体丢弃禽畜动物尸体和排放油类或者含病原体的污水及残液。 2、流域内县级人民政府和兵团第二师各团镇应当加强农业生态公共设施建设，推广新能源和可再生能源技术和设施，推进农业生产废弃物和农村生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，禁止使用剧毒、高毒、高残留农药，防止农业面源污染。 3、流域内农业农村主管部门应当开展农业生态环境状况调查与监测评价，建立农业生态环境监测网点，定期发布农业生态环境质量报告，预测农业生态环境变化趋势。 4、流域内的城镇应当建立、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水、集中供热等公共设施。人口相对集中的村应当加强生态环境保护和公共卫生管理，统一规划建设生活垃圾、污水排放等收集处理设施。; 本项目所在区域不涉及开都河流域。; 符合. 2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】 1、禁止在博斯腾湖及入湖河道（渠）设置排污口。禁止通过暗管、渗井、渗坑等逃避监管的方式向博斯腾湖及入湖河道（渠）排放水污染物。 2、博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当统筹建设城镇污水管网，加强对污水处理设施维护运营单位的监督管理，提高污水收 集率和处理率。 3、博斯腾湖周边区域生活污水及工业废水应当满足敏感流域排放要求达标排放，实现中水回用或者综合利用。 4、博斯腾湖周边县人民政府、焉耆垦区团（镇）应当建立健全生态农业体系，制定科学种植制度，加强肥料、农药使用监管，推广使用高 效、低毒、低残留、生物农药，减少农业面源污染。 5、博斯腾湖周边区域从事水产养殖应当科学划定养殖区，依法拆除超过养殖容量的网箱围网设施；配套建设污水处理设施，确保水产养殖尾水达标排放。 6、机动船舶应当采取防止污染物渗漏、溢流或者散落的措施，及时回收残油、废油，防止油类或者其他有害物质造成水污染。 7、博斯腾湖周边区域旅游景区应当配套建设环境保护基础设施，出水水质应当满足敏感流域排放要求。; 本项目位置不涉及博斯腾湖周边。; --. 2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理，且项目不属于上述严重，污染水环境的生产项目。; 符合. 2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。; 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目不占用生态红线、耕地。; --. 2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。; 本项目不涉及相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. 3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. 3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. 3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案。; 符合. 3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目实施后按照有关法律、规范进行环境风险防控体系建设。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动： （一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施； （二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施； （三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣； （四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物； （五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施； （六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。; 本项目不涉及上述禁止活动。; 符合. 3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。; 本项目不涉及相关内容。; --. 3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 本项目已提出环境风险防范措施及应急要求，企业将按要求编制环境风险应急预案，项目不涉及高风险化学品。; 符合. 3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目不涉及相关内容。; --. 资源利用效率; 4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.2 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; --. 4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。; 本项目用水来源于供水管网。; --. 4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。; 本项目用水来源于供水管网，新增用水量较小，满足自治区总量控制指标。; 符合. 4.5 编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 本项目用水来源于供水管网。; 符合. 4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。; 本项目用水来源于供水管网。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.7 【开都河流域自然资源开发限制】 1、在流域内进行资源开发和利用，应当坚持先规划后开发、先评价后建设，采取有效措施，维护流域生态环境功能，严守生态保护红线。 2、流域内新建、扩建、改建项目，必须遵守建设项目环境保护管理的法律、法规及流域生态环境保护规划，编制建设项目环境影响报告书（表），按照规定程序报经生态环境保护行政主管部门批准。 3、流域内（国家生态保护红线内）不得新建、扩建、改建水电开发项目。现有水电开发项目必须按照“电调服从水调”原则，建立调度运行机制。现有水电开发项目不得破坏生态基流和鱼类正常洄游通道，已对生态环境造成影响的，应当限期采取治理措施。 4、在流域内调度水资源，应当符合流域生态环境保护和水资源开发利用规划，保障开都河干支流的生态流量和入湖水量、地下水的合理水位，维护生态平衡。 5、在流域内进行矿产资源开发，应当依法进行环境影响评价，按要求编制地质环境保护与恢复治理方案，并组织实施。 6、禁止在下列区域开采矿产资源： （一）水源涵养区、饮用水水源地保护区、冰川保护区； （二）风景名胜区、地质遗迹保护区、自然保护区； （三）开发利用矿产资源有可能对生态环境造成不可恢复影响的区域； （四）存在难以防治矿山安全隐患的区域； （五）其他法律法规禁止采矿的区域。 7、在流域内进行交通设施建设应当按照环境影响评价要求的生态环境保护措施，不占或者少占草场、林地，对建设周期长、生态环境影响大的建设工程实行工程环境监理。应当采取措施，保护生物多样性和水源涵养功能，防止水土流失。需要穿越野生动物集中栖息区的，应当修建野生动物通道等防护措施，减少对野生动物栖息环境的影响。 8、在流域内进行旅游景区（点）建设，应当结合生态环境实际进行科学设计，确保旅游景区（点）与当地生态环境相协调。; 本项目所在区域不涉及开都河流域。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.8 开都河岸线保护区： 1、禁止采砂、临河采矿、选矿和淘金等活动；禁止侵占天然湿地的开垦与农业开发、人工草场、非审批的临河建筑、永久构筑物和工业开 发；禁止过度放牧，以草定畜；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。 2、允许开展水源涵养、水土保持、生态修复治理等生态工程；允许不影响河道岸线稳定与防洪保安、沿河生态环境的适度发展生态旅游，依据保护区管理保护需求与承载力，限定旅游人数；允许符合国家相关法律、法规及国家级自然保护区相关规定，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力、通信等设施建设。; 本项目所在区域不涉及开都河岸线保护区。; --. 4.9 开都河岸线控制利用区： 1、禁止采砂、采石、采矿、淘金等破坏河道、岸线与防洪保安的活动；禁止因发电、蓄水导致的生态基流下泄不足、河道失水减水及下游 河道断流，电调服从水调，建立并完善电调服从水调的工作机制；禁止影响防洪保安的河滩地围垦造田、挤占过水河道的行为；禁止允许 开发目标外的岸线开发利用活动。 2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律、法规及自治区、巴州水电开发规划相关规定，经河道与岸线主管部门审批的水电开发建设设施；允许交通、桥梁、水电、通信等设施建设。; 本项目所在区域不涉及开都河岸线控制利用区。; --. 4.10 开都河岸线保留区： 1、禁止采砂活动；禁止影响河道行洪，制约防洪保安的岸线内农业开发；禁止涉河涉岸影响河势、岸线稳定及防洪保安的旅游餐饮开发；禁止生活、工业污水与农业排水直排入河；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。 2、允许开展水利工程、防洪工程、生态治理与恢复工程、河道及岸线的综合整治工程；允许在不影响河道及岸线稳定、河道防洪保安与沿河生态环境的前提下，适当发展生态旅游；允许符合国家相关法律、法规及自治区、巴州经济社会发展规划，经河道与岸线主管部门审批的交通、桥梁、电力传输、通信等设施建设。; 本项目所在区域不涉及开都河岸线保留区。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为1045.50米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。; 本项目用水来源于供水管网。; --. 4.12 【博斯腾湖水资源管理】 1、自治州和铁门关市水行政主管部门应当合理配置水资源，建立覆盖全流域取用水总量控制指标体系，实施消耗总量与消耗强度双控制度。 2、流域管理机构应当加强黄水沟上游用水管理和科学调度，增加黄水沟入湖基流，促进博斯腾湖水体循环，改善水质。 3、流域管理机构应当合理调度开都河宝浪苏木闸东、西支水量分配，防止开都河宝浪苏木闸东支断流。 4、博斯腾湖周边区域应当实行居民阶梯水价制度，实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，促进节约用水。; 本项目用水来源于供水管网。; --. 4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线： 1、博斯腾湖大湖岸线需控制侵占自然湿地围坝人工育苇的项目；禁止侵占自然湿地及湖泊水域的围垦造田与农业开发、水产养殖，逐步清退综合治理岸线管理范围内对湖泊防洪与生态环境有影响的非生态防护功能的人工林地与非基本农田农业开发地；严控涉湖涉岸影响湖泊岸线稳定及湖泊水环境、水生态和沿湖生态环境的旅游餐饮开发、农家乐、渔家乐与相关旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖；禁止影响湖滨自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的非审批人工围坝、围堤等行为；交通道路路基选址等建设活动原则上应在湖泊岸线管理保护范围之外，以最低限度影响湖泊生态环境与湿地健康；禁止一切影响湖泊防洪保安的涉湖涉岸项目建设；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。 2、小湖岸线需严控一切侵占自然湿地围坝人工育苇的活动；禁止侵占天然湿地及湖泊水域的围垦造田与大规模农业开发，逐步整治岸线管理范围内的对湖泊防洪及生态环境有影响的非基本农田农业开发地、非生态防护功能的人工林地；禁止涉湖涉岸影响小湖防洪、湿地岸线稳定及小湖水环境、水生态的旅游餐饮开发与旅游设施建设；禁止生活、工业污水和农业排水直排入湖及湿地；严控影响小湖自然湿地水循环、湖泊鱼类产卵洄游及其他影响湖泊生态系统的人工围坝、围堤等行为；禁止允许开发目标外的岸线开发利用活动。; 本项目所在区域不涉及博斯腾湖优先保护岸线。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。; 本项目营运期废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水和生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理，项目生产技术、工艺、产品和设备不属于淘汰类目录。; 符合. 4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。; 本项目不涉及相关内容。; --. 4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及相关内容。; --. 4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。; 本项目用水来源于供水管网。; --. 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于0.01毫米、耐候期小于180天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。; 本项目不涉及相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源利用效率; 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. 4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，符合区域建设用地规划要求。; 符合. （3）本项目与“库尔勒市一般管控单元”管控要求符合性分析 表1-7 本项目与所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. ZH65280130001库尔勒市一般管控单元; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。; 本项目不涉及相关内容。; --. 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目不涉及相关内容。; --. 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. ZH65280130001库尔勒市一般管控单元; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。; 本项目不涉及相关内容。; --. 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不占用基本农田。; 符合. 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目不涉及相关内容。; --. 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，全部综合利用或妥善处置。; 符合. 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。; 本项目营运期危险废物主要为废润滑油，在危险废物贮存点暂存，定期由有资质单位接收处置。; 符合. 7.自治区级重点开采区内新建矿山必须符合国家、自治区、巴州产业政策和规划，达到国家、自治区有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于矿产资源规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。禁止核准新建120万吨/年/矿井（不含）及400万吨/年/露天（不含）以下规模的煤矿。; 本项目不涉及相关内容。; --. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不涉及相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. ZH65280130001库尔勒市一般管控单元; 污染物排放管控; 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目不涉及相关内容。; --. 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本评价要求项目加强营运期环境风险防控。; 符合. 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目不涉及相关内容。; --. 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置。; 符合. 7.矿山大气、水、水污染物排放应符合国家和自治区相关排放标准，对采矿伴生气、矿井水、选矿废水和尾矿水等应进行综合利用和无害化处理。严格实施“谁开发，谁保护”、“谁污染，谁治理”、“谁破坏，谁恢复”的原则，落实矿山环境保护和修复责任制。矿山在建设过程中，应严格执行“三同时”制度。新建矿山应对地质环境进行检测。矿山应编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实矿山地质环境保护和恢复责任制。矿山企业应严格按照“节约减排”要求，采取有力措施，从源头上减少“三废”排放，并加强“三废”的综合利用回收。; 本项目不涉及相关内容。; --. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; 本项目不涉及相关内容。; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. ZH65280130001库尔勒市一般管控单元; 环境风险防控; 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。; 本项目不涉及相关内容。; --. 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及相关内容。; --. 4.推进实施矿山企业尾矿库地质灾害评估和评价制度。防范矿产资源开发活动对矿区土壤环境造成的污染，矿产资源开发企业防治环境污染和生态破坏的设施必须经原审批环评报告的环保部门验收合格后方可投入生产和使用。严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 本项目不涉及相关内容。; --. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。; 本项目不涉及相关内容。; --. 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。; 本项目不涉及相关内容。; --. 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及相关内容。; --. 4.矿产开采回采率、选矿回收率和综合利用率须达到《矿产资源综合利用技术指标及计算方法（DZ/T0272-2015）》标准界定的“三率”指标要求。加强矿山固体废弃物综合利用，向减量化、资源化和无公害化方向发展。; 本项目不涉及相关内容。; --. 综上所述，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）、巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求、所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”管控要求。 2、环境功能区划 本项目位于库尔勒市，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区；区域地下水以工农业用水为主，属于《地下水质量标准》 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类区；项目区域以居住、商业、工业混杂为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。 3、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 2023年第7号）中鼓励类、限制类及淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目，符合国家相关产业政策。 本项目新建1台2.5t/h生物质锅炉（LHG2.5-0.09-T），燃料为生物质成型颗粒材料。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 2023年第7号），淘汰每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，本项目锅炉负荷为2.5t/h，符合产业结构调整指导目录。 4、相关文件符合性分析 本项目与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）、《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）、《新疆生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告第43号）、《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）、《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2015年第81号）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）、《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》等文件的符合性分析见表1-8。 表1-8 本项目与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）; 推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，主要将回收的PET矿泉水瓶、饮料瓶通过光选、破碎、清洗、脱水等工序得到干净的PET瓶片。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 本项目与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）; 加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，主要将回收的PET矿泉水瓶、饮料瓶通过光选、破碎、清洗、脱水等工序得到干净的PET瓶片。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 强化产业集聚发展。结合重点区域大气污染防治，能耗总量和强度“双控”目标，立足各地产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。坚定不移推进企业入园，严格园区准入标准，完善和落实园区环境管理制度，加强环境风险防范。鼓励和支持社会资本参与园区发展，加快智慧园区建设，补齐环境保护基础设施短板，完善园区“三废”综合利用等配套设施建设。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园废旧塑料回收加工区，符合产业集聚发展要求。; 符合. 严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。; 本项目能源消耗主要为生物质、电力，不涉及煤炭消耗。; 符合. 实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目锅炉烟气中氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 本项目与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。加强垃圾焚烧二噁英污染监管。; 本项目污水处理站各池体采用地埋式设计并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体排放。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。; 本项目采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声影响，厂界噪声达标排放。; 符合. 坚持预防为主、保护优先、风险管控，持续推进土壤污染防治攻坚行动，强化土壤和地下水污染风险管控和修复，实施水土环境风险协同防控。; 本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; --. 第二十八条 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。 州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于列入淘汰类目录的高污染工业项目。; --. 第二十九条 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园。; 符合. 第三十二条 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。; 本项目污水处理各池体采用地埋式设计并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体排放。; 符合. 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》; 第十七条环境保护规划和生态功能区划应当与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。各类开发和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线区约21.6km。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》; 第二十六条各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。县级以上人民政府可以根据环境质量的需要，划定并公布高污染燃料禁燃区。在禁燃区内，禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源。; 本项目能源消耗主要为生物质、电力，不涉及煤炭消耗。; 符合. 第四十三条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。排放污染物应当符合国家或者自治区规定的污染物排放标准和重点污染物总量控制指标。; 评价要求企业严格落实污染物总量控制和排污许可证制度，通过采取完善的污染治理措施，各项污染物均达标排放。; 符合. 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉 办法》; 第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，应当依法进行环境影响评价和水资源论证。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，占地为建设用地，不属于沙化土地。; 符合. 《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）; 预处理污染控制要求; 一般 要求; 应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式。; 本项目原料为废旧PET塑料，主要为日常生活中使用的矿泉水瓶、饮料瓶，主要通过光选、破碎、清洗、脱水等工序进行预处理。; 符合. 废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合 GB31572或GB 16297、GB 37822 等标准的规定。恶臭污染物排放应符合 GB 14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。; 本项目生产过程中采用湿法破碎，无生产废气产生，锅炉烟气经袋式除尘器除尘后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值后排放。污水处理恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。产噪设备采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）; 预处理污染控制要求; 破碎 要求; 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目废塑料破碎采用湿法破碎，配套建设有污水收集和处理设施。; 符合. 清洗 要求; 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。; 本项目采用自动化清洗技术，采用无磷清洗剂（氢氧化钠）。; 符合. 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。; 符合. 《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2015年第81号）; 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目主要对废旧PET塑料进行光选、破碎、清洗、脱水等， 属于PET再生瓶片类企业。; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目原料为废旧PET塑料，主要为日常生活中使用的矿泉水瓶、饮料瓶。不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业采用节能环保技术及生产装备。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2015年 第81号）; 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目对废塑料进行充分利用，分拣剥标产生的杂料、废标签全部外售综合利用。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目综合能耗10千瓦时/吨产品。; 符合. PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。; 本项目综合新水消耗0.4吨/吨废塑料。; 符合. 工艺与装备; PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。; 本项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备，湿法破碎、脱标、清洗等工序洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，清洗药剂采用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。; 符合. 环境保护; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 企业四周建有围墙，地面全部硬化。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 企业配备废塑料分类存放场所。原料、产品、废物均分类存放，且在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房内。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。; 本项目建有厂区污水处理站，处理能力满足废水处理需求，清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。污水处理站污泥外部外委处置。; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 本项目产噪设备采用低噪声设备、厂房隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 与相关文件符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; 持续优化产业结构; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。; 本项目为瓶片加工利用项目，符合国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目原辅材料、产品采用清洁运输方式。; 符合. 严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。; 本项目为瓶片加工利用项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令 2023年第7号）中鼓励类、限制类及淘汰类项目。项目工艺和装备不属于限制类涉气行业工艺和装备。; 符合. 持续优化能源结构; 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目建设1台2.5t/h生物质锅炉用于生产工序供热，不涉及煤炭消费。; 符合. 《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》; 规划范围：库尔勒市行政辖区内全部陆域国土面积，约6786.26平方公里。总体格局：打造“一心一带、两轴四区”国土空间总体格局。其中两轴指：库格发展轴、绿洲城镇发展轴。结合丝绸之路经济带综合运输大通道建设，打造库铁（库尔勒-铁门关）国家级综合交通枢纽。以南疆区域中心城市库尔勒为核心节点，涵盖尉犁、铁门关、焉耆、博糊等主要节点，加强兵地在国家物流枢纽建设领域合作。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇，位于丝绸之路经济带核心区，本项目主要回收、加工废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶，并对其进行光选、破碎、清洗、脱水等，最终得到干净的PET瓶片外售，有利于向产业化方向发展。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园废旧塑料回收加工区，符合《哈拉玉宫镇废旧物资回收产业园总体规划（2024年-2035年）》。项目所在区域近20年风频最大的风向是ENE风向，项目距最近敏感点玉奇科瑞克320m，位于项目SW方向。根据大气预测结果，外排废气污染物最大占标率为4.67%，最大浓度出现距离为172m，不会对周边敏感点造成污染影响。综上分析，项目选址合理。 - 6、规划用地符合性分析 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园21-1号，新疆中环惠科再生资源回收有限责任公司厂区内，项目用地属于《哈拉玉宫村村庄规划》中的工业用地范围，符合《哈拉玉宫镇国土空间规划》要求，项目选址不涉及规划中的生态保护区、基本农田保护区等敏感区域，符合哈拉玉宫镇土地利用规划中关于工业用地的布局要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1 项目由来 为减少废旧塑料环境污染，新疆淋闰沣吉再生资源有限公司（以下简称“淋闰沣吉公司”）拟投资241.64万元实施“库尔勒市新疆淋闰沣吉再生资源有限公司瓶片加工利用基地建设项目”，主要进行塑料瓶回收，年产量2万吨，化纤厂原料生产出售。场地硬化3000平方米，新建500平方米的钢结构厂房一座，污水处理沉降池160立方米，80吨的地磅一个。设备：瓶片粉碎机、脱水机、漂洗机、清洗机、剥标机、开包机、清洗罐、上料绞笼、带式输送机、滚式绞笼、储存罐、配电箱、2.5吨生物质颗粒锅炉、吹瓶机、光选机、螺杆式空压机等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，同时结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等环保法律法规的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业-85非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的“废塑料、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”类，应该编制环境影响报告表。 为此，淋闰沣吉公司委托河北省众联能源环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托任务后，进行了现场踏勘和周边环境调查，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成本项目环境影响报告表。 2 建设内容及规模 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，租赁新疆中环惠科再生资源回收有限责任公司现有厂房。项目中心地理坐标为：东经86°05′52.124″，北纬41°38′0.279″。项目已经库尔勒市发展和改革委员会备案（备案证编码：2025111）。本项目基本概况见下表。 表2-1 本项目基本概况一览表 序号; 项 目; 内 容; 备注. 1; 项目名称; 库尔勒市新疆淋闰沣吉再生资源有限公司瓶片加工利用基地建设项目; --. 2; 建设单位; 新疆淋闰沣吉再生资源有限公司; --. 3; 建设性质; 新建; --. 4; 建设地点; 库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园（新疆中环惠科再生资源回收有限责任公司厂区内）; 租赁现有厂房. 5; 投资; 总投资241.64万元，其中环保投资30万元，占总投资的12.4%; --. 6; 建设周期; 5个月（未批先建，地面已硬化，已安装部分设备）; 2025年4月开工建设，安装部分设备. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 续表2-1 本项目基本概况一览表 序号; 项目; 内 容; 备注. 7; 建设内容; 主体工程; 建设1条废旧塑料回收生产线，主要包括瓶片粉碎机、脱水机、漂洗机、清洗机、剥标机、开包机、清洗罐、上料绞笼、带式输送机、滚式绞笼、储存罐、配电箱、2.5吨生物质颗粒锅炉、吹瓶机、光选机、螺杆式空压机等设备（其中瓶片粉碎机、剥标机、开包机、上料绞笼、带式输送机、滚式绞笼、储存罐、配电箱、2.5吨生物质颗粒锅炉已建）; 部分设备已安装. 公用工程; 供水; 来源于市政供水管网; 已建. 供电; 来源于市政供电电网; 已建. 供热; 1台2.5t/h生物质锅炉，燃料为生物质成型颗粒材料; 已建. 储运工程; 原料储存; 原料堆场，占地面积200m2，用于原料堆放。; 已建. 燃料储存; 燃料堆棚，占地面积50m2，用于燃料生物质成型颗粒材料堆放。; 已建. 成品储存; 成品仓库，占地面积100m2，用于成品堆放。; 已建. 危废储存; 危险废物贮存点（生产车间东北角），占地面积5m2，用于暂存危险废物; 未建. 环保工程; 废气; 生物质锅炉烟气采用袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放； 污水处理各池体采用地埋式设计，同时采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体无组织排放。; 未建. 废水; 清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。; 厂区污水处理站未建成. 噪声; 采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施; --. 固废; 固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、污泥、废离子交换树脂、生活垃圾、废润滑油，其中废包装材料、杂料、废标签外售综合利用，除尘灰、炉渣外售化肥厂作为原料使用，废滤袋由厂家定期回收，污泥外委处置，废离子交换树脂由厂家定期回收更换，生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置，废润滑油为危险废物，在危险废物贮存点暂存，定期由有资质单位接收处置。; --. 8; 生产规模; 年生产2万吨PET瓶片; --. 9; 占地面积; 7200m2; --. 10; 劳动定员及工作制度; 劳动定员30人，一班工作制，每班工作8小时，年工作时间280天; --. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3 主要建构筑物及生产设备 主要建构筑物见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 高度（m）; 结构形式; 备注. 1; 办公室; 60; 60; 1; 3.5; 砖混结构; 办公，已建. 2; 生产车间; 500; 500; 1; 6.0; 钢结构; 生产厂房，含原料堆场、成品仓库，已建. 3; 燃料堆棚; 50; 50; 1; 3.0; 钢结构; 生物质成型颗粒存放，已建. 4; 辅料库; 10; 10; 1; 3.0; 钢结构; 辅料存放，已建. 5; 污水处理站; 30; 30; --; --; 地下砖混结构; 清洗废水处理，未建. 6; 烟囱; 2; --; --; 30; 钢结构; 未建. 合计; 642; 640; --; --; --; --. 表2-3 新建主要设备设施一览表 序号; 工艺; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 1条废旧塑料回收生产线; 瓶片粉碎机; --; 2; 已建. 2; 脱水机; --; 4; 未建. 3; 漂洗机; --; 1; 未建. 4; 清洗机; --; 1; 未建. 5; 剥标机; 5.5m×1.05m 830型; 1; 已建. 6; 开包机; 5m×1.65m 1600型; 1; 已建. 7; 清洗罐; 热洗罐; 2; 未建. 8; 上料绞笼; --; 6; 已建. 9; 带式输送机; --; 12; 已建. 10; 滚式绞笼; --; 6; 已建. 11; 储存罐; --; 2; 已建. 12; 生物质锅炉; LHG2.5-0.09-T; 1; 已建. 13; 吹瓶机; --; 2; 未建. 14; 光选机; --; 1; 未建. 15; 螺杆式空压机; --; 1; 未建. 16; 废气处理措施; 袋式除尘器; 除尘效率99.5%，烟气阻力＜1200Pa; 1; 未建. 17; 烟囱; 直径0.315m，高度30m; 1; 未建. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 4 产品方案 本项目产品为瓶片，主要外售化纤厂作为原料使用，具体产品方案见表2-4，产品质量标准见表2-5。 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 产量（万t/a）; 产品标准. 瓶片; 2; 《再生聚酯（PET）瓶片》（FZ/T51008-2014）. 表2-5 产品质量标准一览表 项目; 单位; A类标准; 产品标准. 瓶片过网率; %; ≥95; 《再生聚酯（PET）瓶片》（FZ/T51008-2014）. 本色瓶片含量; %; ≥99.95. 水分; %; ≤1.0. 粉末含量; mg/kg; ≤2000. 聚氯乙烯含量; mg/kg; ≤100. 聚烯烃含量; mg/kg; ≤200. 杂质含量; mg/kg; ≤300. 酸碱度; pH; ≤8.0. 特性黏度; dL/g; ≥0.72. 非聚酯（PET）物质残留量; mg/kg; ≤30. 5 主要原辅材料 本项目原辅料使用情况见表2-6，各原辅材料理化性质见表2-7，生物质成型颗粒燃料成分见表2-8，生物质成型颗粒燃料等级要求见表2-9。 表2-6 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 运输方式; 储存方式; 用量（t/a）; 最大一次存储量（t）; 状态/包装形式; 用途. 1; 废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶; 汽运; 原料堆场; 22000; 4000; 固态/吨包; 原料. 2; 氢氧化钠; 汽运; 辅料库; 2; 0.5; 固态/袋装; 原料清洗. 3; PAM; 汽运; 辅料库; 0.6; 0.1; 固态/袋装; 污水处理. 4; PAC; 汽运; 辅料库; 8.5; 2; 固态/袋装; 污水处理. 5; 生物质成型颗粒（秸秆颗粒）; 汽运; 燃料堆棚; 970; 100; 固态/袋装; 锅炉燃料. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-7 本项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. 废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶; 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面 平滑有光泽。密度：1.38g/mL（25°C），熔点：250-255℃。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET有酯键，在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。. 氢氧化钠; 俗称：火碱、烧碱。分子式：NaOH；片碱性状白色半透明片状固体；分子量40.00；密度：2.13g/cm3，熔点：318℃，沸点：1388℃，饱和蒸气压：0.13kPa（739℃），易溶于水、乙醇、甘油；具有极强腐蚀性，其溶液或粉尘溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。. PAM; 白色粉末或半透明珠粒和薄片，密度1.30g/cm³，溶于水. PAC; 白色有光泽粉末，密度2.71，溶于水，熔点770℃. 表2-8 生物质成型颗粒成分表 收到基水分（%）; 收到基灰分（%）; 收到基挥发分（%）; 收到基全硫（%）; 收到基固定碳（%）; 低位发热值（MJ/kg）; 含汞量（mg/kg）. 7.20; 5.29; 73.40; 0.12; 13.99; 17.322; 0.02. 表2-9 生物质成型颗粒等级要求 燃料属性; 单位; B1级; B2级; B3级; 标准来源. 规格; mm; 长度小于直径4倍; 长度小于直径5倍; 长度小于直径5倍; 《生物质固体成型燃料质量分级》（NY/T 2909-2016）. 全水分（收到基）; %; ≤10; ≤12; ≤16. 堆积密度; kg/m3; ≥600; ≥500; ≥500. 机械耐久性（收到基）; %; ≥97.5; ≥95; ≥95. 小于3.15mm细小颗粒量; %; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 低位发热量（收到基）; MJ/kg; ≥14.6; ≥13.4; ≥12.6. 灰分（干燥基）; %; ≤6; ≤8; ≤12. 氮（N，干燥基）; %; ≤1.0; ≤1.5; ≤2.0. 硫（S，干燥基）; %; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.2. 氯（Cl，干燥基）; %; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.8. 添加剂; %（干重）; ≤2; ≤2; ≤2. 结渣性; --; 弱结渣性; 弱结渣性; 中等结渣性. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 6 物料平衡 （1）物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-10 本项目物料平衡一览表 输入; 输出. 序号; 物料名称; 数量（t/a）; 序号; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶; 22000; 1; 成品瓶片; 20000. 2; 氢氧化钠; 2; 2; 固废; 废包装材料; 1.0. 3; 3; 杂料; 600. 4; 4; 废标签; 169. 5; 5; 废水; 进入废水; 1107. 6; 6; 气相损耗（蒸发）; 123. 7; 合计; 22002; 7; 合计; 22002. 备注：收购的废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶含水率≤10%，杂料≤3%。 （2）汞平衡 本项目汞平衡见下表。 表2-11 本项目汞平衡一览表 序号; 收入项; 支出项. 原料名称; 消耗量; 汞; 产物名称; 产出量; 汞. 品位; 含量; 品位; 含量. 单位; t/a; mg/kg; kg/a; 单位; t/a; %; kg/a. 1; 生物质成型颗粒; 970; 0.02; 0.0194; 锅炉烟气带走; 761.6万m3/a; 0.0013mg/m3; 0.0097. 2; 除尘灰; 31.243; 0.03; 0.0097. 3; 合计; --; --; 0.0194; 合计; --; --; 0.0194. 7 技术经济指标 本项目技术经济指标见表2-12。 表2-12 主要技术经济指标一览表 序号; 分类; 指标名称; 单位; 指标值. 1; 原料指标; 最大存储量; t; 4000. 2; 年用量; t; 22000. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 续表2-12 主要技术经济指标一览表 序号; 分类; 指标名称; 单位; 指标值. 3; 产品指标; 单位产品原材料用量; t/t产品; 1.05. 4; 产品; 万t/a; 2. 5; 聚氯乙烯含量; --; ≤100ppm. 6; 能源指标; 单位产品用电量; kWh/t产品; 10. 7; 单位产品生物质消耗量; t/t产品; 0.05. 8; 综合指标; 占地面积; m2; 7200. 9; 投资; 万元; 241.64. 10; 劳动定员; 人; 30. 11; 工作制度; --; 一班工作制. 12; 年工作时间; d/a; 280. 8 公辅设施 （1）供电 本项目供电来自市政供电网。 （2）供水 本项目供水来源于市政供水管网。 （3）供热 本项目生产过程中用热工序主要为瓶片热洗工序，供热来源于1台2.5t/h生物质锅炉。 9 给排水 （1）给水 本项目新水来源于市政管网，主要包括塑料瓶清洗用水、软水制备用水和生活用水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”，“废PET塑料-清洗或湿法破碎+清洗”中废水产污系数为2.6t/t-原料。根据物料平衡，分拣后废PET塑料为21230t/a，则本项目清洗废水产生量为55198t/a（197m3/d）。项目在清洗和脱水工序用水损耗量按5%考虑，则清洗用水量为58103t/a（207.5m3/d）（含配置氢氧化钠水溶液用水）。清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于清洗工序，污水处理站废水处理过程损耗量按10%考虑，则清洗用水回用量为177.3m3/d，新水用量为30.2m3/d。 本项目设置1台2.5t/h生物质锅炉用于给热洗工序供热。生物质锅炉每天供应蒸汽20t/d，蒸汽损失量按30%考虑，蒸汽冷凝后返回生物质锅炉，生物质锅炉排污水按照10% |
| --- | --- |

| 建设内容 | 考虑，则锅炉排污水为2m3/d，则生物质锅炉用水量为8m3/d。软水制备系统软水制备率按90%考虑，则软水制备用水量为8.9m3/d。 根据《新疆维吾尔自治区〈工业用水定额〉〈服务业用水定额〉第一批修订成果》（新水厅〔2024〕199号），生活用水按照每人每天用水量50L计算，本项目劳动定员30人，则生活用水量为1.5m3/d。 综上分析，本项目新水总用量为40.6m3/d。 （2）排水 本项目废水主要为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水及生活污水，其中清洗废水产生量为197m3/d，经厂区污水处理站处理后回用；软水制备排污水0.9m3/d、锅炉排污水2.0m3/d，回用于厂区洒水抑尘；生活污水1.2m3/d，通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 本项目水平衡见图2-1、图2-2和表2-13。 湿法破碎 清洗 热洗 漂洗 厂区污水处理站 19.7 0.7 产品带走 原料带入 4.4 新水 30.1 78.5 20.3 4.9 78.5 4.9 2.0 2.4 68 73.6 197 20.4 35 新水 0.1 177.3 10 10 8 生活用水 30.2 0.3 1.2 1.5 库尔勒市南市区污水处理厂处理 哈拉玉宫村200m3污水贮存池 软水制备系统 清洗用水 生物质锅炉 热洗工序 厂区污水处理站 8.9 厂区洒水抑尘 197 原料带入 4.4 0.9 2.0 6 14 8.0 42.1 新水 20 177.3 14.2 19.7 产品带走 0.7 图2-1 生产工艺过程给排水平衡图 单位：m3/d 图2-2 项目给排水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-13 水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新水; 原料带入; 串联用水; 循环水量; 损失; 产品带走; 废水产生量; 备注. 1; 锅炉系统; 8.9; 8.9; 0; 0; 14; 6; 0; 2.9; 洒水抑尘. 2; 清洗用水; 211.9; 30.2; 4.4; 177.3; 0; 14.2; 0.7; 197; 处理后回用. 3; 生活用水; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0.3; 0; 1.2; 外排. 4; 合计; 222.3; 40.6; 4.4; 177.3; 14; 20.5; 0.7; 201.1; --. 10 劳动定员及工作制度 本项目建成后，总定员30人，实行一班工作制，每班工作8小时，年工作时间280天。 11 占地面积及平面布置 本项目占地现状为建设用地，占地面积7200m2。用地手续见附件3。 本项目东西厂界紧邻现有道路，北侧紧邻中化现代农业（新疆）有限公司，南侧紧邻废旧资源回收企业。 厂区呈矩形布置，西南侧为办公生活区，东侧为生产区，生产区从南往北依次为原料堆场、生产线、成品仓库、污水处理区、生物质锅炉、燃料堆棚等。 本项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2，平面布置见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 本项目建设1条废旧塑料回收生产线。 具体工艺如下： 施工期工艺流程： 施工期工艺流程包括场地平整、厂房建设、设备安装。本项目未批先建，目前厂房已建、地面已硬化，已安装部分设备。因此施工期不涉及土方施工，施工期无废气、废水产生，设备安装过程仅涉及噪声、固废等。 施工期噪声主要为设备安装过程中产生的机械设备噪声，主要采取厂房隔声措施；固废主要为废包装材料，全部外售废品收购站。 营运期工艺流程： 营运期工艺流程包括开包、分拣除杂、剥标吹标、光选、湿法破碎、脱水、清洗、热洗、脱水、漂洗、脱水、包装等。 开包：外购的废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶以吨包的形式运输进厂后在原料堆棚临时存放，通过开包机拆包后由上料绞笼送入后续工序进行加工。收购的废旧PET矿泉水瓶、饮料瓶含水率≤10%，开包过程中无粉尘产生。 本工序噪声污染源主要为绞笼（N1）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施；固体废物主要为废包装材料（S1），集中收集后外售综合利用。 分拣除杂：废旧塑料瓶以整瓶的形式通过带式输送机进入选料平台，平台自带光学识别设备，可识别出原料中的杂料并将其剔除，同时辅以人工分拣，将非矿泉水瓶、饮料瓶分拣出来。 本工序噪声污染源主要为带式输送机（N2）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施；固体废物主要为杂料（S2），集中收集后外售综合利用。 剥标吹标：分拣后的废旧塑料瓶以整瓶的形式通过带式输送机进入剥标机，利用剥标机内叶片将标签从瓶身剥离，再利用风力作用将标签从整瓶中除去。 本工序噪声污染源主要为带式输送机（N2）、剥标机（N3）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施；固体废物主要为废标签（S3），集中收集后外售综合利用。 光选：剥标吹标后的废旧塑料瓶整瓶通过吹瓶机进入光选机内，将不同颜色的瓶子分选出来，光选出不同颜色的废旧塑料瓶分别进入后续工序，同一颜色废旧塑料瓶通过吹瓶机进入瓶片粉碎机进行破碎。 本工序噪声污染源主要为吹瓶机（N4）、光选机（N5）、空压机（N6）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施。 湿法破碎、脱水：光选后的废旧塑料瓶整瓶通过吹瓶机进入瓶片粉碎机进行破碎，在 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 瓶子破碎的同时进行喷水冲洗，利用水的冲击力清洗碎片。同时利用水的冷却作用降低摩擦，减少碎屑产生。然后通过滚式绞笼进入脱水机进行脱水。 本工序废水污染源为清洗废水（W1），排至厂区污水处理站处理后回用；噪声污染源主要为粉碎机（N7）、脱水机（N8）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施。 清洗：破碎后的瓶片首先通过滚式绞笼进入清洗机内，加入水进一步清洗瓶片，然后脱水后进入热洗罐进一步清洗。 本工序废水污染源为清洗废水（W1），排至厂区污水处理站处理后回用；噪声污染源主要为绞笼（N1）、清洗机（N9）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施。 热洗、脱水：清洗后的瓶片通过滚式绞笼进入热洗罐，加入氢氧化钠水溶液（氢氧化钠与新水按照1:10调配），通入蒸汽进行搅拌30min。在热蒸汽和氢氧化钠水溶液的作用下进一步去除瓶片表面附着的灰尘、油脂等杂质。蒸汽由厂区1台2.5t/h生物质锅炉提供，采用蒸汽直通的方式进行热洗。热洗后的瓶片脱水后进入后续漂洗工序进一步清洗。 本工序废气污染源为锅炉烟气（G1），采用袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放；废水污染源主要为软水制备排污水（W2）、锅炉排污水（W3）、清洗废水（W1），其中软水制备排污水、锅炉排污水全部回用于厂区洒水抑尘，清洗废水排至厂区污水处理站处理后回用；噪声污染源主要为绞笼（N1）、锅炉噪声（N10）、除尘器风机（N11）、脱水机（N8）等设备噪声，其中锅炉噪声、除尘器风机采取选用低噪声设备、基础减振等降噪措施，脱水机采取厂房隔声降噪措施；固体废物主要为除尘灰（S4）、废滤袋（S5）、炉渣（S6），由于燃烧的生物质成型颗粒属于秸秆颗粒，产生的除尘灰、炉渣中富含大量的钾，还含有钙、镁等植物生长所需要的营养元素，是生产复合肥料的优质材料，因此除尘灰、炉渣外售化肥厂作为原料使用，废滤袋由厂家定期回收。 漂洗、脱水：热洗后的瓶片通过带式输送机进入漂洗机进行漂洗，主要为了去除瓶片表面残存的洗涤剂（氢氧化钠）和灰尘。漂洗后进入脱水机进行脱水。 本工序废水污染源为清洗废水（W1），排至厂区污水处理站处理后回用；噪声污染源主要为带式输送机（N2）、漂洗机（N12）、脱水机（N8）等设备噪声，采取厂房隔声降噪措施。 包装：经脱水后得到的干净的瓶片经袋装后放置成品库待售。 本项目营运期工艺流程及污染物排放情况见下图： |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 图 例 G 废气 W 废水 N 噪声 S 固废 排污节点 废旧PET瓶片 N1S1 开包 剥标吹标 分拣除杂 光选 湿法破碎 清洗 热洗 脱水 瓶片产品 漂洗 脱水 包装 N2S2 N2N3S3 W1N7N8 W1N1N9 W1N1N8 蒸汽 生物质锅炉 袋式除尘器 外排 废气 G1W2W3N10S6 N11S4S5 N2N12 W1N8 N4N5N6 图2-3 本项目营运期工艺流程简图 表2-14 本项目营运期主要排污节点及治理措施一览表 类别; 编号; 污染源名称; 污染因子; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度; 点源，连续; 袋式除尘器+1根30m高烟囱. G2; 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 面源， 连续; 地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂. 废水; W1; 清洗废水; pH、SS、COD、NH3-N、TN、TP、石油类; 连续; 厂区污水处理站处理后回用. W2; 软水制备排污水; pH、SS、COD、溶解性总固体; 间断; 回用于厂区洒水抑尘. W3; 锅炉排污水; pH、SS、COD、溶解性总固体; 间断; 回用于厂区洒水抑尘. W4; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP; 间断; 通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理. 噪声; N1; 绞笼; LAeq，T; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N2; 带式输送机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N3; 剥标机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N4; 吹瓶机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N5; 光选机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N6; 空压机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N7; 粉碎机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N8; 脱水机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 续表2-14 本项目营运期主要排污节点及治理措施一览表 类别; 编号; 污染源名称; 污染因子; 排放特征; 治理措施. 噪声; N9; 清洗机; LAeq，T; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N10; 锅炉噪声; 连续; 低噪声设备、基础减振. N11; 除尘器风机; 连续; 低噪声设备、减震垫片. N12; 漂洗机; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. N13; 污水处理风机; 连续; 低噪声设备、减震垫片. N14; 污水处理泵类; 连续; 低噪声设备、厂房隔声. 固废; S1; 开包过程; 废包装材料; 连续; 外售综合利用. S2; 分拣除杂; 杂料; 连续; 外售综合利用. S3; 剥标吹标; 废标签; 连续; 外售综合利用. S4; 袋式除尘器; 除尘灰; 间断; 外售化肥厂作为原料使用. S5; 袋式除尘器; 废滤袋; 间断; 由厂家定期回收. S6; 生物质锅炉; 炉渣; 间断; 外售化肥厂作为原料使用. S7; 污水处理; 污泥; 间断; 外委处置. S8; 软水制备; 废离子交换树脂; 间断; 厂家定期回收更换. S9; 办公生活; 生活垃圾; 间断; 垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置. S10; 设备维护; 废润滑油; 间断; 定期由有资质单位接收处置. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，占地原为空地，现状厂房已建、地面已硬化，部分设备已安装，尚未投产运营，不存在与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 大气环境 1.1 基本污染物环境空气质量及达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，本评价收集巴音郭楞蒙古自治州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。现状评价结果见表3-1所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 26; 74.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 900; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位浓度; 160; 121; 75.6; 达标. 由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区，超标原因主要为区域位于沙漠边缘，春秋沙尘天气对环境空气质量影响很大。 - 1.2 其他污染物环境空气质量现状监测与评价 为说明项目区域环境空气质量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，结合项目所在区域地形特点、当地气象特征，本次评价在项目区当季主导风向下风向布置1个监测点位对区域环境空气质量进行现状监测，监测因子为TSP、汞及其化合物、氨、硫化氢。 （1）监测点位及其监测因子 监测点位置及其监测因子见表3-2。 表3-2 环境空气监测点位及其监测因子一览表 监测点编号; 监测点名称; 距本项目位置; 监测因子. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 1; 玉奇科瑞克（村庄）; SW/320m; 氨、硫化氢; TSP、汞及其化合物. （2）监测时间及监测频率 2025年7月14日～7月20日，监测7天。 |
| --- | --- |

| 区域环境质量现状 | （3）评价标准 TSP、汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值。 （4）评价结果 各监测点各监测因子现状监测浓度评价结果见表3-3。 表3-3 各监测因子监测结果统计一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. 玉奇科瑞克; TSP; 24小时平均; 300; 377～630; 210; 100; 超标. 汞及其化合物; 24小时平均; 0.1; 未检出; --; 0; 达标. 氨; 1小时平均; 200; 10～40; 20; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 10; 未检出; --; 0; 达标. 备注：汞及其化合物评价标准取二级标准年均浓度的2倍。 表3-3分析可知，监测点TSP不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值。 项目所在区域地处沙漠边缘，沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。区域正在实施大气污染防治方案、落实大气污染防治行动，通过方案的实施可有效改善环境空气质量。 2 地表水环境 本项目北距孔雀河13.1km。根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中水环境质量监测数据可知，2024年孔雀河水质为优，4个监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占100%，水环境质量良好。 3 声环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，不再进行保护目标声环境质量现状监测。 4 生态现状调查 本项目占地为建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 |
| --- | --- |

| 区域环境质量现状 | 5 地下水环境现状调查 本项目清洗废水处理各池体采用C20钢筋混凝土建设，满足一般防渗区的要求，危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗防腐要求，生产区域地面全部硬化。正常状况下，不存在地下水环境污染途径，故不再对地下水环境进行现状调查。 6 土壤环境现状调查 （1）监测布点及监测因子 本次评价期间于锅炉烟囱西南侧90m处设置1个土壤表层样点。 （2）监测项目 监测点主要监测因子见表3-4。 表3-4 土壤环境监测点位及监测因子一览表 样点名称; 样点类型; 土地利用类型; 监测因子. 锅炉烟囱西南侧90m处; 表层样; 工业用地; 汞. （3）监测时间及频率 本次监测采样时间为2025年7月14日，采样一次。 （4）采样方法 表层样点在0.2m处取样。 （5）监测及分析方法 检测分析方法及检出限见表3-5。 表3-5 检测分析方法及检出限一览表 检测项目; 检测方法及方法依据; 主要仪器型号、名称; 方法检出限. 汞; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ680-2013）; 原子荧光光度计AFS-8520; 0.002mg/kg. （6）土壤环境质量现状评价 ①评价方法 采用标准指数法，其计算公式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数； Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致； Si—污染物i的标准值或参考值。 |
| --- | --- |

| 区域环境质量现状 | ②评价标准 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类建设用地筛选值。 ③土壤环境现状监测结果与评价 本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-6。 表3-6 土壤现状监测及评价结果一览表 单位：mg/kg 检测项目; 筛选值; 项目; 检测结果. 汞; 38; 监测值; 0.304. 标准指数; 0.008. 由表3-6分析可知，锅炉烟囱西南侧90m处土壤监测点汞监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类建设用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境保护目标：大气评价范围（以厂址为中心，边长5km的矩形）内居民点、学校作为环境空气保护目标； 2 声环境保护目标：项目厂界周围50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标； 3 地表水环境保护目标：本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。故不再设置地表水保护目标； 4 地下水环境保护目标：项目厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不再设置地下水保护目标； 5 生态环境保护目标：项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此不再设置生态环境保护目标。 |

| 环境保护目标 | 表3-7 环境空气保护目标一览表 序号; 保护目标; 坐标（m）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目位置关系; 人口; 户数. 经度（°）; 纬度（°）; 方位; 与厂界距离（m）. 1; 玉奇科瑞克; 86.09238; 41.62931; 居住区; 人群; 二类区; SW; 320; 260; 110. 2; 哈拉玉宫村; 86.08147; 41.62064; 居住区; 人群; 二类区; SW; 1350; 360; 150. 3; 阿克艾日克村三组; 86.10008; 41.64796; 居住区; 人群; 二类区; N; 1480; 400; 170. 4; 巴格吉格代村; 86.07111; 41.63206; 居住区; 人群; 二类区; W; 1530; 470; 192. 5; 巴格吉格代小学; 86.06982; 41.63077; 学校; 人群; 二类区; W; 2280; 120; --. 6; 巴喀尔; 86.09642; 41.64567; 居住区; 人群; 二类区; N; 1270; 150; 60. 7; 阿瓦提农场二队; 86.10523; 41.65256; 居住区; 人群; 二类区; N; 1900; 250; 105. 8; 强布勒村; 86.07765; 41.64957; 居住区; 人群; 二类区; NW; 2060; 130; 60. |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 废气：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物燃煤锅炉特别排放限值要求。厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。 废水：清洗废水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4要求的三级标准。 噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 固体废物：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 污染物排放标准限值见下表。 |

| 污染物排放控制标准 | 表3-8 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物; 30; mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014）表3大气污染物燃煤锅炉特别排放限值. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; --. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值. 氨; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20; --. 废水; 生活污水; pH; 6～9; --; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. SS; 400; mg/L. COD; 500. BOD5; 300. NH3-N; --. TP; --. 清洗废水; pH; 6～9; --; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求. COD; 50; mg/L. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 石油类; 1.0. 噪声; 施工噪声; LAeq，T; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 厂界噪声; LAeq，T; 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 夜间; 50. 固体废物; 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。. |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 根据国家“十四五”污染物排放总量控制要求及当地管理要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下： 废气污染物：NOX、VOCS。 废水污染物：COD、NH3-N。 本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。库尔勒市南市区污水处理厂已核算废水总量指标，因此本评价不再核算废水总量指标。 生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。废气污染物总量与本项目污染物排放量保持一致。 根据“七、大气环境影响专项评价”计算结果，NOx排放量为0.990t/a。 本评价建议污染物总量控制指标值为：NOx：0.990t/a，VOCS：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目未批先建，目前厂房已建、地面已硬化，已安装部分设备，因此施工期不涉及土方施工，施工期无废气、废水产生，设备安装过程仅涉及噪声、固废等。噪声主要为设备安装过程中产生的机械设备噪声，主要采取厂房隔声措施；固废主要为废包装材料，全部外售废品收购站。 本项目占地面积为7200m2，现状占地为建设用地，地面已硬化，不会形成沙尘天气。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 本项目废气污染源主要为锅炉烟气、污水处理站无组织废气，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度等，其中汞及其化合物属于《有毒有害大气污染物名录》（生态环境部、卫生健康委员会公告 2019年 第4号）中的有毒有害污染物，且项目厂界外500m范围内分布环境空气保护目标（玉奇科瑞克，SW/320m），本评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）开展了大气专项评价，详见“七、大气环境影响专项评价”章节内容。 - 结合环境空气评价工作结果，本项目实施后各污染物最大浓度占标率Pmax=4.67%，1%＜Pmax＜10%，大气环境影响评价工作等级为二级评价，无须计算大气环境防护距离，各污染物厂界贡献浓度满足相应限值要求。此外，本项目锅炉烟气通过袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放，采取了完善的污染治理措施，可确保污染物达标排放。同时，污水处理各池体采用地埋式设计并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，减少无组织恶臭气体排放。综上所述，本项目实施后，对周围环境空气影响可接受。 二、废水 1、污染治理设施 - 本项目废水为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水及生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）确定各废水污染源污染物种类，废水污染源及其治理措施见表4-1。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 废水污染源及其治理措施一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理措施; 排放方式; 排放去向. 处理能力m³/d; 治理 工艺; 去除效率（%）; 是否为可行技术. 废旧塑料清洗; 清洗废水; pH SS COD NH3-N TN TP 石油类; 250; 中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀; -- 93.9 95.7 80.8 82.5 88.2 78.4; 是; 不外排; 回用于清洗工序. 软水制备系统; 软水制备系统排污水; pH、SS、COD、溶解性总固体; —; —; —; —; 不外排; 回用于厂区洒水抑尘. 锅炉; 锅炉排污水; pH、SS、COD、溶解性总固体; —; —; —; —; 不外排. 生活 办公; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP; --; —; —; —; 间歇排放; 通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理. 2、污染源源强分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册”，“废PET塑料-清洗或湿法破碎+清洗”中废水污染物产污系数核算清洗废水源强，其中pH、SS类比《山东天卓环保科技有限公司年处理45000吨废旧塑料项目（一期）竣工环境保护验收报告》中污水处理站进口检测结果最大值（生产工艺相同、污水处理工艺相近）中清洗废水SS产生浓度。核算结果见下表。 表4-2 湿法破碎废水（产生）源强核算一览表 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物; 废PET塑料原料用量（t/a）; 产污系数 （g/t原料）; 总产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）. 清洗废水; 55198; pH; 21230; --; --; 8～11（无量纲）. SS; --; --; 410. COD; 2650; 56.2595; 1019. NH3-N; 10.5; 0.2229; 4. TN; 35.4; 0.7515; 13.6. TP; 1.3; 0.0276; 0.5. 石油类; 10; 0.2123; 3.8. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目废水污染源源强见表4-3。 表4-3 废水污染源源强一览表 废水类别; 污染物种类; 废水产生量m3/d; 产生浓度mg/L; 污染治理设施; 排放（回用）浓度mg/L; 年排放量t/a; 排放标准 mg/L. 清洗废水; pH SS COD NH3-N TN TP 石油类; 197; 8～11 410 1019 4 13.6 0.5 3.8; 中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀; 6～9 25.2 44.0 0.77 2.38 0.06 0.82; --; 6～9 -- 50 5 15 0.5 1.0. 软水制备排污水; pH SS COD TDS; 0.9; 6～9 40 40 2000; 回用于厂区洒水抑尘; --; --; --. 锅炉排污水; pH SS COD TDS; 2.0; 6～9 40 40 300; 回用于厂区洒水抑尘; --; --; --. 生活污水; pH SS COD BOD5 NH3-N TP; 1.2; 6～9 200 400 200 20 5; 通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; 6～9 200 400 200 20 5; -- 0.067 0.134 0.067 0.007 0.002; 6～9 400 500 300 -- --. 3、影响分析 本项目软水制备排污水、锅炉排污水属清净下水且水质简单，回用于厂区洒水抑尘，不外排；清洗废水经厂区污水处理站处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求，回用于清洗工序；生活污水排放量较小，且水质简单，通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 4、废水处理可行性分析 （1）清洗废水处理可行性分析 ①处理规模可行性分析 本项目厂区内新建1座污水处理站，主要处理清洗废水，设计处理规模250m³/d，处理工艺为“中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀”。本项目清洗废水产生量为197m³/d。污水处 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%～20%，本项目污水处理站设计处理规模250m³/d，满足项目清洗废水处理需求。 ②处理工艺可行性分析 本项目生产车间清洗废水经厂区污水管网排至污水处理站，首先经中和调节废水pH值，然后经气浮装置去除废水中的悬浮颗粒物，然后用水泵提升进入AA/O反应池，厌氧池主要功能是聚磷细菌在厌氧条件下释磷，为后续除磷提供条件，同时利用微生物的活动，降低污水中有机物的含量。缺氧池主要功能是利用反硝化细菌将水中的氨和硝酸盐反应成为氮气，同时利用微生物的活动，降低污水中有机物的含量。好氧池主要作用是利用聚磷细菌在好氧条件下将磷吸收进入污泥中，将水中的氨转化为硝酸盐，在此过程中，进一步消耗污水中的有机物，而后，回流消化液和富磷污泥，为厌氧池中的反应提供原料。经AA/O反应池后的废水进入混凝沉淀池，同时加入助凝剂与混凝剂(PAC+PAM)，混凝沉淀的目的为去除废水中残留的悬浮颗粒物，最后生成污泥，污泥外委处置。 类比同类企业同类废水处理工艺，本项目废水处理效果见下表。 表4-4 废水处理效率一览表 处理单元; pH; SS（mg/L）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; 石油类（mg/L）. 中和调节; 进水; 8～11; 410; 1019; 4; 13.6; 0.5; 3.8. 出水; 6～9; 410; 1019; 4; 13.6; 0.5; 3.8. 去除率; --; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 气浮; 进水; 6～9; 410; 1019; 4; 13.6; 0.5; 3.8. 出水; 6～9; 246; 611.4; 4; 13.6; 0.4; 3.8. 去除率; --; 40%; 40%; 0; 0; 20%; 0. A池; 进水; 6～9; 246; 611.4; 4; 13.6; 0.4; 3.8. 出水; 6～9; 196.8; 244.56; 1.6; 6.8; 0.12; 2.28. 去除率; --; 20%; 60%; 60%; 50%; 70%; 40%. A池; 进水; 6～9; 196.8; 244.56; 1.6; 6.8; 0.12; 2.28. 出水; 6～9; 157.44; 110.05; 1.28; 3.40; 0.08; 1.37. 去除率; --; 20%; 55%; 20%; 50%; 30%; 40%. O池; 进水; 6～9; 157; 110; 1; 3; 0; 1. 出水; 6～9; 125.95; 44.02; 0.77; 2.38; 0.06; 0.82. 去除率; --; 20%; 60%; 40%; 30%; 30%; 40%. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 续表4-4 废水处理效率一览表 处理单元; pH; SS（mg/L）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; 石油类（mg/L）. 混凝沉淀; 进水; 6～9; 125.95; 44.02; 0.77; 2.38; 0.06; 0.82. 出水; 6～9; 25.2; 44.02; 0.77; 2.38; 0.06; 0.82. 去除率; --; 80%; 0; 0; 0; 0; 0. 总去除率; --; 93.9%; 95.7%; 80.8%; 82.5%; 88.2%; 78.4%. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求; 6～9; --; 50; 5; 15; 0.5; 1.0. 本项目清洗废水采用“中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀”处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的可行技术。清洗废水经处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求后回用于清洗工序。因此，本项目清洗废水处理工艺可行。 （2）生活污水处理可行性分析 本项目生活污水产生量1.2m3/d，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中要求的三级标准后通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 哈拉玉宫村200m3污水贮存池位于废旧物资回收加工产业园南侧0.3km，主要收集哈拉玉宫村一组生活污水及哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园生活污水。目前废水贮存量约为40m³/d，本项目废水排入量约为1.2m3/d，可满足本项目生活污水贮存需求。 哈拉玉宫村污水贮存池废水，由镇政府定期委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。库尔勒市南市区污水处理厂位于哈拉玉宫村污水贮存池东北侧约6km处，污水处理规模为10万m3/d，采用“粗细格栅+曝气沉砂池+调节池+气浮池+初沉池+水解酸化池+中沉池+改良A2/O生物池+二沉池+深度处理车间（混凝、沉淀、过滤）+臭氧接触池+曝气生物滤池+次氯酸钠溶液消毒”处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。库尔勒市南市区污水处理厂排污许可证编号：91652801MA77CJFF18001W，有效期2022年6月13日至2027年6月12日，于2022年8月11日通过自主验收。库尔勒市南市区污水处理厂现状废水处理量约5.4万m3/d，哈拉玉宫村废水排入量按最大量200m3/d核算，可满足哈拉玉宫村废水处理需求。库尔勒市南市区污水处理厂距哈拉玉宫村污水贮存池约6km，主要沿现有道路运输，运输距离较短。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 综上分析，本项目生活污水依托哈拉玉宫村200m3污水贮存池贮存可行，依托库尔勒市南市区污水处理厂处理可行。 评价要求吸污车运输过程中须采取以下措施： ①吸污过程中应防止生活污水“跑、冒、滴、漏”。 ②运输过程中应采用密闭、环保、高效的运输车辆，提高装备水平，采取全密闭箱体防止臭气外溢和渗滤液滴漏，减少运输过程中的二次污染； ③认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。 （3）软水制备排污水、锅炉排污水洒水抑尘可行性分析 本项目软水制备排污水、锅炉排污水产生量分别为0.9m3/d和2.0m3/d，废水污染物主要为pH、SS、COD、TDS，产生浓度分别为6～9、40mg/L、40mg/L、2000mg/L/300mg/L，属于清净下水且水质简单，因此本项目软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘可行。 三、噪声 本项目产噪设备主要为输送机、剥标机、吹瓶机、光选机、空压机、粉碎机、脱水机、清洗机、锅炉噪声、除尘器风机、漂洗机、污水处理风机、泵类等，类比同类项目，各设备噪声级为70～90dB（A）。本项目采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等隔声降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为15dB（A）。 1、预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 2、噪声源参数的确定 本次评价以厂区西南角为坐标原点，本项目室外噪声源参数见表4-5，室内噪声源噪声参数见表4-6。 表4-5 主要产噪设备情况一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离〔dB（A）/m〕; 声源控制措施; 运行时长. X; Y; Z. 1; 锅炉噪声; LHG2.5-0.09-T; 93; 44; 0.6; 90/1; 低噪声设备、基础减振; 昼间. 2; 除尘器风机; --; 93; 46; 0.6; 90/1; 低噪声设备、减震垫片; 昼间. 3; 污水处理风机1#; --; 100; 45; 0.6; 85/1; 低噪声设备、减震垫片; 昼间. 4; 污水处理风机2#; --; 102; 45; 0.6; 85/1; 低噪声设备、减震垫片; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-6 主要产噪设备情况一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号*; 声压级/距声源距离〔dB（A）/m〕; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物 插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 1#绞笼; --; 70/1; 低噪声设备、厂房隔声; 83; 10; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15; 63.8; 1. 2; 2#绞笼; --; 70/1; 83; 14; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 3; 3#绞笼; --; 70/1; 89; 9; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 4; 4#绞笼; --; 70/1; 89; 13; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 5; 5#绞笼; --; 70/1; 94; 9; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 6; 6#绞笼; --; 70/1; 94; 13; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 7; 7#绞笼; --; 70/1; 97; 17; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 8; 8#绞笼; --; 70/1; 97; 21; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 9; 9#绞笼; --; 70/1; 97; 26; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 10; 10#绞笼; --; 70/1; 97; 29; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 11; 11#绞笼; --; 70/1; 92; 29; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 12; 12#绞笼; --; 70/1; 92; 30; 0.5; 3; 60.5; 昼间; 15. 13; 1#输送机; --; 75/1; 83; 11; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 14; 2#输送机; --; 75/1; 83; 15; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 15; 3#输送机; --; 75/1; 89; 10; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 16; 4#输送机; --; 75/1; 89; 14; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 17; 5#输送机; --; 75/1; 94; 10; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 18; 6#输送机; --; 75/1; 94; 14; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 19; 7#输送机; --; 75/1; 97; 18; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 20; 8#输送机; --; 75/1; 97; 22; 0.5; 2; 69.0; 昼间; 15. 21; 9#输送机; --; 75/1; 97; 27; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 22; 10#输送机; --; 75/1; 97; 30; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 23; 11#输送机; --; 75/1; 92; 30; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 24; 12#输送机; --; 75/1; 92; 33; 0.5; 4; 63.0; 昼间; 15. 25; 剥标机; --; 80/1; 91; 12; 1.2; 5; 66.0; 昼间; 15. 26; 1#粉碎机; --; 85/1; 96; 20; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 续表4-6 主要产噪设备情况一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号*; 声压级/距声源距离〔dB（A）/m〕; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物 插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 27; 生产车间; 2#粉碎机; --; 85/1; 低噪声设备、厂房隔声; 100; 20; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15; 63.8; 1. 28; 1#脱水机; --; 85/1; 96; 22; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15. 29; 2#脱水机; --; 85/1; 100; 22; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15. 30; 3#脱水机; --; 85/1; 98; 27; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15. 31; 4#脱水机; --; 85/1; 95; 32; 1.2; 5; 71.0; 昼间; 15. 32; 清洗机; --; 80/1; 95; 25; 1.2; 5; 66.0; 昼间; 15. 33; 漂洗机; --; 80/1; 95; 30; 1.2; 5; 66.0; 昼间; 15. 34; 光选机; --; 75/1; 97; 10; 1.2; 3; 65.5; 昼间; 15. 35; 1#吹瓶机; --; 75/1; 86; 30; 1.2; 3; 65.5; 昼间; 15. 36; 2#吹瓶机; --; 75/1; 86; 33; 1.2; 3; 65.5; 昼间; 15. 37; 空压机; --; 90/1; 97; 8; 1.2; 3; 80.5; 昼间; 15. 38; 污水处理站; 1#泵类; --; 80/1; 低噪声设备、厂房隔声; 98; 43; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15; 60.8; 1. 39; 2#泵类; --; 80/1; 100; 43; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15. 40; 3#泵类; --; 80/1; 98; 46; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15. 41; 4#泵类; --; 80/1; 100; 46; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15. 42; 5#泵类; --; 80/1; 98; 49; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15. 43; 6#泵类; --; 80/1; 100; 49; -0.5; 2; 74.0; 昼间; 15. 注：*设备型号详见表2-3。 3、预测结果分析 本项目仅昼间生产，按照预测模式及选取参数，本项目实施后噪声源对厂界噪声昼间贡献值见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点; 预测时段; 贡献值; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 昼间; 49.5; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 47.7; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 45.2; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 50.1; 60; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 由表4-7可以看出，本项目实施后，各噪声源对厂区边界噪声贡献值为45.2～50.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求制定监测计划，具体内容见下表。 表4-8 监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 监测频率; 备注. 1; 四周厂界噪声; 昼间等效声级; 厂界外1m; 每季一次; 仅昼间生产. 四、固体废物 1、固体废物情况 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）与《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别及处置措施见下表。 表4-9 固体废物类别及处理措施一览表 序号; 代码; 固体废物名称; 产生 环节; 物理性状; 产生量（t/a）; 属性; 贮存 方式; 处理措施; 环境管理要求. 1; SW17 900-099-S17; 废包装材料; 开包过程; 固态; 1; 工业固体废物; 一般固废存放区; 外售综合利用; 要求营运期固体废物全部妥善处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒. 2; SW17 900-003-S17; 杂料; 分拣除杂; 固态; 600; 外售综合利用. 3; SW17 900-003-S17; 废标签; 剥标吹标; 固态; 169; 外售综合利用. 4; SW02 900-001-S02; 除尘灰; 袋式除尘器; 固态; 31.243; 外售化肥厂作为原料使用. 5; SW59 900-099-S59; 废滤袋; 袋式除尘器; 固态; 0.3; 由厂家定期回收. 6; SW03 900-099-S03; 炉渣; 生物质锅炉; 固态; 62.86; 外售化肥厂作为原料使用. 7; SW07 900-099-S07; 污泥; 污水处理; 固态; 28; 外委处置. 8; SW59 900-008-S59; 废离子交换树脂; 软水制备; 固态; 0.5/次; 厂家定期回收更换. 9; SW64 900-099-S64; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 4.2; 生活垃圾; 垃圾桶; 垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置. 10; HW08 900-214-08; 废润滑油; 设备维护; 液态; 0.02; 危险废物; 危险废物贮存点; 定期由有资质单位接收处置. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废包装材料：原料在开包过程中会产生废包装材料，根据物料平衡，产生量约1t/a，外售综合利用。 杂料：原料在分拣除杂工序会产生杂料，主要为废矿泉水瓶、饮料瓶等其他塑料瓶，根据物料平衡，产生量为600t/a，外售综合利用。 废标签：主要为在剥标吹标工序产生的塑料瓶标签，根据物料平衡，产生量约169t/a，外售综合利用。 除尘灰：主要为锅炉烟气治理过程袋式除尘器产生的除尘灰。根据源强核算，除尘灰产生量约31.243t/a。除尘灰经灰斗收集机械输送至灰仓暂存，定期由第三方除尘灰罐车运输。因除尘灰中富含大量的钾，还含有钙、镁等植物生长所需要的营养元素，是生产复合肥料的优质材料，因此外售化肥厂作为原料使用。 废滤袋：每3年更换一次，合计产生量为0.3t/a，由厂家定期回收。 炉渣：根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃生物质锅炉灰渣产生量计算公式如下： Ehz=R×(Aar100+q4×Qnet,ar100×33870) 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额分别核算飞灰、炉渣产生量； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目生物质耗量为970t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，%，本项目取值为5.29%； q4—锅炉机械不完全燃烧机械损失，%，按最不利条件，本项目取15%； Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg；根据生物质成型颗粒分析报告取17.322MJ/kg。 本项目飞灰份额按照HJ 991-2018附录B表B.2，取值50%。根据上式计算炉渣产生量为62.86t/a。 炉渣由锅炉出渣口机械输送至炉渣仓，封闭包装后，定期由第三方采用密闭车辆运输。因炉渣中富含大量的钾，还含有钙、镁等植物生长所需要的营养元素，是生产复合肥料的优质材料，因此外售化肥厂作为原料使用。 污泥：清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，采用“中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀”处理工艺，处理过程中会产生污泥，产生量约28t/a，全部外委处置。 废离子交换树脂：软水制备过程中会产生废离子交换树脂，产生量约0.5t/次，由厂家定期回收更换。 生活垃圾：本项目劳动定员30人，按照垃圾产生量0.5kg/人/d，年运行时间280d，则生活垃圾产生量为4.2t/a，经垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废润滑油：项目在设备维修过程中会产生废润滑油，产生量约0.02t/a。密闭桶装在厂区危险废物贮存点暂存后，定期由有资质单位接收处置。 2、危险废物情况 本项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表4-10，危险废物贮存点基本情况见表4-11。 表4-10 项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 物理性状; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.02; 设备 维护; 液态; 废润滑油; 每年; T,I; 采取密闭桶收集暂存于危险废物贮存点，定期由有资质单位接收处置. 表4-11 危险废物贮存场所基本信息一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物贮存点; 废润滑油; 危险废物（HW08）; 900-214-08; 生产车间东北角; 5m2; 专用容器; 30m3; 30天. 3、危险废物环境管理要求 ①完善管理制度 建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、编制和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。 ②危险废物收集环节 结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规范及应急措施，定期对相关人员进行培训。 ③危险废物贮存环节 危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s；定期对危险废物贮存点进行检查，确保 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 危险废物临时储存间的通讯、照明和消防设施完好；加强管理，完善台账记录，确保危废出、入单元的交接记录完备。 ④危险废物运输 根据《危险废物转运管理办法》（2021年生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）相关要求，本项目产生的危险废物，密闭桶装废润滑油暂存危险废物贮存点后定期委托有资质单位处置。 1）本评价对厂内运输提出以下管理要求。 A.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 B.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 C.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D.危险废物内部转运过程中出现危险废物散落的情况，应立即进行收集清理干净。 2）厂外运输 危险废物运输应委托持有危险废物经营许可证的单位，按照其许可证的经营范围组织实施，并在当地生态环境部门批准后进行危险废物的厂外转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、JT617以及JT618要求执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 4、一般工业固体废物环境管理要求 一般工业固体废物暂存设施的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，贮存区采取防风、防雨措施，各类固废分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，并按照相关要求建立工业固废管理台账妥善保存。 五、土壤及地下水 1、污染源及污染途径 营运期废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度，涉及重金属排放。项目生物质中汞含量较低，通过袋式除尘器等其他废气处理措施作用，可有效降低汞的排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废水为清洗废水、软水制备排污水、锅炉排污水及生活污水，其中清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，软水制备排污水、锅炉排污水回用于厂区洒水抑尘，生活污水通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。密闭桶装废润滑油暂存于危险废物贮存点内，定期交有危废处置资质的公司接收处置。 本项目清洗废水处理各池体采用C20钢筋混凝土建设，正常状况下，清洗废水池中清洗废水不会对区域土壤、地下水产生影响。日常运行中建设单位加强管理，从源头控制污染源，同时加强对污水处理各池体的维护和管理，防止清洗废水的跑、冒、滴、漏。正常情况下无地下水及土壤污染途径，危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，在采取正常维护和防渗措施下可避免废水下渗对地下水和土壤产生的影响。 2、污染防治措施 为有效防止污水对区域土壤、地下水产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，进行分区防渗处理，同时加强对生产设备的维护和管理。因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤、地下水的情景。 具体措施如下： ①生产区域地面全部硬化； ②污水处理池满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，防止事故情况废润滑油泄漏渗入土壤和地下水； ③建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 六、环境风险 1、危险物质识别及分布情况 本项目风险物质为废润滑油，以桶装密闭堆存于危险废物贮存点内，定期由危废处置资质的公司接收处置。 本项目涉及的危险物质Q值确定见表4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 本项目Q值确定一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 合计; 0.000008. 由表4-10可知，本项目Q值为0.000008，即Q＜1。 2、风险可能影响途径 本项目危险废物主要为废润滑油等，主要影响途径为事故状态下废润滑油泄漏，油类物质渗流至周边土壤及地下水；油类物质的不完全燃烧，则会产生一定量的一氧化碳，污染大气环境。生物质锅炉发生超压、爆炸环境风险。 表4-13 物质危险性一览表 序号; 危险物质名称; 危险特性; 分布. 1; 废润滑油; 可燃、高热; 危险废物贮存点. 3、风险防范措施 ①危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行管理，定期检查防渗层的防渗性能，若出现地面破损，立即派人进行修复。 ②对装有废润滑油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。 ③危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）及其他有关规定的要求。 ④配备灭火器，并定期检查，灭火器过期及时更换。 ⑤生物质锅炉生产、安装、运行、检修满足《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）要求，生物质锅炉安装超压联锁保护装置。对锅炉进行定期的维护与检修。提高工作人员操作水平等。 4、环境风险应急处置措施 ①若装有废润滑油的容器破裂时，及时堵塞泄漏口，对附近地漏进行围堵，防止废润滑油泄漏进入外环境。 ②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶，然后采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 将清理产生的废物（废砂土、废纱布等吸附材料）收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。 ③发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。 ④安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。 ⑤根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。 ⑥当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。 5、应急预案 根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令〔2015〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境事件应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少对环境影响。 七、环保投资 本项目环保投资如下表： 表4-14 环保投资一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 （套）; 投资 （万元）. 施工期. 噪声; 1; 机械设备噪声; 厂房隔声; --; --. 固废; 1; 废包装材料; 外售废品收购站; --; --. 营运期. 废气; 1; 锅炉烟气; 袋式除尘器; 1; 5. 2; 污水处理站废气; 采用地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂; --; --. 废水; 1; 清洗废水; 经厂区污水处理站处理后回用; 1; 20. 2; 软水制备排污水、锅炉排污水; 回用于厂区洒水抑尘; --; --. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 续表4-14 环保投资一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 （套）; 投资 （万元）. 营运期. 废水; 3; 生活污水; 通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; --; --. 噪声; 1; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声; --; --. 固体废物; 1; 废包装材料; 外售综合利用; --; 5. 2; 杂料; 外售综合利用; --. 3; 废标签; 外售综合利用; --. 4; 除尘灰; 外售化肥厂作为原料使用; --. 5; 废滤袋; 由厂家定期回收; --. 6; 炉渣; 外售化肥厂作为原料使用; --. 7; 污泥; 外委处置; --. 8; 废离子交换树脂; 厂家定期回收更换; --. 9; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置; --. 10; 废润滑油; 桶装密闭堆存于危险废物贮存点内，定期由有资质单位接收处置; --. 合计; --; --; --; --; 30. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度 | 袋式除尘器+1根30m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014）表3大气污染物燃煤锅炉特别排放限值 |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 采用地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | pH、SS、COD、NH3-N、TN、TP、石油类 | 经厂区污水处理站（中和调节+气浮+AA/O+混凝沉淀）处理后回用于清洗工序 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质要求 |
|  | 软水制备系统排污水 | pH、SS、COD、溶解性总固体 | 回用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 锅炉排污水 | pH、SS、COD、溶解性总固体 | 回用于厂区洒水抑尘 | / |
|  | 生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP | 通过市政管网进入哈拉玉宫村200m3污水贮存池，定期由镇政府委托吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中要求的三级标准 |
| 声环境 | 输送机、剥标机、吹瓶机、光选机、空压机、粉碎机、脱水机、清洗机、锅炉噪声、除尘器风机、漂洗机、污水处理风机、泵类等设备噪声 | 噪声 | 选用低产噪设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  | 除尘器风机 | 噪声 | 选用低产噪设备、减震垫片 |  |
|  | 锅炉噪声 | 噪声 | 选用低产噪设备、基础减振 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |

| 固体废物 | 本项目营运期固体废物主要为废包装材料、杂料、废标签、除尘灰、废滤袋、炉渣、污泥、废离子交换树脂/生活垃圾、废润滑油，其中废包装材料、杂料、废标签外售综合利用，除尘灰、炉渣外售化肥厂作为原料使用，废滤袋由厂家定期回收，污泥外委处置，废离子交换树脂由厂家定期回收更换，生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置，废润滑油为危险废物，在危险废物贮存点暂存，定期由有资质单位接收处置。 |
| --- | --- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①生产区域地面全部硬化； ②污水处理池满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，防止事故情况废润滑油泄漏渗入土壤和地下水； ③建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、风险防范措施 ①危险废物贮存点的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行管理，定期检查防渗层的防渗性能，若出现地面破损，立即派人进行修复。 ②对装有废润滑油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。 ③危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》（生态环境部令 第23号）及其他有关规定的要求。 ④配备灭火器，并定期检查，灭火器过期及时更换。 2、环境风险应急处置措施 ①若装有废润滑油的容器破裂时，及时堵塞泄漏口，对附近地漏进行围堵，防止废润滑油泄漏进入外环境。 |

| 环境风险 防范措施 | ②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶，然后采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物（废砂土、废纱布等吸附材料）收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。 ③发生火灾时，事故现场工作人员立即通知断电，立即停产，并拉响警报。启动突发环境事件应急预案，同时迅速安排抢险人员到达事故现场。 ④安全保障组设置警戒区域，撤离事故区域全部人员，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。 ⑤根据风险评价结果，如发生火灾，附近工作人员应紧急撤离至安全地带，防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。 ⑥当火灾事故得到有效控制，在确保人员安全的情况下，及时控制消防冷却水次生污染的蔓延。 3、应急预案 根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令〔2015〕34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境事件应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少对环境影响。 |
| --- | --- |
| 其他环境 管理要求 | ①后续应加强环保设施维护、维修工作，确保污染物长期稳定达标排放。 ②强化环保工作档案管理，完善档案管理制度，做到有案可查，有据可循。 ③根据《排污许可管理办法》《排污许可证申请与核发技术规范 总则》《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》应进一步建立并完善项目环保“三同时”管理制度，规范申领并执行排污许可证，按规定编制排污许可执行报告，做好日常自行监测工作。 ④根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目行业属于简化管理，要求企业按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）办理排污许可手续，并进行信息公开，按照监测计划定期开展监测。 |

| 其他环境 管理要求 | ⑤排污口规范化设置。废气排放口、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和新疆维吾尔自治区的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显、排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。排污口管理：建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。环境保护图形标志：在企业的废气排放口、污水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。 |
| --- | --- |

- 六、结论

本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，项目周边无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，项目选址合理；本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求，项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目建设对区域环境影响可接受；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。

- 七、大气环境影响专项评价

本项目锅炉烟气排放汞及其化合物，属于有毒有害污染物，且500m范围内存在大气环境保护目标（玉奇科瑞克，SW/320m），根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置大气专项评价。 1 总论 为减少废旧塑料环境污染，新疆淋闰沣吉再生资源有限公司（以下简称“淋闰沣吉公司”）拟投资241.64万元实施“库尔勒市新疆淋闰沣吉再生资源有限公司瓶片加工利用基地建设项目”，主要进行塑料瓶回收，年产量2万吨，化纤厂原料生产出售。场地硬化3000平方米，新建500平方米的钢结构厂房一座，污水处理沉降池160立方米，80吨的地磅一个。设备：瓶片粉碎机、脱水机、漂洗机、清洗机、剥标机、开包机、清洗罐、上料绞笼、带式输送机、滚式绞笼、储存罐、配电箱、2.5吨生物质颗粒锅炉、吹瓶机、光选机、螺杆式空压机等。其中配套建设1台2.5t/h生物质锅炉用于生产工序供热。 1.2 编制依据 1.2.1 环境保护法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日发布，2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行，2018年12月29日修正）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行，2018年10月26日修正）。 1.2.2 环境保护法规、规章 1.2.2.1 国家环境保护法规和规章 （1）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年7月16日公布，2017年10月1日实施）； （2）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021年1月24日公布，2021年3月1日施行）； （3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2023年12月27日发布，2024年2月1日施行）； （4）《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号，2023年12月7日发布并施行）； （5）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日发布并实施）； （6）《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发〔2014〕197号，2014年12月30日发布并实施）； （7）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年4月25日发布并实施）。

1.2.2.2 地方环境保护法规和规章 （1）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日发布并实施）； （2）《关于印发新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案（修订版）的通知》（新政办发〔2019〕96号）； （3）《关于印发<自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（新环发〔2016〕126号，2016年8月24日发布并实施）； （4）《关于印发自治州大气污染防治行动计划实施方案的通知》（巴政发〔2015〕24号）。 1.2.3 环境保护技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （4）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）； （5）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）； （6）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）。 1.2.4 相关文件及技术资料 新疆淋闰沣吉再生资源有限公司提供的相关工程资料。 1.3 评价目的和原则 1.3.1 评价目的 （1）通过环境现状调查和监测，掌握本项目所在区域库尔勒市的自然环境及环境质量现状。 （2）针对本项目特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。 （3）预测本项目建成后对当地环境可能造成影响的范围和程度，从而制定避免和减轻污染的对策和措施，并提出总量控制指标。 （4）从技术、经济角度分析本项目采取污染治理措施的可行性，从环境保护的角度对本项目的建设是否可行做出明确的结论。 （5）为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。 1.3.2 评价原则 突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。 （1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。 （3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 1.4 环境影响要素和评价因子 1.4.1 环境影响要素识别 根据本项目主要污染源、污染因子及区域环境特征，将本项目对环境的影响要素进行识别，营运期对环境的影响是长期的，最主要的是对自然环境中的环境空气、声环境等产生较小的直接的负面影响。 1.4.2 评价因子筛选 根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表7-1。 表7-1 评价因子一览表 类 别; 项 目; 评 价 因 子. 大气; 现状评价; PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、SO2、TSP、汞、氨、硫化氢. 污染源; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度、氨、硫化氢、臭气浓度. 影响评价; TSP、PM10、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、氨、硫化氢、臭气浓度. 1.5 大气环境影响评价等级与评价范围 1.5.1 评价等级 本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3 评价等级判定”，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 其中：Pi——如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax； D10%——项目排放的污染物地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。 （2）城市农村选项确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中模型计算设置说明：当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。以本项目厂区为中心，外扩半径3km范围内用地主要为耕地，城市建成区及规划区面积小于50%，因此，本项目估算模式农村或城市的计算选项为“农村”。 （3）模型参数和污染源及其预测结果 本项目估算模式参数取值见表7-2；废气污染源参数见表7-3和表7-4，坐标以项目厂区中心为原点；相关污染物预测及计算结果见表7-5。 表7-2 估算模型参数一览表 序号; 参数; 取值. 1; 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 2; 最高环境温度/℃; 42.3. 3; 最低环境温度/℃; -28.8. 4; 测风高度/m; 10. 5; 允许使用的最小风速（m/s）; 0.5. 6; 土地利用类型; 农作地. 7; 区域湿度条件; 干燥气候. 8; 是否考虑地形; 考虑地形; ☑是 □否. 地形数据分辨率/m; 90. 9; 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; --. 岸线方向/°; --.

表7-3 本项目主要废气污染源参数一览表（点源） 序号; 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒; 烟气 流速（m/s）; 烟气 温度（℃）; 年工作时间（h）; 排放工况; 污染因子; 排放速率 （kg/h）. 高度（m）; 出口 内径（m）. 经度（°）; 纬度（°）. 1; 锅炉烟气; 86.0982; 41.6336; 913; 30; 0.315; 12.1; 60; 2240; 正常; TSP; 0.070. PM10*; 0.063. PM2.5*; 0.035. SO2; 0.442. NOx; 0.442. 汞及其化合物; 4.33×10-6. 注：*TSP的排放速率与颗粒物的排放速率相同，PM10的排放速率为TSP的0.9，PM2.5的排放速率为TSP的0.5。 表7-4 主要废气污染源参数一览表（面源，100%负荷） 名称; 面源起始点坐标; 面源海拔高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北向夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物; 排放速率（kg/h）. 经度（°）; 纬度（°）. 污水处理站无组织废气; 86.0983; 41.6336; 913; 6; 5; 0; 5; 6720; 正常; 氨; 0.0003. 硫化氢; 0.00008. 表7-5 Pmax及D10%预测及计算结果一览表 序号; 污染源名称; 评价因子; Ci （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; Pi（%）; Pmax（%）; 最大浓度出现距离（m）; D10%（m）. 1; 锅炉烟气; TSP; 1.4154; 900; 0.16; 4.67; 172; --. PM10; 1.2739; 450; 0.28; --. PM2.5; 0.7077; 225; 0.31; --. SO2; 8.9375; 500; 1.79; --. NO2; 8.9375; 200; 4.47; --. 汞及其化合物; 0.00009; 0.3; 0.03; --. 2; 污水处理站无组织废气; 氨; 1.7506; 200; 0.88; 10; --. 硫化氢; 0.4668; 10; 4.67; --.

图7-1 污水处理站无组织废气硫化氢占标率-距离曲线图 （4）评价工作等级判定 根据上述计算结果，本项目外排废气污染物Pmax=4.67%＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价。 1.5.2 评价范围 本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。 1.6 评价标准 1.6.1 环境空气质量标准 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、汞执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 1.6.2 废气污染物排放标准 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。厂界无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。 上述各标准的标准值见表7-6和表7-7。 表7-6 环 境 质 量 标 准 环境要素; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; PM10; 24小时平均; 150; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 年平均; 70.

续表7-6 环 境 质 量 标 准 环境要素; 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 大气环境; PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 年平均; 35. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 小时平均; 200. CO; 1小时平均; 10; mg/m³. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 200; µg/m³. 日最大8小时平均; 160. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 汞; 年平均; 0.05. 氨; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 硫化氢; 1小时平均; 10. 表7-7 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 评价因子; 排放限值; 单位; 标准来源. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物; 30; mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物燃煤锅炉特别排放限值. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; --. 厂界无组织废气; 氨; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20; --.

1.7 环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本评价确定以大气评价范围内居民点、医院和学校作为环境空气保护目标。本项目主要大气环境保护目标见表7-8。 表7-8 环境空气保护目标一览表 序号; 保护目标; 坐标（m）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目位置关系; 人口; 户数. 经度（°）; 纬度（°）; 方位; 与厂界距离（m）. 1; 玉奇科瑞克; 86.09238; 41.62931; 居住区; 人群; 二类区; SW; 320; 260; 110. 2; 哈拉玉宫村; 86.08147; 41.62064; 居住区; 人群; 二类区; SW; 1350; 360; 150. 3; 阿克艾日克村三组; 86.10008; 41.64796; 居住区; 人群; 二类区; N; 1480; 400; 170. 4; 巴格吉格代村; 86.07111; 41.63206; 居住区; 人群; 二类区; W; 1530; 470; 192. 5; 巴格吉格代小学; 86.06982; 41.63077; 学校; 人群; 二类区; W; 2280; 120; --. 6; 巴喀尔; 86.09642; 41.64567; 居住区; 人群; 二类区; N; 1270; 150; 60. 7; 阿瓦提农场二队; 86.10523; 41.65256; 居住区; 人群; 二类区; N; 1900; 250; 105. 8; 强布勒村; 86.07765; 41.64957; 居住区; 人群; 二类区; NW; 2060; 130; 60. - 2 环境空气质量现状监测与评价 2.1 基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定，本评价收集巴音郭楞蒙古自治州2024年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。现状评价结果见表7-9所示。 表7-9 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 26; 74.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 23; 57.5; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 4000; 900; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位浓度; 160; 121; 75.6; 达标.

由上表可知，项目所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区，超标原因主要为区域位于沙漠边缘，春秋沙尘天气对环境空气质量影响很大。 2.2其他污染物监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，结合项目所在区域地形特点、当地气象特征，本次评价在项目区当季主导风向下风向布置1个监测点位对区域环境空气质量进行现状监测，监测因子为TSP、汞及其化合物、氨、硫化氢。 （1）监测点位及其监测因子 监测点位置及其监测因子见表7-10。 表7-10 环境空气监测点位及其监测因子一览表 监测点编号; 监测点名称; 距本项目位置; 监测因子. 1小时平均浓度; 24小时平均浓度. 1; 玉奇科瑞克; SW/320m; 氨、硫化氢; TSP、汞及其化合物. （2）监测时间及监测频率 2025年7月14日～7月20日，监测7天。 （3）评价标准 TSP、汞及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值。 （4）评价结果 各监测点各监测因子现状监测浓度评价结果见表7-11。 表7-11 各监测因子监测结果统计一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. 玉奇科瑞克; TSP; 24小时平均; 300; 377～630; 210; 100; 超标. 汞及其化合物; 24小时平均; 0.1; 未检出; --; 0; 达标. 氨; 1小时平均; 200; 10～40; 20; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 10; 未检出; --; 0; 达标. 备注：汞及其化合物评价标准取二级标准年均浓度的2倍。 表7-11分析可知，监测点TSP不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，汞及其化合物满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值。 3 废气污染源调查 - 3.1 废气污染源分析 本项目实施后废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见表7-12，废气污染源源强见表7-13。 - 表7-12 本项目实施后废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物; 排放形式; 污染治理措施. 工艺名称; 风量/m3/h; 收集效率/%; 去除率/%; 是否为可行技术. 1; 生物质 锅炉; 颗粒物; 有组织; 袋式除尘器+1根30m高烟囱; 3400; 100; 99.5; 是. 2; SO2; 100; --; --. 3; NOX; 100; --; --. 4; 汞及其化合物; 100; 50; 是. 5; 烟气黑度; —; —; —. 6; 污水处理; 氨; 无组织; 采用地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂; --; --; 50%; 是. 7; 硫化氢. 8; 臭气浓度. 本项目实施后废气污染源为生物质锅炉烟气、污水处理站无组织废气，其中锅炉烟气通过袋式除尘器除尘后通过1根30m高烟囱达标排放，污水处理各池体采用地埋式设计并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，减少无组织恶臭气体排放。 本项目采用生物质锅炉，锅炉烟气采用袋式除尘器进行除尘，汞及其化合物通过上述污染防治措施协同控制；污水处理各池体采用地埋式设计并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，以上措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的可行技术。 表7-13 本项目实施后废气污染源源强一览表 排放口 名称; 污染物 种类; 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放标准（mg/m3）. 锅炉 烟气; 颗粒物; 3400; 4200; 袋式除尘器+1根30m高烟囱; 21; 0.157; 0.070; 30. SO2; 130; 130; 0.990; 0.442; 200. NOx; 130; 130; 0.990; 0.442; 200. 汞及其化合物; 0.0026; 0.0013; 9.70×10-6; 4.33×10-6; 0.05. 烟气黑度; ＜1级; --; ＜1级; --; 1级.

续表7-13 本项目实施后废气污染源源强一览表 排放口 名称; 污染物 种类; 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放标准（mg/m3）. 污水处理站无组织废气; 氨; --; --; 采用地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂; --; --; 0.0003; 1.5. 硫化氢; --; --; --; --; 0.00008; 0.06. 臭气浓度; --; --; --; --; ＜20; 20（无量纲）. （1）锅炉烟气 ①生物质耗量 本项目新建生物质锅炉生物质耗量计算公式如下： A=3600ptεQL 式中：A为生物质耗量，kg； P为生物质锅炉功率，MW，取1.75MW（2.5t/h）； ε为生物质锅炉热效率，生物质锅炉取0.84； QL为固体燃料收到基的低位热值，MJ/kg，根据生物质成分取17.322MJ/kg； t为生物质锅炉运行时间，h。 则本项目1台生物质锅炉每小时生物质耗量为433kg/h，每天运行时间8h，年工作时间280天，满负荷运行时生物质成型颗粒消耗量970t/a。 ②基准烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表，采用经验公式（以燃料低位发热量为依据）进行核算： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876基准烟气量： =0.393×17.322+0.876 =7.68Nm3/kg 式中：Qnet,ar—固体燃料收到基低位发热量，根据生物质成型颗粒分析报告取17.322MJ/kg； Vgy—基准烟气量； 则锅炉烟气量为433kg/h×7.68Nm3/kg=3325Nm3/h，本次锅炉烟气量取3400Nm3/h。 ③二氧化硫排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），燃生物质锅炉二氧化硫排放量计算如下：

式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目生物质耗量为433kg/h； Sar—收到基硫质量分数，%，根据生物质成型颗粒分析报告，本项目取0.12%； q4—锅炉机械不完全燃烧机械损失，%，按最不利条件，本项目取15%； ηS—脱硫效率，%，本项目取0%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成SO2的份额，量纲一的量。按照HJ 991-2018附录B表B.3，燃生物质锅炉K值取0.50。 由上式计算可得锅炉二氧化硫排放速率为0.442kg/h，排放浓度为130mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 ④颗粒物排放量 燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式如下： 式中：EA—核算时段内颗粒物排放量，t； Aar—收到基灰分质量分数，%，根据生物质成型颗粒分析报告，本项目取5.29%； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目生物质耗量为433kg/h； dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，按照HJ 991-2018附录B表B.2，本项目取50%； ηc—综合除尘效率，%，本项目取99.5%； Cfh-—飞灰中的可燃物含量，%。按照GB/T 17954-2007表4，本项目取18%。 由上式计算可得锅炉颗粒物排放速率为0.070kg/h，排放浓度为21mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 ⑤氮氧化物排放量 氮氧化物利用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中系数1.02kg/t燃料计算，则氮氧化物排放速率为0.442kg/h，排放浓度为130mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 ⑥汞及其化合物排放量 根据生物质成型颗粒分析报告，生物质成型颗粒中汞的平均含量为0.02mg/kg，除尘器净化

汞的效率为50%，则汞的排放速率为4.33×10-6kg/h，排放浓度为0.0013mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 综上营运期锅炉烟气各污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。 （2）锅炉烟囱高度 本项目配套建设1台2.5t/h生物质锅炉用于生产工序供热，锅炉烟囱高度30m，高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”及表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度（锅炉房装机总容量2～＜4t/h，烟囱最低允许高度30m）的要求。 （3）污水处理站无组织废气 污水处理站臭气主要来自沉淀池、生化处理池等，上述池体采用地埋式设计，并采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂。 根据《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭静等发表于《中国给水排水》2002年第18卷第2期）、《天津市纪庄子污水处理厂恶臭气体排放研究》（王钊、王秀艳、高爽、白志鹏等，环境工程学报，2013年4月）、《城市污水处理厂恶臭气体排放特征与扩散规律研究》（李若愚，博士学位论文，北京林业大学，2021年6月）等研究成果，沉淀池恶臭气体产生系数为NH3:0.0064mg/s.m2、H2S:0.00222mg/s.m2，生化池恶臭气体产生系数为NH3:0.0036mg/s.m2、H2S:0.00010mg/s.m2。经计算，项目污水处理站沉淀池面积为20m2，生化池面积为10m2，则恶臭气体的产生源强分别为NH3：0.0006kg/h、H2S：0.00016kg/h。项目采用加盖密闭措施，定期喷洒除臭剂，考虑50%的去除效率，则污水处理站，NH3和H2S的无组织排放量分别为0.0003kg/h、0.00008kg/h。按年排放6720h核算，则年无组织排放量为NH3：0.002t/a、H2S：0.0005t/a。 - 3.2 废气排放口信息 本项目实施后废气排放口信息见表7-14。 表7-14 废气排放口信息一览表 排放口 名称; 类型; 编号; 高度/m; 内径/m; 废气出口温度℃; 标准来源; 地理坐标. 经度（°）; 纬度（°）. 锅炉烟气烟囱（DA001）; 一般排放口; DA00; 30; 0.315; 60; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求; 86.0982; 41.6336. 3.3 非正常排放 非正常工况排放指生产中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

本项目工艺设备综合考虑袋式除尘器故障情况，除尘设施故障后除尘器除尘效率为50%，除汞效率为25%，废气非正常排放情况见下表，非正常状况下预测结果见下表。 表7-15 废气污染源非正常情况下排放参数一览表 排放口 名称; 污染物种类; 非正常 情况; 废气排放量m3/h; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时长（h/a）; 排放量（kg/a）; 措施. 锅炉烟气; 颗粒物; 袋式除尘器故障; 3400; 2100; 7.140; 1; 7.140; 停产检修. 汞及其化合物; 0.00195; 6.63×10-6; 1; 6.63×10-6. 表7-16 废气污染源非正常情况下预测及计算结果一览表 序号; 污染源名称; 评价因子; Ci（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; Pi（%）. 1; 锅炉烟气; TSP; 141.5400; 900; 15.73%. PM10; 127.3860; 450; 28.31%. PM2.5; 70.7700; 225; 31.45%. 汞及其化合物; 0.000135; 0.3; 0.05%. 因此，锅炉运行过程中，环境保护工作站必须设立专人对锅炉进行检查，及时对设备进行更换或维修，避免锅炉不正常运行。 - 4 大气环境影响评价 - 4.1 常规气象资料分析 （1）气象资料搜集 - 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，与项目厂址距离13.2km的库尔勒市气象站与本项目所在区域地理位置邻近，地形、气候条件相近，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次评价地面气象资料采用库尔勒市气象站的常规地面气象观测资料。地面气象数据采用气象观测站站点信息见表7-17。 表7-17 观测气象数据信息 - 气象站名称; - 气象站编号; - 气象站坐标/m; - 相对 - 距离km; - 海拔高度/m; - 数据年份; - 气象要素. - 经度; - 纬度. 库尔勒市气象站; 51656; 86.13E; 41.75N; 13.2; 932; 2003～2023; 风速、风向、总云量、干球温度. （2）多年常规气象资料的统计结果分析 根据库尔勒市气象站近20年气候资料，对当地的温度、风速、风向及风频进行统计。

①温度 区域内近20年各月平均气温变化情况见表7-18。 表7-18 近20年各月平均温度变化统计表 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 平均. 温度（℃）; -6.6; -0.5; 7.8; 15.7; 21.2; 25.3; 26.8; 25.7; 20.1; 11.4; 2.5; -5.0; 12.0. 由表7-18可知，区域近20年平均温度为12.0℃，4～9月月平均温度均高于多年平均值，其它月份均低于多年平均值，7月份平均气温最高，为26.8℃，1月份平均气温最低，为-6.6℃。 ②风速 区域内近20年各月平均风速变化情况见表7-19。 表7-19 近20年各月平均风速变化统计表 月份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 平均. 风速（m/s）; 1.5; 2.1; 2.6; 2.8; 2.7; 2.5; 2.4; 2.2; 2.0; 1.7; 1.5; 1.3; 2.1. 由表7-19可知，区域近20年平均风速为2.10m/s，4月份平均风速最大为2.8m/s，12月份平均风速最低，为1.3m/s。 ③风向、风频 项目所在区域多年平均各风向风频变化情况见表7-20，近20年风频玫瑰图见图7-2。 表7-20 近20年不同风向对应频率及风速统计表 风向; N; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S. 频率; 1.5; 3.8; 11.1; 16.1; 9.0; 2.8; 2.0; 2.2; 2.8. 风速; 1.51; 3.21; 3.83; 3.32; 2.57; 1.84; 1.53; 1.53; 1.83. 风向; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; C; —. 频率; 3.3; 5.1; 5.8; 5.1; 2.3; 1.9; 1.1; 25.2; —. 风速; 1.98; 2.13; 2.28; 2.16; 1.75; 1.38; 0.94; —; —. 图7-2 近20年风频玫瑰图

由表7-20和图7-1可知，近20年风频最大的风向是ENE风向（风频16.1%），其次为NE风向。 - 4.2 环境空气影响预测与评价 （1）预测模式及污染源 本项目估算模型及废气污染源参数见1.5.1小节表7-2、表7-3、表7-4。 （2）预测结果及分析 预测结果见1.5.1小节表7-5。根据AERSCREEN估算模式对各污染源污染物的计算结果可知，本项目废气污染源中硫化氢最大地面浓度为0.4668μg/m3，占标率为4.67%，D10%未出现。 分析预测结果表明，本项目实施后各污染物的贡献浓度值较低，影响范围较小。因此，本项目对周围环境空气质量产生影响可以接受。 - 4.3 废气源对四周厂界贡献浓度 本项目实施后废气污染源对四周场界污染物贡献浓度结果见表7-21。 表7-21 本项目实施后污染源对厂界四周贡献浓度一览表 单位：μg/m3 评价因子; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 颗粒物; 0.6823; 1.2019; 0.9864; 0.0134; 1000. 氨; 1.7506; 0.6363; 0.5319; 1.7506; 1500. 硫化氢; 0.4668; 0.1697; 0.1418; 0.4668; 60. 臭气浓度（无量纲）; 1.1671; 0.4242; 0.3546; 1.1671; 20. - 由表7-21可知，本项目实施后颗粒物厂界贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度厂界贡献值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。 - 4.4 大气防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测。本项目不再设置大气环境防护距离。 - 4.5 污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算表见表7-22。

表7-22 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; --; --; --; --; --. 主要排放口合计; --; --. 一般排放口. 1; 锅炉烟气; 颗粒物; 21; 0.070; 0.157. 二氧化硫; 130; 0.442; 0.990. 氮氧化物; 130; 0.442; 0.990. 汞及其化合物; 0.0013; 4.33×10-6; 9.70×10-6. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.157. 二氧化硫; 0.990. 氮氧化物; 0.990. 汞及其化合物; 9.70×10-6. 有组织排放. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.157. 二氧化硫; 0.990. 氮氧化物; 0.990. 汞及其化合物; 9.70×10-6. （2）无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算表见表7-23。 表7-23 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; --; 污水处理站无组织废气; 氨; 地埋式设计，加盖密闭，定期喷洒除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新改扩标准限值; 1.5; 0.002. 2; --; 硫化氢; 0.06; 0.0005. 无组织排放. 无组织排放总计; 氨; 0.002. 硫化氢; 0.0005.

（3）大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算见表7-24。 表7-24 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.157. 2; 二氧化硫; 0.990. 3; 氮氧化物; 0.990. 4; 汞及其化合物; 9.70×10-6. 5; 氨; 0.002. 6; 硫化氢; 0.0005. - 4.6 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见表7-25。 表7-25 大气环境监测计划一览表 序号; 名称; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 锅炉烟气排放口（DA001）; 颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度; 烟囱; 每月1次. 2; 厂界无组织废气; 氨、硫化氢; 厂界四周; 每年1次. - 4.7 大气环境影响评价结论 （1）大气影响评价结论 本项目位于环境质量不达标区，项目实施后污染源正常排放下短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于100%；项目废气污染源对厂区四周厂界的贡献浓度满足相应标准要求。因此，本项目实施后，对周围环境空气影响可接受。 （2）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.8.5 大气环境防护距离确定”相关要求，需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离，本项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进一步预测。本项目不再设置大气环境防护距离。

- （3）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表7-26。 表7-26 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价 因子; SO2＋NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP、汞及其化合物、氨、硫化氢）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2023）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 正常排放源☑ 非正常排放源□ 现有污染源£; 拟替代的污染源□; 其他在建、本项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、汞及其化合物、氨、硫化氢）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（1）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物、氨、硫化氢）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑.

续表7-26 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价 结论; 环境影响; 可以接受☑; 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0.990）t/a; NOX:（0.990）t/a; 颗粒物：（0.157）t/a; VOCS:（）t/a. 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项.

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.157 | / | 0.157 | +0.157 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.990 | / | 0.990 | +0.990 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.990 | / | 0.990 | +0.990 |
|  | 汞及其化合物 | / | / | / | 9.70×10-6 | / | 9.70×10-6 | +9.70×10-6 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | +0.0005 |
| 废水 | SS | / | / | / | 0.067 | / | 0.067 | +0.067 |
|  | COD | / | / | / | 0.134 | / | 0.134 | +0.134 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.067 | / | 0.067 | +0.067 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  | TP | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 杂料 | / | / | / | 600 | / | 600 | +600 |
|  | 废标签 | / | / | / | 169 | / | 169 | +169 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 31.243 | / | 31.243 | +31.243 |

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固体废物 | 废滤袋 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 炉渣 | / | / | / | 62.86 | / | 62.86 | +62.86 |
|  | 污泥 | / | / | / | 28 | / | 28 | +28 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.5/次 | / | 0.5/次 | 0.5/次 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.2 | / | 4.2 | +4.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①