# 建设项目环境影响报告表

# （生态影响类）

# 项目名称：     巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施项目

# 建设单位（盖章）：    轮台工业园区管理委员会

# 编制日期：               2025年11月

# 中华人民共和国生态环境部

| 煤矿至煤炭仓储加工基地选址现状 | 煤炭仓储加工基地至发运站选址现状 |
| --- | --- |
| 输煤廊道伴行公路现状 | 煤炭仓储加工基地建设现状 |
| 发运站选址现状（未建设） | 工作人员在现场 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州轮台县阳霞煤矿仓储转运设施项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业-6烟煤和无烟煤开采；褐煤开采洗选；其他煤炭采选中煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程） | 用地面积（m2） |  | 189270 |  |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批部门 | 轮台县发展和改革委员会 | 项目审批文号 |  | 轮发改项目〔2025〕60号 |  |
| 总投资（万元） | 60300 | 环保投资 （万元） |  | 20946.6 |  |
| 环保投资占比（%） | 34.73 | 施工工期 |  | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 1.规划名称：《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：巴州人民政府 审批文件：关于《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复 审批文号：巴政函〔2024〕114号 - 2.规划名称：《新疆轮台阳霞矿区总体规划》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划名称：《新疆轮台县阳霞矿区总体规划环境影响报告书》 审批机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审批文件：关于《新疆轮台县阳霞矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见 审批文号：新环审〔2023〕58号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性说明 《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》对轮台县国土空间总体格局是“一屏两带三区、一心两轴多点”。其中在矿产资源开发与保护利用方面。重点依托轮台县富集的油气煤炭等矿产资源优势，积极跟进国家能源通道建设规划，着眼中巴经济走廊能源通道，打造南疆石油化工产业集聚核心区，加快资源综合利用、循环化改造，推动能源化工向精细化工和炼化纺一体化发展，重点发展石油化工、天然气精细化工、煤化工、石油装备制造和配套服务业，加快构建南疆能源精细化工产业基地，形成全州高质量发展的增长极，加强绿色矿场和绿色矿山的建设。 本项目为煤炭运输廊道建设项目，依托轮台县阳霞矿区煤炭资源优势，属于推动能源通道建设，因此，项目的开发建设符合轮台县规划推动自然资源保护利用的相关要求。 2.与《新疆轮台县阳霞矿区总体规划》符合性分析 《规划》中矿区运输规划提出：为解决阳霞矿区公路运输问题，阳霞矿区公路工程项目共建设一条主线和四条支线共5条公路。主线起于阳霞镇国道G216（G314）交叉（G216号K1340+485）处，利用阳霞互通连接线，在K2+650处利用既有通道下穿南疆铁路，至K4+244后偏离连接线，在K5+100处上跨G3012高速公路，再沿G3012高速北侧冲积扇向西布线，在轮台互通北侧与五一水库道路平交，主线终点接既有油田路，利用油田路与轮台西互通和G314连接，路线全长61.173km。 本项目为输煤廊道建设项目，从东辰煤矿连通至阳霞镇场外站，利用铁路专用线对外运输，是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施，对于减少短驳、发挥综合交通效率、提升经济社会效益具有重要作用，符合规划要求。 3.与《新疆轮台县阳霞矿区总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 外部交通条件：矿区以南约30km处有南疆铁路及314国道通过，区内有简易公路与314国道相通，外部交通条件便利。煤炭存于封闭的储存设施，运输有铁路专用线及铁路快速装车系统。 本项目为输煤廊道建设项目，从东辰煤矿连通至阳霞镇场外站，利用铁路专用线外运，是解决铁路运输“最后一公里”问题的重要设施，采用全封闭廊道输送原煤，廊道沿线定期检查，阳霞镇场外储煤点采用铁路快速装车系统，装车、外运等均在封闭设施内完成。符合《新疆轮台县阳霞矿区总体规划环境影响报告书》的要求。 审查意见：加强矿区原煤、矸石储存污染防治，原煤、矸石储运和生产全部采取全封闭设计，合理利用处置矸石。 本项目输煤廊道全线封闭，输送至全封闭煤炭仓储中转区，采用铁路快速装车系统，做到生产运输全封闭。符合关于《新疆轮台县阳霞矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见的要求 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目属于B0610烟煤和无烟煤开采洗选，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目“三、煤炭1．煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”。 2.生态环境分区管控符合性分析 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析。 表1-1与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的符合性表 管控维度; 管控要求; 符合性分析. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类。. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 符合，本项目符合国家和自治区环境保护标准。. 〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及. 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 不涉及. A1.2限制开发建设的活动; 〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 不涉及. 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 不涉及. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 不涉及. 〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类项目，运营期无废水产生和外排。. A1.4其它布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 符合，项目所在区符合《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》。. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 符合，本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，项目选址区域不属于重点区域内。. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 不涉及. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合，本项目纳入矿区突发环境事件应急预案并进行备案。. 〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 不涉及. A4资源利用要求; A4.1水资源; 〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 不涉及. A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 符合，本项目符合《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相关管控要求。 本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析见表1-2。 表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”分析 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项，不属于“三高”项目。. 不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。; 不涉及. 推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 符合，本项目位于轮台县阳霞矿区范围内，符合《新疆轮台县阳霞矿区总体规划》和《轮台县国土空间总体规划（2021—2035年）》。. 污染物排放管控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。; 不涉及. 以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）“水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。; 符合，本项目运营期不新增劳动人员，从矿区既有人员中调配；运营期喷雾抑尘用水全部蒸发损耗。. 环境风险防控; 提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 不涉及. 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 不涉及. 资源利用效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 不涉及. 天山南坡片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 不涉及. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 不涉及. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 不涉及. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 不涉及. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）管控要求。 3.巴州“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 本项目与巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果符合性分析，根据“三线一单”信息应用平台分析研判的结果，本项目涉及1个管控单元，详见表1-3和附图4。 表1-3 与自治州“三线一单”生态环境分区管控方案符合分析 环境管控单元名称及编码; “三线一单”要求; 本项目; 符合性. ZH65282230001－轮台县一般管控单元; 空间管控约束; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的空间布局约束准入要求。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》鼓励类。项目不属于“三高”“两高”项目，符合国家产业政策。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的污染物排放管控要求。; 本项目建设全封闭输煤廊道，配合喷雾抑尘，转运站采用除尘器收集处置转运粉尘，采用以上措施后粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关标准。; 符合. 环境风险防控; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的环境风险防控要求。; 本项目不属于化学品生产项目；本项目廊道维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶等危险废物依托矿区既有危险废物贮存库贮存，定期委托有资质单位清运处置，符合环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 1.执行总体管控要求中关于一般管控单元的资源利用效率要求。; 项目运营过程中会消耗电和矿区回用水，不会突破地区资源利用配额，符合资源利用上线要求。; 符合. 综合所述，本项目符合巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果相关要求。 - 4.其他符合性分析 表1-4 其他符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目建设情况; 符合性. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; “加强工业污染防治，支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平”。; 不涉及; 符合. 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 项目为输煤廊道建设，通过设置全封闭输煤廊道并配合喷雾抑尘、袋式除尘器等措施减少粉尘产生和排放。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》; 强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平；加强矿山粉尘治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，全面加强矿山开采各环节粉尘防控措施；全面推进秸秆实现资源化利用，推进农业大气氨污染防治，加强种植业氨排放控制，调整氮肥结构，加速挥发性氮肥产品的应用。; 项目建设全封闭输煤廊道，并采取喷雾抑尘、除尘器等措施减少粉尘产生和排放。; 符合. 促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，持续推进污水收集处理，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，优先使用再生水。; 项目抑尘用水来源为矿区矿井水处理系统，属于再生利用水。; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025 年）》; 严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》判断项目属于鼓励类，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入事项。项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，将严格落实“三线一单”的要求。; 符合. 《轮台县国民经济和社会发展第十四个五年规划及 2035 年远景目标纲要》; 强化大气污染治理。划分污染控制重点区，强化防治分区施治。对重点控制区，实施更严格的环境准入条件，执行重点行业污染物特别排放限值，采取更有力的污染治理措施。深化多污染源治理，减少污染源头排放。推进石化行业污染防治，重点加强对煤电、煤化工等重点大气污染源的大气污染物综合整治，控制和削减大气污染物排放量。; 项目建设全封闭输煤廊道，从源头减少输煤过程中粉尘产生和排放，同时运营配合喷雾抑尘、袋式除尘器等措施减少运输过程粉尘产生和排放。; 符合. 《空气质量持续改善行动计划》; 加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，最大程度发挥既有线路效能，重要港区在新建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上同步规划建设进港铁路；扩大现有作业区铁路运输能力。对重点区域城市铁路场站进行适货化改造。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化用地用海、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。; 项目为煤炭运输工程，建设全封闭输煤廊道，输送能力500万t/a。; 符合. 关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）; 优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。到2025年，全区铁路货运量比2020年增长10%左右，煤炭主产区煤炭和焦炭铁路中长距离运输（运距500公里以上）比例力争达到60%以上。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，对城市铁路场站进行适货化改造，充分发挥既有线路效能。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及储煤基地，具备条件的原则上要接入铁路专用线或管道。; 项目建设全封闭输煤廊道，将矿区煤炭输送至阳霞煤炭发运站内，然后采用铁路外运，廊道建设输送能力为500万t/a。; 符合. 推广新能源、清洁能源汽车应用。到2025年，党政机关新增或更新公务用车中新能源汽车比例不低于80%，公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等公共服务领域新增或更新车辆中新能源汽车比例不低于50%，高速公路服务区快充站覆盖率不低于60%，充换电设施逐步适应城市新能源车增加需求。严格执行机动车强制报废标准规定，加快淘汰国三及以下排放标准机动车。加强汽车排放性能维护（维修）站建设。加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。联防联控区火电、钢铁、煤炭、有色、水泥、煤化工等行业和物流园区推广新能源中重型货车。加强重型货车路检路查和入户检查。; 不涉及; 符合. - 5.选址合理性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县城北偏东方向，直线距离约33 km，西距阳霞镇3.5km，阳霞矿区110 KV变电所西部约2公里处，周边煤矿企业众多，拥有丰富的煤炭资源。本项目为煤矿配套运输系统，运输流向相对较为集中。货物运输路径为：煤矿煤炭采用全封闭式输煤廊道输送至仓储基地洗选，洗选后煤炭采用全封闭式输煤廊道输送至阳霞发运站，采用火车外运。 项目在采取各项环保措施后，废气均可达标排放；噪声排放满足相关标准要求；固体废物均合理处置。项目沿线、起点和终点周边500m范围内以戈壁荒漠为主，不涉及环境敏感区，工程施工及运营对沿线及周边影响较小。综上所述，区域地形开阔，建设条件较好，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 地理位置 | 项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县城北偏东方向，直线距离约33 km，西距阳霞镇3.5km，阳霞矿区110 KV变电所西部约2公里处，行政区划隶属巴音郭楞蒙古自治州轮台县管辖。 东辰煤矿至煤炭仓储加工基地廊道，起点坐标：东经84°21′17.163″，北纬42°8′5.381″，终点坐标：东经84°25′51.603″，北纬42°2′46.270″。 煤炭仓储加工基地至阳霞发运站廊道，起点坐标：东经84°26′17.772″，北纬42°2′41.558″，终点坐标：东经84°30′44.584″，北纬41°58′11.288″。 地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 1.建设内容 本项目为新建项目，总投资60300万元，项目总占地面积189270m2，主要建设内容包括：建设转运站（转运胶带机设备、精煤堆取料机设备、相关带廊、栈桥等）；110KV专用变电站（根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该110KV变电站需单独编制环境影响评价报告表，因此该变电站不在本次评价范围内）；煤矿至仓储基地廊道；仓储基地至阳霞发运站廊道。本项目主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 建设名称; 工程内容. 主体 工程; 东辰煤矿至煤炭仓储加工基地廊道; 东辰煤矿至仓储基地廊道设计运量为1500t/h，选用直径500mm的管状带式输送机，速度为5.0m/s，总长度为12918米，起点与终点的落差为-309米，采用头三尾二的驱动，总设计装机功率为5×1600kW。. T2转运站; T2转运站位于煤炭仓储加工基地内，占地面积611m2，建筑面积2221m2，主要组成包括钢桁架转运站、钢桁架转运带廊、钢桁架栈桥、钢桁架转载点、钢桁架机头间、钢桁架入料点等，转载能力为500万t/a。. 煤炭仓储加工基地至阳霞发运站廊道; 从仓储加工基地内315精煤装车转载点至发运场地T4转运站的运输廊道，按照每年运输能力为500万吨，设计运量为1200t/h，选用直径450mm的管状带式输送机，速度为4.50m/s，平面总长度为11180米，起点与终点的落差为-214米，采用头三尾三的驱动，总设计装机功率为6×1250kW。. T4转运站; T4转运站位于阳霞发运站内，占地面积552m2，建筑面积1995m2，主要组成包括钢筋砼结构转运站，转载能力为500万t/a。. 辅助工程; 发运值班室; 位于阳霞发运站内，占地面积306.3m2，1F，砖混结构。. 公用 工程; 给水; 供水由东辰煤矿矿井水处理系统提供。. 供电; 用电接国家电网，由东辰煤矿现有变电站接入。. 排水; 输煤廊道沿线抑尘用水自然蒸发损耗。. 供热; 本项目为煤炭输送工程，无需用热。. 环保 工程; 废气; 输煤廊道全封闭，沿线定期喷雾抑尘；转运站全封闭设置，并采用袋式除尘器收集治理后通过15m排气筒排放。. 废水; 喷雾抑尘废水自然蒸发损耗。. 噪声; 基础减振、隔音。. 固废; 一般固废; 除尘灰统一收集混入原煤外售；废布袋由除尘器厂家更换并带走处置。. 危险废物; 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套集中收集至东辰煤矿危险废物贮存库，委托有资质单位处置。. 依托工程; 供水; 依托东辰煤矿矿井水处理系统。. 供电; 依托东辰煤矿电网。. 办公、生活; 不新增劳动人员，依托东辰煤矿既有人员。. 危险废物贮存库; 运营期产生的危险废物贮存依托东辰煤矿现有危险废物贮存库，该贮存库占地面积50m2，设计最大贮存量15t。. - 2.建（构）筑物 地面建筑按50年设计。当服务年限超过50年时，构筑物必须进行技术鉴定，对所有建筑物做出安全评估，必要时采取补强措施，以保证建筑物在服务年限内的安全使用。对于钢结构应按要求，定期进行防锈、防腐涂装的维护，满足钢结构耐久性的要求。 - （1）皮带输送机栈桥：地面以下地道采用现浇钢筋混凝土闭合框架结构；地面以上采用钢结构（钢桁架），全封闭栈桥外围护采用岩棉保温彩板，简易栈桥不围护。全封闭栈桥窗户采用独立断桥铝合金推拉窗、双层玻璃。楼板采用钢筋混凝土组合楼板或简易钢楼板。生产类别为丙类，耐火等级为二级，钢结构应做防火处理。单独基础。 - （2）发运值班室：砖混结构，条形基础。外墙采用砖墙围护，屋面保温采用聚苯板，SBS防水层。窗户采用断桥铝平开窗、双层玻璃。 - （3）转载点：地上部分用现浇钢筋混凝土框架结构，有地下部分则采用筏板基础，无地下部分采用现浇钢筋混凝土独立基础。外墙采用加气混凝土砌块围护，屋面保温采用聚苯板，SBS防水层。窗户采用断桥铝合金平开窗、双层玻璃。 - （4）河道跨越工程：本项目输煤廊道工程涉及跨越河流3处，均为跨越塔里克河，廊道施工建设依托《阳霞矿区煤炭洗选及配套公路煤炭运输廊道工程（阳霞矿区煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程）》已设计建设的3座桥梁进行廊道建设。 桥梁宽度： ①0.5m边护栏+3.25m管带机+0.5m中护栏+7.25m行车道+0.5m边护栏=12m。 图2-1 施工横断面图 - （5）高速公路跨越工程：本项目设计穿越吐和高速处，穿高速公路下原有排水涵洞进入高速路南，折向东行进入阳霞发运场地内，目前企业正在申请取得交通主管部门同意，待取得交通主管部门同意后方进行跨越工程施工。 - 3.主要用地指标 - 主要工程占地情况见下表2-2。 - 表2-2 用地指标统计表 序号; 工程; 单位; 数量; 占地类型. 1; 东辰煤矿至煤炭仓储加工基地廊道; m2; 46830; 低密度草地、裸岩石质地、戈壁. 2; T2转运站; m2; 17660; 戈壁. 3; 煤炭仓储加工基地至阳霞发运站廊道; m2; 54520; 戈壁. 4; T4转运站; m2; 70260; 戈壁. 合计; m2; 189270; /. - 4.主要设备 本项目建设设备详见下表2-3： 表2-3 主要生产设备 序号; 设 备 名 称; 技 术 特 征; 单位; 数量. 一; 煤炭仓储加工基地. 1; 2101原煤1#入厂胶带机; B=1400mm，Q=1500t/h，α=0-13.573° L=62.885m V=3.15m/s; 台; 1. 2; 2102原煤2#入厂胶带机; B=1400mm，Q=1500t/h，α=0-13.573° L=62.885m V=3.15m/s; 台; 1. 3; 3202矿井原煤入仓胶带机; B=1400mm L=169.14m a=18.5-1.67° Q=1500t/h V=3.15m/s; 台; 1. 4; 4207精煤1#堆取料机; 斗轮式堆取料机堆料能力1500t/h， 取料能力1500t/h， 回转半径40米，; 台; 1. 5; 地面胶带机; DTII(A)B=1400mm V=3.15m/s， Q=1500t/h，α=0-16° 胶带机L=318.286m; 台; 1. 6; 4210末精煤返煤皮带机; DTII(A) B=1400mm，Q=1500t/h，α=-2.3-12.50° L=210.223m V=3.15m/s; 台; 1. 7; 4211末精煤上仓皮带机; B=1400mm，Q=1500t/h，α=18.356° L=115.545m V=3.15m/s; 台; 1. 8; 4212末精煤配仓皮带机; B=1400mm，Q=1500t/h，α=0° L=21.80m V=3.15m/s; 台; 1. 9; 4213-4216末精煤装车仓下甲带给煤机; GLD1000*2600 /7.5 Q=100-800t/h 无级调速，仓口大小为直径1400mm，与4227-4230为成套设备，用于快速装车使用; 台; 4. 10; 4227-4230末精煤仓下地中衡; ZCS-100-3421 称量重量100t，称重检定分度值e(kg)50kg 共计10个传感器; 台; 4. 11; 除尘器; 20000m3/h; 台; 1. 二; 阳霞发运站. 1; 1303 缓存仓下甲带给煤机; GLD1400*2600 /7.5 Q=800-2500t/h 无级调速，仓口大小为直径1400mm，; 台; 1. 2; 1306 T4转运站湿式除尘器; AB-S-8.5 设计风量32000（m³/h），出口煤尘含量小于等于10（mg/l），漏风率小于等于3%，除尘效率大于等于97%，噪声小于等于80dB，液气比小于等于0.1L/m3，; 台; 1. 3; 1308-1309超低温空气源热泵机组; 额定制热量155kW/台，cop=3.2; 台; 4. 4; 除尘器; 20000m3/h; 台; 1. 三; 东辰煤矿至煤炭仓储加工基地廊道. 1; 永磁变频直驱系统; 永磁直驱电机TBYF型5台、1600kW; 套; 5. 2; 运输廊道专用胶带; ST3150（10+8）; m; 12918. 四; 煤炭仓储加工基地至阳霞发运站廊道. 1; 永磁变频直驱系统; 永磁直驱电机TBYF型5台、1600kW; 套; 5. 2; 运输廊道专用胶带; ST3150（10+8）; m; 11180. 5.主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 能源消耗; 水; m3/a; 1140; 由供水管线供给. 2; 电; 万kwh/a; 6206; 由国家电网供应. 3; 运料; 煤; 万t/a; 500; 东辰煤矿. - 6.劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动人员，日常运营维护从东辰煤矿现有人员中调配，输煤廊道全年工作330d（7920h）。 - 7.公用工程 （1）供水 运营期主要用水环节为供输煤廊道沿线喷雾抑尘用水，由东辰煤矿矿井水处理系统提供。 ①生活用水 不新增劳动人员，无新增生活用水。 ②生产用水 输煤廊道沿线喷雾抑尘用水年设计使用量1140m3/a，均为东辰煤矿矿井水处理系统回用水。 （2）排水 ①生产废水 输煤廊道沿线喷雾抑尘用水量为1140m3/a，全部蒸发损耗。 ②生活用水 项目不新增劳动人员，无新增生活污水产生和排放。 图2-1 项目水平衡图（m³/a） - 供电：用电接东辰煤矿电网，用电有保障。 - 供暖：输煤廊道冬季运行无需供暖。 |
| 总平面及现场布置 | - 本项目为新疆巴州轮台阳霞矿区输煤廊道建设项目，建设阳霞矿区东辰煤矿至煤炭仓储加工基地输煤廊道（长度12918m）和煤炭仓储加工基地至阳霞发运站输煤廊道（长度11180m），起点位于东辰煤矿工业广场T1转运站（东辰煤矿内已建），终点位于阳霞发运站T4转运站（本项目建设内容）。项目线路布置见附图2。 |
| 施工方案 | - 1.施工工艺流程 - 1.1基础及结构施工方案 - 图2-2 基础及结构施工方案图 - 1.2施工周期 - 本项目计划施工周期为2026年3月1日开工，计划竣工日期2027年3月1日，施工周期1年。 - 1.3施工顺序 - 本项目施工工序较多，交叉作业频繁，在施工准备阶段，由现场负责人编制详细的各工序衔接的计划书，全面考虑影响各工序交叉作业的因素，并提出解决方案。再由现场负责人统一安排各施工队作业计划，各施工队应提出对于交叉作业中可能出现的问题，现场负责人针对这些问题制定出相应的解决方案。本项目工程各分项工程按由下到上的原则进行施工，下一工序未验收前，不得进行上一道工序的施工，减少返工，加快施工进度。 - 1.4施工进度 - 结合工程施工条件和规模，计划安排施工期为10个月，工程调试期为2个月。计划2026年3月1日开工，拟定施工人员130人。 - 1.5施工临时占地 - 施工期不设置施工营地，施工人员依托煤炭仓储加工基地和阳霞发运站施工营地生活办公，不单独设置施工便道，施工材料运输依托现有施工道路，该施工便道为东辰煤矿至阳霞发运站道路工程建设修建的临时便道（道路环评：巴环评价函〔2024〕90号），因此本项目无新增临时占地。 - 1.6土石方平衡 - 本项目工程挖方量4.93万m3，无填方，无借方，弃方量4.93万m3，全部拉运至东辰煤矿建设指定弃渣场堆存。 - 2.运营期生产工艺流程和产排污环节 图2-3 输煤工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 东辰原煤在经过运输廊道运输至T2转运站（位于煤炭仓储加工基地内）后，在T2转运站内，来煤经给煤机分配至不同工段胶带机，由煤炭仓储加工基地的原煤胶带机转运至加工基地内的原煤封闭储煤棚或生产工段；原煤经煤炭仓储加工基地加工洗选后，将精煤（或者矿井原煤）转载至仓储基地至阳霞发运站全封闭廊道中，通过廊道运输至阳霞发运场地内进入T4转运站，在T2转运站内，来煤经给煤机分配至不同胶带机，转运至储煤场或发运站台，在发运站通过火车或汽车外输。煤炭运输过程中采用全封闭廊道输送，暂不考虑该过程无组织粉尘产生和排放，输送过程中主要考虑噪声污染影响；转运站煤炭转运过程中会产生粉尘和噪声。 运营期产排污节点一览表。 表2-5 产排污节点一览表 类型; 主要生产单元; 产排污环节; 污染物种类. 废气; 输煤廊道; 煤炭输送; 颗粒物. T2转运站; 煤炭转运; 颗粒物. T4转运站; 煤炭转运; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 煤炭转运、设备噪声; 输送机噪声、电机噪声等. 固体废物; 输煤廊道; 机械维修; 废润滑油、废油桶、含油手套、抹布. |
| 其他 | - 1.比选方案 （1）公路运输方式 整个阳霞矿区煤炭运输前期已做过公路运输的相关咨询设计工作，巴州交通投资有限公司投资建设阳霞矿区公路工程（投资17.48亿元，路线全程105.773公里），已完成用地、可研及前期各项审批手续，但在矿区煤矿项目单项环评审查中，上级部门提出公路运输煤炭不符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输的减污降碳协同控制措施；而目前新能源车辆作为运输工具新的研发方向，仍处于研制、应用试验、改进完善阶段，针对新疆等高寒地区其电池组的可靠性仍有待大量的研发试验、改进等。因此本次设计认为采用公路燃油汽车运输方式目前不符合政策要求，不作为本次设计运输方式，而新能源车辆运输方式因环境因素其经济效益不具备优势，也不适合作为当前的运输方式。 （2）铁路运输方式 铁路运输一般不易受气候条件的影响，可保障全年的正常运行，具有高度的连续性，此外，铁路运输还具有载运量大、运行速度快，运费低廉、运输准确、安全性高等特点。 考虑到本项目线路实际地形以及铁路爬坡角度、转弯半径不能过大、运输距离较短（仓储加工基地仅为10 km左右）、单位投资过大，倒运及装卸均需专业设备等诸多制约条件，且目前铁路线路无法到达仓储加工基地附近。因此，铁路运输不作为本次设计的运输方式。 （3）带式输送机运输方式 散料运输采用带式输送系统在国内外已经得到广泛地应用，技术十分成熟。带式输送机运输方式与其他运输设备相比，具有运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，实现自动控制，节省人力物力，是长距离物料运输的优选方案。 带式输送机运输系统线路适应性强，可以跨越河流、公路，可以绕开已有的建（构）筑物，可基本沿地形布置，限界等均比铁路（公路）要求低，工程条件相对铁路（公路）简单，土建投资较铁路（公路）节省。 带式输送机采用优质钢材及输送带，结实、耐用，性能稳定可以连续工作，故障率低。运输方式受天气影响小，雾天、雨天、雪天等恶劣天气均可正常工作，是全天候的连续输送方式。 带式输送机全程物料被密封，物料不受雨水、风、雪影响，沿途无粉尘、噪声污染，环保性能好，社会效益良好。 带式输送方式较公路、铁路等方式占地少，可节约大量的土地资源；另外，带式输送方式主要采用电力驱动，可节约大量能源，符合节能减排要求。 但普通带式输送机无法实现在平面的转向，均需设置转载站进行多次搭接实现转向，增加了设备台数和相关操作人员，增大故障率。同时带式输送机需设置带廊，增加整体投资。 （4）管状带式输送机运输方式 散料运输采用管状带式输送机在国外早已得到广泛的应用，技术十分成熟。近些年来国内的长距离（一般超过2 km）的散料运输均采用管状带式输送机进行运输，与带式输送机运输方式相比，管状带式输送机是一种新型带式输送机，在装料区和卸料区，胶带打开呈槽形，装料或卸料后，胶带被指压托辊卷成圆形，管状形成后，呈六边形布置的托辊保持其管状。由于胶带在输送线路上呈管形，物料不会撒落，物料也不会因刮风、下雨而受外部环境的影响，这样既避免了因物料的洒落而污染环境，也避免了外部环境对物料的污染，达到无泄漏密闭输送。 管状带式输送机可沿空间曲线灵活布置，在复杂地形条件下长距离输送物料，同时与普通带式输送机相比，具有经济、可靠、安全、高效等优点。 管状带式输送机输送物料密度一般为0.5～2.5t/m3，普通管状输送带，工作环境温度为-25℃～+40℃，对具有耐热、防水、防腐、防爆、阻燃等条件要求者，工作环境温度可达-35℃～+200℃，管状带式输送机产品广泛用于电力、化工、建材、矿山、冶金、码头、煤炭、粮食等行业物料输送系统。 通过以上比较，本次设计场外运输廊道均全程采用管状带式输送机运输方式。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1.生态环境质量现状 1.1生态环境影响评价等级及范围 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态影响评价工作等级划分表如下： 表3-1 生态影响评价工作等级划分表 评价等级判定原则; 项目情况. a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级; 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境. b）涉及自然公园时，评价等级为二级; 不涉及自然公园. c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级; 不涉及生态保护红线. d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级; 本项目不属于水文要素影响型且地表水评价等级为三级. e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级; 不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标. f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定; 拟建项目占地面积为18.927hm2（0.18927km2），小于20km2. g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级; 评价等级确定为三级. 根据上表对生态影响评价工作等级划分规定，本项目生态影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线两侧外延300m为参考评价范围，因此确定本项目评价范围为输煤廊道沿线两侧外延300m范围，涵盖直接影响和间接影响区域。 1.2主体生态环境功能区划 （1）主体功能区划 根据项目区位置判断本项目属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域（农产品主产区—限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的农产品主产区），区域功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区建设应重视土壤环境保护，避免农产品区内以及周边布局易造成农产品污染的产业；优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划；积极推进农业规模化、产业化经营；优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用；加强土地整治、搞好规划、统筹安排、连片推进、加快中低产田改造。 （2）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区—塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区—54.库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区。 项目区所在新疆生态功能区划位置具体见表3-2。 表3-2 新疆生态功能区（摘录） 项目; 区划. 生态区; Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅳ1塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 54.库尔勒—轮台城镇和石油基地建设生态功能区. 隶属行政区; 库尔勒市、轮台县、尉犁县. 主要生态服务功能; 城市人居环境、工农业产品生产、油气资源. 主要生态环境问题; 水质污染、风沙危害、土壤盐碱化、洪水灾害、浮尘天气、盲目开荒、土壤环境污染. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化高度敏感. 主保护目标; 保护城市环境、保护基本农田、保护荒漠植被、保护河流水质、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 增加城市绿地面积、建设城市防护林、污水处理和资源化利用、减少农药地膜化肥污染、改良盐渍土壤. 适宜发展方向; 发展生态农业，建立香梨和人工甘草基地，建成石油基地和南疆商贸中心和物资集散地. 1.3动植物分布情况 （1）植被现状 本工程位于轮台县阳霞镇附近，经现场勘查项目区周边以荒漠戈壁为主，占地范围内及周边自然植被以麻黄属为主，零星分布有腹果麻黄、黑果枸杞、盐生草等，廊道沿线及周边无人工植被。项目所在地区植被覆盖度低，根据现场调查，调查期间未发现《国家重点保护野生植物名录》《新疆国家重点保护野生植物名录》《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》中保护野生植物分布，同时结合《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录的通知》（新政发〔2023〕63号）判断，本项目沿线主要分布的植被类型均不属于自治区重点保护野生植物。植被类型详见附图5。 - 植被现状调查详见下表。 - 表3-3 矿区范围内及周边主要植被覆盖情况一览表 地段; 植被分布情况; 植被种类; 照片. 输煤廊道沿线; 零星分布; 腹果麻黄. 零星分布; 黑果枸杞. 零星分布; 盐生草. （2）动物现状 项目区人为扰动较小，项目区可见自然野生动物包括鸟类、啮齿类、爬行类等小型动物，偶然能见野鸡、野兔等，根据现场调查，结合《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号）可知，本项目所在区域的沙漠蜥蜴、甲虫、野鸡、野兔等均不属于自治区重点保护野生动物，暂未发现重点野生保护动物踪迹。 1.4土地利用类型情况 结合项目土地利用类型图以及现场勘查，本工程占地范围占地类型包含低密度草地、裸岩石质地、戈壁。项目土地利用类型详见附图6。 1.5土壤类型现状 本工程占地范围土壤类型包含钙质石质土和棕漠土。 棕漠土——地表完全是一片漆黑的砾幂，比灰棕漠土的还要暗一些。下面的结皮为浅灰或乳黄色，厚度多不超过1厘米，混有小砾石，蜂窝状孔隙已不很明显，片状—鳞片状结构基本没有，并且容易破碎。唯有吐鲁番的葡萄沟地区，在能引水灌溉的沟口地段，沿等高线按一定距离挖沟，沟内填一定厚度的细土，种植葡萄，取得了不小成绩，积累了改造、利用棕漠土的丰富经验，如能积极推广，前途还是广阔的。 钙质石质土——属钙质土，是我国温带和暖温带草原和干草原植被下，表层具有明显的腐殖质积累和土体中具有碳酸钙（镁）富积的土壤，包括黑钙土、栗钙土、栗褐土、黑垆土等。其共同特征有：腐殖质有不同程度的累积；二价离子盐类有一定淋移，碳酸钙在B层明显淀积；一价盐已被淋失，在剖面中无累积。全剖面均有石灰反应。 本项目占地土壤经现场勘查，不存在人为破坏情况，地形地貌自然形成，不存在人为原因导致的土壤盐碱化或酸化情况。项目占地土壤类型详见附图7。 1.6水土流失现状 依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》和新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，项目区属于自治区II3塔里木河流域水土流失重点治理区。根据《新疆维吾尔自治区2023年度水土流失动态监测年报》，2023年轮台县土壤侵蚀总面积4254.57km²，占全县土地总面积的29.99%。其中水力侵蚀面积644.91km²，占水土流失总面积的15.16%；风力侵蚀面积3609.66km²，占水土流失总面积的84.84%。动态变化数据显示，轮台县2023年水土流失面积比2022年减少了5.17km²。轮台县2023年水土流失情况，见表3-4。 表3-4 2021年轮台县土壤侵蚀分类分级面积统计表 单位：hm² 侵蚀类型; 轻度侵蚀; 中度侵蚀; 强烈侵蚀; 极强烈侵蚀; 剧烈侵蚀; 合计. 水力侵蚀; 548.99; 94.49; 1.43; 0; 0; 644.91. 风力侵蚀; 3609.13; 0.53; 0; 0; 0; 3609.66. 合计; 4254.57. - 根据项目区土壤侵蚀图，本项目所在区域土壤侵蚀以风力侵蚀为主。 1.7土地沙漠化现状 （1）沙漠化态势严峻，林草植被覆盖率低 本工程所在地分布在塔克拉玛干沙漠北部边缘，生态环境极为脆弱，土地极易受到风力侵蚀，成为荒漠化最敏感的地区。 （2）水资源 本工程所在地区水资源主要依靠地下水和雪山融水，项目施工期抑尘用水从阳霞镇拉运，项目位于阳霞镇附近，用水有保障。 （3）土壤瘠薄、次生盐渍化严重 塔克拉玛干沙漠北部边缘由于土壤旱化，土壤层水分状况的恶化，地表植被覆盖度降低，使地面蒸发增强。在一些湖盆洼地和低洼地区，潜水埋藏较浅，矿化一般较高，在3～5g/L以上。强烈的蒸发，将潜水的盐分带入土壤层，并在土壤层中积累，造成大面积的土壤盐渍化。并且一些弃耕的土地不同程度地出现土壤盐渍化，大面积的土壤盐渍化又加剧了地表植被的退化，形成恶性循环。本工程沿河流建设，除枯水期，地表水资源相较其他区域较多，盐渍化相对周边土地较轻，植被覆盖相对较好。 （4）风沙灾害频繁，危害严重 - 每年春、秋冷暖气团交替之际，强大冷气团频频入侵，常形成大风降温的灾害性天气。盆地北部年≥8级风20～30日，南部5～10日，且每隔4～5年周期性地出现延续时间长、风力在9级以上的尘风暴。 - 2.大气环境质量现状 2.1基本污染物达标情况 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中的空气环境质量：2024年，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8h、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。因此判断本项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10。 2.2其他污染物质量现状 根据编制指南要求，本次引用轮台县鑫聚隆工贸有限公司的总悬浮颗粒物环境质量现状监测报告。 （1）监测地点、监测因子 监测点位坐标东经84.497734°，北纬41.997016°，位于本项目东北侧1.2km处。监测点位详见附图3。 其他污染因子：总悬浮颗粒物（TSP） （2）采样及分析方法 采样方法和分析方法《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）。 （3）监测时间及频率 监测频率：TSP连续监测3天。 监测时间：2025年5月14日—2025年5月16日。 （4）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 （5）评价方法 采用最大占标百分比，计算公式为： Pi = Ci/ Coi×100% 式中Pi——i评价因子最大占标百分比，%； Ci——i评价因子最大监测浓度，mg/m3； Coi——i评价因子评价标准，mg/m3； 根据结果，当Pi≤1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi＞1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 （6）评价结果及结论 表3-5 环境空气质量评价结果统计表 监测点位; 监测点位坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度; 纬度. 项目走向东北侧; 84°29′50.529″; 41°59′48.176″; 总悬浮颗粒物; 24h; 0.3; 0.249-0.258; 86; /; 达标. 从表3-5的分析结果可知，本项目所在区域颗粒物环境质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 3.地表水环境质量现状 根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 距离本项目最近的地表水体为东侧2km的阳霞塔勒克干渠，其源头为阳霞河上游水系，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准。 4.地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本工程行业类别为：D煤炭，28、煤炭储存、集运，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，且项目运营期无废水外排，不涉及地下水开采使用，无地下水污染途径，故本工次无需对地下水质量现状进行监测。 5.土壤环境现状 输煤廊道占地面积0.18927km2，土壤类型包含钙质石质土和棕漠土（详见附图7）。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A判断，本项目属于输煤廊道建设工程，属于：“采矿业—其他”，项目类别为Ⅲ类，对土壤的影响不涉及生态影响型——盐化、酸化、碱化的情况，对土壤污染属于污染影响型。项目正常运行期间无土壤污染途径，但在设备维护添加润滑油时出现跑冒滴漏等异常情况下，会造成石油烃垂直入渗污染土壤环境。根据中华人民共和国环境保护标准《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）对土壤等级进行划分。 2.5.1污染影响型 （1）敏感程度划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3污染影响型评价等级划分表划分项目敏感程度，见下表3-6。 表3-6 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 输煤廊道沿线及周边以戈壁为主，不存在园地、牧草地、农田、居民区等。本项目主要污染主要影响途径为机械设备跑冒滴漏造成石油烃垂直入渗污染土壤，因此判定本项目土壤污染敏感程度为不敏感。 （2）评价等级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模和敏感程度划分评价工作等级，见下表3-7。 表3-7 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; I类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注“－”表示不开展土壤环境影响评价工作. 根据土壤导则附录A：本项目属于输煤廊道建设，属于：“采矿业—其他”，项目类别为Ⅲ类，占地面积0.18927km2（18.927公顷），建设规模属于中型（5~50公顷），结合表3-7判定本项目可不开展土壤环境现状调查。 - 6.声环境质量现状 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求判断，本项目区周边50m范围内无声环境敏感保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 7.土地沙化现状 根据《新疆第六次沙化监测报告》本项目所在地不属于沙化土地。具体位置详见附图9。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县城北偏东方向，直线距离约33 km，西距阳霞镇3.5km，阳霞矿区110 KV变电所西部约2公里处，项目沿线两侧500m范围内无大气环境保护目标，沿线两侧50m范围内无声环境保护目标，沿线两侧500m范围内无地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源。项目所在地属于水土流失重点预防区和重点治理区，主要环境保护目标见下表。 表3-8 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离; 环境功能或保护要求. 大气环境; 周边大气环境; /; /; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准. 声环境; 周边声环境; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准. 生态; 植被、动物; 麻黄草等植被、蜥蜴等小型动物; 采取避让、补偿等措施. |
| 评价标准 | - 1.环境质量标准 1.1环境空气 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准3-9。 表3-9 环境空气质量二级标准 项目; 标准; 级别; 评价标准值; 单位. 环境 空气; 环境空气质量标准（GB3095-2012）; 二级; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 日平均; 150. 小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 小时平均; 200. CO; 日平均; 4; mg/m3. 小时平均; 10. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 1.2声环境 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准执行，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 - 2.污染物排放标准 - 2.1大气污染物排放标准 废气执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表4和表5中的排放限值。 表3-10 《煤炭工业污染物排放标准》（节选） 污染物; 生产设备. 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备; 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备. 颗粒物; 8.0mg/m3或设备去除效率＞98%; 8.0mg/m3或设备去除效率＞98%. 表3-11 《煤炭工业污染物排放标准》（节选） 污染物; 监控点; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值/(mg/m3) （监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值/(mg/m3) （监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 周界外质量浓度最高点; 1.0; 1.0. 2.2噪声 施工期：施工期间施工噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 类别; 昼间; 夜间. 施工场界环境噪声; 70 dB; 55 dB. 注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）。当场界距离声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将相应的限值减10dB（A）作为评价依据。. 运营期：本工程运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区要求。 表3-13 环境噪声限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB; 50dB. 2.3、固体废物标准 一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期生态环境影响分析 项目拟定施工时长12个月。施工期间将对周边环境造成一定的影响，例如：基础施工造成水土流失、扬尘污染、施工废水、机械设备运行造成噪声污染及生态影响等。 1.1生态环境影响分析 施工期环境影响主要表现为输煤廊道基础施工行为，施工带清理、开挖和施工活动中施工机械、人员践踏对土壤的扰动、植被的破坏和造成水土流失，对局部生态环境有一定的影响。 建设的影响包括施工临时占地以及施工活动的所有区域，主要影响表现在：工程修建过程中对土壤及项目沿线及周边植被的影响。 （1）施工期临时占地对地表破坏的影响 施工弃方在沿线不合理的堆放，会扩大占用土地的面积而且使表层土壤被掩盖，影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。 （2）永久占地对土壤的影响 输煤廊道工程占地为永久性占地，地表土壤在施工过程中将彻底清除或被覆盖，施工结束后被碎石等替代，从根本上改变了占地区地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。 （3）对植物的影响分析 工程在施工过程中，施工机械的碾压、施工人员踩踏等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低，项目施工时尽量避开自然植被，选择裸露荒地建设，最大程度减少施工期对自然植被的破坏。 项目沿线主要为荒漠戈壁，自然植物种类、数量均较少，包括腹果麻黄、黑果枸杞、盐生草等，每年5—10月在该区域生长，施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。项目沿线及两侧区域地表以砾质戈壁为主，植被发育较差，覆盖度不足5%，植物群种类和数量均贫乏，没有保护植物。工程建设将造成地表植被和植被土层的破坏，应尽量减少和避免工程区域内植被的人为破坏。鉴于工程区植被只有自然植被，在施工结束后要进行人工种植草木来进行植被恢复。 由于植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物生产能力下降，生物多样性降低，从而导致环境功能的下降。对植被的影响主要有以下两个方面： ①施工过程中产生的悬浮微粒自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸和光合作用，有碍植物生长。通过及时洒水降尘以及保持表面含水率等措施，可以有效防止扬尘的产生。 ②固定施工运输路线。在施工过程中，如果缺乏规范和约束，过往车辆和工作人员会对项目沿线的植被随意碾压和践踏，造成土壤板结、物种多样性降低。 项目对施工作业点周围的植被产生损坏，造成生物量的损失，间接影响周围生态环境；项目施工弃土依托的现有堆渣场内植被稀疏，施工期弃土堆放过程中要求避开植被区。根据对周边生态环境现状的调查，包括植被生长情况，对照有关资料（主要参考新疆当地有关部门所做的生态损失调查研究成果，结合项目所在区域实际进行测算）和经验公式分析计算。项目总占地面积189270m2，占地类型包含低密度草地、裸岩石质地和戈壁类，根据现场勘查，项目占用低密度草地内植被稀少，以腹果麻黄为主，根据《天然草原等级评定技术规范》（NY/T1579-2007）判断腹果麻黄属于劣质牧草。项目永久性及临时性占地各植被类型生物量损失，见下表4-1。 表4-1 植被类型生物量损失 工程占用植被类型及面积; 植被类型平均总生物量（t/m2）; 损失生物量（t）. 类型; 面积（m2）. 永久性占地. 低密度草地、裸岩石质地、戈壁; 189270; 5×10-5; -9.46. 合计; 189270; -; -9.46. 参考《天然草原等级评定技术规范》（NY/T1579-2007）草原等级核算损失量，根据项目占地资料判断本项目所在区域平均每公顷平均生物量500kg计算。. 由表4-1中数据可以看出，项目建设对植被存在一定的影响，但总体损失量相对不大，并不会使区内生态体系的生物量发生明显的改变。 通过收集项目区当地资料并结合现场调查的情况来看，项目沿线及周围没有珍稀濒危及受保护的植物物种，项目选址所在区域植被稀疏，植被类型简单、覆盖率较低，因此，该项目的建设对整个区域植被的群落组成、覆盖度、频率、密度以及连续性等影响在可接受范围内。 （4）对野生动物的影响 根据现场调查，项目沿线及周边区域未见大型野生动物，仅生存着小型啮齿类动物、麻雀、燕子、野鼠类等。大型野生动物的栖息地一般在远离人类的活动区，较少在施工作业区域出现，本工程的建设不会造成野生动物生境割裂或饮水通道被阻断。只要加强施工人员管理，严格限制施工作业范围，不会对野生动物造成不良影响。 1.2水土流失影响分析 - 项目位于轮台县境内，属于《全国水土保持规划》中划定的“北方风沙区”。依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》和新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，项目区属于自治区II3塔里木河流域水土流失重点治理区。本工程水土流失防治责任范围仅为项目建设区，不设立直接影响区。 - 本工程建设区主要为水土保持区，防治范围为18.927hm2。 - 本工程施工期水土流失主要影响因素包含：施工机械扰动地表、移动土石方、损坏植被等都会导致水土流失加剧，依据工程建设特点，对水土流失的影响可分为工程建设期和自然恢复期。 - （1）防护工程 - 在建设期，大规模的建设活动对地表的扰动，遇到降雨会引发一定量的水土流失，因此雨季是水土流失发生的主要时期。 - （2）施工场地 - 施工开始后，大量的施工机械占压、人为扰动剧烈，破坏原有地表结构，加剧了水土流失强度。 - （3）施工道路 - 道路的水土流失主要发生在施工期，路基的填垫由此带来的土、石方挖填、转运，破坏了原有地表的植被，取而代之的是松散的堆垫层土石，一遇降雨很容易发生水土流失。 - 工程建设可能产生的水土流失影响因素分析见表4-2。 - 表4-2 工程可能产生的水土流失影响因素分析表 - 工程项目; - 影响因素. - 防护工程; - 防护工程; - 基础开挖扰动地表和土层结构，损坏植被，松散开挖料再堆放时无植被覆盖和工程拦挡，抗蚀能力差。. - 场地整理; - 场地平整时扰动土层结构。. - 施工场地; - 施工机械等人为活动扰动地表。. - 施工道路; - 施工沿线临时道路; - 道路修建时扰动地表及土层结构；损坏植被，造成地表裸露，局部地段形成开挖和堆垫边坡。. - （4）水土流失危害分析 - 本工程位于水土流失重点预防区，施工期间避免不了对地面的扰动，工程建设期间可能造成的水土流失危害主要表现在以下几方面： - ①地面扰动、影响区域生态环境 - 在工程施工过程中，人为活动和机械运作不可避免地破坏原生地貌以及造成地表植被死亡，导致地表土疏松。在项目建设期结束后如不采取有效的综合防治措施，可能使建设区域的土壤失去固土防风能力，给项目区生态环境带来不良影响。 - ②加速项目区及周边扬尘和风蚀的发展 - 由于建设区需要进行土方开挖，会形成堆土体，如不采取有效的防护措施，在大风、下雨等特殊天气下，会造成水土流失加剧，对周边环境造成一定污染。 - ③埋压原地表 - 在工程建设期的机械、施工人员踩踏等活动均会造成原生地表破坏，损坏原有植被，造成地表更大面积裸露，降低了土壤抗侵蚀能力。 - ④对土地资源的影响 - 在施工建设中，因扰动地表而造成大量的水土流失，使地表土壤更加疏松，土壤中营养元素随着风蚀作用而流失，造成土壤生产力减退。 - ⑤对水资源的影响 - 本工程建设过程中对地表扰动，但对水资源影响程度很小，其影响主要表现为：项目建设改变了占地范围内原有降水入渗关系，减少了地下水降水入渗补给量。项目施工期施工范围内不涉及地面径流，不会对地表水产生影响。 1.3防沙治沙 （1）建设项目区土地沙化基本情况 根据《新疆第六次沙化监测报告》，新疆是我国沙化土地面积最大，分布最广，风沙危害最严重的省区，本工程区位于轮台县阳霞镇周边，目前项目选线及周边为砾石类戈壁，属于土地沙化较轻区域。 （2）项目建设对沙化土地环境影响分析 本次施工活动主要表现和施工期间将不可避免地对原生微地貌、地表植被产生碾压、破坏。导致植物干枯死亡，丧失了固定地表土壤的能力，在大棚建成之前受风蚀和水蚀的影响，土壤将流失。 1.4景观影响分析 由于项目施工开挖等活动，会造成地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 1.5大气环境影响分析 本工程施工期大气污染物包含施工扬尘和施工机械废气，其中施工扬尘包含土石方挖掘扬尘和运输车辆的二次扬尘。 （1）土方施工产生的粉尘对大气环境的影响 在施工运输中，由于开挖土方后，致使土地裸露和土方堆放，建筑材料装卸以及运输车辆产生粉尘，这些粉尘随风扩散造成施工扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响可达150～300m。 通过类比调查，在一般气象条件下，建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍；建筑工地扬尘影响为下风向150m处，被影响地区TSP平均浓度为0.49mg/m³（标态）左右，相当于大气环境质量标准的1.6倍；围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，风速为0.5m/s时，可使影响距离缩短40%左右。 施工过程中少量的挖土堆置施工场地，项目所在区域平均风速较小，但堆置的土较为疏松，容易引起扬尘，还会给周围大气环境带来一定的影响。预测分析认为，拟建项目施工期对大气的影响仅限于局部较小范围。上述扬尘对大气环境的影响虽然是暂时的，但局部污染状况较为严重，必须引起重视，可以采取洒水或遮盖措施减少其影响。 （2）运输道路扬尘对大气环境影响 道路扬尘主要来自运输车辆的行驶过程。在施工期间，需要将施工机械设备、原材料及土石方运到施工现场，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量、相对湿度等因素有关。一般而言，扬尘污染与路面湿度呈负相关，而与运行速度及车流量呈正相关，扬尘影响范围也只局限于道路两侧的近距离内，在施工期间，应根据情况，适时对汽车便道进行洒水、对运输车辆加盖篷布，并控制车辆行驶速度，可有效地防止车辆扬尘对周围环境的影响。 （3）施工机械废气 本工程燃油机械以推土机、挖掘机等燃油机械为主，均以柴油为燃料。本工程施工机械较少，且非同时施工，施工机械尾气以无组织形式排放，项目区周围场地开阔，环境容量较大，自然环境自净能力强。选用低能耗、高效率的燃油设备，加强日常检修及维护保养、管理，燃油废气对周围空气环境质量影响甚微。 1.6水环境影响分析 （1）地表水环境 本工程施工期不单独设置施工营地，施工人员居住在煤炭仓储加工基地、阳霞发运站和东辰煤矿等在建工程现有生活区内；施工机械、车辆冲洗废水经临时防渗沉淀池收集处理后回用于施工现场洒水抑尘，施工场地抑尘洒水自然蒸发损耗。项目施工期无废水外排，施工区施工废水与距离矿区最近地表水体，即与项目沿线东北侧1.2km的阳霞塔勒克干渠无直接水力联系，因此本工程施工期不会对地表水环境造成污染影响。 （2）地下水环境 本工程施工期针对施工废水临时沉淀池采取硬化防渗措施，预防施工废水下渗，本工程为线性工程，不单独设置施工营地，因此本工程无地下水污染途径，不会对地下水环境产生污染影响。 1.7声环境影响分析 施工场所使用的机械应尽可能满足一定的控制距离，满足施工场界等效声级限值的要求。施工机械操作运转时有一定的工作间距，噪声源为点声源。该预测点的等效连续A声级按下式计算： 噪声衰减公式如下： LA=L0-20lg(rA/r0) 式中：LA——距声源为rA处的声级，dB； L0——距声源为r0处的声级，dB； 施工机械距离施工场界的控制距离应根据多种机械施工的实际情况进行计算，本次昼间分别按8、10、12小时，夜间分别按1、2、3小时，施工机械分别为1台、2台，通过公式计算给出施工机械控制距离和施工机械噪声对环境的影响范围，见表4-3。 表4-3 典型施工机械控制距离 单位：m 施工机械; 场界限值（dB）; 作业时间（小时）; 使用1台; 使用2台. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 推土机; 70; 55; 8; 1; 33; 158; 45; 223. 10; 2; 37; 223; 50; 316. 12; 3; 39; 274; 55; 387. 装载机; 70; 55; 8; 1; 25; 89; 25; 126. 10; 2; 26; 126; 28; 178. 12; 3; 28; 154; 31; 218. 施工阶段产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言，建设期施工噪声影响是短期的，而且具有局部特性。 由表4-3可知，施工机械使用1台时，在昼间的噪声达标范围为距声源39m以外的区域，在夜间的噪声达标范围为距声源274m以外的区域；施工机械使用2台时，在昼间的噪声达标范围为距声源55m以外的区域，在夜间的噪声达标范围为距声源387m以外的区域。施工期噪声对周围环境影响较小。 1.8固体废物环境影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工渣土、建筑垃圾、生活垃圾。 施工弃土统一收集后外运至东辰煤矿建设既有弃渣场内；建筑废料应按照当地住建部门要求处置；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运处理。 - 生活垃圾产生量按照人均0.2kg/d计算，施工期人数以130人计，则生活垃圾产生量为26kg/d，施工期限为12个月，则生活垃圾产生量为9.36t/a，统一收集后由环卫部门集中清运填埋处理。 - 类比同类型施工项目资料，本工程土建施工碎石、过剩混凝土等建筑垃圾定额产生量为2kg/m2，施工总面积189270m2，则整个施工期建筑垃圾产生量为278.54t，按建筑垃圾管理要求清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 综上，施工期采取相应措施后，固体废物对周围环境影响不大。 1.9土壤环境影响分析 本工程占地区域土壤类型包含钙质石质土和棕漠土，本工程施工期对周边土壤存在施工粉尘大气沉降污染风险，无组织排放的施工粉尘随风扩散至周边，在自身重力作用下自由沉降，长时间堆积可能会改变土壤表层结构，不利于植被生长，造成更严重的沙化和水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期生态影响分析 1.1工程占地情况 本项目总占地面积为189270m2，项目运行中因各类开挖、占压、堆弃用地将不可避免地损害原地貌、植被等。主要工程沿线及临时占地，根据现场调查，项目区主要占地损毁类型包含挖损、扰动压占，不同区域损毁情况详见表4-4。 表4-4 使用损毁土地情况汇总表 损毁单元; 损毁时序; 面积（公顷）; 损毁方式; 占地性质; 损毁地类; 备注. 工程选线; 拟损毁; 18.927; 扰动、占压; 永久占地; 戈壁; 划定范围内. 1.2对植被的影响 项目运营过程中人员、机械的沿线来往，使项目占地及周边环境中人类活动频率大幅度增加。对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压，使原生植被生境发生变化。根据实地调查，项目区内植被种类较少，分布相对松散，总覆盖度低于5%。因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响有限。 1.3对动物的影响 项目沿线内无珍贵动物栖息地，无动物迁徙路线途经，项目运营期对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地及运营，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源、生存空间的减少。 1.4对土壤环境的影响 运营期对土壤的影响主要是对沿线土壤的碾压以及各种活动扰动地表，降低土壤抗侵蚀能力，破坏土壤结构，降低土壤肥力，由于土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的植物生长能力。引发水土流失，临时占地将改变区域土地利用功能，废石的堆放占用土地，改变土地使用功能和生态景观等。本项目对土壤的影响主要表现在土壤性质和土壤污染两个方面。 ①土壤性质影响 日常巡护车辆的碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 ②土壤污染影响 施工人员在施工现场产生的生活垃圾，包括工作人员的一次性餐具、饮料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响植物的生长。因此，采矿区必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。 1.5对景观生态影响 景观生态影响主要是矿区建设造成自然景观的分隔，使景观的破碎度增加，整体性被破坏，景观的连通性降低。但区域景观生态水平与质量一般，并没有需要特殊保护的景观。 项目区生态景观会受到影响，表现为地表更加裸露、有风天气尘土飞扬、机械轰鸣、人声嘈杂。原有自然生态景观中增加了较多的人类活动成分，而且这种人为活动对自然生态景观的影响是不利的。但这种不利影响会随着闭矿而有所改善，影响是可以承受的。 2.水土流失及土地沙化影响分析 （1）水土流失影响 项目建设中，一方面扰动原地形地貌，将破坏原有相对稳定的地貌，使土壤结构疏松，作业带地表植被丧失，产生一定面积的裸露地面，遇降雨天气，极易引起水土流失诱发土壤侵蚀危害，水土流失会诱发滑坡、崩塌同时影响生态自然景观；另一方面运营期形成裸露的开挖面，极易造成水土流失。水土流失量将可能进入河道，增加河道的泥沙淤泥，影响地表水水质；但本项目运营期工程扰动面积不大，水土流失量与新增水土流失量不大，只要严格落实相应的水土保持措施，就能够极大的减缓水土流失的影响。 - （2）土地沙化影响 - 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县城北偏东方向，直线距离约33 km，西距阳霞镇3.5km，阳霞矿区110 KV变电所西部约2公里处，区域地表几乎全部为基岩裸露，周边无耕地、林地、牧草地及农用地等土壤环境敏感目标。项目区土壤类型包含钙质石质土和棕漠土，水分条件较差，可垦性和土地利用率低，土壤肥力及有机质含量较低，项目区沙化情况不明显。 项目建设会扰动原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，将破坏表层植被，同时破坏腐殖层，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染矿区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。且土地沙漠化会导致自然灾害加剧，沙尘暴频发，影响周边居民生产生活。 - 3.运营期大气环境影响分析 运营过程中大气污染源主要来自煤炭运输、转载产生的粉尘。 （1）输送粉尘 本项目输送廊道为完全封闭，输送原煤以块状为主，且定时喷雾抑尘，故煤炭封闭输送过程中产尘量忽略不计。 - （2）转运粉尘。 本项目设计年转运煤炭500万吨，采用全封闭输送廊道转运，先将原煤转运至煤炭仓储加工基地，经加工处置后再转运至发运站，全线设置2道转运站（T2转运站和T4转运站），转运站均采取全封闭处置措施，设置集气罩收集转运粉尘，收集效率为90%，废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001、DA002）排放，处理效率为99.7%，布袋除尘器配套的风机风量为20000m3/h。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表19-2煤加工过程逸散尘的排放因子”运输和输送颗粒物产生系数为0.1kg/t（转移或运输量）计算，则T2转运站转移粉尘产生量为500t/a，有组织粉尘产生量为450t/a，产生速率为56.82kg/h，产生浓度为2840.9mg/m3；排放量为1.35t/a，排放速率为0.17kg/h，排放浓度为8.52mg/m3。T4转运站转移粉尘产生量为500t/a，有组织废气产生量为450t/a，产生速率为56.82kg/h，产生浓度为2840.9mg/m3；排放量为1.35t/a，排放速率为0.17kg/h，排放浓度为8.52mg/m3。 本项目废气污染源强核算详见表4-5。 表4-5 废气污染源源强核算一览表 污染源; 污染物名称; 产生量; 产生浓度; 产生速率; 削减量; 排放量; 排放浓度; 排放速率. t/a; mg/m3; kg/h; 治理 措施; 效率; t/a; mg/m3; kg/h. 有组织; 转运粉尘; 颗粒物; 450; 2840.9; 56.82; 袋式除尘器; 99.7; 1.35; 8.52; 0.17. 转运粉尘; 颗粒物; 450; 2840.9; 56.82; 袋式除尘器; 99.7; 1.35; 8.52; 0.17. 无组织面源; T2转运粉尘; 颗粒物; 50; /; /; 全封闭+洒水抑尘; 60%; 20; /; 2.52. T4转运粉尘; 颗粒物; 50; /; /; 全封闭+洒水抑尘; 60%; 20; /; 2.52. 输煤廊道粉尘; 颗粒物; /; /; /; 全封闭输煤廊道+喷雾; /; 忽略不计; /; /. ### 表4-6 废气污染物排气筒情况 ### 编号; ### 名称; ### 地理坐标; ### 高度; ### 内径; ### 温度; ### 类型. ### DA001; ### T2转运站排气筒; ### E84°25′52.143″ ### N42°2′45.360″; ### 15m; ### 0.5m; ### 20℃; 一般排放口. ### DA002; ### T4转运站排气筒; ### E84°30′44.699″ ### N41°58′10.725″; ### 15m; ### 0.5m; ### 20℃; 一般排放口. 运营期在严格落实污染治理措施的前提下，粉尘排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表4和表5中的排放限值，对周围大气环境影响较小。 （3）非正常工况 本项目非正常工况主要为布袋除尘器破损（治理效率降为0）导致废气超标排。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-7。 ### 表4-7 非正常工况废气污染物产生及排放情况 ### 排放源; ### 污染物; ### 排放速率kg/h; ### 排放浓度 ### mg/m³; ### 持续 ### 时间; ### 排放量/kg; ### 非正常工况; ### 应对措施. ### DA001; ### 颗粒物; ### 56.82; ### 2840.9; ### 1h; ### 56.82; ### 布袋破损; ### 日常维护及时检修、定期更换布袋. ### DA002; ### 颗粒物; ### 56.82; ### 2840.9; ### 1h; ### 56.82; ### 布袋破损; ### 日常维护及时检修、定期更换布袋. 4.运营期声环境影响分析 （1）设备噪声 运营期噪声源主要是皮带输送机、风机、水泵等设备运行时产生的噪声，项目皮带输送机采用变频调整控制，在正常运行过程中的噪声较小，一般在70dB（A），水泵噪声级在85dB（A），风机噪声级在90dB（A），项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施。采取相应措施后皮带输送机、水泵和风机的噪声级分别为55dB（A）、70dB（A）、75dB（A）。 （2）影响分析 在不考虑声传播过程中屏障隔声、空气吸收、地面效应的前提下，利用点声源衰减模式，对噪声影响的范围进行计算，结果见表4-6。 计算公式： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处声压级，dB； r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m。 表4-8 设备噪声衰减结果表 设备; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰减值. 5m; 10m; 20m; 25m; 30m. 输送机; 55; 41; 35; 29; 27; 26. 水泵; 70; 56; 50; 44; 42; 41. 风机; 75; 61; 55; 49; 47; 46. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 2类区：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 根据预测结果可知，在距离生产设备20m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 5.水污染影响分析 5.1生活污水 无新增劳动人员，无新增生活污水产生和排放。 5.2生产废水 运营期生产用水主要为输煤廊道喷雾抑尘用水，全部自然蒸发损耗。 6.运营期固体废物影响分析 6.1生活垃圾 不新增劳动人员，无新增生活垃圾。 6.2一般工业固废 （1）除尘灰 中转站采用袋式除尘器对中转粉尘收集治理，根据核算，除尘机收集粉尘年产量为897.3t，根据《固体废物分类与代码目录》，除尘灰一般固体废物代码为900-099-S59，混入原煤中外售。 （2）废布袋 考虑项目年煤炭转运量较大，为保障中转站袋式除尘器除尘效率，对除尘器布袋每半年更换1次，每次更换约0.2t，由设备厂家更换后回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》，废滤膜一般固体废物代码为900-009-S59。 6.3危险废物 - （1）废润滑油 - 运营期各类机械生产加工设备需要定期维护保养，会产生废润滑油，废润滑油的产生量为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），危险废物代码为（HW08，900-217-08），收集、储存于东辰煤矿现有危险废物贮存库内，交由有资质的机构处理。 - （2）废油桶 - 润滑油时产生的沾染矿物油的废弃包装物约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），沾染矿物油的废弃包装物属于危险废物，危废代码为（HW08，900-249-08），收集、储存于东辰煤矿现有危险废物贮存库内，交由有资质的机构处理。 （3）含油手套、抹布 含油手套、抹布维修过程产生含油手套、抹布，根据《国家危险废物名录（2025 版）》，废物类别为HW49（废物代码 900-041-49），属于危险废物豁免管理清单，产生量为0.05t/a，收集、储存于东辰煤矿现有危险废物贮存库内，交由有资质的机构处理。 6.4固体废物汇总 本项目固体废物产生情况见表4-9。 表4-9 固体废物分析结果汇总表 危险废物名称; 属性; 废物 类别; 主要成分; 废物 代码; 产生 量（t/a）; 产生 工序及装置; 形态; 转运周期; 危险 特性; 污染防治措施. 除尘灰; 一般工业固废; SW59; 煤粉; 900-099-S59; 897.3; 中转站; 固态; 一周一次; /; 混入原煤外售. 废布袋; S59; 煤粉; 900-009-S59; 0.4t/a; 软化水设备; 固态; 半年一次; /; 由设备厂家更换后处置. 废润滑油; 危险废物; HW08废矿物油与含矿物油废物; 矿物油; 900-217-08; 2; 机械维修; 液体; 一年一次; T, I; 委托有处理资质的单位处理. 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 矿物油; 900-249-08; 0.2; 机械维修; 固体; 一年一次; T, I; 委托有处理资质的单位处理. 含油手套、抹布; HW49其他废物; 矿物油; 900-041-49; 0.05; 机械维修; 固体; 一年一次; T, In; 委托有处理资质的单位处理. - 7.地下水环境影响分析 项目不涉及地下水开采使用，无废水外排，无地下水污染途径，因此项目运营期不会对地下水产生污染影响。 - 8.对土地利用类型的影响分析 项目建设对土壤的影响范围较广，包括永久占地以及临时占地的所有区域，主要影响表现在：改变了土地地表覆盖层的类型及性质、土壤的坚实度、通透性和机械物理性质。工程建设期间临时征用的所有土地，主要为临时运输道路等占地，施工结束后简易硬化为矿区进出道路。项目在运营期会造成区域土地利用格局发生了变化，闭矿后对项目区进行复垦。因此，项目复垦后能够与之前相协调。 9.运营期环境风险影响分析 9.1环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B判定，本项目的环境风险物质为废润滑油、煤炭，遇明火易引发火灾，从而污染地下水和土壤。考虑废润滑油不在项目区范围内贮存，本次重点考虑运输的煤炭风险。危险物质分布情况如下表4-10。 表4-10 环境风险物质识别表 危险物质; 使用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 临界量（t）; qi/Qi; 分布情况; 风险类型; 环境影响途径. 煤炭; 500万; /; /; /; 输煤廊道; 火灾; 地下水、土壤、大气. 9.2环境风险分析 润滑油风险：润滑油泄漏后渗入土壤，润滑油中的重金属（如铅、锌）和多环芳烃，可能长期残留，破坏土壤微生物群落，降低土壤肥力，阻碍土壤透气性和透水性；矿物油类物质难降解，可能渗透至地下水层，长期污染饮用水源；轻质润滑油组分（如苯、甲苯等VOCs）挥发至空气中，可能形成光化学烟雾（臭氧和PM2.5），若润滑油遇明火燃烧，会产生CO、NOx和有毒烟雾。润滑油泄漏会造成周围土壤、地下水、大气环境污染。 煤炭输送风险：煤炭的 “自热—自燃” 特性是储存过程中的重大风险，不仅会引发火灾，还会加剧污染物释放；输煤廊道内粉尘浓度过高，遇明火可引起粉尘爆炸，释放大量污染物；煤炭的燃烧、爆炸会造成周围土壤、地下水、大气环境污染。 运营期间做好废润滑油贮存，做好煤炭喷雾工作，可有效预防风险事故，避免对周边环境造成污染影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.选址符合性分析 项目选线不在《新疆维吾尔自治区环境保护条例》和《新疆生态环境功能区划》中划定的冰川带、终年积雪带、亚高山草甸带及森林带内，不涉及水源涵养区、地表水及地下水水源保护区、水土流失控制区等禁止矿区开采的限制区内，也不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等，项目沿线及周边以荒漠戈壁为主。 项目选线符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新疆维吾尔自治区环境保护厅2024年6月）中煤炭采选行业的选址和空间布局要求：新建及改扩建采煤项目原煤须采用筒仓或封闭式煤场，厂内输送采用封闭式皮带走廊。工业场地无组织排放污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426）中的浓度限值标准。 从以上综合分析认为项目选址基本合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 1.1施工期生态环境保护措施 1.1.1生态环境保护措施 该区域气候极其干旱，生态恢复与补偿措施主要依靠自然恢复的方式进行。 （1）对土壤采取的保护措施 严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不能随意驶离道路，通过严格的管理减少对地表结皮的破坏。 （2）对植被采取保护措施 严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。从管理上对作业人员加强宣传教育，切实提高员工保护矿区生态环境的意识，加强对施工人员的管理。 经调查，项目区域绝大部分地段很少或根本无植物生长，地表大面积裸露，景观单调，项目区的植被利用价值低。 对荒漠植物的生态保护要求如下： ①设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。 ②强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。 ③加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。 （3）对野生动物的保护措施 ①设计选线过程中，尽量避开植被较丰富的区域，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。 ②为了更好地保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 ③对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念。 ④加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。 （4）其他保护措施 - 科学合理地进行施工组织设计，最大限度地保持原有地貌，施工结束后尽可能地恢复施工迹地，对施工迹地和弃方进行合理平整、利用、清运，减少水土流失，将施工期对生态环境的影响降低到最低程度。 1.1.2水土流失保护措施 1）场地平整：施工结束后需要进行场地平整，对局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，开挖及回填时应保证地面相对平整，压实度较高的采用推土机的松土器进行耙松。精细平整过程中不仅要保证土体再塑，而且要稳坡固表，防治水土流失。 2）洒水降尘：项目所在地区降水量极少，蒸发量却很大，工程区施工扰动区易产生扬尘对周边环境产生影响，产生一定的水土流失。对防治区进行定时洒水，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失，在风季施工期内，增加洒水防护措施。 3）限行彩条旗：为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围，减轻对周边区域的扰动，在施工区四周拉彩条旗以示明车辆行驶的边界，以避免增加对地表的扰动和破坏。 4）水土保持宣传牌：在施工区设置水土保持宣传警示牌，从管理上对施工作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。 1.1.3建设项目水土保持的措施 ①施工过程中建（构）筑物基础开挖，用于场地平整的土石料，应随时运往需要平整的场地，防止碾压； ②用于回填的土料需根据项目区建（构）筑物的布设位置和厂区道路布设情况，集中堆放，临时堆土场人工拍实，堆放高度不得超过3.0m，采取纤维布苫盖临时挡护措施，待基础浇筑完成后及时回填，及时将堆土场平整清理，设计纤维布幅宽2.0m，每隔5.0m布设一立杆，并用铁丝绑牢固。 ③项目部分开挖，开挖土料集中堆放在临时堆土区人工拍实，并在顶部设置纤维布苫盖措施，外侧边坡采用纤维土袋临时挡护措施，设计纤维土袋挡土墙高1m，宽0.5m，外坡比1:0.5。 ④施工过程中修建临时排水设施，随时保持施工现场排水设施的畅通。 ⑤当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等覆盖。 ⑥合理布置施工时间，避开雨季及大风天气进行施工。 1.1.3防风治沙措施 为认真贯彻落实党的十八大精神，根据《中华人民共和国防沙治沙法》和《国务院关于进一步加强防沙治沙工作的决定》等有关规定，切实保护和改善沙区生态，要求建设单位按相关规定开展防沙治沙工作。坚持科学治沙，注重实效的原则，坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，在保护现有植被及防沙治沙措施的基础上，对项目建设过程中扰动的沙化土地进行恢复，采取防沙治沙措施避免因项目建设加剧土地沙化的不利影响。 施工过程中采取以下防风治沙措施： 要求施工过程中在扰动区域进行洒水抑尘，减少风力侵蚀的影响，同时在土方开挖过程中弃土及时转运，施工后在扰动区域进行多次洒水，促进地表层结皮，有利于地面的恢复，将土壤受风蚀的影响降至最低程度；进出施工场所的物料、弃土运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，若无密闭车斗，物料、垃圾、弃土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；强化施工管理，加强施工人员防风固沙的环境保护意识和知识，杜绝因对施工人员的流动管理不完善及作业方式不合理而产生对区域土地环境的人为影响和破坏。 1.2施工期大气污染防治措施 （1）施工现场实行围挡、围护，全封闭施工，根据调研分析，有围挡的施工现场，其扬尘污染相对无围挡的有明显改善，当风速为0.5m/s时，围挡施工可使被污染地区的TSP浓度减少四分之一左右，围挡高度一般不低于1.8m，不高于2.2m。推广使用新型轻质围挡材料。 （2）禁止混凝土现场搅拌，使用商品混凝土；在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少周边环境的影响。 （3）运输车辆必须根据核定的载重量装载，由于弃土易产生扬尘物质，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路；注意建筑材料的堆放，尤其是砂石料、石灰等易产生扬尘的材料，应把易产生扬尘的材料集中堆存并采取围挡遮盖措施。 （4）加强行政管理，严格遵守国家和当地有关建筑施工管理的有关规定，当风力超过4级的天气，停止易产生扬尘的施工作业。 （5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，对建筑垃圾及弃土应及时填埋，以减少占地，堆放场地避开居民区的上风向，必要时加盖篷布或洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 （6）严格施工扬尘管理，各类工地在施工前，必须按照文明施工要求，制定控制扬尘污染方案，经主管部门审批后方可办理施工许可证。 （7）施工机械设备选用低能耗、高效率的燃油设备，加强日常检修及维护保养、管理，最大程度减少燃油废气对周围空气环境质量的影响。 （8）环评要求在采取有效的抑尘措施的同时，并对车辆进行清洗，对场地进行洒水抑尘，减轻对项目区大气环境的影响。 1.3施工期废水污染防治措施 - （1）工程废水 - 施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。由于本项目属于线性施工，施工设备、工具等清洗均在指定地点内进行，施工废水不直接排放，依托矿区和仓储加工基地等现有沉淀池集中收集，经过沉淀池沉淀后，用于周边洒水抑尘。 - （2）生活污水 项目施工期施工人员约130人，项目区不设置施工营地，施工人员均不在项目区食宿，依托东辰煤矿和煤炭仓储加工基地现有施工营地，生活污水经依托区域现有防渗化粪池收集处置后定期拉运。 - 1.4施工期噪声防治措施 - （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，减少夜间的施工量；若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，须提前5天向当地环保部门申报，未经许可夜间不得施工，并设立施工公告牌。 - （2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 - （3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 - （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 - （5）对施工材料、施工生活垃圾等的运输尽量安排在白天进行，以减少载重汽车噪声对环境的影响。 - （6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 - 1.5施工期固废污染防治措施 建设期固体废弃物主要来源于施工弃方及废建筑材料。 本项目基础工程挖土方量与回填土方量工程在项目区沿线周转，就地平衡。建筑垃圾主要包括石块、碎砖、混凝土块等，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地建筑垃圾填埋场统一处理。 施工期固体废物处置及管理措施： （1）施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，认真执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； （2）渣土尽量在场内周转，除就地平衡外，必须外运的弃土以及建筑废料运至就近的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒； （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 2运营期生态环境保护措施 2.1运营期生态环境保护措施分析 - 按照“谁破坏、谁恢复治理”“预防为主，防治结合”“在保护中开发，在开发中保护”“依靠科技进步，发展循环经济，建立绿色矿山”的原则将项目周围环境影响降至最低。运营期以煤矿运维单位为责任主体，负责做好输煤廊道运行期间相关生态环境保护工作。 2.1.1植被保护措施 根据现场勘查，本项目所在区域植被包含腹果麻黄、盐生草、黑果枸杞等，分布相对松散，覆盖度低，运营期主要采取以下保护措施： （1）对拟施工沿线主要植被进行移栽，尽可能保护施工沿线区域范围内的植被； （2）加强植被保护意识培训，严禁工作人员随意踩踏项目沿线及周边自然植被； （3）做好施工沿线植被恢复工作，施工结束后对沿线及时进行表土覆盖，播撒适宜本地生长的麻黄属植被。 2.1.2对动物的保护措施 （1）加强野生动物保护工作培训，严禁工作人员随意捕杀野生动物； （2）做好施工现场维护，主要产噪设备加强基础减振、围挡等，减少噪声对周围动物的影响； （3）做好生产时间安排，夜间及中午等特殊时段严禁高噪声设施运行。 2.1.3对土壤的保护措施 （1）做好施工设备维护，防止设备用油发生跑冒滴漏污染土壤； （2）做好输煤廊道封闭工作，防止煤炭溢撒污染土壤。 2.1.4防风固沙措施 - （1）本项目不具备人工绿化的条件，根据生产运营需要做好输煤廊道沿线洒水抑尘工作，减少风蚀扬尘。 - （2）输煤廊道沿线严禁随意施工，禁止开展土石方开挖、堆存等施工活动。 - （3）运营期严格控制巡护路线，禁止随意开辟新的道路。 - （4）输煤廊道沿线陡坡地段采取播撒草种等措施加强防护。 - （5）强化开运维管理，严格控制巡护范围，加强日常巡护人员防沙固沙的环境保护意识和知识，杜绝因对人员的流动管理不完善及作业方式不合理而产生对区域土地环境的人为影响和破坏。 2.2运营期大气环境保护措施 2.2.1有组织废气 项目设置装运站2处，分别为煤炭仓储加工基地的T2转运站和阳霞发运站的T4转运站，采用袋式除尘器收集治理煤炭转运过程中产生的煤尘。 2.2.2无组织废气 ①采用全封闭输煤廊道运输煤炭，并配套喷雾装置； ②输煤廊道沿线定期洒水抑尘； ③输煤廊道及转运站均全封闭； 通过采取相应抑尘措施，本项目运营期产生的颗粒物得到有效控制，颗粒物可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中相关排放限值要求，可有效减少对周围环境的影响。 2.2.3废气治理措施可行性分析 （1）输送粉尘 本项目为输煤廊道建设，煤炭采用全封闭输煤廊道输送，并配套安装喷雾装置，确保输送过程无组织排放的粉尘周界外浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）无组织排放限值即1.0mg/m3。根据《中华人民共和国大气污染防治法》，第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染的要求，本项目全封闭输煤廊道属于可行措施。 （2）转运粉尘 煤炭通过全封闭输煤廊道输送有效减少了粉尘的逸散，各输煤系统落煤点处设有喷雾抑尘设施，转运站设置为全封闭，并配套安装袋式除尘器收集治理转运过程粉尘，除尘效率可达99.7%。有组织排放浓度可满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）排放限值要求。 综上所述，项目建成运营时，粉尘经喷雾抑尘、全封闭输煤廊道、全封闭转运站、袋式除尘器等措施处理后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响，符合《中华人民共和国大气污染防治法》中的要求。 2.2.4监测计划 本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）要求制定自行监测计划，监测计划见表5-1。 表5-1 废气监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4转载点除尘设备排放限值. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向2个控制点; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值. 2.3运营期水环境保护措施 2.3.1废水产生及处置情况 本项目运营期无新增劳动人员，无新增生活污水产生和排放，生产用水主要为输煤廊道喷雾抑尘用水，全部自然蒸发损耗。 2.3.2用水来源可行性分析 本项目运营期抑尘用水来源为东辰煤矿矿井水处理系统处置后的矿井水，根据《新疆轮台阳霞矿区塔里克区二号矿井（轮台卫东煤矿）一期工程环境影响报告书》设计方案，东辰煤矿风井厂内设计建设1座矿井水处理系统，处理规模为24000m3/d，采用“混凝+沉淀+过滤+吸附+消毒”处理工艺，处理后水质达到、《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）中洒水除尘用水水质标准，水质较为干净可回用于生产和抑尘，不会产生二次污染。 2.4运营期声环境保护措施 2.4.1降噪措施 为了减少机械噪声对厂界噪声的贡献值以及减小噪声对矿区工人的影响，本环评提出以下防治措施： （1）对噪声的防治采用综合治理方法，首先从声源上加以控制，选用低噪声设备，采用必要的隔声、消声、吸声及隔振等措施，将环境噪声控制在规定的标准内； （2）加强设备的日常维护、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况； （3）加强对工作人员的个人防护和保护，如采用隔声耳罩等； （4）定期对设备噪声进行检查，掌握其变化规律。 2.4.2监测计划 本项目运营后监测计划如下表5-2： #### 表5-2 声环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 噪声; 输煤廊道; 等效连续A声级; 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放标准. 2.5运营期固体废物处置措施 2.5.1生产固废 一般固废：中转站袋式除尘器收集的粉尘集中收集后混入原煤外售；除尘器废布袋由厂家定期更换后回收利用。 危险废物：运营期设备维护产生的废润滑油、废润滑油桶和含油抹布等集中分类收集贮存至东辰煤矿现有危险废物贮存库内，委托有资质单位定期清运处置。 2.5.2危险废物贮存库依托可行性分析 项目运营期产生的废润滑油、废油桶等危险废物集中收集后贮存至东辰煤矿危险废物贮存库内，东辰煤矿危险废物贮存库占地面积50m2，设计最大贮存能力为15t/a，目前矿区年贮存危险废物约3t/a，剩余空间可满足本项目运营期产生的危险废物贮存要求。该危险废物贮存库采取了基础防渗，防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-8cm/s），2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，建造径流疏导系统，设置防围堰，配备干粉灭火器和警示标志。因此判断，该危险废物贮存库从建设要求和贮存能力上均能够满足本项目危险废物贮存要求，故判断危险废物贮存依托可行。 2.5.3危险废物收集、贮存、转移管理要求： （1）危险废物收集 ①危险废物的收集应制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； ②危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ③在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施； ④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、塑料等材质；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。 （2）危险废物的贮存 ①根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目依托的危险废物贮存库采取“六防”措施：防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐；采取全封闭，每种危险废物单独隔开贮存；危险废物贮存库内全面做好防渗处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7 cm/s）等效，设置围堰，围堰高度不低于10cm。 ②危险废物贮存设施配备消防设施，如干粉灭火器、消防砂、防护服等； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。设有明显的危险废物警示标识。 ④危险废物贮存期限应符合《自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》（新政办发﹝2021﹞95号）的有关规定，危险废物产生企业危险废物贮存超过一年的，企业应制定危险废物转移处置计划，限期安全妥善处置； ⑤建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （3）危险废物管理要求 项目运营期间建立健全相关环保档案，监督检查本项目环保设施运行效果，环境管理具体内容如下： ①建设单位应严格遵守危险废物环境保护管理制度，及时委托有处置资质的单位处置对暂存的危险废物进行委托处置，最长暂存时间不得超过一年； ②制定危险废物管理台账，评价要求台账应详细记录库存量、出入库记录和转运记录，并长期保存，以供随时查阅； ③危险废物分区储存，在危险废物贮存库设置危险废物警示标志，在危险废物容器和包装物上张贴危险废物识别标签； ④制定危险废物环境保护管理制度，定期检查，危险废物在收集、转运、暂存过程中若发现容器破损，并采取措施清理更换新的包装； ⑤危险废物的运输应委托具有危险品运输资质的单位进行运输。运输车辆应当保持功能齐备、完好和车身整洁。运输车辆应密闭，采取铺设土工膜等方式防止洒漏，并不得超载。运输时不得沿途泄漏、遗撒和倾倒； ⑥配备足够数量的应急物资，建立应急救援小组，定期进行突发环境事件应急演练； ⑦按照相关职能部门的要求，制定危险废物贮存的监管制度、台账制度，实施信息化监控； ⑧加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员不允许上岗操作。 （4）危险废物的运输 ①运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如灭火器、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆状况良好；根据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》（2011年修订）中的有关要求，运输危险品时，必须持有部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样，严格禁止车辆超速、超载。 ③运输过程要防渗漏、防溢出、防扩散。备有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施。运输工具表面按标准设立危险货物标识。 ④在运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运员采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门。疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失减少至最小范围。 2.6排污许可 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在本项目废气排放口、固体废物贮存场、噪声产生点及危险废物贮存库设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276—2022）等要求设置，同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）要求在标识上设置污染物排放口二维码，承载污染物排放口代码，信息服务地址等。 环境保护图形符号见表5-3。 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 4; 危废暂存间; 表示危险废物贮存场所. |
| 其他 | 3环境管理计划 3.1管理体制与机构 本项目在生产运营期，需建立环境管理体制和机构。环境监测委托有资质的环境监测单位进行监测，监控污染情况。 3.2管理职责 （1）贯彻执行国家、自治区、地方各项环保政策、法规、标准，根据公司实际，编制环境保护规则和实施细则，组织实施，监督执行。 （2）制订切实可行的固废、废气和噪声控制指标，环境治理设施运行考核指标，组织落实，定期考核。 （3）组织和管理输煤廊道沿线的污染治理工作，负责环保设施的运行和管理工作。 （4）定期进行项目环境管理人员的环保知识和技术培训工作，定期进行安全环保宣传教育工作。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （6）建立健全工程环境保护各项规章制度，设立专门环管机构，配备专职环保人员，做到专人专职，责任到人。 （7）建立工程环境保护技术档案，对调查的监测资料进行汇总、分析整理，保管并与工程生产上一年的环境状况进行分析比较，根据监测结果写出分析报告，及时提出环境保护建议、措施。 （8）建立报表的送审制度。本工程环境分析报告和环境监测调查表由工程专职环保部门逐级上报至环保行政主管部门审查，为管理部门进行工程运行环境管理提供依据。 （9）加强对项目区生态环境保护和水土流失量的控制。 （10）输煤廊道沿线设置警示标志，禁止闲杂人员随意穿越，以免煤块掉落发生人员伤亡。在输煤廊道运行、检修时，严格按照操作规程和规划设计进行，确保开挖最终台断面坡角、最终边坡角达到设计要求，最终边坡角不大于30°。 4防沙治沙 4.1项目建设对沙化土地的影响 项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县城北偏东方向，直线距离约33 km，西距阳霞镇3.5km，阳霞矿区110 KV变电所西部约2公里处，属轮台县管辖。区域地表几乎全部为戈壁，周边无耕地、林地、牧草地及农用地等土壤环境敏感目标。项目区土壤水分条件较差，可垦性和土地利用率低，土壤肥力及有机质含量较低，沙化情况不明显。 项目建设改变原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，将破坏表层植被，同时破坏腐殖层，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染矿区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。且土地沙漠化会导致自然灾害加剧，沙尘暴频发，影响周边居民生产生活。 3.2防沙治沙措施 为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施： - 日常运维尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制巡护路线，减少人为活动造成土壤风沙的流动。 # （2）日常巡护路线应尽可能避开植被生长相对繁茂的地方，禁止随意破坏现有自然植被。 （3）实行全过程管理，加强员工环保意识教育，对巡护过程进行严格把控，对输煤廊道沿线及时进行洒水，防止由风引起的沙尘。 （4）加强运营期的环境监测工作，严格按照设计要求和规范划定开采场地，运输车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。 |
| 环保投资 | - 5.环保投资 据项目工程环境状况及本评价报告中所提出的各种环境保护措施，估算本工程环境保护投资。施工期和运营期采取的主要环保措施及费用估算列表5-4。 表5-4 工程主要环保投资概算 序号; 类别; 内容; 环保投资 （万元）. 施工期; 噪声治理; 基础减振、消音; 20. 固废治理; 生活垃圾清运; 2. 施工建筑垃圾; 150. 运营期; 噪声治理; 基础减振; 160. 废气治理; 全封闭输煤廊道、喷雾抑尘; 20525.1. 袋式除尘器2套; 15. 固废治理; 危废清运; 5. 一般固废处置; 5. 其他; 沿线洒水; 64.5. 总计; 20946.6. 本工程环保费用包括施工期环保措施和运营期环保管理费用等，根据以上环保工程投资及运行费用的估算，本项目总投资60300万元，环保投资20946.6万元，占总投资的34.73%。 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | ①施工机械、汽车等冲洗和保养尽量安排在阳霞镇机修厂进行，同时要防止机械油料的泄漏，项目区未设置施工营地，严禁现场冲洗车辆、施工机械等，少量施工废水经临时沉淀池收集处理后用于项目区洒水抑尘。 ②项目区不设置施工营地，施工人员生活污水依托东辰煤矿和煤炭仓储加工基地施工营地防渗化粪池收集，定期拉运处置。 | 落实相关措施 | 抑尘用水自然蒸发损耗； | 无废水外排，不影响地表水 |
| 地下水及土壤环境 | 施工期严禁随意开采地下水，施工废水经临时防渗沉淀池收集处理后回用于施工现场洒水抑尘；施工期对临时堆土场采取苫盖、洒水等措施，减少临时堆土起尘。 | / | 禁止随意开采使用地下水，做好土壤及地下水污染防治 | 落实监测及治理措施 |
| 声环境 | ①施工现场在高噪声设备周边设置屏障；尽可能以液压工具代替气压冲击工具，选用低噪声设备，减少噪声的强度。 ②施工作业中应尽量合理布置施工场地和配置施工机械，降低组合噪声级，合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 ③禁止在夜间（00:00~08:00）和午间（13:00~15:30）进行施工作业。如因特殊原因需夜间施工的，必须报生态环境主管部门批准，并予以公示。 ④做好施工人员个人防护，配备耳塞、耳机等个人防护用具。 | 落实相关措施；施工场界噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1的限值（昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）） | 选用低噪声设备，采取基础减振、围挡等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）运输扬尘防治措施 ①车辆行驶路面应经常洒水。 ②运送车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、土石方高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对洒落地面的土石方，应及时进行清理。 （2）施工场内扬尘防治措施 ①施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。 ②施工场地要设置围挡，如用彩钢板或聚丙烯布在施工区四周围屏以防扬尘扩散。 ③施工现场合理布局，对易扬尘物料加盖篷布。 ④为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。 ⑤4级以上大风天气，不得进行土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 ⑥施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。 | 落实相关措施 | 设置全封闭输煤廊道，做好封闭措施日常维护；转运站封闭设置，并安装袋式除尘器收集治理转运粉尘等 | 粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中标准要求 |
| 固体废物 | 施工期弃土转运至东辰煤矿建设指定弃土场堆存；生活垃圾应及时交由环卫部门清运统一处置。 | 落实相关措施 | 除尘器收集煤尘混入煤炭外售；除尘器废布袋由厂家更换后回收利用；废润滑油、废润滑油桶和含油抹布、手套等分类收集贮存至东辰煤矿危险废物贮存库内，定期交由资质单位清运处置。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 严格规范施工方法，设置必要的预防措施，尽量减少或避免扰动周边环境；在施工过程中应对施工场地采取必要的预防措施，避免造成水土流失；做好安全防范工作，尽量做到安全操作，文明操作，编制好事故应急预案，用人力、物力、财力等做好事故应急工作，并按预案要求准备必要的应急措施。 | 落实相关措施 | 严格落实人工巡线制度 | / |
| 环境监测 | / | / | 落实自行监测计划 |  |
| 其他 | / | / | ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业环境保护计划的环保方针目标。并建立相应的管理监督制度。 ②加强环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ③维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ④按照要求申请排污登记。 |  |

七、结论

本项目建设符合国家和地方产业政策，在严格贯彻执行国家环保法律法规，认真落实评价提出的污染防治措施后，工程各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。建设单位进一步严格按照国家“三同时”制度及时做好环保设施的完善工作，在落实本评价报告中所提出的各项环保措施的基础上，加强环境管理，从环保角度考虑，项目的环境影响可行。