# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：巴州原始食品有限公司农产品精深加

工（香梨）NFC鲜榨果汁建设项目

建设单位（盖章）：巴州原始食品有限公司

编制日期：        2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 巴州原始食品有限公司农产品精深加工（香梨）NFC鲜榨果汁建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业-饮料制造152*-/； 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证号：2507291217652871000107 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 114 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.28 | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10931.08 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《库尔勒经济技术开发区总体规划（2006—2025年）》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称及文号：《关于库尔勒经济技术开发区总体规划的批复》（新政函〔2003〕12号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《库尔勒经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2006—2025年）》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于库尔勒经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环财函〔2006〕280号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 项目选址位于库尔勒经济技术开发区内，根据《库尔勒经济技术开发区总体规划（2006-2025年）》以及《库尔勒经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2006—2025年）》，本项目与产业园总体规划的相符性分析见表1-1。 表1-1 总体规划的符合性分析 规划内容; 本项目情况; 相符性. 开发区规划实行“两心、三带、四轴、多片区”的空间发展格局，并将纺织服装产业、新能源及节能产业研发、智能装备制造业（智能制造）、临空经济、综合产业、农产品精深加工产业、文化教育创新作为未来开发区发展的主导产业。; 项目位于库尔勒经济技术开发区友谊路南侧，属于饮料制造业和塑料制造业，项目用地属于二类工业用地，用地规划设计已取得库尔勒经济技术开发区自然资源局同意，详见附件，项目在库尔勒经济技术开发区产业布局规划图中的位置详见图5，符合经济技术开发区总体规划。; 符合. 开发区的水资源主要为焉耆盆地3～4亿m3地下水。规划远期拟从焉耆盆地调水60万m3/日，每年2.19亿m3；西尼尔水库扩容后有1亿m3水可用作开发区水源；不足的0.46亿m3水可采取农业节水和用水置换等措施解决。; 项目所在区域已覆盖园区供水管网，新鲜水由园区管网提供。; 符合. 根据用水量预测，企业用水的重复利用率为50％，区内产污系数为0.8，截污系数为1.0，工业区最大日污水量约为34万t。 （1）污水处理厂规划 依托现有西尼尔污水处理厂，污水处理厂处理规模为15万t/d，远期规模为40万t/d，进行二级污水处理。 （2） 规划不单独设置雨水排除系统，部分易积水地段设置雨水井，就近排放。 工业区污水排放采用两个系统，污水量大的企业自行处理达到排放标准后汇入博湖造纸厂的污水排放管内，直接流入孔雀河古河道；其他污水则由西尼尔污水处理厂处理后就近排入戈壁滩。; 目前西尼尔污水处理厂处理能力已经饱和，库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂已建成投运，处理规模为50000m3/d，项目生活污水经过化粪池收集与纯水制备废水、蒸汽发生器废水、清洗废水一同排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。; 符合. 规划远期，工业区形成以220KV变电站为中心，110KV为骨干分区供电的强大电网。; 项目所在区域已覆盖园区供电管网，用电由园区管网提供。; 符合. 开发区气源包括三种：液化石油气、石油化工厂的副产品气、目前正在开采的塔里木油田产生的石油伴生天然气。远期新建从轮台到库尔勒的天然气输送管道作为开发区的气源。 管网压力级别为高中压两级管网系统。有工业用气的区域用管网送气，用气少、管道敷设难的区域以压缩天然气形式供气。远期规划沿新218国道敷设高压燃气干管至西尼尔工业园区。; 本项目需要天然气作为蒸汽发生器燃料，所在区域已覆盖园区供气管网，天然气由园区管网提供。; 符合. 本项目与规划环评审查意见的相符性分析见表1-2。 表1-2 规划环评审查意见的符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 申请进入开发区的建设项目必须按照《报告书》相关要求有序建设，选址、布局应严格按《报告书》进行优化，保证安全防护距离；必须符合国家有关产业政策和清洁生产要求，严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 项目属于饮料制造业和塑料制品制造业，符合开发区发展方向定位，已开展建设项目环境影响评价，并严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。; 符合. 建立环境管理和环境监控体系，入驻项目要按照污染源自动监控体系并与环保局联网，加强开发区的综合环境管理和企业环境管理，实施开发区污染源和环境质量监控；加强开发区污染物排放的监管力度，满足区域环境质量和总量控制的要求，妥善处置开发区内产生的固体废物和危险废物。; 本环评要求企业建立环境管理机制，加大项目污染物排放的监管力度，运营期对排放污染物定期进行监测，满足库尔勒经济技术开发区环境质量和总量控制的要求。生活垃圾定期交由环卫部门处置；废包装材料收集后定期外售至物资回收公司回收利用；石英砂清洗后回用；废渗透膜、废活性炭、废滤芯、废硅藻土暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置；废机油、废油桶以及废气处理产生的废活性炭暂存在厂内危废贮存点内，定期交由有资质单位进行处置。; 符合. 建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系，确保环境安全。在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。; 本环评要求企业建立健全环境管理机制，完善企业环境管理制度，并要求企业根据企业的环境风险源情况，编制突发环境事件应急预案并配备应急物资，做好环境风险的防范工作，防止污染事故的发生。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目碳酸饮料生产线生产能力为200瓶/分钟（单瓶为500ml），不属于目录中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目；为允许类，符合国家产业政策。 2“三线一单”符合性分析 （1）《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析 根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），将本工程与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 管控要求; 环境管理政策有关要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 项目位于库尔勒经济技术开发区，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。项目建设不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目用水来自园区供水管网，不涉及地下水开采，项目冷却水循环使用，不外排；清洗废水、纯水制备废水、蒸汽燃烧器废水混合后排放至园区污水处理厂深度处理，不合格产品全部回收利用，过滤后消毒杀菌重新生产，不外排；生活污水通过园区下水管网排入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂统一处理，不会影响区域水环境质量；项目所在区域空气质量未达标。本工程采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最低，不突破所在区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 项目用水由园区供水管网供给，用电来自园区电网，能够满足其供水、供电要求。项目用电量较少，不触及资源利用上线。; 符合. 表1-4 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; ZH65280120016; 本工程情况; 相符性. 环境管控单元名称; 库尔勒经济技术开发区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转。优化高耗水、重污染工业项目的布局与发展，逐步淘汰落后工艺和设备。淘汰效率低、能耗高、污染严重的小火电机组和小造纸业。 2.通过热电联产、集中供热等工程建设，除必要保留的以外，域内建成区全部淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止审批新建35蒸吨以下燃煤锅炉。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策；项目不属于高耗水、重污染工业项目；本项目不使用落后工艺和设备，项目不属于效率低、能耗高、污染严重的小火电机组和小造纸业；本项目不新建燃煤锅炉，符合该管控单元空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强工业企业污染治理。开发区属于库尔勒大气联防联控区范围，火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值。加强对除尘、脱硫、脱硝设施的监督管理，确保污染治理设施的高效稳定运行，使各类污染源大气污染物的排放达到国家和地方排放标准。火电行业：所有燃煤机组必须进行脱硫脱硝治理和高效除尘技术改造。石化行业：加快石化企业催化裂化装置脱硫以及动力车间脱硫、脱硝工作，加强挥发性有机物治理、恶臭治理。 2.实施挥发性有机物综合治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。建立挥发性有机物重点监管企业名录。推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性溶剂。积极推进加油站开展油气回收。 3.保证污染治理设施稳定运行。对建成的库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂、库尔勒纺织服装城污水处理及中水回用厂实施“全口径”水污染物排放总量控制，鼓励和支持污水处理收费产业化制度改革，推动处理后污水综合利用；加强污水处理厂的在线监测和环境监察，保障污水处理设施正常运行。; 项目使用的天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，配备8m高排气筒；吹瓶、包装废气采用二级活性炭吸附装置处理，配备15m排气筒；清洗废水、纯水制备废水、蒸汽燃烧器废水混合后排放至园区污水处理厂深度处理；生活污水通过园区下水管网排入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂统一处理，采取相应污染治理措施后，污染物均可达标排放。运营期定期检查设备是否稳定运行，符合该管控单元污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物无害化处置率达到100%。 2.执行区域大气污染预警应急机制。建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。 3.对使用和排放重金属、持久性有机物、危险废物和危险化学品的工业企业，实行分类管理和全过程监控。建立环保和企业相互对应配合、衔接的环境应急预案。 4.严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 5.近期拟建的项目应布局园区南部片区东侧、南侧和东部片区，北部片区和南部片区西侧应布置轻工业，减少地周边敏感点的影响；尽量不引进高风险企业进驻园区。; 生活垃圾定期交由环卫部门处置；废包装材料收集后定期外售至物资回收公司回收利用；石英砂清洗后回用；废渗透膜、废活性炭、废滤芯、废硅藻土暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置；废润滑油、废油桶以及废气处理产生的废活性炭暂存在厂内危废贮存点内，定期交由有资质单位进行处置。已完善符合性分析。本项目属于饮料制造业和塑料制造业，使用的原辅材料均不涉及危险化学品，不属于高风险企业，项目周边不涉及居民区、学校、医院等环境敏感目标，符合该管控单元环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 1.实施节水措施，提高工业用水的重复利用率，达到节水的目的。实施再生水回用。实现中水回用率达到20%的目标。 2.产业链延伸要符合清洁生产要求，且属于国家鼓励或允许的项目，其中国家已经颁布清洁生产标准的行业，引入项目后其清洁生产水平应达到一级标准以上；国家尚未颁布清洁生产标准的行业，引入项目应达到国内同行业清洁生产先进水平以上，避免清洁生产水平低的项目，落后生产技术、工艺、设备和产品进入。对于不符合清洁生产水平指标的企业，责令更改工艺及设备，对于还达不到清洁生产水平的企业，禁止在现有产业基础上进行延伸；同时，不得新增占地，不得新增与规划产业布局不相符的产业类型。; 项目采取全封闭式厂房，采用先进的生产设备和工艺，能提高物料的利用率，降低单位产品的综合能耗；清洗废水、纯水制备废水、蒸汽燃烧器废水混合后排放至园区污水处理厂深度处理，不合格产品全部回收利用，过滤后消毒杀菌重新生产，不外排；生活污水通过园区下水管网排入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂统一处理，符合该管控单元资源利用效率要求。; 符合. 综合以上分析判定结果，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》文件要求。 3环境管理政策分析 表1-5 环境管理政策相符性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》州人大常委会公告，2019年第5号; 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。向大气排放污染物的企事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法治义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。; 本项目不属于严重污染大气环境的项目。项目产生的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单），采取相应的污染治理措施后，均可达标排放。; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》（巴政发〔2023〕27号）; 严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。; 该项目位于库尔勒经济技术开发区，不属于高耗能、高排放、低水平项目。相应污染治理设施建成运行后，污染物均可实现达标排放。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》; 强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制，以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。; 本项目涉及塑料包装箱及容器制造，本项目吹塑、包装工序产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理后，最终由15m排气筒达标排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AO/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目生产过程均在全封闭厂房内进行生产，吹瓶、包装设备上方设置集气罩，通过微负压形式收集非甲烷总烃，提高废气的捕集效率；吹瓶工序外部集气罩面积为（1.5×1.5）m2，包装工序集气罩面积为（0.5×1.0）m2集气罩安装位置距离最大控制点为1m，设计风速不小于1m/s，核算风机风量分别为8100m3/h、1800m3/h，项目安装的废气治理设施风机风量分别为18000m3/h、2000m3/h，符合控制风速不应低于0.3m/s要求; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 1.在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 2.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 3.严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 4.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目在吹瓶、包装设备上方设置集气罩，废气经二级活性炭吸附装置进行处理，最终通过15m排气筒排放，可以达标排放。活性炭吸附过程中产生的废活性炭，收集后暂存在危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1项目由来 - 目前，饮料行业在中国呈现出快速发展的态势。随着居民消费能力的稳步提升、健康消费理念的深入普及以及消费场景的不断细分，饮料市场规模实现逐年扩容。为满足市场需求，巴州原始食品有限公司拟投资5000万元，依托新疆丰富的林果资源优势，在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区新建巴州原始食品有限公司农产品精深加工（香梨）NFC鲜榨果汁建设项目，项目分两期进行建设，一期年生产果汁饮料、碳酸饮料225万件，包装饮用水300万件。二期年生产高端果汁饮料155万件。项目建成投产后，能有效填补区域内优质饮品供给的缺口，还能带动当地林果种植、包装制造、物流运输等相关产业发展，创造就业岗位，为地方经济高质量发展注入新动能。 - 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，项目属《名录》所列“二十六、橡胶和塑料制品业 29-53塑料制品业 292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆绿清环科技术咨询服务有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本次环评评价范围为一期建设内容，二期内容另作环评。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《巴州原始食品有限公司农产品精深加工（香梨）NFC鲜榨果汁建设项目环境影响报告表》，审批后作为环保部门和该企业进行环境管理的依据。 2项目位置及周边环境关系 项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区，中心地理坐标为：东经86°13′45.037″，北纬41°40′49.920″。地理位置见图1。 本项目北侧紧邻友谊路，东侧为一便道，隔路为巴州捷诚机动车检测有限公司，南侧紧邻新建巴音郭楞日报社印刷厂，西侧为空地，周边环境关系详见图2。 3建设内容与规模 本项目占地面积为10931.08m2，用地类型为二类工业用地。主要建设饮品生产车间一座，内置果汁饮料、碳酸饮料、包装饮用水、PET瓶吹塑生产线及其附属设施。项目建成后，年产果汁饮料、碳酸饮料225万件，包装饮用水300万件。 主要建设内容及规模见表2-1。 表2-1 建设项目工程一览表 工程内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，建筑面积为7740m2，划为饮料生产区（4000m2）、PET瓶生产区（2440m2）和成品库房（1300m2）三个区域，饮料生产区内置一套果汁饮料生产线、一套碳酸饮料生产线和一套包装饮用水生产线，PET瓶生产区内置一套PET瓶吹塑生产线; 新建. 辅助工程; 办公楼; 现有办公楼、一座，3F，建筑面积为597.96m2; 依托现有. 门卫室; 1F，占地面积为68.44m2; 新建. 储运工程; 成品库房; 位于生产车间内，不另设成品库房; 新建. 公用工程; 给水系统; 由园区供水管网统一提供; /. 供电系统; 由园区供电管网统一提供; /. 排水系统; 纯水制备废水、蒸汽燃烧器废水、清洗废水混合后排放至园区污水处理厂深度处理，不合格产品过滤后消毒杀菌重新生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区下水管网; 新建. 供热系统; 生产供热采用两台2t/h天然气蒸汽发生器供热；生活供热采用电采暖; 新建. 环保工程; 废气治理; 1#蒸汽发生器废气; 低氮燃烧技术+8m排气筒（DA001）; 新建. 2#蒸汽发生器废气; 低氮燃烧技术+8m排气筒（DA002）; 新建. 吹瓶废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）; 新建. 包装废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA004）; 新建. 废水治理; 纯水制备废水、蒸汽燃烧器废水、清洗废水混合后排放至下水管网；生活污水经化粪池预处理后排入园区下水管网，最终汇入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。; /. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; /. 固废治理; 生活垃圾定期交由环卫部门清运处置；废包装材料收集后定期外售至物资回收公司回收利用；废石英砂清洗后回用；废渗透膜、废活性炭、废滤芯、废硅藻土暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置；不合格产品过滤、消毒后全部回用；废润滑油、废油桶以及废气处理产生的废活性炭暂存在厂内危废贮存点内，定期交由有资质单位进行处置; /. 4产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 产品及产能一览表 产品名称; 生产能力; 单位; 年运行天数; 年运行时长. 果汁饮料; 225; 万件; 175d; 2100h. 碳酸饮料; 万件. 包装饮用水; 300; 万件. PET瓶; 10140; 万个. 5主要生产设施 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产设施一览表 生产单元; 设备名称; 技术规格; 数量; 单位; 备注. 果汁饮料; 水处理设备; 20T/H; 1; 套; 碳酸饮料生产线共用. 纯水罐; 5T; 1; 台. 热水罐; 5T; 1; 台. 化糖罐; 2T; 2; 台. 果汁离心泵; 10T; 6; 台. 配料罐; 6T; 4; 台. 双联过滤器; /; 4; 台. 板式换热器; 20T/H; 1; 台; /. 硅藻土过滤器; 5Th; 1; 台; /. 浸提设备; 3T; 2; 台; /. 储料罐; 10T; 1; 台; /. 超高温灭菌机; 6000/H; 1; 台; /. CIP系统; 2T; 3; 台; /. 五合一吹灌旋机组; 1300908A; 1; 台; /. 供盖及盖消毒设备; /; 1; 台; /. 输送减速机; /; 22; 台; /. 喷淋冷却机; /; 1; 台; /. 热风机; /; 2; 台; /. 激光打码机; /; 1; 台; /. 视觉检测机; /; 1; 台; /. 贴标机; /; 1; 台; /. 套标缩标机; /; 1; 台; /. 热力收缩膜包机; /; 1; 台; /. 自动装箱机; /; 1; 台; /. 龙门码垛机; /; 1; 台; /. 碳酸饮料; 混合机组; /; 1; 台; /. 冷冻机组; /; 1; 台; /. 等压灌装组; 15000PBH; 1; 台; /. 供盖及盖消毒设备; /; 1; 台; /. 输送线减速机; /; 18; 台; /. 包装饮用纯净水; 水处理设备; 20T/H; 1; 套; /. 原水罐（带水泵）; 5T; 1; 台; /. 石英砂过滤罐; 5T; 1; 台; /. 活性炭过滤罐; 5T; 1; 台; /. 精密过滤器; /; 2; 台; /. 清洗水箱（带水泵）; /; 1; 台; /. RO一级反渗透; /; 1; 台; /. RO二级反渗透; /; 1; 台; /. 一级纯水罐; 5T; 1; 台; /. 二级纯水罐; 5T; 1; 台; /. 离心水泵; 10T/H; 2; 台; /. 三合一灌装机组; 15000; 1; 台; /. 供盖及盖消毒设备; /; 1; 台; /. 输送线减速机; /; 16; 台; /. 热风机; /; 1; 台; /. 激光打码机; /; 1; 台; /. 视觉检测机; /; 1; 台; /. 贴标机; /; 1; 台; /. 套标缩标机; /; 1; 台; /. 热力收缩膜包机; /; 1; 台; /. 龙门码垛机; /; 1; 台; /. PET瓶吹塑设备; 螺杆活塞串联压缩机组; LGV-14/40PM; 1; 台; /. 冷却塔（带循环水泵）; 50T; 1; 台; /. 冷冻式压缩空气干燥机; LY-D100AC/2.8kW; 2; 台; /. 博莱特螺杆式空压机; BLT-100A/10.5OPM+; 2; 台; /. 压缩空气储罐; 2.0M3/3.15MPa; 2; 台; /. 压缩空气储罐; 2.0M3/1.05MPa; 2; 台; /. 工业冷水机; AC-5/5.13kW; 6; 台; /. 容积式工业冷水机组; OY-G10WSX; 1; 台; /. 全自动吹瓶机一出六; LX-6E/75kW; 3; 台; /. 全自动吹瓶机一出六; BLMS-9000/98kW; 1; 台; /. 自动吹瓶机一出二; CYX-II-2L-4600A; 1; 台; /. 自动吹瓶机一出二; CY-II-1.5L-1500A/30kW; 1; 台; /. 公用设备; 天然气蒸汽发生器; 2t/h; 2; 台; /. 6主要原辅材料 本项目所需主要能源消耗及来源见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗和来源一览表 产品名称; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 果汁饮料; 水果原汁（浆）; t/a; 350; 外购. 水果浓缩汁; t/a; 150; 外购. 白砂糖; t/a; 160; 外购. 果葡糖浆; t/a; 180; 外购. 柠檬酸; t/a; 85; 外购. 柠檬酸钠; t/a; 25; 外购. 苹果酸; t/a; 32; 外购. 食品级氢氧化钠; t/a; 20; 外购; 灌装设备清洗用. 工业盐; t/a; 25; 外购; 软化水用. 阻垢剂; t/a; 15; 外购; 纯水设备用. 其他食品添加剂; t/a; 45; 外购. PET瓶; 万只/a; 4200; /; 300-500ml. 瓶盖; 万只/a; 4200; 外购. 标签; 万张/a; 4200; 外购. 纸箱; 万套/a; 170; 外购. PE塑料膜; t/a; 22.5; 外购. 热熔胶; t/a; 12; 外购. 粘胶带; 箱/a; 5500; 外购. 碳酸饮料; 白砂糖; t/a; 100; 外购. 果葡糖浆; t/a; 80; 外购. 柠檬酸; t/a; 50; 外购. 柠檬酸钠; t/a; 20; 外购. 苹果酸; t/a; 15; 外购. 食品级二氧化碳; t/a; 140; 外购. 食品级氢氧化钠; t/a; 8; 外购. 其他食品添加剂; t/a; 35; 外购. PET瓶; 万只/a; 2340; /; 300-500ml. 瓶盖; 万只/a; 2340; 外购. 标签; 万张/a; 2340; 外购. 纸箱; 万套/a; 65; 外购. PE塑料膜; t/a; 25.5; 外购. 热熔胶; t/a; 2; 外购. 粘胶带; 箱; 600; 外购. 包装饮用纯净水; 水处理阻垢剂; t/a; 16; 外购. PET瓶子; 万只/a; 3600; /; 300-500ml. 瓶盖; 万只/a; 3600; 外购. 标签; 万只/a; 3600; 外购. 纸箱; 万个/a; 2.5; 外购. 热熔胶; t/a; 2.6; 外购. PE塑料膜; t/a; 28; 外购. PET瓶吹塑; PET瓶坯; 万只/a; 10140; 外购. 公用工程; 天然气; 万m3/a; 71.82; 园区管网提供. 水; m3/a; 68597.63; 园区管网提供. 主要原辅材料理化性质见下表。 表2-5 主要原辅材料理化性质表 原料名称; 物理化学性质. 柠檬酸（CA）; 柠檬酸（CA），又名枸橼酸，分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂、调味剂和螯合剂。. 氢氧化钠; 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。是化学化验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。. 柠檬酸钠; 又名柠檬酸三钠、枸橼酸钠、枸橼酸三钠，是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂、细菌培养基，在医药上用于利尿、祛痰、抗凝血剂，并用于食品、饮料、电镀、照相等方面。是生物试验的基本药剂之一。. PET瓶坯; PET瓶坯是以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制成的注塑加工中间产品，主要用于吹制饮料瓶、机油桶及日化包装容器。聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种，英文名为Polythylene terephthalate 简称PET或PETP（以下或称为PET），俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂。. 天然气组分见下表，组分报告详见附件。 表2-6 主要原辅材料理化性质表 组分名称; 摩尔分数，%; 组分名称; 摩尔分数，%. 甲烷; 97.4; 辛烷及更重组分; 0.0102. 乙烷; 0.845; 氨气; 0.864. 丙烷; 0.105; 氧气; 0.00. 异丁烷; 0.0204; 二氧化碳; 0.713. 正丁烷; 0.0244; 硫化氢; 0.00. 异戊烷; 0.00907; 氢气; /. 正戊烷; 0.00704; 氦气; /. 己烷; 0.00823; 取样含空气; 0.411. 庚烷; 0.000875; /; /. 硫化氢，mg/m3= <0.1; 甲硫醇，mg/m3= /. 总硫（以硫计），mg/m3= 1.0; 羰基硫，mg/m3= /. 水露点，℃ /; 二氧化硫，mg/m3= /. 烃露点，℃ /; 乙硫醇，mg/m3= /. 密度，kg/m3 0.6888; 相对密度，无量纲= 0.5709. 平均分子量，无量纲=16.54; 汞含量，μg/m3= /. 20℃理想体积高位发热量，MJ/m3=36.91; 20℃理想体积低位发热量，MJ/m3=33.26. 20℃高位沃泊指数，MJ/m3=48.85; 20℃低位沃泊指数，MJ/m3=44.01. 7水平衡分析 7.1供水 项目用水主要为生活用水、生产用水。依托市政供水管网供给。 （1）生活用水 本项目劳动定员60人，项目不设食堂、宿舍，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），职工用水量按50L/人·日计，则项目生活用水量3m3/d（525m3/a）。 （2）生产用水 生产用水主要为冷却水，制备用水和锅炉用水。 ①冷却用水 本项目冷却水经冷却塔循环使用，不外排，补水量为1.25m3/d（218.75m3/a）。 ②制备用水主要为产品用水，洗瓶用水以及CIP系统清洗用水。其中产品需要纯水约50500m3/a，全部用于生产，不合格产品回收利用，过滤后消毒杀菌重新灌装，不外排；三合一灌装机组，自带洗瓶功能，洗瓶用水量合计1.5m3/d（262m3/a）；设备采用CIP系统进行清洗，每天清洗一次，单次用水量为3m3，每年清洗175次，则清洗用水量为525m3/a。以上生产用水均需使用纯水，则纯水用水量为51287m3/a。项目采用反渗透法进行纯水的制备，制备效率按80%计，则制备纯水用自来水量为64108.75m3/a。 ③蒸汽发生器用水 项目设有2台2t/h天然气蒸汽发生器，项目年运行2100h，单台蒸汽发生器循环水量为4200m3/a，蒸发损耗为循环水量的30%，管道损耗占循环水量的3%，则蒸汽发生器蒸发损耗+管道损耗共为2772m3/a；排污水+软化处理废水水量为973.88m3/a，两台发生器共需水3745.88m3/a。 7.2排水 （1）生活污水 本项目生活污水产污系数按80%计，则生活污水总产生量为420m3/a。生活污水经化粪池收集后，排入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。 - （2）生产废水 生产废水主要为纯水制备废水，洗瓶废水，CIP系统清洗废水和蒸汽发生器废水。 ①纯水制备废水 纯水制备效率按80%计，则制备纯水产生浓水量为12821.75m3/a。浓水的主要成分为可溶性盐类，项目纯水制备过程中产生的浓水排入园区下水管网，进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。 ②洗瓶废水 损耗按0.2计，洗瓶废水排放量为1.2m3/d（210m3/a），与其他生产废水混合后排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。 ③CIP系统清洗废水 损耗按0.2计，CIP系统清洗废水排放量为2.4m3/d（420m3/a），与其他生产废水混合后排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。 ④蒸汽发生器废水 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4330工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，项目蒸汽发生器年用气量为71.82万m3/a，水处理中蒸汽发生器排污水+软化处理废水产污系数为13.56吨/万m3-原料。经计算，蒸汽发生器软化处理废水和排污水总量约为973.88m3/a。锅炉废水与其他生产废水混合后排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。 图2-1 水平衡图 单位：m3/a 8劳动定员及工作制度 项目总定员为60人，其中管理岗位10人、生产岗位50人。除少数职能部门人员为一班外，其余大部分人员为两班工作制，每班8小时，每天生产12个小时，年生产175天，冬季不生产。 9厂区平面布置 本项目厂区北侧和西南侧各设一个进出口，北侧、东侧设置一处出入口，主入口位于场地北侧，与友谊路相接。项目区东侧为办公楼（已建）、化粪池（已建）、箱变（已建），用于职工生活、办公；办公楼西侧为拟建门卫室，门卫室负一层设置一座570m3消防水池，项目南侧为拟建生产车间。厂房周边规划了大面积硬化地面，便于大型货车停放和装卸货物。详见图3 项目平面布置图。 本项目生产设施按生产工艺布局，结构紧凑，污染源较为集中，便于治理，利于有组织生产，项目功能分区明确，生产车间工艺短捷、物流顺畅、布局合理紧凑、节约用地，从工艺、节约用地和环保角度，项目的厂区平面布置较为合理。 10项目环保投资估算 本项目总投资5000万元，其中环保投资114万元，占投资的2.28%，具体情况见表2-7。 表2-7 环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施 工 期; 扬尘治理; 加强施工期环境管理，场地适时洒水，散堆物料用篷布覆盖，车辆冲洗上路，避免大风天气作业等; 5. 噪声治理; 合理安排作业时间，优选低噪声设备，加强维修管理，加强运输车辆管理; 1. 废水治理; 临时沉淀池; 2. 化粪池; 依托现有. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 1. 施工废料、弃土弃渣; 可回收部分回收，不可回收部分送垃圾填埋场安全填埋，弃土弃渣按市政要求送指定地点堆放; 5. 小计; 14. 运营期; 废气治理; 天然气蒸汽发生器; 低氮燃烧+8m高排气筒; 10. 吹瓶废气; 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 8. 包装废气; 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 8. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，车辆进场后低速、禁鸣; 10. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 依托现有. 循环冷却系统; 冷却塔; 50. 清洗废水、软化废水、纯水制备废水; 混合后排放至园区下水管网，进入园区污水处理厂深度处理; /. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集装置; 1. 废包装材料; 厂内暂存，定期外售给物资回收公司回收利用; /. 废渗透膜、废活性炭、废滤芯、废硅藻土; 一般固废暂存间; 5. 废石英砂; 配套清洗设备，清洗后回用; 3. 危险废物; 危废贮存点; 5. 小计; 100. 合计; 114. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程简述（图示） 1.1果汁生产工艺 图2-2 果汁生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）水处理 自来水需要先进行净化、软化等处理，除杂后再进行调配，此过程会产生废水、固废。 （2）调配 将浓缩水果汁、水果原浆、果葡糖浆、纯水等原料按照一定的配方比例混合在一起。这个过程需要严格控制每种原料的投放量，以确保最终产品的口感和品质，此过程会产生噪声。 （3）过滤 调配好的果汁进入硅藻土过滤器中进行过滤处理。硅藻土过滤器是以硅藻土为填充料，此过程会产生废硅藻土、噪声。 （4）灭菌 混合好的原料需要经过加热处理，这一步既可以杀菌消毒，也可以促进原料之间的充分混合。加热温度和时间需要根据具体的产品配方和工艺要求进行精确控制，本项目采用蒸汽进行间接加热，达到灭菌的目的，此过程会产生噪声。 （5）冷却 经过加热处理的原料需要冷却，以便保持其新鲜口感和营养成分，本项目采用喷淋冷却机进行快速冷却，此过程会产生噪声、废水。 （6）灌装 将冷却好的饮料灌装到瓶子中。灌装机会根据产品规格和要求进行自动调整，确保每瓶饮料的充装量均匀准确。 （7）品检 灌装后对灌装、旋盖的质量状态进行品检，一般采用视角检测机检验，不合格直接剔除，此过程会产生废水、固废。 （8）激光喷码 用激光喷码机在瓶身或瓶盖上的喷码，主要标识生产日期和批次。 （9）贴标 用套标机或贴标机自动粘贴瓶身外表面的标签，套标后需要热收缩。 （10）灯检 在人工灯检台上人工检测最终成品的液位是否准确、是否存在异物、喷码是否完整清晰、标签是否规整。 （11）包装 本项目包装原料为塑封膜（聚乙烯PE），将产品热收缩薄膜包裹后再进行电加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来热收缩温度进行包装，此过程会产生废气。 1.2碳酸饮料生产工艺 图2-3 碳酸饮料生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）水处理 自来水需要先进行净化、软化等处理，除杂后再进行调配，此过程会产生废水、固废。 （2）调配 碳酸饮料的主要原料包括水、二氧化碳气体、糖、酸味剂、香料和色素等，各种原料按照一定的配方比例混合在一起。这个过程需要严格控制每种原料的投放量，以确保最终产品的口感和品质。 （3）灭菌 混合好的原料需要经过加热处理，这一步既可以杀菌消毒，也可以促进原料之间的充分混合。加热温度和时间需要根据具体的产品配方和工艺要求进行精确控制。本项目采用蒸汽进行间接加热，达到灭菌的目的，此过程会产生噪声。 （4）冷却 经过加热处理的原料需要迅速冷却，以便保持其新鲜口感和营养成分，本项目采用冷冻机进行快速冷却。 （5）灌装 将冷却好的饮料灌装到瓶子中。灌装机会根据产品规格和要求进行自动调整，确保每瓶饮料的充装量均匀准确。 （6）品检 灌装后对灌装、旋盖的质量状态进行品检，一般采用视角检测机检验，不合格直接剔除。此过程会产生废水、固废。 （7）激光喷码 用激光喷码机在瓶身或瓶盖上的喷码，主要标识生产日期和批次。 （8）贴标 用套标机或贴标机自动粘贴瓶身外表面的标签，套标后需要热收缩。 （9）灯检 在人工灯检台上人工检测最终成品的液位是否准确、是否存在异物、喷码是否完整清晰、标签是否规整。 （10）包装 本项目包装原料为塑封膜（聚乙烯PE），将产品热收缩薄膜包裹后再进行电加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来热收缩温度进行包装，此过程会产生废气。 1.3包装饮用水生产工艺 图2-4 包装饮用水生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）过滤 ①在泵的作用下，原水由原水储罐进入石英砂过滤器中进行过滤处理。石英砂过滤器是以石英砂为填充料，其作用主要是降低水浊度，为后续工序减轻了处理负荷，此过程会产生废石英砂、噪声。 ②碳滤 经石英砂过滤后的水在泵的作用下进入活性炭过滤器中过滤处理，活性炭过滤后水暂存于中间储水罐。活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积具有极强的物理吸附能力，能够有效吸附水中杂质，制水时加入一定量的阻垢剂，防止自来水在反渗透膜上结垢，此过程会产生废活性炭和噪声。 ③精密过滤 经活性炭过滤后的水暂存于中间储水罐在泵的作用下进入精密过滤器中进行过滤。此工序会产生废滤芯和噪声。 （2）反渗透 ①一级反渗透 反渗透是用足够的压力使水通过反渗透膜而分离出来，方向与渗透方向相反，可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质，此工序会产生废反渗透膜、浓水和噪声。 ②二级反渗透 经一级反渗透过滤后的水进入二级反渗透进行过滤。此工序会产生废反渗透膜、浓水和噪声。 （3）灌装 将冷却好的饮料灌装到瓶子中。灌装机会根据产品规格和要求进行自动调整，确保每瓶饮料的充装量均匀准确。 （4）品检 灌装后对灌装、旋盖的质量状态进行品检，一般采用视角检测机检验，不合格直接剔除，与其他生产废水混合后排入园区下水管网。 （5）激光喷码 用激光喷码机在瓶身或瓶盖上的喷码，主要标识生产日期和批次。 （6）贴标 用套标机或贴标机自动粘贴瓶身外表面的标签，套标后需要热收缩。 （7）灯检 在人工灯检台上人工检测最终成品的液位是否准确、是否存在异物、喷码是否完整清晰、标签是否规整。 （8）包装 本项目包装原料为塑封膜（聚乙烯PE），将产品热收缩薄膜包裹后再进行电加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来热收缩温度进行包装，此过程会产生废气。 1.4 PET瓶生产工艺 图2-5 PET包装瓶生产流程及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 项目除高端果汁包装使用玻璃瓶外，其他产品均使用塑料瓶包装，项目设置吹瓶设备1套，包括烘烤机、高压气泵、吹瓶机将外购的半成品（瓶胚）的胚体部分通过烘烤机加热软化，然后将已经预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其进行高压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子。本项目使用的原料为PET瓶胚，PET分子在高温（超过290℃）和剪切力作用下分解会产生乙醛，本项目吹瓶过程中温度在80-90°C，不会导致PET分解。项目吹瓶过程中产生的污染物主要为非甲烷总烃、噪声，不产生废水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气现状调查与评价 1.1基本污染物空气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区，本次评价现状监测资料引用巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市孔雀公园站点2024年的自动监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：2024年全年。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。区域空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.33; 达标. 24h平均第98百分位数; 9; 150; 6; 达标. NO2; 年平均; 27; 40; 67.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 59; 80; 73.75; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 119; 160; 74.38; 达标. PM10; 年平均; 131; 70; 187.14; 不达标. 24h平均第95百分位数; 386; 150; 257.33; 不达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; 102.86; 不达标. 24h平均第95百分位数; 78; 75; 104; 不达标. 本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要是与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气由于受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。 2地表水环境质量现状 本项目区最近的地表水体是位于南侧750m的白鹭河，白鹭河水源引自孔雀河，根据巴州人民政府发布的《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知：2024年孔雀河水质为优，4个监测断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面占100%，与2023年相比无变化，对照《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，孔雀河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状并评价达标情况。 4地下水、土壤现状 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区内，用地属于工业用地，占地范围内不含有生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 6沙化土地现状 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区内，用地性质为工业用地。根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，巴音郭楞蒙古自治州沙化监测区面积为4713.94万公顷，沙化土地面积为2492.12万公顷，占沙化监测区面积比例为52.87%，对照新疆第六次沙化土地监测报告沙化土地类型分布图，本项目周边项目区周围没有沙漠、沙化荒漠存在，并且不在国家沙化土地封禁保护区名单中，属于非沙化土地，详图6 沙化土地类型图。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外500m范围内不含人群较集中的区域保护目标。 2声环境 根据《关于印发〈库尔勒市声环境功能区划〉的通知》（库政办发〔2019〕33号），可知项目区位于3类功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外50m范围内不含人群较集中的区域保护目标。 3地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境 本项目位于库尔勒经济技术开发区，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气 1.1施工期 施工期颗粒物无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表3-8。 表3-8施工期无组织废气执行标准 污染物; 限值; 执行标准. 颗粒物; 1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 1.2运营期 （1）有组织废气 天然气蒸汽发生器执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放浓度限值，详见表3-9；运营期吹瓶产生的有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中特别排放限值，有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值，详见表3-10。 表3-9 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. NOx; 150. SO2; 50. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1级; 烟囱排放口. 表3-10 有组织大气污染物执行标准一览表 污染物项目; 限值; 采用标准. 非甲烷总烃; 特别排放限值（mg/m3）; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. （2）无组织废气 厂界无组织非甲烷总烃、氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中企业边界大气污染物限值，厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB38822-2019）中特别排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 表3-10 无组织大气污染物执行标准一览表 污染物项目; 限值; 采用标准. 非甲烷总烃; 厂界边界浓度限值（mg/m3）; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 厂区内监控点处1h平均浓度值（mg/m3）; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB38822-2019）. 监控点处任意一次浓度值（mg/m3）; 20. 氯化氢; 厂界边界浓度限值（mg/m3）; 0.2; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 2噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-11 建筑施工场界噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 单位; 昼间; 夜间. 3类; dB（A）; 65; 55. 3废水 本项目生活污水、生产废水均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-13 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; BOD5; 300. 5; 氨氮; -. 6; 总磷; -. 4固废 一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据运营期环境影响和保护措施章节分析，项目总量控制建议指标见下表。 表3-14 总量控制建议指标 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 排放量; 总量控制指标来源及量. NOx; 0.7738; 0.7738; NOx：0.7738t/a VOCs：2.0154t/a. VOCs; 4.113; 2.0154. 现申请巴州生态环境局给予巴州原始食品有限公司《巴州原始食品有限公司农产品精深加工（香梨）NFC鲜榨果汁建设项目》总量批准，总量控制建议指标为NOx：0.7738t/a，VOCs：2.0154t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期大气污染控制措施 为有效控制施工期间的空气污染物的影响，本次评价要求施工单位在施工期间采取以下污染防治措施： （1）散装物料的堆存要加盖苫布，定期对施工场地及运输道路洒水抑尘，以降低扬尘污染。扬尘防治管理应符合《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）的规定，施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖、洒水、固化或绿化措施。 （2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料、弃土的堆放、清运和处置，防止二次扬尘污染。 （3）加强运输管理，如运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；严禁车辆在 行驶中沿途遗撒建筑材料及建筑废料。 （4）施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取 封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘 措施。 （5）在施工过程中应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，以减轻尾气污染。 （6）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期间的大气污染。 （7）遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。 （8）施工现场严禁焚烧各类废弃物。 通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度。 2水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。建筑废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，主要污染物是SS，废水量较少。 本项目施工过程中产生的生活污水依托项目区已建成办公楼，经化粪池预处理后排入园区下水管网。 生产废水施工期间的生产用水主要为混凝土养护用水和地面喷洒水，自然蒸干，不外排，不会对周围环境造成不利影响。 采取以上措施，施工期废水对环境影响不大。 3噪声控制措施 土石方开挖、厂房、仓库等建构物建设和设备安装等过程，特别是大型机械和一些特殊操作环节会产生较强的噪声，对周边声环境造成影响。 施工中应采取以下措施以减少对声环境的影响： （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。施工作业时间必须严格遵守施工禁令时间规定。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。场界环境噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 （2）施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。加强施工机械的维护保养，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）强噪声机械采取降噪措施，如安装消声器、减震垫等，从源头减少噪声污染； （4）合理安排施工布局。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，装卸材料应做到轻拿轻放，严禁抛掷或汽车一次性下料。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本 项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4固体废物治理措施 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾。 施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后统一交由环卫部门处置。 5施工期防沙治沙控制措施 为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施： （1）施工开挖过程中，临时堆土应集中堆放，严禁任意堆放并及时进行苫盖，在施工过程中尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制施工临时占地，减少施工过程中风沙的流动。 （2）对开挖处及时进行回填、压实，以降低临时堆土侵蚀模数；要求在堆土区边界设置临时拦挡措施。 （3）实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工。 （4）加强工程施工期的环境监测工作，严格按照设计要求和施工规范划定施工场地，施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气环境影响和保护措施 1.1污染源源强核算 （1）天然气燃烧 本项目通过一台2t/h天然气蒸汽发生器为杀菌工序提供热能，蒸汽发生器运行过程中产生的废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-燃气工业锅炉系数表中的系数进行计算。颗粒物产污系数参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），天然气颗粒物产污系数为1.4千克/万立方米-原料进行计算。 - ①废气量 根据企业提供资料，本项目年工作时间为2100h，单台蒸汽发生器天然气用量约为35.91万Nm3/a，经计算得出单台天然气蒸汽发生器产生烟气量为3869410.23m3/a。 ②颗粒物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物排放量按以下公式计算： 式中：Ej———核算时段内第j种污染物排放量，t； R———核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj———产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替，参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），天然气颗粒物产污系数为1.4千克/万立方米-原料进行计算。 η———污染物的脱除效率，%。 经计算得本项目单台天然气蒸汽发生器颗粒物排放量为0.0503t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为12.8166mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放浓度限值要求。 ③NOx排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），NOx排放量按以下公式计算： 式中：ENOx———核算时段内氮氧化物排放量，t； PNOx———锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；取值100； Q———核算时段内标态干烟气排放量，m3； ηNOx———脱硝效率，%。 经计算得单台蒸汽发生器NOx排放量为0.3869t/a，排放速率为0.1843kg/h，排放浓度为100mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放浓度限值要求。 ④SO2排放量 本项目天然气不含硫，因此不会产生二氧化硫。 （2）吹瓶废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品行业系数手册中塑料包装箱及容器中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为2.7kg/t产品。本项目瓶坯用量为10140万个/年，每个瓶胚约18g，则非甲烷总烃的产生量为4.928t/a。项目在吹瓶设备上方设置集气罩集气效率为80%（参照《VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数》），风机风量为15000m3/h。则项目有组织非甲烷总烃的产生量为3.9424t/a，有组织产生速率为1.8773kg/h，有组织产生浓度为104.2944mg/m3。项目非甲烷总烃通过二级活性炭吸附（治理效率51%）后经15m高排气筒排放。有组织排放量为1.9318t/a，有组织排放速率为0.9199kg/h，有组织排放浓度为51.1056mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5排放限值要求。 未被收集的非甲烷总烃为无组织排放，排放量为0.9856t/a，排放速率为0.4693kg/h。 - （3）包装缩膜废气 - 本项目包装原料为塑封膜（聚乙烯PE），将产品热收缩薄膜包裹后再进行加热，使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来，加热过程会产生少量的非甲烷总烃气体。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品行业系数手册中塑料包装箱及容器中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为2.7kg/t产品。本项目使用热缩膜约79t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2133t/a。在热缩环节设置集气罩，集气效率为80%（参照《VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数》），风机风量为2000m3/h，则项目有组织产生量为0.1706t/a，产生速率为0.0812kg/h，产生浓度为40.6190mg/m3。项目非甲烷总烃通过二级活性炭吸附（治理效率51%）后经15m高排气筒排放。有组织排放量为0.0836t/a，排放速率为0.0398kg/h，排放浓度为19.9033mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5排放限值要求。 未被收集的非甲烷总烃为无组织排放，排放量为0.0427t/a，排放速率为0.0203kg/h。 |

表4-1 废气污染源强核算结果一览表 序号; 污染物产生情况; 污染物治理设施; 污染物排放情况. 产排污环节; 污染种类物; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m³）; 治理设施; 处理能力（m³/h）; 收集效率%; 处理效率%; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放口名称. 1; 1#蒸汽发生器; 颗粒物; 有组织; 0.0503; 0.024; 12.8166; 低氮燃烧+8m排气筒; 1842.5763; 100%; -; 是; 0.0503; 0.024; 12.8166; DA001. 二氧化硫; 0; 0; 0; 1842.5763; 100%; -; 是; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0.3869; 0.1843; 100; 1842.5763; 100%; -; 是; 0.3869; 0.1843; 100. 2; 2#蒸汽发生器; 颗粒物; 有组织; 0.0503; 0.024; 12.8166; 低氮燃烧+8m排气筒; 1842.5763; 100%; -; 是; 0.0503; 0.024; 12.8166; DA002. 二氧化硫; 0; 0; 0; 1842.5763; 100%; -; 是; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0.3869; 0.1843; 100; 1842.5763; 100%; -; 是; 0.3869; 0.1843; 100. 2; 吹瓶废气; 非甲烷总烃; 有组织; 3.9424; 1.8773; 104.2944; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 18000; 80%; 51%; 是; 1.9318; 0.9199; 51.1056; DA003. 无组织; 0.9856; 0.4693; /; /; /; /; /; /; 0.9856; 0.4693; /; /. 3; 包装废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.1706; 0.0812; 40.6190; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 2000; 80%; 51%; 是; 0.0836; 0.0398; 19.9033; DA004. 无组织; 0.4027; 0.0203; /; /; /; /; /; /; 0.4027; 0.0203; /; /.

|  | 1.2大气排放口基本情况 项目大气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 排放口基本情况 编号; 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 1; DA001; 1#蒸汽发生器排放口; N86°13′46.17″,E41°40′47.42″; 8; 0.3; 60; 一般排放口. 2; DA002; 2#蒸汽发生器排放口; N86°13′46.17″,E41°40′46.37″; 8; 0.3; 60; 一般排放口. 3; DA003; 吹瓶废气排放口; N86°13′45.82″,E41°40′48.94″; 15; 0.5; 20; 一般排放口. 4; DA004; 包装废气排放口; N86°13′45.36″,E41°40′48.53″; 15; 0.25; 20; 一般排放口. 1.3非正常排污的源强统计与分析 非正常排污包括两部分：①正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物。②工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的可控排污。 本项目非正常排放主要是指天然气蒸汽发生器低氮燃烧器效率降低导致二氧化氮超标排放以及活性炭吸附装置故障，导致废气全部无组织排放。类比同类项目，低氮燃烧器非正常运行出现频次约2次/年，活性炭吸附装置非正常运行出现频次约4次/年，单次持续时间以1h计。 非正常工况下废气排放详见表4-3。 表4-3 本项目非正常排污情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m³）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间 /h; 年发生频次 次/年; 排放量 （kg）; 应对措施. DA001; 低氮燃烧器故障，导致源头治理措施效率降低; 氮氧化物; 150; 0.2764; 1; 2; 0.5528; 发现问题第一时间维修、停止生产，待设备正常后恢复生产. DA002; 150; 0.2764; 1; 2; 0.5528. DA003; 活性炭吸附装置故障，废气未有效收集; 非甲烷总烃; /; 1.8773; 1; 4; 7.5092. DA004; /; 0.0812; 1; 4; 0.3248. 1.4废气治理措施可行性分析 本项目天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气经一根8m高排气筒排放；吹瓶、包装过程中产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，最终由一根15m排气筒排放，未被收集的有机废气全部无组织排放，自然逸散，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与合法规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目采取的废气处理工艺均为可行技术。 1.5大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为天然气蒸汽发生器产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及吹瓶、包装工序产生的非甲烷总烃。经计算，本项目天然气蒸汽发生器排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放浓度限值要求；吹瓶、包装工序排气筒非甲烷总烃均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值要求，未被收集的非甲烷总烃无组织排放，产生量较小，项目区500m范围内不涉及大气保护目标，不会对区域大气环境造成明显的不良影响。因此，本项目对大气环境影响较小，环境影响可接受。 1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目大气监测计划见下表4-1。 表4-4 本项目废气污染物监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 非甲烷总烃、氯化氢; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 厂内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1#、2#蒸汽发生器排气筒 DA001、DA002; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. NOx; 1次/月. 吹瓶废气排气筒 DA003; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）. 包装废气排气筒DA004. 2废水环境影响和保护措施 2.1污染源源强核算 （1）生活污水 项目生活污水产生量2.4m3/d（420m3/a）。生活污水浓度参照《建筑中水设计标准》（GB50336-2018）中生活污水中各污染物产生浓度，生活污水污染物浓度CODCr 350mg/L，BOD5 250mg/L，SS 200mg/L，氨氮30mg/L。废水收集到化粪池预处理后，通过园区管网排放至库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂进行进一步处理。 表4-5 生活污水污染物排放浓度及排放量 污染物; 产生情况; 治理措施; 出水情况; 出水标准（mg/L）. 核算方法; 生活污水420m3/a; 工艺; 效率（%）. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 核算方法; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 类比法; 350; 0.147; 化粪池; 15; 类比法; 297.5; 0.125; 500. BOD; 250; 0.150; 9; 227.5; 0.0956; 300. SS; 200; 0.084; 30; 140; 0.0588; 400. 氨氮; 30; 0.0126; 3; 29.1; 0.0122; /. （2）生产废水 ①清洗废水 项目洗瓶废水产生量为1.2m3/d（210m3/a）。 CIP系统清洗废水产生量为2.4m3/d（420m3/a） ②纯水制备废水 纯水制备效率按80%计，则制备纯水产生浓水量为12821.75m3/a。 ③蒸汽发生器废水 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4330工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，项目单台蒸汽发生器用气量为35.91万m3/a，水处理中蒸汽发生器排污水+软化处理废水产污系数为13.56吨/万m3-原料。经计算，两台蒸汽发生器产生废水总量为973.88m3/a。 ④冷却用水 项目冷却用水经冷却塔循环使用，定期补水，不外排。 项目产生的废水混合后排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。类比《辽宁大窑嘉宾饮品有限公司年产20万吨碳酸饮料、果蔬汁智能化工厂项目竣工环境保护验收报告》，该项目生产产品、工艺及废水排放方式与本项目基本一致，可进行类比分析，项目生产废水污染物产生及排放量见表4-6。 表4-6 废水源强核算一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 出水情况; 出水标准（mg/L）. 核算方法; 生产废水14425.63m3/a; 工艺; 效率（%）. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 核算方法; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 类比法; 38.8; 0.5597; 混合后排入园区下水管网; /; 类比法; 38.8; 0.5597; 500. BOD; 11.4; 0.1645; /; 11.4; 0.1645; 300. SS; 7.2; 0.1039; /; 7.2; 0.1039; 400. 氨氮; 2.3; 0.0332; /; 2.3; 0.0332; /. 2.2废水污染防治措施可行性分析 项目产生的废水主要为纯水制备废水、蒸汽发生器废水、清洗废水及生活污水。生活污水经过化粪池收集与纯水制备废水、蒸汽发生器废水、清洗废水一同排入园区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理。参照《辽宁大窑嘉宾饮品有限公司年产20万吨碳酸饮料、果蔬汁智能化工厂项目竣工环境保护验收报告》监测数据，纯水制备废水、蒸汽发生器废水、清洗废水混合后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，符合库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂纳管要求，措施可行。 2.3依托污水处理厂可行性分析 库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂处于库尔勒经济技术开发区内，设计处理规模为50000m3/d，采用“水解酸化+AO+絮凝沉淀+加氯消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂近期处理水量约为24000m3/d，剩余处理能力约为26000m3/d，本项目污水排放量为82.43m3/d。从水量上来说，对比污水处理厂日处理量占比非常低，且项目废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，符合库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂纳管要求，因此从处理能力上看污水处理厂有能力接纳项目废水，项目生活污水和生产废水水量和水质不会对污水处理厂的处理能力和处理工艺造成冲击，因此依托库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂可行。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关要求，本项目废水监测计划见下表。 表4-7 废水环境监测计划 排放口编号; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 监测要求; 执行标准. 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; 间接排放; 库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂; 持续排放，排放期间流量不稳定且无规律; N86°13′46.04″,E41°40′51.20″; 一般排放口; 废水总排放口; 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. - 3噪声环境影响和保护措施 3.1污染工序及源强分析 - 1、预测模式的确定 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 - 2、噪声源参数的确定 - 根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，主要产噪设备参数见下表。 |
| --- | --- |

表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔（带循环水泵）; -15.1; -37.3; 1.2; 80; 基础减振、厂区绿化; 12h. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 果汁离心泵,6台（按点声源组预测）; 70（等效后：77.8); 基础减振、厂房隔声、厂区绿化; 7.4; 31.9; 1.2; 18.1; 111.0; 19.4; 12.5; 60.0; 59.9; 60.0; 60.0; 12.0; 10.0; 50.0; 49.9; 50.0; 50.0; 1. 2; 五合一吹灌旋机组; 75; 5.8; 19.5; 1.2; 19.7; 98.6; 17.8; 24.9; 57.2; 57.1; 57.2; 57.1; 12.0; 10.0; 47.2; 47.1; 47.2; 47.1; 1. 3; 水处理设备; 65; -3.1; 19.5; 1.2; 28.6; 98.6; 8.9; 24.9; 47.1; 47.1; 47.4; 47.1; 12.0; 10.0; 37.1; 37.1; 37.4; 37.1; 1. 4; 热风机,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 0.3; 11.4; 1.2; 25.2; 90.5; 12.3; 33.0; 60.1; 60.1; 60.2; 60.1; 12.0; 10.0; 50.1; 50.1; 50.2; 50.1; 1. 5; 激光打码机; 60d; 4.5; 5.6; 1.2; 21.0; 84.7; 16.5; 38.8; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 6; 贴标机; 60; 0.5; 5.2; 1.2; 25.0; 84.3; 12.5; 39.2; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 7; 热力收缩膜包机; 65; 4.9; -1.1; 1.2; 20.6; 78.0; 16.9; 45.5; 47.1; 47.1; 47.2; 47.1; 12.0; 10.0; 37.1; 37.1; 37.2; 37.1; 1. 8; 自动装箱机; 60; 0; -4.2; 1.2; 25.5; 74.9; 12.0; 48.6; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 9; 龙门码垛机; 65; 0.9; -12.2; 1.2; 24.6; 66.9; 12.9; 56.6; 47.1; 47.1; 47.2; 47.1; 12.0; 10.0; 37.1; 37.1; 37.2; 37.1; 1. 10; 超高温灭菌机; 60; 1.4; 18.1; 1.2; 24.1; 97.2; 13.4; 26.3; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 11; 喷淋冷却机; 70; 6.3; 11.4; 1.2; 19.2; 90.5; 18.3; 33.0; 52.2; 52.1; 52.2; 52.1; 12.0; 10.0; 42.2; 42.1; 42.2; 42.1; 1. 12; 冷冻机组; 70; 13.9; -3.7; 1.2; 11.6; 75.4; 25.9; 48.1; 52.3; 52.1; 52.1; 52.1; 12.0; 10.0; 42.3; 42.1; 42.1; 42.1; 1. 13; 等压灌装组; 65; 11.6; -10.4; 1.2; 13.9; 68.7; 23.6; 54.8; 47.2; 47.1; 47.1; 47.1; 12.0; 10.0; 37.2; 37.1; 37.1; 37.1; 1. 14; 水处理设备; 70; 4.4; -17.1; 1.2; 21.1; 62.0; 16.4; 61.5; 52.1; 52.1; 52.2; 52.1; 12.0; 10.0; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 1. 15; 原水罐水泵; 75; 2.2; -26; 1.2; 23.3; 53.1; 14.2; 70.4; 57.1; 57.1; 57.2; 57.1; 12.0; 10.0; 47.1; 47.1; 47.2; 47.1; 1. 16; 清洗水泵; 75; 2.2; -33.6; 1.2; 23.3; 45.5; 14.2; 78.0; 57.1; 57.1; 57.2; 57.1; 12.0; 10.0; 47.1; 47.1; 47.2; 47.1; 1. 17; 离心水泵; 70; 2.2; -39.4; 1.2; 23.3; 39.7; 14.2; 83.8; 52.1; 52.1; 52.2; 52.1; 12.0; 10.0; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 1. 18; 三合一灌装机组; 65; 5.7; -38.5; 1.2; 19.8; 40.6; 17.7; 82.9; 47.2; 47.1; 47.2; 47.1; 12.0; 10.0; 37.2; 37.1; 37.2; 37.1; 1. 19; 热风机; 75; 3.1; -45.7; 1.2; 22.4; 33.4; 15.1; 90.1; 57.1; 57.1; 57.2; 57.1; 12.0; 10.0; 47.1; 47.1; 47.2; 47.1; 1. 20; 激光打码机; 60; 1.3; -52.8; 1.2; 24.2; 26.3; 13.3; 97.2; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 21; 贴标机; 60; 4.4; -53.2; 1.2; 21.1; 25.9; 16.4; 97.6; 42.1; 42.1; 42.2; 42.1; 12.0; 10.0; 32.1; 32.1; 32.2; 32.1; 1. 22; 热力收缩包膜机; 65; 2.2; -59.5; 1.2; 23.3; 19.6; 14.2; 103.9; 47.1; 47.2; 47.2; 47.1; 12.0; 10.0; 37.1; 37.2; 37.2; 37.1; 1. 23; 龙门码垛机; 65; 7.5; -59; 1.2; 18.0; 20.1; 19.5; 103.4; 47.2; 47.2; 47.2; 47.1; 12.0; 10.0; 37.2; 37.2; 37.2; 37.1; 1. 24; 螺杆活塞串联压缩机组; 75; 11.5; -26.9; 1.2; 14.0; 52.2; 23.5; 71.3; 57.2; 57.1; 57.1; 57.1; 12.0; 10.0; 47.2; 47.1; 47.1; 47.1; 1. 25; 冷冻式压缩空气干燥机; 70; 11.1; -40.7; 1.2; 14.4; 38.4; 23.1; 85.1; 52.2; 52.1; 52.1; 52.1; 12.0; 10.0; 42.2; 42.1; 42.1; 42.1; 1. 26; 博莱特螺杆式空压机; 70; 12.9; -52.6; 1.2; 12.6; 26.5; 24.9; 97.0; 52.2; 52.1; 52.1; 52.1; 12.0; 10.0; 42.2; 42.1; 42.1; 42.1; 1. 27; 全自动吹瓶机一出六,4台（按点声源组预测）; 65（等效后：71.0); 6.2; -64.6; 1.2; 19.3; 14.5; 18.2; 109.0; 53.2; 53.2; 53.2; 53.1; 12.0; 10.0; 43.2; 43.2; 43.2; 43.1; 1. 28; 全自动吹瓶机一出二,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.4); 11.9; -65.1; 1.2; 13.6; 14.0; 23.9; 109.5; 55.2; 55.2; 55.1; 55.1; 12.0; 10.0; 45.2; 45.2; 45.1; 45.1; 1. 29; 天然气蒸汽发生器，2台（按点声源组预测）; 60; 23.1; 15.8; 1.2; 2.4; 94.9; 35.1; 28.6; 57.8; 55.1; 55.1; 55.1; 23.1; 10.0; 47.8; 45.1; 45.1; 45.1; 1. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | - 3、预测结果分析 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 176; -31.9; 1.2; 昼间; 23.7; 65; 达标. 176; -31.9; 1.2; 夜间; 23.7; 55; 达标. 南侧; 31.3; -162.8; 1.2; 昼间; 23.3; 65; 达标. 31.3; -162.8; 1.2; 夜间; 23.3; 55; 达标. 西侧; -189.7; 42.8; 1.2; 昼间; 25.8; 65; 达标. -189.7; 42.8; 1.2; 夜间; 25.8; 55; 达标. 北侧; -103.3; 137.4; 1.2; 昼间; 18.1; 65; 达标. -103.3; 137.4; 1.2; 夜间; 18.1; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 - 本环评要求采取以下措施： - （1）在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。 - （2）在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。 - （3）对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。 - （4）在厂区内，特别是车间四周种植一些防噪效果较好的树种，并配灌木，高低搭配，可以有效地防止噪声的传播。 - （5）加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。 - 3.2监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中的有关规定要求，针对本次项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见下表。 - 表4-13 监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界外1米; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 4固体废物环境影响和保护措施 - 4.1固体废物产生情况和处置情况 （1）生活垃圾 本项目运营期员工为60人，年工作175天，产生的生活垃圾为一般固废。生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生生活垃圾量为5.25t/a，生活垃圾集中收集，定点存放，由环卫部门统一清运处理。 - （2）废包装材料 - 项目原辅料拆包、产品包装过程中，会产生废弃包装材料，产生量约3t/a，外售废品回收站回收利用。 - （3）废渗透膜 - 根据业主提供的资料，制备纯水会产生废反渗透膜，产生量约为0.2t/a，暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置。 - （4）废石英砂 本项目制备超纯水采用石英砂过滤，平均每三年更换一次，废石英砂产生量约为1t/a，清洗后回用，不外排。 （5）纯水制备产生的废活性炭 本项目制备超纯水采用活性炭过滤，平均每两年更换一次，废活性炭产生量为0.5t/a，暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置。 （6）废滤芯 本项目制备超纯水会使用到滤芯，滤芯由生产方提供，平均四年更换一次，产生量约为40个/a，暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置。 - （7）废硅藻土 过滤工序会产生废硅藻土，产生量约3t/a，产生的废硅藻土暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置。 （8）不合格产品 项目品检过程中会检查成品的液位是否准确、喷码是否完整清晰、标签是否规整，这个过程会产生少量不合格产品，产生量约0.5m3/a，全部回收利用，本项目饮料生产线全部为无菌生产线，设有过滤、消毒设备，经过过滤后消毒杀菌重新灌装，不外排。 - （9）废气处理产生的废活性炭 - 有机挥发性气体经“二级活性炭”处理后，产生废活性炭。本项目活性炭吸附装置中的活性炭在吸附挥发性有机物饱和之后需要进行更换，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和。本项目有机废气吸附量为3.0852t/a，则活性炭用量约为9.2556t/a，产生废活性炭约12.34t/a，为保障项目工艺废气的有效吸附处理，项目吸附活性炭选用颗粒状活性炭（碘值不低于800毫克/克）；定期检查项目废气排放情况，每。对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别：HW49其他废物，废物代码900-039-49。收集后存放在危险废物贮存点，由有资质单位统一收集处理。 - （10）废润滑油及废油桶 - 项目设备在日常保养维修过程中会产生部分废润滑油及废润滑油桶，废润滑油产生量为0.05t/a，废润滑油桶产生量为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）；对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质）。检修过程中设备废润滑油及废油桶统一收集，存放在危险废物贮存点，由有资质单位统一收集处理。 - 表4-14 项目固体废物产生情况明细 名称; 固废种类; 废物类别; 废物代码; 形态; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 储存方式; 去向. 生活垃圾; 生活垃圾; SW61 SW62; 900-001-S61 900-001-S62 900-002-S62; 固态; /; 5.25; 厂区垃圾箱内暂存; 环卫部门定时清运. 废包装材料; 一般固废; SW17; 900-003-S17; 固态; /; 3; 车间内暂存; 交由物资回收公司回收利用. 废渗透膜; SW59; 900-009-S59; 固态; /; 0.2; 一般固废暂存间暂存; 定期交由环卫部门处置. 废活性炭（纯水制备）; SW59; 900-008-S59; 固态; /; 0.5. 废滤芯; SW59; 900-009-S59; 固态; /; 0.04. 废硅藻土; SW59; 900-009-S59; 固态; /; 3. 废石英砂; SW59; 900-008-S59; 固态; /; 1; 清洗后回用; 不外排. 废活性炭（废气处理）; 危险废物; HW49; 900-039-49; - 固态; T; 12.34; 危废贮存点暂存; 定期交由有资质单位处置. - 废润滑油; - 危险废物; HW08; 900-249-08; - 0.05; T、I; 0.01. - 废润滑油桶; - 危险废物; HW49; 900-041-49; - 0.01; T、In; 0.05. 4.2固体废物排放控制要求 （1）一般固废 项目对工业固体废物的排放控制应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施，其主要有： ①国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。 ②产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。 ③收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要是废润滑油、废油桶、废气处理产生的废活性炭。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目应建造专用的危险废物贮存点，用于暂存危险废物。 （1）危险废物贮存环境管理要求 本工程计划建设10m2危废贮存点，暂存运营过程中产生的危险废物。危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危险废物贮存点，具体措施如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （2）危险废物运输措施 防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有： ①对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ②不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物。 ③禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 ④运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑤运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 ⑥运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。 ⑦运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 采取上述措施后，能够确保本项目产生的固体废物在厂内贮存时得到有效处置，对环境影响较小。 5地下水、土壤环境影响和保护措施 为确保项目生产运行不会对周围地下水、土壤产生污染，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，进行分区防渗处理。 1、重点防渗区 - 项目危废贮存点设为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2、一般防渗区 项目生产车间、一般固废暂存间作为一般防渗区，以混凝土浇筑底板，并设有防渗层，渗透系数≤10-7cm/s，可满足一般防渗要求。 3、简单防渗区 项目区厂区通道、办公生活区、门卫室等其他区域为简单防渗区。地面均为混凝土浇筑底板，可达到一般地面硬化要求。 本项目采取分区防控措施后，本项目可以杜绝地下水、土壤污染途径，不会对周围地下水、土壤环境造成影响。 6环境风险 6.1本项目风险物质及分布情况 本项目危险物质及分布情况见表4-13。 表4-13 风险物质及分布情况 危险物质; 主要成分; 最大在线量（t/a）; 储存方式; 临界量（t）; Q. 天然气; 甲烷; 0.05; 蒸汽发生器天然气管道内; 10; 0.006. - 废润滑油; 油类物质; 0.01; 危废贮存点; 2500; 4×10-6. - 废润滑油桶; 油类物质; 0.005（沾染的油品）; 危废贮存点; 2500; 2×10-6. 6.2风险事故和影响途径分析 根据项目内容，本工程可能发生风险事故的主要生产单元为车间内蒸汽发生器机组和危废贮存点。 （1）危废贮存点 当储油桶由于密封接口处损坏或员工失误操作会导致危废贮存点内危险废物发生泄漏，溢流或入渗流入地表或地下，污染水体及土壤。 本项目危废贮存点进行重点防渗处理，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一旦发现危险废物泄漏，及时收集并放置到密闭的容器中储存，不会对周边环境造成影响。 （2）蒸汽发生器机组 本项目使用的蒸汽发生器燃料为天然气，由园区供气管网统一供给。环境事故情形主要是设计缺陷、材料缺陷、施工质量缺陷、长期使用磨损、人员误操作、人为破坏等原因造成天然气泄漏，引发火灾、爆炸等事件。 本项目蒸汽发生器设置区域地面为混凝土浇筑地面，正常工况下不存在土壤、地下水污染途径，火灾、爆炸产生的次生污染物可能对环境空气产生一定的影响，主要有害物质为二氧化硫和氮氧化物，可能危害人体健康，造成大气污染。 由于本项目厂区周围没有居民区等环境敏感目标，主要受影响人群为厂内职工，若不慎吸入，会有身体不适。本项目区地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，应及时采取相应的措施，将人员疏散到事故区外。 6.3环境风险防范措施 为减少项目风险事故对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： （1）加强对生产设备及环保设备的维护，保证设备正常运行，降低事故危害。 （2）加强巡视检查，发现问题及时处理；加强危险废物管理，做好防火工作，完善消防设施和监控。 （3）生产区域应进行一般防渗处理，对危废贮存点进行重点防渗处理，杜绝因出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。 （4）规范操作流程，加强环境管理，加强员工的责任心和主观能动性建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 7排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令2019年第11号）等文件要求，企业或者其他经营者按照国家规定，在实施期限内申请排污许可证。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件，本项目中属“二十四、橡胶和塑料制品业-62塑料制品业 292-其他”，应申请排污许可证登记管理。 8排污口规范化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发〔1999〕24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。拟建项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。 排污口标志牌的图形标志、图形颜色及装置颜色、标志牌材质、表面处理、外观质量以及字体等要求应符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）、《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监〔1996〕463号）、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）及《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）的有关规定。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#蒸汽发生器排放口 （DA001） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 低氮燃烧技术+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 2#蒸汽发生器排放口 （DA002） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 低氮燃烧技术+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 吹瓶废气 （DA003） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
|  | 包装废气 （DA004） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m排气筒 |  |
|  | 车间无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单） |
| 地表水环境 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池收集后排放至库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产 | 清洗废水 | 混合后排放至库尔勒经济技术开发区工业废水处理回用厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 纯水制备废水 |  |  |
|  |  | 蒸汽发生器废水 |  |  |
|  |  | 冷却水 | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 设备运行、车辆噪声 | 生产运行噪声 | 减震、降噪和距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定期交由环卫部门清运处置；废包装材料收集后定期外售至物资回收公司回收利用；废石英砂清洗后回用；废渗透膜、废活性炭、废滤芯、废硅藻土暂存在厂内一般固废暂存间内，定期交由环卫部门填埋处置；不合格产品过滤、消毒后全部回用；废润滑油、废油桶以及废气处理产生的废活性炭暂存在厂内危废贮存点内，定期交由有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为确保项目生产运行不会对周围地下水、土壤产生污染，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的相关要求，进行分区防渗处理。 1、重点防渗区 - 项目危废贮存点设为重点防渗区，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2、一般防渗区 项目生产车间、一般固废暂存间作为一般防渗区，以混凝土浇筑底板，并设有防渗层，渗透系数≤10-7cm/s，可满足一般防渗要求。 3、简单防渗区 项目区厂区通道、办公生活区、门卫室等其他区域为简单防渗区。地面均为混凝土浇筑底板，可达到一般地面硬化要求。 本项目采取分区防控措施后，本项目可以杜绝地下水、土壤污染途径，不会对周围地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区内及厂界植树绿化防护，改善厂区及厂界生态环境，防治水土流失，防沙治沙，生态环境可得到相应的恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对生产设备及环保设备的维护，保证设备正常运行，降低事故危害。 （2）加强巡视检查，发现问题及时处理；做好防火工作，完善消防设施和监控。 （3）生产区域应进行一般防渗处理，杜绝因出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染； （4）规范操作流程，加强环境管理，加强员工的责任心和主观能动性建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位应设置环保管理人员，负责厂区环保工作日常事务。环保管理人员应做到有职、有权、有责，切实担负起环境保护管理及监督责任。该人员除对项目负责外，也应与地方环境保护管理部门加强联系，使项目环保工作纳入地方环境管理工作系统。 ②严格遵照国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，如《中华人民共和国环境保护法》《全国生态环境保护纲要》等，结合企业的实际情况，确定环境保护控制目标，制定环境保护发展规划和年度实施计划，建立环境保护制度，并组织、监督实施。 ③安排组织员工的环保教育、培训和考核，提高员工的环保意识和环境法治观念；推广并应用先进的环境保护管理经验和污染治理技术，提高环保管理人员业务水平。 ④组织与领导项目的环境监测和统计工作，掌握污染源动态。 ⑤监督、检查环保设施、设备的运行及维护，建立环保设施运行档案。 |  |  |  |

# 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水和噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1006t/a | / | 0.1006t/a | +0.1006t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.7738t/a | / | 0.7738t/a | +0.7738t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.0156t/a | / | 2.0156t/a | +2.0156t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.5597t/a | / | 0.5597t/a | +0.5597t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0332t/a | / | 0.0332t/a | +0.0332t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.1039t/a | / | 0.1039t/a | +0.1039t/a |
|  | BOD | / | / | / | 0.1645t/a | / | 0.1645t/a | +0.1645t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 5.25t/a | / | 5.25t/a | +5.25t/a |
|  | 废渗透膜 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 纯水制备产生的废活性炭 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废硅藻土 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 12.34t/a | / | 12.34t/a | +12.34t/a |
|  | - 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | - 废润滑油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①