建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：三峡若羌6×66万千瓦煤电项目混凝土搅拌站

建设单位（盖章）：新疆准东经济技术开发区晶海志成商砼有限公司若羌分公司

编制日期：              2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 三峡若羌6x66万千瓦煤电项目混凝土搅拌站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 52 |
| 环保投资占比（%） | 65% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1项目产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类”，因此本项目符合国家的产业政策。 1.2选址合理性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，南侧为C标搅拌站、西侧为道路、北侧为钢材加工区、东侧为空地，土地利用类型为其他草地（详见附件4）。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。项目选址合理性主要表现在以下几个方面。 - （1）本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田等环境敏感区。 - （2）用水、供电、通讯等设施均可满足项目所需。 - （3）本项目为三峡若羌6×66万千瓦煤电项目建设提供商砼供应保障。 综上，本项目所在区域交通便利，规划功能布局全面，与周边环境协调。因此，项目选址可行，具备项目建设条件。 1.3生态环境分区管控符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新政发〔2021〕18号）文件，本项目与自治区“三线一单”符合性分析及生态环境分区管控方案的符合性分析见表1.3-1、表1.3-2。 表1.3-1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，项目不涉及生态保护红线区域，不会影响所在区域内生态服务功能。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。大气污染物主要为颗粒物，采取相应措施后能够满足相关排放要求，对周边环境影响可接受。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小，不会超过资源利用上线。; 符合. 环境管控单元; 一般管控区; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理; 本工程实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响。; 符合. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项; 本项目为混凝土生产，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则; 本项目为新建项目符合“三线一单”、产业政策等要求。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力; 本项目为混凝土生产，企业应积极编制企业突发生态环境应急预案，加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合. A4资源利用要求; A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上; 本项目为混凝土生产，经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；除尘系统收集的粉尘回用于生产；沉淀池产生的沉渣回用于生产；项目产生的固废均合理处置，符合资源综合利用要求。; 符合. A7一般管控单元; A7.1空间布局约束; 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，本项目属于新建混凝土生产项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发，金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目。远离居住区，不涉及基本农田及耕地。; 符合. A7.2污染物排放管控; 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。; 根据《关于在南疆五地州实施建设项目大气主要污染物和重金属削减指标差异化政策的通知》（新环办环评〔2024〕20 号），在“十四五”期间，对南疆五地州新建项目，不采取大气主要污染物总量指标替代政策，实行单独管理；在符合法定审批条件，确保生态安全的前提下，大气污染物和重金属污染物排放总量试行区域削减替代豁免。; 符合. A7.3环境风险防控; 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及危险化学品生产。项目运行过程产生的废润滑油严格按照危险废物收集、贮存及处置要求。不涉及向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。; 符合. A7.4资源利用要求; 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；实现水资源的综合利用。; 符合. 表1.3-2 本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区。; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发。; /. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水。; /. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及。; /. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放。; /. 1.4与巴州生态环境分区管控符合性分析 1.4.1总体要求 （1）生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），项目所在区域属于一般管控单元，管控单元编码为：ZH65282430001。本项目属于水泥制品制造项目，项目不涉及占用生态保护红线，符合生态准入清单的相关要求。 （2）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰碳中和工作。 项目不占用耕地、林地、牧地、水域等土地资源。用水主要是生活用水、生产用水、清洗用水、洒水降尘等。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染及提高资源利用水平；最大程度发挥能源资源利用的作用。 （3）环境质量底线 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水，孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m³、31.5μg/m³，空气优良天数比例大于75.2%，重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。 项目运营期废气排放，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。 本项目生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。项目建成后对地表水环境质量影响较小；本项目筒仓粉尘经仓顶自带布袋除尘器处理后无组织排放，搅拌产生的粉尘经除尘器处理后回收，对环境空气影响可接受；本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.4.2与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析 项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，属于巴音郭楞蒙古自治州生态环境管控单元准入清单中的若羌县一般管控区，管控单元编码为：ZH65282430001。 表1.4-1 本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析一览表 名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 若羌县一般管控区（ZH65282430001）; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目位于若羌县，用地性质为其他草地，厂址离居民区及村庄较远，不影响当地居民的生活环境。本项目为混凝土搅拌站项目，不涉及基本农田，不涉及矿山开采，不涉及畜禽养殖。; 符合. 污染物排放管控; - 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 - 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目主要为混凝土搅拌站项目不涉及畜禽养殖，生产过程中的能源消耗很少。项目冬季不生产无供热设施。生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。项目区采取分区防渗措施，对土壤的影响较小。; 符合. 环境风险防控; - 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标；本项目为混凝土生产，属于水泥制品制造，不产生有毒有害物质，环境风险较小；本项目生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂；生产废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；项目采取防渗措施，防止贮存过程中发生溢漏，导致地下水污染。; 符合. 本项目不在生态保护红线范围内，本项目属于水泥制品制造项目，本项目的建设符合“三线一单”的管控原则，项目环境管控单元分类图详见附图1。 1.5其他符合性分析 本项目与其他相关规划、政策符合性分析见表1.5-1。 表1.5-1 其他符合性分析表 相关政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》 （新发改规划〔2017〕891号）; 清单所列产业以《产业结构调整指导目录》（以下简称《指导目录》）、《加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类（淘汰类）产业作为底线，从严提出需要限制、禁止的产业类型。 列入清单的限制类产业有《指导目录》中的限制类以及所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 列入清单的禁止类产业有《指导目录》中的淘汰类，以及具备区域资源禀赋条件但不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。; 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州若羌县，根据《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕891号）中若羌县产业准入负面清单中所列的产业，项目为水泥制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类。; 符合. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过）; 大力实施建材产业绿色化、智能化升级改造，加快推进装配式建筑和建材部品化，以及交通、水利、装备等水泥构件发展。; 本项目产品为混凝土生产，对提高建筑工程质量有着重要意义，符合自治区政策。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会2018年11月30日）; 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 本项目属于水泥制品制造行业，不属于“三高”行业。生产过程使用节能先进设备，砂、石子原料贮存在半封闭库房内，并在库房内采取喷淋洒水防尘措施，防止扬尘污染。水泥、粉煤灰储存在采取全封闭式筒仓内，并安装除尘设施。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》（自治区党委、自治区人民政府2021年12月24日）; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，对渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 本项目生产线产尘点均有废气收集装置和除尘设施，料仓设置半封闭和洒水措施，水泥、粉煤灰储存在采取全封闭式筒仓内，并安装除尘设施，因此本项目运营产生的废气经处理后对环境空气质量影响较小。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治行动计划实施方案》（巴音郭楞蒙古自治州人民政府2015年4月16日）; 加大城市扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统；大型煤堆、料堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。; 本项目生产线产尘点均有废气收集装置和除尘设施，料仓设置半封闭和洒水措施，因此本项目运营产生的废气经处理后对环境空气质量影响较小。; 符合. 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）; 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; 本项目属于水泥制品制造行业，主要大气污染物为颗粒物，物料装卸、运输采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，严格落实各项大气污染治理措施，对项目厂区周边大气环境影响较小，颗粒物排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（浓度差值0.5mg/m³）。; 符合. 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。; 本项目贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。相关作业人员进行专业培训，持证上岗。; 符合. 工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。; 本项目按照办公生活区、生产区分区布置，项目制定管理制度，管理比较规范。; 符合. 《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）; 一、总体要求（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。; 本项目为混凝土生产项目，主要污染物为颗粒物。搅拌机主楼、输送机全封闭；原料库房半封闭并安装水喷淋设施；对厂区道路进行硬化处理，严格限制车辆行驶速度，对道路进行洒水降尘。严格落实各项大气污染治理措施，对项目厂区周边大气环境影响较小，颗粒物排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。; 符合. 自治州党委自治州人民政府关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》的通知 （巴党发〔2022〕4号）; 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线，实施兵地统一的生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。强化地下水超采治理。; 本项目不属于“两高”类项目，位于若羌县一般管控区（ZH65282430001），生产过程中主要产生粉尘，采用高效除尘设施处理达标后排放；项目生产废水经沉淀后循环使用。; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》，巴政发〔2023〕27号; 严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家产业规划、地方产业政策相关要求。; 符合. 各县市加强砂石料场扬尘污染监管，落实破碎、投料、传输、筛分、出料、堆场（物料粒度≤0.5mm）全环节密闭；落实厂区内外扰动区域硬化，进出车辆苫盖冲洗，生产期间定期清尘和洒水降尘，进场道路定期洒水抑尘。库尔勒市、尉犁县周边砂石料场进场道路硬化。2023年底前，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区全面完成砂石料场生产区和堆场封闭式改造。; 本项目料仓半封闭，进出车辆苫盖冲洗，生产期间定期清尘和洒水降尘，进场道路定期洒水抑尘。; 符合. 整治搅拌站扬尘污染。住建部门加强预制搅拌站扬尘污染 监管，落实原料堆场、破碎、投料、传输、筛分、搅拌、出料全环节密闭；厂区和运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆苫盖冲洗，确保厂区内外无积尘。; 本项目传输、搅拌环节密闭，原料库房三面封闭并安装水喷淋设施；运输道路实现硬化，并洒水降尘；进出车辆苫盖冲洗，确保厂区内外无积尘。; 符合. 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（生态环境部2013年9月25日）; （三）环境空气中由于人类活动产生的细颗粒物主要有两个方面：一是各种污染源向空气中直接释放的细颗粒物，包括烟尘、粉尘、扬尘、油烟等；二是部分具有化学活性的气态污染物（前体污染物）在空气中发生反应后生成的细颗粒物，这些前体污染物包括硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨等。防治环境空气细颗粒物污染应针对其成因，全面而严格地控制各种细颗粒物及前体污染物的排放行为。 （四）环境空气中细颗粒物的生成与社会生产、流通和消费活动有密切关系，防治污染应以持续降低环境空气中的细颗粒物浓度为目标，采取“各级政府主导，排污单位负责，社会各界参与，区域联防联控，长期坚持不懈”的原则，通过优化能源结构、变革生产方式、改变生活方式，不断减少各种相关污染物的排放量。 （五）防治细颗粒物污染应将工业污染源、移动污染源、扬尘污染源、生活污染源、农业污染源作为重点，强化源头削减，实施分区分类控制。; 本项目为混凝土生产项目，主要污染物为颗粒物。搅拌机主楼、输送机全封闭；料仓半封闭；对厂区道路进行硬化处理，严格限制车辆行驶速度，对道路进行洒水降尘。严格落实各项大气污染治理措施，对项目厂区周边大气环境影响较小，颗粒物排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。; 符合. 《粉煤灰综合利用管理办法》（国家发展和改革委员会令第19号）; 第四条本办法所称粉煤灰综合利用是指：从粉煤灰中进行物质提取，以粉煤灰为原料生产建材、化工、复合材料等产品，粉煤灰直接用于建筑工程、筑路、回填和农业等。第八条 国家发展改革委会同科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、税务总局、质检总局等部门负责制订和完善粉煤灰综合利用的相关政策、技术、产品导向目录和标准，组织开展粉煤灰清洁高效利用关键技术、设备的研发与产业化示范，推动粉煤灰在建筑、建材、化工等更多领域的广泛应用。 第十六条 鼓励对粉煤灰进行以下高附加值和大掺量利用：（一）发展高铝粉煤灰提取氧化铝及相关产品；（二）发展技术成熟的大掺量粉煤灰新型墙体材料；（三）利用粉煤灰作为水泥混合材料并在生料中替代粘土进行配料；（四）利用粉煤灰作为商品混凝土掺和料等。; 本项目为混凝土生产项目，主要原料为水泥、砂、石子、粉煤灰；本项目生产的混凝土主要用于三峡若羌6x66万千瓦煤电项目工程。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景 三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县。2024年9月26日取得关于《三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目环境影响报告书》的批复（新环审〔2024〕208号）。2025年4月三峡若羌6×66万千瓦煤电项目五通一平及生活区工程开工，因三峡若羌6×66万千瓦煤电项目规模较大，为保证工程质量及工期，三峡巴州若羌能源有限公司将项目分标段发包给不同单位建设，中标单位自行设置搅拌站，生产混凝土供三峡煤电项目生产使用。 本项目混凝土生产根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）属于C3021水泥制品制造；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造302”本项目应编制环境影响报告表。 2.2建设内容及规模 项目用地面积9800m2，总建筑面积2150m2。混凝土搅拌楼、料仓、生活区等构筑物；本项目建设1条混凝土生产线，项目建成后设计年产混凝土10万m3。 表2-1 项目工程组成一览表 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 搅拌机主楼; 在厂区中间设置1条混凝土生产线，搅拌楼全封闭，地面硬化，占地面积500m2。; 新建. 储运工程; 设备区（混凝土搅拌楼）; 水泥筒仓; 用于储存水泥，数量6个，容量为120t/个，配套密闭螺旋式给料器。筒仓自带除尘器，材质为钢板。; 新建. 粉煤灰筒仓; 用于储存粉煤灰，数量2个，容量为120t/个，配套密闭螺旋式给料器。筒仓自带除尘器，材质为钢板。; 新建. 外加剂储罐; 用于储存外加剂，主要为聚羧酸高性能减水剂，数量2个，容量为10t/个，材质为PE材质。; 新建. 混凝土罐车; 运输混凝土，30t/辆。; 新建. 料仓; 高8m，1层，三面封闭，安装水喷淋设施，占地面积1500m2，主要用于储存石子和砂。; 新建. 辅助工程; 实验用房; 混凝土测试委托巴州建设工程质量检测有限公司。; 新建. 办公生活区、操作员生活区; 彩钢结构，1层，建筑面积150m2。; 新建. 沉淀池; 占地面积为100m2，用于处理生产废水; 新建. 公用工程; 供电; 电网接入。; /. 供水; 供水管网接入。; /. 排水; ①搅拌设备、运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。 ②生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂。; 新建. 供热; 项目生产不供热；冬季不生产，冬季仅有值班人员在厂区值守，生活办公区使用电采暖。; /. 环保工程; 废气治理; 混凝土生产线; 水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸口粉尘; 经仓顶自带的滤芯式布袋除尘器处理后以无组织间歇式排放。; /. 运输车辆扬尘; 道路洒水降尘。; /. 上料、输送粉尘; 封闭式输送带、洒水降尘。; /. 砂、石子原料堆放、装卸粉尘; 在半封闭库房内自然沉降，安装水喷淋设施洒水降尘。; /. 搅拌粉尘; 密闭搅拌、搅拌机产生的废气经除尘器处理后无组织排放。; /. /; 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化系统处理后。; /. 废水治理; 生产废水; 新建防渗沉淀池（总容积100m3），设置导流槽，搅拌设备及运输车辆清洗废水经导流槽引至防渗沉淀池处理后循环使用，不外排。; /. 生活污水; 化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂。; /. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备，并对高噪声设备进行基础隔声、减振措施。; /. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点。; /. 除尘系统收集的粉尘; 收集后全部回用于生产，不外排。; /. 沉淀池沉渣; 回用于生产。. 除尘器废布袋; 除尘器产生的废布袋交由厂家回收处理。; /. 废润滑油、废油桶; 废润滑油、废油桶作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置。危险废物贮存库建筑面积5m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。; /. 2.3主要设备 项目主要生产设备见表2-2： 表2-2 混凝土生产线主要生产设备一览表 序号; 生产线名称; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 混凝土生产线; 水泥筒仓; 个; 6; 120t. 粉煤灰筒仓; 个; 2; 120t. 外加剂储罐; 个; 2; 10t. 皮带输送机; 套; 2; 用于生产混凝土，配料搅拌. 混凝土罐车; 辆; 12; 混凝土运输. 泵车; 辆; 2; 运输. 搅拌机; 台; 2; HZS120楼. 铲车; 辆; 2; /. 2.4主要产品方案 本项目主要为商品混凝土的生产，项目建成后设计年产商品混凝土10万m3。其产品、产量如下表2-3。 表2-3 项目主要产品一览表 产品名称; 强度等级; 年产量; 单位; 备注; 市场用途; 产品标准. 商品混凝土; C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50; 10万; m3; 成品由搅拌车直接运走，厂区内不设置成品储存区域; 建筑施工; 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）和《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）. 项目产品轴心抗压强度标准值、产品轴心抗拉强度标准值、轴心抗压强度设计值及轴心抗拉强度设计值见下表。 表2-4 项目产品标准值与设计值一览表（N/mm2） 强度; 混凝土强度等级. C20; C25; C30; C35; C40; C45; C50. 轴心抗压强度标准值fek; 13.4; 16.4; 30; 23.4; 29.6; 29.6; 32.4. 轴心抗压强度标准值ftk; 1.54; 1.78; 1.43; 2.20; 2.39; 2.51; 2.64. 轴心抗压强度标准值fc; 9.6; 11.9; 14.3; 16.7; 19.1; 21.1; 23.1. 轴心抗压强度标准值fk; 1.10; 1.27; 1.43; 1.57; 1.71; 1.80; 1.89. 2.5主要原辅材料、能源 本项目产品为商品混凝土，所用原材料中无危险化学品。在运营中使用的材料主要是砂、石子、水泥、粉煤灰、外加剂、水等原辅材料情况见下表2-5。 表2-5 主要原辅料、能源一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 型号规格; 用途、储运方式; 来源. 混凝土生产线; 水泥; 45900; t/a; PO42.5、PO52.5; 原料、筒仓储存; 外购. 石子; 118400; t/a; (5~10mm、10~20mm、20~30mm); 原料、原料仓储存; 外购. 砂; 39400; t/a; /; 原料、原料仓储存; 外购. 粉煤灰; 30900; t/a; PF52.5、PF42.5、PF32.5; 辅料、筒仓储存; 外购. 外加剂; 400; t/a; /; 辅料、储罐储存; 外购. 能源; 水; 42540; m3/a; /; 生产、生活; 外购. 电; 120000; kW·h/a; /; 生产、生活; 外购. 注：项目年产量约10万m3混凝土，混凝土密度取值2.5t/m3，项目混凝土生产线原料总用量为25万t/a。. 外加剂理化性质：项目使用的添加剂主要为减水剂。减水剂使用聚羧酸高性能减水剂，其广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。该产品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用。混凝土减水剂对混凝土的作用主要是表面活性作用。外加剂本身并不与水泥产生化学反应。 粉煤灰理化性质：是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气，若排入水系会造成河流淤塞。但粉煤灰可资源化利用，如作为混凝土的掺和料等。这不仅能够有效降低水泥用量、节约资源和能源，还能显著改善混凝土的工作性能、耐久性和长期强度，同时大规模消耗固体废弃物，减少环境污染，是发展绿色低碳建筑的关键途径之一。 表2-6 项目物料平衡表 单位（t/a） 生产线名称; 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 混凝土生产线; 水泥; 45900; 混凝土; 249208.35. 石子; 118400; 粉尘量; 41.59. 砂; 39400; 损耗水量; 750.06. 粉煤灰; 30900; /; /. 外加剂; 400; /; /. 水量; 15000; /; /. 合计; 250000; 合计; 250000. 2.5劳动定员及工作制度 工作制度：本项目年有效工作日为270天，每天生产8小时。 劳动定员：本项目劳动定员20人，均在厂区内食宿。 2.6公用工程 2.6.1供排水 该项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水： ①混凝土拌合用水：根据《工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品》中预拌混凝土及水泥制品用水定额表可知，本项目为预拌混凝土，单位产品用水量为0.15m3/m3，本项目生产混凝土：10万m3/a，则混凝土搅拌用水约15000m3/a（55.56m3/d）。损耗水量约2.778m3/d。 ②设备清洗用水：根据建设单位提供资料，生产设备因生产节奏或设备检修需暂停生产，为防止混凝土凝固，必须将设备冲洗干净，生产设备平均每天冲洗2次，每次清洗水按1m3/次计，因此项目新鲜用水量为108m3/a（0.4m3/d），循环系数按0.8计，则循环用水量为432m3/a（1.6m3/d）。设备清洗废水经导流槽引流至沉淀池，进入沉淀池处理后循环使用。 ③运输车辆清洗用水：在紧邻沉淀池处设置车辆冲洗平台，冲洗车辆废水经导流槽引流至沉淀池。本项目年生产10万m3混凝土，年工作270天，平均每天生产混凝土370m3，混凝土运输车辆共计12台，每天洗车约47次，洗车用水总量按2m3/次计，项目新鲜用水量约5076m3/a（18.8m3/d），循环用水系数按0.8计，则循环用水量为20304m3/a（75.2m3/d），进入沉淀池处理后循环使用不外排。 ④料仓降尘喷淋用水：料仓每天会产生大量的扬尘需要进行降尘喷淋。年工作270天，每天喷淋2次，用水总量按2m3/次计，项目新鲜用水量约1080m3/a（4m3/d），喷淋的用水量全部自然蒸发。 生活用水： 该项目劳动定员20人，根据用水定额每人每天100L，则生活用水量为2m3/d（540m3/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为1.6m3/d（432m3/a）生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂。 本项目用水和排水量如表2-7所示，具体水平衡见图2-1。 表2-7 项目用水量统计表 项目; 用水标准; 用水规模; 新鲜用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 年损耗量（m3/a）; 年排水量（m3/a）; 备注. 混凝土拌合用水; /; 年产量10万m3混凝土; 55.56; 15000; 750.06; 0; 进入产品，无废水. 设备清洗用水; 1m3/次; 2次/d; 0.4; 540（循环用水量432）; 108; 0; 经沉淀池收集处理后循环使用不外排. 运输车辆冲洗用水; 2m3/次; 47/次; 18.8; 25380（循环用水量20304）; 5076; 0. 料仓降尘喷淋用水; 2m3/次; 2次/d; 4; 1080; 1080; 0; 自然蒸发. 生活用水; 100L/人·天; 20人; 2; 540; 108; 432; 经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂. 图2-1 项目水平衡图 m3/d 2.6.2供电 项目年用电量为120000kW·h/a，由国家电网接入。 2.7总平面布置合理性分析 本项目平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，场内道路为水泥路面。本项目混凝土搅拌楼设置在项目区中间，搅拌楼东侧为料仓，北侧设置沉淀池；西侧为出入口，西南侧为办公生活区。总体而言，厂区各建筑物布置紧凑，分区明确，保证各工段的有序运行，方便生产和管理，布局满足厂区生产、安全、卫生、防火要求；符合企业发展规划及项目场地现状，合理利用土地资源；项目平面布置合理，具体总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程简述（产污环节）： 2.8.1建设内容及施工工艺流程 本项目建设内容为：混凝土搅拌楼、料仓、办公生活区、沉淀池等。施工期的污染主要为工程在建设过程中产生的扬尘、运输车辆及施工机械尾气、固体废物、废水及噪声，施工工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及排污环节图 2.8.2主要产排污环节及污染物 ①废气 施工期产生的废气主要为因地面开挖和物料的装卸、运输过程产生的扬尘；物料堆放期间由于大风天气等产生的扬尘；施工机械产生的废气、装修过程产生废气及运输材料的车辆尾气，主要污染物为NOX、CO、碳氢化合物等。 ②废水 施工期产生的废水主要是施工机械冲洗废水，施工人员产生的生活污水，施工废水的主要污染物为SS、COD、油类物质等；生活污水的主要污染物为COD、BOD5和SS等。 ③噪声 建设期间噪声来源于基坑开挖、平整土地、建筑材料运输、设备安装调试等过程中设备产生的噪声，噪声级一般在85-90dB（A）。 ④固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的固体废物和生活垃圾，固体废物包括建设过程中产生的废石块、废钢筋、废包装等。固体废物组成以无机成分为主；生活垃圾主要来源于施工作业人员。 2.9运营期工艺流程与产污环节分析 2.9.1混凝土工艺流程及产污环节分析 图2-3 混凝土工艺流程及排污环节图 混凝土工艺流程简述： （1）骨料称量投料：骨料从半封闭的料仓由铲车送进料斗，通过计量后经输送带运至搅拌机内搅拌。 （2）粉料称量投料：所需的水泥、粉煤灰由密封罐车通过压缩空气泵打入立式粉料罐，然后开启蝶阀，粉料落入输送机，再由输送机输送到称量斗称量，称量按骨料的配比误差进行扣称，称好的水泥、粉煤灰由称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。在粉料罐放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证粉料供应顺畅。 （3）水称量投料：所需的水由水泵抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）外加剂称量投料：液态外加剂通过泵送至外加剂仓。所需外加剂由称量箱称量后投入水箱经喷水器喷入搅拌机。 （5）搅拌：骨料、粉料、水及外加剂是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料是在相互翻转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压，摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在此搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格的再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。搅拌楼采用全封闭结构。 （6）成品装车通过车辆运走，不在厂区储存。 2.9.2主要污染工序 项目运营期主要污染工序见表2-8。 表2-8 主要污染工序汇总表 污染类别; 生产线名称; 排污环节; 污染物; 排放去向及治理措施; 排放方式. 废气; 混凝土生产线; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 道路洒水降尘; 无组织. 上料、输送粉尘; 颗粒物; 封闭式皮带输送机、洒水降尘; 无组织. 水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸口粉尘; 颗粒物; 粉尘经仓顶布袋除尘器处理后无组织间歇式排放; 无组织. 搅拌粉尘; 颗粒物; 搅拌区设置在封闭搅拌楼，搅拌机产生的废气经除尘器处理后无组织排放; 无组织. 砂、石子原料堆放、装卸粉尘; 颗粒物; 在半封闭库房内自然沉降，安装水喷淋设施洒水降尘; 无组织. 生活区; 食堂油烟; /; 食堂油烟经油烟净化系统处理; 无组织. 废水; 设备清洗; 清洗废水; 经沉淀池收集沉淀后循环使用; /. 运输车辆; 清洗废水. 生活区; 生活污水; 经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂; /. 固体废物; 除尘器; 除尘灰; 除尘器收集的粉尘回收利用; /. 除尘器; 废旧布袋; 废旧布袋由厂家回收. 沉淀池; 沉渣; 定期清掏后进行外售; /. 生活区; 生活垃圾; 收集后自行清运至环卫部门指定地点; /. 机械维修; 废润滑油、废油桶; 废润滑油、废油桶作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置. 噪声; 设备; 噪声; 基础减振，厂房隔音，使用低噪声设备; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内，因此本项目选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州若羌县2023年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 6; 150; 4; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 19; 80; 23.8; 达标. CO(mg/m3); 第95百分位数日平均浓度; 0.4; 4; 10; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均浓度; 112; 160; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 190; 70; 271.4; 不达标. 第95百分位数日平均浓度; 634; 150; 422.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 55; 35; 157.1; 不达标. 第95百分位数日平均浓度; 229; 75; 305.3; 不达标. 根据上表基本污染物年评价指标的分析结果，项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度和第98百分位数日平均浓度、CO第95百分位数日平均浓度和O3第90百分位数最大8h日平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的年、第95百分位数日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区。 3.1.1特征污染物质量现状调查及评价 （1）监测布点 大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，结合评价区域的地形特征、环境空气保护目标和区域环境特征进行布点，同时兼顾厂址主导风向，为当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次TSP现状监测数据引用新疆广宇众联环境监测有限公司于2024年6月27日至7月3日连续7日对三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目所在区域污染物环境质量进行监测的数据。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对方位; 相对距离/m; 数据来源. 厂址; TSP; 24小时; 东侧; 500; 引用监测. （2）监测时间及频率 监测时间：2024年6月27日至7月3日，连续采样监测7天，由新疆广宇众联环境监测有限公司完成。 （3）监测结果及评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-3，监测报告见附件。 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 厂址; TSP; 24小时; 300; 87~149; 49.6; 0; 达标. 由上表可知，监测期间项目区TSP24小时平均浓度出现满足《环境空气质量标准》二级浓度限值。 3.2地表水环境质量现状 本项目区最近的水体为米兰河，距本项目直线距离约28km。本项目运营过程中生产废水循环使用不外排，而且与最近地表水并无水力联系。根据《若羌县2023年集中式饮用水源地地表水环境监测项目（若羌县城乡居民饮水第二水源地-米兰河水库）》中水环境质量监测数据可知，米兰河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质，水环境质量良好。 3.3区域噪声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.4地下水、土壤环境现状调查 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“J 非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境现状监测。 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）（HJ610-2016）附录A.1中制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他，属于Ⅲ类项目，根据表3污染影响型敏感程度分级表和表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目属于小型占地规模不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 3.5生态环境现状调查 3.5.1生态功能区划 本项目位于若羌县境内。根据《新疆生态功能区划》，新疆的生态功能区划分为生态区、生态亚区、生态功能区三级分区系统。本项目在新疆境内涉及的生态区及生态亚区主要为：Ⅳ塔里木盆地暖温带极干旱沙漠、戈壁及绿洲农业生态区－Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁、绿洲农业生态亚区－65．若羌荒漠、绿洲沙漠化敏感生态功能区。 表3-4 本项目在新疆生态功能区中的地位 生态功能区; 行政区; 主要生态服务功能; 主要生态 环境问题; 生态敏感因子敏感程度; 保护目标; 保护措施; 发展方向. 65.若羌荒漠、绿洲沙漠化敏感生态功能区; 若羌县; 农产品生产、沙漠化控制; 干旱缺水、风沙和干热风危害、乱樵采、能源短缺; 生物多样性和生境不敏感、高度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化轻度敏感，土壤盐渍化不敏感; 保护绿洲农田、保护荒漠植被、保护米兰遗址; 完善绿洲内部林网化和外部防护林体系、禁止樵采、禁止开荒、开发太阳能和风能等新型天然能源; 发展特色林果业，促进现有绿洲健康发展. 3.5.2土地沙化现状调查 根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化土地监测报告》（2021年12月），塔克拉玛干沙漠是世界第二大流动性沙漠，是我国最大的沙漠，沙漠面积361154km2，占全疆沙漠的81.97%，占我国沙漠总面积的一半以上。若羌县位于塔克拉玛干沙漠的东南角，主要沙化类型为流动沙丘、半固定沙地。若羌县沙化土地面积为1035.13万公顷，占巴音郭楞蒙古自治州沙化土地面积的41.54%。本项目不在国家级沙化土地封禁保护区内。 3.5.3水土流失现状调查 - 依据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部〔2013〕188号文）、《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目不属于水土流失重点预防区和重点治理区（详见附图8）。本项目所在区域水土流失以风蚀为主，水蚀只在偶尔发生的暴雨时产生。现场调查表明，本项目所在区域在风力作用下将发生严重水土流失，特别是开发建设过程中，原本由砾石沙土形成的覆盖物戈壁层，经过机械碾压挖掘等人为活动破坏，变为疏松细土，容易产生风蚀现象。本项目所在区域现状土地利用类型为其他草地，水土流失表现为以风力侵蚀为主的特点，属于中度风力、轻度水力侵蚀区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6大气环境 本项目大气主要污染物为颗粒物，项目500米范围内无大气环境保护目标。 3.7声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.8地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），项目用地范围内不涉及自然保护区、国家公园、生态保护红线、重要生境等生态敏感区，无受影响的重要物种，以及其他需要保护的物种、种群等生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.10大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的浓度限值； 项目运营产生的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值；生活区食堂产生的油烟执行《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定，具体限值见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准限值一览表 项目; 排放形式; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（15m高排气筒）（kg/h）; 执行标准. 施工期; 无组织; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》GB6116297-1996）表2规定的浓度限值. 运营期; /; 食堂油烟; 2; /; 《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 无组织; 颗粒物; 0.5; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（浓度差值0.5mg/m³）. 3.11噪声排放标准 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 3.12污水排放标准 项目运营期产生的清洗废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 3.13固废排放标准 本项目产生的一般工业固体废物其贮存参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 ### 4.1.1施工期防沙治沙措施 施工期严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行路线和范围，不得离开运输公路随意行驶，加剧土地沙化；在施工土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘，不得随意堆置；施工期间严格执行生态保护措施，禁止破坏植被、造成沙化的行为；施工结束后，对施工场地进行清理、平整。 ### 4.1.2施工期大气环境影响分析及防治 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表，在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应对厂区进行合理绿化，以减少表土的裸露。项目在建设过程中，建设单位需加强管理，严格防治扬尘对大气环境产生的污染。 为减少施工扬尘对敏感目标及周围环境的污染影响，应要求施工单位文明施工，同时可对施工单位提出如下要求： （1）对施工现场进行科学管理，尽量减少搬运环节。 （2）地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；固体废物应及时清运。 （3）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 （4）六级以上大风时应停止施工作业。 ### 综上所述，本项目施工期在采取以上防治措施后，对周边环境影响不大，施工期的大气环境污染为短暂影响，伴随施工期的结束而消失。 ### 4.1.3施工期水环境影响分析及防治 施工期污水主要是施工人员生活污水，各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水和车辆冲洗废水。 项目施工高峰时施工人员及工地管理人员约10人。生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂。 施工过程中开挖产生的泥浆水及各种车辆冲洗水，由于含有大量的泥沙，本评价提出以下防治措施： （1）施工场地因地制宜，建造防渗沉淀池等污水处理设施，对施工废水沉淀处理后回用于生产；不得在道路、管口附近堆土；在建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失。 （2）施工期产生的废水由于量少形不成规模，通过采取以上措施后，施工期产生的废水不会对水环境产生影响。 待施工期结束后，将临时设施拆除，并平整土地。 ### 4.1.4施工噪声环境影响分析及防治 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工作业产生噪声。 施工作业噪声主要由搭建厂房、库房，设备安装调试等过程产生；交通噪声主要为车辆运输噪声。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响也将停止。施工期可以通过以下方法降低噪声影响： - 合理安排施工时间； - 合理布置施工场地，采取适宜的施工方式； - 严格按规范操作，降低人为噪声，尽量减少碰撞声音； - 选择性能好、低噪声的设备； - 对位置相对固定的机械设备，在室内操作； - 运输要采用车况良好的车辆，并定期维护和养护； - 在敏感路段要限制鸣笛，一般情况下应禁止夜间运输。 由于工程施工区500m范围内无居民等敏感点，不存在施工噪声扰民现象。 ### 4.1.5施工期固体废物影响分析及防治 （1）施工期开挖土石方 施工期土石方主要来源于办公生活区和生产区建设。办公道路建设、设备安装及沉淀池建设时需对拟建生产区和办公生活区进行开挖，此过程中产生的土石方全部用于临时沉淀池的回填及厂区道路平整，施工期无挖方弃土产生；在开挖的同时，尽可能短的时间内完成开挖工作，尽量减少水土流失和扬尘对周边环境的影响。 （2）固体废物 施工过程中产生的固体废物包括废石块、废钢筋、废包装等。对于可以回收利用的材料，如废钢筋等应尽量回收利用；其他不能回收利用的石块等作为路基材料用于道路修筑。 （3）施工期生活垃圾 工程施工高峰人数约10人/d，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量5kg/d。施工期厂区内设置垃圾箱收集施工期生活垃圾，自行运至环卫部门指定地点处理。 工程施工期间必须做好以下工作： ①禁止车辆和施工人员在施工场地乱扔塑料、玻璃瓶、罐头盒等各种生活垃圾； ②根据工程布置，设置垃圾收集箱，指派专人负责收集并向施工人员做好卫生宣传工作； ③施工人员生活垃圾应做到日产日清，自行运至环卫部门指定地点处理。 通过严格施工管理和配置相应的生活垃圾清理、处置设施，施工期固体废物对周围环境的影响可以减少到最低程度。 综上，本项目施工期废水、废气、噪声及固废都得到了妥善处理，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2大气环境影响分析及保护措施 表4-1 大气污染产生、治理及排放情况汇总表 生产线名称; 污染源; 污染物名称; 运行时间h/a; 产生情况; 治理 措施; 是否可行; 收集率%; 去除率 %; 排放情况; 排放方式. 名称; 废气量m3/h; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放口浓度mg/m3; 排放口速率kg/h; 排放量t/a. 混凝土生产线; 粉煤灰筒仓; /; 颗粒物; 1080; 3.43; 3.708; 仓顶除尘器; 是; 100; 99.7; /; 0.010; 0.011; 无组织. 水泥筒仓; /; 颗粒物; 1080; 5.1; 5.508; 仓顶除尘器; 是; 100; 99.7; /; 0.016; 0.017; 无组织. 混凝土搅拌机粉尘; /; 颗粒物; 2160; 15.04; 32.5; 除尘器处理; 是; 100; 99.7; /; 0.045; 0.098; 无组织. 车辆运输扬尘; /; 颗粒物; 2160; 0.032; 0.07; 洒水抑尘、严禁超载、控制车速; 是; /; 74; /; 0.008; 0.0182; 无组织. 上料、输送粉尘; /; 颗粒物; 2160; 0.044; 0.095; 输送带全封闭; 是; /; 60%+74%; /; 0.005; 0.010; 无组织. 砂、石子原料堆放、装卸粉尘; /; 颗粒物; 2160; 14.565; 31.46; 洒水抑尘; 60%+74%; /; 1.515; 3.272; 无组织. 4.2.1废气源强 项目废气主要为混凝土生产过程中产生的粉尘和食堂油烟。 ①水泥筒仓、粉煤灰筒仓呼吸口粉尘 本项目共设1条混凝土生产线：2个粉煤灰筒仓、6个水泥筒仓。在生产过程中，每个筒仓顶部均设有呼吸口。在水泥、粉煤灰的灌装过程中，由于通过管道进入粉料罐时进料口在粉料罐下方，罐装车通过压力将水泥、粉煤灰等压入粉料罐，粉料在进入粉料罐时在罐内有粉尘产生，该粉尘经布袋除尘器收集后无组织排放。 本项目年用水泥45900吨、粉煤灰30900吨，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”的“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，在物料输送储存环节颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品，则本项目水泥产尘量5.508t/a；粉煤灰产尘量3.708t/a。本项目粉料罐呼吸口通过管道与布袋除尘器密闭连接，并且粉料筒仓进行全密闭（不设排放口），呼吸孔采用脉冲布袋除尘装置进行除尘，其除尘效率稳定可达到99.7%以上，则水泥筒仓无组织粉尘排放量0.017t/a，粉煤灰筒仓无组织粉尘排放量0.011t/a。 ②搅拌粉尘 本项目年产10万m3混凝土（250000t/a），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”的“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，在物料混合搅拌环节颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，则混凝土生产线搅拌时产生的粉尘产生量为32.5t/a，此环节产生的粉尘经搅拌机自带的除尘器（除尘效率按99.7%计）处理后，粉尘无组织排放量为0.098t/a。 环保措施可行性分析： 参考《巴州拓尉路桥建设有限责任公司拓尉混凝土搅拌站项目》情况及环保验收意见，2025年11月1日，巴州拓尉路桥建设有限责任公司拓尉混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收工作组根据该项目竣工环境保护验收监测报告进行竣工环境保护验收，该项目年产33万m3商品混凝土，主要建设内容包括商品混凝土108型生产线2条，附属工程（办公楼、综合楼和发配电室等）、储运工程（筒仓、储罐、原料库等）、公用工程（供水、供电、排水）和环保工程（废气、废水、噪声、固废治理设施）。该项目废气为无组织废气，产生的无组织废气主要包括搅拌废气；筒仓呼吸废气；砂石料仓、输送廊道废气等。废气监测结果厂界颗粒物排放浓度均达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度限值；则说明项目环保措施可行。 ③车辆运输扬尘 车辆运输过程中会带起扬尘，运输线路上的起尘量按下式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72·L 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆； V——汽车速度，取15km/h； W——汽车载重量，空车取10吨，满载取30吨 P——道路表面粉尘量，取0.1kg/m2； L——道路长度，0.01km 本项目厂区大门至加工区的平均运输距离按100m计，运输车辆速度按15km/h计，评价每年运载次数约12500次，采取洒水抑尘（扬尘控制率约74%），道路表面粉尘量按0.1kg/m2计算。则汽车空车行驶扬尘强度为0.0016kg/辆，满载行驶扬尘强度为0.004kg/辆，运营期车辆运输起尘量计算结果见下表： 表4-2 车辆运输过程颗粒物排放情况一览表 产污环节; 平均运距（km）; 运输车次（辆/a）; 产尘量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 空车; 0.01; 12500; 0.02; 洒水抑尘、严禁超载、控制车速; 0.0052. 满载; 0.01; 12500; 0.05; 0.013. 合计; -; -; 0.07; -; 0.0182. ④上料、输送粉尘 项目混凝土生产上料、输送过程会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中碎石“送料上堆”的产污系数进行核算，粉尘产污系数为0.0006kg/t-原料，项目原料中砂、石子用量为157800t/a，则粉尘产生量为0.095t/a。投料和输送过程在全封闭库房采用密闭管道运送，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录4：粉尘控制措施控制效率：洒水降尘74%，全封闭输送带控制效率60%，则项目原料投料、输送排放量为0.010t/a。 ⑤料仓扬尘 项目设置半封闭式料仓，主要存放原料为砂、石子，共储存原料157800t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知：堆场颗粒物产生量核算公式： 𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10−3 式中：P指颗粒物产生量（单位：t）； 𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（单位：t）； 𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（单位：t）； 𝑁𝐶指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：t/车） （𝑎⁄𝑏）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），𝑎指各省风速概化系数（新疆：0.0011），𝑏指物料含水率概化系数（0.0084）； E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m³）（3.6kg/m³） 𝑆指堆场占地面积（面积1500m2） 经计算堆场粉尘产量31.46t/a，采取建设半封闭式料仓可有效减少粉尘，控制效率为60%，水喷淋设施洒水降尘控制效率为74%，根据工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%） 经计算，本项目堆场颗粒物产生量约为31.46t/a。采取洒水降尘后粉尘控制效率为74%，半封闭控制效率60%，则堆场无组织粉尘排放量为3.272t/a。 （二）食堂油烟 本项目设置1个职工食堂，设2个灶台，属于小型规模，食堂烹饪采用液化气，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。项目劳动定员20人，年工作日270天。经调查，食用油消耗系数按每人0.03kg/d，则总用量为162kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，取3%，则油烟产生量约为4.86kg/a。项目厨房安装一台油烟净化器，去除率约为60%，经过油烟净化器处理后排放量为1.944kg/a，油烟净化器风量为1500m3/h，油烟排放速率为0.0018kg/h，则油烟排放浓度为1.2mg/m3。油烟经油烟净化器处理后能够达到《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。因此，食堂油烟对周围环境影响较小。 4.2.2非正常工况大气污染物产生与排放状况 本项目生产过程中产生的工艺废气收集后经废气处理系统处理达标后排放。本项目废气非正常排放主要为废气处理设施出现故障，非正常工况排放考虑气体处理效率为0时的排放情况，一般来说，非正常排放历时不超过1h。本项目非正常排放情况见下表。 表4-3 非正常排放情况 污染源; 频次; 污染物; 排放量 (t/a); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 (kg/h); 单次持续时间 (h); 措施. 水泥筒仓; 2次/a; 颗粒物; 5.508; /; 5.1; 1; 当发现环保设施故障时，立即停机进行检查和维修. 粉煤灰筒仓; 2次/a; 颗粒物; 3.708; /; 3.43; 1. 混凝土搅拌粉尘; 2次/a; 颗粒物; 32.5; /; 15.04; 1. 对于废气处理系统，一般情况下是开工时先运行废气处理系统，停工时废气处理系统最后停运，因此，在开停工时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，立即启动备用系统，如果突然断电，要立即关掉设备，尽量减少废气直接排入大气环境。 4.2.3措施可行性分析 粉尘污染控制措施 根据工程分析，项目大气污染物产生环节主要为筒仓、搅拌机、车辆运输、料仓等，本环评要求采取以下防治措施：项目筒仓粉尘经仓顶自带除尘器处理后无组织排放；根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）本项目料仓属于Ⅱ类料堆场采取半封闭仓库+洒水，则污染控制措施可行；搅拌过程密闭、搅拌机自带除尘器（除尘效率99.7%），属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）的可行技术，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。 除尘器的工作原理为：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动力和惯性力作用下沉降在灰斗，粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室经风机排出。 除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰。此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以极短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一次清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出。 本项目在物料的卸料、配料、投料、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备水雾喷淋装置，减少无组织粉尘的产生。物料中水泥储存在Ⅰ类堆场，使用封闭式筒仓贮存。通过采取以上措施可有效减少堆场扬尘。生产过程粉尘经洒水抑尘和厂房内自然沉降后以无组织形式排放，物料装卸、运输过程粉尘经洒水降尘后无组织形式排放，因此本项目物料输送存储符合规范要求。 为了进一步减少项目无组织粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： - a.运输砂石车辆采取帆布封盖，进场卸料时洒水抑尘； - b.对料仓采取洒水措施，使砂石保持一定的湿度。 - c.由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求加强建设单位对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 d.结合实际情况，建设单位应采取清扫、洒水等措施，减少内部渣土传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放；应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的操作技能并增强环保意识以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备安装后应严格进行调试。 - e.加强对除尘设备的检查维修工作保证除尘器效率达99%以上，大修前后应进行除尘器效率对比测试，杜绝除尘设备严重跑尘的现象。 - f.除尘设备因故障效率降低时，应立即组织检修，一般故障处理应在24小时内完成。 - g.生产设备开机必须先开除尘设备，停机时除尘设备最后才停。 - h.生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可开机。 综合分析，在严格落实各项污染防治措施的基础上，本项目对周围大气环境的影响可以接受。且本项目采取的废气污染防治措施可行，排放的废气污染物对周围环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 4.2.4大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）表3，本项目污染源自行监测计划如下： 表4-4 运营期监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 厂区主导风向上风向，厂界外10m（1个点）; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（浓度差值0.5mg/m³）. 厂区主导风向下风向 10m（3个点）. 4.3水环境影响分析及保护措施 4.3.1生产废水 本项目运营期间的用水主要是生产用水和生活用水，其中：生产用水主要为工艺用水、设备清洗用水、车辆清洗用水，设备清洗废水、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。 清洗水回用可行性分析：我国建设部《混凝土拌合用水》标准将混凝土拌合用水按水源分为六大类，分别为符合国家标准的生活饮用水、地表水、地下水、海水、工业废水及混凝土生产厂预拌混凝土设备的浆水。标准规定混凝土构件厂、预拌混凝土搅拌站冲洗搅拌机和运输车的浆水，作为拌合用水是可以用于混凝土生产。因此本项目清洗废水经沉淀池处理后回用的措施可行。 根据项目实际运行情况，现有工程生产废水处理设施能满足现有工程的处理需求，生产废水能做到全部回用不外排。 本项目工程配套的生产废水处理设施为沉淀池（容积100m3），生产废水主要为混凝土设备及车辆清洗废水，清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。本项目车辆清洗用水、设备清洗用水对水质要求不高，分析可知项目生产废水经沉淀池处理后循环使用可行。 4.3.2生活污水 项目生活污水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂。根据用水定额每人每天100L，则生活用水量为2t/d（540t/a）。排水系数按0.8计，则生活污水排放量约为1.6t/d（432t/a）。 表4-5 项目废水排放情况一览表 废水 来源; 废水量 (m3/a); 污染物名称; 污染物产生量; 治理 工艺; 是否为可行技术; 去除率（%）; 污染物排放量; 标准浓 度限值 (mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 384; COD; 400; 0.1728; 化粪池; 是; 10; 360; 0.156; 500; 经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂. BOD5; 300; 0.1296; 9; 273; 0.118; 300. 氨氮; 30; 0.01296; 3; 29.1; 0.013; -. SS; 250; 0.108; 25; 187.5; 0.081; 400. 生活污水处理可行性分析： 若羌县污水处理厂于2014年建设，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为0.47万立方米/日，日处理规模达到0.2万立方米/日，项目投资近323.59万元，若羌县污水处理厂位于若羌县县城以北7.7公里处，总占地面积约230亩，于2010年4月正式开工建设，2011年3月投入使用，2013年6月增加投资约310万元进行污水处理工艺升级改造，经处理后的污水可直接灌溉生态防护林绿化。升级改造建设内容及规模：工程包含了曝气生物滤池2座、隔栅间1栋、值班室1栋、氧化塘3座。其中，曝气生物滤池容量约1000立方米，氧化塘库容量160000立方米，近期设计处理能力2000立方米/日，远期设计处理能力4700立方米/日。处理工艺：一体化A2/O生物处理新工艺。出水水质：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级A标准，夏季全部用于218国道两侧绿化使用，冬季储存至氧化塘。 若羌县污水处理厂于2017年5月28日取得由原巴州环境保护局下发的“关于《若羌县城乡污水处理厂提升改造EPC项目环境影响报告表》的批复”（巴环评价函〔2017〕144号），2017年11月，新疆中测测试有限责任公司编制完成《若羌县城乡污水处理厂提升改造EPC项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过专家组验收。原有项目已于2022年6月13日进行了固定污染源排污许可证申领，登记编号：91652824MA776AX14L001C。污水处理厂现处理能力4700立方米/日满足本项目废水总量1.6m3/d。 通过对本项目分析可知，项目出水水质指标能够满足污水处理厂的接管标准，因此，项目厂区废水排入若羌县污水处理厂是可行的。 4.4声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、混凝土罐车、泵车、风机、皮带输送机等机械设备，其噪声值在75~85dB之间。 表4-6 主要噪声设备源强一览表 序号; 设备名称; 声压级/距声源距离）/dB(A)/m; 持续时间（h）; 空间相对位置（m）; 降噪措施; 运行时段. X; Y; Z. 搅拌机; 85; 2160; 67.19; 35.96; 10; 选用低噪声设备，基础减振、采取厂房隔音等措施; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 51.34; 41.31; 2; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 53.2; 30.62; 2; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 54.43; 49.96; 2; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 39.82; 31.23; 2; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 53.4; 16.21; 2; 昼间. 混凝土罐车; 80; 2160; 67.39; 54.07; 2; 昼间. 风机; 80; 2160; 66.77; 32.06; 10; 昼间. 皮带输送机; 75; 2160; 83.23; 32.67; 4; 昼间. 铲车; 80; 2160; 91.26; 39.05; 1.5; 昼间. 铲车; 80; 2160; 91.87; 25.68; 1.5; 昼间. （2）声环境影响预测 本项目主要的噪声设备根据设置的位置可分为室外声源、室内声源；采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B中工业噪声预测计算模型进行预测，相关模型简述如下： - ①室外声源在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式计算 - Lp(r)=Lw+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) - 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； - Lw—倍频带声功率级，dB； - DC—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度； - Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； - Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； - Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； - Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； - Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 - 无指向性点声源几何发散衰减按下式计算 - Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) - 式中：Lp（r）——建设项目声源在距离声源r处值，dB（A）； - Lp（r0）——建设项目声源值，dB（A）； - 如已知声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式： - Lp(r)=Lw-20lg(r)-11 - LA(r)=LAw-20lg(r)-11 - ②预测 - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式如下： - 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - T—用于计算等效声级的时间，s； - N—室外声源个数；ti—在T时间内i声源工作时间，s； - M—等效室外声源个数；tj—在T时间内j声源工作时间，s。 - 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 根据导则中的预测模式结合本项目平面布置，本项目噪声预测结果见下表： 表4-7 厂界噪声影响预测值 单位dB（A） 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 生产时段; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 达标分析. 昼间; 夜间. 项目区东侧; /; 42.56; /; 昼间; 65; 55; 达标. 项目区南侧; /; 50.29; /; 昼间; 达标. 项目区西侧; /; 43.3; /; 昼间; 达标. 项目区北侧; /; 50.41; /; 昼间; 达标. 图4-1 厂界噪声影响预测 单位dB（A） 预测结果分析：考虑噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应等影响因素，按衰减模式，计算出本项目新增噪声源传播到厂界某一监测点的A声级。在本次噪声源衰减的计算过程中，仅考虑距离衰减这个衰减因素，对于声能在传播过程中受到其他因素的影响，忽略不计。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。项目选用低噪声设备，并对高噪声设备进行基础隔声、减振措施等，预测结果表明，经处理后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围环境影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声污染源监测计划见下表： 表4-8 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 噪声; 每季度1次; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 4.5固体废物影响分析及防治措施 本项目建设完成后，产生的固体废物为：除尘器收集粉尘、除尘器废布袋、沉淀池沉渣、混凝土检测试块、生活垃圾、废润滑油、废油桶；根据建设单位提供资料，固体废物主要产排情况见下表。 表4-9 项目固体废物产生及排放情况表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 固体废物及危险废物编码; 物理形状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 除尘系统; 收集的除尘灰; 一般工业固体废物; 无; 900-099-S17; 固态; 无; 42; 集中收集; 回用于生产; 42; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废布袋; 一般工业固体废物; 无; 900-099-S59; 固态; 无; 0.1; 集中收集; 厂家回收处理; 0.1. 沉淀池; 沉渣; 一般工业固体废物; 无; 900-099-S07; 固态; 无; 2; 集中收集; 回用于生产; 2. 生活区; 生活垃圾; 生活垃圾; 无; 900-099-S64; 固态; 无; 2.7; 垃圾箱收集; 垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点; 2.7; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）. 生产过程; 废润滑油; 危险废物; 挥发性有机物; 900-214-08; 液态; T,I; 0.1; 集中收集; 交由有资质的单位处置。; 0.1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废油桶; 900-249-08; 固态; T,I; 0.1; 0.1. （1）一般工业固体废物 项目产生固废主要是除尘器收集的除尘灰、废旧布袋、沉淀池沉渣。 根据计算除尘器收集粉尘量为42t/a，收集后的粉尘全部回收再利用，不外排。废布袋产生量0.1t/a由厂家回收；根据建设单位提供资料，沉淀池沉渣产生量约2t/a，定期清掏后外售。 （2）生活垃圾 项目劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产270天，则年产生量为2.7t/a。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08产生量约为0.1t；废油桶类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08产生量约为0.1t，暂存于危废贮存库，最终交由有危废处置资质单位处理。 4.5.1一般工业固废防治措施 本项目收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉渣，回用于生产；除尘袋收集后厂家回收；生活垃圾经垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点。本项目除尘袋产生量较少，车间内设置一定区域贮存，其贮存场所贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗等环保要求。固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）修改单要求设置环境保护图形标志。 ④除尘器收尘灰收集后作为原料用于生产线。 ⑤除尘器废滤袋收集后由厂家回收。 ⑥沉淀池沉渣回用于生产。 4.5.2生活垃圾防治措施 项目厂区生活办公楼内设置室内垃圾桶收集生活垃圾，厂区内设置环保垃圾箱对生活垃圾集中分类收集，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中入场要求后自行清运至环卫部门指定地点。 4.5.3危险废物贮存库防渗及管理措施 为防止危废暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中的相关要求，本项目应采取下述管理措施： ①危险废物分类收集，分区存放，采用密闭容器进行盛装，且盛装容器贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，有完善的危险废物排放量及处置记录。 ②对密闭容器定期进行检查，泄漏损坏时立即进行处理，并将其装入完好容器内。 ③危险废物转移遵从《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及其他有关规定的要求。 ④产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 ⑤加强人员培训，增强转运人员风险意识，加强危险废物转运车辆及容器的巡查管理，及时发现泄漏情况并及时处理，定期检查各种危险废物转运专用容器，防止泄漏，相关车辆及转运容器每班检查一次，可避免危险废物在厂内转运过程中散落、泄漏对周边环境造成影响。 ⑥危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ⑦企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》建立危险废物台账。 建设单位认真落实上述危险废物管理处置方法，项目固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 4.5.4环境管理要求 项目应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告·2021年·第82号）、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的要求规范管理一般工业固体废物。 收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉渣，回用于生产；除尘袋收集后厂家回收；生活垃圾垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点。本项目不设置一般固废堆场。除尘袋产生量较少，车间内设置一定区域贮存，其贮存场所贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防渗等环保要求。为加强监督管理，贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的要求设置环保图形标志，此外一般固废需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求制定一般工业固体废物管理台账，并设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 4.6地下水、土壤环境影响分析 4.6.1污染源及污染途径 正常情况下本项目运营期严格落实防渗漏措施，污染物不会发生渗漏对地下水和土壤造成影响；非正常情况下本项目废水处理系统的沉淀池污染物可能因泄漏地面漫流进入地下水和土壤，对地下水环境和土壤环境造成影响；外加剂泄漏地面漫流进入地下水和土壤，对地下水和土壤环境造成影响。因此，本项目建设单位必须做好防渗漏措施，杜绝非正常情况的发生。 表4-10 地下水、土壤环境影响因子及污染途径一览表 污染源; 节点; 污染途径; 污染物; 备注. 污水处理; 沉淀池; 地面漫流; SS; 破损泄漏. 外加剂; 外加剂储罐; 地面漫流; 聚羧酸; 破损泄漏. 4.6.2污染防控措施 根据建设项目废水污染物特性，具体防渗措施如下： 表4-11 厂区工程防渗措施一览表 污染区; 防渗结构; 防渗技术要求. 沉淀池; 人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度20cm; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m渗透系数K≤1×10-10cm/s. 生产车间、厂区地面; 水泥混凝土硬化地面; 一般地面硬化. 本项目地下水、土壤污染防治措施应在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，对项目区域进行分区防渗处理。 ①积极推行清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 4.6.3分区防渗处理 将本项目区域按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为一般防渗区和简单防渗区。 图4-2 项目分区防渗图 ①一般防渗区：生产区、沉淀池、外加剂储罐。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。防渗要求：使用混凝土和防腐材料做防渗处理，外观色泽均匀，表面光滑，无裂纹、孔洞，表面加强筋完整，边缘整齐，使用前做荷载试验，检查密封性能和强度。 ②简单防渗区：办公生活区、操作员生活区、地磅 简单防渗区防渗要求：一般地面硬化。 表4-12 本项目地下水分区防渗情况一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求; 防渗措施. 一般防渗区; 生产区、沉淀池、外加剂储罐; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 采用防渗混凝土硬化，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公生活区、操作员生活区、地磅; 一般地面硬化; 采用混凝土硬化，满足一般地面硬化. 由上述措施可知，本项目对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行了有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效杜绝地下水和土壤污染。 综上所述，本项目在采取上述防控措施后，可有效防止地下水和土壤的污染。 4.7环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险物质调查 根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，拟建项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质主要为废润滑油，暂存量及分布区域等情况详见表4-13。 表4-13 本项目涉及的风险源分布情况表 名称; 危废代码; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 储存方式; 分布区域. 废润滑油; 900-214-08; 0.1; 2500; 桶装; 生产设备、危废贮存库. 废油桶; 900-249-08; 0.1; 2500; 桶装; 生产设备、危废贮存库. 拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00008＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4-14。 表4-14 拟建项目风险物质影响途径一览表 危险单元; 风险源; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废贮存库; 危险废物; 废润滑油、废油桶; 泄漏; 废润滑油泄漏通过地坪下渗等对周围地下水和土壤环境造成影响. （3）环境风险防范措施 ①严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，增强广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。 ②定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化和自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。 ③对于新建的储存或输送易燃性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防泄漏措施；对泄漏严重部位的设备及管线，选用密封性高的材料。建议所有易发生泄漏的场所，应设置应急气源和相应的气防监测仪器。 ④设备结构设计、强度计算、制造、检验，严格遵循国家及行业标准规范。 （4）危险废物风险管理 ①危险废物监控 公司危险废物监测监控主要为危废贮存库，要求所属辖区内危险目标单位加强日常巡回检查并配备24小时监控，工作人员每小时巡回检查核查的严密方式，确保危险废物暂存区始终处于良好的可控状态。 ②预防措施 a.危险废物暂存区应阴凉通风，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80%，切忌与其他易燃物混储。采用防爆型照明、通风设施。 b.配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，保证泄漏预防设施和检测设备的投入。 c.运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。夏季最好早晚运输。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 （5）建设项目环境风险简单分析内容表 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 三峡若羌6x66万千瓦煤电项目混凝土搅拌站. 建设地点; 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目部内. 地理坐标; 东经88°31′26.890″，北纬38°58′15.396″. 主要危险物质及分布; 危险废物贮存库废润滑油、废油桶. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故发生后，燃烧产生有毒有害气体对附近人员健康产生影响；发生火灾时需消防水灭火，产生的消防废水可能会进入外界地表水环境，对地表水造成污染，亦或是下渗进入土壤和地下水中，造成土壤和地下水的污染。. 风险防范措施要求; 救援物资：厂区应配备相应的应急救援器材、消防器材置于明显、取用方便又安全的地方，定专人维护管理，定期检修. 填表说明; /. （6）环境风险结论 本项目不存在重大危险源，项目发生环境风险的类型和概率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对运管员工防范事故风险能力的培训，编制环境风险应急预案等，可进一步降低环境风险发生的概率和造成的影响。 综上所述，经采取本次评价提出风险防范措施后，评价认为从环境保护角度而言，本项目的环境风险可防控。 4.8服务期满后影响分析 （1）大气环境影响分析 服务期满后，在对各临时建筑的拆除过程中，生态恢复过程中会产生粉尘；拆除物等运输过程中会产生少量扬尘。在服务期满后，待拆除建筑的量和运输量较少，生态恢复过程中主要是在场地平整阶段易产生粉尘，故产生的扬尘和粉尘量较少。同时，要求建设单位避免在大风天气施工，做好洒水抑尘等大气污染防治措施。如建设单位加强管理，做好抑尘措施，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响分析 服务期满后主要进行生态恢复和对临时建筑进行拆迁工作，无废水产生，故对周围水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 服务期满后，产生的噪声主要为拆迁过程中和场地平整过程中产生的机械噪声。待拆除的临时建筑较少，所用机械设备少，故噪声对周围环境影响较小。 （3）固体废物环境影响分析 服务期满后主要进行生态恢复和临时建筑的拆除工作。因此，产生的固体废物主要为少量建筑垃圾。要求建设单位加强管理，将产生的建筑垃圾清运至指定地点，对周围环境影响较小。 （4）生态环境影响分析 项目服务期满后，根据相关要求，拆除无用的地面建筑物，可有效减少对项目区的影响。 4.9环保投资 项目总投资80万元，其中环保投资约52万元，占总投资的65%，环保投资情况见表4-16。 表4-16 环保投资估算表 序号; 污染类别; 排污环节; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 半封闭原料库房; 半封闭原料库房内装卸，洒水降尘; 10. 筒仓; 8个筒仓呼吸口粉尘仓顶布袋除尘器处理后无组织排放; 25. 混凝土搅拌机; 密闭搅拌楼，搅拌机自带除尘设备. 2; 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂; 3. 设备清洗; 经沉淀池沉淀后循环使用; 5. 喷淋. 车辆清洗. 3; 固体废物; 除尘灰; 回用于生产; 2. 除尘器厂家回收. 生活区; 垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点; 2. 沉淀池沉渣; 回用于生产; 0. 废润滑油、废油桶; 废润滑油、废油桶作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置。; 3. 4; 噪声; 设备; 基础减振，厂房隔音，使用低噪声设备; 2. 合计; 52. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土生产线 | 混凝土生产线6个水泥筒仓 | 颗粒物 | 自带仓顶布袋除尘器，方式为无组织排放 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
|  |  | 混凝土生产线2个粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 自带仓顶布袋除尘器，方式为无组织排放 |  |
|  |  | 混凝土搅拌机 | 颗粒物 | 密闭搅拌楼，搅拌机自带除尘器 |  |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘、严禁超载、控制车速 |  |
|  |  | 上料输送粉尘 | 颗粒物 | 采用封闭式运输带，洒水降尘 |  |
|  |  | 原料堆放粉尘 | 颗粒物 | 采用半封闭料仓，洒水降尘 |  |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 油烟净化系统 | 《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求 |
| 地表水环境 |  | 办公生活区 | 生活污水 | 经化粪池预处理后拉运至若羌县污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023） |
|  |  |  | 废旧除尘布袋 | 除尘器厂家回收 |  |
|  |  | 沉淀池 | 沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  | 办公生活区垃圾箱 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 设备维修 | 废润滑油、废油桶 | 废润滑油、废油桶作为危险废物暂存至危险废物贮存库，交由有资质的单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 分区防渗： 生产区、沉淀池、外加剂储罐等为一般防渗区，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；办公生活区、操作员生活区、地磅为简单防渗区，采用混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 严格执行安全生产各项制度； 定期维护生产设备，防止设备故障造成安全隐患； 设置专人对除尘器进行负责； 日常进行检查，确保不发生故障。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 一、环境管理机构和职责 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业配备兼职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。 二、环境管理内容 （1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度； （2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员； （3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律法规和政策； （4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理； （5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。 三、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，本项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 四、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于名录内“二十五、非金属矿物制造业——63.石膏、水泥制品及类似制品制造——其他水泥类似制品制造3029”，实行排污许可登记管理，并要求投产前办理排污许可登记。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址较为合理。项目符合当地经济结构的调整要求，在促进地区经济方面具有一定的作用。严格执行国家环保政策和各项规章管理制度，并切实落实本报告表中提出的各项环保措施，在保证环保设施正常运转的条件下，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 3.4262t/a | / | 3.4262a | +3.4262t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.156t/a | / | 0.156t/a | +0.156t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.118t/a | / | 0.118t/a | +0.118t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.081t/a | / | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | / | 0.013t/a | +0.013t/a |
| 固体废物 | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 42t/a | / | 42t/a | +42t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.7t/a | / | 2.7t/a | +2.7t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①