# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    华能焉耆光伏电站危废贮存库项目

建设单位（盖章）：焉耆华能光伏发电有限责任公司

编制日期：           2025年 12月

中华人民共和国生态环境部制

| 拟建危废贮存库位置 | 拟建危废贮存库周边 |
| --- | --- |
| 场站事故油池 | 场站应急物资储备 |
| 场站外围环境 | 现场踏勘人员 |

现场踏勘照片

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附件1.委托书；

附件2.危险废物委托处置协议书

附件3.承诺函；

附件4.关于焉耆华能光伏发电有限责任公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目竣工环境保护验收批复；

附件5.关于《华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目环境影响报告表》的批复。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华能焉耆光伏电站危废贮存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 14.8 | 环保投资（万元） | 14.8 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积m2 | 占用预留用地约15m2，无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目为危废贮存库，行业类别为N7724危险废物治理，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2.“三线一单”符合性分析 2.1与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析 （1）与生态保护红线的相符性分析 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区。根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）可知，本项目与天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线的最近距离约12.09km，不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。项目与生态保护红线的位置关系见图1。 （2）与环境质量底线的相符性分析 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目产生的废气、噪声等污染物均采取严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）与资源利用上线的相符性分析 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 本项目运行过程中所使用的资源主要为电，资源能源消耗量相对于区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境分区管控 自治区环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实行分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目选址位于巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县城西偏北36公里处，G218国道西侧约9.5公里处的焉耆华能光伏电站内部。根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》中的分区管控方案，本项目位于焉耆回族自治县工业园区重点管控单元，单元编码为ZH65282620011。本项目与生态环境管控单元位置关系见图2。 本项目与焉耆回族自治县工业园区重点管控单元的生态环境准入清单符合性分析见表1-1。 表1-1 与焉耆回族自治县工业园区重点管控单元管控要求的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。2、从严核定水域纳污容量，严格控制入河排污总量；严格控制高耗水企业入驻。3、企业准入需满足《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部〔2012〕31号）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中涉及的园区产业准入条件。; 1.本项目符合总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.项目不涉及污水排放，不涉及污染物入河，不属于高耗水企业。 3.本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此视为允许类，本项目的建设符合国家产业政策要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。2、环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。区域地下水需达到《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中的Ⅲ类标准。土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值。3、园区企业污染排放需符合《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）中的二级标准，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）由一级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。有行业标准的优先执行行业排放标准。4、严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，力求区域内空气环境和水环境按功能实现达标。主要污染物排放实现稳定达标；化学需氧量、二氧化硫等主要污染物的排放总量满足自治州总量控制计划的要求，严格实施主要污染物排放总量控制，不断巩固和扩大污染治理成果，加大对企业的污染治理工作，依托自治州博斯腾湖流域环境保护规划，争取项目资金开展企业污染治理工作，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。; 1.本项目符合总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.项目区域2024年CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数最大8小时平均浓度及SO2、NO2、PM2.5的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为不达标区，分析超标原因为扬尘天气导致。3、项目不属于园区企业，大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）中的二级标准，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目不涉及水污染物，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准要求。4、项目不涉及污染物总量控制指标。; 符合. 环境风险防控; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求。2、严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。3、加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。4、严格执行项目安全和卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。; 1.本项目符合总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.本项目环境风险在落实相关措施后对周边环境影响较小。可满足防控要求。 3.本项目不设卫生防护距离。周边无环境敏感目标。; 符合. 资源开发效率要求; 1.执行总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的资源利用效率要求。2、园区工业用水总量达到焉者县用水总量控制指标要求。3、加强园区土地集约、节约利用。; 1.本项目符合总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.本项目为危险废物贮存库，不涉及取用水。; 符合. 3.与环保政策文件符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。 本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求。 （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析见下表。 表1-2 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析 类型; 文件有关要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 4.1产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 本项目新建危废贮存库用于贮存焉耆光伏电站危险废物。; 符合. 4.2贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 本项目需贮存的危险废物为废变压器油、废油桶、废铅蓄电池，根据其类别、数量、形态、理化性质和环境风险等因素，设置一间共占地15m2危废贮存库，可满足贮存需求。; 符合. 4.3贮存危险废物应根据危险废物的污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目根据危险废物的污染防治要求进行分类贮存，避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 符合. 4.4贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 本项目正常状态下不会产生渗漏液。事故情况下，废变压器油泄漏进入集液槽。; 符合. 4.5危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 危险废物贮存过程中不产生固体废物，在事故情况下可能产生液态废物进入集液槽中。; 符合. 4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本次评价要求，本项目危废贮存库、容器和包装物均按HJ1276要求贴识别标志。; 符合. 4.7HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 符合. 4.8贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 本项目属于新建危废贮存库项目。危废贮存库退役时，企业将依法履行环境保护责任，在退役前妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 符合. 4.9在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 废变压器油常温常压下属于易爆、易燃的危险废物，经完好无损密闭油桶收集后暂存于危废贮存库内。; 符合. 4.10危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 焉耆华能光伏发电有限责任公司依法履行环境保护相关要求，并执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 符合. 贮存设施选址要求; 5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目目前正在进行环境影响评价。根据本评价分析，本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目新建危废贮存库不处于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不处于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目新建危废贮存库不处于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 符合. 5.4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目50m范围无声环境敏感目标。厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。本项目在焉耆光伏电站管理区内建设，不新增占地，无生态保护目标。厂界外500m范围内的无大气环境保护目标。; 符合. 贮存设施污染控制要求; 一般规定; 6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目采取了防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施。项目采取集装箱式危废贮存库，为一体化成品，箱内贮存区底部均按要求进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。; 符合. 6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目各危险废物均进行分区分类贮存，且避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 符合. 6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 危废贮存库地面导流沟、墙裙和事故应急池采取了防渗、防腐措施。; 符合. 6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 危废贮存库地面导流沟、墙裙和事故应急池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝。; 符合. 6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废贮存库内各类危险废物分区存放，项目设2个分区，分别为废矿物油类贮存区（贮存废变压器油及废油桶）和含铅废物暂存区（贮存废铅蓄电池），且对所有可能与废物及其泄漏液、渗透液等接触的构筑物表面均已经进行防渗处理。; 符合. 贮存库; 6.2.1贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目废矿物油贮存区（贮存废变压器油及废油桶）和含铅废物暂存区（贮存废铅蓄电池）之间设置隔板。; 符合. 6.2.2在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目危废贮存库分区设置集液槽，堵截设施满足液态废物总储量1/10。出现特殊情况后，项目废油泄漏会进入集液槽中。; 符合. 6.2.3贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。; 本项目危险废物贮存库废变压器油采用密闭油桶贮存，且仅储存临检状态下产生的废变压器油，贮存量较小，约1t/a，暂存过程中产生的非甲烷总烃产生量极小，且采取防爆轴流风机通风的方式使废气无组织排放，日常加强危废贮存库的管理及通风。; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容; 废变压器油和油桶相容，不发生反应；废铅蓄电池与托盘相容，不发生反应。; 符合. 7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 本项目根据贮存物的形态、物理化学性质，选择满足相应防渗、防漏、防腐和强度等要求的容器和包装物。; 符合. 7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。; 企业环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损时立即更换到新的承载容器中。; 符合. 7.4柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏; 符合. 7.5使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。; 本项目废变压器油采用完好无损的密闭油桶收集，根据相关国家标准规定，油桶顶部与液体之间保留100mm以上的空间。; 符合. 7.6容器和包装物外表面应保持清洁; 企业环保、安全领导小组成员定期对容器和包装物外表面进行检查。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 一般规定; 8.1.1在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 本项目废变压器油经完好无损的密闭油桶收集后暂存于废油暂存区，废油桶放置于格栅上；废铅蓄电池置于托盘上暂存于含铅废物暂存区。; 符合. 8.1.2液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 符合. 8.1.3半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目不暂存半固态危险废物。; 符合. 8.1.4具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 本项目不暂存具有热塑性的危险废物。; 符合. 8.1.5易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 本项目贮存的危险废物中，废变压器油易产生非甲烷总烃，根据其形态以及物理化学性质，将其置于完好无损的密闭油桶中。; 符合. 8.1.6危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 本项目贮存过程中不产生粉尘。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求; 8.2.1危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 本项目危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致、类别、特性不明的不存入。; 符合. 8.2.2应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 本项目环保、安全领导小组成员定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 符合. 8.2.3作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 本项目转运车辆完成转运任务离开危废贮存库时，对其残留的危险废物进行清理。; 符合. 8.2.4贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 本项目危废贮存库运营期间，按照国家标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 符合. 8.2.5贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 本项目危废贮存库运营期间建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 符合. 8.2.6贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 本项目环保、安全领导小组成员定期开展隐患排查；发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 符合. 8.2.7贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 焉耆华能光伏发电有限责任公司按照国家有关档案管理的法律法规对危废贮存库设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等方面进行整理和归档。; 符合. 污染物排放控制要求; 9.1贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。; 本项目无生产用水；不新增劳动定员，无生活用水；危废贮存库防雨，无积存雨水。; 符合. 9.2贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。; 运行期站内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；站外非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值。; 符合. 9.3贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。; 本项目无恶臭气体产生。; 符合. 9.4贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 本项目暂存的危险废物均按照相关规定分类管理并妥善堆存，定期委托有资质单位处置。; 符合. 9.5贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。; 运营期危废贮存库噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。; 符合. 环境监测要求; 10.1贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。; 本项目危废贮存库的环境监测按照要求纳入主体设施的环境监测计划。; 符合. 10.2贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 本项目已依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 符合. 10.3贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。; 本项目不涉及废水污染物。; 符合. 10.4HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。; 本项目不属于危险废物环境重点监管单位。; 符合. 10.5配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。; 本项目主要废气污染物为非甲烷总烃，采样点布设、采样及监测方法已按照HJ/T55的规定执行并符合GB37822的规定。; 符合. 10.6贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及检测方法可按HJ/T55的规定执行，VOCs的无组织排放监测还应符合GB37822的规定。; 符合. 10.7贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。; 本项目不涉及恶臭气体。; 符合. 环境应急要求; 11.1贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 建设单位已按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 符合. 11.2贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目已配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并设置防爆型照明灯。; 符合. 11.3相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，本项目按照要求启动相应防控措施。; 符合. （3）与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 表1-3 与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 序号; 文件有关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 4.1从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 本项目贮存的危险废物为废变压器油、废油桶、废铅蓄电池，委托具有危险废物处理资质的单位进行处理，并建立企业规章制度和污染防治措施。; 符合. 2; 4.2危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。; 危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。; 符合. 3; 4.3危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 本项目根据要求建立规范的管理和技术人员培训制度，并按要求落实针对符合管理和技术人员的相关培训。; 符合. 4; 4.4危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 建设单位于2021年12月27日通过备案的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》已过期，目前正在修订突发环境事件应急预案，尚未完成备案。新修订的应急预案应提出针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 符合. 5; 4.5危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《生态环境行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告； ②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援； ③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复； ④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置； ⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿戴防护服，并佩戴相应的防护用具。; 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度按要求采取防范措施。; 符合. 6; 4.6 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。; 项目收集的废变压器油、废油桶、废铅蓄电池，进行分区存放并设置相应的标志及标签等。; 符合. 7; 4.7 废铅蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。; 废铅蓄电池的收集、贮存和运输按HJ519执行。; 符合. （4）与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析 表1-4 与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析 类型; 文件有关要求; 本项目情况; 符合性. 4 废铅蓄电池的收集、运输和贮存要求. 4.1总体要求; 4.1.2 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。 4.1.3 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。 4.1.4 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。 4.1.5废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。; 本项目废铅蓄电池采用托盘收集至危废贮存库堆放，托盘所用材料不易破损、变形，且能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》填写粘贴危废标签。; 符合. 4.2收集; 4.2.3 废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故： a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。 b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目废铅蓄电池由托盘收集，不得擅自拆解、破碎电池。; 符合. 4.4 暂存和贮存; 4.4.2 收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。; 本项目废铅蓄电池暂存时间不超过90天，重量不超过2吨; 符合. 4.4.3 收集网点暂存设施应符合以下要求： a）应划分出专门存放区域，面积不少于3m2。 b）有防止废铅蓄电池破损和电解质泄漏的措施，硬化地面及有耐腐蚀包装容器。 c）废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中。 d）在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。; 本项目危险废物贮存库尺寸为：5m×3m×2.8m。采用集装箱式危险废物贮存库，且按要求进行了危险废物贮存分区。废铅蓄电池存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘中。在显著位置张贴废铅蓄电池收集提示性信息和警示标志。; 符合. 4.4.4 废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于49.5m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。; 本项目危险废物贮存库，防雨，远离水源、热源。尺寸为：5m×3m×2.8m。底部采取防渗、防腐措施，渗透系数≤10-10cm/s，按要求设有集液槽。危废贮存库内配备灭火器、防爆型灯具及电气设备。采取风机通风。项目设有警示标志，且专人负责。; 符合. 4.4.5 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目废铅蓄电池暂存于危废贮存库，禁止堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 符合. 4.选址合理性分析 本项目选址位于焉耆华能光伏发电有限责任公司场站内部。 本项目所在区域的土地用途为工业用地，为光伏电站管理区内用地，无新增工业用地，本项目主要用于临时贮存光伏电站产生的危险废物，项目选址无环境制约因素，项目用地符合相关要求。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物集中贮存设施的选址进行分析，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物集中贮存设施的选址要求。 综上，从生态环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目于2015年5月16日取得原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局出具的《关于华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2015〕210号）；该项目于2015年9月开工建设，2015年12月竣工进入试运行状态。 2016年5月25日取得原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局出具的《关于焉耆华能光伏发电有限责任公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目竣工环境保护验收批复》（巴环评价验〔2016〕65号）；目前光伏电站由焉耆华能光伏发电有限责任公司运营管理。 焉耆华能光伏电站环境影响评价文件及批复中仅要求废变压器油贮存于事故油池并定期交由有资质单位处理，检修时产生的危险废物采用即产即清模式进行处置。前期未对废铅蓄电池、废油桶等内容进行分析，建设单位开展自查工作时，识别到废铅蓄电池、废油桶等危险废物未纳入现有管理体系中，为满足相关法律法规要求，同时为避免施工期危险废物处置出现空窗期，拟建设一座集装箱式危险废物贮存库用于暂存项目日常运行时产生的废变压器油、废铅蓄电池、废油桶等危险废物，并委托有资质单位进行处置。 根据《国家危险废物名录（2025年本）》，废变压器油代码为HW08 900-220-08、废铅蓄电池代码为HW31 900-052-31、废油桶代码为HW49 900-041-49。 2.项目概况 （1）项目名称：焉耆华能光伏电站危废贮存库项目 （2）建设单位：焉耆华能光伏发电有限责任公司 （3）建设地点：本项目位于焉耆回族自治县城西偏北36km处，G218国道西侧约9.5km处，焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站管理区内，项目中心地理坐标为：。项目地理位置见图3，区域位置见图4。 （4）建设性质：新建 （5）投资规模：总投资14.8万元，环保投资14.8万元，环保投资占比100%。 3.建设内容 本项目占地面积约15m2，主要暂存焉耆华能光伏发电有限责任公司检修产生的危险废物：废变压器油、废铅蓄电池、废油桶等，不涉及危险废物的处置与加工再利用。 本次危废贮存库项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 项目内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 危废贮存库; 集装箱式危险废物贮存库1间（5m×3m×2.8m），占地约15m2。设置集液槽、防爆照明设施和观察窗口、设置标识标牌。底部框架为12#槽钢（底主梁）+14#槽钢（底圈梁）；顶侧板外侧采用瓦楞板（单层厚度1.2mm），中间采用钢龙骨支撑；内墙采用16mm阻燃保温棉，表面镀铝锌钢板；地面硬化处理，地面平整后用水泥硬化，再安装预制舱。; 新建. 防渗系统; 贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求对箱内地面进行防渗处理，地面和收集池采用防渗措施，防渗系数≤10-10cm/s。; 新建. 辅助工程; 标识牌; 设置危险废物警告牌、危险废物告知牌警示牌; 新建. 监控系统; 设置防爆可燃气体探头、防爆烟感探头、防爆温湿度探测器等监控系统; 新建. 照明灯; 危废贮存库安装防爆灯具; 新建. 公用工程; 供电工程; 依托焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站内自行供电; 依托. 供、排水工程; 本项目不涉及供、排水; -. 采暖工程; 本项目无需供热; -. 消防工程; 储存区配套设置自动灭火装置; 新建. 环保工程; 废水处置; 本项目不新增员工，均为公司现有员工，不产生生产废水和生活污水。故无废水排放; -. 废气处置; 安装一台轴流风机进行强制通风换气并经活性炭吸附装置吸附后无组织排放; 新建. 噪声处置; 隔声、采用低噪声风扇; -. 固废处置; 本项目不新增员工，均为焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站现有员工，不产生生活垃圾。; -. 风险防范措施; 设置集液槽和防爆照明设施; 新建. 4.危险废物暂存方案 本项目运营期间只暂存焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站正常生产及检修产生的危险废物，并且仅作为临时暂存场所，不涉及危险废物的处理处置及加工。 本项目危废贮存库主要为日常检修状态下产生危险废物时的临时贮存库，实际危废贮存量较小。本项目产生的危险废物临时暂存于本危废贮存库内，贮存周期不超过1年（废铅蓄电池贮存周期不超过3个月），根据建设单位提供资料，废变压器油产生量约1t/a，废铅蓄电池产生量约0.3t/a，废油桶产生量约0.1t/a，企业每年临检状态下产生的危险废物暂存及处置情况详见表2-2。2025年4月建设单位与哈密市海纳矿业有限公司签订了危险废物委托处置合同（详见附件）。 表2-2 企业临检产生的危险废物暂存及处置情况一览表 - 危废名称; - 类别; - 危废代码; - 年产生量（t/a）; - 产生环节; - 暂存位置; - 处置单位. - 废变压器油; - HW08 - 废矿物油与含矿物油废物; - 900-220-08; - 1; - 设备临检过程中产生; - 本项目危废贮存库-废矿物油暂存区; - 哈密市海纳矿业有限公司. - 废油桶; - HW49 - 其他废物; - 900-041-49; - 0.1; - 设备临检过程中产生. - 废铅蓄电池; - HW31 - 含铅废物; - 900-052-31; - 0.3; - 铅蓄电池临检过程中产生; - 本项目危废贮存库-含铅废物暂存区. 4.1本项目危险废物特性 - 废变压器油 - 废变压器油的性质变化主要源于氧化、热降解、电晕放电、潮气侵入和固体绝缘材料老化等。废变压器油的理化性质全面反映了其绝缘性能下降、腐蚀性增强、散热能力受损的状态。如果继续使用，会严重威胁电力设备的安全运行，可能导致变压器故障甚至爆炸。 表2-3 变压器油的主要理化性质 标识; 中文名; 变压器油; 分子量：; 270-310. 理化性质; 外观与性状：浅黄色透明液体‌，无悬浮物、沉淀物及机械杂质；. 溶解性：极微溶于水，易溶于非极性有机物. 相对密度（水=1）; 0.895. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 建规火险分级; 丙. 闪点（℃）; >248; 引燃温度（℃）; 248. 危险特性：作为工业绝缘材料，变压器油易燃且具有刺激性气味，接触高温环境可能分解产生可燃性气体。. 燃烧产物; CO、CO2、SO₂、NOx、多环芳烃; 稳定性; 稳定. 灭火方法：二氧化碳、干粉. 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收. 健康危害：急性吸入。可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. （2）废铅蓄电池 本项目贮存的废铅蓄电池为48V、220V蓄电池组，项目收集和贮存的废铅蓄电池主要成分为铅、塑料、硫酸、玻璃纤维、铜等。 本项目贮存的废铅蓄电池主要由正极板、负极板、隔板、电池箱盖（容器）、电解液等部分组成。 本项目贮存的废铅蓄电池电解液相对稳定，自燃情况多为充电时间过长导致内部热量堆积引燃外壳，可以理解为塑料制品被点燃的效果。铅蓄电池主要结构见表2-4、主要成分理化性质见表2-5。 表2-4 废铅蓄电池主要结构 - 序号; - 主要构成; - 简述. - 1; - 正负极板; - 由板栅和活性物质构成，板栅材料一般为铅锑合金（免维修电池采用铅钙合金）。正极活性物质主要为氧化铅，负极相应为绒状铅。. - 2; - 隔板; - 由微孔橡胶、颜料、玻璃纤维等材料制成。. - 3; - 电解液; - 由浓硫酸和纯水配制而成，一般硫酸浓度40%左右。. - 4; - 电池壳、盖; - 装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成。. - 5; - 排气栓; - 由塑料材料制成. 表2-5 废旧铅蓄电池的理化性质 - 名称; - 化学式; - 理化性质; - 毒理性质. - 电解铅; - Pb; - 原子量207.19，银灰色。不溶于水，硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1749℃。; - 铅及其化合物主要通过呼吸道、消化道及皮肤进入体内，再经血液扩散到其他组织，主要集中沉积在骨组织中，约占总量的80%～90%。另外在肝、肾、脑等组织中的含量也较高，并使这些组织发生病变。经口摄取的铅被消化道吸收的量虽然只有10%以下，可是一经吸收，就有累积作用，不能迅速排出体外。. - 铅; - 铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主，铅钙合金含金量为≥99%，铅锡合金含铅98.5%. - 电解硫酸; - 稀H2SO4; - 分子量98.08，无色透明油状液体，能以任何比例溶于水，电解状态下的属于稀硫酸，密度一般是1.24-1.30g/cm3; - /. 4.2本项目危险废物的收集、贮存、运输情况 （1）收集 本项目危废贮存库专用于焉耆华能光伏发电有限责任公司运行及维护过程中产生的废变压器油、废铅蓄电池、废油桶等危险废物的临时暂存。 （2）贮存 ①库区 本项目危废贮存库总体结构为集装箱式，底部进行防腐、防渗，采取铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，其他污染控制要求按照GB18597中有关规定执行：地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，安装泄漏液体收集装置；设施内设有安全照明设施和观察窗口；采用耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；设备在室内，可防风、防雨、防晒。 ②危险废物的包装 评价要求危险废物在危废贮存库暂存时需清楚标明容器内危废的名称、类别、性质、数量及装入日期，包装容器要求牢固、安全，符合相关转移、暂存的要求。严格按照工业危险废物规范化管理要求进行处理。 危险废物包装应符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-90）等相关要求。同时焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站内备有一定的应急包装，在装卸、暂存过程中，若包装发生破损，立即将破损的包装及其危险废物一并置于应急包装中，不拆包装、不倒罐。根据危废包装物要求，可盛装危险废物的容器装置包括铁桶、铁罐、玻璃钢罐、塑料制品或防漏胶袋等，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。本项目废变压器油、废铅蓄电池分别采用密封铁桶、专用托盘进行盛装，不设置储罐、储槽等固定式危险废物存储容器。 （3）运输 焉耆华能光伏发电有限责任公司日常生产运营过程中产生的各类危险废物，由专人分类收集、密封包装后，密闭转运至本危废贮存库内分区、分类暂存，再定期交由有资质单位处置。 焉耆华能光伏发电有限责任公司已与有危险废物处置资质公司签订危险废物委托处置合同，根据合同约定，危险废物的装车、运输由持有危险废物经营许可证的公司负责，承运车辆为专用的危险废物运输车辆。危废转运过程中应严格要求填写危险废物转移联单，并采取防扬尘、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。同时运输路线尽量避开饮用水源保护区、生态红线、严控区、敏感点集中的道路等。 4.3本项目危废贮存库容积合理性分析 本项目危废贮存库为焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站日常检修状态下产生危险废物时的暂存场所，实际危废贮存量较小，贮存周期不超过1年（废铅蓄电池贮存周期不超过3个月），根据建设单位提供资料，废变压器油产生量按1t/a计，废铅蓄电池每5年更换1次，废铅蓄电池按0.3t/a计，废油桶按0.1t/a计。 ①废变压器油经完好无损的油桶收集后暂存于废矿物油暂存区（占地面积9m2，容积24.3m3）。根据企业提供资料，本项目所设置的油桶容积为200L/个，占地面积为0.264m2/个。因装载液体、固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，本项目油桶可放置废变压器油178L/个，废矿物油暂存区最大可容纳油桶12个，可放置废变压器油4628L）。本项目共暂存废变压器油1t/a（1000L/a），为满足危废贮存库暂存需求，本项目设置8个油桶，可容纳废变压器油1424L。因此，本项目废矿物油暂存区可满足废变压器油的暂存，剩余区域可用于存放空油桶。 ②废油桶暂存于废矿物油暂存区（占地面积9m2，容积27m3），根据企业提供数据，本项目废油桶产生量为10个/a，废油桶占地面积为0.264m2/个，废矿物油暂存区最大可容纳油桶12个，因此，本项目废矿物油暂存区可满足废油桶贮存。 ③废铅蓄电池由专用托盘（不易损坏、变形，其所用的材料能有效地防止渗漏、扩散并耐酸腐蚀）收集后暂存于含铅废物暂存区（占地面积2.16m2，容积5.8m3）。根据企业提供资料，废铅蓄电池重量150kg，体积0.177m3，结合近几年运营期废铅蓄电池产生情况统计，临检状态基本不产生废铅蓄电池，本次环评从严按每年产生废铅蓄电池2块计算，废铅蓄电池体积约为0.354m3，含铅废物暂存区容积为5.8m3，能够满足容纳焉耆光伏电站临检产生的废铅蓄电池。 5.主要原辅材料 本项目运营期仅暂存危险废物，不涉及危险废物的处理处置。 项目不新增劳动定员，专职管理人员从焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站在职员工调配，因此不新增生活用水，项目不新增用水。 6.主要生产设备 项目主要设备设施详见表2-6。 表2-6 项目主要设备一览表 设备名称; 数量; 规格尺寸; 储存位置; 用途. 防火门; 1套; 双锁; 危险废物贮存库; 进出. 防爆配电箱; 1套; 配套; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆灯; 2盏; 国标; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆轴流风机+通风管道; 1套; 转轮直径400mm，电机功率370-400W; 危险废物贮存库; 通风. 标识牌、警示牌、分区牌、管理规章制度、警示标线、台账记录本; 1套; 材质PVC板及UV喷涂; 危险废物贮存库; 标识. 集液槽; 1套; 柜内地面区域，在柜内设置防泄漏集液槽，最大储存量的十分之一；集液槽上铺设热镀锌钢格栅；箱外设有阀门废液排口，用于紧急情况的废液排出收集。; 危险废物贮存库; 油的流向. 自动灭火装置; 2个; 防护等级IP65工作温度0-50℃灭火时间≤10s； 启动方式：自动；4kg悬挂式干粉喷淋灭火器。; 危险废物贮存库; 消防. 声光报警灯; 1套; BBJ-AC220RZ光源：LED功率：≤5W声音强度：≥90dB； 防护等级：IP65； 防腐等级：WF2防爆标志：ExedⅡBT6；; 危险废物贮存库; 安全控制. 应急灯; 1套; 防护等级：IP54; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆可燃气体探头; 1套; 防护等级：IP67; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆烟感探头; 1套; 防护等级：IP66; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆温湿度探测器; 1套; 防护等级：IP66; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆空调; 1套; 格力、1.5p; 危险废物贮存库; 安全控制. 防雷系统; 1套; 避雷针1只；静电释放桩1只; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆穿线盒＋三通＋弯头; 1套; 防护等级：IP54; 危险废物贮存库; 安全控制. 防爆穿线管＋桥架; 1套; 防护等级：IP54; 危险废物贮存库; 安全控制. 气体净化装置; 1套; 活性炭风机一体机; 危险废物贮存库; 通风. 7.劳动定员和工作制度 本项目不新增劳动定员，专职管理人员从焉耆华能光伏发电有限责任公司在职员工调配。 8.公用工程 （1）给排水 本项目主要建设危废贮存库，无生产用水，无生产废水排放。项目不新增劳动定员，专职管理人员从焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站调配，因此无生活用水和生活污水。 （2）供电 项目设置有安全照明系统，由焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站内自行供电。 （3）供热 本项目冬季无需采暖。 （4）消防 本项目配套设置有自动灭火装置。 9.项目平面布置 （1）项目情况 本项目选址于焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站管理区内，位于焉耆回族自治县城西偏北36km处，G218国道西侧约9.5km处。项目所处地块交通便利，选址合理。 （2）项目平面布置合理性分析 本项目主要建设内容为危险废物贮存库，尺寸为5m×3m×2.8m，危险废物贮存库集液槽、墙裙、围堰和事故应急池均采取防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料、环氧煤沥青防腐材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。贮存库内设置防爆照明设施和观察窗口、进出口处设置标识。项目布置于管理区内，距离电站较近，布局合理，方便危险废物运输及临时贮存，贮存库内部功能分区明确，布局上考虑了不同种类危险废物分区堆放，各分区之间有隔断，形成各独立区域，避免相互影响，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）的要求。因此，本项目平面布置合理。 本项目平面布置见图5。 N 图5 平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产污环节 本项目施工期无土建工程，施工期主要进行危废贮存库的吊装、内部设备安装，施工期对外环境影响较小。本项目施工期工艺流程及产污环节见图6。 图6 施工期工艺流程及产污环节图 2.运营期工艺流程和产污环节 2.1运营期工艺流程 具体工艺流程见图7。 图7 项目运营期工艺流程图 工艺流程简介： 本项目对光伏电站运行期间产生的废变压器油、废铅蓄电池及废油桶进行暂存，不涉及危险废物的转运、处置与加工再利用，站内产生的危险废物周转周期不超过1年（废铅蓄电池贮存周期不超过3个月），委托有资质单位处置。本项目运营期生产工艺流程简述如下： （1）危险废物收集、包装 光伏发电站内产生的危险废物由专职人员进行分类收集、密闭包装。建设单位须严格按危险废物类别分别使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。容器上还要粘贴符合标准的标签。 废变压器油经完好无损的油桶收集，置于格栅上；废铅蓄电池由专用托盘（不易损坏、变形，其所用的材料能有效地防止渗漏、扩散并耐酸腐蚀）收集；装有危险废物的容器或托盘必须粘贴符合要求的危险废物标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、主要成分、危险特性、日期、危险类别、安全措施等相关信息。 危险废物收集前需对油桶、托盘等专用容器进行检查，主要检查内容如下： ①同一容器内不能有性质不兼容物质； ②检查油桶、托盘的完整性，油桶不得敞口，发现破损，及时采取措施进行更换； ③检查危险废物标签，油桶、托盘上的标签信息内容填写是否齐全。 （2）危险废物入库 危险废物在产生点登记后，贮存至危废贮存库，危险废物入库现场交接时核对危险废物的数量、种类、标识等，并及时登记；检查废油桶、废铅蓄电池的完整性、密封性和外表残留物情况；如出现不利于危险废物贮存的情况，采取和收集前检查相同的措施减缓不利情况的影响；检查确认完成后，进行危险废物的装卸，装卸过程中应遵守操作规范。此过程会产生噪声。 （3）危险废物分类分区暂存 危险废物贮存的全程不对其进行拆封、颠倒、分装、混装等操作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求将密闭包装好的各类危险废物严格按分类分区进行暂存。废变压器油采用完好无损的密闭油桶储存，暂存于HW08废矿物油暂存区；废铅蓄电池置于托盘上，暂存于HW31含铅废物暂存区，分区储存。所有进出危险废物建立危险废物台账，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、日期、接收单位等，并保留3年，保证危险废物无流失并彻底处置。 本项目为焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站危废贮存库建设项目，危废贮存库管理人员由站内调配，无新增生活垃圾产生；危险废物从入库到出库整个环节都保持原始包装状态，正常情况下不产生固体废物；非正常工况下，可能会产生少量电解液及废油，集液槽及托盘等可全部收集后置于完好无损的专用容器中，交由资质单位处置。 （4）委托有资质单位转移出库 当危废贮存库内贮存的危险废物达到单次转运量时，建设单位应在其委托处置的危废资质单位所在地生态环境主管部门办理危险废物转移手续，经批准后方可转移。危险废物贮存周期最长不得超过1年（废铅蓄电池贮存周期不超过3个月），定期委托有资质单位处置。危险废物出库后的最终处置不属于本项目范围。 危险废物出库前首先要检查包装、标志、标签和数量；其次要填报转移联单，作业人员穿戴防护用品，按照相关操作要求进行操作；将出库信息登记在危险废物管理台账中。此过程会产生噪声。 项目危废出库后的站外运输由第三方负责，不属于本次评价范围。项目对收集的危险废物仅进行贮存，不涉及危险废物的处理处置。危废运输至所委托的有相应资质单位进行最终处置，不在贮存库内长期贮存。因此项目危险废物的最终处置不在本次评价范围。 2.2产排污环节 ①废气 运营期废气主要为废变压器油暂存产生的非甲烷总烃。本项目废变压器油采用密闭油桶贮存，暂存过程中产生的非甲烷总烃产生量极小，且采取防爆轴流风机通风的方式使废气无组织排放。 ②废水 运营期无生产废水、生活污水产生。 ③噪声 主要为危险废物入库和委托有资质单位转运出库运输车辆产生的噪声以及危险废物贮存库轴流风机运行产生的噪声。 ④固体废物 危废贮存库运行期间，无新增生活垃圾产生；危险废物从入库到出库整个环节都保持原始包装状态，正常情况下不产生固体废物；非正常工况下，可能会产生少量电解液及废油，废油进入集液槽，电解液流至托盘中，将收集池内废油及托盘全部收集后置于完好无损的专用容器（收集桶）中，交有资质单位处置。 根据工艺流程分析，项目运营期污染产生环境见表2-7。 表2-7 运营期产排污环节一览表 类别; 产排污环节; 污染物名称; 污染因子. 废气; 危废分类分区暂存; 有机废气; 非甲烷总烃. 固体废物; 密闭运输; 破损包装容器; /. 噪声; 密闭运输、排风扇; 噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.企业概况及环保手续履行情况 华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目于2015年5月16日取得原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局出具的《关于华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目环境影响报告表的批复》（巴环评价函〔2015〕210号）；该项目于2015年9月开工建设，2015年12月竣工进入试运行状态。 2016年5月25日取得原巴音郭楞蒙古自治州环境保护局出具的《关于焉耆华能光伏发电有限责任公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目竣工环境保护验收批复》（巴环评价验〔2016〕65号）；目前光伏电站由焉耆华能光伏发电有限责任公司运营管理。 2025年12月建设单位已委托编制《企业事业单位突发环境事件应急预案》。 2.2现存的环境问题 本项目为新建项目，且光伏发电站为生态影响型项目，已履行环评及竣工环境保护验收手续，焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站运行期间不存在与项目有关的原有环境污染问题。 现存的环境问题主要为企业环境管理方面存在的三个问题。 （1）华能新疆能源开发有限公司焉耆光伏并网发电一期20兆瓦项目环评已批复建设内容未提及危险废物贮存库，此前未单独设置危废贮存库。 （2）焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站未编制应急预案并取得备案。 2.3整改措施 （1）针对未办理环评的情况，目前本项目正在进行环境影响评价，建设单位尽快办理完成本项目环境影响评价手续。 （2）新的突发环境事件应急预案正在编制中，企业应尽快推进突发环境事件应急预案备案事宜。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状调查与评价 1.1项目所在区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》可知，常规污染物可引用生态环境主管部门公开发布的质量数据。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中巴音郭楞蒙古自治州2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 大气质量及评价结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标 情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 57.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数最大八小时平均; 121; 160; 75.6; 达标. PM10; 年平均; 74; 70; 105.7; 不达标. PM2.5; 年平均; 26; 35; 74.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数最大8小时平均浓度及SO2、NO2、PM2.5的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为不达标区，分析超标原因为扬尘天气导致。 1.2特征污染物环境质量现状评价 根据项目区域环境质量，结合本项目大气污染物排放特点，本项目其他污染物评价因子为：非甲烷总烃，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求，“1.大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目所涉及的非甲烷总烃均不属于“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，因此本次评价不进行特征污染物监测。 2.声环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本次评价不开展声环境质量现状监测。 3.地下水、土壤质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目用地为建设用地，为现有焉耆光伏电站管理区内新建危险废物贮存库项目，根据环评要求做好防渗措施后，不存在地下水、土壤的污染途径，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4.生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本次危废贮存库项目选址位于焉耆光伏发电管理区内，不新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，因此不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目评价范围内无国家级、省级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等保护对象。 1.大气环境 本项目500m范围内无大气环境保护目标。 2.声环境 本项目50m范围内没有声环境敏感目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。 4.生态环境 经现场踏勘，本项目在焉耆光伏电站管理区内建设，不新增用地。本项目评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目运营期厂界外非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放限值，具体见表3-2；厂界内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表3-3。 表3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 厂界外最高浓度. 表3-3 厂界内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2.噪声 营运期厂界噪声需执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 表3-4 工业企业厂界噪声标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的“十四五”国家总量控制指标相关规定，总量控制的指标为VOCs、NOx、COD、NH3-N。 本项目无生产废水产生，员工由焉耆光伏电站调配，不新增劳动定员，无新增生活污水产生。本项目运营期大气污染物为非甲烷总烃，无组织排放量为0.000021t/a。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，针对施工期的主要环境影响和保护措施，本章节需填写施工扬尘、废水、噪声、固体废物等防治措施。 本项目施工期仅进行集装箱吊装、设备安装工作，对环境影响较小且随设备安装完成后消失。根据项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，对区域环境的影响属于局部、短暂和可恢复性的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响 1.1废气污染源源强核算 本项目仅对危险废物进行暂存，不对其进一步处理，危险废物密封暂存过程废气挥发量很小，主要为废变压器油暂存过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中污染源源强核算方法可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本次评价废气排放源强核算采用产污系数法。 ①非甲烷总烃 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），根据表1贮存损耗率表，本项目采用密闭油桶，废变压器油属其他油，则贮存损耗率取值0.01%。经与建设单位核实，危废贮存库年周转废变压器油最大总量约为1t/a，则非甲烷总烃产生量共计0.0001t/a。 项目危险废物贮存库内设置1台防爆轴流风机，每1小时换1次气，风量2000m3/h，换气并经活性炭吸附后无组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告〔2021〕24号），活性炭风机一体机处理效率为21%。本项目非甲烷总烃排放量为0.000021t/a，排放浓度为0.0012mg/m3，排放速率为0.0000024kg/h。 1.2非正常工况 非正常工况指工艺运行过程中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有效率等。根据项目实际情况，本项目非正常工况主要是风机故障。 项目非正常排放情况详见表4-1。 表4-1 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 危险废物贮存库; 风机故障; 非甲烷总烃; 0.000012; 0.0001; 2; 1次/年; 检修风机. 由上表可知风机装置故障的情况下会导致污染物排放量大幅增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况每年出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每天固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 1.3措施可行及达标分析 根据源强核算，本项目危险废物贮存库产生的非甲烷总烃产生量极小，且采取防爆轴流风机通风的方式使废气无组织排放。非甲烷总烃产生量0.000021t/a，排放速率0.0000024kg/h，无组织厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放限值（4.0mg/m3），厂界内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度均可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的特别排放限值要求，对周边环境影响不大。且《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1003-2019）未对危险废物（不含医疗废物）贮存单位废气治理提出可行技术参考，因此，本项目废气污染治理措施是可行的。 2.水环境影响及保护措施 本项目为危险废物贮存库项目，不涉及危险废物的处理处置。本项目运营期无需冲洗地面，仅进行简单清扫工作，本项目无生产废水产生；员工由焉耆光伏电站劳动定员中调配，不新增劳动定员，无新增生活污水产生，故本项目运营期对周边水环境影响较小。 3.声环境影响及保护措施 3.1噪声源强 本项目噪声源主要来自轴流风机噪声影响等，噪声源强在70~80dB（A）之间。轴流风机为固定声源，通过选用同类设备中的低噪声设备，加设减振橡胶垫，同时利用建筑隔声、距离衰减等，预计噪声衰减值可达到15dB（A）。项目噪声源声级值详见下表4-2。 表4-2 工业企业噪声源强调查一览表 噪声源; 声源类型; 噪声源强（距离声源1m）; 降噪措施; 排放强度/dB（A）; 持续时间（h/d）. 核算方法; 噪声值/dB（A）. 风机; 频发; 类比法; 80; 加减震橡胶垫、建筑隔声、距离衰减; 65; 12. 3.2噪声排放达标情况分析 危险废物运输车辆通常在危废贮存库外的管理区空地上工作，焉耆光伏电站管理区四周设有围墙。运输车辆夜间不工作，通过加强管理，进出车辆禁鸣、限速；合理安排危废运输车辆进出库的时间，夜间（22:00-8:00）及午休时间（14:00-16:00）不进行危废装卸；并且制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声等措施后，厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准昼间限值。本项目周边50m范围内无声环境噪声敏感点，因此危险废物运输车辆内的运行噪声不会对周围环境造成明显影响。 危废贮存库通风设备24小时运行。本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的点源预测模式。在预测时不考虑屏障、地面效益、绿化带等衰减，仅考虑距离衰减，其计算模式如下： ①户外声传播衰减计算方法 预测点处声压级按下式计算： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Dl加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数。对辐射到自由空间的全向点声源，c=0dB。 Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 ②噪声源叠加公式 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpliy—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③噪声贡献值公式 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 根据所确定的预测模式、声源位置及其他参数进行预测计算，项目各噪声设备经采取措施和距离衰减后到达厂界处的预测结果见下表。 表4-3 运营期厂界噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 项目; 昼间; 夜间; 标准值. 位置; 距离（m）; 贡献值; 贡献值; 昼间; 夜间. 北厂界; 10; 34; 34; 60; 50. 东厂界; 50; 19; 19; 60; 50. 南厂界; 10; 19; 19; 60; 50. 西厂界; 10; 30; 30; 60; 50. 根据表4-3预测结果，本项目轴流风机通过加设减振橡胶垫，同时利用建筑隔声、距离衰减后，项目厂界处的昼间贡献值为19-34dB（A），夜间贡献值为19-34dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生的影响不明显。 3.2噪声防治措施 为减小噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①对风机设备定期进行保养，使设备处于最佳的运行状态，风机的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，避免异常噪声的产生，若出现异常噪声，须停止作业。 ②进出的车辆禁鸣、限速。 综上所述，经落实以上措施和距离衰减后，本项目产生的噪声对周边环境影响不大。 4.固体废物环境影响及保护措施 4.1固体废物环境影响 光伏发电站在生产运行期间产生的固体废物主要为废变压器油、废铅蓄电池及废油桶。该项目产生的危险废物经本次新建的危废贮存库统一收集，定期交由有资质单位处理。 项目危险废物贮存及处置方式见表4-4。 表4-4 危险废物贮存及处置情况汇总表 序号; 固体废物 名称; 排放量（t/a）; 产生环节; 危废特性; 废物类别; 处置方式. 1; 废变压器油; 1; 设备维护; T，I; HW08废矿物油与含矿物油废物，900-220-08; 委托处置. 2; 废铅蓄电池; 0.3; 设备维护; T，C; HW31 含铅废物，900-052-31. 3; 废油桶; 0.1; 机器设备用油产废油桶; T，I; HW49其他废物，900-041-49. 危险特性：是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）. 4.2危险废物收集、贮存、转运措施 项目产生的危险废物应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求严格落实处置措施，实现零排放。在收集、贮存危废过程中应采取以下防治措施： （一）安全贮存技术要求 1.危险废物产生、收集 危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 2.贮存 项目危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，设置导流槽、事故池等可收集泄漏的液态危险废物，项目运营期产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/10。 3.运输、转移 危险废物在焉耆光伏电站内转移均在贮存库内部进行，且贮存库地面防腐防渗，设有集液槽等可收集泄漏的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大，危险废物自贮存库外运至处置单位的运输过程，由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至本项目危废贮存库收集、转移本项目暂存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）接收转运单位应当履行以下义务： （1）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （2）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （3）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； （4）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （5）及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （6）法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 4.委托处置 本项目贮存库贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至站内转移本项目危险废物，同时根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号）危险废物接收单位应当履行以下义务： （1）核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息； （2）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息； （3）按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者处置； （4）将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人； （5）法律法规规定的其他义务。 本项目建设单位不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。 （二）危险废物安全管理要求 （1）危险废物的产生与收集 危险废物在收集时，按《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害化的方式运行，收集过程中采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事故的发生： ①危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在影响； ②危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程中出现泄漏； ③危废在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危险废物的标签，于项目所设置的危险废物贮存库内独立存放。危险废物收集容器材质和衬里必须与危险废物相容，危险废物贮存库地面要求渗透系数应满足<1×10-10cm/s。危废应填写《危险废弃物贮存环节记录表》。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。按照危险废物特性分类进行收集，按种类分别存放，且不同废物间有明显间隔。 （2）危险废物的贮存 ①本项目危废贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。贮存库外部地面采取混凝土硬化措施，在贮存库内部设置防渗层，进行底部、墙裙防渗，墙裙、围堰和事故应急池均采取防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料、防腐材料，渗透系数≤10-10cm/s。防渗层均按照设计要求施工，确保厚度均匀，无破损、孔洞等缺陷。地面结构密实，无缝焊接、空鼓等现象。在危废贮存库内设置集液槽，宽100mm，深48mm。在贮存库内侧设置一个事故收集池，尺寸为1000×1000×1000mm。 ②危险废物单独分类收集、存放管理。对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物醒目的警示标志。危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，废油桶上应粘贴危险废物标识标签，并注明危险废物的来源、数量等； ③对危险废物的出入流动做好记录； ④不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道； ⑤配备消防设备和报警装置。 （3）危险废物的转移及运输 项目区内转移均在危废贮存库内部进行，且贮存库地面防腐防渗，设有导流槽及事故池等可收集泄漏的液态危险废物，场内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自贮存库外运至具有危废处置资质的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危废转运过程对环境影响不大。 危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。危险废物内部转运应综合考虑光伏电站情况，避开管理区，采用专用的工具，内部转运结束后应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令（2023年）第13号）执行。 对于危险废物的运输要求如下： ①运输危险废物的运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。 ②专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。 ④运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。 ⑤运输时应采取有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。 ⑥运输车辆驾驶员和押运人员需持有“道路危险货物运输资格证”，必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 ⑦危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载运。 ⑧运输路线尽量避开饮用水源保护区及其他特殊敏感区。 （4）危废转移制度 建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。转移危险废物的，须按照国家有关规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门应当经接受地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准，不得转移。转移危险废物途径移出地、接收地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级及以上地方人民政府生态环境行政主管部门。每年3月底前在线填报危险废物管理计划。 （5）委托处置 危废贮存库贮存的危险废物由有危废处置资质的单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆至站内收集、转移危险废物，建设单位不自行外运、转移。危险废物委托处置后，对环境影响不大。 （6）管理措施 企业应结合自身实际，建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保站内所有危险废物流向清楚规范。 按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。及时向当地生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向生态环境主管部门提出申请，经生态环境主管部门预审后报上级生态环境主管部门批准。危险废物交换转移前到当地生态环境主管部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 综上，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，危险废物委托有危废处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。 5.地下水、土壤环境污染防治措施 5.1污染途径 地下水环境影响因子及污染途径见下表。 表4-5 地下水环境影响因子及污染途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 地下水; 危险废物暂存; 垂直入渗; 废变压器油、废铅蓄电池、废油桶; 石油类、铅. 5.2影响分析 本项目主要为物料渗漏对地下水造成的影响。本项目废变压器油采用完好无损的密闭专用油桶储存，库内使用坚固的防渗防腐材料修建。本项目总体结构为集装箱式，水密性能好。集装箱外的地面进行混凝土硬化，贮存库内部采取防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料、防腐材料，渗透系数≤10-10cm/s，接触危险废物的隔板采用坚固的材料建造，表面无裂缝。本项目所涉及物料不发生反应，发生泄漏时，泄漏液可以很快的汇入收集池（事故池），收集池是泄漏废变压器油量最大的位置，通过人工收集到完好的油桶内，其余位置泄漏的废变压器油容易被发现并清理，渗漏量相对较少。因此，本项目物料泄漏对评价区域内地下水造成的影响较小。 5.3污染防治措施 本项目严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行地下水环境保护措施及管理措施，具体如下： 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，确定本项目为重点防渗区。本项目危废贮存库储存的废变压器油、废油桶、废铅蓄电池均属危险废物，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境保护措施及对策的要求，危废贮存库防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。 表4-6 本项目分区防渗表 防渗分区; 防渗单元; 防渗要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 地面采取混凝土硬化并敷设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s. 危险废物贮存库采取严格的防渗措施，在落实好储存区防渗防漏工作的前提下，项目生产运营过程中对光伏发电站管理区及其周边的土壤环境影响较小。 综上所述，本项目地下水、土壤环境污染防治措施对地下水的污染可以减小到最小程度。 6.环境风险 环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程中涉及的物质风险识别。对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，本项目涉及的危险物质为废变压器油、废铅蓄电池中的浓硫酸，各危险物质的理化性质见下表。 表4-7 变压器油的主要理化性质 标识; 中文名; 变压器油; 分子量：; 270-310. 理化性质; 外观与性状：浅黄色透明液体‌，无悬浮物、沉淀物及机械杂质；. 溶解性：极微溶于水，易溶于非极性有机物. 相对密度（水=1）; 0.895. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 建规火险分级; 丙. 闪点（℃）; >248; 引燃温度（℃）; 248. 危险特性：作为工业绝缘材料，变压器油易燃且具有刺激性气味，接触高温环境可能分解产生可燃性气体。. 燃烧产物; CO、CO2、SO₂、NOx、多环芳烃; 稳定性; 稳定. 灭火方法：二氧化碳、干粉. 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收. 健康危害：急性吸入。可出现乏力、头晕、头疼、恶心，严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表4-8 废铅蓄电池主要结构 - 序号; - 主要构成; - 简述. - 1; - 正负极板; - 由板栅和活性物质构成，板栅材料一般为铅锑合金（免维修电池采用铅钙合金）。正极活性物质主要为氧化铅，负极相应为绒状铅。. - 2; - 隔板; - 由微孔橡胶、颜料、玻璃纤维等材料制成。. - 3; - 电解液; - 由浓硫酸和纯水配制而成，一般硫酸浓度40%左右。. - 4; - 电池壳、盖; - 装正、负极板和电解液的容器，一般由塑料和橡胶材料制成。. - 5; - 排气栓; - 由塑料材料制成. （2）风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）分级进行识别。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列的危险物质以及《危险化学品名录》（2018版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及危险物质为废变压器油、废油桶及废铅蓄电池（硫酸）。 表4-9 本项目风险物质数量与临界量比值 序号; 风险物质; 临界量*Q（t）; 最大储存量q（t）; q/Q. 1; 废变压器油; 2500; 1; 0.0004. 2; 废铅蓄电池 （浓硫酸）; 10; 0.111; 0.0111. 合计Q值; 0.0115. 注：本项目铅蓄电池硫酸含量按37%计算. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算本项目风险物质储量与临界量比值Q=0.0115＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价级别评定要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，环境风险较小。根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）“表1专项评价设置原则表”本项目不需要设置风险环境影响专项评价。 （3）评价等级确定 根据评价项目的评价潜势划分评价等级，评价工作等级的划分依据具体见表4-10。 表4-10 环境风险评价等级划分依据一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ＋; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，确定本次环境风险评价为简单分析。 （4）环境风险分析 本项目环境风险分析情况如表4-11所示。 表4-11 环境风险分析一览表 建设项目名称; 华能焉耆光伏电站危废贮存库项目. 建设地点; 焉耆回族自治县城西偏北36km处，G218国道西侧约9.5km处，焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站管理区内. 地理坐标; 经度; 纬度. 主要危险物质及分布; 危废贮存库（废变压器油、废铅蓄电池、废油桶）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①若废变压器油泄漏并燃烧，次生一氧化碳、二氧化硫等排入大气，污染周边大气环境； ②若容器破损且危废贮存库防渗层破损，可能通过垂直入渗污染土壤或地下水； ③若危废浸水，危废贮存库底部集液槽损毁，废液可能污染周边环境。. 风险防范措施; 大气环境; ①应严格执行《建筑设计防火规范》，满足安全及消防要求。在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。 ②危废贮存库按照规范要求设置明显的警示标志。 ③定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 ④在发生事故时，应及时组织该范围内人群向当时风向的上风向转移，以减少对人群的伤害。. 地下水; 在混凝土硬化地面基础上吊装危废贮存库集装箱，危废贮存库内部进行底部、墙裙防渗，底部、墙裙、事故池铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s。防渗层均按照设计要求施工，确保厚度均匀，无破损、孔洞等缺陷。地面结构密实，无破损、空鼓等现象，并按要求设有截流槽、导流槽、临时应急收集池和废液收集系统（废液收集桶）。 本项目所涉及物料不发生反应，发生泄漏时，泄漏液可以很快的汇入收集池（事故池），收集池是泄漏废油量最大的位置，通过人工收集到完好的油桶内，其余位置泄漏的废油容易被发现并清理，渗漏量相对较少。. 风险监控和应急监测; ①制定值班制度，安排指定值班人员，检查危废贮存库废变压器油是否泄漏； ②制定应急监测方案，可与有监测资质的单位签订委托监测协议； ③成立应急小组，设置必要的应急物资，包括：应急通讯、清理收集泄漏物质的铲子、消防沙、灭火器、劳保用品等； ④定期进行应急演练。. 危险废物收集、贮存要求; 危险废物的收集： 废变压器油经完好无损的油桶收集，置于格栅上；废铅蓄电池由专用托盘（不易损坏、变形，其所用的材料能有效地防止渗漏、扩散并耐酸腐蚀）收集；装有危险废物的容器或托盘必须粘贴符合要求的危险废物标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、主要成分、危险特性、日期、危险类别、安全措施相关信息。 危险废物收集前需对油桶、托盘等专用容器进行检查，主要检查内容如下： ①同一容器内不能有性质不兼容物质； ②检查油桶、托盘的完整性，油桶不得敞口，发现破损，及时采取措施进行更换； ③检查危险废物标签，油桶、托盘上的标签信息内容填写是否齐全。. 运输过程中的风险防范措施; ①运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如灭火器、急救箱等。 ②加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆状况良好；根据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》有关要求，运输危险品时，必须持有部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样，严格禁止车辆超速、超载。 ③运输过程要防渗漏、防溢出、防扩散。备有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施。运输工具表面按标准设立危险货物标识。 ④在运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运员采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门。疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失减小至最小范围。. 消防; ①设置专用报警电话，火灾报警电话：119； ②配置应急工具和消防设施，包括一定数量的防毒面具、自给式空气呼吸器，一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用； ③整个项目区范围设置为“防火禁区”，规定进入危废贮存库后，严禁携带火种，严禁烟火。在危废贮存库内进行维修、电焊等明火作业时，必须申请火票，现场有消防人员负责值勤和监督；. 应急预案; 建设单位应及时修订焉耆光伏电站突发环境事件应急预案，危废贮存库依托焉耆光伏电站修订后的突发环境事件应急预案，定期进行应急演练、减缓事故对环境的不良影响。. 填表说明：项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。. 7.环境管理及监测计划 7.1环境管理 （1）环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目由焉耆光伏电站环境管理机构负责项目的日常环境管理工作，环境管理机构职能如下： A.负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令； B.加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督； C.组织开展环境监测。 （2）环境管理要求 项目运营期依托焉耆华能光伏发电有限责任公司光伏电站现有环境管理人员进行环境管理工作，建立健全本项目环保档案，监督检查本项目环保设施运行效果，环境管理具体内容如下： A.建设单位应严格遵守危险废物环境保护管理制度，及时委托有资质的单位对暂存的危险废物进行委托处置，最长暂存时间不得超过一年； B.制定危险废物管理台账，评价要求台账应详细记录、长期保存，以供随时查阅。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，本项目在盛装危险废物时，根据容器或包装物的容积设置合适的标签，并且按照标准要求填写完整；在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志；危险废物贮存设置标志包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志； C.废变压器油及废铅蓄电池在收集、转运、暂存过程中若发现容器破损，应及时采用新的包装； D.危险废物的运输应委托具有危险品运输资质的单位进行运输。运输车辆应当保持功能齐备、完好和车身整洁。运输车辆应密闭，采取铺设土工膜等方式防止洒漏，并不得超载。运输时不得沿途泄漏、遗撒和倾倒； E.必须定时对贮存废变压器油及废油桶、托盘、专用容器等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。废危险废物转移过程中洒落的固废应及时收集，一律按危险废物处理； F.配备足够数量的应急物资，定期进行突发环境事件应急演练； G.按照相关职能部门的要求，加强对已登记的中转储存危险废物的监管制度、台账制度，实施信息化监控。 H.收集储存的危险废物应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的有关要求管理，危险废物转移程序如下： a 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联单； b 产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地生态环境主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境主管部门； c 危险废物转移联单实行全国统一编号；移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 d 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 e 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 f 对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 g 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （3）加强职工教育和培训 A.加强职工的环境保护知识教育，增强职工环保意识，增加对污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。 B.加强上岗培训工作。管理和操作人员必须在上岗前进行专业技能培训，实行持证上岗。严格执行培训考核制度，不合格人员绝不允许上岗操作。 （4）建设期环境管理建议 A.建设单位应与施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度； B.施工单位应遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告书中建议的各项环保措施和对策、真正做到文明施工； C.施工单位应主动接受生态环境主管部门的监督指导，主动配合做好施工期的环保工作。 7.2危险废物识别标志设置 （1）危险废物贮存设施 A.危险废物贮存设施标志的颜色 危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 B.危险废物贮存设施标志的字体 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 C.危险废物贮存设施标志的尺寸 危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照表4-11中的要求设置。 表4-11 不同观察距离时危险废物贮存设施标志的尺寸要求 设置 位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志; 最低文字高度（mm）. 三角形外边长a1（mm）; 三角形内边长a2（mm）; 边框外角圆弧半径（mm）; 设施类型名称; 其他文字. 露天/室外入口; >10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. D.危险废物贮存设施标志的材质 危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 E.危险废物贮存设施标志的样式 危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合下图所示的样式。 横版危险废物贮存设施标志样式示意图; 竖版危险废物贮存设施标志样式示意图. 图8 危险废物贮存设施标志样式示意图 （2）危险废物标签 A.危险废物标签的颜色 危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。 B.危险废物标签的字体 危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 C.危险废物标签尺寸 危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表4-12中的要求设置。 表4-12 危险废物标签的尺寸要求 序号; 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. 1; ≤50; 100×100; 3. 2; ＞50～≤450; 150×150; 5. 3; ＞450; 200×200; 6. D.危险废物标签材质 危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 E.危险废物标签样式 危险废物标签的制作宜符合图9所示样式。 图9 危险废物标签样式示意图 （3）危险废物贮存分区标志 A.危险废物贮存分区标志的颜色 危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。 B.危险废物贮存分区标志的字体 危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 C.危险废物贮存分区标志的尺寸 危险废物贮存分区标志的尺寸根据对应的观察距离按照表4-13中的要求设置。 表4-13 危险废物贮存分区标志的尺寸要求 观察距离L（m）; 标志整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 贮存分区标志; 其他文字. 0＜L≤2.5; 300×300; 20; 6. 2.5＜L≤4; 450×450; 30; 9. L＞4; 600×600; 40; 12. D.危险废物贮存分区标志的材质 危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等以便固定在衬底上。 E.危险废物贮存分区标志的样式 危险废物贮存分区标志的制作宜符合图10所示样式。 图10 危险废物贮存分区标志样式模板示意图 7.2环境监测计划 （1）环境监测内容 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本次危废贮存库项目污染源。 本次污染源由建设单位委托有资质的环境监测单位进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。监测点位、监测项目、监测频率按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）设置，具体见表4-14。 表4-14 本项目相关环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 光伏电站管理区边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值要求. 危废贮存库外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）内VOCs无组织排放限值. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （2）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 （3）对达标排放的监督 除企业要加强自身的环境管理工作外，当地生态环境主管部门还应在各阶段监督企业环保设施的正常运行和达标排放情况，特别在环保设施竣工验收合格后，仍要定期或不定期监督、检查企业污染治理工作，发现问题及时纠正处理，以利于企业环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。 8.环保投资 本项目总投资14.8万元，其中环保投资14.8万元，占总投资比例为100%。本项目拟采取的环保措施及环保投资一览表见表4-15。 表4-15 项目环境保护措施投资一览表 序号; 类别; 污染源; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 废气; 非甲烷总烃; 危废贮存库安装防爆轴流风机，加强通风。; 0.5. 2; 噪声; 轴流风机运行; 采用低噪声的防爆轴流风机；安装减振设施。; 0.2. 3; 固废; 危废贮存库设置; 危废贮存库内部进行分区，设2个分区，两分区以隔板间隔，分别为废矿物油暂存区（贮存废变压器油及废油桶）和含铅废物暂存区（贮存废铅蓄电池），本项目对危废贮存库地面、收集池、墙裙、导流槽等均进行了防渗处理，采取铺设2mm厚高密度聚乙烯材料、环氧煤沥青防腐材料，渗透系数≤10-10cm/s。接触危险废物的隔板采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 9.5. 转移设置; 储存的危险废物定期委托有资质单位清运处理，协议、台账、联单等。; 1.6. 4; 环境风险; 配备自动灭火装置，设置集液槽。; 3. 合计; 14.8. 9.项目竣工环境保护“三同时”验收内容 本项目竣工环境保护验收要求见表4-16。 表4-16 项目“三同时”验收一览表 污染物名称; 防治措施; 执行标准. 废气; 废变压器油暂存产生的非甲烷总烃; 危废贮存库安装防爆轴流风机，加强通风。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂界内VOCs无组织排放限值. 固废; 废变压器油、废铅蓄电池、废油桶; 集中收集分类暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 噪声; 生产设备; 使用低噪声设备，基础减振，厂房隔音、绿化降噪等。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 环境 风险; 危废贮存库地面、集液槽、墙裙等进行防渗处理，配备自动灭火装置、防毒面罩等。; -. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危废贮存库外-危险废物暂存过程 | 非甲烷总烃 | 加强管理，定期抽排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 车间隔声、选用低噪声设备，基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | - 危废贮存库运行期间，无新增生活垃圾产生；危险废物从入库到出库整个环节都保持原始包装状态，正常情况下不产生固体废物；非正常工况下，可能会产生少量电解液及废油，废油进入集液槽，电解液流至托盘中，将收集池内废油及托盘全部收集后置于完好无损的专用容器中，交有资质单位处置。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物收集、存储、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求规范建设和维护危废贮存库。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 本项目采用集装箱式危险废物贮存库，吊装在硬化地面上，危险废物贮存库底部框架为12#槽钢（底主梁）+14#槽钢（底圈梁），底部及墙裙采取铺设2mm厚高密度聚乙烯材料、环氧煤沥青防腐材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目所涉及物料不发生反应，发生泄漏时，泄漏液可以很快的汇入收集池（事故池），收集池是泄漏废油量最大的位置，通过人工收集到完好的油桶内，其余位置泄漏的废油容易被发现并清理，渗漏量相对较少。因此，本项目物料泄漏对评价区域内地下水造成的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - 本项目占地范围内无生态环境保护目标，项目位于焉耆光伏电站管理区内，不新增占地，对周围环境和生态无明显影响。项目运行过程中产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危废贮存库设置观察窗口，做好防风、防雨、防晒措施，地面、墙裙等做好防漏、防渗措施，集液槽均要进行防渗，防止事故状态下密闭油桶废液泄漏污染地下水体；油桶设置警示标志，危险废物标识参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

- 本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理可行。在切实落实本报告表中提出的各项管理措施和环保措施的前提条件下，符合达标排放和总量控制的要求，对区域环境质量影响较小。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - 0 |  |  | - 0.000021t/a |  | - 0.000021t/a | - +0.000021t/a |
|  | 颗粒物 | - 0 |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
|  | SO2 | - 0 |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
|  | NOx | - 0 |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |
| 废水 | 废水量 | - 0 |  |  | 0 |  | - 0 | 0 |
|  | COD | - 0 |  |  | 0 |  | - 0 | 0 |
|  | NH3-N | - 0 |  |  | 0 |  | - 0 | 0 |
| 危险废物 | 废变压器油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 废油桶 | - 0 |  |  | - 0t/a |  | - 0t/a | - 0t/a |
|  | - 废铅蓄电池 | - 0 |  |  | - 0t/a |  | - 0t/a | - 0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①