# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目

建设单位（盖章）：巴州新天科技包装有限公司

编制日期：2026年2月

中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	69

附图：

- 1.项目地理位置图

- 2.项目周边环境关系示意图

- 3.项目平面布置图及分区防渗图

- 4.依美科技原厂区规划图

- 5.现状监测布点图

- 6.库尔勒上库综合产业园国土空间规划土地利用类型及本项目位置示意图

- 7.库尔勒上库综合产业园国土空间规划分区及本项目位置示意图

附件：

- 1.委托书

- 2.备案证

- 3.建设单位营业执照

- 4.丹凤环境空气监测报告

- 5.聚烯烃功能母料（吹膜母料）检测报告

- 6.华彩水墨SDS物料安全说明2024

- 7.建设单位租赁合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶与塑料制品业29—53、塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | - 20250216 |
| 总投资（万元） | - 2000 | 环保投资（万元） | - 30 |
| 环保投资占比（%） | - 1.5 | 施工工期 | - 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 ☐是： | 用地（用海）面积（m2） | - 25669 |
| 专项评价设置情况 | - / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：库尔勒上库高新技术产业开发区调区规划方案（2025—2035年） 审查单位：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称：《新疆维吾尔自治区人民政府关于库尔勒上库高新技术产业开发区调区的批复》 审批文件文号：新政函〔2025〕241号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称：《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》 审批文件文号：新环审〔2025〕303号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址位于新疆上库综合产业园区，依据《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书〉的审查意见》，本项目与产业园总体规划的相符性分析见表1-1。 表1-1规划相符性分析表 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 根据产业空间布局，规划将整个片区打造为上库先进制造服务产业园。主要发展产业为非金属矿物制品业；通用设备制造业；装卸搬运和仓储业，如建材生产、塑料制品制造、农副产品加工、装备制造、机械加工、物流仓储等。; 本项目位于上库综合产业园区，属于塑料制品制造建设项目，符合园区规划。; 符合. 根据国土空间总体格局，上库综合产业园在规划定位上形成工业区、商贸物流区、公用设施区及生活办公区四个片区。上库综合产业园划定面积734.58公顷，工业发展区占园区面积92.59%，主要集中在上库综合产业园西侧。; 本项目位于上库综合产业园区工业发展区，属于塑料制品制造建设项目，符合园区规划。; 符合. 在上库综合产业园齐鲁大道与光华路交叉口东北角中部规划工业集中给水水厂1座，设计规模为近期1万m³/d、远期2.0万m³/d，占地2.2公顷，主要供工业用水。 在上库综合产业园内设置加压泵站1处，位于上库大道与光华路交叉口东北角，接库尔勒市城市供水管网，为生活配套区服务。; 本项目位于园区供水范围，园区供水可满足本项目用水需求。; 符合. 上库综合产业园生活污水由铁门关市污水处理厂处理，生产废水由企业自行处理后回用于生产、绿化灌溉。 上库综合产业园产生的生活污水排放至铁门关市污水处理厂处理，库尔勒市人民政府与铁门关市人民政府已签订《上库综合产业开发区至铁门关市排水管网建设协议书》，目前处于正常运行中。; 本项目不属于三类工业企业，营运期间产生生活污水和生产废水。生活污水经园区污水管网排入铁门关市污水处理厂处理；生产废水回用不外排。; 符合. 本项目是塑料丝、绳及编织品制造项目，属于二类工业用地，本项目位于上库综合产业园的工业发展区，此处为工业用地，与园区产业定位相符。 产业布局符合性分析 根据《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析，本次规划的开发区规划范围内城镇开发边界面积28.51平方千米，按照“一园两区”模式布局，其中上库综合产业园9.87平方千米、石油石化产业园18.64平方千米，规划范围不占用基本农田及其他生态红线，通过衔接新疆维吾尔自治区及巴州“三线一单”，可知上库高新技术产业开发区不在土地资源重点管控区范围内，位于一般区域。评价要求园区应该按照新疆“三线一单”土地资源一般区域的管控要求执行，即：对于开发利用效率低的工业园区应盘活存量建设用地，实施建设用地“增存挂钩”机制，加大闲置和批而未用土地处置力度。本项目为盘活园区内（原新疆依美新材料科技有限公司）闲置厂房1栋，该项目基本符合库尔勒上库高新技术产业开发区扩区规划内容。 根据园区产业规划，规划形成“一心四轴四片区”的空间结构，石油石化产业园形成“两轴三带”的空间结构。一心：以库尔勒上库高新技术产业开发区管委会为核心形成综合服务中心。四轴：各类产业区结合园区路网及中央绿化隔离带整体形成“两横两纵”四条发展轴线。分别以光华路及上库大道为依托形成一横一纵的主要轴线，分别以上水路及西域大道为依托形成一横一纵的次要轴线。四片区：结合规划用地布局及分类，划分为四个区域，包含工业区、商贸物流区、公用设施区及生活办公区。 项目区位置 将整个上库综合产业园打造为上库先进制造服务产业园。主要发展产业为非金属矿物制品业；通用设备制造业；装卸搬运和仓储业，如建材生产、塑料制品制造、农副产品加工、装备制造、机械加工、物流仓储等，本项目属于建材行业，位于工业发展区，属于塑料制品制造，本项目与库尔勒上库综合产业园区总体规划相符。项目建设符合园区产业定位。 图1-1园区产业布局规划位置关系图 本项目与规划环评审查意见相符性分析见表1-2。 表1-2规划环评审查意见的相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 是否符合. 严格遏制“两高”行业盲目发展，优化开发区产业结构、规划布局和实施时序，坚持绿色发展。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际及库尔勒上库高新技术产业开发区扩区总体规划，依据所在产业区块功能及环保要求，合理确定开发区产业结构和布局，进一步论证开发区发展石油化工、天然气化工的条件及规模。通过调整能源消费结构、加强资源循环利用，统筹协调推进经济和社会发展各领域，深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力。促进经济绿色低碳可持续发展，引导化工产业向绿色低碳方向转型，推动减污降碳协同管控。同时综合考虑开发区企业现状及环境管理要求，对开发区现状不符合规划产业布局、不符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》选址要求的化工企业制定解决方案。; 本项目不属于“高污染、高能耗、安全生产风险高、附加值低、技术水平低”类项目，符合园区规划。; 符合. 加强空间管控，严守生态保护红线。衔接巴音郭楞蒙古自治州国土空间规划及“三线一单”最新成果，进一步优化开发区的空间布局，完善生态环境各要素保障，重点关注区域大气环境、地下水环境、土壤环境质量，细化开发区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。; 本项目的生产工艺、设备、污染治理技术均可行，单位产品能耗、物耗、污染物排放均不超过相关规定，项目周围无生态功能保护区。; 符合. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。依据规划区域及周边环境质量改善目标，落实重点行业污染防治措施，纳入日常环境管理工作，并建立考核机制。完善开发区排水、污水处理、中水利用等相关规划内容。各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 项目属于塑料丝、绳及编织品制造，本项目各污染物均满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 符合. 加快完善开发区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善。按照“清污分流”“污污分治”原则规划、设计和建设开发区排水系统、废（污）水处理系统、中水暂存设施和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用体系，提高废（污）水回用率。根据开发区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。; 本项目一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门清运，危险废物交由有危险废物处理资质的单位回收处理；生产用水循环使用，不外排，厂房进行分区防渗，不涉及地下水。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号）符合性分析。2021年6月30日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府以巴政办发〔2021〕32号文印发了关于《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。对照《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2021〕32号），本工程与“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 巴政办发〔2021〕32号文要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本工程位于新疆巴州库尔勒市上库综合产业园区，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态保护目标。本工程建设不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线。全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目在生产过程中产生的有机废气为低浓度的VOCs废气（以非甲烷总烃计），采用10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧处理技术对废气进行处理，本项目无生产废水产生，生活污水依托园区管网排入污水处理厂处理。本项目一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门清理运，危险废物交由有危险废物处理资质的单位回收处理。本工程采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最低，不会突破所在区域环境质量底线。; 符合. NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目用水由园区供水管网提供，使用量较小；用电来自当地供电网，能够满足其供电要求，不触及资源利用上限。; 符合. 生态环境准入清单。自治州共划定125个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元37个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元79个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放生态环境准入清单。自治州共划定125个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元37个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元79个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排; 本项目环境管控单元为库尔勒上库综合产业园区（ZH65280120013），不涉及生态保护红线区，属于重点管控单元，本项目选址较为合理；本项目在生产过程中产生的有机废气为低浓度的VOCs废气（以非甲烷总烃计），采用10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧处理技术对废气进行处理，本项目无生产废水产生，生活污水依托园区管网排入污水处理厂处理。本项目一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾交由环卫部门清理运，危险废物交由有危险废物处理资质的单位回收处理。本项目实施后，本项目污染物均能够达标排放；本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控。因此，本工程满足重点管控单元要求。; 符合. 1.生态环境分区管控要求符合性分析 根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》（巴政办发〔2024〕32号），自治州划定125个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。 优先保护类单元37个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于上库高新技术产业开发区，根据巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控单元分类，项目位于重点管控单元，环境管控单元编码ZH65280120013。 表1-4生态环境准入清单信息 单元编码; 单元名称; 单元属性. ZH65280120013; 库尔勒上库综合产业园区; 重点管控单元. 项目与表1-4本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果（2023年）》相符性分析如下表所示。 表1-5本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案动态更新成果（2023年）》相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目符合性; 是否符合. 空间布局约束; - 加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；积极推动节能环保、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物科技等战略性新兴产业在工业园区内发展。 - 2.做好与国土空间规划的衔接，园区发展规模和具体用地不得突破国土空间规划的要求。建议上库综合产业园东部生产区优化产业布置，建设污染影响较小的企业，如中小企业创业基地、农副产品加工产业，同时居住、学校等敏感用地类型布局尽量远离生产区。 - 3.化工等行业企业应按照国家、自治区、自治州要求，开展挥发性有机物高效治理，按时开展挥发性有机物泄漏性检测与修复。; 1.本项目位于园区，本项目不属于落后产能项目，本项目符合国家产业政策，不属于污染严重项目。 2.本项目位于园区，符合园区规划，同时本项目位于上库综合产业区北部。 3.本项目不属于化工企业。; 符合. 污染物排放管控; - 上库高新技术产业开发区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值。 - 园区地下水质量不恶化。 - 园区内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中质量底线要求。 - 4.园区内企业污水预处理达到污水处理厂纳管要求后进入污水处理厂处理。; 1.本项目属于塑料丝、绳及编织品制造，不属于火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉，不适用大气污染物特别排放限值。 2.本项目采取严格的地下水和土壤防范措施后，不会导致区域地下水和土壤环境恶化。 3.本项目无生产废水产生，生活污水依托园区管网排入污水处理厂; 符合. 环境风险防控; 1.根据不同企业的生产特点，在规划居民住宅时要考虑卫生防护距离，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。2.建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系; 1.本项目不涉及。 2.本项目严格按照区域重污染事件应急预案进行响应。; 符合. 资源开发利用效率; 提高水重复利用率，促进污水再生回用。严格控制企业用水定额，对排水系统首先实现清污分流，按质回收利用，符合用水要求的清水可直接回用于生产，其余废水则达标处理后经管网进入园区污水处理厂。; 本项目无生产废水产生，生活污水依托园区管网排入污水处理厂; 符合. - 综上，本项目的建设符合巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”管控要求。 - 2.环境管理政策分析 表1-6环境管理政策相符性分析 文件名称; 本项目情况; 本项目情况; 是否符合. 《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 实行最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进巴州，严格执行能源、矿产资源开发自治区政府“一支笔”审批制度，守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线。实行最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。; 本项目不属于“高污染、高能耗、安全生产风险高、附加值低、技术水平低”类项目，符合规划要求。; - 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 要求“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制‘两高’项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府‘一支笔’审批制度、环境保护‘一票否决’制度，落实‘三线一单’生态环境分区管控要求；按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进‘电气化新疆’建设，实施清洁能源行动计划；加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电”。; 本项目不属于“两高”项目，符合“三线一单”生态环境分区管控要求符合“三线一单”生态环境分区管控要求，主要采用电等清洁能源。; - 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; 项目不属于易产生扬尘物料。; - 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023—2025年）》（巴政发〔2023〕27号）; 第21条：加快堆场扬尘治理。强化企业各类堆场扬尘治理，落实企业运输场区湿法作业、物料仓库密闭。大型煤炭、矿石等物料堆场完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。库尔勒市集中整治上库高新技术产业开发区、个体私营经济试验区等区域扬尘污染源。; 本项目不涉及物料堆场。; - 符合. 《巴州生态环境保护“十四五”规划》; 优化调整产业布局。严格落实环境准入要求，加大落后产能淘汰力度，持续压减过剩产能，加快调整优化产业结构。制定实施年度《自治州利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》。加快重点控制区域重污染企业提标改造，全面落实排污许可制度，对不达标企业要求限期整改、搬迁或关闭退出；持续做好以煤电、水泥行业为重点的过剩产能淘汰工作，落实好自治州利用综合标准促进过剩产能退出工作机制，通过政策扶持等支持产能过剩行业企业退出、转型发展。加快工业结构绿色转型升级。推动重点行业绿色转型，大力推进企业清洁生产技术提标改造，积极引导水泥、钢铁、石化等重点行业全面实施能效提升、清洁生产、强化治污、循环利用等专项技术提标改造；加快高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展，推广适用的煤化工节能减排技术，提升行业清洁生产水平，降低对油气资源的依赖，逐步实现循环发展；大力推进园区建设提档升级，推进工业循环经济试点建设引导和规范试点园区。; 项目不属于落后产能项目，不涉及锅炉。; - 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）中“三、末端治理与综合利用中第（十五）项：对于含低浓度的VOCS废气，不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。; 本项目在生产过程中产生的有机废气为低浓度的VOCs废气（以非甲烷总烃计），采用10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧处理技术对废气进行处理，治理措施满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值; - 符合. 《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中要求：“对产生VOCs气体的企业，应推荐使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程废气的无组织排放。”; 本项目属于塑料制品制造建设项目，生产均采用高效、先进、自动化的设备，所有产污设备产生的有机废气采用10000m3/h风机+集气罩+1台催化燃烧设备（RCO）+1个15m排气筒排放处理达标后排放。; - 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目属于塑料制品制造建设项目，所有产污设备产生的有机废气采用10000m3/h风机+集气罩+1台催化燃烧设备（RCO）+1个15m排气筒排放处理达标后排放。; - 符合. 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）; （八）增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。; 原材料为聚丙烯、聚乙烯容易加工成型，能够再生回收；废料进行回收利用或进行售卖。; - 符合. 表1-7与《国务院关于印发＜空气质量持续改善行动计划＞的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目不属于高 耗能、高排放、低 水平项目; 符合. 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 本项目不属于重点行业落后产能项目; 符合. 全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批，就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。; 本项目位于园区; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于上库综合产业园，中心地理坐标为41°51′05.658″N,85°54′29.712″E，项目区，北侧为库尔勒利诚建材厂，南侧为宝新机械厂、西侧为沃蓝生物科技公司，东侧为巴州雄疆塑业有限公司。 项目周边没有自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水水源地等敏感目标，新鲜水来源来自市政供水。 项目租用新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，根据开发区扩区规划，规划定位为综合产业园以装备制造、铸造加工、建筑新材料、农产品加工、食品加工、矿业加工、轻工、现代服务业等为主导发展产业，并配套发展商贸物流产业，原保温砌块生产项目属于新型材料和建材加工，本项目属于塑料制品制造建设项目，系装备制造范畴，均符合园区产业定位。 巴州新天科技包装有限公司已取得的不动产权证和土地出让合同，本项目用地类型为工业用地，符合建设用地要求。因此，巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 在中国，随着人口规模的扩大和城镇化进程加速，消费者对包装产品的需求不断多样化与个性化，亟须高品质的塑料编织袋与吨包集装袋来满足市场要求。而在新疆地区，由于丰富的自然资源和不断发展的工业基础，塑料包装行业具备良好的发展机遇。 新疆新天科技包装有限公司编织袋项目的建设是为了抓住这一机遇，满足市场需求，增加品种和投资、扩大市场，将产品塑料编织袋分销给项目所在地周边的纺纱厂等对象。 项目租用新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，甲方新疆依美新材料科技有限公司原生产自保温砌块，环评报告已通过巴州生态环境局库尔勒市分局批复，现已停产。根据租赁合同：租用厂区位于上库综合产业园内，库库高速公路北侧，总面积25669.91m2，其中厂房面积6592.31m2，厂房高度10m。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》：本项目环境影响评价类别为二十六、橡胶与塑料制品业29--53、塑料制品业292－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）应编制环境影响报告表。 受新天科技包装有限公司委托，我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，按有关环评规范相关规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2、工程概况 2.1项目基本情况 项目名称：巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目； 建设单位：巴州新天科技包装有限公司； 建设性质：新建； 项目投资：本项目总投资约2000万元，全部来自企业自筹； 建设地点：上库综合产业园； 劳动定员及生产制度：劳动定员50人，其中：管理人员4人，技术人员5人，生产及辅助生产人员41人。每天8小时，一班制。全年280天（2240小时）。工作月份在3-11月。 2.2建设内容及规模 该项目工程依托租用新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，共计25669.91m2，其中厂房面积6592.31m2、高度10m、宿舍20间、办公室1间。门卫室1间占地20m2，配电室占地10m2，新建拉丝生产线3条，年产量约4000万条。主要建设内容详见表2-1。 表2-1工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 生产区; 租用新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，共计25669.91m2，其中共1幢厂房，面积6592.31m2、高度10m，彩钢结构，布置拉丝机3台、圆织机、印刷机、缝纫机等设备，新建3条拉丝生产线，计划年产4000万条编织袋。; 依托厂房. 储运工程; 原料储存区; 堆放于生产厂房内南侧空地; 依托场地. 成品储存区; 堆放于生产厂房内南侧空地; 依托场地. 循环水池; 两座，建设于厂区北侧; 新建. 辅助工程; 宿舍; 20间，位于厂区东侧; 依托现有. 办公室; 1间，位于厂区东侧，宿舍正北侧; 依托现有. 员工食堂; 1间，位于厂区东侧。; 新建. 公用工程; 供水; 由园区供水管网提供。; 依托现有. 供电; 园区供电系统统一供给，变压器800kW。; 依托现有. 环保工程; 废水治理; 生产用水后循环使用，不外排；生活污水依托园区下水管网进入铁门关市污水处理厂处理。; 依托现有. 废气处理; - 3台拉丝机、1台覆膜机、1台印刷机和3台热切切缝设备共8台，各装配一个密闭集气罩收集，非甲烷总烃经密闭集气罩集中后通过10000m3/h风机+1台催化燃烧设备（RCO）+1个15m排气筒排放。 - 无组织废气：通过将设备安装于生产车间，减缓无组织废气排放对大气的影响; 新建. 噪声控制; 设备置入生产厂房，厂内采用低噪声设备、设备进行减震降噪。; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 暂存于生活垃圾箱，定期清运; 新建. 一般固废; 废丝料、废次品; 对外销售或做包装. 废包装; 重复使用. 危险固废; 废催化剂; 危废暂存间位于厂房北侧18m2，定期由有危险废物处置资质单位处理. 废活性炭. 废油桶、废润滑油; 废润滑油分区设置托盘、导流槽、泄漏废润滑油收集系统，定期由有危险废物处置资质单位处理. 废油墨桶、废印版; 集中回收，定期由有危险废物处置资质单位处理. 3、产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2产品名称和产品产量一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 产品规格. 1; 编织袋; 4000; 万条; 45mm*110mmm. 4、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3项目主要原辅材料 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 贮存形式. 1; 聚丙烯; 3000; t; 新疆天利高新石化股份有限公司; 袋装; 厂房内设置原料区分别存放. 2; 聚乙烯; 20; t; 新疆万赫材料有限公司; 袋装. 3; 水性油墨; 400; kg; 郑州华彩包装材料有限公司; 桶装. 4; 棉线; 10; t; 河南长荣线业有限公司; 袋装. 5; 母料; 1000; t; 巴州明桥环保有限公司; 袋装. - 原辅料理化性质 - 表2-4主要原辅料 名称; 理化性质. 聚丙烯; 聚丙烯（PP）为白色蜡状物固体，密度在0.89—0.92g/cm3之间，是塑料材料中除聚4-甲基一1一戊烯（P4MP）之外最轻的品种。聚丙烯的力学性能与聚乙烯相比，其强度、刚度和硬度都比较高，光泽性也好。但在塑料材料中仍属于偏低的。聚丙烯具有良好的耐热性。可在100℃以上使用，轻载下可达120℃，无载条件下最高连续使用温度可达120℃，短期使用温度为150℃，聚丙烯热稳定性较好，热分解温度为350℃，分解产物主要包括丙烯、乙烯、乙烷等。聚丙烯的耐沸水、耐蒸汽性良好，特别适用于制备医用高压消毒制品。聚丙烯是非极性结晶型的烷烃类聚合物，具有很高的耐化学腐蚀性。在室温下不溶于任何溶剂，但可在某些溶剂中发生溶胀。聚丙烯可耐除强氧化剂、浓硫酸以及浓硝酸等以外的酸、碱、盐及大多数有机溶剂（如醇、酚醛等），同时，聚丙烯还具有很好的耐环境应力开裂性，但芳香烃氯代烃会使其溶胀，高温时更显著。聚丙烯为一种非极性的聚合物，具有优异的电绝缘性能。其电性能基本不受环境湿度及电场频率改变的影响，是优异的介电材料和电绝缘材料，并可作为高频绝缘材料使用。聚丙烯的耐候性差，叔碳原子上的氢易氧化，对紫外线很敏感，在氧和紫外线作用下易降解。未加稳定剂的聚丙烯粉料，在室内放置4个月性能就急剧变坏，经150℃高温0.5～3h就老化，12d大气暴晒就发脆。. 聚乙烯; 是一种塑料材料，它适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好。主要用途是作薄膜产品，还用于注塑制品，医疗器具，药品和食品包装材料，吹塑中空成型制品等。. 水性油墨; 水性油墨简称水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由着色剂、连接料、辅助剂等成分组成。着色剂是水性油墨的呈色物质，给油墨以特定的颜色；连接料由水、树脂、胺类化合物等组成，树脂为水性油墨中最重要的成分，通常使用水溶性丙烯酸树脂，连接料成分直接影响油墨的附着功能，干燥速度，防粘脏性能等，同时也影响油墨光泽及传墨性，胺类化合物主要维持水性油墨的碱性pH值，使丙烯酸树脂提供更好的印刷效果，水主要是溶解树脂、调节油墨的黏度及干燥速度；辅助剂主要包括消泡剂、阻滞剂、稳定剂、冲淡剂等。本项目印刷过程中采用环保型水性油墨，水性油墨的溶解载体是水和少量的醇（约3%—5%）。. 表2-5聚丙烯的理化性质及危险特性. 标识; 中文名：; 聚丙烯. 英文名：; polypropylene. 理化性质; 外观和形状; 白色、无臭、无味固体。. 熔点（℃）; 165-170; 相对密度（水=1）; 0.90-0.91. 沸点（℃）; /; 饱和蒸汽压（kpa）; /. 溶解性; /. voc含量; 13.5-500μg/g. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; /. 健康危害; 本身无毒，注意不同添加剂的毒性。热解产物酸、醛等对眼、上呼吸道有刺激作用。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; /; 爆炸上限; /. 自燃温度（℃）; 420（粉云）; 爆炸下限; 20-35（g/m3）. 危险特性; 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。. 建规火险分级; 丙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; /. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。. 泄漏措施; 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 表2-6聚乙烯的理化性质及危险特性. 标识; 中文名：; 聚乙烯. 英文名：; POLYETHYLENE. 理化性质; 外观和形状; 无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒. 熔点（℃）; 130-145; 相对密度（水=1）; 0.92. 沸点（℃）; /; 饱和蒸汽压（kpa）; /. 溶解性; 不溶于水，微溶于烃类、甲苯等. voc含量; 50-200μg/g. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; /. 健康危害; 热解产物对呼吸道有刺激作用，本身基本无毒. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 231; 爆炸上限%; /. 自燃温度（℃）; 510; 爆炸下限%; 20-60（g/m3）. 危险特性; 受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物。到达一定浓度时，遇火星会发生爆炸。. 建规火险分级; 丙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; /. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着用流动清水清洗。 眼睛接触，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入脱离现场至空气新鲜处就医。 食入：喝足量温水，催吐，就医。. 泄漏措施; 隔离泄漏污染区，限制出入，切断火源，建议应急处理人员在防尘面具，穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、无盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉通风处，远离火种热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有措施的材料收容泄漏物。. 表2-7水溶性丙烯酸树脂（水性油墨主要成分）的理化性质及危险特性 标识; 中文名：; 水溶性丙烯酸树脂. 英文名：; poly(acrylicacid). 理化性质; 外观和形状; 无色或淡黄色黏性液体. 熔点（℃）; 95; 相对密度（水=1）; 1.2. 沸点（℃）; 116; 饱和蒸汽压（kpa）; /. 溶解性; 需在弱碱性（如氨水或乙醇胺中和）及加热条件下溶解、可溶于醇类（如异丙醇）、醚类等极性溶剂，但与强氧化剂或酸类可能发生反应。. voc含量; 2.5—30g/L. 毒性及健康危害; 侵入途径; 皮肤接触、吸入蒸气、眼睛接触及误食. 毒性; 大鼠经口LD50:2500mg/kg； 小鼠经口LC50:4600mg/kg 小鼠腹腔LC50:39mg/kg； 小鼠注射LC50:70mg/kg 豚鼠经口LD50:2mg/kg. 健康危害; 热解产物对呼吸道有刺激作用，本身基本无毒. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 61; 爆炸上限%; 8.0. 自燃温度（℃）; 438; 爆炸下限%; 2.4. 危险特性; 易燃性：遇高热、明火或氧化剂可能燃烧，并释放一氧化碳、二氧化碳等有毒气体； 聚合风险：在高温、光照或杂质存在下可能自聚放热，导致容器破裂或爆炸； 腐蚀性：对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性，高浓度蒸气可致灼伤. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; /. 禁忌物; 碱金属、卤素单质、金属氧化物、非金属氧化物、酰卤和金属磷化物. 灭火方法; 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火. 急救措施; 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。如患者停止了呼吸，及时进行人工呼吸。 在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。 在眼睛接触的情况下用水冲洗眼睛作为预防措施。 如果误服切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。. 泄漏措施; 1作业人员防护措施，防护设备和紧急处理程序 ·使用个人防护装备，不要吸入气体烟雾/蒸气喷雾。 ·保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。 ·迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。 2环境保护措施 ·在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出，避免排放到周围环境中。 3抑制和清洁的方法和材料 ·尽可能切断泄漏源。 ·泄漏场所保持通风 ·少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。 ·附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。 ·围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中。. 储运注意事项; 储存于干燥阴凉通风处，远离火种热源、火花、明火、热表面，保持容器密闭，储存于远离不相容材料的地方。. 6、主要生产设备 项目生产设备使用情况见下表， 表2-8主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 备注（型号）; 数量; 单位. 1; 拉丝机; QL-FS205/4500B; 3; 台. 2; 圆织机; FS205/1500 PC-4/1200 PC-4/750; 100; 台. 3; 覆膜机; /; 1; 台. 4; 印刷机; /; 1; 台. 5; 切缝机; /; 4; 台. 6; 切缝印一体机; QF-GS-1000; 2; 台. 7; 离心风机; PF-L4-50; 1; 台. 8; 空压机; /; 1; 台. 9; 收丝机; /; 2; 台. 10; 打包机; /; 1; 台. 11; 催化燃烧设备; /; 1; 台. 物料平衡表如下： 表2-9物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 备注. 聚丙烯; 3000; 产品量; 3965; 编织袋. 聚乙烯; 20; 废气带出非甲烷总烃量; 18.94; 废气. 水性油墨; 0.4. 棉线; 10. 母料; 1000; 废丝料; 38.53; 固废. 不合格品; 7.93. 合计; 4030.4; 合计; 4030.4; /. 6、职工人数及生产周期 （1）劳动定员：本项目劳动定员50人，其中：管理人员4人，技术人员5人，生产及辅助生产人员41人； （2）工作制度：本项目年工作日为280天（2240小时），一班制，工作时间8小时。 7、公用工程 （1）供电 厂区内供电由园区供电系统统一供给。 （2）给水 本项目用水主要包括职工生活用水和生产冷却循环用水，由园区供水管网提供。 企业职工定员50人，年工作280天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》项目生活用水按100L/人·d计，生活用水量为5m3/d，生活年用水量1400m3/a。 本项目循环冷却用水循环使用，定期补充损耗，根据企业提供资料，冷却槽大小120m3，年补水量为150m3/a。 综上所述，项目新鲜用水量为1550m3/a。 （4）排水 本项目生产用水为挤出拉丝工序中冷却工艺所需的冷却水，冷却水置于冷却水槽中除自然蒸发外不排放，循环冷却用水循环使用，定期补充损耗，不外排。 本项目在园中设有食堂、厨房、办公室、宿舍、卫生间等生活设施。本项目员工日常办公生活用水100L/人·d计，劳动定员为50人，则用水量为5m3/d，1400m3/a，产污系数按80%计，则生活污水量为4m3/d，1120m3/a，生活污水量很少，对园区生活污水总量影响不大。该部分生活污水依托园区管网进入铁门关市污水处理厂进行处理。 图2-1项目水平衡图m3/a （5）食堂 本项目设置有职工食堂1间，采用2台电磁炉烧饭，食堂供应不够时采用园区配餐。本食堂使用电作为日常餐饮烹饪的能源，不对大气环境产生影响，因此食堂产生的废气主要为油烟。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为2.83%，劳动定员为50人，则油烟产生量约为0.012t/a，经过油烟净化器处理后（效率按60%计算，风量2000m3/h，年运行280天，每天5h），排放量约为0.00475t/a，排放浓度1.70mg/m2。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m2的标准后，经屋顶排烟管道排放，排放口高于屋顶1.5m。 食堂废水经隔油池处理后依托园区管网排入铁门关市污水处理厂。 8、平面布置 项目租赁新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，共计25669.91m2，其中厂房面积6592.31m2，彩钢结构；租用新疆依美新材料科技有限公司宿舍20间，办公室1间。门卫室1间20m2，配电室10m2。项目出入口设置在厂区东侧。在厂区西侧布置圆织机，东北角布置拉丝机、东南侧布置切缝印纫机和覆膜机等设备。 车间内分区明确，生产设备全部分区布置在生产车间内，工艺流程简单，满足物料运输要求，本项目平面布置基本合理。原料储存区、成品储存区位于厂区内南侧，危险废物暂存点位于项目区北侧较小的库房内，面积18m2。 详见附图1。 综上，项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，装饰管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目生产场地租用新疆依美新材料科技有限公司厂房及场地，该厂房已建设完成。本项目仅需进行设备进场、安装、调试，便可进入生产阶段，场地分隔以及设备入场过程中，会产生少量的固废及噪声，基本不会对周边环境造成影响。 2、运营期 工艺流程 - 图2-2工艺流程图 工艺流程说明： （1）配料：将聚丙烯颗粒及聚烯烃功能母料按需配比，充分混合后送入拉丝机，为拉丝做准备。本项目整袋投料，聚丙烯原料与聚烯烃功能母料均为粒状，由于混合工序在封闭容器中进行，故不产生外排粉尘。 （2）挤出拉丝：原料混合后，在拉丝机内受热成熔融状态后通过拉丝机的模具挤出塑料丝带。拉丝机采用热电偶加热原料，温度控制在200-240℃。拉丝机挤出的丝带通过冷却槽冷却固化，（冷却槽中冷却水循环使用不排放）冷却固化后的塑料丝带通过收丝机牵引并卷绕成丝锭。本工序主要污染物为在拉丝过程中较少量聚丙烯颗粒及聚烯烃功能母料受热分解的气体，分解产物主要包括丙烯单体、乙烯、乙烷等，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计。 （3）编织：卷好后的塑料丝锭送到圆织工段，采用圆织机编织，并卷至筒状。 （4）覆膜：将聚乙烯颗粒在覆膜机中加热呈熔融状态，然后在压缩空气的作用下在膜腔中成型。利用热合方式将膜和编织袋面料复合在一起形成半成品编织袋。本工序主要污染物为加热聚乙烯过程中产生的乙烯单体与熔融聚乙烯与丝料接触将少量丝料分解产生的丙烯单体、乙烯、乙烷等。 （5）印刷：将编织袋根据客户规定的内容在印刷机上印出商标及条形码。项目采用柔版印刷，印刷时通过刮板挤压，使水性油墨（主要成分为水溶性丙烯酸树脂）通过模板空隙转移到承印物上。根据业主提供资料，项目油墨印刷工序采用的模板不交叉使用。同时，厂家并不更换油墨盒，不清洗印版，故印刷工序不产生废水、产生废印版固废和印刷产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 （6）切缝：利用切缝一体机对编织袋进行切缝，共6台机器，其中2台切缝印一体机（热切）、4台切缝机（1台热切，3台冷切）。本工序主要污染物为热切编织袋所产生的有机废气，主要包括丙烯单体、乙烯、乙烷等，同时会产生废塑料（塑料废料）。 （7）缝纫：利用自动缝袋机对切缝后的编织袋进行缝边。 （8）打包：利用打包机对缝商标后的编织袋进行打包，得到成品。 3、产污环节分析 （1）废气 本项目废气主要为塑料编织袋生产过程中挤出拉丝、覆膜、切缝（热切）、印刷产生的有机废气（后续分析以非甲烷总烃计）。 （2）废水 循环冷却用水循环使用，定期补充损耗，不外排。本项目产生的废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目主要声源为圆织机、切缝机、缝纫机、废气治理设施、拉丝机、覆膜机、空压机、离心风机、打包机等机械设备产生的设备噪声，噪声级在80～95dB（A）之间。 （4）固废 本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、废次品、废印板等。废边角料集中回收后外售，次品做包装或销售。废油墨桶（规格25kg）、废催化剂、废印板、废活性炭和废润滑油作为危废暂存于危废间，委托有资质单位处置。生活垃圾处理暂存于生活垃圾箱，定期清运。 根据上述分析，项目生产过程中污染物产生环节汇总如下表所示。 - 2-10本项目生产排污一览表 产污环节; 污染物; 拟采取的防治措施; 执行标准. 生产工序; 非甲烷总烃; 有组织; 10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧装置; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；. 厂区内; 保证集气设施正常运行，减少无组织排放，加强通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 生产设备全部置于车间内; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值。. 生产废水; 冷却用水; 循环; 不外排. 生活污水; COD、BOD5、 SS、NH3-N; 生活污水处理依托园区管网最终进入铁门关市污水处理厂; /. 生产过程; 设备噪声; 设备置于室内，采用低噪设备，设备进行减震降噪; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 员工生活; 生活垃圾; 暂存于生活垃圾箱，定期清运; /. 食堂油烟; 油烟净化器+高于食堂1.5m排气筒排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 一般固体废物; 边角料、废次品; 边角料收集后外售，废次品用于包装或外售; /. 废包装; 收集后交由厂家回收，重复使用. 危险固废; 废活性炭、废 油桶、废润滑油、废催化剂、废油墨桶、废印版; 暂存于危废暂存间废润滑油分区设置托盘、导流槽、泄漏废润滑油收集系统，所有危废交给有资质单位定期处理；; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原项目环保手续履行情况 - 现有工程建设内容为： 项目总占地面积为25669.91m2，现有建筑：厂房建筑面积为6592.31m2，用于生产编织袋，产品堆放在厂房内；办公楼1间，主要用于日常办公及商务接待，厂区宿舍20间。厂区平面布置见附图1。 - （2）环评手续及验收情况 2022年新疆依美新材料科技有限责任公司委托新疆德广晟环保科技有限责任公司编制了《新疆依美新材料科技有限责任公司自保温砌块生产线项目环境影响报告表》，2022年3月8日取得巴州生态环境局库尔勒市分局《关于“新疆依美新材料科技有限责任公司自保温砌块生产线项目环境影响报告表”的批复》（库环评价函2022-11）。 - 现有工程主要环境问题 新疆依美新材料科技有限责任公司自保温砌块生产线已建成，现已停产，厂房空置。 本项目租赁已建成的闲置车间，未来施工时仅在厂房内进行设备的安装，设备安装时间较短，对周边环境的影响会随设备安装过程的结束而消失。 - 整改措施 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、空气环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 1.1空气质量现状监测 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒上库高新技术产业开发区，本次评价选择巴音郭楞蒙古自治州2023年库尔勒市库经济技术开发区大气监测点的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源，具体见下表。 表3-1环境空气质量现状监测统计数据单位：μg/m3 污染物; 评价项目; 浓度 （μg/m3）; 标准（二级） （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均; 26; 35; 74.3; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 130; 160; 81.2; 达标. 根据上表评价结果可知，项目所在区域PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、NO2、O3、CO、SO2指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。判定项目区属于不达标区。依据关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2．2-2018）》差别化政策范围的复函，环办环评函〔2020〕341号及关于在南疆四地州深度贫困地区实施《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策有关事宜的复函环办环评函〔2019〕590号，超标原因主要是受季节性沙尘天气等因素影响。项目所在区域属于不达标区。 1.2特征因子监测 本项目大气特征污染因子为非甲烷总烃。为了解评价区域内非甲烷总烃的环境质量现状，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，引用上库综合产业园巴州丹凤建材有限责任公司保温装饰一体板生产项目委托新疆中测测试有限责任公司进行的一次监测，监测时间为2024年11月29日—12月1日，连续监测3天。巴州丹凤建材有限责任公司保温装饰一体板生产项目位于本项目东北方向2.2km处，符合相关规定。 ②监测项目：非甲烷总烃。 ③采样及分析方法： 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。 ④监测结果及评价 表3-2监测内容 - 监测位置; - 采样点位; - 监测因子; - 监测频次. - 位于项目区东北方向2.2km处设置的1个监测点; - E85°56′1.58″, - N41°50′50.91″; - 非甲烷总烃; - 连续监测3天，监测日均值。. 表3-3监测报告数值单位：mg/m3 - 采样点位; - 采样日期; - 检测项目; - 单位; - 检测结果; - 评价限值; - 占标率; - 超标倍数. - E85°56′1.58″ - N41°50′50.9″; - 2024.11.29; - 非甲烷总烃; - mg/m3; - 0.74; - 30; - /; - 0. - 2024.11.30; - 0.64; - /; - 0. - 2024.12.01; - 0.58; - /; - 0. 从表3-3的分析结果可知本项目从上表分析结果可知，本项目所在区域厂界非甲烷总烃的所有监测数据均小于2mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》详解限值2mg/m3。 2、水环境现状与评价 2.1地表水现状与评价 根据新疆生产建设兵团生态环境局发布的《2023新疆生产建设兵团生态环境状况公报》，项目所在地最近地表水体距离约2.2km，十八团渠（源头孔雀河）环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体水质标准，区域水环境质量达标。 2.2地下水、土壤环境质量现状调查与评价 本项目按照各功能区进行分区防渗，不存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要进行地下水、土壤环境现状调查与评价。 3、声环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》声环境要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，根据现场勘查项目区厂界50m范围内无声环境敏感目标，故本次评价不对声环境进行评价。 4、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于上库综合产业园区内，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，本项目位于库尔勒市上库综合产业园区，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区及农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 二、声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）可知项目区位于3类功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）（试行）》指南要求，调查到本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 本项目位于库尔勒市上库综合产业园区，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 熔融、拉丝、覆膜、热切工序非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表5中车间或生产设施排气筒排放限值。 表3-4合成树脂工业污染物有组织排放标准 污染物; 标准限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；. 印刷工序非甲烷总烃排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中车间或生产设施排气筒排放限值。 表3-5印刷工业大气污染物有组织排放标准 污染物; 标准限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 70; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中车间或生产设施排气筒排放限值. 由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值为60mg/m3，大于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1中车间或生产设施排气筒排放限值。且覆膜、热切工序非甲烷总烃排放与印刷工序非甲烷总烃排放共用同一根排气筒。 因此覆膜、热切、印刷工序非甲烷总烃排放从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值60mg/m3。 厂区内无组织排放的废气（污染物以非甲烷总烃）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。 表3-6厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值。 表3-7合成树脂工业污染物无组织排放标准 污染物; 标准限值mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值. 2、废水 本项目生活污水依托园区管网进入铁门关市污水处理厂进行处理，不外排；项目生产冷却用水循环使用，只需补充损耗，无生产废水产生。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物： 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ225-2012）有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目的工艺特征和污染物排放的特点，本次环评确定建设项目污染物排放总量控制因子为非甲烷总烃。 巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目产生的生活污水依托园区管网进入污水处理厂深度处理，水污染物总量纳入污水处理厂生活源内，因此本项目不再重复计算水污染物总量控制指标。 根据国家环境保护“十四五”规划中污染物排放总量控制目标，结合周围区域环境质量现状和本项目污染物排放特征，本项目申请控制指标如下： 非甲烷总烃：6.06t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅进行设备安装、调试，不涉及基础开挖及主体工程的修建，施工期较短（3个月）。 - 1、施工期大气污染防治措施及环境影响分析 - 施工期废气主要来源于生产设备、环保设备安装过程中墙体或地埋打孔、施工垃圾的清理及堆放、建筑材料搬运及堆放等过程中产生的施工扬尘，这些施工过程中产生的粉尘具有短暂性和临时性。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。 - 项目工程量较小，且周边不存在环境敏感目标，故施工单位应采取如下防治措施： - ①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； - ②施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； - ③加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； - ④在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 - 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。因此，施工期粉尘对评价区域的空气环境质量影响较小。 - 2、施工期废水污染防治措施及环境影响分析 - 本项目施工期主要涉及生产设备、环保设施安装，在施工过程中不产生施工废水；仅产生少量施工人员如厕、洗手等生活污水。施工人员生活污水通过园区管网排入铁门关市污水处理厂处理，对周边地表水影响较小。 - 3、施工期噪声污染防治措施及环境影响分析 - 施工噪声来自施工过程的设备运行噪声如钻孔机、电锯等，项目施工工程量较小，主要靠人力施工，不使用大型机械设备，设备使用频率低，施工单位应采取以下噪声污染防治措施： - ①禁止在中午、夜间进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。 - ②优先选用低噪声机械进行作业； - ③施工机械进行一定的隔声及减振处理； - ④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； - ⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备； - ⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 - 通过采取上述措施，虽然施工期噪声仍不可避免地会对其产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，并注意听取周围单位的合理意见，可将施工各阶段的施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。 - 随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，施工噪声不会对周边环境产生长期影响，在严格执行上述措施的前提下，施工噪声对周边环境的影响较小。 - 4、施工期固体废物污染防治措施及环境影响分析 - 施工期固体废物主要为施工过程中产生的设备安装材料废料、设备包装废弃物和生活垃圾等，施工过程中产生的环保设备安装材料废料、设备包装废弃物能回收的回收利用，不能回收利用的按相关规定进行处置；生活垃圾由环卫部门清运处置，对周围环境影响较小。 - 5、水土保持及土地沙化防治措施 在防沙、治沙方面，要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源。 （1）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （2）尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开风季和雨季，同时安排好土方综合利用时的工程时序安排。 （3）在施工过程中，严格执行生态保护措施，杜绝破坏植被、造成沙化的行为。 - 施工期造成的影响是暂时的、局部的，而且项目施工期的影响随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响分析 1.1大气污染物源强估算 # 根据工艺流程分析，本项目有组织废气（以非甲烷总烃计）采用浓缩吸附+催化燃烧处理工艺，大气污染物主要为熔融、挤出拉丝、覆膜以及热切、印刷工序有组织废气和生产车间无组织废气，成分为聚丙烯、聚烯烃母料、聚乙烯加热过程中分解产生的乙烯、丙烯等烯烃气体；在聚丙烯和聚烯烃母料混合阶段容器为封闭容器，整袋投料，且原材料为颗粒状，故不会产生颗粒物。 本项目有机废气以非甲烷总烃计。 本项目所有生产工序产生的废气由机器上方设置的密闭集气罩收集（收集效率按80%计算），统一采用一套催化燃烧（RCO）+15m排气筒（DA001）进行净化处理，根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目为蓄热催化燃烧（RCO），VOCs去除率取85%。 # 1.1.1熔融、挤出拉丝工序 项目熔融成分为塑料，熔融温度控制在200-240℃之间，均低于PE、PP塑料的热解温度（350℃），因此加工过程中塑料不会热分解，仅塑料中残存的未聚合的反应单体可挥发至空气中形成有机废气；根据参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，塑料丝、绳及编织品的排放系数为3.76kg/t-原料。项目拉丝工序PP、母料等塑料颗粒用量总量约为4000t/a，则项目熔融、拉片过程非甲烷总烃产生量约为15.04t/a。 1.1.2覆膜工序 项目熔融聚乙烯颗粒，根据参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，塑料丝、绳及编织品的排放系数为3.76kg/t-原料。本项目覆膜工序塑料颗粒用量为20t/a，则项目覆膜过程非甲烷总烃产生量约为0.08t/a。 1.1.3热切工序 项目裁切工序在热切过程中会产生少量的非甲烷总烃，引用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，塑料包装箱及容器非甲烷总烃产污系数为：1.90kg/t-原料，本项目采用热切割的物料约为2000t/a；因此，覆膜、热切工序非甲烷总烃产生量为3.80t/a。 1.1.4印刷工序 本项目印刷工序在印刷过程会产生少量的非甲烷总烃，年用0.4t环保型水性油墨，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，水性油墨印刷工序中非甲烷总烃的产污系数为：50kg/t-油墨，因此，印刷工序非甲烷总烃产生量为0.02t/a。 另外，本项目所用的催化燃烧设备采用电加热模式，同时催化剂周围放有陶瓷蓄热，故不需要辅助燃料，不会产生额外污染。 综上，1.1.2-1.1.4所有工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入RCO处理设施，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》项目采取的RCO处理设施处理效率为85%，密闭集气罩收集效率为80%。经处理后有组织废气排放量约为0.76t/a，排放浓度33.81mg/m3。非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值。 本项目在挤丝机、覆膜机、切缝机、印刷机上方设置密闭型集气罩，共设置8个集气罩。 1.2车间无组织废气 生产工序废气收集剩余部分的量呈无组织排放，无组织排放量较少，通过设备置入厂房，常温情况挥发量微小，厂区内无组织排放的废气（污染物以非甲烷总烃）执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中的厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求。 因此，巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 1.3项目废气污染源强排放口 基本信息统计见下表 表4-1废气排放口基本信息表 排放口名称; 排放口编号; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 1#排气筒; DA001; 15; 0.5; 150; 一般排放口. 1.4项目废气污染源强统计见下表 |

表4-2废气排放情况统计表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染物产生量（t/a） | 污染治理设施 |  |  |  | 污染物排放量（t/a） | 污染物排放速率（kg/h） | 污染物排放浓度（mg/m3） | 排放口名称 | 排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称及工艺 | 收集效率% | 去除效率% | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔融、拉丝工段 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15.04 | 活性炭吸附浓缩+催化燃烧 | 80 | 85 | 是 | 1.80 | 0.34 | 33.81 | 1#排气筒 | DA001 |
| 2 | 覆膜工段 |  |  | 0.08 |  | 80 |  |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 3 | 切缝工段 |  |  | 3.80 |  | 80 |  |  | 0.46 |  |  |  |  |
| 4 | 印刷工段 |  |  | 0.02 |  | 80 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 5 | 生产车间 |  | 无组织 | 3.79 | / | / | / | / | 3.79 | / | / | / | / |
| 6 | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 0.012 | 油烟净化器 |  | 60% | 是 | 0.00475 | / | / | 2#排气筒 | DA002 |

|  | 非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。 1.5废气治理设施可行性分析 废气防治措施处理非甲烷总烃可采用RTO（蓄热式热氧化技术）或RCO（吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧技术），项目原定计划使用UV光解（现已淘汰）技术。对比见下表： 表4-3项目相关技术可比性分析对照表 名称; RCO（吸附浓缩—催化燃烧技术）; RTO（蓄热式热氧化技术）; UV光解. 控制温度（℃）; 120（活性炭脱附温度）； 200-450（催化燃烧起燃）; 800-1200; 20-65. ‌处理效率; ‌≥85%‌（适合中低浓度VOCs，催化剂寿命影响长期效率）; 高达‌99%‌（适合高浓度VOCs，低浓度时需辅助燃料）; 50%—95%（受污染物成分、浓度及含氧量影响较大）. 二次污染物; 基本无NOx生成‌; 可能生成‌NOx和二噁英‌（高温燃烧副产物）; 可能产生臭氧（O₃）等副产物. 适用浓度范围; 最佳适用低浓度（50—1000）mg/m3，经浓缩后达（200—60）mg/m3; （1000~10000）mg/m3; ≤500mg/m3. 长期投资成本; 初期投资较高（催化剂成本占比大），能耗低，活性炭吸附需定期更换; 初期投资高（设备复杂），但热能回收可降低运行成本，适用于长期高负荷场景; 初期投资低（设备简单），但电耗高，灯管需定期更换. 应用现状; 广泛应用于涂装、印刷、化工、制药等行业。; 广泛应用于钢铁、玻璃、陶瓷等高能耗行业的高浓度废气。; 根据2025年生态环境部发布的《国家污染防治技术指导目录（限制类和淘汰类）》，UV光解被明确列为低效类技术，仅在少数领域保留作为预处理单元或短时处理。. 本项目使用活性炭催化燃烧处理设备可分为活性炭吸附、脱附、催化燃烧三个阶段，当活性炭的吸附达到饱和值时，催化燃烧系统会进行自动脱附： 活性炭吸附‌：废气经集气罩后进入设备的旋转阀，通过旋转阀将进口气体和出口气体完全分开。设备产生的废气被活性炭吸附浓缩，提高后续催化燃耗的处理效率； 活性炭脱附：气体通过脱附风机进入催化燃烧室，通过催化燃烧室内电加热器进行升温。达到200℃时，气体通过热交换器进入脱附管道，在脱附管道内的混流箱内进行降温，当混流箱内的温度达到活性炭的脱附温度时热气流将有机物从活性炭上脱附下来形成高度浓缩的有机废气，同时使活性炭再生。 RCO催化燃烧‌：反应过程中由多组电加热管控制温度在260-380℃，燃烧室内放有陶瓷蓄热体锁住热量，使得催化剂可以长时间地进行无加热的反应。浓缩废气在催化剂作用下被分解为CO₂和H₂O。 催化剂使用寿命为8000h。 本项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122－2020）表A.1废气治理可行技术参考表中非甲烷总烃处理的可行技术包括：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本新建项目采用的（RCO）“吸附浓缩—催化燃烧”处理装置属于表中的“吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”工艺，因此本项目采用的废气处理技术是可行的。 1.6非正常工况 非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械故障、设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响。对此要有预防和控制措施。 本项目涉及的大气污染物非正常排放工况主要为废气处理装置出现故障，导致有机废气非正常排放。 大气污染物事故排放主要是指废气处理设施故障造成废气处理效率降低，根据本工程特点，主要废气非正常工况下的事故为催化燃烧装置发生故障，本次考虑处理效率降低至0%时大气污染因子非甲烷总排放状况。 表4-4非正常工况下污染物排放源强 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况. 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 频次及持续时间. DA001; 非甲烷总烃; 处理设施装置发生故障，处理效率为0%; 3.79; 0.95; 15.39; 1次/年， 60min/次. 建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。 ②定期检修废气治理设施，确保净化效率符合要求。 ③设立环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 1.7环境影响分析 本项目生产设备位于生产车间内，熔融、拉丝、覆膜、切缝工序废气经集气罩收集后（收集率80%）进入催化燃烧处理，去除效率95％，处理后的废气经15m排气筒排放（排放速率0.34kg/h，排放浓度33.81mg/m3）；污染物可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值。 本项目在熔融、拉丝、覆膜、切缝工序废气末端治理措施为吸附浓缩＋催化燃烧，吸附过程使用活性炭。根据《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号的相关要求，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。 综上，本项目位于环境空气不达标区，各工序有机废气经吸附浓缩＋催化燃烧设备后经1根15m高排气筒DA001排放；未收集有机废气车间内无组织排放，各污染物排放均满足相关标准限值要求，本项目建设前后，不影响当地环境空气质量改善目标，对周围环境影响较小。 1.8监测计划 表4-5废气环境监测计划 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值；. 无组织废气; 厂区内; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录表A.1中的厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求. 无组织废气; 厂边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值. 有组织废气; DA002; 油烟; 油烟净化器+高于食堂1.5m排气筒排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 2、废水环境影响分析 2.1废水产生情况 本项目生产冷却用水循环使用，只需补充损耗，无生产废水产生。拟建项目废水主要为生活污水，用水量按100L/人·日计，则用水量5m3/d（1400m3/a），产污系数按0.8计，废水量1120m3/a。由于本项目生活污水直接依托园区管网进入铁门关市污水处理厂深度处理，故不进行废水污染物排放浓度分析。 2.2废水去向可行性分析 铁门关市污水处理厂位于新疆生产建设兵团第二师铁门关市。设计规模为Q=2万m3/d。规划远期（2030 年）扩建至6万m3/d。污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，污水经过处理之后可回用于道路浇洒、绿化及工业用水。本项目废水产生量为：1.6m3/d，铁门关污水处理厂有能力接纳本项目生产的生活污水。项目污水污染物浓度较低、水质简单，废水水质满足铁门关市污水处理厂进水水质标准要求。生活污水由园区下水管网排入铁门关市污水处理厂，依托铁门关市污水处理厂从时间、空间上均可行。此外项目水量和水质不会对污水处理厂的处理能力和处理工艺造成冲击，经处理后的污水对项目附近水域水质无重大影响，且不会改变当地水环境的功能类别。依托铁门关市污水处理厂可行。 3、噪声环境影响 3.1噪声源强核算及保护措施 项目运营期噪声主要为生产设备工作时产生机械噪声，根据同行业类比调查，噪声值在70~95dB（A）之间，针对工程所产生的噪声，可以通过室内布置、设备安装减振基础、隔声罩等措施进行治理，采取以上措施后可有效降低噪声源强，可降噪25~35dB（A）左右。本项目主要噪声源基本布置在厂房内，项目区周围无敏感区，周围主要是道路及厂房等，根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，主要产噪设备参数见下表4-6。 表4-6设备噪声声级值单位：dB（A） 工段名称; 声源; 数量; 噪声值; 等效声级. 拉丝工段; 离心风机; 1; 90; 96.02. 拉丝机; 3; 90. 编织工段; 圆织机; 100; 85; 105. 切印工段; 覆膜机; 1; 85; 93.67. 印刷机; 1; 85. 切缝机; 4; 80. 切缝印一体机; 2; 80. 空压机; 1; 90. 收丝机; 2; 75. 打包机; 1; 75. 本项目主要噪声源基本布置在厂房内，加上项目区周围无敏感区，周围主要是道路及厂房等，因此本次噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中“工业噪声预测模式”的预测方法，采用点声源的衰减公式和预测点噪声叠加公式进行计算。各生产设备噪声值详见下表4-7。 |
| --- | --- |

表4-7工业企业噪声调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  |  |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/w |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |  |  | 声压级/dB(A) |  |  |  |  | 建筑物外距离/m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  |
| 1 | 厂房 | 编织工段 | 105 | 基础减振、厂房隔声和距离衰减 | -37.9 | 0 | 1.2 | 108.6 | 23.5 | 27.8 | 25.6 | 64.28 | 68.84 | 77.58 | 78.44 | 76.12 | 76.19 | 76.84 | 78.20 | 10:00~20:00 | 25.0 | 43.84 | 53.44 | 51.19 |  | 53.20 | 1 |
| 2 |  | 拉丝工段 | 96.02 |  | 38.1 | 8.75 | 1.2 | 33.3 | 33.8 | 103.0 | 16.0 | 65.57 |  | 65.44 |  | 55.76 |  | 71.94 |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 切印工段 | 93.67 |  | 28.9 | -7.24 | 1.2 | 41.0 | 16.1 | 94.6 | 33.1 | 61.41 |  | 69.53 |  | 54.15 |  | 63.27 |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  | 1 |

|  | 3.2噪声污染控制措施 噪声污染主要从声源、传播途径和受体防护三个方面进行防治。尽可能选用低噪声设备、设备消声、设备隔振、设备减振等措施从声源上控制噪声。采用隔声、吸声等措施在传播途径上降噪。根据本项目的特点，其噪声防治措施如下： 对生产设备产生的噪声，建设方拟采用以下降噪措施以达到控制噪声的目的： ①在满足工艺的前提下，选用功率小，噪声低的设备，同时加强设备保养，保持设备润滑； ②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上加装减震垫、密闭隔声； ③设备布置在厂房内，并且进行合理布局，通过厂房隔声及距离衰减，进一步降低厂界噪声； ④合理安排生产时间，夜间不生产。 3.3声环境影响分析 根据厂区、厂房设备布置情况，本次评价选取四个厂界进行预测。 （1）预测模式 以厂界预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(ro)—参考位置ro处的倍频带声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 ②噪声预测值 Leq总=10lg(n=1∞100.1Leqi) 式中：Leq总---n个噪声源在同一受声点的合成后的A声级； Leqi-第I个声源在受声点的A声级。 ③障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。如图A.5所示，S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。定义δ＝SO＋OP－SP为声程差，N＝2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况做简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 图4-1无限长声屏障示意图 （2）预测结果 表4-8项目厂界声环境影响贡献值分析单位：dB(A) 点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测值; 43.84; 53.44; 51.19; 53.20. 标准值; 65. 由上表可知项目运营后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），项目周边50m范围内无敏感目标，项目夜间不生产。因此，本项目对周边声环境影响较小。 4、固废环境影响和保护措施 4.1固体废物产生情况和处置情况 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。其中一般固废为废次品、边角料；危险固废为设备保养、维修过程中产生的废润滑油以及废油桶、废活性炭、废催化剂。 1、生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾按0.5kg/人计，年工作时间为280天，则产生量为7t/a。设置垃圾一定数量的收集桶进行收集，统一清运至当地垃圾填埋场填埋处置。 - 一般固废 （1）废丝料、废次品：项目生产过程中有千分之二次品率，约7.93t，废丝料约38.53t，收集后交由厂家回收。 3、危险废物 （1）废润滑油 工程使用润滑油对机械加工设备进行润滑，年用量约100kg，其长期使用后会逐渐老化，影响使用效果，需定期更换，即产生废润滑油。废润滑油产生量约为使用量的80%，则工程废润滑油的产生量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》2025版），该类废物属于危险废物，危废编号为HW08，危废代码为900-217-08，危险特性为毒性、易燃性。 （2）废包装桶（润滑油） 工程使用的润滑油均为桶装，在拆装过程中会产生废包装桶。产生量约为10kg/a。根据国家危险废物名录（2025年版），润滑油废包装桶属于危险废物，危废编号为HW08，危废代码为900-249-08，危险特性为毒性（T）感染性（In）。 - （3）废活性炭 项目催化燃烧的活性炭吸附装置会产生废活性炭，活性炭吸附效率会随时间降低，因此需要更换活性炭，会产生废活性炭。本项目活性炭催化燃烧设备采用吸附、脱附双气路连续工作，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025中编号为HW49其他废物，危废代码为900-039-49，危险特性为毒性（T））。企业拟将其密闭容器收集后暂存于厂区现有危废仓库，定期交由有危废处置资质的单位进行安全处置。 （4）废催化剂 本项目产生的废催化剂属于HW50类（废物代码：900-049-50），项目催化燃烧的催化剂一次性用量约50kg，可运行8000h，3年内不用更换。 - 废印版 本项目使用柔版印刷，属于危废中应参照沾染物质类别按危险废物管理，故属于HW12类（废物代码：900-253-12），项目年产生约10kg/a。 - 废油墨桶 沾染水性油墨的废弃包装桶/容器，因可能残留毒性物质，属于H49类危险废物，代码900-041-49 。年产生约为40kg/a，危险特性为毒性（T）感染性（In）。 环评要求，危险废物须定期送往有资质单位进行处置。 项目危废明细见下表： 表4-9项目危废产生情况明细 名称; 危险废物类别; 废物编码; 产生量（t/a）; 产生装置; 物理性状; 危险特性; 产废周期; 措施. 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.017; 处理装置; 固态; T; 3年; 每三年更换一次。. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.41; 吸附装置; 固态; T; 半年; 暂存于危险废物暂存点，由有资质单位回收处置. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.08; 机械设备; 液态; T，I; 一年; 储存于专用容器，暂存于危废暂存间，由有资质单位回收处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 原料存储; 固态; T/In; 半年; 暂存于危险废物暂存点，由有资质单位回收处置. 废印版; HW12; 900-253-12; 0.01; 印刷机、切缝印一体机; 固态; T，I; 一年; 暂存于危险废物暂存点，由有资质单位回收处置. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.04; 原料存储; 固态; T/In; 一年; 暂存于危险废物暂存点，由有资质单位回收处置. 4.2固体废物环境管理要求 4.2.1生活垃圾管理要求 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出生活垃圾管理要求，具体如下： 企业应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 4.2.2一般固废管理要求 （1）一般工业固体废物贮存场所地面须硬化，具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （2）不同种类的固体废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐，禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置； （3）建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息； （4）处理处置委托：①委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实；②依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；③受委托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 4.2.3危险固废管理要求 项目废润滑、废活性炭分区封闭储存，不会对环境空气产生明显影响；项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，在采取防火、防雨、防渗处理等措施基础上，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境产生影响。 ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置，贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。 ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 项目设置1个危险废物贮存库，位于项目区北侧库房，中心坐标41°51′09.658″N,85°54′29.712″E，占地面积为18m2，用于暂时贮存，储存能力约2t。 危险间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，具体内容如下： 危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 危废暂存间应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；危废暂存间应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。危废暂存间贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；危废暂存间应及时清运贮存的危险废物。 项目拟将危险废物交由有危险废物处理资质的单位回收处理；员工生活垃圾按指定地点堆放，分类收集，收集后的生活垃圾交由环卫部门清理运走。一般固废收集后外售综合利用。在落实以上措施后，产生的固体废物均得到妥善地处理与处置，对周围环境不会造成明显的影响。 经上述处理后，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 5、生态环境影响 本项目位于产业园内空置厂房，用地范围内无特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 6、地下水、土壤环境影响分析 本项目不涉及土建工程和新增占地，仅进行生产设备和环保设施安装；生产设备更换在生产厂房内部进行。为避免污染物污染地下水土壤，项目采取分区防渗措施。 本项目运营期使用的各种油墨、溶剂均采用桶装或罐装，均在厂房内使用；项目厂房经过防渗处理后，渗漏地下可能性较低。 本项目运营期产生的危险废物分类收集、分区暂存在危废暂存间；危废暂存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定进行防渗处理，液态危险废物均采用罐装或桶装，基本不会对地下水造成影响。 本项目运行过程中不会导致土壤的盐化、酸化、碱化等，属于污染影响型项目，项目周边50m范围内无土壤敏感目标，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级为三级，不需开展土壤环境影响评价。 本项目产生的废气主要污染因子为非甲烷总烃，采取相应防治措施处理后均能达标排放，并且项目评价范围内不存在土壤环境敏感保护目标，大气沉降对周边土壤环境影响较小。 根据分区防渗原则，将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置做重点防渗和简单防渗，分区防渗具体布置见附图3。 重点防渗区：危废暂存间。 一般防渗区：生产车间除重点防渗区以外的区域。 表4-10分区防渗情况一览表 序号; 区域类别; 分区类别; 防渗措施. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 防渗混凝土+防渗材料（防渗混凝土+2mm厚HDPE膜）. 2; 生产车间、库房; 一般防渗区; 采用防渗混凝土表层防渗. 7、环境风险分析 7.1风险因素的识别 本项目生产过程涉及的风险物质主要为废润滑油、废活性炭，且用专用容器收集后暂存于标准化危废暂存间，危废暂存间进行重点防渗，且及时交由资质单位处置，因此，正常情况下，不会发生风险事故。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险特性见下表。 表4-11项目环境风险及环境影响途径识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 有机物; 危险物质泄漏（散落）、火灾、引发伴生/次生污染排放; 大气、地表水、地下水; 企业职工. 2; 危废暂存间; 废润滑油; 润滑油. 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2024）要求，本项目涉及的环境风险物质主要为废机油、废活性炭，废机油、废活性炭风险源分布情况主要集中在危险废物暂存点，本项目Q≪1，风险潜势为Ⅰ，不设置环境风险专项评价，只进行简单分析。 7.3环境风险源影响途径 泄漏事故：当废润滑油储存设施发生破损造成泄漏，一旦发生泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。 火灾爆炸事故引发的伴生/次生污染：由于废润滑油具有易燃易爆的危险特性，沥青具有高热可燃性，如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生，因此在生产管理中应重视火源的诱发因素。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故可能破坏地面防渗，从而造成二次污染。 危废暂存间管理风险：危废暂存间防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。 7.5环境风险事故防范措施 7.5.1危险废物泄漏风险防范措施 （1）事故报警：在岗人员发现废润滑油堆放场所异常，应立刻向负责人报告，负责人对事故作出判断，进行应急处置。 （2）现场应急处置：负责人迅速组织事故区人员撤离，设置警戒。通知相邻作停止，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品，进行抢险救援。 （3）少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。 （4）善后处理：吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，并委托有资质的单位进行处置转移。 （5）恢复生产：调查处理完毕后，负责人立即组织人员进行现场整理，尽快恢复相关生产活动。 7.5.2生产管理中的风险防范措施 （1）生产装置的供电、供水、供风等公共设施应能满足正常生产和事故状态下的要求并符合有关防火、防爆法规、标准的规定。 （2）生产区域和原料、成品堆存区配备各种消防器材；生产设备和原料输送设备装配防火抑爆装置。 （3）对生产工艺过程中易发生火灾爆炸危险的原材料、中间物料及成品，应列出其主要的化学性能及物理化学性能，让所有员工了解其危险性并掌握防护措施。 （4）生产区内禁止明火，禁止穿戴铁钉的鞋子进入生产区。 （5）让所有员工熟悉化学物质的使用量（加料量）以及工艺过程控制条件（加料速度、反应温度、化学失控起始温度及反应热等）、标准操作程序。 （6）加强风险管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，实行上岗前培训，进行安全管理和安全训练。 （7）危险化学品必须储存在专门仓储、储存方式、方法与数量必须符合国家标准，并由专人管理。 （8）生产过程中废气处理设施发生故障时，应立即停止生产，及时检修设备，排除故障处理后达标后重新生产。 （9）严格设备选型，确保设备净化效率，引风机应有足够的距离，确保系统在微负压状态下运行，尽量减少无组织排放。 7.6环境风险应急预案 建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。应急预案及应急救援队伍的主要内容分别见表4-12。 表4-12环境风险突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 预防事故的发生，控制事故隐患，做好各项准备工作. 2; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险; 危险源情况. 3; 应急计划区; 危险目标：原料库、成品库、环境保护目标. 4; 应急组织机构、人员; 工厂、场区应急组织人员. 5; 预案分组响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 6; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 7; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警、通讯、通知方式和交通管制. 8; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策. 9; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 10; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离计划; 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康. 11; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复. 12; 应急培训计划; 应急计划制定后平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.7风险分析结论 综上所述，项目运行过程中存在事故排放的风险，鉴于项目危险物品的危险性较低，故要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。综上所述，本项目环境风险可以接受。 环境风险评价自查表见表4-13。 表4-13建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 巴州新天科技包装有限公司年产4000万条编织袋项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 巴州; 库尔勒; 上库综合产业园. 地理坐标; 经度; 85°54′29.712″E; 纬度; 41°51′05.658″N. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为废活性炭、废润滑油，主要分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 废气、废水处理设施故障造成废气不能达标排放，废水泄漏污染地下水和大气环境，通过扩散可能进一步影响土壤环境。. 风险防范措施要求; ①加强人员教育；②加强管理；③加强生产设备的管理；④运输及储存、生产过程事故防范措施及应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目Q值判定为Q＜1，风险潜势直接判定为Ⅰ级，因此只进行简单环境风险影响分析即可。. 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 建设单位应加强环境管理，指定专门的环境管理人员对本项目相关的环境问题进行综合管理。加强工作人员环境意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金到位。 （2）环境监测 本次评价根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求制定监测计划。运营期环境监测的主要目的是监控排污单位污染物排放及污染治理设施运行效果，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。监测的项目可委托有资质的监测单位进行监测。监测方法按环境监测技术规范进行，环境监测机构应将检测结果记录整理存档，并按规定编制表格或报告，监测统计报表根据国家和省、市生态环境局有关规定进行。本项目的监测计划见表4-14。 表4-14项目运营期自行监测计划表 序号; 监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容; 监测频次. 1; DA001; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 2; 厂界监测点; 厂界. 3; 厂界四周; 厂界四周东、南、西、北各设置1个监测位; 噪声; 1次/季度. 4; 危险废物; 危废暂存间; 危废产生量、处理处置情况; 1次/月，分类统计. 为保证监测工作的顺利实施，必须根据国家规定对各污染源采样口进行规范化设计和施工，以保证采样的方便、安全和准确。污染源监测工作结合当地环境监测站的监测计划进行。 9、环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.5%，本项目环保投资概算见表4-15。 表4-15项目环保投资估算 序号; 项目名称; 治理措施; 投资估算（万元）; 建设性质. 1; 废气; 10000m3/h风机集气罩+1套催化燃烧装置+15m高排气筒（DA001）排放; 10; 新建. 2; 噪声; 设备采取基础减振、密闭隔声，选用低噪音设备；加强设备保养，保持设备润滑; 10; 新建. 3; 废水; 生活废水依托园区管网排入污水处理厂，无生产废水; 0; 依托. 4; 固废; 生活垃圾：收集桶若干个； 危废暂存间：设置的危废暂存间（18m2）; 5; 新建. 5; 土壤地下水; 分区防渗; 2; 新建. 6; 其他管理要求; 规范排污口、建立完善的环境管理制度和环境监测制度等; 3; 新建. 总计; 30; /. - “三同时”竣工环保验收内容 表4-16“三同时”竣工环保验收内容一览表 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; DA001; 非甲烷总烃; 10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧装置+15m高排气筒排放（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值. 厂区内; 保证集气设施正常运行，减少无组织排放，加强通风; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录表A.1中的厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求. 厂界; 生产设备全部置于车间内; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值. 食堂排气筒（DA002）; 油烟; 油烟净化器+高于食堂1.5m排气筒排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率. 地表水环境; 生产废水; 冷却用水; 循环; 不外排. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水排入园区管网进入污水处理厂进行处理; /. 声环境; 厂区内; 设备噪声; 设备采取基础减振、密闭隔声，选用低噪音设备；加强设备保养，保持设备润滑; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 电磁辐射; /; /; /; /. 固体废物; 生活垃圾桶; 生活垃圾; 暂存于生活垃圾箱，定期清运; 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）. 一般固体废物; 边角料、废次品; 边角料收集后外售，废次品用于包装或外售; /. 废包装; 收集后交由厂家回收，重复使用. 危险固废; 水性油墨废包装桶、废印版、废油桶、废润滑油、废催化剂; 设置的危废暂存间暂存后交由有危废处理资质的单位进行处置，废润滑油分区设置托盘、导流槽、泄漏废润滑油收集系统。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s）. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 10000m3/h风机+集气罩+催化燃烧装置+15m高排气筒排放 | 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂区内 |  | 保证集气设施正常运行，减少无组织排放，加强通风 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录表A.1中的厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求 |
|  | 厂界 |  | 生产设备全部置于车间内 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，2024年修改单）表9企业边界大气污染物1h平均浓度限值 |
|  | 食堂排气筒（DA002） | 油烟 | 油烟净化器+高于食堂1.5m排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 |
| 地表水环境 | 生产废水 | 冷却用水 | 循环 | 不外排 |
|  | 生活废水 | 厨卫、日常用水 | 依托园区管网最终进入铁门关市污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 厂区内 | 设备噪声 | 选用低噪音设备、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾桶 | 生活垃圾 | 暂存于生活垃圾箱，定期清运 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般固体废物 | 边角料、废次品 | 边角料收集后外售，废次品用于包装或外售 | / |
|  |  | 废包装 | 收集后交由厂家回收，重复使用 |  |
|  | 危险固废 | 水性油墨废包装桶、废印版、 废活性炭、废催化剂、废油桶、废润滑油 | 设置的危废暂存间暂存后交由有危废处理资质的单位进行处置，废润滑油分区设置托盘、导流槽、泄漏废润滑油收集系统。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间设置重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单要求进行防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1、建设单位应制定项目突发环境事件应急预案，定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 - 2、加大宣传教育力度，增强工作人员的整体环境保护意识。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 1、必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、项目竣工后，应当及时申请排污许可证。3、项目配套建设的环境保护设施经验收合格并向环境主管部门报送相关信息，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 结论

本项目符合现行国家产业政策，运营期产生的各类污染经采取切实可行的防治措施后，可达标排放或达到环保要求从而得到有效控制，对环境影响不大。 本项目拟建区区域大气环境，地表水、声环境质量较好，项目运营期在采取本报告提出的各项环保措施及风险防范措施后废水、废气等污染物均能达标排放，固体废可得到妥善处置，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小，环境风险得到有效控制。 在建设单位强化管理、落实“三同时”制度、确保达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | / | / | / | 2.27t/a | / | 2.27t/a | +2.27t/a |
|  |  | 无组织 | / | / | / | 3.79t/a | / | 3.79t/a | +3.79t/a |
|  | 食堂油烟 |  | / | / | / | 0.00475t/a | / | 0.00475t/a | +0.00475t/a |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 0.134t/a | / | 0.134t/a | +0.134t/a |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.09t/a | / | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | SS |  | / | / | / | 0.089t/a | / | 0.089t/a | +0.089t/a |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | +0.018t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | +7t/a |
|  | 废边角料 |  | / | / | / | 38.53t/a | / | 38.53t/a | +38.53t/a |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 7.92t/a | / | 7.92t/a | +7.92t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 0.41t/a | / | 0.41t/a | +0.41t/a |
|  | 废催化剂 |  | / | / | / | 0.017t/a | / | +0.017t/a | +0.017t/a |
|  | 废油桶 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废印版、废油墨桶 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①