建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆威晟果业有限公司果蔬粉项目

建设单位（盖章）：新疆威晟果业有限公司   
编制日期：2026年2月                   

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆威晟果业有限公司果蔬粉项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	C1499其他未列明食品制造；D4430热力生产与供应
	建设项目

行业类别
	十一、食品制造业14--24其他食品制造149*-加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的；四十一-电力、热力生产和供应业，91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	和硕县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2512011273652828000002

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	31

	环保投资占比（%）
	1.03
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7155

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于第一类鼓励类项目，“一、农林业”之“农产品精深加工及副产品综合利用”，符合国家产业政策导向。

本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准许类或特定条件的许可准入类的负面清单范围。

因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。

2、与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析。
表1-1项目与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》符合性分析

行动计划

项目情况

符合性

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产

本项目为食品制造行业项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。

符合

（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，本项目属于鼓励类项目。

符合

（八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

本项目不涉及VOCs含量原辅材料生产和使用。

符合

（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目热风炉和两台热水锅炉采用天然气作为燃料

符合

3、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析
根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，项目符合性分析见表1-2。

表1-2项目与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析

污染综合防治技术政策

项目情况

符合性

工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。

本项目不使用燃煤锅炉，使用燃气热水锅炉和燃气热风炉。

符合

扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。

本项目运输路面做好硬化，积极清扫地面粉尘，定期洒水抑尘；骨料输送进行密封处理，通过以上措施减少扬尘污染。

符合

严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类项目，“一、农林业”之“农产品精深加工及副产品综合利用”，符合国家产业政策导向。因此本项目符合国家的产业政策。

符合

4、与《关于印发<新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析

表1-3项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

实施方案

项目情况

符合性

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产

本项目为食品制造业项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。

符合

（八）持续推进散煤治理。加强天然气、电力等清洁能源保供，因地制宜成片推进清洁取暖改造，加强改造后运行管理。推进农业生产领域散煤治理。提升建筑能效水平，稳步实施既有农房节能改造。依法将整体完成清洁取暖改造的区域划定为高污染燃料禁燃区，强化散煤管控，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。

本项目不使用燃煤锅炉，使用燃气热水锅炉和燃气热风炉。

符合

（十一）强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动老旧铁路机车淘汰，联防联控区铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。

本公司使用规定要求的非道路移动机械。非道路移动机械污染物排放标准和燃油、发动机油、氮氧化物还原剂及其他添加剂的质量标准，按照国家规定执行。非道路移动机械应当达标排放。

符合

（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。

本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求。

符合

5、与《自治州“库尔勒及周边区域”空气质量持续改善2024-2025年工作方案》符合性分析

表1-4项目与《自治州“库尔勒及周边区域”空气质量持续改善2024-2025年工作方案》符合性分析

工作方案

项目情况

符合性

（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。

本项目为混凝土、水稳料加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。

符合

（十一）强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动老旧铁路机车淘汰，联防联控区铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。

本公司使用规定要求的非道路移动机械。非道路移动机械污染物排放标准和燃油、发动机油、氮氧化物还原剂及其他添加剂的质量标准，按照国家规定执行。非道路移动机械应当达标排放。

符合

（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。

本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求

符合

6、与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

“十四五”规划指出”壮大绿色环保新兴产业。加快发展战略性新兴产业，推动新材料、生物医药、先进装备、新一代信息技术、新能源汽车等产业与绿色环保产业融合创新，提高战略性新兴产业比重。大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，提高可再生能源的推广和消纳能力”。

推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合，坚持淘汰落后与鼓励先进相结合，支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进，坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展，引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变，加快推进产业转型升级。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。

本项目属于食品制造业，符合《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。

7、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中与本项目有关内容进行相符性对照，本项目符合性分析见表1-5。

表1-5与新疆维吾尔自治区大气污染防治条例符合性分析

序号
文件要求
本项目建设情况
符合性
1
禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
本项目为食品制造业，项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于高污染、高能耗、高环境风险的项目。
符合
2
禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
本项目未列入淘汰类目录的高污染工业项目、生产工艺、设备、产品未列入淘汰类目录。
符合
3
县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。
本项目位于和硕县314国道南侧，项目区南侧为新疆威晟天慧食品有限公司，北侧为24团酒厂。
符合
4
推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉

本项目燃料采用天然气，符合新疆维吾尔自治区大气污染防治条例管理要求。

符合

8、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析

《规划》中“第五章-第二节 推进重点行业领域多污染源治理”提出：

深入实施燃煤锅炉、工业炉窑综合治理。城市建成区35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代；推动65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放改造，实施燃气锅炉低氮改造。
强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平；加强矿山颗粒物治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，全面加强矿山开采各环节颗粒物防控措施。
本项目热风炉和热水锅炉燃料采用天然气，符合《规划》要求。

9、与“关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025年）》的通知（巴政发〔2023〕27号）”符合性分析

根据《方案》“二、重点任务-（一）进一步优化产业结构”指出：

严格项目准入。严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。

加大燃煤锅炉污染治理，确保脱硫脱硝除尘设施运行正常，实现大气污染物稳定达标排放。2023年，全面淘汰县级建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。实施65蒸吨／小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，2023年改造完成11台，2024年8台，2025年6台。推进燃气锅炉低氮燃烧改造，2023年，库尔勒市、尉犁县、库尔勒经济技术开发区和中石油中石化等国企全部完成改造，其他县至少完成60%；2024年，各县全部完成改造。
本项目为食品制造业，不属于高耗能、高排放、低水平项目，本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；
本项目热风炉和两台热水锅炉燃料采用天然气，采用“低氮燃烧技术”，故项目建设符合《方案》的要求。

10、与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

《纲要》中“第六篇-第四章建设新疆重要能源开发基地”提出：做大做强农产品加工业。统筹推进农产品产地初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工协调发展，大力支持发展适合家庭农场和农民专业合作社经营的农产品初加工，建设生产区分拣包装、产后净化、分等分级、烘干、保鲜、储运等设施；支持县域发展农产品精深加工，推动加工技术装备升级，全程质量控制、清洁生产、可追溯体系建设，建设一批农业产业强镇和农产品加工园区。鼓励农副产品加工企业与上下游各类市场主体组建产业联盟，形成国家、区、州三级龙头企业梯队。
本项目为食品制造业，故项目建设符合《纲要》的要求。
11、与《和硕县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

特色农副产品精深加工基地。实施农副产品加工业提升行动，加快建链补链延链，发展粮食、辣椒、番茄、果蔬、畜禽等农产品精深加工，打好农业“生态牌”“绿色牌”“富硒牌”，统筹推进农副产品初加工、精深加工、综合利用和主食加工协调发展，形成特色农副产品精深加工基地。本项目建设单位为新疆威晟果业有限公司，本项目以番茄为原料，生产果蔬粉，属于食品制造业，故项目建设符合《纲要》的要求。

12、“三线一单”符合性分析

（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号），与其符合性分析内容见表1-6。

表1-6与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

名称

管控要求

拟建工程

符合性

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

农产品精深加工是国家鼓励发展的产业，是延伸农业产业链、提升农业附加值的关键环节。番茄粉作为天然、营养、便捷的食品原料，具有保质期长、运输成本低、应用范围广等优点，在食品加工、餐饮等领域需求旺盛。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类项目，“一、农林业”之“农产品精深加工及副产品综合利用”，符合国家产业政策导向。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目
符合

【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准

符合

【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不涉及相关内容

符合

【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

本项目占地范围内不涉及在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域

符合

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动
【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
符合

【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业
符合

A1.2限制开发建设的活动
【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。

本项目不属于高耗水高污染行业
符合
【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目不占用基本农田
符合

【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及相关内容

--

【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

本项目不属于严重污染水环境的生产项目

符合

A1.4其它布局要求

【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合规划及规划环评要求

符合

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

本项目属于食品制造业，不属于重点行业建设项目

符合

【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。

不涉及

--

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

符合

【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

不涉及

--

A2.2污染控制措施要求
【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。不会超过用水总量控制指标

符合

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A2污染物排放管控
A2.2污染控制措施要求
【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

不涉及

--

A3环境风险防控

A3.1人居环境要求
【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

不涉及

--

【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

不涉及

--

【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

不涉及

—

【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

不涉及

--

新疆维吾尔自治区总体管控要求

A3环境风险防控

A3.2

联防联控要求
【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目已提出环境风险防范措施及应急要求，项目正式投产后，将编制突发环境事件应急预案，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对
符合

【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

符合

【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

不涉及

--

A4资源利用要求
A4.1

水资源
【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。不会超过用水总量控制指标

符合

【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

不涉及
--
新疆维吾尔自治区总体管控要求

【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目新鲜水来源于市政供水管网
符合

A4.2土地资源

【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

项目对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求

符合

A4.3能源利用

【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上

项目热风炉和两台热水锅炉采用天然气作为燃料

符合

【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。

符合
A4.4禁燃区要求
【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施

符合
A4.5资源综合利用
【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

（1）收集的颗粒物

，作为产品回收利用；

（2）废金属外售综合利用；

（3）废铝箔袋、废纸箱等可回收包装废弃物，由专业回收公司定期回收再利用；

（4）项目软水制备系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂两年更换一次，收集后由厂家回收再生利用；

（5）生活垃圾定期由环卫部门清运
符合

【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

符合

【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

符合

（2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

2021年7月26日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知新环环评发〔2021〕162号。本项目在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治区和硕县314国道南侧，具体符合性分析见表1-7。

表1-7与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析

文件

名称

文件要求

本项目

符合性

新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求

总体要求

--空间布局

严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目聚集发展，新建、改建、扩建工业项目原则应布置于县级以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业市政、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求

农产品精深加工是国家鼓励发展的产业，是延伸农业产业链、提升农业附加值的关键环节。番茄粉作为天然、营养、便捷的食品原料，具有保质期长、运输成本低、应用范围广等优点，在食品加工、餐饮等领域需求旺盛。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类项目，“一、农林业”之“农产品精深加工及副产品综合利用”，符合国家产业政策导向。不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目

符合

--污染物排放管控（与项目有关的要求）

深化行业污染源头治理，……。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油企联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化市政（工业聚集区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水处理收集及处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管，强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制。

①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

符合

--环境风险防控

禁止在化工市政外新建扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
本项目严格落实了环境风险管控要求
符合

--资源利用效率要求

优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源、协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提高水资源利用效率，保证生态用水，严防地下水超采。
本项目供水来源于市政供水管网，不存在地下水超采问题。

符合

切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。

重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。

推进塔里木河用水结构、维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。

加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。

加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合治理，强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
不涉及

符合

（3）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析

2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为重点管控单元和硕县集中城镇建设区（ZH65282820010）。

项目与“三线一单”符合性分析见表1-8，项目与环境管控单元位置关系详见附图2。

表1-8与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析
名称

管控要求

本项目相关内容

符合性

巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案：总体管控要求

空间布局约束

县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉
本项目使用两台燃气热水锅炉0.33t/h热水锅炉和1.33t/h热水锅炉
符合

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县314国道南侧，项目不涉及生态保护红线。

符合

污染物排放管控

狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。
不涉及

符合

环境风险防控

1.加强重污染天气应急联动。完善自治区重污染天气预警分级标准，统一同一区域内应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布区域预警信息，各县市按级别启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。

2.严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。
本项目建成后，将编制突发环境事件应急预案，向当地环保部门备案，并定期演练，定时修编。
符合

资源利用效率

加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。

提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。

本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县314国道南侧，项目用地属于工业用地
符合

和硕县城区（ZH6528282

0010）

空间布局约束

1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控

区的空间布局约束准入要求。

2.禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。
本项目为食品制造业，项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于严重污染大气环境的项目

符合

污染物排放管控

1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。

2.加大县城扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。

3.防治机动车尾气污染。强化高污染车辆管理。提高新车执行标准，新购车辆实施严格的国IV排放标准，转入车辆达到国III标准。

4.开展餐饮油烟污染治理。城区餐饮服务经营场所应使用清洁能源，并安装油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。严格控制城区露天烧烤及区域燃放烟火。
1.行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的污染物排放管控要求

2.施工期废气主要为施工废气和汽车尾气,属于无组织排放,施工废气主要为颗粒物。颗粒物来源于物料运输、材料切割打磨等，运输车辆产生的尾气污染物主要有烟尘、NO2、CO及CHx等。由于施工量不大，故施工期颗粒物和汽车尾气产生量不大，施工期颗粒物主要采取关闭门窗施工、及时清扫地面等措施后对周边环境影响较小。
符合

环境风险防控

1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控区的环境风险防控要求。

2.医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
1、项目建成后将编制突发环境事件应急预案，送当地环保部门备案，定时演练，并与园区建立应急响应联动机制保障城市人居环境安全和生态环境安全
符合

资源利用效率

1.执行自治区七大片区天山南坡管控要求和巴州总体管控要求中关于水、大气环境重点管控

区的资源利用效率要求。

2.在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。继续

推进城市天然气使用，积极改变城市能源结构，限制原煤散烧，增加清洁能源的使用比率。
项目热风炉和两台热水锅炉采用天然气作为燃料
符合

9、选址合理性分析

（1）项目用地符合性分析

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州和硕县城区，由用地布局图可知，本项目属于二类工业用地，根据和硕县自然资源局下发的新疆威晟果业有限公司果蔬粉项目用地预审的回复意见，项目符合《和硕县国土总体规划2021-2035年》。根据《关于进一步规范建设项目用地预审与选址意见书报批工作的通知（新自然资源办发〔2023〕27号）》文件要求"，可直接申请办理农用地转用和土地征收，按中心城区国土空间详细规划进行选址和用地，供地，规划等相关手续，符合“不办理用地预审与选址意见书”的情形。同意项目选址。

综上，项目用地符合和硕县总体规划。
（2）周围基础设施依托可行性分析

本项目供电由市政供电；

给水、污水管网条件分析：①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

交通条件分析：本项目位于和硕县314国道南侧，项目区南侧为新疆威晟天慧食品有限公司，北侧为24团酒厂。路况条件较好，项目选址交通便利，从交通条件分析，项目选址具有环境合理性。

（3）周边环境关系符合性分析

项目选址不在新疆维吾尔自治区生态保护红线范围内，符合资源利用上限以及环境准入负面清单管理要求。本项目区域地表水、环境空气、声环境质量符合环境质量底线。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景
项目生产的番茄粉作为优质果蔬加工产品，广泛应用于食品加工、餐饮、保健品等领域，能够就近供应新疆本地及周边地区对天然、便捷果蔬制品的市场需求，降低用户采购物流成本，为区域食品加工产业升级提供坚实原料支撑。

该项目是农业产业化延伸的重要环节，依托新疆丰富的番茄种植资源，通过深加工将新鲜番茄转化为高附加值的番茄粉产品，打破初级农产品销售的局限，有助于提升区域农业产业整体效益和竞争力。

项目聚焦番茄粉单一核心产品，专注于品质提升和工艺优化，可满足食品工业、餐饮连锁等不同客户对产品纯度、粒度、溶解性等的差异化需求，凭借专业化生产打造核心竞争优势，降低市场同质化风险。

项目的实施响应了国家“加快建设农业强国”“推进农产品精深加工”“促进乡村产业振兴”等重大战略部署，通过农产品深加工带动农业增效、农民增收，符合农业可持续发展和高质量发展的要求。
2、项目概况

项目名称：新疆威晟果业有限公司果蔬粉项目；

建设单位：新疆威晟果业有限公司；

建设性质：新建；
工程投资：项目总投资3000.00万元，其中环保投资31万元，占总投资的1.03%；
建设规模：年生产番茄粉4000吨；

建设地点及周边关系：本项目位于和硕县314国道南侧，项目区南侧为新疆威晟天慧食品有限公司，北侧为24团葡萄酒厂，本项目中心地理坐标为东经86°46'57.565"，北纬42°17'55.626"。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。
3、项目主要建设内容

本项目总占地面积7155m2，总建筑面积6866.49m2。其中：番茄车间建筑面积3411.39m2、库房建筑面积1646.72m2、办公研发楼建筑面积974.47m2、值班室建筑面积56.16m2、地下建筑面积777.75m2，并配套建设厂区道路硬化、绿化、供水配电等附属配套设施。

本项目工程建设内容一览表见下表所示：

表2-1主要工程内容一览表

工程类别
工程名称
主要工程内容
主体工程
番茄粉车间
建筑面积3411.39m2，层数8F（局部1F、2F），层高H=71.2m
辅助工程
值班室
建筑面积56.16m2，层数1F，层高H=4.20m
办公研发楼
建筑面积974.47m2，层数2F，层高H=8.85m

公共工程
供水系统
由市政供水管网
供电系统
由市政电网提供
供暖系统
由热水锅炉供暖，天然气由巴州中石油昆仑燃气有限公司提供

储存工程
二级生化污水处理设施
依托新疆威晟天慧食品有限公司（原天喜食品有限责任公司）二级生化污水处理设施；本项目主要有设备清洗废水和生活污水，废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉
库房
建筑面积1646.72m2，层数1F，层高H=6.40m
危险废物贮存点
番茄粉车间内部设置贮存点，占地面积10m2，暂存危险废物，实时储存量不应超过3吨
环保工程
废气治理
①番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分等工序，布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
②天然气热水锅炉安装低氮燃烧装置，2台锅炉燃烧废气共用1根15m高排气筒（DA002）排放。

③燃气热风炉废气安装低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA003）排放
废水治理
①设备清洗废水和生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；
②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。
噪声治理
设备加装减震垫，在厂区入口设置“减速慢行”，“禁止鸣笛”等标识牌，加强设备维护保养，安装隔声门窗。
固废治理
一般工业固体废物
（1）收集的颗粒物，作为产品回收利用；

（2）废金属外售综合利用；（3）废铝箔袋、废纸箱等可回收包装废弃物，由专业回收公司定期回收再利用；（4）项目软水制备系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂两年更换一次，收集后由厂家回收再生利用；（5）生活垃圾定期由环卫部门清运
危险废物
生产设备维护保养过程产生的废机油桶和润滑油为危险废物，暂存厂区危险废物贮存点，最终交由具有相应资质的危废处置单位进行安全处置。

防渗
重点防渗区：危险废物贮存点，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求制定防渗措施，重点防渗区地面硬化处理并设防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，危险废物贮存点防渗要求同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
简单防渗区：厂内其他区域，地面硬化处理
4、原辅材料用量

表2-2项目使用原辅材料一览表

序号
名称
用量
单位
1

番茄酱

12000

t

2

氧化硅

60

t

3

纸箱

200000

套

4

铝箔袋

400000

条

5
电力

2400000

kWh

6
自来水

3540
m3
7
天然气

151.6

万m3
表2-3天然气组分一览表

名称

单位

含量

高位发热量
MJ/m3
37.61
低位发热量
MJ/m3
34.05
总硫
mg/m3
0.66
硫化氢
mg/m3
0
二氧化碳

%
0.5058
水露点
/
-21.7
5、产品方案

本项目年产4000吨番茄粉，产品方案见下表：
表2-4项目产品方案一览表

产品方案
型号
产量t/a
番茄粉
10kg/袋；20kg/箱
4000
6、主要设备

本建设项目主要工艺设备见下表：

表2-5主要工艺设备一览表

序号
设备名称
设备型号
材料或规格性能
数量
单位
功率kw
功率合计
1
前处理
1.1
立式螺杆泵
NM063BT02S12V
压力12bar；流量8m3/h
2
台
7.50
15.00
1.2
立式泵升降机
举升机
304（双头）
1
台
/
/
1.3
金属软管
φ89
12m/根
2
台
/
/
1.4
物料预热罐
1.0m3
夹套加热（罐底部，柱体下半部加热面积85%），保温，带搅拌
2
台
7.50
15.00
1.5
螺杆泵（变频调速）
NM045BY02S12V流量每小时8立方
压力12bar；流量3m3/h
2
台
4.00
8.00
1.6
管式加热器
/
1000L/h；加热至80-85℃
1
台
/
/
1.7
蓝式过滤器
CVLS-273-304-K63-XH
/
2
台
/
/
1.8
胶体磨
6.5-8T/H
304
1
台
45.00
45.00
1.9
缓冲罐
1.5m3
保温、搅拌(罐底部，柱体下半部加热面积40%)
1
台
7.50
7.50
1.10
螺杆泵（变频调速）
NM045BY02S12V流量每小时8立方
压力12bar；流量3m3/h
1
台
4.00
4.00
1.11
高压泵
一用一备
4000L/h；40MPa
2
台
45.00
45.00
1.12
平台、梯子、栏杆
/
304材质
1
台
/
/
2
CIP清洗系统
2.1
清洗水罐
1.5m3单皮罐
1.5m3
1
台
/
/
2.2
干燥塔高压清洗泵
/
30T/h；90m扬程
1
台
30.00
30.00
2.3
CIP清洗泵
/
20T/h；36m扬程
1
台
5.50
5.50
3
热水系统
3.1
热水锅炉（燃气）
20×104KCal/h（生产）（0.33t/h）
出水温度85/95°C
1
台
0.75
0.75
3.2
热水循环泵
IRZ65-40-200B
一用一备
2
台
5.50
5.50
3.3
热水锅炉（燃气）
80×104KCal/h（供暖）（1.33t/h）
出水温度85/95°C
1
台
3.00
3.00
3.4
热水循环泵
IRZ80-50-200B
一用一备
2
台
11.00
11.00
3.5
补水泵
/
/
1
台
1.10
1.10
3.6
定压膨胀水箱
/
/
1
台
/
/
3.7
软化水箱
/
/
1
台
/
/
3.8
全自动软水器
/
/
1
台
/
/
3.9
供水、回水缸
/
/
4
台
/
/
3.10
高位水箱
1000L
304；带浮球
1
台
/
/
4
干燥系统
4.1
高压管线
304；φ51×6
/
1
台
/
/
4.2
喷枪
304
长短可调整
10
台
/
/
4.3
取风室
304
室外取风，初效；中效F8
1
台
/
/
4.4
进风机
G4-68No-10D
变频；碳钢
1
台
55.00
55.00
4.5
间接式燃气热风炉
/
冷风量50000m3/h；冬季最低-20°C计；热风温度220°C海拔1100米
1
台
25.00
25.00
4.6
塔体
带夹套冷风
/
1
台
/
/
4.7
泄爆膜片
910×910
/
6
台
/
/
4.8
泄爆通道
/
304
2
台
/
/
4.9
塔壁冷风排风机1
9-26-5A
碳钢
1
台
22.00
22.00
4.10
塔壁冷风排风机2
9-26-4.5A
碳钢
1
台
7.50
7.50
4.11
一级旋风分离器
/
304
2
台
/
/
4.12
二级旋风分离器
/
304
2
台
/
/
4.13
卸料阀
RQC-300C
304
4
台
1.50
6.00
4.14
螺旋输送器
/
304
4
台
1.10
4.40
4.15
排风机
Y5-51-13D
变频；碳钢
1
台
132.00
132.00
4.16
转轮除湿机组
ZLB-D-10000FL.G
风量10000m3/h,出风温度15°C；湿含量3g/Kg；过滤初中效；含风冷模块机组及水泵
1
台
电加热114；风机9.9
123.90
4.17
制冷机1
/
130kw
2
台
/
/
4.18
制冷机2
/
65kw
1
台
/
/
4.19
冷冻水水泵
TD100-22/2
碳钢
2
台
7.5
15.00
4.20
冷冻水保温水箱
3m3
304
1
台
/
/
4.21
1180冷却床
1180（5段）
304；出粉口带5目筛网
1
台
1.9×2
3.80
4.22
冷却风机
/
/
2
台
26.00
26.00
4.23
冷却床平台
/
304
1
台
/
/
4.24
350气动对夹蝶阀
/
/
2
台
/
/
4.25
500L称量罐
500L
1
台
/
/
4.26
称量模块
/
/
3
台
/
/
4.27
称量罐平台
/
304
1
台
/
/
4.28
10000L干混机
/
/
1
台
11.00
11.00
4.29
称量模块
/
/
4
台
/
/
4.30
500L缓冲罐
/
/
1
台
/
/
4.31
卸粉阀
RQC-250C
304
1
台
1.10
1.10
4.32
二氧化硅喂料器
/
304
1
台
0.75
0.75
4.33
塔圆柱用气锤
TRQB-QC02
/
1
组
/
/
4.34
塔圆锥用气锤
TRQB-QC01-100
/
1
组
/
/
4.35
旋风圆锥用气锤
TRQB-QC01-100
/
2
台
/
/
4.36
消防系统
/
不含消防水箱
1
套
/
/
4.37
清洗水管线
/
到各个楼层
2
台
/
/
4.38
圆振动筛
φ1500；40目
带超声波
1
台
1.50
1.50
4.39
除铁仪（管径Φ159
/
处理粉量1500L/H
1
台
/
/
4.40
金检仪（管径Φ159
/
处理粉量1500L/H
1
台
/
/
5
控制部分
5.1
电脑主机
/
干燥塔相应程序控制
2
台
/
/
7、物料平衡

本项目物料平衡见下表：

表2-6项目物料平衡分析表

投入
产出
名称
数量（t/a）
名称
数量（t/a）
番茄酱

12000

番茄粉
4000
二氧化硅抗结剂
60
颗粒物
0.792
水分损失
8058.208
废金属
1
总计
12060
12060
8、公用及辅助工程

（1）给排水

供水：项目用水主要为员工办公生活用水和生产用水，本项目所需水源为市政管网提供。
1）生活用水量

本项目职工人数30人，年有效生产时间200天，生产班数3班/天，每班8小时，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定以及2010年新疆巴州城镇统计人均用水指标，用水量按80L/人·日计，则用水量2.4m3/d（480m3/a），生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量1.92m3/d（384m3/a）。
2）锅炉补水

锅炉所用的水为纯水制备的水，不再计入水平衡图中。
①本项目安装1台0.33t/h热水锅炉用于生产。热水锅炉补水量为供热管网热损失量和锅炉排污水量之和。0.33t/h热水锅炉循环水量为5.52m3/h，供热管网热损失量占循环水量的1.0%，项目24小时生产，生产期为200天，项目0.33t/h热水锅炉补水量为0.08m3/h，则热水锅炉补水量为1.92m3/d（384m3/a）。

②本项目安装1台1.33t/h热水锅炉用于供暖。热水锅炉补水量为供热管网热损失量和锅炉排污水量之和，1.33t/h热水锅炉循环水量为22.24m3/h，供热管网热损失量占循环水量的1.0%，项目24小时供暖，供暖期为150天，1.33t/h热水锅炉补水量为0.33m3/h，则热水锅炉补水量为7.92m3/d（1188m3/a）。

热水锅炉总补水量为9.84m3/d（1572m3/a）。
3）纯水制备用水
燃气锅炉补水为纯水，本项目采用离子交换方法制备纯水，根据设计经验，纯水制备效率约为80%，项目纯水用量为9.84m3/d（1968m3/a），则生产过程需要使用新鲜水12.3m3/d（2460m3/a）。

4）设备清洗用水

为保证产品质量，以及生产环境，项目每天对番茄粉车间中的设备进行清洁一次，清洁用水量为3.0m3/d（600m3/a）。
综上所述，本项目新鲜水总用量为17.7m3/d（3540m3/a）。

（2）排水

1）生活污水
生活用水产污系数按0.8计，1.92m3/d（384m3/a），生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉；

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

2）燃气锅炉排污水

①本项目安装1台0.33t/h热水锅炉用于生产。热水锅炉循环水量为5.52m3/h，锅炉排污水量占循环水量的0.5%，项目24小时生产，生产期为200天，则锅炉排污水量0.66m3/d（132.48m3/a），锅炉废水用于厂区洒水降尘。

②本项目安装1台1.33t/h热水锅炉用于供暖。热水锅炉循环水量为22.24m3/h，锅炉排污水量占循环水量的0.5%，项目24小时供暖，供暖期为150天，则锅炉排污水量2.67m3/d（400.32m3/a），锅炉废水用于厂区洒水降尘。

热水锅炉总污水量为3.33m3/d（532.8m3/a）。
3）纯水制备废水

项目纯水机纯水制备率为80%，则纯水制备浓水产生量为1.97m3/d（393m3/a），纯水制备废水用于厂区洒水降尘。

4）设备清洗废水

项目废水按用水量的80%计，废水产生量为2.4m3/d（480m3/a）。车间设备清洗废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。
综上所述，本项目废水排放总量为9.62m3/d（1924m3/a）。[image: image1.png]> 0.48

~ S, FREEER,
. EERK 192 4R KB
/” 6.51
FhFK “oxEIEA
2.46——|—> ATk
- 0.6

3.0—»| REFEH 24— EEH B RIS 245 KR
. K . EXVIkET [FEAYAL Y =1




图2-1水平衡图（m3/d）
（2）供电

由市政供电管网供给。

（3）供热

办公室冬季供热由热水锅炉提供，天然气由巴州中石油昆仑燃气有限公司提供。
9、总平面布置
用地布局：西侧为办公研发区，即综合办公中心；中部为核心即番茄粉车间；东部为仓储区。本项目厂区主要为生产区和生活区。生产区布置1座番茄车间和1座库房，车间内布置生产线。项目车间分布合理，流程紧凑。生活区位于厂区西侧，布置办公研发楼。

从设计总平面布置图可见，总体已按各功能分区布置，平面布置本着有利于生产、方便管理、确保安全、保护环境，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、管线短、交通畅顺、避免交叉污染，平面布置合理可行。

10、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员30人，年生产200天，三班制。每班8h，年生产时间4800h。

11、环保投资

本项目总投资3000万元，其中环保投资31万元，占项目总投资的1.03%，主要用于项目施工期、营运期的废气、废水、固废、噪声等治理，项目具体环保投资见下表2-7。
表2-7项目环保投资估算表

时期
项目

内容

投资（万元）
施工期
废气
场地内进行洒水降尘，建筑材料土工布遮盖，厂界设置围挡，运输车辆帆布遮盖，定期清扫
3
废水

生活污水：环保厕所
1
固废
建筑垃圾拉运到环卫部门定点的地方进行填埋处理；包装废弃物和废金属收集后可以外售处理
1
噪声
选用低噪声设备，定期维护机械和车辆
1
营运期
废气

番茄粉车间干燥、搅拌废气：布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
3
两台热水锅炉废气：低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放
10
燃气热风炉废气：低氮燃烧+15m高排气筒（DA003）排放
5.5
食堂油烟经油烟净化器

0.5
噪声

选择低噪声设备；建筑物隔声；设备减振、消声；设置隔声屏障等
1
固废
废润滑油，废机油桶：设置防渗危险废物贮存点，危废委托处理费用
2
环境风险防范措施
设置标识标牌，警告牌，消防器材等
2
合计
31


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述及产污环节分析

项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工期工艺和产污环节详见图2-2。


[image: image2.emf]场地清理 平整地坪 基础建设 设备安装 工程验收

噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、废气 固废

施工废水、建筑垃圾


图2-2施工期主要流程及产污环节图
2、运营期工艺流程简述

项目产品生产工艺流程见下图：
[image: image3.png]FRRSHEE > BinSE

BridiEes
i

AT

sFm | " . ES

- A BN

ARG [~ > BS
=T - A BN

- A BN

fREk, 2E
f&mcce2

- B, EE




图2-3工艺流程图及产污节点图
工艺流程简述：
整个工艺流程可分为原料处理、喷雾干燥、后处理混合、包装及辅助系统几个主要部分。

1、原料验收与储存

①番茄酱原料经验收后进入储存环节。

2、前处理与预热

①原料番茄酱通过立式螺杆泵输送。

②经物料预热罐进行预热。

③通过螺杆泵输送至管式加热器，将物料加热。

④加热后的物料经过蓝式过滤器过滤。

⑤过滤后的物料通过胶体磨进行细化处理。

⑥细化后的物料进入缓冲罐暂存，然后由高压泵输送至干燥塔顶部的喷枪。

3、喷雾干燥与冷却

①空气经过取风室初、中效过滤后，由进风机送入间接式燃气热风炉加热至约220℃的热风。

②热风进入干燥塔。物料经高压泵通过喷枪雾化，与热风在塔内接触，水分迅速蒸发，形成粉末。番茄酱水分蒸发量约占原料比为3:2。

③干燥后的粉末落入塔底，经1180冷却床进行冷却。

④废气及细粉经一级旋风分离器和二级旋风分离器回收粉末，回收的粉末通过卸料阀和螺旋输送器送至冷却床或后续工段。

⑤废气由排风机排出。

⑥系统包含塔壁冷却和转轮除湿机组提供的冷干风对产品进行冷却，确保产品温度符合要求。

4、后处理与混合

①冷却后的粉末经圆振动筛（带超声波，40目）进行筛分（CCP1控制点），筛上物废弃。

②筛下物经过除铁仪和金检仪（CCP2控制点）去除金属杂质。

③根据客户要求，需要在10000L干混机中添加抗结剂（如二氧化硅），二氧化硅通过二氧化硅喂料器添加。

④混合均匀后的产品进入500L缓冲罐暂存。

5、称量与包装
物料经称量罐称量。合格的铝箔袋和纸箱经验收储存后，用于产品的称量包装。包装后的成品入库储存，等待交付运输。
污染环节如下表：
表2-8项目运营期产物节点一览表

类型

污染源

产污环节

污染物

处理措施

废气

颗粒物
番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分等工序产生颗粒物
颗粒物
布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
热水锅炉
热水锅炉产生的燃烧废气
颗粒物、SO2、NOX
天然气热水锅炉安装低氮燃烧装置，2台锅炉燃烧废气共用1根15m高排气筒（DA002）排放。
热风炉
热风炉产生的燃烧烟气。
颗粒物、SO2、NOX
燃气热风炉废气安装低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA003）排放

废水

生活污水

生活污水
COD、SS、NH3-N等

生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。

纯水制备用水和锅炉
纯水制备用水和锅炉排污水
COD、SS等
纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

清洗废水
设备清洗
COD、SS等

设备清洗废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。
噪声

设备使用

Leq(dB(A))

减震、隔声等

固废

收集的颗粒物
番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分等工序产生颗粒物
一般工业固废

作为产品回收利用
废金属

番茄粉车间筛分工序
外售综合利用
废铝箔袋、废纸箱
包装废弃物
收集后由厂家回收再生利用
废离子交换树脂
软水制备系统会产生废离子交换树脂
生活垃圾

办公生活

生活垃圾

交由环卫清运处理

废机油桶
设备维护

危险废物

委托具有相应资质的单位处理

废润滑油
委托具有相应资质的单位处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的国控站点和硕县，2024年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。

（1）监测项目、监测时间
监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3；

监测时间：2024年连续1年监测数据。

（2）评价标准

根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及修改单的二级标准。

（3）评价方法

按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求的即为达标。

（4）空气质量达标区的判定

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

评价项目

浓度（μg/m3）

标准（二级）（μg/m3）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均

4.4
60

7.3
达标

24h平均第98百分位数

7
150

4.7
达标

NO2
年平均

18.7
40

46.8
达标

24h平均第98百分位数

43
80

53.8
达标

CO（mg/m3）

24h平均第95百分位数

1.2
4

30
达标

O3
最大8小时滑动平均值的第90百分位数

126
160

78.8
达标

PM10
年平均

111.1
70

158.7
不达标

24h平均第95百分位数

318
150

212
不达标

PM2.5
年平均

34.8
35

99.4
达标

24h平均第95百分位数

70
75

93.3
达标

和硕县空气自动监测站2024年空气质量监测总天数为365天，原因受沙尘天气影响，PM10年平均及24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，SO2、NO2、CO、O3、PM2.5等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区。

（5）特征因子环境质量现状评价

本项目特征污染因子为TSP，TSP环境质量现状评价委托新疆中测测试有限责任公司进行监测数据，监测时间为2026年1月7日至1月9日。
现状监测点坐标为经度86.781755°，纬度42.297014°，位于本项目厂址东南方向30m处，为当季主导风向下风向，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。

②检测因子

TSP，共1项。

③监测时间及监测频次

监测时间为2026年1月7日至1月10日；

监测频次为1次/天，24小时/次，监测3天。

④监测项目

监测项目为TSP。TSP采样时间为24小时平均浓度，至少有24小时的采样时间。气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。

⑤质量控制和质量保证

监测仪器在监测前均用标准气体流量校准器进行流量校正。监测人员持证上岗，采样点、采样环境、采样高度和分析方法严格按《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。

⑥评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。具体见表3-2。

表3-2评价标准一览表

污染物

取值时间

浓度限值

单位

标准来源

TSP
24小时平均

300
ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单
⑦环境空气质量监测结果与评价

根据评价计算结果，得出各单项标准指数（Ii），依据Ii值的大小，分别确定其污染程度。

项目所在区域特征污染物补充监测点位基本信息详见表3-3，监测结果见表3-4。

表3-3其他污染物补充监测点位基本信息表  单位：mg/m3
监测点位

坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

下风向

30
0
TSP
冬季

WS
30
表3-4其他污染物环境质量现状（检测结果）表   单位：mg/m3
监测点位

坐标/m

污染物

平均

时间

评价标准mg/m3
检测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

X

Y

下风向
30
0
TSP
24h
0.3
0.240-0.261
87
/
达标
由上表可知，TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
2、地表水环境质量

本项目位于和硕县314国道南侧，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。
3、声环境质量

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域环境质量现状厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需开展声环境质量现状评价。

4、地下水及土壤环境质量现状

本项目采用地面分区防渗措施，项目周围无地下水及土壤保护目标，不涉及地下水及土壤环境污染途径，不开展地下水及土壤环境质量现状调查。

5、生态环境质量

本项目位于和硕县314国道南侧，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

6、土地沙化现状

本项目位于和硕县314国道南侧，根据《新疆第六次沙化监测报告》，不属于沙化土地，详见附图7。

	环境

保护

目标
	1、环境空气

本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境

根据现场调查，项目周边无水环境保护目标。

5、生态环境

根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分等工序产生颗粒物。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物有组织排放标准限值要求；具体详见下表。

表3-5大气污染物排放标准

污染物

有组织排放监控浓度限值

最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
颗粒物

120
15
3.5
运营期废气主要为天然气锅炉燃烧烟气中SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度。

燃气锅炉烟气中污染物排放浓度SO2、NOX、烟气黑度及颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

表3-6大气污染物排放标准一览表

污染源

污染物

标准值/mg/m3
标准来源

废气

锅炉废气

颗粒物

≤20
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

二氧化硫

≤50
烟气黑度
（林格曼黑度，级）≤1
氮氧化物
<200
本项目天然气热风炉烟气参考执行颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准标准限值修改。
表3-7天然气热风炉烟气污染物排放标准
炉窑类别

污染物

排放浓度限值（mg/m3）

热风炉
颗粒物

200
二氧化硫

550
氮氧化物
240
2、噪声

（1）施工期

厂界噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1规定的排放限值。
表3-8施工场界噪声执行标准

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

70

55

（2）运营期

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-9噪声排放标准

类别

时段

标准值

执行标准

昼间

夜间

营运期

厂界

65dB(A)

55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、废水
项目产生的生活污水可以满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4一级标准，用于项目区周边荒漠化灌溉。
表3-10生活污排放标准
项目

《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4一级标准
CODcr（mg/L）

100

BOD5
20
SS（mg/L）

70
4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

	总量

控制

指标
	目前，国家污染物排放总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCS），结合本项目的具体情况，建议本项目的总量控制指标如下：

1、废气

NOX排放量为2.314t/a。

2、废水

①生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。

②纯水制备用水和锅炉排污水用于厂区洒水降尘。

③设备清洗废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。故不设废水污染物总量控制标准。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、废气污染防治措施

施工期废气主要为施工废气和汽车尾气,属于无组织排放,施工废气主要为颗粒物。颗粒物来源于物料运输、材料切割打磨等，运输车辆产生的尾气污染物主要有烟尘、NO2、CO及CHx等。由于施工量不大，故施工期颗粒物和汽车尾气产生量不大，施工期颗粒物主要采取关闭门窗施工、及时清扫地面等措施后对周边环境影响较小。

2、废水污染防治措施

施工期废水主要为施工废水、生活污水。

（1）施工废水

在基础开挖阶段，产生的主要是含有泥沙和石料的废水:建筑施工阶段产生的主要是泥浆废水，主要污染因子是SS，SS浓度较高，根据类比其他类似工程，产生量约4m3/d。施工单位在项目场地上建1个容积为5m3的临时沉砂池，施工废水全部进入沉砂池，沉淀后回用于工地降尘，堆场、料场洒水防尘、道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不外排。在施工区出入口设置车辆冲洗区，冲洗区的地面硬化，并布置冲洗水收集地沟和废水三级沉淀池（1个，容积约5m3），冲洗废水通过冲洗区地沟收集后进入废水三级沉淀池，沉淀处理后接软管重复循环使用冲洗车辆轮胎，三级沉淀池废水定期更换，更换后的水用于场地洒水，不外排。

（2）施工人员生活污水

本项目施工人员不在场地食宿，项目施工人员平均为10人/d施工人员生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉。

环评要求，施工期间严格落实各种废水的处理、回用措施,严禁废水进入地表水体。

3、噪声污染防治措施

施工期间噪声主要来源于施工过程中使用的电锯、手工钻、电钻等机械设备，噪声源强在80~105dB(A)之间。为减轻施工噪声对周边区域的影响，项目施工期间采取了以下缓解措施对施工噪声进行控制：
①优先选用低噪声施工设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象。②采取合理的施工方式，合理布局施工设备，尽量避免多台施工设备同时施对高噪声施工设备安装减震垫。

③合理安排施工时间，禁止在午间（14:00~16:00）、夜间（08:00~22:00）进行施工。

④项目施工主要是在室内进行，厂房墙体以及关闭门窗施工对噪声有一定的阻隔衰减作用。

⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程中搬运物件必须轻拿轻放严禁抛掷物件而造成噪声。

⑥施工场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）即：昼间<70dB，夜间<55dB。

项目施工噪声影响随着施工结束而消失，对周围环境影响较小。

4、固体废物污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、废弃施工材料和废包装材料等，废弃施工材料和废包装材料能回收利用的部分送至废品回收站，不能回收利用的部分分类收集后清运至当地建设部门指定的地点处理；生活垃圾收集后送至园区垃圾堆放点，委托环卫部门清运处置。项目施工期产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。

5、施工期防沙治沙分析及措施

项目在进行场地平整、开挖作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫场地，项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化：此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目场地平整过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

针对场地施工过程，提出如下措施：

①项目施工严格控制在厂区内；

②场地平整后，采取砾石压盖；

③施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置；

④遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。

针对施工机械及运输车辆，提出如下措施:施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路,以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境影响产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作(包括劳动力、工期计划和施工平面管理)，并进行文明施工，严格遵守上述环保建议，工程建设期间不会对周围环境产生明显不利影响。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气环境影响和保护措施

本项目购买番茄酱厂的番茄酱（全密闭式包装袋套桶），无恶臭产生，运营期产生的大气污染物为锅炉废气、番茄粉车间颗粒物、油烟。

（1）本项目番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分等工序产生颗粒物。

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）1499其他未列明食品制造未给出生产过程中颗粒物的产污系数，参照手册中132饲料加工行业系数手册，颗粒物产污系数为0.099kg/t产品，根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物，颗粒物的产生量即是排放量。饲料加工工艺包括粉碎+混合+制粒（烘干）+包装+除尘。本项目番茄粉车间配料工序密闭设备内进行，在车间内排放。本项目番茄粉产品生产量为4000t，颗粒物排放系数按照参照标准的2倍计算，则本项目番茄粉车间颗粒物排放量为2×0.099×4000/1000=0.792t/a。共三班每班8小时，年工作200天，颗粒物排放速率为0.165kg/h。
干燥、混合搅拌、筛分废气经布袋除尘器处理后经过15m高排气筒排放。处理风量为5000m3/h。布袋除尘器除尘效率按99.5%计算，则颗粒物产生量为158.4t/a，颗粒物产生浓度6600mg/m3，产生速率为33kg/h。
（2）锅炉燃烧废气

燃烧废气中各污染物的排放量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》（公告2021年第24号）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（H991-2018）和《环境保护实用数据手册》中的天然气燃烧排污系数进行核算。

本项目新建1台1.33t/h热水锅炉用于供暖，年运行时间150d，每天运行24h，3600h/a和1台0.33t/h热水锅炉用于生产，年运行时间200d，每天运行24h，4800h/a，采用天然气作为燃料，天然气年消耗量27.6万m3。天然气锅炉采用“低氮燃烧”技术，2台热水锅炉燃烧废气共用1根15m高的排气筒排放。
1）工业废气量及二氧化硫产污系数

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》（公告2021年第24号），锅炉安装低氮燃烧，工业废气量为107753标m3/万m3-原料，二氧化硫产生量为0.02Skg/万m3-原料（天然气）。

2）颗粒物产污系数

参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编），用天然气做燃料的工业锅炉有害物质排放量中颗粒物排放量取值为0.8~2.4kg/万m3燃料，此处取平均值1.6kg/万m3燃料。

3）氮氧化物产污系数

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“5.1.1中c”，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值计算，即氮氧化物排放浓度小于200mg/m3。
表4-1本项目燃烧天然气产污系数

污染源

污染物指标
单位
产污系数

末端治理

技术名称

核算方法来源
锅炉

废气量
标m3/万m3-原料
107753
低氮燃烧

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》

SO2
kg/万m3-燃料
0.02S
NOx
/
/

《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“5.1.1中c”
颗粒物

kg/万m3-燃料
1.6
《环境保护实用技术手册》

注：SO2的产排系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为mg/m3，根据天然气组分表，本项目天然气总硫含量为0.66mg/m3，即S=0.66
本项目废气有组织排放情况见下表4-2。

表4-2项目废气污染物产生及预计排放情况一览表

污染源

污染物

烟气量

万m3/a
核算方法
产生

浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

处理

措施
排放

浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a
排放

标准mg/m3
热水锅炉废气
颗粒物

808.15
产污系数法
5.45
0.009
0.044
低氮燃烧
5.45
0.009

0.044
≤20
SO2
4.51
7.59×10-5
3.64×10-4
4.51
7.59×10-5
3.64×10-4
≤50
NOx
200
0.04
0.194
200
0.04
0.194
≤200

（3）天然气热风炉废气

本项目天然气热风炉产生的燃烧烟气，本项目生产200天，全年生产4800小时，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX。

烟气量参考天然气锅炉的标准核算；各污染物排放量参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中“表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表”中气体燃料低位热值对应的绩效值计算。

本项目天然气低位发热量为34.05MJ/m3，根据HJ1121-2020表6：“对于实际热值介于上表数据之间的，采用插值法计算得到绩效值”。

①烟气量

参考天然气锅炉的标准核算可知：

Vgy=0.285Qnet+0.343

根据天然气分析报告可知，天然气的低位发热量，为34.05MJ/m3。Vgy=0.285×34.05+0.343=10.047Nm3/m3。

本项目热风炉烟气排放量=124万m3/a×10.047Nm3/m3=1245.83×104万m3/a。

②颗粒物

绩效值=0.162+（0.164-0.162）×（34.05-33.91）/（34.75-33.91）=0.1623g/m3燃料；
热风炉烟气中颗粒物产生量=0.1623×124×104=0.2t/a，产生速率0.042kg/h，产生浓度16.15mg/m3。

③二氧化硫

绩效值=0.162+（0.164-0.162）×（34.05-33.91）/（34.75-33.91）=0.1623g/m3燃料；

热风炉烟气中二氧化硫产生量=0.1623×124×104=0.02t/a，产生速率0.042kg/h，产生浓度16.15mg/m3。

④氮氧化物

绩效值=2.437+（2.466-2.437）×（34.05-33.91）/（34.75-33.91）=2.442g/m3燃料；

热风炉烟气中氮氧化物产生量=2.442×124×104=3.028t/a，产生速率0.631kg/h，产生浓度243.06mg/m3。

本项目热风炉采用“低氮燃烧技术”控制氮氧化物排放量，去除效率按30%计算，则氮氧化物排放量为2.120t/a，排放速率0.442kg/h，排放浓度170.142mg/m3。

本项目天然气热风炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。

表4-3天然气热风炉废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

废气名称

烟气量（万Nm3/a）

污染物

名称

产生情况

治理措施
排放情况

排放标准（mg/m3）

排气筒参数
坐标

运行时间h
产生量（t/a）

产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）
排放浓度

（mg/m3）

编号
高度/m
温度/℃
类型
内径m

经度

纬度

燃气热风炉
1245.83
颗粒物

0.2
0.042
16.15
低氮燃烧技术
0.2
0.042
16.15
200
DA003
15
50

一般排放口
0.3
86°46'55.829",

42°17'55.628"

4800
SO2
0.2
0.042
16.15
0.2
0.042
16.15
550
NOx

3.028
0.631
243.06
2.120
0.442
170.142
240
由上表可知本项目燃烧废气满足颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准标准限值修改，因此措施可行。

（4）餐饮油烟

本项目劳动定员30人，在厂内吃住，食堂提供三餐，职工食堂厨房内设有清洁能源炉灶2个，属于小型餐饮企业，厨房食用油用量按30g/人·d计，食用油用量约为0.9kg/d。食用油做饭挥发出油烟气，一般油烟气占总耗油量的3%，则本项目厨房油烟气产生量为0.027kg/d。按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定，单个灶头基准排风量按2000m3/h计，设置2个灶头，小型，按4h/d计，油烟产生浓度3.38mg/m3，应设置净化效率大于60%的油烟气净化设备，后废气连接屋顶排放。处理后油烟年排放量2.916kg/a，排放浓度1.36mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。

1.2废气治理措施符合性分析

（1）布袋除尘器原理：项目废气处理采用布袋除尘器，其工作原理为：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒物由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，颗粒物被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。

布袋除尘具有以下优点：

①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小颗粒物，理论除尘效率可达99%以上；

②使用灵活，处理风量范围大；

③结构比较简单，运行比较稳定，对比电除尘器初投资少，维护方便。

布袋除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在机械加工行业应用较为广泛，对比一般工艺的使用效果，理论除尘效率可达到99%以上，因此本项目使用布袋除尘装置，在技术上是可行的。

（2）低氮燃烧技术原理：

低氮燃烧器，是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器，采用低NOx燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。

在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NOX，通常把这两种氮的氧化物统称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明，燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO，平均约占95%，而NOX仅占5%左右。

一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中，前者是NO的主要来源，我们将此类NO称为“热反应NO”，后者称之为“燃料NO”，另外还有“瞬发NO”。

燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NOX。实际上除了这些反应外，NO还可以与各种含氮化合物生成NOX。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时，[NOX]/[NO]比例很小，即NO转变为NOX很少，可以忽略。下降NOx的燃烧技术NOx是由燃烧发作的，而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来下降NOx，其首要途径如下：选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；下降空气过剩系数，安排过浓燃烧，来下降燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，下降温度峰值以减少“热反应NO”；在氧浓度较低情况下，添加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时刻。

降低NOx的燃烧技术：

NOx是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx，其主要途径如下：

①选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；

②降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度；

③在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少“热反应NO”；

④在氧浓度较低情况下，增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。

减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为：分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。

1.3废气治理措施与技术可行性分析

低氮燃烧器就是将传统燃烧器进行增加鼓风机、引风机、变频器使用控制阀和多个电路集成让清洁能源和燃烧器作业为锅炉提供更高效的热能的设备。

低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将 80%－85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>１的条件下燃烧，其余15%－20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<１，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。同其他低NOx燃烧技术比较，再燃低NOx燃烧技术可以大幅度降低NOx排放，一般情况下可以使NOx排放浓度降低70%；从各个角度来说，低氮燃烧器对燃气锅炉非常合适，根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目采用低氮燃烧器可降低一部分NOx污染。

本项目运营期大气污染防治措施为锅炉废气采用低氮燃烧技术后通过15m的排气筒达标排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术，燃气锅炉只需对氮氧化物进行污染防治，一般采用低氮燃烧技术或者低氮燃烧+SCR脱销技术，本项目锅炉采用低氮燃烧技术，因此，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术要求。

袋式除尘器具有很高的净化效率，就是捕集细微的颗粒物效率也可达99.9％以上，而且其效率比较高。它比电除尘器结构简单、投资省、运行稳定，可以回收高电阻率颗粒物；与文丘里洗涤器相比，动力消耗小，回收的干颗粒物便于综合利用。对于微细的干燥颗粒物，采用袋式除尘器捕集是适宜的。

本项目番茄粉车间干燥、粉碎颗粒物通过布袋除尘器处理经15m高排气筒排放，番茄粉车间颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的大气污染物排放限值。

1.4大气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目废气污染源监测计划如下：

表4-4废气监测计划一览表

序号

污染源
类别
监测因子

监测频率

监控位置
执行排放标准

1

番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分废气
有组织废气
颗粒物

1次/半年

DA001排气筒出口
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2
锅炉废气
颗粒物、SO2、林格曼黑度
1次/半年
DA002排气筒出口
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值

NOx

1次/月
3
热风炉废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
1次/年
DA003排气筒出口
颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准标准限值修改
1.5非正常工况源强分析

本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为布袋除尘器故障，除尘效率按50%计算；布袋除尘器装置故障，净化效率按50%计算。天然气在非低氮燃烧情况下产生的烟气，发现非正常工况锅炉立即停止生产，对锅炉进行检测检修，排除故障后再进行生产。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），非低氮燃烧工况，氮氧化物产生速率为18.71kg/万m3-燃料，则非正常工况排放情况如下表。

表4-5非正常工况废气排放情况表

产排污环节

污染物种类

非正常工况

频次

排放浓度mg/m3
产生速率kg/h
持续时间

排放量

（kg）

措施

番茄粉车间在干燥、混合搅拌、筛分工序
颗粒物

环保设施损坏
1次/a
9916
49.58
1h/次
0.050
停产检修、厂内调配洒水装置进行抑尘
锅炉燃烧工序
NOx
环保设施损坏
1次/a
173.64
0.55
1h/次
0.55
制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放
热风炉燃烧工序
NOx
环保设施损坏
1次/a
243.06
0.631
1h/次
3.028
停产检修
建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

（1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。

（2）定期检修低氮燃烧装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。

（3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。

项目废气主要为天然气燃烧废气。天然气锅炉采用“低氮燃烧”技术，烟气经1根高15m的排气筒排放。项目采取环保措施可行，污染物达标排放，对环境空气质量影响较小。

2、废水

依托处理可行性

废水方案：采用水解酸化+生物接触氧化法工艺联合处理技术。该污水处理方案及处理工艺简要介绍如下:企业污水处理设施日处理能力设计为3500m3/d，主要构筑物为格栅、调节池、水解酸化池、生物接触氧化池、二沉池、污泥池等。

[image: image4.png]il i I v R pesy IR e,
o

~HE g am ~

L:kmmu;m I [P S RAME

BHIMNE o= B —

V





图4-1新疆威晟天慧食品有限公司污水处理流程图
污水处理工艺简述:

生产废水先后经粗、细格栅过滤较大颗粒物，再经管道过滤器除去颗粒杂物(主要为去除污水中的番茄籽)，进入调节池进行水质水量调节，然后至水解酸化池，再流入接触氧化池，最后经沉淀池沉淀处理达标后排放。本方案处理工艺核心为接触氧化池，为加强处理效果，接触氧化池需添加填料，填料是生物膜的载体，是接触氧化池处理工艺的关键部位，应选用化学性能稳定、比表面积大的如纤维束，纤维束填料可用自身表面所黏附的大量生物团与充氧污水反复接触，使污水中有机物降解，随水流飘动的纤维束使填料之间的空隙可变，不易被生物膜堵塞。

水解酸化池+生物接触氧化法处理技术具有自动化水平高、运行调度灵活,占地省、抗冲击负荷能力强等有点，是一种成熟的生物处理污水的工艺。该工艺已在石河子某番茄酱厂采用，进、出水水质及去除率见下表：

表4-6石河子某番茄酱厂进出水水质
项目
进水（mg/L）
出水（mg/L）
去除率（%）
CODcr
600-1500
65
85-93
BOD5
350-1400
20
90-95
SS
50-80
15
65-80
由上述污水处理方案分析可以得出:本项目废水经过二级生化处理，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准,即CODcr100mg/L、BOD520mg/L、SS70mg/L，无重金属离子、有毒化合物等物质，完全能够满足农田灌溉水质标准，适合林业灌溉，经处理达标后用于荒漠化灌溉。

新疆威晟天慧食品有限公司（原天喜食品有限责任公司）废水治理工程采用二级生化法处理工艺，生化部分选用生物接触氧化法，属于国内成熟的处理技术，该废水处理工艺可行。建设单位可公开进行招标，由有资质的污水处理公司详细设计、施工,企业可从投资、运行费用、维护管理等方面选取最优方案。

项目所产生的污水经处理后可达标排放，对当地地表水环境质量影响较小。

3、噪声

（1）声环境影响分析

1）预测方法与模式

根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

2）高噪声源衰减分析方法

设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：

当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；

当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为：

Lr=L0-101ogr/r0；

当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

Lr=L0-201ogr/r0
式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]；

L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]；

r——敏感点距噪声源距离，m；

r0——距噪声源距离，r0取1m。

预测时，根据判别结果，采取合适公式进行预测。

（2）噪声源叠加影响分析方法


[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image6.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
[image: image7.wmf]L

—总声压级，[dB(A)]；


[image: image8.wmf]i

L

—第
[image: image9.wmf]i

个声源的声压级，[dB(A)]；


[image: image10.wmf]n

—声源数量。

③户外声传播衰减计算公式

L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe)

式中：Adiv​—几何发散；

Abar​—遮挡物衰减；

Aatm—大气吸收；

Aexe—附加衰减；
（3）建设项目噪声预测结果

根据建设单位提供的资料，本项目预测结果已经考虑了设备减振和建筑的隔声作用后的噪声影响。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声预测结果见下表。经计算，项目厂界噪声环境影响预测结果见下表。

表4-7项目厂界噪声预测结果一览表

预测

方位

空间相对位置/m

时段

贡献值dB(A)

标准限值dB(A)

达标情况

X

Y

Z

东侧

197.60
19.58
1.2

昼间

38.1

65
达标

197.60
19.58
夜间

37.43
55
达标

南侧

120.64
-5.93
1.2
昼间

53.3
65
达标

120.64
-5.93
夜间

52.63

55
达标

西侧

19.98
68.37
1.2

昼间

40.19

65
达标

19.98
68.37
夜间

39.52

55
达标

北侧

99.15
51.97
1.2

昼间

53.55

65
达标

99.15
51.97
夜间

52.88
55
达标

由上表可知，通过选用低噪设备，采取相应的隔声、消声、减振等措施后，经分析，项目正常运营时，各厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，因此本项目的设备运行噪声对外环境影响不大，不会降低区域声学环境功能级别。

（3）噪声污染防治措施

①应选用低噪声、低能耗、低排放并满足环保标准的生产、运输等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。

②合理布局，风机等高噪声设备设置减振垫、隔声罩；以降低厂界噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，对车间门窗设置为隔声门窗，减少对周围环境的影响。

③在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，主要采用隔震垫、隔声罩、消声器以及通过工房隔声的方法处理。

④对于手动操作的机械设备，要求企业对员工进行培训避免不规范操作；

⑤加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声；

⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。

（4）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），制定本项目噪声监测计划如下：
表4-8噪声监测工作计划

序号

类别

监测项目

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

1

噪声

厂界噪声

LAeq

厂界外1m

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4、固体废物

（1）一般工业固体废物
本项目产生固体废物主要包括：收集的颗粒物、废金属、废铝箔袋、废纸箱、废离子交换树脂、生活垃圾等。

1）收集的颗粒物
项目收集颗粒物量约为157.61t/a，作为产品回收利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），布袋除尘器收尘种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59。

2）废金属

项目废金属产生量为1t/a，可外售综合利用。
3）废铝箔袋、废纸箱

项目废包装产生量为2t/a可回收包装废弃物，由专业回收公司定期回收再利用；

4）废离子交换树脂

项目软水制备系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂两年更换一次，每次更换量1.36t，0.68t/a，属于一般工业固体废物，固废代码为900-999-99，收集后由厂家回收再生利用。

5）生活垃圾
本项目职工30人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，年工作200天，项目排放的生活垃圾总量为3t/a。生活垃圾定期由环卫部门清运。

（2）危险废物
1）废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换润滑油0.3t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油废物类别为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08。

2）废机油桶
厂区设备日常维护保养过程中会有废机油桶产生，产生量为0.05t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油桶类别为HW08类危险废物，危废代码为900-249-08，收集后委托有资质单位处理。
项目固体废物产生情况见下表。

表4-9本项目固体废弃物产生情况

序号

产生区域

废物名称

废物类别

废物代码

产生工序及装置

形态

主要

成分

产生量（t/a）
暂存位置

污染防治措施

1

番茄粉车间

收集的颗粒物
一般固废

SW59-900-099-S59
生产过程
固态

番茄粉
157.61
一般固废暂存间

作为产品回收利用
2

废铝箔袋
SW62-900-003-S62
包装
废纸箱、废铝箔袋

2
由资源回收单位回收综合利用

废纸箱
SW62-900-001-S62
3
废金属
/
生产过程

废金属
1
外售综合利用
4
软水制备
废离子交换树脂
900-008-S59
软水制备工序
废树脂
0.68
厂家回收再生利用
5

生产设备
废润滑油
危险废物
HW08，900-214-08
设备维护
液体
油类物质
0.3
T，I
贮存于密闭机油桶内
废机油桶
HW08，900-249-08

机油储存

固体
0.05
T，I

密闭储存
5、环境管理要求
（1）一般固废的设置要求

本项目在番茄粉车间内设置1座一般固废暂存间用于项目固废的暂存，一般固废暂存间做好防风、防雨、防晒措施，地面与裙脚坚固、防渗的材料建造，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

本项目一般固废暂存间应设置台账，记录一般固废的暂存情况；根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号），本项目一般固废暂存间台账记录应满足以下相关要求：

①分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品、生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性。

②明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

③确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。

台账管理要求：

①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息。

②记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息，确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确。

③产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

④鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

⑤台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

⑥产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

⑦鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

（2）危险废物贮存点的设置要求
本项目在厂区设置一个危险废物贮存点用于本项目产生的危废临时存放，占地面积为10m2。本项目危废最大产生量为0.35t/a，危险废物点建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（3）日常管理
建设单位应严格按照相关要求落实固废管理：
一般固废：定期委托固废处置单位运输、利用、处置一般工业固体废物，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；4）贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等；5）生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。
危险废物：定期委托危废处置单位运输、利用、处置危险废物，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；2）危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；3）仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；4）贮存堆场要防风、防雨、防晒；贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等；5）生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB 18484、GB18597、GB30485、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。本项目危险废物通过采取相应的处置和风险防范措施，可以将项目的危险废物的环境风险水平降到较低水平。
6、土壤、地下水环境影响分析

建设单位本项目正常工况下不存在污染途径，非正常工况下可能对地下水、土壤环境产生的影响为生活污水收集处置过程中未做好地下水污染防护措施及危险废物泄漏，防止地下水、土壤污染控制措施的原则如下：

（1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物废水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）被动控制即末端控制措施，主要包括危险废物贮存点的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存进行防渗处理，防止污染物渗入地下。

根据以上原则，本项目地下水、土壤污染防治措施为：

（1）分区控制措施

根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区

危险废物贮存点作为重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求制定防渗措施，重点防渗区地面硬化处理并设防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，危险废物贮存点防渗要求同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

②一般防渗区

化粪池、三级沉淀池为一般防渗区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求制定防渗措施；地面硬化处理设防渗层，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区

项目简单防渗区主要为堆场区域和生产场所区域，不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的，采取的防渗措施为地面混凝土浇制底板，达到简单防渗要求。

因此，在完善本环评提出的土壤、地下水污染防治措施后，项目建设不会对周边土壤、地下水环境产生明显影响，无需开展土壤、地下水跟踪监测。

7、环境风险分析

环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。重点评价事故对厂界外人群的伤害。重点评价事故对厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响。针对本项目生产过程中存在的主要危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，从环境保护方面进行风险识别、源项分析、风险计算和评价及风险管理等评价，对主要风险性物质泄漏对周围环境质量的影响情况提出相对可操作性的防范措施。

（1）环境风险识别

①风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B。本项目涉及的危化品包括储存的废润滑油，废润滑油、天然气为易燃气体，经筛选次废润滑油为环境风险物质。

②风险物质的理化特性

本项目生产过程中所涉及的危险化学品主要为危废废润滑油。本项目存在的主要危险、有毒物质、易燃物质和爆炸性物质性质如下表所示。

表4-10风险物质理化特性及危险性一览表

名称

理化特性

燃烧爆炸性

毒性毒理

贮运注意事项

废润滑油

主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃。其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。

易燃

易燃液体

储存场所防雨、防渗透、防火，与一般固废分开存放，专人管理，明确标识。

天然气

天然气的主要成分是甲烷，甲烷为易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇静电、明火、高温极易燃烧爆炸。若遇高温高热，管道内压力增大后有开裂和爆炸的危险。当空气中甲烷浓度达到10%时，就使人感到氧气不足；当空气中甲烷浓度达25-30%时，可引起头痛、头晕、注意力不集中，呼吸和心跳加速、精细动作障碍等；当空气中甲烷浓度达30%以上时可能会因缺氧窒息、昏迷等
易燃易爆，爆炸极限：下限5.3%，上限15.0%
接触限值：瑞士：时间加权平均浓度10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；毒理资料：小鼠吸入42%浓度60min麻痹。

管道输送
③系统生产过程危险性识别

拟建项目主要设备潜在的环境风险事故见下表。

表4-11主要设备潜在的环境风险事故类型一览表
危险危害设备

事故种类

产生原因

可能产生的后果

储油桶

泄露
因腐蚀、裂纹等，强度减弱：介质超压；安全阀失灵：容器受到较大外力冲击等。

人身伤亡事故及财产直接损失：造成停产等重大损失。

天然气管道
泄露
阀门泄漏
火灾爆炸
④风险源分布情况及可能影响途径

项目风险源分布情况及影响途径见下表。
表4-12要环境风险源分布情况

风险源分布

设施

可能的事故类型

事故原因

可能影响途径

危险废物贮存点

储油桶

泄露

装置损坏、破裂等

发生泄漏后，液态危险物质在重力作用下从地表逐步渗入地下，会污染土壤、地下水环境。易燃、可燃物料泄漏遇到火源会引发火灾，产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。

火灾

明火、静电、摩擦、碰撞等

可燃物质泄漏遇明火发生的火灾爆炸事故，对周围大气环境和居民造成不利影响，火灾爆炸事故产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。

爆炸

电气火灾；易燃可燃物质遇明火、设备超压等

废气治理设施

废气事故排放

环保设备异常
废气超标排放
天然气管道
火灾
明火、静电、摩擦、碰撞等
可燃物质泄漏遇明火发生的火灾爆炸事故，对周围大气环境和居民造成不利影响，火灾爆炸事故产生CO有毒气体及消防废水等次生/伴生环境影响。
爆炸
电气火灾；易燃可燃物质遇明火、设备超压等
（2）环境风险潜势初判及评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表。

表4-13评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过附录C 所列公式结合附录B环境风险物质及临界量，计算出项目涉及危险物质数量与临界量比值Q，从而对项目环境风险潜势进行判定。计算公式如下：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

②当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值Q：

[image: image11.jpg]24 % L9
0G5t

A g g
[uNe — R R R
X Q<IB, WHARBARIERN |

20=18, # QRS (1) 1<0<10; (2) 10<0<100: (3) 0=100.

.




根据建设单位提供资料以及前文计算，本项目废润滑油最大储存量分别为0.3t。

表4-14项目环境风险物质总量与临界量比值结果

序号

物质名称

最大存量（t）

临界量（t）

Q值

1

油类物质（废润滑油）
0.3
2500

0.00012

∑Q

0.00012

本项目Q=0.00012＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”。

（4）环境风险分析

1）废润滑油泄漏事故分析

项目设有专用容器中储存，并贮存在危险废物贮存点中，当废润滑油容器发生破损会导致泄漏，泄漏后若未及时收集，遇明火，可能发生火灾、爆炸事故，对大气、地表水、土壤或地下水造成影响。

2）危险废物泄漏事故影响分析

项目的危险废物储存于仓库内，且放置于空桶内，若储存容器发生破裂或者倾倒，可能会导致渗透至土壤和流出厂区，对周边的土壤和水环境造成影响，因此建设单位需规范对危险废物仓库进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。

3）火灾事故后果分析

本项目运营期主要从事水泥电杆的生产，厂内贮存少量机油等油类易燃物质，有发生火灾的风险。
分析火灾事故发生原因的关键是弄清火源或者产生途径及其产生的影响。引发本项目火灾事故的危险源主要有：
①由于设计、选型工作的失误，造成部分电气设备选用不当，不能满足防火防爆的要求，在生产过程中，可能产生电火花、电弧或高温表面，进而引起火灾爆炸事故。
②电气设备在安装、调试或检修过程中，因安装不当或操作不慎，有可能造成过载、短路而出现高温表面或产生电火花，或者发生电气火灾。可能进一步引发火灾爆炸事故。
③电气设备在运行过程中，由于元器件锈蚀、老化等设备原因，导致故障发生，产生点火源。
④作业人员违章操作、违章用电，以及其他原因（如老鼠窜入开关室、控制室造成短路等），也可能会引起电火花、电气火灾等火源。
⑤车间的各种机械设备、设施等，如因防雷设施不齐备或因管理疏忽导致防雷效果降低，甚至失去作用，则可能在雷雨天因雷击引发火灾事故。
⑥危险废物贮存点区贮存的机油遇到火源可能会引发火灾事故。
（5）风险防范措施

1）火灾风险防范措施
①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等； 
②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示；
④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施；
⑤工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。
2）废润滑油储存过程中的防范措施

①废润滑油正常情况下不会外泄引起火灾，按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生：在厂区设置干粉灭火器应急设施和装备。

②定期对管道、油罐进行检修，发现跑、冒、滴、漏及时处理。

③厂区总平面布置根据功能分区布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。

④本项目防范措施主要体现在风险管理方面，项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。
3）废气治理风险防范措施 
①各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。②现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。③一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。建设单位在建设期间应充分考虑车间的通风换气口位置的设置，避免事故排放而对工人造成影响，建议如下：a.预留足够的强制通风口设施；b.治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常；c.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。
（6）环境风险应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。

（7）项目易燃物质的储存与使用时，应遵守以下规定：

A.危险化学品（易燃物质）设独立仓库，由专人负责，严格按《危险化学品管理制度》进行管理；

B.仓库的建设应符合防火、防爆、通风、防晒及隔离带等安全要求，安全防护设施配备到位并保持完好；

C.仓库周边严禁堆放可燃物品，禁止吸烟与使用明火；

D.仓库室外应设有明显的安全警示标志。

E.根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

②车间仓库应严格规范员工的操作，严格做好防火工作，保持仓库通风，贴有醒目的禁火标志。

③在原料存储间及危险废物贮存点地面硬化，设置围堰；事故排水收集措施应备有应急泵、消防砂等。

（8）突发环境事故对策与应急预案

企业应按照国家、地方和相关部门要求，编制、更新修编突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、演练等内容。

7、排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口立标管理原则

1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志-排放口（源）》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）（2023年修改）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

5）各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。

6）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

7）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

（2）排污口的技术要求

排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。

（3）排污口立标管理

按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

本项目设置1个生活污水接管总排口，设置3个生产过程中废气排放口，在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）规定对排污口进行标识。详见下表：

（4）“三同时”验收情况
表4-15建设项目“三同时”验收一览表

项目

污染源

防治措施

验收要求

废气

番茄粉车间干燥、粉碎废气
布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
锅炉废气
低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放。
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求
燃气热风炉废气
低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA003）排放

颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准标准限值修改

食堂油烟

采用油烟净化器处理后屋顶排放

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
废水

生活污水
生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准

设备清洗废水
设备清洗废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉
/
软水制备废水、锅炉排污水

厂区洒水降尘

/

固废

收集的粉尘
作为产品回收利用
不排入外环境

废铝箔袋
由资源回收单位回收综合利用

废纸箱
废离子交换树脂
厂家回收再生利用
废润滑油、废机油桶
交给有资质单位回收处理

噪声

生产设备、风机等
优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

风险

风险防范措施

编制突发环境事件应急预案，报巴州生态环境局和硕县分局备案，定期演练




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	番茄粉车间干燥、粉碎废气
	颗粒物
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	锅炉废气排放口
	颗粒物、SO2、林格曼黑度
	低氮燃烧+15m高排气筒（DA002）排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求

	
	
	NOX
	
	

	
	燃气热风炉废气
	颗粒物、SO2、NOx
	低氮燃烧技术+15m高排气筒（DA003）排放
	颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2，二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准标准限值修改

	
	食堂油烟
	食堂油烟
	采用油烟净化器处理后屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5
	生活污水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉
	《污水综合排放标准（GB8978-1996）表4一级标准

	
	设备清洗废水
	SS
	设备清洗废水经过二级生化处理，采用水解酸化一接触氧化工工艺，满足荒漠化灌溉
	/

	
	软水制备废水、锅炉排污水
	pH、COD、TDS
	厂区洒水降尘
	/

	声环境
	生产设备、风机等
	等效A声级
	优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）收集的颗粒物

项目收集颗粒物，作为产品回收利用；
（2）废金属外售综合利用
（3）废铝箔袋、废纸箱等可回收包装废弃物，由专业回收公司定期回收再利用；

（4）项目软水制备系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂两年更换一次，收集后由厂家回收再生利用；
（5）生活垃圾定期由环卫部门清运；
（6）生产设备维护保养过程产生的废机油为危险废物，暂存厂区危险废物贮存点，最终交由具有相应资质的危废处置单位进行安全处置；

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区：危险废物贮存点，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求制定防渗措施，重点防渗区地面硬化处理并设防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，危险废物贮存点防渗要求同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；

简单防渗区：厂内其他区域，地面硬化处理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）火灾风险防范措施
①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等；
②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示；
④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施；
⑤工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。
（2）泄漏风险防范措施
①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；

②尽量减少清洗废水的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强；

③车间及仓库内必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物品分类存放，禁忌混合存放，有毒有害物应分隔储存；

④建设单位应加强危险废物贮存点的雨棚遮挡、防渗防漏建设，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗措施，危险废物定期交危废处理资质单位安全处置，同时设置备用暂存桶，出现环境事故机率很小，风险可控。

（3）废气事故风险防范措施
应定期检修废气治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。制订。

（4）突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（1）环境管理机构的职责

①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

④负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

⑤负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（2）环境管理人员配备

环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三度”的排放达标选择监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

2、环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）污水、废气、固体废物排放管理制度；

（3）“三废”处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

3、环境管理计划

（1）项目建成投产前，建设单位应组织建设项目进行环保竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘装置等设施是否正常运行。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

（3）检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决；

（4）运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

（6）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（7）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

（8）按危险废物贮存点建设规范建设危险废物贮存点，危险废物贮存点防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料），建立危险废物贮存点台账，委托有资质单位处理。

4、排污许可

根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向主管部门申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可通用工序中简化管理的排污单位，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121—2020）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中要求申请排污许可证，按证排污。

5、排污口规范化设置

排放口应设置便于采样、监测的采样口，废气采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中采样口设置要求。

6、建设项目竣工环境保护验收
本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

7、项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

8、建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

9、制定突发环境事件应急预案，报主管部门备案，并进行定期演练。


六、结论
	本项目符合国家和地方相关产业政策及规划。本项目运营期废气、噪声采取有效治理措施后，各项污染物均能达标排放，项目设备清洗废水经沉淀处理后，循环使用，不外排，暂存的危险废物应得到妥善处置，对区域环境影响较小。
因此，本项目在严格落实环评提出的各项措施基础上，从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.036t/a
	/
	1.036t/a
	+1.036t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	2.314t/a
	/
	2.314t/a
	+2.314t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.0204t/a
	/
	0.0204t/a
	+0.0204t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	384m3/a
	/
	384m3/a
	+384m3/a

	
	燃气锅炉排污水
	/
	/
	/
	532.8m3/a
	/
	532.8m3/a
	+532.8m3/a

	
	纯水制备废水
	/
	/
	/
	393m3/a
	/
	393m3/a
	+393m3/a

	
	设备清洗废水
	/
	/
	/
	480m3/a
	/
	480m3/a
	+480m3/a

	一般工业
固体废物
	收集的颗粒物
	/
	/
	/
	157.61t/a
	/
	157.61t/a
	+157.61t/a

	
	废铝箔袋、废纸箱
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.68t/a
	/
	0.68t/a
	+0.68t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3t/a
	/
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

场地清理
平整地坪
基础建设
设备安装
工程验收
噪声、扬尘
噪声、扬尘
噪声、废气
固废
施工废水、建筑垃圾



