# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  和顺物流能源站建设项目

建设单位（盖章）： 库尔勒奇正物流有限责任公司

编制日期：          2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 和顺物流能源站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 机动车燃油零售F5265 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业、119加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.3 | 施工工期（月） | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 8500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。项目建设符合国家产业政策。 1.2选址合理性分析 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.16条规定，本项目选址位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和顺市场东侧。地势平坦宽广，交通便利，地理位置优越，周边50m内无危险化学品生产、使用、储存场所，无明火设施，无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，站内设施与站外建（构）筑物的安全间距，以及站内工艺设施之间的防火间距，均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。因此选址合理，符合规划要求。 1.3生态环境分区管控相符性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与生态环境分区管控符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目属于机动车燃油零售行业，配套二次油气回收装置，用于控制挥发的油气（以非甲烷总烃计）无组织排放，危险废物集中收集贮存于危险废物贮存点并委托有资质单位拉运处置，严格落实各项环保措施，不会对区域大气环境、水环境、土壤环境产生影响; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目属于机动车燃油零售行业，主要是成品油的销售，项目本身能源消耗较少，占地面积小，同时在生产工艺、设备等方面采取了节能措施，降低了单位产品能耗，不会超过资源利用上线; 符合. 环境管控单元; 本项目属于重点管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。重点管控单元主要针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标; 本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，不会对厂区周围大气环境、地表水环境、声环境、地下水、土壤环境产生明显影响; 符合. 表1-2 本项目与自治区总体管控要求中关于地下水重点管控区的污染物排放管控要求符合性分析一览表 A6重点管控单元; 管控要求; 本项目; 符合性. A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带; 本项目属于机动车燃油零售行业，不属于高污染、高环境风险项目。项目区周边50m内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域; 符合. 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目; 本项目不使用国家和自治区明令禁止或淘汰的工艺和设备，配套二次油气回收装置，用于控制挥发的油气（以非甲烷总烃计）无组织排放. 【A6.1-3】水环境重点管控区内：制定产业准入对污染排放不达标的企业限期整改，确保水污染物达标排放；加快推进生态园区建设和循环化改造，完善污水集中处理设施及再生水回用系统，加强配套管网建设，并确保稳定运行，工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施，不断提高污水集中处理中水回用率。加强城镇配套管网建设，提高城镇生活污水出水排放标准，推进城镇生活污水深度治理，提高污水厂脱氮除磷效率。对农业污染重点管控区，推进畜禽养殖禁养区、限养区的划定，限期依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场，对现有规模化畜禽养殖配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，鼓励设施农业循环发展模式，推进养殖废弃物资源化利用。控制化肥农药使用量，推进农膜回收及加工再利用，农药化肥等包装废弃物的安全收集处置设施建设，降低农业污染负荷; 本项目不涉及水环境重点管控区。产生废水主要为生活污水经排水系统收集至化粪池（19m3）处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理; 符合. 【A6.1-4】土壤环境重点管控区内：引入新建产业或企业时，应结合产业发展规划，充分考虑企业类型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染；涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物工业企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求; 本项目不属于土壤环境重点管控区，不涉及重金属、持久性有机物等有毒有害污染物; 符合. A6.2污染物排放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目产生的污染物较少，在严格落实各项污染治理措施后可实现稳定达标排放，不涉及总量控制指标申请; 符合. A6.3环境风险防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设; 本项目要求企业环境风险物质制定风险防范措施，严格进行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制; 符合. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率; 本项目主要利用资源为生产、生活用水及生产用电，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小; 符合. 表1-3 本项目与天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水; 符合. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放; 符合. 1.4巴州生态环境分区管控符合性分析 根据2024年12月9日发布的《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），分析本项目与巴州生态环境分区管控符合性分析见表1-4。 表1-3 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案》符合性一览表 名称; 符合性分析; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到II类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控; 根据库尔勒经济技术开发区国控空气自动监测站2024年各项污染物除PM10、PM2.5外，SO2日均浓度、NO2日均浓度及CO日平均第95百分位数浓度、O3-8小时第90百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，除PM10、PM2.5外，SO2、NO2年平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限制，超标原因主要为当地干旱、大风、扬尘等气候原因。项目运营期废气配套二次油气回收装置，用于控制挥发的油气无组织排放，可满足相应污染物排放限值；项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求；项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作; 本项目建设规模小，水资源、土地资源、电能消耗量较小; 符合. 表1-4 本项目与库尔勒市大气布局敏感区环境管控单元准入清单符合性分析一览表 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65280120001; 库尔勒市大气布局敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的空间布局约束准入要求。 2.实施严格的环境准入和环境管理措施，提高建设项目节能环保准入门槛，涉及大气污染物排放的，实行减量置换，区域内实施严格的地方大气污染物排放标准或大气污染物特别排放限值。 3.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。; 本项目产生的污染物较少，配套二次油气回收装置，用于控制挥发的油气无组织排放。在严格落实各项污染治理措施后可实现稳定达标排放。本项目不使用国家和自治区明令禁止或淘汰的工艺和设备，符合国家产业政策。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的污染物排放管控要求。 2.执行环境空气质量二级标准。 3.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，严格落实二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物排放总量控制，实现企业污染物减排的目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。 4.协同控制温室气体排放。按照国家统一要求，逐步开展对温室气体排放源的监测和监管。; 根据库尔勒经济技术开发区国控空气自动监测站2024年各项污染物除PM10、PM2.5外，SO2日均浓度、NO2日均浓度及CO日平均第95百分位数浓度、O3-8小时第90百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，除PM10、PM2.5外，SO2、NO2年平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限制，超标原因主要为当地干旱、大风、扬尘等气候原因。本项目产生的污染物较少，在严格落实各项污染治理措施后可实现稳定达标排放，严格实施排污许可证制度和“三同时”制度，不涉及总量控制指标申请。; 符合. 环境风险防控; 1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的环境风险防控要求。 2.合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。; 本项目要求企业环境风险物质制定风险防范措施，严格进行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。项目区周边50m内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域，设计绿化面积1721.92m2。; 符合. 资源利用效率; 1.执行总体管控要求中关于大气环境重点管控区的资源利用效率要求。 2.大力发展循环经济，推广高效绿色适用技术，降低污染物排放强度。 3.重点控制区实施燃煤总量控制，通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。; 本项目产生的污染物较少，在严格落实各项污染治理措施后可实现稳定达标排放。; 符合. 1.4产业政策符合性分析 相关政策; 政策要求; 本工程建设情况; 符合性. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 库尔勒、库车、阿克苏化工纺织产业集聚区。重点布局石油化工、化学纤维产业、纺织服装 及印染产业、新型建材、林果深加工等产业，建设大型油气生产加工基地。; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站，工艺简单且成熟。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 燃油、溶剂的储存、运输和销售，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用；已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理。; 本项目严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行密闭，并在卸油口与加油枪均设置了油气回收装置，可有效减少废气排放。; 符合. 《环境保护综合名录》（2021年版）; /; 本项目属于加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品名录，符合国家政策要求。; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 强化车油路联合管控。加强车辆环保管理，推进油品配套升级。加大油品销售的监管力度，加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为，对于限期不达标的成品油加油站，依法整治或关停。建立完善兵地机动车信息共享机制，推动建立区域机动车污染防治一体化机制，实现兵地统一制度、统一标准、统一执法的机动车污染防治体系。; 本项目油品由中国石油天然气股份有限公司供给，符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治行动计划实施方案》; 提升燃油品质2014年底前，全州供应符合国家第四阶段标准的车用柴油；在2017年底前，全州供应符合国家第 五阶段标准的车用汽、柴油加强油品质量的监督检查，依法查处非法生产、销售不合格油品行为; 本项目油品由中国石油天然气股份有限公司供给，符合国家第五阶段标准的车用汽油、柴油。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》; 加强危险废物监管和利用处置，完善危险废物集中处置利用能力结构和设施布局，建设小微企业危险废物集中收集站，推进有害废物处理处置能力建设，引导推进含油污泥处置、废矿物油回收利用能力过剩问题化解和布局优化。 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建设项目进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项目危险废物贮存处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），清洗油罐工作及产生的油泥、废水由有资质的完成并处置，不在站内贮存。本项目建设满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），均采用地埋式双层储罐，并安装油罐渗漏检测仪，严格落实各项环评措施后不会对土壤、地下水产生影响。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。; 本项目设有加油机真空泵油气回收装置，埋地油罐采用电子液位仪进行汽油密闭测量。本项目自行监测计划设定加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻监测频次为一年一次，能够保证油气回收系统正常运行。; 符合. 《加油站大气污染物排放标准》; /; 本项目运营期厂界无组织废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值要求。; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》; /; 本项目严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作。针对可能对地下水造成影响的环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，对站内进行分区防渗处理；埋地油罐和输油管道均为双层，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防渗技术，对储油罐内外表面、储罐区地面、输油管线、液压撬体外表面均做可靠的防渗防腐处理。; 符合. 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）; /; 本项目油罐、加油机与站外建（构）筑物的防火间距、罐区防腐防渗工作和厂区平面布置均严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求和规定设计。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 和顺物流能源站建设项目规划用地8500m2，新建1座1层砖混结构站房（建筑面积198.02m2）；1座钢网架结构罩棚（投影面积1650m2）。加油部分建设1座30m3SF双层埋地汽油罐、1座25m3SF双层埋地汽油罐、2座30m3SF双层埋地柴油罐；加气部分建设1座60m3LNG立式储罐，1座LNG潜液泵橇，2台LNG加气机，1座6m3CNG储气瓶组，2台天然气压缩机，4台双枪CNG加气机，1台卸气柱；建设1座加油加气站专用400kVA箱变站，站内供排水系统、地面硬化、环保卫生间、消防、供暖等配套附属设施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，该项目行业类别属于“五十、社会事业与服务业119加油、加气站城市建成区新建、扩建加油站”需要编制环境影响报告表，报告内容主要针对加油站及配套附属设施进行环境影响评价，其他建设内容不在本次评价范围内。 建设单位于2026年3月委托我公司编制《和顺物流能源站建设项目环境影响评价报告表》。我单位接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集相关技术资料，根据相关法律法规、环评导则及其他相关材料，编制该项目环境影响评价报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十、社会事业与服务业. 119; 加油、加气站; /; 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的; /; /. 2.2项目概况 项目名称：和顺物流能源站建设项目； 建设单位：库尔勒奇正物流有限责任公司； 建设性质：新建； 项目总投资：2000万元，企业自筹1000万元，银行贷款1000万元，其中环保投资26万元，占总投资的1.3%； 建设地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和顺市场东侧； 周边环境：项目区北侧29米为已建道路，西侧138米为已建道路，南侧、东侧均为空地，地理位置优越，交通便利。具体地理位置详见附图1《项目区地理位置图》，项目周边环境详见附图3《项目区周边关系图》； 生产制度：本项目劳动定员为12人，主要包括生产工人、管理人员。年工作日为365天，员工实行三班工作制，每班8小时。 2.3建设内容及规模 本项目规划用地8500m2，新建1座1层砖混结构站房（建筑面积198.02m2）；1座钢网架结构罩棚（投影面积1650m2）；储罐区建设1座30m3SF双层埋地汽油罐、1座25m3SF双层埋地汽油罐、2座30m3SF双层埋地柴油罐；加油区建设2台汽油加油机，2台柴油加油机；建设1座专用400kVA箱变站，站内供排水系统、地面硬化、环保卫生间、消防、供暖等配套附属设施。本项目组成详见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 分类; 工程名称; 主要内容. 主体工程; 加油系统; 加油罩棚：面积1650m2，高7.5m，钢质网架结构；2台汽油加油机，配套二次油气回收系统，2台柴油加油机. 辅助工程; 站房; 1层砖混结构，建筑面积198.02m2. 门卫室; 1层彩钢板房，建筑面积10m2. 储运工程; 油品储罐区; 2座30m³SF双层埋地柴油罐，1座25m³SF双层埋地汽油罐，1座30m³SF双层埋地汽油罐. 危险废物贮存点; 位于厂区西北角，建筑面积2m2，对危险废物贮存点地面及四周裙脚进行防渗处理，防渗层渗透系数应小于1×10-7cm/s. 公用工程; 给水; 给水水源接自周边已建市政供水管网，给水压力不小于0.3MPa. 排水; 生活污水经排水系统收集至化粪池（19m3）处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理. 供电; 由市政电力系统供给，1座专用400kVA箱变站. 供暖; 冬季供暖为电采暖. 消防; 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，配置有一整套消防和灭火设施. 环保 工程; 噪声处理工程; 隔音措施、减振基座、合理布置生产设备. 废水处理工程; 生活污水经排水系统收集至化粪池（19m3）处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理. 废气处理工程; 配套二次油气回收装置，用于控制挥发的油气（以非甲烷总烃计）无组织排放 ①卸油油气回收系统：由油罐车、油气回收管线、密封式快速接头、储油罐构成 ②加油油气回收系统：油气回收型加油枪、油气回收管线、分散式集气泵以及储油罐构成 车辆进出加油站产生的汽车尾气通过减少机动车辆启动次数及减速行驶自然扩散. 固废处理工程; 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运. 油罐清洁工作定期委托站外单位承包，清罐油泥、污水也由作业方（危废处置单位）处置，不在站区贮存；废弃的沾油手套和抹布、设备检维修时产生废润滑油，集中收集贮存于危险废物贮存点并委托有资质单位拉运处置. 风险防范; 设置报警装置、安全阀、紧急切断系统；设置消防沙箱、灭火器、灭火毯、消防工具箱等消防器具. 绿化工程; 设计绿化面积1721.92m2. 施工期环保工程; 废气：采用洒水设备、抑尘网布，设置围墙遮挡；大风天气停止土方作业，渣土覆盖，严禁带泥上路 废水：施工废水经临时沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排；项目施工人员不在项目区住宿，不设置施工生活区，无施工生活污水产生 噪声：合理安排施工时间，选用低噪声设备，避免扰民 固废：施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到环卫部门指定的地方处置；施工期产生的土方主要用作后期工程的回填材料，具体去向包括场地平整、基础回填以及道路或绿化区域的高程调整等；施工人员生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点处理. ## 2.4主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 容量（m³）/型号; 数量; 单位; 备注. 加油工艺主要设备. 1; 25m3SF双层汽油罐; φ2.4m×6.0m; 1; 座; 内层碳钢SF双层罐，内层钢板厚度6mm，封头钢板厚度7mm；外层玻璃纤维增强塑料，丝网，钢化玻璃纤维4mm. 2; 30m3SF双层汽油罐; φ2.4m×7.0m; 1; 座. 3; 30m3SF双层柴油罐; φ2.4m×7.0m; 2; 座. 4; 汽油加油机; 潜油泵式双枪汽油机; 2; 台; 有紧急切断阀、拉断阀，汽油机带油气回收装置. 5; 柴油加油机; 潜油泵式双枪柴油机; 2; 台; 有紧急切断阀、拉断阀. 6; 磁致式液位仪; 0.2~2.5m; 4; 台; 防爆型，液位、水位、温度、侧漏、高低位报警. 7; 潜油泵; 防爆型; 4; 台; 380V，0.75HP 220L/min. 8; 量油帽; DN100; 4; 个; 铝合金旋转式带锁，汽油量油帽下加装铝合金球阀. 9; 阻火透气帽; DN50; 3; 个; 不锈钢、全天候. 10; 阻火式机械呼吸阀; DN50; 1; 个; 正压2kPa~3kPa，负压1.5kPa~2kPa. 11; 铝合金（不锈钢）单向球阀; DN100; 3; 个; 快速接头，阳端连接；成品油采用铝合金. 12; 快速接头; DN100; 2; 个; 快速接头，阴端连接. 其他辅助设备. 1; PLC控制器; 双重冗余系统、控制I/O卡（500点）; 1; 套; 配系统机柜（800x600）. 2; 可燃气体报警控制器; 工作点数：16点; 1; 台; 带声光报警（预留5个探测器回路）. 3; 可燃气体探测器; ExdIICT6、IP65; 11; 个; /. 4; 弹簧管压力表螺; 螺纹接口M20×1.5; 6; 个; /. 5; 化粪池; HFBH-6-I，玻璃钢; 1; 座; L=3300mm；H=2300mm；D=2600mm，约19m3. ## 2.5主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 计量单位; 耗量; 提供单位. 1; 汽油; t/a; 3600; 中国石油天然气股份有限公司. 2; 柴油; t/a; 7200; 中国石油天然气股份有限公司. 3; 水; m³/a; 532.9; 市政供水管网供给. 4; 电; kW·h; 125万; 市政电力系统供给. 本项目主要原辅材料理化性质见表2-5、表2-6。 表2-5 汽油理化性质一览表 标识; CAS号：8006-61-9; 危险性类别：第3.1类 低闪点易燃液体. 化学类别：烷烃. 组成与性状; 主要成分：C4~C12脂肪烃和环烷烃. 外观与性状：无色液体，具特殊臭味。易挥发. 燃爆特性与理化性质; 燃烧性：易燃; 闪点（℃）：-58~10. 爆炸极限（%V/V）：1.3~7.6; 引燃温度（℃）：250~530. 最小点火能（mJ）：0.1～0.2mJ; 最大爆炸压力：0.813. 熔点（℃）：＜-60; 沸点（℃）：25~220. 相对密度（水＝1）：0.70~0.80; 相对蒸气密度（空气=1）：3~4. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪. 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素; 燃烧分解产物：CO、CO2. 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳。用水灭火无效。. 毒理 资料; 急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口），LC50 103000mg/m³，2小时（小鼠吸入）。. 车间卫生标准：中国MAC：300mg/m³（溶剂汽油），苏联MAC：300mg/m³；美国ACGIH300ppm，890mg/m³；. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收； 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻痹作用。轻度中毒症状有头晕、呕吐、恶心、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 防护 措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风； 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）； 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴化学安全防护眼镜； 防护服：穿防静电工作服。戴防苯耐油手套； 其它：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏 应急 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表2-6 柴油理化性质一览表 标识; 分子式：混合物; CAS号：68334-30-5. RTECS号：HZ1770000. 组成与性状; 主要成分：烷烃、环烷烃及少量芳香烃. 外观与性状：稍有粘性的淡黄至棕色液体. 燃爆特性与理化性质; 燃烧性：易燃; 闪点（℃）：45～90. 爆炸极限（%V/V）：1.5～4.5; 自燃温度（℃）：350～380. 最小点火能（mJ）：无资料; 最大爆炸压力：无资料. 熔点（℃）：-35~20; 沸点（℃）：280~370. 相对密度（水＝1）：0.87~0.9; 相对密度（空气=1）无资料. 饱和蒸气压（kPa）：无资料; 燃烧热：无资料. 临界温度（℃）：无资料; 临界压力（MPa）：无资料. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 禁忌物：强氧化剂、卤素; 燃烧分解产物：CO、CO2. 危险特性：其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热有燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 灭火方法：干粉、泡沫、二氧化碳、沙土. 毒理资料; 接触限值：中国未制定，苏联未制定，这里参照汽油。. 毒理资料：大鼠经口LD50：7500mg/kg。兔经皮LD50＞5ml/kg。用500mg涂兔皮肤引起中度皮肤刺激。. 健康危害; 因杂质及添加剂不同而毒性可有差异。对皮肤和黏膜有刺激作用，也可有轻度麻醉作用。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会。皮肤接触后可发生接触性皮炎，表现为红斑、水疱、丘疹。. 急救; 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗，并对症处理。吸入雾滴立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧。发生吸入肺炎时给抗生素防止继发感染，并对症处理。. 防护措施; 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风 个体防护：呼吸系统防护：空气浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 防护服：穿防静电工作服。戴防油手套 其它：工作现场严禁吸烟，避免长期接触. 泄漏应急处理; 首先切断一切火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿工作服。尽可能切断泄漏源，将漏液收集在有盖容器中，用沙子或惰性吸收剂吸收残液并转到安全场所。对污染地面进行通风，蒸发残余液体并排除蒸气，要防止进入下水道、排洪沟等限制性空间或环境。. 2.6公用工程 给水：给水水源接自周边已建市政供水管网，给水压力不小于0.3MPa。 排水：生活污水经排水系统收集至化粪池处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理。 供热：生产工艺中无用热工序，冬季供暖为电采暖。 用电：由市政电力系统供给，建设1座专用400kVA箱变站，能够满足项目用电需求。 原料供应及方式：本项目成品油资源由中国石油天然气股份有限公司供给。 消防系统：按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，配置有一整套消防和灭火设施。详见表2-7。 表2-7 主要消防器材一览表 序号; 消防器材类型; 数量; 备注. 1; MF/ABC5手提干粉灭火器; 16具; 配箱体. 2; 推车式ABC类干粉灭火器; 4台; MFT/ABC35，配箱体. 3; 二氧化碳灭火器; 2台; 配箱体. 4; 灭火毯; 5块; /. 5; 消防沙箱; 2m3/1个; 玻璃钢，消防斧、消防钩、消防锹置于消防工具架，配备消防桶. 2.6平面布置 本项目平面布置严格执行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）中规定的防火间距要求，站内区域功能分明，布置紧凑，节约用地。场站布置尽量做到简洁、顺畅，能使车辆进出方便，并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。加油加气站进、出口分开设计，加油加气站内道路最小转弯半径为12米，满足大型车及加油车辆的转弯半径要求。为了营造一个优美舒适的环境，站内尽可能多地进行绿化建设，装置区不应种植含油量⾼或易分泌油脂的树种，选择含水量较多的树木，站内不能种植能形成树冠的乔木，以免影响泄漏气体的扩散。站区用地形状为矩形，面向东侧园区道路设置为进出口侧。加油加气区布置于站区中央，主要为加油机、加油岛四周设置高0.6m的防撞柱；工艺区布置于站区南侧，主要为油品储存设备等。详见附图2《项目区平面布置图》。 ## 2.7劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为12人，主要包括生产工人、管理人员。年工作日为365天，员工实行三班工作制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程及产污环节： 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2.9运营期工艺流程及产污环节： 1.汽油加油工艺流程 图2-2 汽油加油工艺流程图 （1）卸油工艺流程 汽油罐车排气管安装防火罩进入卸油现场，停靠到卸车位置后油罐车熄火， 车辆停稳后，垫好三角木，挂上警示牌，卸油区域设置警戒线（桩），并将防静电接地夹夹在防静电接地处，静置5分钟后，用带快速接头的卸油软管与地下油罐连通，同时将油气回收管道与油罐车连接，管线连接后开阀自流卸油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速应不大于3m/s，卸油完毕关阀、静置5分钟后，脱开快速接头及静电接地夹。 （2）加油工艺流程 加油车辆停靠在加油位置后，关闭发动机和所有车上灯光。加油员询问车辆所需油品及数量，加油工摘下加油枪将加油枪与车辆油箱加油口正确连接，提起油枪，开关信号送入电脑装置，电脑装置处理后启动加油机同时启动加油泵对汽车加油，同时，油气回收抽气泵工作（汽油加油机加油时产生的油气通过加油枪口的油气回收管进入卸油回收主管道，将在加油过程中挥发的油气收集到汽油油罐内，待卸油时运回储油库进行油气回收处理），在加油过程中，应观察加油系统运行情况，防止发生泄漏。加油完毕，在确保加油泵停机的情况下，取下加油枪放回加油机，同时，油气回收抽气泵停止工作，加油过程结束。 （3）油气回收系统 汽油油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患。 1）汽油卸油油气回收 汽油卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。在卸油时关闭汽油油气通气管道阀门，连接卸油油气回收管道，在汽油进入油罐的同时罐内回收的油气通过油气回收管道输送至油罐车。待卸油结束，地下油罐与油罐车内压力达到平衡状态，汽油卸油油气回收阶段结束。 2）汽油加油油气回收 汽油加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将汽油在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下油罐内的油气回收过程。预留三次回收。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收至92#汽油油罐。停止加油时，油泵信号中断，真空泵关闭，汽油加油油气回收阶段结束。 2.柴油加油工艺流程 图2-3 柴油加油工艺流程图 （1）卸油工艺流程 柴油罐车排气管安装防火罩进入卸油现场，停靠到卸车位置后油罐车熄火，卸车操作人员连接好静电接地线并静置5min。核对罐车及油品、牌号，检查无误确认具备条件后，罐车卸油管与对应储油罐管口快速接头连接，然后打开汽车罐车底部阀门，油品卸入油罐内，卸车结束后，关闭各阀门，罐车静置5min后，拆下静电接地线及软管离站。 （2）加油工艺流程 加油车辆停靠在加油位置后，关闭发动机和所有车上灯光。加油工摘下加油枪将加油枪与车辆油箱加油口正确连接，提起油枪，开关信号送入电脑装置，电脑装置处理后启动加油机同时启动加油泵对汽车加油，在加油过程中，观察加油系统运行情况，防止发生泄漏。加油完毕后，确认加油泵已停机的情况下，取下加油枪放回加油机。 3.本项目储罐为双层储油罐，双层罐简介 （1）基本信息 SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层油罐，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料（即玻璃钢）防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐之间具有贯通间隙空间； （2）结构 ①内层：采用6mm厚的Q235-B钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高。 ②外层：强化玻璃纤维，厚度达到2.5mm以上，抗压抗震性好。具有耐腐蚀性、耐电蚀性； ③贯通间隙：0.1~3.5mm；300°的范围，无牢固支撑。 ④加强结构：内罐加强 ⑤检测设备：泄漏检测仪24小时实时监控，监测到间隙空间底部液位时发出警报。 （3）安全特性 双层油罐如果内罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入常压的内罐；双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。储液渗漏进双层间隙后，由于外罐完好，储液并不会漏出。因此，储液、土壤和地下水都是安全的。 如果外罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入土壤。同理，双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。此时，由于内罐是完好的，储液安全；进入土壤的只有气体或检测液，因此，土壤和地下水也是安全的。 由于内罐接触的储液与外罐所接触的土壤、地下水，属于不同介质，对罐体材料腐蚀速率不同，在同一时间发生渗漏的概率几乎为零。因此，可以杜绝储液漏出罐外，做到了生产安全和地下水环境保护。 根据前述的工艺流程及工艺说明，该项目主要产生的污染源情况见表2-8。 表2-8 本项目生产过程产污节点表 名称; 污染来源; 主要污染物; 排放去向及治理措施. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 经排水系统收集至化粪池（19m3）处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理. 废气; 卸油、加油过程; 非甲烷总烃; 配套二次油气回收系统. 噪声; 车辆行驶、设备运行; Leq（A）; 隔音措施、减振基座、合理布置生产设备. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 集中收集后交环卫部门清运. 生产过程; 危险废物; 油罐清洁工作定期委托站外单位承包，清罐产生的油泥、废水也由作业方（危废处置单位）处置，不在站区贮存；废弃的沾油手套、抹布、设备检维修时产生废润滑油，集中收集贮存于危险废物贮存点并委托有资质单位拉运处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量评价 3.1.1环境空气质量评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次大气环境中基本污染物CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2数据选取库尔勒经济技术开发区国控空气自动监测站2024年的监测数据作为本项目区环境空气现状评价基本污染物的数据来源。大气特征污染物环境质量现状评价采用现场监测的方式进行调查。 表3-1 基本污染物监测及评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准限值（μg/m³）; 占标率（%）; 超标 倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4.8; 60; 8.00; /; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 9; 150; 6.00; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.6; 40; 39.00; /; 达标. 第98百分位数日平均浓度; 45; 80; 56.25; /; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 700; 4000; 17.50; /; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均浓度; 124; 160; 77.50; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 60; 225.00; 1.25; 不达标. 第95百分位数日平均浓度; 382; 120; 318.33; 2.18; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 30; 120.00; 0.20; 不达标. 第95百分位数日平均浓度; 79; 60; 131.67; 0.32; 不达标. 根据上述评价结果，库尔勒经济技术开发区国控空气自动监测站2024年各项污染物除PM10、PM2.5外，SO2日均浓度、NO2日均浓度及CO日平均第95百分位数浓度、O3-8小时第90百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求，除PM10、PM2.5外，SO2、NO2年平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限制，超标原因主要为当地干旱、大风、扬尘等气候原因，统计数据未扣除沙尘天气的监测值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。因此，本项目所在区域为不达标区。季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《2024巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占90.3%，无Ⅳ类水。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质点位占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊主要水质影响因子为高锰酸盐指数和化学需氧量。 本项目周边最近地表水系属于孔雀河流域，位于项目区西北侧4.9km处，根据《2024巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》，6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，水质状况良好。 3.1.3土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目采用双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，储罐内设置了液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，可以及时发现储罐泄漏，如果发生油罐泄漏，液位报警装置能够发出警告，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作。针对可能对土壤、地下水造成影响的环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，该加油站对一般区域采用水泥硬化地面，装卸区、储罐区、输油管道、加油机等区域采取重点防腐防渗，渗透系数小于10-7cm/s。因此，本项目不存在地下水、土壤污染途径，可不开展地下水、土壤环境现状调查。 3.1.4声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目属于声环境功能区2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2类声环境功能限值。 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此对项目不进行声环境监测。 3.1.5生态环境现状 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和顺市场东侧，占地范围及周边不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感区，区域内无珍稀濒危野生动植物存在，无生态环境保护目标存在。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 3.2.2声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，本项目厂界外50m无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 ## 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和顺市场东侧，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控 制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 本项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理。 3.3.2废气 ## 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3； 运营期厂界有机废气（以非甲烷总烃计）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值要求。 表3-2 油气浓度无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 监控点处1小时平均浓度值; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值要求. 表3-3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 项目; 排放限值（技术参数）. 液阻; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1限值. 密闭性; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2限值. 气液比; 气液比应大于等于1.0，小于等于1.2. 油气泄漏检测值; 采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于500umol/mol. 运营期站区内VOCS排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCS无组织排放限值，详见表3-4。 表3-4 厂区内VOCS无组织排放限值（mg/m³） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在加油区周边设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.3噪声 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准，即昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。 项目区厂界外执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 3.3.4固废 项目运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，国家实施总量控制的污染物指标有大气污染物：NOx和VOCs；水污染物：COD和NH3-N。 根据本报告工程分析可知，本项目运营期外排废气排放量很小且非连续性排放。同时，项目场地开阔，自然通风条件良好，随着空气流动很快被稀释。因此，本报告建议不设置废气污染物总量控制指标。 项目运营期生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理，水污染物总量已在污水处理厂总量中扣除，不需要单独申请。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施： 4.1.1施工期大气污染防治措施 施工期大气环境影响主要是施工扬尘。施工扬尘来源主要是土方的挖掘、场地平整、建筑材料装卸和堆放、车辆往来等引起的扬尘。由于施工现场广阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之机械车辆的不连续使用和工程施工期有限，施工废气对区域的环境空气影响较小。 - 施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。 （2）工场地要设置围挡，如用彩钢板或聚丙烯布在施工区四周围屏以防扬尘扩散。 （3）施工现场合理布局，对制作场地、堆料场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布。 （4）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整。进出车辆的车轮要经常冲洗。 （5）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 （6）施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路。 （7）禁止现场搅拌混凝土。 4.1.2施工期废水污染防治措施 （1）施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。施工废水经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。 （2）生活污水 项目施工人员不在项目区住宿，不设置施工生活区，无施工生活污水产生，施工期人员如厕依托和顺市场已建成厕所。 4.1.3施工期噪声防治措施 施工噪声主要是各类机械设备噪声及运输的交通噪声。施工设备主要有挖掘机、推土机、打夯机以及物料运输车辆，噪声源强在75～100dB（A），随着施工期的结束，施工期噪声污染随之消失。 各种建筑机械和运输车辆的运行噪声，其声源强度见下表。 表4-1 施工期噪声源及其源强 施工阶段; 施工设备; 声源强度[dB（A）]; 备注. 主体工程及辅助工程; 挖掘机; 82~90; 设备噪声级均为距声源5m处的测量值，数据来源于同类设备监测值. 推土机; 83~88. 打夯机; 80~90. 运输车辆; 82~90. （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，夜间不施工： （2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 （3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等； （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； （5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； （6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 4.1.4施工期固废污染防治措施 项目在工程施工过程中产生的固体废物主要是施工建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 施工期的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到环卫部门指定的地方处置。同时，为防止土方堆存过程中对环境空气产生的二次扬尘污染，雨季的水土流失，环评要求在施工场地内设置集中的土方临时堆存场，并设防尘网或遮盖布遮盖，并对场地道路进行定时洒水。施工期产生的土方主要用作后期工程的回填材料，具体去向包括场地平整、基础回填以及道路或绿化区域的高程调整等。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工人员高峰期约有20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，工程施工高峰生活垃圾产生量约0.01t/d，整个施工期间（按8个月施工期计）生活垃圾产生量为2.4t。施工单位设置生活垃圾收集箱，将生活垃圾集中收集后，及时清运至当地环卫部门指定地点处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 4.2运营期环境影响和保护措施： ### 4.2.1废气环境影响与评价 本项目运营期产生的废气主要为卸油、储油、加油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计）和车辆进出加油站产生的汽车尾气。 （1）油气（非甲烷总烃） ①卸油油气（大呼吸）储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止放油。本项目采用卸油油气回收系统将油罐车内的油气导入罐车内，可减少油罐收油时的大呼吸损失。 ②储油油气（小呼吸）油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 ③加油油气加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目采用加油油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体吸入储油罐内，管路直接通过油罐底部，可使一部分油气转化为油，减少加油作业损失。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中的数据，本项目具体各排放环节的排放因子见表4-2。 表4-2 加油作业非甲烷总烃排放系数（单位：kg/t） 项目; 活动过程; 排放系数. 汽油; 加油过程挥发排放; 2.49. 储油罐（小）呼吸损失; 0.16. 卸油过程损失（大呼吸损失）; 2.3. 总计; 4.95. 柴油; 加油过程挥发排放; 0.048. 储油罐（小）呼吸损失; /. 卸油过程损失（大呼吸损失）; 0.027. 总计; 0.075. 本项目预计汽油年销售量为3600t，柴油年销售量为7200t，根据上表中的排放系数，可计算出本项目油气（以非甲烷总烃计）产生量，如表4-3所示。 表4-3 非甲烷总烃产、排一览表 油品; 污染源名称; 项目; 排放系数kg/t; 年销售量（t）; 产生量（t/a）; 油气回收装置效率; 排放量（t/a）. 汽油; 储油罐; 卸油过程损失（大呼吸损失）; 2.3; 3600; 8.28; 95%; 0.414. 储油罐（小呼吸损失）; 0.16; 0.576; 0.0288. 加油枪; 加油作业; 2.49; 8.964; 0.4482. 汽油小计; 3600; 17.82; /; 0.891. 柴油; 储油罐; 卸油过程损失（大呼吸损失）; 0.027; 7200; 0.1944; /; 0.1944. 储油罐（小呼吸损失）; /; /; /. 加油枪; 加油作业; 0.048; 0.3456; 0.3456. 柴油小计; 7200; 0.54; /; 0.54. 总计; 10800; 18.36; /; 1.431. （2）机动车尾气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及减速行驶，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。 表4-4 项目废气产生及排放情况表 生产设施; 产污环节; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 排放形式; 污染治理设施; 是否为可行技术; 污染物排放量; 执行标准. 汽油 储罐; 卸油过程损失（大呼吸损失）; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 8.28; 无组织; 采用地埋式储罐工艺，二次油气回收装置处理/回收效率可以达到95%; 是; 0.414; 《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020. 储油罐（小呼吸损失）; 0.576; 0.0288. 汽油加油枪; 加油作业; 8.964; 0.4482. 柴油储罐; 卸油过程损失（大呼吸损失）; 0.1944; /; 0.1944. 储油罐（小呼吸损失）; /; /. 柴油加油枪; 加油作业; 0.3456; 0.3456. 机动车; 机动车尾气; NO2、CO、THC、TSP; 少量; 无组织; 减少机动车辆启动次数及减速行驶; 是; 少量; /. 4.2.1.1废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表，项目废气治理设施（油气回收系统）符合规范中可行技术，其油气回收效率可以达到95%以上，本项目厂界无组织非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值（4.0mg/m3），因此废气治理措施可行。 4.2.1.2废气影响分析 根据前文分析，项目所在区域属于不达标区，项目厂界周边500m范围内不存在敏感目标，项目采取的废气治理措施可行，正常生产时污染物可稳定达标排放，大气环境影响可接受。 4.2.2废水环境影响与评价 本项目运营期主要废水为生活污水和清洗油罐废水。 （1）生活污水 本项目劳动定员为12人，年运行365天，生活用水参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额标准》，确定用水量按80L/人·d计，则日用水量为0.96m3/d，年用水量为350.4m3/a。根据建设单位提供的资料，外部人员用水为0.5m3/d，182.5m3/a。员工+进站人员年用水量为1.46m3/d，532.9m3/a。 生活污水排污系数按80%计，则污水排放量为1.168m3/d，426.32m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。生活污水经化粪池（19m3）预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理。 生活污水中SS产生浓度参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类影响评价》中厕所SS污染物质量浓度取值；生活污水中CODcr、BOD5、氨氮浓度取值参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“集中式污染治理设施产排污系数手册”P24页-新疆巴音郭楞蒙古自治州污水处理厂进水水质浓度。项目生活污水产生及排放情况见表4-5。 表4-5 项目生活污水产生及排放情况表 污染源; 污染物; 进水; 治理措施; 去除 效率（%）; 排放; 是否为可行技术. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水; —; 426.32; 化粪池收集预处理; --; —; 426.32; 是. CODcr; 313.4; 0.134; --; 313.4; 0.134. BOD5; 114.2; 0.049; --; 114.2; 0.049. SS; 250; 0.107; 20; 200; 0.085. 氨氮; 47.7; 0.020; 7; 44.4; 0.019. 表4-6 废水排放口基本情况一览表 污染源; 排放口基本情况; 主要污染物; 排放标准 （mg/L）; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型. 名称; 编号; 坐标. 生活污水; 化粪池; DW001; 86°15'6.52"E 41°43'55.11"N; CODcr; 500; 间接; 间歇; 市政排水管道; 一般排放口. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. （2）清洗油罐废水 地下储油罐定期清洗过程中产生油水混合物。地下储油罐清洗周期一般为3年一次，交由专业公司清洗，产生的油水混合物属于HW08（900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）危险废物，由专车运走，交由有处理资质单位进行妥善的环保处理，不在加油站内贮存。 4.2.2.1生活污水依托处理可行性分析 库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂位于开发区北侧，距离本项目约7.3km，中心坐标为：经度86°12′3.11″，纬度41°40′40.45″。现状污水处理规模为5万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。2017年取得库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂环境影响评价批复（巴环评价函[2017]270号）于2018年12月通过自主验收投入运营。库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂现状处理废水类型为开发区北部片区工业废水和生活污水，2024年废水处理量约2.5万m3/d，本项目生活污水产生量较小，水质简单，不会对库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂造成过重负荷，因此废水处理措施可行。 4.2.3噪声环境影响与评价 4.2.3.1噪声源强 本项目运行过程中主要噪声为卸油、加油工序、运输车辆、设备运行以及日常活动等产生的噪声，其中影响较大的是油料卸油、加油、加油车辆产生的噪声，这些噪声都为短暂、间歇性排放。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 卸油泵; /; 24.1; 26.5; 1.2; 80; 隔声罩; 24.0. 2; 加油枪; /; 6.3; 2.9; 1.2; 70; 消声器; 24.0. 3; 车辆; /; 0.1; -7.8; 1.2; 75; 减速行驶; 24.0. 表中坐标以厂界中心（86.2519455，41.732303）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 4.2.3.2噪声预测模式 为判定营运期厂界噪声达标情况，根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：r，r0——分别为距声源的距离，m； L（r），LA（r0）——分别为r与r0处的等效声级，dB（A）。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg（100.1Li） 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 根据预测模式，分析本项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。 4.2.3.3噪声预测结果 本次对项目边界噪声预测，边界的噪声预测结果如下表。 表4-8 声环境预测结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 49; 24.3; 1.2; 昼间; 25.7; 60; 达标. 49; 24.3; 1.2; 夜间; 25.7; 50; 达标. 南侧; 4.5; -3.9; 1.2; 昼间; 47; 60; 达标. 4.5; -3.9; 1.2; 夜间; 47; 50; 达标. 西侧; -1; 0.9; 1.2; 昼间; 43.9; 60; 达标. -1; 0.9; 1.2; 夜间; 43.9; 50; 达标. 北侧; 22.1; 41.2; 1.2; 昼间; 32.5; 60; 达标. 22.1; 41.2; 1.2; 夜间; 32.5; 50; 达标. 根据上表可知，本项目噪声在距离衰减情况下，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，对项目区周边声环境不会产生明显不利影响。 4.2.3.4噪声控制措施： （1）加油站进入口设置限速、禁止鸣标志。 （2）选购低噪声设备，对主要噪声设备进行基座减振； （3）油料装卸、灌装时间安排在昼间，且尽量避开昼间工作和休息时间进行。 4.2.4固体废物 本项目固体废物主要包括生活垃圾和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则12人排放量为6kg/d，2.19t/a。 （2）危险废物 ①油罐油泥：油罐每三年清洗一次，油罐清洗委托有危废资质单位的专业油罐清洗公司清洗。根据同类项目经验数据，每个油罐每次清洗油泥产生量约为20kg，本项目4个储油罐产生油泥0.08t/3a。油泥属于《国家危险废物名录》（2025年版）所列的HW08非特定行业中900-221-08“废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥”，由专车运走交有处理资质单位进行妥善的环保处理，不在加油站内贮存。 ②储油罐清洗废液：根据建设单位提供的资料，本项目共设置储油罐4个，容积分别为30m3、30m3、30m3、25m3，每三年进行一次油罐清洗，各储油罐的清洗时间分别约为40min、40min、40min、40min，热水高压清洗机输水能力约为5L/min，则本项目储油罐清洗废液产生量约为0.8t/3a，储油罐清洗委托专业公司进行作业，产生的清洗废液由专业清洁公司转移处置，不在站区内贮存。属于《国家危险废物名录》（2025版）所列的HW08非特定行业中900-007-09“其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液”。 ③设备维修产生少量的含油棉纱，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》中危险废物豁免管理清单中900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品在全部环节不按危险废物管理，废沾油手套、抹布收集后贮存于危险废物贮存点并委托有资质单位拉运处置。 ④废润滑油：压缩机检维修时产生更换的废润滑油，产生量为0.1t/a，废润滑油属于《国家危险废物名录（2025年）》所列的HW08非特定行业中900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，集中收集后贮存于危险废物贮存点后委托有资质单位拉运处置。本项目固体废物产生及排放情况见表4-9。 表4-9 固体废物产生及排放情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 有毒有害物质名称; 危险废物类别及编码; 物理形状; 环境危险特性; 产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a); 环境管理要求. 生产中; 油罐油泥; 危险废物; 废矿物油与含矿物油废物; HW08 （900-221-08）; 固液态; T，I; 0.08t/3a; 不在站区贮存; 委托有资质单位进行处理; 0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 储油罐清洗废液; 危险废物; 废矿物油与含矿物 油废物; HW08 （900-007-09）; 固液态; T，I; 0.8t/3a; 不在站区贮存; 委托有资质单位进行处理; 0. 废润滑油; 危险废物; 废矿物油与含矿物油废物; HW08 （900-214-08）; 液态; T，I; 0.1; 贮存于危险废物贮存点; 委托有资质单位进行处理; 0.1. 废弃的沾油手套、抹布; 危险废物（已豁免）; 废矿物油与含矿物油废物; /; 固态; 无; 0.05; 贮存于危险废物贮存点; 委托有资质单位进行处理; 0.05. 生活垃圾; /; 无; 900-099-S64; 固态; 无; 2.19; 集中收集; 交由环卫部门统一清运; 2.19; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）. 4.2.4.1危险废物管理要求 危险废物贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定进行建设。 废弃的沾油手套、抹布已豁免，但仍然按照危险废物管理、废润滑油集中收集后贮存于危险废物贮存点，并委托有资质单位拉运处置。危险废物贮存期限低于1年，危险废物运输过程应防止泄漏，危险废物管理人员为运输过程责任主体。 危险废物贮存容器应满足： ①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。危险废物贮存点必须按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，周围应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具。 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）： ①危险废物运输和转移前，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ②危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人（以下分别简称移出人、承运人和接收人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 ③移出人应当履行以下义务： a.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； b.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； d.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； e.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； ④危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ⑤移出人每转移一车/次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车/次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 ⑥接收人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接收人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑦对不通过车且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑧危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 企业要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危险废物台账。 ①同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，属于危险废物登记管理。 ②危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。 ③产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 ④产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划，参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》危险废物管理计划制定要求。 ⑤危险废物管理台账制定要求，参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》。产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 ⑥记录保存时间原则上应存档5年以上。 ⑦危险废物管理台账参考《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》附录B，表B.1危险废物产生环节记录表、表B.2危险废物入库环节记录表、表B.3危险废物出库环节记录表、表B.5危险废物委外利用/处置记录表。 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），规范设置标识标牌。 ①总体要求：危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险；危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调；危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响；同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致；危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律、法规和标准的要求。 ②危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”，危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 ③危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a）箱类包装：位于包装端面或侧面； b）袋类包装：位于包装明显处； c）桶类包装：位于桶身或桶盖； d）其他包装：位于明显处。 ④对于盛装同一类危险废物的组合包装容器，应在组合包装容器的外表面设置危险废物标签。 ⑤容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。 ⑥危险废物标签的固定可采用印刷、粘贴、栓挂、钉附等方式，标签的固定应保证在贮存、转移期间不易脱落和损坏。当危险废物容器或包装物还需同时设置危险货物运输相关标志时，危险废物标签可与其分开设置在不同的面上，也可设在相邻的位置。在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌 ⑦危险废物标签样式、尺寸宜根据容器或包装物的容积按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求设置，危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 4.3地下水、土壤环境影响分析 4.3.1污染源 本项目地下水、土壤污染源包括汽油、柴油储罐以及输油管线。项目储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对土壤及地下水产生污染。 4.3.2污染途径 本项目可能影响地下水的主要途径是垂直入渗，具体方式为：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分厚度、饱和及非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目通过了双层罐改造，采用了双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，且储罐内设置了液位仪，可以及时发现储罐泄漏，本项目不直接取用地下水，项目对区域地下水的影响很小。可能对地下水产生影响的因素为储油罐油品储存环节发生对周围土壤及地下水造成污染，因此本项目需对地面等采取防渗措施。 4.3.3项目主要防渗措施 地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。项目生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法：必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，及时采取措施，防微杜渐，尽量减少污染物进入地下含水层的概率和数量。采取的防渗措施如下所述： ①源头控制措施 a、埋地油罐和输油管道均为双层，储罐及工艺管道采用可靠的防腐防渗技术，对储油罐内外表面、储罐区地面、输油管线、液压撬体外表面均做可靠的防渗防腐处理。 b、油罐防腐严格按照《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007)的要求做好防腐，防腐等级不低于加强级的防腐绝缘保护层。 c、设有油气回收系统的加油站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。 d、双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗村里的双层油罐，应设渗漏检测立管。 e、双层油罐、双层输油管道的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 ②分区防渗措施 严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作。针对可能对地下水造成影响的环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，该加油站对一般区域采用水泥硬化地面，装卸区、储罐区、输油管道、加油机等区域采取重点防腐防渗，渗透系数小于10-7cm/s。采取的防渗措施如下所述： a、加油站地面硬化选用能防止油品渗透的水泥材料； b、采用高标号的防水混凝土，装卸区、储罐区以及加油站内地坪采取钢筋混凝土： c、采用双层罐和双层输油管道。 项目分区防渗划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体分区防渗详见表4-10。 表4-10 污染防渗分区防控一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求; 执行标准. 重点防渗区; 危险废物贮存点; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 储油罐区、加油站管道沿线; 等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610-2016. 一般防渗区; 加油棚区、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除重点防渗区及一般防渗区外区域; 一般地面硬化. 采取以上措施后，可以有效防止本项目对站区附近的土壤及地下水造成影响。总的看来，项目通过采取有效措施严格做好防渗处理后，地下水、土壤环境影响可接受。 4.4环境风险 4.4.1风险调查 （1）建设项目风险源调查 本项目营运过程中涉及的风险物质有汽油、柴油、废润滑油。当风险物质泄漏或油气蒸发，油气与空气混合并达到一定的浓度且现场有明火的情况下，可能发生火灾和爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 （2）环境敏感目标调查 本项目环境风险评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等环境风险敏感目标。根据国家生态环境局颁发的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本次环境风险评价对通过对厂界周边5km范围内的居民区、医院、学校及其他人口密集场所；厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境等可能受影响的环境敏感目标进行调查。本项目边界外5km范围内环境敏感点分布情况，详见表4-11。 表4-11 建设项目环境敏感特征表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 金地花园; 西南侧; 2200; 居民区; 200. 2; 辰兴生活家; 西南侧; 3300; 居民区; 200. 3; 星凯城; 南侧; 2700; 居民区; 200. 4; 翰唐锦庭; 南侧; 3000; 居民区; 200. 5; 工三团十队; 西侧; 3300; 居民区; 200. 6; 工三团九队; 西侧; 4000; 居民区; 200. 7; 丁香雅居; 西侧; 4200; 居民区; 300. 8; 溪居园; 西南侧; 2700; 居民区; 200. 9; 水木清华; 南侧; 3150; 居民区; 200. 10; 康博花园; 西南侧; 3400; 居民区; 200. 11; 佳馨小区; 西侧; 4800; 居民区; 200. 12; 佳悦小区; 西侧; 4900; 居民区; 200. 13; 大成未来域; 西南侧; 3600; 居民区; 400. 14; 水岸丽舍; 南侧; 3100; 居民区; 300. 15; 东方经典名苑; 南侧; 2600; 居民区; 300. 16; 晨帆中医院; 西南; 2500; 医院; 30. 17; 东湖社区卫生服务站; 西南侧; 3200; 医院; 10. 18; 新苑社区卫生服务站; 南侧; 3000; 医院; 10. 19; 库尔勒市美康口腔医院; 西南侧; 4300; 医院; 10. 20; 库尔勒中医医院; 西南侧; 4870; 医院; 100. 21; 农二师技工学校; 南侧; 4900; 学校; 1000. 22; 库尔勒市第三中学; 西南侧; 3800; 学校; 1000. 23; 库尔勒市第二十二中学; 南侧; 4200; 学校; 1000. 24; 库尔勒市第十二中学; 西侧; 4800; 学校; 1000. 25; 库尔勒市新华南路小学; 西侧; 4200; 学校; 1000. 厂址周边500m范围内人口数小计; 0. 厂址周边5km范围内人口数小计; 8660. 大气环境敏感程度E值; E3. 地表水; 受纳水体. 序号; 收纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围. 1; 无; /; /. 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标. 序号; 敏感目标名称; 地表水环境敏感特征; 环境敏感目标分级; 水质目标; 与本项目距离/m. 1; /; /; /; /; /. 地表水环境敏感程度E值; E3. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离/m. 1; 无; 不较敏感G3; III类; D1; /. 地下水环境敏感程度E值; E2. 4.4.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。 当只涉及一种风险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10； （2）10≤Q＜100； （3）Q≥100。 本项目涉及的风险物质为汽油、柴油及废润滑油，风险物质数量与其临界量比值（Q）。本项目的比值Q计算结果见表4-12。 表4-12 本项目风险物质最大储量与临界量比值（Q） 风险物质名称; 临界量Qn（t）; 最大实际储量qn（t）; Q值. 汽油; 2500; 41.25; 0.0165. 柴油; 2500; 50.4; 0.02016. 废润滑油; 2500; 0.1; 0.00004. 合计; 0.0367. 根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.0367＜1。当Q＜1时，该项目环境⻛险潜势为Ⅰ，环境⻛险潜势为Ⅰ时，环境风险评价工作等级为简单分析。 综上，本项目风险判定为简单评价。 4.4.3环境风险影响分析 本项目生产过程中涉及的环境风险有汽油、柴油、废润滑油泄漏或油气蒸发，油气与空气混合并达到一定的浓度且现场有明火的情况下，可能发生火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放，环保设施失效造成大气环境污染。 表4-13 项目主体装置危险部位和主要风险因素一览表 系统; 装置单元; 工艺装置及环境风险参数. 名称; 物料; 相态; 危险类别. 主要装置; 加油设备; 加油枪; 汽油、柴油; 液态; 爆炸及次生事故. 储运工程; 储罐区; 汽油; 液态; 泄漏. 柴油; 液态; 泄漏. 环保工程; 环保设施（二次油气回收装置）; 非甲烷总烃; 气态; 环保设施失效造成大气环境污染. - （1）油品泄漏 - ①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； - ②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； - ③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出； - ④输油管道腐蚀致使油类泄漏； - ⑤由于施工或自然灾害而破坏输油管道； - ⑥在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； 本项目各输油管道与油罐泄漏后渗入周边土壤和区域地下水，造成土壤、区域地下水体污染。 （2）火灾及爆炸 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： - ①油类泄漏或油气蒸发； - ②有足够的空气助燃； - ③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度； - ④现场有明火； 只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 （3）环保设施失效 本项目废气治理设施为二次油气回收装置，可能会发生废气处理装置不能正常工作的情况，造成非甲烷总烃的排放，进而影响项目周边环境保护目标。 为了保证本项目在该地区的可持续发展，生产过程中应采取加强管理、严格操作等方法，保证废气治理设备正常运行。当废气治理设施出现故障不能正常运行时，须尽快有序进行维修，尽量缩短和避免非正常排放的发生，避免对周围环境造成污染影响。 4.4.4环境风险应急预案 表4-14 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 储罐区、加油设备区. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场事后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施制定有关的环境恢复措施组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 4.4.5环境风险防范措施 4.4.5.1事故风险防范措施 项目拟采取的安全防范措施基本可行，评价要求建设单位严格实施可行性研究报告提出的安全措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。此外，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等，补充以下防范措施。 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。 ②站内工艺设施间的安全防火间距应符合规范要求。 ③在站区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。 （2）工艺技术设计安全防范措施 ①汽油、柴油储罐：油罐采用卧式双层油罐且埋地设置，油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐。油罐灌顶覆土厚度不应小于0.5m。 ②加油机：加油机不得设置在室内，加油软管上设置安全拉断阀，位于加油岛端部的加油机附件应设防撞栏，高度不小于0.5m。 ③作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，就地及控制室设置声、光报警。 （3）消防及火灾报警系统 ①每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。 ②地下储罐应配置1台不少于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 ③一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。 （4）风险管理措施 ①完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。加气站内至少设置两台直通外线电话。 ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ⑤建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。 ⑥编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。 4.4.5.2环境风险防范措施 （1）生产中确保各项应急设施、环保设施及器材的完好，定期检查，对已损坏的设施或器材及时更换维修。 （2）定期组织应急培训及演练，并根据方案多方位分类培训。 （3）发生事故时，及时启动相应的应急预案，采取救援措施，实施应急监测。 4.4.5.3事故应急处置措施 （1）站区发生火灾爆炸事故： ①发生火灾，现场人员要按照平时消防演练的要求启动应急预案，组织人员进行自救，尽可能把火势控制在初始阶段；加油站一旦大面积失火，现场人员要立即关闭油源、电源、闸阀，向当地消防部门求助；同时用石棉被包裹住罐口、通气管和加油机，迅速疏散站内车辆和闲散人员； ②迅速隔离现场，制止无关人员进入，严防烟火，防止意外； ③发生火苗，立即采取灭火措施，并立即报警； ④将产生的事故废水、消防废水等委托有资质的单位拉运处理，防止泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 （2）储油罐冒罐应急处置措施 ①当储油罐冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向班长汇报； ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；班长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站； ③在溢油处上风向，布置消防器材； ④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净； ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险； ⑥检查现场是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在； ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台账； ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 （3）加油机跑油应急处置措施 ①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源； ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛，现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒； ③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净； ④现场经理根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报； ⑤地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。 （4）三级防控措施： “三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。 ①一级预防与控制体系：主要生产装置内设有导流设施，用于事故状态下污水的收集，防止事故水的漫流，当出现事故后，消防灭火过程中产生的消防污水首先被拦截在装置区内。 ②二级预防与控制体系：设置区域截流分流设施，储存区边界雨排沟等，设置事故闸板，用于事故态下的污水的收集，防止事故水的漫流。小型事故时，及时关闭区内闸板和装置边界雨排沟通往厂外排洪沟的闸板，截流污染物，进入厂内事故水池，使污染控制在本区域内，避免污染扩散。 ③三级预防与控制体系：将产生的事故废水、消防废水等委托有资质的单位拉运处理的三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 4.4.5.4其他风险防范措施 （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道，企业完善突发环境事故应急措施。 （6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （7）准备各项应急救援物资。 （8）项目区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件。 4.4.6环境风险分析结论及建议 本项目具有一定的环境风险，但是设计工艺成熟，发生风险事故的可能性较小，即使发生风险，也能控制在可接受的范围内，因此，本项目的环境风险影响较小。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 和顺物流能源站建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和顺市场东侧. 地理坐标; E 86°15′7.051"，N 41°43′56.180". 主要危险物质及分布; 本项目建设1座30m3SF双层埋地汽油罐、1座25m3SF双层埋地汽油罐、2座30m3SF双层埋地柴油罐. 环境影响途径及危害后果; 本项目生产过程中涉及的环境风险有汽油、柴油、废润滑油泄漏或油气蒸发，油气与空气混合并达到一定的浓度且现场有明火的情况下，可能发生火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放，环保设施失效造成大气环境污染。本项目各输油管道与油罐泄漏后渗入周边土壤和区域地下水，造成土壤、区域地下水体污染。. 风险防范措施要求; （1）总图布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行设计，严格控制各建筑物、构筑物的安全防护距离； （2）按照有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； （3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。加油防爆区电气设备、器材的选型、设计安装符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定； （4）严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作； （5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防感应雷的连接地装置； （6）项目的土件结构单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； （7）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道应采用金属软管连接等。 为更好的防止事故发生，建议项目应采取以下措施： （1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化、严格防止跑冒滴漏现象发生； （2）项目防火防爆等消防安全措施到位，生产设备、管道、阀门等密封不泄漏，防止物料的跑、冒、滴、漏，加强管理、消除隐患。一旦发生溢油事故，被油品污染的泥土、泥沙、抢险人员使用的棉纱等物品，必须作为危险固废处理，禁止随意丢弃。 （3）加强操作人员的岗位培训，严格遵守开、停工规程。对事故易发部位地点，按规定时间巡检，发现问题及早解决，把每个工作人员在业务、工作上与消防管理上的职责、责任明确清楚； （4）对各类储存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； （5）建立夜间值班巡查制度、火灾报告制度、安全奖惩制度等； （6）项目需编制《突发环境事件应急预案》并备案，并根据要求定期演练，并做好应急预案的修订工作。. 填表说明（列出相关信息及评价说明）：; 企业认真落实各项防范措施后，本项目环境风险水平可接受，风险防范措施有效可行。. - 4.5环境管理与监测计划 - 4.5.1环境管理 - 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 - 环境管理为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： - ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 - ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 - ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 - ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 - ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 - ⑥对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 排污口规范化设置根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行》的技术要求，企业所有排放口设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志—排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及修改单中有关规定。 4.5.2监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1249-2022）制定本项目监测方案，详见表4-16。 表4-16 项目废气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 环境空气; 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性、油气泄漏浓度; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 土壤; 厂区内，不少于3个监测点位; 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚; 1次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）. 地下水; 地下水下游距离埋地油罐5m～30m处; 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚; 1次/半年; 《地下水质量标准（征求意见稿）》（GB/T14848-2024）. 4.6排污许可管理 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十二、零售业52-100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526—位于城市建成区的加油站，实行简化管理，详见下表。 表4-18 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十二、零售业52. 100; 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526; /; 位于城市建成区的加油站; 其他加油站. - ①落实按证排污责任，建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ## ②实行自行监测和定期报告制度依法开展自行监测，安装或使用的监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 ## 4.7环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资26万元，占投资的1.3%。环保投资情况见表4-19。 表4-19 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 施工期; 洒水设备、抑尘网布; 4. 围墙遮挡、施工设备降噪; 2. 临时沉淀池; 0.5. 运营期; 废气治理; 油气回收装置; 5. 废水治理; 化粪池收集预处理后排放至市政排水管道; 2. 噪声治理; 隔音措施、减振基座、合理布置生产设备; 1. 固废; 生活垃圾交由环卫部门统一清运; 1. 危险废物贮存点; 1. 危险废物委托处置; 2. 风险; 分区防渗、灭火器、在线监测仪及其他安全措施; 4. 编制应急操作规程与事故应急预案; 2. 绿化; 绿化设施; 1. 其他; 职工个人防护（工作服等）; 0.5. 合计; 26. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | （加油枪、油品贮存、灌装工段）正常排放 | 非甲烷总烃 | 采用地埋式工艺，卸油、储油罐及加油作业阶段的油气（非甲烷总烃）经二次油气回收装置处理 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关规定 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 站区内 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经排水系统收集至化粪池处理后排放至市政排水管道，最终进入库尔勒经济技术开发区工业废水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔音措施、减振基座、合理布置生产设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理；油罐清洁工作定期委托站外单位承包，油罐污泥、废水由作业方（危废处置单位）处置，不在站区贮存；废弃的沾油手套、抹布，设备检维修时产生废润滑油，集中收集贮存于危险废物贮存点并委托有资质单位拉运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目采用双层罐和双层输油管道，可以有效防控油品泄漏，储罐内设置了液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，可以及时发现储罐泄漏，如果发生油罐泄漏，液位报警装置能够发出警告，而且罐区均进行防腐防渗措施，本项目不直接取用地下水，项目对区域地下水的影响很小 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目采用双层罐和双层输油管道，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行罐区防腐防渗工作； ②加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化、严格防止跑冒滴漏现象发生； ③项目防火防爆等消防安全措施到位，生产设备、管道、阀门等密封不泄漏，防止物料的跑、冒、滴、漏，加强管理、消除隐患。一旦发生溢油事故，被油品污染的泥土、泥沙、抢险人员使用的棉纱等物品，必须作为危险固废处理，禁止随意丢弃。 ④加强操作人员的岗位培训，严格遵守开、停工规程。对事故易发部位地点，按规定时间巡检，发现问题及早解决，把每个工作人员在业务、工作上与消防管理上的职责、责任明确清楚； ⑤对各类储存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； ⑥建立夜间值班巡查制度、火灾报告制度、安全奖惩制度等；项目需编制《突发环境事件应急预案》并备案，并根据要求定期演练，并做好应急预案的修订工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十二、零售业52-100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526—位于城市建成区的加油站，实行简化管理。《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）已发布实施，建设单位应在项目建成后、发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）要求制定环境管理台账、执行许可报告、监测计划并落实自行监测。 3、排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，本项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 |  |  |  |

六、结论

本项目选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策。营运期排放的各种污染物经采取相关措施后对区域环境空气、地表水、声环境影响不大，项目的实施不会对区域环境质量产生明显影响，且提升了社会效益、经济效益等。因此，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.431t/a | / | 1.431t/a | +1.431t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 426.32m³/a | / | 426.32m³/a | +426.32m³/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.134t/a | / | 0.134t/a | +0.134 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.049t/a | / | 0.049t/a | +0.049 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.085t/a | / | 0.085t/a | +0.085 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.19t/a | / | 2.19t/a | +2.19t/a |
| 危险废物 | 废弃的沾油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 油罐污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.08t/3a | / | 0.08t/3a | +0.08t/3a |
|  | 储油罐清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/3a | / | 0.8t/3a | +0.8t/3a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①