# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆且末县修特库依干大理岩矿普查

项目

建设单位（盖章）：塔什库尔干县叶尔羌玉石有

限责任公司

编制日期：         2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆且末县修特库依干大理岩矿普查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存-全部 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积为18300m2，无永久用地 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 274.26 | 环保投资（万元） | 24 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 8.75 | 施工工期 | 30d |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》； 审批机关：自然资源部； 审批文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）〉的审查意见》（自然资函〔2022〕1092号）； 规划名称：《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》； 审批机关：巴州人民政府； 审批文件名称及文号：/。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》； 审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕124号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》符合性分析见下表。 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》相符性分析 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。 限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。 禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。; 本次地质勘探工作以大理石岩矿为目标矿种，不属于限制、禁止开采矿种。; 符合. 落实上级规划，推进新一轮新疆找矿突破战略行动计划，完成辖区内基础性地质调查工作；在东昆仑－阿尔金成矿带开展1︰2.5万～1︰5万区域地质调查及专项矿产地质调查，解决战略性矿产资源成矿地质条件及成矿规律关键问题。加强盆－山结合部地球物理调查，揭示深部地质结构。开展区域地球化学调查，形成一批战略性稀缺矿产找矿远景区和靶区。; 本项目勘察的主要目的是探明勘探区的资源储量，为后期的开发规划提供依据。; 符合. 表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 重点勘查矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。 限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。 禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。; 本次地质勘探工作以大理石岩矿为目标矿种，不属于限制、禁止开采矿种。; 符合. 勘查项目要严格按照《绿色地质勘查工作规范》DZ/T 0374-2021求，将绿色勘查理念贯穿于地质勘查项目设计、实施、验收全过程，利用先进成熟的绿色勘查新理论、新方法、新技术、新工艺开展地质勘查。大力推广遥感、物探、浅钻（以钻代槽）等绿色勘查技术，鼓励采用组合式、便捷式钻探设备，减少使用对植被破坏较大的槽探、坑探、井探等勘查手段，减轻勘查活动对生态环境的扰动。总结绿色勘查实施成效及经验，形成可复制、能推广的绿色勘查新模式、新机制、新制度；积极申报绿色勘查示范项目，促进地质勘查和生态保护协调发展。; 本项目采用地质测量、槽探、钻探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响，开展绿色勘查，及时对开挖工程进行回填，最大限度减少人为破坏，减轻勘查活动对生态环境的扰动。; 符合. 表1-3 项目与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容 规划内容; 本项目情况; 是否符合. 红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间重叠的6个能源资源基地、24个国家规划矿区22个重点勘查区、32个重点开采区等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与大气环境优先保护区（自然保护区、森林公园、世界遗产地等）存在空间重叠的90个勘查规划区块、25个开采规划区块，以及与水环境优先保护区存在空间重叠的462个勘查规划区块、153个开采规划区块和与农用地优先保护区存在空间重叠的28个勘查规划区块、8个开采规划区块等，后续设置矿业权时，应进一步优化布局、强化管控措施，确保满足生态环境分区管控及相关环境保护要求。; 本项目不存在与自然保护区、森林公园、世界遗产地等空间重叠，项目区属于一般管控单元，符合生态保护红线要求。; 符合. 结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，明确责任主体、强化资金保障，其中，在用尾矿库100%安装在线监测装置；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加和优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。; 本项目产生的生活污水排入一体化污水处理设施后，用于洒水抑尘；设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，泥浆调配水随配置泥浆循环使用，蒸发逸散、不外排，不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，已取得所在区域的探矿权，探矿证号：T6528002024127040058244。采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024本）》要求。 2“生态环境分区管控”要求符合性分析 本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》（巴政办发〔2024〕32号），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。 表1-4 《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》相符性分析（总体准入要求） 准入要求; 管控要求; 本项目相关内容; 符合性. 总体管控要求; 空间布局约束; 1.12【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不涉及生态保护红线，项目采用的生产工艺、设备、产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中所列的落后工艺、装备和产品之列，大气污染物均可达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。 2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 本项目不涉及水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区；施工期、勘探过程中产生的粉尘通过定位洒水抑尘的方式降低排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量，大气污染物均可达标排放。勘探过程中开挖产生土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。; 符合. 环境风险防控; 3.5推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。 3.8严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 项目不涉及重点流域、饮用水源等环境敏感区域，勘探期建立健全的环境管理制度，防范环境污染事故发生。; 符合. 资源利用效率; 4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目产生的生活污水排入一体化污水处理设施后，用于洒水抑尘；设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，蒸发逸散、不外排，不与地表水体发生水力关系，不会影响区域水环境质量。 本项目开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，施工中产生的废料、生活垃圾等固体废物及时清理，分类存储，回收利用，定期进行现场处置及外运。; 符合. 表1-5 《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》相符性分析符合性分析（管控单元） 环境管控单元编码; ZH65282530001; 本工程情况; 相符性分析. 环境管控单元名称; 且末县一般管控区. 环境管控单元类别; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局约束; - 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 - 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）类项目，所在区域主要为裸岩石砾地，不涉及占用基本农田。本项目主要工作内容为矿产资源勘探，不涉及有毒有害物质，各类固废去处明确。; 符合. 污染物排放管控; - 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 加强柴油使用管理，定期检查生活污水一体化处理设施运行状况，严防勘探作业过程中发生柴油、生活污水泄漏造成土壤污染，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。; 符合. 环境风险防控; - 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; 加强柴油使用管理，定期检查生活污水一体化处理设施运行状况，严防勘探作业过程中发生柴油、生活污水泄漏造成土壤污染，一旦发现此类污染情况，立即展开修复工作。; 符合. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》等相关文件要求。; 本项目均不涉及。; 符合. 综合以上分析判定结果，本项目符合《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023）》文件要求。 3环境管理政策、环境保护规划相符性分析 3.1项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》，禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。 根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。 - 3.2项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。严格落实国家绿色产业指导目录标准，依法依规把好土地审批供应关，加强建设用地准入监管。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。 本项目已依法取得探矿权，探矿证号为T6528002024127040058244，在探矿权范围内开展勘探活动，项目用地不在生态保护红线内。在勘查过程中严格控制勘查范围，严禁超范围施工，采取相关的水土保持措施。项目占地均为临时占地，待勘探工程结束后，恢复原有地形地貌。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的要求。 3.3自然资源部、国家林草局《关于〈在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查〉的通知》符合性分析 ①地质勘查全行业要深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实施绿色勘查，严格执行绿色勘查有关标准规范，全面提升绿色勘查技术方法、装备水平，高质量完成新一轮找矿突破战略行动目标。 ②新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。 ③地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。 ④各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。 本项目施工布置及施工遵循“从已知到未知，由表及里，由浅入深，由稀到密”原则。前期充分收集已有地质资料，运用地理信息系统（GIS）、遥感（RS）等技术，进行综合分析和研究，优化勘查工作布局，减少不必要的勘查活动对环境的影响。采用地质测量、槽探等工作手段开展详查评价。通过运用高效、环保的方法、技术、设备等，在地质勘查各方面和全过程中减少或控制对生态环境的影响。在勘查结束后按照相关要求撤除各项设施，清理施工现场各种废物、垃圾，及时对开挖工程进行回填，开展植被恢复工作，最大限度减少人为破坏，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现绿色勘查。符合绿色勘查要求。 3.4《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析。 推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。 本项目属于矿产资源勘查项目，不涉及矿产资源的开采，勘探区采用边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，项目区属于非沙化土地，在勘查过程中加强防沙治沙工作，防止从非沙化土地转变为沙化土地。符合相关要求。 - 3.5《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析 - 地质勘查工作前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求，地质调查工作实施中应保留绿色勘查相关记录。新修道路、驻地及探矿工程场地平整施工。绿色勘查工作质量检查应与项目工作质量检查同步开展，发现问题及时整改。地质勘查工作施工后，应按照地质勘查设计中绿色勘查内容要求，开展环境修复工作。地质勘察单位应对其开展勘查工作受影响的区域生态环境修复负责。 - 本项目在勘查工作前对工作人员进行绿色勘查培训。勘查过程中加强监督管理，提高勘查水平，本着谁施工、谁恢复、谁治理的原则。勘查完成后，对所破坏的环境进行恢复治理。符合绿色地质勘查工作规范。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 勘探区位于且末县城东南95°方向约122km处，行政区划属且末县库拉木勒克乡管辖，中心点坐标：东经86°56′8.727″，北纬38°6′44.227″，探矿权范围由5个拐点坐标圈定，面积3.2平方千米。拐点坐标见表2-1。 序号; CGCS2000坐标系统; 备注. 经度; 纬度; 探矿权面积3.2平方公里. 1; 86°55′30″; 38°07′12″. 2; 86°56′49″; 38°07′12″. 3; 86°56′49″; 38°06′18″. 4; 86°55′30″; 38°06′18″. 5; 86°55′30″; 38°07′12″. 表2-1 勘探区范围拐点坐标表 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1项目基本情况 塔什库尔干县叶尔羌玉石有限责任公司于2024年12月18日取得该项目探矿权。 探矿权基本信息如下（探矿权拐点坐标见表2-1）： 探矿证号：T6528002024127040058244 项目名称：新疆且末县修特库依干大理岩矿普查 探矿权人：塔什库尔干县叶尔羌玉石有限责任公司 地理位置：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县 勘查面积：3.2平方公里 有效期限：2024年12月18日至2029年12月18日 2项目主要建设内容 勘查主要任务： 1、大致查明矿区的地层构造； 2、大致查明矿层的形态、产状、厚度、品位、变化情况等； 3、大致查明矿区的开采技术条件； 4、开展《且末县修特库依干大理岩矿工业指标论证》，进行矿区范围内资源量估算，编制提交《且末县修特库依干大理岩矿勘探报告》并通过评审，为矿区下一步工作提供地质依据。 项目主要工作量详见下表。 表2-2 主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 计量单位; 涉及总工作量; 备注. 主体工程; 测量; 1:2千地形测量; 平方千米; 3.2; /. 地质测量; 1:2千地质测量; 平方千米; 13.67; /. 1:2千水文地质测量; 平方千米; 2; /. 1:2千工程地质测量; 平方千米; 2; /. 1:2千环境地质测量; 平方千米; 2; /. 1:5百地质剖面测量; 千米; 2; /. 1:5百勘查线剖面测量; 千米; 3; /. 探矿工程; 槽探; 立方米; 800. 钻探; 米; 550; /. 采样; 刻槽样; 件; 80; /. 岩芯样; 件; 30; /. 辅助工程; 生活营地; 设置一个生活营地，占地面积约100m2，待勘探工作完成后，拆除生活营地; /. 施工营地; 内设设备存放区、沉淀池，占地面积约100m2，待施工工作完成后，拆除施工营地; /. 储运工程; 临时堆场; 槽探区附近设置700m2临时堆场; /. 柴油贮存点; 在临时生活营地设置铺有防渗地膜的柴油贮存点，采用不锈钢油桶盛装柴油; /. 进矿道路; 需机械修筑简易便道约5千米，路宽3米，占地约15000m2. 公用工程; 供水; 定期从邻近乡镇拉运; /. 排水; 生活污水排入一体化污水处理设施后，用于洒水抑尘；设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘、蒸发逸散，不外排; /. 供电; 柴油发电机发电; /. 环保工程; 废气治理; 扬尘; 道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布苫盖; /. 燃油废气; 对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放; /. 废水治理; 生活污水; 设置一座一体化污水处理设施（5m2），处理工艺为：A/O+MBR生化工艺，处理后用于洒水抑尘，全部自然蒸干，不外排; /. 设备清洗用水; 经防渗沉淀池（2m3）处理后用于洒水降尘，蒸发逸散、不外排; /. 固废治理; 生活垃圾; 集中收集后送至附近垃圾填埋场; /. 开挖土石方; 全部回填，无弃方; /. 钻井岩芯; 统一收集保管. 钻井泥浆; 项目使用的钻井泥浆为水基泥浆，经沉淀池沉淀后，沉淀固体进行固化处理，就地填埋. 噪声治理; 施工设备噪声; 定期检修、保养; /. 生态保护与恢复工程; 勘探工作完成后，拆除临时设施，及时回填并恢复原有地貌，后期采取自然恢复; /. - 3.主要勘探设备及原、辅材料 本项目所需主要勘探设备见2-3，原辅材料消耗见2-4。 表2-3 工程主要设备一览表 序号; 技术装备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 手持GPS; Juno3B; 台; 4. 2; RTK测量仪; Irtk2; 台; 2. 3; 计算机; /; 台; 6. 4; 绘图仪; HP DesignJet 1050c; 台; 2. 5; 扫描仪; Microtek 清华紫光; 台; 2. 6; 激光打印机; 佳能 mageRUNNER ADVANCE C3530; 台; 2. 7; 汽车; 霸道; 辆; 2. 8; 数码相机; 佳能 IXUS265; 台; 4. 9; 钻机; 普华英工 FX800 型便携式钻机; 台; 2. 10; GNSS接收机; TS5; 台; 2. 11; 水准仪; DSZ1; 台; 2. 12; 挖掘机; /; 辆; 2. 13; 柴油发电机; /; 台; 1. 表2-4 工程主要原、辅材料一览表（探矿期） 序号; 名称; 单位; 用量; 来源; 备注. 辅料; 彩条布; m; 600; 外购; 对暂时露天放置的设备，槽探开挖石料进行遮盖。使用后回收并无害化处理. 资源; 水; m³; 84; 附近乡镇拉运; /. 柴油; t; 10; 定期从附近加油站运送至探矿区; 油桶储存，最大储存量为5t. 4.公用工程 4.1给水 本项目用水定期从附近乡镇拉运。 （1）生活用水 本项目勘探过程中，劳动定员约为10人，职工均在矿区临时生活营地食宿，生活用水量根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》为30L/d·人，施工期和勘探期共计180d，则可知本项目生活用水量为0.3m³/d，生活用水总量为54m³/a。 （2）生产用水 设备冲洗用水：项目施工期和勘探期间用水量约为18m3（0.1m3/d），经沉淀池处理后用于洒水降尘、蒸发逸散，不外排。 泥浆调配用水：项目钻井期间泥浆调配用水量约为12m3，调配好的泥浆循环使用。 4.2排水 - （1）生活污水 本项目生活污水产生量较少，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于洒水抑尘，自然蒸干，不外排。生活污水量以生活用水量的80%计，则可知本项目探矿期生活污水产生量为43.2m³（0.24m³/d）。 - （2）生产废水 - 设备冲洗废水：产生量约为14.4m³，经沉淀池处理后用于洒水降尘、蒸发逸散，不外排。 废泥浆：钻探工程结束后，钻井泥浆全部排入沉淀池蒸干，不外排，沉淀固体固化后就地填埋。 图2-1 探矿工作期水平衡示意图 （m3/探矿期） 4.3供电 本项目使用柴油发电机供电。 5.劳动定员及工作制度 根据该探矿区周边气候条件及设计方案，本项目劳动定员为10人，设计勘探约180天，采取8小时工作制。 |
| 总平面及现场布置 | 1总平面布置 矿区布局包括测量勘探场地、临时生活营地、临时施工道路等，施工布置、勘探布置见图8、图9。 2现场施工布置 2.1临时生活营地 由于项目探矿区域较大，勘探地点较为分散，不利于施工，因此在矿区内新搭1处临时生活营地作为工作人员休息和施工材料的堆放场所，营地搭建帐篷和临时彩板房，占地面积共100m2，均布置在项目区域地势平缓、植被稀疏处，探矿工作结束后，拆除临时生活营地，恢复原有地貌。 2.2施工营地 用于存放探矿设备、挖机等，占地面积约100m2，探矿工作结束后拆除设备，并对其进行恢复。 2.3简易进矿道路 普查区交通便利条件较差，需要机械修路约5km进入，雨季洪水泛滥道路常被冲毁，整体普查区交通条件较差。道路施工为方便工作人员进行勘探工作建设，不做场地硬化处理。进行简单的场地平整，压实，方便物资运输以及勘探工作的开展即可。 2.4测量勘探场地 （1）地质测量 1.1∶10000地质测量3.2km2，采用相同比例尺的地形图作底图，充分利用已有资料，以穿越为主，辅以少量追索法。路线调查多布置于含矿层位分布地段，主要解决含矿层展布形态，圈定有利地段。地质观察以含矿岩性、含矿层、矿化带、矿（化）体为主要对象，正确、详细地测定其展布形态、产状、相互关系等特征。 （2）槽探工程 在已有工作的基础上，对区内圈出的矿化蚀变带进行槽探工程揭露，地表槽探工程间距100m，见矿后对铅锌矿体按槽探50m间距系统控制地表矿体，扩大地表矿体规模。查明地表矿（化）体的产态特征及质量变化情况，探槽一般垂直矿化蚀变带布设，探槽断面要求为倒梯形，底宽不小于0.8m，两壁平整，深度以揭露到新鲜基岩以下0.5m为宜，总体达到控制矿化蚀变带、矿体、主要地质界线、构造并能采集到相关样品的目的，槽探样品采用刻槽取样，采样长度≤2.0m，样品规格5cm×3cm。 （3）钻探工程 在1∶2000地质测量、地表探槽及样品化验等成果的基础上进行，主要对矿体的深部进行控制。钻孔位置应根据地质成果进行动态调整。本次勘探工作钻探工程网度为200m（走向）×200m（倾向）。 （4）取样、化验、测试工作 取样和化验工作是研究、认识矿床成因及其生成地质条件，确定矿石物质成分及其变化规律、矿床开采技术条件等的重要方法，也是评定矿床经济价值、圈定矿体、划分矿石类型的基础工作。 本次工作设计采取基本分析化学样、薄片样、光片样、化探样品分析等。设计样品数可根据野外实际情况，以达到地质目的为原则，可作适当增减或调整。本次探矿只包含取样工作，现场不设实验室，化验工作交由实验室承担。 在地质测绘的基础上进行，对新收集的勘查区及相邻地区水文、气象资料的新数据，进行修改和补充；对矿区开发影响范围的滑坡、崩塌、山洪泥石流等物理地质现象进行野外调查。 3施工布置情况 施工布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置施工场地，本项目施工期主要进行进山主道路和勘探区便道的修筑、平整。 本项目土石方开挖量主要来源于主道路和勘探区便道施工开挖，开挖土石方部分回填。开挖土石方临时堆放于道路一侧，并使用彩条布覆盖，以防止土石方扬尘及流失。部分回填后剩余土方用于项目区周边土地平整，不单独设置弃渣场。 表2-5 项目占地类型一览表 名称; 占地面积（m2）; 占地类型; 占地性质; 备注. 探矿权范围; 3.2km2; 裸岩石砾地; 临时占地; /. 其中; 槽探区; 600; 裸岩石砾地; 临时占地; 探矿区范围内. 钻探区; /; 裸岩石砾地; 临时占地; 位于槽探区内. 施工营地; 100; 裸岩石砾地; 临时占地; 探矿区范围内. 临时堆渣区（进矿道路）; 1800; 裸岩石砾地; 临时占地; 位于槽探探坑一侧. 临时堆渣区（勘探）; 700; 裸岩石砾地; 临时占地; 位于施工道路一侧. 生活营地; 100; 裸岩石砾地; 临时占地; 探矿区范围内. 探矿道路; 15000; 裸岩石砾地; 临时占地; 探矿区范围外、内. 合计; 18300; /; /; /. |
| 施工方案 | 1.营地施工流程简述（图示） 本项目为新建项目，勘探施工期需搭设临时营地、修筑临时进矿道路，在施工过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生，工艺流程图及产污环节见图2-2、2-3。 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声 碾压 路面平整 场地清理 前期准备 图2-2 临时进矿道路施工工艺及产污环节图 噪声 噪声 废气、噪声、固废 废气、噪声 设备安装 搭建彩钢房 场地平整 物资运输 图2-3 营地施工工艺及产污环节图 2.勘探工程流程简述（图示） 探矿工作主要包括地质填图、槽探和钻探工程，工程实施过程中主要的污染来自槽探和钻探过程中扬尘、机械噪声、工程弃渣及工作人员在地质填图和生活过程中产生的生活污水和生活垃圾。 探矿期间对环境的影响集中在槽探、钻探工作中，工艺流程和产污环节分别见图2-4、图2-5。 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 取样、 编录 回填 施工准备 槽探开挖、 土石堆放 弃土、景观、植被破坏 图2-4 槽探施工流程及产污环节示意图 扬尘、噪声 扬尘、噪声、振动 扬尘、噪声 取样 表层剥离 钻探开挖 填坑 弃土、景观、植被破坏 弃土、钻探泥浆、设备冲洗水 图2-5 钻探施工流程及产污环节示意图 槽探设备到达预设的槽探区后，即可开展开挖工作。探槽施工开挖废石分层堆存在探槽一侧，使用彩条布苫盖。施工结束后开挖废石全部回填探槽。探槽开挖、钻探及回填过程中都会产生扬尘和噪声，破坏区域景观，造成水土流失等生态问题。 3.施工时序及建设周期 项目地处山区，海拔较高，冬季无法开展勘探活动，具体工作计划与进度安排见下表。 表2-6 工作计划与时间安排表 时段; 具体时间安排; 工作进度及目标. 施工期; 5月1日—5月30日; 项目资料收集，做好出队准备，开展野外踏勘，完成营地建设。. 勘探期; 6月1日—7月10日; 完成地形测绘、地质测量等工作。. 7月10日—10月30日; 完成槽探、钻探工作，拆除临时营地。. 4土石方平衡分析 本项目主要的土石方工程即为槽探期间开挖的土壤与风化岩石剥离、回填产生的土石方及进矿道路平整产生的土石方，项目所在地植被盖度较低，无表土和腐殖土。 槽探期间将开挖的土石方量为800m3，合松散方约1160m3（松散系数以1.45计）。 施工营地土地平整产生的土石方约20m3。 本项目钻探总工程量为550m（包括水文孔），钻探探头直径在150~75mm之间，本项目按照最大直径150mm计算，则产生的土方量约为10m3，合松散方约14.5m3（松散系数以1.45计），钻探口设置在槽探的坡面上，无须进行表土剥离工作。 本工程不单独设置堆渣场，探矿过程中产生的土石方分布在槽探一侧空地上，使用彩条布覆盖，槽探完成后立即回填至槽坑内。详见表2-7。 表2-7 工程土石方平衡分析表 单位：m3 工程分区; 开挖; 取样; 回填; 废弃; 备注. 剥离表土; 土石方. 槽探区; /; 1160; 2.5; 1157.5; 0; 槽探开挖土石放置于探坑一侧空地上，勘探工作完成后立即回填，临时道路修筑弃土放置临时堆放在道路一侧，全部用于项目区周边土地平整. 钻探区; /; 14.5; 2; 12.5; 0. 生活营地、施工营地; /; 20; /; 20; 0. 进矿道路; /; 3000; /; 3000; 0. 总计; /; 4194.5; 4.5; 4190; 0. *注：表中均为松散方，松散系数以1.45计 根据上表可知，本工程开挖土石共1194.5m3，探槽取样量约2.5m3，钻探取样量约2m3，填方共4190m3，临时堆土区总占地面积约为2500m2，设计平均堆高约2m，则设计堆渣量5000m3，满足本项目探矿期间产生的临时堆土。本次探矿槽探产生的临时弃土堆放在槽探一侧空地上，待采样结束后立即回填；临时道路修筑弃土放置临时堆放在道路一侧，全部用于项目区周边土地平整。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1生态环境 （1）主体功能区规划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，该功能区发展方向见下表。 表3-1 新疆重点生态功能区的类型和发展方向 名称; 类型; 综合评价; 发展方向. 阿尔金草原荒漠化防治生态功能区; 防风固沙; 气候极为干旱，地表植被稀少，保存着完整的高原自然生态系统，拥有许多极为珍贵的特有物种，土地沙漠化敏感程度极高。目前鼠害肆虐，土地荒漠化加剧，珍稀动植物的生存受到威胁。; 控制放牧和旅游区范围，防范盗猎，减少人类活动干扰。. （2）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，评价区属“76.阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区”。项目区生态功能区划见表3-2。 表3-2 生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅴ 帕米尔—昆仑山—阿尔金山荒漠干旱草原生态区. 生态亚区; Ⅴ3阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区. 生态功能区; 76．阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区. 主要生态服务功能; 土壤保持、生物多样性维护. 主要生态环境问题; 草地退化、水土流失、洪水危害. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境高度敏感、土壤侵蚀高度敏感. 主要保护目标; 保护荒漠草原和野骆驼. 主要保护措施; 保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理. 适宜发展方向; 保护野生动物栖息地，维持自然生态平衡. （3）生态环境现状调查 经现场踏勘和资料分析，本工程周边无居民区，不涉及名胜古迹和自然保护区。 ①植被类型及主要植物群落及其特征 项目区位于高寒荒漠草原保护生态功能区，植被盖度较低，经现场调查，评价区常见的植物名录见下表。 表3-3 评价区内主要植物名录 中文名; 英文名; 生活型; 地方保护级别. 乳苣; Lactuca tatarica(L.)C.A.Mey; 草本; -. 盐地碱蓬; Suaeda salsa(L.)Pall; 草本; -. 蛛丝蓬; Halogeton arachnoideus Moq; 草本; -. 评价区的地质地貌、气候等自然因素处于相对稳定状态，地形、地貌等对植被的影响主要通过水分、盐分、矿质养分的分配差异体现出来。本区域植被覆盖度较低，偶见零星盐地碱蓬、蛛丝蓬等，植被生长稀疏，覆盖度约为2%。不涉及保护植物。勘探过程中应注意土方开挖、道路运输尽量避免破坏原有植被。 ### ②野生动物现状调查及评价 按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、青藏区。该区域地属高寒气候，野生动物的栖息生境极为简单，主要为高寒荒漠草原。因高寒和食物短缺，加之植被稀少，无栖息及躲藏之地，野生动物分布数量较少，尤其是大型野生脊椎动物。该地区内的野生动物种类虽多，但是通过长期观察，项目区域内分布的野生脊椎动物种类较少，未涉及野生保护动物的集中分布区和越冬栖息地。各种野生动物分布现状见下表。 表3-4 工程区主要野生动物名录 纲; 目名; 科名; 中文名; 学名. 哺乳纲; 啮齿目; 松鼠科; 旱獭; prairie dog. 爬行纲; 蜥蜴目; 蜥蜴科; 蜥蜴; Lizard. 根据资料收集分析，并结合现场观察和访问，工程所处区域动物群系基本为荒漠常见群系，以小型哺乳类、爬行类和鸟类为主，项目勘探区未涉及野生保护动物的集中分布区和越冬栖息地。 ### ③土地利用现状 本项目位于且末县，土地利用现状为裸岩石砾地，土地利用现状见图6。 ④土地沙化现状调查 根据《新疆第六次沙化土地监测报告》及新疆第六次沙化监测沙化土地分布图，项目区周围没有沙漠、沙化荒漠存在，并且不在国家沙化土地封禁保护区名单中，属于非沙化土地。 2大气环境质量现状 （1）评价数据选用 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”，项目所在区域目前没有国家和地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据，本次选用且末县空气自动监测站2024年的监测数据。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物数据来源。 ①监测项目：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）六项。 ②监测时间：2024年全年。 （2）评价标准 项目区属于二类环境空气功能区，评价标准采用环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求。 （3）评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi=Ci/Coi 式中，Pi－第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 （4）评价结果 评价结果见下表。 表3-5 环境空气质量结果分析表 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24h平均第98百分位数; 9; 150; 6; 达标. NO2; 年平均; 6; 40; 15; 达标. 24h平均第98百分位数; 13; 80; 16; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 0.7; 4; 18; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 128; 160; 80; 达标. PM10; 年平均; 407; 60; 678; 超标. 24h平均第95百分位数; 1294; 120; 1078; 超标. PM2.5; 年平均; 157; 30; 523; 超标. 24h平均第95百分位数; 562; 60; 937; 超标. 从上表的分析结果可知，区域SO2、NO2年平均和百分位数日均浓度、CO第95百分位数日平均、PM2.5年平均浓度及O3第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2026）的二级标准要求；PM2.5第95百分位数日平均、PM10的第95百分位数日平均、年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中二级标准要求，区域为不达标区域。导致PM10与PM2.5超标的主要原因是项目区域地处干旱沙漠边缘有关，受自然因素的影响比较明显。 3地表水环境质量现状 项目探矿过程中产生的废水主要为生活污水、设备冲洗水。生活污水经化粪池处理后自然蒸干，不外排；钻井设备冲洗水收集于沉淀池内，用于洒水抑尘，全部自然蒸干，不向地表水环境排放；钻探工程结束后，钻井泥浆全部排入沉淀池蒸干，不外排，沉淀固体固化后就地填埋。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不向周围地表水体排放废水，也不进行涉水项目建设，不会对地表水水文要素产生影响，因此不进行地表水环境现状调查。 4声环境质量现状 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目探矿区外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要监测声环境质量现状并评价达标情况。 5地下水环境质量现状 本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ2.2-2016），属于附录A中：24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查评价。 6土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为地质勘探类项目，属于“其他行业－全部”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 勘探区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡，距且末县城东南95°方向约122km处。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）本项目评价等级为三级，评价范围为项目占地范围内，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准要求。 （2）声环境 该项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准执行，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 2污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期：建设项目施工期场地平整、物资运输产生扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 表3-7 施工期无组织废气执行标准 污染物; 限值; 执行标准. 颗粒物; 1mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2. 勘探期：勘探过程中产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单（第三阶段）以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。 表3-8 勘探期无组织废气执行标准 工序; 污染物; 限值; 单位; 执行标准. 勘探; 颗粒物; 1; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非道路移动机械烟气; CO; 3.5; g/kWh; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）. HC; --. NOX; --. HC+NOX; 6.4. PM; 0.20. 环境保护要求：《非道路移动机械污染防治技术政策》提出加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；非道路移动机械需要随车携带“非道路移动机械环保信息采集卡”，并悬挂联网备案的环保号牌。这些措施有助于追踪和管理机械的环保合规性。 - （2）废水排放标准 本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后，其出水标准达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后，用于周边洒水抑尘。 表3-9 勘探期废水执行标准 序号; 污染物或项目名称; A级; B级; C级. 1; pH值; 6~9. 2; 化学需氧量（CODcr），mg/L; 60; 180; 200. 3; 悬浮物（SS），mg/L; 30; 90; 100. 4; 粪大肠菌群，MPN/L; 10000; 40000. 5; 蛔虫卵个数，个/L; 2. （3）噪声排放标准 施工期和勘探期噪声排放限值执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 （4）固体废弃物 项目产生的一般固废应符合《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，施工期主要活动为临时营地的建设，在施工过程中会有施工废气、施工扬尘、施工噪声、开挖土石方等产生。 1.生态影响分析 1.1占地影响 本项目施工期建设主要为临时生活营地、施工营地和简易进矿道路的修筑，施工临时占地约为17000m2。临时占地会改变土地原有使用功能，临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。 1.2土壤环境的影响 工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。 本次施工期内临时营地建设产生的堆土和临时构筑物的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。 1.3对植物的影响 本项目占地性质属于临时占地，其中大部分为裸地，少部分为稀疏草本。植被稀疏，主要植物为盐地碱蓬和蛛丝蓬，植被覆盖度较少。工程在施工过程中，施工机械的碾压、建筑材料的占压、施工人员踩踏以及建筑物基础等都将不可避免对占地区域植被造成破坏性的影响。施工活动致使项目区转化为人工裸地，导致植被生产能力下降，植被覆盖度降低。 1.4对动物的影响 项目所涉范围内基本无大型哺乳动物分布，以小型哺乳类和爬行类为主，且数量不多。施工期活动会对所在区域动物栖息环境产生扰动，迫使动物离开原有栖息环境迁移。施工过程中各类机械运转、人员活动等产生的噪声会使施工所在区域动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，将会使区域内少量动物出现迁徙，使矿区生物量降低，分布、数量、生物多样性发生变化。施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓。施工期时间较短，故工程建设对陆生野生动物的影响是较为有限的。故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。 1.5对区域景观的影响 由于项目施工开挖等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 项目施工期占地性质属于临时占地，植物稀疏，主要植物为盐地碱蓬和蛛丝蓬，由于项目所在地植被稀疏，覆盖度较低，基本不会对周围生态环境造成影响。 1.6对区域沙化土地的影响分析 项目区属于非沙化土地，施工过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部从非沙化土地变成沙化土地。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。 1.7对水土流失的影响分析 项目施工过程中，各类工程活动如平整场地、搭建临时设施等，会直接铲除、碾压地表植被，使地表植被覆盖率大幅降低；施工产生的噪声、粉尘等污染，会对周边一定范围内的植被生长环境造成破坏。高浓度粉尘沉降在植物叶片上，会堵塞气孔，影响植物光合作用，导致植被生长不良甚至死亡，进一步削弱了植被保持水土的能力；大量施工人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低植被的郁闭度和覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。勘探区降雨量较低，基本无法形成无组织的径流，故项目区的水土流失以风蚀为主。 2大气污染物影响分析 （1）车辆行驶扬尘 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量一般占施工扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘量，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）施工机械尾气 施工机械和运输车辆排放的尾气中含有一氧化碳（CO）、氮氧化物（主要以NO和NO2形式存在）和总烃（THC）等有毒有害物质。拟建生活营地的施工作业量和物料运输量较小，因此汽车尾气排放对沿线环境空气质量的污染影响不大。工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。工程施工期间，施工单位应严格遵守有关法律、法规，采取合理可行的控制措施，要求使用符合国家标准的柴油，对于故障机械及时修理，保证运行车况良好，减少因故障而造成的尾气超标排放，以减少对周围大气环境的影响。 3废水污染物影响分析 本项目施工期无施工废水产生，由于本项目人员数量较少，施工时间短，未涉及大规模用水环节，生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于洒水抑尘，不会对周边水环境造成影响。 4噪声环境影响分析 根据工程分析可知，施工期的噪声主要来自临时生活营地搭建，噪声源强一般为80~83dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。 （1）施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L 式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 施工期主要噪声源主要为挖掘机、推土机等施工机械产生的噪声。 （2）施工噪声预测结果及分析 运用上式对施工过程中施工机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如下表所示。 表4-1 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 83; 77; 70; 63; 61.4; 57; 53.5; 51; 47.4; 44.9. 挖掘机; 81; 75; 69; 61; 59.4; 55; 51.5; 49; 45.4; 42.9. 运输车辆; 80; 74; 68; 60; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 本项目夜间不进行工作，因此距场界50m处，昼间噪声均满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523－2025）中施工噪声要求，昼间是70dB(A）。 5固体废物影响分析 （1）土石方 根据工程分析，施工期的土石方主要是临时营地、进矿道路土地平整产生的，临时堆放在临时营地及进矿道路一侧，并用彩条布苫盖，探矿结束后全部回填。无弃土产生，对周边环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工场地内生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，施工期间，每人每天产生生活垃圾以0.5kg计算，施工人员按照10人计算，施工期约30d，则生活垃圾产生量为0.15t。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 勘探期生态环境影响分析 | 1生态影响分析 1.1占地影响 本项目勘探期占地为勘探场地和临时堆渣场，均为临时占地。勘探场地和临时堆渣场会占用一定面积，改变土地原有使用功能，造成资源浪费，临时堆土的压占会造成剥离后的表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对土壤环境、动植物以及区域景观生态产生不利的影响。 1.2土壤环境的影响 - （1）槽探 - 本次勘探槽探总工作量为800m3。探槽开挖时，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化，进而影响地上植被的生长。 （2）钻探 本次勘探共设计钻探工作量550m，占地面积较小且位于槽探坡面上，不新增占地。但是钻探施工会对原有土壤结构形成扰动，导致土壤原有的黏土层、亚黏土层发生紊乱，团粒结构破坏。探坑开挖破坏最大的为砂、砾层，导致原有地质结构层分布紊乱，岩层纵向分布、横向分布纹路被破坏。 - （2）临时弃土堆放区 - 本次探矿勘探不设置固定堆渣场，堆渣均布置在坑探区一侧空地上，占地约700m2。勘探期内堆土的压占会造成土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对后期植物的生长会造成不良影响。 1.3陆生植物、动物的影响 （1）陆生植物的影响 本项目占地性质属于临时占地，植被稀疏，主要植物为盐地碱蓬和蛛丝蓬，植被覆盖度较少，主要为裸岩石砾地。项目所在地植被盖度较低，无表土和腐殖土。探矿过程中的车辆行驶、设备安装等活动会直接碾压、铲除植被，导致植被数量进一步减少，一些适应低覆盖度环境的特殊植物品种可能面临生存威胁，影响区域植物多样性。草地生态系统具有固碳、调节气候、保持水土等功能。低覆盖度草地虽功能相对较弱，但依然有其生态价值。临时占地会使草地面积减少，削弱这些生态系统功能，如降低土壤的固碳能力，增加局部地区的水土流失风险。 - （2）陆生动物的影响 工程占地和人类的活动将破坏野生动物赖以生存的环境。区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，勘探过程中的槽探和地面建设占地将使原有的野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。槽探过程中以及机械设备的轰鸣声会极大地改变野生动物的行为模式。许多动物对环境变化极为敏感，施工区域周边原本活动的野生动物，会因槽探作业产生的震动和噪声，而选择主动避开该区域。槽探作业导致的地表震动，会让它们误以为是天敌来袭，进而频繁更换栖息地，这可能导致其远离原本丰富的食物资源地，影响其正常的生存与繁衍。 人为活动的干扰使得开发区域上空活动的鸟类相对于人类未干扰区要少，而使得局部地段中的爬行类（啮齿类）和昆虫数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。由于评价区域不是动物的栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不会产生明显影响。 1.4自然景观影响 项目评价区范围内无自然风景区和名胜古迹，矿区范围内无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点。因此对于较大范围的生态景观，以及景区风貌来说，影响面很小。由于勘探期会破坏原有地形地貌，改变原有地表形态，破坏了原有区域自然景观的整体性，与周围自然景观环境的不协调，对区域景观生态产生暂时不利的影响。 1.5土地沙化的影响 矿山勘查时，各类机械设备的活动会直接碾压和铲除地表植被，在干旱半干旱地区，植被本身就稀疏脆弱，一旦遭到破坏，地表失去植被的固沙作用，松散的土壤直接暴露，在风力作用下加速土地沙化进程；机械的反复碾压使得原本相对稳定的土壤结构遭到破坏，土壤孔隙度减小，通气性和透水性变差，土壤微生物活动受到抑制，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；槽探等勘查活动会产生临时堆土，在风力作用下，细小颗粒被吹扬，增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。 1.6水土流失的影响 项目勘查过程中，槽探作业会产生临时堆土，如果不妥善处理，随意堆放，不仅占用大量土地，还容易成为水土流失的物质源；临时堆存的土石在降雨、风力等作用下极易发生崩塌、滑坡等现象。矿山勘查中的挖填作业改变了原有的地形地貌，使原本相对稳定的地形变得起伏不平，可能会造成局部地形高差增大，坡面变陡，增加了坡面径流的流速和冲刷力，使土壤侵蚀加剧。人员的活动，会对周边地表植被造成践踏破坏，降低覆盖度，使地表失去植被的有效保护，进而加剧水土流失。 1.7生态系统的影响 在勘查期地质测量和槽探工作中，勘查设备的运行、人员活动，会直接导致勘查区域内的植被遭到破坏，植被的破坏不仅影响区域内的景观，还会降低植物的固碳能力，减少氧气释放，削弱生态系统的调节功能。槽探等挖掘作业会严重破坏土壤原有的结构和层次，使土壤质量下降，不利于植物的生长和生态系统的恢复。 2大气环境影响分析 2.1勘探过程中产生的扬尘 大气污染物主要产生在工程勘探期，对工程沿线及车辆运输道路附近的大气环境都会产生影响。 勘探期施工及车辆运输扬尘：勘探期工程开挖、勘探材料装卸等会使作业点周围200m范围内产生较大扬尘，易形成扬尘的工区主要是工作道路区等。另外，材料运输过程中公路沿线也易造成扬尘。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会掀起较多的扬尘，影响范围大约在宽60m、高4～5m的范围内。从本工程勘探场地和交通沿线的位置看，施工及车辆运输扬尘对周围环境影响较小。 2.2临时堆场 槽探施工产生的土石方临时堆放在槽探两侧时，会通过风力起尘和车辆及人为活动扬尘对大气环境产生影响。在风力作用下，表面干燥的细颗粒物会扬起形成扬尘，不过，本项目采用彩布条覆盖土石方临时堆场并配合定期洒水降尘，可通过物理阻隔与增加颗粒湿度双重作用减轻扬尘污染。彩布条能有效覆盖堆体表面，削弱风力对干燥颗粒的扰动，降低起尘动力；洒水则通过增加土石方湿度，提升颗粒黏附性，抑制细颗粒物扬起。 2.3燃油废气 工作区的燃油设备主要是勘探机械和运输车辆，其排放的尾气在勘探期间对勘探作业点和交通道路附近大气环境造成污染。 运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，勘探机械的废气基本是以点源形成排放，工程勘探区地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。 探矿期间将在营地内布置柴油发电机供生活用电。发电机工作期间油料燃烧将排放少量的尾气。勘探机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物污染物。 探矿期内使用柴油量约10t，参照同类项目，柴油燃烧排放有害气体量详见表4-2。 表4-2 柴油排放的有害物质表 有害物质; SO2; CO; NOX; 碳氢化合物. 排放量（kg/t）; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 探矿期内（kg）; 35.22; 293.49; 482.63; 48.26. 3废水环境影响分析 （1）生活污水 本次探矿野外作业人员约10人。勘探人员日常洗漱和生活所产生的污水间断排放，主要含COD、BOD5、SS等污染物，勘探期内共产生生活污水43.2m3。生活污水包括粪便污水和洗漱用水等，类比一般生活污水污染物产生浓度，主要污染物中COD、BOD5、SS、NH4-N、动植物油的排放浓度分别为：320mg/m3、200mg/m3、360mg/m3、25mg/m3、30mg/m3。生活污水排入一体化污水处理设施后，其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于洒水抑尘，全部自然蒸干，不与地表水体发生水力联系，对周围环境影响较小。 （2）设备冲洗水 设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，蒸发逸散、不外排。 4噪声环境影响分析 根据工程分析可知，勘探期的噪声来自柴油发电机，噪声源强一般为80~81dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性。 （1）勘探期施工噪声预测 勘探期施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20Lg（r/ro）－△L 式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源rom处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 勘探期主要噪声源主要为柴油发电机。 （2）勘探期噪声预测结果及分析 运用上式对勘探过程中机械噪声的环境影响进行预测计算，其结果如表4-3所示。 表4-3 项目主要机械在不同距离处的噪声预测值 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 柴油发电机; 80; 74; 68; 60; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 本项目夜间不进行工作，因此距场界50m处，昼间噪声均满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。本项目周边10km范围内无居民区等声环境敏感点，因此本项目探矿区噪声对周围声环境影响很小，不会造成不良影响。 5固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为槽探开挖产生的临时土石方、员工的生活垃圾等。 （1）土石方 根据工程分析，本项目勘探期的土石方主要是槽探、钻探过程中产生的，属于一般固废，挖出后堆放在槽探区一侧，使用彩条布覆盖并定期洒水，待工程结束后土石方全部回填于原位并进行平整，防止水土流失，无弃土产生，对周边环境影响较小。 （2）钻井岩芯和泥浆 本项目钻探过程钻取的钻井岩芯由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩芯库统一保管，不能随意丢弃。 本项目废弃钻井泥浆产生量约为9.6m3，项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以粘土、水作为基础配浆材料，本项目采用的水基泥浆钻井泥浆属无毒无害物质，呈碱性。不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，待工程结束后，固化填埋。 （3）生活垃圾 来自勘探人员日常生活，以纸张、塑料瓶为主，属一般固废。本项目野外探矿作业人员约10人，勘探期共工作180d。按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，则生活垃圾产生量为0.9t，施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由附近村镇环卫部门处置。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 勘探区位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡，距且末县城东南95°方向约122km处，勘探区中心点坐标：东经86°56′8.727″，北纬38°6′44.227″。工作区面积3.2平方公里，行政区划隶属且末县库拉木勒克乡管辖。项目区及周围区域外环境关系较单纯，无重要保护文物、风景名胜区、水源保护地、生态敏感点等明显的环境制约因子。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于矿产资源开发项目，属于允许类项目，项目不属于高污染、高能耗行业；项目已取得该区域的探矿权，探矿证号：T6528002024127040058244，符合产业政策和环境准入要求。 根据《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》：禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域内及其它法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。根据现场勘查，勘探区不涉及自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区等重点保护区域，因此本项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的相关要求。 本项目为矿产资源开发项目，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，评价区属“阿尔金草原荒漠化防治生态功能区”，开挖土石方统一存放，并使用彩条布、篷布等对剥离土石进行覆盖，防止雨水冲刷滚落。规划路线行走尽可能少使用车辆，严格控制电池、塑料等有害垃圾的使用，垃圾统一收集并定点处理，爱护地表植物，不惊吓，不捕捉野生动物。工作结束后及时恢复地表植被。符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。 因此，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1施工期生态环境保护措施 1.1对地表扰动的生态保护措施 （1）选择植被覆盖度较低、地势平坦的区域作为临时生活营地。 （2）在进行场地平整时，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，减少对周围环境的扰动。 （3）工程建设过程中，严格控制施工范围，工程建设过程中，严格控制施工范围，及时拆除、清理临时设施，各类施工应进行清理，平整场地使扰动过的地表与周围的景观相协调。 （4）施工结束土方回填时采用机械与人工相结合的方式，确保回填均匀，平整周边地形，使其与周边地形地貌相协调，最终使其自然恢复。 1.2对野生动植物的保护措施 （1）优化施工场地的选址，严格限定施工作业带范围。施工营地、临时堆土区应布置在植被较少的区域，尽量减少对植被的破坏。 （2）优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （3）加强对施工人员进行宣传教育，强化保护野生动物的观念，不得捕猎。车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物。 （4）施工时，避免大型挖掘设备，尽量使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对动植物的影响。 1.3施工期防沙治沙措施 项目施工时间短，范围小，对区域土地沙化影响较小。采取以下防沙治沙措施： ①施工结束后对场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。 ②合理规划机械行驶路线，避免不必要的重复碾压。 ③严禁在大风大雨天气施工。 1.4施工期水土保持措施 项目施工过程中，各类工程活动如平整场地、搭建临时设施等会造成水土流失。采取以下水土保持措施： ①做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少占用土地； ②控制人为活动，加强施工监理，防止施工人员及施工机械超范围的活动； ③结束后要对施工迹地进行清理平整与植被恢复工作，尽可能减少对植被的破坏。 2施工期大气环境保护措施 - （1）运输车辆应谨防运输车辆装载过满，并尽可能采取遮盖、密闭措施，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，减少其沿途遗撒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘，防止因速度过快导致的汽车扬尘。 - （2）施工工地道路积尘清理措施，定期对场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上施工期每天进行4次洒水降尘。 - （3）施工期间场地平整过程中，对暂时开挖的土方进行防护，使用防雨、防尘的苫布遮挡，减少风力起尘。 - （4）对施工人员进行环保方面的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业扬尘，并为施工人员配备防尘口罩等防尘用品。 - （5）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染，降低尾气中有害成分的浓度。 3施工期水环境保护措施 本项目采取水环境保护措施如下： （1）禁止在施工现场冲洗机械设备。 （2）施工期生活污水排入一体化污水处理设施，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后，用于洒水抑尘，不得排入地表水体。 （3）合理规划施工区域，营地布置应远离季节性河流及冲沟。若无法避免，应采用对水系影响较小的方式，并设置防护设施，防止工程施工产生的废弃物进入水体，污染水质。 4施工期噪声环境保护措施 本项目施工期噪声的来源包括运输车辆、挖机等产生的噪声，项目周边50m范围内无环境敏感目标，对环境影响较小。控制措施如下： （1）从声源上控制：使用低噪声机械设备，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间：首先制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 （3）合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。 ④车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。 5施工期固废环境保护措施 施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 勘探期生态环境保护措施 | 1生态环境影响保护措施 1.1陆生生物 （1）植物植被 工作区地质活动主要为槽探和钻探，运营过程中会对原有土地造成一定程度破坏。本次工程施工场地的布置将临时改变占地区土地利用状况，同样对一些植被造成损坏。根据现场调查了解，矿区内自然植物类型单一，种类、数量均较少。评价区内未发现国家重点保护野生植物。由于探矿工程施工，破坏了原有的植被和地貌景观，不可避免地要对地表植被造成破坏。勘探期间应采取以下措施： ①本评价要求建设单位综合考虑地形、地质与植被分布，合理规划施工场地的布局，避免不必要的草地占用。优先选择植被覆盖度更低、生态敏感度相对较低的区域作为临时用地。 ②尽量采用对草地破坏较小的施工工艺和设备，如使用小型、轻型设备，减少重型机械的碾压。在搬运设备和材料时，避免拖拽，防止对草地造成额外的损伤。 ③在勘探结束后，及时开展植被恢复工作，对勘探场地进行回填、进行迹地清理平整，项目营运过程中形成的裸露地表经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，区域内生态环境能够得到改善。 ④勘探过程中应注意避让保护植物，不因项目建设对其生境造成破坏影响。 （2）陆生动物 经现场踏勘和资料分析，本项目可能涉及小型野生动物的栖息地，槽探开挖及施工作业破坏地形地貌的同时，也破坏了原有生态环境和小型野生动物的栖息环境，加上机械噪声及人员活动产生的影响，会对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采地周围。勘探期间应采取以下措施： ①勘探期间应严格规划行驶道路，尽可能减少对野生动物的扰动，尽量使用当地已有道路、牧道、不开辟新路线。对确需碾压地段，及时进行迹地的恢复治理，行驶时避让野生动物，不追逐，不惊吓。 ②根据调查，大部分野生动物都是夜间出没，因此建设单位应该加强开采管理，在勘探过程中应尽量安排在白天，避免夜间作业对野生动物的影响。 ③加强员工对野生动物的保护意识，禁止捕捉野生动物，避免在野生动物的繁殖期、育幼期等敏感时期进行高强度作业，减少作业人员在矿区作业区以外活动区域，避免惊吓野生动物。 项目分布的小型野生动物为当地常见类型，由于当地人为活动、车辆行驶频繁，这些动物已经对人为活动有一定的适应能力，因此，项目开采不会造成该区域某一物种消失，对这些动物的生存影响较小。 1.2土壤环境 且末县地处欧亚大陆腹地，远离海洋，降水极少，气候干燥且多大风，属典型的暖温带极端大陆性干旱荒漠气候，全县土壤pH值多在8～9，有机质含量在1%以下，一般氮素含量在0.6～1ppm，速磷含量多在2.6～10ppm。总体评价为表层土壤有效微量元素的含量以硼、铁、铜元素较丰富，但普遍缺锌、缺锰。工程施工过程中的土方开挖、回填、机械碾压对土壤的理化性质和土壤肥力会产生一定不利影响。 勘探期间应严格控制施工区域，尽可能缩小施工范围，减少开挖量和生态破坏面积，从而减少开挖和恢复面积；优化土石方平衡，减少水土流失。加强机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工作业范围和行驶路线，严禁越界施工和偏离施工便道进行无监管活动，减少作业人员在探矿区作业区以外活动区域。 1.3自然景观 项目实施阶段，工程施工行为会对区域自然景观产生一定不利影响，项目实施过程中的开挖、弃渣堆放、生活区营地设置，行车道路、施工迹地等若不能全面处理，则可出现渣土、生活垃圾及造成的植被枯死的景象，进而引发斑块状和条带状地形地貌使自然景观的整体性美感遭受破坏。 项目须制定具体的复垦方案，预留复垦保障资金，采取边开挖边恢复开挖迹地的方法，对施工迹地进行恢复，确保项目区占地区域基本恢复到探矿前地貌。 1.4水土流失 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡，距且末县城东南95°方向约122km处。勘探区降雨量较低，基本无法形成径流。故项目区的水土流失以风蚀为主，勘探区采用了边开挖、边回填、边复垦的勘探方式，符合《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》的相关要求。 本项目勘探活动破坏了地表植被，从而使路面、坡面土壤裸露，在风蚀和水蚀以及冻融侵蚀的作用下，不可避免地造成一定的水土流失。为减小水土流失的影响，评价要求企业采取以下措施： ①临时堆土表面采用彩条布进行苫盖，减少降雨和风力对弃渣的侵蚀。 ②加强管理，大风天气、雨季不得作业。 ③勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。 本项目在采取以上相关的水土保持措施后，可使采区内水土得以有效保持，不会对生态环境造成较大的影响。 1.5土地沙化 矿山勘查时，各类机械设备的活动会破坏地表植被，使其失去植被的固沙作用，加快土地沙化进程；机械碾压使土壤结构遭到破坏，进一步削弱了土壤的抗风蚀能力；勘查活动产生的临时堆土会增加空气中沙尘含量，同时周边土壤被侵蚀，导致土地沙化范围扩大。在勘查期间采取以下防沙治沙措施： ①在探槽附近设置临时堆场，堆土采用彩条布苫盖，减少风蚀。 ②在作业区域与周边植被之间设置隔离带，防止机械设备和人员误闯入造成植被破坏。 ③合理规划作业范围，在勘查结束后及时开展植被恢复工作。 2勘探完成时的生态环境保护及恢复措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T 38360-2019）、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》，探矿完成后的保护措施及恢复如下。 - 探矿活动结束后，应根据景观相似原则，对探矿活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。 - 不再使用的帐篷、沉淀池等各项建筑和基础设施应按照以下要求全部拆除。 - ①分类收集：将拆除产生的建筑垃圾、生活垃圾、危险废物等分类收集。 - ②合规处置：建筑垃圾可回收部分送回收站，不可回收的运至指定消纳场；生活垃圾送至附近垃圾填埋场处理。 - ③拆除作业易产生扬尘，定期洒水降尘，干燥天气增加频次，保持地面湿润。 - ④及时进行场地平整，并开展景观和植被恢复工作。 - 施工结束后土地应及时平整恢复，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能恢复植被原貌。 - 勘探完成后，将勘探区土地进行复垦，对探坑周边进行表层回填和迹地覆土恢复，及时对周围生态植被进行修复，增加区域防冲和固土能力，减小水土流失的影响。 - 防沙治沙工作应当坚持预防为主、保护优先、因地制宜、突出重点、分区施策、以水定绿、科学防治、合理利用的原则。加强荒漠植被和野生动物栖息地保护，制止破坏或者损害荒漠生态系统功能的活动。 这些措施科学合理，既符合生态修复技术标准，又结合新疆地区防沙治沙的特殊需求，能够有效减少水土流失，恢复区域生态功能，实现勘探活动与生态环境保护的协调统一。 3大气环境保护措施 3.1开挖扬尘 勘探过程中扬尘污染对该点及周围环境产生一定的不利影响。为避免扬尘污染施工场地，拟提出以下防治措施： （1）施工前须制定控制工地扬尘方案，采取有效防尘措施，期间接受相关部门的监督检查。 （2）现场合理布局，对道路常洒水，对易扬尘物料加盖苫布。 （3）为进一步降低扬尘，要定期对路面和施工场地洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。 （4）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对场地做好遮掩工作。 3.2临时堆场 为有效减少临时堆场对大气环境的影响，可从扬尘抑制、作业管理等方面入手，构建综合防护体系： （1）物理覆盖降尘：采用彩布条对堆体进行全覆盖，边缘压实固定，防止大风掀翻。 （2）洒水降尘：定期对堆场及周边道路进行洒水作业，保持土石方表面湿润，减少风力扬尘；根据天气情况调整洒水频次，高温干旱或大风天气增加洒水次数，确保表面湿度稳定。 （3）规范作业管理：限制车辆在堆场周边的行驶速度，减少因碾压产生的扬尘；运输车辆采取密闭措施，车厢加盖篷布；优化装卸作业流程，降低物料落差，减少扬尘产生。 3.3燃油废气 由于施工机械在运行过程中点源分散，燃油废气属无组织排放，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大且项目区周边均为空地，环境容量大，所以对当地环境空气质量造成的不良影响甚微。但为避免对环境造成额外负担，本环评提出防治措施如下： （1）使用合格的施工与运输车辆，保证汽车尾气达到国家规定的排放标准要求。 （2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。 （3）尽量避免施工机械同时运行，停止使用机械时尽可能怠速运转或熄火，避免猛踩油门增加燃油废气中有害物质的排放。 4水环境保护措施 项目勘探期废水主要来自钻探废水、设备清洗废水和生活污水。钻探废水、设备清洗废水主要污染物为SS，沉淀池收集沉淀后，回用于洒水降尘，不外排。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD、BOD5等。生活污水经一体化污水处理设施处理完成后用于周边洒水降尘。 5声环境保护措施 本次探矿工作探槽以人力开挖为主，噪声源仅为1台柴油发电机。经类比调查，探矿期间声强范围在80~81dB之间。 项目探矿点周围500m内没有居民，因此，本项目噪声对周围敏感点的噪声影响很小。为减少本项目探矿期间噪声对周边环境的影响拟采取以下防治措施： （1）合理安排施工时段：避免夜间作业，应尽量安排在白天。 （2）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （3）管理措施：建设方应对探矿单位提出明确的噪声环境要求，要求探矿单位制定科学、合理的施工方案和严格的生产管理制度。 （4）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 6固体废物污染防治措施 （1）开挖临时堆土 主要为槽探开挖产生的土石方，属于一般固废。对挖出的土石方进行集中堆放，并使用彩条布苫盖，定期洒水，待槽探结束后立即回填。勘探期内严禁将开挖土石方堆放在山间冲沟内，阻塞冲沟，确保冲沟的通畅性。开挖的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖迹地，开挖临时堆土的环境影响较小。 （2）钻井岩芯和泥浆 根据地质勘探队多年的工作经验，软质岩层每30—40m进行一次拔芯，硬质岩层每100m进行一次拔芯，本环评按照平均钻井50m进行一次拔芯，单次拔芯约20cm。钻井岩芯由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩芯库统一保管，不能随意丢弃。 本项目废弃钻井泥浆产生量约为9.6m3，项目使用的泥浆为水基钻井泥浆，以粘土、水作为基础配浆材料，本项目采用的水基泥浆钻井泥浆属无毒无害物质，呈碱性。不含易燃、易爆、有毒物质，循环使用，待工程结束后，固化填埋。 - （3）生活垃圾 本项目勘探期间施工人员生活垃圾产生总量约为0.9t。施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，最终统一收集后交由环卫部门处置。 采取以上防治措施后，探矿工作产生的固体废物对环境影响较小。 7环境风险分析 7.1风险识别 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，针对所造成的人身安全环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目槽探严格遵循“随挖随存、即采即填”的原则，产生的土石方临时放置于探坑一侧空地上，采样工作完成后立即回填，堆高不超过2m，存放时间短，且单次开挖量较小，基本不存在垮塌风险。 项目区设有柴油存放区，柴油属于风险物质，危险物质及分布情况见下表。 表5-2 危险物质及分布情况 危险物质; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 临界量（t）; Q. 柴油; 5; 桶装; 2500; 0.002. 本项目危险物质理化性质见下表。 表5-3 物质危险性分析 物质名称; 理化性质; 物质类型; 危险性描述; 生产或使用环节. 柴油; 常温下为稍有粘性的棕色的液体，相对密度（水=1）：0.845，闪点：56℃，引燃温度：257℃。; 易燃液体; 燃烧爆炸特性：遇明火、高热或与强氧化剂接触，易引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解为一氧化碳、二氧化碳。健康危害：皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。; 柴油发电机液体燃料，用于整个项目区发电. 7.2环境风险潜势与评价等级 （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表5-4 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由风险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。临界量比值（Q）为每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值。 当企业只涉及一种环境风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。本项目柴油为风险物质，Q值小于1，风险潜势为I。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体见下表。 表5-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目风险潜势为I，故本项目需进行简单分析。 7.3风险防范措施 （1）本项目柴油采用油桶盛装，存放于生活营地内划定的柴油贮存区域，实行专人管理制度。贮存区地面铺设防渗地膜，油桶上方覆盖防晒防雨篷布，以确保柴油贮存符合相关规范要求。 （2）加强柴油管理，使用时远离火源。 （3）油品发生泄漏时，及时用吸油毡吸附并放置到密闭的容器中储存，防止接触火源引发火灾。 （4）制定事故应急救援方案，发生事故时，及时采取应急行动，保护工作人员及周边人员安全，并防止事故扩大，最大限度地减少事故损失。 7.4环境风险评价结论 本项目环境风险开展简单分析。具体内容见下表。 表5-6 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆且末县修特库依干大理岩矿普查项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡，距且末县城东南95°方向约122km处. 地理坐标; 项目中心坐标：东经86°56′8.727″，北纬38°6′44.227″. 主要危险物质及分布; 柴油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; （1）勘探过程 勘探过程引发自然地质灾害。 （2）泄漏 ①土壤：油桶破损导致柴油泄漏，泄漏油品流入土壤孔隙，会降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。油品洒落地区形成土壤的局部污染，一般而言，油品集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。 ②地下水：由于储油泄漏，油品将通过包气带下渗进入潜水含水层，可能会使地下水受到污染。在大量油品泄漏、短时间内未回收的情况下，含油污水方可通过在土壤中的渗透，污染地下水。因此需要加强生产管理和监督，采取有效的防范措施，防止和减轻柴油泄漏造成的污染。 （2）火灾 火灾的危害主要来自三方面，一是火源失去控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。. 风险防范措施要求; （1）制定环境风险管理制度 建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。 （2）风险防控及应急措施 为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。 （3）环境应急资源 应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。 （4）环境风险演练和培训 项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。. 填表说明： 根据本项目污染物特性，本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报当地环境主管部门备案。. 根据上述分析，本项目环境风险是可防控的。 8勘查期环境影响综合结论 综上所述，勘查期产生的污染物，对区域的生态环境、空气环境、声环境、地表水环境的影响是不可避免的。但由于本项目工程量较小，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响较小，而且其影响是暂时的、局部的，其影响将随勘查工作的结束而消失。 9生态影响恢复措施的合理性和可行性分析 由于本项目位于高海拔地区，生态环境较脆弱，应特别注重勘探区的生态恢复。探坑开挖的弃土临时堆放在探坑一侧，采样完成后立即回填。合理进行探矿布置，精心组织，严格控制探矿活动范围。对于山地工程、探槽弃土临时堆放场地等，取样后，立即回填，确保探矿结束后与周围景观基本相协调，与原生地形、地貌基本一致，无明显斑块状、条带状视觉印象。 （1）经济可行性 本项目生态恢复措施主要为工程措施，对临时堆土采用彩条布拦挡。工程完成后，对勘探迹地和临时堆土区进行土地平整，恢复原有地貌。工程措施简单易行，所需设备材料价格合理。 项目总投资为274.26万元，环保投资为24万元，占总投资的8.75%。项目的生态恢复措施投资额度在经济上是可接受的，能在一定经济基础上完成对生态环境最大程度上的恢复工作。因此，本项目生态恢复措施在经济上是可行的。 （2）技术可行性 项目采取生态措施技术较简单，易操作，所需设备材料易取，对生态恢复的效果明显。措施实施后将对生态环境的恢复起到比较明显的效果。因此本项目生态恢复措施在技术上是可行的。 综上，本项目生态保护措施是合理的，是可行的。 10环境管理计划 10.1环境管理职责 （1）最高管理者的职责 根据国家、自治区及地方各项环保政策、法规、标准制定环境方针；明确规定管理者代表的作用、职责权限，为环境管理工作提供包括人力、财力、技术等方面资源。 （2）管理者代表的职责 在环境管理事务中代表最高管理者行使职权，监督环境管理体系的实施。其职责主要包括： ①贯彻执行国家相关的法律法规，根据本企业实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②负责探矿区环境统计工作，污染源建档，定期进行“三废”排放及噪声的监测，掌握厂内污染源“三废”排放动态，编制环境监测报告等，为环境管理和污染防治提供依据。 ③制定切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行考核。 ④组织和管理探矿区污染治理工作，负责环境治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，做到达标排放。 ⑤通过工程建设，不断提高治理设施的水平和可操作性。将在环境管理体系运行中所掌握的情况及时向最高管理者汇报，并提出建议。 （3）全体员工职责 全体员工应以对环境负责的态度和方式从事自己的工作，并在各自的岗位上承担有关环境责任。 10.2环境管理的目标 本项目环境管理的目标应达到国家规定的水、气、声、渣等污染物排放标准，确保环境管理的持续改进。 10.3环境管理的主要内容 本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，项目建设管理工作计划见表5-7。 表5-7 各阶段环境管理工作主要内容 阶段; 环境管理工作计划的具体内容. 环境管理 机构职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 准备阶段; （1）与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作； （2）积极配合可研和环评工作所需进行现场调研； （3）针对项目具体情况，制定本企业所必需的环境管理与监测制度； （4）对所聘生产方面的员工进行岗位培训。. 施工阶段; （1）严格执行各项环境管理制度； （2）按照环评报告表中提出的要求，制定建设项目施工措施实施计划表； （3）施工噪声与振动要符合有关噪声污染防治规定，不得影响区域声环境质量； （4）施工结束后，应督促施工单位及时恢复建设过程中受到破坏的环境。 （5）重视群众监督作用，增强企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平；（6）积极配合环保部门的检查、验收。. 探矿区生态恢复阶段; （1）勘探工作完成后，应及时回填并恢复原有地貌，及时进行生态恢复。 （2）落实专项资金、加强监督管理 ①认真落实已编制的生态环境恢复治理方案，做好地质普查后环境整治及土地复垦等工作。 ②建立环保设施档案，主动接受环保部门监督，配合环保部门的检查、验收。. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资为274.26万元，环保投资为24万元，占总投资的8.75%，具体环保投资见下表。 表5-8 本项目环保投资估算表 工程类别; 污染类别; 污染源; 环保设施; 投资. 施工期、勘探期及勘探期结束后; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘设施、彩条布覆盖; 2. 探槽开挖粉尘、道路扬尘. 废水; 生活污水; 一体化污水处理设施; 5. 设备冲洗水; 沉淀池; 5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾箱; 1. 环境风险防范工程; 制定环境风险管理制度、设置铺有防渗地膜的柴油贮存区; 5. 生态保护与恢复措施; 废土回填，所有地面建筑拆除，清除固废，平整场地，恢复其土地原貌。; 6. 合计; 24. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 勘探期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，尽可能恢复植被原貌 | / | 合理设置临时堆放场，减少临时占地。减少对植被的破坏。施工结束后土地应及时平整恢复，开挖土石方全部回填，拆除临时构筑物，定期检查已回填恢复的探槽，尽可能使其和周边原有地貌保持一致 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期较短，无生产废水产生；生活污水排入一体化污水处理设施后，用于洒水抑尘，全部自然蒸干，不外排 | / | 生活污水排入一体化污水处理设施后，用于洒水抑尘，全部自然蒸干，不外排；设备冲洗水经沉淀池处理后用于洒水降尘，蒸发逸散、不外排。钻井泥浆循环使用，不外排。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理安排施工时间、合理规划施工场地，合理分布施工机械； （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态 | 执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | （1）合理安排施工时间、合理规划施工场地、合理分布施工机械； （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态 | 执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 道路洒水抑尘，开挖土石方堆放在临时堆场，使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | 道路洒水抑尘，开挖土石方使用彩条布苫盖；对柴油发电机及运输车辆定期维护保养，使用正品燃油，减少尾气排放 | 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，柴油发电机烟气参照执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单以及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020） |
| 固体废物 | 施工期固体废物来自施工过程中土地平整所开挖的土石方，全部堆放在临时堆场内，待项目勘探期结束后，全部回填，恢复原有地貌 | 工业固体废物应符合《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 | 槽探开挖产生的土石方在勘探期结束后全部回填至开挖地，临时占地应及时恢复；施工营地内设置一定数量的垃圾桶，用于临时存放生活垃圾，统一收集后交由环卫部门处置；钻井岩芯由地质勘探队统一收集，最终交至单位岩芯库统一保管，钻井泥浆固化后就地填埋 | 工业固体废物应符合《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 建立健全突发环境事件管理制度；加强设备保养，保证设备设施的正常运行 | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综合上述，项目方应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，做好生态环境的保护与恢复。在严格落实本环评提出的各项污染物治理和生态保护措施的前提下，该项目的建设不会对区域环境质量及生态环境产生大的影响，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。