# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 巴州安禄能建材有限公司二期装配式水泥制品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造中水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 新疆库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 20240248 |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） |  | 29 |
| 环保投资占比 |  | 1.81% | 施工工期 |  | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：项目水泥制品生产线、搅拌设备1台、钢筋生产设备及配套附属设施均已基本建设完成 | 用地 （用海） 面积（m2） |  | 14354.91m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》 审批机关：巴音郭楞蒙古自治州人民政府 审批文件名称及文号：关于对《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》的批复（巴政函〔2024〕228号，2024年12月16日） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评文件名称：《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕303号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）》符合性分析 （1）园区概况 根据《库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024—2035年）》，规划将库尔勒上库高新技术产业开发区形成“一园两区”的总体空间布局，一园为库尔勒上库高新技术产业开发区，两区为上库综合产业园区与石油石化产业园区。 （2）上库综合产业园国土空间总体格局和产业空间布局 上库综合产业园形成“一心四轴四片区”的空间结构，石油石化产业园形成“一心两轴三带”的空间结构。 一心：以库尔勒上库高新技术产业开发区管委会为核心形成综合服务中心。 四轴：各类产业区结合园区路网及中央绿化隔离带整体形成“两横两纵”四条发展轴线。分别以光华路及上库大道为依托形成一横一纵的主要轴线，分别以上水路及西域大道为依托形成一横一纵的次要轴线。 四片区：结合规划用地布局及分类，划分为四个区域，包含工业区、商贸物流区、公用设施区及生活办公区。 本项目位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号，所在区域属于“四片区”中的工业区，本项目属于水泥制品制造，符合上库综合产业园国土空间总体格局和产业空间布局。 2.规划环评符合性分析 《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划（2024-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕303号）提出： 严格管控区域污染物和温室气体排放。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。深入开展应对气候变化工作，提出减污降碳协同控制要求，严格控制温室气体排放，确保完成下达的“双碳”目标任务。统筹开展“两高”项目水资源消耗、污染物和碳排放的源项识别及减污降碳措施要求，推动开发区绿色发展。 本项目属于水泥制品制造，项目采取了有效的粉尘和VOC治理措施，运营期废气能做到达标排放；生产废水经沉淀池沉淀后用于成品养护，不外排；生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入铁门关市污水处理厂统一处理。通过采取各项污染防治措施，项目运营期各类污染物均能达到国家排放标准要求，不突破所在区域环境质量底线。综上所述，本项目符合“《关于〈库尔勒上库高新技术产业开发区国土空间专项规划(2024—2035年)环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2025〕303号）”中的要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于C3021水泥制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类；为允许类，因此项目的建设符合国家产业政策。 2 “生态环境分区管控要求”的符合性分析 （1）《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表。 表1-1 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 管控要求; 部分环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，因此属于允许类，符合国家产业政策；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。符合相关要求。; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目属于水泥制品制造，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目为水泥制品制造，不涉及水泥熟料煅烧、粉磨等水泥行业核心工艺，无需执行水泥行业专项管控要求，废气、废水、固废排放按通用环保标准管控，处理后均达标排放，对区域环境影响较小。 施工期严格落实绿色施工要求：场地设围挡及喷淋降尘设施，控制施工扬尘；采用低噪设备、合理安排施工时段，避免噪声扰民；施工废水沉淀回用、固废分类回收，施工结束后及时恢复临时占地生态，全面落实环保管控要求。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目为扩建项目，现有工程未编制环境应急预案。本次扩建将同步建立环境突发事件应急管理领导机构，结合项目工艺及环境风险特征，编制专项环境应急预案，按规定完成备案，并配套完善应急物资储备与信息化建设，定期开展应急演练，提升环境风险防控实战能力，满足区域联防联控要求。; 符合. A4资源利用要求; A4.3能源利用; 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目为水泥制品制造，不属于钢铁、建材、石油化工等重点用能行业，不纳入重点行业清洁生产改造强制管控范围。项目营运期生产废水用于成品养护，不外排，实现了水资源的循环利用，同时通过优化生产工艺、合理利用能源，落实节能降耗相关要求。; 符合. （2）《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析。 本工程建设地点位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表。 表1-2 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; ZH65280120013; 本工程情况; 符合性. 环境管控单元名称; 库尔勒上库高新技术产业开发区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.加大落后产能淘汰力度。对不符合国家产业政策、污染严重且经治理仍无法达标的工业企业实施关停并转；积极推动节能环保、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和生物科技等战略性新兴产业在工业园区内发展。; 本工程不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类；不属于市场准入负面清单中禁止类项目；不属于高耗水、高污染、高耗能项目，本项目不使用落后工艺和设备。; 符合. 污染物排放管控; 1.上库高新技术产业开发区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉实施大气污染物特别排放限值。 2.园区地下水质量不恶化。 3.园区内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)标准中质量底线要求。 4.园区内企业污水预处理达到污水处理厂纳管要求后进入污水处理厂处理。; 1.项目为混凝土制品生产项目，不属于水泥制造行业，废气经环保设施处理后达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。 2.项目按地下水污染防控分区防控原则，对各功能区采取有效污染渗漏防控措施，地下水环境质量不恶化。 3.项目遵循防控分区防控原则，对各功能区采取有效污染渗漏防控措施，土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018）》中质量底线要求，影响较小。 4.生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理，满足园区污水管控要求。; 符合. 环境风险防控; 1.根据不同企业的生产特点，在规划居民住宅时要考虑卫生防护距离，项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 2.建立区域大气污染预警应急机制。加强重点控制区域极端不利气象条件下大气污染预警体系和区域大气环境质量预报系统建设，建立区域重污染事件应急预案，构建区域联动一体的应急响应体系。; 本工程位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区，周边无环境敏感保护目标。项目不属于火电、钢铁、水泥、石化等重点重污染行业，未纳入区域重污染天气应急减排清单。本环评已明确要求建设单位建立企业级大气污染预警应急机制，落实区域不利气象条件下的污染管控要求，配合园区联动的环境应急响应体系。; 符合. 资源利用效率; 1.提高水重复利用率，促进污水再生回用。严格控制企业用水定额，对排水系统首先实现清污分流，按质回收利用，符合用水要求的清水可直接回用于生产，其余废水则达标处理后经管网进入园区污水处理厂。; 本项目设备清洗废水、模具清洗废水经沉淀收集后，用于成品养护，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理，不会影响区域水环境质量。; 符合. 3 生态环境保护规划符合性分析 本工程与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析详细情况见表1-3。 表1-3 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。; 本项目原料堆放在封闭式物料仓库内，上料过程中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高排气筒进行达标排放；水性防腐涂料有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒进行达标排放。本项目产生的无组织颗粒物通过厂房密闭和洒水抑尘的措施，有效降低无组织颗粒物的排放，本项目产生的废气经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。; 本项目噪声主要是机械、运输设备噪声。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放；项目建设完成后，建设单位将按照排污许可管理办法，在排污行为发生之前，完成排污许可申报。; 符合. 加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。; 水泥筒仓滤筒式过滤器拦截的粉尘、上料口设置除尘器收集的粉尘、混凝土残渣、沉淀池底泥回用于生产；废钢筋外售综合处理；废布袋、废滤芯、水性防腐涂料包装桶交由厂家回收处理；水性漆漆渣交由一般工业固体废物填埋场处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运，危险废物储存于危废贮存点后交由有资质单位处理。; 符合. 严格落实突发环境事件应急预案制度，提升涉危险废物突发环境事件应急处置水平。; 本项目为扩建项目，现有工程未编制环境应急预案。本次扩建将同步建立环境突发事件应急管理领导机构，结合项目工艺及环境风险特征，编制专项环境应急预案，按规定完成备案，并配套完善应急物资储备与信息化建设，定期开展应急演练，提升环境风险防控实战能力，满足区域联防联控要求。; 符合. 4 法律法规政策符合性分析 本项目环境管理政策分析见下表。 表1-4 法律法规政策符合性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018-11-13）; 第七条：企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目原料堆放在封闭式物料仓库内，上料过程中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高排气筒进行达标排放；水性防腐涂料有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒进行达标排放。本项目产生的无组织颗粒物通过厂房密闭和洒水抑尘的措施，有效降低无组织颗粒物的排放。; 符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021-12-25）; 第三十六条：排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。; 对各类主要噪声源采用低噪声源设备、并采取减振、隔声等措施，可正常使用，符合相关标准。企业在生产前完成排污许可证的申请。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020-04-30）; 第十九条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。; 水泥筒仓滤筒式过滤器拦截的粉尘、上料口设置除尘器收集的粉尘、混凝土残渣、沉淀池底泥回用于生产；废布袋、废滤芯、水性防腐涂料包装桶交由厂家回收处理；水性漆漆渣交由一般工业固体废物填埋场处置；废钢筋外售综合处理；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运，危险废物储存于危废贮存点后交由有资质单位处理。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018-01-01）; 第五十条：向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。; 项目设备清洗废水、模具清洗废水经沉淀收集后，用于成品养护，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理。; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年 空气质量持续改善行动实施方案》; （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。（二）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。; 本项目为水泥制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》（2019年10月1日起施行）; 第十八条：堆放易产生扬尘污染物料的堆场以及预拌混凝土和预拌砂浆等生产企业应当符合下列要求： （一）采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；（二）生产用原料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；（三）采用密闭输送设备作业的，在装料､卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。; 本项目原料堆放在封闭式物料仓库内，上料过程中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高排气筒进行达标排放；水性防腐涂料有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒进行达标排放。本项目产生的无组织颗粒物通过厂房密闭和洒水抑尘的措施，有效降低无组织颗粒物的排放。; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案》（2023-2025年）; 严格项目准入关。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严把高耗能高排放项目准入关口，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。严禁新增水泥熟料、平板玻璃等产能。; 本工程不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类与淘汰类，为允许类；不属于高耗水、高污染、高耗能项目。; 符合. 《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24号）; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为水泥制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB 65/T4061-2017）; 重点控制区、规模300~10000m³，风速2~4m/s，粒径：粉体≤0.5mm Ⅰ类堆场；颗粒：0.5~13mm Ⅰ类堆场；块体：≥13mmⅡ类堆场；Ⅰ类料堆场：（1）筒仓；（2）圆形料仓；（3）其他全封闭性仓库。; 本项目涉及Ⅰ类堆场。本项目设置全封闭原料堆场。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 巴州安禄能建材有限公司成立于2013年，建设地点位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号。公司一期投资建设10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目。一期项目于2014年2月13日取得《关于巴州安禄能建材有限公司〈年产10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目环境影响报告表〉的批复》（巴环评价函〔2014〕43号），2020年5月委托巴州永诚环境监测技术服务有限公司开展项目竣工环保验收工作，并通过环保验收。 为了增强企业竞争力，满足市场需求，公司拟建设巴州安禄能建材有限公司二期装配式水泥制品项目。新增用地14354.91m2，建成后年产10000套检查井、5万m3化粪池/消防池。 根据《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，本项目属《名录》所列“二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造”中“水泥制品制造”应编制报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《巴州安禄能建材有限公司二期装配式水泥制品项目环境影响报告表》，建设单位递交环境影响报告表呈报环境保护行政主管部门，审批后作为环保部门和该企业进行环保管理的依据。 2 地理位置及周边环境 本项目位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号安禄能建材有限公司厂区北侧区域，中心坐标：东经85°54′17.591″，北纬41°51′3.395″。本项目东侧为空置厂区，西侧为金曼电器有限公司建工程，南侧45m为新凯防水有限责任公司，北侧紧邻沃兰生物科技有限公司。具体地理位置详见附图1《建设项目地理位置示意图》及附图2《周边关系示意图》。 3 工程概况 3.1 建设规模及建设内容 本项目在厂区北侧新增占地，建设水泥制品生产线，建成后年产10000套检查井、5万m3化粪池/消防池。项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设情况 序号; 名称; 新建工程内容和规模; 备注. 主体工程; 钢筋加工车间; 占地面积372.05m2，主要进行钢筋加工作业，采取密闭措施。; 新建. 水泥制品加工区域; 占地面积2000m2，露天生产，生产场地地面水泥硬化处理，主要为混凝土拌合和模具成型，混凝土采用全密闭式搅拌机搅拌，上料口采取三面一顶围挡+软帘措施。; 新建. 水性防腐涂料刷涂车间; 占地面积200m2，用于水性防腐涂料刷涂和刷涂产品阴干，采取密闭措施，集气罩安装于喷涂工位正上方。; 新建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积2128m2，存放石子、砂子等原料，为全封闭原料堆场。; 新建. 水泥筒仓; 占地面积40m2,设容量100吨的密闭筒仓2个。; 新建. 成品堆场; 占地面积1235m2，存放成品。; 新建. 辅助工程; 综合办公楼; 依托一期现有综合办公楼，占地935m2，用于日常办公及食宿。; 依托. 沉淀池; 设1个沉淀池，位于水泥制品加工区域，尺寸2m×2m×2m。; 新建. 危废贮存点; 占地5m2，高2.5m，依托一期现有危废贮存点，用于厂区危险废物贮存。; 依托. 公用工程; 供水; 园区供水管网; 依托. 供电; 园区电网; 依托. 供暖; 电采暖; /. 排水; 生产废水回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理。. 环保工程; 废气治理; 无组织; 原料储存; 砂子，石子储存在原料堆场，采用密闭堆场+洒水降尘措施。. 水泥筒仓粉尘; 水泥入料仓时产生的粉尘经仓顶滤筒式过滤器处理后无组织排放。. 物料搅拌; 全封闭搅拌设施。. 焊接废气; 移动式烟尘净化器+密闭厂房。. 有组织; 上料粉尘; 在上料口处设置三面一顶围挡+软帘，并安装集气罩收集粉尘，粉尘经过布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。. 水性防腐涂料有机废气; 采取密闭厂房，并安装集气罩收集VOCS废气，VOCS废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。. 废水治理; 生产废水; 搅拌用水部分进入产品，或自然蒸发，不外排；搅拌设备清洗废水和模具清洗用水排入沉淀池沉淀后，用于成品养护，不外排；脱模剂配置用水全部自然蒸发，不外排；水性防腐涂料配置用水全部自然蒸发，不外排；洒水降尘用水，自然蒸发，不外排；成品养护用水，自然蒸发，不外排。. 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理。. 噪声治理; 基础减振、隔声罩、绿化。. 固体废物处理; 水泥筒仓滤筒式过滤器拦截的粉尘、搅拌器设置除尘器收集的粉尘、混凝土残渣、沉淀池底泥回用于生产；废钢筋和焊渣外售综合处理；废布袋、废滤芯、水性防腐涂料包装桶交由厂家回收处理；水性漆漆渣交由一般工业固体废物填埋场处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运，废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶储存于危废贮存点后交由有资质单位处理。. 环境风险防范工程; ①简单防渗：钢筋加工车间、水泥制品加工区域、原料堆场、成品堆场、水性防腐涂料刷涂车间进行一般地面硬化； ②一般防渗：沉淀池，以混凝土浇筑底板，并设有防渗层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。. 3.2 主要仪器、设备 本项目主要仪器、设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 铲车; 台; 1. 2; 配料机; 台; 1. 3; 搅拌器; 台; 1. 4; 叉车; 台; 3. 5; 模具; 套; 100. 6; 振动台; 个; 1. 7; 水泥筒仓; 个; 2. 8; 龙门吊; 台; 1. 9; 除尘引风机; 台; 1. 10; 镦头机; 台; 1. 11; 滚焊机; 台; 1. 12; 空气压缩机; 台; 1. 13; 钢筋切断机; 台; 1. 14; 手动电焊机; 台; 4. 3.3 主要原辅材料 项目生产所需的原材料主要为水泥、石子、砂子、水性防腐涂料等。所需材料由项目当地提供，产品质量有保证；项目用水采用园区供水管网；用电接入园区供电网络，满足项目全流程运营的电力供给。项目原辅料来源可靠，供应有保证。本项目生产过程中原辅材料及能源见下表。 表2-3 项目主要原辅材料用量 序号; 主要原料名称; 本项目原辅料消耗量; 现有项目原辅料消耗量; 备注. 1; 钢材原料; 1001t/a; /; /. 2; 水泥; 26400t/a; 1650t/a; 对应筒仓存储. 3; 石子; 74000t/a; 6900t/a; 堆放在原料堆场. 4; 砂子; 43000t/a; 2900t/a; 堆放在原料堆场. 5; 石英; /; 2600t/a; /. 6; 石粉; /; 2000t/a; /. 7; 粉煤灰; /; 1500t/a; 粉煤灰筒仓. 8; 碎玻璃; /; 10t/a; /. 9; 氧化铁染料; /; 5t/a; /. 10; 焊条; 1t/a; /; /. 11; 脱模剂; 1t/a; /; 本项目生产过程中使用水溶性混凝土制品脱模剂，用于分离模具与水泥制品，项目使用脱模剂主要成分为矿物油、多种活性剂、助剂等，无味无毒不燃，无腐蚀、对皮肤无刺激。. 12; 水性防腐涂料; 4t/a; /; 水性防腐涂料以水为主要分散介质，VOCs含量低、环保性佳，可常温施工，适配多种涂装方式。成膜后形成致密涂层，与水泥基面附着力强、耐碱性优异，适配高碱性环境且不易脱落、粉化。涂料兼具耐水耐候性，能阻隔侵蚀介质渗透，延缓水泥制品风化、碳化及钢筋锈蚀，延长使用寿命。. 13; 水; 6795m3/a; 2695.2m3/a; 接园区供水管网. 14; 电; 5万kW·h/a; 5万kW·h/a; 接园区电网. 3.4 产品方案 本项目产品方案见下表2-4。 表2-4 项目产品产能一览表 项目; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 新建项目; 检查井; 套; 10000; 146400t/a. 化粪池/消防池; m3/a; 50000. 现有工程; 砖、板及路沿石; m2/a; 100000; /. 表2-5 项目物料平衡表 投入; 产出. 生产线; 物料名称; 年耗量（t/a）; 物料名称; 年产生量. 检查井、化粪池/消防池; 钢材原料; 1001; 钢材废料; 1t/a. 水泥; 26400; 检查井、化粪池/消防池; 146400（含水2000）. 砂子; 74000. 石子; 43000. 水; 6051; 水蒸发; 4051. 合计; 150452; 合计; 150452. 3.5 劳动定员及生产制度 项目劳动定员为10人，厂区食宿，年工作天数为240天，冬季不生产，每天1班次，每班工作8h，年工作1920小时。 3.6 项目给排水情况 项目用水主要为脱模剂配置用水、水性防腐涂料配置用水、搅拌用水、搅拌设备清洗用水、模具清洗用水、洒水降尘用水、成品养护用水和生活用水。 （1）脱模剂配置用水 根据业主提供资料，本项目脱模剂需溶于水中形成脱模剂溶液后使用，比例为1:50，年使用脱模剂为1t，则脱模剂配置用水为50m3/a，用水全部蒸发，不外排。 （2）水性防腐涂料配置用水 根据业主提供的资料，水性防腐涂料配置用水1m3/a，此部分用水进入产品，或蒸发，不外排。 （3）搅拌用水 根据业主提供的资料，生产时搅拌工序用水6000m3/a，此部分用水进入产品，或蒸发，不外排。 （4）搅拌设备清洗用水 搅拌设备在停止生产后，为利于下次生产，搅拌器需要清洗干净。按搅拌器平均每天清洗一次，每次清洗水用量为1.0m3，年用水量240m3/a。废水产生量按用水量的0.8计，废水产生量为0.8m3/d（192m3/a）。排入沉淀池沉淀后，用于成品养护，不外排。 （5）模具清洗用水 根据业主提供资料，项目模具清洗用水量为0.5m3/d（120m3/a），废水产生量按用水量的0.8计。则模具废水的产生量为0.4m3/d（96m3/a），排入沉淀池沉淀后，用于成品养护，不外排。 （6）洒水降尘用水 根据业主提供资料，本项目洒水降尘用水量为0.5m3/d（120m3/a），用水全部自然蒸发，不外排。 （7）成品养护用水 根据业主提供资料，本项目成品养护用水量为1.5m3/d，年用水量为360m3（其中288m3来自沉淀池回用水，72m3为新鲜水），用水全部自然蒸发，不外排。 （8）生活用水 本项目新增10名职工，均在厂区食宿，年工作240d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水定额取80L/人·d计，则职工生活用水量为0.8m3/d（192m3/a）。生活污水排污系数按用水量的80%计，则本项目生活污水量为0.64m³/d（153.6m³/a）。本项目生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入铁门关市污水处理厂。 本项目年用水量约6795m³/a，本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目给排水平衡图（单位：m³/a） 3.7 供电 本项目用电依托园区电网统一供电，可满足项目区用电需求。 3.8 平面布置 项目新增占地面积为14354.91m2，二期装配式水泥制品项目生产区位于厂区的北侧，办公生活依托厂区现有工程综合办公楼。 本项目分区明确，总平面布置较好地满足了工艺流程的顺畅性，车间布置紧凑，运输流畅，方便生产；在采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响较小。厂区平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 运营期工艺流程 图2-2 运营期工艺流程及产污工序 （1）原材料贮存 项目石子、砂子等存放于封闭式原料堆场。水泥由罐车运进厂区后打入水泥筒仓内备用。水泥筒仓经上方自带的滤筒式过滤器，筒仓粉尘处理后无组织排放。 （2）搅拌 水泥通过筒仓由管道输送至计量系统后进入密闭式搅拌器；石子、砂子由铲车输送至配料器后进入密闭式搅拌器；加水通过充分搅拌得到一定配比的混凝土。 （3）钢材加工 外购钢筋经规格核验后，通过专用工装夹具固定于电焊机作业工位。大规格产品使用滚焊机焊接，小规格产品使用手动电弧焊接作业。 （4）刷脱模剂 将模具表面涂上脱模剂以便后期脱模。 （5）混凝土喂料 将搅拌好的混凝土卸入分料车，再由分料车送入布料车，运送到水泥生产线上的钢模中。在干净的钢模中放入钢筋骨架，钢筋骨架保证在混凝土中的设计位置。按要求布料后，将钢模合缝处清理干净，均匀对称拧紧螺栓。 （6）振动处理 根据不同规格产品的振动要求，按照振动密实效果最佳而振动力最小的选择原则，调整振幅和振动频率，开启振动器，并由低向高逐步增大振动频率，以确保混凝土振捣密实。混凝土灌入已布置钢材的钢模内，进行加压振动成型。 （7）自然干燥、模具拆除 预制构件经振动处理后，转运至成品堆场进行自然干燥养护，依靠自然通风、光照完成水分蒸发与强度增长。产品硬化后拆除模具，干燥期间定时洒水保湿。 （8）刷涂水性防腐涂料 根据采购方定制要求，部分成品在车间涂刷水性防腐涂料并阴干，无烘烤工序。 （9）外售 产品进行外观尺寸检验、力学性能检验，合格后方可外运销售。 表2-6 产污分析一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 治理措施. 废气; 原料堆场扬尘; 颗粒物; 洒水+全封闭仓库. 上料粉尘; 三面围挡+布袋除尘器+15m排气筒. 水泥筒仓粉尘; 滤筒式过滤器. 搅拌粉尘; 全封闭搅拌设施. 脱模剂; VOCs; /. 水性防腐涂料; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 焊接; 焊接废气; 移动式烟气净化器+密闭厂房. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS和氨氮等; 化粪池. 生产废水; SS; 沉淀池. 噪声; 各生产工序生产设施; 噪声; 隔声、减振、设备保养等. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 焊接; 废钢筋、焊渣; 外售综合处理. 设备养护; 废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶; 暂存在危废贮存点，委托有资质的单位统一处理. 沉淀池底泥; 底泥; 回用于生产. 水泥筒仓滤筒式过滤器; 粉尘. 上料口设置除尘器; 粉尘. 混凝土残渣; 残渣. 水性防腐涂料; 包装桶; 交由厂家回收处理. 上料口处布袋除尘器; 废布袋. 水泥筒仓滤筒式过滤器; 废滤芯. 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 暂存在危废贮存点，委托有资质的单位统一处理. 水性防腐涂料; 水性漆漆渣; 一般工业固体废物填埋场处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 现有工程概况 巴州安禄能建材有限公司成立于2013年，建设地点位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号。公司一期投资建设10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目。 2 现有工程履行手续情况 2.1 环境影响评价 2013年10月，巴州安禄能建材有限公司委托巴州绿环环境科学技术研究所编制完成《年产10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目环境影响报告表》。2014年2月13日，取得《关于巴州安禄能建材有限公司〈年产10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目环境影响报告表〉的批复》（巴环评价函〔2014〕43号）； 2020年5月，委托巴州永诚环境监测技术服务有限公司开展工程竣工环境保护验收相关工作。经规范监测、核查，一期10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目顺利通过竣工环境保护验收。 2.2 排污许可证 现有项目已按相关管理要求完成排污许可申报工作，登记回执编号：91652801313394813R001Z。 3 现有工程污染物实际排放总量 图2-3 现有工程工艺流程及产污工序 工艺流程： 1.现有项目主要以水泥为胶结料，以砂石料、石粉、石英、粉煤灰等为骨料，用其中一种或几种混合用均可。 2.各种原材料按照一定比例配比混合，进入搅拌机搅拌，经过一定时间的搅拌，用机器给于一定压力压缩成型，经过自然养护，即成成品。整个生产工艺中无须加热烧制，生产用水仅供混合搅拌使用，不外排。 3.砖坯的养护:砖坯采用自然养护，在夏季，砖坯堆码6小时后，即可浇水养护；冬季12小时后浇水养护，一般自然养护时间为28天。 根据《10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目环境影响报告表》和《10万m2/年砖、板及路沿石生产加工建设项目竣工环境保护验收》中内容可知，现有工程污染物排放情况详见下表2-7。 表2-7 项目现有工程污染物排放情况一览表 类别; 产污环节; 污染物; 现有工程全厂排放总量; 备注. 废气; 水泥制品生产环节; 颗粒物; 15.77t/a; 无组织排放. 废水; 生活污水 (264.96m3/a); COD; 0.04t/a; 生活污水经化粪池预处理后排入铁门关市污水处理厂统一处理. BOD5; 0.008t/a. SS; 0.026t/a. NH3-N; 0.0066t/a. 固废; 生产环节; 混凝土残渣; 733t/a; 回用于生产. 生活区; 生活垃圾; 3.84t/a; 委托环卫部门及时清运. 4 现有项目主要环境问题及整改措施 根据调查，现有项目未按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理 办法（试行）》（环发〔2015〕4号）编制突发环境事件应急预案，企业应及时编制突发环境事件应急预案并备案。 5 与该项目有关的主要环境问题及整改措施 ①主要环境问题： 经现场踏勘核实巴州安禄能建材有限公司二期装配式水泥制品项目钢筋生产厂房已建成，相关生产设备已初步安装到位，尚未投入生产运营，项目暂未受到生态环境主管部门行政处罚，未产生实际污染物排放，未造成环境污染或生态破坏后果。 ②整改措施： 开展环境影响评价工作。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气现状调查与评价 1.1 基本环境空气质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本工程建设地点位于新疆库尔勒上库高新技术产业开发区综合园安顺路69号，本次评价选用库尔勒市（经济技术开发区）2024年全年例行监测点的监测数据，作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年连续1年监测数据。 （2）评价标准 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）规定：自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）执行过渡阶段浓度限值，本项目所在区域为二类区执行二级浓度标准。故本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年度评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （4）空气质量达标区的判定 环境空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8; 达标. 日均值; 10; 150; 7; 达标. NO2; 年平均; 17; 40; 43; 达标. 日均值; 50; 80; 63; 达标. CO（mg/m3）; 日均值; 1; 4; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均; 136; 160; 85; 达标. PM10; 年平均; 142; 60; 237; 超标. 日均值; 375; 120; 313; 超标. PM2.5; 年平均; 39; 30; 130; 超标. 日均值; 77; 60; 128; 超标. 根据表3-1评价结果，PM10、PM2.5年均值和日均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准，NO2、SO2、CO、O3等其他监测指标均满足过渡阶段的二级标准。PM10、PM2.5超标与所在区域地处干旱沙漠边缘有关。因此，项目所在区域为不达标区域。 根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市纳入执行〈环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）〉差别化政策范围的复函》（环办环评函〔2020〕341号），项目可不提供颗粒物区域削减方案。 1.2其他污染物质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目引用新疆中检联检测有限公司于2024年7月18日至7月21日关于《库尔勒聚盈建材有限公司年产15000立方挤塑板项目环境影响报告表》中TSP的监测数据，监测点位于本项目东北侧约1108m处，监测点位置为E：85°55′9.755"，N：41°51′4.454"，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用要求。 （1）监测项目、监测频次 监测项目：TSP。 监测频率：连续采样3天。 （2）采样分析方法、评价标准及方法 采样和分析方法：依据国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》进行监测。 评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用最大占标百分比，计算公式如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率； Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）； Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3） （3）现状监测及评价结果 颗粒物现状监测、评价结果见下表。 表3-2 TSP现状监测表 监测点位; 时间; 检测结果（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. E：85°55′9.755"，N：41°51′4.454"; 2024年7月18日; 150; 300; 50; 达标. 2024年7月19日; 156; 52; 达标. 2024年7月20日; 150; 50; 达标. 监测数据分析：评价区大气环境中特征因子TSP未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）限值要求。 2 地表水环境现状评价 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年第四季度水生态环境保护重点工作完成情况》可知：巴州6条监测河流（孔雀河、开都河、车尔臣河、黄水沟、迪那河、塔里木河）共19个监测断面达到或优于Ⅲ类比例为100%。 项目所在地最近地表水体为南侧1.9km的十八团渠，十八团渠水引自孔雀河，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，孔雀河地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体水质标准。 3 声环境质量现状调查与评价 根据调查，本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，因此本次不开展声环境质量现状调查与评价。 4 地下水、土壤环境质量现状调查与评价 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需对地下水、土壤环境现状进行调查。 5 生态环境质量现状调查 本项目位于新疆维吾尔自治区库尔勒上库综合产业园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本项目土地用途为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境 经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无敏感点，无大气环境保护目标。 2 声环境 经现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无敏感点，无声环境保护目标。 3 地下水 经现场踏勘及收集相关资料，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染物排放控制标准 | 1 运营期污染物排放控制标准 （1）废气 本项目有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值；无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）。 表3-3 废气最高允许排放浓度 污染物项目; 排放方式; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 有组织; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表2. 无组织; 项目营运期; 0.5mg/m3（监测点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表3. 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 厂内; 6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）. 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 厂界; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - （2）噪声 根据《库尔勒市声环境功能区划》项目属于3类声环境功能区，故运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类区规定的排放限值。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放限值 执行标准; 标准值; 标准来源. 3类; 昼间; 65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 55dB（A）. - （3）污水 - 项目生产废水经沉淀池沉淀后用于成品养护，不外排；生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入铁门关市污水处理厂统一处理，根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准，故项目污水排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-5 污水排放浓度限值 污染物; 单位; 标准值; 执行标准. pH; 无量纲; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; mg/L; 300. COD; mg/L; 500. 氨氮; mg/L; /. SS; mg/L; 400. （4）固废 1）一般固废 一般工业固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。在暂存过程中应按照简单防渗区要求做好防渗、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）危险废物 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 3）生活垃圾 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据运营期环境影响和保护措施章节分析，项目总量控制建议指标见下表。 表3-6 总量控制建议指标 污染物名称; 项目污染物排放量（t/a）; 总量控制指标来源及量(t/a). 废气; VOCS; 有组织; 0.18; 0.26. 无组织; 0.08. 现申请巴州生态环境局给予巴州安禄能建材有限公司《巴州安禄能建材有限公司二期装配式水泥制品项目》总量批准：总量控制建议指标为VOCS：0.26t/a。项目建成后企业须按排污许可管理要求，建立VOCs排放台账并定期开展自行监测，确保排放量不超过核定控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已基本建设完成，施工期环境影响已随施工期结束而消失，本次环评不对其进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气影响分析及防治措施 1.1 营运期大气环境影响分析 本项目生产过程中主要产生：搅拌粉尘、水泥筒仓粉尘、焊接废气、原料堆场扬尘、脱模剂挥发产生的VOCs废气、上料粉尘、水性防腐涂料挥发产生的VOCs废气。 （1）无组织废气 ①搅拌粉尘 本项目水泥通过筒仓由管道输送至计量系统后进入搅拌器。石子、砂子由铲车输送至计量系统后进入搅拌器。搅拌器内加水投料、搅拌时会产生粉尘。 根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》本项目颗粒物的产污系数为0.523kg/t（产品），项目产品产量为146400t/a，则物料混合搅拌过程中粉尘的产生量为76.5672t/a，产生速率为39.8788kg/h。本项目选用全密闭搅拌设备，参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，控制效率为99%，且搅拌过程中同步投加水。则本项目搅拌粉尘无组织排放量为0.766t/a，排放速率为0.399kg/h。 综上所述，项目搅拌粉尘产生量较少，通过全封闭式设施，能够有效控制颗粒物无组织废气排放，使其满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3浓度限值要求，对周边环境影响较小。 ②水泥筒仓粉尘 本项目水泥采用水泥筒仓储存，设置2座100t水泥筒仓，顶部均配有滤筒式过滤器。外购的水泥进料时筒仓顶部排气口需要向外界排气，排气过程中会有粉尘产生，筒仓产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社出版、1989年12月第一版）第二十二章混凝土分批搅拌厂表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子，卸水泥至高架贮仓，粉尘产生量为0.12kg/t（卸料），本项目水泥使用量为26400吨（单个筒仓装载量为13200t/a），每个筒仓进料时间约为132h（卸料次数为132次，单次卸料时间为1h）。 1#筒仓粉尘的产生量为1.584t/a，产生速率为12kg/h，水泥筒仓经上方自带的滤筒式过滤器，（收集效率100%，治理效率为99.7%，治理效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”）处理后无组织排放，则排放量为0.0048t/a，排放速率为0.036kg/h。 2#筒仓粉尘的产生量为1.584t/a，产生速率为12kg/h，水泥筒仓经上方自带的滤筒式过滤器（收集效率100%，治理效率为99.7%）处理后无组织排放，则排放量为0.0048t/a，排放速率为0.036kg/h。 综上所述，项目水泥筒仓粉尘产生量较少，通过滤筒式过滤器，能够有效控制颗粒物无组织废气排放，使其满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3浓度限值要求，对周边环境影响较小。 ③原料堆场扬尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={NC×D×(a/b)+2×Ef×S}×10-3 式中：P值颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸场扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； (a/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积（单位：平方米）。 原料堆场堆存物料为石子、砂子。堆存量为117000t/a，其中NC为5850、D为20、a为0.0011、b为0.0017、Ef为3.6062、S为2128，则颗粒物产生量为91.054t/a，产生速率为15.808kg/h（堆存时间为5760h/a）。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）； 原料堆场颗粒物排放量计算如下，其中P为91.054、颗粒物控制措施为洒水降尘则Cm为74%、原料堆场为封闭式堆场则Tm为99%，颗粒物排放量为0.237t/a，排放速率为0.0411kg/h。 综上所述，项目原料堆场无组织颗粒物产生量较少，通过密闭厂房+洒水降尘设施，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3浓度限值要求，对周边环境影响较小。 ④焊接废气 本项目工件焊接时采用手动电弧焊接和滚焊机焊接。 项目使用滚焊机输出的大电流，使其流经钢筋待焊接接触面及其邻近区域，借助电流热效应使该部位温度升高至熔化状态，进而实现钢筋的熔接成型。焊接过程中由于高温会产生少量的金属颗粒物。由于本项目使用滚焊机焊接量较少，且滚焊机位于密闭厂房，本次评价要求在焊接过程中通过优化焊接参数等措施降低焊接废气的影响，故本次评价不对滚焊机焊接废气提出定量分析。 手动电弧焊接作业过程中，采用焊条施焊时，会伴随产生少量焊接烟尘颗粒物。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册-09-焊接”产污系数表，颗粒物产物系数为20.02千克/吨-原料，本项目使用焊条1t/a，则颗粒物产生量为0.02002t/a，产生速率为0.0104kg/h。焊接工位配套移动式烟尘净化器，净化器带有集气罩的万向软管延伸至焊接作业面附近，通过顶吸或侧吸的方式收集焊接烟尘（收集效率80%，治理效率95%，治理效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册-09-焊接”），风机量以2000m3/h计，焊接工序年运行1920h，过滤后的尾气与未收集的烟气在厂房内无组织排放，则焊接废气排放量为0.0048t/a，排放速率为0.0025kg/h。能够满足无组织排放浓度限值要求，实现达标排放。 ⑤脱模剂挥发产生的VOCs废气 本项目脱模作业环节产生的VOCS废气为无组织排放形式，项目选用CX801水溶性混凝土制品脱模剂，该产品为水性低VOCS型脱模剂。脱模剂储存于密闭容器中，取用后及时加盖封口，从储存环节避免有机组分无组织逸散；脱模剂使用为厂区开放式作业，过程中少量微量VOCS随操作无组织释放，经上述防控措施后，废气可得到有效稀释扩散，对周边大气环境及厂界空气质量影响较小，厂界VOCS无组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关限值要求，防控措施可行。 （2）有组织废气 ①上料粉尘 本项目的主要原料输送流程为：水泥储存于专用筒仓，经密闭管道输送至计量系统后进入搅拌器；石子、砂子等骨料通过铲车转运至计量系统，计量后送入搅拌器；根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，项目上料时颗粒物产污系数为0.19kg/t（产品），项目产品产量为146400t/a，则本项目上料粉尘产生量为27.816t/a，上料口上方设置集气罩（风机风量5000m3/h），收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒高空排放（收集效率90%，治理效率为99.7%）。则有组织颗粒物排放量为0.0751t/a，排放速率为0.0391kg/h，排放浓度7.8233mg/m3。为控制该环节颗粒物无组织排放，项目上料口采取三面一顶围挡+软帘措施（治理效率99%），则无组织颗粒物排放量0.0278t/a，排放速率为0.0145kg/h。 综上所述，项目上料粉尘产生量较小，上料口设置三面一顶硬质围挡并配合软帘封闭，配套集气罩对该区域粉尘进行收集，收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放，能够有效控制颗粒物废气排放，使其满足《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求，对周边环境影响较小。 ②水性防腐涂料挥发产生的VOCs废气 本项目水性防腐涂料挥发产生的VOCs废气产排量，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表3工业源挥发性有机物通用源项核算系数手册，工业水性防腐涂料VOCs产污系数为200kg/t涂料，本项目水性防腐涂料用量为4t/a，每天刷涂约1h，堆存阴干时间4h，则VOCs废气产生的时间为1200h，则水性防腐涂料挥发产生的VOCs废气产生量为0.8t/a，产生速率为0.667kg/h。 本项目水性防腐涂料刷涂在全密闭厂房中进行，废气由集气罩（风机风量2000m3/h）+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002），废气收集率按90%计，二级活性炭吸附效率按75%计，则VOCs废气有组织排放量为0.18t/a，排放速率为0.15kg/h，排放浓度75mg/m3。水性防腐涂料刷涂在全密闭厂房中进行，无组织VOCs排放量0.08t/a，排放速率为0.067kg/h。 水性防腐涂料挥发产生的VOCs废气通过集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）排放后，对周边大气环境及厂界空气质量影响较小，厂界VOCs排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2相关限值要求，所采取的防控措施技术可行、经济合理。 |

|  | 表4-1 废气污染源源强核算一览表 污染源; 产污环节; 排放形式; 污染物名称颗粒物; 污染物产生情况; 污染治理设施情况; 污染物排放情况; 执行标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 污染治理设施工艺; 风机风量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放口编号; 排放浓度mg/m3. 检查井、化粪池/消防池生产线; 物料搅拌; 无组织; 颗粒物; 76.5672; 39.8788; /; 全封闭设施; /; /; 99; 是; 0.766; 0.399; /; /; 0.5. 1#水泥筒仓; 1.584; 12; /; 滤筒式过滤器; /; 100; 99.7; 是; 0.0048; 0.036; /; /; 0.5. 2#水泥筒仓; 1.584; 12; /; 滤筒式过滤器; /; 100; 99.7; 是; 0.0048; 0.036; /; /; 0.5. 原料堆场扬尘; 91.054; 15.808; /; 洒水+全封闭仓库; /; /; 99.74; 是; 0.237; 0.0411; /; /; 0.5. 焊接废气; 0.02002; 0.0104; /; 移动式烟气净化器+密闭厂房; /; 80; 95; 是; 0.0048; 0.0025; /; /; 0.5. 上料环节; 颗粒物; 2.7816; 1.4488; /; 三面一顶围挡+软帘; /; 100; 99; 是; 0.0278; 0.0145; /; /; 0.5. 有组织; 25.0344; 13.0388; 2607.75; 布袋除尘器+15m高排气筒; 5000; 90; 99.7; 是; 0.0751; 0.0391; 7.8233; DA001; 10. 水性防腐涂料挥发; 无组织; VOCS; 0.08; 0.0667; /; 密闭厂房; /; /; /; 是; 0.08; 0.067; /; /; /. 有组织; 0.72; 0.6; 300; 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 2000; 90; 75; 是; 0.18; 0.15; 75; DA002; 120. |
| --- | --- |

|  | 1.2 项目排气筒信息 本项目大气污染物排气口信息见表4-2。 表4-2 废气排口情况一览表 排放口名称; 排放口编号; 排放口坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 上料废气排放口; DA001; 85°55′36.128″, 41°50′50.074″; 15米; 0.4; 25; 一般排放口. 水性防腐涂料有机废气排放口; DA002; 85°54′17.889″， 41°51′4.5095″; 15米; 0.4; 25; 一般排放口. 1.3 非正常工况废气排放 在非正常工况下，因环保设施未正常运转，废气处置装置无法发挥最大效率，去除效率降至设计效率的一半，则在非正常工况下本项目排放情况见下表。 表4-3 非正常工况大气污染物排放情况 污染物种类; 位置; 频次 （次/a）; 持续时间（h/次）; 去除效率（%）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg）; 措施. 颗粒物; 1#水泥筒仓; 2; 0.5; 49.85; 6.018; 6.018; 停工检修. 2#水泥筒仓; 2; 0.5; 49.85; 6.018; 6.018. 上料口; 2; 0.5; 49.85; 6.5389; 6.5389. 移动式烟气净化器; 2; 0.5; 47.5; 0.0065; 0.0065. 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 2; 0.5; 37.5; 0.375; 0.375. 根据分析，非正常工况下，建设单位应及时停止生产，对环保设备进行检修作业。 1.4 废气治理措施可行性分析 （1）物料储存粉尘防治措施可行性分析 ①原料堆场 依据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），本项目原料堆场判定为Ⅰ类堆场。本项目采取原料堆场全封闭的治理措施，同时项目所用砂石料均由供应厂家完成水洗、筛分处理，原料含尘量低、颗粒粒径较大，自然状态下不易起尘，可从源头减少堆存环节的扬尘产生。原料堆场在采取封闭式堆场措施后，能实现厂界无组织颗粒物达标排放，符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）表4中基本要求，为可行技术。 ②水泥筒仓 水泥筒仓采用密闭形式，筒仓仓顶滤筒式过滤器，含尘气体进入过滤器后，气流速度降低，大颗粒粉尘因重力沉降；细微粉尘随气流通过滤筒表面时，被滤料截留，实现气固分离。净化后的气体经出风口达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）附录B，本项目采取滤筒式过滤器是可行性技术。 （2）上料颗粒物防治措施可行性分析 本项目上料产生的粉尘经集气罩收集后，由袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）附录B，本项目上料口配套一套袋式除尘器处理通过15m高排气筒排放，该治理措施可行。 (3)水性防腐涂料有机废气防治措施可行性分析 本项目有机废气经二级活性炭吸附装置处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值，故本项目采取活性炭吸附技术可行。 1.5 大气环境影响分析 本项目废气主要源于物料搅拌、水泥及原料储存、上料等环节产生的颗粒物和水性防腐涂料涂刷产生的有机废气。经核算，项目颗粒物排放量规模较小，针对各排放环节已采取针对性治理措施：上料口设置三面一顶硬质围挡并配合软帘封闭，配套集气罩对该区域粉尘进行收集，收集的粉尘经袋式除尘器处理后，由15米高排气筒有组织排放；水泥筒仓颗粒物经滤筒式过滤器处理降低排放浓度后，以无组织形式排放；原料堆场设置于封闭式车间内，可有效控制颗粒物无组织排放；水性防腐涂料刷涂产生有机废气，设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒。上述废气治理措施技术成熟、基本有效可行，能够有效削减污染物排放强度，不会对区域大气环境质量及周边居民生产生活造成明显不良影响。综上，本项目对大气环境的影响程度较小，环境影响处于可接受范围。 1.6 监测要求 为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的要求，定期开展污染物排放监测，监测内容及执行标准见下表。 表4-4 运营期监测一览表 环境要素; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 颗粒物; DA001; 1次/两年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值. 非甲烷总烃; DA002; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3. 非甲烷总烃; 厂界; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 厂内; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2 运营期水环境影响和保护措施 2.1 废水治理措施 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水。生产用水经沉淀收集后，用于成品养护，不外排。生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排入园区排水管网进入铁门关市污水处理厂进行集中处理。本项目生活污水中主要污染物的产生及排放情况见下表。 表4-5 生活污水污染物排放量 产排污环节; 废水产生量（t/a）; 污染物; 产生情况; 废水排放量（t/a）; 治理措施; 污染物; 排放情况; 去除效率%; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 153.6; COD; 250; 0.0384; 153.6; 化粪池; COD; 212.5; 0.03264; 15; 间接排放; 铁门关市污水处理厂. BOD5; 150; 0.02304; BOD5; 130; 0.02074; 10. NH3-N; 20; 0.003072; NH3-N; 19; 0.00292; 5. SS; 150; 0.02304; SS; 90; 0.01382; 40. 注：生活污水浓度参照《环境工程技术手册 废水污染控制技术手册》（北京工业出版社）确定CODcr、BOD5、SS、氨氮的产生浓度，CODcr：250mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：20mg/L、SS：150mg/L。. 2.2 废水污染防治措施可行性 铁门关市污水处理厂位于铁门关市城区以南3km处，位于项目区西南20km处。污水处理厂处理工艺采用A2/O二级生化处理工艺，处理后的尾水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值要求，灌溉期用于生态林灌溉，非灌溉期排入污水处理厂以南的戈壁荒地。于2014年05月取得环评批复。2016年12月投入运行，2017年04月通过了二师环保局环保“三同时”验收，取得验收意见。污水处理厂设计处理能力为2万m3/d，目前实际进水量为8500m3/d，污水处理厂余量充足，污水处理厂运行正常，出水水质稳定可做到达标排放。 本项目污水排放总量为0.64t/d，符合污水处理厂接收污水水质要求，水量也远小于设计规模，因此本项目废水由铁门关市污水处理厂处理可行。 2.3 废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本信息详见下表。 表4-6 废水排放口基本信息一览表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 85°54′16.302″,41°50′58.475″; 153.6; 生活污水经化粪池处理后排入污水管网进入铁门关市污水处理厂进行集中处理; 废水间断排放，排放期间流量稳定; 铁门关市污水处理厂; pH; 6-9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 8（15）. 3 噪声环境影响和保护措施 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）噪声源参数 项目在生产过程中产生的噪声主要源自配料机、搅拌器等，这些设备产生的噪声声级一般在70dB以上。项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 铲车; 13.1; 95.8; 1.2; 75; 基础减振; 8h. 2; 搅拌器; 3.3; 91.4; 1.2; 80. 3; 振动台; 2; 81.2; 1.2; 80. 4; 叉车,3台（按点声源组预测）; 4.4; 32.9; 1.2; 79.8（等效后：79.8). 5; 配料机; 30.9; 89.6; 1.2; 75. 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 钢筋加工车间; 镦头机; 75; 基础减振，建筑隔声; -48.3; 54.9; 1.2; 37.4; 10.4; 12.9; 12.7; 65.3; 65.3; 65.3; 65.3; 8.0; 26; 26; 26; 26; 39.3; 39.3; 39.3; 39.3; 1. 2. 3; 滚焊机; 75; -40.3; 55.8; 1.2; 29.4; 11.3; 20.9; 11.8; 65.3; 65.3; 65.3; 65.3; 8.0; 26; 26; 26; 26; 39.3; 39.3; 39.3; 39.3; 1. 4; 空气压缩机; 80; -35.9; 52.7; 1.2; 25.0; 8.2; 25.3; 14.9; 70.3; 70.3; 70.3; 70.3; 8.0; 26; 26; 26; 26; 44.3; 44.3; 44.3; 44.3; 1. 5; 钢筋切断机; 80; -32.3; 56.3; 1.2; 21.4; 11.8; 28.9; 11.3; 70.3; 70.3; 70.3; 70.3; 8.0; 26; 26; 26; 26; 44.3; 44.3; 44.3; 44.3; 1. 6; 手动电焊机,4台（按点声源组预测）; 85（等效后：91.0); -22.5; 52; 1.2; 11.6; 7.5; 38.7; 15.6; 81.3; 81.3; 81.3; 81.3; 8.0; 26; 26; 26; 26; 55.3; 55.3; 55.3; 55.3; 1. |
| --- | --- |

|  | - （3）预测结果分析 - 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 83.6; 9.8; 1.2; 昼间; 33.6; 65; 达标. 南侧; -40.9; -116.4; 1.2; 昼间; 26.2; 65; 达标. 西侧; -0.2; -0.2; 1.2; 昼间; 45.4; 65; 达标. 北侧; 17.1; 16.8; 1.2; 昼间; 51; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（85.9048538,41.850635）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，项目昼间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(夜间不生产)。 （4）本环评要求采取以下措施： ①在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。 ②在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。 ③对高噪声设备采用基础减振、建筑隔声等措施，以降低噪声。 ④加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少振动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。 3.2 监测要求 为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应定期开展污染物排放监测，本项目噪声监测内容及执行标准见下表。 表4-10 运营期噪声监测一览表 环境要素; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂区边界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区. 4 固废 4.1 固体废物产生 本项目固废主要为生产过程中产生的各除尘器收集的粉尘、混凝土残渣、生活垃圾、沉淀池底泥、水性防腐涂料包装桶、废活性炭、设备维修产生的废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶。 （1）一般固体废物 ①各除尘器收集的粉尘 本项目布袋除尘器收集的粉尘量和水泥筒仓滤筒式过滤器收集的粉尘量约为28.1177t/a，除尘器收集的粉尘全部回用于生产，不外排。 ②混凝土残渣 在脱模清理模具工序时产生的混凝土残渣，根据业主提供资料，本项目在模具中浇筑混凝土时，会在模具表面涂上脱模剂，以便后期脱模，脱模后模具中混凝土残渣较少，根据业主提供资料，产生量约为1t/a，集中收集后，回用于生产。 ③沉淀池底泥 本项目搅拌器清洗废水经沉淀用于成品养护，但会产生底泥，根据业主提供资料，本项目设置1个沉淀池，沉淀池底泥自然干燥，沉淀池底泥的产生量约为1t/a。集中收集后，回用于生产。 ④废布袋 本项目使用布袋除尘器为末端治理设施，布袋除尘器中的布袋需定期更换，废布袋产生量约为0.2t/a，集中收集后定期由设备厂家进行回收处理。 ⑤废钢筋、焊渣 - 在钢筋加工时会产生少量废边角料和焊渣，根据建设单位提供资料，废钢筋产生总量约为1t/a，焊渣产生总量约0.02t/a。经收集后外售综合利用。 - ⑥水性防腐涂料包装桶 - 根据建设单位提供资料，水性防腐涂料包装桶产生总量约为0.2t/a，集中收集后定期由厂家进行回收处理。 - ⑦水性漆漆渣 - 根据建设单位提供资料，生产过程产生水性漆漆渣总量约为0.05t/a，集中收集后交由一般工业固体废物填埋场处置。 - ⑧废滤芯 - 本项目水泥筒仓使用滤筒式过滤器为末端治理设施，过滤器中的滤芯需定期更换，废滤芯产生量约为0.2t/a，集中收集后定期由设备厂家进行回收处理。 - （2）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d/人计，年工作天数为240天，全年生活垃圾约1.2t/a。生活垃圾属于无毒无害废物，建设单位在生产区域及办公室设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 （3）危险固体废物 ①废润滑油、废润滑油桶 本项目设备维修时会产生废润滑油，类比同类项目，废润滑油产生量约为0.2t/a，废润滑油桶产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08；废润滑油桶属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08。均集中收集存放在厂区危废贮存点，定期交有资质的单位进行处理。 ②废液压油、废液压油桶 本项目设备维修时会产生废液压油0.5t/a，废润滑油桶产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废液压油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08；废液压油桶属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08。均集中收集存放在厂区危废贮存点，定期交有资质的单位进行处理。 ②废活性炭 有机挥发性气体经“二级活性炭”处理后，产生废活性炭。本项目活性炭吸附装置中的活性炭在吸附挥发性有机物饱和之后需要进行更换，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，废弃活性炭是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和。本项目有机废气吸附量为0.54t/a，则产生废活性炭约2.16t/a，为保障项目工艺废气的有效吸附处理，项目吸附活性炭选用颗粒状活性炭（碘值不低于800毫克/克），更换周期为3个月/次。 表4-11 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 属性; 固废名称; 废物代码; 数量（t/a）; 利用方式. 1; 一般固体废物; 各除尘器收集的粉尘; SW17 900-099-S17; 28.1177; 回用于生产. 2. 3; 混凝土残渣; SW17 900-099-S17; 1; 回用于生产. 4; 沉淀池底泥; SW17 900-099-S17; 1; 回用于生产. 5; 废布袋; SW59 900-009-S59; 0.2; 交由厂家回收处理. 6; 废钢筋; SW17 900-001-S17; 1; 外售综合处理. 7; 焊渣; SW59 900-099-S59; 0.02. 8; 水性防腐涂料包装桶; SW17 900-003-S17; 0.2; 交由厂家回收处理. 9; 水性漆漆渣; SW58 900-099-S59; 0.05; 一般工业固体废物填埋场处置. 10; 废滤芯; SW59 900-009-S59; 0.2; 交由厂家回收处理. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; SW61 SW62 SW64; 1.2; 交由环卫部门处理. 12; 危险固体废物; 废润滑油; HW08 900-214-08; 0.2; 定期交有资质的单位进行处理. 13; 废润滑油桶; HW08 900-249-08; 0.02. 14; 废液压油; HW08 900-218-08; 0.5. 15; 废液压油桶; HW08 900-249-08; 0.05. 16; 废活性炭; HW49 900-039-49; 2.16. 4.2 防治措施 固体废物、危险废物在厂内贮存、运输措施、污染控制要求如下。 4.2.1 一般固废防治措施 本项目将严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订）“防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”的要求做好“三防”，各类固体废物妥善处置，不得形成二次污染，同时禁止向生活垃圾收集设施投放工业固体废物。一般工业固废厂区内暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 一般固废贮存管理要求落实如下： ①产生单位应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立管理台账，全面、准确地记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。鼓励优先使用信息系统建立电子台账，建立电子台账的产生单位，无需再记录纸质台账。无法建立或者不适于使用电子台账的，建立纸质台账。 ②采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，其贮存过程应当设置一般工业固体废物贮存库。贮存库设有雨棚、围堰或围墙，仓库内部地面干净平整无损，地面应当做硬化或其他防渗措施处理，满足防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋等环境保护要求，不应露天堆放一般工业固体废物。应在贮存设施显著位置张贴符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）规定的环境保护图形标志，并注明相应固废类别。 ③对照《固体废物分类与代码目录》，将一般工业固体废物分类分区贮存。一般工业固体废物不得混入生活垃圾和危险废物，不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 4.2.2危险固废包装及储存场所环境影响分析 厂区现有一座5m2危险废物贮存点用于危险废物的收集暂存。厂区产生的固体废物将按环评提出的污染防治措施进行收集、暂存、处置或利用。 （1）危险废物运行环境管理要求 危险废物临时存放于指定的危废贮存点，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶及大风吹扬及外水入侵冲洗等二次污染。 ①应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ②作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （2）危险废物运输措施 防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。在运输过程中，如果管理不当或未采取适当的污染防治和安全防护措施，则极易造成污染。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有： ①对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ②不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物。 ③禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。 ④运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑤运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作。 ⑥运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施。 ⑦运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 综上所述，厂区内的固体废物均做到了合理安放、合理处置的要求，对周边环境影响较小。 5 土壤、地下水环境影响分析 本项目正常工况下不存在污染途径，项目在事故工况下，沉淀池发生渗漏时，可能对土壤及地下水产生影响。防治地下水、土壤污染控制措施的原则如下： （1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）被动控制即末端控制措施，主要包括沉淀池的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存区进行防渗处理，防止污染物渗入地下。 根据以上原则，本项目地下水污染的控制措施为：沉淀池为一般防渗，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求制定防渗措施；地面硬化处理设防渗层，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 钢筋加工车间、水泥制品加工区域、原料堆场、成品堆场等区域进行一般地面硬化处理。 表4-12 分区防渗要求 序号; 项目; 类别; 保护措施. 1; 钢筋加工车间、水泥制品加工区域、原料堆场、成品堆场、水性防腐涂料刷涂车间等; 简单防渗区; 一般地面硬化（水泥硬化）. 2; 沉淀池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s. 6 生态环境影响和保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在园区内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不开展生态调查和评价。 7 环境风险分析 7.1 物质风险识别范围 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。本项目涉及的风险物质主要为废润滑油和废液压油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险物质。危险化学品中重大危险源辨识调查结果见下表。 表4-13 项目主要化学品危险源识别 化学品名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 废润滑油; 0.2; 2500; 8×10-5. 废液压油; 0.5; 2500; 2×10-4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的环境风险物质主要为润滑油。由表4-13可知，Q=8×10-5+2×10-4=2.8×10-4<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，项目不存在重大危险源，企业环境风险等级评定为简单分析。 7.2 环境风险源影响途径识别 油品泄漏事故：项目生产过程中涉及的危险品有废润滑油和废液压油。当储存设施发生破损造成泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。 环保设施危险性：本项目配套废气系统出现故障，导致颗粒物、非甲烷总烃等污染物非正常排放。 危废贮存点管理风险：危废贮存点防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。 火灾爆炸事故引发的伴生/次生污染：废润滑油和废液压油具有易燃易爆的危险特性，发生火灾爆炸事故后随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘等污染物会对大气造成较大影响，从而造成二次污染。 7.3 环境风险防范措施 为减少油类物质泄漏等引起的火灾事故，提出以下环境风险防范措施及应急要求： ①健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 ②严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 ③成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。 ④油类物质等易燃易爆物品存储远离火源。在采取以上措施后，可有效降低风险发生的概率。 为减少项目废气处理设施非正常工况导致颗粒物和VOCS超标排放对周边环境的影响，提出以下环境风险防范措施及应急要求： （1）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。 （2）定期对风机的运行情况进行检查记录，一旦发现运行异常，立即对相应的生产设备进行停产，并对风机设备进行维修。 （3）对布袋除尘器装置和二级活性炭吸附装置进行定期检查，确保废气处理效率，若发现破损、损坏或堵塞严重，应立即进行更换，确保其处理效率。 8 环保投资 本项目总投资1600万元，环保措施投资估算合计29万元，占总投资的1.81%，环保投资见下表。 表4-14 环保措施投资估算 工期; 治理项目; 措施主要内容; 投资（万元）. 运营期; 废气; 水泥筒仓：滤筒式过滤器; 8. 上料口：三面一顶围挡+软帘+布袋除尘器+15米高排气筒; 8. 焊接废气：移动式烟气净化器; 3. 水性防腐涂料有机废气：二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 5. 废水; 沉淀池; 2. 噪声; 设备基础减震垫; 2. 固体废物; 设置生活垃圾桶; 1. 合计; /; 29. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料废气排气口 (DA001) | 颗粒物 | 三面一顶围挡+软帘+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求 |
|  | 水性防腐涂料有机废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 原料堆场厂房采用全封闭式结构+洒水，水泥筒仓顶部设置滤筒式过滤器，物料搅拌采用全封闭设施，焊接烟尘采用移动式烟气净化器+密闭厂房 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮等 | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网最终进入铁门关污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | 设备清洗废水、模具清洗废水 | 经沉淀收集后，用于成品养护，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 基础减振、消声器、隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 水泥筒仓滤筒式过滤器拦截的粉尘、上料口设置除尘器收集的粉尘、混凝土残渣沉淀池底泥回用于生产；废钢筋、焊渣外售综合处理；废布袋、废滤芯、水性防腐涂料包装桶交由厂家回收处理；水性漆漆渣交由一般工业固体废物填埋场处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门及时清运；废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废液压油和废液压油桶储存于危废贮存点后交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①简单防渗：钢筋加工车间、水泥制品加工区域、原料堆场、成品堆场、水性防腐涂料刷涂车间进行一般地面硬化； ②一般防渗：沉淀池，以混凝土浇筑底板，并设有防渗层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 为减少项目事故对周边环境的影响，本次评价建议单位做好如下防范措施： （1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。 （2）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 （4）油类物质等易燃易爆物品存储远离火源。 （5）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。 （6）定期对风机的运行情况进行检查记录，一旦发现运行异常，立即对相应的生产设备进行停产，并对风机设备进行维修。 （7）对布袋除尘器装置进行定期检查，确保废气处理效率，若发现破损、损坏或堵塞严重，应立即进行更换，确保其处理效率。 （8）项目建成投产后，需按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制环境风险应急预案并报生态环境主管部门备案；根据法律法规更新、工艺调整或事故演练情况，每3年至少修订一次预案，并定期开展应急演练，持续完善应急处置流程。 采取以上措施后，可有效降低事故发生的概率。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.管理制度 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境主管部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 2.排放口信息化、规范化 建设项目排气筒采样平台、采样口等内容须按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置。 3.排污申报 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业-77石膏、水泥制品及类似制品制造-水泥制品制造3021”，实施登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 4.环境管理台账 企业应按照行业排污许可管理要求制定管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于5年。 5.环保信息公开 要求根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 （2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 （3）防治污染设施的建设和运行情况。 （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 （5）其他应当公开的环境信息。 6.竣工环境保护验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目竣工后，建设单位应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后，本项目方可投入正式运行。 |  |  |  |

# 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 15.77t/a | / | / | 1.1203t/a | / | 16.8903t/a | +1.1203t/a |
|  | VOCS | / | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | +0.26t/a |
| 废水 | COD | 0.04t/a | / | / | 0.03264t/a | / | 0.07264t/a | +0.03264t/a |
|  | BOD5 | 0.008t/a | / | / | 0.02074t/a | / | 0.02874t/a | +0.02074t/a |
|  | SS | 0.026t/a | / | / | 0.01382t/a | / | 0.03982t/a | +0.01382t/a |
|  | 氨氮 | 0.0066t/a | / | / | 0.00292t/a | / | 0.00952t/a | +0.00292t/a |
| 一般固体废物 | 各除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 28.1177t/a | / | 28.1177t/a | 28.1177t/a |
|  | 混凝土残渣 | 733t/a | / | / | 1t/a | / | 734t/a | +1t/a |
|  | 沉淀池底泥 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废钢筋 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 水性防腐涂料包装桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 水性漆漆渣 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.84t/a | / | / | 1.2t/a | / | 5.04t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.16t/a | / | 2.16t/a | +2.16t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①