产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州肥料产品

质量监督抽查实施细则

2025-3-14发布                                         2025 -3-17 实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至1000g(mL)分装在两塑料瓶中，每瓶500g(mL),1瓶作为检验样品，另一瓶作为备用样品。当液体产品独立包装不大于25L、固体产品独立包装不大于10kg时，有独立包装优先抽取独立包装,每批次产品抽取样品不少于2个独立包装，且总量不少于 1000g(mL)，其中1/2 作为检验样品，1/2 作为备用样品。

2 检验依据

表1  复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
| 4 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
| 5 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 肥料标识 | GB 18382-2021、GB/T 15063-2020（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） |

表2 大量元素水溶肥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | NY/T 1107-2020 |
| 2 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 |
| 3 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |
| 6 | 水不溶物 | NY/T 1973-2021 |
| 7 | 氯离子含量 | NY/T 1117-2010 |
| 8 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |

表3 磷酸一铵、磷酸二铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 10205-2009 |
| 2 | 总养分（N+P2O5）的质量分数 | GB 10205-2009 |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
| 4 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
| 6 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |

表4 农业用硫酸钾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
| 2 | 硫(S) 的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
| 3 | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
| 4 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
| 5 | 游离酸(以H2SO4计)的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
| 6 | 粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 20406—2017 |
| 7 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |

表5微量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 | NY 428-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | 水分（H2O）含量 | GB/T 8576-2010 |
| 4 | pH（1：250倍稀释） | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 砷 （As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 6 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 汞 （Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |

表6 含腐植酸水溶肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY/T 1971-2010 |
| 2 | 大量元素含量 | NY/T 1106-2010 |
| 3 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |
| 6 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 7 | 砷 （As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 汞 （Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020     复合肥料

NY/T 1107-2020      大量元素水溶肥料

GB 10205-2009       磷酸一铵、磷酸二铵

NY/T 1106-2010      含腐植酸水溶肥料

NY 1428-2010        微量元素水溶肥料

GB/T 20406-2017     农业用硫酸钾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3 结论用语

经抽样检验，所检项目符合 xx 标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，xx 项目不符合 xx 标准，依据《2025年巴音郭楞蒙古自治州滴灌带产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。