	产品质量监督抽查实施细则


2026年巴音郭楞蒙古自治州轻工产品
质量监督抽查实施细则

2026-5-19发布                                        2026-5-20实施

	巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

                                                    


  2026年巴音郭楞蒙古自治州轻工产品质量

监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为巴音郭楞蒙古自治州辖区内流通领域和生产领域。

抽查产品为木制家具、学生书袋 (包)、学生文具、儿童玩具、儿童爬行垫 (儿童地垫)、人造板类、童车类、食品用塑料包装容器工具等制品、食品用纸包装、容器等制品、旅游鞋、塑料购物袋、涂改制品、胶粘剂。
1.2 抽样方法、基数及数量

在流通领域待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品。

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	学生用品
	学生书袋 (包)
	书包
	2个
	1个
	1个

	
	
	笔袋
	2个
	1个
	1个

	
	
	文具袋
	2个
	1个
	1个

	
	涂改制品
	修正液
	3瓶
	2瓶
	1瓶

	
	
	修正带
	5个
	3个
	2个

	
	胶粘剂
	棒棒胶
	3个
	2个
	1个

	
	
	胶水
	3瓶
	2瓶
	1瓶

	
	学生文具
	书写笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水彩笔（马克笔）
	10色以上
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	
	10色以下
	4盒
	2盒
	2盒

	
	
	塑料书套
	2包
	1包
	1包

	
	
	学生用尺
	2个
	1个
	1个

	儿童爬行垫(儿童地垫)
	2个
	1个
	1个

	儿童玩具
	塑胶玩具
	2个
	1个
	1个

	
	毛绒玩具
	2个
	1个
	1个

	
	拼豆类玩具
	2个
	1个
	1个

	童车
	儿童三轮车
	2辆
	1辆
	1辆

	
	婴儿学步车
	2辆
	1辆
	1辆

	
	儿童推车
	2辆
	1辆
	1辆

	木制家具
	2件
	1件
	1件

	鞋
	2双
	1双
	1双

	塑料购物袋
	100个
	60个
	40个

	食品用纸包装容器
	纸餐具（碗、盘）
	60个
	40个
	20个

	
	 纸杯
	 80个
	 40个
	40个

	食品用塑料包装容器工具等制品 
	PET瓶、PE瓶、PC瓶、油壶等
	V（容积）＜1000mL，40个；

V≥1000 mL，20个
	V（容积）＜1000mL，20个；
V≥1000 mL，10个
	V（容积）＜1000mL，20个；

V≥1000 mL，10个

	
	塑料编织袋
	30条
	15条
	15条

	
	塑料一次性餐饮具
	盒、碗、杯：40个；勺：80个
	盒、碗、杯：30个；勺：60个
	盒、碗、杯：10个；勺：20个

	人造板
	刨花板b
	5张
	3张
	2张

	
	浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板c
	5张
	3张
	2张

	
	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	5张
	3张
	2张

	
	中密度纤维板d
	5张
	3张
	2张

	注：a应抽取相配套的瓶子10个。

b刨花板为干燥状态下使用的家具型刨花板及干燥状态下使用的普通型刨花板。

c浸渍胶膜纸饰面纤维板密度需0.65-0.80g/cm³。
d中密度纤维板为干燥状态下使用的家具型中密度纤维板和干燥状态下使用的普通型中密度纤维板。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表25。

表2 塑胶玩具、拼豆类玩具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	3
	小球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	5
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	6
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	7
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014

	8
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	9
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2022


表3 毛绒玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	3
	毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014

	5
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014


表4  胶粘剂（棒棒胶、胶水） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯
	GB 21027-2020

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020

	3
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016


表5 学生用尺  
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	边缘、尖端
	GB 6675.2-2014

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022


表6  书包、笔袋、文具袋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离甲醛
	GB/T 32606-2016

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022

	备注：第2项仅适用于塑料材质文具袋产品


表7  塑料书套 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022

	2
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014


表8  书写笔、记号笔、水彩笔
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的最大限量
	GB 6675.4-2014

	2
	笔套尺寸/笔套空气流量
	GB 21027-2020


表9  儿童爬行垫(儿童地垫) 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022


表10  鞋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	成鞋耐折性能
耐折性能
	GB/T 3903.1-2008
GB/T 3903.1-2017

	2
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2008
GB/T 3903.2-2017

	3
	帮底剥离强度
剥离强度
	GB/T 3903.3-2011


表11 纸餐具（碗、盘）a 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	4
	渗漏性能 
	GB/T 27591—2011

GB/T 27591—2025

	5
	抗压强度 （此项适用碗）
	GB/T 27591—2011

GB/T 27591—2025

	6
	容量偏差（此项适用碗）
	GB/T 27591—2011

GB/T 27591—2025

	注：a适用于淋（覆）膜、涂层产品。


表12 食品接触用塑料材料及制品（PET瓶） 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	4
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	5
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	6
	跌落性能 
	GB/T 41167-2021


表13 食品接触用塑料材料及制品（油壶）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016


表14 塑料一次性餐饮具 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	3
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	4
	耐温性能 

耐热性能（耐热水）

耐热性能（耐热油）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025


表15 塑料编织袋（食品用） 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	4
	拉伸负荷-经向
	GB/T 8946-2013

	5
	拉伸负荷-纬向
	GB/T 8946-2013

	6
	拉伸负荷-缝底向
	GB/T 8946-2013

	7
	拉伸负荷-粘合向
	GB/T 8946-2013

	8
	耐热性能
	GB/T 8946-2013

	9
	跌落性能
	GB/T 8946-2013


表16 婴儿学步车

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料质量
	GB 14749-2006

	2
	外露突出物
	GB 14749-2006


表17 儿童三轮车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	脚蹬离地高度
	GB 14747-2006

	2
	外露突出物
	GB 14747-2006


表18 儿童自行车

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	锐利边缘
	GB 14746-2006

	2
	把横管
	GB 14746-2006


表19  纸杯 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高锰酸钾消耗量 
	GB 31604.2—2016

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	3
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016

或GB 31604.49—2023

	4
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	5
	感官指标
	GB/T 27590—2022

	6
	渗漏性能
	GB/T 27590—2022

	7
	杯身挺度
	GB/T 27590—2022


表20  塑料购物袋 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度及偏差
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025
GB/T 6672-2001

	2
	宽度偏差
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025
GB/T6673-2001

	3
	长度偏差
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025
GB/T6673-2001

	4
	提吊试验
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	5
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	6
	漏水性
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025

	7
	封合强度
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025
QB/T 2358-1998

	8
	落镖冲击
	GB/T 21661-2020

GB/T 21661-2025
GB/T 9639.1-2008


表21 木质家具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐液性
	GB/T 4893.1-2021

	2
	抗冲击
	GB/T 4893.9-2013

	3
	耐磨性
	GB/T 4893.8-2023

	4
	结构性（基本结构安全）
	 GB 28008-2024

	5
	底架和/或腿强度试验
	GB/T 10357.5-2023 

	6
	跌落试验
	GB/T 10357.5-2023 

	7
	耐干热
	GB/T 4893.3-2020 

	8
	耐湿热
	GB/T 4893.2-2020 

	9
	耐冷热温差/耐冷热循环
	GB/T 17657-2022 

GB/T 4893.7-2013


表22  中密度纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	静曲强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	2
	内胶合强度
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013

	3
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	4
	含水率
	GB/T 11718—2021

GB/T 17657—2013 

	5
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657—2013 


表23  刨花板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛释放量
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 4897-2015

 GB/T 17657-2013

	3
	内胶合强度
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657-2013

	4
	含水率
	GB/T 4897-2015 

GB/T 17657—2013

	5
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 17657-2013


表24   浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	2
	横向静曲强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	3
	胶合强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	4
	浸渍剥离
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	5
	表面胶合强度
	GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	6
	甲醛释放量（气候箱法）
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013

GB/T 17657-2022

	注：第2、4项不适用于胶合板基材；第3项不适用于细木工板基材。


表25   浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 17657-2013

	2
	静曲强度
	GB/T 17657-2013

	3
	弹性模量
	GB/T 17657-2013

	4
	内胶合强度
	GB/T 17657-2013

	5
	表面胶合强度
	GB/T 17657-2013

	6
	吸水厚度膨胀率
	GB/T 17657-2013

	7
	甲醛释放量（气候箱法）
	GB 18580—2017

GB/T 39600—2021

GB/T 17657-2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB 6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 15107-2013  旅游鞋及其第1号修改单

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 27590-2022 纸杯

GB/T 27591-2011 纸碗
GB/T 27591-2025 纸餐具

GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 21661-2025 塑料购物袋

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

GB 14746-2006 儿童自行车安全要求

QB/T 1333-2018背提包

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 4329-2012 布鞋

GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件
GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板

GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 34722-2025 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T 11718-2021 中密度纤维板

GB/T 4897-2015 刨花板
GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
甲醛释放量项目不复检。


















