- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目   名  称：新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司粉煤灰加工生产建设项目

建设单位（盖章）：新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司

编   制   日  期：           2025年5月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司粉煤灰 加工生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-652801-04-01-175028 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李永顺 | 联系方式 | 13565762228 |
| 建设地点 | 库尔勒市新城辖区库尔勒市东山垃圾场内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经86°12'27.374"，北纬41°46'24.052" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | - 三十九、废弃资源综合利用业421—非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2025018 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 22 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6805.53㎡ |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性 分析 | # 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类中四十二、环境保护与资源节约综合利用-8；煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，项目已取得库尔勒市发展和改革委员会备案登记证，备案证编号：库发改项目备2025018号，项目的建设符合产业政策。 # 2、选址合理性分析 本项目位于库尔勒市新城辖区库尔勒市东山垃圾场内，属于新建项目，根据项目不动产权证（第（2019）库尔勒市不动产权第00028018号），项目用地现状为工业用地。 项目区周边无环境敏感点，区域供水、供电、通讯及交通设施完善，无明显环境制约因素，项目厂区周边500m范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区及其他需要特殊保护的区域，区域内水、电、通讯等设施较为完善，交通、能源运输均有保障，产生的废气、废水、固废经有效措施处置后，对周边环境影响较小。 根据现场踏勘：项目周边无大型工矿企业，且项目附近交通方便，区位优势明显，便于车辆出入，有利于运输各种材料，方便工作人员出入。 综上所述，项目选址基本合理。 # 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）：为适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强适应以改善环境质量为核心的管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的约束”。本项目所在区域位置对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案、巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案、关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知﹝2024﹞157号》及《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》分析如下。 （1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发〈 新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉 的通知》（新政发〔2021〕18号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目不在生态保护红线范围内，北距生态保护红线4.2km; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防沙固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目租赁现有厂房及办公生活区，营运期原料储存于原料罐中，生产加工均在密闭厂房内进行，无生产废水排出、生活污水由厂区化粪池处理后，定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理。本项目采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，厂区定期洒水抑尘，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目运营过程中消耗一定的水资源、电能，不采用地下水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。符合资源利用上线的要求。; 符合. 生态环境分区管控要求; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌-博州重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 各地按照分区管控要求，在识别区域主要生态环境问题、结合区域发展需求的基础上，细化本地区“三线一单”成果，形成各地（州、市）生态环境管控要求及各县（市、区）内具体环境管控单元的差异性生态环境准入清单，由各地（州、市）人民政府（行政公署）及时发布并报自治区生态环境厅备案。; 本项目地理位置不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域及其他法律法规禁止的区域进行污染环境的任何开发建设活动的区域。 本项目不占用基本农田。; 符合. （2）与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析 表1-2 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目不在生态保护红线范围内，北距生态保护红线4.2km; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类 ），孔雀河4个监测断面达到Ⅲ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓分别低于81μg/m³、31.5μg/m³（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控。; ①大气环境：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目生产加工过程中均位于密闭厂房内，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：本项目生产无需用水，设备不需要清洗，厂区废水主要是生活污水，生活污水排入拟建化粪池，定期清运库尔勒纺织服装城污水处理厂处理；本项目建设对周边水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 ③土壤环境：项目严格执行环评中所提出的土壤及地下水治理措施，采取分区防渗后，对区域土壤环境影响较小，不会降低项目区及周边土壤环境质量。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作。; 本项目主要利用当地水资源、土地资源等，项目用水来自市政供水管网，能够满足本项目用水要求，项目用电，由市政供电管网提供。建设单位将通过加强企业管理，选用低耗能设备等措施提升资源利用率。本项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，符合资源利用限值要求。; 符合. （3）与《关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知》符合性分析 表1-3 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 关于印发“新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果”的通知﹝2024﹞157号》; 空间布局约束; - 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。 2.禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 1.本项目为新建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类项目。 2.本项目建设位置不在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等，本项目为粉煤灰的加工和生产，不属于开采煤炭、石油、天然气项目。; 符合. 污染物排放管控; 新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目为新建粉煤灰加工生产项目，主要为粉煤灰的加工，不涉及重金属污染物排放“减量替代”原则。; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目不属于涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域，项目区设置有危废暂存间，主要危废为维修机器产生的废润滑油及废润滑油桶，放置于危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置。. 资源利用要求; 鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。; 本项目生产及办公均使用电能。. # 4、与“巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）”符合性分析 本项目位于库尔勒市新城辖区库尔勒市东山垃圾场内，根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）》，本项目属于该文件中的ZH65280120001“库尔勒市大气布局敏感区”环境管控单元类别为重点管控单元。本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》的符合情况见下表。 表1-4 项目与“巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）”符合性分析一览表 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.实施严格的环境准入和环境管理措施，提高建设项目节能环保准入门槛，库尔勒大气联防联控区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。 2.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。; 1.本项目不属于库尔勒大气联防联控区的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉行业，运营期加工生产均在密闭厂房内，不存在对大气环境严重污染。 2.本项目属于鼓励类，符合国家有关法律法规和政策规定。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，厂区定期洒水抑尘。; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行环境空气质量二级标准。 - 2.严格实施污染物总量控制和排污许可证制度，严格落实大气主要污染物排放总量控制，实现区域污染物减排目标。加强环境监管工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，所有新建项目必须实现污染物达标排放才能允许生产，从源头上控制污染物的排放。 3.协同控制温室气体排放。按照国家统一要求，逐步开展对温室气体排放源的监测和监管。; 1.本项目所在地不属于风景名胜区、自然保护区，根据项目所在地可知所在区域执行《环境空气质量标准》的二级标准。 2.项目建设完成后，建设单位按照排污许可管理办法，将在排污行为发生之前，完成排污许可申报；3.本项目厂房全封闭，所有污染物均能达标排放。; 符合. 环境风险防控; 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。; 本项目生产加工区与办公休息区分别独立建设，有一定的距离，厂区加强绿化、定期洒水抑尘。; 符合. 资源利用效率; 1.大力发展循环经济，推广高效绿色适用技术，降低污染物排放强度。 2.重点控制区实施燃煤总量控制，通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。; 1.本项目厂房为全封闭式厂房，可以有效地降低污染物排放强度。 2.本项目使用电能，不使用燃煤。; 符合. 综上可知，本项目建设符合《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中的“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率”相关要求。 # 5、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 表1-5《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 管控类别; 管控要求; 符合性分析. 生态环境分区管控; 空间 布局 约束; 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录 （2024年本）》鼓励类项目，不属于“三高”项目。本项目不在水源涵养区、饮用水水源保 护区内和河流、湖泊、水库周围。本项目位于库尔勒市，项目主要为粉煤灰的加工生产，符合相关规划要求。. 污染 物排 放管 控; 深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区)“水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格商业用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。; 本项目不涉及。. 环境 风险 防控; 禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目不涉及。. 资源 利用 效率; 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。; 本项目用水主要为生活用水及循环冷却用水，不开采地下水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理。. 天山 南坡 片区; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及生态保护区、天然草地。项目施工过程中加强防风固沙措施，减少风力侵蚀的影响，同时多次洒水，促进地表层结皮，有利于地面的恢复。本项目不涉及地表水污染、不涉及金属行业污染。. # 6、与《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》的符合性分析 表1-6 项目与《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》符合性分析表 文件要求; 本项目; 符合性. 禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高耗水高耗能项目，污染物排放符合相关标准要求，可达标排放。; 符合. 自治州、各县（市）人民政府应当推进各类园区循环改造、规范发展，减少工业集聚区污染，限期进行大气污染防治达标改造。; 本项目各污染物可达标排放。; 符合. 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目生产及加工均在密闭厂房内，不属于严重污染大气环境的项目。; 符合. 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当履行大气污染防治的法定义务，执行大气污染物排放标准，遵守大气污染物排放总量控制要求。重点排污单位应当按照规定配备自动监控设备， 并与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行、监测数据传输准确，并依法公开排放信息。; 本项目可达标排放，排放中的颗粒物不涉及总量控制。; 符合. ## 7、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 表1-7 项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》中要求; 本项目; 符合性分析. 强化面源污染防控。加强城市扬尘综合防控，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平；加强矿山粉尘治理，充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，全面加强矿山开采各环节粉尘防控措施；全面推进秸秆实现资源化利用，推进农业大气氨污染防治，加强种植业氨排放控制，调整氮肥结构，加速挥发性氮肥产品的应用。; 本项目位于库尔勒市东山垃圾场内，主要生产各细度不同的粉煤灰，属于废弃资源综合利用业，项目的生产运营会产生粉尘，其中原料储存于密闭原料罐，从投料至产品生成，均在密闭空间内进行，所有污染物可以达标排放。本环评要求厂区地面硬化处理，生产设备均布设在密封的厂房内，粉煤灰、硅粉等原料均存放于密闭原料罐中。在道路运输过程中采用专用全密闭运输车辆，原料至厂区均采用全密闭管道打入原料罐储存，厂区定期洒水抑尘，无组织粉尘可以达标排放。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。; 本项目噪声主要是机械、运输设备噪声。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放，根据分类管理名录，本项目固定污染源排污许可属于“登记管理”。建设单位将在排污行为发生之前，完成排污许可申报。; 符合. 按照国家固定污染源排污许可清理整顿和排污许可发证登记总体部署和具体要求，做到“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”，实现固定污染源排污许可全覆盖，努力构建以“排污许可制度”为核心的固定污染源监管制度体系，牢牢守住排污许可管理质量的生命线。督促州域内所有生产排污企业必须依法依规申请办理排污许可证，并严格按照排污许可证核算的污染物排放量和排放标准达标排放。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于废弃资源综合利用42”中422“非金属废料和碎屑加工处理”本项目固定污染源排污许可属于“登记管理”。建设单位将在排污行为发生之前，完成排污许可申报。. 推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。; 本项目固体废物主要为员工生活垃圾，厂区设置有生活垃圾箱，收集后定期由环卫部门处理。; 符合. 强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动。; 本项目设置有危废暂存间，设备维修产生的废机油，集中收集存放在厂区危废暂存间内，由有危废处置资质单位接收处置。; 符合. # 8、与《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》符合性分析 表1-8 与自治州大气污染防治三年攻坚行动方案符合性分析 9、与生态环境保护法律法规政策符合性 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案》中要求; 本项目; 符合性分析. 1.严格项目准入。严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。加强已审批高耗能高排放项目环评文件审查，动态更新管理台账。库尔勒大气污染联防联控 区严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油产能。其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量置换要求。; 本项目为废弃资源综合利用业，不属于高污染、高排放、低水平项目。根据上文分析，本项目符合相关产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。; 符合. 加强施工扬尘治理。全面推行绿色施工，实现建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百＂；加强“智慧工地”平台建设和应用力度，2023年底前完成建筑面积3000平方米及以上新建、在建工程扬尘在线监测安装全覆盖，推动联动降尘喷淋系统（采用雾化喷头，包括围挡喷淋、道路喷淋）智能控制。; 本项目租用现有厂房及办公生活区，厂区地面已硬化。本项目在厂区内进行设备安装，土地平整，施工时物料堆放及临时土方均采用苫盖措施，土方开挖时采用湿法作业。; 符合. 全面加强矿山扬尘综合治理。各县市加强砂石料场扬尘污染监管，落实破碎、投料、传输、筛分、出料、堆场（物料粒度≤0.5mm）全环节密闭；落实厂区内外扰动区域硬化，进出车辆苫盖冲洗，生产期间定期清尘和洒水降尘，进场道路定期洒水抑尘。库尔勒市、尉犁县周边砂石料场进场道路硬化。; 本项目为废弃资源综合利用业，主要生产一级粉煤灰和二级粉煤灰。租用现有厂房及办公生活区，生产加工均在密闭的厂房内完成，厂区已进行地面硬化处理，定期对厂区洒水抑尘。; 符合. 加快堆场扬尘治理。强化企业各类堆场扬尘治理，落实企业运输场区湿法作业、物料仓库密闭。大型煤炭、矿石等物料堆场完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不存在堆场，原料储存于原料罐中，生产加工均在密闭厂房内，厂房定期有洒水抑尘措施。; 符合. 表1-9 生态环境保护法律法规政策符合性分析 法律法规; 条例; 本项目; 符合性. 《国务院关于印发＜空气质量持续改善行动计划＞的通知》; 第六条：鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。; 根据业主提供的资料，本项目原料罐及成品罐均使用低泄漏呼吸阀，不含VOCs有机废水储罐，建设单位定期开展储罐的密封性检查，运输车辆均为全密闭罐车，接头为密闭式快速接头，项目区污水仅为员工生活污水，不存在高浓度有机废气。; 符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第七条：企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目粉煤灰、硅粉等原料储存于密闭原料罐中，生产加工均在密闭厂房内，所有污染物能达标排放。; 符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第十五条：产生噪声污染的企业单位必须保持防止噪声污染的设施正常使用。; 本项目安装低噪声设备、设置基础减震，厂房隔声等措施，可正常使用，符合相关标准。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第十九条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。; 本项目生活垃圾、包装袋收集至垃圾桶，由环卫部门定期清运处置；维修设备产生的废机油，集中收集至危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置。; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。; - 1.本项目租用现有厂房及办公生活区，厂区道路已硬化。 - 2.本项目粉煤灰、硅粉等原料储存于密闭原料罐中，生产加工均在封闭厂房内。 - 3.本项目租用现有密闭厂房，粉煤灰、硅粉等原料储存于密闭原料罐中，从投料至生产完工均在密闭设备中，厂区定期洒水抑尘。; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》; 第四条：优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。; 本项目原料来自附近电厂，原料均由全密闭罐车运输。; 符合. # 10、与自治区《工业料堆场扬尘整治规范》的符合性分析 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖布遮护。对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 根据要求本厂区制定了工业料堆场扬尘污染控制管理相关制度和工业料堆场作业相关操作规程，安排专人负责厂区扬尘污染控制工作，本项目租用现有厂房，厂区地面已硬化，在厂区内进行设备安装，土地平整，施工时物料堆放及临时土方均采用苫盖措施，土方开挖时采用湿法作业，生产加工时，对厂区定期洒水降尘，原料罐仓顶自带袋式袋除尘设备，均达标排放。 # 11、与《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》强化耕地“三位一体”保护，严格耕地用途管制，遏制耕地“非农化“，防止耕地“非粮化”;落实耕地“占补平衡”，项目选址尽量不占或少占耕地，确保耕地保护目标不减少。 本项目位于库尔勒市东山垃圾场内，用地性质为工业用地，项目建设地理位置不占用耕地，此项目建设不会对《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》耕地保护目标带来影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | ## 1、建设内容及规模 根据本项目备案证（库尔勒市发改委备2025018），新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司拟在库尔勒天达环卫有限公司医疗废物处置厂南侧购置安装年产10.8万吨粉煤灰加工生产线一条，主要生产各细度不同的粉煤灰。本项目基本概况见下表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 项 目; 内 容. 1; 项目名称; 新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司粉煤灰加工生产建设项目. 2; 建设单位; 新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司. 3; 建设性质; 新建. 4; 项目投资; 总投资300万元，其中环保投资64.5万元，占总投资的21.5%. 5; 建设地点; 库尔勒市新城辖区库尔勒市东山垃圾场内. 6; 建设周期; 建设周期为3个月，预计2025年8月完工. 7; 建设内容; 主体 工程; 新建1条粉煤灰加工生产线(租用现有厂房). 辅助 工程; 租用现有厂房、办公生活区，新建沉淀池、危废暂存间1座. 储运 工程; 原料罐; 5个（3个200t、2个150t），位于厂房东侧，主要用于粉煤灰、硅粉等原料的储存. 成品罐; 8个（3个150t、3个120t、2个100t），位于厂房北侧，主要用于成品的储存. 危废暂存间; 1间，位于厂区东北侧，主要用于危险废物的暂存. 公用 工程; 供水; 市政供水管网. 供电; 市政电网接入. 供热; 本项目冬季由电空调供热. 排水; 排至厂区化粪池处理，定期清运库尔勒纺织服装城污水处理厂处理. 环保工程; 废气; ①本项目粉煤灰、硅粉等原料上料废气经原料罐仓顶袋式除尘设备处理后通过15m高排气口排放； ②粉煤灰、硅粉粉磨加工生产废气经1台“布袋除尘器”设施处理达标后通过15m高排气筒排放；. 废水; 本项目营运期生活污水经化粪池处理后定期清运库尔勒纺织服装城污水处理厂处理；. 噪声; 选用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施；. 固废; ①原材料（粉煤灰、硅粉）输送、储存粉尘，收集后均回用于生产； ②生产设备清理产生的固废收集后均回用于生产； ③袋式除尘器更换下来的废布袋，集中收集后交由环卫部门清运至一般工业固废填埋场填埋处理； ④设备保养维修产生的废润滑油，废润滑油桶集中收集存放于厂区危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置； ⑤球磨机更换的废铁球收集后由废品回收站回收处理； ⑥生活垃圾，集中分类收集，由环卫部门清运处理；. 8; 生产规模; 项目实施后年产10.8万吨粉煤灰（5万吨一级粉煤灰、5.8万吨二级粉煤灰），主要用于各水泥制品厂生产水泥制品。. 9; 占地面积; 6805.53㎡. 10; 劳动定员及工作制度; 项目建成后，总定员10人，年工作时间300天，每天工作24h，两班制， 年工作7200h. ## 2、产品方案 项目产品方案及产量见表2-2。 表2-2 产品方案及产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 运输 方式; 原料; 用途; 去向; 备注. 1; 一级 粉煤灰; t/a; 50000; 密闭 罐车; 粉煤灰 和硅粉; 水泥制品厂生产水泥制品的原料; 巴州境内各水泥制品厂; 粉煤灰与硅粉配比约8:2. 2; 二级 粉煤灰; t/a; 58000; 粉煤灰与硅粉配比约7:3. ## 3、主要建构筑物及生产设备 本项目主要建构筑物见表2-3、主要设备见表2-4。 表2-3 主要建(构)筑物一览表 序号; 建筑物 名称; 层数; 占地面积(m2); 建筑高 度(m); 结构 形式; 功能; 备注. 1; 厂房; 地上 1层; 576; 8; 轻钢 结构; 租用现有厂房，设置加工生产线一条、厂房四面围挡，南侧开门; 位于厂区西北侧. 2; 办公生 活区; 地上 1层; 150; 3; 砖混 结构; 日常办公及员工宿舍; 位于厂区东北侧. 3; 危废暂 存间; 地上 1层; 5; 3; 轻钢 结构; 危险废物暂存; 位于厂区北侧（重点防渗区）. 4; 沉淀池; 地下 1层; 6; 1; 砖混 结构; 收集循环冷却水; 位于厂房东侧（一般防渗区）. 5; 化粪池; 地下 1层; 2.5; 1.5; 玻璃钢; 收集处置员工生活废水; 位于厂区东北角（一般防渗区）. —; 合计; —; 739.5; —; —; —. 表2-4 主要设备基本情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 提升机; NE50*20米; 台; 1. 2; 球磨机; 2.4*13米; 套; 1. 3; 空气输送斜槽; B320*20米; 套; 2. 4; 装车铰刀; 400*12米; 台; 2. 5; 提升机; NE50*7米; 台; 1. 6; 原料罐; 200吨; 个; 3. 7; 原料罐; 150吨; 个; 2. 8; 成品罐; 150吨; 个; 3. 9; 成品罐; 120吨; 个; 3. 10; 成品罐; 100吨; 个; 2. 11; 袋式除尘器; 64*5; 台; 1. 12; 空压机; /; 台; 1. ## 4、主要原辅材料 ①本项目投产后原辅材料消耗种类及消耗量见下表2-5。 表2-5 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 原料; 年消耗量; 来源; 储运方式. 单位; 数值; 运输 方式; 贮存方式. 1; 一级 粉煤灰; 粉煤灰; t/a; 40000; 库尔楚中昆 电厂（运距为50km）; 粉料 罐车; 筒仓贮存. 硅粉; 10000. 2; 二级 粉煤灰; 粉煤灰; t/a; 40700. 硅粉; 17301.235. ②本项目主要原辅材料理化性质见下表2-6 表2-6 本项目主要原辅材料主要成分及理化性质一览表 名称; 主要成分; 主要理化性质. 粉煤灰; 二氧化硅（SiO₂）、三氧化二铝（Al₂O₃）、三氧化二铁（Fe₂O₃）、氧化钙（CaO）、三氧化硫（SO₃）、氧化钠（Na₂O）、氧化钾（K₂O）和残碳; 粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50～70％之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1～24%。从化学成分看，粉煤灰主要含有SiO2（35～60%），Al2O3（13～40%），CaO（2～5%），Fe2O3（3～10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。. 硅粉; 二氧化硅; 硅粉是工业电炉在高温熔炼工业硅及硅铁的过程中，随废气逸出的烟尘经特殊的捕集装置收集处理而成。硅粉通常呈黑褐色，为无定形非金属粉末或硬而有光泽的晶体，硅粉的相对密度（水=1）为2.30（20℃），熔点为1410℃，沸点为2355℃，硅微粉的粒径通常在微米级甚至纳米级范围内，其中细度小于1微米的占80%以上，平均粒径在0.1~0.3微米，硅粉的主要化学成分是SiO2，硅粉是一种稳定的不容易发生化学反应的物质，具有较高的耐火度。. ## 5、物料平衡 本项目为粉煤灰加工生产项目，物料平衡见下表2-7。 表2-7 本项目物料平衡一览表 收 入 项; 支 出 项. 序号; 物料名称; 数量(t/a); 序号; 物料名称; 数量(t/a). 1; 粉煤灰; 80700; 1; 一级粉煤灰; 50000. 2; 硅粉; 27301.235; 2; 二级粉煤灰; 58000. —; —; —; —; 进入大气环境; 1.235. 合计; 108001.235; 合计; 108001.235. ## 6、技术经济指标 本项目经济技术指标见下表2-8。 表2-8 主要技术经济指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数值. 1; 生产工艺技术 指标; 产品 产量; 一级粉煤灰; t/a; 50000. 2; 二级粉煤灰; t/a; 58000. 3; 产品主要原料用量; 一级 粉煤灰; 粉煤灰; t/a产品; 40000. 4; 硅粉; t/a产品; 10000. 5; 二级 粉煤灰; 粉煤灰; t/a产品; 40700. 6; 硅粉; t/a产品; 17301.235. 7; 能源指标; 用电量; kWh/a; 300万. 8; 用水量; m³/a; 600. 9; 综合指标; 年工作天数; d/a; 300. 10; 新增劳动定员; 人; 10. 11; 工作制度; 两班制; 12小时工作制. 12; 项目占地面积; m2; 6805.53. 13; 总投资; 万元; 300. ## 7、公用工程 ### 7.1供电 本项目供电由市政供电管网引入。 ### 7.2供热 本项目冬季供暖，夏季制冷采用电能。 ### 7.3给排水 本项目用水主要生产冷却用水及办公生活用水。 （1）给水 新疆鸿鑫众创再生资源开发有限公司用水由市政管网统一供给，项目实施后总用水量为302m3/d，其中新水用量2m³/d、循环用水量300m³/d，水重复利用率99.34%。 ①新水 a冷却用水 本项目新建球磨机在破碎粉磨过程中需对机体外壳喷淋降温，球磨机下设3m³沉淀池，根据业主提供资料，喷淋用水为1m³/d。 b生活用水 本项目厂内设置员工宿舍，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》规定，生活用水定额按100L/人·d计，项目劳动定员为10人，年工作天数为300天，则生活用水量为1m³/d。 ②冷却循环用水 项目实施后冷却循环水量300m³/d，为球磨机循环冷却水量。 （2）排水 生活污水排污系数按用水量的80％计，则本项目生活污水量为0.8m³/d。生活污水经化粪池收集处理后，定期清运至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理。 图1 本项目给排水平衡图 ## 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年生产时间300天，每天生产24h，两班制，年生产7200h。 ## 9、平面布置 （1）厂外布置 本项目位于库尔勒市新城辖区东山垃圾场内，多年指导风向为西南方向，且下风向无大气环境敏感不标，根据现场踏勘，项目区西侧为空地，北侧为库尔勒天达环卫有限公司医疗废物处置厂，东侧为道路，南侧为空地，区内交通便利。 （2）厂内布置 厂区呈矩形布置，占地面积为6805.53m2，厂区西北侧为生产加工厂房，东侧为办公区，东北角新建危废暂存间1座，厂区大门设在东侧。办公区依托原有建筑物，生产设备在厂房内按生产工艺流程布置，既有利于组织生产，又方便了物流运输。 本项目地理位置图，周边关系图，厂区平面布置图见附图1、附图3、附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 1、施工期工艺流程 本项目在原有基建工程上进行设备安装，土地平整，新建一座沉淀池，本项目施工期由于建筑物土建施工作业，将产生一定量开挖、回填扬尘、机械噪声、机械设备清洗废水和废弃土方等，设备安装过程中由于材料堆放、室内装修等将产生一定量扬尘、施工机械噪声等。本项目施工期较短这些污染是暂时性的，待施工结束，基本上可以得到消除。 图2 施工期工艺流程图 ## 2、运营期工艺流程 图3 生产工艺流程及排污节点示意图 本项目设有一条粉煤灰加工生产线，具体生产工艺如下： ①粉煤灰、硅粉等原料由供货商安排全密闭粉料罐车从库尔楚中昆电厂拉运至厂区，由气泵打入原料罐储存，本项目有5个原料罐，3个储存粉煤灰原料，2个储存硅粉原料。 ②原料罐中的粉煤灰、硅粉等原料经原料罐底部计量秤计量后由空压机连接的空气输送斜槽送入一号提升机。 ③提升机将两种原料提升至球磨机，按订单在球磨机中放入不同的细度筛，球磨机旋转粉磨。 ④粉磨之后的原料通过细度筛筛分，由空气输送斜槽送入二号提升机。 ⑤提升机向上提升至成品罐顶部，由顶部进料口送入成品罐。 ⑥成品罐底部出料口连接装车绞刀。 ⑦装车绞刀出口连接粉料罐车进料口，将成品料送入罐车，装车出厂。 # 3、产污环节 表2-9 运营期产污环节一览表 污染 类别; 序号; 生产线; 污染源名称; 污染 因子; 治理措施; 排放 特征. 废气; G1; 一级、二级粉煤灰生产线; 原料仓上料废气; 颗粒物; 仓顶布袋除尘器处理后通过15m高排气口排放; 间断. G2; 成品罐落料废气; 颗粒物; 仓顶布袋除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放; 间断. G3; 生产加工废气; 颗粒物; 经密闭管道收集后由袋式除尘设备处理，通过距地面15m高排气口排放; 连续. G4; 厂房生产无组织废气; 颗粒物; 四面围挡厂房，洒水抑尘; 连续. G5; 贮运工程废气; 颗粒物; 厂区硬化，定期洒水，加强绿化; 间断. 噪声; N1; 空压机连接空气输送斜槽输送噪声; LAeq，T; 采用低噪声设备，并采取基础减振和厂房隔音等降噪措施; 间断. N2; 提升机运转噪声; LAeq，T; 间断. N3; 球磨机粉磨噪声; LAeq，T; 间断. N4; 除尘设备处理装置风机噪声; LAeq，T; 连续. N5; 装车绞刀装车噪声; LAeq，T; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 间断. 固体废物; S1; 布袋除尘器; 袋式除尘器除尘灰; 收集后全部人工密闭返回提升机至成品仓; 间断. S2; 布袋除尘器; 废布袋; 收集后送一般工业固废填埋场填埋处理; 间断. S3; 球磨机; 废弃铁球; 废品回收站回收; 间断. S4; 设备维修、保养; 废润滑油、废润滑油桶; 暂存于危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置; 间断. S5; 员工宿舍; 生活垃圾; 经厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门处理; 间断. 废水; W1; —; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用原新疆巴州万方物资再生利用有限公司现有厂房及办公区，根据现场踏勘，厂内为空，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1大气环境质量现状 ## 1.1基本污染物达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）中“评价范围内没有环境空气质量监测网络数据或公开发布的环境空气质量现状监测数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”的规定，选取距离本项目最近的监测点库尔勒市孔雀公园自动监测站，2023年基准年连续1年环境质量监测数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。详见下表。 表3-1 库尔勒市2023年空气质量现状评价表 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 5; 60; 8.3; 达标. 24h平均第98百分位数; 12; 150; 8; 达标. NO2; 年平均; 29; 40; 72.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 60; 80; 75; 达标. CO （mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 1; 4; 25; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 127; 160; 79.4; 达标. PM10; 年平均; 147; 70; 210; 不达标. 24h平均第95百分位数; 402; 150; 268; 不达标. PM2.5; 年平均; 39; 35; 111.4; 不达标. 24h平均第95百分位数; 95; 75; 126.7; 不达标. 评价方法：采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。 评价结果从表3-1可以看出，根据上表基本污染物的年评价值的分析结果，项目所在区域SO2、NO2的年均浓度和日均浓度，CO日均浓度、O3最大8小时浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度和日均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。 造成区域环境空气不达标的主要原因为新疆地区干燥，在风力作用下易造成风力起尘，造成区域颗粒物超出标准。 ## 1.2其他污染物补充监测 本项目排放的大气特征污染物为颗粒物，本次环评仅对颗粒物现状监测结果进行评价，监测点位见附图3，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“大气环境：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本次评价委托新疆广宇众联环境监测有限公司对总悬浮物颗粒（TSP）进行补充监测，监测点位坐标为：经度86°12'24.9260"，纬度41°46'22.1965"，距离本项目区100m。 （1）监测地点、监测因子 监测项目：TSP （2）采样及分析方法 采样方法和分析方法《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）。 （3）监测时间及频率 TSP：2025年4月28日～30日，连续检测3天，测定日均值。 （4）评价标准 TSP：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值0.3mg/m3 （5）评价方法 本评价采用单因子评价指数法，单因子评价指数用以下公式计算而得： Ii=Ci/Co 式中：Ii——污染物i的单因子评价指数，无量纲； Ci——污染物i的实测浓度，mg/m3； Co——污染物i的评价标准，mg/m3； 根据结果，当Ii<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii≥1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 （6）评价结果及结论 表3-2 环境空气质量评价结果统计表 监测地点; 监测 项目; 监测 日期; 检测结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 评价 指数; 超标率; 达标 情况. 项目区西南方监测点; TSP; 2025.4.28; 0.612; 0.3; 2.04; 100; 不达标. 2025.4.29; 0.585; 0.3; 1.95; 100; 不达标. 2025.4.30; 0.523; 0.3; 1.74; 100; 不达标. 根据特征污染物补充监测数据结果，项目所在区域TSP最大浓度超标率为100%，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 造成区域环境空气不达标的主要原因为新疆地区干燥，在风力作用下易造成风力起尘，造成区域颗粒物超出标准。 # 2地表水环境质量现状 本项目附近地表水为孔雀河，直线距离2.1km，根据《2023年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知： 孔雀河水体质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。项目区生活污水经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理，与地表水无水力联系。 # 3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。 # 4生态环境质量现状 本项目位于库尔勒市新城辖区库尔勒东山垃圾场内，占地范围内没有生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。 # 5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，且危废量较小，不存在土壤、地下水环境污染途径，故无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村，故不再设置大气环境保护目标；厂界周围50m范围内无声环境敏感点，因此本评价不再设置声环境保护目标；厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再设置地下水保护目标；占地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本评价不再设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | # 1施工期污染物排放控制标准 ## 1.1废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物厂区周边浓度限值。 -4 1.2噪声 控制项目; 单位; 标准值; 监控点; 备注. 颗粒物; mg/m³; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 表3-5 施工期间噪声排放标准 控制项目; 单位; 标准值; 备注. 噪声; dB（A）; 昼间：70 夜间：55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）. ## 1.3固体废物 项目建设施工期间，建筑垃圾应按照《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的相关规定，进行运输和处置。 # 2运营期污染物排放控制标准 ## 2.1废气 本项目原料罐上料废气、成品罐落料废气中颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中水泥仓及其他通风生产设备排放限值；生产加工废气中颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备排放限值；厂房无组织排放颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值； 表3-6 污染物排放标准一览表 单位：mg/m3 废气种类; 污染物; 标准限值; 排气筒; 标准来源. 原料罐上料废气; 颗粒物; 10mg/m³; 15m; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求. 成品罐落料废气; 颗粒物; 10mg/m³; 15m. 生产加工废气; 颗粒物; 10mg/m³; 15m. 厂房无组织废气; 颗粒物; 0.5mg/m³（监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值）; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. ## 2.2废水 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-7 污水综合排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 单位; 标准值; 执行标准. pH; 无量纲; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD; mg/L; 300. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. ## 2.3噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 等效声级Leq dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ## 2.4固体废物 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房及办公区，道路已进行硬化，施工期主要污染来源于新建沉淀池、危废暂存间产生的扬尘，施工期废水、施工期机械设备产生的噪声、施工人员生活垃圾以及设备安装产生的废弃包装等。 1 ## 1.1施工扬尘防治措施 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （6）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 （7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。 （9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 （10）以燃油为动力的施工机械、运输机械在施工场地附近排放燃油废气，施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对周围环境空气产生不良影响。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 # 2施工废水防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水及施工人员生活污水。建筑废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，废水量不大，建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘，施工人员为附近村民，不在项目区吃住，施工期有生活污水依托现有化粪池。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。废水影响治理措施如下。 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （3）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （4）施工人员产生的少量生活污水，排至厂区化粪池。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 # 3施工期噪声防治措施 （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，并设置施工场地围栏，合理安排施工作业时间，夜间（22：00～次日8：00）禁止施工。 （2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （3）在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。 （4）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）施工期交通运输对环境影响较大，建议采取以下措施： ①尽量减少夜间运输； ②适当限制大型载重车的车速； ③对运输车辆定期维修、养护； ④在经过居民区、学校等声环境敏感点时，应减少鸣笛。 # 4施工固体废物防治措施 （1）施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照环卫部门的规定处置，防止污染环境。 （2）装饰装修施工单位应当按照环卫部门的有关规定处置建筑垃圾。 （3）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。环卫部门应当根据城市内的工程施工情况，制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾。 （4）处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗洒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （5）建筑垃圾外运必须采取篷布遮盖措施，避免建筑垃圾沿途掉落。 施工期不能回填或综合利用的建筑垃圾运至垃圾填埋场处理，施工期人员均不在厂区住宿，无生活垃圾产生。此外，在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 由于施工时间短，只要加强管理，及时清运，随着施工期的结束，施工固体废物对环境的影响将随之消失，不会对环境产生长期影响。 # 5防沙治沙 ## 5.1项目区沙化基本情况 本项目位于库尔勒市新城辖区库尔勒市东山垃圾场内，项目区土壤属棕漠土，地表为砂砾覆盖。土壤剖面特征和理化性质主要是细土层较薄，砂砾层厚；细土层掺杂有小砾石，以多砾质砂土和砂壤土为主，项目区沙化情况不明显。 ## 5.2项目建设对沙化土地的影响 项目建设过程中，基础开挖会扰动原有地表，必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，施工期的开挖取土必将破坏表层植被，同时破坏腐殖层，区域地表呈现裸露状态，将造成土地沙化及水土流失等，使土地的生物生产潜力逐渐衰减消失，在施工期内土壤不具有植被生长能力，在刮风下雨天气易造成水土流失，不但污染厂区景观环境，而且加剧土壤、植被的侵蚀。 ## 5.3防沙治沙措施 为防止土地沙化建设单位应采取以下预防措施： （1）施工开挖过程中，临时堆土应集中堆放，严禁任意堆放并及时进行苫盖，在施工过程中尽可能减少对不必要区域的扰动，严格控制施工临时占地，减少施工过程中风沙的流动， （2）对开挖处及时进行回填、压实，以降低临时堆土侵蚀模数；要求在堆土区边界设临时拦挡措施。 （3）实行施工全过程管理，加强施工队伍环保意识教育，加强施工期环境监理，文明施工。 （4）加强工程施工期的环境监测工作，严格按照设计要求和施工规范划定施工场地，施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏。 （5）项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，减少风力侵蚀，防止土地沙化。 本项目建设内容较少，施工期较短，在采取各项防治措施后能够有效防止土壤沙化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为一级、二级粉煤灰生产加工项目，项目建成后新增主要环境影响为废气、废水、噪声和固废。 # 1废气 ## 1.1污染治理设施 本项目废气污染治理措施见下表。 表4-1 废气污染治理措施一览表 序号; 产污环节; 污染物; 排放 形式; 污染治理措施. 工艺名称; 处理 能力 Nm³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 1; 原料罐上料废气; 颗粒物; 有组织; 仓顶袋式除尘器处理后通过15m高排气口排放; 2000; 100; 99.5; 是. 2; 生产加工废气; 颗粒物; 有组织; 袋式除尘器处理后通过15m高排气口排放; 8000; 99; 99.5; 是. 3; 成品罐落料废气; 颗粒物; 有组织; 仓顶袋式除尘器处理后通过15m高排气口排放; 2000; 100; 99.5; 是. 4; 厂房无组织废气; 颗粒物; 无组织; 全密闭厂房，洒水抑尘; —; —; —; —. 本项目原料罐上料废气经仓顶布袋除尘器处理后通过15m高排气口排放；生产加工废气经1套袋式除尘器工艺的装置处理达标后通过15m高排气筒排放，成品罐落料废气经仓顶袋式除尘器处理后通过15m高排气口排放；参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847—2017)，上述处理工艺属于可行技术。 ## 1.2污染源源强分析 本项目废气污染源源强见下表。 表4-2 废气污染源分析一览表 工序; 污染源 名称; 废气排放类型; 污染物; 废气排放量 Nm³/h; 产生 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 污染治理设施; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 排放量(t/a); 年运行时长h; 排放 标准 mg/m³. 原料罐上料废气; DA001（200t）; 有组织; 颗粒物; 2000; 1440; 2.88; 仓顶布袋除尘器处理后通过15m高排气口排放; 7.2; 0.014; 0.014; 1000; 10. DA002（200t）; 2000; 1440; 2.88; 7.2; 0.014; 0.014; 1000. DA003（200t）; 2000; 1440; 2.88; 7.2; 0.014; 0.014; 1000. DA004（150t）; 2000; 1080; 2.16; 5.4; 0.01; 0.01; 1000. DA005（150t）; 2000; 1080; 2.16; 5.4; 0.01; 0.01; 1000. 生产加工废气; DA006; 有组织; 颗粒物; 8000; 1225.17; 71.28; 布袋除尘器处理后通过15m高排气口排放; 6.1; 0.05; 0.36; 7200; 10. 成品罐落料废气; DA007 (150t); 有组织; 颗粒物; 2000; 970; 1.94; 仓顶布袋除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放; 4.85; 0.01; 0.01; 1000; 10. DA008 (150t); 2000; 970; 1.94; 4.85; 0.01; 0.01; 1000. DA009 (150t); 2000; 970; 1.94; 4.85; 0.01; 0.01; 1000. DA010 (120t); 2000; 775; 1.55; 3.88; 0.008; 0.008; 1000. DA011 (120t); 2000; 775; 1.55; 3.88; 0.008; 0.008; 1000. DA012 (120t); 2000; 775; 1.55; 3.88; 0.008; 0.008; 1000. DA013 (100t); 2000; 615; 1.23; 3.08; 0.006; 0.006; 1000. DA014 (100t); 2000; 615; 1.23; 3.08; 0.006; 0.006; 1000. 厂房无组织废气; -; 无组织; 颗粒物; -; -; 0.71; 全密闭厂房; -; 0.099; 0.71; 7200; 0.5. （1）原料罐上料废气 项目的粉煤灰、硅粉采用专用粉料罐车运至厂内，通过气泵将粉煤灰、硅粉沿管道抽到原料罐时，受气流冲击，在原料进仓时，筒仓顶呼吸孔及底库呼吸会产生少量颗粒物，本项目5座原料罐均自带仓顶袋式除尘器，进仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后由15m高排气口排出。根据《逸散性工业粉，尘控制技术》表22-1中“贮仓排气”颗粒物排放系数为0.12kg/t，本项目粉煤灰、硅粉用量共计108000t/a，则颗粒物产生量为12.96t/a。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册和业主提供的相关建设资料，本项目仓顶袋式除尘器粉尘去除效率可以达到99.5%以上，原料罐上料废气量均为2000m3/h，年上料时间为1000h。综上，经仓顶袋式除尘器除尘后，颗粒物DA001-DA003排放浓度为7.2mg/m3，DA004-DA005排放浓度为7.2mg/m3，DA001-DA003排放速率为0.014kg/h，DA004-DA005排放速率为0.01kg/h，本项目5座原料罐上料废气中颗粒物年排放量为0.062t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值。 （2）生产线加工废气 项目两种原材料由提升机送至球磨机粉磨，经袋式除尘器处理后由离地高度不低于为15m的排气口排放，根据《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》中《42废弃资源综合利用行业系数手册》，原材料在破碎和筛分过程中颗粒物产污系数为660g/t（产品），本项目原材料用量共计108000t/a，则颗粒物产生量为71.28t/a，本项目生产加工废气收集率为99%，袋式除尘器粉尘去除效率可以达到99.5%以上，生产线加工废气量为8000m3/h，年加工时间为7200h。综上，经袋式除尘器除尘后，颗粒物排放浓度为6.1mg/m3，排放速率为0.05kg/h，排放量为0.36t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值。 - 成品罐落料废气 项目的成品原料经密闭设备粉磨后由提升机提升至成品罐最顶部，通过气泵将成品原料成品罐时，受气流冲击，在原料进仓时，筒仓顶呼吸孔会产生少量颗粒物，本项目8座成品罐均自带仓顶袋式除尘器，进仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过顶部排气口排出，仓顶袋式除尘器排气口离地高度不低于为15m。根据《逸散性工业粉，尘控制技术》表22-1中“贮仓排气”颗粒物排放系数为0.12kg/t，本项目成品一级粉煤灰50000t/a、二级粉煤灰58000t/a，则颗粒物产生量为12.92t/a。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册和业主提供的相关建设资料，本项目仓顶袋式除尘器粉尘去除效率可以达到99.5%以上，成品罐落料废气量均为2000m3/h，年上料时间为1000h。综上，经仓顶袋式除尘器除尘后，颗粒物DA007-DA009排放浓度为4.85mg/m3，DA010-DA012排放浓度为3.88mg/m3，DA013-DA014排放浓度为3.08mg/m3，DA007-DA009排放速率为0.01kg/h，DA010-DA012排放速率为0.008kg/h，，DA013-DA014排放速率为0.006kg/h，本项目8座成品罐落料废气中颗粒物年排放量为0.072t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值。 （4）厂房无组织废气 本项目生产加工均在密闭设备中进行，仅有少量无组织颗粒物逸散，类比同类项目，本厂房生产加工废气产生量为71.28t/a，生产加工废气收集率为99%，则厂房无组织废气产生量为0.71t/a，年加工时间为7200h。综上厂房无组织废气中颗粒物的排放速率为0.099kg/h，排放量为0.71t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值。 ## 1.3废气排放口信息 本项目废气排放口信息见下表。 表4-3 废气排放口信息一览表 序号; 排放口名称; 类型; 编号; 高度/m; 内径/m; 废气出口温度℃; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; 原料罐上料 废气; 一般排放口; DA001; 15; 0.25; 20; 86°12'25.8703"; 41°46'24.5069". 2; DA002; 86°12'25.7547"; 41°46'24.5502". 3; DA003; 86°12'25.8125"; 41°46'24.6510". 4; DA004; 86°12'25.8125"; 41°46'24.5213". 5; DA005; 86°12'25.8510"; 41°46'24.5429". 6; 生产加工废气; 一般排放口; DA006; 15; 0.1; 20; 86°12'25.5620"; 41°46'25.1987". 7; 成品罐落料 废气; 一般排放口; DA007; 15; 0.25; 20; 86°12'25.9474"; 41°46'25.3061". 8; DA008; 86°12'25.9185"; 41°46'25.2558". 9; DA009; 86°12'25.9281"; 41°46'25.3206". 10; DA010; 86°12'25.8029"; 41°46'25.1911". 11; DA011; 86°12'26.1112"; 41°46'25.1619". 12; DA012; 86°12'26.0919"; 41°46'25.2195". 13; DA013; 86°12'25.9859"; 41°46'25.1981". 14; DA014; 86°12'26.1112"; 41°46'25.2051". ## 1.4项目污染物年总排放量 根据上述分析，本项目大气污染物排放量见表26。 表4-4 大气污染物年排放量表 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 年排放量/(t/a); 1.2; 0; 0. 根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行〈环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)〉差别化政策范围的复函》(环办环评函〔2020〕341号)要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后建设单位应不断强化大气污染防治措施，改善区域环境空气质量。 ## 1.5非正常排放 非正常工况排放指生产中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目工艺设备运转异常指生产加工废气治理设施或除尘设施发生故障，本项目生产加工废气除尘设施发生故障情况下的废气排放情况见下表。 表4-5 废气污染源非正常情况下排放参数一览表 工序; 排放口名称; 污染物 种类; 废气排放量m3/h; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 持续时长(h); 排放量(kg/a); 措施. 原料罐上料 废气; DA001（200t）; 颗粒物; 2000; 1440; 2.88; 1; 2.88; 停产检修. DA002（200t）; 颗粒物; 2000; 1440; 2.88; 1; 2.88; 停产检修. DA003（200t）; 颗粒物; 2000; 1440; 2.88; 1; 2.88; 停产检修. DA004（150t）; 颗粒物; 2000; 1080; 2.16; 1; 2..16; 停产检修. DA005（150t）; 颗粒物; 2000; 1080; 2.16; 1; 2.16; 停产检修. 生产加工废气; DA006; 颗粒物; 8000; 1225.17; 9.8; 1; 9.8; 停产检修. 成品罐 落料 废气; DA007 (150t); 颗粒物; 2000; 970; 1.94; 1; 1.94; 停产检修. DA008 (150t); 颗粒物; 2000; 970; 1.94; 1; 1.94; 停产检修. DA009 (150t); 颗粒物; 2000; 970; 1.94; 1; 1.94; 停产检修. DA010 (120t); 颗粒物; 2000; 775; 1.55; 1; 1.55; 停产检修. DA011 (120t); 颗粒物; 2000; 775; 1.55; 1; 1.55; 停产检修. DA012 (120t); 颗粒物; 2000; 775; 1.55; 1; 1.55; 停产检修. DA013 (100t); 颗粒物; 2000; 615; 1.23; 1; 1.23; 停产检修. DA014 (100t); 颗粒物; 2000; 615; 1.23; 1; 1.23; 停产检修. 因此，项目营运过程中，必须设专人对配套的环保设备设施进行检查，及时对设备进行更换或维修，避免废气治理装置不正常运行。 ## 1.6大气监测计划 根据本项目污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准以及地方生态环境部门的要求，并根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）等相关要求，制定监测计划和工作方案，监测工作可委托当地有资质的单位承担，监测因子、监测频率情况见下表。 表4-6 监测计划一览表 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 1; 废气; 原料罐上料废气; 颗粒物; 排气口/烟囱采样孔; 1次/两年. 2; 生产加工废气; 颗粒物; 排气口/烟囱采样孔; 1次/半年. 3; 成品罐落料废气; 颗粒物; 排气口/烟囱采样孔; 1次/两年. 4; 厂界污染物浓度; 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 1次/季度. ## 1.7废气环境影响 本项目位于库尔勒市东山垃圾场内，所在区域为环境空气质量不达标区。通过以上分析结果表明，在考虑最不利的气象条件下，项目实施后废气污染物的排放浓度较低，废气污染物经治理措施处理后均可达标排放。采取相关措施后有组织废气及无组织废气均可满足相应排放标准限值要求，对大气环境影响可接受。 ## 2废水 ## 2.1污染治理设施 本项目废水污染治理措施见下表。 表4-7 废水污染治理措施一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 污染治理措施; 排放 去向; 排放规律. 处理能力m³/h; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 5.7; 经化粪池处理后清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理; —; 是; 库尔勒纺织服装城污水处理厂处理; 间歇排放. 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理，上述处理工艺属于可行技术。 ## 2.2污染源源强分析 本项目废水污染源源强见下表。 表4-8 废水污染源源强一览表 序号; 废水 类别; 污染 物种类; 废水 产生量 m³/d; 产生 浓度 mg/L; 污染治 理设施; 废水总排放量 m³/d; 排放污染物; 排放 浓度 mg/L; 年排放量t/a; 排放 标准 mg/L. 1; 生活 污水; SS COD BOD5 NH3-N; 0.8; 200 400 250 20; 经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理; 0.8; SS COD BOD5 NH3-N; 140 340 225 19; 0.034 0.082 0.054 0.005; 400 500 300 --. ## 2.3废水监测计划 本项目用水环节为生产冷却用水及生活污水，生产冷却用水经沉淀池处理后回用于生产冷却，不产生外排废水。生活污水经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理，故本项目可不监测废水。 ## 2.4废水依托处理可行性 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清掏至库尔勒纺织服装城污水处理厂处理，该污水处理厂于2017年9月10日取得原巴州环境保护局出具的批复（巴环评价函［2017］271号），并于2018年12月通过竣工环境保护验收。 库尔勒纺织服装城污水处理厂处理后的出水去向包括排入氧化塘和中水回用两部分，其中，排入氧化塘的部分处理工艺为“预处理+A2O反应池+二沉池+转盘滤池+消毒池”，中水回用的部分处理工艺为“预处理+A2O反应池+ MBR反应池+消毒池”工艺。区域生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中要求的表4三级标准和处理厂进水水质要求(COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤35mg/L)后方可排入该污水厂污水管道，废水经现有设施和工艺处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单一级A标准标准，排至厂区南侧景观湖作为景观用水、出水还作为绿化用水回用于开发区绿化，冬季排入西尼尔氧化塘。该污水厂处理处理规模为50000m3/d，目前由于开发区印染企业较少，污水处理厂运行负荷较小，故生活污水依托该污水处理厂可行。 库尔勒纺织服装城污水处理厂位于库尔勒经济技术开发区博湖苇业用地南侧，距本项目20km。本次评价要求吸污罐车运输过程中须采取以下措施。 ①吸污过程中应防止渗滤液“跑、冒、滴、漏”。 ②运输过程中应采用密闭、环保、高效的渗滤液运输车辆，提高装备水平，采取全密闭箱体防止臭气外溢和渗滤液滴漏，减少运输过程中的二次污染。 ③认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。 ④值班人员应及时填报生活污水产生量管理台账，生活污水运输单位应及时填报生活污水运输量管理台账，各台帐应有负责单位盖章确认台账内容，全面掌握生活污水产生量、流向、贮存、处置等相关信息，并对台账内容、申报信息的真实性、准确性和完整性负责。 # 3噪声 本项目为一级、二级粉煤灰生产线配套建设，噪声源主要为机械运行产生的噪声，产噪声级值在75～85dB(A)之间。本项目采取选用低噪设备和厂房隔声的措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为10dB(A)。 （1）预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则•声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。 （2）噪声源参数的确定 根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，以厂区西北角为坐标原点，主要产噪设备参数见表4-9、4-10。 表4-9 本项目噪声源强调查清单一览表(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声功 率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 运行时段; 建筑物 插入 损失/dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房; 空气输送斜槽×2; —; 75; 低噪设备、厂房隔声; 13～18; 60～75; 1; 8; 昼夜; 10; 49.9; 1m. 2; 提升机×2; —; 80; 14～20; 56～76; 3; 7; 昼夜; 10; 56.0; 1m. 3; 球磨机; -; 85; 15; 63; 3; 7; 昼夜; 10; 58.0; 1m. 表4-10 本项目噪声源强调查清单一览表(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声压级/距声源距离）/(dB(A)/m; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 原料罐上料×5; -; 25; 58～63; 2; 80; 采用低噪声设备; 昼间. 2; 成品罐落料×8; -; 27; 76～84; 1; 80; 昼间. 3; 绞刀装车; -; 35; 70; 2; 80; 昼间. 4; 除尘废气处理 装置风机; -; 24; 76; 1; 85; 昼夜. 5; 空压机; -; 19; 74; 1; 85; 昼夜. （3）预测结果分析 本项目实施后噪声预测结果见下表4-11。 表4-11 项目噪声预测结果 评价点; 时段; 贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)); 达标分析. 北厂界; 昼间; 48.4; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 29.5; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 东厂界; 昼间; 28.7; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 41.3; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 项目实施后，昼夜间噪声源对四周厂界的贡献值为29.5～48.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类对应标准要求。 本项目区周边50米范围内无环境敏感目标，因此本项目运营期噪声影响主要表现为对厂区员工的影响。 本环评要求采取以下措施： ①在设备的选型中要注意选用低噪声的设备，以降低声源噪声。 ②在总图布局上根据工艺流程要求，尽可能将高噪设备集中，还应根据高噪声设备所在位置，充分利用噪声的指向性，利用建筑物的阻隔效应，科学布置以保证厂界噪声达标。 ③对高噪声设备采用基础减振、消声器、隔声罩等措施，以降低噪声。 ④加强管理，经常对产噪设备的性能进行检查，保持设备平衡，以减少震动的产生，平时要对防噪设施经常维护，确保其发挥正常功能。 ## （4）环境监测 为保障运营期间各污染物排放达标，建设单位应定期开展污染物排放监测，本项目噪声监测内容及执行标准见表4-12。 表4-12 运营期噪声监测一览表 环境要素; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 厂区边界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区. # 4固废 ## 4.1固体废物产生 本项目产生的固体废物主要为废布袋、除尘灰、废铁球、废润滑油、废包装桶以及员工生活垃圾。 （1）袋式除尘器更换下来的废布袋 为确保布袋除尘器收尘效率，需要定期对袋式除尘器进行检修更换，废布袋属于一般固废，固废类别为SW59，固废代码为900-009-S59，根据设备厂商提供的资料可知，袋式除尘器平均每两年更换一次布袋，更换下来的废布袋产生量约为0.2t/a，集中收集后交由环卫部门清运至一般工业固废填埋场填埋处理。 （2）袋式除尘器除尘灰 本项目袋式除尘器收集的除尘灰，属于一般固废，固废类别为SW59，固废代码为900-099-S59，产生量为97.17t/a，集中收集后回用于生产。 - （3）废润滑油及废润滑油桶 - 本项目各生产机械每年进行一次检修，每台设备检修过程中使用润滑油按20kg计量，厂区各类机械合计约有6台，则产生废机油量为0.12t/a。废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08，废润滑油桶的产生量约为0.1t/a。属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-249-08，检修过程中设备废润滑油及废润滑油桶统一收集，存放在危险废物暂存间，由有危废处置资质单位接收处置。 （4）废铁球 本项目球磨机内部铁球在粉磨过程中会导致球体变小，从而粉磨细度达不到相关标准要求，故建设单位定期更换铁球，根据业主提供的资料，更换下来的铁球约1t，1年大概更换1次，废铁球属于一般固废，固废类别为SW17，固废代码为900-001-S17，由废品回收站回收处理。 （5）员工产生的生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d/人计，厂区不设置食堂，年工作天数为300天，全年生活垃圾约1.5t/a。生活垃圾属无毒无害废物，建设单位在办公区域、设置生活垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中分类收集，交由环卫部门统一处理。 表4-13 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 数量（t/a）; 利用方式. 1; 袋式除尘器更换下来的废布袋; 一般 固废; SW59 900-009-S59; 0.2; 清运至一般工业固废填埋场填埋处理。. 2; 袋式除尘器除尘灰; 一般 固废; SW59 900-099-S59; 97.16; 集中收集后回用于生产. 3; 球磨机更换的废铁球; 一般 固废; SW17 900-001-S17; 1; 由废品回收站回收处理. 4; 设备维修产生的废润滑油; 危险 废物; HW08 900-214-08; 0.12; 集中收集存放在厂区危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置. 5; 废润滑油桶; HW49 900-249-08; 0.1. 6; 员工产生的生活垃圾; 生活垃圾; SW61 900-001-S61; 1.5; 集中分类收集，由环卫部门处理. ## 4.2危险废物环境管理要求 （1）完善管理制度 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术 导则》（HJ1259-2022）建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、修编和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。 （2）危险废物收集环节 结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规范及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，并对危险废物按照相关要求建立台账记录妥善保存。 （3）危险废物贮存环节 ①危废暂存间选址可行性分析 危废暂存间位于厂区东北侧，面积为5m2，该区域位于地质结构相对较稳定，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，设施底部高于地下水最高水位。本项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。本项目危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中选址要求。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目危废产生量为0.22t/a，危废暂存间面积为5m2，按照每年转运一次，危废暂存间贮存及周转能力为0.5t/a，能够满足本项目危废贮存要求。 ③危废暂存间贮存过程影响分析 本项目危险废物贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物若直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间环境管理 为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB8599-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关内容，本项目应采取以下措施： a.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 （4）危险废物运输 本项目产生的危险废物经密闭桶装后暂存于厂区内危废暂存间暂存，由有危废处置资质单位接收处置，危险废物转移、运输应按照《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。因此，本项目危险废物仅涉及厂区内转运。对此，本评价对厂内运输提出以下管理要求。 ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即进行收集清理干净。 （5）危险废物委托处置环境影响分析 本项目危险废物收集后暂存于厂区危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置。因此，本项目危险废物均得到妥善处置。 # 5土壤及地下水环境影响分析 ## 5.1污染途径识别 营运期废气中污染物主要为颗粒物不涉及重金属及二噁英的排放；危险废物堆存于危废暂存间内，由有危废处置资质单位接收处置。 ## 5.2污染防控措施 为有效防止污水对区域土壤、地下水产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB8599-2023）的相关要求，进行分区防渗处理，同时加强对生产设备的维护和管理，加强对危废暂存间地面完好情况的排查。因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤、地下水的情景。 具体措施如下： ①办公区、宿舍进行一般地面硬化。 ②化粪池、沉淀池、生产厂房防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 ③危废暂存间防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610–2016)中重点防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止事故情况废润滑油泄漏渗入土壤和地下水； ④建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 # 6环境风险 ## 6.1建设项目风险源调查 （1）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《危险化学品名录》（2015版）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。根据物质特性，对环境影响较大的是废润滑油泄漏可能会影响大气环境、人员健康、影响土壤、地下水环境，如遇热源会因受到外来的热量且相互传热，而分解出可燃性有机气体，可燃性有机气体与空气中的氧气混合着火，从而引发火灾事故。 （2）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统，工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要考虑厂房发生火灾等引发的次生突发环境事件。以及废气处理设施故障导致废气超标外排，影响周围大气环境及厂区周边人员健康。 ## 6.2环境风险识别 本项目发生火灾事故主要原因是可燃物质贮存过程中管理不严、人员操作不当，产生明火，从而引发火灾事故；危废暂存间废润滑油发生泄漏，发生危废泄漏主要原因可能是防范措施不到位、人员操作不规范。可能影响厂区及周边土壤、地下水环境。 本项目环保设施运行过程中存在一定风险，废气处理系统发生故障，导致颗粒物处理不达标，排放到大气中会对环境造成一定影响。 ## 6.3物质风险识别 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。经调查，本项目废润滑油属于《危险化学品中重大危险源辨识》（HJ169-2018）中的油类物质（矿物油类，如石油类、汽油、柴油等；生物柴油等）。危险化学品中重大危险源辨识调查结果见表4-14。 表4-14 风险源调查结果一览表 序号; 名称; 危险特性; 储存能力（t/a）; 临界量（t/a）; Q值; 分布. 1; 废润滑油; 易燃; 0.5; 2500; 0.0002; 危险废物 暂存间. ## 6.4风险防范措施 （1）本项目产生的危险废物应分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位应设置专门的危废暂存点，定期委托有危废处置资质单位接收处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。项目产生的危险固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。 （2）定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 （3）严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。不得在车间内使用明火，必须使用时，应办理审批手续，采取防火措施，将动火部位及周围的可燃物彻底清除，并准备好灭火器材，动火后应有专人检查，防止留下余火。 （4）企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 表4-15 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 项目区. 2; 应急组织机构、人员; 人员集中区、应急组织机构人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. ## 6.4小结 通过风险调查及风险识别，本项目风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。 # 7环境保护措施投资 本项目总投资300万元，环保措施投资估算合计66万元，占总投资的22%，环评投资见表4-16。 表4-16 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 (套); 治理效果; 投资 (万元); 验收标准. 施工期. 废气; 1; 施工 扬尘; 洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖; --; --; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. 废水; 1; 车辆冲洗废水; 经沉淀池沉淀处理后回用于厂区降尘; --; --; 1.5; --. 噪声; 1; 施工设备噪声; 选用低噪声设备、合理安排施工作业时间; --; --; --; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）. 固废; 1; 建筑 垃圾; 有计划地堆放，按要求分类处置、综合回收利用; -; 妥善处置， 不外排; 2; --. 运营期. 废气; 1; 原料罐上料废气; 仓顶袋式除尘器+距地面15m排气口; 5; 颗粒物≤10mg/m³; 10; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求. 2; 成品罐落料废气; 仓顶袋式除尘器+距地面15m排气口; 8; 颗粒物≤10mg/m³; 10. 3; 生产加工废气; 袋式除尘器+距地面15m排气口; 1; 颗粒物≤10mg/m³; 10. 4; 厂房无组织废气; --; -; 颗粒物≤0.5mg/m³; 5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 废水; 1; 生活 污水; 生活污水经化粪池处理后定期由吸污车运库尔勒纺织服装城污水处理厂处理; -; COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤35mg/L; 2; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 1; 空气输送斜槽输送噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 2; 厂界达标： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值. 2; 提升机运转噪声; 2; 3. 3; 球磨机粉磨噪声; 1; 5. 4; 除尘设备处理装置风机噪声; 1; 2. 5; 空压机; 1; 1.5. 固废; 一般固废; 袋式除尘器除尘灰; 收集后全部人工密闭返回提升机至成品仓; -; -; 10; -. 废布袋; 收集后送一般工业固废填埋场填埋处理; -; -; -. 废铁球; 废品回收站回收处置. 生活 垃圾; 经厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门处理; -; -; -. 危险 废物; 废机油、废润滑油桶; 暂存于危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置; -; -; -. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料罐上料废气 | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求 |
|  | 生产加工废气 |  | 袋式除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放 |  |
|  | 成品罐落料废气 |  | 仓顶袋式除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放 |  |
|  | 厂房无组织废气 |  | -- | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 厂区污水 | SS、COD、BOD、NH3-N | 拟建的化粪池收集处理后，定期清掏库尔勒纺织服装城污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 空气输送斜槽输送噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值 |
|  | 提升机运转噪声 |  |  |  |
|  | 球磨机粉磨噪声 |  |  |  |
|  | 除尘设备处理装置风机噪声 |  |  |  |
|  | 装车绞刀装车噪声 |  |  |  |
|  | 空压机运行噪声 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①本项目营运期固体废物中袋式除尘器除尘灰、废布袋均为一般固体废物。 ②废布袋集中收集后送一般工业固废填埋场填埋处理； ③袋式除尘器除尘灰收集后全部人工密闭返回提升机至成品仓； ④废润滑油及废包装桶属于危险废物暂存于危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置； ⑤生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①严格按照地下水污染防控分区防控原则，对项目各功能区采取有效污染渗漏防控措施，项目区办公室为简单防渗区，采用一般地面硬化即可；项目区内场地、生产加工厂房、化粪池、沉淀池为一般防渗区，要求等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。项目区危废暂存间为重点防渗区，要求至少6.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，人工材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小10×10-7cm/s的天然黏土衬层。 ②厂房设置严格的运营管理制度，杜绝跑冒滴漏等风险事故发生，从源头杜绝渗漏事故的发生，降低厂区运营风险。 ③确保项目运营过程中突发泄漏事故等能够在短时间内得到妥善处置，避免泄漏物料长时间在地面停留。 ④项目区危险废物分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位设置专门的危废暂存点，由有危废处置资质单位接收处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且设有应急防护措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 临时堆土进行拦挡并苫盖；开挖土方及时回填、压实；加强施工组织管理，做到文明施工；明确施工边界，严禁越界施工；施工车辆要在规定的线路上行驶，以减少对表土和植被的破坏；项目建成后，及时对厂区道路进行硬化，并加强厂区的绿化，减少风力侵蚀，防止土地沙化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目产生的危险废物应分别收集后采用专门的容器运送，容器及材质要满足相应的强度要求且须完好无损，且容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。建设单位应设置专门的危废暂存间，由有危废处置资质单位接收处置。除此之外，项目存放危废的容器及位置均需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的标签，危废容器周围设置防护栅栏，并且应设有应急防护措施。项目产生的危险固废经妥善存储、合理处置后，对外环境风险影响不大。 ②定期采样监测，确保废气污染物达标排放，同时加强污染治理设施管理，进行定期或不定期检查，建立废气事故性排放的应急制度和响应措施，将事故性排放的影响降至最低；做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作。 ③严格按照消防安全的相关规定，在厂区相应位置设置灭火器材。不得在车间内使用明火，必须使用时，应办理审批手续，采取防火措施，将动火部位及周围的可燃物彻底清除，并准备好灭火器材，动火后应有专人检查，防止留下余火。 ④企业应编制《环境风险应急预案》，对于重大或不可接受的风险（主要是火灾爆炸造成重大人员伤害等），应制定应急相应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | #### 1自行监测要求 本项目应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督运营期的环境问题，并及时向建设单位及生态环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。环境管理实施细则： ①贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 ②制定本项目的环境保护管理规章制度，做好台账记录，建立健全各环保消防岗位责任制。 ③组织本项目的环境监测。 ④定期检查本项目环境保护设施的运行情况是否正常，确保环保消防设施正常、稳定运行。 ⑤加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。 ⑥项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，开展环境保护验收。 #### 2排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （2）环境保护图形标志 在固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物堆放（填埋）场》（GB15562.2-1995）修改单执行。环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场警告图形符号. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 5; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. #### 3原料运输环境管理要求 ①‌密闭运输‌ 必须使用专用封闭罐车运输车辆，防止粉煤灰、硅粉等原料泄漏和扬尘污染，运输途中需确保密封装置完好，避免物料遗撒。 ②运输路线规划‌ 车辆行驶应避开居民区、环境敏感区域，减少扬尘对空气质量及居民生活的影响，必要时可要求运输方固定行驶路线和时间。 ③‌装卸规范‌ 装货时需确保原料装载平整，防止形成“山头”状；卸货后需用高压空气清理车厢残留物，避免二次污染，严禁在雨天进行露天装卸作业。 |

- 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.235t/a |  | 1.235t/a | +1.235t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 240m³/a |  | 240m³/a | +240m³/a |
|  | COD |  |  |  | 0.082t/a |  | 0.082t/a | +0.082t/a |
|  | BOD |  |  |  | 0.054t/a |  | 0054t/a | +0.054t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a | +0.034t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 袋式除尘器更换下来的废布袋 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 袋式除尘器除尘灰 |  |  |  | 97.17t/a |  | 97.17t/a | +97.17t/a |
|  | 废铁球 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a | 1t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①