- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      和静县和静镇煤炭加工建设项目

建设单位（盖章）： 和静县汇鑫物流有限公司

编制日期：                2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项 目名称 |  | 和静县和静镇煤炭加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2524煤制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25-42煤炭加工252-煤制品制造 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.5 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：项目已于2025年3月开工建设，目前储煤库主体已完成，1套煤炭加工设备及筒仓设施安装完成，其余建筑未开工建设，目前已停工。环保部门未进行行政处罚。 | 用地（用海）面积（m2） | 14987 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《和静县国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：巴音郭楞蒙古自治州人民政府 审批文件名称：关于《和静县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复 审批文号：巴政函〔2024〕112号 审批时间：2024年6月28日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《和静县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》中提出：二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，和静县耕地保有量面积不低于378.21平方千米（56.73万亩），其中永久基本农田保护面积不低于304.56平方千米（45.68万亩）；生态保护红线面积不低于21715.80平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.27倍以内。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝等风险控制线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。四、不断提升城乡空间品质。优化中心城区空间结构和用地布局，合理配置教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，构建覆盖城乡、功能完善的公共服务资源配置体系，推进社区生活圈建设。合理安排居住用地，推动建立各民族相互嵌入的社会结构和社区环境。严格城市蓝线、绿线管控，依托河流、公园等开敞空间，构建蓝绿空间网络，持续改善城乡人居环境。五、落实节约集约发展要求。严守城镇开发边界，严控新增城镇建设用地。加强城镇空间的规划引导和统筹协调，做好分阶段时序管控，合理安排新增城镇建设用地的规模、结构和布局。稳步推进城市更新，加大城乡存量用地挖潜力度，合理开发利用城市地下空间，引导土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，促进城市内涵式集约化发展。六、加强历史文化和风貌特色保护。落实历史文化保护线管理要求，保护好各级文物保护单位及其周围环境，保护和传承非物质文化遗产。强化新疆天山（巴音布鲁克）世界自然遗产地整体保护和系统活化利用，保护承载自古以来各民族交往交流交融的历史文化遗存，加强红色文化遗产保护，构建文化资源、自然资源、景观资源整体保护的空间体系，塑造彰显地域特色的城乡风貌。 本项目位于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场，根据和静县自然资源局出具的《关于和静县和静镇煤炭加工建设项目用地的情况说明》以及和静县住建局下发的《关于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场用地规划选址意见的函》（见附件）可知，项目用地性质为工业用地，符合和静县和静镇规划，同意本项目建设。 本项目符合《和静县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中第三条“煤炭-1．煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，属于“鼓励类”项目。 因此，本项目符合国家相关产业政策。 2、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，项目符合性分析见下表。 表1-1 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 要求内容; 项目情况; 符合性. 健全国土空间开发保护制度。完善国土空间规划体系，划定并严格落实“三区三线”，明晰生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，持续优化城市化地区、农产品产区、生态功能区布局。合理确定新增建设用地规模，严格控制建设项目土地使用标准，提高资源利用效率。; 本项目为煤炭加工项目，不属于“三高”项目，建设地点不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、水源涵养区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线，满足区域空间布局约束要求。; 符合. 严格控制煤炭消费。加强能耗双控管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌-昌-石”“奎-独-乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡接合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。; 本项目仅对煤炭进行加工，不消耗煤炭。; 符合. 3、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析内容见表1-2。 表1-2 项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 序号; 国发〔2023〕24号文; 本项目情况; 符合性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产; 本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目; 符合. 2; 加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类; 符合. 4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 《条例》中第四十三条 贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施： （一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁； （二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施； （三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。 露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 本项目煤炭密闭储存，生产车间位于封闭厂房内，符合《条例》要求。 5、与《关于印发<新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案>的通知》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析 表1-3 项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 实施方案; 项目情况; 符合性. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产; 本项目为煤炭加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。; 符合. （六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）; 不涉及; 符合. （九）优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。; 本项目原料均由全密闭罐车或苫盖防尘布的汽车运输，厂区内原料短距离运输采用全封闭皮带廊道。; 符合. （十一）强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动老旧铁路机车淘汰，联防联控区铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。; 本公司使用规定要求的非道路移动机械。非道路移动机械污染物排放标准和燃油、发动机油、氮氧化物还原剂及其他添加剂的质量标准，按照国家规定执行。非道路移动机械应当达标排放。; 符合. （十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。; 本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求。; 符合. 6、与《自治州“库尔勒及周边区域”空气质量持续改善2024-2025年工作方案》符合性分析 表1-4 项目与《自治州“库尔勒及周边区域”空气质量持续改善2024-2025年工作方案》 符合性分析 工作方案; 项目情况; 符合性. （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。; 本项目为煤炭加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，严格落实产业政策、规划和生态环境分区管控方案等要求。; 符合. （六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）; 不涉及; 符合. （九）优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。; 本项目原料均由苫盖防尘布的汽车运输，厂区内原料短距离运输采用全封闭皮带廊道。; 符合. （十一）强化非道路移动源综合治理。建立非道路移动机械排放清单。加快推进铁路货场、物流园区、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动老旧铁路机车淘汰，联防联控区铁路站场及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。; 本公司使用规定要求的非道路移动机械。非道路移动机械污染物排放标准和燃油、发动机油、氮氧化物还原剂及其他添加剂的质量标准，按照国家规定执行。非道路移动机械应当达标排放。; 符合. （十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。; 本项目施工场地严格落实“六个百分百”要求; 符合. 7、与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 《规划》中“第一章-第二节 生态环境保护工作成效”提出： 坚决打赢“三大保卫战”，污染防治攻坚战取得重大进展。坚决打赢蓝天保卫战，环境空气质量持续改善。累计淘汰2座400立方米以下高炉、2座60立方米烧结机主体设备、3台25.6万千瓦煤电机组，退出煤矿4处，淘汰和更换7家铸造企业不符合准入生产条件的中频炉，共化解过剩产能22450吨；整治“散乱污”企业111家，完成13台160.1万千瓦燃煤发电机组超低排放改造，完成治理挥发性有机物项目39个，综合整治炉窑31座，煤场、堆场无组织排放治理项目31个。 本项目采用全封闭煤棚，生产车间位于封闭厂房内，符合《规划》要求。 8、与“关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025年）》的通知（巴政发〔2023〕27号）”符合性分析 根据《方案》“21.加快堆场扬尘治理”指出： （1）强化社会面堆场扬尘治理，充分发挥基层组织作用，以村（社区）为单位，排查各类非企业土堆、煤堆、灰堆、料堆、渣堆，逐一限时清理或落实抑尘措施 （2）强化企业各类堆场扬尘治理，落实企业运输场区湿法作业、物料仓库密闭。大型煤炭、矿石等物料堆场完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。库尔勒市集中整治上库高新技术产业开发区、个体私营经济试验区等区域扬尘污染源。 本项目采用全封闭煤棚，生产车间位于封闭厂房内，符合《方案》的要求。 9、与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），结合项目实际情况可知，具体符合性分析见下表： 表1-5 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析 《工业料堆场扬尘整治规范》; 本项目情况; 符合性. 各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。; 本项目贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针。相关作业人员进行专业培训，持证上岗。; 符合. 工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。; 项目采用全封闭原煤储煤棚。同时物料的转运场及各转载点、胶带输送机落差等处，采取喷雾抑尘措施；原煤卸车及运输道路进行洒水降尘。厂区道路进行硬化，无硬化地面进行绿化，厂区内定期清扫和洒水在采取上述措施后，本项目可以有效抑制粉尘的产生，降低对环境的影响; 符合. 对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。; 符合. 露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮盖; 本项目不涉及露天工业料堆场; 符合. 工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁。必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁; 本项目运输工程中散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁。落实专人进行保洁工作，保持环境整洁; 符合. 10、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 根据《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，项目符合性分析见表1-6。 表1-1 项目与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析 污染综合防治技术政策; 项目情况; 符合性. 工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。; 本项目不使用燃煤锅炉，冬季采用电采暖。; 符合. 扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。; 本项目运输路面做好硬化，积极清扫地面粉尘，定期洒水抑尘；采取全封闭式储煤库，煤炭输送进行密封处理，通过以上措施减少扬尘污染。; 符合. 严格实施准入制度，必要时对重点区域和重点行业采取限批措施；淘汰落后产能，形成合理的产业分布空间格局。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类; 符合. 11、与“生态环境分区管控要求”相符性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 2024年11月，新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发[2024]157号），与其符合性分析内容见表1-7。 表1-7 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 名称; 管控要求; 拟建工程; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目为煤炭加工项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准; 符合. 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及相关内容; —. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目占地范围内不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目; 符合. 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业; 符合. A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水高污染行业; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田; 符合. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及相关内容; --. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. A1.4其它布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 不涉及; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目属于煤炭加工项目，不属于重点行业建设项目; 符合. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。; 不涉及; --. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 不涉及; --. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。; 不涉及; 符合. 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 不涉及; --. A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 不涉及; 符合. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及; --. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 不涉及; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 不涉及; --. 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 不涉及; —. 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 不涉及; --. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.2 联防联控要求; 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 不涉及; --. A4资源利用要求; A4.1 水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 不涉及; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 不涉及; --. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; 【A4.1-3】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 不涉及; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 项目对土地资源占用较少，土地资源消耗符合要求。; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 办公室冬季供热为电采暖; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。; 符合. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施。; 符合. A4.5资源综合利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 一般固废：除尘器收尘作为产品外售；生活垃圾、废布袋收集后委托环卫部门定期清运处置。 危险废物：废机油、废机油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 符合. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 符合. （2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 2021年7月26日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的通知新环环评发〔2021〕162号。本项目和静县和静镇，所在区域属于天山南坡片区，具体符合性分析见表1-8。 表1-8 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求; 总体要求; --空间布局 严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水源保护区和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目聚集发展，新建、改建、扩建工业项目原则应布置于县级以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业市政、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》鼓励类。 项目不属于“三高”项目，符合国家产业政策。; 符合. --污染物排放管控（与项目有关的要求） 深化行业污染源头治理，……。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油企联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化市政（工业聚集区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水处理收集及处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管，强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理; 符合. --环境风险防控 禁止在化工市政外新建扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求，加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。; 本项目严格落实了环境风险管控要求; 符合. --资源利用效率要求 优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源、协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提高水资源利用效率，保证生态用水，严防地下水超采。; 本项目供水来源于市政管网供水，不存在地下水超采问题。; 符合. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。 推进塔里木河用水结构、维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合治理，强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 不涉及; 符合. （3）与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析 2024年12月9日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室发布《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号），本项目为和静县一般管控区（ZH65282730001）。 项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析见表1-9，项目与环境管控单元位置关系详见附图1-1。 表1-9 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）符合性分析 名称; 管控要求; 本项目相关内容; 符合性. 巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案：总体管控要求; 空间布局约束; 县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉; 不涉及; 符合. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目位于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场，项目不涉及生态保护红线。; 符合. 污染物排放管控; 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.加强重污染天气应急联动。完善自治区重污染天气预警分级标准，统一同一区域内应急预警标准。当预测到区域将出现大范围重污染天气时，统一发布区域预警信息，各县市按级别启动应急响应，落实应急措施，实施区域应急联动。 2.严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 本项目建成后，将对突发环境事件应急预案进行修编，向当地环保部门备案，并定期演练。; 符合. 资源利用效率; 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。 提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。; 本项目位于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场，项目用地属于工业用地; 符合. 和静县一般管控区（ZH65282730001）; 空间布局约束; 1..强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.加强种植业污染防治。推广应用科学施肥、病虫害绿色防控和综合防治等技术；加强农药包装废弃物管理；实施农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用，健全回收利用体系，提高废旧地膜回收率。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。; 1.本项目煤炭密闭储存，生产车间位于封闭厂房内； 2.本项目属于煤炭加工项目，符合和静镇规划； 3.本项目不属于限制类、淘汰类项目； 4.本项目使用生产工艺、技术和设备不属于国家、自治区淘汰或禁止使用的； 5.本项目不涉及重金属 污染。; 符合. 污染物排放管控; 1.1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。 4.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。; 1.本项目煤炭密闭储存，生产车间位于封闭厂房内； 2.本项目磨粉工序粉尘经布袋除尘+15m高排气筒排放，筒仓设置高效脉冲式布袋除尘器；设置封闭式储煤棚，排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关要求。 3.生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 2.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 不涉及; 符合. 资源利用效率; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 4.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 5.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 6.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。; 不涉及; 符合. 12、选址合理性分析 （1）项目用地符合性分析 本项目位于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场，根据和静县自然资源局出具的《关于和静县和静镇煤炭加工建设项目用地的情况说明》以及和静县住建局下发的《关于和静县和静镇煤炭加工及木材加工交易市场用地规划选址意见的函》（见附件）可知，项目用地性质为工业用地，符合和静县和静镇规划，同意本项目建设。 （2）周围基础设施依托可行性分析 本项目供电、供水依托市政供电； 给水、污水管网条件分析：市政给水管网已铺设，污水管网未铺设，本项目依托市政供水，生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理。 交通条件分析：项目北侧0.7km为S305，路况条件较好，项目选址交通便利，从交通条件分析，项目选址具有环境合理性。 （3）周边环境关系符合性分析 本项目选址不在新疆维吾尔自治区生态保护红线范围内，符合资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求。本项目区域地表水、环境空气、声环境质量符合环境质量底线。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：和静县和静镇煤炭加工建设项目； 建设单位：和静县汇鑫物流有限公司； 建设性质：新建（未批先建）； 工程投资：总投资600万元，其中环保投资45万元，占总投资的7.5%； 建设地点及周边关系：项目位于巴州和静县和静镇克再村煤炭加工及木材加工交易市场，项目中心地理坐标为东经86°26'10.521″，北纬42°19'27.264″。项目北侧、南侧、东侧为农村道路，南侧为废弃场地。项目地理位置见附图2-1，周边关系见附图2-2。 - 项目已于2025年3月开工建设，目前储煤库主体已完成，1套煤炭加工设备及筒仓设施安装完成，其余建筑未开工建设，目前已停工。环保部门未进行行政处罚。 - 2、项目主要建设内容 - 本项目占地面积14987m2，项目主要建设2座生产车间，每座生产车间设置1条生产线，新建储煤库1座以及配套工程，年加工煤炭10万t。 项目的主要工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 1栋，H=8.0m，单层钢架结构建筑，封闭厂房，建筑面积927.6m2，设置1条生产线; 煤炭加工设备及储存设施安装完成. 2#生产车间; 1栋，H=8.0m，单层钢架结构建筑，封闭厂房，建筑面积650m2，设置1条生产线; 未建设. 储运工程; 储煤库; 1栋，H=8.0m，单层钢架结构建筑，全封闭式，建筑面积3096.36m2，用于原煤的储存，最大储存量3000t; 已建设. 煤粉筒仓; 每座生产车间各配备2台筒仓，130m3，仓顶设置高效脉冲式布袋除尘器; 已建设2台. 危险废物贮存库; 位于厂区北侧，新建危险废物贮存库1间，建筑面积10m2，主要贮存废机油、废机油桶，废机油产生量较少，且贮存于密闭机油桶内，挥发量可忽略不计，无需设置收集装置和气体净化设施。; 新建. 公用 工程; 供电; 由市政供电系统供给; /. 供水; 由市政供水管网供给; /. 排水; 生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理; /. 供热; 办公室冬季供热为电采暖; /. 辅助工程; 商铺; 新建1栋商铺，1F，建筑面积1500m2，用于员工办公、休息，以及产品销售; 未建设. 环保 工程; 施工期; 废气; 场地内进行洒水降尘，建筑材料土工布遮盖，厂界设置围挡，运输车辆帆布遮盖，定期清扫; /. 固废; 建筑垃圾时拉运到环卫部门定点的地方进行填埋处理；包装废弃物和废金属收集后可以外售处理; /. 噪声; 选用低噪声设备，定期维护机械和车辆; /. 运营期; 废气; 磨粉工序; 布袋除尘+15m高排气筒（DA001、DA002）; /. 煤炭储存、装卸粉尘; 洒水、全封闭储煤库; /. 筒仓粉尘; 高效脉冲式布袋除尘器; /. 上料粉尘; 洒水、全封闭储煤库; /. 输送粉尘; 全封闭输送皮带廊道; /. 食堂油烟; 油烟净化器; /. 废水; 生活污水经化粪池（20m3，玻璃钢）预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理; /. 噪声; 选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等; /. 固废; 一般固废：除尘器收尘作为产品外售；生活垃圾、废布袋收集后委托环卫部门定期清运处置。 危险废物：废机油、废机油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。; /. 防渗; 重点防渗区：危险废物贮存库，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求制定防渗措施，重点防渗区地面硬化处理并设防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，危险废物贮存库防渗要求同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; /. 一般防渗区：化粪池，地面硬化处理设防渗层，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s; /. 简单防渗区：堆场区域和生产场所区域，一般地面硬化处理; /. 环境风险防范; ①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等； ②危废暂存间设置干粉灭火器应急设施和装备； ③车间内煤炭堆场工作面采取喷洒作业措施；严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生：在厂区设置干粉灭火器应急设施和装备； ④制粉系统必须设有防爆和灭火设施。煤粉仓、磨煤机及制粉系统应配备通惰化介质和灭火介质的设备； ⑤事故状态立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排。; /. - 3、产品方案 - 项目产品质量指标参照执行《高炉吹料用煤技术条件》（GB/T18512-2008）。根据建设单位提供的技术参数，产品规格见表2-2。 表2-2 产品规格 - 项目; - 外观; - 细度（目）; - 灰分; - 水分; - 含硫量; - 挥发分Vdaf%; - 低位发热量MJ/kg. - 指标; - 浅灰色超细粉末; - 200; - ≤8%; - ≤3%; - 0.28%; - ≤35; - 27.35. - 4、主要原辅材料消耗 - 根据建设单位提供的相关资料，本项目原煤主要来源于吐鲁番黑山煤矿，乌鲁木齐五彩湾煤矿以及塔什店煤矿。原辅料用量详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 最大储存量（t）; 备注. 1; 煤炭; 100000; 3000; 无烟煤，粒径＜2cm，采用封闭式货车运输. 2; 水; 6404.03m3/a; /; 市政供水管网供给. 3; 电; 10万kWh/a; /; 市政供电管网供给. 5、项目生产设备 项目的主要生产设备如下所示。 表2-4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量/台; 备注. 1; 上料皮带运输机; 2. 2; 磨粉机; 2; HD-1700，雷蒙磨. 3; 1700主机总成、减速机总成; 2. 4; 1850分析机; 2. 5; 高压风机; 2. 6; 双旋风除尘器; 2; 用于煤粉收集. 7; 防爆脉冲除尘器; 4; 煤粉筒仓. 8; 双布袋除尘器; 4. 9; 煤粉成品储存罐; 4; 130m3. 6、公用及辅助工程 （1）给排水 ①生活污水 本项目劳动定员20人，部分在项目区食宿，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定以及2010年新疆巴州城镇统计人均用水指标，用水量按80L/人·日计，则用水量1.60m3/d（480m3/a），生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量1.28m3/d（384m3/a），主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，本项目生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理。 ②绿化用水 本项目设计绿化面积为2997.4m2，绿地用水量按1.5L/m2·d，则该部分用水量为4.50m3/d，绿化天数按250d计，则绿化用水年用量为1124.03m3/a（3.75m3/d），全部自然蒸发。 ③洒水降尘 全封闭储煤棚装卸车时、皮带转运时需喷雾降尘，用水量约2.0m3/h，每天工作8h，则用水量为16m3/d，直接进入煤炭或蒸发，不外排。 表2-5 建设项目用水量一览表 序号; 名称; 用水标准; 日用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 废水量（m3/d）. 1; 生活用水; 80L/人·d; 1.6; 0.32; 1.28. 2; 绿化用水; 1.5L/m2·d; 3.75; 3.75; /. 3; 降尘用水; 16m3/d; 16; 16; /. 合计; 21.35; 20.07; 1.28. 项目水平衡见下图： 图2-3 项目水平衡图 m3/d 综上，本项目总用水量为21.35m3/d（6404.03m3/a），废水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。 （2）供电 由市政统一供电。 （3）供热 本项目生产过程不需要烘干，无需供热，办公室冬季供热为电采暖。 7、总平面布置 本项目平面布置根据生产的建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求，在北侧设置厂区主出入口，东侧设置次出入口，南侧设置煤库，东西两侧设置生产车间。 项目总体布局较为合理、功能分区明确、组织协作良好，满足功能分区要求及环保、运输作业要求。本项目平面布置见附图2-4。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，每天工作8小时，年工作时间为300d，年工作2400h。 9、物料平衡 本项目物料平衡见下表2-6： 表2-6 项目物料平衡分析表 序号; 输入过程; 输出过程. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 煤炭; 100000; 煤粉; 99880.404. 2; 废气; 有组织排放; 0.6. 3; 无组织排放; 0.596. 4; 固废; 除尘器收尘; 118.4（作为产品回收）. 总计; 100000; 总计; 100000. - 10、环保投资 - 本项目总投资600万元，其中环保投资45万元，占项目总投资的7.5%，主要用于项目施工期、营运期的废气、废水、固废、噪声等治理，项目具体环保投资见下表2-7。 - 表2-7 项目环保投资估算表 时期; 项目; 内容; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 场地内进行洒水降尘，建筑材料土工布遮盖，厂界设置围挡，运输车辆帆布遮盖，定期清扫; 3. 固废; 建筑垃圾时拉运到环卫部门定点的地方进行填埋处理；包装废弃物和废金属收集后可以外售处理; 1. 噪声; 选用低噪声设备，定期维护机械和车辆; 1. 营运期; 废气; 磨粉工序：布袋除尘+15m高排气筒; 10. 煤炭储存、物料装卸粉尘：洒水、全封闭储煤库; 5. 筒仓粉尘：高效脉冲式布袋除尘器; 4. 上料粉尘：洒水、全封闭储煤库; 2. 输送粉尘：全封闭皮带廊道; 1. 食堂油烟：油烟净化器; 1. 噪声; 设备运行噪声; 选择低噪声设备；建筑物隔声；设备减振、消声；设置隔声屏障等; 1. 废水; 生活污水; 化粪池（20m3）; 3. 固体废物; 危险废物; 新建1座危险废物贮存库，危险废物委外处置，危险废物贮存库防渗; 10. 生活垃圾; 在办公生活区设置垃圾桶若干; 1. 环境风险防范措施; 设置标识标牌，警告牌，有毒气体检测报警装置，消防器材、编制应急预案等; 2. 总投资; 45. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述及产污环节分析 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工期工艺和产污环节详见图2-5。 图2-5 施工期主要流程及产污环节图 2、运营期工艺流程简述 项目生产工艺流程见下图： 图2-6 工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： ①项目外购的小粒径煤炭（＜2cm），厂内无需破碎，通过汽车运输至封闭储煤车间内暂存区堆放，利用封闭式皮带输送至磨粉机内进行磨粉，然后经磨机循环加工为粉末后，通过管道传送到分级机进行选粉，此过程会产生粉尘、噪声； ②分级机选粉：磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分级机进行选粉，规格达不到要求的利用回风管，返回磨粉机进一步磨粉，细度合乎规格着随风流入双旋风收集器经出粉管排出即为成品（经气力输送管道输送至煤粉筒仓暂存），净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动。余风进入布袋除尘器进一步处理，处理达标的尾气经15m高排气筒排放，布袋除尘器收尘作为成品回收利用。此过程产生粉尘、噪音； ③在生产过程中所有设备以及连接装置都是封闭的，而且生产设备中有除尘器，对产品进行收集、除尘，成品筒仓部出料口连接装车绞刀，装车绞刀出口连接粉料罐车进料口，将煤粉送入罐车，装车出厂。 - 污染环节如下表： 表2-8 项目运营期产污节点一览表 污染 类别; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放 特征. 废气; 煤炭装卸、储存废气; 颗粒物; 洒水、全封闭储煤库; 连续. 上料废气; 颗粒物; 洒水、全封闭储煤库; 间断. 输送废气; 颗粒物; 全封闭输送皮带廊道; 间断. 磨粉废气; 颗粒物; 经密闭管道收集后由袋式除尘设备处理，通过15m高排气筒（DA001、DA002）排放; 间断. 筒仓废气; 颗粒物; 仓顶脉冲布袋除尘器; 连续. 运输粉尘; 颗粒物; 地面硬化，洒水; 间断. 噪声; 空压机连接空气输送斜槽输送噪声; LAeq，T; 采用低噪声设备，并采取基础减振和厂房隔音等降噪措施; 间断. 输送机运转噪声; LAeq，T; 间断. 磨粉机噪声; LAeq，T; 间断. 除尘设备处理装置风机噪声; LAeq，T; 连续. 固体废物; 布袋除尘器; 除尘灰; 作为产品回收; 间断. 设备维修、保养; 废机油、废机油桶; 暂存于危险废物贮存库，由有危废处置资质单位接收处置; 间断. 员工宿舍; 生活垃圾; 经厂区垃圾桶收集后定期由环卫部门处理; 间断. 布袋除尘器; 废布袋; 间断. 废水; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N; 经化粪池处理后定期清掏至和静县城镇污水处理厂处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目已于2025年3月开工建设，目前储煤库主体已完成，1套煤炭加工设备及筒仓设施安装完成，其余建筑未开工建设，目前已停工。 存在的原有问题： （1）1套煤炭加工设备暂未安装排气筒； （2）厂内垃圾乱堆乱放，有部分土石方未及时清运。 整改措施： - 安装15m高排气筒，与主体工程同时投产运行； - 及时清运垃圾、土石方，后期地面进行硬化处理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取距离本项目最近的国控站点和静县，2023年基准年连续1年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：2023年连续1年监测数据。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值要求的即为达标。 （4）空气质量达标区的判定 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24h平均第98百分位数; 17; 150; 11.3; 达标. NO2; 年平均; 17; 40; 42.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 45; 80; 56.2; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 2.3; 4; 57.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 113; 160; 70.6; 达标. PM10; 年平均; 119; 70; 170; 不达标. 24h平均第95百分位数; 309; 150; 206; 不达标. PM2.5; 年平均; 30; 35; 85.7; 达标. 24h平均第95百分位数; 85; 75; 113.3; 不达标. 根据上表评价结果，区域PM2.5、PM1024小时平均第95百分位数以及PM10年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此，项目所在区域为不达标区。 PM2.5、PM10超标主要是受当地气候干燥，浮尘天气等影响。 （5）特征因子环境质量现状评价 本项目特征污染因子为TSP，TSP环境质量现状评价数据委托新疆中测测试有限责任公司进行补充监测，监测时间为2025年6月27日至6月29日监测点位示意图见附图3-1。 ①现状监测点符合性分析 现状监测点坐标为经度86.430891，纬度42.321182，位于本项目厂址西南侧150m处，为当季主导风向下风向，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求。 ②检测因子 TSP，共1项。 ③监测时间及监测频次 监测时间为2025年6月27日至6月29日； 监测频次为1次/天，24小时/次，监测3天。 ④监测项目 监测项目为TSP。TSP采样时间为24小时平均浓度，至少有24小时的采样时间。气象观测与大气采样时间同步进行，观测地面风向、风速、温度、气压。 ⑤质量控制和质量保证 监测仪器在监测前均用标准气体流量校准器进行流量校正。监测人员持证上岗，采样点、采样环境、采样高度和分析方法严格按照《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》中有关规定执行。 ⑥评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。具体见表3-2。 表3-2 评价标准一览表 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. ⑦环境空气质量监测结果与评价 根据评价计算结果，得出各单项标准指数（Ii），依据Ii值的大小，分别确定其污染程度。 项目所在区域特征污染物补充监测点位基本信息详见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息表 单位：mg/m3 监测点位; 坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 下风向; -80; -130; TSP; 夏季; 西南; 150. 表3-4 其他污染物环境质量现状（检测结果）表 单位：mg/m3 监测点位; 坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 检测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 下风向; -80; -130; TSP; 24h; 0.3; 0.276-0.292; 97.33; /; 达标. 由上表可知，TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 2、地表水环境质量 根据《2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境状况公报》可知： （一）地表水环境质量。2024年，巴州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质点位占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊主要水质影响因子为化学需氧量。 （二）集中式生活饮用水水源。2024年，巴州各县市城镇集中式饮用水源地水质良好，水质达标率为75%，2024年监测的14个农村千吨万人集中式饮用水水源均为地下水，水质全年均达标。 本项目南侧230m为223团支渠，水源来黄水沟，该河发源于哈依都他乌山系南麓冰川区，以降水补给为主，冰川冰雪融化水补给为辅的山溪性河流。黄水沟水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目区外周边50m范围内存在声环境保护目标，本次委托新疆中测测试有限责任公司于2025年6月27日对项目西侧敏感点处声环境质量现状进行监测。本次在项目西侧克再村设置1个噪声监测点，监测点位示意图见附图3-1。 项目厂界噪声现状监测及评价结果见表3-5。 表3-5 项目声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB（A） 检测项目; 检测日期; 检测时段; 检测点位; 检测结果[Leq：dB(A)]; 限值. 环境噪声; 2025年6月2日; 昼间; 17:21; 项目西侧; 46; 60. 夜间; 00:10; 39; 50. 从上表可以看出，项目靠近居民区监测点昼、夜间背景噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值要求。 4、地下水及土壤环境质量现状 本项目采用地面分区防渗措施，项目周围无地下水及土壤保护目标，不涉及地下水及土壤环境污染途径，不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量 本项目位于和静镇克再村煤炭加工及木材加工交易市场，占地范围内不存在生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。 6、土地沙化现状 根据《新疆第六次沙化监测报告》本项目位于和静镇克再村煤炭加工及木材加工交易市场，不属于沙化土地，详见附图3-2。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气、声环境 根据现场调查，项目大气环境保护目标见表3-6，本项目大气环境评价范围及保护目标分布图见图3-3。 表3-6 项目环境保护目标列表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 规模（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 克再村; 30; 0; 居民; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; W; 30. 声环境; 克再村; 30; 0; 居民; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; W; 30. 2、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、地表水环境 根据现场调查，项目周边无水环境保护目标。 4、生态环境 根据现场调查，项目周边无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目废气污染物主要为颗粒物，废气排放浓度执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）。 表3-7 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 控制项目; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场; 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备. 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度）. 颗粒物; 1.0; 1.0; 80mg/m3或设备去除效率>98%. 二氧化硫; /; 0.4; /. 员工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求（2.0mg/m3）。 2、噪声 （1）施工期 厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。 表3-8 施工场界噪声执行标准 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. （2）运营期 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 噪声排放标准 类别; 时段; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 营运期; 厂界; 65dB(A); 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3、废水排放标准 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值，具体数值详见下表。 表3-10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 项目; PH; SS; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 允许浓度值; 6~9; 400; 500; 300; /; 100. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | - 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期污染治理措施 本项目施工期的主要环境问题是施工和运输过程产生的固废、废水、噪声、粉尘、生活污水等，其是水土流失和生态破坏。 （1）施工期废气污染及治理措施 本项目施工废气主要来源于施工场地开挖、平整，土石方运输、装卸，施工机械设备燃油废气、临时堆场扬尘、生产设备运输进场装、卸过程中产生的粉尘等，对周边环境空气造成一定影响。 为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范的管理制度和措施，并纳入本单位环保管理程序。应按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施： ①土石方开挖扬尘 项目土石方采取既挖既填的方式，开挖作业主要采取湿法作业，经验表明，在含水率较低时，扬尘对环境的影响非常明显。因此项目施工时，在挖掘前用远程射雾器结合移动式喷水软管（安装雾化喷嘴）对拟开挖表面进行洒水，可避免后续各环节的二次扬尘。 环评要求在基础开挖过程中若出现四级及以上风力天气情况应禁止进行土石方施工，并做好遮掩工作，在土石方装卸时降低料斗高度，减少卸料落差，同时要求施工单位文明施工，安排专人对地面进行洒水，减少扬尘产生。 ②土石方装卸扬尘 本项目基础开挖产生的土石方全部用于场地及周边回填，此过程中主要采用挖掘机挖装、转运卸土，此过程中将会产生一定量的粉尘，通过洒水降尘后，同时合理安排装卸作业时间，尽量避免在大风等恶劣天气进行，如需在大风时装卸料，必须加强洒水降尘，以有效抑制粉尘的排放量。 ③临时堆场及裸露地面二次扬尘 在刮风天气，临时堆土场及路基裸露地面将产生二次扬尘，施工期设置挡墙隔离，同时场内设施移动远程喷雾器洒水降尘，对表土、弃土临时堆场等采取密目网或彩条布进行遮挡，并及时清运施工现场堆场的建筑垃圾等，对暂时不扰动裸露地面和堆场喷洒抑尘剂，并采用密目网进行覆盖后，临时占地使用后及时进行绿化。 本项目拟采取如下的施工扬尘的控制措施： A.加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作； B.对建筑材料（如水泥、沙石等）露天堆放，土石方临时堆场，均采用密目网覆盖，减少二次扬尘产生； C.施工场地定期洒水降尘； D.对材料运输车辆进行严格清洗，车辆进出口设置防尘措施，避免将泥浆带出场外，避免造成扬尘污染； E.建筑弃渣等运输车辆、车厢遮盖严密后方可运出场外； F.主体施工时在施工现场采用密目安全网等围护结构，防止扬尘污染； G.施工期裸露地面采用水泥硬化、洒水降尘。 （2）汽车运输道路扬尘 在干燥天气情况下，车辆行驶容易产生扬尘。本项目施工期无弃土外运，施工期汽车运输道路扬尘主要为项目建筑所需原辅材料运输进场时产生的运输道路粉尘，针对汽车运输扬尘，本项目拟采取如下的控制措施： A.限制车速，对既有硬化道路派专人定期进行路面清扫、洒水车进行洒水，以减少道路扬尘。 B.施工现场主要运输道路尽量进行简单水泥硬化，配备保洁人员定期对地面洒水，并对散落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。 C.施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载；必须设置冲洗设施，进入已硬化路面的所有运输车辆必须清洗车体和轮胎，不准车辆带泥出门。 D.运输车辆不能冒载，装车与车厢平齐，并用挖机拍紧，于表面洒水后加篷布遮盖，避免运输途中尘土飘溢、洒落的现象发生；当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫；空车返程时，篷布捆绑扎紧，收放于车厢中，避免篷布迎风飘扬造成尘土飘溢。 E.原辅料运输路线尽量避开居民集中点，运输车辆出厂时对原辅料拍实，对表面洒水，用篷布遮盖，做到封闭运输。避免在运输过程中的抛洒现象，当天运输工作结束立即对运输路线进行清扫。 （3）施工机械设备燃油尾气 施工期间，施工机械设备和运输汽车均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。本项目燃油施工机具主要在基础施工过程中使用，汽车尾气主要是通过车辆限速、限制使用尾气超标车辆来进行控制。施工机械设备燃油尾气建议选用达到环保要求的设备，通过自然稀释后场界的贡献值可控制在较低水平。 在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，以提高汽油或柴油的有效利用率，防止因设备运转不正常而降低汽油或柴油的利用率，从而增加废气排放量。 2、施工期废水污染及防治措施 施工期废水主要为施工废水。 （1）施工废水 在基础开挖阶段，产生的主要是含有泥沙和石料的废水；建筑施工阶段产生的主要是泥浆废水，主要污染因子是SS，SS浓度较高，根据类比其他类似工程，产生量约4m3/d。施工单位在项目场地上建1个容积为5m3的临时沉砂池，施工废水全部进入沉砂池，沉淀后回用于工地降尘，堆场、料场洒水防尘、道路冲洗、出入施工区的车辆轮胎冲洗等，不外排。在施工区出入口设置车辆冲洗区，冲洗区的地面硬化，并布置冲洗水收集地沟和废水沉淀池（1个，容积约5m3），冲洗废水通过冲洗区地沟收集后进入废水沉淀池，沉淀处理后接软管重复循环使用冲洗车辆轮胎，沉淀池废水定期更换，更换后的水用于场地洒水，不外排。 另外，环评要求：沉砂池、车辆冲洗废水收集池应落实严格的防渗措施，防止污染地下水。 （2）施工人员生活污水 本项目施工人员大多为当地农户，不在场地食宿，项目施工人员平均为10人/d。施工人员生活污水排入化粪池，定期拉运处理。 环评要求，施工期严格落实各种废水的处理、回用措施，严禁废水进入地表水体。 3、施工期噪声污染防治 （1）噪声源 本项目施工内容包括场地清理、土方开挖回填、构筑物的修建等。本项目施工期噪声源主要是设备噪声和机械噪声。施工机械较多，这些声源具有噪声高、无规则等特点，噪声源强在75~115dB(A)之间。此外还有施工车辆的交通噪声，噪声源强在80~90dB(A)之间。 （2）施工过程 施工期项目先后主要进行以下几个过程的活动： ①土石方施工阶段：在土石方施工期间使用挖掘机、装载机、运土方建材的车辆等，在施工现场工作时间较短，所产生的噪声影响时间较短。 ②主体结构施工阶段：主体工程施工期间在现场混凝土养护，梁柱浇灌混凝土时使用的混凝土振捣器时间长，成为对外界影响的主要噪声源。 ③装修施工阶段：在装修施工阶段，室内施工可能使用喷灰机、混凝土磨光机、磨光机、抛光机、冲击电钻、切割机等。其产生的噪声的特点是不定时和短暂的。高噪声机械或电动工具工作时，对周围环境的影响很大，故在夜间不允许进行施工。 （3）施工期噪声影响缓解措施 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，而本项目距离周边居民敏感点较近，施工期间噪声影响范围较大，因此项目拟采取以下措施，降低噪声对周边环境的影响： ①设置降噪屏障。施工期把地块用围栏包围，减弱噪声对外辐射，同时在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏障或在其有固定工位的设备（如空压机）外加盖简易棚；在结构施工楼层设置降噪围栏，围挡材料采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板），高度不低于2.5m。 ②合理布局、加强管理。在施工过程中把高噪声工作安排在项目中央，加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施；将木工机械等高噪声设备尽可能设置远离周围居民一侧（如拟建项目中部），并在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔音的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。 ③合理安排工期。按照相关要求，避免在中、高考禁噪期间进行连续施工作业，并严格遵守中、高考期间禁止噪声污染的有关规定；严禁在午间13:30-15:00及夜间20:00-08:30施工，以防噪声干扰附近居民的正常休息，并尽可能选用工艺先进、噪音较低的装修设备，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。 ④合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点和避开声环境敏感时段，同时加强对相关方的环境管理，要求承运方文明运输，在途经敏感区时控制车速、严禁鸣笛。 ⑤选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工。禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备。挖掘机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转。 混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。 安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。 ⑥加强施工期噪声监测，凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的，及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，力争达到施工噪声不扰民的目的。 项目在严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准进行施工，并采用上述有效措施对厂址施工噪声进行控制后，会将该项目施工噪声对周围敏感点影响控制在最低水平。 4、固体废物污染及防治措施 本项目固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方 本项目施工期土石方主要来自场地平整、建筑基础开挖等产生的土石方，项目开挖土石方约100m3，用于项目场地内回填，无弃土外运。 （2）建筑垃圾 施工生产的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、碎砖、木材等，其损耗量约占使用量的5～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送至建设部门指定地点处置。 （3）生活垃圾 本项目施工过程中会产生一定量生活垃圾，生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计算，施工人员10人，施工期为5个月，生活垃圾产生量约为0.3t，本项目产生的生活垃圾定期清运至当地环卫部门处理。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 5、生态环境影响分析 该工程施工期对生态环境的影响主要是可能产生的水土流失影响、地表原有植被（主要为人工植被等）造成破坏等。随着施工工地开挖、填方、平整，原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工工程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，容易发生水土流失。因此只要施工期加强管理、合理安排施工进度，产生的少量弃土及时清运，采取地面硬化措施，并因地制宜进行绿化。采取上述措施后，可起到吸声降噪，绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善，施工期对周围生态环境的影响不大。 6、施工期防沙治沙分析及措施 项目在和静镇克再村木材煤炭加工交易市场进行建设，占地面积为14987m2，进行场地平整作业时会产生土石方，产生的土石方全部用于铺垫场地，项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，若项目场地平整过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 针对场地施工过程，提出如下措施：①项目施工严格控制在厂区内；②场地平整后，采取砾石压盖；③施工土方全部用于场地平整，严禁随意堆置；④遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆的运行线路和范围，充分利用区域现有道路，施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶，禁止随意开辟道路，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废物将会对环境影响产生一定程度的影响，但只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理），并进行文明施工，严格遵守上述环保建议，工程建设期间不会对周围环境产生明显不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染源强核算 本项目废气主要来源于煤炭堆场、物料装卸粉尘，磨煤粉尘，筒仓粉尘，上料粉尘，食堂油烟。 （1）煤炭堆场、装卸粉尘（包括装卸、风蚀粉尘） 本项目煤炭经汽车运入厂内后，直接由装载机卸至相应配料堆场待用，该卸料和堆存过程会产生粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中核算公式。 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），煤炭用量100000t/a，单车运载50t，年物料运载车次量2000车； D指单车平均运载量（单位：吨/车），单车运载50t； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，本项目取0.0011，b指物料含水率概化系数取0.0054，a/b=0.204； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目取31.1418（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积（单位：平方米），占地面积3096.36m2。 经计算，本项目装卸扬尘和风蚀扬尘产生量约为213.25t/a。 煤炭装卸采取降低装卸高度、洒水抑尘、避免大风天气装卸、堆场封闭等措施，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水，取74%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目采取密闭式储煤库，控制效率取99%。 经计算，本项目装卸扬尘和风蚀扬尘排放量约为0.55t/a，排放速率为0.077kg/h。 表4-1 煤炭堆场、物料装卸粉尘产生及排放情况一览表 污染物; 排放方式; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年运行时间. 颗粒物; 无组织; 213.25; 29.618; 洒水、全封闭储煤库; 0.55; 0.077; 7200. （2）筒仓粉尘 本项目煤粉采用筒仓储存，共设有煤粉筒仓4个。每个筒仓顶部配置1台高效脉冲式布袋除尘器，除尘效率为99.7%，每个料仓风机风量为3000m3/h，筒仓进料过程中产生的粉尘经筒仓仓顶的除尘器处理后分别通过仓顶排气筒排放。 筒仓粉尘参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产排污系数表）可知，物料输送储存工序粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，本项目煤粉年产量100000吨。 本项目各个筒仓污染物源强及排放情况见下表： 表4-2 项目筒仓污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1#煤粉筒仓排放口; 颗粒物; 无组织; 3.0; 0.417; 高效脉冲式布袋除尘器; 0.009; 0.0013. 2#煤粉筒仓排放口; 3.0; 0.417; 0.009; 0.0013. 3#煤粉筒仓排放口; 3.0; 0.417; 0.009; 0.0013. 4#煤粉筒仓排放口; 3.0; 0.417; 0.009; 0.0013. （3）上料粉尘 项目利用铲车将物料送至给料机会产生扬尘，该过程产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A奥里蒙、G.A.久兹等编著，张良壁、刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年出版）中“逸散尘排放因子”，物料下落起尘量为0.01kg/t物料，项目年铲装煤炭100000t，则粉尘产生量约1.0t/a，项目上料口位于全封闭储煤库内，粉尘控制效率取99%，则上料无组织粉尘排放量为0.01t/a。 表4-3 项目上料粉尘产生及排放情况一览表 污染物; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年运行时间. 颗粒物; 无组织; 1.0; 0.417; 全封闭储煤库; 0.01; 0.004; 2400. （4）磨煤粉尘 本项目年产煤粉10万吨，在加工过程中，所有设备均为密闭，故除尘器收集效率为100%。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”可知，磨粉粉尘产生系数约为1.19kg/t产品。 项目通过布袋除尘器定点抑尘，收集效率约为100%，磨粉工序间歇操作，操作时间8h/d，全年2400h。两个生产车间收集的粉尘分别经两套布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA001、DA002）排放，布袋除尘器配套风机风量为10000m3/h，除尘效率为99.5%。 1#、2#生产车间各设置1条磨粉生产线，每条生产线达到年产5万吨煤粉的产能，每条磨粉工序粉尘产生量为59.5t/a，排放量为0.30t，排放浓度分别为12.40mg/m3。 表4-4 项目上料粉尘产生及排放情况一览表 产生工序; 污染物; 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放限值mg/m3; 年运行时间. 1#生产车间; 磨粉工序; 颗粒物; 有组织; 59.5; 24.792; 2479.17; 布袋除尘+15m高排气筒（DA001）; 0.30; 0.124; 12.40; 80; 2400. 2#生产车间; 59.5; 24.792; 2479.17; 布袋除尘+15m高排气筒（DA002）; 0.30; 0.124; 12.40; 80. 由上表可知，本项目生产车间颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4相关限值要求。 （5）场内运输扬尘 项目建成运行后，原煤运输量合计为10万t/a，项目平均每天车辆次数为7车次。由于项目汽车运输量较大，载重车辆频繁的进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到项目及周边的环境空气质量。 原煤道路运输扬尘产生量选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下： 式中： Qy：交通运输起尘量，kg/km.辆； Qt：运输途中起尘量，kg/a； V一汽车行驶速度，本项目取15km/h； M—汽车载货总重量，货车50t； P—道路表面物料量，0.5kg/m2； L—道路长度，场地内道路长度0.2km； Q—汽车运输量，卡车50t，每天卡车装载量为7车。 经计算，起尘量为2.01kg/km.辆，项目厂区年出入车辆约2000辆次，车辆在厂区内行驶距离按200m计，则运输车辆扬尘产生量为0.804t/a，0.335kg/h。 本项目采取道路硬化、控制车速、路面洒水抑尘等措施后，降尘效率取80%，则运输车辆扬尘排放量为0.161t/a，0.067kg/h。 （6）餐饮油烟 本项目劳动定员20人，食堂提供三餐，职工食堂厨房内设有清洁能源炉灶2个，属于中型餐饮企业，厨房食用油用量按30g/人·d计，食用油用量约为0.6kg/d（0.18t/a）。食用油做饭挥发出油烟气，一般油烟气占总耗油量的3%，则本项目厨房油烟气产生量为0.018kg/d（5.4kg/a）。按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定，单个灶头基准排风量按2000m3/h计，设置2个灶头，中型，按4h/d计，油烟产生浓度2.25mg/m3，应设置净化效率大于60%的油烟气净化设备，经净化处理后废气连接屋顶排放。处理后油烟年排放量2.16kg/a，排放浓度0.9mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟气最高允许排放浓度2mg/m3的标准。 1.2废气治理措施符合性分析 （1）布袋除尘器原理 项目废气处理采用布袋除尘器，其工作原理为：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。 布袋除尘具有以下优点： ①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，理论除尘效率可达99%以上； ②使用灵活，处理风量范围大； ③结构比较简单，运行比较稳定，对比电除尘器初投资少，维护方便。 布袋除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在机械加工行业应用较为广泛，对比一般工艺的使用效果，理论除尘效率可达到99%以上，因此本项目使用布袋除尘装置，在技术上是可行的。 1.3项目有组织排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-5 本项目废气排放口基本情况 编号及名称; 排气筒坐标; 排气筒参数; 类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 磨粉废气排气筒DA001; 86.435211; 42.324106; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 磨粉废气排气筒DA002; 86.435340; 42.324241; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 1.4废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展自行监测，项目废气自行监测计划见下表所示： 表4-6 废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 磨粉废气排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4相关限值要求. 磨粉废气排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5相关限值要求. 二氧化硫; 1次/年. 食堂油烟排气筒; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 1.5非正常工况 项目非正常工况主要为废气治理设施故障状态，假设布袋破损，该情况下导致的废气非正常排放按未经处理的污染物产生量计算，非正常工况下大气污染物的排放情况见表4-7。 表4-7 废气工况下污染排放情况一览表 环节; 污染物; 产生速率kg/h; 产生mg/m3; 年发生频次; 原因; 持续 时间; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m3; 应对措施. 磨粉废气DA001; 颗粒物; 24.792; 2479.17; 1次/年; 布袋破损; - 1h; 24.792; 2479.17; 停产检修、厂内调配洒水装置进行抑尘. 磨粉废气DA002; 颗粒物; 24.792; 2479.17; 1次/年; - 1h; 24.792; 2479.17. 2、废水 （1）废水排放情况 项目无生产废水产生； 生活污水经化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理。 （2）废水污染治理措施 拟建项目废水污染治理措施见下表。 表4-9 废水污染治理措施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 污染治理措施; 排放 去向; 排放规律. 处理能力m3/h; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 生活 污水; CODcr BOD5 SS NH3-N; —; 化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理; —; 是; 和静县城镇污水处理厂; 间歇排放. （3）污染源源强分析 拟建项目废水污染源源强见下表。 表4-10 废水污染源源强一览表 废水 类别; 污染物 种类; 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染治 理设施; 废水排放量 m3/d; 排放 浓度 mg/L; 年排放量t/a. 生活 污水; SS; 384; 350; 0.13; 化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理; 384; 300; 0.12. CODcr; 400; 0.15; 350; 0.13. BOD5; 200; 0.08; 180; 0.07. NH3-N; 25; 0.01; 22; 0.01. （4）废水排放口基本情况 表4-11 废水排放口基本情况一览表 废水类别; 排放口基本情况. 生活污水; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理坐标. 间接排放; 和静县城镇污水处理厂; 间接排放，流量稳定; DW001; 废水总排口; E86°26'10.039",N42°19'26.237". （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目运营期废水监测计划表见下表。 表4-12 项目运营期废水监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 生活污水总排口; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量; 1次/年; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. （6）废水依托处理可行性 和静县污水处理厂坐落于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县城区东南方向2.3km处，于2017年10月26日取得了《关于和静县污水收集及污水厂提标改造工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2017〕1770号），并于2019年完成了竣工环境保护验收工作，污水处理厂接纳和静县中心城区、和静工业园区（哈尔莫敦矿业片区、新兴产业区、额勒再特工业片区）、县道279沿线额勒再特乡、养殖场、巩哈拉村小学、拉布润及夏尔布鲁克村周边乡镇废水。采用A2/O生物池（氧化沟、二沉池改造）+MBR膜池工艺处理，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，设计处理规模2万m3/d。进水水质：县城生活污水主要污染物指标按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）控制，园区内企业产生的废水有行业标准的需达到行业标准后允许排入园区管网无行业标准的需达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后可排入园区管网，进入污水处理厂进行进一步处理。 本项目全厂污水排放量为384m3/a（1.28m3/d），目前接收污水量约为1.5万m3/d，余量约5000m3/d，从处理能力上看污水处理厂有能力接纳项目废水。 综上所述，项目生活污水拉运至和静县城镇污水处理厂进行处理是可行的。项目所产生的污水经处理后可达标排放，对当地地表水环境质量影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要来源于厂内及生产线上各种机械设备，各噪声声压级一般在70～85dB(A)之间，各设备具体源强及声源位置见下表： 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 噪声设备名称; 数量; 型号; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 1#生产车间; 上料皮带运输机; 1; /; 75~80; 消声，减振，噪声源设置在厂房内; 55; 55; 5; 2~50; 45~70; 昼间频发; 25; 20~45; 1m. 2; 磨粉机; 1; HD-1700; 75~85; 58; 55; 3; 2~50; 45~70; 25; 20~45; 1m. 3; 1700主机总成、减速机总成; 1; /; 75~80; 60; 54; 3; 5~25; 46~75; 25; 21~50; 1m. 4; 1850分析机; 1; /; 70-80; 60; 56; 2; 2~5; 48~78; 25; 21~50; 1m. 5; 2#生产车间; 上料皮带运输机; 1; /; 75~80; 85; 55; 5; 2~50; 45~70; 25; 20~45; 1m. 6; 磨粉机; 1; HD-1700; 75~85; 80; 55; 3; 2~50; 45~70; 25; 20~45; 1m. 7; 1700主机总成、减速机总成; 1; /; 75~80; 83; 54; 3; 5~25; 46~75; 25; 21~50; 1m. 8; 1850分析机; 1; /; 70-80; 80; 56; 2; 2~5; 48~78; 25; 21~50; 1m. 注：以厂区西南厂界交汇点为坐标原点（x=0，y=0），x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向。 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 高压风机; 50; 55; 2; 75-85; 围墙隔声、距离衰减; 昼间频发. 2; 高压风机; 55; 60; 2; 75-85. 3; 风机; 53; 60; 2; 75-85. （2）声环境影响分析 1）预测方法与模式 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）高噪声源衰减分析方法 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r——敏感点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，采取合适公式进行预测。 （2）噪声源叠加影响分析方法 L=10lgi=1n100.1Li 式中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 ③户外声传播衰减计算公式 L(r)=Lref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe) 式中：Adiv—几何发散； Abar—遮挡物衰减； Aatm—大气吸收； Aexe—附加衰减； 2）建设项目噪声预测结果 根据建设单位提供的资料，本项目预测结果已经考虑了设备减振和建筑的隔声作用后的噪声影响。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声预测结果见下表。 经计算，项目厂界噪声环境影响预测结果见下表。 表4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 噪声源; 项目预测点; 贡献值（昼间）. 叠加声源; 东侧厂界; 43.8. 南侧厂界; 42.5. 西侧厂界; 44.3. 北侧厂界; 44.6. 克再村; 42.3. 标准值; 60. 达标情况; 达标. 由上表可知，通过选用低噪设备，采取相应的隔声、消声、减振等措施后，经分析，项目正常运营时，各厂界昼间噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，敏感点克再村昼间噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，因此本项目的设备运行噪声对外环境影响不大，不会降低区域声环境功能级别。 （3）噪声污染防治措施 ①应选用低噪声、低能耗、低排放并满足环保标准的生产、运输等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。 ②合理布局，风机等高噪声设备设置减振垫、隔声罩；以降低厂界噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，对车间门窗设置为隔声门窗，减少对周围环境的影响。 ③在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，主要采用隔震垫、隔声罩、消声器以及通过工房隔声的方法处理。 ④对于手动操作的机械设备，要求企业对员工进行培训避免不规范操作； ⑤加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ⑥建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-16 噪声监测工作计划 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 1; 噪声; 厂界噪声; LAeq; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 4.1固废产生情况 项目营运期固体废物主要为除尘器收集的粉尘，设备运维产生的废机油及废机油桶，员工生活产生的生活垃圾。 （1）一般固废 1）除尘器收尘 项目利用布袋除尘过程中会产生除尘粉尘，根据大气污染源强分析可知，除尘器收集总量约为118.4t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-099-S59，作为产品回收利用。 2）生活垃圾 项目工作人员20人，垃圾产生量按0.5kg/人/d计，生活垃圾总产生量为3.0t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），生活垃圾废物种类为SW61厨余垃圾，固废代码为900-002-S61。 3）废布袋 本项目布袋除尘器定期更换布袋，年产生废布袋0.2t/a，属于一般固废，由环卫部门定期清运。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告第24号），生活垃圾废物种类为SW59其他工业固体废物，固废代码为900-009-S59。 （2）危险废物 1）废机油 本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以保证设备正常运转，预计每年需更换润滑油0.2t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油废物类别为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08。 2）废机油桶 厂区设备日常维护保养过程中会有废机油桶产生，产生量为0.05t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油桶类别为HW08类危险废物，危废代码为900-249-08，收集后委托有资质单位处理。 新建危险废物贮存库1间，建筑面积10m2，产生的废机油采用桶装收集储存，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。 项目固体废物产生情况见下表4-17。 表4-17 本项目固体废弃物产生情况 序号; 产生区域; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 暂存位置; 污染防治措施. 1; 废气处理; 除尘器收尘; 一般固废; 900-099-S59; 118.4; 除尘器; 固体; 煤粉; 布袋; 作为产品外售. 2; 废气处理; 废布袋; 900-009-S59; 0.2; 除尘器; 固体; 废过滤材料; 垃圾桶; 交由当地环卫部门清运处理. 3; 生产设备; 废机油; 危险废物; HW08，900-214-08; 0.2; 设备维护; 液体; 油类物质; 危险废物贮存库; 暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置. 废机油桶; HW08，900-249-08; 0.05; 机油储存; 固体. 4; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 900-999-99; 3.0; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 垃圾桶; 交由当地环卫部门清运处理. 4.2环境管理要求 危险废物贮存库建设要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 危险废物贮存设施的运行与管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物贮存设施的安全防护要求： ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2及修改单的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 危险废物的转运要求： 危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，做好危险废物电子转移联单工作。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 危险废物转移管理要求： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ③抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ④对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑤危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 5、土壤、地下水环境影响分析 建设单位本项目正常工况下不存在污染途径，非正常工况下可能对地下水、土壤环境产生的影响为生活污水收集处置过程中未做好地下水污染防护措施及危险废物泄漏，防止地下水、土壤污染控制措施的原则如下： （1）主动控制即源头控制措施，主要包括在废水管道、设备、污水储存采取相应措施，防止和降低污染物废水处理站及污水收集、排放管道的滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）被动控制即末端控制措施，主要包括防渗化粪池、危险废物贮存库的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在废水处理收集、储存进行防渗处理，防止污染物渗入地下。 根据以上原则，本项目地下水、土壤污染防治措施为： （1）分区控制措施 根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 危险废物贮存库作为重点防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求制定防渗措施，重点防渗区地面硬化处理并设防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，危险废物贮存库防渗要求同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：基础防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区 化粪池为一般防渗区，严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求制定防渗措施；地面硬化处理设防渗层，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ②简单防渗区 项目简单防渗区主要为堆场区域和生产场所区域，不会对地下水环境造成污染或可能产生轻微污染的，采取的防渗措施为地面混凝土浇制底板，达到简单防渗要求。 因此，在现有地下水污染防治措施的基础上，完善本环评提出的土壤、地下水污染防治措施后，项目建设不会对周边土壤、地下水环境产生明显影响，无需开展土壤、地下水跟踪监测。 6、环境风险分析 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质主要为废机油、煤炭、煤粉等，其主要分布情况、可能影响途径，以及相应环境风险防范措施见下表： 表4-18 项目涉及的危险物质 危险单元; 危险废物贮存库; 储煤库; 生产车间. 风险源; 废机油桶; 储煤库; 磨煤机、煤粉筒仓. 危险物质; 废机油; 煤炭; 煤粉. 可能影响的途径; 大气、地下水、土壤; 大气、土壤; 大气、土壤. 环境风险防范措施; 废机油正常情况下不会外泄引起火灾，按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，严格控制操作区内的明火，严禁吸烟和带入火柴和打火机等火种，设置“严禁烟火”“严禁吸烟”等警告牌，避免火灾事故的发生：在厂区设置干粉灭火器应急设施和装备; ①车间内煤炭堆场工作面采取喷洒作业措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自燃；②在生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；③在车间内主要风险单元处配备不同类型的灭火器具，以便在发生火灾时用于防灭火工作；④车间内电气设备和高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故；⑤加强对车间工作面日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。; 制粉系统必须设有防爆和灭火设施。煤粉仓、磨煤机及制粉系统应配备通惰化介质和灭火介质的设备。此外，这些区域附近还需设置消防设施，并配备专用灭火器材，确保消防水源充足、水压达标。. 7、排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口立标管理原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。 2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 3）各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。 4）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 5）各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。 6）在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。 7）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。 （2）排污口的技术要求 1）排污口位置须合理确定，依据环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。 2）排放污染物的采样点设置，应按照《污染源监测技术规范》要求设置，设置在废气排气筒等位置。 （3）排污口立标管理 按照生态环境部、新疆维吾尔自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。 本项目设置一个生活污水接管总排口，设置2个生产过程中废气排放口，在项目施工时须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）规定对排污口进行标识。详见下表： 表4-19 环保图形标志形状、颜色 符号; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示性图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告图形符号; 三角形边框; 黄色; 黑色. 表4-20 环境保护图形标志 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源. 图形符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. 固体废物贮存、处置场图; 一般固体废物; 危险废物（警告图形符号）. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 1）废气排放口 ①根据《污染源监测技术规范》要求，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②在废气处理装置进出口均设置采样孔和采样平台，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、接头、阀门和其他变径管段，下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ③在选定的采样位置上开设采样孔时，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，采样孔不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。 ④在排气筒监测位置处设置规范化的采样平台，采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样孔到平台面高度约1.2-1.3m，平台周围应加固护栏，便于安全采样。 2）固定噪声源 固定噪声污染源对边界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。 3）固体废物堆放场所 固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 4）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌根据生态环境部的要求制作，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 （4）排污口建档管理 1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （5）排污口二维码标识管理 根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）中相关要求建立排放口二维码标识。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磨粉工序 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m高排气筒 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4相关限值要求 |
|  | 原料堆场、物料装卸粉尘 | 颗粒物 | 洒水、全封闭储煤库 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5相关限值要求 |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 高效脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 上料粉尘 | 颗粒物 | 洒水、全封闭储煤库 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 化粪池预处理后，定期拉运至和静县城镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A声级 | 优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：除尘器收尘作为产品外售；生活垃圾、废布袋收集后委托环卫部门定期清运处置； 危险废物：废机油、废机油桶暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾风险防范措施 ①项目生产车间各仓库等辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾等； ②生产车间应按规范设置灭火器材和消防装备，如消防栓、箱式消火栓等移动消防设备；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次； ③在生产车间的明显位置张贴禁用明火的告示； ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定；加强火灾事故应急演练。 （2）泄漏风险防范措施 ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②车间及仓库内必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物品分类存放，禁忌混合存放，有毒有害物应分隔储存； ③建设单位应加强危险废物贮存库的雨棚遮挡、防渗防漏建设，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求做好防渗措施，危险废物定期交危废处理资质单位安全处置，同时设置备用暂存桶，出现环境事故机率很小，风险可控。 （3）废气事故风险防范措施 应定期检修废气治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。制订。 （4）突发环境事件应急预案并定期演练，落实风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，对项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。 （1）环境管理机构的职责 ①贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 ②制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。 ③定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ④负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ⑤负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断增强项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。 （2）环境管理人员配备 环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三度”的排放达标选择监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 2、环境管理制度 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： （1）环境保护职责管理条例； （2）污水、废气、固体废物排放管理制度； （3）“三废”处理装置日常运行管理制度； （4）排污情况报告制度； （5）污染事故处理制度； （6）环保教育制度。 3、环境管理计划 （1）项目建成投产前，建设单位应组织建设项目进行环保竣工验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 （2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如布袋除尘装置等设施是否正常运行。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。 （3）检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决； （4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 （5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。 （6）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （7）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 （8）按危险废物贮存库建设规范建设危险废物贮存库，危险废物贮存库防渗工程的施工监理及其相关材料的留档备查要求（隐蔽工程的原材料购置和使用票据、阶段性施工图像等资料），建立危险废物贮存库台账，委托有资质单位处理。 4、排污许可 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向主管部门申请排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位，建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中要求申请排污许可证，持证排污。 5、排污口规范化设置 排放口应设置便于采样、监测的采样口，废气采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中采样口设置要求。 6、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 7、项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。 8、建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 9、制定突发环境事件应急预案，报主管部门备案，并进行定期演练。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策及规划。本项目运营期废气、噪声采取有效治理措施后，各项污染物均能达标排放，项目生产污水经化粪池处理后，拉远处理，不外排，暂存的危险废物应得到妥善处置，对区域环境影响较小。 因此，本项目在严格落实环评提出的各项措施基础上，从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目全厂污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 废水 |  | CODcr | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  |  | 悬浮物 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  |  | 除尘器收尘 | / | / | / | 118.4t/a | / | 118.4t/a | +118.4t/a |
|  |  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 危险废物 | 废机油桶 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  |  | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①