建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

采油一厂一号联合站

采出水处置提升改造工程

项目名称：

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

建设单位（盖章）：

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	37

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	43

五、主要生态环境保护措施	70

六、生态环境保护措施监督检查清单	77

七、结论	79

八、地下水环境影响专项评价	80

九、环境风险专项评价	98

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 巴音郭楞蒙古自治州轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业-8、陆地天然气开采0721 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 800（不新增占地，无临时占地）/不涉及管线 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 438.67 | 环保投资 （万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 专项设置情况：地下水、环境风险。 设置原因：本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水、环境风险专项评价。 |  |  |

| 规划情况 | 规划名称：《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》 |
| --- | --- |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称：关于《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》的审查意见 审查文件文号：新环审〔2022〕147号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | 1、规划符合性分析 本项目与《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》及规划环境影响评价符合性分析情况见表1-1。 表1-1 与规划及规划环境影响评价符合性分析一览表 文件名称; 内容; 本项目; 符合性. 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划》; 塔河油田持续开展技改增效、系统配套、节能和隐患治理工作; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于塔河油田系统配套工程; 符合. 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见; （一）严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。; 本项目距离最近的轮台县土地沙化生态保护红线区约9km，不在生态保护红线范围内；本项目符合新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求、巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案相关要求；本项目严格落实生态保护措施要求，与生态环境保护相协调，切实维护了区域生态系统的完整性和稳定性; 符合. |

| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | 续表1-1 与规划及规划环境影响评价符合性分析一览表 文件 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见; （二）合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整; 本项目符合西北油田分公司整体开发方案布局，项目建设进一步优化了采出水处理系统，有利于生态环境保护; 符合. （三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平; 本项目废气主要为无组织废气，污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护；废水主要为缓冲罐分离废水，废水经管线输至一号联合站处理采出水处理系统，达标后回注采油，废水不向外环境排放；固废主要为污泥，委托有危废处置资质单位接收处置; 符合. （四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作; 本项目在站内建设，不涉及临时占地，针对项目特点制定了生态保护方案，并提出防沙治沙等相关要求; 符合. （五）加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施; 本项目环境管理由采油一厂负责，本项目日常环境管理工作纳入采油一厂现有QHSE管理体系，并长期开展跟踪监测，根据监测结果及时优化开发方案并采取有效的生态环境保护措施; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 1.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和 生命线; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近的轮台县土地沙化生态保护红线区约9km; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目缓冲罐分离废水经管线输送至一号联合站处理采出水处理系统，达标后回注采油；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，本项目已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施，改善区域环境空气质量。本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目运营期不涉及用水工序，能源利用在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限，不新增占地；项目开发符合资源利用上线要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 环境管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善; 本项目位于轮台县一般管控单元（ZH65282230001），工程建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对工程周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行; 符合. 1.2 与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析 表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于塔河油田系统配套工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的鼓励类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 不涉及; —. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 不涉及; —. 【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 不涉及; —. 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目; 符合. 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目不属于新建危险化学品生产项目; 符合. 【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。; 本项目不属于危险化学品化工项目；工程占地范围内不涉及生态保护红线及永久基本农田，不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内; 符合. 【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。; 不涉及; --. 【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水高污染行业; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 不涉及; --. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 不涉及; --. 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。; 不涉及; --. 【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 不涉及; --. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目; 符合. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. 【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能; 符合. 【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.4其它布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合西北油田分公司“十四五”规划及规划环评; 符合. 【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目; 符合. 【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求; 本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目; 符合. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套工程，不属于重点行业建设项目; 符合. 【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，减少VOCS排放对大气环境的影响; 符合. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。; 本项目污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，减少甲烷排放; 符合. 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs 集中高效处理。; 本项目污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，减少VOCS排放对大气环境的影响; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域; 符合. 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 不涉及; --. 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 不涉及; --. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 本项目施工期仅为施工人员生活用水，用水量较小；运营期不涉及用水工序，不会超过用水总量控制指标; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 不涉及; --. 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目施工期仅为施工人员生活用水，用水量较小；运营期不涉及用水工序，不会超过用水总量控制指标; 符合. 【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。; 不涉及; --. 【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全; 符合. 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 不涉及; --. 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; 不涉及; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 不涉及; --. A3.2联防联控 要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 不涉及; —. 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 不涉及; --. 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入采油一厂现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，本次建设内容纳入采油一厂现有应急预案中，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4; A4.1水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 本项目施工期仅为施工人员生活用水，用水量较小；运营期不涉及用水工序，不会超过用水总量控制指标; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 不涉及; --. 【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目施工期仅为施工人员生活用水，用水量较小；运营期不涉及用水工序，不会超过用水总量控制指标; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目不新增永久占地，土地资源消耗符合要求; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。; 不涉及; --. 【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-3 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4; A4.5资源综合利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目产生的污泥属于危险废物，收集后委托有危废处置资质单位接收处置; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 不涉及; --. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 不涉及; --. 【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 表1-4 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; --. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障; 本项目地处塔里木盆地北缘、采油一厂一号联合站内，为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采系统配套工程，不新增永久占地及临时占地，施工完成后，采取措施及时恢复区域占地植被损失，尽可能减少对区域生态环境的影响; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 不涉及; --. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置; 本项目按相关要求提出防渗措施，正常情况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险; 符合. 1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1-5 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线以及一般生态空间实施严格监管，保障和维护国家、自治区及地区生态安全底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内，西距离最近的轮台县土地沙化生态保护红线区约9km; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-6 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中 1、7、14监测点均值Ⅲ 类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2 浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复 等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目缓冲罐分离废水经集输管线输送至一号联合站处理达标后回注采油；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，本项目已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后建设单位应不断强化大气污染防治措施，改善区域环境空气质量。本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作; 本项目缓冲罐分离废水经集输管线输送至一号联合站处理达标后回注采油；本项目所在区域属于大气环境质量不达标区域，污水及污泥运输采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护，能源利用在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限；不新增占地；项目开发符合资源利用上线要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-6 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 环境管控单元; 主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于一般管控单元，建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行; 符合. 1.5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析 表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 不涉及; --. 1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 不涉及; --. 1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 不涉及; --. 1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于塔河油田系统配套工程，废气主要为无组织废气，不属于严重污染大气环境的项目; 符合. 1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不在饮用水水源保护区; 符合. 1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目位于轮台县，不涉及开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸; 符合. 1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 不涉及; --. 1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 不涉及; --. 1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严 格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 不涉及; --. 1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 采油一厂一号联合站已按要求进行分区防渗，目前已开展土壤隐患排查工作，本项目位于一号联合站闲置空地，并提出分区防渗要求，正常状况下不会造成土壤环境质量超标; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 1.13 【生态红线允许类】共10条; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。; 本项目未处于退耕还林还草范围; 符合. 1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。; 本项目选址区域不涉及具有水源涵养功能的自然植被，开采完成后采取自然恢复措施; 符合. 1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。; 本项目属于油气开采配套项目，已提出相关防止水土流失措施; 符合. 1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；; 本项目属于油气开采配套项目，已提出相关防护措施; 符合. 1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。; 本项目不属于“两高一资”产业; 符合. 1.19自然保护区核心保护区：共7条。; 不涉及; --. 1.20自然保护区一般控制区：共9条; 不涉及; --. 1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。; 本项目属于油气开采配套项目，开发强度未超过区域规划规模; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 不涉及; --. 1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。; 不涉及; --. 1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。; 不涉及; --. 1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条; 不涉及; --. 1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及; --. 1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条; 不涉及; --. 1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条; 不涉及; --. 1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条; 不涉及; --. 1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条; 不涉及; --. 1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景区、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。; 不涉及; --. 1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.33〔冰川保护〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 不涉及; --. 1.34〔国家级自然公园〕：共5条; 不涉及; --. 污染排放管控; 2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。; 不涉及; --. 2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 不涉及; --. 2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护等措施减少运营期无组织废气; 符合. 2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目运营期不排放颗粒物; 符合. 2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 本项目不在饮用水水源二级保护区内; 符合. 2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂已申领排污许可证; 符合. 2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 不涉及; --. 2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。; 不涉及; --. 2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条; 不涉及; --. 2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。; 本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 符合. 2.15 推进污泥处理处置。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地，非法污泥堆放点一律予以取缔。; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，产生的污泥直接由有危废处置资质接收处置，并从污泥产生、运输、储存、处置全过程监管体系; 符合. 2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。; 不涉及; --. 2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。; 不涉及; --. 2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目不占用耕地; 符合. 2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。; 采油一厂已进行土壤环境污染综合整治；本项目不新增污泥产生量，缓冲罐产生的污泥直接由有危废处置资质接收处置，并从污泥产生、运输、储存、处置全过程监管体系; 符合. 环境风险防控; 3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。; 不涉及; --. 3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 不涉及; --. 3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 本项目严格落实区域重污染天气应急措施; 符合. 3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目已采取严格的环境风险控制措施; 符合. 3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条; 不涉及; --. 3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 本项目已采取严格的环境风险控制措施; 符合. 3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 不涉及; --. 资源开发利用效率; 4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不新增废水，缓冲罐分离废水经集输管线输送至一号联合站处理，达标后回注采油，废水不向外环境排放; 符合. 4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。; 不涉及; --. 4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。; 不涉及; --. 4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 不涉及; --. 4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。; 不涉及; --. 4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条; 不涉及; --. 4.8 开都河岸线保护区：共2条; 不涉及; --. 4.9 开都河岸线控制利用区：共2条; 不涉及; --. 4.10 开都河岸线保留区：共2条; 不涉及; --. 4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条; 不涉及; --. 4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条; 不涉及; --. 4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。; 本项目运营期无用水工序; 符合. 4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。; 不涉及; --. 4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 不涉及; --. 4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。; 不涉及; --. 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于 0.01 毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-7 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 不涉及; --. 4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。; 本项目不新增占地，土地资源消耗符合要求; 符合. 1.6 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》中“轮台县环境管控单元准入清单”符合性分析 表1-8 本项目与轮台县环境管控单元准入清单一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 轮台县环境管控单元准入清单; ZH65282230001轮台县一般管控单元; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 拟建工程不占用基本农田; 符合. 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。; 不涉及; --. 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 拟建工程不占用基本农田; 符合. 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 本项目与轮台县环境管控单元准入清单一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 轮台县环境管控单元准入清单; ZH65282230001轮台县一般管控单元; 空间布局约束; 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目产生的污泥收集后委托有危废处置资质单位接收处置; 符合. 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。; 本项目产生的污泥危险废物，收集后委托有危废处置资质单位接收处置; 符合. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。; 不涉及; --. 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 不涉及; --. 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 不涉及; --. 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 不涉及; --. 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置，塔河油田各区已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-8 本项目与轮台县环境管控单元准入清单一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 轮台县环境管控单元准入清单; ZH65282230001轮台县一般管控单元; 污染物排放管控; 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 不涉及; —. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; 本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置，塔河油田各区已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作; 符合. 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。; 不涉及; —. 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 不涉及; —. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。; 不涉及; —. 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。; 不涉及; —. 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 不涉及; —. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、新疆维吾尔自治区总体管控要求、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）、轮台县环境管控单元准入清单中相关要求。 2、环境功能区划 本项目位于塔河油田，属于油气勘探开发区域，区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区；沿线及周边无地表水体；区域地下水以工业用水为主，属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类区；区域以工业混杂为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区。 3、产业政策符合性分析 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套项目，属于“常规石油、天然气勘探与开采”项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令2023年第7号），本项目属于第一类“鼓励类”第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，为鼓励类产业，符合国家产业政策要求。 4、规划符合性分析 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等。 本项目与上述相关文件的符合性分析结果参见下表。 表1-9 相关文件符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕 910号）; 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案; 西北油田分公司采油一厂2022年12月修编了应急预案，并在巴音郭楞蒙古自治州生态环境局进行了备案（备案编号：652800-2022-17-M）；后续应根据项目生产过程存在的风险事故类型，完善现有的突发环境事件应急预案; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-9 相关文件符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》; 建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度; 本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套项目; 符合. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量; 本项目无组织废气采取污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护等措施减少运营期无组织废气; 符合. 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全疆重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控; 塔河油田各区块历史遗留废弃物清理工作已纳入塔河油田整改计划中。本项目不涉及涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单; 本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关管理要求; 符合. 《转发<关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知>的通知》（新环环评发〔2020〕 142号）; 加快推进油气发展（开发）相关规划编制，并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展（开发）规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的，应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价; 西北油田分公司已完成《中国石油化工股份有限公司西北油田分公司“十四五”规划环境影响报告书》并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅审查意见（新环审〔2022〕147号）; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-9 相关文件符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号）; 各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染; 本项目施工期通过洒水抑尘等措施减少扬尘产生量; 符合. 矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染; 本项目施工废料由施工队定期拉运至周边工业固废填埋场合规处置; 符合. 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件 （2024年）》; 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响; 本项目施工期严格控制施工作业面积、缩短施工时间，提出水土保持、防风固沙、生态修复的要求，有效降低生态环境影响; 符合. 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用，无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放，工业废水回用率应达到90%以上。; 本项目不新增废水，缓冲罐分离废水经集输管线输送至一号联合站处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后回注采油; 符合. 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。; 本项目不新增废水，缓冲罐分离废水经集输管线输送至一号联合站处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）后回注采油; 符合. 废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。; 本项目产生的危险废物委托有危废处置资质的单位接收处置; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1-9 相关文件符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件 （2024年）》; 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。; 本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》; 防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地详查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，在排污许可证中载明土壤和地下水污染防治要求。鼓励土壤污染重点监管单位实施防渗漏改造。定期对 污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查; 报告中已提出环境监测计划; 符合. 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动全州重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用，提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控。严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展治理与修复工程; 塔河油田已开展历史遗留污油泥清理工作，已完成受污染土壤清理工作; 符合. 加强重点行业VOCS协同控制。深入实施《自治州重点行业挥发性有机物综合治理方案》，切实推进重点行业VOCS污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCS污染防治，加强芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等活性强的VOCS排放控制，持续削减重点企业VOCS排放量。建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCS污染防治管理体系，加强石化、煤化工、表面处理、印刷、油气储罐等重点排放行业的精细化管控，持续实施LDAR治理。强化新增污染物排放控制，推进VOCS与NOX等的协同减排，改善环境空气质量; 本项目无组织废气采取污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护等措施减少运营期无组织废气; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》; 强化危险废物环境监管能力。建立完善危险废物环境重点监管单位清单，开展危险废物规范化环境管理排查整治，强化重点行业企业事中事后监管，严厉打击危险废物环境违法行为，强化部门之间联动; 本项目产生的危险废物严格落实《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关管理要求; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于巴州轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内，西距轮南镇牙买提社区1.6km。中心坐标：84°3′44.792″E，41°19′11.057″N，本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 塔河油田是我国陆上十大油田之一，是中石化西北油田分公司在塔里木盆地发现的最大油田，资源量约30亿吨。目前西北油田分公司油气勘查开采矿权范围为采矿区9处，探矿区17处，分别由采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、雅克拉采气厂进行管理开发。本项目位于西北油田分公司采油一厂一号联合站内。 目前采油一厂一号联合站共设置2套采出水处理系统对采出水进行处理，采出水经处理达标后回注采油，采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水经管道输送至干化场，存在敞开液面VOCs挥发造成大气污染等环保风险。为此，西北油田分公司拟投资438.67万元实施“采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程”，新建2座缓冲罐、2台污泥泵。项目实施后，前述反冲洗废水及排放污水经本次新建缓冲罐处理后，实现密闭工艺生产，不新增废水及污泥产生量，同时现有干化场留作应急备用。 二、工程概况 1 建设内容及规模 本项目主要建设内容包括：新建2座缓冲罐、2台污泥泵。项目建成后，工程建成后日处理过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水300m3，项目实施后不新增废水及污泥产生量，同时现有干化场留作应急备用。 2、本项目基本情况及经济技术指标 本项目基本情况见表2-1。 表2-1 本项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 项目名称; 采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程. 建设性质; 改建. 建设单位; 中石化西北油田分公司. 建设地点; 巴音郭楞蒙古自治州轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内，西距轮南镇牙买提社区1.6km. 建设周期; 建设周期2个月，预计2025年10月正式投产运营. 投资; 总投资438.67万元，其中环保投资25万元，占总投资的5.7%. 占地面积; 项目占地800m2，不新增占地，无临时占地. |

| 项目组成及规模 | 续表2-1 项目基本情况一览表 项 目; 内 容. 建设规模; 工程建成后日处理过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水300m3. 建设内容; 主体 工程; 1套沉淀分离装置，包括2座缓冲罐、2台污泥泵. 公辅 工程; 供电; 用电引自一号联合站内现有供配电系统. 给排水; 缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理达标后回注采油. 环保 工程; 废气; 施工期：施工扬尘采取洒水抑尘措施，焊接使用无毒低尘焊条，机械、运输车辆定期检修，燃用合格油品； 运营期：污水及污泥采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护； 退役期：采取洒水抑尘的措施. 废水; 施工期：施工期现场不设生活营地，施工人员租住周边平房院落，产生少量生活污水依托平房院落现有排水设施； 运营期：缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理达标后回注采油； 退役期：无废水产生. 噪声; 施工期：选用低噪声施工设备，合理安排作业时间； 运营期：选用低噪声设备、基础减振； 退役期：合理安排作业时间. 固体废物; 施工期：施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分与生活垃圾一并由库车绿能环保科技有限公司接收处置； 运营期：运营期产生的污泥属于危险废物，收集后直接委托有危废处置资质单位接收处置； 退役期：退役期设备拆除过程中产生的废旧设备，废旧设备首先考虑回收利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位. 生态环境; 施工期：施工期主要在站内安装沉淀分离装置，采取洒水降尘措施； 运营期：从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识； 退役期：洒水降尘，地面设施拆除. 环境风险; 管道上方设置标识，依托一号联合站风险防范措施站内现有设施，定期巡检. 依托工程; 一号联合站采出水处理系统. 劳动定员及工作制度; 本项目定期按批次对反冲洗废水进行沉淀分离，年有效工作时间2600h，劳动人员由站内调剂. 3 主要建构筑物及生产设备 本项目不新增建构筑物，主要包括2套缓冲罐、2台污泥泵并联运行。主要设备见表2-2。 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 表2-2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 缓冲罐; 卧式，120m3; 台; 2. 2; 污泥泵; 50m3/h; 台; 2. 4 反冲洗废水及污泥特性 根据目前一号联合站采出水处理系统过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水产生情况，过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水每天产生量300m3，流入污水池经缓冲沉淀后，270m3上清液返回至采出水处理系统，污泥产生量30m3。 本项目反冲洗废水及缓冲罐罐底污泥性质见表2-3。 表2-3 反冲洗废水及污泥特性一览表 项目; 石油类（mg/L）; 固体成分（%）; 密度（t/m3）; pH; 气味; 相态. 反冲洗废水; 200; 2.9; 1.150; 7～10; 油味; 流动态. 污泥; 1100; 25; 1.250; 7～10; 油味; 流动态. 清液; 100; 0.2; 1.139; 7～10; 油味; 流动态. 5 技术经济指标 本项目技术经济指标见表2-4。 表2-4 本项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 工艺指标; 缓冲罐废水处理量; m3/d; 300. 2; 缓冲罐; 上清液产生量; m3/d; 270. 3; 污泥密度; t/m3; 1.250. 4; 污泥产生量; t/次·罐; 18.75（15m3）. 5; 能耗指标; 年电耗量; 104kWh/a; 15.2. 6; 综合指标; 劳动定员; 人; 不新增. 7; 年工作时间; h; 8760. 8; 永久占地面积; m2; 800（不新增）. 9; 临时占地面积; hm2; 0. 10; 总投资; 万元; 438.67. 11; 环保投资; 万元; 25. |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 6 公辅工程 6.1 供电工程 本项目年用电量15.2万kWh，引自一号联合站内现有供配电系统。 6.2给排水 本项目不单独设置施工营地，施工人员自行解决食宿。运营期无生产用水，不新增生活用水。 本项目反洗水带入水量为288.3m3/d，清液带走269.7m3/d，污泥带走18.6m3/a，本项目缓冲罐清液排入一号联合站采出水处理系统处理后作为注水水源利用。 7 依托工程 一号联合站采出水处理系统对采出水进行处理，该系统包括6500m3/d和9000m3/d采出水处理系统各一套，合计处理能力为15500m3/d。承担着塔河油田一厂范围内集输系统废水的处理任务，主要包括废水处理工艺主流程及由废水、污油回收流程、污泥处理系统、反冲洗系统、加药系统组成的辅助系统。处理后废水达到回注水质标准后。回注T820K、T818K、T815K、T808K、TK732等井口进行采油。 目前干化场上清液泵送至一号联合站采出水处理系统处理，项目实施后不新增废水产生量，缓冲罐分离废水依托一号联合站采出水处理系统。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1.工程布局情况 本项目位于轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内采出水处理系统处空地，主要布设2座缓冲罐及2台污泥泵。根据现场调查，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、文物保护单位等环境敏感点。 2.施工布置情况 本工程不单独设置施工营地，施工人员自行解决食宿；施工期间利用现有油田道路作为保通道路，路况良好；本项目不进行土方施工；施工单位指派专人负责施工废料和生活垃圾等收集及转运工作，不在施工场地堆存。 |

| 施工方案 | - 一、施工期工艺流程 拟建工程施工内容主要为在一号联合站内安装2座缓冲罐及2台污泥泵，不涉及站外管线敷设，工艺流程及排污节点分述如下： 根据项目规划方案，拟建工程将在现有的一号联合站内部区域专门划设施工车辆临时停放场地，该场地将用于施工期间各类工程车辆的集中停放和管理。同时，项目将组织专业运输队伍把缓冲罐及配套污泥泵等关键设备从原存放地点安全运输至一号联合站内指定位置，并在站内完成设备的就位安装和系统调试工作。整个施工过程涉及的主要机械设备包括重型运输车辆（用于设备转运）、大型吊装机械（用于设备安装）等各类工程机械，这些设备将根据施工进度计划有序进场作业。 地面工程废气污染源主要为设备运输产生的站内道路扬尘、机械设备和车辆尾气、焊接废气，施工扬尘采取施工车辆采取减速慢行、洒水的措施；选取合格环保的燃料，减少车辆废气的产生；焊接作业时使用无毒低尘焊条。废水污染源主要为施工人员产生的少量生活污水，本工程不单独设置施工营地，施工人员租住周边平房院落，产生少量生活污水依托平房院落现有排水设施。噪声污染源为施工机械及车辆产生的噪声，通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声。固体废物主要为施工废料及施工人员产生的少量生活垃圾，施工废料和生活垃圾集中收集后由库车绿能环保科技有限公司接收处置。 本项目主要为站内设备安装，不涉及站外管线敷设，不涉及比选方案，本次评价将运营期、退役期有关内容描述如下： 一、运营期工艺流程 本项目的工艺流程主要是将一号联合站采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水，经由现有管道输送至本次新建的缓冲罐。在缓冲罐内，利用重力沉淀的作用，使污泥沉降至罐底。该缓冲罐为卧式罐，其上部的清液会返回至一号联合站采出水处理系统，再次进行处理，待达到相关标准后回注采油。而缓冲罐底层的污泥，会定期由污泥泵通过缓冲罐底部的排泥口，经管道输送至危废处置单位的密闭罐车，运输到处理设施进行处置。项目实施后，现有干化场留作应急备用。 本项目废气污染源主要为缓冲罐无组织废气（G1）,工程采取污水及污泥采用管道密闭输送，加强设备管理，加强阀门的检修与维护；废水污染源为缓冲罐分离废水（W1）,工程采取将废水输送至一号联合站处理采出水处理系统，处理达标后回注地层；噪声污染源为污泥泵（N1）运行过程中产生的设备噪声，工程采取基础减振的降噪措施；固体废物主要为缓冲罐底泥（S1）,属于危险废物，定期由有危废接收处置单位的接收处置。 |
| --- | --- |

| 施工方案 | 本项目工艺流程见图2-1，污染源及治理措施一览表见表2-5。 底层污泥 污泥泵 N1 罐车外运 采出水处理系统 上层清液 一号联合站采出水处理系统反冲洗废水 缓冲罐 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 W 废水 排污节点 G1S1W1 图2-1 本项目工艺流程及产排污节点图 表2-5 本项目污染源及治理措施一览表 类别; 序号; 污染源; 主要污染物; 产生特点; 治理措施. 废气; G1; 缓冲罐无组织废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 采用管道密闭输送，加强设备管理，加强阀门的检修与维护. 废水; W1; 缓冲罐分离废水; 石油类、SS、COD; 连续; 输送至一号联合站处理采出水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注采油. 噪声; N1; 污泥泵; LAeq，T; 连续; 选用低产噪设备、基础减振. 固废; S1; 污泥; 含油废物; 间歇; 定期委托有资质单位接收处置. 二、退役期工艺流程 本项目在退役阶段的主要施工内容包括对缓冲罐进行系统性拆除作业，同时需要对项目永久性占地范围内的所有硬化设施进行彻底清理，具体涵盖水泥浇筑平台或砂砾石铺垫层的清除工作。此外，施工过程中还需严格按照环保要求，对场地内残留的各类固体废弃物进行全面清理处置，包括但不限于建筑垃圾、废弃材料及其他可能存在的污染物，确保场地恢复至符合环保标准的自然状态。整个施工过程将遵循安全、环保、高效的原则，采用专业的拆除设备和规范的作业流程。 退役期废气污染源主要为施工扬尘，采取洒水抑尘的措施；噪声污染源主要为车辆噪声，要求合理安排作业时间，控制车辆速度等措施；固体废物主要为设备拆除过程中产生的废旧设备，其中废旧设备首先考虑综合利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 生态环境 1.1 主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区，是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。 本项目位于巴州且轮台县、塔河油田区域内，不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等，不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区，属于主体功能区中的限制开发区域（农产品主产区）。《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中限制开发区域（农产品主产区）功能定位：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区发展方向和开发原则是：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。 本项目所在地区域主体功能区属于农产品主产区，但项目占地区域及周边并无农产品种植分布，不会对区域农产品生产产生影响；同时工程施工过程中不新增占地，不涉及临时占地，运营期采取完善相应的污染防治措施，污染物均可达标排放。综上所述，本项目与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调，符合主体功能区划。 1.2 生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》（原新疆维吾尔自治区环境保护局2003年9月）,本项目主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态问题和主要保护目标见表3-1。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 表3-1 工程区生态功能区划 生态功能分区单元; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要发展 方向. 生态区; 生态 亚区; 生态 功能区. 塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区; 塔里木盆地西部、北部荒漠及绿洲农业生态亚区; 塔里木河上中游乔灌草及胡杨林保护生态功能区; 沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产; 河水水量减少、水质恶化、植被破坏、沙漠化扩大、土壤盐渍化、湿地减少、野生动物减少、毁林毁草开荒; 生物多样性和生境高度敏感，土壤侵蚀中度敏感，土地沙漠化不敏感，土壤盐渍化轻度 敏感; 保证向下游泄水量、保护胡杨林、保护河岸和防洪堤、保护野生动物、保护湿地、保护甘草和罗布麻; 加大保护力度，建设好国家级塔河生态功能保护区和世界最大的胡杨林自然保护区。在保护好生态环境的前提下，有规划地开发利用油气资源，对废弃物进行无害化处理，恢复被破坏的林草植被实施迹地恢复，加强防洪“导流”工程，实现油气开发与生态环境保护的双赢. 由表3-1可知，项目位于“塔里木河上中游乔灌草及胡杨林保护生态功能区”，主要服务功能为“沙漠化控制、土壤保持、生物多样性维护、农畜产品生产”，主要保护目标“保证向下游泄水量、保护胡杨林、保护河岸和防洪堤、保护野生动物、保护湿地、保护甘草和罗布麻”。 本项目在一号联合站内建设缓冲罐装置，项目不新增占地，不涉及临时占地，同时运营期采取完善相应的污染防治措施，污染物均可达标排放，与区域发展方向相协调。 2 生态环境调查与评价 2.1 生态系统类型 本项目所在区域为草地生态系统，草地生态系统具有防风、固沙、保土、调节气候、净化空气、涵养水源等生态功能。草地生态系统是自然生态系统的重要组成部分，对维系生态平衡、地区经济、人文历史具有重要地理价值。区域草地生态系统主要植被以骆驼刺为主。 - 2.2 植被现状调查 本项目所在区域在塔里木河流域的植被区划中属暖温带灌木、半灌木荒漠地带，塔里木盆地沙漠、稀疏灌木、半灌木荒漠区。该区域气候极端干旱，但热量丰富，又受塔里木河和渭干河地下水径流的影响，非地带性的水热条件又丰富了一些植被类型。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 该区域的植被类型在中国植被区划中属塔里木荒漠省、塔克拉玛干荒漠亚省、塔里木河谷州。该区域的植被除塔里木河沿岸分布有胡杨及人工植被外，基本均属于荒漠类型的灌木、低河漫滩盐化草甸。根据现场踏勘，目前区域植被主要包括疏叶骆驼刺、芦苇等。 2.3 动物现状调查 按中国动物地理区划，评价区域动物区系属古北界、蒙新区、西部荒漠亚区、塔里木盆地省、天山南麓平原州、塔里木河中游区。从有关资料调查中得知，本项目区栖息分布着野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）。 2.4 土壤现状调查 调查范围内气候干旱，植被稀疏，土壤发育较差，类型较为简单，广大地区为风沙土所覆盖。根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类及现场踏勘结果，项目位于塔里木河北岸，调查范围内土壤类型为风沙土。 2.5 土地利用现状调查 根据遥感调查结果，采用图形叠加法对评价范围内的生态现状进行分析，即将遥感影像与项目进行叠加，以确定项目区内的土地利用类型，并统计各类土地利用类型的面积，将成果绘制成土地利用现状图。 本项目位于一号联合站内，项目占地范围内土地利用类型均为建设用地。 2.5水土流失现状调查 水土流失重点预防区指水土流失潜在危险较大的区域，水土流失重点治理区指水土流失严重的区域。根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018—2030年）》和《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目位于一号联合站内，所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区和塔里木河中上游重点预防区。 2.6生态敏感区调查 本项目东距生态保护红线（塔里木河流域土地沙化防控与生物多样性维护生态保护红线区）最近为9km，不在生态保护红线区内；本项目施工区域、占地区域及道路周边无国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 2.7主要生态问题调查 本项目评价区域降水量少，基本无植被，干旱是生态环境的主要特征，生态环境较为脆弱。区域主要存在的生态问题为水土流失、土地沙漠化。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | - 3 环境质量现状监测与评价 - 3.1 环境空气质量现状评价 - 3.1.1 基本污染物环境质量现状数据 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》相关规定，本次评价收集巴州2023年的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表3-2所示。 表3-2 区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均值; 35; 26; 74.29; 达标. PM10; 年平均值; 70; 82; 117.14; 超标. SO2; 年平均值; 60; 5; 8.33; 达标. NO2; 年平均值; 40; 14; 35.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数值; 4000; 1100; 27.50; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数值; 160; 130; 81.25; 达标. - 由上表可知，工程所在区域PM10年均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单（生态环境部公告2018年 第29号）中二级标准要求，即工程所在区域为不达标区。季节性春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。 - 3.1.2 其他污染物环境空气质量现状监测与评价 为说明工程区域环境空气质量，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求,本次评价引用《塔河油田TK334井区古近系油藏2024年第一期产能建设项目（TKE3-1X井、TKE3-2X井钻井及集输工程）环境空气监测报告》（Report ID:GZRW-J-202310080-KQ）中TKE3-1X井西南0.5km处监测点2023年10月24日至2023年10月30日的非甲烷总烃监测数据，本项目距离该监测点位1.5km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求。 （1）监测点位及其监测因子 监测点位置及其监测因子见表3-3。 表3-3 其他污染物补充监测点位及其监测因子一览表 监测点名称; 方位/距离（km）; 监 测 因 子（1小时平均浓度）. TKE3-1X井西南0.5km处; SW/1.5; 非甲烷总烃. |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | （2）监测时间及监测频率 本次引用监测点位监测时间为2023年10月24日～2023年10月30日，监测7天。1小时浓度每天采样4次，每次采样60分钟，具体为北京时间：4:00、10:00、16:00、22:00。 （3）评价标准 非甲烷总烃1小时平均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准。 （4）评价结果 监测点现状监测浓度评价结果见表3-4。 表3-4 监测结果统计一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度 范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. TKE3-1X井西南0.5km处; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 210～240; 12; 0; 达标. 由表3-4分析可知，非甲烷总烃1小时平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准。 3.2地表水质量现状 本项目评价范围内不涉及地表水。项目不新增废水，运营期缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理达标后回注采油。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，废水处理后进行回注采油且无废水直接排入地表水体，因此本项目可不开展区域污染源调查及现状监测。 - 3.3地下水质量现状监测及评价 根据地下水质量监测报告，监测点位各监测因子除硫酸盐、氯化物、氟化物、锰、溶解性总固体、总硬度超标外，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。硫酸盐、氯化物、氟化物、锰、溶解性总固体、总硬度等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。包气带监测点结果显示石油类未检出。具体见地下水环境影响专项评价。 3.4声环境质量现状监测及评价 - 3.4.1声环境质量现状监测 - 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行质量现状监测。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | - 根据现场调查，一号联合站站内设备全部选用低噪音设备，通过源头控制、基础减振、隔声、距离衰减等治理措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准的要求。 - 3.5土壤环境现状监测与评价 - 3.5.1 土壤环境现状监测 （1）监测点位 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。本次评价引用距项目290m处空地开展的《中石化西北油田分公司采油一厂15万方/天再生气脱水处理装置环境质量现状监测 土壤检测》（报告编号：GZRW-J-202505084-T）中检测数据，用以说明一号联合站土壤环境现状。 该检测报告在一号联合站内共设置3个表层样点。 （2）监测项目 - 监测点监测因子见表3-5。 表3-5 监测点位及监测因子一览表 序号; 采样点位; 采样层位; 监测因子. 1#; 84°3′35.373″E，41°19′17.876″N; 表层样; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并〔a〕蒽，苯并〔a〕芘，苯并〔b〕荧蒽，苯并〔k〕荧蒽，䓛，二苯并〔a,h〕蒽，茚并〔1,2,3-cd〕芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、含盐量. 2#; 84°3′33.400″E，41°19′15.565″N; 表层样; pH、石油烃（C10-C40）、含盐量. 3#; 84°3′33.487″E，41°19′16.748″N; 表层样; pH、石油烃（C10-C40）、含盐量. （3）监测时间及频率 监测采样时间为2025年5月15日，采样一次。 （4）采样方法 表层样采集样0.2m。 |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | （5）监测及分析方法 土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）要求进行。分析方法参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关要求进行。 - 3.5.2 土壤环境质量现状评价 （1）评价方法：采用标准指数法，其计算公式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi—土壤中污染物i的单因子污染指数； Ci—监测点位土壤中污染物i的实测浓度，单位与Si一致； Si—污染物i的标准值或参考值。 （2）评价标准 建设用地的监测点执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值。 （3）土壤环境现状监测结果与评价 本项目所在区域土壤环境现状监测及评价结果见表3-6。 表3-6 土壤现状监测及评价结果一览表 单位：mg/kg（pH值除外） 监测点 监测因子; 1#; 监测点 监测因子; 1#. 采样深度; 0.2m; 采样深度; 0.2m. pH; --; 监测值; 8.21; 乙苯; 筛选值 ≤28; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 汞; 筛选值 ≤38; 监测值; 0.077; 苯乙烯; 筛选值 ≤1290; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.002; 标准指数; --. 砷; 筛选值 ≤60; 监测值; 9.79; 甲苯; 筛选值 ≤1200; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.16; 标准指数; --. 铅; 筛选值 ≤800; 监测值; 15.7; 间二甲苯+对二甲苯; 筛选值 ≤570; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.02; 标准指数; --. 镉; 筛选值 ≤65; 监测值; 0.22; 邻二甲苯; 筛选值 ≤640; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.003; 标准指数; --. 铅; 筛选值 ≤800; 监测值; 15.7; 间二甲苯+对二甲苯; 筛选值 ≤570; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.02; 标准指数; --. |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 续表3-6 土壤现状监测及评价结果一览表 单位：mg/kg（pH值除外） 监测点 监测因子; 1#; 监测点 监测因子; 1#. 采样深度; 0.2m; 采样深度; 0.2m. 镉; 筛选值 ≤65; 监测值; 0.22; 邻二甲苯; 筛选值 ≤640; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.003; 标准指数; --. 镍; 筛选值 ≤900; 监测值; 34; 四氯乙烯; 筛选值 ≤53; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.038; 标准指数; --. 铜; 筛选值 ≤18000; 监测值; 19; 1，2，3-三氯丙烷; 筛选值 ≤0.5; 监测值; 未检出. 标准指数; 0.001; 标准指数; --. 四氯化碳; 筛选值 ≤2.8; 监测值; 未检出; 1，1，1-三氯乙烷; 筛选值 ≤840; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 氯仿; 筛选值 ≤0.9; 监测值; 未检出; 氯苯; 筛选值 ≤270; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,1-二氯乙烷; 筛选值 ≤9; 监测值; 未检出; 2-氯酚; 筛选值 ≤2256; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,2-二氯乙烷; 筛选值 ≤5; 监测值; 未检出; 苯并[a]蒽; 筛选值 ≤15; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,1-二氯乙烯; 筛选值 ≤66; 监测值; 未检出; 苯并[a]芘; 筛选值 ≤1.5; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 顺1,2-二氯乙烯; 筛选值 ≤596; 监测值; 未检出; 苯并[b]荧蒽; 筛选值 ≤15; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 反1,2-二氯乙烯; 筛选值 ≤54; 监测值; 未检出; 苯并[k]荧蒽; 筛选值 ≤151; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 二氯甲烷; 筛选值 ≤616; 监测值; 未检出; 䓛; 筛选值 ≤1293; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,2-二氯丙烷; 筛选值 ≤5; 监测值; 未检出; 二苯并[a,h]蒽; 筛选值 ≤1.5; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1，1,1，2-四氯乙烷; 筛选值 ≤10; 监测值; 未检出; 茚并（1,2,3 -c,d）芘; 筛选值 ≤15; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1，1,2，2-四氯乙烷; 筛选值 ≤6.8; 监测值; 未检出; 萘; 筛选值 ≤70; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. |
| --- | --- |

| 生态环境现状 | 续表3-6 土壤现状监测及评价结果一览表 单位：mg/kg（pH值除外） 监测点 监测因子; 1#; 监测点 监测因子; 1#. 1，1，2-三氯乙烷; 筛选值 ≤2.8; 监测值; 未检出; 六价铬; 筛选值 ≤5.7; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 三氯乙烯; 筛选值 ≤2.8; 监测值; 未检出; 氯甲烷; 筛选值 ≤37; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 氯乙烯; 筛选值 ≤0.43; 监测值; 未检出; 硝基苯; 筛选值 ≤76; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 苯; 筛选值 ≤4; 监测值; 未检出; 苯胺; 筛选值 ≤260; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,2-二氯苯; 筛选值 ≤560; 监测值; 未检出; 石油烃（C10-C40）; 筛选值 ≤4500; 监测值; 未检出. 标准指数; --; 标准指数; --. 1,4-二氯苯; 筛选值 ≤20; 监测值; 未检出; 含盐量; --; 监测值; 0.8g/kg. 表3-7 占地范围内土壤环境现状监测结果 单位：mg/kg（pH值除外） 检测项目; 检测结果. 2#; 3#. 采样深度; 0.2m; 0.2m. pH; 监测值; 8.34; 8.06. 石油烃（C10-C40）; 监测值; 未检出; 未检出. 筛选值; 4500; 4500. 标准指数; —; —. 含盐量（g/kg）; 监测值; 1.1; 1.2. 由上表分析可知，各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值；石油烃（C10-C40）满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值。各监测点土壤未出现盐化、酸化或碱化。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目位于中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内，对一号联合站内采出水处理系统进行提升改造。本次针对一号联合站采出水处理系统作为现有工程进行分析。 1 现有工程 1.1 现有工程概况 塔河油田一号联合站包括原油处理系统、原油稳定系统、轻烃处理系统和采出水处理系统。其中采出水处理系统设计规模为15500m3/d，包括1套6500m3/d采出水处理系统和1套9000m3/d采出水处理系统。目前实际处理能力为13950m3/d，承担着塔河油田一厂范围内集输系统污水的处理任务，主要包括污水处理工艺主流程及由污水、污油回收流程、污泥处理系统、反冲洗系统、加药系统组成的辅助系统，该系统控制污水中悬浮物、油类含量，达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）规定的回注标准后回注地层。 1.2 采出水系统处理工艺 采出水系统处理工艺主要由污水、污油回收流程、污泥处理系统、反冲洗系统、加药系统组成的辅助系统，具体如下。 图3-1 采油一厂一号联合站污水处理系统工艺流程图 采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水经管道输送至干化场，存在敞开液面VOCs挥发造成大气污染等环保风险。 1.3 环保手续执行情况 现有工程手续履行情况见表3-8。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 表3-8 现有工程环评及验收情况一览表 序号; 包含内容; 建设项目 名称; 环评文件; 验收文件. 审批 单位; 批准文号; 批准 时间; 验收 单位; 验收文号; 验收 时间. 1; 一号联合站; 新疆塔里木盆地艾协克南一一桑塔木油气田开发建设工程; 原国家环境保护总局; 环函〔1999〕242号; 1999年7月; 原国家环境保护总局; 环验〔2007〕211号; 2007年10月. - 一号联合站由采油一厂管理，并取得排污许可证，2023年10月3日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂采油管理三区区块变更了排污许可证（证书编号：91650000742248144Q092X）。 2 存在环保问题及整改措施 根据现场踏勘结果，现有工程稳定运行，现有站场周边无历史废弃物及建筑垃圾，各污染物均能达标排放，现场调查过程中暂未发现环境问题。此外，采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水经管道输送至干化场，存在敞开液面VOCs挥发造成大气污染等环保风险。 |
| --- | --- |

| 生态环境保护目标 | 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，不再设置大气环境保护目标；本项目周边无地表水体，不再设置地表水保护目标；将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标；工程厂界外200m范围内不涉及学校、医院、居住区等，不设置声环境保护目标；工程占地外50m范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不再设置土壤环境保护目标；本项目周围50m范围内不存在国家公园、自然公园、世界自然遗产、生态红线等区域，不涉及重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域，不再设置生态保护目标；将区域大气环境和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标。环境保护目标见表3-9至3-10。 表3-9 地下水环境保护目标一览表 编号; 名称; 与项目位置 关系; 供水人口（人）; 井深 （m）; 备注; 功能要求; 备 注. 方位; 距离（m）. G1; 评价范围内潜水含水层; --; --; --; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; 不对地下水产生污染影响. 表3-10 环境风险保护目标一览表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 项目周边3km. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/km; 属性; 人口数. --; --; --; --; --; --. 项目周边500m范围内人口数小计; 0. 大气环境敏感程度E值; E3. 类别; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离（m）. 地下水; 1; 调查评价范围内潜水含水层; --; Ⅲ类; --; --. 地下水环境敏感程度E值; E2. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | （1）环境质量标准 环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准。 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 土壤：占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 （2）污染物排放标准 废气：无组织废气非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求中相应限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。 噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 上述各标准的标准值见表3-18至表3-19。 （3）控制标准 回注水：缓冲罐分离废水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中表1水质主要控制指标。 固体废物：危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 表3-11 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 取值时间; 标 准; 单位; 标准来源. 空气; PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其 修改单. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | 续表3-11 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 取值时间; 标 准; 单位; 标准来源. 空气; NO2; 年平均; 40; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其 修改单. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时 平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0mg/m3的标准. 地下水; 色; ≤15; 铂钴色度 单位; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类. 嗅和味; 无; —. 肉眼可见物; 无; —. pH; 6.5～8.5; —. 总硬度; ≤450; mg/L. 溶解性 总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 铝; ≤0.2. 挥发性酚类; ≤0.002. 环境要素; 项目; 标 准; 单位; 标准来源. 地下水; 耗氧量; ≤3.0; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类. 氨氮; ≤0.5. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | 续表3-11 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 标 准; 单位; 标准来源. 地下水; 总大肠菌群; ≤3; CFU/100mL; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类微生物 指标. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. 亚硝酸盐; ≤1.0; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类. 硝酸盐; ≤20.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 碘化物; ≤0.08. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 石油类; ≤0.05; mg/L; 参照执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类标准. 声环境; Leq; 昼间; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 夜间; 50. 表3-12 建设用地土壤污染风险筛选值一览表 序号; 检测项目; 第二类用地风险 筛选值; 单位; 标准. 1; 砷; 60; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值. 2; 镉; 65. 3; 六价铬; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | 续表3-12 建设用地土壤污染风险筛选值一览表 序号; 检测项目; 第二类用地风险 筛选值; 单位; 标准. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值. 12; 1,2-二氯乙烷; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 66. 14; 顺1,2- 二氯乙烯; 596. 15; 反1,2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 22; 1,1,2- 三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1,2,3-三氯 丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1,2-二氯苯; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间/对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | 续表3-12 建设用地土壤污染风险筛选值一览表 序号; 检测项目; 第二类用地风险 筛选值; 单位; 标准. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 46; 石油烃（C10～C40）; 4500. 表3-13 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 项 目; 排放限值; 单位; 标 准 来 源. 废气; 无组织废气; 臭气浓度; 20; -; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 4; mg/m3; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求. 废水; 缓冲罐分离废水; 悬浮固体含量; 35.0; mg/L; 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中表1 水质主要控制 指标. 悬浮物颗粒 直径中值; 5.5; μm. 含油量; 100.0; mg/L. 平均腐蚀率; 0.076; mm/a. 施工噪声; Leq; 昼间; 70; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 厂界噪声; Leq; 昼间; 60; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 夜间; 50. 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| --- | --- |

| 其他 | - 根据国家“十四五”总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放总量控制的要求，考虑本项目的排污特点，污染物排放总量控制因子如下： - 废气污染物：VOCS、NOX。 - 废水污染物：COD、NH3-N。 本项目在正常运营期间，一号联合站不新增废水，本项目缓冲罐分离废水输送至一号联合站处理，达标后回注采油，无废水外排。因此建议不对废水污染物进行总量控制。 本项目不排放NOX，根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020），挥发性有机物（VOCS）是参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。本标准采用非甲烷总烃作为VOCS排放控制项目。根据计算，运营期无组织VOCS（即非甲烷总烃）排放量估算为0.055t/a，不涉及有组织排放VOCS排放。 综上所述，本项目总量控制指标为：NOX 0t/a，VOCS 0t/a，COD 0t/a，氨氮0t/a。 |
| --- | --- |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1、施工期生态影响分析 本项目在一号联合站内进行施工，不新增占地，无临时占地，项目的实施基本不会对区域地表植被扰动和破坏，区域物种种类不会发生变化。 2、施工废气影响分析 施工废气主要为施工扬尘、机械设备和车辆尾气、焊接废气。 （1）施工扬尘 在地面工程施工过程中，不可避免地要进行设备安装、物料运输等，该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘，施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系，如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。 施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关，难以进行量化，类比调查结果表明，施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短，对环境的影响较小。施工期只要严格按施工规范文明施工，采取有效的防尘措施，可将施工期污染影响减到最小，施工期结束后，所有施工影响即可消除。 （2）机械设备和车辆尾气、焊接废气 - 在施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆，会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气，其污染物主要有颗粒物、SO2、NO2、CmHn等；燃油机械设备废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中排放限值要求；金属材质管线连接过程中会产生一定量的焊接烟气，污染物主要为金属氧化物。施工机械和运输车辆运行时间和管线焊接时间一般都较短，从影响范围和程度来看，焊接烟气、机械设备和车辆废气对周围大气环境的影响是有限的，又因其排放量较小，其对评价区域空气环境产生的影响较小，可为环境所接受。 施工前期加强设备和运输车辆的检修和维护，保证设备正常稳定运行，燃用合格的燃料，设备和车辆不超负荷运行，焊接作业时使用无毒低尘焊条，从而从源头减少设备和车辆废气及焊接烟气对环境的影响。 - 3、施工噪声影响分析 在不同的施工阶段将使用不同的施工机械。本项目施工期噪声主要为运输车辆、吊机 |
| --- | --- |

| 施工期生态环境影响分析 | - 等，产噪声级在84～90dB（A）之间，对周围声环境产生一定的影响，采取合理控制施工作业时间，控制施工噪声对周围的不利影响。 - 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为施工废料、施工人员生活垃圾。 ①施工废料 施工期主要安装1套沉淀分离装置，施工废料主要为管道连接过程产生的切割物，产生量约为0.1t，施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分委托周边工业固废填埋场合规处置。 ②生活垃圾 施工期主要安装1套沉淀分离装置，施工人员5人，施工期60d，平均每人每天产生生活垃圾0.5kg。整个施工过程生活垃圾产生量共计0.15t。生活垃圾清运至就近生活垃圾填埋场填埋。 - 5 施工废水影响分析 本工程不单独设置施工营地，施工人员自行解决食宿，本次不再评价。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 本评价对项目运营期生态、大气、地表水、地下水、声、固体废物、土壤、风险等环境影响进行分析。 1生态环境影响 本项目位于一号联合站内，不新增占地，不涉及临时占地，区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。项目生产运营阶段对所在区域生态完整性影响较小，区域生态完整性变化主要受区域自然环境变化影响。 2 大气环境影响 （1）污染治理设施 - 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物; 排放 形式; 污染治理措施. 工艺 名称; 工况废气量m³/h; 收集 效率%; 去除率 %; 是否为可行技术. 缓冲罐; 非甲烷总烃; 无组织; —; —; —; —; —. 臭气浓度. 本项目废气主要为缓冲罐无组织逸散的非甲烷总烃及臭气浓度，本项目采取管道密闭输送，加强设备管理，加强阀门的检修与维护等措施以减少无组织废气排放。 （2）废气污染源源强分析 本项目废气污染源源强见下表。 表4-2 废气污染源源强一览表 污染源名称; 污染物 种类; 废气量（m3/h）; 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 污染治理设施; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放 速率（kg/h）; 排放标准（mg/m3）. 缓冲罐装置无组织废气; 非甲烷 总烃; —; —; 0.055; 管道密闭输送，加强设备管理，加强阀门的检修与维护; —; 0.055; 0.00625; 4.0. 臭气浓度（无量纲）; 40; --; 15; --; --; 20. 源强核算过程： ①非甲烷总烃核算 在含油污泥减量化处理环节产生的挥发性有机物（VOCS）主要包括非甲烷总烃（烷烃等）、卤代烃，含氮有机化合物，含硫有机化合物等，对本项目而言，VOCS主要为非甲烷总烃。本项目运营期含油污泥减量化处理无组织废气主要污染物为从设备等部分逸散的非甲烷总 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 烃，参照《石化行业VOCS污染源排查工作指南》中废水集输、储存、处理处置过程逸散VOCS排放量中系数法计算非甲烷总烃排放量。 表4-3 石化废水处理设施 VOCs 逸散量排放系数 适用范围; 单位排放强度（kg/m3）; 备注. 废水处理厂-废水处理设施; 0.005; 排放量（kg）=排放系数×废水处理量（m3）. 注：废水处理设施指除收集系统及油水分离外的其他处理设施。 本项目缓冲罐沉淀分离后非甲烷总烃主要在含油污泥中。含油污泥产生量为30m3/d，根据排污系数计算其污染物排放情况如下： 非甲烷总烃日排放量：30×0.005=0.15kg/d，折算排放速率为0.00625kg/h。年有效运行时间按8760h计，年排放量为0.055t。 ②臭气浓度 本项目反冲洗废水含有一定量的有机物，在脱水过程中会释放各种气体，如苯系物、酚类等恶臭物质，本评价选取臭气浓度作为评价因子。本项目沉降过程中无组织臭气浓度排放为40，项目周边扩散条件较好且周边无居民区，厂界无组织臭气浓度15，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1新扩改建厂界二级标准值要求。 （3）废气排放口信息 本项目不涉及有组织废气排放口。 （4）废气源对四周厂界贡献浓度 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型ARESCREEN，分别计算本项目实施后站场无组织废气对站场四周最大贡献浓度，具体见表4-4。 表4-4 无组织废气厂界贡献浓度一览表 单位：μg/m3 污染因子; 类别; 现有工程贡献值*; 本项目 贡献值; 全厂预测值; 标准值; 达标 情况. 非甲烷总烃; 东厂界; 1240; 20.6467; 1260.6467; 4000; 达标. 南厂界; 1240; 22.8448; 1262.8448; 达标. 西厂界; 1240; 15.1678; 1255.1678; 达标. 北厂界; 1240; 17.7858; 1257.7858; 达标. 注:*数据引自《中石化西北油田分公司采油一厂环境检测》（CHM/HJC-001-202502-Q021）、《中石化西北油田分公司采油一厂环境检测》（CHM/HJC-001-202502-Q018）；全厂预测值=现有工程贡献值+本项目贡献值。 本项目实施后，本项目实施后各无组织废气对一号联合站四周边界非甲烷总烃预测浓度为1255.1678～1262.8448μg/m3，满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | （GB39728-2020）中边界污染物控制要求。 （5）年排放量 根据源强核算过程，本项目大气污染物排放量见表4-5。 表4-5 大气污染物年排放量表 污染物; 非甲烷总烃. 年排放量; 0.055t. （6）非正常工况 非正常生产排放包括设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。本项目为污泥沉淀分离项目，罐顶设置有安全阀经泄放管道连接至原料气处理系统，工艺相对简单，无非正常工况排放。 （7）大气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）中的有关规定要求，并结合一号联合站现有监测计划，制定本项目的监测计划，并纳入现有监测计划，具体内容见表4-6。 表4-6 大气环境监测计划一览表 序号; 名 称; 监测指标; 取样位置; 监测周期. 1; 一号联合站厂界无组织废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 厂界下风向厂界外10m范围内; 每季度一次. 3 地表水环境影响 1）污染治理设施 本项目不新增废水，运营期产生的废水主要为缓冲罐分离废水，经管道输送至一号联合站处理采出水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注采油，不外排。 表4-7 废水污染治理措施一览表 废水 类别; 污染物 种类; 污染治理措施; 排放 去向; 排放 规律. 处理能力m³/d; 治理工艺; 治理 效率%; 是否为可行技术. 缓冲罐分离废水; 石油类 SS COD; 15500; 重力除油+高效除油器除油+核桃壳过滤器过滤; 65 80 65; 是; 回注采油; 不外排. |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 2）污染源源强分析 本项目运营期产生的废水主要为缓冲罐分离废水，结合厂区采出水处理系统进出口监测数据，本项目废水污染源源强见下表。 表4-8 废水污染源源强一览表 废水 类别; 污染 物种类; 废水 产生量 m³/d; 产生 浓度 mg/L; 污染治理 设施; 废水周转量 m³/d; 排放污染物; 周转 浓度 mg/L; 污染物年周转 量t/a; 排放 标准 mg/L. 缓冲罐分离废水; 石油类 SS COD; 270; 200 2000 1500; 排入一号联合站处理采出水处理系统处理达标后回注采油; 270; 石油类 SS COD; 200 2000 1500; 19.71 197.1 147.823; --. 目前一号联合站处理采出水处理系统包括6500m3/d和9000m3/d采出水处理系统各一套，合计处理能力为15500m3/d。承担着塔河油田一厂范围内集输系统污水的处理任务，主要包括废水处理工艺主流程及由废水、污油回收流程、污泥处理系统、反冲洗系统、加药系统组成的辅助系统。处理后废水达到回注水质标准后，回注T820K、T818K、T815K、T808K、TK732等井口进行采油。采出水处理系统设计处理能力为15500m3/d，目前日均处理水量为14000m3/d，本项目缓冲罐分离废水产生量为300m3/d，单次产生量约180m3（2个缓冲罐分离废水同时回采出水处理系统），项目实施后缓冲罐分离废水依托一号联合站采出水处理系统可行。 4 地下水环境影响 正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，并在设备装置区进行防渗；非正常状况下，缓冲罐分离废水输送管线破损泄漏会对区域地下水造成一定影响，根据环境影响预测结果，在假定情景预测期限内，各污染物污染晕超标范围均未运移出站场边界，地下水中各评价因子满足相应标准要求。建设单位在做好源头控制措施、完善分区防渗措施的前提下，本项目对地下水环境影响可以接受。详见地下水环境影响专项评价。 5 声环境影响 本项目产噪设备主要为污泥泵，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中表A.2和类比油气田开发工程中实际情况，噪声源强在80dB（A）之间，周围200m无声环境保护目标，噪声源采取基础减振的措施后，降噪值为15dB（A）。 1、预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行计算。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 2、噪声源参数的确定 以采油一厂一号联合站西南角为坐标原点，本项目各产噪设备采取相应降噪措施后，项目噪声源噪声参数见表4-11。 表4-9 噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强 （dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 污泥泵; --; 420; 170; 1.5; 80; 低噪声设备、基础减振; 昼夜. --; 425; 175; 1.5; 80; 低噪声设备、基础减振; 昼夜. 3、预测结果分析 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，得出项目实施后对厂界的预测值。 厂界预测值=现有工程贡献值+本项目贡献值 本项目实施后厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位:dB（A） 监测点; 现有工程贡献值*; 本项目贡献值; 全厂预测值; 标准值; 评价 结果. 东厂界; 昼间; 51.4; 33.6; 51.5; 60; 达标. 夜间; 49.1; 33.6; 49.3; 50. 南厂界; 昼间; 46.2; 37.6; 46.3; 60. 夜间; 44.3; 37.6; 44.5; 50. 西厂界; 昼间; 50.5; 42.2; 50.5; 60. 夜间; 48.7; 42.2; 48.8; 50. 北厂界; 昼间; 41.2; 35.8; 41.6; 60. 夜间; 40.1; 35.8; 40.6; 50. 注：*数据引自《中石化西北油田分公司采油一厂环境监测》（CHM/HJC-001-202502-Z001），监测期间噪声测量值均低于相应噪声源排放标准限值，根据《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）,本次评价不再考虑背景噪声及其修正后的结果，直接采用测量值作为采油一厂现有厂界贡献值进行叠加预测。 由表4-12分析，本项目实施后全厂噪声源对厂界昼间噪声贡献值为41.6～51.5dB（A），夜间噪声贡献值为40.6～49.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 6 固体废物影响 （1）危险废物 根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号），本项目运营期产生的危险废物主要为污泥，收集后委托有危废处置资质单位接收处置，不暂存。 本项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表4-11。 表4-11 本项目危险废物产生、处置及防治措施情况一览表 危险废物名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危废特性; 污染防治措施. 污泥; HW08; 900-210-08; 13687.5; 缓冲罐; 液态; 油类物质; 油类 物质; 1次/天; T，I; 收集后委托有危废处置资质单位接收处置. （2）危险废物管理要求 拟建工程运营期产生的固体废物主要为污泥，属于危险废物，由有危废处置资质的单位接收处置，运输过程全部采用密闭罐车收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号公布）要求。此外，危险废物厂外运输由危废处置单位通过有资质车辆按相关要求进行转运，转移过程应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）相关要求进行管理。 本项目运营期危险废物主要为HW08危险废物，项目所处区域有多家单位可处置HW08危险废物，处置能力及类别均可满足项目要求。 7 土壤环境影响 本项目运营期废水主要为缓冲罐分离废水，经管道输送至一号联合站采出水处理系统进行处理，但非正常状况管道连接处破裂，缓冲罐分离废水中的石油烃可能通过垂直入渗的形式对土壤造成影响。 本项目实施后，由于严格按照要求采取防渗措施，在正常工况下不会发生废水输送管线破裂导致废水中的石油烃渗漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为非正常泄 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 漏工况，根据企业的实际情况分析，建设单位巡检时对阀门处及管线进行仔细检查，如果管线连接和阀门处出现破损泄漏，通过巡检可及时发现泄漏点。因此，仅在地表非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐渐渗入进入土壤。 类比一号联合站现有采出水运输管道，正常情况下，防渗措施良好、管线连接处紧密，管道密闭输送，正常情况下无土壤污染途径，不会对周围土壤产生影响。非正常状态下，管线阀门连接处发生泄漏，泄漏反冲洗废水渗入土壤中，对土壤造成污染。同时根据土壤垂直入渗石油烃主要积聚在土壤表层50cm以内，其污染也主要限于地表，一般很难渗入到2m以下，且本项目缓冲罐为地上罐并设置液位计，若发生泄漏可在短时间内发现，造成废水泄漏主要集中在本项目装置区域范围，加之泄漏废水中油品含量较少且基本上能够及时地完全回收（地面全部硬化）。因此，从土壤环境影响角度分析，本项目可行。 8 环境风险 通过采取措施，本项目环境风险是可防控的。根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。详见环境风险专项评价。 9 退役期环境影响分析 本项目退役期施工内容为缓冲罐的拆除，将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理，清除各种固体废物。由此带来的大气污染物、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。 设备拆除期间应注意采取洒水降尘措施，文明施工，防止水泥等的撒落与飘散，同时在清理地面时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。设备拆除过程中产生的废旧设备，废旧设备首先考虑回收利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位，固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于新疆维吾尔自治区巴州轮台县一号联合站内，工程所在区域不涉及轮台县土地沙化生态保护红线区，西距轮南镇牙买提社区1.6km。区域以油气开采为主，工程选址区域周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点，工程占地为建设用地，不新增永久占地，无临时占地，总体选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1 生态环境影响减缓措施 本项目主要在一号联合站内采出水处理系统区域安装缓冲罐装置，不新增占地，不涉及临时占地，生态环境影响减缓措施如下： ①施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。严禁破坏站外植被。 ②严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，设备运输过程中避免并行开辟新路，以减少对植被的破坏，尽量不侵扰野生动物的栖息地。 ③确保施工工程中定期做到洒水抑尘，固体废物妥善处置。 ④强化风险意识，制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。 ⑤加强人员对重点保护野生动植物的培训教育，发现重点保护野生动植物时采取及时避让的措施。 ⑥建议施工单位在项目区张贴野生保护动植物宣传画及材料，禁止施工人员随意猎捕野生动物；施工活动中发现国家重点保护动物活动踪迹要给予高度关注，保护其正常活动不受人为影响，一旦发现重点保护动物受伤或行为异常要及时向当地林业主管部门汇报，并采取及时有效的救助措施。 2 施工期废气治理措施 施工废气主要为施工扬尘、焊接烟气和车辆废气。 （1）施工扬尘 在地面工程施工过程中，不可避免地要进行设备安装、物料运输等，为有效控制施工期间的扬尘影响，结合建设单位实际情况，本评价要求建设单位采取洒水抑尘、控制车辆速度等措施。 （2）机械设备和车辆尾气、焊接废气 对机械设备和车辆定期进行检测和保养维修，使其处于良好运行状态；不超过其设计能力超负荷运行；使用满足现行质量标准和环保标准的燃料；焊接作业时使用无毒低尘焊条。 - 3 施工噪声污染防治措施 为最大限度避免和减轻施工对周围其他声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： |
| --- | --- |

| 施工期生态环境保护措施 | - （1）建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 - （2）应合理安排施工作业，避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。 - （3）运输车辆进出工地、路过村庄时应低速行驶，少鸣笛或不鸣笛。 采取以上措施后，可控制对周围声环境的影响。施工期噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工活动的结束而消除。 - 4 施工固废污染防治措施 - 为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响，本评价建议建设单位采取以下防范措施： ①施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作，不得随意丢弃； ②提倡文明施工，严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔，当天施工结束后随身带走，施工现场不遗留。 ③作业场地废物必须全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。 综上所述，按照本评价提出的防范措施妥善处置施工期产生的固体废物，可避免对周围环境产生明显影响。 5 施工废水污染防治措施 本工程不单独设置施工营地，施工人员租住周边平房院落，产生少量生活污水依托平房院落现有排水设施，不外排。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | 1 生态环境保护措施 本项目实施后，运营期生态环境保护措施主要体现在废气、废水、噪声等对周边生态环境的影响。项目运营期采取污水及污泥运输过程采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护等措施减少无组织废气排放；废水主要为缓冲罐分离废水，废水经管线输送至一号联合站处理，达标后回注采油，废水不向外环境排放；固体废物主要为污泥，定期由有危废接收处置单位的接收处置，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。 2 废气治理措施 为减少挥发性有机物无组织排放，工程从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，结合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中要求，切实地有针对性地采取有效环保措施，最大限度减少无组织排放。 （1）污水及污泥运输过程采用密闭工艺流程，容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料，严格控制天然气泄漏对大气环境影响。 （2）定期对设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生；加强对密闭管线及密封点的巡检，一旦发生泄漏立即切断控制阀，并尽快完成修复。 （3）加强生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏，做好压力监测，并准备应急措施。 （4）在日常生产过程中，加强非甲烷总烃无组织排放例行监测，确保非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）无组织排放监控限值要求。 3 地表水环境保护措施 运营期产生的废水主要为缓冲罐分离废水，缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理后作为注水水源加以利用，不外排。 4地下水环境保护措施 本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。 ①加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。 ②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | 控措施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。 ③建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。 ④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。 根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，本项目利用现有监测井为地下水水质监测井，地下水监测计划见表5-1。 表5-1 地下水监测点布控一览表 编号; 监测层位; 功能; 井深; 监测因子; 监测频次; 方位/距离. 3#监测点; 潜水 含水层; 跟踪监测井; ≤50m; 石油类、石油烃（C6-C9）、石油烃（C10-C40）、砷、六价铬; 每半年1次; SE/0.9km（下游）. 5 声环境治理措施 根据厂界噪声预测结果，本项目污泥泵采取基础减振的措施后，噪声源经过衰减后不会对周边声环境产生明显影响。 6 固体废物治理措施 本项目运营期产生的固体废物主要为污泥，属于危险废物，委托有危废处置资质单位接收处置，运输过程中采用密闭罐车收集储存，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上；并按要求填写危险废物的收集记录、转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（生态环境部公告 2021年 第74号）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号公布）要求。 7 土壤环境治理措施 （1）源头控制 加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境保护措施 | （2）过程防控措施 严格执行《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934–2013）“4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区”相关要求，将缓冲罐底座、污泥泵基础区划分为一般防渗区，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。防渗措施的设计，使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。 8 环境风险防范措施 各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本项目特点，采取以下风险防范措施。 8.1 风险预防措施 （1）施工阶段的事故防范措施 ①设备安装前，应加强对管材、阀门质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。 ②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。 - （2）运行阶段的事故防范措施 ①本项目缓冲罐设有液位控制系统，并与一号联机柜间DCS系统相连，可及时对缓冲罐液位进行监测。 ②定期对管线进行超声检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。 ③制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报，如有突发事件启动应急预案。 9 退役期环境保护措施 - 本项目退役期施工内容为缓冲罐的拆除，设备拆除期间应注意采取洒水降尘措施，文明施工，防止水泥等的撒落与飘散，同时在清理地面时防止飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。设备拆除过程中产生的废旧设备，废旧设备首先考虑回收利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位，固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。 |
| --- | --- |

| 其他 | - 无 |
| --- | --- |
| 环保投资 | 本项目投产后环保设施“三同时”验收一览表见表5-2。 表5-2 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 （套）; 治理效果; 投资 （万元）; 验收标准. 施工期. 废气; 1; 施工扬尘; 洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖; --; --; 1; --. 2; 焊接废气、施工机械及运输车辆尾气; 机械、车辆定期检修，状况良好，燃烧合格油品，不超负荷运行；焊接作业时使用无毒低尘焊条; --; --; --; --. 废水; 生活污水; 施工人员租住周边平房院落，产生少量生活污水依托平房院落现有排水设施; --; --; --; --. 噪声; 1; 吊机、运输车 辆等; 选用低噪声设备、合理安排施工作业时间; --; --; --; --. 固废; 1; 施工废料; 施工废料应首先考虑回收利用，不可回收利用部分委托周边工业固废填埋场合规处置；生活垃圾清运至就近生活垃圾填埋场填埋; --; 妥善处置，不外排; 2; --. 2; 生活垃圾; --; 妥善处置，不外排; 0.5; --. 生态; 水土保持; 施工期主要在站内安装缓冲罐等设施，采取洒水降尘措施; --; 防止水土流失; 0.5; 落实水土保持 措施. 运营期. 废气; 1; 缓冲罐装置无组织废气; 采用密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护; --; 厂界臭气浓度≤20（无量纲）; --; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界非甲烷 总烃 ≤4.0mg/ m3; --; 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求. |

| 环保投资 | 续表5-2 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 （套）; 治理效果; 投资 （万元）; 验收标准. 运营期. 废 水; 1; 缓冲罐分离废水; 经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理达标后回注采油; --; --; --; --. 噪声; 1; 污泥泵; 选用低噪声设备、 基础减振; --; 厂界达标： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值. 固废; 1; 污泥; 委托有危废处置资质单位接收处置; --; --; 4; --. 防渗; 1; 分区防渗; 缓冲罐底座、污泥泵基础划分为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; 2; —. 其他; 1; 风险防范 措施; 设置液位计联锁控制系统; 风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置; 7; —. 设置压力检测报警系统; —. 2; 污染源及环境跟踪监测; 3; —. 退役期. 废气; 1; 施工扬尘; 洒水抑尘; --; --; 1; --. 噪声; 1; 车辆; 合理安排作业时间; --; --; --; --. 固废; 1; 废旧设备; 现场收集、合规暂存，废旧设备首先考虑回收利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位; --; 妥善处置; 1; --. 生态; 1; 生态恢复; 地面设施拆除、水泥条清理，恢复原有状况; --; 恢复原貌; 2; --. 合计; —; 25; —. |
| --- | --- |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  | 服务期满后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护 措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | -- | -- | 从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态的意识 | -- | 地面设施拆除、水泥条清理，洒水抑尘 | 恢复原貌 |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- | — | — |
| 地表水环境 | 施工期不设施工营地 | 不外排 | 缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统处理 | 废水经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中要求后回注采油，不外排 | — | — |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | 源头控制， 分区防控 | -- | — | — |
| 声环境 | 选用低噪声设备、合理安排施工作业时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）厂界噪声限值要求 | 基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值 | 合理安排作业时间 | — |
| 振动 | -- | -- | -- | -- | — | — |

| 大气 环境 | 施工扬尘采取施工车辆减速慢行的措施；选取合格的焊条和合格环保的燃料，减少焊接烟尘和车辆废气的产生 | 大气环境影响可接受 | 采取密闭流程，加强设备管理，加强阀门的检修与维护 |  | 厂界非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界污染物控制要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准 | 洒水抑尘 | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 施工废料和生活垃圾集中收集后由施工队定期拉运至周边固废填埋场填埋处置 | 妥善处置 | 污泥属于危险废物，收集后委托有危废处置资质单位接收处置 |  | 妥善处置 | 废旧设备首先考虑回收利用，不能利用部分外售废旧物资回收单位 | 妥善处置 |
| 电磁 环境 | -- | -- | -- |  | -- | — | — |
| 环境 风险 | 选用合格管材，加强施工监理 | -- | 缓冲罐设置液位计控制系统并接入一号联合站DCS系统液位进行监控，定期对设备和管线进行超声检查 |  | -- | — | — |
| 环境 监测 | -- | -- | 废气 | 无组织废气 | 每季度一次 | — | — |
|  |  |  | 地下水 | 跟踪监测井 | 每半年1次 | — | — |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 七、结论

本项目位于巴州轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内，西距轮南镇牙买提社区1.6km。本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求。工程采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可确保各类污染物稳定达标排放。废水得到合理处置，在采取源头控制、严格分区防渗措施的基础上，对地下水环境和土壤环境的影响是可接受；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，从声环境影响角度项目可行；固体废物全部妥善处置；工程选址区域周边及邻近区域无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，工程选址合理。项目施工过程中无临时占地，不新增永久占地，在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，工程建设对区域生态环境影响较弱；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下，环境风险可防控，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

- 八、地下水环境影响专项评价

本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置地下水专项评价。 - 1 总论 - 1.1 前言 塔河油田是我国陆上十大油田之一，是中石化西北油田分公司在塔里木盆地发现的最大油田，资源量约30亿吨。目前西北油田分公司油气勘查开采矿权范围为采矿区9处，探矿区17处，分别由采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、雅克拉采气厂进行管理开发。本项目位于西北油田分公司采油一厂一号联合站内，具体日常运行管理由采油一厂负责。 目前采油一厂一号联合站共设置2套采出水处理系统对采出水进行处理，采出水经处理达标后回注采油，采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水经管道输送至干化场，存在敞开液面VOCs挥发造成大气污染等环保风险。为此，西北油田分公司拟投资438.67万元实施“采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程”，新建2座缓冲罐、2台污泥泵。项目实施后，前述反冲洗废水及排放污水经本次新建缓冲罐处理后，实现密闭工艺生产，不新增废水及污泥产生量，同时现有干化场留作应急备用。 - 1.2 编制依据 1.2.1环境保护法律 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）。 - 1.2.2 环境保护法规、规章 （1）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）； （2）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）； （3）《石油天然气开采业污染防治技术政策》（原环境保护部公告2012年第18号）； （4）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）； （5）《地下水管理条例》（国务院令第748号）。 1.2.3 环境保护技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）； （4）《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）。 - 1.3 评价因子筛选 根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，通过对工程实施后主要环境影响因素的识别分析，对相关影响因素中各类污染因子的识别筛选，确定本次评价的地下水现状及影响评价因子见表8-1。 表8-1 评价因子一览表 类 别; 项 目; 评 价 因 子. 地下水; 现状评价; 基本水质因子：色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅 检测分析因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 特征因子：石油类. 污染源评价; 石油类、SS. 影响评价; 石油类. - 1.4 地下水影响评价等级与评价范围 - 1.4.1 评价等级 （1）建设项目地下水环境影响评价行业分类 根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023），本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于常规天然气和页岩气、致密气等非常规天然气开采井场、站场（含净化厂）等工程，按Ⅱ类项目开展地下水环境影响评价。 （2）建设项目的地下水环境敏感程度 拟建项目调查评价范围内不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；亦不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源（包括已建成运行、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不涉及分散式饮用水水源地，不涉及特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。项目区域地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。

（3）评价工作等级确定 地下水评价工作等级划分依据见表8-2。 表8-2 地下水评价工作等级划分依据一览表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目地下水环境影响评价类别属于Ⅱ类项目，环境敏感程度均为不敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。 - 1.4.2 评价范围 根据本项目地下水环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价地下水评价范围见表8-3。 表8-3 地下水评价等级及评价范围一览表 环境要素; 评价等级; 评 价 范 围. 地下水; 三级; 地下水流向上游1km，下游3km，两侧外扩1.5km的矩形区域. - 1.5 评价标准 （1）环境质量标准 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表8-4 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 标 准; 单位; 标准来源. 地下水; 色; ≤15; 铂钴色度 单位; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类. 嗅和味; 无; —. 肉眼可见物; 无; —. pH; 6.5～8.5; —.

续表8-4 环境质量标准一览表 环境要素; 项目; 标 准; 单位; 标准来源. 地下水; 总硬度; ≤450; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1感官性状及一般化学指标中Ⅲ类. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3; mg/L. 锰; ≤0.10. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 铝; ≤0.20. 挥发性酚类; ≤0.002. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮; ≤0.50. 硫化物; ≤0.02. 钠; ≤200. 总大肠菌群; ≤3.0; CFU/100mL; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1微生物指标中Ⅲ类. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. 亚硝酸盐; ≤1.00; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类. 硝酸盐; ≤20.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 碘化物; ≤0.08. 汞; ≤0.001. 地下水; 砷; ≤0.01; mg/L; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）表1毒理学指标中Ⅲ类. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 石油类; ≤0.05; mg/L; 参照执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准.

- （2）废水排放标准 缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注采油。 表8-5 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 项 目; 排放限值; 单位; 标 准 来 源. 废水; 缓冲罐分离废水; 悬浮固体含量; 35.0; mg/L; 《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中表1储层空气渗透率≥2μm2. 悬浮物颗粒直径中值; 5.5; μm. 含油量; 100.0; mg/L. 平均腐蚀率; 0.076; mm/a. - 1.6 环境保护目标 本项目确定地下水环境调查评价范围内潜水含水层作为地下水环境保护目标，具体见表8-6。 表8-6 环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 距项目最近距离（km）; 功能要求; 备 注. 地下水; 调查评价范围内潜水含水层; —; GB/T14848-2017Ⅲ类; 不对评价区域地下水产生污染影响. - 2 地下水质量现状调查与评价 本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）要求，需设置3个潜水监测点和1个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定该区域承压水无饮用价值，不再设置承压水监测点，本次评价引用《塔河油田东北部2023年产能建设项目环境质量现状监测地下水检测报告》中的3个潜水监测点。 2.1 地下水环境质量现状监测 （1）监测点位布设 本项目监测点位及监测因子见表8-7。

表8-7 监测点位及监测因子一览表 序号; 监测点 名称; 与项目关系; 坐标; 监测 对象; 所处 功能区; 监测与调查项目. 检测分析因子; 监测因子. 距离; 方位. 1; 2#监测点; 3.1km; NE（上游）; N:41°20′27.14″ E:84°02′16.90″; 潜水; Ⅲ类; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共计 8项; 色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、石油类共计30项. 2; 3#监测点; 0.9km; SE（下游）; N:41°18′42.68″ E:84°03′46.53″. 3; 4#监测点; 3.8km; SE（下游）; N:41°17′08.27″ E:84°03′37.83″. （2）地下水监测时间及频率 监测时间为2022年12月19日，监测1天，采样1次。 （3）监测及分析方法 采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）有关标准和规范执行，并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。 - 2.2 地下水环境质量现状评价 （1）评价方法 地下水水质现状评价采用标准指数法。 ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为： 式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲； Ci——第i个水质因子的监测浓度，mg/L； Csi——第i个水质因子的标准浓度，mg/L。 ②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为： ，pH≤7时；，pH＞7时；

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲； pH—pH监测值； pHsd—标准中pH的下限值； pHsu—标准中pH的上限值。 评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （2）监测及评价结果 各监测点地下水监测及评价结果见表8-8。 表8-8 地下水质量现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 潜水. 2#; 3#; 4#. 1; 色度; 标准值; 监测值; 5L; 5L; 5L. ≤15; 标准指数; --; --; --. 2; 臭（嗅）和味; 标准值; 监测值; 无; 无; 无. 无; 标准指数; --; --; --. 3; 肉眼可见物; 标准值; 监测值; 无; 无; 无. 无; 标准指数; --; --; --. 4; pH; 标准值; 监测值; 7.1; 7.6; 8.2. 6.5～8.5; 标准指数; 0.067; 0.400; 0.800. 5; 总硬度; 标准值; 监测值; 6400; 1890; 1250. ≤450; 标准指数; 14.222; 4.200; 2.778. 6; 溶解性总固体; 标准值; 监测值; 21200; 11500; 4950. ≤1000; 标准指数; 21.2; 11.5; 4.95. 7; 硫酸盐; 标准值; 监测值; 3650; 1270; 1260. ≤250; 标准指数; 14.6; 5.08; 5.04. 8; 氯化物; 标准值; 监测值; 9420; 6520; 1470. ≤250; 标准指数; 37.680; 26.080; 5.880. 9; 铁; 标准值; 监测值; 0.14; 0.06; 0.05. ≤0.3; 标准指数; 0.467; 0.200; 0.167. 10; 锰; 标准值; 监测值; 0.42; 0.74; 0.22. ≤0.10; 标准指数; 4.2; 7.4; 2.2.

- 续表8-8 地下水质量现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 潜水. 2#; 3#; 4#. 11; 铜; 标准值; 监测值; 0.05L; 0.05L; 0.05L. ≤1.00; 标准指数; --; --; --. 12; 锌; 标准值; 监测值; 0.05L; 0.05L; 0.05L. ≤1.00; 标准指数; --; --; --. 13; 铝; 标准值; 监测值; 0.089; 0.06; 0.042. ≤0.20; 标准指数; 0.445; 0.300; 0.210. 14; 挥发性酚类; 标准值; 监测值; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L. ≤0.002; 标准指数; --; --; --. 15; 耗氧量; 标准值; 监测值; 0.08; 1.40; 0.95. ≤3.0; 标准指数; 0.027; 0.467; 0.317. 16; 氨氮; 标准值; 监测值; 0.232; 0.131; 0.348. ≤0.50; 标准指数; 0.464; 0.262; 0.696. 17; 硫化物; 标准值; 监测值; 0.01L; 0.01L; 0.01L. ≤0.02; 标准指数; --; --; --. 18; 总大肠菌群; 标准值; 监测值; 0; 0; 0. ≤3.0CFU/100mL; 标准指数; 0; 0; 0. 19; 菌落总数; 标准值; 监测值; 58; 88; 20. ≤100CFU/mL; 标准指数; 0.58; 0.88; 0.20. 20; 亚硝酸盐; 标准值; 监测值; 0.003L; 0.003L; 0.009. ≤1.00; 标准指数; --; --; 0.009. 21; 硝酸盐; 标准值; 监测值; 0.19; 0.40; 0.14. ≤20.0; 标准指数; 0.010; 0.020; 0.007. 22; 氰化物; 标准值; 监测值; 0.002L; 0.002L; 0.002L. ≤0.05; 标准指数; --; --; --. 23; 氟化物; 标准值; 监测值; 0.25; 0.10; 3.07. ≤1.0; 标准指数; 0.25; 0.10; 3.07. 24; 碘化物; 标准值; 监测值; 0.025L; 0.025L; 0.025L. ≤0.08; 标准指数; --; --; --.

- 续表8-8 地下水质量现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 项目; 潜水. 2#; 3#; 4#. 25; 汞; 标准值; 监测值; 0.00006; 0.00006; 0.00004. ≤0.001; 标准指数; 0.06; 0.06; 0.04. 26; 砷; 标准值; 监测值; 0.0003L; 0.0007; 0.0003L. ≤0.01; 标准指数; --; 0.07; --. 27; 镉; 标准值; 监测值; 0.0011; 0.0009; 0.0009. ≤0.005; 标准指数; 0.22; 0.18; 0.18. 28; 铬（六价）; 标准值; 监测值; 0.004L; 0.004L; 0.004L. ≤0.05; 标准指数; --; --; --. 29; 铅; 标准值; 监测值; 0.0052; 0.0059; 0.0069. ≤0.01; 标准指数; --; --; --. 30; 石油类; 标准值; 监测值; 0.01L; 0.01L; 0.01L. ≤0.05; 标准指数; --; --; --. 由表8-8地下水监测结果可知，监测期间区域地下水中监测因子除硫酸盐、氯化物、氟化物、锰、溶解性总固体、总硬度外，均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。硫酸盐、氯化物、氟化物、锰、溶解性总固体、总硬度等因子超标与区域水文地质条件有关，区域潜水蒸发量大、补给量小，造成潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高。 （3）地下水离子检测结果与评价 地下水离子检测结果见表8-9。 表8-9 地下水检测分析因子分析结果一览表 单位：mg/L 项目; 2#; 3#; 4#. 监测值（mg/L）; K+; 44; 43.6; 24.6. Na+; 5690; 3870; 1450. Ca2+; 708; 167; 146. Mg2+; 1180; 386; 211. CO32-; 1L; 2; 7.

续表8-9 地下水检测分析因子分析结果一览表 单位：mg/L 项目; 2#; 3#; 4#. 监测值（mg/L）; HCO3-; 5; 65; 356. Cl-; 9420; 6520; 1470. SO42-; 3650; 1270; 1260. 毫克当量百分比（%）; K+; 0.30; 0.53; 0.71. Na+; 64.72; 80.16; 71.19. Ca2+; 9.26; 3.98; 8.24. Mg2+; 25.72; 15.33; 19.85. CO32-; 0.00; 0.03; 0.31. HCO3-; 0.02; 0.51; 7.92. Cl-; 77.71; 86.94; 56.16. SO42-; 22.27; 12.53; 35.60. 根据地下水离子检测结果，评价区潜水地下水中阴离子以Cl- 为主，阳离子以Na+为主，水化学类型主要以Cl-Na型为主。 （5）地下水质量现状监测结果统计分析 潜水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表8-10。 表8-10 潜水监测井监测统计分析结果一览表 mg/L pH（无量纲） 项目; 最大值; 最小值; 均值; 标准差; 检出率（%）; 超标率（%）. pH; 7.3; 7.2; 7.24; 0.05; 100; 0. 总硬度; 6400; 1250; 3180.00; 2291.83; 100; 100. 溶解性总固体; 21200; 4950; 12550.00; 6675.45; 100; 100. 硫酸盐; 3650; 1260; 2060.00; 1124.31; 100; 100. 氯化物; 9420; 1470; 5803.33; 3284.90; 100; 100. 铁; 0.14; 0.05; 0.08; 0.04; 100; 0. 锰; 0.74; 0.22; 0.46; 0.21; 100; 100. 铜; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 锌; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 铝; 0.089; 0.042; 0.06; 0.02; 100; 0.

续表8-10 潜水监测井监测统计分析结果一览表 mg/L pH（无量纲） 项目; 最大值; 最小值; 均值; 标准差; 检出率（%）; 超标率（%）. 挥发性酚类; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 耗氧量; 1.4; 0.08; 0.81; 0.55; 100; 0. 氨氮; 0.348; 0.131; 0.24; 0.09; 100; 0. 硫化物; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 总大肠菌群; 0; 0; 0; 0.00; 0; 0. 菌落总数; 88; 20; 55.33; 27.82; 100; 0. 亚硝酸盐; 0.009; 0.0015; 0.00; 0.00; 33.3; 0. 硝酸盐; 0.4; 0.14; 0.24; 0.11; 100; 0. 氰化物; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 氟化物; 3.07; 0.1; 1.14; 1.37; 100; 33.3. 碘化物; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 汞; 0.00006; 0.00004; 0.00005; 0.00001; 100; 0. 砷; 0.0007; 0.00015; 0.0003; 0.00; 33.3; 0. 镉; 0.0011; 0.0009; 0.00097; 0.00009; 100; 0. 铬（六价）; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 铅; 0.0069; 0.0052; 0.00600; 0.00070; 100; 0. 石油类; ND; ND; ND; ND; 0; 0. 注：ND为未检出。 - 3 地下水环境影响评价 - 3.1区域地形地貌 塔河油田区块位于塔里木盆地北缘，区域北部为渭干河、库车河冲洪积平原，中部为塔里木河冲积平原，南部为风积沙漠，总体地势北高南低，西高东低。其中，北部渭干河、库车河冲洪积平原地势北高南低，西高东低，海拔950m～990m，地形坡降1‰～3‰左右，其上河流、渠道发育；中部塔里木河冲积平原南北高、中间低，西高东低，海拔930m～990m，地形坡降1‰～3‰左右，其上河网发育；南部塔克拉玛干沙漠地势东南高西北低，海拔940m～1100m，地形起伏变化较大，主要由半固定沙丘及蜂窝状沙丘为主，沙丘高约1m～5m不等。 塔河油田区域位于塔里木河冲积平原，地表岩性为细砂、粉质粘土、粉土。地势南北高、中间低，西高东低，其上河网纵横交错，地下水埋藏较浅，有零星沼泽分布。

- 3.2区域地形地貌 （1） 地质构造 塔河油田区块在大地构造分区上属于塔里木地台北部向斜二级大地构造单元，三级构造单元属沙雅隆起。地表主要为第四系覆盖区，无基岩裸露，构造上相对比较稳定，只发育有隐伏背斜和断裂，隐伏背斜轴部在评价区内北部边缘，隐伏断裂延伸方向为近东西向。 （2） 地层岩性 调查区内地表覆盖有厚层第四系松散物，无基岩出露。第四系从北部到南部的塔里木河区域依次为冲洪积和冲积成因，岩性结构颗粒有由粗到细的变化特征。 3.3区域水文地质条件 （1）含（隔）水层结构及其分布特征 调查区内地下水以多层潜水-承压水含水层结构为主，在塔里木河南岸分布为单一结构潜水。整体来看，从北向南第四系有含水层由厚变薄，颗粒由粗变细的规律性变化。 塔里木河北岸为多层潜水-承压水含水层结构。潜水含水层岩性为细砂，渗透系数一般小于5m/d，水位埋深一般2.5～9m，含水层厚度10～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂，地下水渗透系数一般小于10m/d，100m钻孔揭露的含水层厚度为20～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。 潜水含水层与承压含水层之间存在厚2～5m的粉质粘土，构成区域稳定隔水层，此外承压含水层内部存在多层粉质粘土，也构成各含水层间隔水层。 塔里木河南岸为单层潜水结构，含水层岩性为粉细砂、粉土，其上河网纵横交错，地下水埋深3～10m，富水性中等，单井涌水量100～1000m3/d。 （2）地下水补径排条件 调查区内降雨量小，只有暴雨洪流存在少量入渗补给，补给来源主要为渠系入渗和田间灌溉，以及地下水侧向径流补给。地下水径流方向主要为自西向东，水力梯度小于1‰。最终以人工开采、潜水蒸发、植物蒸腾和补给塔里木河方式排泄。 （3）各含水层之间及与地表水之间水力联系 ①各含水层之间的关系 调查区内孔隙水含水层主要为上更新统冲洪积含水层和全新统冲积含水层。两含水层交互沉积，互相衔接为一体，地下水体互相传递，具有统一的水动力特征和统一的水面，构成完整的上、下游地下水补径排系统。 调查区内潜水和承压含水层之间存在2～5m的粉质粘土层，为分布稳定的隔水层，使潜水和承压水之间水力联系较弱。此外，承压含水层内部存在多层粉质粘土层，将承压含水层分割

为多层结构。 ②地表水与地下水的关系 调查区南部塔里木河自西向东穿过，该河为区域性河流，调查区内河流北岸地下水接受塔里木河向北补给地下水。此外，调查区内农业灌溉渠道和引水渠尾修建的排碱渠会使少量地表水补给地下水。 ③地下水动态变化特征 调查区内地下水动态类型以渗入-蒸发型为主。动态曲线呈现为多峰型：每年1～2月地下水处于低水位期，3月份水位开始上升，至4月～5月达到高水位，之后水位开始回落；平水位期为11月底或3月底。 ④地下水开发利用 经过调查，评价区地下水潜水、承压水水量中等，矿化度较高，水化学类型主要以Cl·SO4-Na型为主，区域地下水以工业用水为主。 3.4塔河油田区块水文地质条件 （1）地层岩性 塔河油田区块地表岩层均为第四系松散沉积物，从成因类型上属于上更新统冲洪积层（Q3apl），地层岩性主要为粉质粘土、粉土和细砂，油田区块内第四系厚度相对稳定，约400m。 （2）评价目标含水层 依据区域水文地质资料，塔河油田区块均位于冲洪积平原区，地下水主要赋存于上更新统冲洪积含水层中。地下水主要为多层潜水-承压水结构，潜水含水层岩性为细砂，水位埋深一般2.5～9m，含水层厚度10～30m；承压水含水层岩性为中细砂、细砂，顶板埋深40m左右，100m钻孔揭露的含水层厚度有20～30m。承压水和潜水含水层之间有约2～5m的稳定粉质粘土层隔开，因此拟建工程地下水评价目标含水层均为潜水含水层。 （3）油田区块水文地质特征 塔河油田位于冲洪积平原区，区块范围内地下水均为多层潜水-承压水结构，潜水含水层岩性为细砂，水位埋深一般2.5～9m，含水层厚度10m～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂，含水层顶板埋深40m左右，100m钻孔揭露的含水层厚度有20m～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。 （4）地下水补径排及动态特征 塔河油田区块内地下水主要接受渠系入渗、田间灌溉和地下水侧向径流补给，由于降雨量小，只有在暴雨洪水时存在降雨入渗补给。地下水径流方向为自西向东，水力梯度0.2‰～0.7‰。最终以侧向径流以及潜水蒸发、植物蒸腾和人工开采方式排泄。

（5）包气带 ①岩性特征 根据塔河油田区块内钻孔资料，揭露厚度100m内的地层岩性主要为粉质粘土、粉土和细砂。 ②包气带防污性能 塔河油田区块内包气带岩性主要有：第四系松散岩类粉质粘土、粉土和细砂，第四系包气带厚度2.5～9m，粉质粘土垂直渗透系数5.56×10-5～1.11×10-4cm/s，粉土垂直渗透系数1.67×10-4～6.67×10-4cm/s，细砂垂直渗透系数为6.11×10-4～8.89×10-4cm/s。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中天然包气带防污性能分级参照表，粉质粘层分布不稳定，粉土和细砂的包气带垂向渗透系数K均大于1×10-4cm/s，综合判定塔河油田天然包气带防污性能为“弱”。 - 3.4 地下水环境影响评价 本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，本次评价采用解析模型预测污染物在含水层中扩散并进行影响评价。 - 3.4.1 正常状况 本项目运营期间废水主要为缓冲罐分离废水，缓冲罐分离废水经管道输送至一号联合站采出水处理系统，处理达标后回注采油。 3.4.2 非正常状况 运行过程若缓冲罐分离废水输送管线发生破损泄漏，则缓冲罐分离废水可能直接进入含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。本次评价对非正常状况下缓冲罐分离废水输送管线发生破损泄漏情景运用解析模型进行模拟预测，以评价对地下水环境的影响。 - ①预测因子筛选 本项目污染物主要为石油类、SS，本评价选取特征污染物石油类作为代表性污染物进行预测，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。评价因子检出限及评价标准见表8-11。 表8-11 评价因子及评价标准一览表 评价因子; 评价标准（mg/L）; 检出下限值（mg/L）; 现状监测值最大值（mg/L）. 石油类; 0.05; 0.01; 未检出. ②预测源强 缓冲罐暂存废水最大量为100m3，缓冲罐设置液位计发现异常后，按5%废水量经破损管道渗入潜水含水层，则废水泄漏量5m3。废水中石油类浓度为100mg/L，则最终进入地下水中的石油类源强为0.5kg。

③预测模型 污染物在潜水含水层中随着水流不断扩散，根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入污染物—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为： a.假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度比可忽略； b.假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围； c.污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为： 式中： x，y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C（x,y,t）—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L； M—含水层厚度，m；评价区域潜水含水层平均厚度约25m； mM—长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg。本次线源瞬时注入的污染物质量石油类0.5kg； u—地下水流速度，m/d；潜水含水层岩性为细砂，依据周边项目抽水试验结果，水平渗透系数取值0.42m/d，水力坡度取值0.4‰，有效孔隙度取值0.18。因此地下水的渗透流速u=K×Ⅰ/n=0.42m/d×0.0004/0.18=0.0009m/d； n—有效孔隙度，无量纲；含水层岩性主要为细砂，参照相关资料，其有效孔隙度n=0.18； DL—纵向弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αm=10m，纵向弥散系数DL=αm×u=0.009m2/d； DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；横向弥散系数DT=0.0009m2/d； π—圆周率。 ④预测内容 在非正常状况下，污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次预测在研究污染晕运移时，选取石油类的检出下限值等值线作为影响范围，石油类取《地表水环境质量标准》（GB3838

-2002）中Ⅲ类标准值等值线作为超标范围，预测污染晕的运移距离和影响范围。预测结果见表8-14。 表8-12 事故状况下石油类在潜水含水层中运移情况一览表 污染年限; 影响范围（m2）; 超标范围（m2）; 背景浓度 （mg/L）; 贡献浓度 （mg/L）; 叠加浓度 （mg/L）; 污染晕最大运移距离（m）; 超标范围是否出厂界. 100d; 1990; --; 0.005; 0.028; 0.033; 65; 否. 1000d; --; --; 0.005; 0.003; 0.008; --; 否. 注：区域地下水监测点石油类均未检出，背景浓度按检出限一半计。 综合以上分析可知，在非正常状况下，由预测结果可以看出，管道泄漏100d后污染晕影响范围为1990m2，未出现超标范围，最大运移距离为65m，污染晕中心最大贡献浓度为0.033mg/L；管道泄漏1000d后，污染晕中心最大贡献浓度为0.008mg/L，低于检出限浓度，对地下水影响可接受。 - 3.5 地下水环境保护措施与对策 地下水环境保护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。 （1）源头控制措施 ①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物泄漏风险，同时，严格按照施工规范施工，保证施工质量；②定期做好管线等巡检，一旦发现异常，及时采取措施，避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生；③设备定期检验、维护、保养。 （2）分区防控措施 本项目缓冲罐底座、污泥泵基础进行防腐防渗处理，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求。 （4）地下水环境监测与管理 根据本项目特点建立和完善区域地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划，环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求、地下水流向、项目的平面布置特征及地下水监测布点原则，利用下游现有地下水监测井作为本项目地下水水质监测井，地下水监测计划见表8-13。

- 表8-13 地下水监测点布控一览表 编号; 监测层位; 功能; 井深; 井孔结构; 监测因子; 监测频次; 方位/距离. 3#监测点; 潜水 含水层; 跟踪监测井; ≤50m; 按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）执行; 石油类; 每半年1次; SE/0.9km（下游）. - 3.6地下水环境评价结论 （1）环境水文地质现状 拟建工程地下水主要赋存于第四系松散岩类孔隙中，地下水主要为多层潜水-承压水结构，潜水含水层岩性为细砂，水位埋深一般2.5～9m，含水层厚度10～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。承压水含水层岩性为中细砂、细砂，含水层顶板埋深40m左右，100m钻孔揭露的含水层厚度为20～30m，单井涌水量100～1000m3/d，富水性中等。 地下水主要接受侧向径流补给，调查区内降雨量小，只有暴雨洪水存在入渗补给，此外存在少量河道入渗、渠系入渗和田间灌溉入渗等垂向补给，水力梯度0.2‰～0.7‰。最终以侧向径流以及潜水蒸发、植物蒸腾和人工开采方式排泄。区域内包气带岩层主要为第四系松散岩类粉质粘土、粉土和细砂等，综合判定项目场地内天然包气带防污性能为“弱”。 监测期间区域地下水中石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。潜水监测点中除硫酸盐、氯化物、氟化物、锰、溶解性总固体、总硬度外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （2）地下水环境影响 本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后，结合地下水污染监控及应急措施，厂界内因子能满足相应标准要求；非正常状况下，由地下水污染预测结果可知，地下水环境满足相应标准要求。综上，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）10.4.1内容，可得出，本项目各个不同阶段，地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。 （3）地下水环境污染防控措施 本评价建议本项目依据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取严格的地下水环境污染防控措施。 ①通过加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。 ②严格执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“11.2.2 分区防控措

施”相关要求进行分区防渗。防渗措施的设计使用年限不应低于本项目主体工程的设计使用年限。 ③建立和完善本项目的地下水环境监测制度和环境管理体系，制定完善的监测计划。 ④在制定环保管理体制的基础上，制定针对地下水污染事故的应急措施，并应与其他应急预案相协调。 （4）地下水环境影响评价结论 本项目采取了源头控制、分区防渗、监控措施和应急响应等防控措施，同时制定了合理的地下水污染监控计划。因此，在加强管理并严格落实地下水污染防控措施的前提下，从地下水环境影响的角度分析，本项目对地下水环境影响可接受。

- 九、环境风险专项评价

本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，属于天然气开采配套项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的“陆地天然气开采”中的“其他”。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目设置环境风险专项评价。 1 总论 1.1 前言 塔河油田是我国陆上十大油田之一，是中石化西北油田分公司在塔里木盆地发现的最大油田，资源量约30亿吨。目前西北油田分公司油气勘查开采矿权范围为采矿区9处，探矿区17处，分别由采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、雅克拉采气厂进行管理开发。本项目位于西北油田分公司采油一厂一号联合站内，具体日常运行管理由采油一厂负责。 目前采油一厂一号联合站共设置2套采出水处理系统对采出水进行处理，采出水经处理达标后回注采油，采出水处理过程中过滤设备反冲洗废水及沉降罐排放采出水经管道输送至干化场，存在敞开液面VOCs挥发造成大气污染等环保风险。为此，西北油田分公司拟投资438.67万元实施“采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程”，新建2座缓冲罐、2台污泥泵。项目实施后，前述反冲洗废水及排放污水经本次新建缓冲罐处理后，实现密闭工艺生产，不新增废水及污泥产生量，同时现有干化场留作应急备用。 1.2 编制依据 1.2.1环境保护法律 （1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日起施行，2024年6月28日修订）。 1.2.2 环境保护法规、规章 （1）《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）； （2）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年4月16日发布，2015年6月5日实施）； （3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日发布并实施）； （4）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日施行）。 1.2.3 环境保护技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； - （3）《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）。 - 1.3.1 评价目的 - 针对工程建设内容及区域自然环境特点，本次评价的主要目的为： - （1）通过环境现状调查和监测，掌握项目所在地一带的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。 - （2）针对工程特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。 - （3）分析本项目可能存在的潜在危险、有害因素，预测突发环境事故发生后可能影响的程度和范围，对本项目环境风险进行评价，并提出相应的风险防范和应急措施。 - （4）为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。 - 1.3.2 评价原则 - （1）坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，为保护生态环境服务。 - （2）严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章，认真遵守标准、规划相关要求。 - （3）全面贯彻环境影响评价导则、总纲，科学分析项目建设对环境质量的影响。 - （4）根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。 - 1.4 评价因子筛选 - 本项目管线输送介质为一号联合站采出水处理系统的反冲洗废水，属于采出水处理系统末端排水，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的有毒有害和易燃易爆的危险物质，无重大环境风险源。但考虑到反冲洗废水含有少量的石油类且废水量相对较大，故本次评价将反冲洗废水作为评价因子。 - 表9-1 本项目评价因子一览表 - 环境要素; - 评 价 因 子. - 环境风险; - 反冲洗废水. - 1.5 环境风险评价等级与评价范围 - 本项目涉及反冲洗废水，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定的有毒有害和易燃易爆的危险物质，无重大环境风险源。但考虑到反冲洗废水含有少量的石油类，若发生泄漏，存在对地下水和地表水污染的风险，因此，本次环境风险评价等级按简单分析考虑。拟建工程环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无须设置环境风险评价范围。

- 1.6 环境保护目标 本项目将区域大气环境和区域潜水含水层分别作为环境空气风险保护目标和地下水风险保护目标，详情见表9-2。 表9-2 环境风险保护目标一览表 类别; 环境敏感特征. 环境空气; 项目周边3km. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/km; 属性; 人口数. --; --; --; --; --; --. 项目周边500m范围内人口数小计; 0. 大气环境敏感程度E值; E3. 类别; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能; 与下游厂界距离（m）. 地下水; 1; 调查评价范围内潜水含水层; --; Ⅲ类; --; --. 地下水环境敏感程度E值; E2. - 2 环境风险评价 环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故风险可防控。 - 2.1 评价依据 - 2.1.1风险调查 - 本项目反冲洗废水含有少量石油类，考虑到管道发生泄漏，可能对区域地下水造成影响，因此，本次将反冲洗废水作为风险物质，主要存在于管道及缓冲罐内。 - 2.1.2环境敏感目标调查 - 本项目周边敏感目标见表9-4。 - 2.1.3环境风险潜势初判 - 根据环境风险评价等级与评价范围内容，项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ。 - 2.2 环境风险识别 - 2.2.1物质危险性识别 本项目涉及的风险物质主要为反冲洗废水，反冲洗废水含有少量的石油类，不具有易燃性、爆炸性，有一定毒性。 - 2.2.2 生产系统危险性识别 - 本项目反冲洗废水主要分布于管道及缓冲罐内。运行过程中常见的事故包括：因腐蚀穿孔造

- 成泄漏及人为破坏导致管道及缓冲罐泄漏。一旦发生泄漏，释放出的反冲洗废水进入地下水，可能造成区域地下水污染情况。 2.2.3 可能影响环境的途径 反冲洗废水含有少量的石油类，不具有易燃性、爆炸性，泄漏放出的反冲洗废水进入地下水，可能造成区域地下水污染情况，具体危害和环境影响可见表9-3。 表9-3 生产事故风险类型、来源及危害识别一览表 功能 单元; 事故 类型; 事故原因; 事故后果; 环境影响途径. 缓冲罐及管道; 泄漏; 管道腐蚀，施工、操作不当或自然灾害等外力作用导致管线破裂; 缓冲罐及管道泄漏后，未能及时发现，反冲洗废水进入地下水，造成区域地下水污染; 地下水. - 2.3 环境风险分析 - 拟建工程建成投产后，正常状态下反冲洗废水经缓冲罐暂存沉淀后，缓冲罐上部的清液返回至一号联合站采出水处理系统再次处理达标后回注采油，底层污泥定期由污泥泵通过缓冲罐底部排泥口经管道输送至危废处置单位的密闭罐车，运输到处理设施进行处置；非正常状态下，管线或缓冲罐破裂后反冲洗废水中少量石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响，不易迁移至含水层。根据地下水预测结果可知，若少量石油类进入含水层后会不可避免地对地下水水质产生一定的影响，但影响范围很小，本评价要求建设单位加强环境管理，定期对管线进行检查，避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成采出水泄漏。因此在事故下造成管道泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。 - 2.4 环境风险防范措施及应急要求 各种事故都可以采取必要的预防措施，以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本工程特点，采取以下风险防范措施。 （1）施工阶段的事故防范措施 ①设备安装前，应加强对管材、阀门质量的检查，严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理，确保施工质量。 ②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段。 - （2）运行阶段的事故防范措施 ①本项目缓冲罐设有液位控制系统，并与一号联机柜间DCS系统相连，可及时对缓冲罐液位进行监测。 ②定期对管线进行超声检查，对壁厚低于规定要求的管段及时更换，消除爆管和泄漏的隐患。定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况，防止泄漏发生。

③制定巡线制度，并设置专门巡线工，定时对管道进行巡视，加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管线安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报，如有突发事件启动应急预案。 （3）环境风险应急处置措施 - 根据以往经验，现场巡检过程中发现压力表压力不正常后，通过检测判定管线和设备是否发生泄漏，针对管线和设备泄漏事件，采取以下措施： - ①切断污染源：经与生产调度中心取得联系后，关闭管线泄漏点最近两侧阀门； - ②堵漏：根据泄漏段的实际情况，采用适当的材料和技术手段进行堵漏，并在作业期间设专人监护； - ③事故现场处理：堵漏作业完成后，对泄漏段管线进行彻底排查和检验，确保无泄漏产生。 - ④后期处理：恢复管线泄漏区域地表地貌，对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。 - 2.5 突发环境事件应急预案 对于重大或不可接受的风险，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事故一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练，应急物资配备齐全，出现风险事故时能够及时应对。中石化西北油田分公司采油一厂编制完成并发布了《中石化西北油田分公司采油一厂突发环境事件应急预案》（备案编号：652800-2022-17-M））。本评价建议将本次建设内容纳入中石化西北油田分公司采油一厂现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。 - 2.6 现有风险防范措施的有效性 本项目建设内容纳入中石化西北油田分公司采油一厂现有突发环境事件应急预案中。目前中石化西北油田分公司采油一厂已建立完善的应急管理体系，配备有专业的应急管理队伍，同时配备有充足的应急物资。中石化西北油田分公司采油一厂已针对常见的生产设备泄漏、管线爆管泄漏等情景提出了相关防范措施，并制定了相应的应急预案，可确保事故发生时，最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施，定期对相关人员开展应急演练工作，针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效，可有效降低事故状态下对环境空气、地下水的影响。 - 2.7 环境风险分析结论 （1）项目危险因素 运营期危险因素为缓冲罐或管线老化破损导致采出水泄漏，若进入地下水体中，可能造成地下水环境污染。 （2）环境敏感性及事故环境影响 区域风险保护目标主要为区域潜水含水层；本项目为一号联合站采出水处置提升改造工程，

属于天然气开采配套项目，项目实施后的环境风险主要为反冲洗废水泄漏，反冲洗废水泄漏后进入地下水体中，反冲洗废水中的石油类导致地下水受到污染。 （3）环境风险防范措施和应急预案 本评价建议将本次建设的设备、管道等突发环境事件应急预案纳入西北油田分公司采油一厂现有突发环境事件应急预案中，对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。 （4）环境风险评价结论与建议 根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，本次评价建议加强日常环境管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案，可将环境风险概率降到最低。综上，本项目环境风险是可防控的。本项目环境风险防范措施“三同时”验收一览表见表9-4，环境风险简单分析内容表见表9-5。 表9-4 环境风险防范措施“三同时”验收一览表 序号; 防 范 措 施; 台（套）; 投资（万元）; 效 果. 1; 设置液位计联锁控制系统; 风险防范设施数量按照消防、安全等相关要求设置; 5; 便于识别风险，减少事故发生. 2; 设置压力检测报警系统; 2; 起到快速发现作用. 合 计; —; 7; —. 表9-5 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 采油一厂一号联合站采出水处置提升改造工程. 建设地点; 巴音郭楞蒙古自治州轮台县中石化西北油田分公司采油一厂一号联合站内，西距轮南镇牙买提社区1.6km. 地理坐标; 东经： 84 度 3分 44.792 秒；北纬：41 度 19 分11.057秒. 主要危险物质及 分布; 本项目涉及的风险物质主要为反冲洗废水，存在于缓冲罐、管线内. 环境影响途径及危害后果（地下水等）; 拟建工程采可能造成环境危害的风险事故主要包括反冲洗废水泄漏，进入地下水体中，反冲洗废水中的石油类导致地下水受到污染. 风险防范措施要求; 具体见“环境风险防范措施及应急要求”.