- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2025年新疆龙诚耐磨材料有限公司年产1.5万吨高性能高铬铸球、铸锻批量化生产项目

建设单位（盖章）：新疆龙诚耐磨材料有限公司

编制日期：          2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 国民经济 行业类别 | C3391黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33--68.铸造及其他金属制品制造339 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 和静县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2506161045652827000152 |
| 总投资（万元） | 2340 | 环保投资（万元） | 82.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3700m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《和静县工业园（一园三区）（2010—2030年）》 审查机关：新疆维吾尔自治区人民政府 审批文件名称：新政函〔2010〕253号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《和静工业园总体规划（2013—2030年）环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于和静工业园总体规划（2013—2030年）环境影响报告书环境影响报告书的审查意见》新环函〔2016〕1323号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与和静县工业园（一园三区）（2010—2030年）的符合性分析 1.1规划基本情况 （1）规划名称 《和静县工业园（一园三区）（2013—2030年）》 （2）规划期限 《和静县工业园（一园三区）（2010—2030年）》规划期限为2010年—2030年。其中近期为2010年—2020年，远期为2020年—2030年。 1.2园区发展定位 和静县工业园区的发展定位是以铁矿、绿色农产品等优势资源为基础，以钢铁、建材、矿产品精深加工、农副产品精深加工、机械设备、装备制造产业为主导，集综合配套服务功能为一体的新兴工业化示范基地和商贸物流中心。 1.3产业布局规划 ①空间结构 和静工业园区规划为“一区三园”的空间结构，分别为哈尔莫敦矿业片区、新兴产业区、额勒再特工业片区。其中：哈区在规划区域东侧布置片区综合服务中心，集聚商业、商务、员工宿舍、公园等功能用地，在东南布置物流仓储用地，其余地块以工业用地为主，配套相应的公用设施。 新区结合新兴铸管新疆有限公司的建设规划，在北侧布置门户景观公园和仓储物流用地，中部和南部结合现状用地布置工业和仓储物流用地，西南侧在现有办公用地和员工宿舍用地的基础上继续完善，新增南部的污水处理厂等公用设施用地。 额区西南部靠近额勒再特乌鲁乡集镇处规划建设综合服务中心，包括居住、商业、商贸、会展、酒店、商务办公、研发培训等功能；中北部以物流仓储用地为主；其余地块以工业用地为主，按照服务半径和接入方向配套相应的公用设施。 ②功能区布局 新区“一心三区”结构。“一心”为片区西南角的片区服务中心，包括企业的办公、宿舍、运动场地等；“三区”是指新兴铸管产业园、仓储物流园和北部的门户景观区。 项目为黑色金属制造，属于新兴产业片区，占地类型为工业用地，符合规划要求。详见附图1-1、1-2。 1.5新兴产业区产业定位 以钢铁产业及其下游链中的金属制品业、有色金属压延加工业、新型环保建材业为主导产业，融合其他相关产业项目，及仓储物流服务产业为辅的循环经济产业区。 本项目为黑色金属制造，为允许类，符合国家的产业准入要求，使用的钢壳中频电炉、回火炉、抛光机、打磨机、淬火炉等设备，生产工艺为年产15000吨高性能高铬铸球机铸锻件，属于钢铁产业下游产业链中的金属制品业。符合新兴产业区的产业定位。 - 与和静工业园总体规划（2013—2030年）环境影响报告书的符合性分析 （一）坚持实行入园企业环保准入审核制度，与产业定位不符的项目一律不得入园，对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。 （二）不符合园区规划布局、产业定位的企业应予以搬迁。 （三）加快基础设施建设，优先建设集中供热、污水处理、一般固废填埋场等基础设施。 （四）积极开展清洁生产审核，入园企业的清洁生产水平必须达到国内先进水平；大力发展园区循环经济，制定切实可行的一般固体废弃物、废水综合利用方案，提高资源利用率；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处置和处理；严格落实污染物总量控制要求，提出污染物减排方案和具体措施。 （五）建立健全环境管理机构，完善各种环境管理制度、环境风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系，确保环境安全在园区基础设施和企业建设项目运营管理中须制定并落实事故风险防范措施和应急预案，配套完善的运行管理设施，防止污染事故的发生。 （六）建立环境影响跟踪评价制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，及时向环保部门反馈信息，及时调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。规划实施后，应每5年进行一次规划的环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书，按照规定程序报审。 本项目属于黑色金属铸造，属于允许类，属于和静县工业园区的新兴产业区，符合园区的产业定位，用水用电均来自园区市政供给，一般固废集中收集外售或利用，生活垃圾由市政环卫部门进行处理，危险废物分类收集后委托有资质的单位进行处理，符合园区规划及规划环评要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为C3391黑色金属铸造，项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家产业政策；项目已经在和静县发展和改革委员会备案，项目备案证号：2506161045652827000152（见附件）。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析 根据巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室于2024年12月发布的《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。 本工程位于和静工业园区中的新兴产业园区，项目所在环境管控单元编码为ZH6528270007，管控单元名称为和静工业园区新兴产业区，管控单元分类为重点管控单元，在巴音郭楞蒙古自治州环境管控单元图的位置见附图1-3。 根据《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年），从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求4个方面对生态环境管控提出了管控要求，具体分析见1-1。 表1-1 项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单对照一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目. ZH6528270007; 和静工业园区新兴产业区重点管控单元; 空间布局约束; 符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产 工艺、技术和设备；项目中的防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合。 ①本项目位于新兴产业区，属于允许类项目，符合园区的入园要求； ②使用的中频炉不属于淘汰或禁止的设备，并安装环保设备。. 污染物排放管控; 1.减少污染源头排放。按照《和静县钢铁企业超低排放实施方案》要求，启动实施钢铁行业超低排放升级改造，加快新疆天山钢铁巴州有限公司等钢铁企业实施国家有关钢铁行业超低 排放的制度，对原有的脱硫、脱硝、除尘等环保设施进行技术改造。 2.完善钢铁、金属制品、有色等工业企业污染水治理设施，推进工业污水达标排放，实现污染物稳定达标排放。企业污水自行处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》中的三级 标准后方可进入污水处理厂，并在企业排水口安装在线监测设备，以保障污水处理厂进水满足要求。; 符合。 ①不涉及； ②本项目循环水和生活污水排至园区市政管网。. 环境风险防控; 1.土壤环境重点监管企业全部纳入监督性环境监测范围，重点监测污染物为镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍等重金属。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工业和信息化部门备案，严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理落实防控措施，排除水污染隐患。 3.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。; 符合 ①本项目属于重点监管企业； ②产生的危险废物委托有资质的单位进行处理，项目周边不涉及居民区。学校、医院等敏感点，环境风险可控； ③不涉及。. 资源利用效率; 围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。强化行业环境监督管理，以重点领域、重点行业和重点企业为突破口，实 施节能减排技术改造和重点工程建设。进一步加强节能监察队伍建设，逐步推行碳排放交易、合同能源管理的节能模式，引导企业做好能源利用状况报告的评审和产品能耗对标工作，加强能耗计量专业化和信息化，提高节能监察工作能力。; 符合。 本项目生产主要能耗为电力，不属于高能耗企业，项目已取得土地证，不会超过土地资源利用上线，设备选型均采用节能高效产品，提高资源利用效率，生活污水排至园区污水管网。. - 与《铸造行业大气污染防治可行技术指南》符合性分析 表1-2 与《铸造行业大气污染防治可行技术指南》符合性分析表 工序; 治理技术; 适应条件; 符合性. 熔炼工序; ①旋风除尘技术+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术; 适用于金属熔炼工序的中频感应电炉，中频感应电炉容量较小时，可不配备旋风除尘技术; 本项目熔炼工序配备袋式除尘器进行除尘，符合技术要求。. 落砂、清理、砂处理; ①旋风除尘技术+②袋式除尘技术/滤筒除尘技术; 适用于各种砂型铸造工艺的落砂、清理、砂处理及废砂再生等工序; 本项目进行洒水降尘处理进行处理. - 与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 该文件中对铸造行业要求如下：（二）选址与空间布局—1.铸造项目选址与布局应符合自治区铸造业或装备制造业发展规划。2.铸造项目原则上应布置在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合产业园区规划、规划环评及其审查意见要求的产业园区。 本项目位于和静工业园区新兴产业区，该园区基础配套齐全，符合园区的产业规划、规划环评及审查意见的要求。 - 污染防治与环境影响 1.铸造生产工艺废气集中收集、净化处理后达标排放，各工序粉尘防治应符合《铸造防尘技术规程》（GB8959）要求。金属熔炼（化）设备应配套建设高效除尘、除烟设施；造型、制芯、浇注、清理、砂处理及旧砂再生、热处理生产单元应配套建设高效除尘设施；浇注（V法/消失模实型）、涂装生产单元应配套建设VOCs处理设施；大气污染物排放应达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726）要求。铸造烧结工序大气污染物排放应达到《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662）要求，其他废气排放应达到国家、自治区相关废气污染物排放标准限值要求。 本项目熔炼、造型及浇注废气经过高温布袋除尘器处理后，通过15m排气筒排放；抛丸、打磨废气经过布袋除尘器处理后，共用一根排气筒排放，热处理废气经过电捕焦油器处理后，通过15m高排气筒排放，处理后的大气污染物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的限值要求。 2.铸造生产企业应设置厂内废水预处理设施，对厂内废水进行分质分类处理，废水污染物排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978）或相关水污染物排放标准限值要求。厂内预处理达标废水应排入园区或区域工业污水处理厂进一步处理达标后排放或综合利用。 本项目废水主要是中频炉循环冷却水和生活污水，生活污水直接排至园区市政污水管网，中频炉冷却水为清洁下水，直接排至园区市政管网，污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。 3.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。铸造生产企业厂内设置专门场所定点存放各类固体废物。废砂、废渣等一般工业固体废物贮存、处置应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求，并按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）要求进行管理。危险废物应就近安全处置，危险废物贮存、转移、处置应满足《危险废物转移管理办法》《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）等要求，并严格落实危险废物转移管理要求，不能综合利用的危险废物应交有相应资质的危险废物处置单位无害化处置。 本项目产生的废砂、废渣、除尘灰、废包装材料收集后外售，不合格产品回用于生产，除尘器废布袋混入生活垃圾，与生活垃圾一起由园区环卫部门清运，产生的危险废物分类收集并委托有资质的单位进行处理。 4.落砂及清理工序应配备相匹配的隔音降噪设备。厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 本项目落砂及清理工序均位于厂区内，采用低噪声设备和厂房隔声的措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的符合性分析 根据“7.1.1物料投加和泄放—a)液态VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。” 本项目淬火油的投加使用桶泵的方式，在厂房内操作，符合控制标准的要求。 - 与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》的符合性分析 根据“（四）VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。” 本项目在热处理（淬火）工段会产生非甲烷总烃，该污染物无组织排放，排放量为2.3×10-4t/a，经过预测，非甲烷总烃的厂界的最大浓度0.011μg/m3，无组织污染物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放浓度限值，非甲烷总烃4.0mg/m3，且项目所使用的淬火油挥发性低，满足污染防治技术政策的要求。 - 与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析 根据实施方案中“（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。” 本项目为黑色金属铸造，粘土砂工艺属于自动化造型线，颗粒物采用袋式除尘，不涉及制芯、覆膜砂工艺；物料储存在原料库中，除尘灰采用袋装措施收集、厂区内道路已硬化，浇注工序采用顶吸式集气罩进行收集废气；企业在运营后将会建立完整的生产管理台账、维护记录、废气治理设施运行管理规章等，符合铸件企业绩效分级指标中的A级企业，符合实施方案的要求。 “（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。” 本项目淬火处理时由于工件进入淬火油导致淬火油被加热产生油雾，同时产生挥发性有机物，经过预测后厂界非甲烷总烃满足排放标准，符合实施方案的要求。 - 与《新疆维吾尔自治区“两高”项目管理目录(2024年版)》的符合性分析 该名录旨在优化产业机构，推动绿色低碳发展，本项目为金属制品业，不在重点管控的“两高”行业范围内；同时根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中落后生产工艺设备“用于熔炼废钢的工频和中频感应炉（根据法律法规和国家取缔“地条钢”有关要求淘汰）”，本项目使用钢壳炉中频感应炉，且用于生产耐磨钢球及铸件，不涉及地条钢的生产，符合该目录的要求。 八、选址合理性分析 本项目位于和静工业园区新兴产业区，为新建项目，租赁园区的厂房，用地性质为工业用地，符合和静工业园区总体规划；本项目厂界东侧、南侧、西侧均为空地，北侧为建成的厂房。不占用天然林、重要湿地、基本农田、基本草原、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，运营期采取了污染防治措施，对周边环境影响较小。项目区供水供电有保障，污染物可实现达标排放，总体来说，选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 新疆龙诚耐磨材料有限公司投资2340万元，租赁新疆和静县再生资源产业园已建标准厂房1#、3#厂房，地理坐标为1#厂房：东经86°19′3.564″，北纬42°19′31.487″，3#厂房：东经86°18′56.149″，北纬42°19′29.859″；项目占地面积为3700m2，将在厂房内新建3条铸锻生产线及铸球作业区，年产1.2万吨高性能高铬铸球，0.3万吨高性能高铬铸锻件。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的项目，需执行环境影响评价制度，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，本项目属于“三十、金属制品业-68铸造及其他金属制品制造中的其他”，应编制环境影响报告表。 受新疆龙诚耐磨材料有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作，我单位接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，同时结合实际，依据国家、新疆维吾尔自治区环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 - 建设内容及规模 项目租赁2栋厂房，总面积3700m2，建设3条铸锻生产线及铸球作业区，年产1.2万吨高性能高铬铸球，0.3万吨高性能高铬铸锻件，详见图2-1、图2-2，工程组成内容及规模如下表。 表2-1 工程组成一览表 类别; 名称; 内容与规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 建筑面积2300m2，主要布设有钢壳中频电炉、自动铸锻线、铸球作业区、分离作业区、打磨区、仓库、卫生间、砂处理区、实验室; 新建. 3#厂房; 建筑面积1400m2，主要布设回火炉、淬火炉; 新建. 储运工程; 库房; 在1#厂房西北侧，占地面积30m2。用于储存原料，为全封闭建筑。; 新建. 成品堆放区; 在3#厂房东侧堆放整齐，占地面积400m2; 新建. 一般固废暂存间; 在1#厂房西侧堆放; 新建. 辅助工程; 实验室; 占地面积200m2，主要是对铸造件进行物理检验; 新建. 公用工程; 供电; 来自园区市政供电线路; 依托. 供水; 来自园区自来水管网供给; 依托. 排水; 清洁下水与生活污水排至园区污水管网; 依托. 供暖; 来自园区供暖系统; 依托. 环保工程; 废气; 熔炼、造型及浇注、砂处理废气经集气罩（顶吸式）+高温布袋除尘器处理；抛光、打磨经收集后经过集气罩（顶吸式）+布袋除尘器处理，共用一根15m排气筒（DA001）排放；; 新建. 淬火油雾通过电捕焦油器处理后经过15m高的排气筒（DA002）排放. 废水; 设备冷却水循环使用不外排，生活污水排至园区市政管网。; 依托. 噪声; 选用低噪设备、合理布局，减震、隔声等措施; /. 固体废物; 一般固废; 位于1#厂房东侧，占地面积20m2，厂区收集暂存，定期外售; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集，由园区市政部门定期清运; 依托. 危险废物; 分类收集在危险废物贮存库（10m2），定期委托有资质的单位进行处理; 新建. - 产品方案 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 产量t/a. 1; 高性能高铬铸球; 12000. 2; 高性能高铬铸锻件; 3000. - 主要设备 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备参数. 1; 中频电炉（钢壳）; 套; 3; 2t/h. 2; 台车式回火炉; 台; 1; 180台式. 3; 回火炉; 台; 2; --. 4; 浇注行车; 台; 2; --. 5; 冷却塔; 台; 3; --. 6; 循环水泵; 套; 2; 10t/h. 7; 淬火炉; 台; 2; --. 8; 混砂机; 台; 2; S114. 9; 光谱仪; 台; 1; -. 10; 滚筒清理机; 台; 1; -. 11; 砂轮机; 台; 4; -. 12; 钢包; 套; 8; -. 13; 模具; 套; 1200; -. 14; 自动铸锻线; 套; 3; -. 15; 布袋除尘器; 套; 2; PPC64-5. 16; 电捕焦油器; 套; 1; -. - 原辅材料 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量t/a; 储存位置; 备注. 1; 铸造生铁; 2000t/a; 原料区; 汽运，外购. 2; 废钢; 6500t/a; 库房; 汽运，外购. 3; 铬铁; 4000t/a; 库房; 汽运，外购. 4; 增碳剂; 2739.4t/a; 库房; 汽运，外购. 5; 淬火油; 22.5t/a; 库房; 汽运，外购. 6; 石英砂、膨润土; 450t/a; 库房; 汽运，外购. 7; 水; 4644t/a; -; -. 8; 电; 560万Kwh; -; -. 生铁：生铁含碳量在2%～6.69%的铁的合金；坚硬且耐磨，但脆性较大，不能锻压。具有良好的铸造性，适合用于制造各种铸件，由于其高碳含量，生铁的耐磨性和耐腐蚀性较好，是钢铁生产的重要原料，广泛应用于铸造和炼钢行业。 废钢：生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料，是金属回收当中对黑色金属废料的统称。 铬铁：是铬和铁组成的铁合金，是炼钢的重要合金添加剂；通常呈灰白色，表面有光泽，较为细腻、均密且致密。硬度5.5~6.5，比重密度为4.3~4.8，当铬铁表面存在氧化层时，会呈现深灰色。铬铁在高温（高于600°C下）铬开始与氧发生反应，但一旦铬表面形成了氧化膜，其反应速度会减缓。铬在高温下还能与氮、碳、硫等元素发生反应。 增碳剂：是一种含碳量很高的物质，增碳剂通常呈黑色或灰色颗粒（或块状），具有良好的孔隙度和易融化性，这有助于其在冶炼过程中快速被铁液吸收。增碳剂在冶炼过程中能够与铁液中的氧发生反应，降低铁液中氧的含量，从而提高铸件的力学性能。同时，它还能够与铁液中的其他元素发生反应，改善钢铁的组织和性能。 淬火油：是一种工艺用油，用做淬火介质，在550～650℃范围内冷却能力不足，平均冷却速度只有60～100℃/s，但在200～300℃范围内，缓慢的冷却速度对于淬火来说非常适宜。油用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。 石英砂：是由石英石经破碎、筛分等工艺加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，其矿物成分主要是二氧化硅（SiO₂）。石英砂按品质可分为普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂及硅微粉等。各类石英砂的SiO₂含量及杂质含量有所不同，如普通石英砂SiO₂含量一般不低于90%，而高纯石英砂SiO₂含量则高达99.9%以上。化学性能稳定，不溶于酸（但微溶于KOH溶液），熔点高达1750℃，具有较高的耐火性能。通常呈乳白色或无色半透明状，具有油脂光泽。莫氏硬度为7，硬度高，耐磨性强。密度为2.65克/立方厘米左右，堆积密度则因粒度不同而有所变化。 膨润土：是一种黏土岩，具蜡状、土状或油脂光泽；主要化学成分是二氧化硅、三氧化二铝和水，还含有铁、镁、钙、钠、钾等元素，Na2O和CaO含量对膨润土的物理化学性质和工艺技术性能影响颇大。具有强的吸湿性和膨胀性，可吸附8～15倍于自身体积的水量，体积膨胀可达数倍至30倍；在水介质中能分散成胶凝状和悬浮状，这种介质溶液具有一定的黏滞性、触变性和润滑性；有较强的阳离子交换能力；对各种气体、液体、有机物质有一定的吸附能力，最大吸附量可达5倍于自身的重量；它与水、泥或细沙的掺和物具有可塑性和黏结性；具有表面活性的酸性漂白土（活性白土、天然漂白土-酸性白土）能吸附有色离子。 - 物流平衡 表2-5 物料平衡表 序号; 原料名称; 原料用量t/a; 产品名称; 产生量t/a. 1; 铸造生铁; 2000; 高性能高铬铸球、铸锻; 15000. 2; 废钢; 6500; 废气; 23.1. 3; 铬铁; 4000; 电路炉渣; 325. 4; 增碳剂; 2739.4; 废砂; 4.5. 除尘灰; 260. 5; 淬火油; 22.5. 6; 石英砂、膨润土; 450; 不合格产品; 75. 7; 铸造生铁; 2000. 合计; 15711.9; 15711.9. - 公用工程 - 供电 本项目供电由园区市政电网供给，本项目年用电560万K·wh。 - 供水 本项目用水主要为电炉冷却用水、职工生活用水，总用水量为4644m3。 ①电炉冷却用水：中频电炉炉体采用闭路式循环水系统，循环水量约为10m3/台，设置3台冷却塔，容量为120m3。根据《工业循环冷却水处理设计规范》，闭路系统补水量按照循环水量的2%计算，每天运行时间为24小时，则循环系统补水电炉冷却水循环使用量为9.6m3/d（2880m3/a）。 循环水在受热过程中硬度不断升高，当温度超过35℃时，将不适合作为中频电炉冷却用水，因此循环水需定期排放换水。根据企业提供的生产数据，循环水每年更换一次，3台中频电炉每年排放水量约120m3/a（0.4t/d），循环冷却水为清洁下水，直接排放。项目补水量为10m3/d（3000m3/a）。 ②混砂用水：项目在混砂过程中会添加自来水，以保持造型的初步状态，用水量约为1m3/d（300m3/a）。 ③生活用水：项目员工56人，职工用水量按照每人80L/d计，生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a）。 - 排水 本项目置换冷却水产生量为120m3/a，为清洁下水直接排放；生活污水排污系数按0.8计，产生量为3.6m3/d（1080m3/a），排至园区市政管网。 表2-6 项目用排水情况表 序号; 用水单位; 日用水量t/d; 年用水量t/a; 日排水量t/d; 损耗水量t/a; 年排水量t/a; 备注. 1; 冷却用水; 4.8; 3000; 0.4; 2880; 120; 300天. 2; 混砂用水; 1; 300; -; 300; -; 300天. 3; 生活用水; 4.5; 1350; 3.6; 270; 1080; 300天. 4; 合计; 10.3; 4650; 4; 3450; 1200; -. 图2-3 项目水平衡图 - 劳动定员和生产制度 本项目员工56人，年工作时间300天，四班制，每班工作6小时，厂区内不设置员工宿舍和食堂。 - 厂区平面布置 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生等布置创造条件。 本项目租赁2栋厂房，1#厂房从南向北分布铸球作业区、砂处理作业区、分离作业区、实验室、值班室、仓库、中频电炉、自动铸锻线、卫生间；3#厂区从南向北分布回火炉区、淬火线区，一般固废位于1#厂房的东北角，危险废物贮存库位于3#厂房的西北侧，车间内布置图见图2-4、2-5。上述两个厂房的布置能够按照工艺的顺序布设，避免了交叉，可以最小化物料搬运的距离，减少空间浪费，同时还使用未来工艺调整或产能扩展的需求，综上所述，厂房平面布局比较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程简述 图2-6 运营期工艺流程及产污环节图 工艺简述： - 中频电炉熔炼：外购生铁、废钢、铬铁等，根据比例进行配料后，经行车送入中频感应电炉内混合熔炼；中频熔炼炉以电为加热源，熔炼温度约为1500°C，铁水熔炼时间控制在70分钟以内；该工序将产生金属熔炼烟尘废气、炉渣和噪声。 - 造型：将石英砂、水、膨润土按比例加入混砂机，通过小臂绞龙将物料自动搅匀的方式进行混砂作业，将上下2个砂箱合并形成一个密闭腔体，填充之后震实，确保砂子在砂箱内紧密排列，此工序产生造型废气颗粒物，在上方设置集气罩收集，经布袋除尘器处理后，依托中频电炉熔化工序1根15m高的排气筒(DA001)有组织排放;固体废物除尘灰、沉降粉尘收集后暂存于一般固废暂存区，定期出售。 - 浇注：按铸件大小，浇注工序分为人工浇注和机器浇注2种，其中小件由机器进行连续浇注，大件有人工进行浇注，整个浇注区全部设置集气罩，将浇注废气进行收集。 - 向铁水包中加入除渣剂，除渣剂在铁水中快速均匀膨胀的同时，在铁水表面急速结膜，与铁水中杂质粘合在一起，集聚成易分离的渣壳，使铁水得到净化，将铁水包中的铁水从砂箱的浇口倒入砂型，铁水利用重力充满铸模，凝固后铸造成型，完成浇注，浇注时的温度为1200℃左右。浇铸完成后工件进行自然降温冷却。此工序产生浇注废气颗粒物，在上方设置集气罩收集，经布袋除尘器处理后，依托中频电炉熔化工序1根15m高的排气筒(DA001)有组织排放；固体废物除尘灰、沉降粉尘收集后暂存于一般固废暂存区，定期出售；此工序产生噪声。 - 表面分离：自然冷却后的铸件打开模具,箱内的石英砂和铸件落在滚筒式铸件分离机上，通过机械振动将铸件与砂分离，铸件分离在封闭的地下分离机内进行，同时能去掉铸件表面及内腔中的型砂以及铸件表面的毛刺和冒口，此工序产生废气颗粒物，铸件分离机为连续密闭系统，废气直接引至布袋除尘器处理后，依托中频电炉熔化工序1根15m高的排气筒(DA001)有组织排放；固体废物冒口、毛刺，收集后回用于生产，除尘灰、沉降粉尘收集后暂存于一般固废暂存区，定期出售；此工序产生噪声。 - 抛光打磨：为进一步去除铸件表面毛刺和冒口，采用抛光机对铸件表面进一步进行抛光、打磨处理，此工序产生废气颗粒物，废气经集气罩收集后引至布袋除尘器处理后，依托中频电炉熔化工序1根15m高的排气筒(DA001)有组织排放；固体废物冒口、毛刺，收集后回用于生产；此工序产生噪声。 - 旧沙处理：与铸件分离的石英砂，通过人工湿法筛灰处理后,将符合规格的型砂直接进行回用于生产，废型砂收集后，暂存于一般固废暂存区，定期出售；此工序产生砂处理废气颗粒物，在上方设置集气量收集，经布袋除尘器处理后，依托中频电炉熔化工序1根 15m 高的排气筒(DA001)有组织排放；此工序产生噪声。 - 淬火：项目采用自动淬火线，经电加热至600-700℃，保持30-40分钟，然后进入淬火油池进行冷却，淬火油为机油，淬火使钢球具有一定的硬度、韧性。油淬过程将产生油烟废气。项目淬火后不进行清洗。 - 回火：铸件进入回火炉采用电加热，回火温度约200~300℃，加热时间5～6小时，热处理后的自然冷却。 - 检验：处理后的产品进入物理检验工序，经过检验合格产品入库，检验产生的不合格产品进入回炉再利用。检验工序产生残次品。 - 入库：产品冷却后，将产品入库。 2、产污环节 表2-7 生产工艺产污环节一览表 污染源; 污染源; 主要污染物; 产生特征; 防治措施. 废气; 熔炼、造型及浇注、砂处理; 颗粒物; 生产时连续; 高温布袋除尘器+15m排气筒. 抛光打磨; 颗粒物; 生产时连续; 布袋除尘器. 淬火; 油雾、非甲烷总烃; 生产时连续; 电捕焦油器+15m排气筒. 废水; 生活污水; pH、COD、NH3-N、SS; 间断; 排至园区市政管网. 冷却水; -; 定期. 固废; 电炉炉渣; 废炉渣; 间断; 收集后外售. 除尘灰; 粉尘; 间断; 收集后综合利用. 不合格产品; 一般固废; 间断; 收集后回用. 废砂; 一般固废; 间断; 收集后外售. 淬火油泥及废油桶; 危险废物; 间断; 分类收集后交给有资质的单位处理. 废机油及废油桶、含油抹布等. 除尘器废布袋; 一般固废; 间断; 收集后由厂家回收. 生活区; 生活垃圾; 间断; 收集后由园区环卫部门统一处置. 噪声; 生产线; 设备噪声; 使用时连续; 基础减振、软连接、隔音、距离衰减等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁厂房目前为闲置状态，经过现场勘查，不存在与项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气 1.1基本污染物 本项目位于和静县再生资源产业园区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取生态环境部环境工程评估中心在环境空气质量模型技术支持服务系统公布的孔雀公园监测站2024年对外服务平台中达标区判定数据。该监测站位于厂区南侧约5.2km处的监测数据。基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定。 1.2评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求的即为达标。 1.3空气质量达标区的判定 项目区空气质量现状评价结果见下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. 03; 日最大8小时平均第90百分位数; 121; 160; 121; 达标. 根据监测结果，库尔勒市SO2、NO2、CO、O3、PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故判定评价区域为环境空气质量不达标区。 1.4特征污染物 本项目涉及的大气特征污染物评价因子为总悬浮颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用新疆锡水金山环境科技有限公司在2025年3月对《巴州格森塑业有限公司农用可降解塑料制品生产线建设项目》进行监测的数据，监测点位于本项目西侧约7.6km处，引用数据有效。详见监测布点图3-1。 （1）监测项目 本次评价环境空气质量现状监测项目为：总悬浮颗粒物。 （2）监测结果统计 表3-2 空气质量监测结果 采样点; 颗粒物检测结果（µg/m3）. 项目区下风向; 182. 153. 202. （3）评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; TSP. 浓度限值; 300µg/m3. （4）评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： 式中：Pi—污染物i的单项污染指数； Ci—污染物i的实测浓度值（mg/m3）； Coi—污染物i的评价标准（mg/m3）。 根据评价计算，可以得出浓度占标率（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi＜100%时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi≥100%时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 表3-4 环境空气质量其他污染物评价结果 位置; 污染物; 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率; 超标率; 最大超标倍数. 项目区下风向; TSP; 0.153-0.202; 67%; /; /. （5）评价结果 评价区域内大气环境监测结果表明，颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准质量标准。 2、地表水环境质量 本项目清洁下水与生活污水排至园区污水管网，根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目与区域地表水距离较远且无水力联系，故无需对地表水进行环境质量监测。 3、环境噪声质量现状 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目各区域均采取防渗等措施，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定，本项目位于和静县再生资源产业园区，占地类型为工业用地，且周围无生态环境保护敏感目标，故可不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 声环境 本项目厂区外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于和静县再生资源产业园区，占地类型为工业用地，周围不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值； 运营期：有组织颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的限值要求。 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 厂房外颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表A.1对应限值。 由于新疆维吾尔自治区及国家尚未出台针对热处理油雾的排放标准，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—33-37，431-434机械行业系数手册》使用淬火油淬火的污染物指标为颗粒物，则本报告将油雾以颗粒物表征，排放标准参照执行颗粒物相关限值要求。 厂房外无组织非甲烷总烃执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表A.1对应限值。厂界无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值。 表3-5 厂区外大气污染物排放标准单位：mg/m3 工序; 污染物; 有组织排放浓度限值; 有组织监控位置; 标准. 金属熔炼（化）; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 造型、落砂、清理（表面分离）、浇注、砂处理; 30. 铸件热处理; 30. 无组织; 颗粒物; 5; 厂房外（监控点处1h平均浓度值）; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）. 1; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 10; 厂房外（监控点处1h平均浓度值）; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）. 4.0; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、项目生活污水和冷却水，排入园区市政管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及和静县污水处理厂进水水质要求（COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L）。 3、噪声排放标准 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区噪声排放标准；具体标准值见表3-7。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准表 单位dB(A) 项目; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析结果，按照达标排放量提出建议总量控制指标，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目在租赁厂房内进行改建，施工期主要工作内容有厂房改造、生产设备、调试等，施工期废气主要有设备安装噪声、包装废物等，施工期内容少，施工时间短，施工期对周围环境影响小。 一、施工期噪声污染防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 （1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。 （2）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB（A）以上。夜间00时至次日8时禁止施工。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 二、施工期固体废物防治措施 根据《建筑与市政施工现场安全与职业健康通用规范》的要求，建筑垃圾应分类存放，按时处置。收集、储存或装卸建筑垃圾时应采取封闭措施或其他防护措施。经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 大气环境影响分析 - 废气产生情况 ①熔炼、造型、浇注废气、砂处理、抛光打磨废气 项目在进行金属熔炼、造型浇注、砂处理工序中产生最主要的污染物是颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33-37，431-434机械行业系数手册》中的系数表，熔炼工序颗粒物0.479kg/t-产品，年产15000t钢球和铸件，熔炼过程中颗粒物的产生量为7.19t/a（0.99kg/h）；造型及浇注工序颗粒物0.56kg/t-产品，造型及浇注过程中颗粒物的产生量为5.6t/a（2.3kg/h）； 铸件产品的量为15000t/a，项目在进行砂处理工序中产生最主要的污染物是颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33-37,431-434机械行业系数手册》中的系数表，砂处理工序颗粒物17.2kg/t-原料，产生量为258t/a（35.8kg/h）。在熔炼炉工段上方、造型浇注工段上方、砂处理工段上方和侧方设置集气罩+高温布袋除尘设备+15m高排气筒（DA001），耐高温布袋除尘器瞬间温度可耐+200℃，持久耐温+180℃，进口温度≤100℃，烟气温度≤50℃；集气罩风量为70000m3/h，收集效率90%（参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3中VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数-密闭空间），颗粒物处理效率95%。 浇注成型后铸件毛刺需进行打磨、抛光，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33-37,431-434机械行业系数手册》中的系数表，抛光、打磨工序，颗粒物2.19kg/t-原料，本项目原料使用量约为16000t，则打磨过程中颗粒物产生量为35.04t/a。抛光打磨设备自带布袋除尘器，经过处理后共用一根15m高的排气筒（DA001）排放，风量为10000m3/h，收集效率90%，颗粒物处理效率95%。 有组织排放量15.8t/a（2.19kg/h），浓度为25.8mg/m3，无组织排放量为7.35t/a（1.02kg/h）。 ②热处理废气 本项目热处理工艺主要为淬火，淬火处理时由于工件进入淬火油导致淬火油被加热产生油雾（以颗粒物表征），同时产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》热处理（淬火/回火）工艺颗粒物的产污系数为200kg/t-原料，挥发性有机物的产污系数为0.01kg/t-原料。项目淬火油用量为22.5t/a。则项目油雾产生量约为4.5t/a，挥发性有机物的产生量为0.23kg/a。热处理废气经集气罩（顶吸式）+电捕焦油器+15m排气筒（DA002）排放。风机风量约2000m3/h，粉尘收集效率为90%（参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3中VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数-密闭空间），处理效率为90%，处理后有组织排放0.4t/a（0.05kg/h），浓度为27.7mg/m3，无组织排放0.45t/a（0.06kg/h）；非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.23kg/a。 - 污染物情况汇总 表4-1 本项目产排污情况一览表 排气筒编号; DA001; DA002. 工序; 熔炼、造型浇注、打磨、砂处理; 热处理. 污染物; 颗粒物; 颗粒物（油雾）; 非甲烷总烃. 产生量（t/a）; 305.8; 4.5; 2.3×10-4. 收集效率%; 90（砂处理工段99%）; 85; /. 有组织; 产生量（t/a）; 298.45; 4.05; /. 产生速率（kg/h）; 41.5; 0.5; /. 产生浓度（mg/m3）; 518; 263; /. 处理工艺; 高温布袋除尘器、布袋除尘器; 电捕焦油器; /. 处理效率%; 95; 90; /. 排放量（t/a）; 14.9; 0.4; /. 排放速率（kg/h）; 2.06; 0.05; /. 排放浓度（mg/m3）; 25.8; 27.7; /. 无组织; 排放量（t/a）; 7.35; 0.45; 2.3×10-4. 排放速率（kg/h）; 1.02; 0.06; 3.2×10-5. 总排风量（m3/h）; 80000; 2000. 有组织排放高度（m）; 15; 15. 工作时间（h）; 7200; 7200. 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 25.8; 2.06; 14.9. DA002; 颗粒物（油雾）; 27.7; 0.5; 0.4. 有组织排放总计; 颗粒物; 15.3. 表1-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. /; 熔炼、浇注; 颗粒物; 加强收集、厂房密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 7.8. 厂区内：《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）; 5.0（1h平均）. /; 热处理; 非甲烷总烃; 厂界：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 2.3×10-4. 厂区内：《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）; 10（1h平均）. 30（任意一次）. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 7.8. 非甲烷总烃; 2.3×10-4. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 颗粒物; 23.1. 非甲烷总烃; 2.3×10-4. 表4-5 排气筒设置情况一览表 编号; 名称（排放口）; 排气筒底部坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒直径（m）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. DA001; 熔炼、造型及浇注、抛光打磨废气; 86°18′55.386″,42°19′29.542″; 1122; 15; 0.5; 50; 7200; 正常; 0.04. DA002; 热处理; 86°19′3.555″,42°19′31.667″; 1122; 15; 0.5; 20.5; 7200; 正常; 0.5. （3）废气可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ847-2017）中可行性技术为：静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、电捕焦油器，同时根据《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）中：凡产生粉尘污染的定型设备（混砂机、筛砂机、带式输送机、抛丸喷丸清理设备等），制造厂应配制密闭罩。 本项目熔炼、造型及浇注、砂处理过程中产生的颗粒物，通过高温布袋式除尘器处理，抛光打磨产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后，共用一根15m高的排气筒排放（DA001）；淬火工序产生的油雾通过电捕焦油器处理后，通过15m高的排气筒排放（DA002），有组织污染物的浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中的排放限值要求，颗粒物30mg/m3；无组织采取加强收集、厂房密闭措施，厂内无组织污染物颗粒物的浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃4.0mg/m3、颗粒物5.0mg/m3。能够满足技术规范和技术规程的要求。 1#厂房熔炼、造型浇注、抛光打磨及砂处理工段所产生的污染物都是颗粒物，废气混合后不产生化学反应，排放浓度满足排放标准，总风量为80000m3/h，能够满足所有设备同时运行的需求，且设备集中在1#厂房内，公用排气筒可以减少安装和维护费用，同时可以避免多占用外墙的空间，后期便于企业自行监测，确保污染物达标排放，故共用一根排气筒是合理并可行的。 （4）监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022），本项目废气的监测方案见表4-6。 表4-6 大气监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 有组织; 熔炼、造型及浇注、抛光打磨、砂处理; 颗粒物; DA001; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 热处理; 颗粒物; DA002. 无组织; 颗粒物; 厂内; 1次/年. 非甲烷总烃. 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界上风向1个，下风向3个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （5）非正常工况 非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况。本项目生产设施非正常工况是指设备检修、工艺设备运转异常等工况；项目污染防治（控制）设施非正常状况指布袋除尘器破损达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本次评价废气非正常排放仅考虑布袋除尘器破损，对颗粒物的处理效率不能满足95%的情况，本次评价年发生设计频次为1次，60min内建设单位足以反应停止生产，事故状态持续时间以60min内计，处理效率以0计。 表4-7 大气污染物非正常排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 布袋除尘器排放口（DA001）; 除尘器布袋未及时更换，部分布袋破裂; 颗粒物; 518; 6.22; 1; 1; 停止生产，安排人员检修. 电捕焦油器排放口（DA002）; 电捕焦油器故障; 颗粒物; 263; 0.5; 1; 1. 本项目废气非正常排放不满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1有组织排放监控浓度限值，颗粒物30mg/m3要求。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④加强厂区监测，落实监测计划，加强设备管理。 - 水环境影响分析 - 废水产生情况 ①电炉冷却用水：中频电炉炉体采用闭路式循环水系统，循环水在受热过程中硬度不断升高，当温度超过35℃时，将不适合作为中频电炉冷却用水，因此循环水需定期排放换水。根据企业提供的生产数据，循环水每年更换一次，3台中频电炉每年排放水量约120m3/a（0.4t/d），循环冷却水为清洁下水，直接排放。 ②职工生活用水：项目员工56人，职工用水量按照每人80L/d计，生活用水量为4.5m3/d（1350m3/a），生活污水排污系数按0.8计，产生量为3.6m3/d（1080m3/a），排至园区市政管网。 表4-8 废水产排情况一览表 污染源名称; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 排放方式及去向. mg/L; t/a. 生活污水; 1080; COD; 35; 0.03; 园区市政管网. BOD5; 200; 0.22. NH3-N; 25; 0.02. SS; 220; 0.23. 生产废水; 120; -; -; -; 冷却用水定期外排. - 废水治理措施 本项目排放废水主要为生活污水、冷却水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目冷却水作为清洁下水与生活污水一起排至园区管网，最终进入和静县城污水处理厂。 - 污水处理厂依托可行性分析 项目产生的生活污水、冷却水最终排入和静县城污水处理厂，和静县城污水处理厂于2017年10月26日取得了《和静县污水收集及污水厂提标改造工程环境影响报告书的批复》（新环函[2017]1770号），采用A2/O+MBR池处理工艺，设计最大处理规模2万m3/d。 对照该污水处理厂纳污水质标准，本项目废水可以满足该污水处理厂进水水质的要求。本项目污水排放量远低于污水处理厂污水处理规模2万m3/d，占和静县城污水处理厂处理规模的比例很小，不会对污水处理厂运行造成冲击，该污水处理厂目前在正常运行。综上所述，项目生活污水排入和静县城污水处理厂是可行的。 - 噪声环境影响分析 （1）噪声污染源 本项目噪声主要来自各生产设备运行产生的噪声，噪声源强为75~90dB(A)。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 中频电炉; 75; 45.5; 17.2; 1.2; 70.7; 14.4; 165.1; 10.6; 65.8; 65.9; 65.8; 66.0; 45.5; 17.2; 1.2; 70.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 2; 台式回火炉; 80; -1.3; 0.9; 1.2; 120.0; 14.3; 115.5; 11.1; 65.8; 65.9; 65.8; 66.0; -1.3; 0.9; 1.2; 120.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 3; 淬火炉; 90; -35.8; -10.6; 1.2; 156.2; 14.8; 79.1; 11.0; 70.8; 70.9; 70.8; 71.0; -35.8; -10.6; 1.2; 156.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 4; 混砂机; 85; -66.7; -22.1; 1.2; 188.9; 14.0; 46.1; 12.0; 60.8; 60.9; 60.8; 61.0; -66.7; -22.1; 1.2; 188.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 5; 砂轮机; 85; -101.1; -34; 1.2; 225.1; 14.1; 9.7; 12.3; 55.8; 55.9; 56.1; 56.0; -101.1; -34; 1.2; 225.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. 6; 滚筒清理机; 85; -66.7; -22.1; 1.2; 188.9; 14.0; 46.1; 12.0; 60.8; 60.9; 60.8; 61.0; -66.7; -22.1; 1.2; 188.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 1. （3）预测模式 本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，受到房间的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，根据本项目运营期各噪声源的特征以及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下： 1)建设项目在预测点产生的等效声级贡献值Leqg： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 2)预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3)室内声传播衰减计算 对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 Lw=LP2+10lgs LP2=LP1一(TL+6) 式中： Lw—等效室外声源的声功率级； Le—室内声源的声功率级； s—透声面积； LP1—室内靠近围护结构处的声压级； LP2—室外靠近围护结构处的声压级； TL—隔墙（或窗户）隔离声量； r—声源到靠近围护结构某点处的距离； R—房间常数； Q—指向性因数。 （3）执行标准 厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 （4）预测结果 项目设备主要安装在室内，本评价以室内设备噪声源进行预测，隔声较好，建筑物插入损失取20dB(A)，项目噪声预测结果见表4-10。 表4-10 采取措施后厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 117.8; 25.9; 1.2; 昼间; 38.9; 65; 达标. 117.8; 25.9; 1.2; 夜间; 38.9; 55; 达标. 南侧; -23.1; -25; 1.2; 昼间; 55.3; 65; 达标. -23.1; -25; 1.2; 夜间; 55.3; 55; 达标. 西侧; -100.3; -47.6; 1.2; 昼间; 46.7; 65; 达标. -100.3; -47.6; 1.2; 夜间; 46.7; 55; 达标. 北侧; 109; 49.9; 1.2; 昼间; 46.9; 65; 达标. 109; 49.9; 1.2; 夜间; 46.9; 55; 达标. 根据上表的预测结果显示，本项目运营期产生的噪声经距离衰减后厂界昼间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准值。 本项目建成投入使用后，要求对各声源点配建隔声、减振装置，对噪声较大的设备安装隔音门窗，为了保护操作工人的身体健康，给高噪声岗位工人配备噪声防护耳罩，同时对生产车间做好吸声降噪措施，墙面、顶棚可进行吸声处理；车间采用隔声门窗来降低噪声的影响。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划。 表4-11 项目噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 噪声; 1次/季 昼间1次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要包括生活垃圾、炉渣、不合格产品、除尘灰、废砂、废包装材料、废除尘布袋、淬火油泥、废淬火油桶。 （1）一般废物 ①炉渣 中频电炉在熔炼过程中会产生废渣，其产生量按照熔钢量的5%计算，项目废钢用量为6500t，则中频电炉产生炉渣约为325t/a，收集后暂存于一般固废库，可外售做建筑原材料综合利用。 ②除尘灰 本项目在熔炼、浇注、抛光打磨、砂处理过程中布袋除尘器收集的粉尘为260t/a，除尘灰主要为金属养护物体，属于一般工业废物，定期外售。 ③废砂 根据建设单位提供的资料，项目砂处理工序产生废砂约为原料的1%，造型砂用量为450t/a，则废砂产生量为4.5t/a，集中收集后定期外售。 ④废包装材料：项目在物料包装运输等过程中会产生一定量的废包装材料，主要以塑料编织袋为主，产生量约为1.5t/a。收集后外售给废旧物资回收公司。 ⑤不合格产品 根据建设单位提供的资料，检验工序产生的不合格产品为产品的0.5%，则不合格产品产生量为75t/a，集中收集后进入回用生产线。 ⑥除尘器废布袋 项目采用布袋除尘器除尘，布袋除尘器布袋根据使用情况，每2年需要更换一次，每次产生0.5t，年产生0.25t/a，收集后由厂家回收。 （2）生活垃圾 本项目营运期劳动定员56人，员工在生产和生活过程中产生生活垃圾按照0.5kg/人•d计，则本项目营运期生活垃圾产生量为8.4t/a。厂内生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运。 （3）危险废物 ①淬火油泥 项目淬火过程中会产生油泥，该废物属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-203-08）。油泥产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》整体热处理件的危险废物产生系数：1.3kg/吨-产品计算，则油泥产生量为：19.5t/a。交由有资质单位处理。 ②废淬火油桶及废机油油桶 淬火油会发生少量损耗，需进行补充。补充淬火油时会产生废淬火油桶，一桶润滑油为170kg，每个空桶约为0.8kg，根据上文计算，项目淬火油补充量约3t/a，则废润滑油桶产生量为14.1kg/a；废机油桶产生个数约为1个/a，约合2.5kg/个，即废机油桶产生量约为0.0025t/a，此类固废属《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，交由有资质单位进行处理。 ③废机油、含油抹布及手套 项目生产设备维护过程中会产生废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量约0.18t/a，设备维修保养过程中含油废手套及抹布的产生量约为0.007t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，收集暂存于危险废物贮存库，然后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。 表4-12 运营期固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生位置; 固废性质; 代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 炉渣; 熔炼; 一般工业固废; 900-099-S03; 325; 收集后外售. 2; 除尘灰; 熔炼、浇注、抛光、打磨、砂处理等; 900-099-S59; 272. 3; 废砂; 造型; 900-001S59; 4.5. 4; 废包装; 包装; 900-099-S59; 1.5. 5; 不合格产品; 检验; 900-099-S59; 75; 回用于生产. 6; 除尘器废布袋; 除尘器; 900-099-S59; 0.25; 收集后由厂家回收. 7; 生活垃圾; 员工生活; -; -; 8.4; 园区环卫部门进行处理. 8; 淬火油泥; 淬火; 危险废物; HW08：900-203-08; 19.5; 分类收集在危险废物贮存库，交由有资质单位处理。. 9; 废油桶; HW08：900-249-08; 0.0166. 10; 废机油; 设备维修; HW08：900-214-08; 0.18. 11; 含油抹布及手套; HW49：900-041-49; 0.007. （2）固体废物影响分析 ①一般工业固体废物暂存间：本项目在1#厂房东侧建设1间一般固体废物暂存间，占地面积20m2，一般工业固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。具体为： 1）一般固体废物贮存设施及包装物应按照GB15562.2进行标识，贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般固废的类别相一致，所有固体废物应避免混合、混放。 2）一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 3）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 4）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ②危险废物贮存库：本项目在3#厂房西北角建设1间危险废物贮存库，占地面积10m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）相关要求，本评价建议项目落实以下措施： （2）危险废物贮存库设施建设要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 1)危险废物贮存库必须进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理，不应进行露天堆放危险废物。 2)堆场内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 3)堆场内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 4)根据HJ1276要求设置标志、危险废物标签等危险废物识别标志。其中摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节。监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控，视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。 5)贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ③建设单位运营过程应该对本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输利用、处置各环节进行全过程的监管，与第三方签订危废协议。各环节应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HI2025-2012)的相关要求。 危险废物暂存过程中应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定，危险废物的贮存容器须满足下列要求： - 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 - 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 - 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 - 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 - 容器和包装物外表面应保持清洁。 危险废物贮存设施的运行与管理应按照下列要求执行： - 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； - 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； - 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 - 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 - 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 d.日常管理要求： 1)设专职人员负责本厂内的废物管理并对委托的有资质废物处理单位进行监督。 2)对全部废物进行分类界定，对列入危险废物名录中的废物登记建账进行全过程监管。 3)根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接收者提供安全保护要求的文字说明。 4)危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志。 5)禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合堆放。 6)定期向环境主管部门汇报固体废物的处置情况，接受环境主管部门的指导和监督管理。 本项目产生的固废处理处置时本着尽量减少废物排放、优先考虑综合利用的原则，对其进行综合利用。在采取上述分类收集、分类处理处置的措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 e.危险废物转移 1)对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； 2)制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量(数量)和流向等信息； 3)建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量(数量)和接收人等相关信息； 4)填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量(数量)、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等： 5)及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况： 6)法律法规规定的其他义务 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 - 土壤、地下水环境影响分析 本项目对地下水、土壤可能产生影响的途径主要为废水下渗、大气沉降及淬火油泄漏。 本项目冷却水与生活污水直接排至市政污水管网。淬火油槽设备满足防泄漏要求。熔炼、造型、浇注、抛光打磨、砂处理等产生的颗粒物均通过有效的措施处理。项目位于工业园内，根据现场勘探，项目地面已完全硬化，厂房内的原辅材料储存区按要求落实有效的防渗漏、防溢流措施；一般工业固体废物贮存区、危险废物贮存间等区域落实《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。正常情况下不存在土壤、地下水污染途径。 本项目在运营过程中，为防止对土壤的污染，应采取如下措施： ①危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，建设单位及时联系危废处理单位回收，在危废处理单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准，贮存场所要防风、防雨、防晒。 ②加强生产管理，制定巡查制度。对淬火油槽、原辅料储存区、危险废物贮存库、定期检查。同时减少废气的有组织和无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。建设单位必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，建设单位必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。 综上所述，建设单位在落实上述措施的情况下，几乎不会对周围的土壤、地下水环境造成影响。 - 环境风险 环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中涉及的危险物质主要为淬火油、废机油。 （1）风险源分布情况 表4-13 项目风险危险物质分布情况 序号; 名称; 分布; 最大储存量; 临界量; Q值. 淬火油; 仓库; 1.5t; 2500t; 0.0006. 废机油; 危险废物贮存库; 0.18t; 2500t; 0.00007. 合计; 0.00067. 由上述结果可知本项目Q值为0.00067<1，环境风险潜势为I，可进行简单分析。 （2）环境影响途径 根据本项目的特点，本项目事故发生通常有以下情况：直接的火灾；危险物质泄漏；废气治理设施故障或损坏；污水管网堵塞、破裂和接头处的破损。 企业突发环境事故状态下产生的直接污染、伴生污染、次生污染关系。下面将分述以上3种情况。 ①火灾 本公司的火灾爆炸事故会产生燃烧废气、消防废水对环境造成污染，在火灾、爆炸事故发生的同时，有可能导致危险物质的泄漏，大量的危险物质泄漏，将可能导致公司员工及周围一定范围内出现人员身体不适，同时也可能导致周围大气环境、水环境、土壤环境的污染。 ②泄漏事故 一旦工艺装置或储存设施发生泄漏，物料如不能被妥善控制，将存在淬火油、废机油泄漏排放至水环境和土壤环境，导致水污染、土壤污染的风险。 ③废气治理设施故障或损坏 废气治理设施故障或损坏，造成生产废气直接排放，导致污染大气环境。 ④污水管网堵塞、破裂和接头处的破损 水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损，造成大量污水外溢，污染地表水、地下水和土壤环境。 （3）环境风险防范措施 3.1火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 3.2原辅材料泄漏防范措施 ①淬火油不得露天堆放，淬火油贮存于阴凉通风仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 ②淬火油发生泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收，废吸附材料交由有资质单位处置。 3.3危险废物贮存库泄漏防范措施 ①危险废物贮存库根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放。 ②门口设置台账作为出入库记录； ③专人管理，定期检查防渗层和收集桶的情况。 3.4废气处理设施故障的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；定期对布袋进行清灰，废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 3.5污水管网堵塞、破裂和接头处的破损 管道破裂造成污水外流一般是由于其他工程开挖或管线隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量等有关，一旦发生此类事故要及时抢修或翻新，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。 3.6环境风险评价结论 建设单位在切实落实评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，可将风险事故降至最低。本项目风险防范措施可行有效，风险事故的环境影响控制在可接受范围。 7、环境管理 （1）建立健全环保管理机构，建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络，具体负责项目的环保、安全生产管理工作； （2）制定环境管理和生产制度章程； （3）负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，编制环境监测报表，按月整理成册，存档保存，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染； （4）检查监督项目环保设施的运行、维修等管理情况； （5）增强职工的环保意识，定期对员工进行技术培训，不断提高员工的环保管理水平； 8、排污许可制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向生态环境部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向生态环境部门报告。 （3）排污许可要求 环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。 项目应完成废气、废水、噪声排放源、一般固废堆放场以及危险废物贮存间的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表4-14。 表4-14 各排污口（源）标志牌设置示意图表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放口; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物 贮存、处置场所. 4; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 建设单位应在废气、噪声排放源、一般工业固废临时堆放点、危险废物贮存库、废水排放源设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。 （4）排污许可申请 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于黑色金属铸造3391属于简化管理，本项目建成运营后，应及时办理排污许可。 9、环保投资 项目总投资2340万元，环保投资82.5万元，占工程总投资的3.5%，环保投资估算详见下表。 表4-15 环保投资概算一览表 序号; 工程名称; 内容; 费用（万元）. 施工期; 噪声; 设置围挡，选用低噪声设备; 2. 固体废物; 建筑垃圾进行清运; 1.5. 运营期; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、合理布局; 10. 大气; 设置集气罩（顶吸式+侧吸式）+布袋除尘器+排气筒、集气罩（顶吸式）+电捕焦油器+排气筒; 50. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理; 0.5. 一般固废; 一般固废合理处置不外排; 10. 危险废物; 暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期处置; 5. 环境管理; 污染措施日常管理维护费用和运营期监测费用; 3.5. 合计; 82.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔炼、造型及浇注、砂处理 | 颗粒物 | 集气罩（顶吸式+侧吸式）+高温布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 抛光打磨 | 颗粒物 | 集气罩（顶吸式）+布袋除尘器+15m排气筒（DA001） |  |
|  | 热处理 | 油雾 | 集气罩（顶吸式）+电捕焦油器布袋除尘器+15排气筒（DA002） |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、悬浮物、氨氮、BOD5、动植物油 | 生活污水排至园区市政污水管网 |  |
|  | 冷却废水 | - | 排至园区市政管网 |  |
| 声环境 | 生产设备车间 | 噪声 | 选择低噪声设备；对高噪声设备安装减振设施；合理布置车间内各设备。 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 一般固废定点收集，合理处置，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾集中收集由环卫部门进行处理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产区域为一般防渗区，防渗混凝土硬化，渗透系数达到≤1.0×10-7cm/s。危险废物为重点防渗，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1×10-7cm/s，其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周边无生态环境敏感点，项目运营不会对周边生态环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①原料储存于车间内仓库，远离火源，制定严格的运输、使用及采购记录。 ②保证污染防治设备的正常运行。 ③做好地面防腐防渗。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》要求，本项目建设完成后进行排污许可证申报。 ②按照排污口规范化，落实排污口的设立、监测、标识等要求。 ③项目建成并稳定运行后，应按照相关要求落实竣工环保验收。 ④加强环境管理，制定环保相关管理制度，并加强员工培训教育。⑤落实环境监测计划。 ⑥加强用电监控管理。 |  |  |  |

- 六、结论

项目废水、废气及设备噪声分别经治理后，均可达到国家有关排放标准的要求，固体废物均可得到综合利用和安全处置，主要污染物的排放总量均满足当地环保部门确认的总量控制指标的要求。 因此，本评价认为，在严格执行国家和新疆维吾尔自治区的各项环保规章制度，并切实落实本报告表所提出的各项污染物防治措施和风险防范措施，保证环保设施达到设计要求并正常运转，将环境管理纳入日常生产管理的前提下，从环境保护的角度上看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | - | - | - | 23.1t/a | - | 23.1t/a | +23.1t/a |
|  | 非甲烷总烃 | - |  |  | 2.3×10-4t/a |  | 2.3×10-4t/a | +2.3×10-4t/a |
| 废水 | COD | - | - | - | 0.03t/a | - | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | SS | - | - | - | 0.22t/a | - | 0.22t/a | +0.22t/a |
|  | BOD5 | - | - | - | 0.02t/a | - | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | NH3-N | - | - | - | 0.23t/a | - | 0.23t/a | +0.23t/a |
| 一般固体废物 | 炉渣 | - | - | - | 325t/a | - | 325t/a | +325t/a |
|  | 除尘灰 | - | - | - | 272t/a | - | 272t/a | +272t/a |
|  | 废砂 | - | - | - | 4.5t/a | - | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废包装 | - | - | - | 1.5t/a | - | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 不合格产品 | - | - | - | 75t/a | - | 75t/a | +75t/a |
|  | 除尘器废布袋 | - | - | - | 0.25t/a | - | 0.25t/a | +0.25t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | - | - | - | 8.4t/a | - | 8.4t/a | +8.4t/a |
| 危险废物 | 淬火油泥 | - | - | - | 19.5t/a | - | 19.5t/a | +19.5t/a |
|  | 废油桶 | - | - | - | 0.0166t/a | - | 0.0166t/a | +0.0166t/a |
|  | 废机油及含油抹布等 | - | - | - | 0.187t/a | - | 0.187t/a | +0.187t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①