- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

巴州正岱华建混凝土搅拌站建设项目

项目名称：

建设单位(盖章)：      巴州正岱建材有限公司

编制日期：                2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州正岱华建混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-652801-50-03-052369 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | R新建(迁建) □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门 (选填) | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 2020102 |
| 总投资(万元) | 3000 | 环保投资(万元) | 91 |
| 环保投资占比(%) | 3.03 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 R是：设备已进场并安装，但尚未具备生产条件，未投产。 | 用地(用海) 面积(m2) | 40218.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 1.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和 生命线; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近的博斯腾湖生物多样性维护生态保护红线区约14km; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池,沉淀后全部回用；生活污水经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；本项目已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施，改善区域环境空气质量。本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目运营期新增用水量较小，能源利用在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限，不新增占地；项目开发符合资源利用上线要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》; 环境管控单元; 自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善; 本项目位于库尔勒市城区地下水禁采区（ZH65280120011），工程建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对工程周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行; 符合. 1.2 与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析 表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目混凝土生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令 2023年 第7号）中的允许类项目，符合国家当前产业政策要求；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入类项目; 符合. 【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目执行标准符合国家和自治区环境保护标准; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不涉及; —. 【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。; 本项目不涉及; —. 【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为： （一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土； （三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。; 本项目不涉及; —. 【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目; 符合. 【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目不属于高耗能高排放低水平项目；不属于重点行业企业; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 【A1.1-8】严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目不属于新建危险化学品生产项目; 符合. 【A1.1-9】严禁新建《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。; 本项目不属于危险化学品化工项目；工程占地范围内不涉及生态保护红线及永久基本农田，不在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内; 符合. 【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。; 本项目不涉及; --. 【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。; 本项目不属于高耗水高污染行业; 符合. 【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不涉及; --. 【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及; --. 【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。; 本项目不涉及; --. 【A1.2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。; 本项目不涉及; --. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目; 符合. 【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。; 本项目不属于严重污染水环境的生产项目; 符合. 【A1.3-3】根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。; 本项目不涉及涉重金属落后产能和化解过剩产能; 符合. 【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A1空间布局约束; A1.4其它布局要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目与区域主体功能区划目标相协调，符合新疆生态环境功能区划; 符合. 【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目; 符合. 【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划产业发展规划和生态红线管控要求; 本项目不属于危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目; 符合. A2污染物排放管控; A2.1污染物削减/替代要求; 【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目不属于重点行业建设项目; —. 【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目不涉及; --. 【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接促进大气污染防治协同增效。; 本项目不涉及; --. 【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（V0Cs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉V0Cs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现V0Cs 集中高效处理。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。; 本项目营运期不涉及化石燃料使用; 符合. 【A2.2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。; 本项目不涉及; --. 【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目不涉及; --. 【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。; 本项目营运期用水量较小，不会超过用水总量控制指标; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 【A2.2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。; 本项目不涉及; --. 【A2.2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。; 本项目营运期用水量较小，不会超过用水总量控制指标; 符合. 【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估加强风险管控。; 本项目不涉及; --. 【A2.2-8】严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目制定土壤污染防治措施，切实保障土壤环境安全; 符合. 【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。; 本项目不涉及; --. 【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。; 本项目不涉及; --. 【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。; 本项目不涉及; --. A3.2联防联控 要求; 【A3.2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 【A3.2-2】依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及; --. 【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 本项目不涉及; --. 【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目已提出一系列环境风险防范措施及应急要求，定期按照应急预案内容进行应急演练，逐步提高应急演练范围与级别，出现风险事故时能够及时应对; 符合. 【A3.2-6】强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4; A4.1水资源; 【A4.1-1】自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 本项目营运期用水量较小，不会超过用水总量控制指标; 符合. 【A4.1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。 【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。; 本项目不涉及; --. 【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。; 本项目不涉及开采地下水; 符合. A4.2土地资源; 【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 本项目不新增永久占地，土地资源消耗符合要求; 符合. A4.3能源利用; 【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 【A4.3-2】到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 【A4.3-3】到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. 【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。; 本项目不涉及; --. 【A4.3-5】以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. 【A4.3-6】深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。; 本项目不使用化石燃料，运营期用电量较小，整体温室气体排放量相对较小; 符合. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 本项目不涉及煤炭的消耗，不涉及燃用高污染燃料的设施; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表2 本项目与新疆维吾尔自治区总体管控要求符合性分析一览表 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. 新疆维吾尔自治区总体管控要求; A4; A4.5资源综合利用; 【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 本项目营运期固体废物中循环水池泥砂、除尘器除尘灰、除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块均为一般固体废物。循环水池泥砂和除尘器除尘灰作为原料回用；除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块收集后送一般工业固废填埋场填埋处理；废润滑油和废润滑油桶属于危险废物暂存于危废暂存间，定期由具有危废处置资质的公司接收处理；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理; 符合. 【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。; 本项目营运期固体废物中循环水池泥砂、除尘器除尘灰、除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块均为一般固体废物。循环水池泥砂和除尘器除尘灰作为原料回用; 符合. 【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。; 本项目营运期固体废物中循环水池泥砂、除尘器除尘灰、除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块均为一般固体废物。循环水池泥砂和除尘器除尘灰作为原料回用; 符合. 【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 表3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用 天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; --. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障; 本项目不涉及; --. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 本项目不涉及; --. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理; 本项目不涉及; --. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置; 本项目不涉及; --. 1.4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 表4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线以及一般生态空间实施严格监管，保障和维护国家、自治区及地区生态安全底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内，距离最近的博斯腾湖生物多样性维护生态保护红线区约14km; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中 1、7、14监测点均值Ⅲ 类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2 浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复 等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池,沉淀后全部回用；生活污水经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂；同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染；本项目已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施，改善区域环境空气质量。本项目在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作; 本项目运营期新增用水量较小，能源利用在区域供电负荷范围内，消耗未超出区域负荷上限，不新增占地；项目开发符合资源利用上线要求; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表4 与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《关于印发<巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政办发〔2021〕 32号）; 环境管控单元; 主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于库尔勒市城区地下水禁采区（ZH65280120011），工程建设过程中以生态环境保护优先为原则，开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，生态功能不会降低。本项目实施后通过采取完善的污染治理措施，可确保污染得到有效地控制，对工程周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受，从声环境、土壤环境影响角度项目可行; 符合. 1.5 与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）中“巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求”符合性分析 表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.1 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目不涉及; --. 1.2 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目不涉及; --. 1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 本项目不涉及; --. 1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目废气主要为无组织废气，不属于严重污染大气环境的项目; 符合. 1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不在饮用水水源保护区; 符合. 1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不涉及; --. 1.8禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目不涉及; --. 1.9 县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 本项目不涉及; --. 1.10 落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严 格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 本项目不涉及; --. 1.11 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建土壤环境重点监管行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.12 【生态红线禁止类】生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 1.13 【生态红线允许类】共10条; 本项目不在生态保护红线内; 符合. 1.14 自治州、各县（市）人民政府不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草；对已退耕、闲置和未开垦的荒滩、荒地，采取引洪灌溉、生态输水、扎草方格等措施，促进生态自然修复。禁止在退耕还林还草实施范围内复耕和从事滥采、乱挖等破坏地表植被的行为。; 本项目不涉及; --. 1.15 严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。; 本项目不涉及; --. 1.16 限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。; 本项目不涉及; --. 1.17 对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等；; 本项目不涉及; --. 1.18 主体功能区实行更加严格的产业准入标准。严格限制区内“两高一资”产业落地，禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局，限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展，降低防风固沙生态功能区的农牧业开发强度，禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。; 本项目不属于“两高一资”产业; 符合. 1.19自然保护区核心保护区：共7条。; 本项目不涉及; --. 1.20自然保护区一般控制区：共9条; 本项目不涉及; --. 1.21 生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。; 本项目属于混凝土生产项目，开发强度未超过区域规划规模; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.22 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目不涉及; --. 1.23 在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。; 本项目不涉及; --. 1.24 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。禁止任何人进入自然保护区的核心区。禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。; 本项目不涉及; --. 1.25 在风景名胜区内禁止进行下列活动：共4条; 本项目不涉及; --. 1.26 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及; --. 1.27 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：共5条; 本项目不涉及; --. 1.28 在国家级森林公园内禁止从事下列活动：共9条; 本项目不涉及; --. 1.29 除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：共3条; 本项目不涉及; --. 1.30 在天山自然遗产地内，禁止实施下列行为：共4条; 本项目不涉及; --. 1.31 在天山自然遗产地禁建区内，除配置必要的研究监测和安全防护设施外，禁止进行任何建设活动。 天山自然遗产地限建区内，可以建设与自然遗产保护有关的设施。 天山自然遗产地展示区内，可以建设与游览观光、文体娱乐等活动有关的公共服务设施和管理设施。按照前款规定实施建设活动的，建设单位、施工单位应当制定生态保护方案，采取有效措施，保护好周围景区、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌，并经天山自然遗产管理机构审核同意后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；天山自然遗产地详细规划已经明确建设项目选址、布局与规模的，可以不再申请核发建设项目选址意见书。; 本项目不涉及; --. 1.32 【开都河流域空间布局约束】：共7条; 本项目不涉及; --. |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 空间布局约束; 1.33〔冰川保护〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。; 本项目不涉及; --. 1.34〔国家级自然公园〕：共5条; 本项目不涉及; --. 污染排放管控; 2.1 水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水 I 类，空气质量达到一级。; 本项目不涉及; --. 2.2 燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 本项目不涉及; --. 2.3 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 料棚无组织废气采取密闭料棚及洒水抑尘的措施减少排放量；破碎筛选废气采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；破碎筛选无组织废气采取洒水抑尘的措施减少排放量；料仓废气采用仓顶滤芯除尘器措施；搅拌机上料废气经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放 料; 符合. 2.4 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.5库尔勒大气联防联控区域（库尔勒人民广场为中心点，半径50公里的范围，主要包括库尔勒市和焉耆县、博湖县、和静县、尉犁县的部分行政区域）的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉应执行相应大气污染物特别排放限值标准。; 本项目位于库尔勒大气联防联控区域，颗粒物执行大气污染物特别排放限值标准; 符合. 2.6 根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 2.7 饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区内; 符合. 2.8 饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 本项目不在饮用水水源二级保护区内; 符合. 2.9 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 巴州正岱建材有限公司于2023年11月27日取得巴州生态环境局发放的固定污染源排污登记回执，登记编号为91652801MA776NGC19001Z; 符合. 2.10 严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险， 实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 本项目不涉及; --. 2.11 【开都河流域污染排放限制】：共4条; 本项目不涉及; --. |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.12 自治州、铁门关市、博斯腾湖周边各级人民政府、焉耆垦区团（镇）应当采取保护和治理措施，维护和改善博斯腾湖水环境，使汇入博斯腾湖的各河流水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，博斯腾湖水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。; 本项目不涉及; --. 2.13 【博斯腾湖水污染防治要求】：共7条; 本项目不涉及; --. 2.14 狠抓工业污染防治。对水环境影响较大的“低、小、散”落后企业、加工点、作坊的专项整治，严防小型造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目死灰复燃。; 本项目不属于造纸、印染、染料、炼焦、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目; 符合. 2.15 推进泥砂处理处置。建立泥砂从产生、运输、储存、处置全过程监管体系。污水处理设施产生的泥砂应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的泥砂进入耕地，非法泥砂堆放点一律予以取缔。; 本项目循环水池泥砂作为原料回用; 符合. 2.16 推进农业农村污染防治。依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施干湿分流、粪便污水资源化利用。; 本项目不涉及; --. 2.17 控制农业面源污染。塔里木河流域、开都河流域等敏感区域及大中型灌区，应建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，避免上灌下排造成污染物转移扩散，严禁农田排水直接进入河道污染河流水质。; 本项目不涉及; --. 2.18 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准，水质未达到农田灌溉水水质标准的，县级人民政府应当采取措施予以改善。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 污染排放管控; 2.19 防控企业污染。结合自治区、自治州耕地保护相关规定以及生态红线、耕地红线等要求，加强项目的立项、环评审核审批和节能评估审查等源头控制措施，严格控制在优先保护类耕地、园地、草地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸及纸制品、金属制品、金属冶炼及延压加工、煤炭开采、黑色金属和有色金属矿采选业、非金属矿物采选业、危废治理等土壤环境监管重点行业项目。根据土壤详查结果，现有优先保护类耕地、园地、草地集中区域的相关企业，要制定升级改造计划，采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目不占用耕地; 符合. 2.20 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。以中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司桑吉作业区、轮南作业区、塔中作业区以及河南油田分公司新疆采油厂等油（气）资源开发区为重点，加强油（气）田废弃物的无害化处理和资源化利用，严防油（气）田勘探、开发、运行过程中以及事故排放产生的废弃物对土壤的污染。开展油（气）资源开发区历史遗留污染场地治理。; 本项目不涉及; --. 环境风险防控; 3.1 强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.2 提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。; 本项目不涉及; --. 3.3 人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 本项目不涉及; --. 3.4 自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 本项目严格落实区域重污染天气应急措施; 符合. 3.5 推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目已采取严格的环境风险控制措施; 符合. 3.6 禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：共6条; 本项目不涉及; --. 3.7 健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。; 本项目不涉及; --. |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 环境风险防控; 3.8 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 本项目已采取严格的环境风险控制措施; 符合. 3.9 （农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目不涉及; --. 资源开发利用效率; 4.1 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; 符合. 4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过 2 万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.3 依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。; 本项目不涉及; --. 4.4 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。; 本项目不涉及; --. 4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 本项目不涉及; --. 4.6 流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益。; 本项目不涉及; --. 4.7【开都河流域自然资源开发限制】：共8条; 本项目不涉及; --. 4.8 开都河岸线保护区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.9 开都河岸线控制利用区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.10 开都河岸线保留区：共2条; 本项目不涉及; --. 4.11 根据博斯腾湖水生态环境保护需要，确定博斯腾湖大湖区水体最低预警水位为 1045.50 米。在满足防洪要求确保安全的前提下，优化水资源配置与调度，维持合理水位。流域管理机构应当加强水位变化动态监测，按照法律法规规定，在人员流动相对密集的湖岸场所（大河口和扬水站区域）设立水位变化动态监测结果的显著标志标识，实时公开公示水位。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.12 【博斯腾湖水资源管理】共4条; 本项目不涉及; --. 4.13 将博斯腾湖大湖、小湖全部岸线划分为优先保护岸线：共2条; 本项目不涉及; --. 4.14 抓好工业节水。依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。研究制定一批工业节水地方标准，推动重点行业开展企业用水定额对标工作。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格取用水定额管理。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业实施节水技术改造。; 本项目破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; 符合. 4.15 加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品：公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具，推动旅馆饭店、学校等用水单位用水器具的更新改造。加快城镇老旧供水管网更新改造。; 本项目不涉及; --. 4.16 发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及; --. 4.17 加强河流湖库水量调度管理。依法制定和完善开都河、博斯腾湖、塔里木河水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。; 本项目不涉及; --. 4.18 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售农膜厚度小于 0.01 毫米、耐候期小于 180 天等不符合相关质量标准农膜的行为。鼓励生产企业进行科技创新，采用新技术、新材料生产可降解、无污染的农田地膜；鼓励销售企业和农田地膜使用者、农业生产经营组织销售和使用可降解、无污染的农田地膜，并逐步推广。建立农膜回收利用机制，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）; 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 资源开发利用效率; 4.19 国家加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 本项目不涉及; --. 4.20 加强建设用地规划引领管控：严控城乡建设用地规模；优化建设用地结构布局。促进建设用地立体综合开发：鼓励建设用地立体开发；支持土地综合开发利用；推行多层标准化厂房建设。实施城镇存量土地盘活利用：推进城镇低效用地再开发；鼓励低效工业用地内涵挖潜。提高农村建设用地利用效率：严格农村用地标准控制；盘活存量集体建设用地。; 本项目不新增占地，土地资源消耗符合要求; 符合. 1.6 本项目与“库尔勒市城区地下水禁采区”符合性分析 表6 本项目与库尔勒市城区地下水禁采区准入清单一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 库尔勒市环境管控单元准入清单; ZH65280120011库尔勒市城区地下水禁采区; 空间布局约束; 1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的空间布局约束准入要求。; 本项目满足总体管控要求中关于地下水重点管控区的空间布局约束准入要求; 符合. 2.除城多生活饮用水或者战略储备旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。; 本项目不涉及开采地下水; --. 3.县级以上人民政府水行政主管部门应当会同有关部门制定封停方案，经本级人民政府批准后实施。; 本项目不涉及; --. 污染物排放管控; 1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的污染物排放管控要求。; 本项目满足总体管控要求中关于地下水重点管控区的污染物排放管控要求; 符合. 2.禁止私设暗管或者利用渗井、渗坑和裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。; 本项目不涉及; --. 3.禁止向地表及水体排放、倾倒下列物质；(一)油类、酸液、碱液或者剧毒废液及未达标的工业及生活废水；(二)放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水；(三)工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。; 本项目不涉及; --. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 续表6 本项目与库尔勒市城区地下水禁采区准入清单一览表 文件 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 库尔勒市环境管控单元准入清单; ZH65280120011库尔勒市城区地下水禁采区; 污染物排放管控; 4.建设单位建设危险废物堆存场、垃圾填埋场、矿山渣场(含尾矿)、储灰场、加油站、贮存有毒有害物质的场所应当按照有关规定落实有关水污染防治措施，制定防渗处理方案，并按照规定定时向环境保护主管部门和水行政主管部门报告水质监测数据。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣及难降解有机物或者含油废弃物直接埋入地下。; 本项目不涉及; --. 5.工矿企业应当优先利用基坑水、矿坑水和疏干水。无法全部利用的，应当处理达标后排放。; 本项目不涉及; --. 6.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水水质。; 本项目不涉及; --. 7.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。组织实施地下水监测工程建设，建立较完整的地下水监测网。定期评估地下水环境安全隐患，检查重点工业企业周边地下水污染状况，并定期公布污染地下水的企业名单。; 本项目不涉及; --. 环境风险防控; 1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的环境风险防控要求。; 本项目满足总体管控要求中关于地下水重点管控区的环境风险防控要求; 符合. 2.应当统筹规划、合理布局地下水监测站网，加强地下水监测能力建设，组织做好地下水水位、水量、水质、水温等地下水动态监测工作，及时采集、传输、处理、储存监测数据，定期向社会公布监测结果。建成常规监测、移动监测、动态预警监测三位一体的水环境质量监测网络。; 本项目不涉及; --. 资源开发效率; 1.执行总体管控要求中关于地下水重点管控区的资源利用效率要求。; 本项目满足总体管控要求中关于地下水重点管控区的资源利用效率要求; 符合. 2编制重点超采区域地下水压采方案，禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。; 本项目不涉及; --. 3.大力发展高效节水，加强水源置换。; 本项目不涉及; --. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、新疆维吾尔自治区总体管控要求、新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求、《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》（2023年）、库尔勒市环境管控单元准入清单中相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2、环境功能区划 项目所在区域大气环境属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；项目区无地下水功能区划，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类规定，区域地下水以工农业用水为主，属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；项目区域以居住、工业生产为主要功能，区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区。 3、产业政策符合性分析 本项目产品为商品混凝土，属于水泥制品制造，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令第7号)中的鼓励、限制和淘汰类项目的范畴，属于允许类项目；本项目不属于《市场准入负面清单(2025年版)》(发改体改规〔2025〕466号)中禁止准入类项目，本项目已在库尔勒市发展和改革委员会备案，备案编号：2020102。 4、选址合理性分析 本项目占地现状为巴州正岱建材有限公司厂区内未利用空地，项目区用地性质为工业用地，厂区西侧为库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，东侧为库尔勒新喜建材有限责任公司，厂区北侧为巴州双宝龙工贸有限责任公司，南侧隔华州路为库尔勒永泰新型建材有限责任公司。项目区不涉及占用基本农田，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；距离地表水体较远；项目选址对外环境影响较小。 综上所述，本项目建设选址基本合理。 5、相关环保政策符合性分析 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》等文件的符合性分析结果参见下表。 表7 相关文件符合性分析一览表 文件名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆生态环境保护“十四五”规划》; 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。; 本项目料棚无组织废气采取密闭料棚及洒水抑尘的措施；破碎筛选无组织废气采取洒水抑尘的措施；罐车向水泥料仓、粉煤灰料仓及矿粉料仓进料过程中料仓顶部排气口排出的上料废气采取排气口安装仓顶滤芯除尘器措施，各料仓上料废气经各自仓顶滤芯除尘器处理后通过各自排气口排放(高15m)；搅拌机上料废气经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护“十四五”规划》; 强化面源污染防控。加强城市扬尘综合治理，积极推进绿色工地和“阳光施工”创建，县级及以上城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；控制道路交通扬尘污染，加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，提高机械化作业水平。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区城声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。; 本项目选用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 根据本项目备案证（2020102），巴州正岱建材有限公司拟在新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化路西侧、华洲路北侧，新建1座混凝土集中搅拌站、料棚及其配套附属设施，项目实施后年生产混凝土20万m3。本项目仅依托现有生产线危废暂存间，其它设施均为本次新建，本项目基本概况见下表。 表8 本项目基本概况一览表 序号; 项 目; 内 容; 备注. 1; 项目 名称; 巴州正岱华建混凝土搅拌站建设项目; —. 2; 建设 单位; 巴州正岱建材有限公司; —. 3; 建设 性质; 新建; —. 4; 项目 投资; 总投资3000万元，其中环保投资91万元，占总投资的3.03%; —. 5; 建设 地点; 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化路西侧、华洲路北侧; —. 6; 建设 周期; 本项目已完成部分建设内容，其余设备安装及调试还需1个月; —. 7; 建设内容; 主体工程; 新建1条混凝土生产线; 已建. 辅助工程; 新建1座修理车间(600m2)、1座办公楼(2318m2)、1座员工宿舍(2459m2); 已建. 公辅工程; 配套建设土建、电气、自控等; 部分电气工程目前尚未建成. 储运工程; 料棚; 厂区东北部新建1座料棚(600m2)，主要用于砂石料的储存; 已建. 料仓; 厂区东北部新建4座料仓，其中2座水泥料仓、1座矿粉料仓、1座粉煤灰料仓; 已建. 危废暂存间; 厂区西北部新建1座9m2危废暂存间; 未建. 环保工程; 废气; 料棚无组织废气采取新建密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量；破碎筛选废气采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；破碎筛选无组织废气采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量；罐车向水泥料仓、粉煤灰料仓及矿粉料仓进料过程中料仓顶部排气口排出的上料废气采取排气口安装仓顶滤芯除尘器措施，各料仓上料废气经各自仓顶滤芯除尘器处理后通过各自排气口无组织排放(高15m)；搅拌机上料废气经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; 已建. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 续表8 本项目基本概况一览表 序号; 项 目; 内 容; 备注. 7; 建设内容; 环保工程; 废水; 破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池,沉淀后全部回用；生活污水经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 已建. 固废; 本项目营运期固体废物中循环水池泥砂、除尘器除尘灰、除尘器废滤芯和混凝土试块均为一般固体废物。循环水池泥砂和除尘器废滤芯及废布袋作为原料回用；除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块收集后送一般工业固废填埋场填埋处理；废润滑油和废润滑油桶属于危险废物暂存于危废暂存间，定期由具有危废处置资质的公司接收处理；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理; 已建. 8; 生产规模; 项目实施后年生产混凝土20万m3; —. 9; 占地面积; 40218.6m2; —. 10; 劳动定员及工作制度; 项目建成后，总定员15人，年工作时间300天(运行时间为3月至12月)，每天工作8h，年工作2400h; —. 2、产品方案 项目产品方案执行《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)，项目产品方案及产量见表9。 表9 产品方案及产量一览表 类别; 产量(万m3/a); 《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011). 坍落度(mm)); 强度等级. C15成品混凝土; 5; 140～180; C15. C20成品混凝土; 10; 120～160; C20. C30成品混凝土; 3; 120～160; C30. C40成品混凝土; 2; 150～190; C40. 合计; 20; —; —. 注：C15、C20、C30、C40代表混凝土抗压强度，例如C30代表标准养护条件下，尺寸为15cm的混凝土立方体抗压强度为30MPa，以此类推。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 3、主要建构筑物及生产设备 本项目主要建构筑物见表10、主要设备见表11。 表10 主要建(构)筑物一览表 序号; 建筑物名称; 层数; 占地面积(m2); 建筑面积(m2); 建筑高度(m); 结构形式; 功能; 备注. 1; 料棚; 1; 3147.7; 3147.7; 8; 轻钢结构; 原料堆存; 已建. 2; 修理车间; 1; 600; 600; 8; 轻钢结构; 设备维修; 已建. 3; 办公楼; 2; 1159; 2318; 8; 钢筋混凝土结构; 办公; 已建. 4; 员工宿舍; 2; 1229.5; 2459; 8; 钢筋混凝土结构; 员工生活; 已建. 5; 循环水池; 1; 1350; 1350; -2; 混凝土结构; 洗砂水循环; 已建. 6; 危险废物暂存间; 1; 9; 9; 4; 钢筋混凝土结构; 危险废物暂存; 未建. —; 合计; —; 7495.2; 9883.7; —; —; —; —. 表11 主要设备基本情况一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 生产设施; 搅拌工序; 搅拌主机; HZS180; 台; 1. 2; 配料机; 35m3; 台; 1. 3; 皮带机; —; 套; 1. 4; 螺旋输送机; 10m; 套; 1. 5; 上料仓; —; 套; 1. 6; 泵类; —; 台; 2. 7; 制砂洗砂工序; 洗砂机; —; 台; 1. 8; 振动筛; —; 台; 1. 9; 破碎机; —; 台; 1. 10; 对辊机; —; 台; 1. 11; 皮带机; —; 套; 3. 12; 泵类; —; 台; 2. |

| 建设内容 | 续表11 主要设备基本情况一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 13; 称量设施; 称量供给系统; —; 套; 1. 14; 仓储设施; 水泥料仓; 200t; 座; 2. 15; 粉煤灰料仓; 150t; 座; 1. 16; 矿粉料仓; 150t; 座; 1. 17; 洗砂储存罐; 200t; 座; 4. 18; 添加剂罐; 10t; 座; 2. 19; 环保设施; 脉冲式除尘器; —; 个; 5. 20; 袋式除尘器; —; 个; 1. 4、主要原辅材料 ①本工程投产后原辅材料消耗种类及消耗量见下表。 表12 本工程原辅材料消耗情况一览表 序号; 分类; 名称; 年消耗量; 来源; 储运方式. 单位; 数值; 运输方式; 贮存方式. 1; 原料; 制砂洗砂工序; 戈壁料; t; 44000; 外购; 汽车; 料棚贮存. 2; 搅拌工序; 水泥; t; 80000; 外购; 罐车; 料仓贮存. 3; 砾石; 5～10mm; t; 35000; 外购; 汽车; 料棚贮存. 4; 10～20mm; t; 140000; 外购; 汽车; 料棚贮存. 5; 20～30mm; t; 60000; 外购; 汽车; 料棚贮存. 6; 机制砂; t; 40000; 新建制砂洗砂工序自产; 厂内运输; 料棚贮存. 7; 机制砂泥砂; t; 4000; 厂内运输; —. 8; 粉煤灰; t; 40000; 外购; 罐车; 料仓贮存. 9; 矿粉; t; 35000; 厂区现有矿粉生产线自产; 厂内运输; 料仓贮存. 10; 辅料; 水; m3; 39200; —; 市政管网; —. 11; 外加剂; t; 800; 外购; 汽车; 罐装储存. 注：外加剂是为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质，主要包括减水剂、缓凝剂、防水剂等。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | ②本项目主要原辅材料理化性质 表13 本工程外加剂主要成分及理化性质一览表 名称; 主要成分; 主要理化性质. 粉煤灰; SiO2、Al2O3及少量的FeO、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2等; 表面光滑，颗粒细，质地致密，内比表面积小，对水的吸附力小，流动性好，在浆体中起到了“滚珠轴承”作用. 矿粉; SiO2、Ca2Al2(SiO3)5等; 有助于混凝土硬化，增加强度. 外加剂; 减水剂; 萘磺酸盐甲醛缩合物; 外观为棕色液体，pH值7～9，硫酸钠含量≤20%。减水率可达15%～25%，可提高混凝土抗冻、抗渗性能。广泛用于配制高强混凝土、桥梁混凝土、道路混凝土等. 防水剂; 氯化铁; 可延缓水泥水化放热速率，能有效防止混凝土开裂. 缓凝剂; 羟基羧酸盐类; 推迟水泥水化反应，从而延长商品混凝土的凝结时间，使新拌商品混凝土较长时间保持塑性，方便浇注. - 物料平衡 本项目为混凝土生产项目，物料平衡见下表。 表14 本项目物料平衡一览表 收 入 项; 支 出 项. 序号; 物料名称; 数量(t/a); 序号; 物料名称; 数量(t/a). 1; 砂石料(5～30mm); 235000; 1; 混凝土; 473998.711. 2; 机制砂; 40000; 2; 进入大气环境; 有组织废气; 0.01. 3; 机制砂泥砂; 4000; —; 无组织废气; 1.279. 4; 水泥; 80000; —; —; —. 5; 粉煤灰; 40000; —; —; —. 6; 矿粉; 35000; —; —; —. 7; 水; 39200; —; —; —. 8; 添加剂; 800; —; —; —. 合计; 474000; 合计; 474000. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 6、技术经济指标 本项目经济技术指标见下表。 表15 主要技术经济指标一览表 序号; 分类; 指标名称; 单位; 指标值. 1; 产品指标; 年产量; C15; 万m3/a; 5. 2; C20; 万m3/a; 10. 3; C30; 万m3/a; 3. 4; C40; 万m3/a; 2. 5; 密度; t/m3; 2.4. 6; 能源指标; 年耗电量; 万kWh/a; 25. 7; 年耗新水量; 万m3; 53910. 8; 综合指标; 投资; 万元; 3000. 9; 项目占地; m2; 40218.6. 10; 劳动定员; 人; 15. 11; 年工作时间; d/a; 300. 5、公辅设施 (1)供电 本项目供电由市政供电管网引入，全年耗电量为25万kWh。 (2)供热 本工程生产过程中无需用热，冬季不生产，冬季值班人员采用电取暖。 (3)给排水 本项目抑尘、设备和车辆冲洗、混凝土养护用水均循环使用，循环水存于循环水池内；本项目新增劳动定员15人，新增少量生活用水。 - ①给水 本项目总用水量为179.7m3/d，其中新水147.5m3/d，新水中混凝土生产用水为130.7m3/d、破碎筛选抑尘用水10m3/d、设备和车辆冲洗用水5m3/d、混凝土试块养护用水0.3m3/d、生活用水为1.5m3/d；洗砂用水和料棚抑尘用水均为循环水，其中料棚抑尘用水为2.2m3/d、洗砂循环用水30m3/d。用水依托市政供水管网。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | ②排水 147.5 库尔勒市南市区污水处理厂 新水 10 破碎筛选抑尘用水 生活用水 1.5 1.2 0.3 2 设备和车辆冲洗用水 混凝土试块养护用水 5 0.3 0.1 1 循环水池 8 4 0.2 制砂洗砂用水 30 10 20 料棚抑尘用水 2.2 130.7 混凝土生产用水 本项目废水产生量总计33.4m3/d，其中生活污水为1.2m3/d，经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂；破碎筛选抑尘废水为8m3/d，设备和车辆冲洗废水为4m3/d，洗砂废水为20m3/d，混凝土养护废水为0.2m3/d，破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池。 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/d 6、劳动定员及工作制度 本工程劳动定员15人，年工作时间300天(运行时间为3月至12月，1月至2月停工)，每天工作8h，年工作2400h。 7、占地面积及平面布置 本项目占地现状为巴州正岱建材有限公司厂区内未利用空地，厂区西侧为库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，东侧为库尔勒新喜建材有限责任公司，厂区北侧为巴州双宝龙工贸有限责任公司，南侧隔华州路为库尔勒永泰新型建材有限责任公司。 厂区呈矩形布置，占地面积为40218.6m2，新建料棚和循环水池位于厂区东北部，新建办公楼和新建员工宿舍位于厂区南部，新建修理车间位于厂区中部。 本项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2，厂区平面布置图见附图3。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 本工程产品为C15成品混凝土、C20成品混凝土、C30成品混凝土、C40成品混凝土。各产品仅原料配比不同，生产工艺相同，均以砾石、砂子、粉煤灰、矿粉、外加剂、水为原料，经原材料储运、配料、搅拌，最终装车外运： (1)制砂洗砂 外购戈壁料堆放于料棚内，生产时从给料口进入一级破碎机进行初破，在初破过程中达到0.5cm以下粒径的物料由皮带运输机送至对辊机，大于0.5cm粒径的物料进行二次破碎，二破后由皮带输送机送至振动筛进行筛分，筛下料(粒径≤0.5cm粒径的砂石)通过皮带输送机送至对辊机，经过对辊机反复制砂得到粒径≤0.5mm的砂输送至洗砂机进行洗砂，洗砂后洁净砂暂存于洗沙储存罐，筛上料(粒径≥0.5cm粒径的砂石)将再次进入二破中进行破碎。 本工序废气污染源主要为戈壁料在料棚卸料过程中产生的料棚无组织废气(G1)和戈壁料破碎和筛选过程中产生的有组织废气(G2)和无组织废气(G3)，料棚无组织废气(G1)采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量；破碎筛分废气(G2)采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；破碎筛选无组织废气(G3)采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量。本工序废水污染源主要为破碎筛选抑尘废水(W1)和洗砂废水(W2)，收集后输至循环水池,沉淀后再次使用。本工序噪声污染源主要为砂石卸料过程中铲车产生的噪声(N1)、除尘风机运行产生的机械噪声(N2)、破碎过程中产生的噪声(N3)、振动筛噪声(N4)和泵类运行产生的噪声(N5)。本工序固体废物主要为循环水池泥砂(S1)，循环水池泥砂收集后全部返回低标号(C15、C20混凝土)混凝土生产。C15、C20混凝土通常用于一些强度要求不高的基础、地面、平台、路面等场合，原料配比过程适量增加循环水池泥砂的同时可增加少量水泥用量，保持混凝土强度不变。 (2)原材料储运 混凝土生产所用原料主要有砾石、砂子、水泥、粉煤灰、矿粉和外加剂。其中水泥、粉煤灰由罐装车运输进厂，并由罐车自带的密封气力输送泵送至水泥料仓、粉煤灰料仓，矿粉由厂区现有生产线储罐输至新建矿粉料仓；砾石、外加剂由汽车运输进厂，卸至料棚中分区分类堆放，严禁露天堆放；砂子由制砂洗砂工序生产后暂存于洗砂储存罐内；外加剂桶装进厂，在料棚内堆放储存，使用时根据配比计量添加置于搅拌机内。 本工序废气污染源主要为砾石卸料过程中料棚无组织废气(G1)、水泥料仓上料废气(G4)、粉煤灰料仓上料废气(G5)和矿粉料仓上料废气(G6)，料棚无组织废气(G1)采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量；罐车向水泥料仓、粉煤灰料仓及矿粉料仓进料过程中料仓顶部排气口排出的上料废气采取排气口安装仓顶滤芯 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 除尘器措施，各料仓上料废气经各自仓顶滤芯除尘器处理后通过各自排气口无组织排放(高15m)，共4套滤芯除尘器。本工序噪声污染源主要为砂石卸料过程中铲车产生的噪声(N1)和气力输送泵的运行噪声(N6)。本工序固体废物主要为除尘器除尘灰(S2)、除尘器废滤芯及废布袋(S3)，除尘灰返回料仓内使用，除尘器废滤芯及废布袋收集后送一般工业固废填埋场填埋处理。 (3)配料 配料时由铲车将料棚内砂石和砂子原料送进料棚内各自料斗,称量后打开放料阀门卸至封闭的皮带通廊，由皮带输送至料棚外西侧搅拌机中。位于仓底螺旋输送机将水泥、粉煤灰、矿粉料仓内原料分别输送至水泥、粉煤灰、矿粉计量斗仓内，后投料至搅拌机内。外加剂和原料搅拌用水分别计量后通过管道流入混合料内。根据混凝土规格要求，砂石、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂和原料用水按特定比例进行计量配送，配料过程采用全自动化控制。 本工序废气污染源主要为砂石原料进入上料仓产生的料棚无组织废气(G1)、各原料向搅拌机上料时产生的废气(G7)，料棚无组织废气(G1)采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量；各原料向搅拌机上料时产生的废气(G7)，经废气收集管道引至脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼内无组织排放。本工序噪声污染源主要为砂石卸料铲车产生的噪声(N1)、除尘风机运行产生的机械噪声(N2)和泵类的运行噪声(N5)，泵类和除尘风机采取选用低噪声设备与基础减震相结合措施。本工序固体废物主要为除尘器除尘灰(S2)、除尘器废滤芯及废布袋(S3)，除尘灰返回搅拌机内使用，除尘器废滤芯及废布袋收集后送一般工业固废填埋场填埋处理。 (4)搅拌及装车外运 经严格计量配比后的各原料在搅拌机内进行密闭搅拌，混凝土在重力的作用下由搅拌机下部卸料口卸入混凝土罐车外售。车辆接料前对其进行清洗，设备进行定期清洗，冲洗废水经沉淀池沉淀澄清处理后全部回用。 本工序噪声污染源主要为搅拌机在搅拌过程中产生的噪声(N7)，搅拌楼为封闭式围护结构。本工序废水污染源主要为冲洗设备和车辆废水(W3)，冲洗过程均为人工冲洗，冲洗废水经沉淀池沉淀澄清处理后全部回用。本工序固体废物主要为循环水池泥砂(S1)，循环水池泥砂收集后全部返回低标号混凝土生产。 (5)混凝土试块试验 本工程需定期进行混凝土标养试块强度试验，以检验产品的质量。标养试块是指在试验站标养室养护的试块，养护温度20±2℃，湿度不小于95%，养护28天，将养护完成的试块放置在砼压力试验机的工作台，进行加压试验，测定混凝土试块的抗压强度，试验过 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 程中不需要使用化学药剂。 本工序废水污染源主要为混凝土试块养护废水(W4)，养护废水进入循环水池沉淀，沉淀后清水回用。本工序固体废物主要为混凝土试块(S4)，统一收集后送城建部门指定地点处理。 (6)设备维护 对传送带、搅拌机的转动滚轴、泵类等设备进行定期维修护理。 设备维护过程污染源主要为传送带、搅拌机的转动滚轴、泵类等设备维护过程产生的废润滑油(S5)和废油桶(S6),暂存于现有危废暂存间定期由危废处置资质的公司接收处置。 本项目生产工艺及产污环节示意图见图2，本项目产排污节点及治理措施措施见表15。 筛上物 G1N1 G2G3N2N3W1 G2G3N2N4W1 戈壁料 振动筛 破碎机 料棚 筛下物 对辊机 N5W2S1 G1N1 G1N1S2S3 上料仓 料棚 洗砂储存罐 砾石 洗砂机 上料仓 外加剂 水泥料仓 矿粉料仓 粉煤灰料仓 G4N6S2S3 G5N6S2S3 G6N6S2S3 水 外加剂箱 N5 搅拌机 图 例 G 废气 排污节点 S 固废 N 噪声 W 废水 G7N7S2S3W3 W3 混凝土罐车 图2 混凝土生产工艺流程及排污节点示意图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 表16 本项目产污节点及防治措施一览表 污染 类别; 序号; 污染源名称; 污染 因子; 治理措施; 排放 特征. 废气; G1; 料棚无组织废气; 颗粒物; 采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量; 间断. G2; 破碎筛分废气; 颗粒物; 破碎筛分废气采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放; 间断. G3; 破碎筛选无组织废气; 颗粒物; 采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量; 间断. G4; 水泥料仓上料废气; 颗粒物; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 间断. G5; 粉煤灰料仓上料废气; 颗粒物; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 间断. G6; 矿粉料仓上料废气; 颗粒物; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 间断. G7; 搅拌机上料无组织废气; 颗粒物; 经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; 间断. 废水; W1; 破碎筛选抑尘废水; SS; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; 间断. W2; 洗砂废水; SS; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用. W3; 冲洗设备和车辆废水; SS; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用. W4; 混凝土试块养护废水; SS; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用. W5; 生活污水; COD BOD5 SS NH3-N; 经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂; 间断. 噪声; N1; 铲车噪声; Leq; 采用低噪声设备; 间断. N2; 除尘风机噪声; 采用低噪声设备. N3; 破碎机噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施. N4; 振动筛噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施. N5; 泵类噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施. N6; 气力输送泵噪声; 采用低噪声设备. N7; 搅拌机噪声; 采用低噪声设备. 固体 废物; S1; 循环水池泥砂; 泥砂; 作为原料回用; 间断. S2; 除尘器除尘灰; 除尘灰; 作为原料回用. S3; 除尘器废滤芯及废布袋; 废滤芯及废布袋; 统一收集后送一般工业固废填埋场处理. S4; 混凝土试块; 废混凝土. S5; 废润滑油; 废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期由危废处置资质的公司接收处置. S6; 废润滑油桶; 废润滑油. S7; 生活垃圾; 生活垃圾; 统一收集后送环卫部门指定地点处理. |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、基本概况 厂区现有矿渣微粉生产线年产矿渣微粉60万吨，于2008年6月取得取得原巴州环境保护局《关于对巴州西海矿微粉开发有限责任公司矿渣微粉生产项目环境影响报告表的批复》(巴环控函[2008]132号)，2011年1月取得原巴州环境保护局《关于对年产20万吨矿渣微粉二期生产项目环境影响报告表的批复》(巴环控函[2011]6号)，并于2011年5月取得原巴州环境保护局《关于对巴州西海矿微粉开发有限责任公司矿渣微粉生产项目环境保护竣工验收意见》(巴环验字[2011]8号)。因公司股东结构发生变化，该项目于2019年7月9日全部转让给巴州正岱建材有限公司。 巴州正岱建材有限公司于2023年11月27日取得巴州生态环境局发放的固定污染源排污登记回执，登记编号为91652801MA776NGC19001Z，有效期自2023年11月27日起至2028年11月26日止。 2、现有工程污染物年排放量 现有工程主要污染物年排放量见表17。 表17 现有工程主要污染物年排放量一览表 单位：t/a 类别; 废气污染物; 废水污染物; 固体废物. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; COD; 氨氮. 排放量; 1.56; 0; 0; 0; 0; 0. 3、现状存在的环保问题及整改措施 结合现场踏勘及企业反馈信息，企业具体存在的问题主要为：①厂区未设置危险废物暂存间；②厂区未编制突发环境事件应预案；③未按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ 848-2017)开展自行监测。 整改方案： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中相关规定设置危险废物暂存间；②按要求编制突发环境事件应急预案并备案；③根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ 848-2017)开展自行监测。 4、本项目实施后全厂污染物年排放量 本项目实施后不改变厂区现有生产线产能。本项目实施后全厂污染物排放变化情况见表18。 表18 工程实施后全厂污染物排放“三本账”一览表 单位:t/a 类别; 废气; 废水; 固体废物. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; COD; 氨氮. 现有全厂排放量; 1.56; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目; 1.289; 0; 0; 0; 0; 0. 全部工程实施后; 2.849; 0; 0; 0; 0; 0. 变化值; +1.289; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1 基本污染物环境空气质量及达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》相关规定，本次评价收集了2024年1月1日至2024年12月31日期间库尔勒市棉纺厂例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表19所示。 表19 区域环境空气质量现状评价一览表 点位 名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 评价标准 (μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. 库尔勒市棉纺厂环境空气例行监测点; PM2.5; 年平均值; 37; 35; 105.7; 超标. 24小时平均第95百分位数; 82; 75; 109.3; 超标. PM10; 年平均值; 149; 70; 212.9; 超标. 24小时平均第95百分位数; 451; 150; 300.7; 超标. SO2; 年平均值; 3.9; 60; 6.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 7; 150; 4.7; 达标. NO2; 年平均值; 25; 40; 62.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 58; 80; 72.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 120; 160; 75; 达标. 项目所在区域库尔勒市棉纺厂PM2.5 24小时平均第95百分位数、PM10年平均值及24小时平均第95百分位数超过《环境空气质量标准》(GB3095－2012)及修改单(环境保护部公告2018年第29号)中二级标准要求，即项目所在区域为不达标区。季节性春季沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成空气质量不达标的主要因素。 - 1.2 其他污染物环境空气质量现状监测与评价 项目厂区所在区域全年和当季主导风向为东北风，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中相关要求，本次评价设置1个大气环境质量现状补充监测点。补充监测点位基本信息见表20。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 表20 其他污染物补充监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点与厂址相对方位; 监测点与厂址最近距离(m); 监测因子; 监测时间及频次. 1小时平均; 24小时平均. 厂区下风向20m处; SW; 20; —; TSP; 2025年7月11日～2025年7月13日；每天采样24小时. 根据评价方法及评价标准对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表21。 表21 其他污染物环境质量现状评价表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度 范围(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. 厂区下风向20m处; TSP; 24小时平均; 300; 268～470; 156; 66.6; 超标. 根据补充监测结果，TSP 24小时平均浓度变化范围为268～470μg/m3，最大值占环境质量标准值的156%，TSP 24小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准中的0.3mg/m3的标准要求。TSP超标主要由于区域地处沙漠边缘，降水量少，气候干燥，且季节性风沙较大等自然因素引起的。 2、地表水质量现状 本项目西距杜鹃河0.6km，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》中水环境质量公开数据可知，杜鹃河水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水质，水环境质量良好。 3、声环境质量状况 项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，不需要进行保护目标声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化路西侧、华洲路北侧。本项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村，故不再设置大气环境保护目标；厂界周围50m范围内无声环境敏感点，因此本评价不再设置声环境保护目标；厂界周围500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不再设置地下水保护目标；占地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本评价不再设置生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 废气：有组织排放废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物排放限值；无组织排放废气颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限值。 废水：营运期破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池再次利用；生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂。 噪声：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）。 污染物排放标准限值见下表。 表22 污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 项 目; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 废气; 有组织 废气; 颗粒物; 排放限值; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物排放限值. 厂界无组织废气; 颗粒物; 排放限值; 0.5; mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中无组织排放限值. 废水; 生活污水; SS; 400; mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求. COD; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. NH3-N; --; mg/L. 施工噪声; Leq; 昼间; 70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 夜间; 55. 厂界噪声; Leq; 昼间; 60; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区. 夜间; 50. 固体废物; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 1、废气 由工程分析可知，本工程各生产工序不涉及NOx、VOCS产生和排放。 2、废水 营运期破碎筛选抑尘废水、洗砂废水、冲洗设备和车辆废水和混凝土试块养护废水收集后输至循环水池再次利用；生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂，库尔勒市南市区污水处理厂已申请总量指标，本项目不再核算废水排放指标。 因此，本评价建议不再申请总量控制指标。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘及调查，本项目已进行了场地平整，安装了部分生产设备。施工期仍需进行设备安装及调试。 1、施工扬尘 本项目施工期扬尘主要为设备安装产生扬尘。 为有效控制扬尘污染，结合《建筑工程绿色环保施工管理规范》(DB65/T 4060-2017)等工程特点，应采取下述减少施工期扬尘的措施： (1)加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和尾气的排放； (2)建设单位应加大施工工地环境管理，大力提倡文明施工，严防人为扬尘污染。 2、施工期废水 本项目施工期间不在施工现场设施工营地，施工期产生的废水主要是运输车辆冲洗产生的废水以及施工人员产生的少量盥洗废水。 施工过程中车辆冲洗废水经沉砂池处理后回用，不外排；盥洗废水水质简单可用于场地抑尘洒水。 3、施工噪声 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： (1)建设单位要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； - (2)建设单位加强对施工工地的噪声管理、施工单位也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生的纠纷； - (3)合理安排施工时间和施工顺序，利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，固定机械设备应尽量入棚操作。 - 4、固体废物影响分析 - 本项目施工期产生的固体废物主要为设备焊渣，收集后送厂区周边一般工业固废填埋场。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染治理设施 本项目废气污染治理措施见下表。 表23 废气污染治理措施一览表 序号; 产污环节; 污染物; 排放 形式; 污染治理措施. 工艺名称; 处理能力 Nm³/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 1; 破碎筛选废气; 颗粒物; 有组织; 采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放; 5000; 90; 99.5; 是. 2; 水泥料仓上料无组织废气; 颗粒物; 无组织; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放; —; —; —; —. 3; 粉煤灰料仓上料无组织废气; 颗粒物; 无组织; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放; —; —; —; —. 4; 矿粉料仓上料无组织废气; 颗粒物; 无组织; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放; —; —; —; —. 5; 料棚无组织废气; 颗粒物; 无组织; 采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量; —; —; —; —. 6; 破碎筛选无组织废气; 颗粒物; 无组织; 采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量; —; —; —; —. 7; 搅拌机上料无组织废气; 颗粒物; 无组织; 经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; —; —; —; —. 本项目破碎筛选废气采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放；上料废气经仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放；搅拌机上料废气经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)，上述处理工艺属于可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源源强分析 本项目废气污染源源强见下表。 表24 废气污染源分析一览表 污染源 名称; 废气排放类型; 污染物; 废气排放量 Nm³/h; 产生 浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 污染治理设施; 排放 浓度(mg/m3); 排放 速率(kg/h); 排放量(t/a); 年运行时长h; 排放 标准 mg/m³. 破碎筛选废气; 有组织; 颗粒物; 5000; 2000; 1.98; 采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放; 2; 0.01; 0.01; 1000; 10. 水泥料仓上料无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 9.6; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放; —; 0.24; 0.048; 200; 厂界：0.5. 粉煤灰料仓上料无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 4.2; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放; —; 0.088; 0.021; 240; 厂界：0.5. 矿粉料仓上料无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 4.8; 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口排放; —; 0.089; 0.024; 270; 厂界：0.5. 料棚无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 5.14; 采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量; —; 0.214; 0.514; 2400; 厂界：0.5. 破碎筛选无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 2.20; 采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量; —; 0.22; 0.22; 1000; 厂界：0.5. 搅拌机上料无组织废气; 无组织; 颗粒物; —; —; 4.30; 经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; —; 0.188; 0.452; 2400; 厂界：0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | (1)破碎筛选废气 类比《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1中“二级破碎和筛选 砂和砾石”排放系数0.05kg/t，本项目戈壁料用量为44000t/a，则本项目破碎筛选废气中颗粒物产生量为2.2t/a。本项目在破碎机和筛选机上方设置集气罩，废气收集后(收集效率为90%)通过1台袋式除尘器除尘后通过15m高排气筒排放，粉尘去除效率达到99.5%以上，则除尘器排放废气中颗粒物产生量为0.01t/a。 破碎筛选废气量为5000m3/h，年工作约1000h，则颗粒物排放浓度约为2mg/m3，排放速率为0.01kg/h，颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1大气污染物排放限值。 (2)水泥料仓上料无组织废气 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“贮藏、仓排气”排放系数0.12kg/t，本项目水泥用量为80000t/a，则本项目水泥料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为9.6t/a。本项目在2个水泥料仓出气口均单独设置1台滤芯除尘器用于去除筒仓卸料过程中的粉尘，粉尘去除效率达到99.5%以上，则水泥料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为0.048t/a。 (3)矿粉料仓上料无组织废气 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“贮藏、仓排气”排放系数0.12kg/t，本项目矿粉用量为35000t/a，则本项目矿粉料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为4.2t/a。本项目在矿粉料仓出气口单独设置1台滤芯除尘器用于去除矿粉料仓卸料过程中的粉尘，粉尘去除效率达到99.5%以上，则矿粉料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为0.021t/a。 (4)粉煤灰料仓上料无组织废气 参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中“贮藏、仓排气”排放系数0.12kg/t，本项目粉煤灰用量为40000t/a，则本项目粉煤灰料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为4.8t/a。本项目在矿粉料仓出气口单独设置1台滤芯除尘器用于去除矿粉料仓卸料过程中的粉尘，粉尘去除效率达到99.5%以上，则粉煤灰料仓上料无组织废气中颗粒物产生量为0.024t/a。 (5)料棚无组织废气 本项目料棚无组织废气主要包括戈壁料在料棚卸料过程中产生的无组织废气、砾石卸料过程产生的无组织废气和砂石原料进入上料仓产生的无组织废气。 类比《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1中“卸料(卡车) 砂和砾石”颗粒物排放系数0.01kg/t。本项目戈壁料用量为44000t/a，砾石用量为235000t/a，砾石再次卸料量 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 为235000t/a，同时参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表12的扬尘控制措施的控制效率，本项目采用密闭料棚可减少90%的扬尘，则料棚无组织废气中颗粒物排放量约0.514t/a。 (6)破碎筛选无组织废气 类比《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1中“二级破碎和筛选 砂和砾石”排放系数0.05kg/t，本项目戈壁料用量为44000t/a，同时参照《逸散性工业粉尘控制技术》表18-2中“二级破碎和筛选 砂和砾石”控制效率，本项目废气收集后剩余10%的扬尘无组织排放，则破碎筛选无组织废气中颗粒物产生量约0.22t/a。 (7)搅拌机上料无组织废气 类比《逸散性工业粉尘控制技术》表18-1中“卸料(卡车) 砂和砾石”颗粒物排放系数0.01kg/t。本项目砂子用量为4万t/a、水泥用量为8万t/a、砾石用量为23.5万t/a、粉煤灰用量为4万t/a、矿粉用量为3.5万t/a，则本项目搅拌机上料废气中颗粒物产生量为4.3t/a。本项目在搅拌机上方设置集气罩，废气收集后(收集效率为90%)通过1台脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放，粉尘去除效率达到99.5%以上，则除尘器排放废气中颗粒物产生量为0.022t/a，未收集废气和除尘器排放废气中颗粒物产生量共计0.452t/a。 (8)运输车辆扬尘 本项目运输车辆在运输过程中会产生粉尘。本项目采取道路定期洒水降尘、运输车辆覆盖篷布、厂区加强绿化等措施来抑制扬尘的产生。采取上述措施后，本项目运输车辆扬尘产生量较少，对周边环境影响较小，仅做定性分析。 3、废气排放口信息 本项目废气排放口信息见下表。 表25 废气排放口信息一览表 序号; 排放口名称; 类型; 编号; 高度/m; 内径/m; 废气出口温度℃; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; 破碎筛选废气; 一般排放口; DA001; 15; 0.3; 20; 86°10′13.235"; 41°41′19.377". 4、项目污染物年总排放量 根据上述分析，本项目大气污染物排放量见表26。 表26 大气污染物年排放量表 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 年排放量/(t/a); 1.289; 0; 0. |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《关于将巴音郭楞蒙古自治州 吐鲁番市 哈密市 纳入执行<环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)>差别化政策范围的复函》(环办环评函[2020]341号)要求，对巴州实行环境影响评价差别化政策，可不进行颗粒物区域削减。本项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施，改善区域环境空气质量。 5、非正常排放 非正常工况排放指生产中开停车(工、炉)、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目工艺设备运转异常指除尘设施发生故障，本项目除尘设施发生故障情况下的废气排放情况见下表。 表27 废气污染源非正常情况下排放参数一览表 排放口名称; 污染物 种类; 废气排放量m3/h; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 持续时长(h); 排放量(kg/a); 措施. 破碎筛选废气; 颗粒物; 5000; 400; 2; 1; 2; 停产检修. 因此，工程营运过程中，必须设专人对配套的环保设备设施进行检查，及时对设备进行更换或维修，避免废气治理装置不正常运行。 6、大气监测计划 根据本项目污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准以及地方生态环境部门的要求，并参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ 848-2017)等相关要求，制定监测计划和工作方案，监测工作可委托当地有资质的单位承担，监测因子、监测频率情况见下表。 表28 监测计划一览表 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 1; 废气; 破碎筛选废气; 颗粒物; 排气口采样孔; 每两年一次. 2; 厂界污染物浓度; 颗粒物; 厂界上风向20m处设参照点，下风向设监测点; 每季度一次. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 7、废气环境影响 本项目所在区域为环境空气质量不达标区。通过以上分析结果表明，在考虑最不利的气象条件下，项目实施后废气污染物的排放浓度较低，废气污染物经治理措施处理后均可达标排放。采取相关措施后有组织废气及无组织废气均可满足相应排放标准限值要求，对大气环境影响可接受。 二、废水 1、污染治理设施 本项目废水污染治理措施见下表。 表29 废水污染治理措施一览表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 污染治理措施; 排放 去向; 排放规律. 处理能力m³/h; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 1; 破碎筛选抑尘废水; SS; —; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; —; —; 不外排; —. 2; 洗砂废水; SS; —; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; —; —; 不外排; —. 3; 冲洗设备和车辆废水; SS; —; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; —; —; 不外排; —. 4; 混凝土试块养护废水; SS; —; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; —; —; 不外排; —. 5; 生活污水; SS COD BOD5 NH3-N; —; 经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂; —; 是; 库尔勒市南市区污水处理厂; 间歇排放. 本项目生活污水经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017)，上述处理工艺属于可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源源强分析 本项目废水污染源源强见下表。 表30 废水污染源源强一览表 序号; 废水类别; 污染 物种类; 废水 产生量 m3/d; 产生 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染治理设施; 废水排放量 m3/d; 排放 浓度 mg/L; 年排放量t/a; 排放 标准 mg/L. 1; 破碎筛选抑尘废水; SS; 8; 2000; 4.8; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; 0; —; 0; —. 2; 洗砂废水; SS; 20; 2000; 12.0; 0; —; 0; —. 3; 冲洗设备和车辆废水; SS; 4; 2000; 2.4; 0; —; 0; —. 4; 混凝土试块养护废水; SS; 0.2; 2000; 0.12; 0; —; 0; —. 5; 生活污水; SS; 1.2; 200; 0.072; 经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂; 1.2; 140; 0.05; 400. COD; 400; 0.144; 340; 0.122; 500. BOD5; 250; 0.09; 225; 0.081; 300. NH3-N; 20; 0.007; 19; 0.007; —. 3、废水监测计划 本项目废水监测计划如表31所示。 表31 监测计划一览表 序号; 类别; 编号; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 1; 废水; DW001; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷; 废水总排放口; 每年一次. 4、废水依托处理可行性 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂。库尔勒市南市区污水处理厂于2021年3月取得巴州生态环境局出具的批复(巴环评价函[2021]62号)，并于2021年10月通过自主验收。 库尔勒市南市区污水处理厂采用“AAO+传统深度处理工艺+消毒”组合工艺。区域生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中要求的三级标准要求后方可排入该污水厂污水管道，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用 绿地灌水质》(GB/T25499-2010)相关标准限值后冬储夏灌。库尔勒市南市区污水处理厂处理规模为10万m3/d，目前该污水厂处理量为6.8万m3/d，富余处理能力较大，可满足本工程生活污水处理需求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 本项目在营运期主要的噪声影响为铲车噪声、破碎机噪声、振动筛噪声、泵类噪声、气力输送泵噪声、除尘风机噪声和搅拌机噪声等，噪声级值在80～95dB(A)。本项目低噪声设备、基础减振等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响，降噪效果为5～10dB(A)。 1、预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行计算。 2、噪声源参数的确定 根据建设单位所提供的参数及类比调查的结果，以厂界西南角为坐标原点，主要产噪设备参数见下表。 表32 本项目噪声源强调查清单一览表(室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声压级/距声源距离）/(dB(A)/m; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 铲车噪声; —; 180; 150; 1; 85; 采用低噪声设备; 昼间. 2; 破碎机噪声; —; 180; 120; 1; 95; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 昼间. 3; 振动筛噪声; —; 180; 110; 1; 90; 昼间. 4; 泵类噪声; —; 135～160; 160～180; 1; 90; 昼间. 5; 气力输送泵噪声; —; 130; 165; 1; 85; 采用低噪声设备; 昼间. 6; 除尘风机噪声; —; 128; 167; 2; 85; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; 昼间. 7; 搅拌机噪声; HZS180; 128; 167; 1; 80; 采用低噪声设备; 昼间. 3、预测结果分析 本项目噪声预测结果见下表。 表33 噪声预测结果 单位：dB(A) 评价点; 时段; 贡献值(dB(A)); 标准值(dB(A)); 达标分析. 北厂界; 昼间; 58; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 48; 60; 达标. 东厂界; 昼间; 57; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 47; 60; 达标. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目实施后噪声源对四周厂界的噪声贡献值为47～58dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类对应标准要求。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ 848-2017)中的有关规定要求，针对本次本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，具体内容见下表。 表34 监测计划一览表 序号; 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 监测频率. 1; 声环境; 厂界噪声; LAeq，T; 厂界外1m; 每季度一次. 四、固体废物 1、固废类别及处理措施 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年第4号公告）和《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目固体废物类别、固废代码及处置措施见表35。 表35 固体废物类别及处理措施一览表 序号; 固体废物 名称; 产生环节; 产生量(t/a); 废物代码; 属性; 处理措施. 1; 循环水池泥砂; 循环水池; 4000; 900-099-S07; 一般工业固体废物; 作为原料回用. 2; 除尘器除尘灰; 除尘器; 20.5; 900-099-S59; 作为原料回用. 3; 除尘器废滤芯及废布袋; 除尘器; 0.05; 900-009-S59; 统一收集后送一般工业固废填埋场处理. 4; 混凝土试块; 实验室; 15; 900-099-S59. 5; 废润滑油; 设备维护; 0.05; HW08 900-214-08; 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期由危废处置资质的公司接收处置. 6; 废润滑油桶; 设备维护; 0.01; HW08 900-249-08. 7; 生活垃圾; 办公生活; 2.25; 900-099-S64; 生活垃圾; 集中收集后送环卫部门统一处理. 2、危险废物情况 本项目危险废物类别、主要成份及污染防治措施见表36。 表36 项目危险废物类别、主要成分及污染防治措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废润滑油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.05; 设备维护; 液态; 废油; 每年; T,I; 暂存于危废暂存间，定期由危废处置资质的公司接收处置. 2; 废润滑油桶; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 固态; 废油; 每年; T,I. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、危险废物环境管理要求 (1)完善管理制度 建立危险废物分析管理制度、安全管理制度、完善危险废物操作流程并加强员工培训，普及危险废物转移要求、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、修编和完善危险废物事故应急方法等，确保厂区内危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用等过程安全、可靠。 (2)危险废物收集环节 结合工程分析确定的危险废物产生点，严格执行危废责任制，严格执行产废记录和交接制度；针对产生的危险废物制定详细的操作规及应急措施，定期对相关人员进行培训；根据危险废物特性，选用专用密闭桶进行收集，并对危险废物按照相关要求建立台账记录妥善保存。 (3)危险废物贮存环节 ①危废暂存间选址可行性分析 危废暂存间位于厂区中部，面积为9m2，该区域位于地质结构相对较稳定，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，设施底部高于地下水最高水位。本项目所在区域不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域。本项目现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中选址要求。 ②危废暂存间贮存能力分析 本项目危废产生量为0.06t/a，危废暂存间面积为9m2，按照每年转运一次，危废暂存间贮存及周转能力为5t/a，能够满足本项目危废贮存要求。 ③危废暂存间贮存过程影响分析 本项目危险废物贮存过程中挥发量较少，不会对环境空气产生明显影响。危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物若直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④危废暂存间环境管理 为防止危险固体废物在危废储存间存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中相关内容，本项目应采取以下措施： |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | a.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 (4)危险废物运输 本项目产生的危险废物经密闭桶装后暂存于厂区内危废暂存间暂存，定期由危废处置资质的公司接收处置，危险废物转移、运输应按照《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。因此，本项目危险废物仅涉及厂区内转运。对此，本评价对厂内运输提出以下管理要求。 ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ④危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即进行收集清理干净。 (5)危险废物委托处置环境影响分析 本项目危险废物收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期由有资质单位接收处置。因此，本项目危险废物均得到妥善处置。 五、地下水、土壤 1、污染途径识别 营运期废气中污染物主要为颗粒物，不涉及重金属及二噁英的排放；危险废物堆存于危废暂存间内，定期由危废处置资质的公司接收处置。 - 污染防控措施 为有效防止污水对区域土壤、地下水产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的相关要求，进行分区防渗处理，同时加强对生产设备的维护和管理。因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤、地下水的情景。 具体措施如下： ①危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止事故情况柴油和废导热油泄露渗入土壤和地下水。 ②料棚、办公楼和员工宿舍进行一般地面硬化。 ③修理车间和循环水池防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 ④建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 六、环境风险简单分析 1、危险物质识别及分布情况 本项目风险物质为废润滑油，废润滑油以桶装密闭堆存于危废暂存间内。 本项目涉及的危险物质Q值确定见表37。 表37 本项目Q值确定一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn(t); 临界量Qn(t); 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.00002. 由表36可知，本项目Q值为0.00002，即Q＜1。 2、风险可能影响途径 本项目风险物质主要为废润滑油，主要影响途径为废润滑油泄漏，油类物质渗流至周边土壤及地下水；油类物质的不完全燃烧，则会产生一定量的一氧化碳，污染大气环境。 3、风险防范措施 ①危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，定期检查防渗层的防渗性能，若是出现地面破损，立即派人进行修复。 ②对装有废润滑油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。 ③危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》(生态环境部令 第23号)及其它有关规定的要求。 4、环境风险应急处置措施 ①若装有废润滑油的容器破裂时，及时堵塞泄漏口，对附近地漏进行围堵，防止废润 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 滑油泄漏进入外环境。 ②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶后对采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物(废砂土、废纱布等吸附材料)收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。 5、应急预案 根据项目特点，按照《突发环境事件应急管理办法》(环保部令[2015]第34号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)等文件要求，建设单位应在项目投产前编制突发环境事件应急预案，使企业能够根据自身的风险因素，在加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率的同时，规定应急响应措施，对实际发生的环境污染事件和紧急情况做出响应，及时组织有效的应急处置，控制事故危害的蔓延，最大限度地减少对环境影响。 七、环保投资 本项目环保投资如下表： 表38 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源; 环保措施; 台 (套); 治理效果; 投资 (万元); 验收标准. 废气; 1; 破碎筛选无组织废气; 采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放; 1; 颗粒物≤10mg/m3; 3; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物排放限值. 2; 水泥料仓上料废气; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 1; 颗粒物≤0.5mg/m3; 1; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中无组织排放限值. 3; 粉煤灰料仓上料废气; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 1; 颗粒物≤0.5mg/m3; 1. 4; 矿粉料仓上料废气; 经仓顶滤芯除尘器处理后通过排气口排放(排气口出口距地面高15m); 1; 颗粒物≤0.5mg/m3; 1. 5; 料棚无组织废气; 采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量; —; 颗粒物≤0.5mg/m3; 1. 6; 破碎筛选无组织废气; 采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量; —; 颗粒物≤0.5mg/m3; 1. 7; 搅拌机上料无组织废气; 经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放; 1; 颗粒物≤0.5mg/m3; 3. 废 水; 1; 破碎筛选抑尘废水; 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用; 循环水池; 1; —; 45; 不外排. 2; 洗砂废水. 3; 冲洗设备和车辆废水; 回用管路及泵类; 1; 5. 4; 混凝土试块养护废水. 5; 生活污水; 经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂; —; COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L; —; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求. 噪声; 1; 铲车噪声; 采用低噪声设备; --; 厂界达标： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值. 2; 破碎机噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; --. 3; 振动筛噪声; --. 4; 泵类噪声; --. 5; 气力输送泵噪声; 采用低噪声设备; --. 6; 除尘风机噪声; 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施; --. 7; 搅拌机噪声; 采用低噪声设备; --. 固废; 一般固废; 1; 循环水池泥砂; 作为原料回用; --; --; 10; 妥善处置. 2; 除尘器除尘灰; 作为原料回用; --; --. 3; 除尘器废滤芯及废布袋; 统一收集后送一般工业固废填埋场处理; --; --. 4; 混凝土试块; --; --. 5; 生活 垃圾; 集中收集后送环卫部门统一处理; --; --. 固废; 危险废物; 6; 废润滑油; 收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位接收处置; --; --; 10; 妥善处置. 7; 废润滑油桶; --; --. 总计; 91. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛选废气 | 颗粒物 | 采用集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中散装水泥中转站及水泥制品生产中颗粒物排放限值 |
|  | 水泥料仓上料废气 | 颗粒物 | 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中无组织排放限值 |
|  | 粉煤灰料仓上料废气 | 颗粒物 | 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放 |  |
|  | 矿粉料仓上料废气 | 颗粒物 | 仓顶滤芯除尘器处理后通过距地面15m高排气口无组织排放 |  |
|  | 料棚无组织废气 | 颗粒物 | 采取密闭料棚及洒水抑尘的措施控制无组织粉尘向外环境的排放量 |  |
|  | 破碎筛选无组织废气 | 颗粒物 | 采取洒水抑尘的措施减少破碎和筛选过程中无组织粉尘向外环境的排放量 |  |
|  | 搅拌机上料无组织废气 | 颗粒物 | 经脉冲袋式除尘器除尘后在搅拌楼无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 破碎筛选抑尘废水 | SS | 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用 | 不外排 |
|  | 冲洗设备和车辆废水 | SS | 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用 | 不外排 |
|  | 混凝土试块养护废水 | SS | 收集后输至循环水池,沉淀后全部回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 经化粪池处理后排入下水管网，最终排入库尔勒市南市区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求 |
| 声环境 | 铲车噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，并采取基础减振等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值 |
|  | 破碎机噪声 |  |  |  |
|  | 振动筛噪声 |  |  |  |
|  | 泵类噪声 |  |  |  |
|  | 气力输送泵噪声 |  |  |  |
|  | 除尘风机噪声 |  |  |  |
|  | 搅拌机噪声 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 本项目营运期固体废物中循环水池泥砂、除尘器除尘灰、除尘器废滤芯及废布袋和混凝土试块均为一般固体废物。循环水池泥砂和除尘器除尘灰作为原料回用；废滤芯及废布袋和混凝土试块收集后送一般工业固废填埋场填埋处理；废润滑油和废润滑油桶属于危险废物暂存于危废暂存间，定期由具有危废处置资质的公司接收处理；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 营运期废气中污染物主要为颗粒物，不涉及重金属及二噁英的排放，不会对周边土壤环境产生沉降累积影响；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，防止事故情况柴油和废导热油泄露渗入土壤和地下水；料棚、办公楼和员工宿舍进行一般地面硬化；修理车间和循环水池防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的要求，即等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；建立严格的生产管理制度，尽量避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、风险防范措施 ①危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定进行防渗防腐处理，定期检查防渗层的防渗性能，若是出现地面破损，立即派人进行修复。 ②对装有废润滑油的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器内。 ③危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》(生态环境部令 第23号)及其它有关规定的要求。 2、环境风险应急处置措施 ①若装有废润滑油的容器破裂时，及时堵塞泄漏口，对附近地漏进行围堵，防止废润滑油泄漏进入外环境。 ②若发生少量泄漏，可采用纱布擦拭进行清理；大量泄漏时，用砂土进行围挡截流后将泄漏物料转移至应急备用集装桶后对采用纱布等吸附材料对地面残留物进行清理。将清理产生的废物(废砂土、废纱布等吸附材料)收集于专用的容器内，委托有危废处置资质的单位进行接收处理。 3、应急预案 按要求编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立规范排污口、设立标示标牌；设置规范化采样平台；建立规范化排污口管理档案，内容包括排污单位名称、排放口性质及编号、排污口地理位置、排污口所排污染物（种类、数量、浓度）及排放去向、立标情况、设施运行及日常检查记录等；按要求进行信息公开，按照监测计划定期开展监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化路西侧、华洲路北侧。工程占地范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标，工程选址合理；本项目的建设符合国家相关产业政策和“三线一单”生态环境分区管控方案要求；项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下，项目实施后对区域环境影响可接受；采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施前提下，环境风险可防控。从环境保护角度出发，项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.56 | / | / | 1.289 | / | 2.849 | +1.289 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.1 | +0.05 |
|  | 废润滑油桶 | 0.01 | / | / | 0.01 | / | 0.02 | +0.01 |
| 一般工业 固体废物 | 循环水池泥砂 | / | / | / | 4000 | / | 4000 | +4000 |
|  | 除尘器除尘灰 | / | / | / | 20.5 | / | 20.5 | +20.5 |
|  | 废滤芯及废布袋 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 混凝土试块 | / | / | / | 15 | / | 15 | +15 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.5 | / | / | 2.25 | / | 4.75 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①