# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 行业类别 | 四十六、专业技术服务业-99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘查） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 16.7km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 526.3 | 环保投资（万元） | 36.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.88 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年） 审批机关：自然资源部 审批文件及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的批复（自然资函〔2022〕1092号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书 审批机关：生态环境部 审查文件及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 - 规划提出矿业绿色发展。绿色勘查。牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程，将保护生态环境作为勘查活动中应尽的义务和责任。依靠科技和管理创新，采用新手段、新方法、新工艺、新设备，推广航空物探、浅钻、便携式钻机、一基多孔等勘查技术，最大限度地避免或减轻勘查活动对生态环境的扰动、污染和破坏。 项目已取得探矿权证，勘探矿种为金矿，勘探面积16.7平方千米，证号为T6500002008104010017350。本项目以绿色勘查为理念，将绿色发展理念贯穿于勘查活动全过程。项目施工设计过程中尽量利用勘探区已有简易便道，减少临时占地；钻井泥浆经沉淀后回用；勘探工程结束后对生活营地和各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，勘探工作符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）》绿色勘查的要求。 - 2、与《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 - 根据该规划可知，巴州矿产资源勘查开采调控方向： - （1）重点、限制、勘察勘查矿种： - 重点勘察矿种：页岩气、煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。 - 限制勘查矿种：钨、稀土等国家规定实行保护性开采的特定矿种，高硫煤、石煤、硫铁矿、石棉等矿产，总量限制的非市场紧缺矿种等。 - 禁止勘查矿种：灰分大于40%或含硫大于3%的煤以及可耕地砖瓦用粘土、砂金、砂铁、汞等，放射性矿产等涉及国家战略利益的矿种。 - 对重点勘查矿种，加强财政资金投入，实施找矿突破战略实现新一轮找矿突破，优先投放探矿权，同时严格规范探矿权人准入条件，坚持绿色勘查，保护生态环境。 - 对限制勘查矿种，原则上不新设探矿权，确因经济发展和供需要求需要投放探矿权，除严格规范探矿权人准入条件外，要进行资源环境承载力论证，保护生态环境。禁止设置砂金探矿权。 - （2）重点、限制、勘察开采矿种 - 重点开采矿种：煤、煤层气、地热等能源矿产，铁、铜、铅锌、镍、锡、金、银、锂、铍、铌、钽等金属矿产，钾盐、萤石、硅质原料、菱镁矿等非金属矿产。 - 限制开采矿种：限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭，砖瓦用粘土、建筑用砂、石灰岩、石棉等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。严禁新设非共伴生硫铁矿开采项目，“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。 - 禁止开采矿种：禁止开采灰分大于40%或含硫大于3%、和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂金、砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。 - 对重点开采矿种，优先投放采矿权，严格规范采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。对限制开采矿种，坚持生态保护优先原则，严格采矿权人准入条件，对矿产资源开采总量进行调控。禁止设置砂金采矿权。 本项目为金矿勘探项目，其属于重点勘查矿种，符合《巴音郭楞蒙古自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 - 3、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 - 《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》及其审查意见指出，探矿活动应注意废土石处置及勘探范围的植被恢复.....全面推进绿色勘查......加强矿产资源开发过程中的环境保护，最大限度减少或避免因矿产开发而引发的矿山地质环境问题。进一步健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度、损害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度。 本项目勘探区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区等自然保护地、生态保护红线等环境敏感区域，勘探实施过程中对于探矿废气、废水、噪声及固体废物提出了相应的减缓措施。本次环评针对性的提出优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻井泥浆经沉淀后上清液回用不外排；生活污水和生活垃圾均合理收集处理。勘探工程结束后对生活营地和各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注。本项目实施最大限度的推进绿色勘查，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》及审查意见要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于矿产资源勘探技术服务，不属于中鼓励类、限制类和淘汰类项目，故为允许类；勘探过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类工艺和设备，符合国家产业政策。 2、生态环境分区管控符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157 号）管控总体要求，结合项目的实际情况，其符合性分析详见下表。 表1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目. A1 空间布局约束; A1.4其它布局要求; 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 本项目属于矿产资源勘探，位于巴州且末县，符合巴州及自治区矿产资源总体规划要求，不在且末县重点生态功能负面清单内。. 〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。. 〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目为矿产资源勘探，不涉及污染物总量控制指标，不涉及地下水环境风险管控。. 〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。; 矿山勘探活动使用柴油，设备检修产生废矿物油，柴油贮存产生废油桶，勘探活动应加强风险物质的管理，编制应急预案，配备相应应急物资，确保风险可控。. 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。. A4资源利用要求; A4.1水 资源; 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。; 不涉及。. A4.2土地资源; 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。; 不涉及。. A4.3能源利用; 〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。 〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。 〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。; 不涉及。. A4.5资源综合利用; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 不涉及。. 综上，项目的建设符合新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果总体管控要求。 （2）与《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号）符合性分析 根据巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）可知，本项目矿区位于且末县，位于一般管控单元，环境管控单元名称为：且末县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65282530001，详见附图1勘探区与生态红线位置关系图、附图2勘探区环境管控单元图。具体管理要求见表2。 表2 三线一单管控单元要求及符合性分析 管控要求; 项目情况. 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目为矿产资源勘探项目，勘探施工不占用基本农田、耕地、林地或草地。. 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。; 本项目为矿产资源勘探项目，不进行矿产开采. 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不涉及上述相关内容. 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目不涉及上述相关内容. 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目不涉及上述相关内容. 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。; 本项目不涉及上述相关内容. 7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。; 本项目不涉及上述相关内容. 污染物排放控制; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理; 本项目不涉及上述相关内容. 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药; 本项目不涉及上述相关内容. 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目不涉及上述相关内容. 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本项目不涉及上述相关内容. 5.严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目不涉及上述相关内容. 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目不涉及上述相关内容. 7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》(GB8978)。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于 99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297)。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599)进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存染控制标准》(GB18597)。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651)及其他有关环保法律法规的相关要求。; 本项目生活污水经一体化污水设施处理后用于勘探区荒漠灌溉；钻孔作业泥浆沉淀后回用，减少新鲜水使用量。. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; 本项目为矿产资源勘探项目，探矿工作设备检修产生的废矿物油及柴油贮存产生的废柴油桶属于危险废物，暂存于危废贮存库，并做好相应的防渗，减少对土壤、地下水的污染。. 2.对排査出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。; 本项目不涉及上述相关内容. 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及上述相关内容. 4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目不涉及上述相关内容. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。; 本项目不涉及上述相关内容. 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。; 本项目不涉及上述相关内容. 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉,推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及上述相关内容. 4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》等相关文件要求。; 本项目为矿产资源勘探项目，不涉及采矿工作. 3、与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修订）符合性分析 条例四十七条规定：“矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复”。 勘探区不属于生态敏感区域，勘探期各类污染物均采取合理有效措施或无害化处理技术，将污染降至最低，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018修）中对矿产资源勘探有关规定。 4、与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 规划提出：全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术......拓展多种清洁供暖方式，提高清洁能源利用水平，暂不能通过清洁供暖替代散煤的地区，严禁使用劣质煤，可利用“洁净煤+节能环保炉具”替代散烧煤，或鼓励在小城镇和农村地区用户使用太阳能供暖系统......推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理.....加强水资源、水生态、水环境系统管理。强化水资源刚性约束，深入推进最严格水资源管理制度，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理.......加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。 本项目为金矿勘探，勘探过程中优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻孔作业泥浆经沉淀后上清液回用不外排；生活污水和生活垃圾均合理收集处理。对于生态影响，勘探工程结束后对生活营地和各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 - 5、与《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）符合性分析 - 项目建设与《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021） 符合性分析见表。 表3 与《绿色地质勘查工作规范》符合性分析 具体要求; 本项目符合性分析. - 依法开展地质勘查工作，且地质勘查工作部署应符合国土空间规划体系、自然保护地体系等管理规定。; 本项目依据新疆维吾尔自治区自然资源厅部署进行勘查工作。. - 编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入相关章节。; 本项目编制了环境影响评价文件，对环境保护相关内容进行了分析，并制定对应环保措施，符合要求。. - 地质勘查工作实施前，应对工作人员进行绿色勘查培训，强化生态环境保护意识，掌握绿色勘查要求。地质勘查施工前，应对拟施工的道路和场地原始地形地貌拍摄照片或视频留存。; 勘查工作实施前，对工作人员进行绿色勘查培训。. 在满足地质勘查目的的前提下，探矿工程施工场地的选择，应优先避开耕地和林地。场地平整范围应满足安全施工、表土堆放的需要。减少开挖量，力求挖填平衡，控制场地占用面积。以钻代槽的浅层取样钻，一般不需要平整场地。; 本项目选址内无耕地和林场。. 钻探场地，应依据现场地形条件和工作需要，对钻探设备、附属设施、材料物资、临建设施等进行合理布置，优化功能分区。其中，附属设施中的钻井液循环系统（清水池或泥浆池、废浆池等）可不与钻进施工场地在同一场地布置。当设计多个钻孔在同一区域同时施工时，宜布置一套共用的钻井液循环系统。; 合理规划钻探作业，场地合理布置，钻孔作业泥浆沉淀后上清液循环使用。. 场地平整应挖高填低，平整压实，截、排水良好，切填方边坡及渣土场均应做好工程拦挡，且预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生，满足施工设计要求。; 施工场地做好水土流失防护措施，避免发生泥石流等地质灾害。. 本项目采用绿色勘查钻探技术，使用先进的钻机设备、泥浆循环系统可减少钻探废渣量，钻探泥浆可做到综合回用，满足“鼓励绿色勘查技术”要求，不涉及使用限制、淘汰设备、工艺，满足《绿色地质勘查工作规范》。 6、与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）符合性分析 - 本项目与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）符合性分析见下表4。 表4 与自然资发〔2024〕122号符合性分析 具体要求; 本项目. 加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。; 本勘探项目需严格按照《绿色地质勘查工作规范》要求开展绿色勘探，使用绿色勘察钻探技术，勘探过程减少对生态环境的影响，保障各类污染物合理处置。. 强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。; 本项目为招拍挂探矿权，建设单位严格按照绿色勘查工作规范要求，在勘探设计方案中设置“绿色勘查措施”章节，符合要求。. 明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。; 本勘探项目依据新疆维吾尔自治区自然资源厅部署进行勘查工作，勘探范围为一般区域，不涉及森林、草原、湿地地区，项目采用探槽、钻探为主要勘探手段，减少对生态环境的影响。. 生态保护红线内自然保护地核心保护区外依法开展的地质勘查工作，执行更加严格的绿色勘查标准和要求。要根据森林、草原、湿地、荒漠等不同场景采取针对性的绿色勘查方法和装备（具体要求见附件），在勘查实施方案中进行明确。涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。; 本项目勘探范围不涉及生态保护红线内及自然保护地核心保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。. 各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。各地要将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况作为地质勘查项目验收重要内容，不符合规定的项目（野外）验收不予通过。; 本项目勘探过程中优化探槽方案、钻探方案、钻探作业采用喷淋降尘，以减少扬尘影响，探矿过程中钻孔作业泥浆经沉淀后上清液回用不外排；生活污水和生活垃圾均合理收集处理。对于生态影响，勘探工程结束后对生活营地和各钻孔平台、探槽及临时占地进行平整、拆除、恢复地貌，对钻孔进行封孔回填、标注，符合生态环境保护和恢复要求。. 根据《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）分析，本项目不涉及敏感区域，采取的勘探技术手段符合绿色勘查要求，满足该通知文件的要求。 8、与《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（新发改规划〔2017〕891号 ）符合性分析 根据该负面清单可知，且末县地处阿尔金草原荒漠化防治国家重点生态功能区，其产业准入负面清单中不涉及陆地矿产资源地质勘查类别，故本项目符合且末县产业准入负面清单要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 勘探区位于且末县城南东方向直距约80km处，中心地理坐标为：东经86°03′14.000″，北纬37°43′16.000″。勘探区拐点坐标详见下表。 详见附图3地理位置图、附图4卫星遥感图。 表5 勘探区拐点坐标一览表 拐点编号; 经 度; 纬 度. 1; 86°04′35.000″; 37°45′01.000″. 2; 86°04′59.000″; 37°45′01.000″. 3; 86°04′59.000″; 37°43′31.000″. 4; 86°04′29.000″; 37°43′31.000″. 5; 86°04′29.000″; 37°43′01.000″. 6; 86°03′59.000″; 37°43′01.000″. 7; 86°03′59.000″; 37°42′31.000″. 8; 86°03′29.000″; 37°42′31.000″. 9; 86°03′29.000″; 37°42′01.000″. 10; 86°02′29.000″; 37°42′01.000″. 11; 86°02′29.000″; 37°41′31.000″. 12; 86°00′59.000″; 37°41′31.000″. 13; 86°00′59.000″; 37°42′01.000″. 14; 86°00′29.000″; 37°42′01.000″. 15; 86°00′29.000″; 37°42′26.000″. 扣除面积. S1; 86°00′39.000″; 37°42′19.000″. S2; 86°03′44.000″; 37°44′11.000″. S3; 86°03′59.000″; 37°43′56.000″. S4; 86°00′53.000″; 37°42′01.000″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、勘探工程内容 本工程勘探以金矿为主攻矿种，利用槽探、钻探工程验证和取样化验等方法手段，基本查明该区控矿地质构造，分析控矿因素，总结控矿规律，基本查明矿区矿体形态、规模、产状、矿石特征及品位变化情况，为开展进一步地质工作提供依据。 主要建设内容详见表6。 表6 工程建设内容一览表 项目组成; 建设内容及规模. 主体 工程; 槽探工程; 槽探主要布置于发现的蚀变带、已发现矿体的加密控制及揭露覆盖比较严重地段的地质界线，设计工作量3000立方米。. 钻探工程; 勘探范围内设置4个钻孔，均为直孔，按沿倾向80米工程间距施工钻探，编号为ZKⅡ/001、ZKI301、ZKI001、ZKI401，共计工作量2000m。. 化验测试工作; 样品应按自然分层同样岩芯采取，保证其代表性，并对取得的样品带回送实验室进行化验分析. 辅助 工程; 生活营地; 在勘探区建设1个工作营地，占地面积为120m2. 施工便道; 依托勘探区内已有简易便道，同时建设约1km长，宽4m简易碎石道路，临时道路占地面积约4000m2. 公用 工程; 供水; 勘探过程用水从附近城镇由水车拉运至勘探区；工作人员用水自带纯净水。. 供电; 生活营地采用太阳能电池板照明供电，备用柴油发电机2台. 供暖; 本项目为户外作业，冬季寒冷期不进行勘探作业，无需供暖。. 储运 工程; 物料堆放区; 每个探槽和钻孔平台设置物料堆放区1个，占地面积约50m2，用于堆放岩芯箱、施工材料等。. 柴油贮存; 设置200L铁质油桶2个，用于钻孔作业设备提供动力. 环保 工程; 废气; 柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，钻探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘；加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施。食堂油烟通过油烟烟道排放。. 废水; 钻探泥浆经HDPE吨桶沉淀后上清液回用，不排放，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶）；生活污水排入一体化污水设施，处理能力1m3/d，经处理达标后用于勘探区内荒漠灌溉. 噪声; 选用优质低噪声设备、采用减震措施并加强管理. 固体废物; 工作人员产生的生活垃圾由生活营地垃圾桶收集后，定期由外出购买物资车辆清运至县城垃圾站，依托当地环卫系统处理。. 探槽、钻孔平台建设产生的剥离表土于临时堆放场暂存，槽探、钻探结束后用于探槽、平台区域覆土，恢复地貌。岩芯样收集后送检测分析。. HDPE吨桶底泥为泥沙，钻探完工后统一采用石灰进行固化处理后就地于钻井区域回填、平整。. 探矿设备维护产生的废矿物油及柴油贮存废柴油桶属于危险废物，暂存于撬装式危废贮存库（5m2），交有资质单位处置。. 生态; 探槽分层开挖，分层回填，并恢复原状，钻井封闭。勘探结束后，生活区进行恢复，清理生活垃圾，迹地清理。. - 2、勘探工作量 本项目主要工作量详见表7。 表7 实物工作量一览表 序号; 工作任务; 单位; 数量; 备注. 1; 槽探工程; m3; 3000. 2; 钻探工程; m; 2000; /. 3; 化验测试; 基本样; 件; 500; /. 岩矿鉴定样; 件; 200; /. 小体重样; 件; 75; /. 4; 水工环调查; 件; 1; 含地形测量、地质勘查及水文地质调查内容. 勘探结束后，对勘探工作进行总结及岩芯样进行化验分析，对勘探区资源储量进行储量估算，编写并提交《新疆且末县尧勒萨依金矿勘探报告》及相关的附图、附表。 - 3、勘探主要设备 本项目主要为野外工作，主要设备主要为物资运输及勘探工作设备，具体详见表8。 表8 本项目主要设备一览表 设备名称; 型号及规格; 单 位; 数 量; 备 注. 小车; 2022型; 辆; 2; 物资、样品装运. 钻机; /; 台; 1; /. 钻塔; /; 台; 1; /. 发电机; 功率在2000W以上; 台; 1; 用于应急照明、钻探设备等. GPS; /; 部; 5; /. 帐篷; 大、小; 顶; 4; 住宿及物资存放. 激电智能发射机; WDFZ-1型; 部; 1; /. 直流激电接收机; WDJS-1型; 部; 2; /. 炊具; /; 套; 2; /. 通讯设备; 海事卫星-全球行移动电话; 部; 1; /. 油桶; 200L; 个; 2; 油料贮存. 照相机; /; 架; 2; /. 望远镜; /; 架; 2; /. 贮水箱; 2吨; 个; 1; /. 电视机; 74cm(29英寸); 台; 1; /. 样品袋; /; 个; 500; /. 采样布; /; 块; 4; /. 秤; 10kg; 台; 1; /. 记录本; /; 本; 10; /. 记录卡; /; 张; 100; /. 计算纸; 50×75cm; 卷; 3; /. 岩芯箱; /; 个; 10; 岩芯样保存. 其它生产、生活物资视实际勘探工作需要添置。 - 4、人员组成和职责分工 - 勘探工作设置项目负责1人，技术负责1人，地质技术人员3人，物探工2人，炮工1人，管理员1人，后勤炊事员1人、普工3人，司机1人，共计14人，每年计划勘探180天，根据钻孔编号逐个进行采样。 - 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要包钻探作业用水、降尘用水及工作人员生活用水，共计用水360m3。 钻探用水：本项目钻探采用垂直地面钻探，泥浆用量0.3m3/m，泥浆配比以水、膨润土为主，主要起到保护钻机及护壁。钻探总工作量2000m计，则工作量需用泥浆量600m3，泥浆含水率按75%计，则钻探过程用水量总量为450m3。用水来源包括泥浆池上清液循环用水和新鲜水补水，其中泥浆池上清液循环利用量约60%，水量270m3/a，补充新鲜水量合计约180m3/a。 设备冷却水：钻探过程中钻机需定期冷却，用水约为 0.2m3/d，共计36m3 /a，为新鲜水补水。 降尘用水：勘探过程对场地进行降尘，用水约为 0.1m3/d，共计18m3 /a。 生活用水：生活营地工作人员用水量按每人每天50L计算，则用水总量约为0.7m3/d勘探期间每年用水量约126m3。 ②排水 本项目钻探作业设备冷却、湿法作业降尘用水自然消耗，排水主要为生活营地生活污水。工作人员生活污水按用水量80%计，产生量为0.56m3/d，共计100.8m3/a，排入一体化污水设施处理后用于荒漠灌溉。 本项目钻探过程会有泥浆水外流，为此提前在钻孔处做一流水槽，流水槽上铺设一层塑料膜，连接钻孔与HDPE吨桶，吨桶容积为1000L（现场配备2个吨桶），使得泥浆水顺着流水槽上的塑料膜流进桶内，废水经HDPE吨桶沉淀后回用不排放；上清液回用率按60%计，即回用水量为270m3/a。 本项目水平衡见图2-1。 图1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）供电 - 本项目夜间不进行勘探工作，生活营地采用太阳能电池板照明供电，备用柴油发电1台用于临时应急照明。 - （3）供暖 本项目冬季寒冷期不进行勘探作业，无供暖需求。 |
| 总平面及现场布置 | 本工程勘查工作按照《新疆且末县尧勒萨依金矿勘探设计》进行探矿，根据地表地形起伏条件及勘探线剖面位置垂直矿体走向控制矿体厚度，槽探、钻探工程及采样按勘查线方向、垂直矿体布置。 根据勘探方案任务量，主要在勘探区东南部设置探槽、钻孔进行槽探、钻探作业，相对集中。探槽、各钻孔平台规模较小，工程所需材料利用勘探区简易道路运送，随用随卸，不单设固定的大、中型施工场地。 工程平面布置详见附图5。 |
| 施工方案 | 依据矿区特征，采用槽探、钻探和取样化验等工作方法和手段进行初步评价，力争提交一处可供进一步评价或开发利用的矿产地。 1、槽探工程 探槽一般垂直矿化蚀变带布设，主要用于地表矿（化）体（带）和其它主要地质现象的揭露，先疏后密，再根据具体情况予以加密控制。探槽按200m间距，局部加密到100m间距垂直矿(化)体走向布置，探槽深度应挖过覆盖层后进入基岩露头0.3～0.5m，并进入矿体或矿化蚀变带两侧围岩2～3m。探槽断面呈梯形，槽壁及槽底应平直，槽底宽度应≥0.6m，所挖土石应抛离槽口0.5m以外。槽探工程由人工采用铁锹、镐具等工具分层开挖，结束后分层回填，无车辆冲洗水产生。 图2 槽探工程施工工艺流程图及产污环节示意图 - 2、钻探工程 ①确定钻孔：利用定位仪，找出设计布置图中的钻孔位置，进行定位； ②场地平整：利用锄头、铲子等工具对钻孔所在位置进行地表植被的清理以及场地平整； ③安装钻机：在平整好的场地上对安装钻机，连接柴油发电机，并布设HDPE吨桶； ④钻进：钻进时，根据所钻岩石性质和钻头直径、类型的不同，使钻机立轴带动钻具以不同的转速回转，并借助于钻机上的给进装置给钻头以必要的轴向压力；于是钻头回转，并切入岩石而钻出环状孔底，形成岩心，随着钻孔的加深，岩心进入岩心管；钻头钻进岩石时，产生大量的热量，为了冷却钻头，净化孔底岩粉，并将岩粉排到地表，需要不断冲洗钻孔，岩粉及泥浆从孔底沿着钻孔送到地表，排入HDPE吨桶中； ⑤提取岩心：钻进过程，当岩心管充满岩心或者因为某种原因不能继续钻进时，应着手提钻，将钻具提出钻孔，岩心钻具提到地表后，卸下钻头，并小心谨慎地从岩心管中取出岩心，配好钻具，再下入孔内继续钻进，以此类推，直至钻孔达到设计的孔深；所有的岩心都要劈开、编录过程中矿化蚀变高的地方进行取样化验； ⑥封孔：对钻孔进行回填、封口，并覆土整理钻机平台； ⑦资料编录：勘探工作一旦施工完毕，及时进行编录、采样。具体编录格式，采样方法和要求按《固体矿产原始地质编录规定》（中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0214-2002）规定、规范要求执行； ⑧样品化验分析：各类样品外送至检验单位进行样品分析。 图3 钻探工程施工工艺流程图及产污环节示意图 3、施工安排 于2026年8月9日前完成野外工作，后续综合整理、获取各种样品成果资料，编写并提交《新疆且末县尧勒萨依金矿勘探报告》及相关附图、附表。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）生态功能区划 根据新疆生态功能区划，勘探所在区域属塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区生态亚区，车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区，主要生态服务功能为沙漠化控制、农产品生产、土壤保持，该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表9。 表9 生态功能区区划 生态区; Ⅳ塔里木盆地暖温荒漠及绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅳ2塔里木盆地南部和东部沙漠、戈壁及绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 63.车尔臣河平原绿洲农业及台特玛湖湿地恢复生态功能区. 主要生态服务功能; 沙漠化控制、农产品生产、土壤保持. 主要生态环境问题; 沙漠化扩大、风沙危害、植被衰败、毁林毁草开荒、樵采柽柳、乱挖甘草. 生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护绿洲农田、保护荒漠植被、恢复湿地. 主要保护措施; 扩大绿洲防护林、向台特玛湖输水、禁止开荒、禁樵禁采. 适宜发展方向; 加强交通建设，调整能源结构，发展特色经济作物和林果业. 勘探区周围环境较空旷，勘探范围内不涉及基本农田，不涉及珍稀濒危保护野生树种及古树名木等需要特别保护的树种，无名胜古迹，无旅游景点和自然保护区。详见附图6生态功能区划。 （2）生态系统类型 勘探区生态系统类型主要为荒漠生态系统，小部分为草地生态系统，主要体现在荒漠草原与荒漠交错，生态承载力极低，生态系统脆弱，易受气候变化和人类活动干扰。区域内水资源极度匮乏，植被恢复能力差，土壤易受风蚀沙化，生态稳定性极低。 详见附图7生态系统类型图。 （3）土地利用类型 根据收集相关生态资料，勘探区裸地为主，小部分为其他草地。 详见附图8土地利用类型图。 （4）植被类型 探勘区域及周边地区典型植被类型为荒漠植被，以琵琶柴、猪毛菜为主，整体覆盖度低（<20%），植物群落结构简单，呈斑块状分布，依赖季节性降水或地下水补给，植被生产力极低。 详见附图9植被类型图。 （5）土壤类型 勘探区土壤类型以新积土、棕漠土为主。棕漠土是暖温带漠境条件下发育的地带性土壤类型。土壤的形成过程完全受漠境水热条件所左右，碳酸钙、石膏与易溶盐的聚积作用普遍。新积土是由自然力与人类活动共同作用下形成的初育土纲土类，广泛分布于河床、河漫滩、冲积平原等低平地段，其沉积层理明显，土体结构疏松，沉积物粒度受流速影响呈差异性分布。 详见附图10土壤类型图。 2、大气环境质量现状调查与评价 本次评价收集且末县2023年全年逐日环境空气质量数据，对全年6项基本监测因子进行统计，基本污染物环境空气质量现状表见表10。 表10 2023年且末县主要空气污染物指标监测结果 单位：ug/m3 污染物; 评价项目; 浓度; 标准（二级）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 4; 60; 6.7; 达标. 24h平均第98百分位数; 6; 150; 4; 达标. NO2; 年平均; 6; 40; 15; 达标. 24h平均第98百分位数; 12; 80; 15; 达标. CO（mg/m3）; 24h平均第95百分位数; 0.6; 4; 15; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 116; 160; 72.5; 达标. PM10; 年平均; 393; 70; 561.4; 不达标. 24h平均第95百分位数; 1410; 150; 940; 不达标. PM2.5; 年平均; 84; 35; 240; 不达标. 24h平均第95百分位数; 360; 75; 480; 不达标. 根据上表基本污染物的年评价指标的分析结果，项目所在区域PM10、PM2.5日均浓度和年均浓度均超标，超标原因主要是由于且末县地处南疆地区，位于沙漠边缘，背景因素所致，项目所在区域为不达标区域。 3、地表水环境质量现状调查与评价 （1）地表水 根据巴州人民政府发布的《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》可知，巴州境内大小河流50多条，其中主要河流有开都河、孔雀河、塔里木河、车尔臣河、迪那河、黄水沟等。2024年，全州地表水监测的31个考核断面(点位)中，I~III类优良水质断面(点位)占比90.3%，无IV类水质。6条主要河流19个监测断面中I~III类优良水质断面占100%，3个重要湖泊(水库)12个监测点位中I~III类优良水质断面占75%，无劣V类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 距离勘探区最近的河流为南侧约15km处的车尔臣河，本项目与其无水力联系。 （2）地下水 本项目属于陆地矿产资源勘查，根据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目为“C地质勘查”中“24、矿产资源地质勘查（包含勘探活动）”的报告表项目类别，为Ⅳ类项目，可不开展地下水评价。 5、土壤环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 946-2018），本项目为专业技术服务业中的陆地矿产资源勘查，属于Ⅳ类建设项目，无需开展土壤环境影响评价。 6、声环境质量现状评价 根据指南要求，勘探区周边50m范围不涉及声环境敏感目标，无需开展监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新设勘探矿权，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目主要为陆地矿产资源勘查，结合勘探区及周边情况，项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准； 2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准； 3.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准； 4.《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（发布稿）》（GB 20891--2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求； 5.《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019)表2中C级排放标准； 6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 7.一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定； 8.危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 其他 | 本项目为矿产资源勘探，不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目为陆地矿产资源勘探项目，勘探期的主要工程内容为槽探、钻探施工场地平整、开挖，主要污染物为勘探期生态影响，及勘探活动产生的废气、废水、噪声排放及产生固体废物等。 1、生态环境影响分析 （1）对生态系统完整性的影响分析 勘探工程实施过程中工程机械和人员对勘探区域及周围地带生态系统产生一定的扰动，将会使勘查区域内生态系统的结构和功能产生一定的影响，植被及土壤受到一定的破坏、扰动。 工程施工不可避免的破坏局部区域生态环境，在一定程度上使局部生态环境破碎化，但不会形成分割。施工活动对保护区的影响局限在勘查区局部范围内，对土壤、植被的破坏范围有限。因此勘探类工程实施对实施区域范围内生态系统的完整性和整体功能影响较小。 （2）占地影响 本项目占地来自于槽探、钻探工程。根据勘探设计方案，本探矿区面积16.7km2，临时占地0.0042km2，均属于探矿证范围内占地，土地利用类型为裸地。 临时占地将在一定时间内改变土地利用方式，即征地范围内由原先的裸土地转变为工矿仓储用地，项目探槽、钻井平台、施工便道、生活营地等建设对土地的临时占用将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，一定程度上破坏原来土壤结构及肥力，但临时占地外的用地基本不受影响，可继续保持其原有土地利用功能。项目勘探期施工建设采取合理控制施工扰动范围，运输车辆及机械按照项目工作区内新增便道行驶，勘探期结束后对临时占地进行土地复垦等措施后，在恢复至原有的土地利用功能后临时占地对土地利用的影响将逐渐消除。 （3）土壤环境的影响 本项目勘探采样活动会对区域的土壤环境造成局地性破坏和干扰。勘探区土壤以新积土、棕漠土为主，勘探工程必然会对原有土壤结构形成扰动，其结果会使土壤原有的土层发生紊乱，团粒结构破坏，从而导致土壤环境恶化。此外，勘探采样过程中机械碾压、人员践踏等，也会造成一定区域内的土壤板结，使土壤过于紧实，降低土壤的通透性。 （4）对植物物物种多样性的影响 勘探施工过程中车辆运输、机械设备运行及人员走动将会对地表植被造成辗压、破坏、扰动地层、损失一定的生物量、破坏和影响勘查区及周围环境得植被覆盖率和数量、降低土壤侵蚀能力，引起水土流失等生态环境影响。 勘探区现状植被稀疏，覆盖率低，勘探活动实施仅对勘查区内植被造成一定影响，但是经过后期自然恢复等措施均能降低对勘探区植被多样性的影响。 （5）对野生动物的影响分析 勘探活动会改变局部野生动物的栖息环境，由于噪声的影响，减少了原有的野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内勘查扰动区外围的一些小型动物的种群密度会上升。同时勘查作业施工使得人类活动的增多，将会干扰勘查区周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对勘查区周围的野生动物产生不利影响。 本项目勘探面积相对于当地野生动物的栖息地来说，比例很小，施工时尽量避让野生动物，不追逐，不惊吓，故项目建设对野生动物生存环境的影响是局部和有限的。 （6）对景观环境的影响 勘探工程将在一定程度上影响勘查区内原有的自然景观格局，改变勘探区的景观结构，使局部地区由单纯的自然生态景观向着工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工业场地、施工营地、道路等人工景观。 本次勘探工程的实施，使区域内景观的自然性程度降低，土地利用格局转变，使评价区固有的自然生态功能丧失。后期随着勘探工作的结束，可使景观格局的影响向天然方向发展，最终形成与自然景观相协调的景观格局。 - （7）水土流失影响 - 探槽、钻井平台、生活营地等临时设施建设过程及探矿过程场地平整、机械车辆碾压将使施工区域土壤表层、结构受到扰动，引起土壤松动，此外探矿过程在土石方临时堆存、临时占地内车辆碾压、人员践踏时，也易发生水土流失。项目所在区域主要水土流失形式为风力和土壤侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。探槽、钻井平台、生活营地等临时设施建设、探矿过程及探矿工程结束后如不采取相应水土保持措施，将造成施工区域及周边评价范围内水土流失加剧，主要表现在：在风力和土壤侵蚀作用下，土壤中营养成分如氮、磷、钾或其他有机质、水分加速流失，加速土壤沙化。 2、大气环境影响分析 项目在勘探过程中会产生扬尘及柴油设备尾气、生活区油烟。 （1）扬尘 勘探过程中，由于土方的开挖、机械扰动会产生少量扬尘，其主要与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。由于探矿排放强度不大，场地多为开阔地段，扩散条件好，通过表土压实、覆盖，抑尘效率可达80%以上，勘探取样及测量后及时回填可有效减少扬尘产生量，同时探矿槽探、钻探距离探矿证边界较远，日常落实场地及洒水降尘措施、车辆覆盖等，扬尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，不会对区域环境产生影响。 综上，勘探期扬尘影响范围有限，采取一定防护措施后，环境影响可以控制。 （2）柴油钻探设备尾气 - 勘探设备以柴油为动力，运行过程中产生的主要污染物是NOx、CO、THC。柴油机械尾气污染源源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于钻孔作业具有阶段性和间断性的特点，排放的尾气污染物总量并不大，且属间断性无组织排放。本项目使用两台可移动式柴油发电机，柴油发电机功率约2kW，预计需柴油2t（含硫0.02%），依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》，柴油燃料的污染物排放因子为：烟尘0.31kg/t柴油、SO2 2.24kg/t柴油，NOx 2.92kg/t柴油，勘探期大气污染物排放总量为：烟尘0.62kg，SO24.48kg，NOx5.84kg，废气排放量较少，且属间断性无组织排放。由于本项目所在区域场地开阔，扩散条件良好，柴油发电机废气可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方式（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单及《非道路移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）相关要求，对项目区及周边环境影响不大。 （3）生活区食堂油烟 勘探区设置员工食堂，按全部都在食堂就餐计，即14人。食用油平均用量约30g/人·d，本项目工作天数按180d计。参考餐饮行业一般系数，油烟挥发量一般占食用油用量的2~4%（平均为2.83%），本项目油烟废气主要来自食堂厨房，油烟挥发量应低于纯餐饮业单位的油烟挥发量，因此，本项目食堂油烟挥发量按2%计算，则产生油烟的量为2.1kg/a，产生浓度约12mg/m3。 油烟经油烟净化器（处理效率约85%）处理后排放量为0.32kg/a，排放浓度约1.8mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准后通过油烟烟道排放。 3、水环境影响分析 根据以往勘探工作，区域属干旱缺水地区，勘探过程无地下水出露，主要废水为员工生活污水及少量钻探泥浆废水。 （1）野外勘探施工生活用水量较少，以50L/人·d计，生活废水以生活用水量的80%计，则生活污水100.8/a。生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，可生化性好，如不采取合理的收集处置方式，肆意排放，会产生恶臭、下渗污染生活区土壤、地下水等。 生活污水新建一体化污水设施，处理后满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准，用于勘探区荒漠生态灌溉，不会对区域环境产生影响。 （2）钻机泥浆废水主要来自钻机、护壁冷却，其包含少量岩芯碎屑、泥土等，废水主要污染物为SS，会随着多次冷却，呈现泥浆状。 勘探期钻孔施工总计新鲜水用水量共180m3，除部分消耗、岩石吸收外，约产生270m3泥浆废水，集中收集于HEPE桶沉淀后循环利用。 - 4、声环境影响分析 - 本项目勘探施工期的噪声主要来源于勘探钻具等，设备噪声源强度详见下表11。 - 表11 主要噪声源一览表 - 序号; - 噪声源; - 作业方式; - 噪声强度dB（A）. - 1; - 钻机; - 间歇作业; - 75~90. - 2; - 空压机; - 间歇作业; - 75~90. 勘查噪声源属固定声源，其噪声源强在75~90dB（A）之间，随着工程的实施变动，但都处于露天状态，施工作业噪声源属半自由空间性质的点源，其衰减模式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-ΔL 其中：L(r)、L(r0)—离声源r和r0（m）距离的噪声值； ΔL — 噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。 在没有消声和屏障等衰减条件下，噪声源强及不同距离的预测值，详见下表。 表12 机械设备噪声类比及预测结果表 主要噪声源; 噪声源强; 预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m. 钻机; 75~90; 61~76; 55~70; 49~64; 45~60; 43~58; 41~56; 35~50. 空压机; 75~90; 61~76; 55~70; 49~64; 45~60; 43~58; 41~56; 35~50. 上表可以看出：高噪源噪声衰减值在设备30m以外即可符合昼间标准限值要求，该项目在夜间不勘探，同时探矿设备距离探矿证边界较远，勘探区范围内无声环境敏感目标，勘探机械噪声经山体阻隔、距离衰减后，不会对区域声环境产生影响。 5、固体废物影响分析 勘查项目产生探孔岩芯样作为工作内容送检，固体废物主要为勘探过程中勘探场地平整产生的土方、钻机泥浆沉淀后产生的岩屑及底渣、危险废物、员工生活垃圾。 （1）探矿土石方 - 本项目槽探土石临时堆放于各探槽沿线附近空地，挖方分层单独堆放，待单个探槽取样结束后即及时回填平整，再覆盖表土。钻井工程剥离的临时表土暂存于钻井平台内的表土堆场，堆高在1.2m左右，待勘探工程完成后用于平台区域回填覆土，恢复地貌。临时表土堆放不会对项目区及周边环境产生较大环境影响。 （2）岩屑、底渣 - 勘探过程产生废泥浆及岩屑、底渣约3t/a。其均位于HDPE吨桶内，待钻探完工后统一采用石灰进行固化处理后就地于勘探区覆土回填、平整。钻探活动取得的岩芯样由岩芯箱保存后，集中收集后送检验单位进行样品分析。 - （3）危险废物 - 勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.03t/a，柴油发电机使用柴油后将产生少量柴油桶，其均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废矿物油、废油桶集中收集后，暂存于危废贮存库后交有资质单位处置。 - （4）生活垃圾 项目劳动定员为14人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则施工期勘探人员生活垃圾产生量约1.26t/a，主要成分为纸、塑料包装袋、饮料瓶和食物残渣等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，如未采取相关集中收集处置措施，影响区域景观、生态环境。 6、环境风险 （1）危险物质及风险源 本项目涉及的风险物质主要为柴油、废矿物油及废油桶，其具有毒性、易燃性，经对比物质的危险特性，结合勘探生产设施风险识别结果，最大可信事故设定为柴油机废矿物油泄漏、火灾爆炸引发大气污染事故。柴油及废矿物油主要理化特性见表13、表14。 表13 柴油的理化性质及危险特性 - 标识; - 中文名; - 柴油; - 危险货物编号; - /. - 英文名; - diesel oil; - UN编号; - /. - 理化性质; - 外观与性状; - 稍有粘性的棕色液体。. - 熔点（℃）; - ＜29.56; - 相对密度(水=1); - 0.85. - 沸点（℃）; - 180～370; - 饱和蒸汽压（KPa）; - /. - 燃烧爆炸危险性; - 燃烧性; - 可燃; - 燃烧分解物; - 一氧化碳、二氧化碳。. - 闪点(℃); - ≥55; - 爆炸上限（v%）; - 6.5. - 引燃温度(℃); - 350～380; - 爆炸下限（v%）; - 0.6. - 危险特性; - 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 表14 废矿物油理化性质表 危险性概述. 危险特性; 遇明火，高热可燃; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、接触; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳、CO. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机物. 理化特性. 外观及性状; 黑色黏稠液体，主要为多环芳烃; 来源; 机器加工、润滑和热处理过程中产生. 相对密度（空气=1）; /; 相对密度（水＝1）; 0.9. 闪点（℃）; 120; 沸点（℃）; 200~400. 危害性; 长时间的接触会对人体健康造成严重的损害，进入土壤和水源中，对环境产生很大的危害，对人体具有致癌和致突变的作用。. 本项目柴油采用2个200L铁质油桶贮存，考虑最大充装量85%，柴油密度取0.88kg/L，柴油最大贮存量约为0.3t；危废贮存库废矿物油最大贮存量约0.03t。参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，柴油、废矿油临界值参考油类临界值2500t，因此本项目Q=（0.3+0.03）/2500=0.0001＜1，风险潜势为I。 （2）风险影响分析 柴油及废矿物油一旦贮存不当，发生破裂泄漏后，通过地表下渗，进入土壤，进而会影响到地下水；同时柴油及废矿物油遇明火发生火灾、爆炸后会产生大量烟尘、CO等，导致区域环境空气质量下降，并会对处在火灾、爆炸环境中的人员造成伤害或者导致死亡。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为金矿勘探，勘探工作结束后相关污染随即消失，不涉及运营期的生态环境影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 新疆且末县尧勒萨依金矿勘探位于且末县，选址主要以勘探证圈定的15个拐点坐标内范围进行（勘探证号：T6500002008104010017350），其属于矿产资源重点勘探的区域，交通相对便利。 勘探区位于且末县一般管控区域，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区及生态保护红线等保护目标，根据《新疆第六次沙化土地监测报告》可知，本项目位于巴州且末县南东山区，所在勘探区域占地范围属于非沙化土地（详见附图11），符合资源勘探开发的要求，距离且末县城较近，物资可由县城采购，便于勘探采样活动的开展。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境影响减缓措施 （1）严格按照勘探采样设计方案开展工作，控制勘探占地范围，所有机械（主要为勘探钻具）需在控制在勘探设计方案划定范围内作业。生产车辆尽可能利用既有道路，并严格按设计施工便道进行施工活动。 （2）勘探采样应加强管理，合理安排勘探计划和作业时间，优化勘探方案，将勘探活动控制在施工区域内，严禁越界勘探。在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对探矿区生态环境的影响范围和程度；尽量避免在大风天气进行动土施工。 （3）探矿期结束后，应对遗留的施工迹地采取恢复措施，尽早使地表恢复原貌。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，破坏应在勘探结束后的当年或来年予以恢复。 （4）勘探期充分利用已有道路，减少土石方工程量并缩小生态影响范围，减少了对周边土壤和植被的破坏。做好表层土壤的保护和利用。保护利用好表层的熟化土壤(主要为0~30cm的土层)，在挖掘平整、勘探前，首先要把表层的熟化土壤尽可能地集中堆放，避免重型机械过度碾压，防止土壤板结和侵蚀，施工结束后再进行熟土回填，保护土壤肥力，以利后期生态恢复。 （5）加强勘探活动及管理人员环境保护知识的学习和教育，积极宣传环境保护法规，提高人员环保意识，禁止一切滥砍滥伐、捕猎活动，对于工作人员在进行矿山踏勘时，应尽量避免探矿活动区生态环境不受到显著人为干扰。 （6）在勘探期采取定期洒水的措施，通过洒水使地表反复形成结皮，可有效解决开采过程中的起尘问题，减轻水土流失。 （7）合理规划机械设备作业活动范围及时间，降低噪声对周边动物的影响。 （8）生活营地及其他临时占地施工结束后，应按相关规定平整恢复，同时严格管理燃料、危险废物贮存管理，做好相应的防渗措施，防止泄漏污染土壤，防范潜在污染。 （9）勘探期结束后，应立即停止探矿采样活动，严禁“以探代采”。 - （10）依据《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）要求，做好勘探活动的环境修复内容，具体见下。 - ①场地建设 - 勘探区修筑道路及场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。修筑道路和施工场地尽可能减少土地的占用面积与植被的破坏。施工剥离的适合复垦的表土，应当收集存放管理。现场设施建设，应满足相关法律法规和国家强制性标准要求。 - ②施工道路建设 - 统筹规划勘查场地进入通道，充分利用已有可利用的道路、村道等。新修建道路设计，在满足项目勘查施工区、工程点基本需求的同时，兼顾项目后续勘查开采阶段施工及当地社会经济发展需要。在确保安全情况下，道路修筑尽可能减少占用土地、植物移植，以及对水环境和野生动物保护的影响。 - ③施工场地平整 - 测量场地：测量场地在满足仪器安放及人员操作需求时，应选择在无植被或植被稀少的位置，尽可能不破坏表土和植被。 - 物化探场地：物化探场地在满足施工设备、仪器的安装及操作时，其主要设备、仪器的安装操作位置尽量选择在施工道路旁的空旷区域，探测点及取样施工点宜选择在无植被或植被稀少的位置，最大限度地减少对土地、植被的破坏。 - 钻探场地：钻探（钻井）施工场地一般应按照现场施工设备、附属设施安装、施工操作、钻进液循环系统、材料物资存放、临建房屋等施工需要，依据现场地形条件进行分区布置，以满足减小环境影响和安全文明施工为原则，严格控制场地平整使用土地面积。钻探设备安装及其施工操作场地，鼓励优先采用模块化的便携式探矿设备。钻进液循环系统场地。清水池或浆液池及废浆液池可不与钻进施工机场同一场地布置，其开挖容积应按钻孔深度进行计算，不宜小于钻孔容积的2倍。岩芯贮存、备用管材物资堆场、值班休息房、油料堆场、废弃物资及垃圾场、工地厕所场地等附属设备设施场地，按照附属设备、设施安装及操作使用需求，在最大限度减少环境扰动前提下，依地形分区平整场地。钻探（钻井）施工场地周边设置排水沟，确保现场无低洼积水。若施工机场边坡上方汇水面大或位于冲沟附近，则需设置截水沟。办公生活区场地：勘查工程项目部及生活驻地，采用就近租用当地居民房屋或公共建筑物的原则。如需新建办公生活营地，将选择在对环境影响较小区域规范建设，减少表土破坏。 - ④现场管理 - 勘探施工场地以方便、适用、安全文明、环保为原则，因地制宜，合理布局，应减少对土地、植被、景观的扰动和破坏。确保施工场地平整、稳固，无地质灾害及其它安全环保隐患。为防止污染土壤及减少对土地植被的压占破坏，除施工设备安装外，重型设备运输道路、库房的基础等场地，需进行开挖夯实平整或局部硬化处理外，在施工操作区及施工通道铺设防滑网。施工中不随意踩踏植被，除依据法律法规取得相应的行政许可外，不捕杀野生动物及采伐保护性植物。加强火源管理，在草地严禁使用明火，不乱丢火种，管理好火源，预防发生森林、草地火灾事故。施工设备设施安装及水、电线路铺设等应严格按国家、行业相关规定及规范、标准要求进行施工，符合现场安全文明施工及环境保护的相关标准要求。有条件的地方应积极使用光电、风电等清洁能源。施工现场的岩芯贮存、材料设备库、休息室、办公生活房屋、厕所等临建设施采用便于拆卸安装、可重复利用的钢构件式组合搭建，规格统一标准，布置规范、整齐。施工现场安全文明及环保设施齐备可靠，相关管理制度、图表及标牌齐全、规范、醒目。 - 测量：采用先进测量仪器、设备和方法开展测量工作，尽量避免测量工作对土地植被的压占破坏。 - 物探、化探：施工道路及场地应选择在环境影响小，容易恢复的地段，并严格控制占地面积。采用新型先进的设备仪器及施工方法。鼓励采用轻型物探施工，尽量避免采用重型物探方法，减少对环境造成较大的扰动和影响。施工油料及有害物质存储的地面铺设防渗土工布。预防油料、有害化学物质等发生滴漏、泼洒现象。生产及生活垃圾进行分类回收处理，严禁任意丢放。施工中，应采取有效措施预防施工震动、噪声、放射性物质等对周边环境的影响。 - 钻探施工：主要设备及配套技术应处于国内先进水平。施工设备具备安、拆快捷，便于搬运，机械化、智能化程度高，施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高，工程质量好、节能、环保等特点。优先采用模块化、轻便化、小型化、集成度高的钻探施工及其配套设备。钻探施工技术工艺应先进合理，切合勘查施工要求，钻进效率高，质量优，节能减排，安全环保。积极采用定向钻探、绳索取芯金刚石钻进、冲击回转钻进、空气潜孔钻进、不提钻换钻头等先进的钻探施工方法及技术工艺。除浅表层开孔外，尽量采用金刚石绳索取芯、双层管或三层管钻进技术工艺。钻探施工循环液使用泥浆时，采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，符合环保标准要求。加强循环液的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理，预防浆液使用中造成地面及地下污染。 综上，环境保护措施主体责任单位为建设单位，实施的具体部位为勘探区钻探工程布置区域，实施时间为探矿权证有效期内，实施保障效果为不会改变区域生态环境质量为要求。建设单位应严格按照环评报告表提出的要求，落实各类生态保护及恢复措施。 2、大气环境影响减缓措施 （1）加强勘探活动产生的扬尘治理。钻探开挖采用湿式作业，对产尘作业点采用喷淋降尘，以减少扬尘影响。 （2）严格控制作业时间，在大风天气禁止开挖、平整作业。 （3）对开挖表土集中堆放及时进行覆盖或压实，防止风力起尘。探矿结束后及时将开挖的表土回填复垦。 （4）选用优质油品及生产设备，保障燃油设备尾气达标排放，同时对物料运输车辆加强管理、控制车速、加盖篷布登措施，定期对路面进行洒水抑尘。 （5）食堂烹饪油烟采用高效静电油烟净化器，净化效率85%，油烟经净化后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准后通过油烟烟道排放。 3、水环境影响减缓措施 （1）加强勘探施工期人员生活污水收集，严禁随意排放。生活污水由一体化污水设施处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准，用于勘探区荒漠生态灌溉。 项目生活区一体化污水设施采用3池构造，主要为沉淀及初发酵、发酵、清水池，设置比例2：1：3，处理工艺为沉淀及厌氧发酵，处理能力1m3/d，水力停留时间16-24小时，满足生活污水处理需求，可保障排放达标。 （2）每个钻孔旁设一个HDPE吨桶，共计2个，单个容积约1m3，收集钻机护壁、冷却产生的泥浆废水，经自然沉淀后，上清液循环使用，不外排。 4、声环境影响措施 （1）选用符合国家标准机械设备，定期维护保养，使其处于优良的运行状态下。从源头加强对勘探钻具设备的维护、养护。 （2）合理安排勘探工作时段，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。 （3）合理布局勘探场地内机械设备，以免局部声级过高。 （4）降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 5、固体废物污染防治措施 项目钻探取得的岩芯样品委托资质单位进行化验测试，主要的固废为生活垃圾及钻机产生的泥浆、岩屑及废矿物油、废油桶等。 （1）生活区设置垃圾收集箱，勘探人员产生的生活垃圾集中带回生活营地，定期由外出且末县城采购物资的车辆运出，依托县城环卫设施处理。 - 且末县生活垃圾卫生填埋场位于距离且末县25km处的阿羌镇萨尔瓦墩，于2010年6月开工建设，2011年10月试运行，2017年底通过竣工环境保护验收。采用无害化卫生填埋处置工艺，设计处理规模70t/d，配套城乡收运体系（户分类、村收集、乡镇监管、县处理）覆盖县城及周边乡镇，现状处理量20t/d，剩余处理能力50t/d，本项目依托处理可行。 （2）钻机泥浆废水经沉淀后产生的岩屑、底渣约3t/a，其均属一般固体废物，待勘探结束后用于勘探区回填、平整，综合利用。 - （3）危险废物 - 1）危险废物的收集 - 勘探过程机械设备维修、柴油发电机维修产生废矿物油约0.03t/a，其属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物），建设单位将产生的废矿物油收集后，暂存于危废贮存库后交有资质单位处置。 - 项目地表勘探期间设备需采用柴油发电机进行供电，柴油发电机使用柴油后将产生少量柴油桶，危险废物编号为“HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，建设单位将产生的柴油桶暂存于危废贮存库后交有资质单位处置。 - 2）危险废物的管理要求 - 本项目设置一体式撬装危废贮存库（5m2），其需满足防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐要求，地面设计堵截泄漏的裙脚。各类危险废物采用与其相容的包装容器贮存，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，无破损泄漏。贮存库地面防渗材料采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，不同危险废物之间设置格挡，分区存放。 - 危废贮存库根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置标识标牌，注明主要贮存危废的种类、数量、危废编号等信息，贮存时间不得超过1年。收集后的危险废物定期委托有资质单位处理，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存，制定相应危险废物管理制度，接受生态环境主管部门监督。 - 综上，拟建项目产生的固废采取上述分类收集、分类处置的措施后，可合理处置各类固废，并记录相应台账，各类固体废物来源去向可进行有效追溯，对周围环境影响轻微。 6、风险措施 （1）防泄漏的措施 ①柴油使用铁质油桶贮存、一体化撬装危废贮存库应严格落实本次评价提出的防渗措施，加强重点防渗措施。 ②柴油桶、废矿物油存储容器密封性应良好，放置时须防破碎，在不影响生产的情况下，尽可能减少废矿物油的储存量，在储存期内应定期检查，发现其品质变化、包装破碎、泄漏等情况，应及时清理处置。 ③搬运、装卸柴油、废矿物油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ④定期对设备进行检查，确保没有泄漏迹象。同时也要经常检查防漏设施的有效性，并及时更换磨损的部件。对员工进行环境保护意识的培训，教育他们如何正确操作设备，以及在发生泄漏时应采取的紧急措施。 （2）防火灾、爆炸措施 ①健全安全生产和管理检查制度，配备专职人员定期检查，确保易燃物质储存和使用的安全性，避免因管理和使用不当导致的火灾事故发生。 ②设立专门的安全和环境管理机构，制定日常管理措施。 ③对工作人员进行火灾事态时的报警和消防培训，平时加强消防知识的宣传和教育。 ④一体化撬装危废贮存库应配置足够量的泡沫、干粉灭火器等消防器材。灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点。管理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟练掌握灭火器。灭火器要经常检查。 （3）物料运输风险防控措施 ①本项目柴油使用桶装转运，由本项目采购人员在且末县城进行采购，使用专业的运输车辆至勘探区，转运柴油包装采用符合国家标准的容器，减少泄漏风险。 ②本项目危险废物的转运委托危险废物处置单位进行转运，委派具有危险废物转运资质的道路运输证及具备危险货物运输从业资格证驾驶员。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 1、工程勘探期间场地平整、勘探采样过程，松散土体及开挖裸露面在风力侵蚀作用下将产生水土流失，因此在勘探过程中给应加强水土保持工作。具体以严格控制作业面积、场地压实处置、表土覆盖及遮挡，防止引起风蚀。 2、本工程探矿采样结束后，勘探活动对环境产生的各项污染已基本消失，矿山内运输道路因后期勘探或开发活动的使用需求，暂时不进行恢复等工作，其余开发活动涉及的各类临时设施、器材等统一收集，严禁随意丢弃，同时对临时占地进行恢复。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为526.3万元，本项目的主要环保投资体现在勘探期大气污染治理、废水治理、噪声及固废治理及生态恢复措施，具体环境保护投资约为36.2万元，占项目总投资6.88%，环保投资估算见下表15。 表15 环保投资估算 项目; 环保措施; 环保费用. 生态恢复; 勘探工程结束后及时回填平整，迹地清理、恢复; 15. 废气治理; 对勘探剥离表土采用覆盖，钻探过程湿法作业，且对场地、道路洒水抑尘；柴油机械设备尾气治理选用优质柴油，加强维护管理，加强运输车辆管理，采用覆盖、限速等措施。; 6. 生活区食堂配套高效油烟净化器，油烟通过烟道排放; 0.5. 废水治理; 每个钻孔处设置1m3HDPE吨桶，泥浆废水经沉淀后循环使用; 0.5. 配套一体化污水设施，处理后用于荒漠生态灌溉; 1. 噪声治理; 选用低噪声勘探设备，保持其良好工况; 0.2. 固废治理; 生活区设置垃圾收集箱，生活垃圾统一收集后，定期由外出购买物资车辆运至且末县城，依托县城环卫设施处理，最终清运至当地生活垃圾填埋场处理; 6. 岩芯样委托资质单位化验测试分析，钻探岩屑、底渣等，待钻探结束后用于回填平整，综合利用; 2. 风险防范; 做好风险管理、配备应急物资; 2. 环境管理; 环评编制、人员培训、演练等; 3. 合计; 36.2. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按照勘探设计方案划定范围开展勘探采样活动，勘探期结束除必要道路外，其余临时占地回填平整，迹地清理 | 是否落实场地平整恢复 |  |  |
| 水生生态 | / | / |  |  |
| 地表水环境 | 设置钻机泥浆废水由HDPE桶收集沉淀后循环使用；设置一体化污水设施，处理后用于荒漠生态灌溉 | 是否设置并满足要求 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 加强柴油及废矿物贮存管理，防止发生泄漏 | / |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备并加强维护管理，合理规划勘探采样时间、设备布局等，避免人为噪声的影响 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准 |  |  |
| 振动 | / | / |  |  |
| 大气环境 | 加强勘探活动管理，严禁大风天气开展勘探，加强扬尘治理，剥离表土采用压实、覆盖、场地及道路降尘等措施，选用优质油品及设备，保障燃油尾气达标排放，对物料运输车辆进行覆盖、加强管理等；生活区食堂配套高效油烟净化器，油烟通过烟道排放。 | 满足排放标准要求 |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，由外出购买物资车辆清运至且末县城处理；岩芯样委托资质单位化验测试分析，勘探产生的岩屑、底渣等及时回填平整利用；危险废物集中收集暂存，委托有资质单位处置 | 是否落实相关固废处理措施 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 做好风险管理、配备应急物资 | 确保风险可控 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本工程属勘探专业技术服务，符合国家相关产业政策和生态环境分区管控要求，项目在勘探期间将对生态环境产生一定影响，同时勘探活动会排放少量废气、废水及噪声，建设单位在严格执行环保“三同时”制度、落实本报告提出的各项生态环境环保措施及污染治理措施后，项目的建设对环境的影响是可接受的。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。