# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆中顺财达环保科技有限公司废塑料资源循环加工建设项目

建设单位（盖章）：新疆中顺财达环保科技有限公司

编制日期：2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆中顺财达环保科技有限公司废塑料资源循环加工建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85、非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 库尔勒市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2025209 |
| 总投资（万元） |  | 320.7 | 环保投资（万元） | 23.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.33 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 7104.73 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.项目产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，本项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用——8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，故符合国家产业政策。 2.选址合理性分析 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园的废旧塑料回收加工区。项目所在地水、电、道路等基础设施配套齐全，具备良好的建设条件。 项目用地为工业用地，不涉及农业、林业用地，无土地权属纠纷；用地范围内未占用饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区及其他生态敏感区与脆弱区，符合生态保护红线管控要求。 从行业属性看，本项目属于资源综合利用类环保产业项目，是推动废塑料资源化利用、促进循环经济发展的重要组成部分。项目以废旧塑料为原料，经分拣、破碎、清洗、脱水等工艺处理后，制成洁净的塑料碎片，作为再生资源外售至下游塑料加工企业，实现废弃物的减量化、资源化和无害化处置。 在建设与运营过程中，项目严格落实环境保护主体责任，依据环境影响评价文件要求，配套建设完善且技术可行的污染物治理设施，确保各类污染物稳定达标排放。项目选址不在生态环境保护“禁批”或“限批”范围内，符合国家及地方关于建设项目审批的相关政策规定，具备实施的合法性和可行性。 综上所述，本项目选址合理，符合相关规划与环保要求。 3.本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）符合性分析 表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕 157号）; 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目产生的废水主要包括原料清洗废水、车间地面冲洗废水以及生活污水，其中清洗废水、车间地面冲洗废水经三级沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理；破碎工序采用湿法破碎工艺，在密闭厂房内进行，有效抑制粉尘的产生与逸散；综上，项目实施后环境风险可控，正常工况下不会增加土壤环境污染风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给，占地规模小。用水量、建设用地规模及综合能耗均符合国家及自治区规定的总量和强度控制要求; 符合. 环境管控单元; 自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元925个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元713个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元139个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于库尔勒市一般管控单元（ZH65280130001），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围; 符合. 表1-2 本项目与新疆维吾尔自治区一般环境管控单元分类管控要求符合性分析一览表 A7一般管控单元; 管控要求; 本项目; 符合性. A7.1空间布局约束; 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 1.本项目租赁现有厂区进行建设，未新增建设用地，不涉及大规模开发，符合集约用地原则 2.本项目不属于国家及自治区产业政策中规定的禁止类或限制类产业项目 3.项目生产过程中不涉及汞、铬、铅、镉、砷等一类重金属及持久性有机污染物的排放 4.本项目为工业类项目，不涉及畜禽养殖等农业活动 5.本项目通过租赁现有厂区实施建设，未占用基本农田，用地性质为工业用地符合当地土地利用总体规划及相关产业政策要求; 符合. A7.2污染物排放管控; 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及国家实行总量控制的主要污染物，故不设置总量控制指标; 符合. A7.3环境风险防控; 【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 项目生产过程中不涉及汞、铬、铅、镉、砷等一类重金属及持久性有机污染物排放; 符合. A7.4资源利用要求; 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给，占地面积小，项目用水量、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 符合. 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）、《新疆维吾尔自治区一般环境管控单元分类管控要求》。 4.本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析 本项目位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市，属于天山南坡片区，本项目与“天山南坡片区总体管控要求”符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与七大片天山南坡片区总体管控要求符合性分析一览表 天山南坡片区总体管控要求; 管控要求; 本项目; 符合性. 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目不在托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不涉及油气勘探开发; 符合. 推进塔里木河流域用水结构调整，维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水; 本项目不涉及塔里木河、博斯腾湖生态用水; 符合. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目不涉及; 符合. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及油气开发，不涉及重金属排放; 符合. 综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。 5.本项目与《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）的符合性分析 表1-4 本项目与巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控方案符合性分析 名称; 符合性分析; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 全州水环境质量持续改善，开都河、塔里木河、迪那河、车尔臣河、黄水沟5条河流13个监测断面稳定达到Ⅱ类水（塔里木河氟化物不参与考核，其他指标均为Ⅱ类），孔雀河4个监测断面达到Ⅱ类水，博斯腾湖17个重点点位中1、7、14监测点均值Ⅲ类，其余监测点均值Ⅳ类；受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定。全州环境空气质量有所提升，SO2、NO2浓度长期维持在较低水平，达到环境空气质量一级标准；逐步减少颗粒物排放，PM10、PM2.5平均浓度分别低于81μg/m3、31.5μg/m3（库尔勒市，扣除沙尘天气影响），空气优良天数比例大于75.2%（库尔勒市），重污染天数持续减少，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全州土壤环境质量保持稳定，受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率不低于93%，土壤环境风险得到进一步管控; 本项目产生的废水主要包括原料清洗废水、车间地面冲洗废水以及生活污水，其中清洗废水、车间地面冲洗废水经三级沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理；破碎工序采用湿法破碎工艺，在密闭厂房内进行，有效抑制粉尘的产生与逸散；综上，项目实施后环境风险可控，正常工况下不会增加土壤环境污染风险; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标，加快低碳发展，提升碳汇能力，做好碳达峰和碳中和工作; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给，占地面积小，项目用水量、土地资源、能源消耗未超过国家、自治区下达的总量和强度控制目标; 符合. 环境管控单元; 自治州划定154个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元等三个管控类别。 优先保护类单元66个。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元79个。主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元共9个。主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元以沙漠、荒漠、戈壁、一般农业生产等为主的管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。; 本项目位于库尔勒市一般管控单元（ZH65280130001），项目建设坚持生态优先原则，在建设过程中严格执行国家及地方相关法律法规，严守生态环境质量底线，确保区域生态功能不降低；通过落实完善的污染防治和环境风险防控措施，各类污染物可实现达标排放，项目实施后的环境风险处于可控范围; 符合. （2）本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析 表1-5 本项目与巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求符合性分析一览表 巴音郭楞蒙古自治州总体管控要求; 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.1禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，废气采取完善的污染防治措施后达标排放; 符合. 1.2禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 本项目不涉及上述相关内容; 符合. 1.3县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉; 符合. 1.4禁止在自治州行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求，且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给，用水量较小，项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境风险可控; 符合. 1.5禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。工业和信息化主管部门应当会同发展和改革、生态环境等部门，根据巴州生态环境局提供的大气监测数据制定工业产业转型升级行动计划和严重污染大气项目退出计划，报本级人民政府批准后向社会公布。对城市建成区大气环境质量造成明显影响的项目，自治州、各县（市）人民政府规定期限内未达到治理要求的项目，应当停产、限期搬迁或者关闭。; 本项目行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于重污染行业; 符合. 1.6在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不涉及上述相关内容; 符合. 1.7开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不涉及上述相关内容; 符合. 1.8开都-孔雀河流域、塔里木河流域沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织、印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目占地不涉及基本农田; 符合. 1.9县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 本项目占地不涉及基本农田; 符合. 1.10落实重度污染土地严格管控措施。加强对严格管控类耕地、园地、草地的用途管理，依法将其划定为农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，不得列入国家中央财政投资农业高效节水项目建设；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县市人民政府要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究推进严格管控类耕地、园地、草地纳入新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地、园地、草地种植结构调整或退耕还林还草计划。推行耕地轮作休耕制度试点、草地轮牧休牧禁牧制度试点。; 本项目占地不涉及重度污染土地; 符合. 污染物排放管控; 2.1水源涵养和生物多样性维护型重点生态功能区水质达到地表水、地下水I类，空气质量达到一级。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不属于重点生态功能区; 符合. 2.2燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。; 本项目不使用锅炉; 符合. 2.3钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理，不涉及; 符合. 2.6根据水环境保护的需要，在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。; 本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区; 符合. 2.7饮用水源地准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目。; 本项目所在区域不涉及饮用水源地准保护区，且项目不属于上述对水体污染严重的建设项目; 符合. 2.8饮用水水源二级保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不涉及饮用水水源二级保护区及准保护区; 符合. 2.9所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，重点排污单位应按要求安装污染物在线监控设施，达标企业应采取措施确保稳定达标。实行“红黄牌”警示制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。定期抽查排污单位达标排放情况，结果向社会公布。加大综合惩处和处罚执行力度，建立环保领域非诉案件执行联动配合机制，对行政处罚、行政命令执行情况实施后督察。; 本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放; 符合. 2.10严格控制环境激素类化学品污染。完成环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。严格控制持久性有机污染物排放，实施持久性有机污染物统计报表制度，对污染物和废弃物进行严格管理。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 环境风险管控; 3.1强化污染防治区域联防联控。坚持属地管理与区域协调联动共治相结合，强化主体责任，完善跨区域大气污染联防联控工作机制，强化兵地区域同防同治，完善兵地沟通协作、信息共享机制以及生态环境治理体系，积极推进兵地生态环境执法改革，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。健全污染过程预警应急响应机制。各县市人民政府负责本行政区内的重污染天气应急响应工作，自治州重污染天气应急指挥部统筹指挥重污染应对工作，成员各司其职、密切配合。州生态环境局、气象局监测监控空气质量和气象条件变化，共享数据、科学预警、有效应对。强化部门间沟通协作，建立健全信息共享机制，充分发挥各部门专业优势，提高联防联控和快速反应能力。; 本项目将严格响应库尔勒市重污染天气应急预案; 符合. 3.2提升空气质量预警预报能力。建立健全重污染天气会商制度，加强全州环境空气质量预警预报能力提升建设，逐步建立州、县市为骨干的空气环境质量预报预警体系，开展7天重污染天气监测预警、分析和研判，以及环境空气质量中长期趋势预测分析；完善重污染天气应急减排措施。完善或修订重污染天气应急预案，实施清单化管理。; 符合. 3.3人民政府应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通、应急管理等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。; 符合. 3.4自治州、各县（市）人民政府应当根据重污染天气的预警等级，及时启动重污染天气应急预案，并采取与预警等级对应的响应措施，相关单位和个人应当配合。; 符合. 3.5推进重点流域、饮用水源等环境敏感区域防控体系建设，落实环境风险防控措施，配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设。; 本项目实施后按照有关法律、规范进行环境风险防控体系建设; 符合. 3.6禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动： （一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施； （二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施； （三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣； （四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物； （五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施； （六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。; 本项目不涉及上述禁止活动; 符合. 3.7健全保护区内危险化学品运输管理制度。保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 3.8严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿河流湖库的工业企业、工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。评估现有化学物质环境和健康风险，根据国家公布的优先控制化学品名录，对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 本项目已提出环境风险防范措施及应急要求，企业将按要求编制环境风险应急预案，项目不涉及高风险化学品; 符合. 3.9（农田灌溉风险要求）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目原料不涉及危化品运输; 符合. 资源利用要求; 4.1推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目产生的废水主要包括原料清洗废水、车间地面冲洗废水以及生活污水，其中清洗废水、车间地面冲洗废水经三级沉淀池处理后回用，生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; 符合. 4.2促进再生水利用。制定促进再生水利用的政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施。积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。; 符合. 4.3依法制定和完善重点河流水资源调度方案。采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。加快重大水资源配置工程建设，提高区域水资源调配能力，发挥好控制性水利工程在改善水质中的作用。制定应急调度预案和调度计划，适时开展抗旱应急、突发水污染应急调度。建立和完善防洪防灾体系。不符合河流最小生态流量要求的规划和建设项目要限制运行，对安全隐患重、生态影响大的建设项目要建立退出机制。; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给; 符合. 4.4严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度，划定地下水禁采区、限采区。依法规范机井建设管理，完成已建机井的排查登记，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，逐步予以关闭。; 项目运行期间不设自备井，不涉及地下水开采。用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给; 符合. 4.5编制重点超采区域地下水压采方案。在地下水超采区，禁止兴建地下水取水工程。加强水源置换，合理配置地表水和地下水开采量，减少地下水开采规模，逐步实现地下水采补平衡。; 本项目用水由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给; 符合. 4.6流域执行最严格的水资源管理制度，依法实行取水许可和有偿使用制度。在流域内从事生产、建设活动应当遵守生态环境保护规划，严格执行水资源用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标。流域内水资源开发利用应当兼顾上下游、左右岸和有关县、团镇之间的利益，发挥水资源的综合效益; 符合. 表1-6 本项目与所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”符合性分析一览表 名称; 文件要求; 本项目; 符合性. ZH65280130001库尔勒市一般管控区; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。; 本项目不占用基本农田; 符合. 2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目不占用基本农田; 符合. 4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 营运期间固体废物全部综合利用或妥善处置; 符合. 6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。; 本项目营运期危险废物主要为废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶。危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理; 符合. 7.自治区级重点开采区内新建矿山必须符合国家、自治区、巴州产业政策和规划，达到国家、自治区有关矿山企业准入条件；矿山采矿规模不低于矿产资源规划确定的矿山最低开采规模，矿山占有矿石资源储量与矿山开采规模及矿山服务年限相匹配，具备与矿山开采规模相配套的人才、资金、技术和管理资质条件。禁止核准新建120万吨/年/矿井（不含）及400万吨/年/露天（不含）以下规模的煤矿。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。; 本评价要求项目加强营运期环境风险防控; 符合. 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。; 本项目生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。生活垃圾由垃圾桶收集后，环卫部门定期收集处置; 符合. 7.矿山大气、水、水污染物排放应符合国家和自治区相关排放标准，对采矿伴生气、矿井水、选矿废水和尾矿水等应进行综合利用和无害化处理。严格实施“谁开发，谁保护”、“谁污染，谁治理”、“谁破坏，谁恢复”的原则，落实矿山环境保护和修复责任制。矿山在建设过程中，应严格执行“三同时”制度。新建矿山应对地质环境进行检测。矿山应编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实矿山地质环境保护和恢复责任制。矿山企业应严格按照“节约减排”要求，采取有力措施，从源头上减少“三废”排放，并加强“三废”的综合利用回收。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 环境风险防控; 1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 4.推进实施矿山企业尾矿库地质灾害评估和评价制度。防范矿产资源开发活动对矿区土壤环境造成的污染，矿产资源开发企业防治环境污染和生态破坏的设施必须经原审批环评报告的环保部门验收合格后方可投入生产和使用。严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 4.矿产开采回采率、选矿回收率和综合利用率须达到《矿产资源综合利用技术指标及计算方法（DZ/T0272-2015）》标准界定的“三率”指标要求。加强矿山固体废弃物综合利用，向减量化、资源化和无公害化方向发展。; 本项目不涉及相关内容; 符合. 综上所述，本项目符合《关于印发巴音郭楞蒙古自治州生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）、所在管控单元“库尔勒市一般管控单元”管控要求。 5.废旧塑料回收行业规范性文件符合性分析 表1-7 废旧塑料回收行业规范性文件符合性分析 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 与工业和信息化部公告2015年第81号《废塑料综合利用行业规范条件》及《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》符合性分析. 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业; 1.本项目回收废旧PP、PE塑料，对废旧塑料进行破碎清洗。不涉及危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料 2.本项目租赁现有厂区，未新增用地，不涉及大规模开发; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 符合. 生产经营规模; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨; 本项目废塑料年处理能力为30000吨，全部通过湿法破碎+清洗工艺实现资源化综合利用; 符合. 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋; 1.本项目不倾倒、焚烧与填埋废塑料 2.本项目主要从事废塑料的分拣、破碎与清洗，不涉及熔融造粒等高能耗工艺环节。项目年用电量为10万kWh，处理能力为3万吨/年，单位产品综合电耗为3.33kWh/吨废塑料，低于《废塑料综合利用行业规范条件》中“综合电耗低于500kWh/吨”的要求；年耗新鲜水3358.56m³，处理规模为3万吨/年，单位产品新水消耗为0.11m³/吨废塑料，优于规范中“≤1.5m³/吨”的新水消耗限值要求。此外，通过强化分选清洗与废水回用措施，项目可实现较高的资源回收率和废水回用率，整体资源能源利用效率处于行业先进水平，符合绿色低碳与循环经济的发展导向; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料; 符合. PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料；塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料; 符合. 其他生产单耗需满足国家相关标准; 符合. 工艺与装备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平; 本项目属于废塑料回收加工类项目，主要工艺包括破碎、清洗和分选。通过采购破碎机、空分机、甩干机等设备，实现自动化生产。其中，破碎工序采用湿法作业，有效抑制粉尘产生；清洗用水经沉淀池处理后循环使用，不外排，符合节水及污染防治要求; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备; 符合. 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统; 符合. 环境保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收; 本项目严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》报批环评文件，执行三同时制度，项目后续及时编制环境风险应急预案; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象; 本项目加工存储场地四周设有围墙，地面全部采取硬化措施，确保无破损现象; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求; 企业在厂区内设置了专用原料堆场、产品堆放区及固体废物暂存间，对原料、产成品、本企业无法利用的废塑料以及不可回用的固体废物实行分类分区存放，杜绝混堆现象，确保物料管理规范化。原料主要来源于生活源回收物，包括儿童玩具、盆子等大型塑料制品。所有原料在堆场内采用篷布进行全覆盖，有效防风抑尘；产品使用集装袋包装，袋口封闭良好，整齐堆放于指定区域，防止二次污染。对于本企业无法资源化利用的废塑料及其他不可利用固体废物，均集中暂存在封闭暂存间内，做到防雨、防渗、防流失; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋; 企业对产生的分拣废料等均进行妥善处理; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺; 项目生产废水均处理后回用于生产，不外排; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放; 破碎工序采用湿法破碎工艺，在密闭厂房内进行，有效抑制粉尘的产生与逸散; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 项目选用低噪声设备，建设后噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 符合. 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析. 原料要求; 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园，不包含被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医药用塑料制品（如输液器、血袋）等; 符合. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及生态环境部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定; 本项目原料来源于本地废品回收站生活类废旧塑料制品，不含进口废塑料; 符合. 环保要求; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动; 本项目属于废塑料回收加工类项目，主要工艺包括破碎、清洗和分选。通过采购破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备，实现自动化生产。其中，破碎工序采用湿法破碎工艺，在密闭厂房内进行，有效抑制粉尘产生；清洗用水经沉淀处理后循环使用，不外排，符合节水及污染防治要求; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网; 项目产生的固体废物均得到有效处置; 符合. 与《禁止进口固体废物目录》符合性分析. 禁止进口固废种类; 乙烯聚合物的废碎料及下脚料、苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料、氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料、聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料、其他塑料的废碎料及下脚料（不包括废光盘破碎料下脚料、废PET饮料瓶砖下脚料、不包括铝塑复合膜下脚料）; 项目原料均为日用品废旧塑料，不涉及进口废塑料; 符合. 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析. 要求; 应根据废塑料的来源、特性、污染情况以及后续再生利用或处置的要求，选择合理的预处理方式; 本项目原料来源于本地废品回收站的日用塑料用品、塑料玩具等，主要通过破碎、清洗、脱水等工序进行预处理; 符合. 废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定; 本项目生产过程中采用湿法破碎，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求。恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。本项目生产废水经三级沉淀池处理后回用，不外排。产噪设备采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求; 符合. 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施。; 本项目回收废塑料，用于本项目生产，所有原料在堆场内采用篷布进行全覆盖，有效防风抑尘；产品使用集装袋包装，袋口封闭良好，整齐堆放于指定区域，防止二次污染。对于本企业无法资源化利用的废塑料及其他不可利用固体废物，均集中暂存在封闭暂存间内，做到防雨、防渗、防流失; 符合. 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他塑料分开进行。; 本项目不含卤素废塑料; 符合. 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。; 本项目以废旧塑料为原料，经分拣、破碎、清洗、脱水等工艺处理后，制成洁净塑料碎片，实现资源化利用与外售; 符合. 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目采用湿法破碎工艺，并配套建设了三级沉淀池，用于含泥废水的固液分离，实现水资源的循环利用和达标排放; 符合. 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。; 本项目回收原料采用物理清洗，破碎后的废塑料送至清洗水池进行清洗，生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排; 符合. 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目产生的生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排; 符合. 与《废塑料回收技术规范》（GB/T39171-2020）符合性分析. 要求; 废塑料收集过程中不得就地清洗；废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用高效节水的机械清洗技术和无磷清洗剂，不得使用有毒有害的化学清洗剂; 本项目回收原料采用物理清洗，破碎后的废塑料送至清洗水池进行清洗，生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排; 符合. 与再生资源回收管理办法（2019修正）符合性分析. 要求; 再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等; 本项目以废旧塑料为原料，经分拣、破碎、清洗、脱水等工艺处理后制成洁净塑料碎片，属于再生资源综合利用，根据国家关于再生资源回收利用的相关规定，废旧塑料属于废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物等）的明确类别之一，是国家鼓励和支持回收利用的典型再生资源。本项目的原料来源、加工工艺及产品方向完全符合《再生资源回收管理办法》中对再生资源经营活动的定义和范围要求; 符合. 再生资源回收经营者备案事项整合到营业执照上，市场监管部门核准工商注册登记后，通过省级共享平台将企业信息共享给各相关部门; 本项目已依法取得营业执照，经营范围明确涵盖“再生资源回收”业务，符合相关法律法规要求; 符合. 再生资源回收经营者在经营活动中发现有公安机关通报寻查的赃物或有赃物嫌疑的物品时，应当立即报告公安机关; 在经营过程中，如发现公安机关通报追查的赃物或疑似赃物，应立即向属地公安机关报告，并配合做好相关处置工作; 符合. 跨行政区域转移再生资源进行储存、处置的，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十三条的规定办理行政许可; 本项目所用原料均来源于本地正规废品回收站点，主要包括日用塑料制品、塑料玩具等，未涉及跨行政区域的转移或贮存; 符合. 再生资源回收经营者可以通过电话、互联网等形式与居民、企业建立信息互动，实现便民、快捷的回收服务; 本项目支持通过电话、微信等方式与居民和企业建立直接联系，提供便捷、高效的回收服务，实现信息互动与快速响应; 符合. 与《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》符合性分析. 要求; 集群化发展，实现产业集聚配套。鼓励再生资源综合利用企业集聚发展。鼓励通过兼并、重组、联营等方式，提高行业集中度。在废有色金属、废塑料、废弃电器电子产品资源化利用等重点领域，依靠技术创新驱动，实现规模化发展。促进再生资源回收体系、国家“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地产业链有效衔接，建立产业良性发展环境，探索符合产业发展规律的商业模式，培育再生资源龙头企业; 本项目属于废塑料回收加工类项目，主要工艺包括破碎、清洗和分选。通过采购破碎机、空分机、甩干机等设备，本项目不对破碎清洗后的塑料进行热熔加工制造活动，产品外售至塑料制造企业用作原料，有利于向产业化方向发展。本项目在产业布局上符合《指导意见》中提出的“集约化发展，实现产业集聚配套”的要求。项目推动废塑料资源化利用，促进再生资源回收体系与可持续产业发展环境的有效衔接; 符合. 废塑料。大力推进废塑料回收利用体系建设，支持不同品质废塑料的 多元化、高值化利用。以当前资源量大、再生利用率高的品种为重点，鼓励开展 废塑料重点品种再生利用示范，推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线，培育一批龙头企业。积极推动低品质、易污染环境的废塑料资源化利用，鼓励对生活垃圾塑料进行无污染的能源化利用，逐步减少废塑料填埋; 符合. 6.与其他符合性分析 表1-8 其他符合性分析 规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 新疆生态环境保护“十四五”规划; 强化产业集聚发展。结合重点区域大气污染防治，能耗总量和强度“双控”目标，立足各地产业园区（开发区）自身优势和比较优势，结合“三线一单”和规划环评要求，进一步优化园区产业布局，明确产业定位，地制宜发展特色产业，培育打造制造业高质量发展示范园区。坚定不移推进企业入园，严格园区准入标准，完善和落实园区环境管理制度，加强环境风险防范。鼓励和支持社会资本参与园区发展，加快智慧园区建设，补齐环境保护基础设施短板，完善园区“三废”综合利用等配套设施建设。; 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园废旧塑料回收加工区，开展废旧塑料资源化利用，落实环境管理和“三废”综合利用要求，有助于打造绿色循环低碳的发展示范; 符合. 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。; 本项目采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声影响，厂界噪声达标排放; 符合. 坚持预防为主、保护优先、风险管控，持续推进土壤污染防治攻坚行动，强化土壤和地下水污染风险管控和修复，实施水土环境风险协同防控。; 本项目通过采取完善的污染防治措施和环境风险防范措施，污染物可达标排放，项目实施后环境风险可控; 符合. 新疆维吾尔自治区环境保护条例; 第十七条环境保护规划和生态功能区划应当与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。各类开发和建设活动应当符合环境保护规划和生态功能区划的要求，严格遵守生态保护红线的规定。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 第四十三条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。排放污染物应当符合国家或者自治区规定的污染物排放标准和重点污染物总量控制指标; 评价要求企业严格落实污染物总量控制和排污许可证制度，通过采取完善的污染治理措施，各项污染物均达标排放; 符合. 库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 坚持以高质量发展为中心，以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕中巴经济走廊核心区承载中心建设，打造炼化纺一体、烯烃、化工高端新材料、石油化工、天然气化工、工业废弃物循环加工等六大产业集群，建成中巴经济走廊石油石化产业聚集核心区、丝绸之路经济带创新驱动发展试验区，国家级油煤气盐清洁高效利用技术创新示范基地、化纤纺织原料基地和新材料基地，推动现代产业体系建设，为高质量发展提供产业支撑。; 本项目属于废塑料回收加工类项目，主要工艺包括破碎、清洗和分选。通过采购破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备，实现自动化生产。本项目不对破碎清洗后的塑料进行热熔加工制造活动，项目产品外售至塑料制造企业用作原料，有利于向产业化方向发展; 符合. 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》; 第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目; 符合. 第二十八条自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 本项目不属于列入淘汰类目录的高污染工业项目; 符合. 《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023－2025年）》; 严格落实施工工地扬尘管控责任，制定施工扬尘污染防治实施方案，在工地公示具体防治措施及负责人信息。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，推进安装视频监控设施。重点区域道路、水务等线性工程实行分段施工。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的依法依规实施联合惩戒; 本项目在租赁厂区内建设生产车间，并配套建设清洗池和沉淀池。由于工程量较小、施工周期短、作业范围有限，在严格落实各项环保措施（如禁止夜间高噪声作业、加强洒水抑尘等）的前提下，施工期间产生的噪声、扬尘等污染物对周边环境的影响可控。因此，项目建设期的环境影响较小; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平；严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。; 1.本项目属于废塑料回收加工类项目，符合国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求，不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目原辅材料、产品采用清洁运输方式 2.根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，本项目属于鼓励类。项目工艺和装备不属于限制类涉气行业工艺和装备; 符合. 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施; 本项目能源消耗主要为电力，不涉及煤炭消耗; 符合. 《库尔勒市国土空间总体规划（2021-2035年）》; 规划范围：库尔勒市行政辖区内全部陆域国土面积，约6786.26平方公里。总体格局：打造“一心一带、两轴四区”国土空间总体格局。其中两轴指：库格发展轴、绿洲城镇发展轴。结合丝绸之路经济带综合运输大通道建设，打造库铁（库尔勒-铁门关）国家级综合交通枢纽。以南疆区域中心城市库尔勒为核心节点，涵盖尉犁、铁门关、焉耆、博糊等主要节点，加强兵地在国家物流枢纽建设领域合作。; 本项目租赁库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园17-2号厂房，租赁现有厂区实施建设，推动废物资源化利用，符合循环经济和绿色发展理念，符合国家产业政策和所在地相关规划; 符合. 《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）及自治区实施方案; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为生活废塑料资源化利用项目，不属于《产业结构调整指导目录》中的限制或淘汰类，且项目的能耗与排放强度显著低于同规模原生塑料制造，符合国家产业政策和生态环境分区管控要求。项目通过回收再生替代石油基原料，从源头实现碳减排和污染物削减，能效水平先进，运输方案优先采用清洁方式，坚决杜绝盲目发展，完全符合国家关于遏制“两高一低”项目、推动绿色低碳高质量发展的政策导向; 符合. 《2024—2025年节能降碳行动方案》; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一以贯之坚持节约优先方针，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础; 本项目以废塑料分拣、破碎为核心环节，通过高效回收再生废弃塑料资源，直接践行节约优先方针和绿色发展理念，有效减少化石能源消耗与碳排放，完全符合国家关于推动节能降碳、发展循环经济的总体战略要求，并为实现碳达峰碳中和目标提供具体的产业支撑; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 新疆中顺财达环保科技有限公司成立于2025年9月19日，主要从事再生资源回收及销售等业务。公司租赁库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园17-2号厂区，新建厂房进行建设，购置破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备，建设废旧塑料加工生产线。项目建成后，可实现年处理能力3万吨废塑料，有效推动废弃物资源化利用，符合循环经济和绿色发展理念。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所属行业代码及类别为C422，即“非金属废料和碎屑加工处理”。 本项目原料来源于本地废品回收站的日用塑料用品、塑料玩具等，不回收沾染废矿物油、废有机溶剂、废涂料、重金属等物质的废旧塑料，也不回收含有病原微生物或重金属的医疗废物类废旧塑料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目应依法履行环境影响评价手续。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目主要从事废旧塑料的回收与加工，包括分拣、破碎、清洗等工序，最终产品为洁净塑料碎片，外售用于下游再生利用。由于生产过程中涉及清洗工艺，按照名录要求，本项目应编制环境影响评价报告表。判定依据如下： 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十九、废弃资源综合利用业42. 85; 金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）; 废电池、废油加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）; /; /. 2.2项目概况 项目名称：新疆中顺财达环保科技有限公司废塑料资源循环加工建设项目； 建设单位：新疆中顺财达环保科技有限公司； 建设性质：新建； 项目总投资：项目总投资320.7万元，项目资金全部由企业自筹，本项目环保投资23.5万元，占总投资的7.33%； 建设地点：库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园17-2号厂区； 周边环境：项目区东、南侧为道路、东侧为空地、北侧为新疆飞在远方再生资源有限公司。具体地理位置详见附图1《建设项目地理位置图》，项目周边环境详见附图3《建设项目周边关系图》； 生产规模：年生产29657.725吨塑料片料； 生产制度：本项目年工作240天，每天10小时工作制，劳动定员3人。 2.3建设内容 1.建设规模 本项目租赁库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园17-2号厂区，占地总面积7104.73 m²，其中厂房建筑面积约1000 m²。厂区内安装破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备，建设形成一条废旧塑料加工生产线，年生产塑料片料约29657.725吨。本项目不涉及热熔造粒等塑料再生制造工序，所产塑料片料作为原料外售至下游塑料制品企业。 建设内容包括主体工程（生产车间）、辅助工程（办公区、沉淀池、清洗池等）、储运工程（原料堆场、成品堆场、晾晒场地等）、公用工程（供水、供电、供暖等）及环保工程（废气、废水、噪声及固体废物治理设施等）。具体情况详见表2-2。 表2-2 项目组成情况一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 新建1座厂房，占地面积1000m2，厂房内设置有废旧塑料加工生产线，生产线均包含破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备，车间地面做防渗处理; 新建. 辅助工程; 办公区; 占地面积60m2，作为办公用房; 租赁现有办公区. 沉淀池; 三级沉淀池1座，有效容积30m³，池体采用钢筋混凝土结构，池底及池壁均作防渗处理。整体防渗性能满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10⁻⁷cm/s的要求; 新建. 清洗池; 设三座容积为26m³的清洗池，用于清洗破碎后的废塑料; 新建. 储运工程; 原料堆场; 位于生产车间东侧，用于原料堆场，使用篷布对堆放物料进行全面遮盖，防止风力扬尘，占地面积4000m2; 新建. 成品堆场; 设置成品堆场区，位于生产车间东侧，用于产品堆场，占地面积1000m2; 新建. 晾晒场地; 晾晒场位于成品堆场区东侧，专门用于沉淀池沉渣的晾晒干化，占地面积为100m²; 新建. 一般固体废物暂存间; 占地面积50m2，位于生产车间内，用于存放一般固体废物; 新建. 危险废物贮存点; 在原料堆场东侧设置一处面积约5m2的危险废物贮存点，用于贮存危险废物; 新建. 公用工程; 供水; 由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给; 新建. 供电; 由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园电力系统供给; 新建. 供暖; 生产线无需供热，生活区采用电取暖; 新建. 排水; 本项目产生的生产废水经沉淀池处理后全部循环利用，不外排。生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池（总容积200m3）进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; 新建. 废气治理; 破碎工序采用湿法破碎工艺，在密闭厂房内进行，防止粉尘逸散; 新建. 废水治理; 本项目产生的生产废水经沉淀池处理后全部循环利用，不外排。生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池（总容积200m3）进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; 新建. 噪声治理; 设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施; 新建. 固体废物治理; 沉淀池沉渣定期清掏晾晒干后送往一般工业固废填埋场; 新建. 分拣废料集中收集后定期外售至废品回收站. 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运. 危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理. 2.产品方案 本项目产品及生产规模详见下表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品类型; 产能t/a; 规格/包装形式; 用途. 1; 塑料碎片; 29657.725; 粒径为1-3cm；吨装（集装袋）; 外售至塑料厂作为塑料颗粒生产原料. 3.主要设备 项目主要生产设备见下表： 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 破碎机; 台; 2; 1600型、1200型. 2; 空分机; 台; 2; 600型. 3; 甩干机; 台; 2; /. 4; 色选机; 台; 2; /. 5; 输送带; 个; 3; 12m×1，7m×1，3m×1. 4.项目主要原辅材料 （1）主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 废塑料; t/a; 30000; 生活源废塑料；回收时就按PP和PE分开收集. 2; 水; m3/a; 3358.56; 由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给. 3; 电; kWh/a; 10万; 由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园电力系统供给. 表2-6 项目主要原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质. PE（聚乙烯塑料）; PE学名聚乙烯，由乙烯聚合而成的高分子化合物。工业上也包括乙烯与少量a－烯烃的共聚物。有低分子量、高分子量两种。低分子量的一般是无色、无味、无臭、无毒的液体密度约0.92。不溶于水，微溶于松节油、石油醚、甲苯等。耐水和大多数化学品。可用作高级润滑油和涂料等。高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末，经加入稳定剂后可加工成粒状。具有热塑性。在常温下不溶于有机溶剂中，但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀。在70℃以上时可稍溶于甲苯、醋酸戊酯等中。在空气中加热和受日光影响，发生氧化作用。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小。在低温时仍能保持柔软性。电绝缘性高。由不同制法可得不同密度（0.86-0.96）和不同物理机械性能的产品。比重高的机械强度、熔点和硬度等，都较比重低的高。可用一般热塑性塑料的成型方法加工。主要用以制造塑料制品。如包装薄膜、容器、管道、日用品、电视和雷达的高频电绝缘材料，也用于抽丝成纤维，以及用作金属、木材和织物的涂层等. PP（聚丙烯塑料）; PP学名聚丙烯，比重：0.9-0.91，成型收缩率：1.0%—2.5%，成型温度：160-220℃。化学和物理特性：PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1%～4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8%～2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力. （2）物料平衡见下表2-7。 表2-7 物料平衡表 原料; 进料量（t/a）; 产品等; 产生量（t/a）. 废塑料; 30000; 塑料碎片; 29657.725. /; /; 分拣废料; 300. /; /; 沉淀池沉渣; 41.15. /; /; 颗粒物; 1.125. 总计; 30000; 总计; 30000. 2.4劳动定员及工作制度 本项目年工作240天，每天10小时工作制，劳动定员3人。 2.5选址及总平面布置 根据项目功能要求及场地地形条件，生产车间采用L型布局，为单层（1F）彩钢结构。内部设置生产区，原料堆场位于其东侧，成品堆场设于东侧，并配套主出入口，便于原料输入与产品输出。原料堆场与成品堆场均紧邻生产区布置，有利于物料高效转运，缩短运输距离。危险废物贮存点位于车间东南角，独立设置，满足安全防护要求。 本项目结合工艺要求及所租用原厂房的布局情况，充分利旧，优化空间利用，大幅减少施工期土建工程，降低施工期对环境的影响。该布置经济合理，满足工艺流程需求，加工组装便捷，物流运输顺畅。 综上所述，本项目总平面布置功能分区明确，各项配套设施均在整体布局中统筹考虑，且兼顾环保要求。从环境保护角度分析，厂区总平面布置是合理的。厂区平面图见附图2。 2.6公用工程 2.6.1给水 本项目用水主要包括原料清洗与破碎工序的生产用水、车间地面清洗用水及生活用水，由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园供水系统供给。 ①清洗用水 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中清洗或湿法破碎+清洗废水量（废PE/PP：1.0t/t-原料）。 根据本项目物料平衡，经人工分拣后，实际进入湿法破碎与清洗工序的塑料原料量为29700t/a，核算清洗废水产生量为123.75m³/d（即29700m³/a）。 为维持系统水平衡，综合考虑清洗与破碎过程中的水分蒸发损失（按总用水量的10%计），本项目生产总用水量核定为137.5m³/d（即33000m³/a）。其中：123.75m³/d的废水排入废水处理系统。13.75m³/d因蒸发损失，需由新鲜水补充。 ②车间地面清洗用水 地面清洗区域主要为破碎机、甩干机等产生排水的生产设施所在区域，面积约200 m²。参照同类项目经验，地面清洗用水定额约为1.5～3.0 L/（m²·次），本项目取3 L/m²·次，每15天清洗一次，年工作240天。则每次地面清洗用水量为0.6 m³/次，即0.04m³/d（9.6m³/a）。 ③生活用水 生活用水参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额标准》，本项目劳动定员为3人，年工作时间为240天，人员用水量按80L/人·d计，生活用水量为0.24m3/d，57.6m3/a。 综上，项目总用新鲜水量为生产新鲜水（13.75m³/d）+生活新鲜水（0.24m³/d）+车间地面清洗用水（0.004m³/d）=13.994m³/d（即3358.56m³/a）。 2.6.2排水 本项目产生的废水主要包括原料清洗废水、车间地面冲洗废水以及生活污水。 ①清洗废水 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中清洗或湿法破碎+清洗废水量（废PE/PP：1.0t/t-原料）。 本项目实际进入湿法破碎与清洗工序的塑料原料量为29700t/a，核算清洗及破碎工序废水产生量为123.75m³/d（即29700m³/a）。 ②车间地面清洗废水 车间地面清洗废水产生量按用水量的90%计，则日均废水排放量为0.036 m³/d，年排放量为8.64 m³/a。 项目生产废水全部经沉淀后进入清水池回用于破碎、清洗工序，循环使用，无生产废水外排。 ③生活污水 污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为0.192m3/d，46.08m3/a。 生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池（总容积200m3）进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 项目给排水平衡情况见表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 项目新鲜水给排水情况（单位：m3/d） 用水 单元; 总用水量; 新鲜水补充量; 回用 水量; 蒸发损失; 废水产生量; 备注. 清洗用水; 137.5; 13.75; 123.75; 13.75; 123.75; 生产废水全部经沉淀后回用于生产. 车间地面清洗用水; 0.04; 0.004; 0.036; 0.004; 0.036. 生活用水; 0.24; 0.24; 0; 0.048; 0.192; 生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理. 合计; 137.78; 13.994; 123.786; 13.802; 123.978; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 2.6.3供暖 生产线无需供热，生活区采用电取暖。 2.6.4供电 由库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园电力系统供给。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程与产污环节分析 2.7.1施工期工艺流程和产排污环节 本项目主要建设内容包括：新建1000 m²生产车间，实施4000 m²地面硬化工程，并配套建设原料堆场、成品堆场等附属设施。施工过程中将产生噪声、废气、废水和固体废物等污染物，主要产污环节及施工流程如下图所示。 图2-2 施工工期工艺流程及产污环节图 废水：施工人员生活污水、施工作业废水。 废气：施工扬尘、施工机械废气、车辆尾气。 噪声：机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声。 固废：施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 以上污染源和污染物均会对周围产生一定的环境影响，随着施工工期的结束，影响也将结束。 2.7.2运营期生产工艺流程及产污环节 图2-3 工艺流程及排污环节图 工艺流程简述： 本项目所用原料不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料，沾染油类的废旧塑料等，废塑料由本地废品回收站运输车辆运至厂区，暂存于原料堆场。 人工分拣：通过人工分拣，筛除原料中的大块杂质，如纸张、石子等，并将分拣出的废料分类收集。该工序产生的主要污染物为固体废物； 初次湿法破碎：经人工分拣后的物料通过输送带送入1600型破碎机，破碎成较大块状，为二次破碎做准备。本项目采用湿法破碎工艺，即在破碎过程中喷入定量水流。此举既可保护刀片、防止过热，又能有效抑制粉尘产生。破碎用水循环使用，定期补充。破碎后的物料经输送带送往二次湿式破碎工序。此工序主要污染物为少量粉尘和废水； 二次湿法破碎：初次破碎后的大块物料进入1200型破碎机，进一步破碎成细小碎片。此工序产生的主要污染物为废水和恶臭； 清洗：破碎后的塑料碎片进入三级清洗池，去除表面附着的泥沙等杂质。本项目使用自来水清洗，不添加任何化学药剂。清洗废水经沉淀池处理后回用于清洗工序，实现循环使用。该工序产生的主要污染物为清洗废水； 甩干：清洗后的湿塑料碎片进入甩干机。在电机驱动下，旋转筒高速转动，利用离心力将碎片表面的附着水分离脱除； 空分机：经甩干后的塑料碎片通过空分机进行处理。利用可控气流将密度不同的碎片分离开，主要目的是去除残留的轻质杂质； 色选机：由于PP、PE废塑料有各种颜色，需对不同颜色废塑料瓶进行分类。项目通过色选机，将废塑料片进行分选，同时人工辅助分选； 打包外售：采用人工打包方式，使用编织袋对废旧塑料碎片进行袋装，并做好标识，存放于成品库区。袋装后的废旧塑料碎片重量无固定规格，外售时根据需求统一称重。 2.7.3产污环节 本项目主要污染工序见表2-9： 表2-9 主要污染工序汇总 污染物类别; 产污工序; 污染源; 主要污染物. 废气; 湿法破碎; 粉尘、恶臭; 颗粒物、臭气浓度. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS. 清洗; 生产废水; SS. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 生产过程; 沉淀池沉渣、分拣废料; 一般固体废物. 设备维修; 废机油、沾有废机油的废抹布和废手套、废机油桶; 危险废物. 噪声; 本项目运营期噪声污染源主要是来自生产设备的噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.环境空气质量评价 ## 3.1基本污染物环境质量现状评价 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州空气质量综合指数为5.22，同比下降7.9%，空气质量明显好于2023年。全州平均优良天数比例为62%，同比增加15.7%，PM10为首要污染物，未出现PM2.5、O3-8h、SO2、NO2、CO为首要污染物的超标天。库尔勒市降水pH值范围为7.5~8.4，未监测到酸雨。全州八县一市年均降尘量为22.63t/km2·月。 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》结论，项目所在区域PM2.5、O3-8H、SO2、NO2、CO平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；受沙尘天气影响PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域。 对于环境空气质量不达标区域需提交《大气环境不达标区域削减方案》，根据关于将巴音郭楞蒙古自治州吐鲁番市哈密市纳入执行《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》差别化政策范围的复函（环办环评函〔2020〕341号），本地区新建项目可不提供颗粒物区域削减方案。 3.1.1其他污染物质量现状评价 - 监测布点 大气环境现状监测依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中监测点设置要求，本次评价选择《库尔勒经济技术开发区国土空间总体规划（2021—2035年）》环境影响评价现状监测报告中的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源。监测点位于本项目东南侧，距离约为4.9公里，坐标：经度86.124743°、纬度41.586413°。 表3-1 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对方位; 相对距离/m; 数据来源. 项目区东南侧4900m; TSP; 24小时均值; 东南; 4900; 引用数据. （2）监测时间及频率 监测时间：2025年4月4日至4月10日，连续采样监测7天，由新疆中测测试有限责任公司完成。 TSP每日监测1次日均值。 （3）监测结果及评价 特征污染物环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 01; TSP; 24小时; 0.3; 0.217~0.701; 233.7; 42.9; 不达标. 从监测结果可知，TSP超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准限值要求，最大浓度占标率为233.7%，最大超标率为42.9%，季节性沙尘天气对环境空气质量影响很大，是造成TSP空气质量不达标的主要因素。 3.2地表水环境质量现状 根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，2024年，全州地表水监测的31个考核断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面（点位）占比90.3%，无Ⅳ类水质。6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，3个重要湖泊（水库）12个监测点位中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占75%，无劣Ⅴ类水体，湖泊水质影响因子为化学需氧量。 本项目北距孔雀河13.3km，根据《巴音郭楞蒙古自治州2024年生态环境状况公报》，6条主要河流19个监测断面中Ⅰ~Ⅲ类优良水质断面占100%，水质状况良好，孔雀河水环境质量可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，以废旧物资回收企业为主，无需开展保护目标声环境质量现状监测。 3.4地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求：报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目生产废水经沉淀池处理后回用，沉淀池满足一般防渗区的防渗要求，危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中关于防渗防腐的相关规定。在正常工况下，无地下水环境污染途径，因此无需开展地下水环境现状调查，亦不进行土壤和地下水环境质量现状评价。 3.5生态环境 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园内，占地范围内不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、风景名胜区、文物古迹等生态敏感区，区域内无珍稀濒危野生动植物存在，无生态环境保护目标存在。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标； 2.声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标； 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4.生态环境 本项目位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园内，用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目颗粒物无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准。 表3-3 大气污染物无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度; 标准来源. 颗粒物; 监控点; 浓度mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求. 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-4 恶臭污染物排放标准 污染物工序; 污染物; 厂界无组织排放标准; 标准来源. 预处理; 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2.废水 本项目产生的生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排。生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 化粪池处理后废水排放指标需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，详见表3-5。 表3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 标准值; 500; 300; 400; —. 3.噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表3-6；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-7。 表3-6 建筑施工场界噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4.固体废物 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条规定，产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。本项目一般工业固体废物在厂区内暂存应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，国家实施总量控制的污染物指标有大气污染物：NOx和VOCs；水污染物：COD和NH3-N。 根据项目分析，营运期不涉及大气总量控制指标。项目产生的生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。故不设总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目施工期主要活动包括：在租赁的厂区内建设生产车间，并进行设备基础施工、设备就位安装、管线敷设、电气系统安装、环保设施建设（如清洗池、沉淀池）以及必要的室内外场地改造等。 4.1.1施工工期废气污染防治措施 施工期大气污染源主要包括施工扬尘、运输车辆尾气、施工机械燃油废气等。应采取以下防治措施： （1）施工机械及运输车辆尾气 施工机械（如挖掘机、起重机、自卸汽车等）和运输车辆以柴油为燃料，在运行过程中会排放少量CO、NOx、HC、SO2、烟尘等污染物，属间断性无组织排放。由于项目所在区域地势平坦、开阔，空气流通条件良好，废气易于扩散，对周边环境空气质量影响较小。但仍需合理控制施工车辆进出频次，避免集中作业，最大限度降低尾气累积影响。 （2）扬尘污染防控 施工过程中产生的扬尘主要来源于土方开挖与回填、物料搬运、道路运输及露天堆放等环节。施工单位须严格落实以下防尘降尘措施： ①落实扬尘管控责任：施工单位应制定《施工扬尘污染防治实施方案》，明确责任人，落实施工全过程扬尘管控要求，确保文明施工、绿色施工。 ②加强物料管理：施工现场建筑材料、构件、料具应按总平面布置分类码放整齐；水泥及其他易产生扬尘的细颗粒物必须密闭存放或采用防尘布覆盖，防止风力扬散。 ③实施湿法作业：土方作业时应采取洒水抑尘措施；主要施工道路应定期清扫并洒水保湿，保持路面湿润；施工现场出入口设置车辆冲洗装置，严禁带泥上路；对撒落渣土及时清理，减少二次扬尘。 ④实行封闭施工：施工现场应设置高度不低于2.5m的硬质围挡，实行全封闭管理。围挡应坚固、稳定、整洁、美观。脚手架外侧应采用符合标准的密目式安全网进行封闭，且封闭高度应高于作业面，并同步搭设。安全网应定期清洗维护，保持清洁完好，防止建筑垃圾和粉尘外溢。 ⑤硬化场地与车辆管理：施工现场主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理；裸露地面及临时堆土区应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；运输车辆限速行驶，禁止鸣笛，减少扰民。 4.1.2施工工期废水污染防治措施 （1）施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。工地应设置临时沉淀池，少量施工废水不得直接排放，需集中收集，并经过沉淀池沉淀处理后，用于洒水抑尘。施工结束后，应及时拆除临时沉淀池。通过以上措施，可确保施工工期废水无乱排现象。 （2）生活污水 项目施工人员不在项目区住宿，不设置施工生活区，无施工生活污水产生。 4.1.3施工工期噪声防治措施 施工噪声主要来自机械设备运行及运输车辆进出。为减轻噪声影响，应采取以下措施： （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，无特殊施工要求，夜间不施工； （2）合理布置施工现场，应避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 （3）施工设备选型时尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等； （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级； （5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声； （6）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。 4.1.4施工工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 主要包括碎砖块、废混凝土、废弃包装材料、边角料等。各施工队伍应分类收集、及时清运至当地环卫部门指定场所处置。 施工过程中产生的土方主要用于后期回填及场地平整，多余弃土应及时清运。在厂区北侧设置临时土方堆存区，堆存期间应使用防尘网全覆盖，并配合洒水降尘措施，防止扬尘和水土流失。 （2）生活垃圾 施工高峰期日均施工人数约10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则日产生量约为5kg（即0.005t），整个施工期（按6个月计，共180天）生活垃圾总产生量约为0.9t。 施工单位应在现场设置带盖生活垃圾收集箱，集中收集后委托当地环卫部门定期清运处理，做到日产日清，防止蚊蝇滋生和异味扩散。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响分析及保护措施 4.2.1.1废气源强分析 本项目主要废气产生环节为原料破碎过程中产生的粉尘和微量恶臭气体。 （1）湿法破碎 本项目废塑料破碎工序全程采用湿法工艺，有效抑制粉尘产生。但由于物料输送及设备运行过程中可能产生微量粉尘，在车间内部以无组织形式逸散，整体产尘量较低。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42废弃资源综合利用行业系数手册）中“4220非金属废料和碎屑加工处理”行业系数表，废PE/PP采用干法破碎工艺时，颗粒物的产污系数为375克/吨－原料。 本项目采用湿法破碎工艺，该工艺通过在产尘点喷水，通过润湿、增重等效应从源头抑制粉尘，被工程实践公认为最有效的粉尘控制方法之一。参考行业共识及相关工程经验，湿法破碎对粉尘的抑制效率通常可超过90%。为保守估算本项目排放量，本次评价取90%的抑制效率进行计算。 因此，本项目的颗粒物排放量按干法破碎产污系数的10%进行核算。本项目年处理废塑料共计30000吨，则粉尘排放量为1.125t/a。此部分粉尘在密闭车间内无组织排放，通过加强车间通风，其对环境的影响可控。 （2）臭气浓度 本项目在废塑料预处理过程（如破碎、清洗等）中会产生少量恶臭气体。根据同类项目竣工验收监测结果，厂界臭气浓度最高均值为12（无量纲）；另据《新疆淋闰沣吉再生资源有限公司瓶片加工利用基地建设项目》的预测结果，臭气浓度贡献值为1.1671（无量纲）。综合考虑，本项目以实测最大值12作为厂界臭气浓度预测值，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1规定的“新扩改建项目二级标准限值”（臭气浓度≤20）。 表4-1 项目废气产生及排放情况表 序号; 产污环节; 污染物 种类; 污染物 产生量; 排放 形式; 治理措施; 处理效率; 是否为可行技术; 污染物排放量、速率. 1; 破碎; 颗粒物; 11.25t/a 4.69kg/h; 无组织; 湿法破碎; 90%; 是; 1.125t/a 0.47kg/h. 2; 预处理; 臭气浓度; 12（无量纲）; 加强设备维护及管理; /; /; 12（无量纲）. 4.2.1.2达标分析 本项目破碎工序采用湿法作业，该工艺属于源头抑尘措施，通过水雾对物料的润湿作用，能有效增加粉尘粒径和重量，从根本上抑制其产生与逸散。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），对于颗粒物，其可行的治理技术包括密闭作业与湿法抑尘等措施。本项目采用的湿法破碎工艺，其抑尘原理与效果同规范精神相符，技术可行。 在上述湿法抑尘措施的基础上，辅以生产车间密闭管理，本项目破碎工序产生的粉尘无组织排放速率及浓度，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准（臭气浓度≤20）。对周边大气环境影响较小。 4.2.1.3非正常工况污染源强分析 本项目营运期非正常工况主要为：湿法破碎系统故障（如供水管路或喷嘴堵塞/损坏），导致抑尘功能失效，致使破碎工序粉尘无组织排放量显著增加。 建设方在运营期期间杜绝非正常情况的发生，防止非正常排放的废气对周围敏感目标产生影响，本次环评提出以下废气非正常排放的对策措施： ①设备巡检与即时停产制度 建立废气治理设施（特别是湿法喷淋系统）的定期巡检与维护制度；一旦发现喷淋系统破损、堵塞或密封不严，导致粉尘逸散量异常增大，必须立即停止相关生产作业，并及时组织检修与更换；待系统修复完毕，经确认抑尘功能恢复正常后，方可恢复生产。 ②规范操作与人员培训 对废气治理设施及主要产污设备实行规范化、制度化管理；操作人员必须经过系统培训，熟悉湿法抑尘原理与故障识别，严格执行操作规程，从源头降低因操作失误导致事故性排放的概率。 ③制定事故及时处理计划 制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部门、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知环保等管理部门在最短时间内排除故障。 综上所述，项目运营期加强废气治理设施运行管理，定期维护加强对操作人员的岗位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 4.2.2废水环境影响分析及保护措施 本项目产生的废水主要包括原料清洗废水、车间地面冲洗废水以及生活污水。 ①清洗废水 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中清洗或湿法破碎+清洗废水量（废PE/PP：1.0t/t-原料）。 本项目实际进入湿法破碎与清洗工序的塑料原料量为29700t/a，核算清洗及破碎工序废水产生量为123.75m³/d（即29700m³/a）。 ②车间地面清洗废水 车间地面清洗废水产生量按用水量的90%计，则日均废水排放量为0.036 m³/d，年排放量为8.64 m³/a。 项目生产废水全部经沉淀后进入清水池回用于破碎、清洗工序，循环使用，无生产废水外排。 ③生活污水 污水产生量按照产生系数0.8计，则生活污水排放量为0.192m3/d，46.08m3/a。生活污水经化粪池处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理。 主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。典型生活污水主要污染物产生浓度CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N25mg/L。污染物的产生情况见下表。 表4-2 项目生活污水排放量一览表 污染源; 污染物; 进水; 治理措施; 去除 效率（%）; 出水; 是否为可行技术. 浓度（mg/L）; 发生量（m3/a）; 浓度（mg/L）; 发生量（m3/a）. 生活污水; 废水; —; 46.08; 化粪池; --; —; 46.08; 是. CODcr; 400; 0.018; 10; 360; 0.017. BOD5; 200; 0.009; 9; 180; 0.008. SS; 220; 0.010; 25; 165; 0.008. NH3-N; 25; 0.001; 3; 24.25; 0.001. 表4-3 废水间接排放基本情况表 序号; 废水排放量/（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 46.08; 库尔勒市南市区污水处理厂处理; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 库尔勒市南市区污水处理厂处理; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; ---. 4.2.2.1生活污水拉运可行性分析 本项目生活污水排放量为0.192 m³/d（46.08 m³/a），进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的2座100m³化粪池进行预处理。化粪池总容积为200 m³，远大于本项目日排放量，具备充足的缓冲与暂存能力。经预处理后，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。由于污水产生量极小，清运频次可根据实际运行情况安排，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂进行集中处理。 库尔勒市南市区污水处理厂位于库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园东侧约5.95km处，中心坐标为：经度86°9′44.382″，纬度41°38′39.205″。污水处理规模为10万m3/d，采用“粗细格栅+曝气沉砂池+调节池+气浮池+初沉池+水解酸化池+中沉池+改良A2/O生物池+二沉池+深度处理车间（混凝、沉淀、过滤）+臭氧接触池+曝气生物滤池+次氯酸钠溶液消毒”处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。库尔勒市南市区污水处理厂排污许可证编号：91652801MA77CJFF18001W，有效期2022年6月13日至2027年6月12日，于2022年8月11日通过自主验收。库尔勒市南市区污水处理厂现状废水处理量约5.4万m3/d，可满足产业园生活污水处理需求。库尔勒市南市区污水处理厂距产业园5.95km，主要沿现有道路运输，运输距离较短。 综上分析，本项目生活污水依托库尔勒市南市区污水处理厂处理可行。 评价要求吸污车运输过程中须采取以下措施： ①吸污过程中应防止生活污水“跑、冒、滴、漏”。 ②运输过程中应采用密闭、环保、高效的运输车辆，提高装备水平，采取全密闭箱体防止臭气外溢和渗滤液滴漏，减少运输过程中的二次污染； ③认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。 4.2.3噪声环境影响与评价 （1）噪声污染源 本项目建成运行后，主要噪声源为破碎机、空分机、甩干机、色选机等设备运行产生的噪声。通过设置基础减振、加强设备检修与维护、合理布局以及厂区绿化等措施，可有效降低噪声影响。采用上述方法，能够确保厂界噪声达到相关标准要求。噪声源强为75~90dB（A）。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 破碎机1; 90; -41.8; -18.6; 1.2; 20.1; 1.8; 4.2; 46.3; 77.3; 78.9; 77.6; 77.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 51.3; 52.9; 51.6; 51.3; 1. 2; 破碎机2; 90; -39.3; -5.1; 1.2; 18.7; 15.5; 6.1; 32.6; 77.3; 77.3; 77.4; 77.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 51.3; 51.3; 51.4; 51.3; 1. 3; 空分机1; 75; -23.9; 0.3; 1.2; 3.9; 22.5; 21.2; 25.9; 62.7; 62.3; 62.3; 62.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.7; 36.3; 36.3; 36.3; 1. 4; 空分机2; 75; -40.1; 2.8; 1.2; 20.2; 23.3; 4.9; 24.9; 62.3; 62.3; 62.5; 62.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.3; 36.3; 36.5; 36.3; 1. 5; 甩干机1; 75; -21.8; 10.8; 1.2; 2.7; 33.2; 22.8; 15.3; 63.1; 62.3; 62.3; 62.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.1; 36.3; 36.3; 36.3; 1. 6; 甩干机2; 75; -38.4; 12.7; 1.2; 19.4; 33.4; 6.2; 14.9; 62.3; 62.3; 62.4; 62.3; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.3; 36.3; 36.4; 36.3; 1. 7; 色选机1; 80; -21; 21.6; 1.2; 2.8; 44.0; 23.1; 4.5; 68.0; 67.3; 67.3; 67.6; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.0; 41.3; 41.3; 41.6; 1. 8; 色选机2; 80; -37.4; 23.5; 1.2; 19.3; 44.2; 6.6; 4.1; 67.3; 67.3; 67.4; 67.6; 10; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.3; 41.3; 41.4; 41.6; 1. 表中坐标以厂界中心（86.0935822,41.631382）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. - 预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。具体预测公式如下： 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10lg（100.1Li） 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB（A）； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 （3）执行标准 厂界处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）预测结果 项目设备主要安装在室内，本评价以室内设备噪声源进行预测，隔声较好，项目噪声预测结果见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准限值 dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 52.6; -4.5; 1.2; 昼间; 29.5; 60; 达标. 52.6; -4.5; 1.2; 夜间; 29.5; 50; 达标. 南侧; -36.6; -26.8; 1.2; 昼间; 41.4; 60; 达标. -36.6; -26.8; 1.2; 夜间; 41.4; 50; 达标. 西侧; -19.1; -8.8; 1.2; 昼间; 41.9; 60; 达标. -19.1; -8.8; 1.2; 夜间; 41.9; 50; 达标. 北侧; 0.3; 0.1; 1.2; 昼间; 38.9; 60; 达标. 0.3; 0.1; 1.2; 夜间; 38.9; 50; 达标. 表中坐标以厂界中心（86.0935822,41.631382）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 根据上表可知，本项目设备噪声在距离衰减情况下，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目产生的噪声经治理后对厂区周边声环境影响较小。为了进一步减少运营期噪声对外环境的干扰，主要噪声防治措施如下： ①本项目主要噪声设备布置集中，可通过距离消减有效降低厂界的噪声。 ②加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声及人为噪声。 ③严格禁止运输车辆超载。 4.2.4固体废物影响与评价 项目营运期产生的固体废物主要为：生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 （1）生活垃圾 项目劳动定员3人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产240天，则年产生量为0.36t/a。生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运。 （2）分拣废料 项目人工分拣物主要是指废旧物资在人工分拣过程中分拣出的玻璃、沙石、织物等杂物以及不合格的其他材质原料。根据建设单位提供资料，并类比同类型企业，杂物约占原料的1%，则项目分拣废料产生量约为300t/a。分拣废料属于《固体废物分类与代码目录》中SW59其他工业固体废物，类别代码为900-099-S59。分拣废料集中收集后定期外售至废品回收站，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧或填埋。 （3）沉淀池沉渣 根据前文，废水处理量为29700m³/a。设计进水SS浓度为1500mg/L，出水为100mg/L。沉渣干重采用公式W=Q×（C进-C出）×10⁻⁶计算，得出理论干沉渣量约为41.58t/a（干重）。沉淀池沉渣属于《固体废物分类与代码目录》中的SW07类污泥，类别代码为900-099-S07，污泥定期清掏、晾晒干化后，送往一般工业固废填埋场。 （4）废机油 项目生产设备保养及维修过程产生的废机油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油为危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，年产生量约0.1t/a。废机油集中收集后存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 （5）沾有废机油的废抹布和废手套 项目在维护保养设备时会产生沾有废机油的废抹布和废手套，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），沾有废机油的废抹布和废手套属于HW49其他废物900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质中的危险废物，集中收集后存放于危险废物贮存点，定期委托有处理资质单位进行清运及处置。 （6）废机油桶 项目设备检维修过程中，更换润滑油会产生废机油桶。产生量为0.01t/a，废机油桶属于《国家危险废物名录（2025年）》所列的HW08非特定行业中900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，集中收集后分类存放于危险废物贮存点，定期委托有处理资质单位进行清运及处置。 表4-6 固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产污环节; 属性; 物理性状; 固体废物; 固体废物及危险废物编码; 环境危险特性; 产生量. 1; 沉淀池沉渣; 沉淀池; 一般固体废物; 固态; SW07; 900-099-S07; /; 41.58t/a. 2; 生活 垃圾; 员工 生活; 生活 垃圾; 固态; SW64; 900-099-S64; /; 0.36t/a. 3; 分拣废料; 原料清洗; 一般固体废物; 固态; SW59; 900-099-S59; /; 300t/a. 4; 废机油; 设备检修、维护; 危险 废物; 液态; HW08; 900-214-08; T，I; 0.1t/a. 5; 沾有废机油的废抹布和废手套; 固态; HW49; 900-041-49; T/In; 0.01t/a. 6; 废机油桶; 固态; HW08; 900-249-08; T，I; 0.01t/a. 4.2.4.1一般固体废物暂存间建设及管理要求 1）一般固体废物暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中标准要求进行管理； 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区。 4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。贮存、处置场的环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。本项目一般固废暂存区位于车间内，地面全部硬化处理，遵守以上管理要求，确保一般固体废物合理处置。 4.2.4.2危险废物贮存点环境管理要求 危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （2）危险废物贮存点标识要求 贮存点不用设置贮存分区标志，存放在贮存点的危险废物包装容器应按照标准要求设置危险废物标签，具体要求如下： 表4-7 危险废物贮存点及贮存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 1.危险废物标签尺寸颜色；尺寸：40x40cm； 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字字体颜色：黑色。 2.危险类别：按危险废物种类选择。. 粘贴于危险废物贮存容器; 1.危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 2.危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 3.尺寸： 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. ＞50~≤450; 150×150; 5. ＞450; 200×200; 6. 3.材质 宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 4.印刷 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. （3）台账管理制度 ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 ②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 ③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 ④重要台账必须以纸版与电子版两种形式保存。 ⑤业务部定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 ⑥安全台账应与其他台账分开放置，由专职安全员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。项目产生的固体废物得到了合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。 （4）环境管理制度 一般工业固体废物管理要求：根据《一般工业固废台账管理指南（试行）》中台账记录要求建议建设单位建立电子台账，实现一般工业固体废物管理台账的数字化、信息化。 ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。记录固体废物的基础信息及流向信息、产生、贮存以及自行利用处置的详细信息。 ②根据实际生产运营情况填写固体废物产生信息，如实按月记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量等信息；按批次填写每一批固体废物的出厂以及流向信息。 ③确保每一批次的固体废物来源信息与流向信息、数量信息与人员信息一一对应。对于批次产生的固体废物应按次记录，对于连续产生的固体废物应按日记录。 ④一般工业固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 危险废物管理要求：根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）分类管理要求实行危险废物登记管理。 ⑤按年度制定危险废物管理计划。 ⑥每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 （5）危险废物转移要求： 危险废物委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移管理办法》（生态 环境部 公安部 交通运输部 部令 第 23号）执行。 ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.2.4.3固废环境影响评价结论 本项目产生的生活垃圾集中收集至专用垃圾箱，由当地环卫部门统一清运处置；分拣废料作为可回收物集中收集后，定期外售至废品回收站，实现资源化利用；沉淀池沉渣以无机颗粒物为主，无危险特性，性质稳定。经自然晾晒干化后，含水率可降至60%以下，满足入场要求，运送至一般工业固废填埋场进行填埋处置。该方式具有操作简便、能耗低、运行维护成本少等优势。危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理，并严格执行危险废物转移联单制度。 综上，本项目固体废物均得到分类管理与妥善处置，全面落实“减量化、资源化、无害化”原则。在严格落实各项污染防治和管理制度的前提下，固体废物不会对周边环境造成二次污染，环境影响可控，结论可行。 4.3地下水、土壤环境影响分析 项目选址内和厂界附近均为硬化地面。正常生产情况下，项目固体废物均置于厂房内储存，原料堆场篷布遮盖，不存在露天生产或储存的情况，即不存在受雨水冲刷、淋溶出污染物的情况。 本项目营运过程产生的危险废物均密封包装后存放于危险废物贮存点。此外，项目危险废物贮存点、车间等区域均按要求采取防腐防渗措施，可防止泄漏液体通过地表漫流进入周边水系。 4.3.1源头控制措施 （1）按照国家、行业和环保相关规范标准和工艺要求进行相关设备、设施、管道、建（构）筑物的设计和施工； （2）在项目使用过程中应严格按照分区防控措施中相应原则进行防腐防渗处理； （3）对生产车间、危险废物贮存点地面每日检查，发现裂缝等及时修补； （4）定期检查危险废物贮存容器，定期进行更换，防止老化、锈蚀发生撒漏 （5）危险废物贮存点地面均进行硬化处理，并喷刷环氧地坪漆； （6）定期检测环保设施，防止净化装置损坏导致有毒大气污染物随大气沉降影响土壤环境。通过采用上述源头综合控制措施，可将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，将渗漏的环境风险事故发生的可能性降低到最低程度。 4.3.2过程控制措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）及土壤环境影响评价结果，对本建设项目按照相关的技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。企业应主要阻断污染物与土壤的直接接触，防止污染物进入土壤环境中。本项目应根据拟建布局功能实际情况，分别针对大气沉降影响、垂直入渗途径影响，采取相应的过程防控措施。 （1）涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主； （2）针对危险废物贮存点等涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，如地面硬化处理、喷刷环氧地坪漆、设置阻挡围堰等措施，以防止土壤环境污染。 （3）应按上述要求设计实施防渗措施，还应建立定期巡查、检查的制度，及时发现异常或污染，以及结合地下水环境保护措施与对策建立完善的针对风险事故的土壤应急预案，极力避免污染物进入土壤、地下水环境。 4.3.3分区防控措施 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； ②应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防控措施 根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表4-8对项目厂区提出防渗技术要求。 表4-8 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置如下： 表4-9 工程防渗措施要求一览表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求; 执行标准. 重点防渗区; 危险废物贮存点; 等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）. 一般防渗区; 生产车间、原料堆场、沉淀池、清洗池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公生活区; 一般地面硬化. 由上述措施可知，本项目针对可能造成地下水和土壤污染影响的各途径均进行有效预防，在确保各项防控措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效杜绝地下水和土壤污染。 综上所述，本项目在采取上述防控措施后，可有效防止地下水和土壤的污染。 4.4生态环境 项目占地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。 4.5环境风险 4.5.1风险调查 （1）建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产、使用、贮存过程中涉及的危险物质数量与临界量的比值Q见下表。 （2）环境敏感目标调查 本项目环境风险评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地等环境风险敏感目标。 ## 4.5.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）项目风险物质为废机油。风险源情况详见下表4-10。 表4-10 危险化学品临界量一览表 序号; 环境风险物质; 贮存量（q）; 临界量（Q）; q比值（Q）. 1; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00004. 根据危险物质数量与临界量比值，确定Q=0.00004＜1。当Q＜1时，该项目风险期潜势为Ⅰ，风险期潜势为Ⅰ时，环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.. 4.5.3环境风险识别 ①环境风险物质识别 本项目存在的主要风险包括废机油贮存过程可能引发的火灾事故。 表4-12 本项目风险物质的扩散途径及环境影响一览 ### 序号; ### 环境风险单元; ### 涉及物质; ### 扩散途径及环境影响. ### 1; ### 危险废物贮存点; ### 危险废物（废机油）; ### 危险废物贮存点一旦发生火灾，污染大气，消防水影响水环境；静电等导致危废起火，发生火灾，污染大气，消防水影响水环境. 4.5.4环境风险影响分析 本项目在运营过程中涉及少量废机油的临时贮存，主要环境风险为废机油泄漏及其引发的火灾、爆炸等次生事故。具体影响分析如下： 1.废机油泄漏风险分析 废机油属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物（类别：HW08）。若贮存容器破损，可能导致废机油泄漏。泄漏后油品可能沿地面漫流，污染厂区土壤；在无有效防渗措施的情况下，还可能下渗进入地下水系统，造成地下水污染。尤其在降雨条件下，污染物可随径流进入周边地表水体，存在一定的水环境风险。 2.火灾与爆炸风险分析 废机油具有可燃性，在密闭空间内挥发的油气与空气混合后，遇明火、高温或静电火花可能引发火灾甚至爆炸。燃烧过程中会产生一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）及不完全燃烧产物（如烟尘、多环芳烃等），对周边大气环境和人体健康造成短期不利影响。 3.次生环境污染分析 若发生火灾事故，灭火过程中产生的消防废水含有油类污染物和燃烧残留物。若未及时收集处理，废水可能随地表径流外排，污染附近地表水体，并可能通过渗透影响地下水安全，构成“二次污染”风险。 4.风险概率评估 项目废机油产生量小，废机油集中存放于危险废物贮存点。贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行重点防渗区设计，并配备泄漏收集托盘和应急物资；企业定期委托具有相应资质的单位进行清运与处置，全过程管理规范。综合判断，发生泄漏或火灾事故的概率较低。 4.5.5环境风险应急预案 该项目应结合各阶段的实际情况编制环境风险事故应急预案，其主要内容包括： （1）说明工程所处的地理位置及周边情况（各环境敏感目标、农户情况、当地气象条件等）、项目所在地现状、道路及运输情况等内容。 （2）明确各阶段环境风险源的基本情况。 （3）建立应急救援指挥机构，明确其职责，并确定通讯联络和联络方式。 （4）明确必要的应急装备和设施。 （5）组织应急救援专业队伍，明确任务及救援程序，并经常进行训练和演习。 （6）制定各类环境风险事故的应急处置方案和救援程序。 （7）建立汇报和协调程序。事故发生后，立即按程序汇报，并配合环境监测部门对事故现场及影响区域进行跟踪监测。 （8）发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。 （9）发生重大事故可能对人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，作出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。 （10）对应急救援人员进行培训，对社会或周边人员应急响应知识的宣传，必要时组织多方人员参与培训和应急演练。 （11）明确演练计划和方式。 ①废机油泄漏应急救援预案 ②当废机油外溢时，应及时围堵，并及时进行清理。 ③对受泄漏废机油污染的土壤进行清理和置换，确保农业生产不受影响。 ④宣传、培训和演习 ⑤企业要按规定向公众和员工广泛宣传应急救援有关法律法规和事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。 ⑥培训。有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；企业按照有关规定对员工进行应急培训； ⑦演习。企业每年至少组织一次事故应急演习，并将演习总结报应急办公室。 4.5.6环境风险防范措施 ①贮存管理规范化 废机油应贮存于重点防渗的专用区域内，并设置围堰及集液沟，确保泄漏物可收集、不外排。贮存须使用密闭、耐腐蚀的专用容器，并定期检查。同时，区域应张贴包含废物种类、数量及应急措施的标识，并建立规范的贮存管理台账。 ②火灾预防与消防保障 危险废物贮存点严禁烟火，不得靠近热源和电气线路。 厂区配备干粉灭火器、消防沙箱、消防栓等设施，定期检查维护，确保完好可用；设置火灾自动报警系统和手动报警按钮，并与厂区值班室联动，实现快速响应。 ③人员培训与制度建设 对相关岗位员工开展危险废物管理和应急处置专项培训，每年至少组织一次消防与泄漏应急演练，提高实战能力；建立岗位责任制和日常巡查制度，每日检查贮存容器密封性、防渗设施完整性及消防器材状态，发现问题及时整改。所有操作人员须经考核合格后持证上岗，严格执行操作规程，杜绝人为失误。 ④联防联控机制 与当地生态环境部门、消防机构建立信息通报机制，发生重大风险事件时能够迅速联动处置。委托有资质的第三方单位定期清运废机油。 综上所述，虽然本项目存在废机油泄漏及火灾等潜在环境风险，但通过采取严格的源头控制、过程监管、末端防控和应急管理措施，可显著降低事故发生概率和环境影响程度。在全面落实上述风险防范措施的基础上，项目的环境风险水平可控，不会对周边环境和人群健康造成显著影响。 4.5.7环境风险分析结论及建议 本项目存在一定环境风险，但在全面落实各项风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险可控。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆中顺财达环保科技有限公司废塑料资源循环加工建设项目. 建设地点; 库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园17-2号厂区. 地理坐标; 经度; 86°5'35.785"; 纬度; 41°37'53.143". 主要危险物质及分布; 所涉及的主要危险废物是废机油，位于危险废物贮存点. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目可能发生的事故包括 ①危险废物泄漏，引起火灾、爆炸风险事故；. 风险防范措施要求; 项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。危险废物贮存点的废油类物质的贮存容器要有足够的贮存空间及盛装余量，对贮存场所进行重点防渗处理，并安装泄漏报警装置，一旦发生泄漏自动报警，及时切断输送管道或采取其他有效措施，避免进一步泄漏引发火灾及爆炸的风险. 填表说明; /. 环境风险评价是针对建设项目在建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响与损害，进行评估，提出防患与减缓的措施。 本项目生产过程中涉及的风险物质主要为废机油。因此，环评要求建设单位对危险废物贮存点严格落实防渗措施，设置危险废物标识标牌，建立规范的台账管理制度，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和运行管理，防止因泄漏造成土壤及地下水污染。 生产过程中要严格遵守生产和安全的有关规章和规程，否则，生产人员的操作失误可能导致事故的发生，轻则停产、遭受经济损失，重则发生人员伤亡事故。这些事故均可通过公司的严格管理，以及建立完善的工作制度而得到控制，同时公司应该加强职工安全意识教育及防火技能培训，定期接受专业培训，以应对突发性事故。因此，本项目环境风险可控。 4.6排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十二、废弃资源综合利用业42”中的“非金属废料和碎屑加工处理422”类别。项目涉及废塑料的破碎、清洗及加工，对照名录规定，需进行简化管理。本项目运营期将严格遵循以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，将环评文件及其批复中的各项环境管理要求纳入排污许可证，确保依法持证排污、按证监管。 表4-14 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十七、废弃资源综合利用业42. 93; 非金属废料和碎屑加工处理422; 废电池、废油、废轮胎加工处理; 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; 其他. 4.7环境保护计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）等文件要求，本项目将开展排污单位自行监测工作，具体监测计划详见表4-15。 表4-15 环境监测计划 环境因素; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 排放标准. 无组织废气; 颗粒物、臭气浓度; 厂界; 1次/年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求（1.0mg/m3）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准. 噪声; 等效连续A声级Leq（A）; 厂界四周1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.8环保投资 本项目总投资约320.7万元，其中环保投资23.5万元，占总投资7.33%。环保投资估算一览表见表4-16。 表4-16 环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资 （万元）. 施工工期; 废气治理; 洒水设施、篷布遮盖; 3.0. 废水治理; 临时沉淀池; 2.0. 噪声治理; 施工设备降噪，进出车辆减速; 1.0. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾清运; 1.0. 运营期; 废气治理; 破碎工序采用湿法破碎工艺，并在密闭厂房内进行; 2.0. 废水治理; 生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排; 6.0. 生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理; 0.5. 噪声治理; 设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施; 1.0. 固体废物; 危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理; 0.5. 沉淀池沉渣定期清掏晾晒干后送往一般工业固废填埋场；分拣废料集中收集后定期外售至废品回收站; 1.0. 生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运; 0.5. 环境风险措施; 制定详细的应急预案，组建事故应急救援组织体系，风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位; 1.0. 环境管理; 加强环境管理，定期对设备进行维护，设标识牌，建立危险废物转运台账，环保设施运行台账等; 1.0. 环境监测; 定期进行监测; 2.0. 其他; 厂区绿化、相关科研费用等; 1.0. 合计; 23.5. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 颗粒物 | 破碎工序采用湿法破碎工艺，并在密闭厂房内进行，防止粉尘逸散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控点浓度限值要求（1.0mg/m3） |
|  |  | 臭气浓度 | 加强设备维护及管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建项目二级标准（20无量纲） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 生活污水进入库尔勒市哈拉玉宫镇废旧物资回收加工产业园配套建设的化粪池进行预处理后，定期由吸污车抽运至库尔勒市南市区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 清洗废水、车间地面冲洗废水 | SS | 生产废水经沉淀处理后全部循环利用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 设备噪声主要采用隔音、减振、合理布局、绿化等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣定期清掏晾晒干后送往一般工业固废填埋场；分拣废料集中收集后定期外售至废品回收站；生活垃圾集中收集至垃圾箱后由环卫部门统一清运。危险废物集中收集后，分区存放于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会流失进入土壤、地下水环境，防止污染物污染土壤、地下水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目通过加强运行管理、健全风险防控体系、设置泄漏报警装置等措施，并落实本评价提出的各项风险防范对策后，可最大限度降低事故发生概率。配合有效的环境风险应急预案，事故影响可得到及时控制，环境风险可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理机构和职责 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业配备专职环保管理人员。环保管理人员应由熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全厂的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。 二、环境管理内容 （1）设置环境保护职责管理条例、废气排放管理制度、固废的管理与处置制度等环境管理制度； （2）督促和协助企业建立健全环境管理体系和管理人员； （3）宣传国家、自治区、自治州有关环境保护方面的法律法规和政策； （4）实施“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理； （5）检查环保设施的运行状况和是否达标排放。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，项目运营对周边地表水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.125t/a | 0 | 1.125t/a | 1.125t/a |
|  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 12无量纲 | 0 | 12无量纲 | 12无量纲 |
| 废水 | 生活废水量 | 0 | 0 | 0 | 46.08m3/a | 0 | 46.08m3/a | 46.08m3/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.017m3/a | 0 | 0.017m3/a | 0.017m3/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.008m3/a | 0 | 0.008m3/a | 0.008m3/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.008m3/a | 0 | 0.008m3/a | 0.008m3/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.001m3/a | 0 | 0.001m3/a | 0.001m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废料 | 0 | 0 | 0 | 300t/a | 0 | 300t/a | 300t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 41.58t/a | 0 | 41.58t/a | 41.58t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.36t/a | 0 | 0.36t/a | 0.36t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 沾有废机油的废抹布和废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①