# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西藏优赛商贸有限公司年产3.3万方临时混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 若羌县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2604301331652824000149 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 17.3 |
| 环保投资占比（%） | 8.65 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性 本项目属于国民经济代码C3021水泥制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。2026年4月30日，新西藏优赛商贸有限公司取得若羌县发展和改革委员会出具的项目备案证，备案证编码：2604301331652824000149，项目代码：2604--652824-04-03-329157。 综上，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2.“生态环境分区管控”要求符合性分析 2.1《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析 项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析详见下表1-1。 表1-1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 管控要求; 部分环境管理政策有关要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设的活动; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 本项目不属于鼓励类、限制类与淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》的项目。; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 本项目属于水泥制品制造，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. A2污染物排放管控; A2.2污染控制措施要求; 〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输、大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。; 本项目产生的废气经相应的环保措施治理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. A3环境风险防控; A3.2联防联控要求; 〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。; 本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。; 符合. A4资源利用要求; A4.3能源利用; 〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。; 本项目不属于重点行业。; 符合. 2.2《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》符合性分析 本工程建设地点位于若羌县，根据《巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（巴政办发〔2024〕32号），本工程所在环境管控单元管控要求详见下表1-2。 表1-2 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; ZH65282430001; 本工程情况; 相符性分析. 环境管控单元名称; 若羌县一般管控区. 环境管控单元类别; 一般管控单元. 管控要求; 空间布局约束; 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。 5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目位于若羌县瓦石峡镇以南15公里处（若羌志存瓦石峡矿业有限公司246万吨/年锂矿尾矿库用地范围内），项目用地为临时用地，不占用基本农田。 本项目产生的生活垃圾分类收集，定期清运；实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置。; 符合. 污染物排放管控; 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。 2..严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。 4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。 5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。 6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。; 本项目不涉及该管控要求相关内容。; 符合. 环境风险防控; 4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。; 本项目建立环境突发事件应急管理领导机构、完善环境突发应急预案体系、配备完善应急物资等手段来加强环境风险防控，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，增强实战能力。; 符合. 资源利用效率; 1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。 3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。; 本项目不涉及该管控要求相关内容。; 符合. 2.3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅2021年7月发布的《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉的通知》（新环环评发〔2021〕162号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，本项目所在区域属于天山南坡片区，该片区与本项目符合性分析如下表1-3。 表1-3 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 天山南坡片区管控要求; 切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然景观、高山冰川、野生动物、森林和草原，合理利用天然草地，稳步推进草原减牧，加强保护区管理，维护自然景观和生物多样性。; 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇，不涉及该区域。; 符合. 重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护，规范油气勘探开发作业，建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系，逐步形成生态屏障。; 本项目不属于油气勘探开发项目。. 加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度，实施博斯腾湖综合治理。; 本项目生产生活依托选矿厂供水管网。. 加强油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不属于油气资源开发，不涉及重金属排放，本项目生活垃圾分类收集，定期清运；除尘灰回用于生产，废布袋定期由设备厂家进行回收处理；实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置。. 3.《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 本项目与《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析详见下表1-4。 表1-4 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》符合性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性分析. 强化大气污染分区控制和分类管理，加强污染源解析，实行差异化控制要求，制定有针对性的污染防治措施。库尔勒等大气复合型污染区域，重点针对不同时段PM10、PM2.5、O3等突出问题，加强采暖季燃煤污染控制以及机动车、VOCs（挥发性有机物）污染防治；库尉轮地区及且若区域沙尘污染严重区，重点做好防风固沙、生态环境保护修复等工作，同时持续加强传统煤烟型、扬尘污染的控制，实现空气质量持续改善。; 本项目产生的废气经相应的环保措施治理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输、建筑施工、社会生活、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境、道路交通、功能区噪声例行监测与评价，推动库尔勒市功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。; 本项目噪声主要是机械、运输设备噪声。采用低噪声设备、合理布置设备位置，基础减震等措施，噪声可以达标排放；项目建设完成后，建设单位将按照排污许可管理办法，在排污行为发生之前，完成排污许可登记。; 符合. 加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，推动开展塑料行业专项清理，持续推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平。; 生活垃圾分类收集，定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋由厂家回收处理；实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置。; 符合. 4.《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 表1-5 与《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 持续开展大气污染防治。加强城镇大气污染治理，强化区域联防联控同防同治，库尔勒大气联防联控区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物执行大气污染物特别排放限值，加快燃煤电厂超低排放和节能改造。继续加大火电、钢铁、水泥、石化等工业污染防治，确保工业污染源全面稳定达标排放。加强防风固沙绿化工程建设，加强扬尘、露天矿山综合治理，开展餐饮油烟污染治理，建立和完善大气污染预警应急体系，编制重污染天气应急减排清单，落实应急减排措施。到2025年，库尔勒市空气质量优良天数比例达到74%以上。; 本项目原料堆存粉尘采取全封闭仓库；投料粉尘采取上料口围挡+洒水抑尘措施；破碎、筛分粉尘使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，搅拌粉尘采取搅拌楼全密闭，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产。; 符合. 5.环境管理政策分析 本项目环境管理政策分析见下表1-6。 表1-6 环境管理政策符合性分析 文件; 环境管理政策要求; 本项目情况; 符合性分析. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018-11-13）; 第七条：企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。; 本项目产生的废气经相应的环保设施处理后能够达标排放，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021-12-25）; 第三十六条：排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。; 对各类主要噪声源采用低噪声源设备、并采取减振、隔声等措施，可正常使用，符合相关标准。企业在生产前完成排污许可证的申请。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020-04-30）; 第十九条：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。; 本项目生活垃圾分类收集，定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋由厂家回收处理；实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》（2018-01-01）; 第五十条：向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。; 本项目不设生活区，工作人员食宿依托若羌志存瓦石峡矿业有限公司300万吨/年选矿厂建设项目生活区，生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施。; 符合. 《新疆维吾尔自治区2025年 空气质量持续改善行动实施方案》; （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。（二）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。; 本项目为水泥制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 《巴音郭楞蒙古自治州大气污染防治办法》（2019年10月1日起施行）; 第十八条：堆放易产生扬尘污染物料的堆场以及预拌混凝土和预拌砂浆等生产企业应当符合下列要求： （一）采用围挡或者其他封闭仓储设施，配备喷淋或者其他抑尘设备；（二）生产用原料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行，堆场露天装卸作业的，采取洒水等抑尘措施；（三）采用密闭输送设备作业的，在装料､卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。; 本项目原料堆放在全封闭式堆场；水泥、粉煤灰入筒仓时产生的粉尘经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放；混凝土生产线投料仓采用围挡+洒水，搅拌主机放置在密闭车间内，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产；破碎筛分废气使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，投料仓采取围挡+洒水、输送皮带全封闭抑尘控制粉尘无组织逸散。; 符合. 《国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知》（国发〔2023〕24号）; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为水泥制品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65∕T4061-2017）; 对于I类堆场，至少选取（1）筒仓、（2）圆形料仓和（3）其他全封闭性仓库三种措施之一。; 本项目原料库房属于小型堆场，所在若羌县年平均风速为2～4m/s。储存原料主要为粗砂及碎石（粒径0.5～40mm），堆场类别为I类堆场。原料仓库采用全封闭堆场，粉尘无组织排放得到有效控制，符合相关要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 本项目为若羌志存瓦石峡矿业有限公司246万吨/年锂矿尾矿库项目附属临时工程，为该尾矿库坝体加高提供混凝土。因工程选址偏远，周边无合格商品混凝土供应点，且“若羌志存瓦石峡矿业有限公司246万吨/年锂矿尾矿库项目”环境影响评价文件和工程设计方案中未包含混凝土拌合站相关内容，远距离运输易影响混凝土质量与供应时效，故设立本临时混凝土搅拌站，本项目为临时工程，仅为尾矿库坝体加高供应混凝土，不涉及商品混凝土对外销售，在主体工程施工完毕后将立即予以拆除。 2.编制依据 按照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规规定，项目属《名录》所列“二十七、非金属矿物制品业 30-石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，新疆领畅环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位在现场踏勘和资料收集的基础上，编制完成了《西藏优赛商贸有限公司年产3.3万方临时混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，审批后作为生态环境主管部门和该企业进行环境管理的依据。 3.项目位置 本项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县瓦石峡镇以南约15公里处，中心地理坐标为E：87°20′8.185″，N：38°32′32.565″。地理位置见附图1。 项目区南侧、北侧、西侧均为空地，东侧约1.2km为若羌志存瓦石峡矿业有限公司300万吨/年选矿厂建设项目；周边环境关系见附图2。 4.建设内容与规模 本项目临时占地面积为15500m2，用地性质为临时用地，本项目仅为若羌志存瓦石峡矿业有限公司246万吨/年锂矿尾矿库坝体加高提供商品混凝土（服务期限约为150天），购置1套两方三仓一体混凝土搅拌设备和1套破碎筛分生产线设备。工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 混凝土生产线; 建设1条商品混凝土生产线，包括输送系统、计量系统、搅拌系统等，年产商品混凝土3.3万m3。; 新建. 破碎筛分生产线; 对外购砂石骨料进一步破碎筛分成符合生产要求粒径的原料。; 新建. 储运工程; 砂石料堆场; 占地面积约500m2，I类堆场，主要用于砂石料的堆放。; 新建. 筒仓; 设置200m3水泥筒仓1个，70m3粉煤灰筒仓1个。; 新建. 水箱; 用于储存生产用水，容积为50m3。; 新建. 辅助工程; 实验室; 占地面积约20㎡，用于检验混凝土强度、稠度、含水率等。; 新建. 公用工程; 供水; 由若羌志存瓦石峡矿业有限公司300万吨/年选矿厂建设项目供水管网提供。; /. 排水; 本项目不设生活区，工作人员食宿依托若羌志存瓦石峡矿业有限公司300万吨/年选矿厂建设项目生活区，生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施。; /. 供电; 市政电网供电。; /. 供暖; 本项目冬季不生产，不需供暖。; /. 环保工程; 施工期; 废气治理; 对施工场区洒水抑尘。; /. 废水治理; 设置临时沉淀池，经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘。; /. 噪声治理; 采用低噪声设备、定期进行维修和养护。; /. 固废治理; 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处理；建筑垃圾分类收集，运送至市政管理部门指定地点处理。; /. 运营期; 废气; 无组织粉尘; 原料堆存粉尘; 全封闭堆场。; 新建. 筒仓粉尘; 经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放。; 新建. 投料粉尘; 上料口围挡+洒水抑尘; 新建. 搅拌粉尘; 搅拌主机放置在密闭车间内，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产。; 新建. 有组织粉尘; 破碎筛分粉尘; 破碎、筛分工序废气使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 新建. 废水; 生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施；搅拌设备清洗水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集，定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋由厂家回收处理；实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产；废润滑油、废润滑油桶等危险废物贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位进行处理。; 新建. 噪声; 基础减震，定期维护。; /. 环境风险防范工程; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）标准建设面积为10m2危废贮存点。; /. 5.产品方案 本项目产品情况详见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 产品规格; 设计产量; 单位; 年运行天数、时数. 1; 商品混凝土; C20-C40; 3.3; 万m3/a; 150天，1500小时. 6.主要设备 本项目主要生产设备见下表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 用途. 1; 200m3水泥筒仓; 1; 座; 原料储存. 2; 70m3粉煤灰筒仓; 1; 座. 3; 5t外加剂罐; 1; 个. 4; 输送皮带; 2; 条; 搅拌系统. 5; 供水水泵; 1; 个. 6; 搅拌机; 1; 套. 7; 搅拌车; 2; 辆; 运输系统. 8; 泵车; 1; 辆. 9; 皮卡车; 1; 辆. 10; 装载机; 1; 辆. 11; 破碎机; 1; 台; 骨料筛分系统. 12; 滚筒筛; 1; 台. 13; 输送皮带; 3; 条. 7.主要原辅材料 本项目所需主要原辅材料消耗及来源见下表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料、能源消耗和来源一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源; 备注. 1; 水泥; t/a; 8250; 外购; 封闭式筒仓. 2; 粉煤灰; t/a; 2300; 外购; 封闭式筒仓. 3; 戈壁料; t/a; 61000; 外购; 破碎筛分成粗砂（0.5-1mm）、小石（5-20mm）、中石（20-40mm）用于混凝土生产. 4; 外加剂（减水剂）; t/a; 150; 外购; 聚羧酸系高效减水剂. 5; 用电量; 万kWh/a; 1.2; 电网; /. 6; 用水量; m3/a; 3972; 供水管网; /. 本项目原辅材料理化性质详见下表。 表2-5 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料，以石灰石和粘土为主要原料。硅酸盐水泥的主要化学成分：氧化钙CaO，二氧化硅SiO2，三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3；主要矿物：硅酸三钙（3CaO·SiO2），硅酸二钙（2CaO·SiO2），铝酸三钙（3CaO·Al2O3），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3）。. 2; 粉煤灰; 粉煤灰本身略有或没有水硬胶凝性能，但当以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理（蒸汽养护）条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料。主要化学组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO、K2O、Na2O、SO3、MnO2等。. 3; 聚羧酸减水剂; 聚羧酸减水剂主要由聚羧酸混合物、助剂和溶剂组成，其中，聚羧酸混合物是聚醚类单体与羧酸类型（如丙烯酸、顺丁烯二酸等）单体的共聚物，具有高分子量、分子结构复杂、分子链柔韧等特点。绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。稳定性好：低温时无沉淀析出，产品稳定性高，碱含量极低：碱含量通常≤0.2%，有利于混凝土的稳定性。一般物质、不属于挥发性有机物。. 8.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增劳动定员6人，不在厂区内食宿。 生产制度：年工作150天，每天一班工作制，每班运行10h，年运行时数为1500小时。 9.厂区平面布置 本项目生产区位于厂区中心，原材料堆放区位于厂区北侧。 本项目分区明确，总平面布置较好地满足了工艺流程的顺畅性，布置紧凑，运输流畅，方便生产；在采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对周边环境的影响较小。厂区平面布置图见附图3。 10.公用工程 10.1给排水工程 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水，供水由若羌志存瓦石峡矿业有限公司300万吨/年选矿厂建设项目供水管网提供。 生活用水：项目运营期劳动定员6人，年工作150d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水定额取80L/人·d计，则职工生活用水量为0.48m3/d（72m3/a）。 生产用水： ①混凝土配制用水：根据建设单位提供资料，本项目配制用水量为25m3/d（3750m3/a）。 ②搅拌设备清洗用水：搅拌设备在停止生产后，为利于下次生产，搅拌机需要清洗干净。根据建设单位提供资料，本项目搅拌设备每班结束后清洗，清洗用水量约为1m³/次，则搅拌设备清洗用水量为150m3/a。 （2）排水 生活污水：生活污水产污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.384m3/d（57.6m3/a）。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化。 搅拌设备清洗水废水产生量按用水量的0.8计，则搅拌设备清洗废水产生量为0.8m3/d（120m3/a），经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 m3/a 11.项目环保投资估算 本项目总投资200万元，其中环保投资17.3万元，占投资的8.65%，具体情况见下表。 表2-6 环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 施工期; 废气治理; 定期对路面和施工场区洒水、材料运输中要采取遮盖措施; 0.5. 废水治理; 设置临时沉淀池，经过沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘; 1. 噪声治理; 采用低噪声设备、定期进行维修和养护; 0.5. 固废治理; 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处理；建筑垃圾分类收集，运送至市政管理部门指定地点处理。; 0.5. 运营期; 废气; 无组织粉尘; 原料堆存粉尘; 全封闭堆场。; 5. 筒仓粉尘; 经仓顶脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放。; 0.6. 投料粉尘; 上料口围挡+洒水抑尘; 1. 搅拌粉尘; 搅拌主机放置在密闭车间内，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产。; 2. 有组织粉尘; 破碎筛分粉尘; 破碎、筛分工序废气使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 3. 废水; 生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施；搅拌设备清洗水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘。; 1. 固废治理; 生活垃圾分类收集，定期清运；除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋由厂家回收处理；废润滑油、废润滑油桶等危险废物贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位进行处理。; 1. 噪声治理; 基础减震，定期维护; 0.2. 环境风险防范工程; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）标准建设面积为10m2危废贮存点。; 1. 合计; 17.3. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产排污环节： 本项目施工期主要活动包括基础开挖、场地平整、主体工程建设、设备安装等，将有施工废气、施工扬尘、施工噪声、施工废水、建筑废渣等产生，施工期工艺流程图及产污环节见下图2-2。 图2-2施工期工艺流程及产污环节示意图 2.运营期工艺流程和产排污环节： 本项目外购的戈壁料须进行破碎筛分成符合混凝土生产要求粒径的砂、石子，生产工艺流程如下： 2.1砂石骨料破碎筛分工艺流程简述： 上料：使用装载机将外购的原料送入破碎机上料口，该过程产生废气、噪声。 破碎、筛分：原料进入破碎机内进行破碎，破碎后通过滚筒筛筛分成粗砂（0.6-1mm）、小石（5-20mm）、中石（20-40mm），通过密闭输送皮带输送至全封闭原料堆场供生产混凝土使用，该过程产生废气、噪声。 图2-3 砂石骨料破碎筛分工艺流程及产污环节图 2.2混凝土生产工艺流程简述： 1）骨料称量：所需骨料主要为砂石料，由汽车运至厂区（要求混凝土所需骨料需符合使用标准，或经过洗石机洗石达标的骨料），通过车辆自卸方式存入料场。再分别用装载机装入密闭料仓，在料仓下方均接一个计量秤，分别对各种砂石料按质量配比称量，称好的砂石料由皮带输送机（封闭）输送到骨料过渡仓，由过渡仓开门落至混凝土搅拌机内搅拌。 2）粉料称量（水泥、粉煤灰）：所需的粉料由密封罐车运至厂区，再由罐车或其它输送装置通过压缩空气泵打入立式筒仓，开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称好的水泥由水泥称量斗下的气缸开启蝶阀滑入混凝土搅拌机内搅拌。 3）水称量：所需的水由水泵把水抽入称量箱称量，称好的水投入混凝土搅拌机。 4）外加剂称量：所需的添加剂由自吸泵从添加剂罐内抽至称量箱称量，称好的添加剂投入混凝土搅拌机。 5）混凝土搅拌站的搅拌主机进行搅拌：骨料、粉料、水及外加剂等是按照设定的时间投入混凝土搅拌机的，进入混凝土搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下使物料产生挤压，摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。搅拌时间到时，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已搅拌好的混凝土推到等待在混凝土搅拌机下的运输车（在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，检验是否满足要求），合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料由混凝土罐车运往施工现场。 6）实验室 本项目实验室主要负责检验混凝土强度标号，此过程有固体废物产生。 图2-4 混凝土生产工艺流程及产污环节图 产排污环节分析： 本项目产污环节汇总详见下表。 表2-7 项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 来源; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 原料堆场; 颗粒物; 全封闭堆场. 粉料筒仓; 颗粒物; 密闭筒仓+仓顶脉冲式布袋除尘器. 投料工序; 颗粒物; 上料口围挡+洒水抑尘. 混合搅拌; 颗粒物; 搅拌主机放置在密闭车间内，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产。. 破碎筛分; 颗粒物; 破碎、筛分工序废气使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施。. 噪声; 生产设备及运输车辆; 噪声; 低噪声源设备、并采取减振等措施. 固体废物; 危险废物; 废润滑油、废润滑油桶等危险废物贮存于危废贮存点内，定期交由有资质的单位进行处理. 一般工业固体废物; 除尘器收集的粉尘回用于生产，废布袋由厂家回收处理，实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置；沉淀池泥沙回用于生产。. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 交环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气现状调查与评价 1.1基本污染物空气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本工程建设地点位于若羌县瓦石峡镇，本次评价现状监测资料引用巴音郭楞蒙古自治州若羌县2024年的自动监测数据。作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目、监测时间 监测项目：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3； 监测时间：基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的监测时间为2024年全年监测数据。 （2）评价标准 根据环境空气质量功能区划分区规定，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准。 （3）评价方法 按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ 663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 区域空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24h平均第98百分位数; 9; 150; 6; 达标. NO2; 年平均; 8; 40; 20; 达标. 24h平均第98百分位数; 15; 80; 19; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 500; 4000; 13; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 131; 160; 82; 达标. PM10; 年平均; 284; 60; 473; 不达标. 24h平均第95百分位数; 876; 120; 730; 不达标. PM2.5; 年平均; 94; 30; 313; 不达标. 24h平均第95百分位数; 320; 60; 533; 不达标. 本项目所在区域PM2.5、PM10年平均和24h平均第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。 1.2其他污染物质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本次特征污染物质量现状调查委托新疆中测测试有限责任公司于2026年5月10日至5月13日在项目区下风向进行监测。 - （1）监测项目、监测频次 监测项目：TSP。 监测频率：连续采样3天。 - （2）采样分析方法、评价标准及方法 采样和分析方法：依据国家环保局颁布的《环境监测技术规范》（大气部分）和《空气和废气监测分析方法》进行监测。 评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单二级标准值。 评价方法：本次大气环境质量现状评价采用最大占标百分比，计算公式如下： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i评价因子最大浓度占标率； Ci——i评价因子的最大监测浓度（mg/m3）； Coi——i评价因子的评价标准（mg/m3） - （3）现状监测及评价结果 颗粒物现状监测、评价结果见下表。 表3-2 TSP现状监测表 监测点位; 时间; 检测结果（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 浓度占标率（%）; 达标情况. 经度87.334272 ，纬度38.543919; 2026.5.10-5.11; 273; 300; 91; 达标. 2026.5.11-5.12; 246; 82; 达标. 2026.5.12-5.13; 218; 72.7; 达标. 监测数据分析：评价区大气环境中特征因子TSP未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求。 2.地表水环境质量现状 项目区最近的地表水体为东侧约3.8km处的瓦石峡河，水源补给以雪山融水为主，降水为辅。本项目生活污水经选矿厂一体化污水处理设施处理达标后用作厂区绿化，不向周边地表水排放，即不会对地表水水文要素产生影响，故不进行地表水环境现状调查。 3.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，不需要对声环境质量现状进行监测并评价达标情况。 4.生态环境质量现状 本项目土地性质为临时用地，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目可不进行生态现状调查。 5.地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，存在土壤、地下水环境污染途径的需开展地下水环境、土壤质量现状调查。本项目正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展地下水环境、土壤质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》指南要求，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境保护目标 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物厂区周边浓度限值；运营期颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）表3标准，有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表1排放限值。 表3-3 大气污染物最高允许排放浓度 污染物; 排放方式; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 施工扬尘; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 颗粒物; 无组织; 营运期; 0.5（监测点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表3. 有组织; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表1. - 2.废水 本项目生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施处理达标后用作厂区绿化，生活污水排放标准执行《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准。 表3-4 生活污水排放标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 标准值（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准. 2; COD; 200. 3; SS; 100. 4; 粪大肠杆菌; 40000. 5; 蛔虫虫卵个数; 2. 3.噪声 - 施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体限值见下表。 表3-5 噪声执行标准 污染源; 项目; 执行标准. 时段; 标准值. 施工噪声; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 夜间; 55dB(A). 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; 50dB(A). 4.固废 本项目产生的一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)第四章“生活垃圾”章节中的规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气污染控制措施 施工期对环境空气的污染主要为厂区地面平整、运输车辆的行驶、装卸施工材料、施工机械填挖土方以及挖掘弃土临时堆存引起的扬尘。施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域。 针对施工期扬尘污染问题，建议在施工过程中必须采取以下措施： 1、建设单位应将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工5日内足额支付给施工单位；施工单位应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等。 2、每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方及拆除作业，按照建筑施工规定，场地四周建围挡，围挡高度一般不低于2.5m。 3、工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当用帆布或密目网等进行重复式覆盖。设置专用场地堆放建筑材料，水泥、石灰等易产生扬尘的材料应堆放在固定工棚内，堆放过程中要加篷布覆盖。 4、地基挖掘产生的弃土应及时用于厂区平整，并压实。 5、材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。 6、加强环保宣传，增强施工人员环保意识，坚持文明施工，建设单位与施工单位签订环保责任合同，明确施工期环保责任。制订控制扬尘污染方案，在施工前办理施工许可证经主管部门审批后方可施工。 7、合理安排施工进度，规范临时渣场、弃土暂存点管理，严格执行建筑渣土准运证制度。设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放。 采取以上措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低。另外，施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中一氧化碳等污染物浓度增高，项目区周边无居民居住区，因此不会对周边环境造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工结束而结束。 二、施工期水污染控制措施 施工期产生的废水主要为施工设备清洗和混凝土养护用水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。 施工人员生活污水经一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化。 三、施工期噪声控制措施 施工期机械设备产生噪声是项目施工对周围声环境产生影响的主要因素，是声环境质量环境影响预测重点之一。 噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。根据点声源声传播距离增加1倍，声强衰减6dB（A）的原理，本次评价推算出施工设备不同距离的噪声值。距离衰减后的噪声值见表4-1。 表4-1 单台机械设备的噪声预测值 单位：dB（A） 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 88; 82; 76; 70; 66.4; 62; 58.5; 56; 51.4; 48.9. 装载机; 83; 77; 71; 65; 61.4; 57; 53.5; 51; 46.4; 43.9. 挖掘机; 86; 80; 74; 68; 64.4; 60; 56.5; 54; 49.4; 46.9. 卡车; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 振捣棒; 85; 79; 73; 67; 63.4; 59; 55.5; 53; 48.4; 45.9. 电焊机; 80; 74; 68; 62; 58.4; 54; 50.5; 48; 43.4; 40.9. 切割机; 90; 84; 78; 72; 68.4; 64; 60.5; 58; 53.4; 50.9. 本项目不进行夜间施工，因此距场界50m处，昼间施工噪声均达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。 项目周围50m范围内无敏感目标，因此施工噪声对项目周边环境不会造成不利影响。 施工中应采取以下措施以减少对声环境的影响： 1、项目施工时选用低噪声施工设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，从声源上降低影响。 2、合理控制机械作业负荷，避免设备空载高速运转、超负荷作业产生额外噪声。 3、建立施工噪声管理制度，对施工人员开展环保降噪培训，明确降噪作业要求。 综上，在采取上述降噪措施后，施工噪声不会对声环境产生明显影响，并随施工的结束噪声也随之结束。 四、施工期固废 生活垃圾：施工期间产生的生活垃圾统一收集后，按当地环卫部门要求处理处置，对环境影响不大。 建筑垃圾：建筑垃圾的种类主要为泥土、水泥料渣等无机混合物。施工单位在进行场地平整时可将这些建筑垃圾用作回填材料，不能利用的建筑垃圾，经市政管理部门许可后，拉运至指定地点处理。基础施工时挖出的表层土应单独堆积，采取一定的遮盖与围护措施，避免造成水土流失。 五、水土流失 5.1、项目建设对水土流失环境影响分析 施工期间将不可避免对原生地貌、地表植被产生碾压、破坏。导致植物干枯死亡，丧失了固定地表土壤的能力，受风蚀和水蚀的影响，土壤将流失。 施工活动（主要表现为场地平整堆垫，基础开挖等）和施工期间临时占地（包括施工的辅道、作业场地、废土、废料在临时堆放场所）将不可避免的对原生地貌、地表植被产生碾压、破坏。导致植物干枯死亡，丧失了固定地表土壤的能力，受风蚀和水蚀的影响，土壤将流失。 5.2、水土流失控制措施 （1）施工过程中建（构）筑物基础开挖，用于场地平整的土石料，应随时运往需要平整的场地，防止碾压； （2）项目基础开挖，设计在开挖一侧设置堆土区，开挖土料集中堆放在临时堆土区人工拍实，并在顶部设置纤维布苫盖措施，外侧边坡采用纤维土袋临时挡护措施，设计纤维土袋挡土墙高1m，宽0.5m，外坡比1:0.5。 施工过程中，容易造成大量水土流失的是雨季施工。雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点： ①施工过程中随时保持施工现场排水设施的畅通。 ②当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等覆盖。 ③合理布置施工时间，避开雨季及大风天气进行施工。 六、土地沙化 为防止施工过程中造成土地沙化，根据《中华人民共和国防沙治沙法（2018）》以及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）、《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）的规定，项目实施过程中应采取以下防沙治沙措施： （1）施工期应尽量减少对地表植被的破坏，避开植被较丰富的区域，避免破坏固沙植被。 （2）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 （3）做好施工扰动区的恢复治理工作，施工结束后，施工单位或建设单位应负责清理现场。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌。 （4）项目建设及运营过程中，对于已经遭受破坏的植被，应及时通过工程措施来进行保护，使其在工程施工结束后尽快实现自然恢复。在工程施工前应严格限制施工范围，并将表层植被等收集保存，待施工结束后回铺。 （5）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工场地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实，对临时堆土场和临时施工道路进行绿化。 七、野生植物 根据现场勘查情况，项目区植被覆盖度小于5%，植被稀疏，种类单一，植被主要为骆驼刺，在施工过程中，由于施工材料的拉运及施工设备及人员的移动，会对区域内植被造成影响。 为避免施工过程中对野生植物的影响，项目在施工过程中划定明显的施工范围。在项目施工期应加强施工管理，科学合理施工，维护植物的生境条件，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外植被的不良影响；但为保证项目能按设计正常建设，在施工过程中将不可避免对项目区绿化植被造成破坏性的影响，因此需要严格控制施工范围，尽量减少和避免工程造成的生态损失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响和保护措施 1.1废气污染源源强分析 1.1.1无组织废气 （1）原料堆存粉尘 本项目砂石料堆场属于I类堆场，位于一般控制区域，堆场总规模为500m2，堆存物料粒度范围为0.5~40mm，场区平均风速为2~4m/s。根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）可知，本项目砂石料储存区为I类堆场，堆场扬尘治理措施为全封闭堆场，以满足I类堆场的扬尘治理技术要求。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=[Nc×D×（a/b）+2×Ef×S]×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）， a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）； S指堆场占地面积。 项目原料堆场物料（砂子、石子）堆存量为61000t/a。根据固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录1、附录2、附录3，其中Nc为2440、D为25、a为0.0011、b为0.0084、Ef为0、S为500，颗粒物产生量约为7.99t/a，产生速率约为2.22kg/h（堆存时间为3600h/a）。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）。 根据固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录4、附录5，颗粒物的控制措施为围挡，即Cm为60%，堆场为全封闭式堆场，即Tm取值99%，堆存过程中颗粒物产生量约为7.99t/a。则颗粒物排放量约为0.03t/a，排放速率约为0.009kg/h。 （2）筒仓粉尘 本项目共配备1个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓。外购的散装粉料向筒库进料时，由于进料时筒库顶部排气口需要向外界排气，排气过程中会有颗粒物产生，其排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业》中混凝土制品系数，产污系数为0.12千克/吨-产品。 1）水泥使用量为8250t/a，筒仓进料时间共计为120h（水泥罐车卸料次数为120次，单次卸料时间为1h）。 水泥筒仓粉尘的产生量为0.99t/a，产生速率约为8.25kg/h，粉尘经上方自带的脉冲式布袋除尘器（收集效率100%，治理效率为99.7%）处理后无组织排放，则排放量约为0.003t/a，排放速率约为0.025kg/h。 2）粉煤灰使用量为2300t/a，筒仓进料时间共计为33h（粉煤灰罐车卸料次数为33次，单次卸料时间为1h）。 粉煤灰筒仓粉尘的产生量为0.276t/a，产生速率为8.4kg/h，粉尘经上方自带的脉冲式布袋除尘器（收集效率100%，治理效率为99.7%）处理后无组织排放，则排放量为0.0008t/a，排放速率为0.025kg/h。 （3）投料粉尘 混凝土搅拌线在搅拌工序中投放砂子、石子等原料时会产生投料粉尘，粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中的装水泥、砂和粒料入称量斗污染物排放因子，排放因子为0.01kg/t（装料）。 本项目投加原辅料为砂子28000t/a、石子33000t/a，投加总量为61000t/a，则投料粉尘产生量为0.61t/a。投料采取洒水降尘（控制效率74%），上料口围挡（控制效率60%），综合效率为89.6%，年工作1500h。则无组织排放量约为0.06t/a，速率约为0.042kg/h。 （4）搅拌粉尘 本项目搅拌工序中会产生搅拌粉尘，搅拌粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业》中物料混合搅拌粉尘产生量为0.13kg/t-产品。 本项目年产3.3万立方米混凝土（合约75900t/a），则搅拌粉尘产生量约为9.867t/a，产生速率为6.578kg/h。搅拌机配置1套反吹风袋式除尘器，除尘器收集率按90%计，搅拌系统运行过程中密闭，利用系统内的循环烟气反吹清灰，除尘器收集到的粉尘回落到搅拌机中用于生产，则截留粉尘量为8.88t/a，搅拌楼为全密闭结构（控制效率99%），则无组织排放量约为0.01t/a，排放速率约为0.0066kg/h。 （5）破碎筛分粉尘 本项目外购的砂石骨料需进一步破碎筛分成符合生产要求粒径的原料，破碎筛分生产过程中会产生一定的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社出版、1989年12月第一版）第十八章粒料加工厂中表18-1，一级破碎筛选（砂和砾石）粉尘产生系数0.05kg/t，本项目年破碎筛分砂石骨料61000t，则粉尘产生量约为3.05t/a，破碎筛分设备放置在密闭车间内，输送皮带全封闭，破碎筛分废气经集气罩收集后进入1套布袋除尘器处理（收集效率90%，处理效率99%，风机风量3000m³/h）后经1根15m排气筒（DA001）排放，则有组织粉尘产生量约为2.745t/a，产生速率约为1.83kg/h，有组织排放量约为0.027t/a，排放速率约为0.018kg/h，排放浓度约为6.1mg/m³。无组织粉尘产生量约为0.305t/a，破碎筛分设备放置于密闭车间内，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，车间封闭抑尘效率为99%，则无组织粉尘排放量约为0.00305t/a，排放速率约为0.002kg/h。 |

表4-1 废气污染源源强核算结果一览表 污染源; 产污环节; 污染物名称; 排放形式; 污染物产生情况; 污染治理设施情况; 污染物排放情况; 执行标准. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度 mg/m3; 污染治理设施工艺; 风机风量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放口编号; 排放浓度mg/m3. 商品混凝土生产线; 原料堆存粉尘; 颗粒物; 无组织; 7.99; 2.22; /; 全封闭仓库; /; 100; 99.6; 是; 0.03; 0.009; /; /; 0.5. 水泥筒仓粉尘; 0.99; 8.25; /; 仓顶自带脉冲式布袋除尘器; /; 100; 99.7; 是; 0.003; 0.025; /; /; 0.5. 粉煤灰筒仓粉尘; 0.276; 8.4; /; 仓顶自带脉冲式布袋除尘器; /; 100; 99.7; 是; 0.0008; 0.025; /; /; 0.5. 投料粉尘; 0.61; 0.41; /; 洒水+围挡; /; 100; 89.6; 是; 0.06; 0.042; /; /; 0.5. 搅拌粉尘; 9.867; 6.578; /; 搅拌主机放置在密闭车间内+反吹风袋式除尘器; /; 90; 99; 是; 0.01; 0.0066; /; /; 0.5. 破碎筛分生产线; 破碎筛分粉尘; 有组织; 2.745; 1.83; 610; 破碎筛分废气经集气罩收集后进入1套布袋除尘器处理后经1根15m排气筒（DA001）排放; 3000; 90; 99; 是; 0.027; 0.018; 6.1; DA001; 20. 无组织; 0.305; 0.203; /; 车间封闭; /; 10; 99; 是; 0.00305; 0.002; /; /; 0.5.

|  | 1.2废气治理措施及影响分析 表4-2 项目采取的废气污染防治措施可行性一览表 序号; 产污环节; 本项目采取的措施; 污染防治可行技术指南或排污许可证申请与核发技术规范中规定; 是否为可行性技术. 1; 筒仓粉尘; 脉冲式布袋除尘器; 除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）; 《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）; 是. 2; 破碎筛分粉尘; 破碎筛分废气经集气罩收集后进入1套布袋除尘器处理后经1根15m排气筒（DA001）排放; 是. 3; 搅拌粉尘; 搅拌主机放置在密闭车间内，配置反吹风袋式除尘器，搅拌过程中产生的颗粒物利用系统内的循环烟气反吹清灰，收集的粉尘回到搅拌机中用于生产; 粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染。; 是. 4; 投料粉尘; 围挡+洒水抑尘; 是. 5; 堆场粉尘; 全封闭仓库; 是. 布袋除尘器：是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。本项目布袋除尘器采用高温滤料，可在260℃以下、烟气浓度高的条件下，长期运行保持除尘效率。 1.3非正常工况 非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即治污措施装置失效，处理效率为0，其排放情况见下表。 表4-3 非正常工况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 处置措施. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 频次; 持续时间; 排放量 (kg/a). 破碎筛分粉尘; 治理设施故障; 颗粒物; 610; 1.83; 1次/a; 1h/次; 1.83; 立即停产维修. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； c.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），本项目具体监测计划见下表。 表4-4 废气监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表3无组织排放标准要求. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/两年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表1大气污染物排放限值要求. 2.水环境影响和保护措施 2.1废水治理措施 本项目用水主要为员工生活用水和生产用水。生活污水依托选矿厂一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化，搅拌设备清洗水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘。本项目生活污水中主要污染物的产生及排放情况见下表。 表4-5 项目生活污水产生和排放情况一览表 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L）; 最终去向. 核算方法; 生活污水57.6m3/a; 工艺. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. COD; 类比法; 350; 0.02; 一体化污水处理设施; 70; 0.004; 200; 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化. BOD5; 250; 0.0144; 50; 0.00288; /. SS; 200; 0.0115; 40; 0.0023; 100. 氨氮; 30; 0.0017; 6; 0.00034; /. 动植物油; 100; 0.0058; 20; 0.0012; /. 2.2废水污染防治措施可行性 采用A/O+MBR生化工艺处理，污水进入MBR系统，A区为兼氧区，放置填料，并与活性污泥进行充分接触，O区为好氧区，放置膜组器，使用MBR膜将活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。进一步处理之后，被处理水可以回用于绿化。其出水标准可达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准，用于厂区绿化。 综上，本项目废水处理措施可行。 3.声环境影响和保护措施 3.1预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.2预测参数 噪声源主要为搅拌机、装载机、皮卡车等，噪声值一般为60～75dB（A）。设备正常运行过程中产生的噪声污染是各机械设备单台噪声值的叠加值，具体污染工序中生产设备直接噪声影响值分析及单台噪声值见下表。各生产设备噪声值详见下表。 表4-6 项目主要设备噪声源强（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 搅拌机; -29.9; 24.3; 1.2; 80; 低噪声源设备、并采取减振等措施; 10h. 2; 搅拌车，2台（按点声源组预测）; -27.6; 22.8; 1.2; 65. 3; 装载机; -1.9; 23.4; 1.2; 70. 4; 供水水泵; -29.9; 38.3; 1.2; 60. 5; 皮卡车; -30.8; -15.9; 1.2; 65. 6; 破碎机; 40.6; 8.3; 1.2; 80. 7; 滚筒筛; 20.5; 8.3; 1.2; 80. 8; 混凝土生产线除尘器风机; -27.7; 14.4; 1.2; 75. 9; 破碎、筛分生产线除尘器风机; 30.5; 9; 1.2; 75. 3.3预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析详见下表。 表4-7 厂界噪声预测结果与达标分析表 （dB(A)） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 72; 7.5; 1.2; 昼间; 37.5; 60; 达标. 南侧; 18; -64.5; 1.2; 昼间; 27.6; 60; 达标. 西侧; -72; 22.5; 1.2; 昼间; 33.5; 60; 达标. 北侧; -27; 64.5; 1.2; 昼间; 34.4; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（夜间不生产）。 3.4监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目噪声监测计划详见下表。 表4-8 噪声环境监测计划 项目; 指标; 点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 连续等效A声级; 四周厂界外1米; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4.固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废物产生及处置情况 本项目固体废弃物主要来源有车间收集的粉尘，员工生活垃圾等。 （1）一般固废 ①除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集的粉尘量约为13.84t/a，收集的粉尘全部回用于生产，不外排。 ②废布袋 本项目使用布袋除尘器为末端治理设施，布袋除尘器中的布袋需定期更换，废布袋产生量约为0.02t/a，集中收集后定期由设备厂家进行回收处理。 ③实验废试块 根据业主提供资料，实验废试块产生量约为0.5t/a，集中收集后送一般工业固体废物填埋场处置。 - （2）生活垃圾 本项目职工人数6人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg/d计，则产生量为0.45t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运至垃圾处理站处理。 （3）危险废物 ①废润滑油及废润滑油桶 本项目设备运行维护过程中会产生少量废润滑油（HW08 900-214-08），产生量约为0.1t/a，废润滑油桶（HW08 900-249-08）产生量约为0.01t/a。经收集后暂存于危废贮存点内，定期交由有资质单位进行无害化处置。 本项目固废产生明细见下表。 表4-9 项目固体废物产生情况明细 废物属性; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 物理性状; 危险特性; 去向. 一般固废; 除尘器收集的粉尘; SW59; 900-099-S59; 13.84; 固态; /; 回用于生产. 废布袋; SW59; 900-009-S59; 0.02; 固态; /; 由设备厂家更换时回收. 沉淀池泥沙; SW59; 900-099-S59; 1.5; 固态; /; 回用于生产. 实验废试块; SW59; 900-099-S59; 0.5; 固态; /; 送一般工业固体废物填埋场处置. 生活垃圾; 生活垃圾; SW61 SW62; 900-001-S61 900-001-S62 900-002-S62; 0.45; 固态; /; 交环卫部门定时清运处理. 危险废物; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.1; 半固态; T，I; 暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 固态; T，I. 4.2固体废物环境管理要求及措施 4.2.1一般固废的环境管理要求及措施 本项目一般固废处理要求、建设要求应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设。 （1）加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志，并单独分区存放，拟建5m2一般固废暂存点一间，进行一般防渗； （2）贮存、处置场地使用单位应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅； （3）企业固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 4.2.2危险废物的环境管理要求及措施 本项目设置10m2危废贮存点，危废贮存点需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。 （1）危险废物运行环境管理要求 危险废物临时存放于指定的危废贮存点，不得露天堆放，危险废物的地坪要符合防腐防渗要求，避免产生渗透、雨水淋溶、大风吹扬等二次污染；危废贮存点的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。 ①危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 （2）危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）可知，危险废物转移应当遵循就近原则，转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。 危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。 移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染途径 根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。根据厂区各建筑物功能，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区。 （2）分区防控措施 项目采用分区防控措施，确保非正常工况下不会对地下水、土壤造成污染。具体分区防渗要求见下表。 表4-10 分区防渗情况一览表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 1; 危废贮存点; 重点防渗区; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）. 2; 其他区域; 简单防渗区; 一般地面水泥硬化. （3）跟踪监测要求 本项目在采取落实上述防控措施后，基本不会通过渗透的途径进入地下水、土壤环境。因此，本次评价不提出地下水、土壤跟踪监测要求。 6.生态环境影响和保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不开展生态调查和评价。 7.环境风险 7.1物质风险识别范围 物质风险调查包括主要原材料及辅助材料、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。本项目涉及的风险物质主要为废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险物质。危险化学品中重大危险源辨识调查结果见下表。 表4-11 风险源调查结果一览表 序号; 名称; 危险特性; 储存能力（t/a）; 临界量（t/a）; Q值. 1; 废润滑油; 易燃; 0.1; 2500; 4×10-5. Q值合计; 4.4×10-5. 由上表可知，危险物质的数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为I。 7.2环境风险源影响途径 油品泄漏事故：项目生产过程中涉及的风险物质有废润滑油和柴油。当储存设施发生破损造成泄漏，可能会污染周围土壤和地下水，污染的土壤不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油品还会随着下渗补充到地下水。 环保设施危险性：本项目配套废气系统出现故障而导致不能正常运作，导致颗粒物未经处理而直接向大气排放。 危废贮存点管理风险：危险废物贮存点防渗层破损或破裂，且在收集和转运过程中若管理不当，容易导致危险废物渗漏和洒落至地面，并可能进入地表及地下水体，对土壤和水环境造成污染。 火灾爆炸事故引发的伴生/次生污染：废润滑油和柴油具有易燃易爆的危险特性，发生火灾爆炸事故后随着燃烧氧化，会产生伴生/次生产物，主要为不完全燃烧产生的CO和烟尘等污染物会对大气造成较大影响，从而造成二次污染。 7.3环境风险防范措施 为减少油类物质泄漏等引起的火灾事故，提出以下环境风险防范措施及应急要求： ①成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减少到最小。 ②健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 ③严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 ④油类物质等易燃易爆物品存储远离火源。在采取以上措施后，可有效降低风险发生的概率。 为减少项目废气处理设施非正常工况导致颗粒物超标排放对周边环境的影响，提出以下环境风险防范措施及应急要求： （1）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。 （2）定期对车间、生产设备检查维护，发现破碎部位及时修复。 8.服务期结束后生态修复措施 服务期满后，须立即拆除搅拌站、筒仓、料仓、沉淀池等全部生产及环保设施。拆除过程中必须采取洒水降尘、低噪声作业等措施，避免产生二次污染。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 全封闭堆场，筒仓顶部设置脉冲式布袋除尘器，上料口围挡+洒水抑尘，搅拌主机放置在密闭车间内+输送皮带全封闭，破碎筛分设备放置在密闭车间内，投料仓采取围挡+洒水、输送皮带全封闭。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值 |
|  | DA001 | 颗粒物 | 破碎、筛分工序废气使用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（含2025年修改单）（GB 4915-2013）表1排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于项目区绿化。 | 《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）表2中C级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 生产设备运行噪声 | 采用低噪声源设备、并采取减振、隔声等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 除尘灰回用于生产，废布袋定期由设备厂家进行回收处理，实验废试块送一般工业固体废物填埋场处置，沉淀池泥沙回用于生产。 |  | / |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废润滑油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位进行无害化处置。 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |
|  | 生活垃圾 |  | 交环卫部门定时清运处理。 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 划分重点防渗区、简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 为减少项目事故对周边环境的影响，本次评价建议单位做好如下防范措施： （1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。 （2）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 （4）油类物质等易燃易爆物品存储远离火源。 （5）制定环保设备运行维护制度，并派专人进行管理，定期对环保设备进行点检维护。 采取以上措施后，可有效降低事故发生的概率。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.管理制度 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环境治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境主管部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 2.排污申报 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业-63石膏、水泥制品及类似制品制造-水泥制品制造3021”，实施登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 3.排放口信息化、规范化 建设项目排气筒采样平台、采样口等内容须按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求设置，同时应按照《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置环境保护图形标志。 表5-1 环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志. 废气排口; FQ-01. 废水排口; FS-01. 噪声源; ZS-01. 一般固废堆放场所; GF-01. 危险废物贮存场所; WF-01. 4.环境管理台账 企业应按照行业排污许可管理要求制定管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于5年。 5.环保信息公开 要求根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 （2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 （3）防治污染设施的建设和运行情况。 （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 （5）其他应当公开的环境信息。 6.竣工环境保护验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目竣工后，建设单位应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后，本项目方可投入正式运行。 |

# 六、结论

根据上述分析，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染较小，建设单位若能在建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需自主验收合格后方可正式投入使用，在此前提下，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.13385t/a | / | 0.13385t/a | 0.13385t/a |
| 生活污水 | COD | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.00288t/a | / | 0.00288t/a | 0.00288t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0023t/a | / | 0.0023t/a | 0.0023t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00034t/a | / | 0.00034t/a | 0.00034t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | 0.0012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 实验废试块 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①