# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：巴州启辰恒远新材料有限公司塑料制品建设项目

建设单位（盖章）：巴州启辰恒远新材料有限公司

编制日期：           二〇二六年九月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	64

建设项目污染物排放量汇总表	65

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 巴州启辰恒远新材料有限公司塑料制品建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造；C2926塑料包装箱及容器制造；2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 和静县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2608031336652827000029 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 33.5 |
| 环保投资占比（%） | 17 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3710 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《和静工业园总体规划》（2013-2025） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《和静工业园区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：新疆维吾尔自治区环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于和静工业园区总体规划环境影响报告书的审批意见》（新环函〔2016〕1323号） 《关于和静工业园区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书的论证意见》（新环环评函〔2022〕862号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 和静工业园区于2010年10月经自治区人民政府批准升级为自治区级工业园区。 （1）项目与《和静工业园区总体规划》《和静工业园区总体规划环境影响报告书》、《关于和静工业园区总体规划环境影响报告书的审批意见》（新环函〔2016〕1323号）及《关于和静工业园区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书的论证意见》（新环环评函〔2022〕862号）符合性分析 根据《和静工业园区总体规划》《和静工业园区总体规划环境影响报告书》、《关于和静工业园区总体规划环境影响报告书的审批意见》（新环函〔2016〕1323号）及《关于和静工业园区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书的论证意见》（新环环评函〔2022〕862号），和静工业园区位于和静县西部，和静工业园区为“一园三区”： （一）哈尔莫敦矿业片区，东至原国道218线，南、西、北以规划道路为界，规划面积为10.28平方千米，以钢铁、矿产品精深加工为主导产业。 （二）新兴产业区，东至规划铁西路，南至新兴产业区污水厂，西至省道206绕城线，北至天山路，规划面积为11.99平方千米，以钢铁延伸产业、建材产业为主导产业。 （三）额勒再特工业区，形成以农副产品加工业及装备制造产业为主导，延续产业、相关产业共同发展，综合服务配套作为支撑的产业架构。 本项目属于塑料制品行业，位于额勒再特工业区综合产业园，符合《和静工业园区总体规划》《和静工业园区总体规划环境影响报告书》、《关于和静工业园区总体规划环境影响报告书的审批意见》（新环函〔2016〕1323号）及《关于和静工业园区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书的论证意见》（新环环评函〔2022〕862号）要求，根据和静县人民政府出具说明，该项目符合园区规划要求。园区规划图见附图3，园区规划报告环评审查意见内容及说明文件见附件。 - 项目与园区功能分区与产业定位分析 园区功能定位：以绿色农产品、铁矿等优势资源为基础，农副产品精深加工、机械设备、装备制造产业、钢铁、建材、矿产品精深加工为主导，集综合配套服务功能为一体的新兴工业化示范基地和商贸物流中心，其中额勒再特工业区，形成以农副产品加工业及装备制造产业为主导，延续产业、相关产业共同发展，综合服务配套作为支撑的产业架构。 额区在规划范围内将形成“一心六园”的用地结构。其中“一心”指片区西南靠近额勒再特乌鲁乡集镇的综合服务中心;“六园”则指综合产业园、农副产品加工产业园、机械设备产业园、装备制造产业园、高端科技产业园和仓储物流园。 - 本项目位于额勒再特工业区综合产业园，其中延续产业、相关产业共同发展，综合服务配套产业未明确说明具体产业，根据和静县人民政府出具说明，该项目符合片区产业定位，说明文件见附件。 （3）项目与《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析。 根据《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021—2035年）》第十六节优化工业园区布局—加强工业园区分类引导。重点支持库尔勒经济技术开发区、轮台工业园区、上库高新技术开发区、若羌工业园区、和静工业园区、焉耆工业园区建设发展，打造为综合型园区，给予空间、资源和政策的倾斜，不断提升园区生产生活品质，逐步实现创新驱动，强化产业引领作用，带动其他园区协同发展。适度支持尉犁工业园区、和硕经济开发区及罗布泊盐化工工业园区建设发展，充分利用当地的矿产资源、农牧资源、区位优势等特定优势，打造在某一领域较为突出的专业化园区，实现特色、高效、绿色发展。且末昆仑工业园为保障型园区，结合自身发展诉求和民生保障需求，适当发展并保持一定规模，提高土地集约节约利用能力。 本项目位于和静工业园区，属于重点支持的工业园区，项目区符合园区的功能区划，且项目能耗相对较低，污染物处理后均能达标排放，符合高效、绿色发展的要求。 （4）项目与《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性 优化国土空间开发保护格局。落实主体功能区战略和制度，统筹农业、生态、城镇空间。优化农牧业空间布局，引导农牧业特色产业集聚化发展，合理保障设施农业用地，建设特色绿洲农业发展区。筑牢天山南坡生态安全屏障，构建生物多样性保护网络，加强湿地、天然林和草原保护修复，扎实推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。构建等级合理、协调有序的城镇体系，强化中心城区的引领作用，加强城乡融合发展。落实国家资源安全战略部署和自治区矿产资源基地建设，加强战略性矿产资源勘查开发。 项目位于和静工业园区，占地属于工业用地，不涉及农业、湿地、天然林和草原等用地，符合《和静县国土空间总体规划（2021—2035年）》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。 本项目位于和静县，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中所列的县市。 因此，本项目符合国家的产业政策。 （2）项目与生态环境分区管控符合性分析 1）本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析。 表1-1，项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。; 根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号），本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》的禁止准入类和限制准入类。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类。因此，项目符合环境准入要求。; 符合. 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 项目建设符合国家和自治区环境保护标准; 符合. 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 项目没有生产废水外排，冷却用水循环使用，不外排，水的能耗低，项目废气、噪声、废水处理后均能达标排放，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。; 符合. 〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高 耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。; 本项目用水主要生活用水和冷却用水，冷却用水循环使用，无废水外排，生活污水可以合理排放，能耗低，各项污染物处理后均能达标排放，固体废物可得到合理处置，不属于规划淘汰落后产能，本项目企业不属于行业重点企业; 符合. 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。; 项目建设地点位于和静县和静工业园区，不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中所列的县市; 符合. 污染物排放管控; 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。; 本项目建设符合《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》要求。; 符合. 〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。; 本项目对于产生挥发性有机物（VOCs）积极治理，符合“环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知”中的治理工艺。; 符合. 环境风险防控; - 〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; - 项目各类污染物经治理后均能达标排放；环评报告要求按照流程中申领排污许可证，以及排污许可执管理要求；项目采取分区防渗，可以最大程度避免土壤污染。; 符合. 资源利用效率; 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。; 原料废包装、除尘灰外售；边角料及残次品收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置；废活性炭、废催化剂、废机油分类分区暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一拉运处理。各类固废均得到合理处置。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中相关要求。 - 与《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》符合性 - 根据《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目所在区域属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65282720008；环境管控单元名称为：和静工业园区额勒再特轻工业片区。本项目与《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》相符性分析见表1-2。项目与巴州环境管控单元分类图（2023年版）相对位置关系见附图4。 表1-2 与《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 符合国家环保和节能减排要求，排放污染物必须达到国家和自治区污染物排放标准，严禁国家明文规定的限制类、淘汰类项目进入园区；不得采用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备；项目中的防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目各类污染物均能达到国家和自治区污染物排放标准。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年）鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，符合国家的产业政策。 本项目产品塑料包装袋和条农用贴片滴灌带，生产过程中未使用国家、自治区淘汰或禁止使用的生产工艺、技术和设备。 本项目符合相关规划要求。; 空间布局约束. 污染物排放管控; 1.完善工业炉窑综合整治实施方案，开展工业炉窑专项整治，确保各类污染物稳定达标排放。 2.完善矿产品冶炼等工业企业污染水治理设施，推进工业污水达标排放，实现污染物稳定达标排放。企业污水自行处理达到行业排放标准或《污水综合排放标准》中的三级标准后方可进入污水处理厂，并在企业排水口安装在线监测设备，以保障污水处理厂进水满足要求。; 本项目不属于工业炉窑类项目。项目生产用热为设备自带电加热，车间取暖依靠设备余热。办公区采用电采暖。项目不属于矿产品冶炼项目，项目生活污水通过管网排放，污染物浓度满足污水处理厂进水要求。; 污染物排放管控. 环境风险防控; 1.开展土壤环境风险源识别，建立土壤污染源管控制度。列入土壤污染风险源清单中的企业，要制定隐患整治方案，报环境保护部门备案并由县人民政府审核后实施。 2.严格环境风险控制。防范环境风险，定期评估工业集聚区环境和健康风险，加强预案管理，落实防控措施，排除水污染隐患。 3.加强对地下水、地表水污染的动态监测，禁止利用渗坑、渗井排放工业废水和生活污水，控制或杜绝污染。; - 本项目做好防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径的。 - 2.项目主要污水为生活污水，经隔油池简单处理后通过园区管网排放，污水初始浓度较低。 3.周边无与本项目有水力联系的地表水体。本项目冷却水循环利用不外排。项目生活污水通过园区管网排放。; 环境风险防控. 资源利用效率; 围绕资源高效循环利用，加大先进节能技术和减排技术的推广应用，推动结构性、技术性和制度性节能减排。强化行业环境监督管理，以重点领域、重点行业和重点企业为突破口，实施节能减排技术改造和重点工程建设。进一步加强节能监察队伍建设，逐步推行碳排放交易、合同能源管理的节能模式，引导企业做好能源利用状况报告的评审和产品能耗对标工作，加强能耗计量专业化和信息化，提高节能监察工作能力。; 本项目冷却水循环利用不外排。不属于高耗水、重污染工业。 本项目位于和静工业园区，用地性质为工业用地。 项目使用清洁能源电能。 项目不属于重污染企业；项目有机废气经2套吸附催化燃烧设备处理达标后分别经15m高排气筒DA001、DA002排放。; 资源利用效率. 由上表可知，本项目符合《巴州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》中相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （3）与<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>符合性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》提出：“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。” 本项目在有机废气产生点安装集气罩对废气进行收集，收集后通过2套吸附催化燃烧设备处理达标后分别经15m高排气筒DA001、DA002排放。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求。 （4）与《国务院关于印发＜空气质量持续改善行动计划＞的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析 （七）优化含 VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs 含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs 含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行 VOCs 含量限值标准。 （八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs 污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。 本项目原料使用树脂颗粒，不进行废旧塑料的回收再利用的生产，项目生产工艺条件下各塑料粒子均未达到热分解温度，塑料粒子在熔融过程中不发生分解，不产生碳链焦化气体。但原料中有少量未聚合的单体在高温作用下挥发，废气产生量较小。通过活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理后可以满足VOCs含量限值标准。 （5）与《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》符合性分析 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中的七、有机废气治理，设施存在的突出问题：治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位。 排查检查重点。对治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、 运行时间、运行参数、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行检查，建立VOCs治理设施清单；检查检测企业VOCs排放浓度、排放速率和治理设施去除效率。 治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。 有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸 附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉 VOCs“绿岛”项目，实现 VOCs集中高效处理。 本项目采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理非甲烷总烃通过15m排气筒排放，设备燃烧温度不低于规定要求，产生的危废委托有资质的单位处理。符合治理要求。 （6）项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广： （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 本项目使用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的推荐技术。 （7）与“国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见”符合性分析 根据“国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见”中以下要求： 二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用 （四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 （五）禁止、限制使用的塑料制品。 1.不可降解塑料袋。到2020年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到2022年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 2.一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%。 3.宾馆、酒店一次性塑料用品。到2022年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 4.快递塑料包装。到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。 本项目主要生产塑料包装袋、农用贴片滴灌带，塑料包装袋厚度大于0.01mm，不属于上述禁止、限制产品，项目符合“国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见”。 - （8）项目与“自治区发展改革委、生态环境厅关于进一步加强塑料污染治理的实施工作方案”符合性分析 根据“自治区发展改革委、生态环境厅关于进一步加强塑料污染治理的实施工作方案”中的二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用 （四）禁止生产、销售的塑料制品。严格执行《产业结构调整指导目录》等产业政策，禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。对塑料制品禁止类项目不予审批、核准和备案。加强塑料制品生产和销售企业管理，按照规定时限淘汰塑料制品禁止类生产线，督促塑料制品生产、销售企业建立购销台账制度，杜绝不合格塑料制品流入市场，停止销售禁止类产品。加强医疗废物管控和集中处置单位环境监管，严格执行全面禁止废塑料进口政策，继续加大对固体废物进口监管力度。 本项目主要生产塑料包装袋、农用贴片滴灌带，塑料包装袋厚度大于0.01mm，不属于上述禁止、限制生产的产品，项目符合“国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见”。 （9）与《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析 根据《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中（六）大力发展清洁能源。壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 - 坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能，其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝等新建、扩建项目严格实施产能等量或减量置换要求。 （八）推动能源资源节约高效利用。以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。推动建筑领域绿色低碳发展，严格执行新建建筑节能要求，鼓励建设超低能耗建筑和近零能耗建筑，到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准；鼓励农村建筑实施节能设计标准。实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到2025年全区城镇生活污水再生利用率力争达到60%。 - 本项目生产能耗较低，采用电力为生产能源，采暖采用园区集中供热的方式，属于清洁能源，本项目不属于实施方案中“钢铁、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，严控新增炼油产能，其他地区钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼油、电解铝”这类高能耗项目，项目用水主要为生活用水，耗水量少。符合《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的要求。 （10）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出：加强白色污染治理。加强塑料污染全链条防治。积极推广替代产品，增加可循环、易回收、可降解绿色产品供给。有序限制、禁止部分塑料制品生产、销售和使用。持续减少一次性不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性塑料用品、快递一次性塑料包装等使用。持续开展塑料污染治理部门联合专项行动。加强废塑料回收和加工利用行业污染治理。加快培育废塑料综合利用骨干企业，提升废塑料综合利用水平。 本项目生产的产品为塑料包装袋、农用贴片滴灌带，属于塑料制品类，属于可循环、易回收产品，不属于限制、禁止生产塑料制品。符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 （11）选址合理性 ①项目位于巴州和静县和静工业园区，根据现场踏勘，项目所处位置交通、供电、供水等基础设施齐全，本项目可直接利用。项目地势平坦，污染物进行治理后可实现达标排放，运行过程中对环境影响较轻，与周边环境相容。 ②项目用地性质为工业用地，符合园区规划要求。项目符合“三线一单”要求，符合国家的产业政策，园区出具《关于符合园区总体规划的说明》，说明见附件。 ③本项目塑料包装袋加工厂房大门位于厂房北侧；厂房内部自西向东依次布置原料堆放区、生产区、成品堆放区；农用贴片滴灌带加工厂房大门位于厂房东侧；厂房内部自北向南依次布置原料堆放区、生产区、成品堆放区。厂区平面布置见附图5。 ④区域敏感性 项目区附近无国家及省级确定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区，不属于敏感区。按《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查项目区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 巴州启辰恒远新材料有限公司在巴州和静县和静工业园区租赁厂房生产塑料包装袋、农用贴片滴灌带，项目建成后年产 1000t 塑料包装袋、1000t 农用贴片滴灌带。项目既能为周边生产加工企业的生产包装提供必要保障，又能获得利润收入，最终实现双方互利互赢的良好局面，并能为本地区的塑编行业起带头示范效应。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目环境影响评价类别属于二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292—其它，应编制环境影响报告表。我公司受巴州启辰恒远新材料有限公司的委托，承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立刻派人对项目现场进行踏勘，对评价区范围的自然环境、周边环境概况进行了调查，收集了当地相关的资料。在此基础上编制完成了《巴州启辰恒远新材料有限公司塑料制品建设项目建设项目环境影响报告表》。现上报生态环境主管部门，审批后可作为企业做好环境保护工作和主管部门环境管理的科学依据。 2、本项目概况 （1）项目名称：巴州启辰恒远新材料有限公司塑料制品建设项目 （2）建设单位：巴州启辰恒远新材料有限公司 （3）建设性质：新建 （4）项目投资：项目总投资200万元。 （5）劳动定员及工作制度：项目劳动定员25人，本项目年工作300天。 （6）建设地点：本项目位于新疆巴州和静县和静工业园区，塑料包装袋加工厂房北侧、南侧、东侧均为空置的标准化厂房，西侧为园区道路及空地；农用贴片滴灌带加工厂房北侧、南侧、西侧均为空置的标准化厂房，东侧为园区道路及空地。项目区地势平坦，附近交通便利，外部环境优越。项目中心地理坐标：塑料包装袋加工厂房中心坐标为东经86°13′20.206″，北纬42°19′9.827″；农用贴片滴灌带加工厂房中心坐标为东经86°13′25.729″，北纬42°19′9.441″。项目地理位置图见附图1，项目与周边关系图见附图2。 3、项目组成 本项目租赁和静工业园区额勒再特片区7#、23#已建成的标准化厂房，7#塑料包装袋加工厂房占地面积1346m2，23#农用贴片滴灌带加工厂房占地面积2364m2，每个厂房内设置分区，将厂房分成3部分，分别为原料堆放区、生产区、成品堆放区。在塑料包装袋加工厂房生产区内设置6条塑料包装袋生产线，在农用贴片滴灌带加工厂房生产区内设置4条农用贴片滴灌带生产线，项目分两期建设，一期建设2条塑料包装袋生产线、2条农用贴片滴灌带生产线，二期建设4条塑料包装袋生产线、2条农用贴片滴灌带生产线。项目全部建成后年产1000t厚度为0.18-0.25mm的可降解塑料包装袋、1000t厚度为0.20mm的农用贴片滴灌带。 项目组成内容一览表见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 工程类别; 建设 内容; 规模; 备注. 1; 主体工程; 生产 区; 塑料包装袋加工厂房生产区内设置6条塑料包装袋生产线； 农用贴片滴灌带加工厂房生产区内设置4条农用贴片滴灌带生产线。; 厂房租赁. 2; 储运工程; 原料区; 塑料包装袋加工厂房原料区存放生产塑料包装袋的原辅料； 塑料包装袋加工厂房原料区存放生产农用贴片滴灌带的原辅料; 厂房租赁. 成品区; 塑料包装袋加工厂房成品区存放生产出的塑料包装袋； 塑料包装袋加工厂房成品区存放生产出的农用贴片滴灌带; 厂房租赁. 3; 公用工程; 供电; 用电由园区供电电网供应; /. 供水; 用水由园区供水管网供应; /. 供热; 采用电采暖; /. 排水; 项目生产冷却用水循环使用不外排； 生活污水经隔油池处理后排入污水管网，最后进入和静县城镇污水处理厂处理; /. 4; 环保工程; 废气; 塑料包装袋生产线在混料工序产生的粉尘和挤出熔融、吹胀工序产生的有机废气分别由集气罩收集后，经过布袋除尘器和活性炭-吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后经15m高排气筒 DA001排放； 农用贴片滴灌带生产线在混料工序产生的粉尘和挤出成型工序产生的有机废气分别由集气罩收集后，经过布袋除尘器和活性炭-吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后经15m高排气筒 DA002排放。; /. 废水; 本项目用水主要生活用水和冷却用水，生产冷却用水循环使用，无废水外排； 生活污水经隔油池处理后排入污水管网，最后进入和静县城镇污水处理厂处理。; /. 噪声; 合理布局，选用低噪设备，基础减振等措施。; /. 固废; 原料废包装、除尘灰外售； 边角料及残次品收集后回用于生产； 生活垃圾厂区内定集中收集，交由环卫部门清运处置。; /. 废活性炭、废催化剂、废机油分类分区暂存于危废贮存库（10m2），定期交由资质单位处置。; /. 4、生产规模及产品方案 本项目生产规模为：后年产1000t塑料包装袋、1000t农用贴片滴灌带。产品方案见表2-2。 表2-2 项目的产品方案 序号; 名称; 单位; 项目生产规模; 产品规格; 执行产品标准或技术指标. 1; 农用贴片滴灌带; 吨; 1000; 内径16mm， 流量2.0L/h‌-2.9L/h; 《塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴带管及滴灌带》（GB/T 19812.3-2017）. 2; 塑料包装袋; 吨; 1000; 厚度通常为0.015mm，宽度范围在80~300cm之间; 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》GB13735-2017. 5、设备清单 项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 塑料包装袋生产线. 1; 55 型 ABA 共挤吹膜机; ABA55*2-110; 台; 6. 2; 拌料机; 500kg; 台; 3. 3; 单通道背心袋制袋机; BXZD-700; 台; 3. 4; 双通道背心袋制袋机; BXZD-500*2; 台; 6. 5; 双电机变频器调速打包机; /; 台; 6. 6; 螺杆变频空压机; 3.5T; 台; 2. 7; 冷冻式干燥机; /; 台; 1. 8; 储气罐; 1m3; 台; 1. 9; 印刷机组; /; 套; 6. 10; 水罐带支架; 1m3; 台; 1. 11; 过滤罐; 500L; 台; 1. 12; 冷却塔; 50t/h; 台; 1. 农用贴片滴灌带生产线. 13; 贴片式滴灌带生产线; /; 台; 4. 14; 拌料机; 500kg; 台; 2. 15; 螺杆变频空压机; 3.5T; 台; 2. 16; 冷冻式干燥机; /; 台; 1. 17; 水罐带支架; 1m3; 台; 1. 18; 打压试水槽《带水泵》; 1m3; 台; 1. 19; 过滤罐; 500L; 台; 1. 20; 储气罐; 0.3m3; 台; 1. 21; 冷却塔; 30t/h; 台; 1. 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量及来源见表2-4，理化性质见表2-5。物料平衡表，见2-6。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 储存方式; 性状; 来源. 塑料包装袋. 1; LDPE（吹膜级）; 824t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 2; LLDPE（吹膜级）; 175t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 3; 开口爽滑母粒; 12t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 4; 白色母粒; 3t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 5; 复合抗氧剂; 2t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 6; 光亮 / 增白母粒; 2t; 50kg/袋，车间原料区储存; 固; 当地市场外购. 7; 水性油墨; 0.06t; 20kg/桶，车间原料区储存; 液; 当地市场外购. 农用贴片滴灌带. 8; HDPE（管材级）; 722t; 50kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 9; LLDPE（挤出级）; 257t; 50kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 10; LDPE（少量）; 10.3t; 25kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 11; 炭黑母粒（UV）; 21.766t; 25kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 12; 复合抗氧剂; 4t; 25kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 13; 分散剂; 2t; 25kg/袋，原料仓库储存; 固; 当地市场外购. 表2-5 原辅材料理化特性 类别; 理化性质; 毒理性质; 加工与应用. LDPE（吹膜级）; 低密度聚乙烯，密度0.910–0.925 g/cm³，熔点约106–111℃，具有良好的柔韧性、透明度和热封性，耐低温，化学稳定性好，不溶于水，可溶于部分有机溶剂; 无毒、无味、无臭，符合食品接触材料标准，燃烧时产生少量一氧化碳和二氧化碳，高温分解可能释放微量烃类; - 主要采用挤出吹塑法和T模法生产，厚度一般在0.02～0.1㎜之间。大量用于食品、药品、日用品及金属制品的一般防潮包装和冷冻食品包装. LLDPE（吹膜级）; 线性低密度聚乙烯，密度0.918–0.935 g/cm³，熔点120–125℃，抗张强度、抗撕裂性和耐穿刺性优于LDPE，耐热性更好，加工时需更高熔体强度; 无毒、无味、无臭，化学惰性高，不与酸碱反应，燃烧产物与LDPE类似，无显著毒性; 适用于吹塑、挤出、注塑等多种成型方式，具有较低的加工能耗。广泛应用于薄膜、塑料袋、农业覆盖膜、工业包装膜以及拉伸缠绕膜等领域. 开口爽滑母粒; 由爽滑剂（如芥酸酰胺、油酸酰胺）和开口剂（如二氧化硅）与载体树脂（PE/PP）制成，降低薄膜表面摩擦系数，防止粘连，改善收卷和开口性能; 一般无毒，符合RoHS和FDA标准，不挥发、不迁移，对皮肤无刺激; 专为聚烯烃（特别是PE、PP）薄膜设计的高效功能性母粒。通过向薄膜中添加高性能爽滑剂和开口剂，解决薄膜收卷、包装及使用过程中的粘连、开口困难等问题. 白色母粒; 以钛白粉（TiO₂）为主要颜料，载体为PE或PP，具有高遮盖力、高白度、耐热性好（可达280℃），分散性佳; 钛白粉为惰性物质，无毒，不溶于水和有机溶剂，吸入粉尘可能引起呼吸道刺激，但成品中已固定，无迁移风险; 用于需要高白度和遮盖力的塑料制品，如包装材料、日用品等. 复合抗氧剂; 通常为受阻酚类（如1010、1076）与亚磷酸酯类复配，用于防止聚合物在加工和使用中氧化降解，提高热稳定性和耐候性; 低毒，部分成分可能对皮肤有轻微刺激，但添加量极低（通常<0.5%），成品中无害; 广泛用于各种塑料制品中，延长产品使用寿命. 光亮 / 增白母粒; 含荧光增白剂或光亮剂，提升制品表面光泽和白度，耐热性好，分散均匀; 一般无毒，符合环保标准，不迁移，对皮肤无刺激; 用于需要高光泽和高白度的塑料制品，如包装材料、日用品等. HDPE（管材级）; 高密度聚乙烯，密度0.941–0.965 g/cm³，熔点约130–137℃，刚性大、强度高、耐化学腐蚀，耐环境应力开裂性好; 无毒、无味、无臭，化学惰性高，不与酸碱反应，燃烧产物与LDPE类似，无显著毒性; 主要用于制造管材、电缆护套和防水膜等工程领域. LLDPE（挤出级）; 线性低密度聚乙烯，密度0.918–0.935 g/cm³，熔点120–125℃，抗张强度、抗撕裂性和耐穿刺性优于LDPE，耐热性更好，加工时需更高熔体强度; 无毒、无味、无臭，化学惰性高，不与酸碱反应，燃烧产物与LDPE类似，无显著毒性; 适用于吹塑、挤出、注塑等多种成型方式，具有较低的加工能耗。广泛应用于薄膜、塑料袋、农业覆盖膜、工业包装膜以及拉伸缠绕膜等领域. 炭黑母粒（UV）; 以炭黑为主要颜料，载体为PE或PP，具有高黑度、高遮盖力、耐热性好，分散性佳，能有效吸收紫外线，防止聚合物老化; 炭黑为惰性物质，无毒，不溶于水和有机溶剂，吸入粉尘可能引起呼吸道刺激，但成品中已固定，无迁移风险; 用于需要高黑度和抗紫外线的塑料制品，如农用地膜、包装材料等. 分散剂; 用于改善填料或颜料在树脂中的分散性，提高制品的均匀性和性能; 一般无毒，符合环保标准，不迁移，对皮肤无刺激; 用于需要高分散性的塑料制品，如色母粒、填充母粒等. 表2-6 项目生产线物料平衡表 净投入（t/a）; 净产出（t/a）. 类别; 数量; 类别; 数量. LDPE（吹膜级）; 824; 塑料包装袋; 1000. LLDPE（吹膜级）; 175; 农用贴片滴灌带; 1000. 开口爽滑母粒; 12; 有组织颗粒物; 0.108. 白色母粒; 3; 无组织颗粒物; 1.2. 复合抗氧剂; 2; 除尘灰; 10.692. 光亮 / 增白母粒; 2; 有组织非甲烷总烃; 1.64. HDPE（管材级）; 722; 无组织非甲烷总烃; 0.52. LLDPE（挤出级）; 257; 收集的非甲烷总烃; 3.04. LDPE（少量）; 10.3; 不合格产品/边角料; 17.866. 炭黑母粒（UV）; 21.766. 复合抗氧剂; 4. 分散剂; 2. 合计; 2035.066; 2035.066. 7、能源消耗 项目使用的能源相对简单，详见表2-7， 表2-7 能源消耗一览表 类别; 数量; 单位. 电力; 320; 万kW·h/a. 水; 785.2; m3/a. 8、项目总平面布置及合理性 （1）项目平面布置 项目总平面布置综合考虑企业远期发展规划，力求建设项目工艺流向合理，装置及厂房联合、成片集中，物料堆存区就近布置，减少厂内货物运输距离，降低成本和工程造价，节约用地。项目平面布置满足建筑朝向、风向需求，满足运输、消防、管线铺设、绿化等要求，并严格遵守国家各种现行规范和标准。 本项目塑料包装袋加工厂房大门位于厂房北侧；厂房内部自西向东依次布置原料堆放区、生产区、成品堆放区；农用贴片滴灌带加工厂房大门位于厂房东侧；厂房内部自北向南依次布置原料堆放区、生产区、成品堆放区。厂区平面布置见附图5。 （2）项目平面布置合理性 1）生产区集中布置，工艺流程合理，布局紧凑，方便管理，而且各污染源集中布置，有利于污染治理和环境保护。 2）项目厂区总体已按各功能分区布置，平面布置本着有利于生产、方便管理、确保安全、保护环境，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、管线短、交通畅顺，达到节约用地的目的。 综上所述，项目总平布置基本合理。 9、公用工程 （1）供电 项目用电由园区供电线路供应，可满足项目用电需求。 （2）供热 项目生产用热为设备自带电加热，车间取暖依靠设备余热。 办公区采用电采暖。 （3）供水 本项目运营期主要用水为生产用水和生活用水，其中生产用水为冷却水，生产用水和生活用水，由园区供水管网统一供给，水质和水量可满足项目需求。 ①生产用水 本项目运营期生产用水为冷却用水，冷却用水在经过冷却塔和过滤罐后循环使用，不外排。塑料包装袋加工厂房和农用贴片滴灌带加工厂房分别设置一个冷却塔，根据建设单位提供的资料，塑料包装袋加工厂房冷却塔用水量为22m3，日补水量为10%，即2.2m3，塑料包装袋加工厂房冷却塔用水量为10m3，日补水量为10%，即1m3。则冷却塔用水量共计为32m3，补水量为3.2m3。 ②生活用水 项目劳动定员25人，不在厂区食宿，项目年生产300天，参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）中提供的用水定额，确定用水量按照100L/（d.cap）计算，则项目员工生活用水量为2.5m3/d（750m3/a）。 （4）排水 项目运营期排放的废水主要为工作人员产生的生活污水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，为2m3/d（600m3/a），排入园区污水管网。 项目运营期水平衡具体见表2-8，项目水平衡图见图2-1。 表2-8 项目运营期水平衡表 用水项目; 单位; 总用水量; 新鲜水补给量; 循环水量; 损耗量; 排水量. 生产用水; m3/a; 35.2; 3.2; 32; 3.2; 0. 生活用水; m3/a; 750; 750; 32; 150; 600. 合计; m3/a; 785.2; 753.2; 32; 153.2; 600. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （5）劳动定员 项目定员25人，年生产天数300天，每班8小时，每天1班，年工作2400h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁已建好厂房，主要施工工程为安装生产设备，并新建危废贮存库，施工期主要工艺流程及产污环节见下图。 废气（扬尘等）、废水、 噪声、固废 基础工程 主体工程 设施安装 工程验收 废气、噪声、固废 装饰工程 # 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 废气：土建工程的土方挖填、运输过程产生的扬尘、装修废气及施工设备和运输设备产生的废气。 废水：主要为施工废水。施工废水主要来源于混凝土冲洗、养护等作业中多余或泄漏的废水，清洗机具、运输车辆等少量废水。 噪声：冲击机、底板及结构阶段的电焊机、空压机等，运输车辆产生的噪声、设备安装过程中产生的噪声。 固废：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期主要污染源分析见下表。 表2-9 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 堆场、施工场地; 施工过程; 粉尘. 机械动力设备; 机械设备运行; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 施工废水; 施工作业过程; SS. 噪声; 施工设备; 施工设备运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 施工人员; 人员施工、生活; 生活噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 2、运营期工艺流程及产污环节 （1）塑料包装袋生产工艺及产污环节 原辅料 噪声 混料搅拌 冷却定型 冷却水 印刷 检验 成品入库 固废、废气、噪声 废气 固废 挤出熔融料 废气、噪声 吹胀 制袋 固废 图2-2 塑料包装袋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 塑料包装袋主要生产工艺包括混料、挤出吹胀、冷却定型、印刷、检验等，主要工艺流程如下： ①混料 首先将外购聚乙烯树脂颗粒、色母颗粒原料验收合格后，将聚乙烯树脂颗粒与色母、功能助剂按配比投入混料设备进行均匀搅拌混合，完成原料预处理。 ②挤出熔融、吹胀 混合后的物料送入挤出机，经螺杆加热熔融塑化，熔融状态的物料从环形模头挤出形成管状膜泡，利用压缩空气向膜泡内部充气进行吹胀，同时配合牵引机向上匀速牵引。 ④冷却定型 经由风环冷却定型，再通过人字板收拢、牵引辊展平，形成连续的聚乙烯薄膜卷材。 ⑤印刷 薄膜卷材送入印刷机组，根据产品图案、文字要求进行凹版印刷，印刷完成后经烘干装置去除油墨残留水分与溶剂，避免油墨粘连。 ⑥制袋 印刷后的薄膜输送至制袋机，按照设定尺寸完成定长裁切、热封边、底封 / 侧封加工，对于手提袋等品类同步完成冲孔、提手制作工序。 ⑦检验 成品包装袋经人工或自动化设备逐件检验，剔除破损、封边不牢、印刷瑕疵等不合格品，合格品整理堆叠、计数打包，入库储存待售。 （2）农用贴片滴灌带生产工艺 合格 原辅料（新购买） 废气、噪声、固废 混料机 挤出吹塑成型 冷却定型 测压 检验 废包装、噪声 固废 噪声 包装入库 不合格 图2-3 农用贴片滴灌带生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①混料 将新购买的HDPE（管材级）、LLDPE（挤出级）、LDPE、炭黑母粒及复合抗氧剂、分散剂按照工艺配方精准配比后投入混料机搅拌均匀。 ②挤出成型 混合料输送至专用单螺杆挤出机，通过分段加热使物料充分熔融塑化，熔融物料经扁平模头连续挤出，形成带状PE基材。 与此同时，设备配套的贴片供料系统将注塑成型的迷宫式压力补偿贴片，精准连续地输送至PE基材内侧，在基材尚未完全冷却时，利用热压复合装置将贴片与PE带体牢固粘接为一体。 ③冷却定型 复合完成后的带状半成品经冷却塔快速降温定型，再通过高精度数控打孔机构，按照设计间距在贴片对应位置开设出水微孔，严格控制孔径与孔距精度。 ④测压 成型后的滴灌带经牵引机组匀速输送，在线开展压力试水、外观及出水性能检测，排查漏孔、脱片、开裂等缺陷。合格产品按照规定长度自动卷绕成盘，粘贴产品标签，外包装封装后入库；不合格品统一收集回收，回用于生产。 2.2 运营期主要污染工序： 本项目主要污染物产生环节汇总见表2-10。 表2-10 本项目主要污染物产生环节一览表 排放源; 污染物; 污染工序; 污染因子. 废气; 有机废气; 挤出熔融、吹胀，挤出成型，印刷; 非甲烷总烃. 粉尘; 混料; TSP. 废水; 生活污水; 办公、生活过程; SS、CODCr、BOD5、NH3-N. 生产用水; 冷却; 不外排. 噪声; 设备噪声; 生产工序; 设备运转噪声. 固废; 原料废包装; 混料拆包; 原料废包装. 边角料及残次品; 检验、制袋; 边角料及残次品. 生活垃圾; 员工生活; 塑料、纸等. 废活性炭; 废气处置; 废活性炭. 废催化剂; 废气处置; 废催化剂. 废布袋; 废气处置; 废布袋. 废机油; 生产设备更换; 废机油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租赁已建的工业厂房简单装修后进行生产，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状： 1、大气环境 1.1基本污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 （1）数据来源 据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据导则对环境质量现状数据的要求，本次评价选取环境空气质量模型技术支持服务系统中和静县监测站2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （2）评价标准 评价标准：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准要求。 （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。 （4）监测及评价结果 大气环境质量现状监测、评价结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表ug/m3 污染物; 评价项目; 浓度（μg/m3）; 标准（二级）（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均; 6; 60; 10; 达标. 24小时平均第98百分位数; 12; 150; 8; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 48; 达标. 24小时平均第98百分位数; 49; 80; 61; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.2; 4000; 55; 达标. O3; 24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 130; 160; 81; 达标. PM10; 年平均; 108; 60; 180; 超标. 24小时平均第95百分位数; 318; 120; 265; 超标. PM2.5; 年平均; 36; 30; 120; 超标. 24小时平均第95百分位数; 78; 60; 130; 超标. 由上表可知，项目区所在区域PM10年平均值，日平均值和PM2.5年平均值，日平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值的二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准。PM10、PM2.5超标主要是与当地气候条件和地理位置有关，评价区大气由于受当地干旱气候的影响，空气中PM2.5、PM10的本底值偏高，尤其在沙尘暴和浮尘天气，会出现严重超标。因此，项目所在区域为不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状评价 （1）监测点和监测因子 本项目特征污染物为非甲烷总烃和TSP，本次评价采用新疆锡水金山环境科技有限公司于2025年3月11日~3月13日对“巴州格森塑业有限公司农用可降解塑料制品生产线建设项目”项目区下风向进行监测的数据，该监测点位位于塑料包装袋加工厂房西南方向96m处，位于农用贴片滴灌带加工厂房西南方向196m处。监测点位布置见附图6。 #### （2）评价标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值（2mg/m3）。 （3）评价方法 本次评价方法采用单因子指数法。 （4）监测结果 评价结果见表3-2、表3-3。 #### 表3-2 特征污染物（TSP）监测结果 （单位：mg/m3） 采样日期; 监测点位; 采样时间; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 3月11日; 项目区下风向; 00:00-24:00; TSP; 0.182; 0.300; 达标. 3月12日; 00:00-24:00; 0.153; 达标. 3月13日; 00:00-24:00; 0.202; 达标. #### 表3-3 特征污染物（非甲烷总烃）监测结果 （单位：mg/m3） 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2025年3月11日; 项目区下风向; 非甲烷总烃; 0.79; 2.0; 达标. 0.79; 达标. 0.70; 达标. 0.74; 达标. 2025年3月12日; 项目区下风向; 非甲烷总烃; 0.76; 2.0; 达标. 0.79; 达标. 0.74; 达标. 0.76; 达标. 2025年3月13日; 项目区下风向; 非甲烷总烃; 0.79; 2.0; 达标. 0.74; 达标. 0.71; 达标. 0.73; 达标. 从上表可知：TSP监测结果小于标准限值，现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2总悬浮颗粒物（TSP）24小时均值：0.3mg/m3。非甲烷总烃监测值最大浓度0.79mg/m3，现状满足《大气污染物综合排放标准详解》中小时浓度限值2.0mg/m3。 2、地表水环境现状调查与评价 本项目周边无与本项目有水力联系的地表水体，因此不做相关评价。 3、地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目用地范围全部按照要求进行分区防渗，正常情况下不会污染土壤、地下水。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 4、声环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此不需要监测。 5、生态环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于和静县工业园区，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境： 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于和静县工业园区，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 有组织粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值，无组织粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界限值要求，有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值；无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃无组织排放限值。 废气污染物排放执行标准见表2-4。 表2-4 废气污染物排放执行标准 控制 项目; 排放限值; 监控点位置; 标准. 有组织; TSP; 30mg/m3; 塑料包装袋加工厂房废气排气筒、农用贴片滴灌带加工厂房废气排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值. 非甲烷总烃; 100mg/m3; 塑料包装袋加工厂房废气排气筒、农用贴片滴灌带加工厂房废气排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值. 0.5kg/t（单位产品非甲烷总烃排放量）. 无组织; TSP; 1.0mg/m3; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界限值要求. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。. 10（1h浓度）; 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃无组织排放限值。. 30（任意一次浓度值）. 2、废水 生活污水排入污水管网，最终进入和静县城镇污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 2-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染因子及其标准值; 标准名称及级 （类）别. 污染因子; 污染物排放限值（mg/L）. 生活污水; pH值; 6～9; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准. SS; 400. COD; 500. BOD5; 300. 氨氮; --. 动植物油; 100. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 表2-6 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB(A) 指标名称; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目总量控制因子为：VOCS。 本项目申请的总量控制指标为有组织：VOCS：1.64t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境保护措施 本项目租赁已建好厂房，主要施工工程为安装生产设备，并新建危废贮存库。施工期间产生的大气污染主要为扬尘和汽车尾气；废水污染主要为建筑施工废水；噪声污染主要为各类高噪声施工机械产生的噪声；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的生态环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 1、施工期大气污染防治措施 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水降尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （5）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （6）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （7）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （8）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 2、施工期废水影响治理措施 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。 （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 3、施工期噪声治理措施 施工工地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期，减少对周围环境的影响。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 （7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4、施工期固体废弃物处置措施 施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。 为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。 （1）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （3）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 （4）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。 （5）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 5、施工期生态环境保护措施 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 办公生活区建设时各类管线（给排水管道和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。 （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。 （2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 6、施工期的环境管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到的“六个百分之百”。 （1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）物料篷布遮盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 （4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工时应向当地环保行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利生态环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 1.1 废气产生及排放情况 本项目废气主要是混料、挤出熔融、吹胀、挤出成型、印刷等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、粉尘。 - 有机废气（以非甲烷总烃计） - 本项目塑料包装袋、农用贴片滴灌带生产使用的主要原料为聚乙烯等塑料颗粒，项目使用的聚乙烯热分解温度≥310℃。项目生产控制温度160-220℃，因此，在本项目生产工艺条件下各塑料粒子均未达到热分解温度，塑料粒子在熔融过程中不发生分解，不产生碳链焦化气体。但原料中有少量未聚合的单体在高温作用下挥发，形成有机废气。根据原料特性，产生的少量有机废气成分为烃类有机废气，本项目以非甲烷总烃计。 根据生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册可知，塑料包装袋生产过程中挥发性有机物（本项目以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t-产品、农用贴片滴灌带生产过程中挥发性有机物（本项目以非甲烷总烃计）产污系数为2.5kg/t-产品，本项目生产塑料包装袋产品1000t，农用贴片滴灌带产品1000t，则塑料包装袋加工厂房塑料包装袋生产线挤出熔融、吹胀工序非甲烷总烃产生量为2.7t/a，农用贴片滴灌带加工厂房农用贴片滴灌带生产线挤出成型工序非甲烷总烃产生量为2.5t/a。 本项目非甲烷总烃处置措施为在熔融、吹胀工序和挤出定型工序上方分别设置1个集气罩，废气由集气罩收集经活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理后分别通过15m高排气筒DA001、DA002排放。集气风量为10000m3/h，集气罩集气效率90%。参照“环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知”中的表2-3的VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，本项目使用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理效率为65%，年工作时长2400h。 未收集到的非甲烷总烃以无组织方式在车间内散逸。 项目非甲烷总烃废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目非甲烷总烃产生及排放情况一览表 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 排放形式. 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 塑料包装袋加工厂房非甲烷总烃; 2.43t/a; 1.012kg/h; 0.85t/a; 0.354kg/h; 35.4mg/m3; 有组织. 0.27t/a; 0.112kg/h; 0.27t/a; 0.112kg/h; /; 无组织. 农用贴片滴灌带加工厂房非甲烷总烃; 2.25t/a; 0.938kg/h; 0.79t/a; 0.329kg/h; 32.9mg/m3; 有组织. 0.25t/a; 0.104kg/h; 0.25t/a; 0.104kg/h; /; 无组织. （2）粉尘 本项目塑料包装袋、农用贴片滴灌带生产使用的主要原料为聚乙烯等塑料颗粒，在混料过程中产生一定量的粉尘。生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922塑料制品行业系数手册可知，配料-混合-挤出工艺中，颗粒物产污系数为6kg/t-产品，本项目生产塑料包装袋产品1000t，农用贴片滴灌带产品1000t，则塑料包装袋加工厂房塑料包装袋生产线混合工序粉尘产生量为6t/a，农用贴片滴灌带加工厂房农用贴片滴灌带生产线混合工序粉尘产生量为6t/a。 本项目拟采用布袋除尘措施来降低粉尘影响，项目在混料设备上方分别设置集气罩，废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后分别通过15m高排气筒DA001、DA002排放，集气风量为10000m3/h，集气罩收集效率为90%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，布袋除尘处理效率为99%，年工作时长2400h。 未收集到的粉尘以无组织方式在车间内散逸。 粉尘产排情况见表4-2。 表4-2 项目粉尘产生及排放情况一览表 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 排放形式. 产生量; 产生速率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 塑料包装袋加工厂房粉尘; 5.4t/a; 2.25kg/h; 0.054t/a; 0.022kg/h; 2.2mg/m3; 有组织. 0.6t/a; 0.25kg/h; 0.6t/a; 0.25kg/h; /; 无组织. 农用贴片滴灌带加工厂房粉碎; 5.4t/a; 2.25kg/h; 0.054t/a; 0.022kg/h; 2.2mg/m3; 有组织. 0.6t/a; 0.25kg/h; 0.6t/a; 0.25kg/h; /; 无组织. （3）印刷废气 印刷工序产生的有机废气参考“关于印发（主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）的通知”中“表2-2印刷和记录媒介复制业（23）产污系数表-印刷品（承印物为塑料）”，其产污系数为650千克/吨-原料。 本项目油墨年使用量为0.06t/a，则有机废气产生量为0.039t/a，产生速率0.016kg/h。产生量较小，无组织挥发性有机废气厂界排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度（4.0mg/m3），厂内无组织挥发性有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值（监控点处1h平均浓度：6mg/m3；监控点任意一次浓度值20mg/m3），对周边大气环境影响较小。 1.2 废气产生及排放情况 项目废气污染物一览表见表4-3，排放口基本情况见表4-4、表4-5。 表4-3 项目废气产排情况一览表 污染源; 工序; 污染物; 产生量t/a; 收集效率%; 末端治理技术; 效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 风机风量m3/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 挤出熔融、吹胀; 非甲烷总烃; 2.43; 90; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧; 65; 0.85; 0.354; 10000; 35.4. 挤出成型; 2.25; 90; 65; 0.79; 0.329; 32.9. 塑料包装袋加工厂房混料; 颗粒物; 5.4; 90; 布袋除尘器; 99; 0.054; 0.022; 2.2. 农用贴片滴灌带加工厂房混料; 5.4; 80; 99; 0.054; 0.022; 2.2. 无组织; 挤出熔融、吹胀; 非甲烷总烃; 0.27; /; 封闭式车间; /; 0.27; 0.112; /; /. 挤出成型; 0.25; /; /; 0.25; 0.104; /; /. 塑料包装袋加工厂房混料; 颗粒物; 0.6; /; /; 0.6; 0.25; /; /. 农用贴片滴灌带加工厂房混料; 0.6; /; /; 0.6; 0.25; /; /. 印刷; 非甲烷总烃; 0.039; /; /; 0.039; 0.016; /; /. 表4-4 有组织废气排放口排放情况表 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. DA001; 塑料包装袋加工废气排放口; 1122.3; 15; 0.5; 50; 7200; 正常. DA002; 农用贴片滴灌带加工废气排放口; 1121.9; 15; 0.5; 50; 7200. 表4-5 有组织废气排放口排放情况表 编号; 名称; 产排污环节; 污染物种类; 污染治理设施; 排放形式. DA001; 塑料包装袋加工废气排放口; 挤出熔融、吹胀，混料; 粉尘、非甲烷总烃; 布袋除尘器+活性炭吸附催化燃烧装置+15m高排气筒; 有组织. DA002; 农用贴片滴灌带加工废气排放口; 挤出成型、混料; 粉尘、非甲烷总烃; 布袋除尘器+活性炭吸附催化燃烧装置+15m高排气筒. 1.3 非正常工况 项目非正常工况为废气处理设施失效，导致挥发性有机物、颗粒物排放浓度出现超标，当发现设备故障后，对废气处理设施及时停机进行检修，不会对周围环境造成较大影响。 表4-6 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量kg/h; 排放浓度mg/m³; 持续时间; 非正常工况; 应对措施. DA001; 颗粒物; 2.25; 225; 1h; 布袋除尘设施失效; 日常维护及时检修. 非甲烷总烃; 1.012; 101.2; 1h; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧故障. DA002; 颗粒物; 2.25; 225; 1h; 布袋除尘设施失效. 非甲烷总烃; 0.938; 93.8; 1h; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧故障. 由上表可见，在非正常工况下，DA001排放口的非甲烷总烃排放浓度不满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）要求，DA002排放口的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值（100mg/m3）要求；DA001和DA002排放口的颗粒物排放不满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值（30mg/m3）要求。 本评价要求: ①建设单位强化项目生产运行过程中环保设备的管理，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。 ②在环保设备发生非正常工况时，应降低运行负荷，以降低污染物的排放。 ③在持续时间超过四小时以上时，应停止运行，直到环保设备正常为止。事故状态下应急措施，已满足达标排放条件。 1.4 废气处理措施及可行性分析 （1）活性炭吸附-脱附-催化燃烧原理 本项目有机废气采用活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理，其工作原理图见图4。 图4-1 活性炭吸附-脱附-催化燃烧工作原理图 活性炭吸附-脱附-催化燃烧原理：活性炭吸附-脱附-催化燃烧采用多气路连续工作，设备多个吸附床可交替使用。有机废气经风机的作用经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，之后经自动控制程序将饱和的活性炭床与脱附后待用的活性炭床进行交替切换。经催化氧化设备自动升温将热空气通过风机送入饱和的活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。脱附出的有机废气进入特制的板式热交换器，和催化反应后的高温气体进行能量间接交换，此时废气温度得到第一次提升，具有一定温度的气体进入预热器，进行第二次的温度提升，之后进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部分分解，并释放出能量，对废气源进行直接加热，将气体温度提高到催化反应的最佳温度，经温度监测系统监测，温度符合催化反应的温度要求，进入催化燃烧室，有机气体得到彻底分解，同时释放出大量的热量，净化后的气体通过热交换器将热能转换给出冷气流，降温后气体通过15m排气筒排向高空。 （2）废气处理措施及可行性分析 本项目非甲烷总烃治理措施参照“环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知”，表2-3的VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，“蓄热燃烧、旋转式分子筛吸附-脱附-蓄热燃烧、活性炭吸附-脱附-蓄热燃烧、直接燃烧、旋转式分子筛吸附-脱附-直接燃烧、活性炭吸附-脱附-直接燃烧、活性炭吸附-脱附-催化燃烧”等多种治理技术，本项目采用的废气治理技术活性炭吸附-脱附-催化燃烧，与“环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知”治理工艺“活性炭吸附-脱附-催化燃烧”相符合， 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》污染防治可行技术： a）企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对废气进行分类收集、分类处理或预处理，严禁经污染控制设施处理后的废气与锅炉排放烟气及其他未经处理的废气混合后直接排放，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放。 b）环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。 项目产生的粉尘和非甲烷总烃，通过不同的集气罩收集，2个厂房的废气分别通过两个排气筒排放；项目环保处理设备气流运动与集气罩气流运动一致。符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》的污染防治可行技术。 粉尘根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，可知塑料丝、绳及编制品制造废气（粉尘）污染防治可行技术为：“水膜除尘、袋式除尘、静电除尘、旋风除尘、管式除尘”。本项目粉尘处理采用效率最高的袋式除尘，效率可达99%。根据以上分析，本项目采取的废气治理措施是可行的。 1.4 大气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）中的要求，本项目废气监测计划见表4-7。 表4-7 废气监测计划一览表 项目; 污染源; 监测指标; 环境保护措施; 监测点位; 执行标准; 监测频次. 废气; 塑料包装袋加工厂房; 有组织; 粉尘; 布袋除尘器; DA001; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值 .; 每半年1次. 非甲烷总烃; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧设备+15m排气筒; 每半年1次. 农用贴片滴灌带加工厂房; 粉尘; 布袋除尘器; DA002; 每年1次. 非甲烷总烃; 活性炭吸附-脱附-催化燃烧设备+15m排气筒; 每半年1次. 生产车间; 无组织; 粉尘; /; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界限值要求. 非甲烷总烃; /; 企业边界; 每年 1次. 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019); 每年 1次. 2、废水环境影响分析及保护措施 2.1 废水产生及排放情况 项目生产用水为冷却水，循环使用定期添加不外排，项目排放废水仅为生活污水。生活污水排放量为2m3/d（600m3/a），排入污水管网，进入和静县城镇污水处理厂处理。生活污水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 项目污水排放浓度及排放量 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 废水量（m3/a）; 600. 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 35. 产生量（t/a）; 0.24; 0.12; 0.132; 0.021. 处理效率（%）; 0; 0; 0; 0. 排放浓度（mg/L）; 400; 200; 154; 35. 排放量（t/a）; 0.24; 0.12; 0.132; 0.021. GB8978-1996三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; --. 生活污水各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，经污水管网排入和静县城镇污水处理厂。 本项目废水排放情况见表4-8。 - 表4-9 废水污染物排放口情况 - 编号; - 名称; - 类型; - 排放规律; - 排放方式; - 排放去向. - W1; - 废水排放口; - 生活污水总排口; - /; 间断排放; 和静县城镇污水处理厂. 2.2 生活污水处置可行性分析 和静县城镇污水处理厂位于夏尔布拉克村2组999号，占地约6.67公顷，处理规模为2.0万立方米/天（实际处理水量为1.0万立方米/天），采用预处理+氧化沟+二氧化氯消毒处理工艺，尾水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求。提标改造后，项目设计最大处理规模不变，仍为2.0万立方米/天，采用A2/O+MBR池处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求；主要处理和静县中心城区、和静工业园区（哈尔莫敦矿业片区、新兴产业区、额勒再特工业片区）、县道279沿线额勒再特乡、养殖场、巩哈拉村小学、拉布润及夏尔布鲁克村周边乡镇的工业废水和生活污水。新增或改造主要工程内容包括：膜格栅间、氧化沟、二沉池、鼓风机房、污泥浓缩池、污泥脱水机房和离子除臭设备等， 本项目污水排放量为2m3/d（600m3/a），占污水处理厂日处理规模的0.01%，对污水处理厂的影响极小。 3、地下水、土壤防治措施 （1）地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下污水处理系统破损，会导致废水污染物垂直入渗对项目区地下水和土壤环境造成不利影响。 （2）防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。 表4-11 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 危废贮存库设为重点防渗区；生产车间设为一般防渗区；道路等设为简单防渗区。并且结合厂区实际，本工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求： ①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建筑物的设计使用年限。 ②重点防渗区域敷设防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 ③一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚黏土层（渗透系数≤1×10-7cm/s）等效。 ④简单防渗区采取一般硬化即可。 ⑤地面防渗方案可采用黏土防渗、混凝土防渗，防渗性能满足②、③、④要求。 ⑥加强厂区防渗设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，对地下水及土壤环境影响程度较小。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目用地范围全部按照要求进行分区防渗，正常情况下不会污染土壤、地下水。因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测， 4、噪声源强及保护措施 （1）声源情况 本项目噪声主要来源于拌料机、吹膜机、制袋机、空压机、冷却塔、干燥机及各种泵等运行时产生的设备噪声，声源强度一般在65~85dB(A）之间，多为间歇性噪声。主要噪声源强见表4-12。 表4-12 主要设备噪声源强单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 设备数量; 降噪措施; 降噪量 dB（A）. 塑料包装袋加工厂房. 1; 55型ABA 共挤吹膜机; 65～75; 6; 减振、厂房隔声; 20. 2; 拌料机; 70～80; 3; 减振、厂房隔声; 20. 3; 单通道背心袋制袋机; 70～80; 3; 减振、厂房隔声; 20. 4; 双通道背心袋制袋机; 70～80; 6; 减振、厂房隔声; 20. 5; 螺杆变频空压机; 65～85; 2; 减振、厂房隔声; 20. 6; 冷冻式干燥机; 65～85; 1; 减振、厂房隔声; 20. 7; 冷却塔; 65～85; 1; 减振、厂房隔声; 20. 农用贴片滴灌带加工厂房. 8; 贴片式滴灌带生产线; 65～75; 4; 减振、厂房隔声; 20. 9; 拌料机; 70～80; 2; 减振、厂房隔声; 20. 10; 螺杆变频空压机; 65～85; 2; 减振、厂房隔声; 20. 11; 冷冻式干燥机; 65～85; 1; 减振、厂房隔声; 20. 12; 冷却塔; 65～85; 1; 减振、厂房隔声; 20. （2）预测模式 本次评价通过距离衰减和噪声叠加对各敏感点噪声值进行预测，预测模式： A、点声源影响预测公式： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)-△L 式中：L(r)---距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A）； L(r0)---距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A）； r---预测点距噪声源距离，（m）； r0---源强外1m处； △L---其它衰减因子。 B、多源叠加公式： 式中：L---总等效A 声级值，dB(A）； Li---第i个声源的等级 A声压级值，dB(A）； n---声源个数。 （3）评价标准 评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）预测结果 由于本项目夜间不工作，各声源与预测点间的距离见表4-12，噪声衰减预测结果表4-13。 表4-13 各声源与预测点间的距离单位：dB（A） 序号; 建筑物; 噪声设备; 数量（台）; 降噪后声级; 距厂界距离. 东; 南; 西; 北. 1; 塑料包装袋加工厂房; 55型ABA 共挤吹膜机; 6; 61.99; 60; 50; 10; 16. 2; 拌料机; 3; 66.99; 56; 45; 10; 18. 3; 单通道背心袋制袋机; 3; 64.9; 42; 45; 70; 18. 4; 双通道背心袋制袋机; 6; 66.02; 63; 45; 70; 18. 5; 螺杆变频空压机; 2; 72.08; 46; 45; 70; 18. 6; 冷冻式干燥机; 1; 73.66; 40; 50; 10; 16. 7; 冷却塔; 1; 74.52; 38; 45; 10; 18. 8; 农用贴片滴灌带加工厂房; 贴片式滴灌带生产线; 4; 63.88; 55; 45; 70; 18. 9; 拌料机; 2; 66.99; 52; 45; 70; 18. 10; 螺杆变频空压机; 2; 73.06; 50; 45; 70; 18. 11; 冷冻式干燥机; 1; 74.16; 48; 50; 10; 16. 12; 冷却塔; 1; 72.18; 43; 45; 10; 18. 表4-14 本项目噪声贡献值预测结果单位：dB（A） 噪声源; 噪声设备; 降噪后声级; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 噪声设备; 所有设备; 72.66; 37.1; 39.6; 35.76; 47.55. 本项目对厂界贡献值; 37.1; 39.6; 35.76; 47.55. 根据分析及预测结果可以看到，项目噪声较大的生产设备采取合理布局、厂房隔声等措施，其设备噪声对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 （5）噪声防治措施 噪声防治贯彻“以防为主，防治结合”的原则，建议采取以下措施： ①本工程对噪声的控制首先从声源上着手。如选用低噪声设备，并进行防噪隔声措施；强噪声设备在设备安装时，加装隔声罩和减振装置，以阻挡噪声传播，一般可消声10-20dB(A）。 ②厂区建筑应合理布局，将高噪声安装在室内，以减少对厂界噪声的影响，同时运行过程中加强设备检修工作。 ③长期在厂区内工作的工人可以戴耳塞、耳罩等护耳器。 （6）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求，本项目噪声监测计划见表4-15。 表4-15 项目噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 昼夜噪声等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准. 5、固体废物环境影响 5.1固体废物产生情况 项目产生的固废主要为边角料及残次品、原材料废包装、职工生活垃圾、废机油、废活性炭、废催化剂等。 （1）边角料及残次品 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中产生的边角料、残次品产生量为17.866t/a，该部分固体废物集中收集后回用于生产。 （2）原材料废包装 项目原材料废包装主要是指原料用塑料包装袋、尼龙绳及纸箱、水性油墨桶等，年产生量约2.5t/a，属于一般固废，集中收集后外售废品回收站。 （3）除尘灰 布袋除尘器收集的除尘灰，收集量为10.692t/a，集中收集后外售。 （4）生活垃圾 项目劳动定员为25人，年工作300d，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，则年产生活垃圾约3.75t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运。 （5）废活性炭 吸附催化燃烧设备活性炭一般为蜂窝活性炭，比重约为0.45g/cm3，其填充量约为3.4m3（1.53t），使用一段时间，吸附了一定量的有机废气后，会降低或失去吸附能力，此时活性炭需脱附再生，再生后活性炭重新恢复吸附功能可继续使用。活性炭使用周期为8000h。本项目年生产时间2400h，平均每3年需更换一次，更换产生的废活性炭约为1.53t/3a。 根据《国家危险废物名录》（2025年），废活性炭属于危险废物，危废类别属于HW49，代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂净化过程产生的废活性炭）。环评要求建设单位建设一座10m2危废贮存库，废活性炭袋装密封后分类、分区暂存于危废贮存库，定期交由资质单位进行处理。 （6）废催化剂 本项目吸附催化燃烧设备中使用的催化剂其主要活性成分为镍、载体为氧化铝，随着使用时间的增加，催化剂的活性成分会逐渐被消耗，导致活性降低，从而影响催化效果。当催化剂的活性降低到一定程度时，就需要更换以保持高效的催化作用。催化剂使用寿命约为3~5年，本项目按3年更换1次计算，每次更换产生废催化剂约0.03t/3a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）的规定，废催化剂属于HW46含镍废物、废物代码900-037-46（废弃的镍催化剂）。本项目废催化剂采用专用容器收集，暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。 （7）废机油 项目生产设备需定期更换的废机油，更换量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知：废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-214-08（车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）。废机油分类、分区暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。 本项目运营期固体废弃物产生情况见表4-16。 表4-16 项目固体废弃物产生情况汇总表 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 边角料及残次品; 检验、裁剪; 固态; 边角料及残次品; 17.866t/a. 2; 原材料废包装; 拆包装; 固态; 废包装; 2.5t/a. 3; 除尘灰; 废气处置; 固态; 颗粒物; 10.692t/a. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸等; 3.75t/a. 5; 废活性炭; 废气处置; 固态; 废活性炭; 1.53t/3a. 6; 废催化剂; 废气处置; 固态; 废催化剂; 0.03t/3a. 7; 废机油; 设备更换; 固态; 废机油; 0.1t/a. 本项目危险废物属性判定见表4-17。 表4-17 项目固体废弃物产生情况汇总表 序号; 固体废弃物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料及残次品; 检验、裁剪; 否; 900-001-S17. 2; 原材料废包装; 拆包装; 900-003-S17. 3; 除尘灰; 311-004-S01. 4; 生活垃圾; 员工生活; /. 5; 废活性炭; 废气处置; 是; HW49，900-039-49. 6; 废催化剂; 废气处置; HW46，900-037-46. 7; 废机油; 设备更换; HW08，900-214-08. 5.2固体废物环境管理要求 固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。 为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。 （1）一般固体废物环境管理 一般固体废物的具体管理措施如下： ①一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存场，同时定期外售处理。 ②厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，集中收集后交由环卫部门定期清运。 （2）危险废物环境管理 建设单位必须建设危废贮存库1座，面积为10m2，可容纳危险废物3t，本项目危废产生量为0.62t/年，可容纳本项目产生的危险废物。危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定： ①危险废物暂存要求 为保证危废贮存库内暂存的废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，对危险废物暂存地点提出如下安全措施： a、危险废物应选择防腐、防漏、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的危废贮存库，远离火种、热源，危废贮存库应有专门人员看管。看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品。 b、危险废物的盛装容器严格执行国家标准。 c、贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 d、贮存容器保证完好无损并具有明显标志。 e、不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断。 f、危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的专用标志。 g、设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放位置、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②危险废物贮存场所 危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），明确防渗措施和渗漏收集措施。危险废物单独分类存放管理，规范标识、标牌，指定危险废物专职管理人员，定期针对管理人员进行培训，内容至少包括危险废物转移联单管理、危险废物包装和标示、运输要求等。 ③危险废物运输 危险废物运输过程严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》规定执行危险废物转移联单制度。危险废物厂区内部转运应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线。 由于危险废物的运输较其他物品的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。转运时应持联单转移危险废物，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》的规定悬挂相应标志。运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。运输车辆应取得危险废物运输经营许可证，并具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输车辆车辆应有遮阳、控温、防爆、防火、防水等措施。 ④委托利用或者处置的环境影响分析 危险废物的转移须填写危险废物转移联单，建设单位在转移危险废物前须和有危险废物处理资质的单位签订危险废物处置协议，并向当地生态环境管理部门申报危险废物转移计划，申领危险废物转移联单。在转移过程中，转移联单始终跟随着危险废物，禁止在转移过程中将其排入环境中，做到对危险废物全过程的严格管理。 本项目危险废物委托有资质单位进行处置。委托的资质单位具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用《国家危险废物名录》的资质，接收单位具备接收本项目危险废物的资质和能力。 ⑤危废贮存库选址合理性分析 本项目租赁厂房进行生产车间的建设，危废贮存库设置在厂区的原料暂存区，采用单独隔断，与厂区其他功能隔绝开，并且与生活功能区有顶距离，互不影响；地面防渗铺设环氧树脂，可以做到危险废物贮存场所“四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）”，项目危废贮存库选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 6、风险分析 （1）评价原则与工作程序 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中突发环境事件风险物质及临界量表，本项目涉及的风险物质为废机油，储存量为0.1t。 （3）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中： q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目运营过程中所涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《国家危险废物名录》（2025年版）规定的危险物质为机油，油类物质临界储存量为2500t，则Q=0.00004＜1的范畴，环境风险潜势为Ⅰ。 依据项目环境风险潜势，按照下表确定项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. （4）环境风险识别分析 项目使用的原料：聚乙烯具有可燃性质，保存不当可能造成火灾等风险；项目维修产生的废机油，如保存、运输不当渗漏，废机油渗入土壤后，会在土壤中积累并难以自然降解，破坏土壤结构和功能。 （5）风险防范措施 突发性事故的防范，首先要消除事故隐患，加强管理，严格操作，安全生产，避免人为因素造成事故。企业在日常生产中应采取如下安全防范措施： ①聚乙烯具有可燃性质，所以在日常生产中要注重防火。各厂房应严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置要求参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在原料存放区设立警告牌（严禁烟火）。配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。 ②企业应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产创造条件，采取一切可能的措施，全面加强安全管理和安全教育工作，防止火灾事故的发生。同时，制订快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的火灾事故报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；编制企业《安全管理制度》和《火灾事故应急预案》，成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 ③本项目如发现废气排放异常时，必须停止生产，及时调查事故发生原因并对废气处理设施进行维修，避免生产废气事故排放。 ④加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 （6）应急预案 事故的应急预案是根据工程风险源风险分析，制定防止事故发生和减少事故发生的损失的计划，建立健全突发环境事件应急机制，提高本项目应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障职工生命健康和财产安全，将污染突发事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，促进本厂全面、协调、可持续发展，本环评要求项目按要求编制突发环境事件应急预案。本项目应急预案的主要内容见下表。 表4-19 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废贮存库等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （7）风险评价结论 综上所述，项目运行过程中存在着火灾风险，鉴于项目危险物品的危险性较低，故只要落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 巴州启辰恒远新材料有限公司塑料制品建设项目. 建设地点; 新疆; 巴州; 和静县; 和静县工业园区额勒再特工业片区. 地理坐标. 主要危险物质及分布; 废机油、聚乙烯. 生态环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ‌污染土壤和水体‌：废机油渗入土壤后，会在土壤中积累并难以自然降解，破坏土壤结构和功能，影响微生物和植物的生长。被污染的土壤可能通过雨水淋溶等方式进入地表水或地下水，对水体造成污染，威胁生态和人类健康。项目原材料具有可燃性，如发生火灾不仅危险厂区生产安全，产生的废气也会对大气造成污染。. 风险防范措施; 加强管理，配备消防设备，禁止明火，物料还应分区堆放。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》，本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展环境风险简单分析。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排（口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | TSP | 布袋除尘设备处理达标后经15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 经1套活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放 |  |
|  | DA002 | TSP | 布袋除尘设备处理达标后经15m高排气筒排放 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 经1套活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织废气 | TSP | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标（》(GB37822-2019)中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经隔油池处理后排入污水管网，最终进入和静县城镇污水处理厂 | 《污水综合排放标（》(GB8978-1996)表4中的三级标准 |
|  | 冷却水 | / | 回用不外排 | 综合利用 |
| 声环境 | 机械噪声 | 设备噪声 | 合理布局、隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 原料废包装外售；边角料及残次品收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置；废活性炭、废催化剂、废机油分类分区暂存于危废贮存库（10m2），定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目各功能区均采取分区防渗，可以有效保证污染物不会进入地下水和土壤环境，防止污染地下水和土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 场地硬化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，配备消防设备，禁止明火，物料还应分区堆放 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证制度 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目排污许可执行登记管理。 # 2、排污口规范化 根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《环境保护图形标志-排（口(源)》、生态环境部公告2023年第5号《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单和本项目污染物排放的实际情况，项目所有排（口(包括水、气、声、渣)按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，排放口图形标志见表5-1、表5-2。 表5-1 环境保护标志一缆表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 废水排放口; 固废堆场. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色. 表5-2 危险废物环境保护标志一缆表 排放口; 危险废物. 图形符号. 背景颜色; 黄色. 图形颜色; 黑色. 3、环保投资及“三同时”验收内容 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，建设项目需执行“三同时”原则，即在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 经统计估算，项目总投资为200万元，环保投资为33.5万元，占总投资的比例为17%。建设项目环保设施投资见表5-3。 表5-3 建设项目环保设施投资一览表 治理项目; 治理措施; （资(万元); 验收标准. 废气治理; TSP; 集气罩+布袋除尘设备+排气筒; 6; 有组织采用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值； 无组织采用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界限值要求. 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭附-脱附-催化燃烧设备+15m高排气筒。; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。. 废水治理; 生活 污水; 生活污水排入污水管网，最终进入和静县城镇污水处理厂。; 0.5; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 固废治理; 一般 固废; 原料废包装、边角料及残次品外售。; 1; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活 垃圾; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处置。; 1; 合理处置. 危险 废物; 废活性炭、废催化剂、废机油分类分区暂存于危废贮存库（10m2），定期交由资质单位处置。; 3; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声治理; 机械 噪声; 选用低噪设备，基础减振，采取隔声措施。; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 总环保投资; 33.5. 占总投资比例; 17%. |

# 六、结论

本项目符合“三线一单”、产业政策及国家和地方的相关要求，选址合理；采用的各项环保措施合理、可靠、有效，能够实现达标排放。总体上项目对所在地区生态环境影响较小。本评价认为，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.64t/a |  | 1.64t/a | +1.64t/a |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.108t/a |  | 0.108t/a | +0.108t/a |
| 废水（生活污水） | 废水量 |  |  |  | 600m3/a |  | 600m3/a | +600m3/a |
|  | CODcr |  |  |  | 0.24t/a |  | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.132t/a |  | 0.132t/a | +0.132t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.021t/a |  | 0.021t/a | +0.021t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料及残次品 |  |  |  | 17.866t/a |  | 17.866t/a | +17.866t/a |
|  | 原材料废包装 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 10.692t/a |  | 10.692t/a | +10.692t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.75t/a |  | 3.75t/a | +3.75t/a |
| 危险 废物 | 废活性炭 |  |  |  | 1.53t/3a |  | 1.53t/3a | +1.53t/3a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.03t/3a |  | 0.03t/3a | +0.03t/3a |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①