产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州机动车发动机冷却液产品质量监督抽查实施细则

2025-6-12 发布                                   2025-6-13 实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州机动车发动机冷却液

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。

机动车发动机冷却液每批次抽取样品总量不少于6kg（L），且不少于两个独立包装，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2 检验依据

表1 机动车冷却液

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB29743.1-2022 |
| 2 | 密度（20.0℃） | SH/T0068-2002 |
| 3 | 冰点 | SH/T0090-1991 |
| 4 | 沸点 | SH/T0089-1991 |
| 5 | pH | SH/T0069-1991 |
| 6 | 灰分 | SH/T0067-1991 |
| 7 | 玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃,336h±2h） | SH/T0085-1991 |
| 8 | 泡沫倾向（88℃±1℃） | SH/T 0066-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB29743.1-2022    机动车冷却液第1部分:燃油汽车发动机冷却液

NB/SH/T0521-2010  乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。