产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州机动车辆制动液产品质量监督抽查实施细则

2025-6-12发布                                          2025-6-13 实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州机动车辆制动液产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取不少于2个独立包装、总量不小于1.6L的样品，其中1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆制动液 | 2L | 2L |

2 检验依据

表2 机动车辆制动液产品

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动黏度（-40℃、100℃） |  | GB/T 265-1988 |
| 2 | 平衡回流沸点（ERBP） |  | NB/SH/T 0430-2019 |
| 3 | 湿平衡回流沸点（WERBP） |  | GB 12981-2012附录C |
| 4 | pH值 |  | GB 12981-2012附录D |
| 5 | 蒸发性能 | 蒸发损失 | GB 12981-2012附录H |
|  |  | 残余物倾点 |  |
|  |  | 残余物性质 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB12981-2012         机动车辆制动液

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。