产品质量监督抽查实施细则

2025年巴音郭楞蒙古自治州液化石油气、车用压缩天然气产品质量监督抽查实施细则

2025-6-12发布                                          2025-6-13实施

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2025年巴音郭楞蒙古自治州液化石油气、车用压缩天然气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为巴音郭楞蒙古自治州行政辖区内液化石油气、车用压缩天然气产品的生产、销售领域。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样数量按产品标准规定执行（最小抽样数量详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 产品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | 0.5L（kg） | 0.5L（kg） |
| 2 | 车用压缩天然气 | 0.5L | 0.5L |

2 检验依据

表2 液化石油气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T12576-1997 |
| 2 | 蒸气压 | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 游离水 | GB 11174-2011 |
| 5 | 总硫含量 | SH/T 0222-1992 |
| 6 | 二甲醚含量 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 注：二甲醚含量出实测值 |  |  |

表3 车用压缩天然气

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB/T 11062-2020、GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫（以硫计） | GB/T 11060.4-2017 |
| 3 | 二氧化碳 | GB/T 13610-2020 |
| 4 | 水 | GB/T 22634-2008、GB/T 17283-2014 |
| 5 | 水露点 | GB/T 17283-2014 |
| 注：水露点现场检验 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011            液化石油气

# GB 18047-2017            车用压缩天然气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。